2 – نرم افزار اسمبلي داخل آي سي 89C51(2) :

- اين زير برنامه براي نامگذاري قسمتهاي مختلف حافظه وپورتهاي ميكرو مورد استفاده قرار ميگيرد .

;#######################################

;//////////////////////////////////////

;/////////// CONTROL BYTE /////////////

;//////////////////////////////////////

;#######################################

ACOM          EQU       41H

I1            EQU       42H

I2            EQU       43H

I3            EQU       44H

V1            EQU       45H

V2            EQU       46H

V3            EQU       47H

COUNT         EQU       48H

I_O1          EQU       49H

I_O2          EQU       4AH

I_O3          EQU       4BH

WRITE_DATA    EQU       4CH

M01           EQU       4DH

M10           EQU       4EH

H01           EQU       4FH

H10           EQU       50H

ACOM2         EQU       55H

M_S           EQU       56H

S01           EQU       57H

TIME_SAMPLE   EQU       8  ;UNIT SECOND

COMP_STOP     EQU       247

SEND_CLOCK    EQU       248

RECIVE_CLOCK  EQU       249

RESTART       EQU       250

MAIN_ON       EQU       251

MAIN_OFF      EQU       252

START_SAMPLE  EQU       253

TRANS_COM     EQU       254

;#######################################

;//////////////////////////////////////

;/////////// CONTROL BIT //////////////

;//////////////////////////////////////

;#######################################

BIT_RESTART  BIT        01H

CUT_POWER    BIT        04H

BIT_STOP     BIT        P3.2

BIT_LOW      BIT        P3.3

BIT_FULL     BIT        P3.5

BIT_POWER    BIT        P3.4

;#######################################

;//////////////////////////////////////

;////////////STARTING PROGRAM//////////

;//////////////////////////////////////

;#######################################

ORG 00H

LJMP MAIN

;#######################################

;//////////////////////////////////////

;////////////INTERUPT SERIAL///////////

;//////////////////////////////////////

;#######################################

ORG 23H

LJMP SEND

ORG 30H

;///////////////////////////////////

- اين زير برنامه اصلي دستگاه مي باشد كه تمام زير برنامه هاي ديگر از اين قسمت فراخواني مي شود .

MAIN:

CALL    INIT

jp__3:

CALL    FIRST

CLR     ES

MOV     A,#MAIN_ON

CALL    TRANS_TXD

SETB    ES

JNB     BIT_RESTART,$

MOV     R0,#0

CLR     BIT_RESTART

CLR     CUT_POWER

CLR     BIT_POWER

JMP     jp__3

;#######################################

;//////////////////////////////////////

;////////// SERIAL PROGRAM ////////////

;//////////////////////////////////////

;#######################################

- اين زير برنامه وقفه سريال مي باشد كه اگر هر اطلاعات سريال به دستگاه وارد شود برنامه به اين قسمت پرش پيدا مي كند .

SEND:

MOV     ACOM,A

MOV     A,SBUF

CALL    DELAY

CLR     RI

CJNE    A,#RESTART,JP1

SETB    BIT_RESTART

MOV     A,ACOM

RETI

JP1:

CJNE    A,#COMP_STOP,JP2

MOV     R0,#100

MOV     R5,#100

MOV     R3,#1

CLR     ES

MOV     A,#MAIN_OFF          ;MAIN_BOARD:OFF

CALL    TRANS_TXD

SETB    ES

MOV     A,ACOM

RETI

JP2:

CJNE    A,#RECIVE_CLOCK,JP0

MOV     R4,#0

MOV     A,ACOM

RETI

JP0:

CJNE    R4,#0,LOAD_M01

INC     R4

MOV     M01,A

MOV     A,ACOM

RETI

LOAD_M01:

CJNE    R4,#1,LOAD_M10

INC     R4

MOV     M10,A

MOV     A,ACOM

RETI

LOAD_M10:

CJNE    R4,#2,LOAD_H01

INC     R4

MOV     H01,A

MOV     A,ACOM

RETI

LOAD_H01:

CJNE    R4,#3,LOAD_H10

INC     R4

MOV     H10,A

CALL    TRANS_CLOCK

MOV     A,ACOM

RETI

LOAD_H10:

CJNE    A,#START_SAMPLE,LOAD_REG1

CALL    RESET_COUNTER

RETI

LOAD_REG1:

CJNE    R5,#0,LOAD_REG2

CALL    LOAD_I1

RETI

LOAD_REG2:

CJNE    R5,#1,LOAD_REG3

CALL    LOAD_I2

RETI

LOAD_REG3:

CJNE    R5,#2,LOAD_REG4

CALL    LOAD_I3

RETI

LOAD_REG4:

CJNE    R5,#3,LOAD_REG5

CALL    LOAD_V1

RETI

LOAD_REG5:

CJNE    R5,#4,LOAD_REG6

CALL    LOAD_V2

RETI

LOAD_REG6:

CJNE    R5,#5,LOAD_REG7

CALL    LOAD_V3

RETI

LOAD_REG7:

CJNE    R0,#0,TRANS_DATA_COMPUTER

MOV     A,ACOM

RETI

TRANS_DATA_COMPUTER:

CJNE    A,#MAIN_OFF,STEP3

CALL    FIRST_BYTE

RETI

STEP3:

CJNE    A,#255,ERROR

CLR     ES

SETB    BIT_FULL

CLR     BIT_LOW

CALL    TRANS_DATA

SETB    ES

RETI

ERROR:

RETI

;*******************

- اين زير برنامه مقدار جريان فاز يك را كه از طريق سريال رسيده است گرفته وذخيره مي كند .

LOAD_I1:

INC     R5

MOV     I1,A

MOV     A,ACOM

RET

;******************

- اين زير برنامه مقدار جريان فاز دو را كه از طريق سريال رسيده است گرفته وذخيره مي كند .

LOAD_I2:

INC     R5

MOV     I2,A

MOV     A,ACOM

RET

;******************

- اين زير برنامه مقدار جريان فاز سه  را كه از طريق سريال رسيده است گرفته وذخيره مي كند .

LOAD_I3:

INC     R5

MOV     I3,A

MOV     A,ACOM

RET

;******************

- اين زير برنامه مقدار ولتاژ فاز يك را كه از طريق سريال رسيده است گرفته وذخيره مي كند .

LOAD_V1:

INC     R5

MOV     V1,A

MOV     A,ACOM

RET

;******************

- اين زير برنامه مقدار ولتاژ فاز دو را كه از طريق سريال رسيده است گرفته وذخيره مي كند .

LOAD_V2:

INC     R5

MOV     V2,A

MOV     A,ACOM

RET

;******************

- اين زير برنامه مقدار ولتاژ فاز سه را كه از طريق سريال رسيده است گرفته وذخيره مي كند وسپس اين مقدار را در حافظه ذخيره مي كند .

LOAD_V3:

MOV     V3,A

CJNE    R3,#1,JP3

MOV     R3,#0

MOV     A,ACOM

RET

JP3:

JNB     CUT_POWER,JP__4

CPL     BIT_POWER

JP__4:

INC     WRITE_DATA

MOV     R5,#100

CJNE    R7,#1,MN

CPL     BIT_FULL

CLR     BIT_LOW

MOV     A,WRITE_DATA

CJNE    A,#TIME_SAMPLE,MN

CALL    RGR

MOV     WRITE_DATA,#0

MN:

CALL    VOLT_TRANS

MOV     A,ACOM

RET

;******************

- اين زير برنامه در زمان تخليه اطلاعات اين مقادير را به كامپيوتر مي فرستد .

TRANS_DATA:

MOVX    A,@DPTR

MOV     I_O1,A

INC     DPTR

MOVX    A,@DPTR

MOV     I_O2,A

INC     DPTR

MOVX    A,@DPTR

MOV     I_O3,A

INC     DPTR

CPL     BIT_LOW

CPL     BIT_FULL

MOV     A,I_O1

CALL    TRANS_TXD

CJNE    A,#255,PP2

SETB    BIT_FULL

SETB    BIT_LOW

MOV     A,ACOM

RET

PP2:

MOV     A,I_O2

CALL    TRANS_TXD

CJNE    A,#255,PP3

SETB    BIT_FULL

SETB    BIT_LOW

MOV     A,ACOM

RET

PP3:

MOV     A,I_O3

CALL    TRANS_TXD

CJNE    A,#255,PP4

SETB    BIT_FULL

SETB    BIT_LOW

MOV     A,ACOM

RET

PP4:

JMP     TRANS_DATA

RET

;**************************

- اين زير برنامه مقادير جريان سه فاز رسيده از آي سي اصلي را در حافظه ذخيره مي نمايد .

RGR:

MOV     A,I1

MOVX    @DPTR,A

INC     DPTR

CALL    DELAY

MOV     A,I2

MOVX    @DPTR,A

INC     DPTR

CALL    DELAY

MOV     A,I3

MOVX    @DPTR,A

INC     DPTR

MOV     A,DPH

CJNE    A,#7FH,FD

SETB    BIT_LOW   ;PIN---->RAM LOW

CLR     BIT_FULL  ;PIN---->RAM FULL

MOV     R7,#0

FD:

RET

;***********trans volt to computer***************

- اين زير برنامه در زمان رسيدن ولتاژ و جريان سه فاز از آي سي اصلي اين مقادير را به طور همزمان به كامپيوتر مي فرستد تا در نرم افزار نمايش داده شود .

VOLT_TRANS:

CLR     ES

MOV     A,#TRANS_COM

CALL    TRANS_TXD

MOV     A,I1

CALL    TRANS_TXD

MOV     A,I2

CALL    TRANS_TXD

MOV     A,I3

CALL    TRANS_TXD

MOV     A,V1

CALL    TRANS_TXD

MOV     A,V2

CALL    TRANS_TXD

MOV     A,V3

CALL    TRANS_TXD

MOV     A,DPH

CALL    TRANS_TXD

SETB    ES

RET

;********************

- براي ارسال سريال اطلاعات از طريق سريال از اين زير برنامه استفاده مي شود .

TRANS_TXD:

CJNE    A,#0,JP_1

MOV     A,#1

JP_1:

MOV     SBUF,A

JNB     TI,$

CALL    DELAY

CLR     TI

RET

;********************

- اين زير برنامه در لحظه ابتداي نمونه گيري آدرس حافظه را صفر مي كند .

INIT_RAM:

MOV     A,#00H

MOV     DPL,A

MOV     DPH,A

RET

;*****************INIT SET

- اين زير برنامه در ابتداي راه اندازي آي سي فراخواني مي شود و مقادير اوليه به متغيرها مي دهد .

INIT:

CALL    DELAY0

CLR     BIT_POWER

SETB    CUT_POWER

MOV     WRITE_DATA,#TIME_SAMPLE-1

MOV     COUNT,#0

MOV     R6,#0

MOV     R5,#100

CLR     BIT_RESTART

MOV     R7,#1

MOV     R3,#0

MOV     R0,#0

MOV     R4,#100

MOV     M_S,#0

MOV     S01,#0

CLR     TI

CLR     RI

CLR     P1.0

SETB    BIT_STOP

MOV     TMOD,#20H  ;TIM1 MOD2,TIM0 MOD1

MOV     TH1,#0FDH   ;BOUD RATE=9600

MOV     TCON,#00H

MOV     SCON,#50H

MOV     IE,#90H

SETB    TR1

RET

;++++++++++++++++++++++DELAY TIME++++++++++

- اين زير برنامه ها براي تاخير زماني استفاده مي شود .

DELAY:

MOV     R1,#50

DJNZ    R1,$

RET

;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DELAY2:

MOV    R1,#30

DJNZ   R1,$

RET

;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DELAY0:

MOV     R1,#255

K3:     MOV     R2,#255

DJNZ    R2,$

DJNZ    R1,K3

RET

;''''''''''''''''''''''''

END

3-نرم افزار تحت ويندوز نوشته شده با Visual C++ :

//////////////////////////////////////////////////////////////

- اين زير برنامه در ابتداي اجراي برنامه فراخواني مي شود و يك سري تنظيمات اوليه اجرا مي شود .

void CAnalyzerView::OnInitialUpdate()

{

int out_file;

CFormView::OnInitialUpdate();

GetParentFrame()->RecalcLayout();

ResizeParentToFit();

m_led=1;

if (!m_commctrl.Create(NULL,0,CRect(0,0,0,0),this,ID_MS))

{

MessageBox("         Not Found Communiction System ----> Mscomm32.ocx ???                   ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

Exit_prog();

}

m_commctrl.SetRThreshold(1);

out_file=f.Open("system\\system.cfg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(init,50);

f.Close();

}else

{

MessageBox("  Invalid System.cfg           ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

Exit_prog();

}

out_file=f.Open("system\\Init.cfg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(init,50);

f.Close();

}else

{

MessageBox("  Invalid Init.cfg           ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

Exit_prog();

}

out_file=f.Open("system\\Price.cfg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(init,50);

f.Close();

}else

{

MessageBox("  Invalid Price.cfg           ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

Exit_prog();

}

SetTimer(ID_CLOCK,1,NULL);

m_prog.SetRange(0,32);

m_prog.SetStep(1);

s_prog.SetRange(0,8);

s_prog.SetStep(1);

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(FALSE);

m_text1="Invalid";

m_text2="Invalid";

m_text3="Invalid";

s_prog.SetPos(0);

m_info="No Data";

UpdateData(FALSE);

Read_init();

if(Auto==1 || Auto==2)

{

m_auto=TRUE;

SetTimer(ID_LED,300,NULL);

}

switch(trans)

{

case 1:

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(TRUE);

m_250=FALSE;

zarib=1;

UpdateData(FALSE);

break;

case 2:

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(TRUE);

m_500=FALSE;

zarib=2;

UpdateData(FALSE);

break;

case 3:

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(TRUE);

m_750=FALSE;

zarib=3;

UpdateData(FALSE);

break;

case 4:

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(TRUE);

m_1000=FALSE;

zarib=4;

UpdateData(FALSE);

break;

case 6:

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(TRUE);

m_1500=FALSE;

zarib=6;

UpdateData(FALSE);

break;

case 8:

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(TRUE);

m_2000=FALSE;

zarib=8;

UpdateData(FALSE);

break;

case 9:

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(TRUE);

m_trans=FALSE;

zarib=m_val_trans/250;

UpdateData(FALSE);

break;

}

switch(PORT)

{

case 1016:

m_com1=FALSE;

m_commctrl.SetCommPort(1);

UpdateData(FALSE);

break;

case 760:

m_com2=FALSE;

m_commctrl.SetCommPort(2);

UpdateData(FALSE);

break;

}

if(Auto==1 || Auto==2)

{

Off();

SetTimer(ID_AUTO1,10000,NULL);

}else

{

SetTimer(ID_LED_OFF,5000,NULL);

}

ChangLable();

}

///////////////

- اين زير برنامه در ابتداي اجراي برنامه فراخواني مي شود و عكس ها و رنگهاي زمينه در اين قسمت اجرا مي شود .

void CAnalyzerView::OnDraw(CDC* pDC)

{

// TODO: Add your specialized code here and/or call the base class

CBitmap bmap;

BITMAP bm;

CDC dcmem;

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP5);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold5=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(0,0,800,600,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP6);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold6=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(340,80,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP7);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold7=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(28,445,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP8);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold8=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(26,390,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP9);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold9=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(353,448,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP10);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold10=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(340,13,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP11);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold11=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(550,13,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP12);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold12=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(25,10,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP13);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold13=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(111,10,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP14);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold14=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(110,5,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP15);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold15=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(25,5,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP16);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold16=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(335,5,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP17);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold17=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(337,73,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP18);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold18=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(353,340,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP19);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold19=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(351,442,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP20);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold20=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(24,60,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP4);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold4=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(25,68,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP3);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(355,350,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP2);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold2=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(662,257,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP1);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold3=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(378,255,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP21);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold21=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(24,382,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

bmap.LoadBitmap(IDB_BITMAP22);

bmap.GetObject(sizeof(BITMAP),&bm);

dcmem.CreateCompatibleDC(pDC);

CBitmap * pbmold22=dcmem.SelectObject(&bmap);

pDC->BitBlt(24,438,550,350,&dcmem,0,0,SRCCOPY);

}

/****************************************************/

- اين زير برنامه قسمت تايمرها مختلف است كه زمان اجراي هر تايمر شد برنامه به اين قسمت به صورت وقفه پرش مي كند .

void CAnalyzerView::OnTimer(UINT nIDEvent)

{

UpdateData(TRUE);

switch(nIDEvent)

{

case ID_CLOCK:

{

KillTimer(ID_CLOCK);

SetTimer(ID_CLOCK,60000,NULL);

CTime curTime=CTime::GetCurrentTime();

m_sTime.Format(" %d : %d ",curTime.GetHour(),

curTime.GetMinute());

UpdateData(FALSE);

return;

break;

}

case ID_COM:

{

OnCommEvent();

return;

break;

}

case ID_COM_MONITORING:

{

OnCommEventMonitoring();

return;

break;

}

case ID_LINK:

{

show1.out=1;

ComClose();

m_enable=FALSE;

UpdateData(FALSE);

KillTimer(ID_COM_MONITORING);

KillTimer(ID_COM);

KillTimer(ID_LINK);

if(Auto==0)

{

MessageBox(" No Data    Please Check ----> [ COM & CABLE ] ","ERORR",MB_OK | MB_ICONSTOP);

On();

}else

{

OnRestart();

if(Auto==1 || Auto==2){

Shut_down();

}

Exit_prog();

}

return;

break;

}

case ID_AUTO1:

{

KillTimer(ID_LED);

KillTimer(ID_AUTO1);

Led_Red();

GetDlgItem(IDC_AUTO)->EnableWindow(FALSE);

OnClick6();

return;

break;

}

case ID_AUTO2:

{

KillTimer(ID_AUTO2);

OnRestart();

return;

break;

}

case ID_AUTO3:

{

KillTimer(ID_AUTO3);

OnButton8();

return;

break;

}

case ID_LED:

{

if(m_led==1)

{

Led_Green();

m_led=0;

}else

{

Led_Off();

m_led=1;

}

return;

break;

}

case ID_LED_OFF:

{

KillTimer(ID_LED_OFF);

Led_Off();

return;

break;

}

}

CFormView::OnTimer(nIDEvent);

}

/****************************************************/

- وقتيكه ما در نرم افزار كليد Start New Sample  را فشار مي دهيم برنامه اين زير برنامه را اجرا مي كند و يك سري كد هاي خاص به دستگاه مي فرستد تا عمل نمونه گيري مجدد انجام شود .

void CAnalyzerView::OnRestart()

{

int go;

KillTimer(ID_COM_MONITORING);

KillTimer(ID_LINK);

ComClose();

m_enable=FALSE;

UpdateData(FALSE);

for(counter_recive=0;counter_recive<=50000;counter_recive++)

{

recive_com[counter_recive]=0;

}

for(z=0;z<3000;z++)

{

t[z]=" ";

}

for(z=0;z<3000;z++)

{

size_len[z]=0;

}

GetDlgItem(IDC_RESTART)->EnableWindow(FALSE);

if(Auto==0)

{

go = MessageBox("Are You Sure Restart Memory ?","Warning",MB_YESNOCANCEL | MB_ICONEXCLAMATION);

switch(go)

{

case IDYES:

UpdateData(TRUE);

Get_Clock();

ComOpen();

send_data=250;

Send_Port();

ComClose();

UpdateData(TRUE);

m_enable=TRUE;

UpdateData(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RESTART)->EnableWindow(TRUE);

ComOpen();

l_monitoring=0;

SetTimer(ID_COM_MONITORING,500,NULL);

SetTimer(ID_LINK,5000,NULL);

return;

break;

case IDNO:

GetDlgItem(IDC_RESTART)->EnableWindow(TRUE);

return;

break;

case IDCANCEL:

GetDlgItem(IDC_RESTART)->EnableWindow(TRUE);

return;

break;

default:

return;

}

}else

{

Get_Clock();

ComOpen();

send_data=250;

Send_Port();

ComClose();

SetTimer(ID_AUTO3,3000,NULL);

}

}

/****************************************************/

- اين زير برنامه وقتي اجرا مي شود كه ما در نرم افزار كليد تخليه                    800 --------5  را مي زنيم و يك سري كد هاي خاص به دستگاه ميفرستد تا عمل تخليه انجام شود .

void CAnalyzerView::OnClick6()

{

show1.out=0;

if(Auto==0)

{

Off();

go = MessageBox("Are You Sure DownLoad Memory ?","Warning",MB_YESNOCANCEL | MB_ICONEXCLAMATION);

switch(go)

{

case IDYES:

{

m_enable=FALSE;

OnCheck1();

Read_init();

enter_date.DoModal();

DATE=enter_date.m_date;

Write_init();

file_date.Format("%d",enter_date.m_date);

count_pos=0;

locate_pos=0;

ComOpen();

send_data=247;

Send_Port();

ComClose();

ComOpen();

send_data=0xfc;

Send_Port();

ComClose();

ComOpen();

send_data=255;

Send_Port();

init_port();

SetTimer(ID_LINK,5000,NULL);

show1.DoModal();

return;

break;

}

case IDNO:

{

On();

return;

break;

}

case IDCANCEL:

{

On();

return;

break;

}

default:

return;

}

}else

{

OnCheck1();

Cal_Date();

count_pos=0;

locate_pos=0;

ComOpen();

send_data=247;

Send_Port();

ComClose();

ComOpen();

send_data=0xfc;

Send_Port();

ComClose();

ComOpen();

send_data=255;

Send_Port();

init_port();

show1.DoModal();

}

}

/****************************************/

- اين زير برنامه وقتي اجرا مي شود كه ما در قسمت ترانس يك عدد قرار دهيم .

void CAnalyzerView::OnTrans1()

{

Read_init();

UpdateData(TRUE);

m_500=TRUE;

m_1500=TRUE;

m_1000=TRUE;

m_750=TRUE;

m_2000=TRUE;

m_250=TRUE;

m_trans=FALSE;

trans=9;

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);

zarib=m_val_trans/250;

Write_init();

ChangLable();

}

/****************************************/

- اين زير برنامه زماني فراخواني مي شود كه ما ترانس را در حالت 2000 قرار دهيم ودر اين حالت ضريب ترانس تغيير خواهد كرد .

void CAnalyzerView::OnRadio2000()

{

Read_init();

m_2000=FALSE;

m_1500=TRUE;

m_1000=TRUE;

m_750=TRUE;

m_500=TRUE;

m_250=TRUE;

m_trans=TRUE;

trans=8;

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(FALSE);

UpdateData(FALSE);

zarib=8;

Write_init();

}

/****************************************/

- اين زير برنامه زماني فراخواني مي شود كه ما ترانس را در حالت 1500 قرار دهيم ودر اين حالت ضريب ترانس تغيير خواهد كرد .

void CAnalyzerView::OnRadio1500()

{

Read_init();

m_1500=FALSE;

m_2000=TRUE;

m_1000=TRUE;

m_750=TRUE;

m_500=TRUE;

m_250=TRUE;

m_trans=TRUE;

trans=6;

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(FALSE);

UpdateData(FALSE);

zarib=6;

Write_init();

}

/****************************************/

- اين زير برنامه زماني فراخواني مي شود كه ما ترانس را در حالت 1000 قرار دهيم ودر اين حالت ضريب ترانس تغيير خواهد كرد .

void CAnalyzerView::OnRadio1000()

{

Read_init();

m_1000=FALSE;

m_1500=TRUE;

m_2000=TRUE;

m_750=TRUE;

m_500=TRUE;

m_250=TRUE;

m_trans=TRUE;

trans=4;

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(FALSE);

UpdateData(FALSE);

zarib=4;

Write_init();

}

/****************************************/

- اين زير برنامه زماني فراخواني مي شود كه ما ترانس را در حالت 750 قرار دهيم ودر اين حالت ضريب ترانس تغيير خواهد كرد .

void CAnalyzerView::OnRadio750()

{

Read_init();

m_750=FALSE;

m_1500=TRUE;

m_1000=TRUE;

m_2000=TRUE;

m_500=TRUE;

m_250=TRUE;

m_trans=TRUE;

trans=3;

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(FALSE);

UpdateData(FALSE);

zarib=3;

Write_init();

}

/****************************************/

- اين زير برنامه زماني فراخواني مي شود كه ما ترانس را در حالت 500 قرار دهيم ودر اين حالت ضريب ترانس تغيير خواهد كرد .

void CAnalyzerView::OnRadio500()

{

Read_init();

m_500=FALSE;

m_1500=TRUE;

m_1000=TRUE;

m_750=TRUE;

m_2000=TRUE;

m_250=TRUE;

m_trans=TRUE;

trans=2;

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(FALSE);

UpdateData(FALSE);

zarib=2;

Write_init();

}

/****************************************/

- اين زير برنامه زماني فراخواني مي شود كه ما ترانس را در حالت 250 قرار دهيم ودر اين حالت ضريب ترانس تغيير خواهد كرد .

void CAnalyzerView::OnRadio250()

{

Read_init();

m_250=FALSE;

m_1500=TRUE;

m_1000=TRUE;

m_750=TRUE;

m_500=TRUE;

m_2000=TRUE;

m_trans=TRUE;

trans=1;

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(FALSE);

UpdateData(FALSE);

zarib=1;

Write_init();

}

/****************************************/

- اين زير برنامه پورت را براي ارتباط سريال آماده مي كند .

void CAnalyzerView::init_port()

{

m_enable=FALSE;

UpdateData(FALSE);

KillTimer(ID_COM_MONITORING);

counter_recive=0;

l=0;

SetTimer(ID_COM,50,NULL);

SetTimer(ID_LINK,5000,NULL);

}

/****************************************/

- وقتيكه در نرم افزار پورت يك را انتخاب مي كنيم اين زير برنامه اجرا مي شود و پورت را در حالت كام يك قرار مي دهد .

void CAnalyzerView::OnCom1()

{

Read_init();

m_commctrl.SetCommPort(1);

m_com1=FALSE;

m_com2=TRUE;

UpdateData(FALSE);

PORT=0x3f8;

COMBASE=0x3f0;

Write_init();

}

/****************************************/

- وقتيكه در نرم افزار پورت دو را انتخاب مي كنيم اين زير برنامه اجرا مي شود و پورت را در حالت كام دو قرار مي دهد .

void CAnalyzerView::OnCom2()

{

Read_init();

m_commctrl.SetCommPort(2);

m_com2=FALSE;

m_com1=TRUE;

UpdateData(FALSE);

PORT=0x2f8;

COMBASE=0x2f0;

Write_init();

}

/****************************************/

- وقتيكه در نرم افزار كليد File Convert   فشار داده مي شود اين زير برنامه اجرا    مي شود  .

void CAnalyzerView::OnButton8()

{

int in_pass;

int minute;

int hour;

int second;

int y=0;

int out_file;

long int j;

int convert_int;

p=0;

if(Auto==1)

{

Led_Green();

Sleep(1000);

Shut_down();

Exit_prog();

}

if(Auto==0)

{

enter_pass.m_pass=1111;

enter_pass.m_date=file_date;

enter_pass.DoModal();

file_date=enter_pass.m_date;

in_pass=enter_pass.out_pass;

if(in_pass==1)

{

MessageBox("   You Need Super Password _ Please Contact With Us              ","Converting",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

if(in_pass==2)

{

out_file=f.Open("Analyz\\"+file_date+".Meg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(recive_com,150000);

hour=recive_com[0];

minute=recive_com[1];

second=recive_com[2];

f.Close();

}else

{

MessageBox("  Invalid *.Meg           ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

Exit_prog();

}

in=fopen("Analyz\\"+file_date+".txt","w");

for(j=3;j<32292;j++)

{

if(recive_com[j]==0)

{

convert_int=recive_com[j]*zarib;

file_contor[p]=convert_int;

p++;

fprintf(in,"%d",convert_int);

y++;

}else

{

convert_int=(recive_com[j]-1234)*zarib;

file_contor[p]=convert_int;

p++;

fprintf(in,"%d",convert_int);

y++;

}

if(y==3)

{

file_contor[p]=hour;

p++;

putc('\t',in);

fprintf(in,"%d",hour);

putc(':',in);

fprintf(in,"%d",minute);

putc(':',in);

fprintf(in,"%d",second);

second=second+8;

if(second>=60)

{

second=second-60;

minute=minute+1;

if(minute==60)

{

minute=0;

hour=hour+1;

if(hour==25)

{

hour=1;

}

}

}

y=0;

putc('\n',in);

}

else

{

putc('\t',in);

}

}

fclose(in);

f.Open("Price\\"+file_date+".con",CFile::modeCreate | CFile::modeWrite | CFile::typeBinary);

f.Write(file_contor,250000);

f.Close();

remove("Analyz\\"+file_date+".Meg");

MessageBox("                Converting File For Analyz                 ","Converting");

}

if(in_pass==0)

{

MessageBox("   Don't Converting               ","Converting",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

}

if(Auto==2)

{

out_file=f.Open("Analyz\\"+file_date+".Meg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(recive_com,150000);

hour=recive_com[0];

minute=recive_com[1];

second=recive_com[2];

f.Close();

}

in=fopen("Analyz\\"+file_date+".txt","w");

for(j=3;j<32292;j++)

{

if(recive_com[j]==0)

{

convert_int=recive_com[j]*zarib;

file_contor[p]=convert_int;

p++;

fprintf(in,"%d",convert_int);

y++;

}else

{

convert_int=(recive_com[j]-1234)*zarib;

file_contor[p]=convert_int;

p++;

fprintf(in,"%d",convert_int);

y++;

}

if(y==3)

{

file_contor[p]=hour;

p++;

putc('\t',in);

fprintf(in,"%d",hour);

putc(':',in);

fprintf(in,"%d",minute);

putc(':',in);

fprintf(in,"%d",second);

second=second+8;

if(second>=60)

{

second=second-60;

minute=minute+1;

if(minute==60)

{

minute=0;

hour=hour+1;

if(hour==25)

{

hour=1;

}

}

}

y=0;

putc('\n',in);

}

else

{

putc('\t',in);

}

}

fclose(in);

f.Open("Price\\"+file_date+".con",CFile::modeCreate | CFile::modeWrite | CFile::typeBinary);

f.Write(file_contor,250000);

f.Close();

remove("Analyz\\"+file_date+".Meg");

Led_Green();

Sleep(1000);

Shut_down();

Exit_prog();

}

}

/****************************************/

- اين زير برنامه براي كاركردن با پورت سريال كامپيوتر مورد استفاده قرار ميگيرد.

void CAnalyzerView::OnCommEvent()

{

switch(m_commctrl.GetCommEvent())

{

case 1: // vbMSCommEvSend:

MessageBox("send");

break;

case 2: // vbMSCommEvReceive:

KillTimer(ID_LINK);

VariantInit(&var);

var=m_commctrl.GetInput();

var.vt = VT_BSTR;

t[l]=var.bstrVal;

size_len[l]=t[l].GetLength();

Save();

t[l]=" ";

SysFreeString(var.bstrVal);

l++;

VariantClear(&var);

return;

break;

case 3: // vbMSCommEvCTS:

MessageBox("error");

break;

case 4: // vbMSCommEvDSR:

MessageBox("error");

break;

case 5: // vbMSCommEvCD:

MessageBox("error");

break;

case 6: // vbMSCommEvRing:

MessageBox("error");

break;

case 7: // vbMSCommEvEOF:

MessageBox("error");

break;

case 1001: //  vbMSCommErBreak:

MessageBox("error");

break;

case 1002: // vbMSCommErCTSTO:

MessageBox("error");

break;

case 1003: // vbMSCommErDSRTO:

MessageBox("error");

break;

case 1004: // vbMSCommErFrame:

MessageBox("error");

break;

case 1006: // vbMSCommErOverrun:

MessageBox("error");

break;

case 1007: // vbMSCommErCDTO:

MessageBox("error");

break;

case 1008: // vbMSCommErRxOver:

MessageBox("error");

break;

case 1009: // vbMSCommErRxParity:

MessageBox("error");

break;

case 1010: // vbMSCommErTxFull:

MessageBox("error");

break;

}

}

/*******************************************/

- كار اين زير برنامه اين است كه اطلاعات ذخيره شده در بافر سريال پورت را تخليه مي كند و در يك متغير نگهداري مي كند .

void CAnalyzerView::Save()

{

int out_file;

for(z=0;z<size_len[l];z++)

{

int b=t[l][z];

if(b<0)

{

b=256+b;

}

if(b==1)

{

b=0;

}

recive_com[counter_recive]=b+1234;

if(recive_com[counter_recive]-1234==255)

{

recive_com[counter_recive]=0;

KillTimer(ID_COM);

show1.out=1;

out_file=f.Open("system\\system.cfg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(init,50);

f.Close();

recive_com[0]=init[1];

recive_com[1]=init[2];

recive_com[2]=init[3];

}else

{

MessageBox("  Invalid System.cfg           ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

Exit_prog();

}

f.Open("Analyz\\"+file_date+".Meg",CFile::modeCreate | CFile::modeWrite | CFile::typeBinary);

f.Write(recive_com,150000);

f.Close();

ComClose();

recive_com[0,150000]=0;

if(Auto==1 || Auto==2)

{

SetTimer(ID_AUTO2,3000,NULL);

m_prog.SetPos(0);

}else

{

MessageBox("***   Finish      ***           ","FINISH",MB_OK | MB_ICONQUESTION);

m_prog.SetPos(0);

On();

}

}

counter_recive++;

count_pos++;

if(count_pos==1000)

{

count_pos=0;

locate_pos++;

m_prog.SetPos(locate_pos);

}

}

}

/*************************************************/

- اين زير برنامه براي فرستادن اطلاعات به پورت مورد استفاده قرار مي گيرد

void CAnalyzerView::Send_Port()

{

if (m_commctrl.GetPortOpen())

{

VariantInit(&var);

var.vt = VT_BSTR;

var.bstrVal =send_data.AllocSysString();

m_commctrl.SetOutput(var);

VariantClear(&var);

}else

{

MessageBox("Port Is Close");

}

}

/******************************************/

- اين زير برنامه كام سريال را در اختيار نرم افزار قرار مي دهد .

void CAnalyzerView::ComOpen()

{

if (!m_commctrl.GetPortOpen())

{

m_commctrl.SetPortOpen(TRUE);

}

}

/*******************************************/

- اين زير برنامه كام سريال را از نرم افزار مي گيرد و در اختيار ويندوز قرار ميدهد

void CAnalyzerView::ComClose()

{

if (m_commctrl.GetPortOpen())

{

m_commctrl.SetPortOpen(FALSE);

}

}

/*******************************************/

- اين زير برنامه تمامي كنترلهاي موجود در نرم افزار را فعال مي نمايد .

void CAnalyzerView::On()

{

UpdateData(TRUE);

switch(trans)

{

case 1:

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);

break;

case 2:

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);

break;

case 3:

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);

break;

case 4:

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);

break;

case 6:

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);

break;

case 8:

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);

break;

case 9:

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);

break;

}

GetDlgItem(IDC_RESTART)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_BUTTON8)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_CHECK1)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_RADIO2000)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_RADIO1500)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_RADIO1000)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_RADIO750)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_RADIO500)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_RADIO250)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_TRANS)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_COM1)->EnableWindow(TRUE);

GetDlgItem(IDC_COM2)->EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);

}

/*******************************************/

- اين زير برنامه تمامي كنترلهاي موجود در نرم افزار را غيرفعال مي نمايد .

void CAnalyzerView::Off()

{

UpdateData(TRUE);

GetDlgItem(IDC_CLICK1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK2)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK3)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK4)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK5)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK6)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RESTART)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_BUTTON8)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CHECK1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RADIO2000)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RADIO1500)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RADIO1000)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RADIO750)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RADIO500)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_RADIO250)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CLICK7)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_VAL_TRANS)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_TRANS)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_COM1)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgItem(IDC_COM2)->EnableWindow(FALSE);

UpdateData(FALSE);

}

/*******************************************/

- اين زير برنامه تاريخ شمسي را محاسبه و براي فايلها قرار مي دهد .

void CAnalyzerView::Cal_Date()

{

CString day;

CString mount;

CString year;

int year_int1;

int mount_int1;

int day_int1;

Read_init();

year_int1=DATE/100;

day_int1=DATE % 100;

mount_int1=year_int1 % 100;

year_int1=year_int1/100;

day_int1++;

if(mount_int1>=1 && mount_int1<=6)

{

if(day_int1==32)

{

day_int1=1;

mount_int1++;

}

}

if(mount_int1>=7 && mount_int1<=11)

{

if(day_int1==31)

{

day_int1=1;

mount_int1++;

}

}

if(mount_int1==12)

{

if(day_int1==30)

{

day_int1=1;

mount_int1=1;

year_int1++;

}

}

if(year_int1<10)

{

year.Format("0%d",year_int1);

}else

{

year.Format("%d",year_int1);

}

if(mount_int1<10)

{

mount.Format("0%d",mount_int1);

}else

{

mount.Format("%d",mount_int1);

}

if(day_int1<10)

{

day.Format("0%d",day_int1);

}else

{

day.Format("%d",day_int1);

}

file_date.Format("%s%s%s",year,mount,day);

DATE=atol(file_date);

Write_init();

}

/*******************************************/

- اين زير برنامه فايل init . cfg را با مقادير مربوطه پر مي كند و در آن فايل ذخيره مي نمايد.

void CAnalyzerView::Read_init()

{

int out_file;

out_file=f.Open("system\\init.cfg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(init,50);

f.Close();

}else

{

MessageBox("  Invalid Init.cfg           ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

Exit_prog();

}

trans=init[0];

PORT=init[1];

COMBASE=init[2];

Auto=init[3];

DATE=init[4];

HOUR_OFF=init[5];

MINUTE_OFF=init[6];

m_val_trans=init[7];

}

/*******************************************/

- دراين زير برنامه برنامه Shut Down.exe فراخواني مي شود .

void CAnalyzerView::Shut_down()

{

int h_shut=100,m_shut=100;

Read_init();

CTime curTime=CTime::GetCurrentTime();

h_shut=curTime.GetHour();

m_shut=curTime.GetMinute();

m_shut=m_shut-MINUTE_OFF;

if(HOUR_OFF==h_shut){

if(m_shut<=5 && m_shut>=0){

ShellExecute( NULL, NULL, "Shutdown.exe", NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);

}

}

}

//*************************************

- اين زير برنامه براي نمايش لحظه اي ولتاژ و جريان در نرم افزار مورد استفاده قرار مي گيرد .

void CAnalyzerView::OnCommEventMonitoring()

{

switch(m_commctrl.GetCommEvent())

{

case 1: // vbMSCommEvSend:

MessageBox("send");

break;

case 2: // vbMSCommEvReceive:

KillTimer(ID_LINK);

VariantInit(&var_monitoring);

var_monitoring=m_commctrl.GetInput();

var_monitoring.vt = VT_BSTR;

t_monitoring[l_monitoring]=var_monitoring.bstrVal;

size_len_monitoring[l_monitoring]=t_monitoring[l_monitoring].GetLength();

SaveMonitoring();

t_monitoring[l_monitoring]=" ";

SysFreeString(var_monitoring.bstrVal);

l_monitoring++;

VariantClear(&var_monitoring);

return;

break;

case 3: // vbMSCommEvCTS:

MessageBox("error");

break;

case 4: // vbMSCommEvDSR:

MessageBox("error");

break;

case 5: // vbMSCommEvCD:

MessageBox("error");

break;

case 6: // vbMSCommEvRing:

MessageBox("error");

break;

case 7: // vbMSCommEvEOF:

MessageBox("error");

break;

case 1001: //  vbMSCommErBreak:

MessageBox("error");

break;

case 1002: // vbMSCommErCTSTO:

MessageBox("error");

break;

case 1003: // vbMSCommErDSRTO:

MessageBox("error");

break;

case 1004: // vbMSCommErFrame:

MessageBox("error");

break;

case 1006: // vbMSCommErOverrun:

MessageBox("error");

break;

case 1007: // vbMSCommErCDTO:

MessageBox("error");

break;

case 1008: // vbMSCommErRxOver:

MessageBox("error");

break;

case 1009: // vbMSCommErRxParity:

MessageBox("error");

break;

case 1010: // vbMSCommErTxFull:

MessageBox("error");

break;

}

}

//*************************************

- اين زير برنامه مقادير ولتاژ و جريان را از پورت گرفته و در روي صفحه نشان مي دهد .

void CAnalyzerView::SaveMonitoring()

{

int b_monitoring;

for(z_monitoring=0;z_monitoring<size_len_monitoring[l_monitoring];z_monitoring++)

{

b_monitoring=t_monitoring[l_monitoring][z_monitoring];

counter_monitoring++;

if(b_monitoring<0)

{

b_monitoring=256+b_monitoring;

}

if(b_monitoring==1)

{

b_monitoring=0;

}

if(b_monitoring==254){

counter_monitoring=0;

}

switch(counter_monitoring)

{

case 1:

m_amp1=b_monitoring*zarib;

break;

case 2:

m_amp2=b_monitoring*zarib;

break;

case 3:

m_amp3=b_monitoring*zarib;

break;

case 4:

m_vol1=b_monitoring;

break;

case 5:

m_vol2=b_monitoring;

break;

case 6:

m_vol3=b_monitoring;

break;

case 7:

level=b_monitoring;

DisLevel();

break;

}

}

UpdateData(FALSE);

}

//*************************************

- اين زير برنامه براي نمايش سطح حافظه دستگاه در داخل نرم افزار مورد استفاده قرار مي گيرد .

void CAnalyzerView::DisLevel()

{

if(level>=0x0 && level<0x11){

s_prog.SetPos(1);

m_info="Low";

UpdateData(FALSE);

return;

}

if(level>=0x11 && level<0x22){

m_info="Low";

s_prog.SetPos(2);

UpdateData(FALSE);

return;

}

if(level>=0x22 && level<0x33){

m_info="Low";

s_prog.SetPos(3);

UpdateData(FALSE);

return;

}

if(level>=0x33 && level<0x44){

m_info="Medium";

s_prog.SetPos(4);

UpdateData(FALSE);

return;

}

if(level>=0x44 && level<0x55){

m_info="Medium";

s_prog.SetPos(5);

UpdateData(FALSE);

return;

}

if(level>=0x55 && level<0x66){

m_info="Medium";

s_prog.SetPos(6);

UpdateData(FALSE);

return;

}

if(level>=0x66 && level<0x77){

m_info="Medium";

s_prog.SetPos(7);

UpdateData(FALSE);

return;

}

if(level>=0x77 && level<=0x7f){

m_info="Medium";

if(level==0x7f){

m_info="Full";

}

s_prog.SetPos(8);

UpdateData(FALSE);

return;

}

}

/************************************/

اين زير برنامه زماني اجرا مي شود كه صفحه گرفتن كلمه رمز اجرا مي شود و يك كلمه رمز عبور از كاربر مي گيرد .

void CMsg1View::OnOK()

{

int password,super_pass,out_file;

CFile f;

int init[50];

UpdateData(TRUE);

out_file=f.Open("system\\system.cfg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(init,50);

password=init[0]-4321;

super_pass=init[4]-4321;

f.Close();

}else

{

MessageBox("  Invalid System.cfg           ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

exit(1);

}

if(m_pass==super_pass)

{

out_pass=2;

}

if(m_pass==password)

{

out_pass=1;

}

if(m_pass!=password && m_pass!=super_pass)

{

out_pass=0;

MessageBox("  Invalid Password           ","Password",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

CDialog::OnOK();

}

void CMsg1View::OnCancel()

{

out_pass=0;

CDialog::OnCancel();

}

//////////////////////////////////////////////////////

- اين زير برنامه براي عوض كردن كلمه رمز سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد .

void CMsg1View::OnChang()

{

chang_pass.m_old_pass=2222;

chang_pass.m_new_pass=3333;

chang_pass.m_confrim_pass=4444;

chang_pass.m_super_old_pass=5555;

chang_pass.m_super_new_pass=6666;

chang_pass.m_super_confrim_pass=7777;

chang_pass.DoModal();

}

//////////////////////////////////////////////////////////////

// CMsg2View message handlers

- اين زير برنامه زمانيكه پنجره تعويض كلمه رمز اجرا مي شود اين زير برنامه فراخواني مي شود .

void CMsg2View::OnOK()

{

CFile f;

int password,super_pass,out_file;

int hour;

int minute;

int second;

int init[50];

UpdateData(TRUE);

out_file=f.Open("system\\system.cfg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(init,50);

password=init[0]-4321;

hour=init[1];

minute=init[2];

second=init[3];

super_pass=init[4]-4321;

f.Close();

}else

{

MessageBox("  Invalid System.cfg           ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

exit(1);

}

if(m_old_pass==password)

{

if(m_new_pass==m_confrim_pass)

{

f.Open("system\\system.cfg",CFile::modeCreate | CFile::modeWrite | CFile::typeBinary);

init[0]=m_new_pass+4321;

init[1]=hour;

init[2]=minute;

init[3]=second;

init[4]=super_pass+4321;

f.Write(init,50);

f.Close();

}

else

{

MessageBox(" Confrim Password -----> is Mistake          ","Password",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

}

else

{

MessageBox(" OLd Password -----> is Mistake         ","Password",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

CDialog::OnOK();

}

void CMsg2View::OnCancel()

{

// TODO: Add extra cleanup here

CDialog::OnCancel();

}

void CMsg2View::OnOk2()

{

CFile f;

int password,super_pass,out_file;

int hour;

int minute;

int second;

int init[50];

UpdateData(TRUE);

out_file=f.Open("system\\system.cfg",CFile::modeRead | CFile::typeBinary);

if(out_file==1)

{

f.Read(init,50);

password=init[0]-4321;

hour=init[1];

minute=init[2];

second=init[3];

super_pass=init[4]-4321;

f.Close();

}else

{

MessageBox("  Invalid System.cfg           ","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);

exit(1);

}

if(m_super_old_pass==super_pass)

{

if(m_super_new_pass==m_super_confrim_pass)

{

f.Open("system\\system.cfg",CFile::modeCreate | CFile::modeWrite | CFile::typeBinary);

init[0]=password+4321;

init[1]=hour;

init[2]=minute;

init[3]=second;

init[4]=m_super_new_pass+4321;

f.Write(init,50);

f.Close();

}

else

{

MessageBox(" Confrim Super Password -----> is Mistake          ","Password",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

}

else

{

MessageBox(" OLd Super Password -----> is Mistake         ","Password",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

CDialog::OnOK();

}

//////////////////////////////////////////////////////////////

// CMsg4View message handlers

- اين زير برنامه زماني اجرا مي شود كه پنجره مربوط به محاسبه بهاي انرژي وكيلو وات مصرفي فراخواني مي شود .

void CMsg4View::OnCalculate()

{

FILE *in;

int price_full=0;

int kw_aoj_full=0;

int kw_adi_full=0;

int kw_kam_full=0;

UpdateData(TRUE);

year_int1=m_date1/100;

day_int1=m_date1 % 100;

mount_int1=year_int1 % 100;

year_int1=year_int1/100;

year_int2=m_date2/100;

day_int2=m_date2 % 100;

mount_int2=year_int2 % 100;

year_int2=year_int2/100;

remove("out.txt");

while(year_int1!=year_int2 || mount_int1!=mount_int2 || day_int1!=day_int2)

{

int_string();

calculate_kw();

price_full=price_full+m_adi+m_aoj+m_kam;

kw_adi_full=kw_adi_full+kw_adi;

kw_aoj_full=kw_aoj_full+kw_aoj;

kw_kam_full=kw_kam_full+kw_kam;

day_int1++;

if(mount_int1>=1 && mount_int1<=6)

{

if(day_int1==32)

{

day_int1=1;

mount_int1++;

}

}

if(mount_int1>=7 && mount_int1<=11)

{

if(day_int1==31)

{

day_int1=1;

mount_int1++;

}

}

if(mount_int1==12)

{

if(day_int1==30)

{

day_int1=1;

mount_int1=1;

year_int1++;

}

}

}//end of while

//	m_date1=0;

//	m_date2=0;

m_price=price_full;

m_kw_adi=kw_adi_full;

}

# در پايان اميدوارم اين پروژه كه با صـرف زماني نزديك به چهار سال تلاش

بي وقفه طراحي و تنظيم شده است  بتواند براي براي اقتصاد كشورم مفيد

واقع شود كه هم اكنون  با نصب اين دستگاه در كارخانه هاي چرم مشهد ،

فرش مشهد ، ريسندگي مشهد ، رنگرزي مشهد ، ريسندگي نگين ، فرش

نگين و كارخانه اي در سيرجان و تهران موجبات بهينه سازي مصرف انرژي

را فراهم ساخته است .

- از استاد محترم جناب آقاي مهندس گوهري كمال تشكر را دارم .