| مفصل حرارتي | JOINTS |
| --- | --- |

مفصل حرارتي جهت اتصال دو کابل تک کور يا سه کور به کار مي رود. 
اجزاي اين مفصل ها شامل : 
دوراهه جهت اتصال کابل ها 
کنترل کننده ميدان الکتريکي شامل: نوار چسب و تيوب حرارتي استرس کنترل 
سيستم آب بندي کننده شامل : تيوب حرارتي براي عايق کردن کابل و حفاظت آن از رطوبت و عوامل جوي 
سيستم ارت کابل شامل: آرمور, شيلد کابل و دوراهه مربوطه.

مطابق با استاندارد:

CENELEC HD 629.1
CENELEC HD 628
IEC 60502-4

| مفصل حرارتي خشک تک کور | HEAT SHRINKABLE STRAIGHT JOINTS |
| --- | --- |

مفصل حرارتي فشار متوسط جهت کابل تک کور با عايق پليمر, شيلد سيم يا نوار مسي, هادي مس يا آلومينيوم از ولتاژ6kV  تا 36kV

Heat Shrinkable Medium Voltage Power Cable Joint Single Core XLPE or EPR Instulated Cables Wire or Tape Screened. Copper or Aluminium Conductor.

ELCOTERM GLS -- 85/E

| کد مفصل Code; نوع مفصل Type; سطح مقطع کابل (mm2)Cable Cross Section Range. ELCOTERM GLS 1285/E; 1*16-25; 16-25. 1*35-70; 35-70. 1*95-240; 95-240. 1*300-500; 300-500. 1*630; 630. ELECOTERM GLS 1785/E; 1*25-50; 25-50. 1*70-240; 70-240. 1*300-500; 300-500. 1*630; 630. ELCOTERM GLS 2485/E; 1*25-35; 25-35. 1*50-150; 50-150. 1*185-240; 185-240. 1*300-500; 300-500. 1*630; 630. ELCOTERM GLS 3685/E; 1*25-95; 25-95. 1*120-240; 120-240. 1*300-500; 300-500. 1*630; 630. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مفصل حرارتي خشک سه کور | HEAT SHRINKABLE STRAIGHT JOINTS |  |  |  |

مفصل حرارتي فشار متوسط جهت کابل تک کور با عايق پليمر, شيلد سيم يا نوار مسي, هادي مس يا آلومينيوم از ولتاژ6kV  تا 36kV

Heat Shrinkable Medium Voltage Power Cable Joint Single Core XLPE or EPR Instulated Cables Wire or Tape Screened. Copper or Aluminium Conductor.

ELCOTERM GLS -- 85/E

| کد مفصل Code نوع مفصل Type; سطح مقطع کابل (mm2)Cable Cross Section Range. ELCOTERM GLS 1285/E; 1*16-25; 16-25. 1*35-70; 35-70. 1*95-240; 95-240. 1*300-500; 300-500. 1*630; 630. ELECOTERM GLS 1785/E; 1*25-50; 25-50. 1*70-240; 70-240. 1*300-500; 300-500. 1*630; 630. ELCOTERM GLS 2485/E; 1*25-35; 25-35. 1*50-150; 50-150. 1*185-240; 185-240. 1*300-500; 300-500. 1*630; 630. ELCOTERM GLS 3685/E; 1*25-95; 25-95. 1*120-240; 120-240. 1*300-500; 300-500. 1*630; 630. |  |  |
| --- | --- | --- |

| مفصل حرارتي خشک سه کور | HEAT SHRINKABLE STRAIGHT JOINTS |
| --- | --- |

مفصل حرارتي فشار متوسط جهت کابل سه کور با عايق پليمر, شيلد سيم يا نوار مسي, هادي مس يا آلومينيوم ولتاژ6kV  تا 36kV

Heat Shrinkable Medium Voltage Power Cable Joint Three Core XLPE or EPR Insulated Cables Wire or Tape Screened. With or without Armour. Copper or Aluminum Conductor.

| د مفصل Code نوع مفصل Type; سطح مقطع کابل (mm2)Cable Cross Section Range. ELCOTERM GLS 1275/E ELCOTERM GLS 1275/EZ; 3*16-35; 16-35. 3*50-70; 50-70. 3*95-240; 95-240. 3*300; 300. 3*400-500; 400-500. ELCOTERM GLS 1775/E ELCOTERM GLS 1775/EZ. 3*25-50; 25-50. 3*70-240; 70-240. 3*300; 300. ELCOTERM GLS 2475/E ELCOTERM GLS 2475/EZ; 3*400-500; 400-500. 3*70-240; 70-240. 3*300; 300. 3*400; 400. ELCOTERM GLS 3675/E ELCOTERM GLS 3675/EZ; 3*25-95; 25-95. 3*120-240; 120-240. 3*300; 300. 3*400-500; 400-500. |  |
| --- | --- |

| مفصل حرارتي فشار ضعيف | HEAT SHRINKABLE JOINTS FOR LOW VOLTAGE |
| --- | --- |

مفصل هاي حرارتي فشار ضعيف, براي کابل هاي 1kV استفاده مي شوند.

مزايا: 
سهولت نصب 
وجود چسب مخصوص آب بندي 
عايق سازي مناسب 
نداشتن تاريخ مصرف محدود 
قابليت استفاده از يک نوع مفصل براي چند سايز مختلف کابل

| مفصل هاي فضار ضعيف بدون آرمور: |  |
| --- | --- |
| نوع محصول | شماره فني |
| 4*6 | SHM1-4 |
| 4*10-4*16 | SHM2-4 |
| 4*25(3*25+16)-4*35(3*35+16) | SHM3-4 |
| 3*50+25-3*70+35 | SHM4-4 |
| 3*95+50-3*120+70-3*150+70 | SHM5-4 |
| 3*185+95-3*240+120-3*300+120 | SHM6-4 |
| 1*25-1*35 | SHM1-1 |
| 1*50-1*70-1*95-1*120-1*150 | SHM2-1 |
| 1*185-1*240-1*300 | SHM3-1 |
| مفصلهاي فشار ضعيف آرموردار: |  |
| 4*6,4*10,4*16 | SHM1-A-4 |
| 4*25(3*25+16),4*35(3*35+16),4*50(3*50+25) | SHM2-A-4 |
| 3*70+35,3*95+50,3*120+70,3*150+70 | SHM3-A-4 |
| 3*185+95,3*240+120,3*300+120 |  |

| مفصل حرارتي تعميري | REINFORCED HEAT SHRINKABLE CLOSURE |
| --- | --- |

اين روکش ها جهت تعمير صدمات ناشي از بخار, آتش, خراش, خوردگي, بريدگي و سوراخ شدگي پوسته کابل هاي تلفني خاکي, هوايي و کانالي از 10 تا 2400 زوج به کار مي رود. اين روکش ها هم در کابل هاي تحت فشار و هم بدون فشار استفاده مي شوند. يک طرف اين روکش ها با يک ريل فلزي به نام زيپ بسته مي شود و در نتيجه در موقع استفاده نياز به قطع کردن کابل نيست. سطح داخلي روکش ها با چسب حرارتي پوشيده شده که آب بندي دائمي و مطمئني را ايجاد مي کند.

| مشخصات فني: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| طول روکش mm | حداکثر قطر کابل mm | حداکثر قطر شکم مفصل mm | نوع مفصل |
| 600 | 15 | 75 | TA1-2-600 |
| 800 | 15 | 75 | TA1-2-600 |
| 800 | 25 | 100 | TA2-3-800 |
| 1000 | 30 | 125 | TA4-5-1000 |
| 1200 | 42 | 160 | TA6-7-1200 |
| 1400 | 42 | 160 |  |

| مفصل حرارتي تبديلي | HEAT SHRINKABLE TRABSITION JOINTS |
| --- | --- |

ELCOTERM GLM__63/E 
مفصل حرارتي تبديلي جهت کابل سه کور سه سرب با عايق کاغذي به کابل تک کور پلاستيکي با شيلد سيم يا نوار مسي, هادي مس يا آلومينيوم ولتاژ 6kV تا 36kV.

ELCOTERM GLM_ _ 66/E
مفصل حرارتي تبديلي جهت کابل سه کور تک سرب با عايق کاغذي به کابل تک کور پلاستيکي با شيلدسيم يا نوار مسي, هادي مس يا آلومينيوم ولتاژ 6kV تا 36kV .

____________________________________________________________________--

ELCOTERM GLM_ _ 75/EZ
مفصل حرارتي تبديلي جهت کابل سه کور تک سرب با عايق کاغذي به کابل سه کور آرموردار پلاستيکي با شيلد سيم يا نوار مسي, هادي مس يا آلومينيوم ولتاژ 6kV تا 36kV .

منبع :

http://www.shahinmafsal.co.ir/far/products/new.asp?Status=16