### پيش گفتار

## امروزه در كليه نيروگاههاي بخاري ونيروگاههاي سيكل تركيبي كنترل سطح درام ازاهميت ويژه اي برخوردارمي باشدازاين رو نصب وسايل ودستگاههاي مهم ودقيق ضروري مي باشد.

## درنيروگاههابراي كنترل سطح تانكها،سيستم هاي مختلفي درنظرگرفته مي‌شود ويكي‌از تانكهاي موجود درنيروگاه كه كنترل سطح آن از اهميت ويژه اي برخوردار است، «درام» مي باشد. چون اين تانك تحت فشار و درجه حرارت‌بالا مي‌باشد،به اين جهت كنترل والوهايي درنظرگرفته ميشود كه باتوجه به اطلاعات وارده سطح درام را كنترل ميكند ولي باتوجه به تجربه نشان داده شده است كه درمقاديربسياركم آب تغذيه، كنترل سطح درام با كنترل والوي بزرگ بسيارمشكل است بنابراين جهت كنترل بهترسطح درام درتناژكم ازوالوكنترلي كوچكتراستفاده مي‌شود.

## درتناژ معمولي كنترل والو 100% اصلي درمداراست ولي درصورت بروز نقص روي اين كنترل  والو، نيازمبرم به كنترل والوي ميباشد كه واحدرا از تريپ حتمي نجات دهد وآن كنترل والو100% رزرو مي باشد كه سيستم آن موتوري‌بوده ومي‌تواند درزمانهاي اضطراري جايگزين كنترل والو اصلي شود.

## بنابراين جهت كنترل بهتر سطح درام درمسيرآب تغذيه ازسه مسير30%  ، 100% اصلي و100% رزرو استفاده مي شود.

## لازم به ذكراست كه اختلاف فشار دوطرف كنترل والو كه به ΔP معروف است ومعادل 5/7‌آتمسفر مي باشد، بايستي كنترل گردد كه اين اختلاف فشاربراي پاسخگويي بهترسيستم جهت جبران لحظه اي تناژآب براي سطح درام مي باشد.

## اساساً هدف اصلي ازسيستم كنترل آب تغذيه اين است كه مقدار آب ورودي به بويلر باتوجه به مقداربخارمصرفي تامين گردد وفلوي آب تغذيه(ورودي به بويلر) طوري تنظيم شود كه درهربار و هرشرايط واحد، سطح دريك حد مشخص قرار گيرد و كنترل‌سطح درام ازاين نظر حائزاهميت است كه سطح درام  برروي درجه‌حرارت بويلر تاثيرمستقيم مي گذارد، به طورمثال اگرسطح درام پايين بيفتد در درام حجم بيشتري بخارخواهيم داشت كه در نهايت درجه حرارت بالا  مي رود و بالعكس.

### تئوريهاي علمي شغل مورد تصدِي

### شرح سيستم آب تغذيه نيروگاه توس

## سيستم آب تغذيه اصلي دردياگرام MAS-E4-120 مشخص شده است.

## اين سيستم براي آب تغذيه اصلي منظورشده كه ازفيدواترتانك تااكونومايزر بويلر به اين نام شناخته مي شود

## سيستم آب تغذيه داراي وظايف زير مي باشد:

## - گرم كردن وهواگيري تقطيرات اصلي درداخل تانك اصلي «فيدواترتانك»  و دي‌اريتور RL01B010 توسط بخاربرداشتي شماره سه ازتوربين فشارمتوسط (ازخطRH30) انجام مي شود.

## - آب اصلي جهت بويلرتوسط پمپ هاي اصلي سيكل (RL11/12/13D010) كه ازفيدواترتانك تغذيه شده  و به درام بويلرمنتقل مي شود، ضمن اينكه كمترين درجه‌حرارت آب ورودي به درام  135 درجه سانتي گرادميباشد.

## - گرم كردن آب تغذيه سيكل توسط هيترهاي فشار قوي شماره4و5(RL20B010/20) صورت مي گيرد.

## - كنترل سطح درام دربويلر اصلي بوسيله كنترل والو30%(RL31S004) درطول زمان راه‌اندازي بطور دقيق انجام مي شود.

## - تغذيه آب مورد نياز آبزن هاي سوپرهيت(NA60/NA20) و ريهيت(NE21/NE22).

## - تغذيه آب تزريقي مورد نياز براي باي‌پاس فشارقوي(RA20S010) درمواقع راه‌اندازي، تريپ توربين و يا زماني كه فشارخط كلدريهيت ازفشار طراحي آن(SETPOINT) افزايش يابد.

## - انتقال تقطيرات از هيتر شماره 4 به تانك تغذيه اصلي توسط خط (R P10/15Z010).

## - درهنگامي كه بخاربراي بويلر كمكي ازواحدي گرفته شده باشدازطريق كلدريهيت پس ازمصرف تقطيرات آن ازطريق خط (0 RC70Z010) به تانك تغذيه همان واحد برگشت مي كند.

## - گرم كردن هواي ورودي به بويلرتوسط بخارزيركش ازتوربين ويا كلدريهيت دربالاتر از25% بارانجام مي گيرد، تقطيرات اين بخاروارد                               RECEPTION TANK(RK46B010) شده وازآنجا وارد تانك تغذيه اصلي از طريق خط (RK47Z020).(نقشهMAS-E4-120) مي گردد.

### «تجهيزات سيستم آب تغذيه اصلي»

## 1- تانك تغذيه اصلي(RL01B010)

## 2- پمپ هاي آب تغذيه اصلي60%*3(RL11/12/13D010)

## 3- هيترفشارقوي شماره 4

## 4- هيترفشارقوي شماره 5

## 5- كنترل والونئوماتيكي 100%(RL32S004)

## 6- كنترل والونئوماتيكي30%(RL31S004)

## 7- والوموتوري 100%(RL33S004)

### تانك تغذيه اصلي با دي‌اريتور(RL01B010)

## فيدواترتانك بعنوان يك هيتربازعمل مي كند وگنجايش آن 125 مترمكعب مي باشد.

## درحين استارت واحد، هواي موجود درآب و بخار داخل دي‌اريتوربه فلاش باكس (SD22B001) كه به اژكتورهاي كندانسورمتصل بوده، ازطريق خط(SD22)تخليه مي‌گردد.

## بدين منظوردرراه اندازي، اژكتورراه انداز(SL01D001) عمل كرده ونهايتاً گازهاي غيرقابل تقطير از داخل دي‌اريتورخارج مي گردد. دربهره برداري معمولي هوازدائي دي‌اريتورفقط توسط لوله (RL01Z061) كه مستقيمابه اتمسفرمتصل است بوسيله والو(RL01S210) انجام مي گيرد و مسير قبلي بسته مي باشد. براي جلوگيري ازيخ‌زدگي آب داخل تانك اصلي تغذيه مبدلي در داخل تانك تعبيه شده است كه بخار ازخط (RQ50Z010) وارد، كندانس آن ازخط (RK50Z010)خارج مي گردد.

## درضمن بخارفوق علاوه براين مبدل، براي توليدبخاربالشتك تانك تغذيه اصلي، تانك‌هاي كروي آب تغذيه وتانك تخليه بويلرنيز استفاده مي شود. بالشتك‌بخار درقسمت بالاي اين تانك هاتعبيه شده تا ازخوردگي وزنگ زدگي آن قسمت ازداخل تانك ها كه درمجاورت هواهستند جلوگيري كند. وجود اين بالشتك مانع مجاورت هوا باداخل تانك خواهدبود. تنظيم سطح آب درداخل تانك تغذيه اصلي توسط يك كنترل‌سطح انجام مي گيرد(RL01L003)، چنانچه سطح آب درتانك پايين بيايد، اين كنترل كننده سطح فرمان باز شدن به كنترل والو(RU32S008) مي دهد. با بازشدن اين كنترل والوآب ازتانك هاي كروي وارد كندانسيت تانك خواهدشد(SD28B001).چنانچه براثرنقص، اين والوعمل نكند كاهش سطح تانك تغذيه اصلي توسط ليميت سويچ(LS-) (RL01L001/L002) فرمان قطع الكتروموتورپمپ هاي آب تغذيه راصادرمي‌كند. چنانچه سطح تانك تغذيه اصلي افزايش پيدا نمايد، كنترل سطح RL01L003)) فرمان باز شدن به كنترل والو(RU40S003) را صادر كرده كه بااين فرمان آب ازسيكل به طرف تانك هاي كروي برگشت داده مي شود. واگرچنانچه اين كنترل والوهم دراثرنقصي عمل نكند سطح آب درتانك تغذيه اصلي بازهم افزايش يافته تابه ,(LS+)(RL01L007/L008) مي‌رسد كه بلافاصله والوموتوري اورفلو(RL01S023) بازكرده وباعث تخليه اضطراري تانك‌تغذيه اصلي مي گردد. چنانچه سطح آب درتانك تغذيه اصلي بازهم افزايش يابد، براي حفاظت توربين وجلوگيري ازورودآب به داخل پره هاي توربين والوهاي يكطرفه نئوماتيكي(RH30S005/S008) وهمچنين براي اطمينان بيشتر والوموتوري(RH30S007) بسته خواهند شد. فرمان بسته شدن وقطع شدن توسط (LS+) صادرخواهدشد. لازم به ذكراست اين والوها درمسيربخار زيركش شماره سه توربين قراردارند.

### تجهيزات واتصالات به تانك تغذيه اصلي عبارتنداز:

## 1-مسيرآب كندانسه به تانك (RM20Z070).

## 2-مسيربخار برداشتي ازتوربين به تانك تغذيه(RH30Z040).

## 3-مسيرتخليه معمولي هيترفشارقوي شماره 4 (RP10Z020).

## 4-مسيرفلاش وسل بويلربه تانك تغذيه (NC40).

## 5-مسيربخاربه بالشتك تانكهاي كروي (RH35Z010).

## 6-مسيرونت گاز دي‌اريتور(RL01Z060).

## 7-مسيرگرم كن بخاركمكي به تانك تغذيه(RQ50).

## 8-مسيركندانس بخاركمكي ازتانك تغذيه به ريسپشن تانك واحد(RK50).

## 9-مسيراورفلوي تانك تغذيه (RL01Z070).

## 10-مسيرتخليه تانك تغذيه(RL01Z071).

## 11-سه مسيراصلي ساكشن پمپ هاي آب تغذيه (RL11/12/13Z010).

## 12-سه مسيربرگشت مينيمم فلوبه تانك تغذيه(RL11/12/13Z040).

## 13-سيفتي والوتانك تغذيه كه درصورت ازدياد فشاربه (ata11) برسد عمل مي‌كند(RL01S015).

## 14-وسائل متصل به تانك تغذيه جهت اندازه گيري هاي سطح، فشارودرجه حرارت.

### پمپ هاي آب تغذيه بويلر:

## آب موردنيازبويلرتوسط سه پمپ كه هركدام به ظرفيت 60%دبي درتمام با (150MW) تامين مي گردد. پمپ هاازنوع سانتريفوژ بوده وهرپمپ شامل دوازده مرحله مي باشد كه هركدام درشرايط معمولي داراي فلوي  (297t/h) فشارديس‌شارژ(182ata)  وحداكثر مينيمم فلوي آن (80t/h)  مقدارمصرف الكتريكي آن  (2182KW) مي باشد وهمچنين اين پمپ‌ها داراي كوپلينگ هيدروليكي والكتروموتور با ولتاژ بالا مي باشد. درطول بهره برداري معمولي دوپمپ درمداربوده وسومي به حالت رزرو مي باشد. چنانچه يكي ازپمپ هابعلت نقصي ازمدارخارج شود پمپ رزرو بطوراتوماتيك درمدار قرار مي گيرد

## ورودي آب تغذيه توسط سه خط مستقل ازتانك تغذيه اصلي وارد هريك ازپمپ ها مي‌گردد. هرخط مكش داراي يك والودستي بزرگ (RL11/12/13S001) ويك فيلتر(RL11/12/13N001) ويك شيراطمينان (RL11/12/13S002) مي باشد. شيراطمينان به اين دليل طراحي شده است كه خط مكش پمپ رزرو وتانك تغذيه اصلي را ازفشارقسمت دهش پمپ هائي كه درمدار هستند(درصورتيكه والويكطرفه مسيرنشتي داشته باشد)، محفوظ بدارد.

## يك مسيرجهت تزريق هيدرازين ازخط UH كه به قسمت مكش پمپ هاي آب تغذيه متصل مي باشد استفاده مي گردد

## هرپمپ مجهزبه يك والويك طرفه و والومينيمم فلو مي باشدكه بصورت تركيبي طراحي شده (RL11/12/13S005) كه اين والوها ازآسيب رسيدن به پمپ در صورتي كه مسيرخروجي آن مسدود گردد، جلوگيري كرده و از خط مينيمم فلو، آب عبوركرده وبه تانك تغذيه اصلي برگشت داده مي شود. در صورت كم شدن دبي آب به هر ميزان، بلافاصله مسيرمينيمم فلوباز مي شود. حتي اگرمقداردبي آب ورودي به بويلر صفر شود(كنترل والواصلي كاملابسته شود) هيچ خطري متوجه پمپ نخواهد شد وآب درمسير برگشت به تانك تغذيه اصلي جريان داردو بالعكس وقتي دبي آب ازمقدار معين تجاوز كند مسيرمينيمم فلو كاملا بسته خواهد شد.

## لازم به ذكر است كه كنترل سرعت پمپ بوسيله كوپلينگ هيدروليكي انجام  مي‌شود. الكتروموتور اين پمپ ها با ولتاژ بالائي تغذيه مي شود.دورموتورپمپ باعث گردش‌روغن درپروانه‌هاي كوپلينگ هيدروليكي شده وانتقال دور و قدرت الكتروموتور به شافت پمپ را ميسر مي سازد.

## كوپلينگ هيدروليكي طوري طراحي شده است كه بتواند تمام قدرت راباكمترين لغزش(بيشترين راندمان ) منتقل نمايد. شافت پمپ مي تواند دورهاي مختلفي بوسيله تغييرات لغزشي داشته باشد و اين توسط تغيير در مقدار دبي سيركولاسيون بين دو‌پروانه كوپلينگ فوق عملي ميگردد. بعبارت ديگربا تغيير موقعيت قاشقك(جلووعقب) مقداردبي روغن تغيير كرده كه باكم شدن دبي روغن، دوركمتري وبادبي بيشترروغن، دوربيشتري به پمپ منتقل مي شود. قاشقك فوق به يك فرمان الكتريكي مجهزشده‌است كه اين فرمان موقعيت قاشقك رادرداخل كوپلينگ هيدروليكي تغييرمي دهد.عمل اين الكترموتورازطريق فرمان زيرصورت مي گيرد.

## اختلاف فشاردوسركنترل والواصلي سيستم (RL31/32S004) سيگنالي براي اين قاشقك مي فرستد. لازم به توضيح است كه اختلاف فشاردوسركنترل والو مستقيماً به مجذور دبي بستگي داشته وباتغيير دبي اختلاف فشارنيزتغيير مي كند، يعني اگردبي تغييركند اختلاف فشاردوسركنترل والو تغيير مي كند.

## اختلاف فشارطراحي (SET POINT) يعني (P=7.5ata) مي باشد وچنانچه دبي پمپ تغييركند اختلاف فشارنيزتغييرخواهد كرد و چون بافشارطراحي شده (SETPOINT) فوق مقايسه مي گردد، فرمان به دورپمپ داده ودورپمپ تغيير كرده و مجدداً اختلاف فشار به همان اندازه  (P=7.5ata)  مي گردد.

### مزاياي كوپلينگ هيدروليكي عبارتنداز:

## 1-اضافه شدن عمرموتورالكتريكي به دليل راه اندازي بدون باروشتاب گرفتن آرام.

## 2-ازبين رفتن ارتعاشات پيچشي وشوك هاي ناشي ازبار.

## 3-سيستم روغنكاري سرخود واستفاده ازروغنهاي معمولي.

## 4-نبودن اتصال مستقيم بين محرك ومتحرك (بين موتوروپمپ).

## 5-باانواع سيستم هاي كنترل بطورعالي كار مي كند.

## 6-هماهنگ نمودن بارموتورها درسيستمي كه چندموتورموازي دارند.

## 7-قابل استفاده ومناسب درهرنوع محيط.

## 8-قابليت كنترل سرعت .

## 9-انتقال قدرت بدون مانع وعدم فرسايش بوسيله انرژي جنبشي سيال.

تجهيزات پمپ آب تغذيه اصلي

پمپهاي آب تغذيه شامل سه قسمت اصلي مي باشد:

الف-موتورالكتريكي

ب-كوپلينگ هيدروليكي

ج-پمپ

تجهيزاتي كه براي بهره برداري، حفاظت، كنترل و نظارت بر عملكرد پمپ ها بكاررفته‌ است عبارتنداز:

- كولرهواي الكتروموتوركه باگردش آب سيستم (VH) در داخل آن باعث كاهش دماي الكتروموتورمي شود.

- منبع ذخيره روغن كه جهت تامين روغن روغنكاري قسمتهاي مختلف وكوپلينگ هيدروليكي استفاده مي گردد.

- پمپ روغنكاري اصلي كه توسط موتوراصلي پمپ تغذيه ازطريق جعبه دنده به حركت درمي آيد.

- پمپ روغنكاري كمكي شماره 1 كه الكتريكي بوده وبعنوان پمپ رزرو ازآن استفاده مي شود.

- پمپ روغنكاري كمكي شماره 2 كه الكتريكي بوده و بعنوان پمپ روغن رزرو از آن استفاده مي شود.

- فيلترهاي روغن كه يكي درمدار و ديگري بصورت رزرو درنظرگرفته شده است.

- كولرروغن كه توسط آب خنك كن مداربسته (VH) خنك مي شود.

- مسيرهاي آب خنك كن جهت خنك كاري پكينگ ها واستافين‌باكس‌ها همراه با والوهاي تنظيم كننده.

- اكچويتورمتصل به اسكوپ تيوپ جهت تنظيم دورپمپ تغذيه.

- فلومترنصب شده براي آب خنك كن (VH).

- نشاندهنده هاي مختلف براي درجه حرارت، سطح، فشار و اختلاف فشاردرمحل‌پمپ .

- درجه حرارت‌ها جهت اندازه گيري ونظارت بردماي آب وروغن وارسال سيگنال‌هاي حفاظتي.

- پرژرسويچ هاي مختلف جهت اندازه گيري ونظارت فشارآب، روغن وارسال سيگنال هاي حفاظتي.

- سنسوردور جهت نظارت وحفاظت دور پمپ تغذيه.

### شرايط استارت پمپ آب تغذيه:

## 1- براي استارت پمپ آب تغذيه بايد والوهاي آبزن ريهيت، كنترل والوهاي30%،100% و100% رزرو(موتوري) كاملابسته باشد ويا يكي ازپمپ هاي آب تغذيه در مدار باشد.

## 2- بوش باتون امرجنسي پمپ درمحل آزاد باشد.

## 3- سيگنالهاي حفاظتي تحريك نشده باشند از قبيل:

## الف- فشارروغن روغنكاري پمپ آب تغذيه بيشتراز LOW(1.7bar) باشد.

## ب- فلوي آب خنك كن مداربسته بيشتراز LOW(5/.متربرثانيه) باشد.

## ج- اختلاف فشارفيلترساكشن پمپ كمتر از1/0 باشد.

## د- سطح تانك آب تغذيه درحدنرمال باشد.

### طريقه بهره برداري ازپمپ هاي آب تغذيه

## معمولاً قبل ازراه‌اندازي هر پمپ، يك سري چك وبازديد بايستي انجام شود كه اهم آن عباتنداز:

## الف- چك وبازرسي قسمتهاي گردنده موتور، كوپلينگ، پمپ واطمينان ازشل نبودن پيچ ومهره هاي مربوطه.

## ب- چك و بازرسي ازروان كاري صحيح قسمتهاي مختلف.

## ج- چك وبازرسي جهت آمادگي كليه مسيرها، فشارسنج ها، دماسنج ها، شيرهاي يكطرفه و شيرهاي تنظيم.

## د- آماده كردن موتورپمپ واطمينان ازجهت گردش دورآن.

## ه- مطمئن بودن ا زوجود آب درساكشن پمپ.

## ومهمترين مواردي كه قبل ازراه اندازي پمپ آب تغذيه بايد چك و بازرسي گردد، عبارتنداز:

## 1- بازبودن والوهاي دستي ساكشن، ديس‌شارژ و مينيمم فلو.

## 2- تميز بودن فيلترساكشن پمپ واختلاف فشارآن از0.1bar) ( كمترنباشد.

## 3- بازبودن مسير آب خنك كن  (VH)وبررسي فلومترمربوطه.

## 4- بازبودن مسير آب خنك كن پكينگ ها واستافين باكس.

## 5- نرمال بودن سطح تانك روغن.

## موارديكه پس ازراه اندازي پمپ آب تغذيه وضمن بهره برداري بايستي بازديد شود، عبارتنداز:

## 1- شرايط كارياتاقانها ازنظر فشار روغن، نشتي روغن و درجه حرارت چك شود.

## 2- وضعيت فيلتر روغن از نظر داغ شدن چك شود و درصورت نياز تنظيم گردد.

## 3- جريان آب پكينگ‌ها چك ودرصورت داغ شدن اطلاع داده كه تنظيم گردد.

## 4- قسمتهاي مختلف محورانتقال وكوپلينگ چك شود.

## 5- دربازديد از پمپ حتماً بايستي مرتب به صداي پمپ توجه شود.

### عملكردسيستم RL ازنظركنترلي

## كنترل سيستم آب تغذيه توسط سيستمي به نام (Function Group Control)  انجام       مي شود.

## درحين راه اندازي، والوهاي موتوري اصلي (RL31S001) (30%) و والو(RL32S001) (100%) باز و كنترل والو30% ازطريق سطح درام كنترل مي گردد.

## درابتداي راه اندازي احتياج به يك فشارمعيني درمكش پمپ براي جلوگيري ازكاويتاسيون داريم. بدين منظورازاختلاف بين سيگنالي كه ازاندازه گيري فشارخط اصلي آب تغذيه (RL20P014) وسيگنال فشارطراحي (Pressure Set)  دركنترل والو(RL31S004) بدست مي آيد، فشارخط اصلي آب تغذيه جهت پمپ تنظيم مي گردد كه اين اختلاف سيگنال، فرماني به دورپمپ داده ودور پمپ راتوسط كوپلينگ هيدروليكي تنظيم مي نمايد.

## دبي بخارزنده ازطريق (RA10F001) فرمان روشن ياخاموش شدن پمپ دوم راصادرميكند و چنانچه پمپ دوم نقص داشته باشد، فرمان به پمپ سوم رفته و آنرا استارت مي كند. از30% بار به بالا كنترل والو(RL32S004)  واردمدارمي شود. اين كنترل والو توسط سه عنصر مهم كنترل مي گردد كه عبارتند از:

## - سطح آب درداخل درام			 NA20L005

## - دبي بخارزنده				RA10F002

## - دبي آب ورودي به بويلر			RL2 0F002

## - سيگنال هاي دبي بخار ودبي آب تغذيه ازيكديگركم شده، حاصل اختلاف سيگنال هاي سطح آب موجود دردرام باسطح طراحي(SET POINT) آن جمع مي شود. درصورتيكه بارتوربين افزوده شود ودبي بخار بيشتري مصرف كنيم، اختلاف سيگنال بين دبي بخارودبي آب منفي خواهد شد. كه اين اختلاف پس ازمراجعه به سطح آب درام، فرمان بازشدن كنترل والو100% را صادر خواهد كرد. همانطوركه قبلاً گفته شد سيگنال اختلاف فشار دو سركنترل والو سرعت پمپ را تنظيم مي نمايد.

## - والوهاي RL11/12/13S009 كه درقسمت دهش پمپ هاقرارگرفته‌اند خود مجهز به والوهائي هستند كه فشار دوطرف آن رابرابر مي سازند(يعني داراي والو باي پاس كوچكي ميباشد كه قبل ازبازكردن والواصلي بايستي والو باي پاس باز شود كه فشار دو طرف يكسان شده و بازشدن والو اصلي راحت تر انجام شود) بنابراين بازوبسته شدن اين والوتوسط دست امكان پذيراست. ضمناً پمپ و لوله هاي مكش ودهش مجهز به مسيرهائي جهت هواگيري وتخليه مي باشد.

## - درصورتيكه باي پاس فشارقوي درحال بهره برداري باشدآب تزريقي موردنيازاين ايستگاه ازمسيرRL20Z011 كه بعدازپمپ هاي آب تغذيه قراردارد تامين مي گردد كه مقداردبي آب تزريقي توسط ترمومتر RC20T001 كه در مسير خروجي باي پاس فشارقوي قراردارد كنترل مي شود. درمسيرآب تزريقي فشارشكن RL20S002  نيز تعبيه شده است.

## - آب تغذيه توسط دوهيتر فشارقوي گرم شده(هيترهاي شماره4 و5) كه اين هيترها هركدام شامل ساب كولينگ - منطقه تقطير- دي سوپرهيتر مي باشد وهمچنين داراي سيستم حفاظتي مهمي مي باشد كه اين تجهيزات حفاظتي عبارتنداز: والوهاي سه‌راهي‌اتوماتيك (RL20S008/S025) درخروجي هيترها و والوهاي سه راهي يكطرفه (RL20S026/S027) درورودي هيترها وهمچنين والوهاي(RL20S227/229) كه درصورت بازشدن فشار زيرپيستون والوهاي سه راهي برداشته شده و باعث باي پاس شدن هيترها مي گردد. اگرسطح آب درداخل هيترها به هرعلتي ازحد مجاز بالاتر برود كنترل سطح (RL20S014/L015) به سولونوئيدوالو كنترل والوهاي (RL20S227/229)فرمان داده وباعث بازشدن اين كنترل والوها شده ودرنتيجه فشار زيرپيستون والوهاي سه راهي تخليه وباعث بسته شدن اين والوها مي گردد كه درنتيجه مسيرباي پاس هيترهاي فشارقوي  (RL21/22Z010) بـــــازمي شود.

## - آب موردنيازآبزن ري هيت در بويلر از طريق مسير(RL24Z010) كه بعدازپمپ هاي آب تغذيه قرارگرفته است تامين مي گردد.

## - آب موردنيازبراي آبزن هاي سوپرهيت ازطريق مسير(RL27Z010) كه بعد از هيترهاي فشارقوي نصب مي باشد، تامين مي گردد.

### تجهيزات هيتر فشارقوي شماره 4 درقسمت آب RL20B010

## تجهيزات قسمت آب هيترفشارقوي 4 و5 از يك نوع بوده و از  توضيح مجدد صرف نظر مي گردد.

## 1- والوسه راهي ورودي آب به هيتر				RL20S008.

## 2- والوسه راهي خروجي آب ازهيتر				RL20S025

## 3- والوموتوري جهت بايپاس شدن هيتربصورت اتوماتيك 	RL20S229

## 4- والودرين قسمت ورودي هيتر				    RL20S222/223

## 5- والوونت قسمت خروجي هيتر				    RL20S212/213

## 6- سيفتي والوقسمت خروجي آب هيتر				RL20S024

## 7- والودستي آبگيري هيتر					       RL20S006/7

## 8- والودستي پركن والوهاي سه راهي				RL20S234

## 9- تجهيزات اندازه گيري فشارو دماي آب ورودي وخروجي هيتر.

## ساختارداخلي والوسه راهي ورودي به هيتربه شكل (Z) و والوسه راهي خروجي به شكل(T) مي باشد. والوهاي سه راهي درهنگام بازبودن بعنوان والوهاي ورودي وخروجي آب از هيتراستفاده مي شود و در زمانيكهاين والوها بسته باشند، همزمان هيتر را ايزوله وباي پاس مي كنند كه مي توان اين والوهاراتوسط هندويل(دستي) بازوبسته نمود. همچنين اين والوها مجهزبه پيستوني مي باشند كه دربهره برداري نرمال ازطريق اعمال فشارخط  RLبه زير پيستون، آنهارابازنگه داشته و چنانچه بطريق اتوماتيك ويا دستي آب زير پيستون والوها تخليه گردد وموجب افت فشارزيرپيستون شود والو سه راهي بطور اتوماتيك مي بندد. لوله پركن ارتباطي بين دو والو (RL20Z085) باعث ميشودكه دووالوهمزمان باهم بازيابسته شوند. البته اين عمل هنگامي صورت مي گيرد كه پين ارتباطي شافت والو با قسمت هندويل خارج بوده وهندويل درحالت باز قرار داشته باشد.

### روش بهره برداري ازهيترهاي فشارقوي 4 و 5 درقسمت آب:

## الف- ازمدارخارج كردن هيترهاي فشارقوي بعبارت ديگر باي پاس كردن آنها:

## اگربهرعلتي سطح تقطيرات هيتر بالا رود بطوراتوماتيك بخارورودي به هيترقطع شده وهيترباي پاس مي شود. درهنگام باي پاس شدن اتوماتيك،  والوموتوري(RL20S229) تحريك شده و با بازشدن آن بطورهمزمان فشارآب زيرپيستون هردو والو تخليه شده وهيترها ازمدارخارج ويابه عبارتي باي پاس مي شوند. البته براي درست عمل كردن باي پاس بصورت اتوماتيك بايد هندويل والوهاي سه راهي كاملاً بازوپين آن خارج باشد. براي انجام تست بصورت دستي هم مي توان هيترها راازمحل باي پاس نمود. بدين منظورتوسط هندويل والوموتوري (RL20S229) وبازكردن آن وتخليه فشارزيرپيستون ها مي توان هيتررا باي پاس نمود وقبلاً بايستي  ازبسته بودن والودستي پركن پيستون والوهاي سه راهي (RL20S234) مطمئن باشيم كه درصورت عملكرد والوموتوري  (RL20S229)، بطوراتوماتيك هيترباي پاس شده كه اشكالي پيش‌نيايد. واگر والو دستي پركن باز بماند ممكن است والوموتوري جوابگوي تخليه آب زيرپيستون نبوده ودرنتيجه هيترباي پاس نمي شود. لازم به توضيح است كه درصورت باي پاس كردن هيتر(حالت غيرتست) بايدحتماً قبل ازخارج كردن هيتروالو ورودي بخاربه هيتر رابسته باشيم.

## ب- درمدارآوردن هيترهاي فشارقوي 4 و 5 قسمت آب:

## ساختارداخلي والوهاي سه راهي ورودي به هيترهابشكل (Z) و والوهاي خروجي بشكل (T) مي باشدبه همين جهت درهنگام درمدارآوردن هيترها اگر والوهاي سه راهي ورودي بازشود و والوهاي سه راهي خروجي عمل نكند، فلوي آب تغذيه قطع مي‌شود. ولي اگروالوهاي ورودي عمل نكند و والوهاي خروجي بازكند هيتردرمدار قرار نمي‌گيرد، امافلويي درحدود200t/h  مي تواند از والو ورودي هيتر در مسيرباي‌پاس عبوركند. عملكرد صحيح هردو والو باعث درمدارآمدن هيتر مي شود. براي درمدارآوردن هيتري كه خارج وتخليه مي باشد ابتداء بايد توسط والوهاي فيلينگ RL20S006/7 هيتررا پركرد وبراي اطمينان هواي داخل هيترراتوسط والوهاي ونت  RL20S212/213  تخليه كنيم ،سپس والوهاي فيلينگ را بسته و والودستي RL20S234مسيرپركن زيرپيستون والوهاي سه راهي رابازمي كنيم و والوموتوري RL20S229 درين پركن راازاتاق فرمان وياتوسط هندويل مربوطه مي بنديم كه با بسته‌شدن درين، والوهاي سه راهي ورودي وخروجي هيتربازشده وهيتردرمدارقرار مي گيرد. پس ازدرمدارآمدن هيتربايد والودستي مسيرپركن RL20S234 راببنديم تاهيتربراي باي‌پاس شدن بصورت اتوماتيك آماده باشد. درهنگام باي‌پاس شدن ويادرمدارقراردادن هيترهاممكن است والوهابطورصحيح عمل نكندكه احتمالاً نقصهايي به شرح زير نمودار مي شود:

## 1-بسته بودن هندويل هاي والوهاي سه راهي.

## 2-خارج نبودن پين هندويل والوهاي سه راهي.

## 3-سفت بودن پكينگ والوهاي سه راهي.

## 4-باي‌پاس نشدن هيتربدليل بازبودن والوپركن (RL20S234).(زيرابعلت زيادبودن فلوي آب ونشتي والوها،والوموتوري (RL20S229) قادربه تخليه فشارفوق نمي باشد)

## 5-بسته بودن والوپركن  (RL20S234) هنگام درمدارقرارگرفتن هيتركه اين امرباعث مي شود باتوجه به بسته بودن والوتخليه موتوري (RL20S229) مسيرآب زيرپيستون والوهاي سه راهي فشاردارنشده وهيترواردمدارنشود.

### تجهيزات هيترفشارقوي شماره 4(قسمت بخار):

## مسيربخاربرداشتي براي هيترفشارقوي 4(RF10) مي باشد كه ازرديفهاي 8-9 توربين IP  برداشت شده است. درمسيربخارورودي هيترفشارقوي 4 دوچك والونئوماتيكي (RF10S005/8 ) و والوايزوله كننده موتوري (RF10S009) قراردارد. حفاظت دوبل براي دوچك والونئوماتيكي به علت بالابودن درجه حرارت توربين وبالابودن فشارآب مي‌باشد. زيرااگرجريان معكوس پيش آيد، دماي بخارهيتردرمحل برداشت توربين تنش حرارتي بوجودخواهدآورد. چك والوهاي نئوماتيكي شامل يك دريچه ويك سروموتورنئوماتيكي مي باشد كه هيچ ارتباط داخلي بين دريچه ومحورسروموتوراز نظربازشدن وجودندارد. درصورتي كه جريان بخارقطع و يابرگشت كند دريچه بطوراتوماتيك بسته مي شود. بدين ترتيب كه فشارهواكاهش يافته وفنرفشارآورده ودريچه رامي بندد. سروموتورمجهز به ميكروسويچ‌هايي براي نشان دادن موقعيت بازيابسته بودن دراتاق فرمان مي باشد. والوايزوله كننده وچك والوهاي نئوماتيكي درشرايط بهره برداري نرمال هميشه بازهستند. درصورت بالارفتن سطح هيتر(بهردليل مثل سوراخ شدن لوله ها) هيتربطوراتوماتيك توسط والوايزوله‌كننده‌موتوري خارج شده ومتقابلا چك والوهاي نئوماتيكي نيز فرمان بسته شدن مي گيرند. همچنين دومسيرداراي والوموتوري ومسيرباي‌پاس ترپ دار جهت درين تقطيرات بخاردرنظرگرفته شده كه يكي قبل ازچك والو اول (RF10S005) وديگري قبل ازچك والودوم (RF10S008) تعبيه شده است. درصورت بالارفتن سطح هيترفشارقوي 4 درحدMAX وبستن والوايزوله كننده بخارورودي به آن ويا افت‌فشارورودي به توربين IP ، والوهاي موتوري درين تقطيرات (RH10S201/211) بطوراتوماتيك بسته ميشوند. علاوه براين بصورت فرمان دستي هم مي توان اين

## والوهارابازيابسته كرد.ازديگرتجهيزات خط (RF10) مي توان به نشان دهنده هاي فشارودرجه حرارت اشاره كرد.

### تجهيزات هيترفشارقوي شماره پنج (قسمت بخار)

## مسير بخار برداشتي براي هيترفشارقوي شماره پنج (RF20) مي باشدكه ازمسيركلدريهيت (RC) گرفته شده است.اين مسير داراي يك چك والومكانيكي (RF20S001) ويك والوايزوله كننده موتوري(RF20S006) مي باشد.

## والوموتوري ايزوله كننده بخارورودي به هيترفشارقوي پنج فقط بصورت دستي بازمي شود، ولي بستن آن هم توسط دست وهم به طريق اتوماتيك (بعلت افزايش سطح هيتردرحدماكزيمم ) عملي مي باشد. نشان دهنده هاي درجه حرارت وفشارازديگرتجهيزات اين مسيرمي باشد.

### تاثيروجودهيترهادرسيكل آب وبخار:

## هرعاملي كه باعث افزايش درجه حرارت متوسط انتقال حرارت به سيال شود وياباعث كاهش درجه حرارت متوسط انتقال حرارت ازسيال شودباعث افزايش راندمان سيكل مي شود. بعبارت ديگرهرعاملي كه باعث افزايش درجه حرارت متوسط منبع گرم وياباعث كاهش درجه حرارت متوسط منبع سردشود، باعث افزايش راندمان سيكل مي‌شود. براي بالابردن درجه حرارت تقطيرات اصلي وآب تغذيه  آنراازهيترهايي كه بصورت سري باهم قرارگرفته‌اند عبورمي دهند. اين گرمكن هاشامل لوله هايي هستند كه درداخل غلاف گرمكن قرارداشته ودرداخل لوله هاآب توسط فشارپمپ جريان دارد. ازطرفي مي توان بخارراازمراحل مختلف توربين توسط لوله به گرمكن هاي آب تغذيه رساند كه دراثرانتقال حرارت درهيتردرجه حرارت آب بالامي رود. سپس بخاركندانس شده به هيترديگري بادرجه حرارت پايين ترهدايت مي شود. هيترهابايدازنظرسطح آب كندانس كنترل وحفاظت شوند وباسيستم كنترل مناسب تحت نظارت باشند. بالارفتن سطح هيترهاممكن است باعث ورودآب بداخل توربين وآسيب رساندن به پره هاي توربين شود. بدين منظورازمسيرهاي درين نرمال وامرجنسي استفاده شده ودرصورت بالارفتن سطح بيش ازنرمال بخارورودي به هيتربطوراتوماتيك قطع شده وهيتر، باي‌پاس مي شود. همانطوركه گفته شدراندمان حرارتي نيروگاه بااستفاده ازهيترهاي آب تغذيه افزوده مي شود وبصورت تئوري مي توان گفت، بازيادشدن تعدادگرمكن هادرصد راندمان افزايش مي يابداماازطرفي درعمل بعلت قيمت زيادهيتر، لوله هاي بافشاربالا، والوها وتجهيزات ديگر، تعدادهيترهاازنظراقتصادي محدود              مي شود. ضمناً درنيروگاههاي بزرگ افزايش درجه حرارت آب تغذيه درهرهيترحدود35درجه سانتي گرادمي باشد.

### تاثيروجودهيترهابرسايرتجهيزات نيروگاه:

## اثرات عمده اي كه كاربردهيترهابرسايرتجهيزات نيروگاه دارندعبارتنداز:

## 1-طراحي كوچكترتوربين: استخراج بخارازطبقات توربين باعث مي شودكه درطبقات بعدي بخاركمتري انبساط يابدكه درنتيجه اندازه پره هاي آن طبقات وقطرسيلندرتوربين كوچكترمي شود.

## 2-كوچكترشدن حجم كندانسور: بدليل كاهش دبي جرمي بخارتقطيرشونده بعلت برداشت بخارزيركشهاي توربين حجم كندانسوركوچكترمي شودكه درنتيجه مشكلات ساختن كندانسورازنظرجنس بدنه وابعاداجزاءآن وايجادخلاءدرآن كمترمي شود.

## 3-كوچكترشدن پمپ هاي كندانس: چون دبي جرمي آب تقطيرشده دركندانسوركمترمي‌شود، بنابراين نيازبه پمپ هاي كندانس كوچكتر وباقدرت كمتر مي‌باشد.

## 4-كوچكترشدن ابعادبويلروكمترشدن مصرف سوخت: چون هيترهاعمل گرم كردن آب تغذيه راتاحدودنقطه اشباع (درفشاربويلر)انجام ميدهند، فقط درديگ بخارعمل تبخيروسوپرهيت شدن بخارانجام شده ودرنتيجه ابعادديگ كوچكترومصرف سوخت كمترمي شود.

## 5-بالارفتن كيفيت بخاردرتوربين: وجودزيركش هادرتوربين اين امكان را مي دهدتاقطرات رطوبت بوجودآمده دربخارطبقات كم فشارتوربين بوسيله نيروي گريزازمركزدراثردوران پره هاي متحرك، ازطريق كانالي كه متصل به انشعابات زيركش مي باشدتخليه شودوكيفيت بخاربالا درطبقات بعدي توربين نگه داشته شود تاهم راندمان دراثروجودقطرات آب كاهش نيابدوهم فرسايش صورت نگيرد.

### آشنائي با والوها

## در سيستمهاي لوله كشي نيروگاهي بعضي از والوها بطور مداوم و بعضي بطور ناپيوسته و برخي مانند سفتي والوها فقط در لحظات خاص بكار گرفته ميشود، بطور كلي والوها از نظر وظيفه به دسته هاي مختلفي طبقه بندي ميشوند.

## 1- شيرهاي جداكننده يا قطع ووصل جريان سيال ISOLATING    VALVE  كه در حالت باز  كمترين افت فشار را دارند مانند شيرهاي دروازه اي ، شيرهاي سماوري و شيرهاي پروانه اي .

## 2- شيرهاي يكطرفه NON – RETARN VALVE  ( شيرهايي كه ممانعت از بازگشت جريان در جهت عكس انجام ميدهند )

## 3- شيرهاي اطمينان   SAFETY  VALVE

## 4- شيرهاي خودكار تنظيم فشار ، كه براي تنظيم و ثابت نگهداشتن فشار بكار ميرود.

## 5- شيرهاي تنظيم جريان  REGULATING   VALVE ، كه با ايجاد مقاومت در مقابل جريان مقدار آنرا كنترل ميكند مانند شيرهاي كروي ، سوزني ، پروانه اي.

## 6- شيرهاي مخصوص SPECIAL  VALVE

## در انتخاب شيرها علاوه بر وظيفه شير بايد سه پارامتر ديگر را نيز مد نظر قرار داد.

## الف – جنس شير كه برحسب نوع سيال ( از هر خوردگي و سايش ذرات معلق ) فشار و درجه حرارت سيال مشخص ميگردد.

## ب – تلفات اصطكاكي كه شير در مسير ايجاد مينمايد ودر ظرفيت سيستم تاثير ميگذارد و نيز تلفات اصطكاكي شيرها را بايد به تلفات مربوط به لوله ها افزوده تا انتخاب صحيح لوله براي جوابگويي ظرفيت مورد نياز، ممكن باشد .

## ج – قبل از هر چيز نوع كاري كه شير بايد انجام دهد بايد دقيق تر مشخص گردد.

### شير جداكننده يا قطع ووصل :

## در حالت عادي تماما باز يا بطور كامل بسته است و بايد بتوان هنگام لزوم ، جريان سيال را متوقف كرد و سيستم ها را از هم جدا و ايزوله نمود .

### شير تنظيم جريان :

## اين شير كنترل ميزان جريان را مطابق با نياز سيستم برعهده دارد و طبيعتا براي انجام اين وظيفه مهم طراحي و انتخاب ميشود. اين شير در هر وضعيتي كاملا باز يا بسته كار ميكند . اگر از شير جداساز يا قطع ووصل براي تنظيم جريان دبي استفاده شود ،يعني تمام باز يا كاملا بسته نباشد ، سطوخ نشيمن شير بر اثر عبور سيال به شدت خورده ميشود و بنابراين موقعي كه لازم است شير بطور كامل جريان سيال را قطع كند ووظيفه اصلي خود را نمي تواند انجام دهد.

### شير يكطرفه :

## اين شير جريان سيال را فقط در يك سو اجازه ميدهد و اگر جريان معكوس شود بطور خودكار مسير بسته ميشود كه در شيرهاي يكطرفه با علامت فلش روي بدنه آن جهت جريان مشخص ميشود.

### شير اطمينان :

## اين شيرها چنان طرح شده اند كه با رسيدن به فشار معين مسير خروجي را باز ميكند و سيال را به مسير با فشار و يا كم فشار ( تانك يا محيط آزاد ) هدايت ميكند .

### شيرهاي خودكار :

## در اين نوع شيرها كنترل فشار بدون نياز به عامل خارجي و بطور اتوماتيك در اثر فشار سيال صورت ميگيرد و نيازي به عامل خارجي و فنر ندارد.

## شكل شماره يك

### انواع شيرها از نظر ساختمان داخلي

### 1- شيرهاي كروي ( GLOBE  VALVE    ) :

## اين شيرها ساده ترين شير از نوع جداكننده بوده ، معمولا توپي به شكل ديسك  ( DISK  ) يا مخروطي ( CONE  ) ميباشد كه بر اثر حركت طولي توپي در جهت محور ، نشيمنگاه و قرارگرفتن توپي بر روي نشيمنگاه عمل قطع يا بسته شدن كامل انجام ميگيرد .

## شيرهاي كروي كاربرد وسيعي در صنايع به خصوص در نيروگاهها داشته و براي درجه حرارت و فشار بالا مناسب ميباشد . در اين نوع شيرها افت فشار نسبت به ساير شيرها زيادتر بوده و باز بودن آن بطور كامل يا جزئي جريان سيال بطور قابل ملاحظه اي انحراف مي يابد . شكل شماره 2 انواع مختلف اين شيرها را نشان ميدهد.

## شكل شماره 3 ساده ترين نوع آن را كه شير آب معمولي است ، نشان ميدهد.

## شكل شماره 4 شير از نوع ديسكي شيبدار مستقيم و زانوئي را نشان ميدهد.

## شكل شماره 5 نوع توپي مخروطي شكل ارائه گرديده است لازم به ذكر است كه نام شير كروي بخاطر كروي بودن بدنه آن است نه شكل توپي آن.

## شكل شماره 6 شير قطع از نوع كروي را با مشخصات كامل اجزاء تشكيل دهنده نشان ميدهد.

## شكل شماره 2

شكل شماره 3

شكل شماره 4

### الف : استاپ والو  ISOLATING   VALVE

## نوع ديگر از والوهاي كروي استاپ والو ISOLATING  VALVE  است كه جريان سيال از ميان نشيمنگاه حركت ميكند ووقتي شير بسته است توپي ديسك بخاطر سفت شدن مهره روي ساقه شير به نشيمنگاه خود فشار مي آورد و فشار سيال از زير را تحمل مي نمايد.

## نيروي عكس العملي روبه بالا كه مخالف توپي به ديسك فشار وارد مي آورد و توسط يك چارچوب متشكل از يك تير افقي و دو تير عمودي تحمل مي شود. تيرها با پيچ ومهره به بدنه متصل شده اند، مجموعه پيچ و مهره أي كه توپي را به پايين مي راند خارج از بدنه شير قرار دارد و بنابراين سيال عبور كننده از شير به آن اثر نمي كند.بدنه شير كروي معمولا مواد يا چدن ريخته گري است.

## شير هاي چدني براي بخار تا  bar 13ودرجه حرارت 220 درجه سانتي گراد ، شيرهاي فولادي تا فشار بخار     bar17و بالاتر ودرجه حرارت 473 درجه سانتي گراد و بالاتر را تحمل ميكنند و البته براي فشار و درجه حرارتهاي بالاتر از فولاد هاي پر آلياژ استفاده مي شود.اتصال آنها به خطوط به صورت جوشي ، رزوه أي و فلانچي مي باشد. آب بندي ساقه متحرك و كلاهك با بدنه شير توسط طنابهاي آب بندي ( پكينگ ) كه در جعبه آب بندي قرار گرفته انجام مي شود و اگر فشار سيال پائين باشد از تفلون هم مي شود استفاده كرد . چنانچه فشار سيال خيلي زياد باشد ، جعبه آب بندي به جاي كلاهك در خود بدنه شير قرار مي گيرد و كلاهك حذف مي شود.

## هزينه اوليه و نگهداري اين شيرها زياد است و افت فشار زيادي نيز بوجود    مي آورند و چنانچه به عنوان دومين والو بكار روند سيستم كاملا تخليه نمي كند و احتمال سوراخ شدن بدنه در اين شيرها زياد است. شكلهاي 7و8و9و10 مربوط به قطعات والو و شكل ظاهر و نام قطعات در والو مي باشد .

## عموما تمام والوها از چند قسمت اصلي تشكيل شده اند:

## پوسته يا بدنه اصلي والو

## ديسك والو

## ساقه يا استم والو

## گلند و بوش گلند والو

## درپوش والو كه در روي پوسته والو جوشكاري شده

## پوسته بالائي والو

## پكينگها

## واشر آب بندي

## محرك والو ، وقتي كه به صورت دستي باشد ، هندويل يا غلبيرك نام دارد ، وقتي كه به صورت موتوري باشد سروموتور نام دارد.

## معمولا اين والوها اگر براي كنترل كردن سيال استفاده شود ديسك وسيت آن به صورت زاويه دار بوده و زاويه آن معمولا 17 ، 30 يا 45 درجه است . از معايب اين والوها اينكه بعلت تغيير جريان قابل ملاحظه أي كه در والو وجود دارد افت فشار زيادي به وجود مي آيد و مقايسه با پلات والوها و سيت والو حدودا 1.2 تا 1.8 ميباشد.

شكل شماره 8

شكل شماره 9

شكل شمارة 10

### ب- شيرهاي كنترل :   CONTROL  VALVE

## شير كنترل يكي از اجزاء ضروري و مورد نياز اكثر فرآيند هاي صنعتي و بالاخص نيروگاه مي باشد. نقش آن ممكن است تنظيم جريان سيال در مسير لوله بر طبق چيزي كه مورد سنجش قرار ميگيرد باشد ( مثلا سنجش سطح ، فشار ، درجه حرارت ، ميزان PH و غيره باشد )ويا وظيفه قطع ووصل نمودن جريان

## سيال را در يك مسير بعهده داشته باشد.

## اين شير ها معمولا براي مصارف مختلف طراحي

## و ساخته ميشوند كه ساختمان آنها از سه

## قسمت عمده تشكيل شده است

## (شكل شماره 11 )

## محرك  ACTUATOR :محرك در حقيقت مكانيزمي است كه سيگنال فرمان خروجي از كنترلر ( تنظيم كننده ) را به حركتي كه توپي شير را در موقعيتي مناسب با آن سيگنال قرار دهد ، تبديل ميكند .

## گلوگاه شير VALRETRIN : اين قسمت شامل قطعات جدا پذ ير شير است كه در تماس با سيال مي باشند .

## بدنه BODY : اين قسمت شامل يك يا چند نشيمنگاه SEAT  ودر ضمن مجراهائي است كه سيال از آن عبور مي كند.

## در شكل شماره 11و 12 نمونه أي از اين شيرها را با محرك دستي نشان ميدهد . در اين شيرها فرم و شكل خاص توپي است كه ميتوان توسط آن عمل تنظيم و يا كنترل ميزان عبور سيال از شير را تنظيم كرد ، بدون آنكه توپي تحت تاثير سائيد گي ناشي از سرعت جريان سيال قرار گيرد.

## همانطوريكه در بالا اشاره شد محرك مكانيزمي است كه توسط ساقه شير به حركت در مي آيد و محرك بطور مرتب فرمان مقتضي را يا بطور مستقيم ( از كنترلر ) و يا بطور غير مستقيم ( از يك تقويت كننده جريان ) دريافت ميكند ونسبت به ميزان دريافت شده ساقه شير را در موقعيت مناسب خود قرار ميدهد و بدين وسيله كنترل ميگردد.بعضي ها اصولا شيرها و محركها را جمعا مورد بررسي قرار ميدهند . هرچند در اكثر مواقع شيرها و محركها در كنار هم د ر سيستمهاي كنترل بكار ميروند ولي بعلت وجود ويژگي هاي متفاوت از هم بطور مستقل مورد بررسي قرار ميگيرند.محرك شيرهاي كنترل ممكن است با منبع تغذيه بادي ( انرژي فشار هوا ) يا هيدروليكي و يا الكتريكي و يا تركيب آنها عمل كند . استفاده از هواي فشرده بصورت منبع انرژي بين دستگاه كنترل كننده و شير از نظر رعايت ايمني حائز اهميت است واز جهت سرعت عمل نيز مناسب مي باشد . از نيروي هيدروليكي ( فشار روغن ) براي خواص كم و همچنين سيستمهايي كه با اعمال قدرت زياد نيازمندند. انرژي الكتريكي نيز همچون انرژي فشار هوا با سرعت عمل مناسب ميتواند مورد استفاده قرار گيرد ولي فاقد ايمني

## لازم مي باشد .

## شكل شماره 12

### محركها را ميتوان بصورت زير دسته بندي كرد:

## محرك الكتريكي                        محرك پنوماتيكي                         محرك هيدروليكي

## محرك دستي                        محرك الكترومكانيكي            محرك الكتروهيدروليكي

## محرك الكتروپنوماتيكي       محرك پنوماتيك هيدروليكي

## معمولا براي طرح يك محرك ، پارامترهاي زير را در نظر ميگيرند.

## اصطكاك ساقه           نيروهاي فشاري               اصطكاك مواد آب بندي

## چون شيرهاي كنترل با هواي فشرده داراي كارائي وسيعي مي باشند ، لذا ابتدا به بررسي دقيق آنها مي پردازيم .

### 1- محركهاي پنوماتيكي :

## محركهاي پنوماتيكي ( بادي ) انواع مختلفي دارند كه متداولترين آنها دو نوع ديافراگمي و پيستوني مي باشد.

## الف : عملكرد محرك پنوماتيكي از نوع ديافراگمي :

## اين نوع ساده ترين و آسانترين نوع از جهت نصب مي باشد . از اين رو بطور معمول بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد . ديافراگم بكاررفته از نوع لاستيكي و قابل ارتجاع مي باشد و در درون يك محفظه كه از دو قسمت تشكيل شده است قرار ميگيرد وروي سطح تحتاني ديافراگم يك صفحه فلزي قرار دارد كه ساقه والو به آن متصل است فشار هوا بر ديافراگم  اثر گذاشته و جابجائي از طريق صفخه زير ديافراگم به ساقه شير منتقل مي شود.و در صورت كاهش با قطع سيگنال هوا و ديافراگم توسط نيروي فنر به موقعيت اصلي خود برميگردد ، شيرهايي كه با اين نوع محرك كار ميكنند برحسب اينكه در حالت باز يا بسته ميشوند دو دسته ميباشند.

## شيرهاي معمولا باز ( NORMAL OPEN) و شيرهاي معمولا بسته(NORMAL CLOSED)

## آن دسته از شيرها كه در حالت عادي باز هستند وباورودي بسته ميشوند، معمولا بنام باز معروف هستند و چناچه بعللي فشار هوا برديافراگم آن قطع شود اين شير باز مي ماند.بهمين دليل اين نوع شيرها اصطلاحا ( FAIL  TO   OPEN  ) نيز مي نامند. ولي آندسته از شيرها كه در حالت معمولي بسته هستند و با اعمال ورودي باز ميشوند ، چنانچه بعللي فشار هوا برديافراگم قطع شود اين شير بسته ميماند . بهمين دليل اين نوع شير( FAIL  TO  CLOSE ) نيز مي نامند. ( ديافراگمي )

## لازم به تذكر است كه اصطلاح عملكرد مستقيم ( DIRECT ) ومعكوس (REVERS) در موردمحركهاي پنوماتيكي ديافراگمي در بين كارخانجات سازنده اين نوع محركها بسيار مصطلح مي باشند. و عملكرد مستقيم با اصطلاح ( A.C )و معكوس با اصطلاح (A.D ) ناميده ميشود.البته انتخاب هريك از دو نوع مذكور بستگي به جنبه هاي ايمني و محل نصب شير دارد.

## ب - نحوه عملكرد محرك پنوماتيكي از نوع سيلندر و پيستوني :

## اين نوع محرك داراي مكانيزم بسيار ساده اي مي باشد و در دو نوع يكطرفه  (SINGLE ACTING) و دو طرفه ( DOUBLE  ACTING  )ساخته ميشود. در نوع يكطرفه بازوي محرك كه متصل به پيستون است در اثر ورود هوا به يك وجه پيستون ، پيستون را به سمت راست و چپ ويا بالا و پائين حركت داده وكار لازم را انجام ميدهد و برگشت آن نيروي فنر و يا بار موثر روي آن انجام مي گيرد. در نوع دو طرفه فشار ثابتي بر يك وجه پيستون در داخل سيلندر اعمال مي شود وبه وجه ديگر پيستون كنترل تقويت شده اعمال مي گرددو با ايجاد نيرو بواسطه اختلاف فشار موجود پيستون در داخل سيلند رميتواند حركت كند وبه طبع ساقه شير را كه به آن متصل است حركت ميدهد.اين نوع محرك براي شيرهاي با اندازه هاي بزرگ كه نياز به اعمال نيروي زياد دارند بكار ميرود و داراي اين مزيت است كه با وجود يك رله حفاظتي در مواقع حساس سيگنال كنترل قطع شده و پيستون با توجه به فشار ثابتي كه بر يك وجه آن اعمال مي شود شيررا بسته واز بروز حادثه جلوگيري مي نمايد.

### 2- محركهاي هيدروليكي : ( HYDRAULIC  ACTUATOR  )

## محركهاي هيدروليكي نيز عموما به دو صورت ديافراگمي و سيلندر پيستوني در صنعت بكار ميروند كه بشرح زير مي باشند.

### الف – نحوه عملكرد محرك هيدروليكي از نوع ديافراگمي :

## اين نوع محرك داراي مكانيزم بسيار ساده أي مي باشد ( چنانچه در شكل مشخص مي باشد ) روغن تحت فشار از طريق لوله أي به محفظه فوقاني ديافراگم وارد و ميله متصل شده به ديافراگم را بطرف پائين حركت ميدهد. فنر برگشت در قسمت تحتاني ديافراگم پس از رفع فشار ديافراگم را بحالت اول خود برميگرداند.

### ب- نحوه عملكرد محرك هيدروليكي از نوع سيلندر پيستوني :

## يكي از معمولي ترين محركهاي هيدروليكي نوع سيلندر و پيستوني آن ميباشد.اين نوع محركها نيز در نوع يكطرفه و دو طرفه ساخته مي شوند و عملكرد هر نوع محرك منوط به دقت عملكرد محركهاي پنوماتيكي از نوع سيلندر و پيستوني مي باشند ، تنها با اين تفاوت كه بجاي اعمال فشار هوا ، فشار روغن بر پيستون وارد مي شود وبرگشت آن توسط فنر انجام ميشود.

### 3- محركهاي الكتريكي ( ELECTRICAL  ACTUATOR  )

## محركهاي الكتريكي نيز انواع مختلفي دارند كه برحسب كاربرد آنها مطابق با خروجي كنترل، تقسيم بندي مي شود . محركهاي الكتريكي را عمدتا به دو گروه اصلي تقسيم مي نمايند.

## 1- محركهاي دو مكانه :      الف- سلونوئيد          ب- رله

## 2- محركهاي مكان نامحدود :

## الف- راه اندازهاي موتور الكتريكي دو جهته     ب- يكسو ساز كنترل شده

## ج- راه اندازي موتور الكتريكي سرعت متغير در عمل الكتروپنوماتيكي

## چون نحوه كار آنها بر اساس قوانين و اصول الكتريسيته و الكترونيك و ابزار دقيق است لذا به همين مقدار بسنده شده وحال در زير خلاصه أي از موارد استعمال انواع محركهاي ذكر شده آمده است .

## سلونوئيد راه انداز الكتريكي دوجهته موتور الكتريكي سرعت متغير ، مبدل الكتروپنوماتيكي: (موارد استعمال براي تحريك) دمپرها ، تغذيه ها ( فيدرها )، گاورنرها ، پمپ ،شير وديگر محركهاي رگلاتور ، پرسنل براي مدوله جريان گازها ، مايعات و جامدات ميباشد.

## رله ، يكسوساز كنترل شده : (موارد استعمال براي تحريك) مدوله جريان انرژي الكتريكي براي گرم كردن يا تحريك مغناطيسي مي باشد.

## لازم به تذكر است كه بقيه محركها از تركيب سه محرك اصلي ميباشد مانند محركهاي الكتروهيدروليكي و غيره كه عملكردشان براصل عملكرد دو نوع متحرك اصلي مي باشند.

## شكل شماره 13

### 4- پوزيشنر يا تقويت كننده جريان : ( POSITIONER )

## مقدمتا بايد ياد آور شد كه تقويت فرامين الكتريكي توسط آمپلي فاير ( تقويت كننده ) صورت ميگيرد البته توسط ترانس ديوسرهاي الكتريكي – هيدروليكي فرامين الكتريكي را به علائم پنوماتيكي يا هيدروليكي با قدرت بيشتري تبديل كرد در ضمن تقويت فرامين هيدروليكي توسط شيرهاي فرمان قدرت صورت ميگيرد . اما تقويت به خصوص تنظيم فرامين پنوماتيكي توسط وسيله اي بنام پوزيشنر صورت مي گيردكه وسيله اي است برروي شير كنترل ودر ارتباط با آن نصب مي شود و عمل آن مقايسه موقعيت حقيقي شيء كنترل با فرمان وارده از كنترل كننده و تطبيق شير كنترل با اين فرمان مي باشد از اينرو در حقيقت پوزيشنر يك سرومكانيزم است ودرعين حال از طرفي يك رله تقويت كننده است كه فرمان صادره از كنترل كننده را تقويت كرده و به عمل كننده يا محرك منتقل مي كند مهمترين دلايل كاربرد پوزيشنر در شيرهارا      مي توان بشرح ذيل نام برد:

## الف-وجود اصطكاك در مكانيزم شير كنترل بواسطه آب بندي گلوگاه شير

## ب- وجود افت فشار زيادي در طرفين شير

## ج- وجود فشار زياد و همچنين ويسكوزيته زياد سيال مورد كنترل

## د- در صورتيكه تقويت و تغيير نسبت فرمان وارده از كنترل كننده لازم باشد

## ه- سرعت بخشيدن به عمل شيرهاي كنترل و حذف تاخير زماني

## و- در موارديكه حجم محفظه ديافراگم زياد ودر هر لحظه حجم زيادي ازهوا بايد جابجا شود.

## ز- عموما برروي اكثر شيرهاي كنترل سه راه نصب مي گردد

## ح- نامناسب بودن شير كنترل با تعداد جريان سيال تحت كنترل

## ط- درصورتيكه فاصله كنترل و شير كنترل زياد باشد

## تحت فشار سيال ديسك در وضعيت باز قرار مي گيرد ووقتي فشار كم مي شود يا كاملا بيفتد ديسك در اثر وزن خود كاملا به پائين روي نشيمنگاه حلقه اي خود مي افتد و درحالت ميانه اي بين باز و بسته مي ماند اگر در جهت مخالف فشاري ايجاد گردد ديسك روي نشيمنگاه حلقه اي خود محكم منطبق مي شود ، چون بسته شده ديسك والو لولائي با فنر توام است در شيرهاي بزرگتر از برخي وسائل ضربه گير استفاده مي شود . شيرهاي يكطرفه لولائي را ميتوان به دو صورت افقي و عمودي در مسير لوله كشي نصب كرده اما شيرهاي يكطرفه لولائي بزرگ كه نياز به مكانيزم ضربه گير دارند فقط در وضع افقي قابل استفاده است.

### شيرهاي يكطرفه رفت و آمدي :

## در اين شير ها مكانيزم عمل كنترل از ديسك ساچمه يا پيستون تشكيل مي شود كه در امتداد منطبق با خط المركز نشيمن

## در بدنه بالا و پائين مي رود چك والو

## رفت و آمدي برحسب نوع مكانيزم

## كنترل آن طبقه بندي مي شود.

شكل شماره 14

## - چك والوهاي عمودي رفت و آمدي : در اين نوع ديسك كه در جهت بالا و پائين رفت و آمد مي كند و در داخل يك شيار مي باشد و با فشار سيال بالا و پائين مي رود.

### شيرهاي يكطرفه :

## اين شيرها در نيروگاه به چك والو معروف هستند و در مواردي كه جهت جريان سيال فقط از يك طرف مجاز باشد و بازگشت نداشته باشد بكار مي رود مانند شير يكطرفه پمپها كه براي جلوگيري از چپ گرد شدن پمپ نصب ميشود يا چك والوهاي برگشت بخار از هيتر توربين كه روي خط بخار هيتر نصب شده است . اين شيرها بر اثر قشار سيال بسته و به عامل خروجي كار ندارد در بعضي وقتها براي مطمئن بودن از بسته بودن سرو موتور استفاده ميشود و اين والوها دو نوع مي باشد.

## الف)نوع لولائي :

## در شير لولائي يكطرفه مكانيزم كنترل ديسكي است، كه حول يك محورمي چرخد.

## ب) چك والوهاي زاويه اي: كه ديسك والو داراي زاويه بوده و محور والو با ديسك بالا و پائين يا عقب و جلو ميرود. شيرهاي يكطرفه از قسمتهاي مختلف تشكيل شده است كه عبارتنداز:

## 1- پوسته اصلي      2- در پوش لولائي     3- محور اتصال بازو به پوسته

## 4- بازوي اصلي      5- ديسك يافيت چك والو    6- محل سيت روي پوسته

## 7- واشر آببندي پوسته و در پوش

شكل شماره 15

### 3- شيرهاي اطمينان ( سيفتي والو ) : SAFTY  VALVE

## سيفتي والوها معمولا براي جلوگيري از بالا رفتن بيش از حد فشار جهت حفاظت در سيستم نصب مي شود كه به اين ترتيب لوله كشي و تجهيزات خط را محافظت مي نمايد. اين شيرها خيلي سريع مي توانند با ز شوند . يك نوع از شيرهاي اطمينان كه بهتر در مسيرهاي مايع بكار مي روند، فشار اضافي را با انتقال سيال به قسمت ديگر خط متعادل ميسازد و نوع ديگر شيرهاي اطمينان فشار اضافي را با تخليه به اتمسفر مرتفع مي سازد .

## شيرهاي اطمينان توسط فنر بارگذاري و تنظيم مي شود و در زمانيكه فشار وارد بر ديسك از طرف سيال از مقدار تنظيم شده فنر بيشتر شود ، سيفتي والوها عمل ميكند و باز مي شود و هنگاميكه 2% تا 4% از فشار تنظيم شده كمتر شودمي بندد . مقدار تخليه سوپاپ در يك زمان مشخص را معمولا به توسط رينگهايي كه در بدنه والو قرار دارد مي توان تنظيم كرد . اما اينگونه تنظيمات توسط سازنده انجام مي شود .

## شير اطمينان را مي توان به كمك كليدهاي فشاري كه در سيستم نصب مي شوند بكار انداخت . ورودي و خروجي شيرهاي اطمينان معمولا در زاويه 90 درجه نسبت به يكديگر قرار گرفته اند ويك اهرم براي آزمايش عمل شير اطمينان روي بدنه آن تعبييه شده است . فشار عمل شيرهاي اطمينان حدود 3% تا 6% از فشار نامي سيستم بيشتر است و چنانچه كنترل فشاراهميت زيادي داشته باشد از چندين شير اطمينان بطور همزمان استفاده مي شود و درنوع ديگر شيرهاي اطمينان در بار گذاري ديسك شير به جاي فنر از يك وزنه كه توسط اهرم، شير را به حالت بسته نگه مي دارد استفاده     مي شود.

## قسمتهاي مهم سيفتي والوها به قرار زير است :

## پوسته اصلي

## 2- پوسته بالائي

## 3- فنر

## 4- ساقه والو

## 5- ديسك والو

## 6- سيت والو

## 7- نگهدارنده والو

## 8- اهرم والو

## 9- مهره تنظيم كننده سيفتي والو

## 10- پيچ بالائي كاور جهت تخليه و تنظيم سيال

## شكل شماره 16

## از انواع ديگر سيفتي والوها ميتوان ، شيرهاي كاهش فشار را نام برد.

## 4- شيرهاي كاهش فشار :

## اينگونه شير ها براي كاهش وثابت نگهداشتن فشار در يك قسمت از خط لوله استفاده مي گردد . نوع ساده آن نوع ديافراگم لاستيكي است ، مقدار باز بودن شير توسط فشار قسمت كم فشار تنظيم مي شود كه از طريق يك مسير پيلوت به ديافراگم لاستيكي هدايت مي شود كه آنهم پيستون شير را حركت ميدهد . فشار اعمال شده بر ديافراگم توسط اهرم روزنه خنثي مي گردد و با تغيير مكان وزنه روي اهرم تنظيم فشار تغيير ميكند يا از نوع

## فنري كه با تنظيم فشار و

## قرار دادن يك اوريفيس در

## مسير فشار بعد از خط را

## كاهش ميدهد و به والو فشار

## شكن معروف است كه در

## ورودي فشار كنترل روغن

## توربين از اين نوع وجود دارد

## ( فشاررا ازbar  30 بهbar6

## كاهش مي دهد)

## شكل شماره 17

## 5- شيرهاي دروازه أي ، گيت والو :

## از اين شيرها ( شكل شماره  18 ) براي قطع و وصل جريان سيال استفاده      مي شود و بحالت باز يا كاملا بسته هستند . در حالت كاملا باز مقاومت خيلي كمي در مقابل عبور جريان ايجاد مينمايند وبراي كنترل جريان نمي توانند بكارروند زيرا كنترل دقيقي بوجود نمي آورند و درصورت نيمه باز ، كاويتاسيون در پشت ديسك ايجاد ميكند و باعث خوردگي مكانيكي مي شود و به ديسك و سيت والو آسيب ميرسد . همچنين ممكن است لرزش ايجاد شود ، شيرهاي دروازه أي از سايز حدود DN = 100  mm تا DN = 1000 mm بكار مي رود .

## اين شيرها را ميتوان با توجه به مكانيزم حركتي ساقه و

## نوع توپي آن طبقه بندي كرد

## و انواع آن عبارتند از :

## الف – شيرهاي دروازه اي با ساقه بالارونده

## ب - شيرهاي دروازه اي با ساقه أي كه بالا

## نمي رود

## ج – شيرهاي دروازه اي با دريچه گوه اي

## د - شيرهاي دروازه اي با دريچه كشويي دوبل

## شكل شماره 18

### شير كشويي دوبل :

## در اين نوع والو سيتها به صورت موازي با يكديگر هستند ودو قطعه آن توسط قسمت گوه اي كه روي ساقه والو قرار دارد به سيت فشرده مي شود و دربعضي از انواع ، محكم شدن ديسك روي سيت توسط فشار سيال كه از طرف ديگر وارد مي شود انجام مي گيرد و به اين ترتيب ديسك در محل خود گير نمي‌كند و اين مسئله در مورد والو هائيكه توسط موتور باز و بسته مي شوند حائز اهميت است . والو هاي با ديسك دوبل در حرارتهاي بالا ترجيح دارند زيرا هنگام بسته بودن به دليل اختلاف درجه حرارت گير نمي كنند . بايد توجه داشت كه زور آوردن به فلكه شير كشويي دوبل باعث آببندي آن  نمي شود بلكه قطعات داخلي و

## خارجي دچار صدمه

## و آسيب ديدگي مي

## گردد. قطعات

## شيرهاي دروازه اي

## در شكلهاي شماره 20

## و 21 نشان داده شده

## است .

شكل شماره 20

شكل شماره 21

### 6- شيرهاي پروانه أي : BUTTERFLY   VALVE

## شيرهاي پروانه أي ( شكل شماره 22 ) معمولا به منظور كنترل جريان سيال در ظرفيت زياد و فشار كم طراحي و ساخته مي شوند . توپي اين شيرها به صورت پره يا صفحه مدوري به نام پروانه است كه حول محوري چرخيده و در نتيجه مي تواند بدين ترتيب جريان سيال را قطع ، وصل يا تنظيم نمايد.

## از اين شيرها بطور وسيعي در خدمات صنعتي وبه منظور كنترل جريان آب ، فاضلاب، هوا يا گاز ، خلاء ، تنظيم و سرعت فنها استفاده شده است . همچنين با توسعه مواد جديد كه در طرح نشيمنگاه اين نوع شيرها بكار مي رود ، آببندي مكانيكي بسيار مناسبي حاصل شده و مسئله نشتي در آنها به مقدار قابل ملاحظه أي حل شده است . يكي از محاسن اين والو ها عملكرد سريع و افت فشار كم مي باشد و نياز به تستهاي گردش از حالت بسته تا حالت كاملا باز دارند . اتصال آن به سيستم لوله كشي معمولا فلانچي است . قطعات اين والو عبارتند از :

## 1- پوسته اصلي والو

## 2- سيت والو

## 3- ست فلپ

## 4- فلپ دو ديسك والو

5- محور نگهدارنده و چرخنده ديسك

## شكل شماره 22

## 6- محرك والو ، موتوري يا دستي

## از معايب اين شيرها خوردگي سريع نشيمنگاه و لبه ديسك در اثر عبور جريان مي باشد و براي كنترل و بازديد بايد كاملا از سيستم لوله كشي جدا استفاده شوند ، جنانچه اين نوع شيربراي كنترل مايعات در فشار بالا استفاده گردد ايجاد ضربه قوچي مي نمايد. از مزاياي اين شيرها افت فشار ، ارزان بودن سيكل، قيمت و نگهداري آسان آنها است.

### شير يك ضرب يا سماوري (پلاك والو) :

## ساده ترين وسيله كنترل شير يك ضرب معمولي است كه تشكيل شده است از يك هسته توپي مخروطي كه در داخل يك نشيمن مخروطي قرار مي گيرد و در سيال ، هسته آن يك مجراي سرتاسري جهت عبور جريان تعبيه شده است . ودر روي بدنه شير هم مجراهاي مشابهي وجود دارد و با گردش 90 درجه شير باز يا مسدود مي گردد . در اين نوع شير ، ورودي و خروجي شير روبه روي يكديگر نمي باشد و زاويه قائم نسبت به يكديگر دارند .

## مجراي هسته اين شيرها با90 درجه گردش هسته ، مسيرهاي مختلف را باز و بسته ميكند و با شكل ساده اي قادرند جريان چند راهه بوجود آورند كه از مزاياي مهم اين شيرها مي باشد . از اين نوع شيرها براي سيالهاي گاز ، آب ، بخار ، روغن و مواد شيميائي استفاده مي شود.از اين شيرها به عنوان كنترل نبايستي استفاده شود زيرا باعث خوردگي مي شود و اگر براي كنترل استفاده شود بايد از هسته هاي خاص آن استفاده گردد .

## ازمزاياي آن در زمان باز بودن كامل افت فشار ناچيزي است و معايب آن اينكه در مسيرهاي بزرگ نمي توان استفاده كرد چون براي چرخاندن اهرم والو به نيروي زيادي احتياج مي باشد و دوم اينكه در جاهائيكه فشار بالا باشد آببندي بدنه عملي سخت و مهم است ، فرسايش والو سريع و والو زود خراب مي شود .

## قسمتهاي اصلي يك پلاك والو يا والو سماوري عبارتند از:

## الف- بدنه اصلي والو

## ب- پلاك والو ديسك به صورت استوانه هاي مخروطي شكل

## ج- آببندي بين پلاك و پوسته

## د- مهره اتصال پلاك در قسمت پائين

## ه- پوسته بالايي و اتصال اهرم به پلاك

## و- آب بندي در پوش پوسته

## ز- اهرم والو

### والوهاي30%و100%نئوماتيكي و100%موتوري(RL31/32/33/S004)

## درمسيرآب تغذيه اصلي ودرخروجي ازهيترفشارقوي شماره 5،والوهاي30%و100%نئوماتيكي و100%رزرو(موتوري)جهت كنترل فلوي آب تغذيه وكنترل سطح درام طراحي ونصب شده اند.سه والوفوق بصورت موازي باهم قراردارندكه قبل ازوالوهاي كنترلي 100%و30%والوموتوري وبعدازآنهاوالودستي براي ايزوله كردن كنترل والوهاتعبيه شده است.قبل وبعدازوالو100%رزرو(موتوري)والوهاي دستي ايزوله كننده قراردارند.درابتداي راه اندازي واحدباتوجه به فلوي كم آب تغذيه وكنترل دقيق ترازوالو30%استفاده مي شودوهنگاميكه فلواز30%بالاترباشدوالونئوماتيكي100%شروع به بازشدن ووالو30%شروع به بستن مي كند.وازوالو100%رزرو(موتوري)بعنوان رزرواستفاده مي گرددكه درصورت نقص دروالوهاي 30%و100%براي جلوگيري ازتريپ واحدازاين والواستفاده مي شود و مي‌توان توسط دست بهره برداري نمود.

### سيستمهاي كنترل آب تغذيه

## منظورازسيستم آب تغذيه دريك بويلرنوع ديگدار اين است كه دبي آب تغذيه طوري تنظيم گرددكه سطح آب ديگ دريك محدوده مشخص باقي بماند.سيستم كنترل برحسب نوع وظرفيت بويلرونيزمشخصات بارآن متفاوت ميباشد.بيشتر بويلرهاي مونتاژشده ايكه داراي ظرفيت وفشارعملكردكم هستند،مجهزبه كنترل آب تغذيه سرخودازنوع حرارتي- هيدروليكي يا حرارتي- استاتيك ميباشندبراي بويلرهاي باظرفيت بالاوياآنهائيكه بافشاربالاتركارمي كنند ازسيستم كنترل آب تغذيه نئوماتيكي ياالكتريكي استفاده ميگردد

## كنترلهاي ازاين نوع درجات مختلفي ازعمل كنترل رامتناسب بامشخصات كاربردآنهااستفاده ميكنند

### انواع روشهاي كنترل سطح درام

## ورودي به ديگ بخار ،آب وهوا وسوخت، وخروجي ازآن بخار ودودمي باشد

## بخارخروجي بايدداراي شرايط بخصوصي باشد

## (فشارودرجه حرارت ثابت عليرغم تغييرات فلوي

## بخاربه توربين)كه آن شرايط راباتغيير ميزان

## سوخت وهواي ورودي به ديگ كنترل مي نمايند

## واگرسطح آب ديگ كنترل نگردد دراثرپايين آمدن

## بيش ازحدآن ديگ سوخته واگربيش ازحدسطح

## بالارودبخار خشك به توربين دچاراختلال شده

## واحتمال صدمه به توربين پيش ميآيد.براي كنترل سطح ديگ ازروشهاي مختلفي استفاده مي شودكه به بررسي واشكالات موجودميپردازيم

### كنترل سطح آب تغذيه يك عنصري

## دركنترل آب تغذيه يك عنصري آب درام راباتغييرآب ورودي به آن ميتوان انجام داد ولي به دليل خروجي ناگهاني بخاردراثر

## ازديادبارتوربوژنراتوروافت فشاردرون

## درام براي لحظه اي كوتاه آب به جوش

## آمده وسطح درام بطورمجازي بالامي رود.

## حبابهايي درسطح آب ظاهرمي گردد كه

## بدان پديده  priming گفته ميشود. لذافرمان

## جهت كاهش آب ورودي داده مي شود

## كه پس ازلحظاتي چند كه حالت مجازي از

## بين‌رفت، سطح آب بسياركاهش يافته

## احتمال خطر تريپ واحد وجود دارد

### كنترل سطح آب تغذيه دوعنصري

## براي رفع عيب دراثرپديده  primingافزايش ورودآب سردبه داخل استوانه درام باعث تقطيرحبابهاي بخاردرداخل آب استوانه شده واين امربه مقدارزيادي باعث تاخيرتاثيرتغييرات مقدارآب تغذيه درسطح استوانه بخارمي شود.بعضي وقتهاحتي بايداحتمال تغييرجهت گذاري حركت سطح استوانه رادرحلقه كنترل به حساب آورد.

## چونكه تغييراتي بعدازافزايش جريان آب تغذيه بوجودمي آيد.زيرادراول سطح آب استوانه بطورواقعي بعلت سردي آب تغذيه (پديده جمع شدگي )shrinkdge افت پيداكرده وبعدشروع به افزايش مي يابد

## درمقابل وقتي كه دراثر افزايش بار،درخواست بخاراضافه مي شود،بامصرف زيادتر بخار،كاهش فشارايجادمي شود.كه به نوبه خودباعث انبساط حجمي بخارمخلوط درآب استوانه بخارولوله هاي بالابرنده آب ميشود.درنتيجه آب بطور موقتي متورم مي شودوسطح آب استوانه بخاربطورموقتي بالا مي رود(پديده تورم swelling) درنتيجه سيگنال سطح استوانه بخاردرابتداء باعث كاهش جريان بخار مي شود،كه البته اين امررضايتبخش نمي باشد.بديهي است كه براي مقابله بااين مشكل وبهبودسيستم كنترل بايدازسيگنال اغتشاش پيش خورجريان بخاراستفاده كرد.كه بايد فلوي بخار خروجي بامقدارموردنيازمقايسه وميزان خطا،تعيين كننده مقدارمرجع حلقه كنترل سطح آب دردرام باشد،به اين روش كه دوحلقه دنبال هم هستند،كنترل متوالي گفته مي شود.

## سيگنال مربوط به دبي بايدقابل مقايسه با سطح اندازه گيري شده باشد،كه اين وظيفه به عهده كنترلرهاي الكترونيكي مي باشد.دراين حالت بدليل سنجش فلوي بخارومقايسه آن باسطح اندازه گيري شده،فرمان جهت ورودآب بداخل درام داده مي شودوچون سنجش مقداردبي آب ورودي به درام وفلوي بخارخروجي نمي باشد،نمي توان ازثابت ماندن سطح آب دردرام اطمينان داشت.

## وبه عبارت ديگركنترل دو عنصري متشكل

## است ازيك حلقه كنترل باتغذيه مستقيم كه

## بااندازه گيري دبي بخاردبي آب تغذيه ورودي

## راكنترل مي كند وديگري بااندازه گيري سطح

## آب ديگ كه درحدمعيني نگه داشته شود.

## عنصرمربوط به ديگ كنترل كننده روي سيگنال

## حاصل ازاختلاف سيگنال سطح ديگ وسيگنال

## نقطه تنظيم (set point)سطح عمل تناسبي انجام

## مي دهد.مجموع سيگنال خطاي سطح ديگ وسيگنال دبي تعيين كننده موقعيت والو مي باشد.بنابراين بااندازه گيري دبي بخار، دبي آب تغذيه رامتناسب بادبي بخارنگه مي دارد.انحرافاتي كه دررابطه باموقعيت والو-دبي آب،وجودداردباعث عدم تعادل بين آب ورودي وبخار خروجي مي شودكه توسط اندازه گيري سطح ديگ ومقايسه آن بانقطه تنظيم  (set point )تصحيح مي گردد.

### كنترل سطح آب تغذيه سه عنصري

## كنترل سه عنصري باحلقه كنترل مستقيم پي درپي(cascade)ميزان آب ورودي با آب تغذيه درخواستي بويلرنگه مي داردباانداه گيري سطح ديگ جلوي افت سطح دراثر خطاهاي دبي متر،تخليه وساير اتفاقات گرفته مي شودعنصرسطح ديگ كنترل كننده،روي سيگنال خطاي حاصل ازاختلاف سيگنال سطح ديگ وسيگنال نقطه تنظيم مربوطه عمل تناسبي انجام ميدهد.مجموع سيگنال خطاي سطح ديگ وسيگنال دبي بخار ،سيگنال تقاضاي آب تغذيه راتشكيل مي دهدواين خروجي «جمع كننده» مي‌باشد. سيگنال تقاضاي آب تغذيه باسيگنال ورودي دبي آب مقايسه شده وسيگنال اختلاف خروجي كنترل كننده مي باشد.براي ارائه يك سيگنال اصلاح شده آب تغذيه براي تنظيم والويا كنترل سرعت پمپ روي سيگنال خروجي كنترل كننده عمل تناسبي بعلاوه انتگرالي انجام مي گردد.

## درواحدهايي كه يك بويلروتوربين وجود دارد،فشاردرطبقه اول توربين رامي توان به عنوان متغييردبي بخاربه كار برد.سيستم هاي كنترل آب تغذيه سه عنصري مي تواندطوري تنظيم گرددكه سطح ديگ معيني براي تمام بارهاحفظ شودياهنگام تغييرات شديدباراثرات؛انقباض وانبساط؛بويلرراكه روي سطح عمل ميكند،جبران كرده وسطح راتنظيم نمايد.باتوجه به اين تغييرات سطح ديگ مي توان گفت كه سطح ديگ بطور اجمال ثابت باقي بماند.

## امروزه براي به حداقل رساندن نوسان سطح درام،ازسيستم كنترل مداربسته سه پارامتري استفاده مي شود.اين سه پارامتر،شيركنترلي آب تغذيه ديگ بخارراتغييروضعييت مي دهند.

## نحوه كنترل سطح بدين ترتيب است كه

## سطح درام توسط ترانسميترسطح

## اندازه گيري شده وبامقدارمطلوب

## مقايسه مي شود،خروجي اين مقايسه كننده

## واردمقايسه كننده ديگري مي شودكه

## وروديهاي ديگرآن فلوي بخاروفلوي آب

## تغذيه مي باشد.خروجي اين مقايسه كننده

## نهائي فرمان كاهش ياافزايش به شيركنترل

## آب تغذيه مي دهد.كه حلقه اصلي كنترل سطح درام وديگر عوامل مهم، اغتشاش سطح فلوي بخارو فلوي آب تغذيه مي باشد،كه به حلقه اصلي اضافه شده است

## به عنوان مثال اگرفلوي بخار10% افزايش پيداكند،درمقايسه كننده نهايي اختلاف ايجادشده وفرمان افزايش 10%فلوي آب تغذيه به شيركنترل آب تغذيه داده مي شود.

## قبل ازاينكه سطح درام تغييركند(درجهت كاهش سطح )مقدارآب تغذيه افزايش پيدامي كند.اين امرموجب مي شودتغييرات نهايي سطح درام درحداقل ممكن باشد.البته درصورت تغييرات ناگهاني درعوامل اغتشاش واحتراق كوره، سطح درام رفتاري متفاوت خواهد داشت.

### تغييرات سطح درام درحالت گذراودرشرايط مختلف بهره برداري

## الف)تغييرات سطح درام درصورت افزايش سريع فلوي آب تغذيه:

## افت اوليه سطح بخاطر تقطير جزئي بخارموجوددرفضاي آب مي باشد. كه به علت افزايش فلوي آب تغذيه به معني اينكه افزايش فشار آب تغذيه است وافزايش فشار آب تغذيه بخار موجوددرلوله هاي بويلر(واتروال)تقطير شده وحجم متراكم ودرنتيجه آب بيشتري ازدرام به خود جذب مي كنندكه باعث افت اوليه ولحظه اي سطح درام خواهدشد.

## ب) تغييرات سطح درام درصورت افزايش تدريجي فلوي بخاردرصورتيكه فشاربخاردراواپراتورثابت باشد.

## ج) تغييرات سطح درام درصورت افزايش حرارت كوره ياافزايش درجه حرارت آب ورودي به درام.

## د) تغييرات سطح درام درصورت افت جزئي فشار بخار درديگ بخاركه ابتداء سطح افزايش وسپس تدريجاكاهش مي يابد.نتيجه اينكه درعملكردواقعي يك ديگ بخارباتوجه به طراحي سيستم هاي مختلف (آب وبخارواحتراق) معمولارفتار سطح درام بدين ترتيب است كه درصورت برداشت ناگهاني بخارازدرام (افزايش سريع بارواحد)به علت كاهش فشار دراواپراتورسطح درام ابتداءافزايش وسپس سريعاً كاهش مي يابد.

## لذا رفتارشير كنترل آب تغذيه برخلاف زياد شدن لحظه اي سطح درام چون ابتداءفلوي بخار زيادشده سيستم كنترل سطح به شير،فرمان باز شدن بيشتر   مي دهدوبرعكس هنگام كاهش سريع بارواحدباوجودكاهش برداشت بخارنسبت به آب تغذيه ورودي ابتداءسطح كاهش وسپس افزايش پيدا مي كند.بنابراين مي توان گفت درافزايش سريع برداشت بخارعملكردسطح مشابه منحني (د) خواهدبود.

## پس بنابراين مي توان گفت كه سيستم كنترل آب تغذيه دومطلب مهم زيرمي باشد:

## 1)ايجادتوازن بين دبي آب تغذيه ورودي به ديگ ودبي بخارخروجي ازآن.

## 2)ثابت نگه داشتن سطح درام دريك محدوده مشخص شده عليرغم تغييرات بار.(شكل27)

توضيحات كنترلي سطح درام به وسيله كنترل والوهاي 100% و 30% (FUNCTION)

در ابتدا اندازه گيري سطح درام انجام شده و سيگنال صادره در كنترل كننده PI با مقدار ست پوينت سطح مقايسه شده و همچنين اندازه گيري فلوي بخار خروجي RL10F002 (به عنوان مقدار مثبت) و فلوي آب ورودي به درام (به عنوان مقدار منفي) مقايسه شده و ماحصل جمع جبري  آنها از طريق يك مشتق گير وارد كنترل كننده  PI نيز مي گردد. برآيند اين ورودي ها پس از پردازش در كنترل كننده PI وارد كنترل كننده P در كنترل والو 100% شده و از طريق يك مبدل جريان به فشار نئومانتيكي (I/P) وارد پوزيشنر كنترل والوهاي 30% و 100% شده و بر روي والوهاي فوق تأثير مي گذارد.

از وضعيت ساقه والو بر اثر تثبيت وضعيت به عنوان فيدبك، يك سيگنال وارد پوزيشنر مي گردد. لازم به ذكر است دركنترل كننده P  كنترل والو 100% سيگنال سطح درام از طريق يك مشتق گير به عنوان پيش بيني كننده وارد همان P مي شود و بر كنترل والو 100% اثر مي گذارد. كنترل والوهاي فوق بسته به محدوده تعيين شده براي آنها در بهره برداري قرار مي گيرند.

سيگنال هاي اختلاف فلوي آب و بخار از طريق مشتق گير وارد كنترل كننده P شده و همچنين سيگنال اختلاف سطح درام با ست پوينت آن از طريق دو مسير 25% و 75% وارد اين كنترل كننده P  نيز مي گردد تا پس از جمع جبري و اعمال ضرائب بر آن به عنوان سيگنال WATER STEAM BALANCE بر كنترل دور پمپ هاي آب تغذيه اثرگذار باشد، اين سيگنال بيشتر در زمان خارج شدن يك F.D.FAN از مدار به عنوان پيش بيني كننده براي كنترل بهتر سطح درام طراحي شده است.

چنانچه ميزان فلوي آب تغذيه در حالت افزايش كمتر از 30% (به عنوان مثال 160t/h) كنترل والو 30% در مدار است و وظيفه كنترل آب تغذيه را بر عهده دارد و چنانچه فلوي آب ورودي بيشتر از 30% شود و قبل از آنكه كنترل والو 30% بسته شود،  كنترل والو 100% اقدام به باز شدن نموده و كنترل فلوي آب تغذيه را انجام مي دهد و در حالت كاهش فلوي آ ب تغذيه با كمتر شدن تناژ( t/h 125  ( ،كنترل والو 100% از مدار خارج مي شود و  قبل از آن كنترل والو30% در مدار قرار گرفته است.

%30C.VV

%100C.VV

%100    OPEN

%100C.VV

%30C.VV

F (steam)

%100

%35

%30

سيگنال هاي ساخته شده سطح و اختلاف فلو از طريق عمل كننده D (كنترل كننده نوع D به عنوان پيش بيني كننده در سيستم به كار مي رود) به سيستم كنترل والوها اعمال مي گردد و اين مقدار با ضريبي قابل تنظيم مي باشد كه مقدار پرش اوليه سيگنال مشتق گير باعث جوابگوئي سريع سيستم

مي شود و سپس سيگنال فوق بعد از آن

به كنترلر PI اعمال مي گردد كه اين سيگنال

با مقدار ست پوينت سطح مقايسه (-30mm)

و ميزان انتگرال و ضريب سيگنال PI  در

اينجا تعيين مي گردد.

V

سيگنال ورودي

t

D

t

V1

P

##### V2

t

t

I

## اختلاف سيگنال سطح و ست پوينت بر روي نشان دهنده اتاق فرمان XW (اختلاف Deveation) براي بهره‌بردار مشخص مي شود و سيگنال Y به نام موقعيت كنترلر نيز نشان داده شده است و اگر سيستم كنترل در حالت دست باشد مي توانيم به وسيله اين دو نشان دهنده (Y , XW) سيستم را به وسيله دست راهبري نمائيم. سيگنال خروجي كه برحسب 4 تا 20 ميلي آمپر مي باشد به پوزيشنر مي رود و به فشار هوا (‍‍پنوماتيك) تبديل مي گردد كه عمل كننده روي ديافراگم والو بوده كه باعث مي گردد تا كنترل والو در يك حالت مشخص قرار گيرد.

## توضيح فوق مربوط به سيستم كنترل آنالوگ كنترل والوهاي 30% و 100% مي باشد.

## 2/1

## و 2 باينري والو چند سيگنال دارد كه عبارت است از:	فرمان دستي باز:	TO

## فرمان دستي بسته:	TZ

## TZ: دكمه بسته براي كنترل والو 100%

## چنانچه فلوي لايواستيم كمتر از t/h 125 باشد و كنترل والو 30% بر روي حالت اتومات قرارداشته باشد به محض اينكه كنترل والو 30 % از حالت بسته خارج گردد فرمان بستن جهت كنترل والو 100% صادر مي گردد و به محض بسته شدن كنترل والو 100% ديگر باز شدن اين كنترل والو منوط به افزايش تناژ بخار از t/h160  به بالا مي باشد.

## TZ: دكمه بسته براي كنترل والو 30%

## چنانچه فلوي لايواستيم بيشتر از t/h 160 گردد و كنترل والو 100% بر روي حالت اتومات قرارداشته و بسته نباشد فرمان بستن جهت كنترل والو 30% صادر مي گردد و به محض بسته شدن كنترل والو 30% ديگر باز شدن اين كنترل والو منوط به كاهش تناژ بخار از t/h125  به پائين تر مي باشد و كنترل والو 30% در حالت بسته باقي خواهد ماند.

## نقص چراغ قرمز كنترلر:		STE

## اين سيگنال از نقص اندازه گيري فلوي آب تغذيه يا نقص سطح سنج درام و يا از نقص فلوي بخار لايواستيم فرمان مي گيرد وسيستم را بر روي حالت دست قرار مي گيرد.

## سيستم به صورت اتوماتيك:	AA

## اين سيگنال ار مرحله 3 راه اندازي سيستم آب تغذيه فرمان مي گيرد و كنترل 30% و 100% را بر روي حالت اتومات قرار مي دهد.

## كنترل نئوماتيك عملگرهاي كنترل والوها

## در صنعت براي كنترل كميت هاي فيزيكي مانند فشار، دما، فلو، سطح و … از دستگاه هاي مخصوصي استفاده مي شود كه يكي از اين دستگاه ها كنترل والو بوده و بصورت اتومات از راه دور عمل كنترل را انجام مي دهد.

## كنترل والو ها را از نظر نيروي محرك (Actuator) مي توان به 3 دسته نئوماتيكي، هيدروليكي و الكتريكي  تقسيم بندي نمود.

## در اينجا بطور خلاصه به شرح  محرك نئوماتيكي كه فشار هوا باعث عمل نمودن محرك مي باشد، مي پردازيم.

## محرك نئوماتيكي شامل: پوسته، ديافراگم يا پيستون، ساقه، كوپلينگ و فنر مي باشد كه با وارد شدن فشار هوا به يك طرف ديافراگم يا پيستون و غلبه بر نيروي فنر باعث حركت ساقه و در نتيجه والو يا دريچه باز يا بسته مي گردد.

## چون موقعيت والو بايد متناسب با سيگنال ورودي به آن بطور آنالوگ كنترل شود، دستگاهي به نام پوزيشنر به محرك اضافه شده و با گرفتن فيد بك از مقدار حركت ساقه والو موقعيت ساقه را به صورت آنالوگ كنترل مي كند.

## پوزيشنرها نيز از نظر سيگنال ورودي به آنها به دو دسته تقسيم مي شوند.

## سيگنال ورودي جريان الكتريكي 20~40mA

## سيگنال ورودي فشار هوا	 0.2~1 bar

## به عبارت ديگر پوزيشنر يك وسيله پوزيشنر يك وسيله كنترلي است كه براي سيستم هاي كنترلي اتومات نئوماتيكي استفاده مي شود و يك پوزيشنر داراي سيگنال ورودي (input signal)، و سيگنال خروجي (output signal)، هواي تغذيه (suply)  و فيد بك مي باشد. در بعضي از محرك ها زماني كه فشار هوا در پشت ديافراگم يا پيستون وجود ندارد، به حالت بسته مي باشند كه به اين نوع  Normaly Close گفته مي شود. گروهي از محرك ها در زماني كه فشار هوا در پشت پيستون يا ديافراگم نيست در وضعيت باز قرار مي گيرند كه در اين نوع محل قرار گرفتن فنر در زير ديافراگم بطرف والو مي باشد (برخلاف نوع قبلي) كه به اين نوع محرك Normaly Open اطلاق مي شود.

## بعضي از محرك هاي نئوماتيكي پيستوني هستند كه در ساختمان آنها از فنر استفاده نشده و در اين نوع براي حركت ساقه در هر دو جهت از فشار هوا استفاده مي شود كه به اين نوع محرك هاي دو طرفه يا Double Acting گفته مي شود.

## لازم به توضيح است كه پوزيشنرها داراي دو خروجي مي باشند كه در محرك هاي دوطرفه از هر2 خروجي بايستي استفاده شود ولي در محرك هاي يك طرفه (Single Acting) فقط از يك خروجي پوزيشنر استفاده و خروجي دوم مسدود مي شود.

|  | ## كنترل والو 30% RL31S004 | ## كنترل والو100% RL32S004 |
| --- | --- | --- |
| ## فشار هواي تغذيه | ## 2 bar | ## 3 bar |
| ## زمان باز نمودن والو | ## 10 Sec | ## 14 Sec |
| ## زمان بسته شدن والو | ## 18 Sec | ## 18 Sec |
| ## كورس والو | ## 36 mm | ## 45 mm |
| ## نقطه شروع | ## 4.5mA≈0.4bar | ## 4.5mA≈0.6bar |
| ## سيگنال ورودي | ## 4~20mA | ## 4~20mA |

## كنترل والوها با فشار هوا باز و با نيروي فنر بسته مي شوند.

## با قطع سيگنال الكتريكي به پوزيشنر كنترل والو بسته و با قطع و يا كاهش هواي تغذيه، در وضعيت قبلي مي ماند چون داراي (Air Lock) مي باشند و والو را در همان موقعيت قفل مي نمايند.

## مشخصه عملكرد اكچوايتور يعني ميزان حركت ساقه نسبت به سيگنال ورودي(mA) خطي مي باشد.