# فصل 1

« پردازش سيگنال ديجيتال و سيستم هاي DSP »:

سيستم پردازش سيگنـال به هر سيستمي گفته مي شود كه از اين دانش  بهره مي برد . پردازش  سيگنال ديجيتال كاربرد  اعمـــال حسابي  بر روي سيگنالها مي باشد كه بصورت رقمي نمايش داده مي شوند  سيگنالها همانند دنباله اي ازنمونه هانشان داده مي شوند.غالباًاين نمونه ها ازسيگنالهاي فيزيكي ( همانند سيگنالهاي صوتي ) با استفاده از تراگردانها ( همـانند ميكروفن ) و مبدلهاي A/D بدست مي آيند . بعـد از پردازش حسابي،سيگنالهاي ديجيتال مي بايست توســط مبدلهاي D/A به سيگنالهاي فيزيكي تبديل شوند .

DSP  در بعضي از سيستم ها براي اعمال سيستم نقش كانوني دارد.مثلاً مودمهاوتلفن هاي سلولي ديجيتال بطور قابل ملاحظه اي بر اساس فن آوري هاي DSP طراحــــــي مي شوند . در محصولات ديگر نقش DSP از مركزيت كمتري برحوردار است اما اغلب در موارد كارايي ، ويژگيها و هزينه از مزاياي بسيار مهم و قابل رضايتي برخوردار مي باشد . مثلاً سازندگان قطعــات آنالوگ همــــــانند تقويت كننده هاي صوتي در حال بكارگيري فن آوري هاي DSP  جهت كيفيت بهتر

مي باشند .

بخش چشــم اندازي كلي بر پردازش سيگنال است . ابتدا در مورد مزيت DSP بر سيستم آنالوگ بحث شده سپس بعضي از ويژگيها و مشخصـات سيستم هاي DSP   بصورت كلي بررسي مي شود.درپايان نتيجه گيري با نگرشي خلاصه به بعضي ازكلاسهاي مهم كاربردهاي DSP  انجام مي شود .

  - مزاياي DSP  :

پردازش سيگنال ديجيتال نسبت به آنالوگ چندين مـزيت دارد . مهمترين مزيت اين است كه سيستم هاي DSP  قادرند وظايف سنگيني را كه تحقق آنهـا به كمك الكترونيك آنالوگ پيچيده و يا غيرممكن خواهد بودپياده سازي كنند.مثال اين كاربردهاسنتزگفتار، تشخيص گفتار و مودمهاي سرعت بالا مي باشد كه از كدينگ تصحيح خطا بهره مي برند. همه اين وظايف تركيبي از پردازش سيگنال و كنترل مي باشند كه غالباً پياده سازي آنها توسط فــن آوري هاي آنالوگ پيچيده است . علاوه بر اين سيستم هاي DSP  نسبت به آنالوگ دو مزيت اضافي نيزدارند :

« عدم حساسيت به محيط » : سيستم هاي ديجيتـــــال به تغييرات شرايط محيطي كمتر حساس مي باشند . رفتار مدار آنالوگ بسته به دما است . در مقايسه عمل سيستم DSP  به محيط آن (خشك يا مرطوب ) وابسته نمي باشد . در هر صورت سيستمDSP   پاسخ يكساني خواهد بود .

«عدم حساسيت به تغيير عناصر » : قطعـات آنالوگ با تلورانس همراهند . پاســخ كلي يك سيستم آنالوگ به مقادير داخلي اش وابسته است . بنابراين دوسيستم آنالوگ كه بطوردقيق همانند يكديگرطراحي شده باشند بسته به تغييرعناصرشان پاسخهاي متفاوتي خواهند داشت.در مقايسه عناصر ديجيتال همواره خروجيهاي مشابه براي ورودي هاي مشابه توليد خواهند كرد .

اين دو مزيت بصورت زير نيز بيان مي شوند :

« رفتارتكرار پذير و پايدار» : از آنجاييكه خروجي سيستم DSP  به عوامل محيطي يا تغيير عناصر حساس نمي باشد لذا اين امكــان وجود دارد كه سيستم هايي با پاسخهاي شناخته شده ، دقيق وثابت داشته باشيم.نهايتاً بعضي ازسيستم هاي DSP  ممكن است دو مزيت ديگر نيز نسبت به آنالوگ داشته باشند.

« قابليت برنامه ريزي » : اگريك سيستمDSP  براساس پردازنده هاي برنامه پذير طراحي شود ، مي توان آن را  مجدداً برنامه ريزي نمود بطوريكه وظايف ديگري را انجام دهد . در مقايسه سيستم هاي آنالوگ ازلحاظ فيزيكي به عناصرمتفاوتي نيازداشته تا وظايف متفاوتي را انجام دهند .

« اندازه » : اندازه اجزاء آنالوگ بسته به مقــاديرشان متغير است . براي مثـال يك خازن MF 100كه در فيلتـــر آنالوگ استفاده مي شود از خازن PF 10 كه در فيلتر ديگري بكار مي رود بزرگتر است.اما ممكن است تحقق ديجيتال هردو فيلتراندازه مشابه اي داشته باشد . حتي ممكن است از سخت افزار يكساني كه تنها در ضرايب فيلتر متفاوت است استفاده شود .گاهگاهي ممكن است اين پياده سازي از هر دو تحقق آنالوگ نيز كوچكتر باشد .

اين مزايا و توجه به فرآيندهاي ساخت IC  با استفاده از فن آوريهاي DSP    و مزيت آن در اين فن آوري منجربه اين واقعيت مي شودكهDSP  انتخاب وراه حلي مناسب وبهينه براي پردازش سيگنال به حساب آيد .

  - مشخصات سيستم هاي DSP  :

در اين بخش برخي از مشخصات عمومي در همه سيستم هاي DSP نظير الگوريتم ها،نرخ نمونه برداري ، نرخ CLOOK  و انواع حساب توصيف مي شوند .

الگوريتم ها :

سيستم هاي DSP  اغلب به وسيله الگوريتم هايي كه بكار مي برند ، مشخــص مي شوند . الگوريتم اعمال حسابي را كه مي بايست انجام شوند ، مشخص كرده امـــا نحوه پياده سازي آن محاسبات رامعلوم نميكند.ممكن است درنرم افزارو بروي يك ريزپردازنده معمولي يا ريزپردازنده سيگنال قابل برنامه ريــزي پياده سازي با توجه به نيازمنديهاي سرعت و دقت حسابي مي باشد. جدول ( 1-1 ) بعضي از انواع عمومي الگوريتم هاي DSP و برخي از كاربردهايي را كه عموماً اين الگوريتم ها در آنها اسنفاده مي شوند نشان مي دهد .

نرخ نمونه برداري :

مشخصه كلـيدي يك سيستم DSP  نرخ نمونه برداري آن است . نرخي كه در آن نمونه ها گرفته ، پردازش و يا توليد مي شوند.با توجه به پيچيدگي الگوريتم،نرخ نمونه برداري سرعت مورد نياز را در فن آوري پياده سازي معين مي كند . يك مثال معروف پخش CD صوتي مي باشد كه در آن نمونه ها با نرخ 44.1 كيلو هرتز روي دو كانال توليد مي شوند .

البته يك سيستم DSP ممكن است بيشتر از يك نرخ نمــونه برداري داشته باشد . به اين قبيل سيستم ها، سيستم هاي DSP چند نرخي گفته مي شود . مثـال آن تبديل نرخ نمونه هاي CD  از 44.1KHZ به نرخ نوار صوتي ديجيتال يا 48KHZ  مي باشد . بدليـــل پيچيدگي نسبت بين اين نرخ ها ، معمولاً تبديل در مراحلي انجام مي شود ( معمولاً با حدفاصل حداقل دو نمونه ) مثال ديگر الگوريتم چند نرخي يك بانك فيلتر است كه در كاربردهايي نظير كدكردن صــــدا، ويدئو و گفتار استفاده مي شود . بانكهاي فيلتر معمولاً شامل مراحلي هستند كه سيگنال را به بخشهاي فركانس  بالا و پايين تقسيم مي كنند. آنگاه اين سيگنالهاي جديد با نرخ كمتر نمونه برداري شده مجــدداً تقسيم مي شوند . در كاربردهاي چند نرخي نسبت بين بالاترين و پايين ترين نرخ نمونه بـرداري  در سيستم مي تواند كاملاً بزرگ باشد. گاهگاهي به 000،100 ممكن است برسد .

محدوده نرخ هاي نمونه برداري كه درسيستم هاي پردازش سيگنال وجود داردوسيع است  در شكل ( 1-1 )كلاسهـــــاي كاربردها بهمراه پيچيدگي الگوريتم و نرخ نمونه برداري افزايش

مي يابد . الگوريتم هايي كه در نــرخ هاي بالاتر استفاده مي شوند به نظر مي رسد كه ساده تر از آنهايي باشند كه در نرخ كمتر بكار مي روند .

بسياري از سيستم هاي DSP  مي بايست با سرعت بسيار بالا كار كنند چرا كه بتوانند روي  بخشهاي طولي سيگنالهاي ورودي به صورت بلادرنگ عمليات انجام دهند . انواع ديگر سيستم ها

( همانند پايگاه داده ) ممكن است به كارايي متوسطي نياز داشته باشنـد . سيستم هاي بلادرنگ با هر دو هدف يعني سرعت و كارايي مناسب طراحي مي شوند . در اين قبيــل سيستم ها تغيير نرخ پردازش مورد نياز باعث بد عمل كردن  سيستم مي شود.به اين قبيل سيستــــــــــم ها اغلب « فرآيندهاي بلادرنگ با قيدهاي پيچيده » نيز گفته مي شود . براي مثال فرض كنيم مبدل نرخ CD  صوتي به نوار صوتي همانند سيستم بلادرنگ پياده سازي شود . مبدل بايستي نمونــه جديد را از CD در هر 22.6MS بگيرد و نمونه خروجي را براي نوار صوتي در هر 20.8NS توليدكند  اگر سيستم نتواند نمونه ها را با اين ترتيب بگيرد و بفرستد،داده ها از بين رفته سيگنال خروجي دچـــار نويز

مي شود . نياز به رويارويي با اين قبيل قيدهاي بلادرنگ ، مطالبات ويژه اي را در طراحي و اشكال زدايي سيستم هاي DSP  بلادرنگ بوجود مي آورد .

نرخ CLOCK :

سيستم هاي  الكترونيك ديجيتـــال اغلب توسط نرخهاي ساعت مورد نيازشان مشخص

مي شوند . نرخ ساعت معمولاً به نرخي گفـته مي شود  كه در آن سيستم اساسي ترين وظايفش را انجام مي دهد . در محصولات تجاري نرخ ساعت تا 100MHZ عمومي است . هرچند در بعضي از محصولات بسيار كار اين نرخ سريعتر مي شود.درسيستم هايDSP  نسبت نرخ ساعت سيستم يكي از مهمترين مشخصات است كه جهت چگونگي پياده سازي سيستم استفاده مي شود . ارتباط بين نرخ ساعت و نرخ نمونه مقدار سخت افزار  مورد نياز را براي پياده سازي يك الگوريتم داده شده ( با توجه به پيچيدگي بلادرنگ ) تعيين مي كند . با افزايش نسبت نرخ نمونه برداري به نرخ ساعت مقداروپيچيدگي سخت افزارمورد نياز براي پياده سازي الگوريتم نيز افزايش مي يابد .

نمايشهاي عددي :

اعمـــال حسابي از قبيل جمع و ضرب در قالب الگوريتمها و سيستم هاي DSP  هستند . بنابراين نمايشهاي عددي و نوع حســـابي كه استفاده مي شود ، مي تواند در  رفتار و كارايي يك سيستمDSP  تاثيرگذار باشد.عمومي ترين انتخاب براي طراحان حساب مسير ثابت يا مميز شناور مي باشد . حساب مميز ثابت اعداد را در محدودثابت 1-تا 1+  با تعداد معيني بيت كه عرض كلمه ناميده مي شود ، نشان مي دهد . براي مثال يك عدد 8 بيتي  دقت تفكيكـــي  		     دارد . اعمال حســـــابي كه نتايجي خارج از محدوده عددي داشته باشند اصطلاحاً اشباع خواهند شد .         حساب مميز شناور محدوده قابل نمايش مقادير را گسترش مي دهد . هر عدد در دو بخش نمايش مي يابد : يك ماشيـــن و يك مفسر . ماشين بين 1- تا 1+ و مفسر بعنوان نما مي توان دو تلقي

256

1

مي شود . در حقيقت داريم :                              2 enponent×Value = mantissa

حســــاب مميز شناور محدوده ديناميك ( نسبت بين بزرگترين و كوچكترين مقاديري كه

مي توانند نمايش داده شوند )بزرگتري نسبت به مميز ثابت دارد، از آن جاييكه اين حساب احتمال سر ريز و مقياس بندي را كمتر مي كند لذا مي تواند بطور قابل ملاحظه اي طراحي نرم افـــزار و الگوريتم را ساده سازد . بنابراين حساب مميز شناور عموماً ازحساب مميز ثابت كندتر و پيچيده تر بوده پياده سازي آن نيز دشوارتر است .

  - كلاسهاي كاربردهاي DSP :

پردازش سيگنـال ديجيتال بطور عام و پردازنده هاي DSP بطور خاص در محدوده وسيعي از كاربردها استفـاده مي شوند . از سيستم هاي رادار گرفته تا مصارف معمولي الكترونيك . طبيعتاً هيچ پردازنده اي نمي تواند نيازمنـديهاي همه و يا اكثر كاربردها را برآورده سازد . بنابراين اولين وظيفه طراح انتخاب يك پردازنده است بطوريكه تواماً كارايي،هزينه ، قابليت مدار مجتمع ، آساني توسعه،مصرف توان وديگر ويژگيهاي مناسب را براي كاربرد در دست داشته باشد. جدول ( 1-2 ) برخي از كلاسهاي كاربردي را نشان مي دهد .

سيستم هاي محاط شده كم هزينه :

بزرگترين كاربردها ( از نظر هزينه ) در پردازش سيگنال ديجيتال سيستم هاي محاط شده پرحجم و ارزان نظيــــر تلفن هاي سلولي ، مودمها و ديسك درايوها ( كه DSP براي سرو كنترل مي شود ) مي باشند.دراين كاربردها هزينه و ملاحظات مدار مجتمع برتر مي باشند . در محصولات قابل حمل مصرف توان حائـز اهميت است . در كاربردهاي محاط شده پرحجم كارايي و ملاحظات آساني توسعه غالباً كمتر مورد توجه هستند .

كاربردهاي بسيار كارا :

دركلاس ديگري از كاربردها حجم پردازش داده زياد و الگوريتم هاي پيچيده براي نيازهاي ويژه وجود دارند.رادار، سونار و تحليل سيگنال زلزله از اين نوع مي باشند . در اين كاربردها حجم توليدات كمتر،محاسبات درالگوريتمها بيشتر و طراحي محصول پيچيده تر است . بنابراين طراحان به پردازنده هايي توجه دارندكه تواماًكارايي ماكزيمم، آساني بكارگيري وپشتيباني چندپردازنده اي را داشته باشند .

چند رسانه اي در PC  :

كلاس جديدتري از كاربردها قابليتهاي چند رسانه اي در PC  مي باشد .پردازنده هاي DSP بطور روزافزوني در PC جهت انجام وظايف گوناگوني نظير پست صوتي، مودمهــــاي تصويري و داده اي،سنتزگفتاروفشرده سازي تصوير استفاده مي شوند.همانندكاربردهاي محاط شده پرحجم ، چند رسانه اي در PC هر چند در بعضــــي ديگر از كاربردهاي چندرسانه ا ي ممكن است كارايي بيشتري نياز باشد بطوريكه پردازنده DSP بتوانـــد چندين وظيفه را به صورت همزمان و بلادرنگ انجام دهد.علاوه براين پردازنده مي بايست بتواندبين وظايف گوناگون سوئيچ كند.همچنين ممكن است ظرفيت حافظه در اين كاربردها مورد توجه باشد چرا كه اكثر كاربردهاي چنــد رسانه اي به قابليتي نياز دارند كه  بتواند حجم انبوهي از داده ها را مديريت كند .

فصل 2

« پردازنده هاي DSP » :

در فصل قبل پردازش سيگنال ديجيتال با توجه به مباني سيستم هاي DSP  و حــوزه هاي كاربردي بطور خلاصه توصيف شد . در اين بخش با يك توصيف كلي ويژگي هاي عمومــي كه در اكثر پردازنده هاي DSP وجود دارند ، مطرح مي شوند .

2-1 پردازنده هاي DSP  :

نسلهاي مختلفي از پردازنده هاي DSP  در بازارامروزي موجود مي باشد.ويژگيهاي برجسته برخي از آنها در جدول ( 2-1 ) خلاصه شده است . اين پردازنده ها به عنــوان نمونه هايي جهت توضيح معماريها و ويژگيهاي موجود در پردازنده هاي تجاري بكار خواهند رفت .

اكثر پردازنده هاي DSP   از ساختارهاي مشتركي برخوردارند بطوريكــه مي توانند وظايف سنگين محاسباتي و تكراري را پشتيباني كنند. ويژگيهاي مهمتر به طور خلاصه بررسي مي شوند . اين ويژگيها درجدول ( 2-2 ) آورده شده اند.هريك ازاين خصوصيات وانواع ديگربه صورت جزئي تردرفصلهاي بعدي مطرح خواهد شد .

ضرب – انباره سريع  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	غالباً مهمتــرين ويژگي DSP  قابليتي است كه مي تواند عمل ضرب – انباره ( اغلب MAC ناميده مي شود ) را در يك سيكــل دستور انجام دهد . عمل ضرب – انباره در الگوريتم هايي مفيد است كه محاسباتي از نوع ضرب برداري را شامل مي شوند . فيلتـــرهاي ديجيتال ، كوروليشن و تبديلات فوريه از اين نوع مي باشند . براي به انجام رساندن اين وظيفـه پردازنده هاي DSP يك ضرب كننده و انباره را كه در واحد اصلي پردازش حسابي ( مسيرداده ) قرار دارد،شامل مي شوند . علاوه بر اين به منظور انجام دنباله اي از اعمال ضرب-انباره كه مي بايست بدون سـرريز حسابي انجام شوند ، پردازنده هاي DSP در رجيسترهاي انباره خود بيتهاي بيشتري داشته تا بتوانند خود را با رشد نتايج انبارشده وفق دهند .مسير داده DSP  به صورت جزئي تر در فصل 4 بررسي خواهد شد .

معماري حافظه با چندين دسترسي :

ويژگي دومي كه در اكثـر پردازنده هاي DSP مشاهده مي شود قابليت چندين دسترسي به حافظه دريك سيكل دستورمي باشد.اين ويژگي پردازنده راقادرمي سازدكه يك دستور را برداشت نمايدودرعين حال همزمان درحال برداشت عملوندهاي دستور قبل يا ذخيره نتيجه درحافظه باشد . پهناي باند ( تعداد كلماتي كه مي توان از حافظه خواند يا در آن نوشت ) بيشتريــــن پردازنده و حافظه جهت بهبود كارايي لازم است چرا كه عموماً در بسياري از كاربردهاي DSP  الگوريتم ها به اعمال سنگين تكراري روي داده ها نياز دارند .دربسياري ازپردازنده ها چندين دسترسي به حافظه در يك سيكل محدوديتهايي نيز ايجاد مي كند . معمولاً دسترسي به تمامي مكانهــــــاي حافظه مي بايست در داخل تراشه و با دستورات ويژه اي انجام شود .به منظورچندين دسترسي به حافظه پردازنده هاي DSP از چندين گذرگاه داخلي ، حافظــه هاي چند پورتي داحلي و در بعضي موارد از چندين بانك حافظه مستقل برخوردارند.ساختارهاي حافظه درDSP در قياس با پردازنده هاي هدف عمومي كاملاً متفاوت است . معماري هاي حافظه بصورت كاملتر در فصل 5 بررسي خواهند شد .

روشهاي آدرس دهي ويژه :

به منظورسرعت بخشيدن به پردازش حسابي ومشخص كردن چندين عملوند در يك كلمه كوچك دستور پردازنده هاي  DSP  از واحدهاي توليد آدرس بهــــره مي برند . ابتدا رجيسترهاي آدرس دهي مخصوصي پيكربندي مي شوند.سپس واحدهاي توليدآدرس درپشت صفحه به صورت مستقل كار مي كنند . اين واحدها آدرسهاي مورد نياز براي دسترســي به عملوند را بطور موازي با اجراي دستورات تشكيل مي دهند . واحدهاي توليد آدرس معمولاً گلچيني از  روشهاي آدرس دهي را پشتيباني مي كنند . اين روشها با توجه به كاربردهاي DSP     لحاظ مي شوند . عمومي ترين آن آدرس دهي غيرمستقيم رجيستر بطريقه پس افزايشي مي باشد . ايـن آدرس دهي درمواقعي بكار مي رود كه مي بايست محاسبات تكراري روي مجموعه اي از داده هــــا كه به صورت ترتيبي در حافظه ذخيره شده اند ، انجام شود . آدرس دهي ماژول يا گردشي غالباً استفاده از بافرهاي داده را آسان مي سازد . بعضي از پردازنده ها آدرس دهي bit - reversed  را نيز پشتيبــاني مي كنند . اين آدرس دهي در الگوريتم FFT  كارآمد است . روشهاي آدرس دهي با جزئيات بيشتـــر در فصل 5 بررسي خواهند شد .

كنترل اجراي دستور :

ازآنجائيكه دربسياري ازالگوريتم هاي DSP  محاسبات تكراروجود دارد،لذااكثرپردازنده هاي DSP  روش ويژه اي را براي حلقه سازي مناسب فراهم مي كنند . غالبــــاً در مجموعه دستورات پردازنده دستور خاصي براي  حلقه سازي لحاظ مي شود . اين دستورسربار حلقه را حذف مي كند . بهنگام سازي و آزمايش شمارنده حلقه يا پرش به ابتداي حلقه به عنوان سربارهاي حلقه تلقـــي مي شوند . با حذف اين سربارها سيكلهاي كمتري مصرف خواهند شد.بعضي ازپردازنده هاي DSP جهت بهبود كارايي ويژگيهاي ديگري از كنترل اجرايي را فراهم مي آورند . قابليتهايي نظيــــــر سوئيچينگ مناسب و وقفــــه هاي كم سربار و كم دوره براي ورودي / خروجي سريع از اين نوع

مي باشند .

حلقه ساري و وقفه هاي سريع در بخش 8 بررسي خواهند شد .

ارتباطات ورودي / خروجي و دستگاههاي جانبي :

در اكثـر پردازنده هاي DSP  به منظور هزينه كمتر و  ورودي / خروجي كارآمدتر ، ارتباطات I/O موازي يا سريال و مكانيزمهاي دسترسي به I/O نظيرDMA  باهم يكي مي شوند .دستگاههاي جانبي در DSP  اغلب به منظور ارتباط مستقيم با قطعات جانبي نظيرمبدلهاي A/D  و D/A  طراحي مي شوند.با توجه به پيشرفت هاي فن آوري هاي مدارمجتمع (چگالي وانعطـــــــــاف پذيري) فروشندگان  DSP در پي قراردادن كليه دستگاههاي جانبي بروي يك تراشه مي باشند . نمونه آن تراشه هايي است كه براي كاربردهاي تلفن سلولي طراحي مي شوند. در اين قطعات چندين مبدل A/D  و D/A  روي يك تراشه تعبيه مي شود .

فصل 3

« حساب و نمايش عددي »

يكي ازمهمترين مشخصاتي كه كارآمدي يك DSP را براي كاربرد داده شده معين مي كند ، نوع نمايش عددي در پردازنده است . انواع حساب كه درپردازنده هاي تجارتي عمومي مي باشد ، به صورت درختي در شكل ( 3-1 ) آمده است .

  - مميز ثابت در مقايسه با مميز شناور :

پردازنده هاي اوليه از حساب مميز ثابت استفاده مي كردند ودرواقع هنوز هم پردازنده هاي DSP مميـــز ثابت بر بازار مسلط مي باشند . در پردازنده هاي مميز ثابت اعدادي كه نمايش داده

مي شوند، همانند اعداد صحيح يا كسرهاي بين 1- تا 1+ مي باند . الگوريتمها و سخت افزارهايي كه براي پياده سازي حساب كســري استفاده مي شوند بطور مجازي مشابه همانهايي هستند كه براي حساب صحيح بكارمي روند .تفاوت اصلي دراين است كه چگونه نتايج اعمـــــال ضرب در دسترس واقع مي شوند .درعمل اكثر پردازنده هاي مميز ثابت حساب كسري و صحيح را توامـــاً

پشتيباني مي كنند . حساب كسري بيشتر در الگوريتم هاي پردازش سيگنال مفيد است اما حساب صحيح جهت اعمال كنترلي ، محاسبــات آدرس و ديگر اعمالي كه مرتبط به سيگنال نمي باشند ، بكار مي رود . شكلهاي ( 3-2 ) و ( 3-3 ) نمـايشهاي ساده صحيح و كسري را توضيح مي دهند . نكته اينكه انجام حساب صحيح روي DSP هـــاي مميز ثابت ممكن است زمان بيشتري نيز نياز داشته باشد .

كلاس ديگري از پردازنده هاي DSP  ازحساب مميز شناوراستفاده مي كنند. در اين حساب اعداد تركيبي از مفسر و مانتيس مي باشند . اين مورد در شكل ( 3-4 ) آمده است.مانتيس  معمولاً

يك مقدار كسري علامت دار با يك بيت صحيح مي باشد . ( بيت صحيح در واقع به عنوان بخشي از داده ذخيره نمي شود بلكه همواره“1” فرض مي شود ) . اين بدان معناست كه مانتيس مي تواند مقداري در محدوده 1+ تا 2+ و 1- تا 2- داشته باشد.مفسر يك عدد صحيح بوده تعداد مكانهايي را كه مميز باينري مانتيس مي بايست به چپ يا راست شيفت داده شود ، نشــان مي دهد . مقدار نمايش داده شده از طريق عبارت زير محاسبه محاسبه مي شود :

2 exponent× Value = mantissa

شكل ( 3-4 ) نمايش مميز شناور را نشان مي دهد . عموماً پردازنده هاي مميز شناور قالب داده مميز ثابت ( معمولاً صحيح ) را نيز پشتيباني مي كنند بطوريكه بتوانند اعمالي نظير محاسبات آدرس حافظه را كه ذاتاً صحيح مي باشند به آساني انجام دهند .

حساب مميز شناور نسبت به مميـز ثابت مكانيزم عمومي تر و انعطاف پذيرتري مي باشد . به كمك اين حساب طراحان سيستم به محدوده ديناميك وسيعتر و در خيلي از موارد دقت بهتري دسترسي دارند .

دقت برمبناي خطاي كوانتيزاسيون تعريف ميشود .خطاي عددي كوانتيزاسيون هنگام تبديل قالب عددي بزرگتر به كوچكتر توليد مي شود . در قالب مميز ثابت ، ماكزيمم دقت ، تعداد بيتهـاي قالب تعريف مي شود . براي مثال يك قالب كسري 16 بيتي ماكزيمم 16 بيت دقت را فراهــــم مي كند . اين تعريف براساس نسبت اندازه مقدار نمايــــش داده شده به انداره ماكزيمم خطاي كوانتيزاسيون مي باشد ، بطوريكه داريم :

maximum precision ( in bits )  = log 2 ( 1 maximum value 1 / 1 maximum guantization error 1 )

در نمايش كسري 16  بيتي بزرگترين دامنه مقدار قابل نمايش 1- است . هنگام  تبديـل به يك قالب كسري   16بيتي از يك قالب دقيق تر ( از طريقگردكردن ) ماكزيمم خطاي كوانتيزاسيون

2-16   بيت است .لذا با توجه به تعريف اين قالب ، ماكزيمم دقتي معادل (1/2 –16 ) l og  2  يـــا 16 بيت دارد كه همـان عرض قالب مي باشد . نكته اينكه اگر مقدار تنمايش يافته نسبت به ماكزيمم دامنه كوچكتـري داشته باشد ، دقتي كه بدست مي آيد ، كمتر از ماكزيمم دقت در دسترس خواهد بود . اين مورد بر اهميت دقت مقيـــاس بندي سيگنال هنگام استفاده از حساب مميز ثابت تاكيد دارد . مقياس بندي به منظور حفظ دقت مي باشد.اين فرآيند توسط پيراسته سازي مقادير سيگنال جهت قرارگرفتن در نزديكي ماكزيمم محدوده نمايـش انجام مي شود . مقياس بندي در بخش 4 بررسي مي شود .

تعريف مشابه اي براي قالب مميز شناور وجود دارد : ماكزيمـــم دقت در دسترس ، تعداد بيتهاي مانتيس است .( البته با در نظر گرفتن بيت صحيح ) . از آنجاييكه پردازنده هاي مميز شناور بطور خودكار تمامي مقادير را مقياس بندي مي كنند ( بطوريكـه بيت صحيح “ / “ است ) لذا دامنه مانتيس به حداقل مقدار 105 محدود مي شود .اين ويژگي تضمين مي كند كه دقت هر مقدار مميز شناور كمتر از نصف ماكزيمم دقت در دسترس نبـاشد . بنابراين پردازنده هاي مميز شناور دقت را بسيار خوب حفظ نموده  وظيفه برنامه نويس آسان تر مي گردد.

در عمل پردازنده هاي مميزشناورازقالب 32 بيتي استفاده مي كنند ( 24 بيت مانتيس و يك بيت صحيح كه در نتيجه 25 بيت دقت را فراهم مي كنند) . اكثر پردازنده هاي مميز ثابت قالب 16 بيت را با 16 بين دقت بكار مي برند . بنابراين درحاليكه از لحاظ تئوري انتخاب مميز شناور يا ثابت مي توانست مستقل از انتخاب دقت باشد اما درعمل پردازنده هاي مميزشناورمعمولاً دقت بيشتري را فراهم مي كنند .

بنابراين محدوده ديناميك نسبت بين بزرگترين و كوچكترين عدد قابل نمـــايش در قالب داده تعريف مي شود . مزيت حساب مميز شناور با مثالي روشن مي شود . در نمايش32 بيتي مميز ثابت مينيمم مقدار قابل نمايش  2 – 31      و ماكزيمم آن 1  -2 –31       مي باشد . نسبت بين ايـن دو كه محدوده ديناميك قالب داده است تقريباً   و 15×2 . 15    حدود  187Db  مي باشد . يك قــالب مميز شناور 32 بيتي با همان اندازه ( 24 بيت مانتيس و 8 بيت مفسر ) مي تواند اعداد را از حدوداً

10 - 39×5.88     تـــا 10 38 × 3.4 نمايش مي دهد . محدوده ديناميك تقريباً  1076× 5 . 79  يا 1535Db  مي باشد . لذا با استفاده ازهمان تعداد بيتهاي مميز ثابت ، قالب مميز شناور بطور قابل ملاحظه اي محدوده ديناميك بيشتري را فراهم مي كند .

دركاربردها محدوده ديناميك به محدوده  دامنــــــه هاي سيگنالهايي اطلاق مي شود كه مي توانندباحفظ دقت كافي پردازش شوند.كاربردهاي متفاوت محدوده ديناميك متفاوتي نيازدارند.  دركاربردهاي مخابرات راه دور معمولاً محدوده ديناميك در همسايگي 50 dB    كفايت مي كند . در كاربردهاي صوتي با كيفيت بالا مقدار 90 dB  عمومي است .

پردازنده هاي DSP مميـز شناور عموماً از نوع مميز ثابت گرانتر بوده اما برنامه نويسي آنها آسانتر است . هزينه بيشتر به دليــل مداربندي پيچيده تر است . علاوه براين ، اندازه كلمه بزرگتر در پردازنده هاي مميز شناور مستلـزم گذرگاههاي عريض تر و حافظه هاي بيشتر است كه هزينه كل سيستم را افزايش مي دهد .

آساني كاربرد پردازنده هاي مميــز شناور به اين دليل است كه برنامه نويس در بسياري از موارد لازم نيست به محدوده ديناميك و دقت توجـه نمايد . ولي در نوع مميز ثابت برنامه نويسان مي بايست سيگنالها را در مراحل گوناگون برنامه هايشان مقياس بندي كنند تا از محدوده عددي و دقت مناسب در پردازنده تجاوز ننمايند.

اكثر كاربردهاي محاط شده و پرحجم از پردازنـده هاي مميز ثابت استفاده مي كنند چرا كه اولويت با هزينه كمتر است . برنامه نويسان و طراحان الگوريتم محدوده ديناميك و دقت مورد نياز كاربردشان را به صورت تحليلي يا از طريق شبيه سـازي تعيين نموده  اعمال مقياس بندي لازم را به برنامه اضافه مي كنند . در كاربردهايي كه به قيمت كمتـر حساس هستند يا محدوده ديناميك و دقت بيشتري را مي طلبند و يا آساني برنامه نويسي مهم است ، پردازنـده هاي مميز شناور مزيت دارند .

3-2 عرض اصلي كلمه :

عـــرض اصلي كلمه داده در يك پردازنده عرض داده اي است كه گذرگاههاي پردازنده و مسير داده مي توانند در يك سيكـــل بر روي آن عمليات انجام دهند . تمامي پردازنده هاي مميز شناور از عرض داده 32 بيتي بهــــره مي برند . در نوع مميز ثابت عرض 16 بيت معمول است . خانواده هاي DSP5600X  و  DSP 563XX   موتورولا   كلمه داده 24 بيتي و ZR3800X كلمه 20 بيتي دارند . اندازه كلمه داده اثر مهمي روي هزينه پردازنده دارد چرا كه اندازه تراشه و تعداد پايه هاي مورد نياز براي قطعات خارجي را افزايش مي دهد .بنابراين طراحان سعي مي كنند از تراشه اي با كمترين عرض داده مناسب با كاربردشان استفاده كنند.تراشه CD 2450 از CLARKSPUR Designs منحصر به فرد است بطوريكه انتخاب هر كلمه داده اي بين  16 يا 24 بيت را ممكن مي سازد .

غالباً هنگام انتخاب تراشه هاي مميز شناور يا مميز ثابت مصالحه اي بين كلمه و پيچيدگي توسعه وجود دارد . كاربردي كه نشان مي دهد جهت كارايي بهتر به داده 24 بيتي نياز دارد ممكن است با يك پردازنــده 16 بيتي البته به بهاي هزينه بيشتر و الگوريتم پيچيده تر يا برنامه نويسي دشوارتر به انجام رسد .

3-3دقت توسعه يافته :

دقت توسعه يافته به معناي استفاده ازنمايشهايي است كه دقت بيشتري به قــــالب داده اصلي پردازنده فراهم مي كنند . دقت گسترش يافته به دو روش زير صورت مي گيرد :

اول : بسياري از پردازنده هاي مميز شناور يا ثابت جهت اعمالي كه بطور انحصـاري داخل مسير داده قرار دارند پشتيباني داخلي براي قالب دقت گسترش يافته را فراهم مي كنند. اين بدان معناست كه وقتي مجموعه هايي از اعمال حسابي داخل مسير داده پردازنده در حال اجرا هستند و نتايج  مياني يا نهايي به و يا از حافظه منتقل نمي شوند،عرض كلمه داده بزرگتري نسبت به عرض داده اصلي در دسترس مي باشد . لذل مجموعه اي از اعمـــال حسابي با دقت بيشتر  يا محدوده ديناميك وسيعتري انجام مي شوند .نهايتاً هنگام ذخيره نتيجه به حافظه يك عمل گردكردن انجام مي شود .

دوم : عموماً ممكن است و اغلب دشواركه حساب چند دقتي را با ساختن كلمه هاي بزرگتر نسبت به كلمه هاي اصلي انجام دهيم.براي مثال بايك پردازنده مميز ثابت  16 بيتي برنامه نويس مي تواندكلمات داده 32 بيتي را بااتصال جفت كلمات 16 بيتي تشكيل دهد.برنامه نويس مي تواتد اعمال حساب چند دقتي رابه كمك دنباله اي دقيق ازدستورات تك دقتي پياده سازي كند. مثلاً يك جمع چند دقتي اغلب مي تواند توسط يك سري از دستورات جمع تك دقتي محقق شود .

البته از آنجاييكه هر عمل حسابي چند دقتي به دنباله اي از دستورات تك دقتي نياز دارد لذا حساب چند دقتي كندتر مي باشد . هر چند بعضي از پردازنده ها ويژگيهايي دارند كه حسـاب چند دقتي ر آسان مي كنند .

اگر حجم يك كاربرد با حساب تك دقتي دستكاري شود اما براي بخشهاي كوچك برنـامه دقت بيشتري نياز باشد ، حساب چند دقتي مناسب نخواهد بود . چنانچه اكثر كـــاربردها به دقت بيشتري نياز داشته باشند به نظر مي رسد پردازنده اي با كلمه داده بزرگتر انتخاب بهتري باشد .

  - مميز شناور بلوكي :

حتي هنگام استفاده از پردازنده مميز ثابت اين امكان وجود داردكه دقت ومحدوده ديناميك حساب مميز شناوررا به كمك روتين هاي نرم افزاري كه همانند پردازنده مميزشناور رفتار مي كنند به دست آوريم .بعضي ازسازندگان ، كتابخانه روتين هاي مشابه مميز شناور را براي پردازنده هاي مميز ثابت فراهم مي كنند.اگركتابخانه دردسترس نباشدكاربرمي بايست اين روتين ها را بنويسد . روتين هاي مميز شناور معمولاً براي اجرا به سيكلهاي بسياري نيـاز دارند . اين ايجاب مي كند كه استفاده از اين روش تنهادرمواقعي باشدكه بخشهاي بسياركوچكي از محاسبات رياضي در كاربرد داده شده به قالب مميز شناور نيـاز داشته باشند . اگر حجم قابل ملاحظه اي از حساب مميز شناور نياز است معمولاًپردازنده مميز انتخاب دقيق تري مي باشد .

رهيـافت ديگر براي بدست آوردن محدوده ديناميك و دقت بيشتر جهت داده انتخاب شده در پردازنده مميزثابت نمايش مميزشناوربلوكي مي باشد.دراين روش گروهي ازاعدادباماشين هاي متفاوت اما مفسر مشترك به عنوان بلوكي از داده پردازش مي شوند . علاوه بر ذخيره مفسر داخل هر كلمه داده ( همچنانكه در مميز شناور انجام مي شود ) مفسر در كلمه داده مجزاي خودپپش نيز ذخيره مي شود.براي مثال يك بلوك از هشت مقدارداده ممكن است يك مفسرعمومي را بكار برد . در اين مورد ذخيره يك بلوك از 8  مقدار داده به 9  موقعيت حافظه نياز دارد ( 8  مـــــانتيس و 1 مفسر ) .

مميز شناور بلوكي به منظور محدوده ديناميك و دقت بيشتر نسبت به قالبهاي حسابي مميز ثابت پردازنده بكار مي رود . ممكن است يك روتين فيلتر بر اساس مقادير 32 بيتي بوده ، امــــا برنامه نويس آن را به بلوكهايي با نمايش 16 بيت مانتيس و مفسر4 بيتي براي هربلوك داده تقليل دهد . مفسر  براي بلوكي از داده معمولاً به وسيله المان داده در بلوك با بزرگترين دامنه تعييــــن مي شود . اگر بلوكي از داده ها مقادير كوچكي داشته باشد اين مقادير چندين مكان به چپ شيفت داده مي شوندكه به تبع آن مفسر منفي تر مي شود . اگر آن بلوك مقادير بزرگي داشته باشد تعداد شيفت به چپ كمتر خواهد بود . چنانچه قابليت شيفت داده وجود نداشته باشد دقت حاصل مشابه همان قالب اصلي پردازنده مي باشد . شكل ( 3-5 ) مفاهيم مميز شناور بلوكي را توضيح مي دهد .

تبديل بيـــن قالب مميز ثابت و مميز شناور بلوكي توسط برنامه نويس در نرم افزار انجام مي شود . بعضي از پردازنده ها ويژگيهاي سخت افزاري بخصوصي دارند كه آنها را در استفاده از مميز شناور بلوكي ياري مي كنند.عمومي ترين آن دستور « آشكار كننده مفسر » است . اين دستور شيفت هاي مورد نياز را محاسبه مي كند .

دستورات ويژه كه مميز شناور بلوكي را پشتيباني مي كنند در فصل 7 بررسي مي شوند .

  - استاندارد مميز شناور IEEE – 754 :

در سال 1985  انستيتوي مهندسان برق و الكترونيك استاندارد IEEE – 754  را تعريف كرد . پردازنده هاي معدودي سخت افـــزاري را براي پشتيباني از اين حساب فراهم مي كنند . در DSP 96002  پشتيباني سخت افزاري  بـراي حساب مميز شناور تك دقتي مطابق با اين استاندارد وجود دارد . خانواده ADSP – 210XX  بطور كامل از اين استاندارد تبعيت مي كند .

بعضي از پردازنده هاي مميز شناور نظير AT&TDSP32XX   ويژگي داخلي براي IEEE – 754  ندارد اما سخت افزارويژه اي رابراي تبديل سريع اعداد بين نمايش مميز شناور داخلي و استاندارد مذكور در بر مي گيرد.پشتيباني سخت افزاري براي تبديل قالي مي تواند در كاربردهايي مهم باشد كه به يك DSP براساس اين استانداردنياز نداشته باشند و بتوانند با ديگر پردازنده هايي كه از اين استاندارد بهره مي برند ارتباط برقرار كنند.بدون اين ويژگي DSP مميز شناور مذكور مي بايست از روتين ناي نرم افزاري جهت تبديل دو قالب استفاده كند كه مي تواند زمان بر و وقت گير باشد .

  - ارتباط بين اندازه كلمه و اندازه كلمه دستور :

دراكثرپردازنده هايDSP بجزتعداد اندكي اندازه كلمه دستوربا اندازه كلمه داده برابر است . تنها خانواده ADSP – 21XX   و IBM MDSP2780   كلمه داده 16 بيتي وكلمه دستور24 بيتي دارند . خانواده ZORUN ZR3800X  نيز داده 20 بيتي و دستور 32 بيتي را بكار مي برد .

پردازنده هايي با اندازه هاي كلمه متفاوت عموماً  در موارد ذخيره داده در حافظه با قيدهايي مواجه اند ( براي مثال  داده 16 بيتي در حافظه 24 بيتي ) . واضح است كه اين روش در استفاده از حافظه كارآمد نمي باشد چرا كه بخش قابل ملاحظه اي از كلمه حافظه برنامه كه جهت ذخيره داده استفاده مي شود بلا استفاده مانده و اين مي تواند روي هزينه كلي سيستم تاثير گذار باشد .

فصل 4

مسيــــــــر داده :

مسير داده يك پردازنده DSP ساختــاري است كه پردازشهاي اصلي حسابي روي سيگنال در آن جا انجام مي شود . مسيرهاي داده در DSP  طوري طـــراحي مي شوند كه انواع محاسبات معمول در كاربردهاي DSP را نظير اعمال ضرب – انبارش با كـــارايي هر چه بيشتر انجام دهند . قابليتهاي مسير داده بهمراه معماري حافظه در DSP ويژگيهايي هستند كه پردازنده هاي DSP را از نوع ديگر ريزپردازنده ها متمايز مي سازند . مسيرهاي داده در پردازنـــده هاي مميز شناور بطور قابل ملاحظه اي نسبت به نوع مميز ثابت تفاوت دارد زيرا دو نوع حساب نيازهاي متفاوتي دارند . در اين بخش ابتدا مسير داده ثابت و سپس مميز شناور بررسي مي شود .

4-1 مسير داده مميز ثابت :

مسيرهاي داده پردازنده هاي مميز ثابت معمولاً شامل يك ضرب كننده ، يك AIU ، يك يا چندشيفت دهنده،رجيسترهاي عملوند،انباره هاوديگرواحدهاي ويژه مي باشند . بعضي فروشندگان به مسيرداده، ALU يا واحد حسابي نيز مي گويند . اما در اين جا واژه ALU براي واحدهاي عملياتي جمع كننده / تفـريق كننده و اعمال منطقي بكار مي رود . شكل ( 4-1 ) يك مسير داده مميز ثابت معمولي را از شركت موتورولا نشان مي دهد .

مسيرداده درDSP عموماً براي محاسبات آدرس حافظه بكارنمي رود . اما معمولاً در پردازنده هاي مميز ثابت يك واحد سخت افزار مجزا براي محاسبه آدرس وجود دارد . اين واحد اغلب واحد توليد آدرس يا AGU ناميده مي شود . اين سخت افزارمعمولاً مجموعه اي غني ازمحاسبات آدرس را نظير آدرس دهي ماژول و bit – neversed  انجام مي دهد . ATRDSP32C  و DSP32XX استثنــاء هستند . در آنها مسيرهاي مميز شناور و مميز ثابت مجزا مي باشند بطوريكه مسير مميزثابت براي محاسبات آدرس استفاده مي شود .

تنوع روشهاي آدرس دهي ويژه كه در پردازنده هاي DSP  وجود دارد ، يكي ازعواملي است كه اين تراشه ها را از ديگر انواع پردازنده ها نظير پردازنده هاي RISC  هدف عمومي متمـــــايز مي سازد . واحد هاي توليد آدرس در DSP  و روشهاي آدرس دهي در فصل 6  بررسي مي شوند .

ضرب كننده :

وجود يك ضرب كننده تك سيكلي بخشي از تعريف يك DSP  قابل برنامه ريزي مي باشد . ضرب عمل خاصي است كه بطور فراوان در همه كاربردهاي DSP  وجود دارد .

در بسياري از كاربردها نيم يا بيشتردستوراتي كه توسط پردازنده اجرامي شوند،عمل ضرب را در بر دارند . بنابراين در همه پردازنده هاي DSP يك ضرب كننده وجود دارد بطوريكه دو عملوند با عرض قالب اصلي پردازنده را در يك سيكـل ضرب مي كند . هر چند ظرفيتهاي ضرب كننده در پردازنده هاي گوناگون متفاوت است .

گاهي اوقات خط لوله داخلي ضرب كننــــده مي تواند تاخيري بيشتر از يك سيكل را بين وروديها و خروجي هانتيجه دهد.اين تاخير از ورودي تا نتيجه حاصل « دوره » ناميده مي شود . اين ضرب كننده هاكارايي خودراتنهامواقعي نشان مي دهندكه دنباله اي ازاعمال ضرب انجام ميشود . اگر تنها يك عمل ضرب مورد نظر باشد ، مي بايست براي نتيجه آن چندين سيكل صبـــر كرد . پردازنده اي با اين نوع ضرب كننده CD2450  مي باشد .

در بعضي موارد ( DSP 5600X  ) ضرب كننـــده بهمراه يك جمع كننده براي تشكيل واحد ضرب – انبارش مجتمع مي شود . در موارد ديگر ( AT&TDSP16XX ) ضرب كننـــده مجزا است  بطوريكه خروجي آن به يك رجيستر ضرب منتقل شده و ازآن جامي تواند به يك جمع كننده جهت انبارش فرستاده شود . اگر ضرب كننده و جمع كننده متمايز باشند ، نتيجه عمل ضرب – انباره قبل اينكه دستور بعدي بتواند از آن استفاده كند ، يك سيكل دستور تاخير مي يابد .

تفاوت ديگري در بين ضرب كننده هاي DSP  اندازه ضرب بوده كه مرتبط به عملونــــدها مي باشد . عموماً هنگام ضرب دو عدد n بيتي ، 2n بيت نياز بوده تا نتيجه ضرب بدون خطـا بدست آيد . به اين فرآيند قانون حفظ بيت نيز مي گويند . لذا خود ضرب كننده در محاسبات خطايــي را موجب نخواهد شد . هر چند بعضي از پردازنده هاي مميز ثابت به دليل اقتصادي و ســـــرعت از ضرب كننده هايي استفاده ميكنندكه نتايج كوتاهتري توليدمي كنندلذا منجربه خطاهاي محاسباتي مي شوند . براي مثال  Z893XX  و  CD2400  عملوندهاي 16 بيتي را گرفته نتايج 24 بيتي به جاي 32 بيتي توليد مي كنند . اگـــــر چه اين امكان وجود دارد كه نتيجه كامل ضرب را به مرحله بعد محاسبات بفرستيم اما اين امر معمولاً غير عملي مي باشد چرا كه دنباله اي از اعمال ضرب و جمع نتايجي با عرض خيلي بيشترتوليد خواهند كرد . بنابراين در اكثر موارد لزومي  ندارد كه نتيجه كامل ضرب را داشته باشيم زيرا اغلب محدوده ديناميك و دقت اضافي مفيد نمي باشد.بنابراين به دلايل عملي برنامه نويس معمولاًزيرمجموعه اي ازبيتهاي خروجي ضرب راكه براي محاسبات لازم است انتخاب مي كند.يا ممكن است جهت انبارش مجموعه اي از نتايج ضرب ابتدا انبارش با طول كامل انجام شود سپس نتيجه نهايي قبل از رفتن به مرحله بعدي محاسبات گرد شود .

هنگاميكه دوعددباينري ضرب مي شوند مكان مميز در نتيجه كامل بستگي به مكان مميزها در عملوندها دارد . اين مورد در شكل ( 4-2 ) و ( 4-3 ) آورده شده است . اگر حساب صحيح بكار مي رود خروجي ضرب كننده با عرض كامل نيز صحيح است و برنامه نويس معمولاً  بيتهاي پاييني را حفظ مي كند. دراين مورد اندازه عملوندها مي بايست توسط برنامه نويس محدود شود بطوريكه نتيجه ضرب كامـلاً در نيمه پايين نتيجه ضرب كننده قرار مي گيرد . هنگاميكه اين عمل انجام شد 1+ 	  بيت پردازشتر از N بيت نتيجه بيت علامتند ( كه گاهگاهي بيتهاي گسترش علامت ناميده مي شوند ) . بنابراين هنگاميكه   	    بيت حذف شوند ، تقريباً اطلاعاتي از بين نمي رود .

2

N

2

N

چنانچه حساب كسري استفاده شود،نتيجه كامل ضرب در طرف راست دو برابر عملوندهاي ضرب مي باشد و برنامه نويس معمولاً بيت هاي كم ارزش را حذف مي كند .

رجيسترهاي انباره :

رجيسترهاي انباره نتيج مياني و يـا نهايي عمل ضرب – انباره و ديگر اعمال حسابي را حفظ مي كنند . اكثر پردازنده هاي DSP  دو يا چنـد انباره دارند . بعضي از آنها تنها يك انباره داشته كه مي توانددربسياري از كاربردها ناكارآمد باشد . وجود يك انباره در معماري DSP  مساله ساز است . از آنجاييكه انباره معمولاً به عنوان عملوند منبع يـا مقصد براي اعمال ALU  به حساب مي آيد لـذا مي بايست محتوياتش به صورت پي در پي بارگذاري شود ( و يا ذخيره شود ) . بنابراين در حاليكه ALU  براي وظايف متغيري بكار مي رود ، اين بارگذاري ها و ذخيره ها نرخي راكه درآن داده بتواند از ALU  بگذرد محدود مي كند .

معمولاً اندازه رجيسترهاي انباره مي بايست از اندازه كلمه خروجي ضرب كننده چندين بيت بزرگتر باشد . بيتهاي بيشتر ، بيتهاي گارد ناميده مي شوند . اين بيتها برنامه نويس را قــــــادر مي سازند تعدادي از مقادير را بدون سرريز شدن انباره يا بدون مقيـــــاس بندي مقادير مياني، پردازش و انبارش نمايد . انباره اي با R  بيت گارد معادل 2N     مقدار ( جهت انبارش بدون سرريز ) ظرفيت دارد . اكثر پردازنده ها 4  يا 8  بيت گارد دارند . مثلاً DSP 16XX  ، 4  بيت گارد ( انباره هاي 36 بيتي با رجيستر ضرب 32 بيتي ) و ADSP – 21 XX ، 8  بيت گارد ( 40  بيت انبـــاره و رجيستر ضرب 32 بيتي ) را فراهم مي كنند .

در يك پردازنده فاقد بيتهاي گارد ، سيگنالهاي ورودي يا نتايج مياني اغلب مي بايست قبل از جمع با مقدار انباره مقياس بندي شوند تا امكان سرريز حذف شود . معمولاً اين عمـــل شامل مقياس بندي نتيجه ضرب ( با شيفت آن چند بيت به راست ) مي شود . در نبود بيتهاي گارد گاهي اوقات قابليت شيفت مقادير رجيستر ضرب بدون ضرب سيكل دستور وجود دارد . مثلاً در C2X  و C5X  رجيستر ضرب بطور خودكار 6 بيت به راست شيفت مي يابد . اين قبيل شيفتها با كم شدن دقت همراه است .

بيتهاي گارد انعطاف پذيري بيشتري را نسبت به مقياس بندي نتيجه ضرب نتيجه مي دهند چراكه امكان حفظ ماكزيمم دقت را در مراحل مياني محاسبات ميسر مي سازند . در C1X بيتهـاي گارد و قابليت مقياس بندي ضرب وجود ندارد لذا بايستي ورودي ضرب كننده مقياس بنـدي شده كه اين امر منجر به كم شدن دقت به ميزان زيادي خواهد شد . فقدان اين دو ويژگي در بسيـاري از موارد محدوديتهاي جدي به بار مي آورد .

ALU

واحدهــاي محاسبه و منطق در DSP اعمال حسابي و منطقي را در يك سيكل دستور انجام مي دهند . اعمـال عمومي جمع ، تفريق ، افزايش و اعمال منطقي OR  ، and  ، NOT  مي باشند .در ALU  ها اندازه كلمــه اي كه براي اعمال منطقي بكتر مي رود ، متغير است . بعضي از پردازنده ها اعمال منطقي را روي عملوندهايي كه عرض كاملي از انباره هستند، انجام مي دهند در حاليكه انواع ديگر اعمال را روي كلمــات داده با قالب اصلـي DSP  انجام مي دهند . مثلاً در DSP 16XX  اعمال منطقي روي مقادير انبــاره 36  بيتي انجام مي شود در حاليكه در DSP5600X    با انباره 56  بيتي اين اعمال روي 24 بيت انجـام مي شود . اگر ALU  نتواند اعمال منطقي را روي داده اي با عرض انباره انجام دهد برنامه نويسان مي بايست در چندين مرحله با صرف سيكلهاي دستور اين كار را انجام دهند .

شيفت دهند ها :

ضرب و جمع منجر به رشد نتايج در محاسبات مي شوند . دراكثـــــر موارد برنامه نويس زيرمجموعه اي از بيتهاي نتيجه را براي پردازش به مرحله بعدي محاسبه مي فرستد .  يك شيفت دهنده در مسير داده اين امكان را با مقياس بندي ورودي اش بصورت تواني از 2  آسان مي سازد .

مقياس بندي عمل مهمي است كه در اكثر كاربردهاي DSP  مميز ثابت وجود دارد .اين بدان علت است كه اكثر وظابف DSP اثر انقباض يا انبساط روي محدوده مقادير سيگنالهاي پــردازش

شده دارند .به مثال سـاده فيلتر FIR  كه در شكل ( 4-4 ) آمده است توجه كنيد . فيلتر مثال بهـره 100 دارد . به اين معناكه محدوده مقادير در خروجي فيلتر مي توانند 100مرتبه بزرگتر از محدوده مقادير درورودي باشند.اگرسيگنال ورودي به بازه 1- تا 1+ محدود شود مقاديرخروجي به محدوده 100- تا 100 محدود مي شوند . مشكل وقتي به وجود مي آيد كه نمايش عددي به بازه 1- تا 1+ محـدود شود ( براي حساب كسري ). اگر سيگنالها با اين شرايط پردازش شوند سرريز رخ داده نتايج غير صحيح توليد خواهد شد . لذا برنامه نويس مي بايست به محدوده مقادير سيگنال در هر نقطـــه از برنامه توجه كرده سيگنالها را مقياس بندي نمايد . همانگونه كه در شكل ( 4-4 ) آمده است برنامه نويس مي تواند امكان سرريز را با مقياس بندي سيگنال  xn   با ضريب 0 . 0078 (	،

128

1

1

نزديكترين توان دو به            ) قبل از فيلتر آن حذف نمايد . مصالحه اي كه بهمراه اين مقياس بــندي حاصل مي شود كم شدن دقت و محدوده ديناميك است . با توجه به تعريف دقت هنگاميكه يك سيگنال مقياس بندي شود ( به محدوده كوچكتري ) برخي از بيتهاي مرتبه پايين مقدار اصلي از طريق ترانكيشن و گرد كردن از بين مي روند . بنابراين دامنه مقادير قابل نمايش كمتر شده در حاليكه ماكزيمم دامنــــه خطاي كوانتيزاسيون بدون تغيير باقي مي ماند . لذا دقت ك  مي شود . بطور مشابه  از آنجاييكه  دامنــه بزرگتـــــرين مقدار قابل نمايش كم مي شود اما دامنه كوچكترين مقدار قابل نمايش بدون تغيير باقي

100

مي ماند لذا محدوده ديناميك كم مي شود .

بنابراين مقياس بندي مي بايست با دقت فراوان انجام شود بطوريكه امكان سرريز حذف شده و در عين حال محدوده ديناميك و دقت مناسب نيز حفظ شود .

خاصيت مقيــــاس بندي سيگنال مي تواند در پياده سازي يك كاربرد روي پردازنده  مميز ثابت مطالعه قابل ملاحظه اي باشد. معمولاً توسعه دهندگان كاربرد  از تحليلها و شبيه سازي هاي ظريفي براي تعيين اينكه كجا و چگونه مي بايست سيگنالها مقياس بندي شوند استفاده مي كنند . آنگاه اعمال لازم را در موقعيتها و مكانهاي دقيق لحاظ مي كنند .

نكته اينكه مقياس بنـــدي با بيتهاي گارد انباره مرتبط است چرا كه در هر دو حذف يا امكان كم كردن سرريزمورد نظر است.مقياس بندي محدوده نتايج مياني يا نهايي را به محدوده مقادير قابل نمايش منحصرمي كند.اما بيتهاي گاردامكان نمايش مقاديرمياني را بامحدوده بزرگتري ممكن مي سازند . لـــذا مقياس بندي نتايج مياني مي تواند گاهگاهي براي عدم نياز به بيتهاي گارد استفاده شود . اما بيتهاي گارد نياز به مقياس بندي را حذف نمي كنند . هنگام استفاده از بيتهاي گارد لازم است كه نتيجه پاياني مقياس بندي شود . براي مثال در پردازنـــده 16 بيتي با 4 بيت گارد در انباره ممكن است لازم باشد كه مقادير انباره با ضريب 2 – 4    قبل از نوشتن آنها به حافظه به عنوان مقادير 16 بيتي مقياس بندي شوند .

اغلب بلافاصله بعدازALU ياضرب كننده يك شيفت دهنده لحاظ مي شود.بعضي ازشيفت دهنده ها ظرفيتهاي محدودي دارند ( براي مثال يك بيت شيفت به راست يا چپ ) . شيفتهاي چند بيتـي به صورت يك بيت در هر لحظه مي تواند وقت گير باشد .نوعي ازشيفت دهنده ها،شيفت دهنده هاي گردشي ناميده مي شود كه انعطاف پذيري بيشتري داشته شيفت چندين بيت را در يك سيكل دستور ممكن مي سـازند. در بعضي از پردازنده ها شيفت دهنده با ظرفيتهـــاي متفاوت در مكانهاي مختلف مسير داده قرار دارند . بنابراين انعطاف پذيري بيشتري براي انجام شيفت در هر الگوريتم وجود دارد . براي مثال DSP 5600 n  دو شيفت دهنده با ظرفيت محدود و مستقا دارد . يكي براي مقياس بندي نتايج ضرب – انباره در حـــال نوشتن آنها به حافظه مي باشد و ديگري جهت شيفت مقادير داخل انباره ( شيفتهاي گردشي و منطقـي ) استفاده مي شود .

سرريز و اشباع :

بسياري از كاربردهاي DSP  انبارش مجموعه اي از مقادير را شامل مي شوند . اين فرآيند به عنوان مثال در الگوريتم پالايش رخ مي دهد . در آنجا داده ها در ضرايب ضرب شده نتايج با يكديگر جمـــــع مي شوند . هنگام انبارش مجموعه اي از اعداد ممكن است دامنه رشد يابد و متجاوز ازمقدار قابل نمايش از انباره شود . در اين حالت كه سرريز ناميده مي شود مقدار نادرستي ذخيره خواهد شد و خروجي واقعي از مقدار دقيق بسيار دور خواهد بود . حتي اگر رجيستر انباره سرريز نداشته باشد رخـــداد سرريز هنگام انتقال مقدار به حافظه نيز ممكن است ( در صورتي كه انباره بيتهاي گارد داشته باشد ). در ايـــن حالت

انباره مي تواند اعداد بزرگتري را نسبت به كلمه حافظه نمايش دهد . اين امر در بسياري از پردازنــده ها خصوصــاً PineDSP  و DSP 16 XX  مشاهده مي شود . سرريز در مواقعي كه شيفت دهنده براي مقياس بندي مقدار انباره استفاده مي شود نيز مي تواند اتفاق بافتد چرا كه مقدار در حافظه ذخيره مي شود .

دو روش عمومــي در برخورد با سرريز وجود دادرد . تكنيك اول مقياس بندي دقيق همه محاسبات صرفنظر از مقدار ورودي مي باشـد . روش ديگر حساب اشباع است . در اين حساب مدار ويژه اي رخداد سرريز را آشكار كرده خروجي نادرستي را با بزرگترين عدد مثبت يا منفي قابل نمايش جايگزين مي كند . هر چند نتيجه همچنان غلط است اما خطا كوچكتر از موقعي است كه از اين حساب استفاده نمي شود .      براي مثال در حساب دهدهي ودو رقمي نتيجه جمع سه عدد 50  و 45  و 20  بدون اشباع 15 مي شود . اما در حساب اشباع مقدار آن وو خواهد بود كه تنها به اندازه 16 مقدار با 115  فاصله دارد .

از آنجاييكه اغلب دلخـواه و عملي نمي باشد كه سيگنالها را براي حذف امكان سرريز مقياس بندي نماييم لذا حساب اشباع بسيــار مفيد است . پردازنده هاي مميز ثابت عموماً سخت افزار ويژه اي جهت حساب اشباع دارند . اين ساختـار بطور خودكار ( شايد تحت كنترل يك رجيستر مود ) يا با اجراي دستور ويژه اي فعال مي شود . اين واحد توسط بعضي از سازندگان محدود كننده نيز ناميده مي شود .

گرد كردن :

همانطور كه  ديديم ضرب ، انبارش و ديگر اعمال حسابي منجر به افزايش تعداد بيتهايي مي شوند كه براي دقت منــاسب نتايج مورد نياز هستند . در بعضي حالات لازم است كه دقت اين نتايج كم شود . ( مثلاً هنگام انتقـــال محتويات انباره 36 بيتي به حافظه 16 بيتي ) . ساده ترين روش براي اينكار حذف بيتهاي كم ارزشتر مي باشد . اين عمل ترانكيشن يا سرزني ناميده مي شود .

براي مثال جهت سرزني مقدار 36 بيتي به 16 بيتي ، 20 بيت كم ارزش حذف شده تنها 16 بيت با ارزش تر پردازش مي شوند . از آن جاييكه بخشي از اطلاعات در اين روش از بين مي روند لذا در شروع كار خطايي در سيگنالها رخ مي دهد . مقدار حاصل همواره كوچكتر يا مساوي مقدار اصلي مي باشد . بدان

معنا كه عمل سرزني آفست يا باياسي را به سيگنالها اضافه مي كند . بعضي از پردازنده ها عمل گردكردن را همـانند اشباع به صورت خودكار انجام مي دهند . ديگر پردازنده ها دستور ويژه اي را براي اينكار اجرا مي كننــــد . خانواده هاي ADSP – 21XX و DSP 5600X  دستورات ويژه اي را براي گردكردن متفاوت بكار مي برند . در اين پردازنده ها گردكردن شرطي نيز پشتيباني مي شود .

رجيسترهاي عملوند :

دراكثر پردازنده هاي مميز ثابت عملوندها در مسير داده توسط تعداد كمي از رجيسترهاي عملوند يا توسط انباره تغذيه مي شوند.مقاديرمي بايست در رجيسترهاي عملوند قبل از پردازش به كمك دستورات MOVE  بارگذاري شوند . پردازنــده اي كه داده ها را تنها پس از باركردن آنها در رجيسترهاي عملوند پردازش مي كند اغلب منتسب به معمــاري Load – store  مي باشد . رجيسترها به كمك آدرس دهي مستقيم و رجيستر در دسترس واقع مي شوند .

در پردازنده هاي ديگري نظيـــــر C5X و PineDSP عملوندها مستقيماً از حافظه به مسير داده توسط آدرس دهي غيرمستقيم رجيستر يا مستقيم حافظه تغذيه مي شوند .

4-2 مسير داده مميز شناور :

مسيرهاي داده درپردازنده مميز شناور شبيه به آنهايي است كه در نوع مميز ثابت پيدا مي شوند اما در چندين مورد متفاوتنــد . در اين بخش اين تفاوتها بررسي مي شوند . شكل ( 4-6 ) مسير داده مميز شناور AT&T DSP DSP3210  را نشان مي دهد .

در اكثر پردازنده هـــاي مميز شناور مسير اصلي داده قابليت محاسبات مميز ثابت و مميز شناور را تواماً دارا مي باشد . اما تنهــا در هر دستور يك نوع عمليات مي تواند انجام شود . اين مورد در پردازنده هاي مميز شناور Texas Tnstruments ، Motorola  و Analog derices مشاهده مي شود .

بعضي از پردازنده ها دو مسير داده داده دارند . يكي براي اعمال مميز شناور و ديگري با ظرفيتهاي

كمتر براي اعمال مميز ثابت . براي مثال در تراشه DSP32XX واحد حساب كنترل به محاسبات آدرس و حساب صحيح دسترسي دارد در حاليكه واحد حساب داده محاسبات مميز شناور را انجام مي دهد . در پردازنده هايي كه مسيرهاي داده مميز شناور و ثابت متمايزي دارند ، مسير داده مميز ثابت شامل ضرب كننده نمي شود .

ضرب كننده :

ضرب كننده هاي مميزشناور دو عملوند مميز شناور ( معمولاً 32 بيت ) را دريافت مي كنند . برخلاف ضرب كننده هاي مميز ثابت،دراين نوع عموماًجهت كم نشدن دقت كلمه خروجي بزرگي توليد نمي شود . براي مثال هنگام ضرب دو مقدار مميز شناور تك دقت ( IEEE 754  ) هر مقدار ورودي مانتيس مناسبي با عرض 24 بيت دارا مي باشد . براي دقت كامل عرض مانتيس خروجي مي بايست  48 بيت باشد . اكثر پردازنده هاي مميز شناور اين عرض كامل را ندارند . اما قالب خروجي عموماً از قالب ورودي به اندازه 8  الي  12 بيت در مانتيس بزرگتر مي باشد .

ALU

واحدهاي محاسبه و منطق در مميز شناور معمولاً  جمع ، تفريق و ديگر اعمـال حسابي را نظير قدر مطلق مكمل ، ماكزيمم و مينيمم را انجام مي دهند .بعضي از اين واحدها اعمال خاص ديگري را نيز انجام مي دهند كه در جدول ( 1-4 ) ليست شده اند .

پردازنده هاي مميزشناورازALU جهت انجام عمل جمع دراعمال ضرب– انباره  استفاده مي كنند . علاوه بر اعمال ضرب – انباره بعضي از پردازنده ها نظير AT&TDSP32C  يك عمل ضرب – جمع را نيز انجام مي دهند . اين عمل با ضرب – انباره تفاوت دارد چرا كه نتيجه حاصـل در انباره متفاوتي نوشته مي شود . اعمال منطقي نظير and   ، or  و not  عموماً در مسير داده مميز شنــاور آنچنان حائز اهميت نمي باشند .

سرريز و ديگر موارد استثنايي :

در حســاب مميز شناور سرريز و ديگر شرايط شبيه ب آن غالباً موارد خاص ناميده مي شوند . اين موارد شرايطـــــي هستند كه موجب نتايج نادرست مي شوند . پردازنده اين پديده ها را توسط بيتهاي رجيستر حالت يا وقفـه ها تشخيص مي دهد . سرريز اغلب در پردازنده هاي مميز شناور كمتر مورد توجه قرار مي گيرد چرا كه محــدوده ديناميك بزرگ است . اكثر پردازنده هاي مميز شناور خطاي سرريز را با تنظيم پرچم حالت ثبت نموده بطور خودكار نتيجه عمل را اشباع مي كنند .

رجيسترهاي انباره :

عموماً در پردازنده هاي مميز شناور رجيسترهاي بيشتر و بزرگتري نسبت به مميز ثابت وجود دارد. در بعضي از آنها نظيـــــــر AT&TDSP3210 تعداد كمي از رجيسترها مشخصاً براي انباره طراحي مي شوند . در پردازنده هاي ديگر بانكي از رجيسترهاي عمومي وجود دارد . براي مثال C3X كه در آن 8  رجيستر 40 بيتي و 32 بيتي وجود دارد .

شيفت دهنده ها :

در حساب مميز شنــاور سخت افزاري وجود دارد كه بطور خودكار نتايج را با بيشترين دقت ممكن مقياس بندي مي كند . در مسيـر داده مميز شناور شيفت دهنده اي براي اين منظور وجود داشته اما غالباً توسط برنامه نويس قابل كنتــرل و مشاهده نمي باشد . اما در پردازنده هايي كه از هر دو مسير استفاده مي كنند مي توات از شيفت دهنده براي اعمال كنترلي استفاده كرد .

رجيسترهاي عملوند :

در اين جا نيز مشابه نوع مميــز ثابت رجيسترهايي براي عملوندهاي مسير داده طراحي مي شوند . پردازنده هاي معدودي نظيـــر AT&DSP32XX عملوندها را بطور مستقيم از حافظه به مسير داده به كمك آدرس دهي غيرمستقيم رجيستر تغذيه مي كنند . نتايج حسابي به يك انباره نوشته شده و يا ممكن است با اين آدرس دهي به حافظه منتقل شود .

4-3 واحدهاي عملياتي ويژه :

پردازنده هاي DSP كه در كاربردهاي بسيار خاص استفاده مي شوند ساختارهاي ويـــــژه اي را مي طلبند لذا به همين دليل سازندگان به دنبال طراحي و گنجاندن سخت افزار ويژه اي در مسيـــر داده پردازنده به منظور كارايي بيشتر مي باشند . يك مثال آن DSP 1610 مي باشد . اين پردازنده بـــراي كاربردهاي راديويي موبايل مورد توجه است . در اين كاربردها پردازنده هاي DSP به منظــــور كدينگ گفتار استفاده مي شوند . اين كاربردها معمولاً اعمال بيتي فراواني را شامل مي شوند . ( مثلاً لحاظ كردن n بيت در مكان ويژه اي داخل m بيت ) .

معمـاري پايه كه از DSP1600 مشتق مي شود شيفت دهنده گردشي را شامل نمي شود بنابراين نمي تواند اعمال مديريت بيت را بطور مناسب انجام دهد . كمپاني AT&T اين نقص را با اضافه كردن واحد ويـــژه مديريت بيت ( BMU  ) در مسير داده DSP1610  برطرف كرد . افزودن BMU كارايي قابل مقايســه DSP1610  را در اعمال مديريت بيت به پردازنده هاي ديگر بسيار خوب نشان مي دهد زيرا در اين پردازنده ها تنها يك شيفت گردشي در مسير اصلي داده وجود دارد .

اين معماري ابتكاري كه توسطAT&T آغازشد گاهگاهي با واحدهاي عملياتي كاربرد – مخصوص نيز تلفيق مي شود . دستوراتي نيز براي دسترسي به اين واحدها طراحي مي شوند .

فصل 5

معماري حافظه :

همــانگونه كه  در بخش قبل مشاهده شد مسيرهاي داده پردازنده DSP به منظور فراهم آوردن كارايي بيشتـر در انواع الگوريتم هاي سنگين محاسباتي بهينه مي شوند . هر چند مسير داده كارآمد تنها بخشي از يك پردازنده بسيار كارا مي باشد . به منظور نگه داشتن مسير داده اي كه با داده تغذيه مي شود و همچنين جهت ذخيره نتايج اعمال مسير داده ، پردازنده هاي DSP به قابليتي نياز دارند كه حجم انبوهي از داده ها را به و يا از حافظه منتقل كنند . بنابراين سازمان حافظه و اتصالاتش بهمراه مسير داده پردازنده ها فكتورهاي اصلي در تعيين كارايي پردازنده مي باشند . اين مشخصات را معماري حافظه پردازنده ناميده و انواع معماريهاي حافظه كه در پردازنده هاي DSP پيدا مي شوند بررسي خواهند شد . فصل 6 روشهاي آدرس دهي را پوشش مي دهد . اين روشها به عنوان ابزاري جهت دسترسي به حافظه براي برنامه نويسان تلقي مي شوند .

به منظور درك نياز به پهناي باند حافظه بيشتر در كاربردهاي DSP مثال فيلتر FIR در شكل ( 5-1) مفروض است . اين مثال ساده ترين نمونه براي توضيح نياز به ويژگيهاي مخصوص در پردازنده DSP  مي باشد .

بلوكهاي D  واحد تاخير مي باشند بطوريكه خروجي آنها همانند ورودي است كه يك نمونه تاخير يافته است . مجموعه اي از عناصر ذخيره سازي ( معمولاً مكانهاي حافظه ) براي شبيع سازي اين بلوكها به كار مي روند . فيلتر FIR مجموعه اي از tab ها مي باشد . هر tab يك عمل ضرب و انبارش را شامل مي شود . در هر زمان R-1 نمونه ورودي در خط تاخير مقيم مي شوند . n تعداد tab در فيلتر است . هر لحظه يك نمونه ورودي جديد اعمال شده نمونه هاي قبلي يك مكان به راست شيفت مي يابند و نمونه خروجي توليد مي شود .

همانگونه كه در فصل 4 بحث شد مسيرهاي داده در dsp  براي انجام عمل ضرب – انباره در يك سيكل دستور طراحي مي شوند . اين بدان معناست كه اعمال مورد نياز براي يك tab  مي توانند در يك

سيكل محاسبه شوند . لذا يك نمونه خروجي جديد مي تواند براي n  ، tab  فيلتر FIT در هر n سيكل دستور توليد شود . اگر چه براي انجام اين عمل پردازنده مي بايست امكان جندين دسترسي به حافظه را در يك سيكل دستور داشته باشد . پردازنده مي بايست موارد زير ردا انجام دهد :

    	دستور ضرب – انباره ( MAC ) را برداشت نمايد .

     مقدار داده را از خط تاخير بخواند .

	مقدار ضريب را نيز بخواند .

	مقدار داده را به موقعيت بعد در خط تاخير به منظور شيفت داده بنويسد .

بنابراين اگر قرار است عمل MAC در يك سيكل اجرا شود پردازنده مي بايست چهار دسترسي به حافظه در اين سيكل داشته باشد . در عمل تعضي از پردازنده ها تكنيكهاي ديگري را براي كم كردن تعداد دسترسي به حافظه ( 3 يا 2 دسترسي ) بكار مي برند . با اين حال همه پردازنده ها براي محاسبه يك فيلتر FIR  با يك tab در هر دستور به چندين دسترسي به حافظه در يك سيكل نياز دارند . اين پهناي باند حافظه براي ديگر الگوريتم هاي مهم DSP در كنار فيلتر FIR نيز نياز است .

5-1 ساختارهاي حافظه :

ساده ترين ساختار حافظه پردازنده يك بانك حافظه است كه پردازنده از طريق يك مجموعه از خطوط آدرس و داده به آن دسترسي دارد . اين ساختار در شكل ( 5-2 ) آمده است .

اين ساختار كه در ميان پردازنده هاي DSP عموميت ندارد معماري Von-neumann neumann

ناميده مي شود . هر دوي دستورات برنامه و دادها در يك حافظه ذخيره مي شوند . در ساده ترين و عمومي ترين حالت پردازنده مي تواند يك دسترسي ( خواندن يا نوشتن ) به حافظه در طي يك سكل دستور داشته باشد . اگر براي پياده سازي الگوريتم فيلتر FIR به معماري ساده Von numann دقت شود ضعف معماري بلافاصله مشاهده مي شود . اگر چه كامل شدن عمل ضرب – ئانباره در يك سيكل دستور مورد نظر است اما پهناي سيكل دستور در اين معماري نياز خواهد بود زيرا حافظه به صورت ترتيبي در اختيار پردازنده قرار مي گيرد . اين مورد دليل بر آن است كه چرا پردازنده هاي معمولي و عمومي غالباً در كاربردهاي سنگين DSP به خوبي عمل نمي كنند . طراحان DSP تحولات اساسي در اين معماري به وجود آورده اند . هر يك از اين تحولات در قياس با معماري Von numann پيشرفت هايي را در پهناي باند حافظه در اختيار قرار مي دهند .

پردازنده هاي گوناگون تكنيكهاي متفاوتي را براي افزايش پهناي باند حافظه بكار مي برند و در بسياري از موارد ( اكثراً در قطعات مميز ثابت و كوچك ) پردازنده ها در قبال اين پهناي باند اضافه شده محدوديتهايي دارند . اين محدوديتها اغلب در پيچيدگي نرم افزار توسعه براي پردازنده هاي DSP بطور قابل ملاحظه اي سهيم هستند .

معماريهاي  هاروارد :

معماريهاي هاروارد به ساختاري گفته مي شود كه در آن پردازنده به دو بانك حافظه مستقل از طريق گذرگاههاي مستقل متصل است . در معماريهاي