تهيه كنندگان :

محمد رضا شاه صنم

پاييز 84

موضوع آزمايش :   قانون اهم

وسايل مورد نياز :

- منبع تغذيه

- مولتي متر

- رئوستا

- سيمهاي رابط

هدف از انجام آزمايش :

بررسي قانون اهم و پي بردن به صحت فرمول   V = IR

حالت عملي :

طبق قانون اهم ، هرگاه به دوسر يك مقاومت اختلاف پتانسيل مختلف اعمال شود در هر حال جريانهاي مختلفي خواهيم داشت .

در تمامي حالات اختلاف پتانسيل به شدت جريان در هر مرتبه آزمايش مقداري ثابت و خارج نسبت برابر است با مقاومت مدار كه طبق فرمول زير است :

, … const = R     or    V = IR                                   V1I1=V2I2

V   ولت

I   آمپر

R  مقاومت بر حسب اهم

آشنايي با مولتي متر :

مقدار مقاومت ،  شدت جريان ، ولتاژ ، قطع و وصل بودن سيمي كه قرار است از آن جرياني بگذرد توسط مولتي متر مشخص مي شود . مولتي متر براي استفاده با دو جريان متناوب ( AC ) و جريان مستقيم ( DC ) طراحي شده است . مولتي متر داراي اجزاء زير مي باشد :

دكمه power  ، selector ، Renge  و  ورودي هاي سيم هاي رابط  .

شرح آزمايش :

در ابتداي آزمايش به كمك مولتي متر مقاومت رئوستا را اندازه گرفته و در تمام طول آزمايش ثابت در نظر مي گيريم . براي اين كار در حالتي كه رئوستا از مدار خارج است دو سر سيمهاي رابط را به دو پايه پايين رئوستا وصل كرده تا مقاومت در طول آزمايش تغيير نكند . از طرف ديگر دكمه power  مولتي متر را روي نشانه DC  قرار داده  و دكمه selector   را روي نشانگر آبي كه براي اندازه گيري مقاومت مي باشد قرار مي دهيم. حال يك سيم رابط به com  و سيم ديگر را بهΩ وصل مي كنيم، عدد نشان داده شده روي مولتي متر بيانگر مقاومت رئوستا مي باشد .

حال رئوستا را به منبع تغذيه وصل كرده و مولتي متر را بصورت موازي به سر منبع تغذيه وصل مي كنيم ،  براي اين كار ابتدا دكمه selector   را روي رنگ زرد كه براي اندازه گيري ولت مي باشد قرار داده و يك سر سيم را داخل com  و ديگري را روي V  قرار مي دهيم .

عدد نشان داده شده روي مولتي متر را محاسبه نمائيم ، ابتدا selector  مولتي متر را روي رنگ قرمز قرار مي دهيم . يك سيم را روي com و سيم ديگر را روي آمپر قرار مي دهيم . سپس مولتي متر را بصورت سري در مدار بسته و عدد نمايش داده شده روي صفحه مولتي متر را يادداشت كرده ، اگر مولتي متر عددي را نشان نداد selector   را روي 200 ميلي آمپر مي گذاريم . اين آزمايش را چند مرتبه با تغيير ولتاژ منبع تغذيه تكرار مي كنيم .

|  |  |  |  | R تئوري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V |
|  |  |  |  | I |
|  |  |  |  | R عملي |
|  |  |  |  | درصد خطاء |

مقدارعملي   –   مقدار تئوري  =  درصد خطاء

مقدار تئوري

نتيجه:

مقدار بدست آمده براي R  عملي با اندكي درصد خطاي مشخص در هر تكرار با مقدار R تئوري برابر است .