صنعت برق به عنوان يكي از حساسترين صنايع استراتژيك ومادر درپس تاسيسات زيربنايي هر كشوري ويكي از پرهزينه ترين صنايع دنيا،هميشه جايگاهي خاص وپراهميت خود را دراقصي نقاط جهان دارا ميباشد.درايران اين صنعت زير بنايي و

مهم علاوه برتامين الكتريكي مصرف كننده هاي مختلف،كليدگردش صنايع كشوررانيزدرابعادوسيع به خوداختصاص داده،لذا وزارت نيرو بدنبال گسترش وسيع شبكه هاي توليد،انتقال وتوزيع برق در سراسر كشورازجمله منطقه مركزي وتبديل آن به يكي ازنقاط مهم ارتباطي شبكه هاي برق صنعتي كشور،لايحه پيشنهاد ايجاد"شركت برق منطقه اي باختر" ،متشكل از استانهاي لرستان،مركزي وهمدان،به مركزيت اراك را در تاريخ دوازدهم ديماه سال شصت و سه به مجلس ارايه نمود واين شركت عملا ازتاريخ اول مهرماه سال شصت وپنج فعاليت رسمي خودرا شروع

نمود.

شركت برق منطقه اي باختر كه عهده دارتامين برق مطمئن جهت مشتركين آن ميباشد،سرزمين وسيعي كه از شماليترين نقطه تا جنوبي ترين نقطه حدود660 كيلومتروازقسمت شرق تا غرب منطقه حدود450 كيلومتر،بامساحتي حدود76522 كيلومتر مربع راشامل ميشود.

اين شركت ازشمال به برق منطقه اي زنجان،ازغرب

به برق منطقهاي غرب،ازجنوب به سازمان آب وبرق خوزستان،ازجنوب شرقي به برق منطقه اي اصفهان وازشرق وشمال شرقي به برق منطقه اي تهران محدود ميشود.

حوزه تحت پوشش اين شركت بر اساس آخرين آمار داراي جمعيتي بالغ بر4.5ميليون نفرميباشد.برق باختر

داراي هشت شركت وابسته واقماري است كه مشتمل بر سه شركت توزيع نيروي برق استان لرستان، مركزي وهمدان،دو شركت مديريت توليد برق غرب وشازند،شركت بتانير،شركت مهندسي مشانير(مهبام)

وشركت خدمات كامپيوتري مدد باختر ميباشد.

عمده توليد اين شركت توسط نيروگاه 1300 مگاواتي شازند ونيروگاه1000 مگاواتي شهيد مفتح همدان صورت ميگيرد.در سال1383 كل انرژي تحويل شده به شبكه برق منطقه اي باختر11517.4 ميليون كيلووات ساعت بوده كه نسبت به سال قبل2.8 درصد كاهش داشته،از اين ميزان انرژي توليد شده59.67 درصد مربوط به نيروگاه شازند،39.98 درصد مربوط به نيروگاه شهيد مفتح وبقيه مربوط به نيروگاه گازي درود ميباشد.

تا پايان سال1383 تجهيزات وتاسيسات زير بار شبكه هاي انتقال وفوق توزيع به شرح زير ميباشد:

خطوط400 كيلوولت:762 كيلومتر مدار

خطوط230 كيلوولت:2547.4 كيلومتر مدار

خطوط63 كيلوولت:4057 كيلومترمدار

ايستگاه هاي400 كيلوولت:3 دستگاه به ظرفيت1900 مگا ولت آمپر.

ايستگاه هاي230 كيلوولت:17 دستگاه به ظرفيت6720

مگاولت آمپر.

ايستگاه هاي63 كيلوولت:93 دستگاه به ظرفيت3487.5

مگاولت آمپر.

سيستمهايpower line carrier(plc)

بطور كلي استفاده از خطوط فشار قوي بعنوان يك كانال ارتباطي يك امر پذيرفته شده است كه بكار گيري آنها در شبكه برق رساني قابليت و توانايي سيستم توليد، انتقال وتوزيع را بالا ميبرد دراين قسمت بطور مشروح استفاده از سيستم plc به همراه دستگاههاي جانبي و روشهاي كوپلاژبه شبكه خطوط فشار قوي شرح داده ميشود.

انتخاب اين روشها باتوجه به مسايلفشارقوي،مهندسي ارتباطات،مسايل اقتصادي وپارامترهاي ديگرصورت ميگيرد.

دراين قسمت مسايل مربوط به محدوده فركانس، كاربردسيستم plc و مسيرارتباطي آن شرح داده ميشود.

محدوده فركانسي سيستمهاي plc  محدوده فركانسي مناسب براي سيستمهايPLC بين30 KHZ تا500 KHZ وگاهي تا MHZ 1 ميرسد،محدوديت حد پايين آن بخاطر مخارج بيشتر سيستم كوپلاژ و محدوديت حد بالاي آن بخاطرتضعيف ناشي از فركانسهايبالاميباشد.البته لازم به تذكراست كه محدوده فركانس فوق دريك كشور ممكن است بخاطراستفادهها  ي مناسب و جلوگيري ازتداخل با فركانسهاي راديويي حمل ونقل دريايي محدود شود.

كاربرد سيستمهايplc

ازسيستمهايplc جهت ارتباط تلفني(speech)  ويا     انتقال اطلاعات (data)ودرموارد لزوم براي ارسال علايم حفاظتي (protection) ميتوان استفاده نمود، اطلاعات به صورت آنالوگ وديجيتال براي ارسال تلگراف،تله مترينگ،تله كنترل وتله پروتكشن انجام ميشود،بطورمثال مقادير آنالوگ مانند MW وKV وMVAR ومقاديرديجيتال مانندحالتهاي سوييچ و دژنكتورها ميباشد. پهناي باند مورد استفاده سيستمplc براي ارسال باند300HZالي2400HZويا300HZالي 4000HZ ميباشدكه باتوجه به سيستم مورد نظرعلائم تلفني تلگراف كنترل وحفاظت در باند مورد نظر قرار ميگيرند در اينجا بطور مختصر به مشخصات فركانسي علائم مذكور اشاره ميشود.

ارتباط تلفني

از سيستمهاي plc ميتوان بعنوان وسيله ارتباط تلفني دو طرفهDuplexبين پستها و با استفاده از مركز تلفنPAX ارتباط پستها را با يكديگر بوسيله مراكز سوئيچينگ برقرار نمود.پهناي باند موثر صحبت از300HZ تا2400HZ ميباشد ودربعضي مواقع براي استفاده بيشتر براي بكارگيري علائم ديگر،حد بالاي باند فركانسي فوق ميتواند به2000HZ كاهش يابد كه با وجود پائين امدن ت قابل قبول كيفي ميباشد و بقيه پهناي باند براي علائم تلگراف،كنترل وسيگنالينگ در نظر گرفته ميشود.

تلگراف و پست تصوير

ازplc براي ارسال علائم تلگرافي استفاده ميشود كه شامل ارسال علائم به صورت پست تصويري ميشود.سرعت انتقال علائم از50Baud الي        600Baudميتواند باشد.

كنترل و نشان دادن از راه دور

براي داشتن امكانات كنترل و نشان دادن از راه دور و همچنين جلوگيري از عملكرد اشتباه و از دادن اطلاعات و در نتيجه افزايش توانائي هاي PLCعلائم بكار گرفته شده در PLC بصورت كد ميباشندسرعت انتقال علائم براي يك سيستم منفرد 50Baud  و براي سيستمهاي بزرگتر2400bit/s  يا بيشتر ميباشد.

حفاظت از راه دور Teleprotection

در تاسيسات الكتريكي مانند شبكه انتقال انرژي مولدهاوترانسفورماتورهاوتجهيزات و اسباب وادوات ديگر برقي در اثر كاهش عايق بندي وضعيف شدن استقامت الكتريكي مكانيكي،ديناميكي درمقابل فشار هاي ضربه اي پيش بيني نشده و همچنين افزايش بيش از حد مجازدرجه حرارت، وسوانح طبيعي، خطاهائي پديد ميايد كه اغلب موجب قطع انرژي الكتريكي ميگردد.

اين خطاها ممكن است بصورت اتصال كوتاه، اتصال زمين،پارگي وقطع شدگي هاديهاو شكستن عايقهاو غيره ظاهر شود.

قطعات ووسايلي كه چنين اشكالاتي پيدا ميكنندبايد بلافاصله از شبكه اي كه آن را تغذيه ميكنندجدا شوند تا از ازدياد و گسترش خطا و از كارافتادن بقيه قسمتهاي سالم شبكه جلوگيري گرددجلوگيري از بروز خطا و اتصالي در شبكه برق امري غير محال است با اين همه خواسته مصرف كننده برق،انتقال و توزيع برق مطمئن و بدون وقفه است. بعبارت ديگر بايد شبكه برق طوري طرح ريزي شود كه ازيك پايداري و ثبات قابل قبول و تا حد امكان مطمئني برخوردار باشد.

امروز قطع شدن برق براي مدت كوتاهي باعث مختل شدن زندگي فردي قطع شدن برق كارخانه هاي صنعتي،مصرف كننده هاي بزرگ،موسسه هاي علمي و پژوهشي بمدت نسبتا طولاني موجب زيانهاي جبران ناپذير ميشود،لذاقطع شدن و يا قطع كردن دستگاهها و تجهيزات الكتريكي معيوب از شبكه لازم است ولي كافي نيست،بلكه بايد تدابيري به كار برده شود كه برق مصرف كننده اي كه در اثر بوجودآمدن عيب حتي از شبكه قطع شده است در كوتاه ترين مدت ممكنه مجددا تامين گردد(انتقال برق بدون رادستگاههاي وسائل حفاظتي تامين ميكند كه ما به انها رله هاي حفاظتي ميگوئيم).

بنابراين با توجه به موارد فوق بايستي شبكه در مقابل خطرات احتمالي حفاظت شده و با بروز حادثه اي در قسمتي از شبكه و به منظور جلوگيري از گسترش آن بطورسريع قسمت معيوب از بقيه شبكه جداگرددهنگام بروز اشكالات و حوادث سيستم حفاظت از دور براي خارج كردن تقريبا همزمان دو طرف يك خط فشار قوي با استفاده از مبادله اطلاعات دو طرف فرمانهاي مورد نياز را با سرعت زياد ارسال مينمايد. سيستمهاي الكترومكانيكي حفاظت كننده به تنهائي قادر به انجام اين عمل نيستندودستگاهplc بعنوان يك سيستم ارتباطي از عهده ان بر ميايد و قادر است علائم فرمان را با حداكثر سرعت و اطمينان تا هرفاصله اي انتقال دهد،حداكثر زمان مجاز براي ارسال علائم حفاظتي كمتر از50 ميلي ثانيه ميباشد.لازم به تذكر است كه در بدترين شرايط ممكن است باعث بوجود آمدن نويز و تضعيف علايم ارسالي ميشود،.مكان ارسال علائم حفاظتي ميسرباشد.

مسير ارتباطي و وسايل كوپلاژ  اينكه بتوانيم از خطوط فشار قوي با ولتاژ بالا به منظور مسير ارتباطي استفاده و توانائي ارسال علائم فركانس بالا را بدون توجه به مسائل ولتاژ و فركانس شبكه،رعد و برق و قطع و وصل وامپدانس خط داشته باشيم به تجهيزات كوپلاژ نياز خواهيم داشت اين تجهيزات ضمن جدا سازي دستگاه ارتباطي از ولتاژ بالا،امكان ارسال علائم رابا حداقل تضعيف فراهم مياورند.كوپلاژ اين تجهيزات باتوجه به امپدانس ونوع هادي خط انجام ميشود كه در قسمتهاي مربوط شرح داده ميشوند.

تجهيزات كوپلاژاز قسمتهاي مختلف زير تشكيل شده است.

خازن كوپلاژ coupling capactitor(cc)

تله موج line trap(LT)

وسيله كوپلاژCoupling Device(CD)

كابل اتصالCnecting cable

تله موجLine trap

Line trap با خط فشار قوي به صورت سري ميباشد كه بين اتصال خازن كوپلاژونقطه ورودي خط به پست قرار داد.

مقدار اندوكتانسline trap از0.1mH تا2mH          ميباشد.تا با توجه به فركانس كرير از منحني هاي استاندارد استفاده ميشود.براي اشنائي بيشتر با قطعات و قسمتهاي مختلفline trap ميتوان به استانداردشماره

353نشريه IEC مراجعه نمود كه درآن مقاديرپيشنهادي براي مقادير نامي جريان و جريان اتصال كوتاه و روشهاي ازمون براي تعيين مشخصات استانداردآن بيان گرديده است.

خازن كوپلاژ

خازن كوپلاژياخازن مبدل ولتاژCapacitor Voltage Transformer(CVT) از تعدادي خازن سري تشكيل شده است كه دستگاه PLC را از ولتاژ فشارقوي ايزوله مينمايد.اين قسمت كه رابط بين خط فشارقوي وcouplingdevice ميباشد،اصلي ترين قسمت وسايل كوپلاژميباشد.ظرفيت اين خازن بين1000pFتا10000pF ميباشد.كه بعنوان به همراه تله موج يك فيلتربالا  گذر

عمل مينمايد.براي آشنائي بيشتر با مشخصات خازن كوپلاژ ميتوان به استاندارد شماره358 نشريهIEC مراجعه نمود.

دستگاه كوپلاژ

دستگاهLine Matching Unit(LMU) CD بين نقطه ولتاژ پائين خازن كوپلاژccو نقطه CF  دستگاه قرار داد و از قسمتهاي زير تشكيل شده است.

كويل نشتيDrian coil

برق گير اوليهSurge Arrester

سوئيچ اتصال زمين

ترانسفورماتور تطبيق امپدانسMatching transformer

وسيله تنظيمTuninig Devices

برق گير ثانويهSurge Arrester                     به اختصار كار هر يك از آنها شرح داده ميشود.

كويل نشتي

اين كويل بصورت سري در مدار شبكه وصل و داراي امپدانس كم در مقابل فركانس شبكه و امپدانس زياد در فركانس كرير ميباشد و طوري طراحي ميشود كه فركانس شبكه براحتي از آن عبور كرده و فركانس كرير را مسدودنمايد،و در نتيجه از طريق خازن كوپلاژ علائم كرير توسط سيستم مخابراتي دريافت گردد.

برق گيرSurge Arrester

بمنظور حفاظت دستگاهplc از رعد و برق و همچنين حوادث ناشي از قطع و وصل از برق گير استفاده ميكنند.

سوئيچ اتصال زمين

در مواقع تعمير براي اطمينان از جدا سازي از ولتاژ شبكه از اين سوئيچ استفاده ميشود.

ترانسفورماتور تطبيق Matching trasformer

اين ترانسفورماتور به منظور تطبيق امپدانس خط فشار قوي با دستگاه  به كار ميرود.ترانسفورماتور تطبيق ضمن جدا سازي ثانويه و اوليه دستكاه كوپلاژ (cd) عمل تطبيق امپدانس خط فشار قوي را بادستگاه

plc انجام ميدهد.

وسيله تنظيمTuninig Devices

تنظيم نهائي براي تطبيق امپدانس با اين وسيله انجام ميشود.

برقگيرثانويه

براي جلوگيري ازصدمه ديدن دستگاه plc ازآن استفاده ميشود كه درمواقع افزايش ولتاژبكار ميرود.

كابل اتصالConnecting cable

كابل اتصال بين ثانويه دستگاه كوپلاژ CD و دستگاه      PLCقراردارد اين كابل با توجه به امپدانس سيستم كابل متعادل(150اهم)ويا كابل نامتعادل(75اهم)ميباشد.

باتوجه به توضيحاتي كه درباره هر يك از وسايل كوپلاژ داده شده در اينجا روشهاي مختلف كوپلاژ دستگاهplc به خطوط فشارقوي شرح داده ميشود.

روشهاي مختلف كوپلاژ

كوپلاژسيستمplc به خط فشار قوي به روشهاي مختلف انجام ميشود كه شرح داده ميشود.

كوپلاژ فاز به زمين

در اين روش دستگاه plc بين يك فاز و زمين قرار ميگيرد وبه يك تله موج(Line trap) خازن كوپلاژ cc و يك دستگاه كوپلاژCD مورد نياز است. بنابراين هزينه آن كم ولي داراي معايبي به شرح زيرميباشد:

1.ضريب اطمينان آن به لحاظ آنكه روي يك فاز قرار گرفته است كم است.

2.ميزان تضعيف و نويز آن در مقايسه با روشهاي ديگر زياد است.

كوپلاژ فاز به فاز

در اين روش دستگاه plc از طريق دوعددCD و دو عددCC  به دو فاز يك خط متصل ميشود.با توجه به تعداد وسايل بكار رفته هزينه هاي استفاده از اين روش نسبت به روش قبلي تقريبا دو برابر خواهد بود. ولي داراي محاسني بشرح زير ميباشد:

1.تضعيف نسبت به روش فاز به زمين كمتر است.

2.سيستم مخابراتي از ضريب اطمينان بيشتري در هنگام بروز عيب روي خطوط بر خوردار است.

3.القا به فاز ديگر كمتر است.

4.نسبت s/n به روش قبل زياد تر است.

كوپلاژplc به دو خط هم مسيرInter circuit coupling

اين روش مانند روش فاز به فاز مي باشد و زماني از اين روش استفاده ميشود كه دو خط روي يك دكل وجود داشته باشد و دستگاه PLC را بوسيله دو عدد (CD) به يك فاز از هر خط هم مسير وصل نمود.در اين روش چنانچه يكي از مدارها بطور كامل قطع يا زمين شود،بازارتباط از طريق مسير ديگر امكان پذير خواهد بود.

كوپلاژ از طريق سيم زمين ايزوله شده

Insulated earth wire coupling

معمولا بر روي خطوط فشار قوي مخصوصاروي خطوط بيشتر از 11OKV ازيك يا چند سيم زمين كه بر روي دكلها نصب ميشوند استفاده ميكنند اين سيمها بمنظور حفاظت خطوط از رعد و برق و همچنين

براي كاهش ولتاژپله اي حاصل از اتصال زمين پست بكار ميرود.

بعلاوه سيم زمين اثرات القائي ناشي از اتصال زمين در خطوط فشار قوي را به حداقل ميرساند.سيم زمين معمولا متصل به دكل بوده و اگر از انها ايزوله گردد راندمان كار آنها پائين نميايد وبه همين علت ميتوان از آن بعنوان كانال ارتباطي استفاده كرد.در مقايسه با حالت هاي قبل ولتاژوجريان نامي وسايل بكار رفته كمتر ميباشد.

معايب اين روش عبارتست از:

تضعيف زياد

قيمت زياد نصب ايزولاتورها

كاهش اثر سيم زمين در شرايط((line fault

كوپلاژ به كابل هاي قدرت couling to power cables

به طور كلي كوپلاژ فركانس كرير به كابل قدرت سه فاز چند سيمه و كابل قدرت سه فاز تك سيمه به همان روشي كه در خطوط هوائي گفته شد انجام ميشود كه روشهاي فاز به زمين و فاز به فاز انجام ميشود و در حالت دوم (فاز به فاز) مقدار تضعيف كم و قيمت ان گران تمام ميشود.درمقايسه با خطوط هوائي مشخصه هاي امپدانسي كابل هاي قدرت10 الي 20 درصد كمتر ميباشد،بطوريكه اندوكتانسline traps كاهش يافته و

مقدار ظرفيت خازن كوپلاژCC به همان نسبت براي فركانس هاي بالا افزايش پيدا ميكند.

مشخصات سيستم هاي plc

1. فركانس كار

پهناي باند:

پهناي باند ترمينال هايPLC با مدو لاسيونSSB در محدوده فركانس كرير 4 khz ميباشد كه با توجه به باندمورد نظرتقسيم بندي براي صحبت،علائم صورت ميگيرد.در اغلب سيستم هاي ساخته شده ترمينال   PLCاز محدوده باند مكالمه براي ارسال علائم حفاظتي استفاده ميشود.

2. محدوده فركانس

اغلب ترمينال هاي plcكه به منظور مكالمه،كنترل، حفاظت به كار گرفته ميشوند نياز به پهناي باند      4KHZدارندو درنتيجه در صورت مجاورت كانال فرستنده و گيرندهPLC به پهناي باند 8khz نيازدارند، البته لزومي نداردكه باند گيرنده مجاور باند فرستنده باشد.در ترمينال PLC  كه از پهناي باند2,5khz استفاده ميكنندپهناي باند مجموع گيرنده فرستنده 5KHZ

ميباشد.همانطور كه گفته شد محدوده فركانس كرير سيستم هايPLC  از 30KHZ تا 500khz  ميباشد كه اين محدوده تابع مقررات زير ميباشد:

بمنظور جلوگيري از تداخل با فرستنده هاي هوانوردي،دريانوردي در بعضي مناطق كانالهاي مورد استفاده آنها بكارنميرود.

با افزايش فركانس مقدار تضعيف نيز زياد ميشود بنابراين بهتر است در مواقع استفاده از PLC در مسافت هاي زياد (بيشتراز250كيلومتر)ازفركانس هاي پائين استفاده شود.

همانطوركه خطوط فشار قوي يك شبكه بهم پيوسته را تشكيل ميدهند،فركانس استفاده شده دريك قسمت از شبكه ممكن است (با مقدار دامنه كافي) در قسمت ديگر ظاهر شده و سبب تداخل گردد .تداخل مربوط به فركانس از دو قسمت تشكيل ميشود،يكي مربوط به نشتي تله موج (LINE TRAP)و ديگري مربوط به كوپلاژ سلفي و خازني هاديها ميباشد و به همين علت امكان بكارگيري مجدد همان فركانس محدود ميشود. براي اينكه بتوانيم از يك فركانس براي سيستمهاي مختلفPLC در يك شبكه بهم پيوسته مجددا استفاده نماييم.لازم است محلهاي استفاده از يك فركانس حداقل به اندازه دو پست شبكه از هم فاصله داشته باشند.اگر دو سيستم PLCبرروي دو خط با ولتاژ متفاوت منتهي به يك پست بكار گرفته شوند ممكن است به دليل تلفات فركانس كريردرترانسفورماتورها

ي  قدرت هيچگونه اثرالقايي نداشته باشد.مگر اينكه اثرات ناشي از القا متقابل خطوط موازي باعث افزايش نويز در سيستم مجاور گردد كه در اين حالت مشكلاتي در رابطه با توسعه شبكه وجود خواهد داشت.

در شبكه هايPLC كه از نظر محدوده فركانسي به اشباع ميرسند،يك راه حل عملي براي استفاده مجدد از فركانس در يك قسمت مشخص عبارت است از اثر جداسازي شبكه به دو قسمت بوسيله تله موجها وخازنهاي  كوپلاژ در هر سه فاز كه بعنوان فيلتر

Band-Stop عمل مينمايد.

تلفات مربوط به دستگاههاي PLC

تلفاتي كه در رابطه با دستگاههايPLC  وجود دارد عبارتند از:1.تلفات خط ، 2.تلفات وسايل كوپلاژ

1.تلفات مربوط به خط

تلفات مربوط به خط تابع عوامل زير است:

- طول خط وشكل هادي

- ساختمان هادي

- سيم زمين

- فركانس كرير

- روش كوپلاژ

- مقاومت زمين

- اثر دكل(Tower)

- شرايط جوي

2.تلفات مربوط به وسايل كوپلاژ

تلفات مربوط به وسايل كوپلاژ عبارتند از:

- تلفات دردستگاه كوپلاژ وكابلها

- تلفات مربوط به لاين Line trap

- تلفات مربوط بهPLC   در حالت كار موازي

لازم به تذكر است براي آشنايي بيشتر با روشهاي آناليز تلفات خط و وسايل كوپلاژ ميتوان به نشريه

شماره 663 استاندارد IEC مراجعه نمود.

بررسي ترمينالهايPLCازنظر مخابراتي

مدولاسيون درسيستمهاي PLC

ازمدولاسيون SSB كه نوع خاصي ازمدولاسيونAM ميباشد ميتوان به صورت تضعيف كرير(reduced carrier) ،يا حذف كرير(suppressed carrier) و يك باند كناري استفاده نمود.

مزاياي استفاده از سيستمSSB با تضعيف كريرعبارت است ازداشتن خطاي صفردرتوليدمجددفركانس كرير، كه براي سيستمهاي داراي تله متري وانتقال اطلاعات مناسب تر ميباشد.

مزاياي استفاده از سيستم SSB با حذف كرير داشتن محل فركانسي زياد و استفاده از قدرت اضافي براي ارسال ساير علائم.در سيستمهاي SSB مسئله تغييرات فركانس براي ايجادباندVF با انتخاب و طراحي اسيلاتور دقيق بر طرف ميشود.

مدولاسيون دامنه DSB

اين روش كه در ابتداي استفاده از PLC مورد استفاده قرار ميگرفت هم اكنون به علت احتياج به تعداد كانال زياد مورد استفاده قرار نميگيرد.

مدولاسيونFM

از اين روش به علت پهناي باند زياد سيستم FM (در مقايسه باSSB ) و كاهش محدوده فركانسي در دسترس استفاده نميشود.

فاصله كانالها و موازي كردن سيستمهاي PLC براي حالت SSB

باند فركانس(B) مورد نظر براي سيستمPLC مقدارKHZ4    يا2,5KHZ ميباشدكه براي بهره گيري بهتر از يك از محدوده فوق فاصله فركانسي بين فرستنده و يا گيرنده برابر n.B در نظر گرفته ميشود كه در ان B عبارتست از پهناي باندمورد نظر و n عبارت است از يك عدد زوج كه به بستگي مخصوص به فيلترهاي جدا كننده دارد براي شرح بيشتر حالتهاي مختلف زير را در نظر ميگيريم.

ترمينالهاي يك كاناله

براي اين نوع ترمينالها دو باند فركانسي كرير مورد نياز است كه باند فركانس TX براي فرستنده و باند فركانس RX براي گيرنده در نظر گرفته ميشود باند فركانس فرستنده TX با باند فركانسي گيرنده RX ميتواند بصورت مجاور (adjacent )يا بصورت مجزا

(separate)باشد. بستگي هاي     و     چگونگي قرار گرفتن باندفركانسي فرستنده و گيرنده نشان داده شده است.

ترمينالهاي چند كاناله

در سيستمهاي PLC چند كاناله فواصل فركانسي فرستنده و گيرنده بايستي رعايت شود به عنوان مثال براي يك خط دو كاناله از نوع DUPLEX چهار باند فركانس كرير مورد نياز است كه دو كانال مورد نظر كنار هم قرار ميگيرند.فاصله فركانس بين هر دو كانال برابر n.B است كه دران    خواهد بود.

حداقل فاصله فركانسي ترمينالهاي plc در يك محل

حداقل فاصله فركانسي براي ترمينالهاي يك كاناله،

دو كاناله و چند كاناله با توجه به نوع اتصال به وسايل كوپلاژ تابع مقررات(1)IEC ميباشد.

روشهاي توليد SSB

همانطور كه توضيح داده شد روش مدولاسيون كه در دستگاههاي PLC استفاده ميشودSINGLE SIDE BAND ميباشد.مهمترين عامل در انتخاب مدولاسيون SSB در انتخاب مدولاسيون SSB عبارتند از:

‌‍ـ حداقل پهناي باند

ـ كمتر در معرض اثرات selective fading بودن

ـ داراي ضريب بهره قدرت بيشتر در مقايسه باAM

(به اندازه 8dB )

ـ داراي نسبت بيشترsignal/noise نسبت بهAM

به علت كم شدن پهناي باند و استفاده از فيلترهاي با كيفيت بهتر در سيستم PLC كه با انتخاب اين روش مدولاسيون قيمت دستگاهها گران تمام ميشود.از نكات مهم در مدولاسيون SSB روشهاي توليد ان ميباشد كه عبارتند از

روش فيلتر كردن

روش شيفت فاز

روش(third method )

همانطور كه گفته شد plc يك دستگاه ارتباطي ميباشد كه براي كمك به حفاظت در خطوط فشار قوي بكار گرفته ميشود و بايستي روشي انتخاب گردد تا داراي ضريب اطمينان بالا،پايداري زياد حساسيت كم نسبت به selective fading باشد و در ضمن تعميرونگهداري ان اسان باشد.بطور كلي روش فيلتر كردن داراي شرايط فوق ميباشدو در اكثر دستگاههايplc  كه در ايران بكار رفته است از اين روش براي توليد SSB استفاده شده است.

تجهيزات كوپلاژ

تجهيزات كوپلاژ جزء لاينفك شبكه مخابراتي plc ميباشند.از مسائل مهم در طراحي شبكه مخابراتي PLC رفتار امپدانس خطوط انتقال نيرو ميباشد كه قبل از پرداختن به شرح تجهيزات كوپلاژ لازم است در مورد خصوصيات خطوط انتقال انرژي كه مسير ارتباطي را تشكيل ميدهند توضيحاتي داده شود.

خصوصيات خطوط قدرت در محدوده فركانسPLC

از نظرانتقال انرژي الكتريكي با فركانس50 يا60 هرتزوعلائم HF با فركانسهاي 30 الي 500 كيلوهرتز اختلاف اساسي وجود ندارد.واين حقيقتي است كه مشخصات امپدانس خطوط انتقال به شدت با فركانس تغيير ميكند وتلفات علائم HF به شدت با افزايش فركانس زياد ميشود،تلفات در يك خط مبناي اندازه گيري انرژي تلف شده ميباشد كه مقدار ان تابع تلفات اهمي و مشخصه امپدانس خط ميباشد.از پارامترهاي مهم و قابل ملاحظه در شبكه هاي فشار قوي امپدانس انها ميباشد كه بايستي در طراحي سيستم مخابراتي و كوپلاژ انها در نظر گرفته شود.امپدانس دو هادي فشار قوي بدون در نظر گرفتن اثرات زمين از رابط زير بدست ميايد كه در ان d فاصله دو هادي و r قطر هاديها ميباشد.Z=276log(d/r)

مشخصات خطوط انتقال از نظر ولتاژ و جريان نقش مهمي در مقدار امپدانس دارند و اين اثردر فرمول فوق نشان داده شده است كه تغييرات r,d بصورت لگاريتمي در فرمول اثر دارند و تجربه هاي عملي نشان داده شده است كه تغييرات d/r با توان 2/1 با ولتاژ شبكه افزايش مي يابد.در حالتي كه فاز يك خط از دو سيم يا بيشتر تشكيل گردد مقدار r جايگزين r خواهد شد كه از رابطه زيربه دست ميآيد:

(n-1/n)

r =r(k(s/r))

s =فاصله هاديهاي يك فاز

= nتعداد هاديها در هر فاز                                         =k ضريب ثابت كه از جدول زير بدست ميآيد:

در كوپلاژ سيستم هاي مخابراتي زمين نقش اساسي در ارائه امپدانس خط دارد كه در حالتهاي كوپلاژفاز به زمين و فاز به فاز امپدانس خط به صورت زير خواهد بود :

امپدانس در حالت كوپلاژ فاز به زمين:

Single conductor     350-500 ohm        400ohm

2-conductor bundle      250-400ohm    325ohm        4-conductor bundle    220-350ohm    325ohm

امپدانس درحالت كوپلاژ فاز به فاز:

Single conductor    650-800ohm    700ohm

2-conductor bundle    500-600ohm     500ohm

4-conductor bundle     420-500ohm    500ohm

تجهيزاتي كه در محوطه پستها جهت هدايت علائم مخابراتي به اتاق كنترل و مخابرات نصب ميگردند عبارتند از:

- موج گير(LT)  line trap

- خازن كوپلاژ(cc)

- دستگاه تطبيق امپدانس(LMU)CD

- كابل اتصالCC

با توجه به اهميت هر يك از دستگاههاي فوق به شرح انها مي پردازيم.

موج گيرLine Trap

موج گيرهايك مداررزونانس موازي ميباشندكه در مسيرورودي خطوط انتقال به پست بصورت سري يا خط انتقال نصب ميگرددكه در مقابل فركانس قدرت HZ50 داراي امپدانس كم ولي در مقابل فركانس كرير(KHZ30 تاKHZ500)داراي امپدانس ثابتي بنام امپدانس مينيمم موج گيرميباشند كه در امپدانس فوق موج گير بصورت مدار بازدر مقابل فركانس كريربوده هيچگونه سيگنال مخابراتي وارد دستگاههاي فشار قوي نخواهد شد.

مزاياي موج گيرها

مزاياي موج گيرها را ميتوان بشرح زير بيان نمود

ـ تضمين كار PLC در مواقع اتصال كوتاه ياقطع خطوط فشار قوي

ـ جلوگيري از تلفات زيادعلائم كرير

ـ امكان ارتباط هنگام اتصال زمين ازطرف موج گير

ـ تخصيص باند مورد نظر براي تعداد زياد PLC

قسمتهاي تشكيل دهنده موج گيرعبارتند از:

سيم پيچ اصلي   LN

برق گير         LA

مدار تنظيم       TD

سيم پيچ اصلي LN

سيم پيچ بدنه اصلي موج گيررا تشكيل ميدهد كه معمولا به شكل استوانه بوده و طوري طراحي ميشود كه قابليت تحمل جريان اتصال كوتاه را از نظرالكتريكي ومكانيكي داشته وجريان نامي شبكه  ازآن بطور دائم عبور كند مقدار اندوكتانس آن با توجه به طراحي فركانس مخابراتي مشخص ميشود

برق گير LA

جهت حفاظت موج گير در مقابل ولتاژهاي ضربه

گذرا يك برق گير از نوع عايقهاي مورد استفاده در پستهاي فشار قويبطور موازي با سيم پيچ در درون بدنه نصب ميگردد.

مدار تنظيم فركانس TD

جهت تنظيم فركاس موج گير براي مسدود كردن شبكه مخابراتي مورد نظريك سري خازن ومقاومت به عنوان تنظيم كننده فركانس به صورت موازي با سيم پيچ در داخل آن قرار دارد كه ميتواند براي تنظيم موج گيرهاي تك فركانس و با موج گير باند پهن در نظر گرفته شود.

مشخصه مهم موج گيرها

در موج گيرها پارامترهاي زير بسيار مهم ميباشند كه عبارتند از:

ـ اندوكتانس

ـ امپدانس و مقاومت مينيمم

ـ پهناي باند

ـ تلفات گذر(At)Tpping loss

ـ تلفات مسدود (Ab)blocking attenuation

اندوكتانس(L) :

اندوكتانس موج گيراثر سلف سيم پيچ آن مي باشد كه طبق استاندارد از0.1MH تا2MH ميباشد.

امپدانس و مقاومت مينيمم(Rmin- Zmin)

موج گيرها در مقابل فركانس كرير داراي امپدانس تقريبا ثابتي بنام امپدانس مينيمم ميباشد كه در امپدانس فوق موج گيربصورت مدار باز در مقابل فركانس كرير بوده و تقريبا هيچگونه سيگنال مخابراتي وارد دستگاه هاي فشار قوي نخواهد شد وتطبيق امپدانس سيستم ارتباطي با امپدانس شبكه در نظر گرفته ميشود.

پهناي باند

اختلاف فركانس حد بالا و حد پايين را پهناي باند مي نامند كه بايستي توسط موج گير مسدود گردد.

روابط بين امپدانس مينيمم و اندوكتانس و پهناي باند در حالت تك فركانس از رابطه زير بدست ميايد:

كه K ضريبي است كه مقدارآن با توجه به تغييرات فركانس ازKHZ30 تاKHZ500 بين 0.8 تا0.9 ميباشد.

مدار تنظيم تك فركانس به همراه منحني تغييرات امپدانس در شكل زير نشان داده شده است.

در صورت استفاده از موج گير براي مسدود كردن باند وسيعي روابط بين امپدانس مينيمم واندوكتانس وپهناي باند به صورت معادله زير خواهد بود:

خازن كوپلاژ CC

در ابتداي بكار گيري ازسيستمPLC ساخت خازنهاي كوپلاژ كه بتواند بين ولتاژ خط وزمين قرار گيرد فراهم نبوده است بنابراين كوپلاژ علائم مخابراتي در محدوده فركانس كار PLC توسط آنتن هائي كه در محوطه پست نصب ميشد انجام ميگرفت نصب اين آنتن ها به دكلهاي فشار قوي انجام ميگرفت.

طول اين آنتن ها بيش از 100 متر بوده وتحت شرايط سوئيچينگ پستها با توجه به تغيير ظرفيت خازني پستها از تنظيم خارج مي شد كه قابل تنظيم نمي بود.اين آنتنها داراي راندمان كمي بوده وتحت تاثير امواج راديوئي مي بودند.با توجه به كوششي كه انجام شدخازنهاي مورد نظر با ولتاژايزولاسيون بالا ساخته شد كه در ابتدا با ظرفيت PF 550الي

PF1100 ساخته مي شد وبعد ازآن تا ظرفيت PF2200

وPF4400 ادامه يافت بطوريكه اخيرا تا PF11000 هم ساخته مي شود كه ميتواند در محدوده فركانسي موردنظربكارگرفته شود وبا توجه به كاربرد آنهادر شبكه برق رساني وهمچنين يكنواخت بودن فركانس شبكه ظرفيت و ولتاژ آنها استاندارد شده است.

موج گير در مقابل علائم مخابراتي اتصال بار بوده وتمام سيگنالها توسط خازن كوپلاژ گرفته شده وبه دستگاه كوپلاژ خط وتطبيق امپدانس هدايت مينمايد.

خازن كوپلاژ تشكيل شده ازخازنهاي تقسيم كننده ولتاژ C1 كه بصورت سري باخازن ديگر بنام C2 قرار دارند.بنابراينChf=(C1.C2/C1+C2) كه در يك ترمينال مخصوص بنام ترمينال كوپلاژ وجود دارد.

خازن فركانس بالا دو كار انجام ميدهد:

1.انتقال علائم فركانسي كارير بين خطوط انتقال قدرت ودستگاه مخابراتي

2.حفاظت اشخاص ودستگاههاي ولتاژ پايين مخابراتي از خطرولتاژ قدرت ونيزولتاژهاي گذرا.

دستگاه تطبيق امپدانس  LMU

براي ارسال علائم مخابراتي از دستگاهPLC به خط

و بالعكس از دستگاه تطبيق امپدانس استفاده ميشود

امپدانس خطوط ازohm300 الي ohm900 متغير ميباشدولي امپدانس دستگاههاي مخابراتي75و125و

150 اهم ميباشد.بنابراين لازم است كه بين دستگاه

مخابراتي خط انتقال نيرو تطبيق امپدانس انجام گيرد ضمنا اين دستگاه بايد تمام علائم مخابراتي فركانسهاي موج گير را از خود عبور دهد.بنابراين

فركانسF1 وF2 دستگاه تطبيق امپدانس بايد بزرگتر يا حداقل مساوي فركانسهاي حد پايين وحد بالاي موج گير باشدتا براحتي تمام علائم از آن عبور داده شود.

كابل اتصالConnecting cable

ارتباط بين خروجي دستگاه PLC ودستگاه كوپلاژ خط ازطريق كابل اتصال انجام ميشود كه در اصل

ارتباط بين تجهيزات in door وout door رابرقرار مينمايد.امپدانس اين كابل ميتواند با توجه به مشخصات دستگاهPLC و نوع كوپلاژ مشخص شود

اين كابل از نوعCoaxial ميباشد.

بردهايPLC

بردهاي تشكيل دهنده PLC بشرح زير ميباشد:

ـ مدولاتور كانال

ـ مدولاتورHF

ـ دمدولاتور كانال

ـ دمودلاتورHF

ـ تقويت كننده

ـ تقويت اوليه

ـ تقويت موج حامل وSquelch

ـ اسيلاتور

ـ مكالمه

ـ تلگراف

ـ مولد علائم تلفني

ـ مبدل علائم تلفني

ـ كنترل اتوماتيك دامنه مجهز به PLL

ـ هايبريد

ـ منبع تغذيه

ـ برد تست PLC

ـ فيلتر گيرنده

ـ فيلتر فرستنده

مكالمه مجهز به سيستم تبديل2wire و4wire

كار اين واحد عبارت است از:

1.استفاده از مدار كمپرسوردرفرستنده واكسپاندر

در گيرنده

2.تبديل اتوماتيك سيستم تلفني2wire به4wire و حذف كمپاندر(كمپرسور+اكسپاندر)

3.استفاده از سيستم گوشي و دهني(hand set) بصورت موازي با سيستم2wire

4.محدود كردن دامنه مكالمه به مقدار از پيش تعيين شده و محدود كردن باند فركانسي

5.ارسال و دريافت علائم براي ارتباط با سيستم

Hand set

شرح بلوك دياگرام واحد مكالمه

واحد از نظر ارسال ودريافت مكالمه از دو قسمت كاملا مجزا تشكيل شده است كه با توجه به بلوك دياگرام شرح داده ميشود.

1.فرستنده واحد مكالمه

علائم صوتي در باند فركانسي مكالمه از طريق پينهاي شماره 21و22 براي سيستم wire4 واز طريق پين شماره 37 براي سيستمwire2 وارد واحد مكالمه ميشود.در سيستم wire4 باند فركانسي مكالمه پس ازعبورازترانسفورماتور 1T وتضعيف كننده1R

(2R براي سيستم wire2 ميباشد)وارد مدار كمپرسور

1P ميشود وپس از عبور از مداركمپرسورازطريق

فيلترF،محدودكردن دامنه ولتاژاضافي ناشي ازسطح

ولتاژمكالمه وفيلترپايين گذر 1F براي حذف فركانس هاي خارج از باند فركانسي مكالمه ميباشد.

مدار كمپرسوركه درمسيرارسال علائم صوتي قرار داردبصورت ديناميكي عمل مينمايد،بطوريكه نسبت

به يك سطح ولتاژمبنا علائم با دامنه كم راافزايش وعلائم بادامنه زيادراكاهش ميدهد،كه درآن ازدامنه

علامت سيگنالينگ بعنوان دامنه مبنا استفاده شده است.ضريب تراكم(compressor rate)براي كاهش

دامنه ولتاژ خروجي مدار كمپرسور2به1بر مبنايdB ميباشد.

2.گيرنده واحد مكالمه

علائم صوتي ازطريق پين شماره36واردواحدمكالمه  ميشود،فيلترپايين گذر2Fازورودعلائم سيگنالينگ و

تلگراف جلوگيري مينمايد وفقط علائم صوتي از

طريق تضعيف كنندهTr وارد تقويت كننده3A ميشوند

و پس از تقويت وارد مداراكسپاندرP2(Expander) ميگردد.

علائم صوتي پس از عبورازمداراكسپاندر وارد تقويت كنندههاي 2A و4A ميشود كه پس از تقويت در 4A ازطريق تقويت كننده3R و4R(براي سيستم

هاي wire2 وwire4)وترانسفورماتور2T به پينهاي

19و20 مربوط به خروجي سيستمwire4 ميروند. همانطوركه گفته شد درقسمت گيرنده واحد مكالمه ازمداراكسپاندراستفاده ميشودكه مكمل مداركمپرسورميباشدوعمل عكس مدار كمپرسوررا انجام ميدهدوعلائم ضعيف را ضعيف ترميكند بنابر

اين نسبت سطح ولتاژخروجي به ورودي را كاهش ميدهد(expanding)ضريب انبساط(expanosion rate) بايستي برابر ضريب (compression) باشد تاعلائم صوتي با مشخصات اصلي بازيابي شوند.با توجه به بكارگيري مداركمپاندر(كمپرسور+اكسپاندر) ديده ميشود كه مدار كمپاندر نسبتs/n را بهبود ميبخشد

ودر حقيقت نويزهاي داخلي و خارجي كه در مسير بين خروجي كمپرسور ورودي اكسپاندروارد سيستم ميشوندبوسيله مدارExpander كاهش داده ميشوند.

افزايش نسبت s/n بابكارگيري مدارcompander با ميزان تقريبيdB20 ميباشد.انتخاب نوع مكالمه

Wire2 ياwire4 بوسيله رله هايB,C,E,F,G با اتصال پين شماره39 به ولتاژ زمين ميشوند.همچنين در صورت نيازبااتصال ولتاژ زمينبه پين شماره40 رله هايA,D مداركمپرسورواكسپاندرراازقسمت فرستنده

و گيرنده حذف مينمايند.

تقاضاجهت ارتباط تلفني ازطريق كليدهايCM1,CM2

كه به پينهاي34و14 متصل هستندانجام ميشود.طريقه

ديگر ارتباط تلفني استفاده ازيك سيستمHand set است علائم صوتي پس ازعبور از تقويت كنندههاي

A1,A2 وازطريق مسيرهاي فرستنده وگيرنده منتقل ميشوند.ارتباط تلفني سيمwire2 يابوسيله مدارهاي هايبريد انجام ميشودوياميتوان ازطريق پينهاي

(35و23)و(13و2) اين ارتباط را برقرار كرد.

براي دريافت وارسال فركانسTest tone(Hz800)

ميتوان ازطريق پينهاي32و28 كه موازي Hand set

ميباشند استفاده نمود.

واحد تلگراف

كار اين واحدارسال ودريافت علائم تلگراف است  ميدانيم كه در اين سيستم از مدولاسيون FSK جهت ارسال اطلاعات تلگرافي استفاده ميكنند جهت ارسال اين اطلاعات در سيستم موجودپهناي باندي برابر2180 الي3460 هرتز درنظرگرفته ميشود.دراين باند درنظر گرفته شده ميتوان در چند كانال مختلف اطلاعات تلگرافي ارسال كرد.تعدادكانالهاي قابل استفاده بستگي به سرعت ارسال اطلاعات دارد كه اگرسرعت اطلاعات50 بيت برثانيه باشدآنگاه ميتوان درباند مذكور11 كانال تلگراف مستقل را بكار بست.ميدانيم كه درمدولاسيونFSK به ازاي يك وصفردو فركانس مختلف ارسال ميشود يا اگرسرعت اطلاعات 100 بيت برثانيه باشدآنگاه بايد براي هركانال160 هرتز پهناي باند داشته باشيم ودرنتيجه با اين سرعت وباند مذكور 5 كانال تلگرافي خواهيم داشت.يااگرسرعت اطلاعات

200بيت بر ثانيه باشد آنگاه براي هركانال320هرتز پهناي باند لازم داريم ودرنتيجه دوكانال درباند مذكور ميتوان داشت.

چگونگي ارسال كانالها وفركانسهاي ارسال در رابطه با سرعت ارسال اطلاعات دربلوك دياگرام واحد تلگراف ارائه شده است كه داراي 3 كانال ورودي و3 كانال خروجي ميباشد وبسته به سرعت ارسال

اطلاعات از آنها استفاده ميشود.اين واحداز دو قسمت تشكيل شده است قسمت دريافت وقسمت ارسال.

ارسال علائم تلگراف

براي ارسال3 كانال ورودي در نظر گرفته شده است كه ازطريق پينهاي2،1 و6،7 و21،22 واردواحد

ميشوند بعد از آن هركدام ازيك ترانس كوپلاژكه

وظيفه تطبيق امپدانس را به عهده دارد ميگذرد و

وارد يك طبقه تضعيف كننده ميشوندمقدار تضعيف قابل تنظيم ميباشدبعدازآن هرسه كانال با استفاده از يك طبقه جمع كننده،جمع شده وازيك فيلترميان گذر

با پهناي باند2180 تا3460 هرتزميگذرد اين فيلتررا دربعضي مواقع ميتوان ازسرراه علائم حذف كرد

درانتهاتوسط پينهاي29 و30 بطرف واحد مدولاتور

كانال ياواحدمولدعلائم تلفني ارسال ميشوند.

دريافت علائم تلگراف

دراين قسمت سيگنال ازمدولاتوركانال يا واحد مولد علائم تلفني مي آيدوسپس ازيك فيلترميان گذرعبور

ميكند.نقش اين فيلترحذف سيگنال مكالمه وسيگنالينگ

است سپس با استفاده از يك تقويت كننده،تقويت ميشود وازيك تقويت كننده ديگر كه قابل تنظيم است ميگذرد آنگاه اين سيگنال به سه مسيرتزريق ميشود كه درهر  مسيريك تضعيف كننده قابل تنظيم قراردارد.بعداز

تنظيم كننده از يك ترانس كوپلاژجهت تطبيق امپدانس

گذشته وازطريق پينهاي 34،33 و8،9 و23،24 اين سه سيگنال تلگراف دردسترس قرارميگيرند.

البته اين واحد بعنوان يك امكان اضافي در سيستمPLC تله ترا پيش بيني شده است.

مولد علائم تلفني(Signalling)

دراين واحد فركانسهاي سيگنالينگ30+3660 بصورت

FSK در سيستم PLC بكارميرود

مهمترين كارهاي واحد سيگنالينگ باتوجه به بلوك دياگرام عبارت است از:

1.بااعمال ولتاژزمين به مداراسيلاتورواحدسيگنالينگ فركانس بصورت FSK ارسال ميشود.

2.تبديل علائمFSK دريافت شده ازطرف ديگربه علائم شماره گير.

3.آشكارسازي سطح علامت FSK براي كنترل كار سيستمPLC.

4. ارسال علائم صحبت وتلگراف درقسمت فرستنده و دريافت آنها در قسمت گيرنده واحدسيگنالينگ.

قسمت گيرنده اين واحد شامل يك اسيلاتور(A) با فركانس3690 هرتزويا3630 هرتزبا پايداري30هرتز ميباشدكه بااعمال پتانسيل زمين به پين شماره34 تغيير

فركانس از3690 به3630 ويابالعكس انجام ميشود و همچنين علائم شماره گيري به علائمFSK تبديل ميشود

(30+3660)هرتز.علامت FSK با فركانس مركزي

3660 ازيك فيلترميان گذر(B) باپهناي باند40 هرتز

عبورداده ميشود.اين فيلتر براي محدود كردن فركانس هايي كه درمحدوده كارسيستم وجود داردبكارميرود و ازطريق پين شماره1 به تست مدول و ورودي مدار كمپاندردرواحد صحبت ارسال ميشود.علائم صحبت وتلگراف ازطريق پينهاي شماره 30 و31 به قسمت ورودي تقويت كننده(C) وارد ميشوند وازطريق ترانسفورماتور مبدل(D) وپينهاي شماره21 و22 به مدولاتوركانال فرستاده ميشود.

در طرف گيرنده علائم تركيب شده (صحبت،تلگراف وسيگنالينگ)از طريق پينهاي23 و24 وگذشتن از ترانسفورماتورمبدلE وتقويت كنندهF وارد سه مسير ميشوند.علائم صحبت وتلگراف بابودن فيلترميان گذر G كه جهت عبورعلامت سيگنالينگ ميباشد جدا شده

وازطريق پينهاي 16 و37 به واحدهاي مربوط در گيرنده ميروند.

علامت سيگنالينگ پس ازعبورازفيلترG وتقويت كننده

H وارد دومسير ميشود:

1.پس ازعبورازقسمتJ بصورت موج مربعي درآمده وبا بكارگيري مدارديسكيريميناتورفركانسK وارد مدار مقايسه كنندهL ميشوندكه كارآنهاتوليد پالسهاي فرستاده

شده اصلي ميباشدواز طريق يك رله الكترونيكي وپين

35 آنها رابه مدارشماره گر ارسال مينمايد.

2.وارد مدار آشكار سازپيك ولتاژN شده باسطح ولتاژ

Threshold مقايسه ميشود،اگرسطح ولتاژعلامت در مقدارنامي باشد،مقايسه كننده درشرايط معمولي كار ميكندواگرسطح علامت به اندازهdB5افت كند،خروجي

مقايسه كنندهP تغييرحالت ميدهد،بطوريكه مدارخبر دهندهQ باعث خاموش شدنLED سبزوروشن شدن

LED قرمزميشودكه نشان دهنده پايين بودن سطح ولتاژ دريافتي است

لازم به ذكر است كه با بستن اتصالS ميتوان عمل آشكارسازيFSK رامتوقف نمود،اگرسطح ولتاژعلامت

سيگنالينگ برابريا بزرگترازسطح ولتاژThreshole

باشدLED سبزروشن بوده وشرايط عادي رانشان ميدهد

دريافت علائم خبري در گيرنده بوسيله مدارQ از0.5 تا2 ثانيه تاخيردارد وزمان برگشت از حالت خبري به حالت عادي بوسيله مدار تاخيراز1 الي5 ثانيه ميباشد.

برد مبدل علائم تلفني

سيستم مخابراتي PLC علاوه برانتقال مكالمه،تلگراف وسيگنالهاي حفاظت بايستي توانايي ارسال علائم تلفني را به ترمينال مقابل داشته باشد.ارسال مستقيم اين علائم مربوط به سيستم تلفني (شهري ـ اختصاصي) ازطريقPLC ازواحدي بنام برد مبدل علائم تلفني استفاده ميشود.كه درحالت2wire به خطوط مشتركين ودرحالت4wire به مراكز تلفن متصل ميباشند.اين برد

در حالتهاي مختلف به شرح زير مورد استفاده قرار ميگيرد:

1.اتصال تلفن به تلفن(Hot line)

در اين حالت هر دو طرف متصل به دستگاه تلفني بوده وبدون شماره گيري طرف مقابل،فقط با برداشتن گوشي يك طرف،ارتباط برقرار ميشود.

2.اتصال به خط تلفن(شهري ـ اختصاصي)

براي دريافت علائم تلفني مربوط به مراكز تلفني (شهري ـ اختصاصي) بانصب برد مبدل در دستگاه PLC ميتوان آنها را دريافت نمود.

3.اتصال به دستگاه تلفن

براي دريافت علائم تلفني مربوط به مراكز تلفني (شهري ـ اختصاصي) با نصب برد مبدل در دستگاه

PLC ميتوان آنها را دريافت نمود.