- مقدمه

USB يك مدار واسطه سريع و قابل انعطاف براي اتصال دستگاهها به كامپيوتر است. همة كامپيوترهاي امروزي حداقل يك جفت پورت USB داند. اين پورت قابل استفاده توسط تمام ابزارهاي جانبي استاندارد از جمله صفحه كليد، ماوس، ديسك‌گردانها و حتي دستگاههاي تخصصي‌تر، مي‌باشد. USB از ابتدا به منظور ايجاد رابطي راحت و آسان طراحي گرديده است كه در آن كاربر نياز به پيكربنديهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ندارد.

به طور خلاصه، USB با مدار‌هاي واسط قبلي بسيار متفاوت است. يك دستگاه USB قادر است كه چهار نوع پاسخ دهد كه به وسيلة آنها كامپيوتر، دستگاه را شناخته و آماده تبادل داده با آن مي‌شود. همة دستگاهها بايد بر روي كامپيوتر داراي راه‌اندازي باشند كه به عنوان پلي بين برنامة كاربردي و سخت افزار USB عمل مي‌كند.

براي ارتقا و ساخت يك دستگاه USB و طراحي نرم‌افرهاي ارتباط با آن، شما بايد اطلاعاتي دربارة چگونگي نحوة كار سيستم عامل كامپيوتر داشته باشيد. همچنين بايد تراشة كنترلي، كلاس و روشهاي ارتقا پروژه‌تان را معين كنيد.

- سرآغاز

مطالعه در زمينه سخت افزارهاي كامپيوتري معمولاً مستلزم داشتن اطلاعات قبلي در اين زمينه است. هر نوآوري در اين صنعت بايد قابل تطبيق با پديده‌هايي باشد كه قبل از آن آمده‌اند. اين مسئله هم در مورد كامپيوترها و هم در مورد وسايل جانبي آنها صدق مي‌كند. حتي وسايل جانبي‌اي كه به نوبة خود انقلابي را در زمينه سخت‌افزار ايجاد كرده‌اند، بايد از رابطهايي استفاده كنند كه كامپيوتر‌ها از آنها پشتيباني كنند.

اما اگر امكان طراحي يك رابط وسايل جانبي را داشته باشيد، چه نكات و خصوصياتي را مد نظر قرار خواهيد داد. در اينجا فهرستي از آنچه كه ممكن است مورد نظر شما باشد آورده شده است:

كاربرد راحت: به گونه‌اي كه نيازي به آشنايي با جزئيات نصب نخواهيم داشت.

سرعت: به گونه‌اي كه رابط باعث پايين آمدن سرعت ارتباط نشود.

قابليت اطمينان: به گونه‌اي كه خطا‌ها كاهش يابد و امكان اصلاح خودكار خطا‌هايي كه اتفاق مي‌افتد وجود داشته باشد.

قابليت تطبيق: به گونه‌اي كه انواع مختلفي از وسايل جانبي بتوانند از اين رابط استفاده كنند.

ارزانقيمت: به گونه‌اي كه كاربران (و كارخانه‌هايي كه از اين رابط براي توليدات خود بهره مي‌برند) متحمل هزينه زيادي نشوند.

صرفه جويي در مصرف انرژي: به منظور كاهش مصرف باتري در كامپيوتر‌هاي قابل حمل.

شناخته شده توسط سيستم عامل‌ها: به گونه‌اي كه ارتقادهندگاني كه از اين رابط براي ارتباط با وسيله جانبي خود استفاده مي‌كنند مجبور به نوشتن راه اندازهايي نزديك به زبان ماشين نباشند.

خبر خوب آنكه شما مجبور به ايجاد اين رابط ايده‌آل نيستيد چون طراحان (USB) اين كار را براي شما انجام داده‌اند. طراحي USB از ابتدا بر اين اساس بوده كه بتواند رابطي باشد آسان، با توانايي ارتباط مؤثر با همة انواع وسايل جانبي و به دور از محدوديتهايي كه در رابطهاي كنوني وجود دارد.

همه كامپيوترهاي جديد داراي يك جفت پورت USB هستند كه به منظور ارتباط با صفحه كليد ، ماوس، اسكنر، چاپگر و يا هر نوع سخت افزار استاندارد ديگر ايجاد شده‌اند، هاب‌هاي ارزانقيمت موجود اين امكان را فراهم مي‌كند كه به هر تعداد كه مايل باشيد وسيله جانبي USB را به اين دو پورت متصل كنيد.

اين اهداف بزرگ USB باعث شد كه ارتقادهندگان، يعني كساني كه وسايل جانبي USB را طراحي و برنامه ريزي مي‌كنند، با مشكلاتي رو به رو شوند. يك نتيجه از كاربرد راحت اين رابط پيچيده شدن آن نسبت به رابطهاي قديمي‌تر بود. به علاوه كاركردن با رابطي كه هنوز عمري از طراحي آن نگذشته، فقط با اين دليل كه جديد است طراحان را با سختيهايي رو به رو كرد. هنگامي كه USB براي اولين‌بار روي كامپيوتر‌ها قرار گرفت، ويندوز هنوز داراي راه‌انداز براي همة انواع وسايل جانبي USB متعارف، نشده بود. از طرفي آناليز كننده‌هاي پروتكل و ابزار‌ةاي ارتقا هنوز طراحي نشده بودند، بنابراين انتخاب USB به عنوان رابط مناسب دچار محدوديت مي‌شد. مشكلاتي شبيه به اين امروزه ديگر وجود ندارند و مزاياي استفاده از USB در كنار متعدد شدن ميكروكنترلرها و ابزارها ارتقا و تواناييهاي سيستم‌هاي عامل افزايش يافته است. اين كتاب به شما نشان خواهد داد كه چگونه مي‌توانيد يك وسيله جانبي USB را به آساني و سرعت و با استفاده از بهترين وسايلي كه هم اكنون وجود دارد طراحي كنيد و راه بيندازيد.

اين فصل شامل مطالبي از جمله شرح ويژگيهاي از USB، مزايا و اشكالات آن، همچنين مسائلي كه در طراحي و برنامه‌ريزي وسايل جانبي USB پيش مي‌آيد و مختصري از تاريخچه رابطها خواهد بود.

- كاربرد راحت

بزرگترين هدف از طراحي USB، ايجاد رابطي با كاربري راحت بوده است و حاصل آن رابطي است كه به علتهاي زيادي استفاده از آن مقبول واقع شده است.

يك رابط براي همة دستگاهها ـ USB مي‌تواند براي ارتباط با همه نوع وسيلة جانبي مورد استفاده قرار گيرد به جاي داشتن كانكتور‌هاي مختلف و سخت‌افزارهايي كه فقط يك نوع وسيله جانبي را پشتيباني كنند، از يك رابط براي همة وسايل جانبي استفاده مي‌كنيم.

پيكربندي خودكار ـ هنگامي كه كاربر وسيله جانبي USB را به سيستم خود متصل مي‌كند، ويندوز به طور خودكار آن را پيدا كرده و راه‌آنداز مربوط به آن را بارگذاري مي‌كند. هنگامي كه براي اولين بار يك وسيله را به كامپيوتر‌مان متصل مي‌كنيم، ممكن است ويندوز به ما پيغام دهد كه ديسكتي كه شامل راه‌انداز آن دستگاه مي‌باشد را درون دستگاه قرار دهيم، اما در بقيه مواقع، نصب به صورت خودكار انجام مي‌شود و ما مجبور نيستم كه برنامه setup را اجرا كنيم و يا كامپيوتر را براي استفاده از آن وسيله جانبي restart كنيم.

به دور از تنظيمات كاربر ـ وسايل جانبي USB امكان تنظيماتي از قبيل آدرس پورت‌ها و يا خطوط در خواست وقفه (IRQ) را به كاربر نمي‌دهند. تعداد خطوط IRQ در يك كامپيوتر محدود است و عدم اجبار به تخصيص يك خط به وسيله جانبي خاص، خود مي‌تواند يك دليل كافي براي استفاده از USB باشد.

آزادكردن منابع سخت‌افزاري براي وسايل جانبي ديگر ـ استفاده از USB اين امكان را فراهم مي‌كند كه خطوط IRQ براي ديگر وسايل جانبي كه نياز به استفاده از آن دارند، آزاد شود. در كامپيوتر يك سري از آدرس پورت‌ها و يك خط IRQ براي رابط USB اختصاص داده مي‌شود اما در عوض، هر وسيله جانبي كه از رابط USB استفاده مي‌كند ديگر احتياج به منبع سخت‌افزاري اضافي نخواهد داشت. توجه كنيد كه، هر وسيله جانبي غير از USB نياز به يك آدرس پورت و معمولاً يك خط IRQ و احياناً يك كارت توسعه دهنده دارد (به عنوان مثال براي پورت موازي)

اتصال راحت ـ براي استفاده از USB احتياجي به بازكردن كامپيوتر براي اضافه‌كردن كارت‌هاي توسعه دهنده نيست. هر كامپيوتر حداقل داراي دو پورت USB است كه شما مي‌توانيد تعداد آنها را با متصل كردن هاب‌ها پورت‌هاي موجود تا تعداد دلخواه افزايش دهيد. هر هاب داراي تعدادي پورت براي متصل كردن وسيله جانبي و يا هاب‌هاي ديگر مي‌باشد.

سادگي كابل ـ كانكتورهاي كابل USB طوري ساخته شده‌اند كه اتصال اشتباه آنها امكان نيست. كابل‌ها مي‌توانند تا 5 متر طول داشته باشند و يا حتي از طريق هاب‌ها دستگاهها مي‌توانند تا 30 متر از كامپيوتر فاصله بگيرند. شكل 1ـ1 كانكتورهاي USB را نشان مي‌دهد كه در كنار كانكتور‌هاي پورت 232 – RS و پورت موازي ديده مي‌شوند و ديده مي‌شود كه در مقابل آنها چقدر كوچك و ظرفيت مي‌باشد. براي اطمينان از عملكرد صحيح، كابل‌ها در مرجع خصوصيات USB ويژگيهايي كه بايد كابل‌ها و كانكتورها داشته باشند، آمده است.

HOT pluggable ـ شما مي‌توانيد بدون توجه با اينكه سيستم روشن است يا خاموش، وسيله جانبي خود را هر زمان كه بخواهيد به سيستم خود وصل يا از آن قطع كنيد با اطمينان از اينكه به كامپيوتر يا ابزار جانبي شما صدمه‌اي وارد نمي‌شود. سيستم عامل هم هنگامي كه شما وسيله جانبي را وصل مي‌كنيد، به طور خودكار آن را پيداكرده و آماده استفاده مي‌نمايد.

عدم احتياج به منبع تعذيه ( بيشتر مواقع) ـ رابط USB شامل سيمهاي زمين و تغذيه نيز مي‌باشد كه V 5+ را از طريق كامپيوتر و يا هاب به دستگاه مي‌دهند . وسايل جانبي كه حداكثر به mA 500 جريان نياز دارند ، مي‌توانند از اين سيم، جريان مورد نظر خود را بكشند بدون آنكه به منبع تغذيه مجزا نياز داشته باشند. ساير وسايل جانبي بايد از منبع تغذيه خارجي براي تأمين تغذيه استفاده كنند.

- سرعت

USB سه سرعت متفاوت را براي باس پشتيباني مي‌كند؛ سرعت خيلي بالا با 480 مگابايت در هر ثانيه ، سرعت بالا با 12 مگابايت در هر ثانيه و سرعت پايين با 5/1 مگابايت در هر ثانيه . همة كامپيوتر‌ها سرعتهاي پايين و بالا را پشتيباني مي‌كنند. سرعت خيلي بالا در نسخه ـ 0/2 مرجع USB اضافه شده است و به سخت‌افزار سازگار با USB نسخه 0/2 در روي مادربرد يا كارت توسعه دهنده احتياج دارد.

اين سرعتها، سرعت انتقال بيت روي باس است و نرخ انتقال داده مفيد كمتر از اين حد مي‌باشد علاوه بر داده ، باس بايد اطلاعات ديگري از قبيل بيت‌هاي وضعيت ، كنترل و سيگنال‌هاي بررسي خطا را نيز عبور دهد. به علاوه ممكن است چندين وسيلة جانبي از يك باس مشترك استفاده كنند. ماكزيمم نرخ تئوري براي انتقال سيگنال حدود 53 مگابايت در هر ثانيه براي سرعت خيلي بالا و حدود 2/1 مگابايت در هر ثانيه براي سرعت بالا و 800 بايت در هر ثانيه براي سرعت پايين است.

حال چرا سه سرعت؟ سرعت پايين به دو هدف ايجاد شد. وسايل جانبي با سرعت پايين معمولاً مي‌توانند خيلي ارزانتر عرضه شوند و از طرفي براي ماوس و وسايلي كه احتياج به كابل‌هاي قابل انعطاف دارند كابل‌هاي سرعت پايين مي‌توانند خيلي قابل انعطافتر ساخته شوند به اين دليل كه احتياج به شيلد كردن زياد نخواهند داشت.

سرعت بالا نزديك و قابل انطباق با سرعت پورت‌هاي سريال و موازي است و مي‌تواند به جاي آنها قرار گيرد.

بعد از نسخه 0/1 USB معلوم شد كه رابطي، با سرعت بيشتر مي‌تواند مفيد باشد. تحقيقات نشان داد كه افزايش سرعت تا 40 برابر امكان پذير است به طوري كه اساس رابط همانند رابطهاي سرعتهاي پايين و بالا باقي بماند و به اين ترتيب سرعت خيلي بالا در USB نسخه 0/2 اضافه شد.

- قابليت اطمينان

قابل اطمينان بودن USB به خاطر نوع طراحي سخت‌افزار و همچنين پروتكل انتقال داده مي‌باشد. ويژگيهاي سخت‌افزاري لازم براي راه‌اندازها و گيرنده‌ها و كابل‌هاي USB، بيشتر نويزهايي را كه مي‌تواند باعث ايجاد خطا شود حذف مي‌كند. همچنين، پروتكال USB اين امكان را فراهم مي‌كند كه خطاهاي احتمالي را تشخيص داده و از فرستنده خواسته شود كه داده را دوباره بفرستد. اين تشخيص و پيغام و انتقال مجدد داده‌ها توسط سخت‌افزار انجام مي‌شود و احتياج به برنامه نويسي توسط كاربر ندارد.

- قيمت پايين

در حالي كه USB پيچيده‌تر از رابطهاي قبلي است، ولي تجهيزات و كابل‌هاي آن، ارزانقيمت هستند. دستگاهي كه از رابط USB استفاده مي‌كند از نظر قيمت برابر يا ارزانتر از دستگاههايي است كه از رابطهاي قديمي‌تر استفاده مي‌كنند. براي وسايل جانبي خيلي ارزان، انتخاب سرعت پايين باعث مي‌شود كه احتياج به سخت‌افزارهاي دقيق نداشته و به اين ترتيب قيمت بيش از پيش كاهش مي‌يابد.

- صرفه جويي در مصرف انرژي

مدارهاي ذخيره انرژي و استفاده از كد‌هاي مخصوص باعث مي‌شود وقتي از ابزار USB استفاده نمي‌شود. با نگه‌داشتن آن در حالت آماده به كار، مصرف انرژي كاهش يابد. كاهش مصرف انرژي علاوه‌بر مزيتهاي محيطي، براي كامپيوتر‌هايي كه با باتري كار مي‌كنند، در جايي كه ميلي آمپرها نيز اهميت دارند، بسيار مفيد مي‌باشد.

مزيتها براي ارتقادهندگان

مزيتهايي ذكر شده براي كاربران براي ارتقادهندگان سخت افزارها و  برنامه نويسان نيز مهم است. اين مزيتها باعث مي‌شود كه كاربران از وسايل جانبي usb  راضي باشند و طراحان ، نگران هدر رفتن ‌وقتشان در طراحي وسايل جانبي با اين رابط نباشند. از طرفي بسياري از مزيتهاي ذكر شده براي كاربران بعضي از مسايل را براي ارتقادهندگان راحت‌تر مي‌كند به‌عنوان مثال، استانداردهاي كابل‌هاي USB و بررسي خودكار خطا به اين  معناست كه ارتقادهندگان مجبور نيستند كه خصوصيات كابل دستگاه خود را مشخص كنند ويا نرم‌افزارهاي بررسي خطا را طراحي كنند. استفاده از USB همچنين داراي مزيتهايي است كه فقط ارتقادهندگان از آنها بهره مي‌برند.

ارتقادهندگان شامل گروههايي مي‌شوند از جمله طراحان سخت‌افزار كه كارشان طراحي مدارهاست و تجهيزات لازم را انتخاب مي‌كنند، برنامه‌نويساني كه نرم افزارهايي را مي‌نويسند كه با وسايل جانبي ارتباط برقرار مي‌كنند و برنامه نويساني كه كدهاي مربوط به وسيله جانبي را مي‌نويسند.

مزيتهاي USB براي ارتقا دهندگان، از انعطاف پذيري آن در مسائلي همچون پروتكلUSB و پشتيباني توسط ميكروكنترلرها و سيستم عامل ناشي مي‌شود.

واضح است كه كاربرها از اين ويژگيها بهره‌اي نمي برند و تنها نتايج آن را كه مسائلي مانند ارزان بودن و بدون مشكل بودن وسشايل جانبي است، خواستار هستند.

- قابليت انعطاف

چهار نوع انتقال داده و سه سرعت مختلف در USB آن را تبديل به يك رابط عملي براي همة انواع وسايل جانبي كرده است. انواع مختلف انتقال داده براي سازگاري با مبادله بلوك‌هاي بزرگ و كوچك داده با در نظر گرفتن يا نگرفتن قيد زمان وجود دارد. براي داده‌هايي كه ميزان تأخير بين داده‌ها مهم است. USB مي‌تواند نرخ انتقال يا حداكثر فاصله زماني بين انتقالها را ثابت نگه دارد. اين تواناييها به ويژه براي ويندوز در جايي كه احتياج داريم با وسيله جانبي به صورت بلادرنگ ارتباط داشته باشيم مطلوب است. سيستم عامل‌ها، راه‌اندازها و نرم افزارها هنوز تأخيرهاي اجتناب ناپذيري را دارا مي‌باشند اما USB اين امكان را فراهم مي‌كند كه به انتقال داده بلادرنگ نزديكتر شويم.

بر خلاف ديگر رابطها، USB براي سيگنال‌ها كاربردهاي ويژه‌اي را تعريف نمي‌كند و يا فرضهايي را براي اينكه چگونه از رابط استفاده خواهد شد ندارد. به عنوان مثال در پورت موازي خطوط وضعيت و كنترل به منظور ارتباط با خطهاي چاپگر تعريف شده‌اند. در اين پورت 5 خط ورودي با كاربردهاي ويژه از قبيل تشخيص مشغول بودن يا وضعيت تمام شدن كاغذ وجوددارد. وقتي كه ارتقا دهندگان مي‌خواهند از اين پورت براي وصل كردن اسكنر يا ديگر وسايل جانبي استفاده كنند كه بايد حجم زيادي از اطلاعات را توسط آنها به كامپيوتر بفرستند، محدوديت 5 خط ورودي مشكل ايجاد خواهد كرد.

USB اين گونه پيش فرضها را ندارد و براي استفاده در هر نوع وسيله جانبي مناسب است. در مورد ارتباط با دستگاههاي معمولي از جمله چاپگر و مودم كلاسهايي وجود دارد كه در آنها مسائلي مربوط به نيازهاي آن وسيله و پروتكل آن تعريف شده و آماده است. اين ويژگي سبب مي‌شود كه نياز به طراحي دوباره آنها نباشد.

- پشتيباني توسط سيستم عامل

ويندوز 98 اولين سيستم عاملي بود كه USB را پشتيباني مي‌كرد. جانشينان آن يعني ويندوز 2000 و ويندوز Me نيز USB را پشتيباني مي‌كنند. اين كتاب توجه خود را براي برنامه نويسي كامپيوتر  به سيستم عامل ويندوز معطوف مي‌دارد. اما توجه داشته باشيد كه ديگر كامپيوترها و سيستم عامل‌ها نيز از USB پشتيباني مي‌كنند.

بر روي كامپيوتر Apple فقط كانكتور پورت USB وجود دارد و بقيه مكينتاش‌ها نيز USB را پشتيباني مي‌كنند. USB روي Linux، NetBSD و FreeBSD نيز پشتيباني مي‌شود.

هر چند كه ادعاي پشتيباني توسط سيستم عامل خيلي مسائل را در بر مي‌گيرد، سطح پشتيباني مي‌تواند متفاوت باشد. در يك سطح پايه از پشتيباني، سيستم عاملي كه USB را پشتيباني مي‌كند، بايد توانايي انجام سه كار را داشته باشد:

هر گاه دستگاه جانبي وصل يا قطع شود آن را تشخيص دهد.

با دستگاههاي جديدي كه متصل شده‌اند ارتباط برقرار كند و نحوة انتقال داده آنها را مشخص كند.

مكانيزمي را فراهم كند تا راه انداز را قادر سازد با سخت افزار USB ميزبان وسيله جانبي ارتباط برقرار كند.

در يك سطح بالاتر، سيستم عامل ممكن است شامل راه‌اندازهايي باشد كه برنامه نويسان را قادر مي‌سازد با فراخواني بعضي توابع كه توسط سيستم عامل پشتيباني مي‌شود به وسيله جانبي دسترسي يابند. اگر سيستم عامل  شامل راه انداز مناسب براي وسيلة جانبي ويژه‌اي نباشد، سازندگان آن وسيله مجبورند اين راه انداز را خودشان تهيه كنند.

مايكروسافت در هر نسخه ويندوز راه‌اندازهاي مربوط به كلاس‌هاي مختلف وسايل جانبي را اضافه كرده است. هم اكنون گروههاي وسايل جانبي‌اي كه راه‌اندازهاي آنها در ويندوز وجود دارد شامل ابزارهاي ارتباط با كاربر (HID) ( مانند صفحه كليد، ماوس، دسته بازي)، وسايل صوتي، مودم‌ها، دوربينها و اسكنرها، ‌چاپگرها و وسايل ذخيره اطلاعات مي‌باشد. يك راه‌انداز فيلتر مي‌تواند از قابليتها و ويژگيهاي خاص يك دستگاه پشتيباني كند. برنامه‌هاي كاربردي يا از توابع API و يا از ديگر خصوصيات سيتم عامل براي ارتباط با راه‌انداز دستگاهها بهره مي‌برند.

به نظر مي‌رسد در آينده، ويندوز كلاس‌هاي ابزاري بيشتري را پشتيباني كند. در ضمن سازندگان تراشه‌ها نيز راه‌اندازهايي را تهيه مي‌كنند كه اين امكان را به ارتقا دهندگان مي دهد كه با كمترين تغييرات، انها بتوانند به هدف خود نائل شوند.

راه‌اندازهاي وسايل USB از مدل راه انداز Win32 جديد (WDM) استفاده مي‌كنند كه يك ساختار واحد را براي اجرا شدن تحت ويندوز 98، ويندوز 2000 و Me و نسخه‌هاي بعدي ويندوز ارائه مي‌كند. هدف از اين مدل آن است كه ارتقا دهندگان بتوانند وسيله خود را توسط يك راه انداز در همة ويندوزها اجرا كنند. واقعيت آن است كه هنوز بعضي از وسايل احتياج به دو راه انداز WDM شبيه به هم دارند كه يكي براي ويندوز 98 و Me مي‌باشد و ديگري براي ويندوز 2000.

به خاطر آنكه ويندوز از راه اندازهاي نزديك به زبان ماشين براي ارتباط با سخت افزار USB استفاده مي‌كند، نوشتن راه انداز ابزارهاي USB راحت‌تر از نوشتن راه انداز براي ديگر رابطه است.

- پشتيباني وسيلة جانبي

اما در سمت وسيلة جانبي، هر سخت افزار دستگاه USB بايد داراي يك تراشة كنترلي باشد كه وظيفه انجام بيشتر جزئيات مربوط به ارتباطات USB را به عهده دارد. بعضي از كنترلرهاي كي ميكرو كامپيوتر كامل هستند كه داراي يك CPU و حافظه و كدهاي مخصوص به دستگاه مي‌باشد كه در سمت وسيلة جانبي اجرا مي‌شوند. اما دير كنترلرها فقط انجام وظايف ويژه USB را به عهده مي‌گيرند و داراي باس داده‌اي هستند كه بايد به ميكروكنترلر ديگري كه كارهاي غير وابسته به USB را انجام مي‌دهد متصل شوند.

وسيلة جانبي مسئول پاسخ دهي به نياز‌هاي مربوط به ارسال يا دريافت داده و خواندن و نوشتن داده‌هاي ديگر در صورت لزوم مي‌باشد. در برخي تراشه‌ها، توابعي به صورت سخت افزاري تعبيه مي‌شوند و نياز به نوشتن برنامه براي آنها نخواهيم داشت.

بسياري از كنترلرهاي USB مبتني بر معماريهاي متعارف از جمله 8051 اينل مي‌باشند، كه مدارها و كدهايي براي پشتيباني كردن USB به آنها اضافه شده است. اگر با معماري تراشه خاصي آشنا هستيد كه امكان اضافه شدن قابليت USB را داراست، ديگر نيازي به يادگيري قواعد و دستورات برنامه نويسي جديد براي استفاده از USB نخواهيد داشت.

بسياري از سازندگان ابزارهاي جانبي، كدهاي نمونه‌اي را براي تراشه‌هاي خود ارائه مي‌دهند. استفاده از اين كدها مي‌تواند براي شروع كردن ارتقاتان مفيد باشد و ايده‌هايي به شما بدهد.

- مجمع ابزار آلات USB

بر خلاف ديگر رابطها، USB براي راه اندازي پروژه‌تان از طريق مجمع ابزار آلات USB، كمكهاي زيادي به شما ارائه مي‌كند. (IF ـ USB)و وب‌سايت (www.usb.org)  اين مجمع به صورت شركتي است كه توسط ارائه كنندگان مرجع خصوصيات USB ايجاد شده است. وظيفة اين مجمع پشتيباني كردن از پيشرفت و سازگاري تكنولوژي USB مي‌باشد.

براي اين منظور مجمع، اطلاعات، ابزارها، و تست‌هايي را به شما پيشنهاد مي‌كند. اطلاعات شامل مرجع خصوصيات، FAQ‌ها و يك برد اينترنتي است كه ارتقادهندگان مي‌توانند سؤالات خود را در ارتباط با USB پست و پاسخ دريافت كنند. ابزارها نيز شامل تست‌هاي سازگاري، كارگاههايي كه ارتقا‌دهندگان مي‌توانند ساخته‌هايشان را در آنجا تست كنند، و همچنين اعطاي اجازه استفاده از علامت USB به ساخته‌هايي كه تست‌ها را به خوبي پشت‌سر مي‌گذارند.

- اين پورت كامل نيست

تمام مزايايي كه دربارة USB گفته شد اين پورت را به عنوان يك كانديد براي استفاده در همة وسايل جانبي پيشنهاد مي‌كند. اما اين رابط عيبهايي نيز دارد.

# از ديد كاربران

از ديد كاربردان بعضي از عيبهاي USB مي‌تواند مسائلي چون پشتيباني نشدن اين پورت در سخت افزارهاي قديمي و سيستم عامل‌ها، محدوديت سرعت و فاصله باشد كه USB را براي بعضي كاربردهاي خاص غير علمي مي‌كند.

# پشتيباني نشدن توسط سخت‌افزارهاي قديمي

كامپيوترهاي قديمي پورت USB نداشتند. اگر بخواهيد يك وسيله جانبي با رابط غير USB را از طريق پورت USB به كامپيوتر وصل كنيد، راه‌حل آن است كه از تبديل كننده‌هايي استفاده كه وظيفه ترجمه اطلاعات بين پورت USB، رابطهاي قديمي را بر عهده دارند. سازندگان، تبديلهاي براي RS-232، RS-458 و پورت موازي ساخته‌اند كه در بازار موجود مي‌باشد.

اما اگر بخواهيد دستگاه جانبي با رابط USB را به كامپيوتري كه اين پورت را پشتيباني نمي‌كند وصل كنيد بايد ابتدا قابليت USB را به كامپيوتر خود اضافه كنيد. براي اين كار به دو چيز نياز داريد: سخت‌افزار كنترل كننده USBميزبان و سيستم عاملي كه USB را پشتيباني كند. ارتقاي سخت افزار با اضافه كردن كارت‌هاي توسعه دهنده كه روي شكاف PCI نصب مي‌شوند (و يا عوض كردن مادربرد) امكان پذير است. نسخه ويندوز لازم نيز مي‌تواند ويندوز 98 يا بالاتر باشد. بعضي از وسايل جانبي داراي راه اندازي براي نسخه قديمي تر ويندوز 95 را به عنوان سيستم عاملي كه از USB پشتيباني مي‌كند به شمار نياوريم. اگر سخت افزار داراي حداقل احتياجات مورد نياز ويندوز 98 نباشد، بايد به روزرساني شود. اين به روزرساني ممكن است سبب صرف هزينه‌اي بيشتر از خريد يك كامپيوتر جديد با پورت USB شود، در اين حالت بهترين انتخاب مي تواند عوض كردن كامپيوتر باشد.

اما اگر اماكن به روزرساني كامپيوتر براي پشتيباني USB نباشد، استفاده از مبدل‌هايي به منظور ترجمه از پورت USB موجود بر روي وسايل جانبي به Rs-232 و يا پورت موازي موجود بر روي كامپيوترچگونه خواهد بود؟ به طور كلي تبديل كننده‌هاي رابطها به منظور استفاده بين پورت USB موجود بر روي كامپيوتر و پورت‌هاي ديگر بر روي وسايل جانبي قديمي طراحي شده‌اند. طراحي تبديلي در مسير برگشت بسيار پيچيده و مشكل خواهد بود چون لازم است سخت افزار كنترل كننده ميزبان USB و كُدهاي موجود بر روي كامپيوتر مدل سازي شود. بنابراين استفاده از تبديل كننده‌ها در مسير برگشت انتخاب مناسبي براي ارتباط با كامپيوترهايي با رابطهاي قديمي نخواهد بود.

حتي بعضي از سيستم‌هاي جديد، ممكن است از سيستم عامل‌هاي قديمي مانند داس استفاده كنند. در حالي كه نرم افزارهاي ويندوز 98 براي ارتباط با پورت USB از راه‌اندازهايي استفاده مي‌كنند كه مخصوص به خود ويندوز است. بدون راه‌انداز نيز راهي براي ارتباط با وسايل جانبي USB نخواهد بود. البته امكان نوشتن راه‌انداز براي داس وجود دارد كه بعضي از سازندگان وسايل جانبي اين راه‌انداز را براي ابزار خود ارائه مي‌دهند.

هر چند بايد توجه داشته باشيم كه ماوس و صفحه كليد استاندارد، لازم است هميشه قابل استفاده باشند. از جمله در داس و يا صفحة باياس كه در هنگام بالا آمدن سيستم ديده مي‌شود و همچنين حالت Safemode ويندوز از اين‌گونه وسايل در باياس سيستم نيز پشتيباني مي‌شود تا در همة مواقع قابل استفاده باشند.

# محدوديت سرعت

USB طوري طراحي نشده است كه بتواند همه كار دهد. سرعت خيلي بالا در USB آن را قابل رقابت با IEEE-1394 با سرعت 400 مگابيت در ثانيه كرده است. اما هنوز IEEE-1394b با سرعت 2/3 گيگابايت در هر ثانيه داراي سرعت بيشتري است.

محدوديت فاصله

با در نظر گرفته اينكه، وسايل جانبي نزديك به كامپيوتر هستند، USB به صورت يك باس روميزي طراحي شده است. كابل USB مي‌تواند 5 متر طول داشته باشد. رابطهاي ديگر مانند RS-232، RS-485 و اترنت كابل‌هاي طولاني‌تري را مجاز مي‌دانند. شما مي‌توانيد طول كابل USB را با استفاده از 5‌هاب و 6 تكه سيم 5 متري تا طولاني‌تري را مجاز مي‌دانند. شما مي‌توانيد طول كابل USB را با استفاده از 5 هاب و 6 تكه سيم 5 متري تا 30 متر نيز افزايش دهيد.

براي افزايش اين محدودة، يك انتخاب ديگر مي‌تواند استفاده از رابط USB موجود بر روي كامپيوتر و يك مبدل RS-485 يا رابط ديگري باشد كه اجازه طول طول بيشتري از سيم را مي‌دهد.

# ارتباطات نظير به نظير

فرض اينكه USB يك باس روميزي است به اين معني است كه سيستم داراري يك كامپيوتر ميزبان است كه ارتباطات باس را مديريت مي‌كند و وسايل جانبي نمي‌توانند به طور مستقيم با هم ارتباط برقرار كنند. همة ارتباطات مي‌بايست از طريق كامپيوتر ميزبان باشد. در حالي كه ديگر رابطها از جمله IEEE-1394  امكان ارتباط مستقيم وسيلة جانبي به وسيله جانبي را نيز ممكن مي‌سازند.

# توليدات  مشكل دار

حقيقت آن استكه بعضي از توليدات آن گونه كه لازم است با پورت USB كار نمي‌كنند و داراي مشكلاتي هستد و نتيجه آن ناتواني ارتباط با وسيله جانبي يا نرم افزار يا سيستم خواهد بود. علت اين مشكلات ممكن است سخت افزاري يا نرم افزاري، از جانب كامپيوتر يا از جانب وسيلة جانبي باشد. مشكلاتي شبيه به اينها  به علت پيچيدگي USB و جديد بودن آن است.

اما از طرفي بسياري از توليدات وجود دارند كه كار خود را به درستي انجام مي‌دهند. مشكلات موجود به علت بهتر شدن پشتيباني سيستم عامل‌ها و آشنا شدن ارتقادهندگان با USB تقليل يافته است.

از ديد ارتقا دهندگان

از ديد ارتقادهندگان، بزرگترين مشكل USB افزايش پيچيدگي برنامه نويسي آن وهمچنين گيرهايي است كه در سخت افزارهاي USB روي كامپيوتر يا وسيلة جانبي وجود دارد و باعث كندشدن ارتقا پروژه مي‌شود. البته اين مشكلات با افزايش قدرت سيستم عامل‌ها و همچنين متعدد شدن تراشه‌ها و ابزارهاي ارتقا موجود كاهش يافته است.

# پيچيدگي پروتكل

براي برنامه ريزي كردن وسيلة جانبي USB، لازم است كه اطلاعات زيادي دربارة پروتكل USB داشته باشيد (براي تبادل اطلاعات روي باس). تراشه‌هاي كنترلي، بسياري از اين ارتباطات را به صورت خودكار انجام مي‌دهند اما هنوز هم احتياج به برنامه‌ريزي دارند و برنامه‌ريزي آنها لازم مي‌دارد كه با علم برنامه نويسي و همچنين وسايل برنامه‌ريزي آشنا باشيم. تراشه‌ها نيز بر اساس ميزان پشتيباني كردن ارتباط با USB  متفاوت هستند. اما در سمت كامپيوتر برنامه نويسان نرم افزار احتياجي به دانستن جزئيات USB ندارند در حاليكه نويسندگان راه‌اندازها بايد با پروتكل USB به طور كامل آشنا باشد.

رابطهاي قديمي تر مي‌توانند با يك مدار ساده و با يك پروتكل ابتدايي ارتباط مورد نياز خود را با كامپيوتر برقرار كنند. به عنوان نمونه پورت موازي فقط يك سري ورودي و خروجيهاي ديجتيال است كه مي‌توانيد از طريق رله‌ها، سوئيچ‌ها و تبديل كننده‌هاي آنالوگ به ديجيتال به اين مدارهاي ووردي و خروجي ابتدايي متصل شويد بدون اينكه نياز داشته باشيد به يك هوش كامپيوتري يا راه‌اندازي بر روي كامپيوتر خود نياز  داشته باشيد.

# پشتيباني در سيستم عامل

ويندوز شامل كلاس‌هاي‌ راه اندازي است كه امكان ارتباط نرم افزارها با بعضي از دستگاهها را ايجاد مي‌كند اگر بتوانيد دستگاه خود را با استفاده از يكي از اين راه‌اندازها راه اندازي كنيد. خيلي مناسب خواهد بود. در غير اين صورت در بسياري موارد مي‌توانيد با تغييري كم از راه‌اندازهايي كه توسط سازندگان تراشه‌هاي كنترلي ارائه مي‌شود استفاده كنيد بنابراين احتياج نيست كه راه انداز ار از ابتدا شروع به نوشتن كنيد بسياري از سازندگان، تجهيزاتي را پيشنهاد مي‌كنند كه نوشتن راه انداز را راحت مي‌كند.

# گيرهاي سخت افزاري

در بعضي از سخت افزارهاي كنترلي ميزبان اوليه، مشكلاتي وجود داشت و بعضي از تراشه‌هاي وسايل جانبي نيز داراي ايرادهايي بودند، بخش اعظم اين مشكلات توسط كارخانه‌ها رفع شده‌اند. بهترين راه براي‌اينكه از اين مشكلات رهايي يابيد آن است كه سخت افزار خود را با دقت انتخاب كنيد و سايت هاي اينترنتي اين كارخانه‌ها را براي اطلاع از آخرين داده‌ها و اصلاحات ببينيد.

# مبالغ

ازتقا دهندگان پورت USB، مرجع خصوصيات USB و مطالب مربوط به آن، نرم‌افزارهاي براي تنظيمات و اطلاعات ديگري را به صورت رايگان بر روي وب سايت خود قرار داده‌اند و هر كسي مي‌تواند نرم افزار USB خود را بدون پرداخت مبلغي با استفاده از اين سايت ارتقا دهد.

با اين حال هر كس كه مي‌خواهد دستگاهي با رابط USB را به فروش برساند بايد يك شماره مشخصه فروشنده داشته باشد. مبلغ مورد نياز براي دريافت شماره مشخصه فروشنده، 1500 دلار است و اگر عضو مجمع باشيد (براي عضو شدن مبلغ 2500 دلار در سال بايد پرداخته شود) در كنار ديگر مزايا گرفتن شماره مشخصه نيز مجاني خواهد بود. شماره مشخصه‌هاي فروشنده و محصول كه توسط سازندگان در هر دستگاهي قرار مي‌گيرند، باعث شناساندن دستگاه به سيستم عامل مي‌شوند. ميلغ ذكر شده براي كارخانجاتي كه توليد انبوه مي‌كنند قابل توجه نيست ولي افرادي كه به منظورسرگرمي مي‌خواهند تعدادي دستگاه USB با قيمت پايين بفروشند زياد خواهند بود . به اين منظور بعضي از سازندگان تراشه‌هاي USB به كاربران خود اجازه مي‌دهند كه از شماره مشخصه فروشنده و محصول آنها استفاده كنند.

- USB در برابر IEEE-1394

مدار واسط مهم ديگري كه براي وسايل جانبي جديد انتخاب مي‌شود IEEE-1394 است. با اينكه IEEE-1394 سريعتر و قابل انعطاف‌تر است ولي بسيار گرانتر مي‌باشد. IEEE-1394 براي ويدئو و ديگر اتصالاتي كه در آنها سرعت، حياتي است مفيد مي‌باشد. USB نيز براي كاربرد در ابزارهاي جانبي معمول از قبيل صفحه كليد ها ، چاپگرها، اسكنرها و راه‌اندازهاي ديسك با سرعت پايين يا متوسط و قيمت متعادل،مناسب مي‌باشد. براي بسياري از ابزارها، هر دو رابط پاسخگو مي‌باشند.

در USB يك كنترل كننده ميزبان با بسياري  از وسايل جانبي ارتباط برقرار مي‌كند. به اين دليل كه ميزبان بسياري از وظايف مشكل را خود انجام مي‌دهد وسايل جانبي مي‌توانند ساده و ارزانقيمت تمام شوند. IEEE-1394 از مدل نظير به نظير كه در آن وسايل جانبي قادرند به صورت مستقيم باهم ارتباط برقرار كنند نيز پشتيباني مي‌كند. همچنين يك ارتباط مي‌تواند چندين گيرنده دشته باشد و نتيجة آن مدار واسط قابل انعطاف‌تر و در عين حال وسايل جانبي پيچيده‌تر و گران‌تر خواهد بود.

IEEE-1394 با سرعت 400 مگا بايت در هر ثانيه 30 بار سريعتر از 12 مگابيت در ثانيه مربوطه به USB نسخه 1/x مي‌باشد همان طور كه USB در نسخه 0/2 افزايش يافت IEEE-1394 نيز در نسخةجديد خود IEEE-1394.b سرعت را زياد كرد و به 2/3 گيگا بيت در هر ثانيه رساند كه تقريباً شش برابر سريعتر از نسخه 0/2 مربوطه به USB با سرعت 480 مگابيت در هر ثانيه مي‌باشد.

- حداقل نيازمنديهاي كامپيوتر

قبل از اينكه تصميم بگيريد وسيله جانبي USB را طراحي كنيد، بايد مطمئن شويد كه كامپيوتري كه مي‌خواهد از اين وسيلة جانبي استفاده كند قابليت استفاده از اين مدار واسط را داراست. براي استفاده از USB كامپيوتر احتياج به پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري دارد. سخت افزار شامل كنترل كننده USB ميزبان و يك هاب ريشه با يك پورت USB است. پشتيباني نرم افزاري نيز يك سيستم عامل است كه USB را پشتيباني مي‌كند.

كنترل كنندة ميزبان

اگر كارخانه سازنده كامپيوتر ازاين پورت پشتيباني نكند ديگر اين رابط موفق نخواهد بود خوشبختانه هم كارخانه‌هاي سازنده كامپيوتر و همه سازندگان وسايل جانبي USB مشتاق  به پشتيباني از USB هستند. كامپيوتر هاي جديد همه داراي كنترل كننده ميزبان USB و حداقل دو پورت USB هستند كامپيوترهايي كه توليد آنها از سال 1997 به بعد است داراي سخت افزار پشتيباني USB هستند دو شركت ماكروسافت و اينتل در PC 2001 system Design Guide خود وجود دو پورت USB را بر روي كامپيوترها اجباري كردند.

اگر كامپيوتر بر روي مادربرد خود قابليت پورت USB را نداشته باشد مي‌توانيد از كارتهاي توسعه دهنده كه داخل شياري بر روي باس PCI نصب مي‌شوند براي اضافه كردن قابليت USB به كامپيوتر استفاده كنيد.

كنترلرهاي USB اوليه سازگار با USB نسخه 1/x بودند و فقط سرعت پايين و بالا را پشتيباني مي‌كردند.

اما در كنترلرهاي جديد و سازگار با USB نسخه 0/2 سرعت خيلي بالايي نيز پشتيباني مي‌شوند.

# سيستم عامل

از سوي ديگر، USB بايد توسط سيستم عامل پشتيباني شود اگر از كاربران بخواهيد از ويندوز 98 يا بالاتر استفاده كنند، طراحي و ساخت شما خيلي راحت‌تر خواهد بود ويندوز 95 نيز بعضي از USB ها را پشتيباني مي‌كند اما در ويندوز 98 اين پشتيباني ارتقاي زيادي يافته است.

براي راه اندازي دستگاه در ويندوز 95 و 98 نمي‌توانيم از راه انداز مشابه استفاده كنيم در ويندوز nt4 اصلاً USB پشتيباني نمي‌شود هرچند كه اگر نياز باشد كه دستگاهتان در ويندوز nt كار كند، مي‌تواند از توسعه BSQUARE در WinDK به منظور نوشتن راه اندازي كه در NT.Dos و ويندوز 3/x قابل استفاده باشد، بهره بريد.

# اجزا

قستمتها فيزيكي USB شامل مدارها، كانتكتورها و كابل‌هاي رابط ميان ميزبان وئ دستگاههاي ديگر مي‌شوند ميزبان يك كامپيوتر يا كامپيوتري است كه شامل دو چيز مي‌باشد: كنترلر ميزبان و هاب ريشه اين دو با هم كار مي‌كنند تا سيستم عامل قادر شود با وسيله جانبي كه روي باس قرار گرفته ارتباط برقرار كند كنترلر ميزبان داده ها را به فرمت قابل انتقال بر روي باس تبديل مي‌كند و از طرفي اطلاعات دريافتي را به داده قابل فهم توسط سيستم عامل ترجمه مي‌كند. كنترلر ميزبان همچنين كارهاي ديگري را نيز كه مربوط به مديريت ارتباطات بر روي باس است بعهده دارد. هاب ريشه داراي يك يا چند كانكتور براي اتصال دستگاهها است هاب ريشه متصل شدن يا قطع شدن دستگاهها را تشخيص مي‌دهد، خواسته‌هاي كنترلر ميزبان را انجام مي‌دهد و اطلاعات را بين دستگاهها و كنترلر رد و بدل منتقل مي‌كند.

دستگاهها شامل وسايل جانبي و هابهايي است كه به باس متصل مي‌شوند هاب داراي يك يا چند پورت براي اتصال به دستگاهها است هر دستگاه بايد داراي مدار و كدهايي باشد كه معلوم كند كه چگونه با ميزبان ارتباط برقرار مي‌كند. در مرجع خصوصيات USB كابلها و كانكتورهايي كه بايد دستگاهها را به هابها متصل كنند،‌ تعريف شده‌اند.

# اجزاي يك اتصال

وسيله جانبي USB همه چيزايي كه در زير ذكر مي‌شود را لازم دارد:

يك تراشه كنترلي كه داراي رابط USB باشد.

كدهاي وسيله جانبي براي انجام دادن ارتباط USB.

سخت افزار و كدهايي كه وسيله جانبي براي انجام دادن بقيه وظايف خود لازم دارد (پردازش داده‌ها، خواندن وروديها نوشتن خروجيها)

ميزباني كه USB را پشتيباني مي‌كند.

نرم افزار راه‌انداز دستگاه كه روي ميزبان نصب شده باشد و ارتباط نرم افزار كاربردي را با وسيله جانبي ممكن سازد.

اگر وسيلة جانبي از نوع استانداري كه سيستم عامل آن را پشتيباني مي‌كند نباشد ميزبان بايد نرم افزار كاربردي داشته باشد كه امكان دسترسي كاربر را به وسيلة جانبي ايجاد كند براي وسايل جانبي استاندارد مثل ماوس يا صفحه كليد احتياج به نرم افزار كاربردي ويژه‌اي نداريد، هر چند كه ممكن است بخواهيد نرم افزاري براي تست كردن آن‌ها ايجاد كنيد.

# تجهيزات لازم براي ارتقا

براي ارتقا وسيله جانبي USB به موارد زير احتياج داريد:

يك مترجم و يا يك مفسر كه برنامه تراشه (كدهايي كه درون تراشه كنترلي دستگاه نوشته مي‌شوند) را ايجاد كند. اگر از كدهاي اسمبلي استفاده مي‌كنيد بايد اين كدها را به زبان ماشين ترجمه كنيد. اگر از C با زبان سطح بالاي ديگري استفاده مي‌كند احتياج به مفسري داريد كه كدهاي ماشين را براي كنترل كننده شما توليد كند.

كيتهاي ارتقا يا برنامه ريزي تراشه كه امكان ذخيره كدهاي اسمبل شده را روي حافظه برنامه تراشه كنترلي ايجاد مي‌كند.

يك زبان برنامه نويسي براي روي ميزبان براي نوشتن و اشكال يابي نرم افزار ميزبان ممكن است،  شامل راه‌انداز دستگاه و نرم افزار كاربردي باشد براي نوشتن راه انداز دستگاه احتياج خواهيد داشت كه از Visual C++ استفاده كنيد كه توانايي كامپايل راه‌اندازهايي (Win32 Driver model) WDM را كه براي دستگاههاي USB لازم است را دارد.

برنامه نمايشي، آناليزكنندهاي پروتكل يا تجهيزات اشكال يابي كه به شما براي ارتقاي پروژه‌تان كمك خواهد كرد.

# انتخاب تراشه

پس از اينكه تصميم گرفتيد از USB در پروژة خود استفاده كنيد، بهترين خبر آن است كه تراشه‌هاي مختلفي وجود دارند كه مي‌توانيد از آنها در دستگاهتان بهره ببريد.

انتخاب يك تراشه مناسب به كارآيي، قيمت، دسترسي و راحتي ارتقا آن مربوط مي‌باشد. اما راحتي ارتقا به مسائلي چون دسترسي و كيفيت ابزارهاي ارتقا، راه‌‌اندازهاي دستگاه ميزبان، كدهاي نمونه و مهارت داشتن در ساختار و دستورات و زبان برنامه نويسي آن وابسته است.

- اجزاي يك كنترلر USB

پيچيدگي پروتكل USB به معناي آن است كه وسايل جانبي USB بايد از قابليتهاي زيادي برخوردار باشند. كنترلر وسايل جانبي بايد چگونگي تشخيص و پاسخ به رويدادهاي پورت USB را بدانند وراهي را براي ذخيره داده‌هايي كه مي‌خواهد فرستاده يا گرفته شود ايجاد كنند.

تراشه‌هاي كنترلي بر اساس ميزان برنامه‌اي كه براي ارتباط USB نياز دارند، متفاوتند. برخي از آنها برنامة كوتاهي براي دسترسي به مجموعه رجيسترها به منظور ذخيره و دريافت داده‌هاي USB دارند. اما برخي ديگر براي انجام كارهاي بيشتر، از جمله رهبري فرستادن توضيح دهنده‌ها به ميزبان، تنظيم بيت data-toggle و اطمينان از فرستاده شدن پاكت تأييد متقابل مناسب به كد برنامه نياز دارند.

بعضي از تراشه‌ها داراي يك CPU در خود تراشه هستند، در حالي كه برخي ديگر بايد با يك CPU خارجي در ارتباط قرار گيرند. همه كنترلرهاي USB يك يا چند پورت USB دارند. كنترلري با CPU دروني همچنين داراي حافظه داده و برنامه يا واسطي به حافظه‌هاي خارجي است.

همه كنترلرها از هر چهار نوع انتقال پشتيباني نمي‌كنند و كنترلرهاي مختلف، سرعتهاي باس متفاوتي دارند. بيشتر تراشه‌ها از اندپوينت‌هايي كمتر از حداكثر تعداد مجاز پشتيباني مي‌كنند (يك اندپوينت‌ كنترلي و 30 اندپوينت ديگر)

پورت USB

وسيلة جانبي USB قاعدتاً بايد يك پورت USB و مداري براي ارتباط با ميزبان داشته باشد. فرستنده ـ گيرنده USB واسط سخت افزاري با باس ايجاد مي‌كند. مدارهايي كه با فرستنده ـ گيرنده ارتباط برقرار مي‌كنند داراي نام عمومي، موتور واسط سريال (SIE) هستند. SIE فرستادن و دريافت داده‌هاي تر نزكشن را به عهده دارد. اين موتور داده‌هاي رسيده را ترجمه مي‌كند و فقط داده‌هايي را كه برايش در دسترسي قرار گرفته‌اند مي‌فرستد و داده‌هايي را كه رسيده‌اند ذخيره مي‌نمايد. يك SIE عمومي بايد همه كارهاي زير را انجام دهد:

تشخيص ورود يك پاكت

فرستادن پاكتها

تشخيص و توليد، سينگال‌هاي شروع پاكت، انتهاي پاكت، ريست، بازگشت

رمز گذاري كردن و از رمز خارج كردن داده‌ها به قالب دبندي‌اي كه باس دارد (NRZI با بيت استاف)

بررسي و توليد مقادير CRC

تشخيص و ايجاد شماره مشخصه‌هاي پاكت

تبديل بين داده‌هاي سريال USB و داده‌هايس موازي رجيستر‌ها و حافظه

ايجاد چنين قابليتهايي احتياج به 2500 گيت دارد.

بافر‌هاي داده USB

كنترلر USB، بايد بافرهايي براي ذخيره داده‌هايي كه دريافت مي‌كند يا داده‌هايي كه آماده فرستادن روس باس هستند، داشته باشد. بعضي از تراشه‌ها مانند NET2888 محصول NetChip، از رجيسترها به عنوان بافر استفاده مي‌كنند. در حالي كه برخي ديگر، از جمله EZ- USB شركت سيپرس از بخشي از حافظه داده به عنوان بافر بهره مي‌برند.

رجيستر‌هايي كه داده‌هاي رسيده يا منتقل شده را نگهداري مي‌كنند، عموماً داراي ساختار FIFO (اولين ورودي، اولين خروجي) هستند. در هر خواندن از يك FIFO، بايتي كه بيشتر از همه در حافظه بوده است بازگردانده مي‌شود. با هر نوشتن به روي FIFO، بايت بعد از همه بايت‌هايي كه در FIFO وجود دارند ذخيره مي‌شود. يك اشاره‌گر داخلي با افزايش خودكار در هنگام خواندن و نوشتن FIFO، محلي را كه داده بعدي در آن قرار دارد نشان مي‌دهد.

در تراشه‌هاي ديگر، مثل سري enCore شركت سيپرس، بافرهاي USB در حافظه داده جاسازي شده‌اند و برنامه تراشه هر موقعيت را براي نوشتن يا خواندن از آن انتخاب مي‌كند و اشاره‌گري كه به طور خودكار افزايش يابد تا محل دادة بعدي را مشخص كند، وجود ندارد. بايت‌هاي درون بافر فرستنده USB از پايين‌ترين آدرس به بالاترين آدرس نوشته مي‌شوند و بايت‌هاي بافر دريافت به ترتيب رسيدن، از پايين‌ترين آدرس به بالاترين آدرس ذخيره مي‌گردند. اين بافرها ساختار FIFO ندارند ولي گاهي با اين نام خوانده مي‌شوند.

براي ايجاد  انتقالهاي سريعتر، بعضي از تراشه‌ها دو بافر دارند و قادرند دو مجموعه كامل داده در هر جهت را ذخيره كنند. در حالي كه يك بلاك داده انتقال  مي‌يابد، برنامه تراشه مي‌تواند  بلاك داده بعدي را به بافر ديگر بنويسد. به طوري كه اين بلاك تا وقتي كه بلاك اول فرستاده مي‌شود آماده انتقال مي‌گردد. در جهت دريافت نيز، بافر اضافي ما را قادر مي‌سازد قبل از كامل شدن پردازش داده بر روي ترنزكشن قبلي توسط برنامه تراشه، ترنزكشن بعدي دريافت شود. سخت افزار به صورت خودكار بين اين دو بافر سوئيچ مي‌كند.

# CPU

واحد پردازش مركزي (CPU) يك تراشه كنترلي USB، با اجراي دستورات كدهايي كه در تراشه ذخيره شده است فعاليتهاي تراشه را كنترل مي‌كند. هر CPU از مجموعه دستوراتي پشتيباني مي‌كند كه شامل دستورات زبان ماشين براي انقال داده، انجام عملوندهاي منطقي، و پرشهاي برنامه مي‌باشند. اين مجموعه دستورات همچنين CPU را قادر مي‌سازد كه با SIE ارتباط برقرار كند. CPU ممكن است ساختاري بر اساس يك ميكروكنترلر عمومي مانند 8051 داشته باشد يا اينكه فقط به صورت ويژه براي استفاده در دستگاههاي USB طراحي شده باشد.

تراشه‌هايي كه CPU ندارند ممكن است مجموعه دستوراتي وابسته به ارتباطهاي USB داشته باشند يا فقط از يك سري رجيستر براي ذخيره داده‌هاي USB و اطلاعات پيكربندي استفاده كنند. اين تراشه‌ها مسيري را براي اضافه‌كردن قابليتهاي USB به هر ميكروكنترلر خارجي ايجاد مي‌كنند.

# حافظه برنامه

حافظه برنامه كدهايي را كه CPU اجرا مي‌كند نگهداري مي‌كند. اين حافظه ممكن است روي تراشه CPU يا تراشه‌اي مجزا باشد.

حافظه برنامه ممكن است از هر نوع حافظه‌اي استفاده كند: Fash EPROM, EEPROM, EPROM, ROM يا RAM همه اين حافظه‌ها بجز RAM (بدون باتري)، هميشگي هستند. آنها داده‌هاي نوشته شده را به صورت دائن نگهداري مي‌كنند. مقدار اين حافظه‌هاي برنامه ممكن است حدود كيلوبايت يا بيشتر باشد. اما تراشه‌هايي كه از حافظه‌هاي خارجي استفاده مي‌‌كنند امكان دارد محدوده‌اي در حدد مگا بايت را نيز پشتيباني كنند.

نام ديگر كدهاي ذخيره شده در حافظه برنامه، برنامة تراشه است، كه مشخص مي‌كند حافظه از نوع هميشگي بوده و مانند RAM نمي‌توان به راحتي آنها را ويرايش كرد و دوباره بر روي ديسك ذخيره نمود.

ROM (حافظه فقط خواندني) بايد در كارخانه برنامه نويسي شود و قابل پاك كردن نيست. اين حافظه فقط براي توليد انبوه كاربرد دارد.

EPROM (ROM قابل برنامه‌ريزي و پاك شدن) قابل برنامه ريزي توسط كاربر است. بسياري از تراشه‌ها سخت افزار و نرم افزار برنام نويسي ارازان دارند. براي پاك كردن EPROM تراشه را در پاك كننده EPROM قرار مي‌دهيد، در اين دستگاه مدارهاي تراشه زير تابش اشعه ماوراي بنفش قرار مي‌گيرند پاك شدن حدود 10 تا 30 دقيقه خواهد كشيد. سپس تراشه آماده خواهد بود تا دوباره برنامه ريزي شود. در اطلاعات فني اين تراشه‌ها به ندرت به تعداد دفعات ممكن پاك شدن اشاره مي‌شود‌، اما اين مقدار حدوداً 100 مي‌باشد.

OTP PROM ها ارزانتر هستند. ساختار آنها شبيه به EPROM ها مي‌باشد و مانند آنها برنامه ريزي مي‌شوند تفاوتشان اين است كه اين تراشه‌ها پنجره‌هاي كوارتز براي پاك كردن ندارند. اين حافظه بيشتر در محصولات نهايي استفاده مي‌شوند. بسياري از CPU ها هر دو نوع حافظه EPROM و OTP PROM را دارا هستند.

Flash EPROM ها حافظه‌هايي با تكنولوژي جديد هستند كه قابل پاك شدن به طريقه الكتريكي مي‌باشند و احتياج به اشعه ماوراي بنفش ندارند و معمولاً به ولتاژ برنامه ريزي خاص مورد نياز برخي از EPROMها احتياج ندارند. Flash EPROM هاي موجود قادرند حدود 000/100 بار پاك شده و دوباره برنامه‌ريزي شوند.

EEPROM (PROM هاي قابل پاك شدن به طريقه الكتريكي) نيز به ماوراي بنفش و ولتاژ ويژه برنامه ريزي كه EEPROM ها نياز دارند، احتياج ندارد. EEPROMها زمان دسترسي طولانيتري نسبت به Flash EPROMها دارند. EEPROM ها با هر دو مدار واسط موازي كه توسط EPROMها و Flash EPROMها استفاده مي‌شود و واسط سريال كه در ميكروواير، I2C و SPI كاربرد دارد. مورد استفاده قرار مي‌گيرد. EEPROMهاي سريال براي ذخيره مقدار دادة كمي كه گهگاه تغيير مي‌يابند از جمله داده‌هاي پيكربندي شماره مشخصه‌هاي محصول و فروشنده مناسب است. EEPROM هاي موجود حدود 10 ميليون با رمي‌توانند پاك شده و دوباره برنامه ريزي شوند.

RAM ( حاقظه با دسترسي تصادفي) مي‌توانند به صورت نامحدود پاك و نوشته شود، اما داده‌ها پس از خاموش شدن تراشه از دست مي‌روند. براين اساس براي استفاده از RAM بايد در هر بار بالا آمدن، كدها از كامپيوتر به تراشه بارگذاري شود. EZ- USB شركت سيپرس براي ذخيره كدهاي بنامه از RAM استفاده مي‌كند و سخت‌افزار ويژه و راه‌اندازي دارد كه در هنگام اتصال تراشه، برنامه را در آن بارگذاري مي‌نمايد. همة CPU ها مي‌توانند از حافظة برنامه RAM با پشتيباني باتري به منظور دخيره كدهاي برنامه خود استفاده كنند. زمان دسترسي به RAM زياد است.

حافظه داده

حافظه داده در طول اجراي برنامه، محل ذخيره موقت ايجاد مي‌كند. محتويات حافظه داده ممكن است شامل داده‌هاي رسيده از پورت USB، داده‌هايي كه مي‌خواهد روي پورت USB فرستاده شود، مقاديري كه در محاسبات استفاده مي‌شوند يا هر چيز ديگري باشد كه تراشه احتياج دارد كه به خاطر داشته باشد. حافظة داده عموماً از نوع RAM است. حجم معمولي اين حافظه بين 128 تا 1024 بايت مي‌باشد.

# رجيسترها

رجيسترها مي‌توانند انتخاب ديگري از حافظه‌هاي موقتي باشند. رجيسترها مكانهاي حافظه‌هاي هستند كه CPU در دستورات مختلف خود از آنها به جاي استفاده از حافظه‌هاي داده ديگر، بهره مي‌برد. بسياري از رجيسترها كاربرد تعريف شده‌اي دارند. بسياري از COU ها مي توانند بسيار سريعتر از حافظه داده به رجيسترها دسترسي داشته باشند.

تراشه كنترلي USB معمولاً داراي رجيسترهايي است كه اطلاعات كنترلي و وضعيتي را نگهداري مي‌كنند از جمله اندپوينت‌هاي فعال، تعداد بايت‌هاي رسيده‌، تعداد بايت‌هاي آماده ارسال، وضعيت حالت بيكاري، اطلاعات بررسي خطا و مطالب ديگري درباره چگونگي استفاده تراشه از وضعيتهاي جاري و داده‌هاي رسيده يا منتقل شده. مثلاً يك كردن بيتي در رجيستر ممكن است اندپوينتي را فعال كند. تعداد رجيسترها و محتويات آنها براساس خانواده تراشه‌ها متفاوت مي‌باشد.

I/O هاي ديگر

بيشتر كنترلر‌ها همچنين داراي واسطي براي ارتباط با دنياي خارج از خود به غير از پورت USB هستند. معمولاً به اين منظور يك مجموعه از پايه‌هاي ورودي ـ خروجي وجود دارند كه قادرند به مدارهاي ديگر متصل شوند. تراشه ممكن است از مدارهاي واسط ديگر نيز پشتيباني كند، از جمله واسطهاي همزمان براي RS-232 يا واسطهاي سنكرون از قبيل I-C ميكرووايو، و SPI .

بعضي از تراشه‌ها نيز واسطهاي ويژه‌اي دارند. مثلاً USA/321 شركت فيليپس داراي مبدل ديجيتال به آنالوك (DAC) براي استفاده در بلندگويهاي USB دستگاهاي صوتي ديگر است. تراشه، داده‌هاي رسيده USB را به سينگال‌هاي آنالوگ با فركانس نمونه برداري 55 كيلو هرتز تبديل مي‌كند. FT8U232AM محصول FTDI يك USB UART است كه به روز رساني طراحيهاي RS-232 به USB را به راحتي ممكن مي‌سازد.

# ويژگيهاي ديگر

تراشه ممكن است خصوصيات ديگري از جمله تايمر‌هاي سخت‌افزاري يا شمارنده داشته باشد. همه ويژگيهايي كه ممكن است در يك ميكروكنترلر عمومي بيابيد ممكن است در كنترلر USB نيز وجود داشته باشد.

- ساده سازي پروسه ارتقا

علاوه بر قابليتها و ويژگيهاي تراشه ، راحتي ارتقا مي‌تواند صرفه‌جويي زيادي در طراحي و راه اندازي يك پروژه به شما بكند. ساده‌ترين و سريعترين پروژه USB آناست كه از تراشه كنترلي اي استفاده شودكه همة موارد زير را در برداشته باشد:

تراشه‌اي با معماري و زبان برنامه نويسي كه با آنها آشنا هستيد.

مرجع‌هايي كامل در مورد سخت افزار آن به همراه جزئياتش

كدهاي تراشه نمونه و بدون خطا

سيستم ارتقا كه اشكال زدايي وراه‌اندازي برنامه تراشه را به راحتي ممكن سازد.

دسترسي به راه‌انداز دستگاه كه ممكن است از راه‌اندازهاي ويندوز باشد و يا راه اندازي كه توسط فرشنده تراشه ارائه شود و با تغييرات كوچكي قابل استفاده باشد

# انتخاب معماري

براي انتخاب تراشه كنترلي، شما مي‌توانيد تراشه‌اي را برگزينيد كه از ابتدا فقط به عنوان كنترلر USB طراحي شده است يا تراشه‌اي كه سازگار با يك خانواده موجود است ياتراشه‌اي كه احتياج دارد با يك ميكروكنترلر عمومي مرتبط شود. انتخاب شما بستگي به پيش زمينه و اطلاعات و ويژگيهاي پروژه شما دارد. كارخانه‌ها متناوباً تراشه‌هاي جديد را توليد مي‌كنند و نسخه‌هاي موجود را ارتقا مي‌دهد، ‌بنابراين بهتر است كه سايت‌هاي كارخانجات را براي ديدن آخرين پيشنهادهايشان بررسي كنيد.

تراشه‌هايي كه از ابتدا براي USB طراحي شده‌اند

بعضي از كنترلرها مخصوص تجهيزات USB ساخته شده‌اند. به جاي اضافه كردن قابلتهاي USB به معماريهاي موجود، اين طراحيها از ابتدا براي USB انجام شده است. دو سازنده اين تراشه‌ها شركتهاي سيپرس و SeanLogie مي‌باشند.

خانواده Ms سيپرس، تراشه‌هاي ارزانقيمت زيادي دارد كه در مجموعه دستورات بهينه شده براي USB مشترك هستند. سري enCoRe تراشه‌هاي سرعت پايين مي‌باشند. كه هر كدام براي پورت USB و 8 تا 16 خط I/O كاربرد عمومي دارند. تراشه‌هاي سري‌هاي Ms ديگر، I/O هاي بيشتري دارند و از انتقالهاي سرعت بالا نيز پشتيباني مي‌كنند.

SL11R  شركت Scanlogic داراي BIOS ROM است كه از هر چهار انتقال USB پشتيباني مي‌كند. همچنين ROM داراي كدهايي است كه اجراي برنامه تراشه كاربر ار از حافظه موازي خارجي يا بارگذاري كد از EEPROM سريال به RAM ممكن مي‌سازد.

تراشه‌هايي بر اساس خانواده‌هاي آشنا

بعضي از كنترلرهاي USB سازگار با خانواده‌هاي موجود مي‌باشند. اين تراشه‌ها دو مزيت دارند. يكي اينكه بسياري از ارتقادهندگان با معماري و مجموعه دستورات تراشه آنشا مي‌باشند. مطمئناً اگر طراحي شما با تراشه‌اي كه سازگار با 8051 است باشد، آشنايي با 8051 به شما بسيار كمك خواهدكرد. حتي اگر شما با آن معماري آشنا نباشيد، انتخاب آن خانواده عمومي به معناي آن است كه ابزارهاي برنامه‌ريزي و اشكال زدايي آن در دسترس است و كدهاي نمونه ودستگاههاي ديگر آن تراشه در دسترس شماست.

در صورتي كه ميكروكنترلر انتخابي شما 8051 است، بسيار خوش شانس هستيد. سيپرس، Infineon و Standard Microsystem تراشه‌اي سازگار با 8051 با قابليت USB دارند. سري FX2 سيپرس در خاناده EZ- USB سازگار با 8051 از سرعت خيلي بالا پشتيباني مي‌كند.

تراشه‌هايي كه با خانواده‌هاي ديگر سازگارند نيز در دسترس مي‌باشند. از جمله AVR شركت Atmel ، PIC شركت ميكروچيپ، 68HC05/8 شركت موتورولا.

# تراشه‌ايي كه به ميكروكنترلرهاي خارجي متصل مي‌گردند

بعضي از تراشه‌هاي USB فقط ارتباطات مربوط USB را انجام مي‌دهند و بايد به يك ميكروكنترلر خارجي وصل گردند. اين موضوع شما را قادر مي‌سازد كه پورت USB تان را به هر مدار ميكروكنترلر دلخواه متصل كنيد. در اينجا به دو تراشه احتياج خواهيم داشت درحالي كه كنترلرهاي ديگر هم CPU و هم هسته USB را بر روي يك تراشه دارند.

اين تراشه‌ها داراي يك باس داده محلي و خارجي هستند كه از يك مدار واسط سنكرون سريال يا موازي براي ارتباط با CPU استفاده مي‌كنند. هنگامي كه كنترلر داده‌هاي يك USB را دريافت كند يا آماده ارسال داده‌هاي جديد باشد پايه‌هاي وفقه فعال شده و CPU را آگاه مي‌سازند.

10 مگابايت در هر ثانيه بخواند و بنويسد در مُد DMA اين سرعت حتي مي‌تواند بيشتر شود. USBN9603 محصول National Semiconductor انتخابهاي بيشتري را ارائه مي‌دهد. اين تراشه باس داده‌اي دارد كه قادر است داده‌هاي موازي مولتي‌پلكس و غير مولتي‌پلكس را منتقل كند يا مي‌تواند داده‌هاي سريال سنكرون ميكرو‌كنترلري مرتبط شود.

شركت فيليپس دو تراشه PDIUBD11 با واسط I-C و pciusb12 با واسط موازي را ارائه مي‌دهد. USS820C محصول Lucent داراي واسط موازي است و از حداكثر تعداد اندپوينت ممكن پشتيباني مي‌كند.

مرجع خصوصيات تراشه

مهمترين مدرك در مورد قابليتهاي تراشه، مرجع خصوصيات تراشه آن است. در تراشه‌هايي كه CPU دارند، مرجع‌هايي در مورد مجموعه دستورات آن پردازشگر مفيد مي‌باشد. در برگة داده در مورد سخت‌افزار كه شامل نحوه كار رجيسترها و ولتاژ‌ها و زمانبندي تمام پايه‌ها مي‌باشد توضيح داده مي‌شود.

متن‌هايي در مورد مجموعه دستورات تراشه، عبارتهاي كد اسمبلي مربوط به هر دستور را كه CPU متوجه مي‌شود تعريف مي‌كند. اگر در كد اسمبلي برنامه نويسي مي‌كنيد، اينها دستوراتي هستند كه شما براي نوشتن برنامه تراشه از آن استفاده مي‌كنيد. اما اگر در زبان سطح بالاتري همچون C كار مي‌كنيد، ممكن است احتياجي به اين كدهاي اسمبلي دستورات نداشته باشيد .

علاوه بر اين متن‌هاي اوليه و اساسي ، بسياري از فروشندگان راهنماي مخصوص كاربران تهيه مي‌كنند كه جزئيات بيشتري را در مورد چگونگي استفاده از تراشه دربر دارد.

# برنامه تراشه نمونه

بهترين راه براي آغاز به نوشتن يك برنامه تراشه، استفاده از كد‌هاي نمونة شبيه به آن كاري است كه شما ‌مي‌خواهيد انجام دهيد. فروشندگان تراشه و ابزار‌آلات در ارائه كدهاي نمونه خوب بسيار متفاوت هستند. بنابراين بهتر است قبل از انتخاب تراشة خود، به امكاناتي كه فروشندگان در اختيار شما قرار مي‌دهند توجه كنيد.

در پاره‌اي موارد، مي‌توانيد كد‌ها نمونه را از منابع ديگر از جمله اينترنت يا كاربران ديگر به دست آوريد.

# انتخاب راه‌انداز

جنبة ديگر برنامه‌ريزي يك دستگاه USB، راه‌انداز و نرم‌افزارهاي كاربردي سمت ميزبان است. در اينجا نيز نمونه‌ها مي‌”وانند مفيد باشند.

در صورتي كه دستگاه شما سازگار با يكي از كلاس‌هايي است كه ويندوز از آن پشتيباني مي‌كند، ديگر نگراني در مورد نوشتن يا پيدا‌كردن راه‌انداز دستگاهتان نداريد، مثلاً برنامة كابردي كه مي‌تواند به يك دستگاه كلاس HID دسترسي داشته باشد از تابعهاي استاندارد API كه با راه‌اندازهاي HID ويندوز ارتباط برقرار مي‌كنند، بهره مي‌برد. فروشندگان تراشه ممكن ايت يك برنامه نمونه را پشنهاد كنند، از جمله National Semicon ductor برنامه HID نمونه‌اي براي 9603 خود ارائه مي‌دهد.

بعضي از فروشندگان، يك راه‌انداز عمومي را ارائه مي‌دهندكه شما مي‌توانيد از آن براي تبادل داده با دستگاه استفاده كنيد. Ez-usb شركت سيپرس نمونه‌اي از آنها مي‌باشد. تراشه داراي معماري منحصر به فردي است كه كامپيوتر برا قادر مي‌سازد در هنگام اتصال برنامه تراشه را بارگذاري كند. براي استفاده از اين ويژگي، تراشه احتياج به يك راه‌انداز خاص دارد. اين راه‌انداز عمومي سيپرس مي‌تواند كدها را به درون تراشه بارگذاري كند و همچنين مي‌تواند با استفاده از هر چهار نوع انتقال به تبادل داده بپردارد، فصل 10 درابه راه‌انداز دستگاه بيشتر توضيح خواهد داد.

# ابزارهاي اشكال‌زدايي

راحتي اشكال‌زدايي، همچنين تفاوت بزرگي را در ميزان راحتي راه‌اندازي يك پروژه ايجاد مي‌كند. توليداتي كه مي‌توانند در رفع عيبها كمك كنند شامل بردهاي ارتقا و نرم‌افزارهايي مي‌شوند كه توسط فروشندگان تراشه و منابع ديگر تهيه گرديده‌اند.

يك آناليز كننده پروتكل نيز در طول دوره اشكال زدايي مي‌”واند بسيار مفيد باشد. آناليز كننده‌هاي پروتكل مخصوص به يك تراشه خاص نيستند. فصل 17 اطلاعات بيشتري در مورد آنها و ابزارهاي وابسته به آنها دارد.

# بردهاي ارتقا از فروشندگان تراشه

كارخانه‌هاي سازنده تراشه، بردهاي ارتقا و نرم‌افزارهاي اشكال‌زدايي را پيشنهاد مي‌كنند تا ارتقا‌دهندگان در استفاده از تراشه‌هايشان راحت‌تر باشند. اين بردهاي ارتقا، شما را قادر مي‌سازند كه برنامه را از كامپيوتر به حافظه برنامه تراشه بارگذاري كنيد.

نرم‌افزار اشكال‌زدايي كه همراه با بر ارائه مي‌شود، يك برنامه نمايش دهنده است كه شما مي‌توانيد توسط آن اجرا برنامه را كنترل كنيد و نتايج آن را ببينيد. ويژگيهاي استاندارد شامل توانايي در اجراي خط به خط برنامه، تنظيم نقاط پرش و مشاهده رجيسترها و حافظه تراشه مي‌باشد. شما مي‌توانيد برنامه نمايش دهنده و تست را همزمان اجرا كنيد.

به اين ترتيب قادر خواهيد بود كه طرز كار و اجراي برنامه تراشه را در هنگام ارتباط با نرم‌افزار كاربردي قدم به قدم دنبال كنيد.

اگر يك سيستم ارتقا عمومي براي ميكروكنترلر مورد علاقه‌تان داريد، مي‌توانيد از آن براي ارتقاي USB نيز استفاده كنيد. مثلاً ابزارهاي ارتقا براي سري‌هاي 16C5X ميكرو‌چيپ با تراشه‌هاي 167CX5 سازگار با USB نيز قابل استفاده هستند.

# بردهاي از منابع ديگر

عموماً، كيت‌هاي ارزيابي كه توسط كارخانجات پشنهاد مي‌شوند از نظر قيمت گران هستند. اما اگر از نظر بودجه مشكلاتي داريد، بردهاي ارزاني وجود دارند كه مي‌توانند به شما كمك كنند. شما مي‌توانند از اين بردها براي پروژ‌ه‌هاي كوچك استفاده كنيد.

EZ- USB يك انتخاب براي اين گونه بردها مي‌باشد چون برنامه تراشه آن قابل بارگذاري از ميزبان است بنابراين نگراني در مورد سخت‌افزار برنامه ريزي نخواهيد داشت. برد I-C/IO محصول DeVasys شامل يك تراشه EZ- USB AN2131، يك كانكتور با 20 بيت I/O، يك مدار واسط I-C براي ارتباطات سريال سنكرون، و يك مدار واسط سريال همزمان مي‌باشد. 24LC128 موجود بر روي برد، يك I-C EEPROM است كه مي‌تواند 16 كيلوبايت داده شامل شماره مشخصه‌هاي فروشنده و محصول و برنامه تراشه را ذخيره كند. برد مي‌تواند كدهاي تراشه خود را از EEPROM يا ميزبان در هنگام اتصال يا روشن شدن بازگذاري نمايد.

DevaSys مدارهاي برد و يك راه‌انداز دستگاه رايگان كه برنامه كاربردي را قادر مي‌سازد ارتباط را آغاز كرده و از پورت‌ها از جمله I-C بخواند يا بنويسد نيز ارائه مي‌دهد. اگر خواسته باشد مي‌توانيد برنامه تراشه خودتان را به دستگاه بارگذاري نماييد و از راه‌انداز خودتان و يا راه‌اندازي كه در ويندوز موجود است استفاده كنيد. روش ديگري براي ارتقاي پروژه استفاده از پورت موازي كامپيوتر است. به اين ترتيب كه تراشه خود مثلاً PDIUSBDII را از طريق پورت موازي به كامپيوتر متصل كرده و اشكالات احتمالي ميكرو‌كنترلر را بررسي مي‌كنيم. Devasys به اين منظور نيز بردي را طراحي كرده است.

پورت موازي 8 خط دو جهته و علاوه بر آن چهار خروجي و 5 ورودي دارد. برنامه‌هاي كاربردي مي‌توانند با استفاده از خواندن و نوشتن بر روي پورت به اين بيت‌ها دسترسي داشته باشند. برنامة كاربردي سمت ميزبان نيز استفاده از اين پورت مي‌توانيد با واسط I-C تراشه PDIUSBD11 ارتباط برقرار كرده و اقدام به تبادل داده كند.

به اين ترتيب، شما مي‌توانيد برنامة كاربردي‌اي براي كامپيوتر بنويسيد كه كارهاي برنامه تراشه كه احتمالاً كنترل تراشه شامل فرستادن توضيح دهنده‌ها در طول مرحلة سر شماري و كارهاي ديگر است انجام دهد. اگر برنامه تراشه دستگاه در C نوشته شود، اين كار بسيار مفيدتر است چون نرم‌افزار كامپيوتر مي‌تواند از C نيز استفاده كند. هر چند كه همة كنترلرها عملياتهاي ويژه‌آي دارند و براي ساخت محصول نهايي نياز به تغييراتي خواهيم داشت.

براي همة تراشه‌هاي كنترلي موجود و گزينه‌هاي انتخابي دسترسي به آنها از طريق كامپيوتر، بردهاي ارزانقميت زيادي موجود مي‌باشند.

# نيازمنديهاي پروژه

علاوه بر ويژگي راحتي كاربرد كنترلري كه مي‌خواهيد انتخاب كنيد، مشخص كردن ويژگيهايي كه پروژ‌ه‌تان احتياج دارد مي‌تواند به شما در انتخاب تراشه كمك كند.

داده‌ها مي‌خواهند با چه سرعتي فرستاده شوند؟ نرخ انتقال داده يك دستگاه به عوامل مختلفي وابسته است از جمله اينكه دستگاه سرعت پايين، بالا يا خيلي بالا را پشتيباني مي‌كند، نحوه انتقال مورد استفاده و ميزان مشغوليت باس مي‌توانند در اين زمينه مؤثر باشند، طراحان وسايل جانبي نمي‌توانند كنترلي بر روي استفاده كاربر از باس داشته باشند اما مي‌توانيد طراحي خود را در بدترين شرايط امتحان كنيد.

اگر محصول شما احتياج به انتقالهاي وقفه‌اي و كنترلي سرعت پايين دارد، استفاده از تراشه‌هاي سرعت پايين مي‌تواند سبب صرفه جوي نه تنها در قيمت تراشه بلكه در قيمت بردها و كابل‌ها شود. دستگاههاي كلاس HID مي‌توانند از تراشه‌هاي سرعت پايين استفاده كنند اما توجه داشته باشيد كه دستگاههاي سرعت پايين فقط مي‌توانند هشت بايت در هرترنز كشن بفرستند و مرجع خصوصيات نرخ انتقال اِندپوينت را به خيلي كمتر از سرعت باس 5/1 مگابايت در ثانيه محدود مي كند. اگر پروژه شما با سرعت پايين عملي مي‌شود، استفاده از سرعت بالا عاقلانه نيست.

دستگاههايي كه از سرعت خيلي بالا پشتيباني مي‌كنند بايد سرعت بالا نيز داشته باشند.

چه تعداد اندپوينت و از چه نوعي احتياج داريد؟ هر آدرس اندپوينت براي پشتييباني از يك نوع انتقال و يك جهت پيكربندي مي‌شود. دستگاهي كه فقط انتقال  كنترلي انجام مي‌دهد فقط احتياج به اندپوينت پيش فرض دارد. انتقالهاي وقفه‌اي، توده‌اي ياهمزامان احتياج به آدرس‌هاي اندپوينت بيشتري دارند. همه تراشه‌ها از همه انواع انتقال پشتيباني نمي‌كنند.

آيا مي‌خواهيد دستگاهتان نرم‌افزاري قابل ارتقا باشد؟ براي حافظه برنامه، بسياري از دستگاههاي USB از EPROM ، OTP PROM يا حافظه‌هاي ديگر كه به راحتي قابل پاك‌شدن ودوباره نوشتن نيستند استفاده مي‌كنند. به اين ترتيب براي تغيير برنامه، شما بايد از تراشة جديدي استفاده كينيد يا اينكه تراشه را بيرون آورده، پاك كنيد، دوباره برنامه‌ريزي كنيد و سر خود قرار دهيد. EZ- USB شركت سيپرس راه ارحت‌تري را با قابليت بارگذاري برنامه تراشه از ميزبان به RAM در هنگام اتصال يا بالاآمدن ارائه مي‌دهد. انتخاب ديگر ذخيره كد برنامه در يك ميكروكنترلر با حافظه‌هاي قابل برنامه ريزي است. SLIN شركت ScanLogic قابليت ذخيره كدهاي رسيده از ميزبان در EEPROM سريال را دارد سپس محتويات EEPROM در هنگام روشن شدن درون RAM بارگذاري مي‌شوند.

آيا به كابل قابل انعطاف احتياج داريد؟ يك علت اينكه هميشه ماوس‌ها دستگاههاي سرعت پايين هستند آن است كه به كابل‌هايي با سختي كمتر احتياج دارند كه به معناي آن است كه كابل‌ها مي‌توانند نازكتر و قابل انعطافتر باشند.

آيا نياز به كابل‌هاي بلند  داريد؟ كابل‌هاي سرعت پايين محدود به سه متر هستند در حالي كه كابل‌هاي سرعت بالا مي‌توانند تا 5 متر طول داشته باشند.

به چه ويژگيهاي سخت‌افزاري و قابليتهايي نياز داريد؟ اين مسأله مربوط به همه چيز ار كاربردهاي عمومي تا I/O هاي خاص، راه‌انداز حافظه برنامه و حافظه داده، تايمرهاي درون تراشه و از اين قبيل مي‌شود.

# نگاهي به بعضي از تراشه‌ها

توضيحات زير در مورد كنترلرهاي USB عمومي ايده‌اي در مورد آنچه وجود دارد به شما خواهد داد. اين تراشه‌ها فقط چند نمونه مي‌باشند و تراشه‌هاي جديد در طول زمان ارائه مي‌شوند. پس در هر پروژه جديد احتياج است كه آخرين پيشنهادها بررسي شود.

enCoRe محصول شركت سيپرس

تراشه‌ هاي سري enCoRe شركت سيپرس، ارزان و با طراحي آسان مي‌باشند. هدف از ساخت اين تراشه، انتقال بلاك‌هاي كوچك اطلاعات در سرعت پايين است. از وسايل جانبي كه اين تراشه مي‌تواند در آنها به كار رود مي‌توان از ماوس و دسته‌بازي نام برد.

معماري CPU

برخلاف بيشتر تراشه‌هاي USB، سري enCoRe بر اساس خانواده خاصي نيست. استفاده از اين تراشه به معناي نياز به يادگيري مجموعه دستورات جديد مي‌باشد. هر چند كه اين دستورات كم هستند و مشابه با دستورات ديگر ميكروكنترلرها مي‌باشند و اگر با برنامه‌هاي كد اسمبلي كاركده باشيد، ‌يادگيري اين عبارت راحت است. يك مفسر C نيز براي اين تراشه وجود دارد.

اين تراشه از 37 دستور پشتيباني مي‌كند كه كارهاي اصلي مثل انتقال داده، انجام عمليات رياضي و پرشهاي برنامه را پوشش مي‌دهند،‌چون مجموعه دستورات كوتاه هستند يادگيري آنها چندان سخت نيست هرچند اين مسأله به معناي آن است كه شما نمي‌تواتنيد دستورات كوتاه هستند ياديگري آنهاچندان سخت نيست هرچند اين مسأله به معناي آن است كه شما نمي‌توانيد دستوراتي براي انجام همه كارهاي مورد نظرتان بيابيد. از جمله دستوري براي ضرب يا تقسيم وجود ندارد و همة محاسبات بايد توسط عمل جمع، تفريق و انتقال بيت‌ها انجام شود. (مفسر C داراي توابع رياضي ديگري نيز هست.)

معماري تراشه‌هاي اين سري مثل هم است، اما دراندازه حافظه برنامه و تعداد پايه‌هاي I/O و بسته‌بندي متفاوت هستند. 63743 داراي 256 بايت RAM و 8 كيلو بايت حافظه برنامه OTP EPROM و 16 پاية I/O است. تر اشه داراي نوسان‌ساز داخلي است كه احتياج به كريستال يا تشديد كننده خارجي را حذف مي‌كند. پورت USB همچنين مي‌توانند براي ارتباطات PS/2 (سريال سنكرون) پيكربندي شود، كه دستگاههاي مكان يابي را قادر مي‌سازد از هر دو واسط پشتيباني كنند.

كنترلر USB

سادگي طراحي enCoRe مي‌تواند يك مزيت باشد اما محدوديتهايي نيز دارد. اين تراشه از تمام قابليتهاي USB پشتيباني نمي‌كند. محدوديت سرعت پايين به معناي آن است كه آنها نمي‌توانند از اتصالهاي همزمان و توده‌اي پشتيباني كنند. 63743 سه اندپوينت دارد. يك اندپوينت صفر براي انتقال كنترلي به علاوه اندپوينت‌هاي 1 و 2 براي انتقال وقفه‌اي. تراشه مي‌تواند يك اندپوينت ورودي وقفه و يك اندپوينت وقفه خروجي داشته باشد يا خود از اندپوينت در يك جهت پشتيباني كند. بعضي ديگر از تراشه‌هاي سرعت پايين، در نسخه‌هاي اوليه خود از اند‌پوينت وقفه خروجي پشتيباني كند. بعضي ديگر از تراشه‌ها سرعت پايين، در نسخه‌هاي اوليه خود از اندپوينت وقفه خروجي پشتيباني نمي‌كردند تا وقتي كه اين ويژگي به USB نسخه 1/1 اضافه شد. هر اندپوينت يك بافر هشت بايتي در RAM دارد.

براي ارتقاي پروژه، سيپرس يك كيت ارتقا ارائه مي‌دهد كه شامل برد مدار چاپي به همراه برنامه نمايش دهنده براي بارگزاري و تست كدها مي‌باشد.

تنها حافظه ممكن براي تراشه OTP PROM مي‌باشد. براي برنامه ريزي كردن PROM شما احتياج به يك دستگاه برنامه ريز داريد. سيپرس يك برنامه‌ريز ارزان از Hi-Lo را پيشنهاد مي‌كند.

ارتباط USB احتياج به مقدار زيادي بنامة تراشه دارد، اما سيپرس كدهاي نمونه‌اي براي برنامه‌هاي عمومي ارائه داده است.

اگر به اين تراشه علاقه‌منديد اما احتياج به I/O‌هاي بيشتر يا سرعت بالا داريد CY7C64013 و CY7C64113 را پيشنهاد مي‌كنم.

EZ- USB شركت سيپرس

خانواده EZ- USB سيپرس به دو دليل مورد توجه هستند: اول اينكه سازگار با 8051 مي‌باشند و ديگر اينكه تراشه راه قابل انعطاف‌تر و متفاوتي را براي ذخيره برنامه تراشه ارائه مي‌كند. به جاي اينكه كدها بر روي تراشه ذخيره شود، EZ- USB مي‌تواند آنها را بر روي ميزبان ذخيره كند و در هنگام اتصال به درون تراشه بارگذاري شود.

ذخيره برنامه تراشه بر روي ميزبان مزايا و معايبي دارد. مهمترين مزيت راحتي به روز رساني كدهاست و شما براي به روز رساني برنامه تراشه، فقط نسخة جديدي از آن را بر روي ميزبان ذخيره مي‌كنيد و راه‌انداز آن را در اتصال بعدي درون تراشه بارگذاري خواهد كرد و احتياجي نيست كه تراشه را عوض كنيد و از دستگاه برنامه ريز خاصي استفاده كنيد.

اما معايب آن پيچيده شدن راه‌انداز و سخت‌افزار ميزبان و طولاني شدن مرحله سرشماري مي‌باشد. سيپرس راه‌اندازي با كد اصلي كامل ارائه مي‌دهد كه برنامه تراشه را بارگذاري مي‌نمايد. شما مي‌توانيد از اين راه‌انداز استفاده كنيد. و يا اينكه از كد اصلي آن براي نوشتن يك راه‌انداز شخصي بهره بريد.

EZ- USB همچنين امكان ذخيره برنامة تراشه را در يك EEPROM سريال يا EPROM موازي يا انواع ديگر حافظه‌هاي هميشگي خارجي، مي‌دهد.

معماري CPU

معماري EZ-USB شبيه به DS80C320 شركت دالاس است كه هسته مركزي آن 8051 مي‌باشد كه به منظور بالابردن كارآيي دوباره طراحي شده است. اين تراشه براي هر سيكل دستور از چهار پالس ساعت استفاده مي‌كند در حالي كه 8051، 12 پالس ساعت لازم دارد. هر دستور بين يك تا 5 سيكل دستور را مي‌گيرد. كلاك CPU به صورت 24 مگاهرتز است. در يك ميانگين‌گيري EZ- USB نسبت به 8051 در سرعت كلاك مشابه 5/2 برابر سريعتر است.

مجموعه دستورات اين تراشه سازگار به 8051 هستند. هر 8 كيلوبايت حافظه‌هاي داده و برنامه به صورت RAM مي‌باشند و درون تراشه حافظه هميشگي موجود نيست. هر چند كه تراشه قادر است از روي EEPROM سريال از طريق واسط C-I بخواند و بنويسد.

خانواده EZ-USB شامل سه سري مي‌شود: EZ- USB‌هاي اوليه (AN21XX) و سري (VY7C64D6XX) FX و سري (CY7C68013) FX2. هر سري داراي تراشه‌هايي با ويژگيهاي متفاوت مي‌باشد. جدول 4-7 خلاصه‌اي از ويژگيهاي هر سري ليست شده است. در سري FX ورودي و خروجي (I/O)‌هاي سريعتر و واسط قابل برنامه‌ريزي با تأييد متقابل و پيكر بندي خودكار قرار گرفته است. در سري FX نيز سرعت خيلي بالا پشتيباني شده است.

اين مفسر نسخه رايگان اما محدود نيز دارد. اگر نسخه كامل اين مفسر را داريد، مي‌توانند اساس كدهايتان را بر برنامه سيپرس، كه بسياري از ارتباطات USB را انجام مي‌دهد، پايه‌گذاري كنيد. شركت Keil يك مفسر C براي USB دارد، و يا اينكه شما مي‌توانيد از كدهاي اسمبلي استفاده كنيد.

كنترلر USB

بيشتر EZ-USB‌ها از حداكثر اندپوينت ممكن پشتيباني مي‌كنند: يك اندپوينت كنترلي به علاوه 30 اندپوينت ديگر كه مي‌توانند هر چهار نوع انتقال را داشته باشند. در طراحيهاي ساده‌تر، تراشه‌هايي با قابليتهاي كمتر موجود مي‌باشند. بسياري از خصوصيات EZ-USB در ذخيره برنامه تراشه، معماري آن را نسبت به ترا‌شه‌هاي ديگر پيچيده‌تر كرده است. اين خصوصيات از اين جهت كه تراشه را بسيار انعطاف پذير مي‌كند مورد توجه است. اينجا جزئيات بيشتري دربارة آنها توضيح داده مي‌شود.

وقتي كه EZ- USB مي‌خواهد از برنامه تراشه كه درون ميزبان ذخيره شده است استفاده كند،بايد دوبار سر شماري شود. مانند بقيه دستگاهها وقتي كه EZ- USB به باس متصل مي‌شود، ميزبان سعي مي‌كند كه آن را سرشماري كند. اما چگون مي‌توان اين دستگاه را بدون كدهاي تراشه سرشماري كرد؟ پاسخ آن است كه تراشه هسته‌اي دارد كه مي‌داند چگونه به خواسته‌هاي سرشماري پاسخ دهد. اين هسته در اتصال اوليه دستگاه به باس ارتباطات را كنترل مي‌كند. هسته EZ- USB مستقل از هسته 8051 است. هسته EZ-USB در حالي كه مدار‌هاي 8051 در حالت ريست هستند ارتباط با ميزبان را به دست مي‌گيرد.

همچنين هسته EZ-USB به خوا‌سته‌هاي ويژه فروشنده كه تراشه را قادر مي‌سازد كه برنامه تراشه را از ميزبان، دريافت، ذخيره و اجرا كند نيز پاسخ مي‌دهد. براي تست‌هاي اوليه، اين هسته همچنين مي‌تواند دستگاه را قادر سازد كه با استفاده از هر چهار نوع انتقال داده‌هايي را منتقل كند.

بيت رجيستري ReNum مشخص مي‌كند كه كداميك از هسته 8051 يا هسته EZ-USB از طريق اندپوينت صفر به خواسته‌ها پاسخ مي‌دهند. در هنگام روشن شدن،ReNumصفر است و هسته EZ-USB كنترل اندپوينت صفر را در دست دارد. وقتي كه ReNum به يك تنظيم شود هسته 8051، اندپوينت صفر را كنترل مي‌كند.

منبع برنامة تراشه EZ-USB به دو مسأله وابسته است: بايت‌هاي اوليه EEPROM خارجي و حالت ورودي EA تراشه. در هنگام روشن شدن و قبل از سرشماري، هسته EZ-USB تلاش مي‌كند از طريق وسط I-C بايت‌هاي را از EEPROM سري خارجي بخواند. نتيجه، در كنار حالت ورودي EA، مشخص مي‌كند كه تراشه چه بايد بكند: از مد پيش فرض خود استفاده كند و كدها را از ميزبان بارگذاري نمايد، يا برنامه تراشه را از EEPROM برگذاري كند يا از حافظه كد باس داده موازي خارجي بوت شود.

مد پيش فرض ـ مد پيش فرض ابتدايي‌ترين مد كاركرد تراشه است. در اين حالت از EEPROM سريال يا حافظه‌هاي خارجي ديگر استفاده نمي‌شود.اگر EA از نظر منطقي صفر باشد و هسته EEPROM را نيابد يا بايت اوليه EEPROM به صورت B0h يا B2h نباشد، هسته EZ- USB وارد اين مد مي‌شود.

وقتي ميزبان دستگاه را سرشماري مي‌كند. هسته EZ- USB به خواسته‌هاي پاسخ مي‌دهد. در طول اين زمان، هسته 8051 در حالت ريست باقي مي‌ماند. اين حالت ريست توسط بيت رجيستري كنترل مي‌شود. ميزبان مي‌تواند مستقيماً بر روي اين بيت بنويسد و تراشه را از ريست خارج نمايد. اين ريست بر روي هسته 8051 اثر مي‌گذارد و ربطي به سيگنال ريست USB ندارد.

توضيح دهنده‌هايي كه ميزبان بازيابي مي‌كند، دستگاه را به عنوان دستگاه USB پيش فرض معرفي مي‌كند. ميزبان شماره مشخصه‌هاي فروشنده و محصول را با فايل INF تهيه شده توسط سيپرس مقايسه مي‌كند و باعث مي‌شود ميزبان راه‌انداز عمومي سيپرس را براي ارتباط با تراشه بارگذاري نمايد. بيت ReNum در حالت صفر باقي مي‌ماند.

مد پيش فرض به منظور استفاده در اشكال زدايي مفيد است. شما مي‌توانيداز اين مد براي ارتقا مدار واسط USB و تبادل داده استفاده كنيد. علاوه بر پشتيباني از اندپوينت صفر، دستگاه USB پيش فرض مي تواند از سه انتقال ديگر در بقيه اندپوينت‌ها نيز استفاده كند. همة اين كارها بدون نوشتن برنامة تراشه و راه‌انداز دستگاه امكان‌پذير است.

معرفي دستگاه از طريق بايت‌هاي EEPROM ـ هسته همچنين مي‌تواند بايت‌هاي معرفي را از EEPROM در هنگام روشن شدن بخواند و سپس اين اطلاعات را در طول دوره سرشماري به ميزبان بفرستد. اگر اولين مقدار خوانده شده از EEPROM،  B0h باشد هسته شماره مشخصه‌هاي محصول و فروشنده را از روي EEPROM مي‌خواند و وقتي كه ميزبان آن را براي اولين‌بار سرشماري مي‌كند، از اين بايت‌ها براي پيداكردن فايل INF مربوط به دستگاه استفاده مي‌كند و راه‌انداز را تشخيص مي‌دهد. راه‌انداز حاوي برنامة تراشه‌اي است كه بايد قبل از سرشماري، دوباره منتقل گردد. سيپرس دستوراتي را ارائه كرده است كه براي طراحي راه‌اندازي با اين قابليتها استفاده مي‌شوند.

راه‌انداز از درخواست، بارگذاري برنامة تراشه خاص، به منظور انتقال كدها به دستگاه استفاده مي‌كند. برنامه تراشه حاوي توضيح دهنده‌هاي توضيح دهنده‌هاي گزارش و كدهايي است كه دستگاه براي انجام وظايفش نياز دارد. مثلاً يك دستگاه كلاس HID حتماً توضيح دهنده‌هاي گزارش و كدهايي براي انتقال گزارشهاي HID دارد.

پس از كامل شدن بارگذاري برنامة تراشه، راه‌انداز باعث مي‌شود كه تراشه از حالت ريست خارج گردد و برنامة تراشه را راه‌انداز كند و دستگاه دوباره متصل مي‌گردد. در اين حالت برنامه تراشه به صورت الكتريكي وضعيت جداشدن دستگاه را شبيه سازي مي‌كند، سپس به وسيلة نوشتن بر روي رجيستري كه پاية DISCON# را كنترل مي‌كند. دوباره دستگاه به باس متصل مي‌گردد. اين پايه به مقاومتي وصل شده است كه انتهاي ديگر آن متصل به خط D+ مي‌باشد. به اين ترتيب اگر اين پايه داراي ولتاژ باشد نشان دهندة اتصال دستگاه به باس و در غير اين صورت به معناي جدا شدن دستگاه است. در اين وضعيت بنامة تراشه همچنين بيت ReNum را 1 مي‌كند كه باعث مي‌شِود هستة 8051 به جاي EZ-USB كنترل را به دست گيرد و به‌ اندپوينت صفر پاسخ دهد. وقتي كه ميزبان اين اتصال دوباره دستگاه را سرشماري مي‌كند، اين بار توضيح دهنده‌هاي جديد را بازيابي كرده و از اطلاعات آنها براي بار‌گذاري استفاده مي‌كند. سيپرس اين مرحله را با عبارت سرشماري دوباره خطاب مي‌كند.

بارگذاري برنامة تراشه از EEPROMـ سومين مدكاري تراشه، راهي را براي ذخيره برنامة تراشه ايجاد مي‌كند. اگر اولين بايت خوانده شده از EEPROM، B2h باشد، در هنگام روشن شدن، هسته همة محتويات EEPROM را به روي RAM بارگذاري مي‌نمايد. EEPROM بايد حاوي شماره مشخصه فروشنده، شماره مشخصه محصول و شماره نسخه دستگاه براي انجام وظيفه خود نياز دارد. هنگامي كه تراشه از حالت ريست خود خارج شد، همة نيازهاي خود را براي ارتباط با USB داراست. هسته پس از كامل شدن بارگذاري بيت ReNUM را به 1 ست مي‌كند و ميزبان دستگاه راسرشماري مي‌نمايد، توضيح دهنده‌هاي ذخيره شده را مي‌خواند و راه انداز مناسب را بارگذاري مي‌نمايد. و ديگر مرحله سرشماري دوباره نخواهيم داشت.

راه‌اندازي كد از طريق حافظه موازي خارجي ـ اگر EEPROM يافته نشود و يا اينكه بايت اولش B0 يا B6h نباشد، و اگر E8 از نظر منطقي يك باشد تراشه از طريق حافظه كد باس داده موازي خارجي، بوت مي‌شود. اين حافظه مي‌تواند EPROM، Flash EEPROM, EEPROM يا RAM با پشتيباني باتري باشد. حافظه حاوي توضيح دهنده‌ها و ديگر برنامة تراشه است. ReNUM به يك تنظيم مي‌شود. ميزبان دستگاه را سرشماري مي‌كند و راه‌انداز مناسب آن را بارگذاري مي‌نمايدو ديگر احتياجي به سرشماري دوباره نيست.

- PCI 16C7x5 شركت ميكروچيپ

ميكروكنترلرهاي PCI ميكروچيپ به خاطر قيمت پايين، دسترسي وسيع، متغيرهاي گوناگون، سرعت، مصرف توان كم و مجموعه دستورات راحت، علاقمنداتن زيادي دارد. 16C745 و 16C765 ، PCIهايي هستند كه از سرعت پايين پورت‌هاي USB پشتيباني مي‌كنند.

# معماري

اين تراشه‌ها اعضاي ارتقا يافتة سري 16C5X ميكروچيپ مي‌باشند. كدهايي كه براي 16C5X نوشته شده‌اند قابل انتقال به 16C7X5 مي‌باشند. اين تراشه‌ها از 35 دستور پشتيباني مي‌كنند.

علاوه بر واسط USB، ‌اين تراشه‌ها 19 پايه I/O ديگر نيز دارند و علاوه تراشه 65 آنها 8 بيت موازي براي ارتباط با يك ميكروكنترلر با باس داده خارجي دارد. 8 پايه I/O قادرند به عنوان يك تبديل كننده آنالوگ به ديجيتال عمل كنند. يك USART ارتباطهاي سنكرون و همزمان سريال را پشتيباني مي‌كند. تراشه سه تايمر نيز داراست.

يك كريستال يا رزوناتور سراميكي مي‌تواند كلاك تراشه را تأمين كند. حافظه برنامه نيز EPROM يا OTP PROM است.

كنترلر USB

تراشه علاوه براندپوينت صفر از اندپوينت‌هاي 1 و  با هر تركيبي از ورودي و خروجي پشتيباني مي‌كند. براي رهبري ارتباطات تراشه داراي 7 رجيستر و ضعيت و كنتري است، و هر اندپوينت يك رجيستر كنترل و 4 بايت بافر توضيح دهنده دارد. كه حاوي اطلاعاتي چون حالت data-toggle و تعداد بايت‌هاي دريافتي يا راسالي است. همچنين تراشه از تشخيص خودكار اتصال و يا جدا شدن از باس پشتيباني مي‌كند.

همانند تراشه enCoRes اين سري نيز نياز به برنامة نسبتاً زيادي دارند. ميكروچيپ برنامه‌هايي به زبان اسمبلي و C كه به منظور انجام سرشماري و كارهاي استاندارد USB نوشته شده‌اند، نيز ارائه مي‌دهد. در مورد HIDها،‌ شركت مثالي از كدهاي نوشته شده براي ماوس دارد كه مي‌توان براي HIDهاي ديگر نيز از آن استفاده كرد.

- NET2888 شركت نت چيپ

NET888 هيچ حافظه برنامه يا داده‌اي علاوه بر بافرهاي USB اش ندارد. بياس محلي آن داراي 5 بيت آدرس (A0-A4) و هشت بيت داده (D0-D7) است كه امكان خواندن و نوشتن از 3 بايت آدرس را ايجاد مي‌كند.

انتقال داده بر روي اينباس از طريق خط ChipSelect براي انتخاب تراشه و سيگنال‌هاي مجزاي IOR و IOW براي خواندن و نوشتن ممكن مي‌شود. بيشتر ميكروكنترلرها كه از باس داده خارجي پشتيباني مي‌كنند مي‌توانند از اين واسط استفاده كنند.

تراشه هچنين براي امكان انتقال سريعتر بلاك‌هاي داده، از انتقالهاي DMA نيز پشتيباني مي‌كند. CPU‌اي كه  NET2888 به آن متصل مي‌شود نيز بايد از DMA پشتيباني كند. در انتقالها DMA تراشه كنترل باس محلي را به عهده مي‌گيرد. در اين نحوة انتقال، خواندن و يا نوشتن بلاك داده از و يا حافظه بدون نياز به CPU خارجي انجام مي‌شود و به اين ترتيب نرخ انتقال افزايش مي‌يابد. در اين روش تراشه مقداري از حافظه خود را براي ذخيره داده انتقالي اختصاصي مي‌دهد. شمارنده آدرس DMA ، آدرس بلاك داده را ذخيره مي‌كند و رجيستر شمارنده بايت DMA ، تعداد بايت‌هاي مانده از بلاك را نگه مي‌دارد. در انتقالهاي ميزبان به دستگاه، پس از رسيدن داده، دستگاه داده ها را به حافظه اختصاصي كپي مي‌كند و در انتقالهاي دستگاه به ميزبان، دستگاه داده را به بافر انتقال دهنده مي‌فرستد و تا ارسال آنها صبر مي‌كند.

تراشه بدون احتياج به هيچ برنامة تراشه به غير از اطلاعات ضروري ( مانند شماره مشخصه‌هاي محصول و فروشنده) قادر است به خواسته‌هاي استاندارد پاسخ دهد.

كنترلر USB

NET2888 از پنج اندپوينت و هر چهار نوع انتقال پشتيباني مي‌كند.

3 بايتي كه CPU مي‌تواند با استفاده از باس‌هاي آدرس و داده به آنها دسترسي داشته باشد وابسته به رجيسترهاي درون تراشه است. براي اندپوينت 1 و  ، CPU جانبي مي‌تواند براي فرستادن و گرفته داده‌هاي USB از دو رجيستر ميل باكس 8 بايتي استفاده كند. اما در اندپوينت 3 و 4 : CPU جانبي مي‌تواند داده‌هاي USB را از طريق دو بافر 64 بايتي بفرستد و بگيرد. هر بافر از يك آدرس مجزا و يك رجيستر شمارنده كه تعداد ارسال آنها صبر مي‌كند.

NET2888 به صورت خودكار داده‌هايي را كه از ميزبان مي‌رسد ذخيره مي‌نمايد. براي تشخيص داده‌هاي رسيده از ميزبان به اندپوينت 1، CPU جانبي مي‌تواند يك بيت را كه نشانه دسيدن داده است تغيير دهد يا اينكه به وقفه‌اي كه هنگام تنظيم اين بيت رخ مي‌دهد پاسخ دهد.

براي فرستادن داده از طريق اندپوينت  به سمت ميزبان، CPU جانبي داده‌ها را در ميل باكس انتقال مي‌نويسد و بيت ذكر شده را سمت مي‌كند. سپس NET2888 جزئيات مربوط به فرستادن داده‌هاي USB را انجام مي‌دهد.

رجيستر‌هاي ديگر وضعيتها و مقادير تأييد متقابل و اطلاعات پيكر بندي را نگهداري مي‌كنند.

پردازنده خارجي بايد بعضي از اطلاعات پيكر بندي را بر روي رجيسترهاي NET2888 بنويسد. اما چون اندپوينت به صورت سخت‌افزار طراحي شده‌اند، نسبت به تراشه‌هاي ديگر وظايف CPU كمتر است.

- USBN9603 شركت National Semiconductor

USBN9603 تراشة ديگري است كه نياز به ارتباط با ميكروكنترلرها ديگر دارد. اين تراشه مي‌تواند به هر ميكروكنترلري با باس داده موازي، يا وسط ميكروواير و يا فقط چهار پايه I/O كه درون برنامة تراشه كنترل مي‌شوند، وصل شود.

معخماري 9603، داراي يك موتور واسط سريال براي كنترلر انتقال USB و مجموعه‌اي از بافرهاي اندپوينت و يكسري رجيستر كنترل و وضعيت است. CPU مي‌تواند از طريق رجيسترهاي با آدرس h00 تا Fh3 و باس خارجي به بافر اندپوينت‌ها دسترسي يابد.

تراشه سه انتخاب را براي دسترسي به باس محلي ارائه مي‌دهد: موزاي مولتي‌پلكس، موازي غير مولتي‌پلكس و سريال سنكرون ميكروواير.

انتقالهاي موازي مولتي‌پلكس در يك سيكل باس قادر هستند يك بايت داده را بخوانند و يا بنويسند. آدرس به وسيلة ALE و داده توسط RD و WR قفل مي‌شوند. بيشتر ميكروكنترلر‌هاي داراي باس داده خارجي مي‌توانند از اين سيگنال‌ها به همراه بعضي مدارهاي منطقي استفاده كنند.

در انتقالهاي موازي غير مولتي‌پلكس 9603، هم داده و هم آدرس‌ها را از طريق D7 ـ D0 در سيكل‌هاي متفاوت انتقال مي‌دهد. در يك سيكل باس، آدرس به 9603 فرستاده مي‌شود و در سيكل ديگر داده به يا از تراشه منتقل مي‌گردد. براي صرفه‌جويي در زمان دسترسي باس، تراشه از مدي پشتيباني مي‌كند كه در آن CPU آدرس شروع را به تراشه كنترلي منتقل مي‌كند و سپس تعدادي بايت را كه در آدرس‌هاي متوالي بايد نوشته يا خوانده شوند انتقال مي‌دهد. CPU خارجي نيز بايد از اين مد پشتيباني كند. واسط مداري از انتقال DMA نيز پشتيباني مي‌كند.

همة ميكروكنترلر‌ها باس داده خارجي موازي ندارند، 9603 براي اين دسته از ميكروكنترلرها راه‌حلي توسط واسط ميكروواير خود ارائه مي‌كند. ميكروواير يك واسط سريال سنكرون است كه از چهار خط استفاده مي‌كند. دو خط SIN ( ورودي سريال)، يك خط SOUT ( خروجي سريال)، CS (انتخاب براشه)، و SYNC (خط كلاك)، بايت‌هاي دستور، آدرس و داده بيت به بيت به درون يا بيرون تراشه انتقال داده مي‌شوند و از حالتهاي SYNC به عنوان مرجع زماني استفاده مي‌كنند. CPU خراجي SYNC را كنترل مي‌كند. فركانس SYNC حد مينيممي ندارد و سينگال مجبور نيست كه فركانس ثابتي داشته باشد؛ واسط بايد به قدري سريع باشد كه بتواند به ترافيك‌هاي USB پاسخ دهد. اگر پورت USB بلاك‌هاي داده كوچك با فاصله زماني مي‌فرستد، شما مي‌توانيد بدون نگراني سخت افزار واسط ميكروواير خود را بنويسيد.

كنترلر USB

9603 از 7 آدرس اندپوينت پشتيباني مي‌كند. اندپوينت صفر به منظور انتقالي كنترلي، سه اندپوينت ورودي و سه اندپوينت خروجي. بافر اندپوينت صفر داراي 8 بايت است و بقيه 64 بايتي هستند. اگر برنامة تراشه، داده را در هنگام رسيدن از بافر بخواند و از دوباره نويسي بر روي آنها جلوگيري نمايد يا اينكه داده‌ها را بر روي بافري بنويسد كه داده‌هايش منتقل گرديده است اندپوينت ممكن است پاكتهايي بزرگتر از بافر خود دريافت يا ارسال كند.

- PDIUSBD 11/1 محصول فيليپس

فيليپس كنترلرهاي USB ديگري را با نامهاي11 PDIUSBD و PDIUSBD 12 ارائه مي‌دهد.

# معماري

اين تراشه‌ها بجز در باس داده، در بقية ساختار شبيه به هم هستند. تراشه 12 داراي باس داده موازي است در حالي كه تراشة 11 I-C دارد. مانند ميكروواير، I-C دارد. مانند ميكروواير، I-C يك باس سريال سنكرون مي‌باشد. اين باس فقط احتياج به دو خط سيگنال دارد: كلاك سريال (SCK) و خط داده سريال دو جهته (SDA). در يك انتقال عمومي، CPU دستوري را مي‌فرستد كه كاربرد داده‌اي را كه به دنبال آن مي‌آيد مشخص مي‌كند. باس مي‌تواند تا يك مگابيت در هر ثانيه داده منتقل كند كه بعضي از بيت‌ها به عنوان دستور مي‌باشند. بنابراين اگر چه واسط USB داراي سرعت بالاست ولي باس محلي مقدار داده‌اي را كه تراشه مي‌”واند در زماني خاص بفرستد يا دريافت كند محدود مي‌كند. براي سرعت SCK حداقلي وجود ندارد. بعضي از ميكروكنترلرها داراي واسط I-C نيز هستند. مانند USBN9603 تراشه PDI USBD12 نيز از انتقالهاي موازي مولتي‌پلك، غير مولتي‌پلكس و DMA پشتيباني مي‌كند. مدار واسط قادر است داده‌ها را حداكثر با سرعت  مگابايت در هر ثانيه منتقل نمايد.

به جاي استفاده از رجيسترهاي كنترلي و وضعيتي، اين تراشه به دستورات انتخاب اندپوينت و يا خواندن و نوشتن به بافر پاسخ مي‌دهد.

كنترلرهاي USB

هر دو تراشه داراي سرعت بلا هستند. تراشه شماره 12 از اندپوينت كنترلي و چهار آدرس اندپوينت ديگر پشتيباني مي‌كند. يك بافر اندپوينت حداكثر 128 بايت داده را نگهداري مي‌كند و با دو بافر جمعاً مي‌تواند 256 بايت را دريافت نمود. تراشه شماره 11 نيز از يك اندپوينت كنترلي و شش اندپوينت ديگر با 8 بايت بافر پشتيباني مي‌كند.

در هر دو تراشه، ارتباط با USB تحت كنترل برنامة تراشه است. تا وقتي كه CPU جانبي دستور اتصال به باس را نفر‌ستاده است. تراشه در وضعيت جدا از باس باقي مي‌ماند. به اين ترتيب مطمئن خواهيم بود كه تراشه زمان لازم براي شروع به كاركردن قبل از سرشماري خواهد داشت. يك خروجي وضعيتي در PDIUSBD12 قادر است به LED وصل شود در هنگام اتصال به USB روشن مي‌شود و در هنگام انتقال داده چشمك مي‌زند.

- StrongARM اينتل

نمونه‌اي از يك كنترلر كامل با قابليت USB سريهاي  StrongARM اينتل هستند. StrongARM، يك CPU 32 بيتي است براي دستگاههاي قابل حمل، بيسيم و مولتي مديا طراحي شده است. ارتباط USB هدف اصلي StrongARM نيست اما مدار واسطي با سرعت بالا به همراه سه اندپوينت كه انتقالهاي توده‌اي خروجي، كنترلي و توده‌اي ورودي را پشتيباني مي‌كنند، نيز دارد.

# كلاسهاي دستگاهها

بسياري از دستگاهها داراي خصوصيات شبيه به هم هستند براي مثال همه چاپگرها داده‌ها را مي‌گيرند و چاپ مي‌كنند و حالتهاي وضعيتي خود را به ميزبان باز مي‌گردانند. همة ماوس‌ها اطلاعات مربوط به حركت ماوس و كليك شدن كليدها را به ميزبان اطلاع مي‌دهند. همه راه اندازها ديسك، فايلها بين ميزبان و ديسك انتقال مي‌دهند.

وقتي بسياري از خصوصيات گروهي از دستگاهها مشابه است يا خدمات مشخصي را خواستار هستند، به نظر مي‌رسد كه بتوان خصوصيات و خدمات آنها را در يك كلاس، جاي داد.

اين فصل كلاسهاي تعريف شده USB را توضيح مي‌دهد و توجه بيشتري را به دستگاهها عمومي و يا وسايل جانبي با كربرد ويژه خواهد داشت و در مورد چگونگي استفاده از يك كلاس براي راحتي ارتقا دادن پروژه هم در سمت ميزبان و هم در سمت دستگاه بحث مي‌كند.

# استفاده از كلاسها

كلاسها چندين مزيت را دارند. كلاسها ارتقا راه انداز و دستگاه و سخت افزار را راحت‌تر مي‌كند، چون تعريف خصوصيات و خدماتي كه دستگاه از آنها استفاده خواهد كرد، قبلاً انجام شده است و فقط جزئيات باقي مانده است اگر هر دو دسته نويسندگان راه انداز و سخت افزار براي ارتقا خود از كلاس خاص استفاده كنند مشكلي براي ارتباط با دستگاه پيش نخواهد آمد. ويندوز و سيستم عاملهاي ديگر درون خود راه اندازهايي براي كلاسهاي مختلف دارند. اگر دستگاههاي شما سازگار با يكي از كلاسهايي باشد كه توسط سيستم عامل پشتيباني مي‌شود، ديگر احتياج به نوشتن راه انداز نخواهد داشت.

اگر دستگاهي توسط يك كلاسي پشتيباني مي‌شود، داراي ويژگيها و خصوصيات مخصوص به خود باشد، فروشندگان دستگاهها قادرند با تهيه يك راه انداز فيلتر كه اين توانايي‌ها را به راه‌انداز كلاس اضافه مي‌كنند به هدف خود برسند اضافه كردن يك راه‌انداز فيلتر خيلي راحت‌تر از نوشتن يك راه‌انداز بطور كامل است.

اگر كلاس خاصي هم اكنون در سيستم‌ عاملها پشتيباني نمي‌شود ممكن است در آينده آن كلاس به سيستم عامل افزوده شود. به اين ترتيب اگر برنامه تراشه و راه اندازي را طراحي كرده‌ايد كه سازگار با كلاس ويژه‌اي است، با راه‌اندازهايي كه در ويرايشهاي آينده به سيستم عامل اضافه شود، سازگار خواهد بود.

مجمع ابزار آلات USB مرجع‌هاي خصوصيت كلاسها را منتشر كرده ‌است. يك مورد خاص كلاس هاب است كه به جاي اينكه در يك مرجع منتشر شود درون مرجع خصوصيات USB تعريف گرديده است. سيستم عامل بايد از كلاس هاب پشتيباني كند چون ميزبان براي ايجاد ارتباط احتياج به يك هاب ريشه دارد.

اجزاي يك مرجع خصوصيات كلاس

همة مرجع‌هاي خصوصيات كلاس بر اساس مرجع خصوصيات كلاس مشتركي هستند كه توضيح مي‌دهد كه چه اطلاعاتي بايد در يك مرجع خصوصيات كلاس وجود داشته باشد. يك مرجع خصوصيات كلاس تعداد و نوع اندپوينت‌هايي را كه توسط كلاس پشتيباني مي‌شود را تعريف مي‌كند و همچنين ممكن است قالب بنديي را براي داده‌هايي كه مي‌خواهند انتقال يابند مشخص كنند كه اين داده‌ها مي‌توانند شامل داده‌هاي عامل و اطلاعات كنترلي و وضعيتي باشند. همچنين بيشتر مرجع‌هاي خصوصيات كلاسهاي كاربردهاي و تواناييهايي را تعريف مي‌كند كه توضيح مي‌دهد كه داده‌هايي كه انتقال پيدا كرده چگونه مورد استفاده قرار مي‌گيرد مثلاً كلاس HID داري جدول نحوة استفاده‌اي است كه چگونگي ترجمه اطلاعات رسيده از سمت صفحه كليد، ماوس، دسته بازي يا دستگاهايي ديگر را بيان مي‌كند.

يك مرجع خصوصيات كلاس ممكن است آيتم هاي معمولي را براي توضيح دهنده‌هاي استاندار مانند توضيح دهنده‌هاي اندپوينت، مدار واسط، تعريف كند. براي مثال، توضيح دهنده دستگاه براي هاب‌هاي داراي مقدار 09b در فيلد bDeviceClass است كه مشخص مي‌كند كه دستگاه مربوط به كلاس هاب است هاب همچنين بايد داراي يك توضيح دهنده كلاس هاب باشد كه نوع اين توضيح دهنده 29b خواهد بود هاب ها همچنين خواسته‌هاي ويژه كلاس را پشتيباني مي‌كند وقتي كه ميزبان خواسته Get-prot-Status را با قرار دادن شماره پورت در فيلد شاخص به يك هاب مي‌فرستد. هاب توسط اطلاعات مربوطه به وضعيت پورت به ميزبان پاسخ خواهد داد. يك كلاس ممكن است احتياج داشته باشد يك دستگاه اندپوينت‌هاي خاصي را پشتيباني كند يا براي خواسته‌هاي استاندارد زمان كمتري را در نظر بگيرد.

كلاس‌هاي تعريف شده

علاو ه بر كلاسهاي هاب و چندين مرجع خصوصيات براي كلاسهاي مختلف منتشر شده است توجه كنيد كه وجود مرجع خصوصيات براي يك كلاس به معناي آن نيست كه ويندوز حتماً داراي راه انداز براي آن كلاس است.

در زير كلاسهاي تعريف شده آمده‌اند:

دستگاه صوتي ـ دستگاههايي كه صدا، صوت و كنترلهاي وابسته به آن را منتقل مي‌كند ويندوز 98 اصلي (Gold) و ويرايشهاي بعدي داراي راه‌اندازهاي دستگاههاي صوتي هستند. ويندوز 2000 و Me همچنين داراي راه انداز MIDI هستند كه پروتكل MIDI  را براي كنترل موزيك پشتيباني مي‌كند.

دستگاههاي رابط تراشه/كارت هوشمند ـ براي دستگاههايي كه با مرجع خصوصيات ISO/IEC مطابقت دارند.

دستگاههاي ارتباطي ـ تلفن‌ها، مودم‌ها و ديگر دستگاههاي ارتباطي، ويرايش دوم ويندوز 98 (SE) و نسخه‌هاي بعدي داراي يك راه انداز مودم هستند.

حفاظت محتويات ـ توزيع كنترل شده و حفاظت شده محتويات رقمي را پشتيباني مي‌كند.

به روزرساني برنامة تراشه دستگاهها ـ براي به روز رساني كدهاي برنامه يك دستگاه

جدول 1ـ 12: مايكروسافت در هر نسخه ويندوز بعضي از راه‌اندازهاي USB را اضافه كرده است. ويرايشهاي، ويندوز از بالا به پايين از قديمي‌ترين تا جديدترين ليست شده‌اند.

| راه‌اندازهاي USB اضافه شده | سازگاري با نسخه USB | نسخه ويندوز |
| --- | --- | --- |
| صوتي | 0/1 | ويندوز 98 اصلي |
| رابط با كاربر 0/1 (شامل صفحه كليد، دستگاههاي نقطه يابي) |  |  |
| دستگاههاي ارتباطي (مودم) | 1/1 | ويندوز 98 SE |
| رابط با كاربر 1/1 (قابليت انتقال وقفه‌اي خروجي اضافه شد.) |  |  |
| انبارش توده‌اي | 1/1 | ويندوز 2000، ويندوز ME |
| MIDI (از راهاندازهاي صوتي) |  |  |
| چاپگر، اين راه انداز همچنين مي‌تواند براي استفاده از ويندوز 98 توزيع شود. |  |  |
| ابزارهاي تصوير ثابت (اسكنر، دوربين) |  |  |

دستگاه رابط با كاربرد ـ (HID) صفحه كليد، ماوس، دسته بازي يا هر دستگاهي كه قالبهاي داده را با نرخ كمي بين دستگاه و ميزبان انتقال دهند و از انتقالهاي كنترلي و وقفه‌اي استفاده كنند. ويندوز 98 اصلي (Gold) نسخه‌هاي بعدي داراي راه‌اندازهاي HID نسخه 0/1 هستند. در ويندوز 98 SE و ويرايشهاي بعدي راه اندازهاي HID نسخه 0/1 قرار گرفت كه انتقال وقفه‌اي خروجي را پشتيباني مي‌كرد. كلاس مونيتور، HID‌هاي را شرح مي‌دهد كه كنترل‌هاي كاربر بر روي مونيتور‌هاي نمايشگر ارائه مي‌دهد ( نه خود رابط نمايشي). كلاس رابطهاي فيزيكي، از HID‌هايي پشتيباني مي‌كند كه براي فيدبك‌هاي فيز‌يكي بلادرنگ از آنها استفاده مي‌شود مانند فيدبك‌هاي دسته بازي. كلاس توان نيز از HID‌ها براي كنترل منبع تغذيه استفاده مي‌كند.

دستگاه پل IrDA ـ براي چايگزيني يا تكميل يك فرستنده گيرنده IrDA نصب شده بر روي مادربرد.

انبارش توده‌اي ـ براي CD-ROM، نوار، دستگاههاي فلاپي، ويندوز 2000 و ويندوز ME داراي راه‌اندازي براي انبارش توده‌اي هستند (usbstor.sys).

چاپگر ـ براي چاپگر ( نه براي پورتكل توصيف صفحه). ويندوز 2000 و ويندوزMe شامل يك راه‌انداز چاپگر هستند (usbstor.sys) اين راه‌انداز مي‌تواند براي استفاده در ويندوز 98 نيز توزيع شود.

تصويري ـ براي اسكنرها و دوربينهاي تصوير ثابت (نه ويديو). ويندوز 98 SE داراي يك نسخه مقدماتي بود كه در ويندوز 2000 و Me كامل شد (usbstor.sys).

همه اين مرجع‌هاي خصوصيات از طريق سايت مجمع ابزار آلات USB قابل دسترسي هستند. براي جزئيات بيشتر دربارة يك كلاس، مرجع خصوصيات كلاس‌ها راببينيد و براي كلاس‌هاي ديگر كه ويندوز آنها را پشتيباني مي‌كند لطفاً به DDK ويندوز مراجعه كنيد.

اين راه‌اندازهاي كلاس ارائه شده تا وقتي كه يك دستگاه در خواست استفاده از آنها را نكند، نصب نمي‌شود. بنابراين مثلاً، ويندوز 2000 راه‌انداز كلاس انبارش تو‌دهاي usbstor.sys را تا وقتي كه دستگاهي كه به آن نياز دارد متصل نشده است و فايل INF دستگاه باعث نصب آن راه‌انداز نشده است.، نمايش نمي‌دهد. تا آن زمان اين راه‌انداز ممكن است كه در فايل ديگري آرشيو شده باشد.

مطابقت يك دستگاه با يك كلاس

بسياري از وسايل جانبي دستگاههاي استانداردي دارند مانند صفحه كليد، ماوس، چاپگر و راه‌انداز‌هاي ديسك كه روي بيشتر سيستم‌ها وجود دارند (البته نه هميشه با استفاده از مدار واسط USB). بعضي ديگر از وسايل جانبي اعمال غير استانداردي را انجام مي‌دهد. از جمله واحد‌هاي اكتساب داده يا كنترل كننده موتور كه براي برنامة كاربردي ويژه‌اي طراحي مي‌شوند. در بخش زير نكاتي دربارة چگونگي انتخاب يك براي دستگاه مورد نظر ما مي‌آيد.

# وسايل جانبي استاندارد

وسايل جانبي استاندارد عموماً داراي راه‌اندازهاي دروني هستند. در بيشتر مواقع، كاربران و برنامه نويسان برنامه‌هاي كاربردي احتياجي به دانستن يا نگراني از اينكه دستگاه از مدار رابط USB استفاده مي‌كند يا از مدار رابط ديگران ندارند. ارتباطات ويژه سخت‌افزار توسط برنامه سطح پايين انجام مي‌شود و يك مدارواسط مشترك براي همه برنامه‌هاي كاربردي در دسترس است. براي مثال، كاربران مي‌توانند به اطلاعات روي يك ديسك سخت بدون توجه به اينكه آن ديسك سخت از USB، SCSI، IEEE-B94 استفاده مي‌كند، دسترسي يابند.

# صفحه كليد، ماوس و دسته بازي

صفحه كليد، ماوس و دسته بازي جزء بزرگ از كلاس HID هستند. ماوس داراي گوي يا وسايل ديگر جهت يابي است. HID ها همچنين كنترل كننده‌هاي بازي را نيز دربر مي‌گيرند. همة ويرايشهاي ويندوز كه از USB پشتيباني مي‌كنند از اين وسايل جانبي نيز پشتيباني مي‌كنند.

خيلي از برنامه‌هاي كاربردي احتياجي ندارند كه مستقيماً به اين وسايل دسترسي يابند. براي مثال، يك برنامه ويژوال بيسيك احتياجي ندارد كه كليك‌هاي ماوس را بخواند تا متوجه شود كه آيا كاربر كليدي را فشار داده يا نه، چون اتفاق كليك كليد‌ها به صورت خودكار اجرا خواهد شد.

ويندوز دو مسير رابراي ارتباط مستقيم برنامة كاربردي با HIDها ارائه مي‌دهد. تابعهاي API ويندوز و APIهايي كه توسط دايركت ايكس پشتيباني مي‌شوند و امكان دسترسي سريعتر و نزديكتر به دستگاه را مي‌دهند. اما توجه كنيد كه در ويندوز 2000 به برنامه‌هاي كاربردي اجازه داده نمي‌شود كه از فراخواني APIها يا دايركت براي دسترسي به ماوس و صفحه كليد سيستم استفاده شود.

در كنار پشتيباني از وسايل جانبي استاندارد، كلاس HID يك كلاس خوب با اهداف عمومي براي كاربردهاي ديگر نيز است. در اين زمينه، فصلهاي بعد جزئيات بيشتري را در مورد چگونگي استفادهاز HIDها توضيح مي‌دهند.

# دستگاههاي انبارش توده‌اي

اين كلاس، راه اندازهاي ديسك كه شامل فلاپي‌ها، درايوهاي ديسك سخت، CDها مي‌شوند را دربر مي‌گيرد. دستگاههاي ديگري كه فايل‌ها را در يك جهت يا در دو جهت انتقال مي‌دهند مي‌توانند از اين كلاس استفاده كنند. در روي كامپيوتر، همه دستگاههايي كه از يك راه‌انداز انبارش توده‌اي استفاده مي‌كنند به عنوان يك راديو در پنجره My Computer نمايش داده مي‌شوند. كاربران مي‌توانند مانند درايو‌هاي ديگر فايل‌هايشان را به آن كپي يا جا به جا و يا پاك كنند. براي مثال، دوربينهاي ديجتالي كه از راه‌انداز انبارش توده‌اي استفاده مي‌كنند، حافظه دوربين در سيستم عامل مانند ديگر درايوها نمايش داده مي‌شود و احتياجي به نرم‌افزار مجزا براي دسترسي به عكسهاي دوربين نيست.

بسياري از انواع مدياها كه توسط كلاس انبارش توده‌اي پشتيباني مي‌شوند ساختار دروني متفاوتي دارند. كارخانه‌ها داراي يكسري قابلهاي دستوري يا قالبهاي توضيح دهنده دستورات هستند كه كنترل و خواندن اطلاعات وضعيتي را از نوعهاي مختلف دستگاه امكان پذير مي‌كند. فلاپي‌ها، CDها، راه‌اندازهاي نوار، حافظه هاي فلش هر كدام از قالبهاي دستوري مختلفي استفاده مي‌كنند.

كلاس انبارش توده‌اي داراي دو پروتكل براي انتقال اطلاعات است كه تعيين مي‌كند دستگاه و ميزبان براي فرستادن دستورات، داده‌ها و اطلاعات وضعيتي از كدام نوع انتقال، استفاده كنند.

انتقال فقط توده‌اي، از انتقال توده‌اي در بيشتر ارتباط خود استفاده مي‌كند. اين نحوه انتقال فقط براي پاك كردن حالت استال اندپوينت توده‌اي و همچنين فرستادن خواسته‌هاي مخصوص كلاس از انتقال كنترلي استفاده مي‌كند. دو خواسته مخصوص به كلاس كه پشتيباني مي‌شوند يكي ريست فقط توده‌اي انبارش توده‌اي (دستگاه را ريست مي‌كند) و ديگري GetMaxLun (تعداد واحدهاي منطقي را كه دستگاه پشتيباني مي‌كند. مي‌گيرد) هستند.

نحوه انتقال كنترلي / توده‌اي / وقفه‌اي (CBI) از انتقالهاي توده‌اي براي تبادل داده و از انتقال كنترلي براي پاك كردن حالت استال از اندوپوينت توده‌اي و براي فرستادن خواسته‌هاي مخصوص به كلاس بهره مي‌برد. يك خواسته ويژه اين كلاس، دستور پذيرش ويژه دستگاه است كه ميزبان را قادر مي‌سازد كه يك بلاك دستوري را بفرستد. يك دستگاه CBI ممكن است از هر دو انتقال كنترلي و وقفه‌اي براي سيگنال تكميل دستورات استفاده كند.

توضيح دهنده مدار واسط دستگاه داراي مقدار 08 هگز در فليد bInterfaceclass خود است كه آن را متعلق به كلاس انبارش توده‌اي تعريف مي‌كند. فيلد bInterfaceClass بلاك دستوراتي را كه توسط دستگاه پشتيباني مي‌شود مشخص مي‌كند. فيلد bInterfaceProtocol حاوي كدي است كه پروتكل انتقال را معرفي مي‌كند.

براي هر كدام از پروتكل‌هاي انتقال مرجع ويژگي‌هاي مجزايي وجود دارد، علاوه براين مرجع خصوصيات دستور UFI براي مدياهاي قابل حذف منتشر شده است.

براي نوشتن يا به دست آوردن يك راه‌انداز انبارش توده‌اي، مسير‌هاي مختلفي وجود دارد. ويندوز 2000 و ويندوز Me راه‌‌اندازي دارند كه دستگا‌ههاي فقط توده‌اي و CBI را پشتيباني مي‌كنند. مايكروسافت مطالب زيادي را براي اين راه‌انداز ارائه نداده است، اما مرجع خصوصيات كلاس مي‌تواند به عنوان يك رهنما براي طراحي برنامه تراشه به شما كمك كند، و برنامه‌هاي كاربردي نيز همانند دستگاه‌هاي  ديگر مي‌توانند به اين وسايل جانبي دسترسي يابند.

ويندوز 98 راه‌انداز انبارش توده‌اي ندارد، به اين ترتيب فروشندگان بايد يك راه انداز طراحي كنند مايكروسافت كدي براي تهيه راه‌انداز تحت ويندوز 98 كلاس انبارش توده‌اي ارائه كرده است ( در مرجع IDQ257751 توضيح داده شده است). شركت سيپرس داراي يك منبع طراحي انبارش توده‌اي براي تراشه EZ-USB خود است. اين طراحي هم با راه‌انداز ويندوز 2000 كار مي‌كند و هم با راه‌انداز مجاني كه توسط شركت سيپرس براي استفاده از ويندوز 98 ارئه شده است.

چاپگر‌ها

ويندوز 2000 و ويندوز Me داراي يك راه انداز چاپگر USB هستند و ماكروسافت نيز اجازه توزيع اين راه‌انداز، براي استفاده در ويندوز 98 را داده است. فروشندگان چاپگر بايد يك راه‌انداز سطح بالا با مد كاربردي را تهيه كنند. مدار واسط راه‌انداز چاپگر USB شبيه به مدار واسط براي چاپگر‌هاي موازي است، بنابراين يك راه‌انداز معمولاً مي‌تواند بدون هيچ تغييري به هر پورت USB و موازي كار كند.

# دوربينها و اسكنرها

مرجع خصوصيات تصوير برداري براي پشتيباني از دوربينهاي ديجتالي تصوير ثابت ايجاد شده است. ديگر دستگاهها كه احتياجات مشابهي دارند نيز مانند اسكنر‌ها مي‌توانند با اين كلاس سازگار باشند. نسخه 5/1 از اين مرجع در جولاي سال 2000 منتشر شده است.

انجمن كارخانه‌هاي تصوير برداري و فتوگرافي (PIMA)، استاندارد PIMA  15740 را ارتقا داده‌اند، كه ملزومات انتقال فايل و كنترل دوربينهاي تصوير ثابت را شرح مي‌دهد. مرجع خصوصيات USB بر‌اساس اين استاندارد بنا شده است.

اين كلاس از هر دو اندپوينت توده‌اي ورودي و خروجي براي فرستادن تصوير يا داده‌هاي غير تصويري در هر دو جهت به علاوه يك اندپوينت وقفه‌اي ورودي كه داده‌هاي وضعيتي را مي‌فرستد، پشتيباني مي‌كند. در اينجا چهار خواسته مخصوص كلاس تعريف مي‌شود كه استفاده از يكي ازآنها اختياري است. خواسته‌هاي لازم، Cancel Request ( يك انتقال توده‌اي را لغو مي‌كند)، Device Reset Request ( دستگاه به حالت بيكار مي‌رود، اگر مسير ارتباطي توده‌اي استال شده باشد) و Get Device Status ( ميزبان اطلاعاتي درباره انتقالي كه توسط دستگاه لغو شده‌، دريافت مي‌كند)، مي‌باشند و خواسته اختياري، GetExtended EventData ( دستگاه اطلاعاتي درباره اتفاق يا حالت باز مي‌گرداند) است.

توضيح دهنده مدار واسط در اين دستگاهها با مقدار h 06 در فيلد bInterfaceClass مشخص مي‌كند كه يك مدار واسط تصويري است و با مقدار 01 در فيلد bInterfaceSubClass يك دستگاه تصوير ثابت را معرفي مي‌كند.

ويندوز 98 SE داراي يك نسخه مقدماتي از راه‌انداز تصوير ثابت است كه در ويندوز 2000 و Me كامل شده است. اين راه‌انداز، USB،SCSI، و IEEE-1394 را پشتيباني مي‌كند.

ويندوز 2000 و ويندوز Me از ساختار اكتساب تصوير ويندوز (WIA) پشتيباني مي‌كنند كه براساس ساختار تصوير ثابت مايكروسافت (STI) كه در نسخه‌هاي قديمي ويندوز استفاده مي‌شود، بنا شده است.

فروشندگان دستگاه احتياج دارند كه فقط يك راه‌انداز WIA مد كاربردي كه يك رابط ويژه دستگاه براي راه‌انداز عمومي تصوير ثابت ايجاد مي‌كند، تهيه كنند. DDK ويندوز جزئيات بيشتري دربارة چگونگي استفاده از راه‌انداز دارد.

براي ويندوز 98 اصلي و احتمالاً SE احتياج خواهيد داشت كه يك راه‌انداز دستگاه كنيد.

اگر همه كاري كه شما مي‌خواهيد انجام دهيد انتقال فايل‌هاي تصويري از يك دوربين است، گزينه انتخابي ديگر استفاده از كلاس انبارش توده‌اي است كه قبلاً توضيح داده شد.

# برنامه‌هاي صوتي

پشتيباني از صوت از ويندوز 98 اصلي (Gold) شروع شد، بنابراين احتياجي به نوشتن راه‌انداز صوت نداريم. در ويندوز 2000 و ويندوزMe يك راه‌انداز MIDI نيز اضافه شده است. كاربردهاي صوت بيشتر مواقع بخشي از دستگاه است كه همچنين كاربرد‌هاي ويديو و ذخيره را نيز پشتيباني مي‌كند.

يك كاربرد صوت شامل يك مجموعه رابط صوتي است كه از يك چند رابط دستگاه تشكيل شده است رابط Audio Control دسترسي به كنترل‌هايي از قبيل، ولوم، باس بي‌صدا شدن را ممكن مي‌كند. يك يا چند رابط AudioStreaming داده‌ها را از يا به دستگاه انتقال مي‌دهند.

يك يا چند رابط MIDIStreaming داده‌هاي MIDI را از يا به دستگاه منتقل مي‌كنند.

اندپونينت كنترلي پيش فرض به خواسته‌هاي ويژه كلاس پاسخ مي‌دهد. اندپوينت همزمان داده‌ها را منتقل مي‌كند. يك اندپوينت اختياري وقفه‌اي ورودي نيز مي‌تواند اطلاعات وضعيتي را تبادل كند.

MIDI ( رابط ديجتيالي تجهيزات موزيكي) يك استاندارد براي كنترل كارت‌هاي صوتي و ديگر دستگاههاي الكترونيكي توليد موزيك است. يك سخت‌افزار ضعيف MIDI توانايي حمل داده‌هاي همزمان با سرعت 25/31 كيلوبايت در هر ثانيه را دارد. MIDI USB داده‌هاي MIDI را منتقل مي‌كنداما از رابط سخت‌افزار MIDI استفاده نمي‌كند.

# مودم‌ها

راه‌انداز مودم ويندوز 98 SE و نسخه‌هاي بعدي وجود داد (usbser.sys) كه مطابق با مودم‌هايي است كه از مدل كنترل مجرد استفاده مي‌كنند كه در مرجع خصوصيات كلاس ارتباطات، تعريف شده است. يك مودم از برنامه‌اي كه با عنوان «رابط برنامه نويسي برنامه‌هاي كاربردي تلفني» (TAPI) ناميده مي‌شود، استفاده مي‌كند در DDK ويندوز كيت ارتقاي مودمي با ابزارها و فايل‌هاي INF نمونه و اطلاعاتي براي ايجاد و تست‌كردن فايل‌هاي INF براي AT (داده) و AT+V (داده + صدا) وجود دارد.

# كاربردهاي غير استاندارد

يكي از خصوصيات مهم USB محدود نشدن شما به چند نوع وسيله جانبي استاندارد است. اگر سيستم عامل راه‌اندازي براي يك دستگاه خاص داشته باشد برنامه‌هاي كاربردي مي‌توانند با هر وسيلة جانبي ارتباط برقرار كنند. بعضي از وسايل جانبي احتياج به راه‌اندازهاي شخصي دارند. اما حتي اگر وظايف دستگاه بسيار متفاوت از وسايل جانبي عمومي مي‌باشد، معمولاً مي‌توان دستگاه را طوري طراحي كرد كه سازگار با يك كلاس تعريف شده باشند.

دستگاههايي كه داده‌ها را با يك سرعت كم منتقل مي‌كنند

كنترل كننده‌هاي موتور و واحد‌هاي اكتساب داده دو مثال خوب از اين دستگاههاي ويژه هستند كه روي بيشتر كامپيوتر‌ها يافت نمي‌‌شوند. در كنترل كننده موتور، ميزبان خواسته‌هاي كنترلي و پيكربندي را به دستگاه مي‌فرستد و دستگاه نيز با ايجاد سيگنال‌هاي لازم عمل خواسته شده را انجام مي‌دهد. كنترل كننده نيز ممكن است حالتهاي وضعيتي خود را به ميزبان اطلاع دهد. در واحد‌هاي اكتساب داده‌، دستگاه داده‌ها را از حسگرها جمع‌آوري كرده و در فاصله‌هاي زماني مشخص به سمت ميزبان مي‌فرستد و ميزبان نيز در مقابل ممكن است خواسته‌هاي كنترلي يا پيكر بندي خود را به دستگاه منتقل كند.

براي دستگا‌ههايي كه به اين دو دسته متعلقند يا انتقال داده‌اي با سرعت كم احتياج دارند، براي فراز از نوشتن راه‌انداز شخصي، شما مي‌توانيد دستگاه را طوري طراحي كنيد كه سازگار با كلاس HID ها باشد.

يك HID مجبور نيست كه نوعي وسيله جانبي استاندارد يا حتي يك رابط كاربري باشد. تنها ويژگي HID يكي اين است كه توضيح دهنده‌هاي موجودي در دستگاه بايد همخوان و سازگاربا توضيح دهنده‌هاي كلاس HID باشد و از طرفي فرستادن و گرفتن داده‌ها با استفاده از دو نوع انتقال كنترلي و وقفه‌اي امكان پذير باشد.

مهمترين محدوديت HID ها، انواع انتقال قابل دسترس است. براي انقال داده در جهت دستگاه به ميزبان HID مي‌تواند از انتقالهاي كنترلي و وقفه‌اي استفاده كند. براي انتقال داده در جهت ميزبان به دستگاه، در ويندوز 98 (SE) يا نسخه‌هاي بعدي كه شامل ويندوز 2000 و Me مي‌شود، اگر مسير ارتباطي وقفه‌اي خروجي وجودداشته باشد، از انتقال وقفه‌اي استفاده مي‌وشد. در غيبر اين صورت ميزبان براي فرستادن داده به دستگاه بايد از انتقال كنترلي بهره برد. ويندوز 98 اصلي (Gold) سازگار با مرجع خصوصيات HID نسخه 0/1 است و براي همه انتقالهاي از ميزبان به دستگاه از نحوه انتقال كنترلي استفاده مي‌كند.

به روز رساني دستگاههاي RS-232

پورت سريال RS-232 مدار واسط همه كاره‌اي است كه از شروع به وجود آمدن كامپيوتر روي سيستم‌ها وجود داشت. هم اكنون صدها وسيله جانبي مختلف وجود دارند كه از پورت RS-232 استفاده مي‌كنند. «راهنماي طراحي سيستم PC2001 مايكروسافت و اينتل» وجود پورت RS-232 را منع نمي‌كند اما در اين راهنما از مدارهاي واسط انعطاف پذيرتر و قدرتمندتر مانند USB حمايت مي‌شود. به اين ترتيب بايد بتواند توسط سوئيچ‌هايي دستگاههاي RS-232 را از طريق پورت USB به سيستم وصل كرد.

مودم‌هاي RS-232 مطمئناً مي‌توانند با كلاس مودم USB طراحي شوند. براي دستگاههاي ديگر، FT8U23AM USB UART محصول شركت FTDI يك راه سريع براي سراحي و ارتقاي دستگاه USB، ارائه مي‌دهد. اين تراشه، دستگاه با پورت سريال RS-232 را به دستگاه USB تبديل مي‌كند به طوري كه كمترين احتياج به تغييرات در طراحي لازم يم‌باشد و نرم افزار ميزبان بدون تغيير خواهد ماند.

يك دستگاه با مدار واسط RS-232 شامل UART ي است كه داده‌هاي سريال را كه توسط RS-232 استفاده مي‌شود به داده‌هاي موازي كه باس داخلي CPU از آن بهره مي‌برد تبديل مي‌كند. سيگنالهايي كه روي خطهاي UART اتست به تبديلي متصل مي‌شد كه بين ولتاژهاي RS-232 و 5 ولت منطقي كه توسط CPU استفاده مي‌شود تبديل ايجاد مي‌كند. وخطهاي تبديل به كابل‌هايي كه به دستگاه وصل مي‌شوند، متصل مي‌گردد. USB UART بين USB و RS-232 تبديل ايجاد مي‌كند كه اين تبديل علاوه بر خطوط داده شامل RTC و CTC و سيگنالهاي وضعيتي و كنترلي ديگر كه توسط RS-232 استفاده مي‌شود نيز مي‌باشد. يك مجموعه از پايه‌هاي USB UART شبيه به UART معمولي براي سيگنال هاي داده و تأييد متقابل است. دو پاية ديگر نيز به فرستنده گيرنده USB متصل مي‌گردد.

اين تراشه احتياج به برنامه ريزي ندارد، بجز ذخيره اختياري شماره مشخصه فروشنده، محصول و دستگاه و رشته‌هايي در EEPROM سريال.

براي سازگار كردن يك طراحي RS-232 با USB. شما بايد اتصالات تبديل RS-232 به UART اصلي را با اتصال سيگنال‌ها به USB UART جايگزين كنيد. شماره مشخصه‌هاي وديگر اطلاعات اختياري را در يك EEPROM سريال كه به USB UART متصل مي‌شود ذخيره كنيد و اتصالات USB را به فرستند ـ گيرنده USB وصل كنيد. برنامة تراشه دستگاه احتياج به هيچ تغيير ندارد، چون UART اصلي تصوور مي‌كند كه هنوز دستگاه داراي مدار واسط RS-232 است.

اما ايجاد سخت افزار دستگاه فقط نيمي از كار است و نيمه ديگر راه‌انداز  دستگاه مي‌باشد براي ايجاد كمترين تداخل در برنامه‌هاي كاربردي موجود، راه انداز بايد طوري باشد كه نرم‌افزارهاي برنامه‌هاي كاربردي تصور كنند با دستگاهي كه به پورت COM وصل شده است. ارتباط دارند. FTPI نرم‌افزارهايي را تهيه كرده است كه اين عمل را در ويندوز وديگر سيستم عامل‌ها انجام مي‌دهند. و به اين ترتيب طراحيهاي با RS-232 كه توسط FTDI UART به RS-232 تبديل شده‌اند قادرند از برنامه‌هاي كاربردي مشابه با مدار واسط RS-232 خود استفاده كنند.

مسير ديگر براي به روز رساني كردن دستگاههاي RS-232 دوباره طراحي كردن  دستگاه براي حذف كردن مدار واسط پورت COM است. اين روش ممكن است براي كارخانه‌ها ارزان‌تر تمام شود. چون در اين حالت احتياج به UART نيست اما بايد نرم افزارهاي كاربردي جديد براي آن طراحي شود. بيشتر دستگاههاي RS-232 مانند منابع انرژي بدون وقفه و دستگاههاي مراكز فروش را ممكن است بتوان بر اساس HIDها طراحي كرد. بقيه از انتقال توده‌اي استفاده مي‌كنند و ممكن است احتياج به راه‌انداز شخص داشته باشند.

# دستگاههاي مراكز فروش

دستگاههاي مراكز فروش (POS) شامل اسكنرهاي باركُد، نمايش دهنده‌ها و چاپگرهاي رسيد و صندوقهاي وصول و دستگاههاي از اين قبيل هستند كه در مبادلات خريد و فروش استفاده مي‌شوند. دستگاههاي قديمي از مدار رابط RS-232 استفاده مي‌كردند و نامزدهاي ايدهآلي براي تبديل شدن به USB هستند.

بيشتر دستگاههاي POS را مي‌توان بر اساس كلاس HID طراحي كرد در مرجع جدول استفاده دستگاههاي HID مراكز فروش قالب‌بندي داده‌ها براي اسكنرهاي باركُد، ترازوها، قرائت كننده‌هاي نوار مغناطيسي تعريف شده است. اين مرجع در سايت مجمع ابزار الات USB در دسترس است.

دستگاههاي RS-232 POS مي‌توانند از USB UART كه در بالا توضيح داده شد نيز استفاده كنند.

# جايگزيني دستگاههاي با پورت موازي غير استاندارد

در كنار پورت سريال RS-232، از پورت ديگري كه از آغاز كار كامپيوترها روي آنها وجود داشت، پورت موازي بود كه اساساً به منظور ارتباط با چاپگر تعبيه شده است. پورت موازي، سريعتر از پورت سريال است و به همين دليل ارتباط مناسبتري براي اسكنرها و راه‌اندازهاي ديسك محسوب مي‌شد. اين مسأله وقتي كه پورت از مدُهاي جديد  و سريعتر PS/2 كه پورت موازي ارتقا يافته (EPP) و پورت با قابليتهاي توسعه يافته (ECP) است، پشتيباني مي‌كند، صحيح‌تر خواهد بود. در هر يك از اين مدُها، پورت موازي از يك پروتكل تعريف شده براي تبادل بايت‌هاي داده و كنترل و وضعيت استفاده مي‌كند.

اين پورت 8 خروجي و 5 ورودي و 4 خط كلكتور باز دو جهته دارد. در ويندوز 3/X و 9X، برنامه‌هاي كاربردي مي‌توانند مستقيماً به آدرس پورت بنويسند يا بخوانند، و در ويندوز NT و 2000 اين كار نياز به راه‌انداز مد هسته‌اي دارد كه با قيمت پايين يا حتي رايگان از منابع گوناگوني در دسترس است. در نتيجه مجموعه‌اي از دستگاههايي كه از استانداردي براي استفاده از پورت‌هاي ورودي و خروجي پيروي نمي‌كردند. به وجود آمدند. مثلاً يكي از كاربردهاي عمومي اتصال تركيبي از ديكودرها، فليپ فلاپ‌ها و جدا كننده‌هاي داده براي افزايش تعداد وروديها و خروجيهاي قابل دسترس از برنامة كاربردي بود.

اما همان طور كه دربارة RS-232 گفته شد، مايكروسافت و اينتل از استفاده از باس‌هاي USB و IEEE-1394 حمايت مي‌كنند. اين مسأله سؤالي را پيش مي‌آورد كه با طراحيهاي موجود چه كنيم.

راه منطقي براي راه‌اندازها، اسكنرها، و دستگاههاي استاندارد ديگر طراحي كردن دستگاه مطابق با مرجع خصوصيات كلاس USB سازگار با آن است.

يك راه حل سريع براي چاپگرهاي موازي استفاده از آداپتورچاپگر USB است. راه انداز آداپتور باعث مي‌شود كه سيستم عامل چاپگر را مانند يك چاپگر شبكه ببيند. اين آداپتور‌ها را فروشندگان مختلفي درست كرده‌اند. از يك آداپتور چاپگر نمي‌توان به عنوان راه‌حلي براي ساكنرها و درايوهاي داراي پورت موازي استفاده كرد. چون برنامة تراشه و راه انداز فقط  براي استفاده با راه‌اندازهاي چاپگر كامپيوتر طراحي شده‌اند.

براي اضافه‌كردن واسط USB به دستگاههايي كه از ارتباط پورت موازي غيراستاندارد استفاده مي‌كنند. بايد با واسط USB دستگاه را دوباره طراحي كرد. اين مسأله احتياج به اضافه كردن تراشة كنترلي به دستگاه، احتمالاً نوشتن يك راه‌انداز، و اصلاح كردن برنامه‌هاي كاربردي براي سازگار شدن با راه‌انداز دراد، پورت موازي، 17 پايه سيگنال دارد و به اين ترتيب براي سازگار بودن با آن، هر پايه احتياج به پايه مشابهي روي ميكروكنترلر خواهد داشت. اما بسياري از طراحيها توسط 16 پايه I/O كه مي‌تواند بر روي تراشه‌هاي كوچكتر و ارزانتر قرار گيرند، راه‌اندازي مي‌گردند. اما اگر احتياج به 17 بيت بر روي تراشه داريد. تراشه CYC63743 محصول شركت سيپرس 16 پاية I/O به علاوه دو ورودي ديگر دارد كه اگر از طاعت داخلي يا منبع خارجي براي مقاومت D- استفده كنيم در دسترس خواهند بود.

برنامه‌هاي كاربردي كه به پورت با سرعت پايين يا متوسط دسترسي دارند مي‌توانند از راه‌اندازهاي HID ويندوز استفاده كنند. اين به معناي احتياجي نداشتن به نوشتن راه‌انداز است. اما شما نياز خواهيد داشت كه برنامه‌هاي كاربردي خود را با استفاده از APIها دوباره نويسي كنيد.

اگر مي‌خواهيد كه تغييرات كوچكي در نرم افزار برنامة كاربردي ايجاد كنيد. راه‌اندازي را ايجاد كنيد كه از تابعهاي DeviceloControl شخصي پشتيباني كند. مثلاً مي‌توانيد يك IoControlCode تعريف كنيد كه پنج ورودي را از شماره بيت 3 تا 7 بخواند يا حتي بيت 7 را معكوس كند تا با كاري كه سخت افزار پورت موازي انجام مي‌دهد مشابه شود. به جاي خواندن آدرس پورت وضعيت با يك تابع Inp برنامه كاربردي مي‌تواند DeviceloControl را به همراه يك IoControlCode براي خواندن پورت وضعيت فراخواني كند.

ارتباطهاي كامپيوتر به كامپيوتر

USB اين امكان را نمي‌دهد كه وسايل جانبي با يكديگر به طور مستقيم تبادل اطلاعات كنند و همه ارتباطها بايد از طريق ميزبان انجام شود. براي فرستادن اطلاعات از يك ميزبان به ميزبان دگير حتماً بايد اين انتقال از طريق يك واسط وسيلة جانبي انجام شود. هر كامپيوتر مي‌تواند به يك وسيلة جانبي USB متصل شود و دو وسيله جانبي نيز از طريق يك بافر كشترك با هم ارتباط برقرار مي‌كنند.

تراشه AN2720SC شركت سيپرس به همين منظور ساخته شده است. اين تراشه داراي دو هسته USB است. هر هسته به يك فرستنده گيرنده USB با 2 كيلو بايت بافر مشترك متصل است. سپرس راه‌اندازي دارد كه باعث مي‌شود هر كامپيوتر ميزبان ديگر را مثل يك كامپيوتر شبكه ببيند. شما فقط احتياج داريد كه يك كريستال EEPROM براي ذخيره مشخصة پاكت و VID و تعدادي عناصر ديگر داشته باشيد.

پيوندهاي بي‌سيم

جايگزين كردن يك كابل USB با يك ارتباط بي‌سيم كار راحتي نيست. مهمترين علت انتقال ترنزكشن‌هاي USB در هر دو جهت با نيازمنديهاي زماني است. مثلاً وقتي كه ميزبان پاكتهاي توكن و داده را در مرحلة داده از يك ترنزكشن وقفه‌اي مي‌فرستد، دستگاه بايد به سرعت با ACK يا كُد ديگري در پاكت تأييد متقابل به آن پاسخ دهد.

يك راه حل ساده براي ايجاد يك ارتباط بي‌سيم استفاده از اتصال سيمي معمولي دستگاه USB اي است كه همچنين از واسط بي‌سيم نيز پشتيباني مي‌كند. به اين ترتيب دستگاه سمت ديگر اتصال بي‌سيم ديگر احتياجي به پشتيباني از USB نخواهد داشت.

StIr4200 ها محصول SigmaTel توسط تراشه پل IrDA-to- USB به اين هدف رسيده است. IrDA يك ارتباط استاندارد است كه به جاي كابل از انرژي مادون قرمز استفاده مي‌كند. رابط USB پل، به هاب USB متصل مي‌شود و رابط IrDA با دستگاه سازگار با IrDA ارتباط برقرار مي‌كند. و پل بين اين دو رابط نقش مترجم را خواهد داشت. SigmaTel براي اين تراشه، راه‌اندازي را نيز تهيه كرده است. با يك روش مشابه با دستگاههايي كه از ارتباطات بي‌سيم فركانس راديويي استفاده مي‌كنند. كار خواهد كرد.