فصل ششم

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

6-1- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

با توجه به مطالبي كه در فصل 5 مورد بررسي قرار گرفت، احتمال وقوع پديده فرورزونانس در حوادث پست فيروزبهرام كاملاً مشخص مي‌باشد. اما به منظور جلوگيري از بروز اين پديده مخرب مي‌بايستي توپولوژي مدار فرورزونانسي تغيير نمايد. به عبارتي با تغيير ساختار مدار مي‌توان شرايط لازم جهت وقوع فرورزونانس را كاهش و يا بطور كامل از بين برد. لذا راههايي كه بدين منظور به نظر مي‌رسد را مي‌توان به شرح زير بيان نمود:

- ترانسپوز كردن مدار تغذيه ترانس به منظور تغيير توپولوژي مدار فرورزونانسي

- تعويض كليد خط رودشور – فيروزبهرام در پست رودشور

- نصب راكتورها و مقاومت‌هاي دمپينگ بر روي خط و در پست فيروز بهرام

- استفاده از مقاومت نوترال و يا تغيير مقدار مقاومت

- نصب كليد بر روي خط رودشور – فيروز بهرام در پست فيروز بهرام

در مورد ترانسپوز كردن خط، اين روش با استفاده از نرم‌افزار مورد آزمايش قرار گرفت كه نوسانات فرورزونانسي بطور كامل حذب نگرديد كه بدين ترتيب اين روش براي مقابله با اين پديده در مدار مورد بحث كاملاً حذف نگرديد كه بدين ترتيب اين روش براي مقابله با اين پديده در مدار مورد بحث كاملاً موثر نمي‌باشد. اما احتمال دارد اين روش براي مدارات با ساختار ديگر پاسخگو باشد.

در مورد تعويض كليد نيز به دليل آنكه مدار مستعد فرورزونانس مي‌باشد كار اساسي نبوده و با خارج شدن بريكرها از كورس امكان وقوع اين پديده وجود دارد. البته استفاده از كليدهاي با مقاومت وصل تا حد زيادي مي‌تواند موثر واقع گردد.

نصب راكتورها و مقاومت‌هاي دمپينگ و نيز مقاومت نوترال هم داراي مشكلات خاص بوده و اين روش در اولويت قرار نمي‌گيرد.

اما شايد بهترين روش جهت جلوگيري از بروز مجدد فرورزونانس در پست فيروزبهرام نصب كليد در پست مذكور مي‌باشد. زيرا مطابق مانور معمول، برقدار كردن ترانس از طريق بستن كليد در پست رودشور انجام مي‌گيرد كه در شرايط فعلي خط و ترانس با هم برقدار مي‌گردند. حال با اضافه كردن كليد 400 كيلو ولت قبل از ترانس در پست فيروزبهرام مانور برقدار كردن كردن بدين صورت خواهد بود كه ابتدا كليد 9202 وصل مي‌گردد و سپس كليد 400 كيلو ولت پست فيروز بهرام. بدين ترتيب در صورت بروز نامتعادلي بر روي كليد 9202 شرايط بروز فرورزونانس ايجاد نخواهد شد  زيرا ترانس به همراه خط برقدار نمي‌گردد. بنابراين با نصب اين كليد مي‌توان كاملاً مطمئن بود كه از تكرار اين پديده در پست مذكور جلوگيري به عمل مي‌آيد.