فصل سوم

مروري برمبحث نورشناسي

مقدمه:

در سالهاي اخير، مبحث نورشناسي به صف مقدم تفكر علمي وتكنولوژي راه يافته است . يك رشته كارهاي قابل ملاحظه در اين زمينه انجام شده و دلايلي براي اميد داشتن به چيزهاي شگفتي آفرين در افقهاي آينده خود نمايي ميكند . اين علم به اعتبار و سابقه و تعبيري كه بر شالوده ساختار نظريه الكترومغناطيس بنا نهاده شده است ، هرگز مرجعيت خود را از دست نداده است .  در طول تاريخ فيزيك مفاهيم مربوط به نور شناسي توسعه و گسترش فراواني يافته است به طوريكه در حال حاضر ، دستگاههاي نور شناختي بطور فزايندهاي در زمينه هاي پزشكي و بهداشت ، صنعت ، كشاورزي و موارد متعدد ديگر ، مورد استفاده قرار مي گيرند . از جمله صنايعي كه در سالهاي اخير ، دستگاههاي نور شناختي در آن كاربرد فراواني پيدا كرده است ، صنعت برق است . در اين صنعت براي انتقال اطلاعات استفاده از فيبر نوري رايج است و استفاده از المانهاي نوري براي اندازه گيري جريان و ولتاژ هم در حال گسترش است . در اين فصل براي آشنايي با دستگاههاي نوري ، مروري بر  و ماهيت و مباني نور مي شود و به تعدادي از پديده هاي مربوط به انتشار نور در محيط هاي مادي پرداخته مي شود .

ماهيت نور:

در طول تاريخ مفاهيم مربوط به ماهيت نور دچار تغييرات چند ي شده است  ، تا اوايل قرن هفدهم عقيده بر اين بود كه نور متشكل از جريان ذرات بسيار ريزي است كه ا زمنابع روشنايي انتشار مي يابد . بعداً در سال 1864 ماكسول به شكل تئوري نشان داد كه امواج نوري از جنس امواج الكترو مغناطيسي هستند . به علاوه مشاهده آثار پلاريزاسيون معلوم كرد كه امواج نوري از نوع عرضي هستند يعني حركت موج عمود  برجهتي است كه در آن موج عبور مي كند . امواج نوري زير مجموعه اي از امواج الكترومغناطيس هستند كه فركانس آنها در محدوده 1014*9/3 تا 1014*9/7 قرار دارد به طور معادل طيف نوري در فضاي آزاد با طول موج nm380 تا nm760 مشخص مي شود .

هر موج الكترومغناطيسي از تركيب دو ميدان الكتريكي  Eو ميدان مغناطيسيB تشكيل مي شود . توزيع ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در يك رديف امواج الكترومغناطيس صفحه اي و در يك لحظه معين از زمان، در شكل (13) ملاحظه مي شود . براساس معادلات ما كسول مي توان نشان داد كهE  وB  هر دو بر جهت انتشار موج K  عمودند به علاوه ميدانهايE وB خودشان نيز بر يكديگر عمودند . در اين صورت همانطور كه در شكل 3-1 هم مشخص است بردارهاي E  وB   و K تشكيل بردارهاي قائم را مي دهند .

بررسي نور پلاريز ه شده :

همانطور كه قبلاً اشاره شده نور را مي توان با نوسانات ميدان الكتريكي و ميدان مغناطيسي كه بر جهت انتشار موج و نيز بر يكديگر عمودند نشان داد . بنابر تعريف پلاريزاسيون، مشخصات زماني و مكاني بردار الكتريكي موج نور، نوع پلاريزاسيون نور را مشخص مي كند اگربردار الكتريكي يك پرتو نور هميشه در يك صفحه باشد ، به آن نور پلاريزه خطي مي گويند . در اين صورت بردار الكتريكي نور روي يك خط ثابت حركت مي كند و مقدار و علامت آن تغيير مي كند . صفحه اي كه بردار الكتريكي در آن نوسان مي كند، را صفحه ارتعاش مي نامند . اين صفحه علاوه بر بردار الكتريكي شامل بردار انتشار نيز هست و به اين صفحه ، صفحه پلاريزاسيون  هم مي گويند . توجه به اين نكته لازم است كه بدليل آنكه در موج نور شدت ميدانE بزرگتر از ميدان B است حالت ، پلاريزاسيون نور با جهت ميدان الكتريكيE بيان مي شود .

حال فرض كنيد كه دو موج نوري داريم كه بطور خطي پلاريزه شده اند فركانس آنها يكسان است و همچنين در يك راستا در حال حركت هستند اگر بردارهاي الكتريكي اين دو موج با هم همراستا باشند تركيب دو موج ، موجي با پلاريزاسيون خطي است . اگر ميدانهاي الكتريكي دو موج برهم عمود باشند پلاريزاسيون موج برايند بستگي به اختلاف فاز نسبي دو موج و دامنه آنها دارد . براي درك بهتر اين موضوع، فرض كنيد كه بتوان دو موج اشاره شده را بصورت زير نوشت :

( 3-1 )                                                    Ex(z,t)=Eoxcos (ω t−hz)

( 3-2 )                                              Ey(z,t)=Eoycos (ω t−hz+ϕ)

در اينجاEoxوEoy نشان دهنده دامنه موج وh ثابت انتشار موج است كه برابر /2 است و  هم طول موج نور مي باشد . همچنين اختلاف فاز نسبي دو موج است وf 2=كه f فركانس نورمي باشد . اين دو معادله نشان دهنده امواجي هستند كه در جهت محورZ حركت مي كنند . در اين حال موج بر آيند برابر است :

( 3-3 )                                               E(z,t)=iEx(z,t)+jEy(z,t)

كهi و j  بردارهاي واحد محورهايx و y  هستند . موج برآيند با توجه به حالتهاي معادلات (3-1) و (3-2) مي تواند داراي پلاريزاسيون خطي يا دايره يا بيضوي باشد در ادامه اين حالتها را بررسي مي كنيم .

3-3-1- نور پلاريزه شده خطي

اگر در معادله (3-2) ، صفر يا مضرب صحيحي از2 باشد دو موج با يكديگر هم فازند بنابراين موج برآيند يك موج با پلاريزاسيون خطي خواهد بود كه برابر است با

( 3-4 )                                      E(z,t)=(iEox+jEoy)cos(ω t−hz)

در اين حالت بردار پلاريزاسيون با محورx زاويه

( 3-5 )  θ=Arctan( EoxEoy )

مي سازد كه  بزرگي موج برآيند هم برابر است با

( 3-6 )                                                                E=(Eox2+Eoy2 )12

3-3-2- نورپلاريزه شده دايره اي

اگر معادلات (3-1) و (3-2) داراي شرايط زيرباشند :

( 3-7 )                                      θ=−π2+2mπ m=0,1,2,⋯

( 3-8 )                                                                     Eox=Eoy=Eo

آنگاه موج برآيند برابر است با :

( 3-9 )                           E(z,t)=Eo(icos(ω t−hz)+jsin(ω t−hz))

در اينجا دامنهE ثابت است ولي راستاي آن با زمان تغيير مي كند و حركت آن محدود به يك صفحه نيست چنين موجي را پلاريزه دايره اي راستگرد مي نامند . در اين حالت انتهاي بردار الكتريكي روي يك دايره حركت مي كند . اگر معادله ( 3-7 ) به صورت :

( 3-10 )                                        θ=π2+2mπ m=0,1,2,⋯

دربيايد و شرط( 3-8 ) همچنان برقرار باشد ، آنگاه موج برآيند موج پلاريزه دايره اي چپگرد خواهد بود . با توجه به روابط موج پلاريزه دايروي راستگرد و چپگرد و مقايسه آنها با موج پلاريزه خطي ملاحظه مي شود كه موج پلاريزه خطي را مي توان به صورت تركيبي از دو موج پلاريزه دايروي راستگرد و چپگرد نوشت .

3-3-3-نورپلاريزه شده بيضوي

پلاريزاسيون بيضوي حالت كلي پلاريزاسيون خطي و دايروي است . در اين نوع پلاريزاسيون بردار Eهم مي چرخد و هم دامنه اش تغيير مي كند . در اين  مورد نقطه انتهايي بردار Eضمن چرخش در صفحه اي كه بر hعمود است ، يك بيضي رسم مي كند . با توجه به معادلات( 3-1 ) و ( 3-2 )مي توان رابطه زير را نوشت :

( 3-11 )                     (ExEox)2+(EyEoy)2−2(ExEox)(EyEoy)cosϕ=sin2ϕ

اين رابطه ، معادله يك بيضي است كه با محور مختصات(Ex , Ey)زاويه αمي سازد (شكل 3-2) . زاويه α، از رابطه زير بدست مي آيد :

( 3-12 )                                                        tan2α=2EoxEoyEox2−Eoy2

با توجه به معادلات (3-11) مشاهده مي كنيم كه اگرEox=Eoy باشد وϕ=±(2k+1)π2 ، آنگاه معادله ( 3-11 ) به معادله يك دايره تبديل مي شود . همچنين اگر ϕمضرب صحيحي از 2πباشد ، رابطه( 3-11 ) به معادله خط مستقيم تبديل مي شود .

3-4- پديده دو شكستي :

وقتي يك پرتو نور وارد يك محيط  همگن مانند آب يا شيشه مي شود و در خروجي محيط تنها يك پرتو بوجود مي آيد اما در بعضي مواد بلورين مانند كلسيت نور خروجي به دو قسمت تقسيم مي شود . اين نوع مواد جزو مواد بلورين غير همگن مي باشند . سرعت نور دراين نوع مواد برجهت انتشار و جهت نوسانات نور بستگي دارد . اگر يك پرتو نور وارد مواد غير همگن شود ‏‏، در خروجي ماده دو پرتو نور خواهيم داشت كه در جهت هاي مختلف انتشار مي يابند . اين دو پرتو پلاريزه شده خطي هستند و بر يكديگر نيز عمودند . اين پديده به عنوان پديده دوشكستي معروف است .

براي كلسيت و بلورهاي ديگر جهتي وجود دارد كه اگر چند پرتو نور در آن جهت وارد ماده شوند بدون توجه به جهت نوسانات پرتوها، سرعت آنها يكسان است . اين جهت بعنوان محور نوري بلور شناخته مي شود و به اين نوع بلورها ، بلورهاي تك محور گفته مي شود ، پس اگر يك پرتو در راستاي محور نوري يك بلور وارد آن نشود سرعت آن پرتو و در نتيجه ضريب شكست به جهت نوسانات نور بستگي دارد . با اين توجه مشاهده مي شود كه در خروجي بلور دو پرتو شكست داريم كه پلاريزه خطي و عمود برهم هستند در اين حالت نور ورودي به دوجزء عمود بر هم تجزيه شده است و دو جزء‌با سرعتهاي مختلف مسير بلور را طي مي كنند و چون سرعتهاي آنها متفاوت است ، مسير انتشار آنها هم متفاوت است . در شكل 3-4 يكي از اين دو  پرتو شكست رفتار معمولي دارد بطوريكه همچنان در صفحه نور ورودي قرار دارد و ضريب شكست آن پرتو ثابت است . اين پرتو به عنوان پرتو عادي شناخته ميشود و ضريب شكست آن ضريب شكست عادي يا  noناميده مي شود . اما پرتو ديگر رفتار غير عادي دارد بطوريكه در صفحه عمود بر صفحه نور ورودي قرار دارد و سرعت آن تابع جهت انتشارش در بلور است اين پرتو به عنوان پرتو غير عادي شناخته مي شود و ضريب شكست مربوط به آن هم ضريب شكست غير عادي ياne ناميده مي شود .

3-5- فعاليت نوري

در سال 1811 دو مينيك آراگو فيزيكدان فرانسوي براي اولين بار پديده شگفتي را مشاهد كرد  كه امروزه به نام فعاليت نوري مشهور است . وي  كشف كرد وقتي يك پرتو خطي در راستاي محور نوري يك صفحه كوارتزمنتشر مي شود صفحه ارتعاش آن چرخش پيوسته پيدا خواهد كرد . شكل 3-5 نمابانگر اين امر است . هر نوع ماده از اين نوع كه باعث مي شود ميدان E يك موج خطي بچرخد ، مي گويند فعاليت نوري دارد . اگر چرخش نور در جهت راستگرد باشد ماده را ستگرد مي گويند و اگر چرخش نور در جهت چپگرد باشد ماده را چپگرد مي گويند .

همانطور كه قبلا‎‎‏ گفته شد ، هر موج خطي را مي توان يك تركيبي از موجهاي دايره اي راستگرد و چپگرد دانست .

بنابراين مي توان فرض كرد كه موقع انتشار نور خطي از ماده فعال نوري اين دو حالت نور دايره اي با سرعتهاي مختلف انتشار مي يابند . پس يك ماده فعال نوري پديده دو شكستي دايره اي از خود نشان مي دهد يعني داراي دو ضريب شكست است . يكي براي  نور دايره اي راستگرد nr و يكي براي نور دايره اي چپگرد nL . موج دايره اي هنگام عبور از ماده فعال نوري از حالت هم فازي خارج مي شود آنگاه در خروجي ماده به نظر مي رسد كه موج خطي چرخيده است بنابراين در مواردي به جاي استفاده از لفظ فعاليت نوري از اصطلاح دو شكستي دايره اي استفاده مي شود .

اگرضخامت ماده فعال نوريd باشد، آنگاه مقدار زاويه چرخش صفحه ارتعاش برابر است با :

(3-13 )                                                            = 2π dλo(nL−nr)

كهλo طول موج نور است . مطابق رابطه (3-13 )اگر  nrباشد ماده راستگردان  است و اگر nrnL باشد ماده چپگردان است .

توان گردان نوري اصطلاحي است كه در مورد مواد فعال نوري بكار مي رود و نشان دهنده ميزان قدرت يك ماده فعال نوري درگرداندن صفحه ارتعاش نور خطي ورودي به آن ماده است . توان گردان ويژه هر ماده بصورت  /dتعريف مي شود وبا نمايش داده مي شود كه واحد آن rad/m يا deg/m است براي مثال مقدار توان گردان ويژه براي كوارتز deg/m103*7/21  است .

بلورهاي دو شكستي ديگري نيز كه از نظر نوري فعال هستند ، مانند نيسابار HgS كه توان گردان نوري آن deg/m103*5/32  است وجود دارند . در مقابل مادهNaClO3 از لحاظ نوري فعال است ولي دو شكستي نيست . توان گردان مايعات در مقايسه با مواد بلورين خيلي كوچكتر است .

3-6- اثرهاي نوري القائي :

اگر نوري قطبي شده خطي وارد يك محيطي شود كه تحت عوامل خارجي مانند نيروهاي مكانيكي ، ميدان مغناطيسي يا ميدان الكتريكي قرار دارد نور عبوري از آن محيط تغيير مي كند . از ميان اين عوامل ، ميدان مغناطيسي باعث ايجاد اثر فارادي و ميدان الكتريكي باعث ايجاد اثرهاي كر وپاكلز مي كند كه از آنها براي اندازه گيري ولتاژ و جريان استفاده مي شود يك بيان كلي براي اين سه  اثر عبارت است از :

(3-14)                                              3  n=+F+F

در اين رابطه n نشان دهنده تغيير ضريب شكست ماده ،Fنشان دهنده ميدان مغناطيسي يا الكتريكي و  ، وهم ضرايب ثابت هستند . اگرF ميدان الكتريكي  و0 باشد ، آنگاه رابطه     (3-14) اثر پاكلز را توصيف مي كند . همچنين اگرF ميدان الكتريكي و0 باشد ، آنگاه رابطه   (3-14) اثر كررابيان مي كند . اگر F ميدان مغناطيسي و0  باشد  آنگاه رابطه (3-14) معرف اثر فارادي است . در ادامه هر يك از اين سه اثر را به طور كاملتر بيان مي كنيم .

3-6-1 اثر فارادي

مايكل فارادي در سال 1845 كشف كرد كه شيوه انتشار نور در يك محيط مادي مي تواند تحت تاثير يك ميدان مغناطيسي قرار گيرد . او به خصوص دريافت كه اعمال يك ميدان مغناطيسي قوي در امتداد انتشار نور خطي كه روي يك قطعه از شيشه فرود مي آيد باعث چرخش صفحه ارتعاش آن مي شود . اثر فارادي از اثرهاي مغناطيس- نوري  (magneto optic effect)است كه حاكي از فعاليت نوري است رابطه توصيف كننده اين اثر عبارت است از :

(3-15)                                                                    nr−nL=λVH2π

كه در آنnr ضريب شكست براي نور دايره اي راستگرد ، nLضريب شكست براي نور دايره اي چپگرد ،  λطول موج نور،  Vايك ضريب تناسب با نام ثابت وردت وH چگالي شار مغناطيسي است . ثابت وردت يكي از خصوصيات فيزيكي  مواد است كه برحسب  rad/Aيا deg/A بيان مي شود . ثابت وردت يك ماده به فركانس و دما وابسته است . برحسب قرار داد يك ثابت وردت مثبت متناظر است با يك ماده د يا مغناطيسي كه براي ان در صورتيكه نور موازي ميدان اعمال شده  Bحركت كند اثر فارادي‌چپگردان است . وقتي در راستاي غيرموازي با B انتشار يابد ،  راستگردان است . اگر رابطه 3-10 را برحسب ميزان چرخش صفحه ارتعاش نور خطي بيان كنيم ، داريم :

(3-16)                                                         θf=VH.dl

چون در اكثر مواقع آرايش فيزيكي محيط فارادي طوري است كهH.dl برابرH×L است ،  بنابراين رابطه بالا را مي توان به صورت زير نوشت :

(3-17)                                                      θf=VHL

كه در آن Lطول محيط فارادي است . شكل 3 -5  نشان دهنده اثر فارادي در يك بلور است . موادي كه داراي اثر فارادي هستند به دو دسته تقسيم مي شوند دسته اول موادي هستند كه هيچ ممان مغناطيسي خالص ندارند يعني مواد ديا مغناطيس و دسته دوم مواد پارامغناطيس هستند كه داراي ممان مغناطيسي مي باشند . اثر فارادي در مواد ديا مغناطيس به حركت الكترونها بستگي دارد و به جهت مولكولي وابسته نيست ، در نتيجه اثر فارادي در اين مواد تا حدودي از حرارت مستقل است . اما اثر فارادي در مواد پارامغناطيس از جهت گيري مولكولها نتيجه مي شود ، بنابراين اين اثر در مواد پارا مغناطيس وابستگي زيادي به حرارت دارد همچنين ثابت وردت در مواد پارامغناطيس از ثابت وردت در مواد ديا مغناطيس بزرگتر است . لازم به ذكر است كه اثر فارادي علاوه بر مواد ديا مغناطيس و پارا مغناطيس در موادي مانند پلاسما ، نيمه هاديها و فريتها نيز اتفاق مي افتد كه در بعضي موارد ارجحيت دارند . در جدول 3-1 مقادير ثابت وردت براي چند ماده انتخابي آمده است .

| طول موج نور | ثابت وردت (rad/A) | مشخصه ماده | نوع ماده |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 103*5/3 | ـــــــ | BSo |
|  |  | ـــــــ |  |

3-6-2- اثر كر

اثر كر جزء اثرهاي الكترو نوري است كه اولين بار توسط جان كر در سال 1870 كشف شد . او دريافت وقتي كه يك ماده شفاف همگن در يك ميدان الكتريكي قرار گيرد دو شكستي مي شود . اين محيط مشخصه يك بلور تك محور به خود مي گيرد كه محور نوري آن با امتداد ميدان اعمال شده يكسان است . اين دو ضريب شكستnπ  و nL همراه با دو جهت صفحه ارتعاش موج يعني به  ترتيب موازي و عمود بر ميدان الكتريكي اعمال شده ، هستند . اختلاف اين دو ضريب شكست ، Δnدو شكستي را نشان مي دهد و برابر است با :

(3-18)                                                            Δn=λ∘kE2

كه در اين روابط k ثابت كر وλ∘ طول موج نور در خلاء است . اگرk مثبت باشد ، Δnمعادلne−no است . ثابت كر برحسبnv2 بيان مي شود . اثر كر بيشتر در مايعات رخ مي دهد . در جدول 3-2 مقادير ثابت كر براي چند مايع برگزيده آمده است . توجه كنيد كه اثر كر با مجذور ميدان الكتريكي متناسب است و جهت ميدان هم بايد برجهت عبور نور عمود باشد در حاليكه در اثر فارادي ميدان مغناطيسي با جهت تابش نور موازي بود .

در شكل 3-6 نمايي از يك سيستم كر آمده است كه ميدان الكتريكي توسط دو الكترود تامين مي شود . اگر طول صفحه الكترودهاL و فاصله آنها از همd باشد ،  با توجه به رابطه 3-18 تاخير ايجاد شد توسط اثر كر برابر است با :

(3-19)                                                                     θk=2π k L v2d2

كه در اين رابطه ولتاژ شده به سلول است .

3-6-3- اثر پاكلز :

يك پديده مهم الكترو نوري ديگري هم وجود دارد كه در سال 1893 توسط فردريش پاكلز كشف شد كه به نام اين فيزيكدان اثر پاكلز ناميده مي شود . اين اثر الكترو نوري ، يك پديده خطي است زيرا دو شكستي القايي يا توان اول ميدان اعمال شده ،E، و بنابراين با ولتاژ اعمال شده متناسب است . معادله اصلي توصيف كننده اين اثر عبارتست از :

(3-20)                                                                       Δn=n3r63E

كه در اين رابطه r63ثابت الكترو نوري برحسب mv ، nضريب شكست معمولي وE ميدان اعمال شده است . چون بلورهاي تمامي ناهمسان هستند خواص آنها در جهت هاي مختلف تغيير مي كند و بايد آنها را توسط تانسورهاي مرتبه دوم توصيف كرد در اينجا فقط نياز به يكي از مولفه هاي اين تانسور يعنيr63 داريم . اگر رابطه(3-20 )را برحسب اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز بيان  كنيم داريم :

(3-21)                                                           θp=2π n3r63vλ∘

در مورد اثر پاكلز اصطلاحي را تعريف مي كنند به نام ولتاژ نيم موج كه با مقدار θp=πمتناظر است . در اين صورت

(3-22)                                                                     θ=πvvλ2

كه vλ2همان ولتاژ نيم موج است و برابر است با :

(3-23)                                                           vλ2=λ∘2n3r63

ولتاژ نيم موج يكي از مشخصات فيزيكي ماده داراي اثر پاكلز است كه به ابعاد آنها بستگي  ندارد . در جدول 3-2 مقادير r63 ، n و vλ2چند  ماده انتخابي آمده است . مچنين در شكل 3-7 نحوه تاثير اثر پاكلز روي نور خطي ورودي نشان داده شد ه است .

اثر سنسور پاكلز روي يك پرتو نور خطي

مطالبي كه تا اينجا در مورد اثر پاكلز گفته شد ، شرط موازي بودن ميدان الكتريكي با جهت انتشار نور بود . از طرف ديگر مي توان ميدان راعمود بر جهت انتشار نور گرفت . در اين صورت ،  ميدان الكتريكي فقط باعث ايجاد اختلاف فاز نمي شود يلكه اختلاف فاز ايجاد شده متناسب با حاصلضرب ميدان در طول كريستال است بنابراين مي توان با تغيير طول كريستال ، اختلاف فاز را تغيير داد در حاليكه در حالت قبل اختلاف فاز مستقل از طول كريستال بود . به اين حالت كار سيستم ، مد عرضي سيستم پاكلز گفته مي شود و به حالت قبل كه ميدان موازي جهت انتشار نور بود مد طولي سيستم گفته مي شد . اختلاف فاز در مد عرضي برابر است با :

(3-24)                                                             θp=2π n3r63vLλd

كهL طول كريستال وd عرض كريستال (در جهت ميدان) است .

3-7- معرفي المانهاي مهم نوري

در اين بخش المانهاي اصلي كه در يك سيستم نوري اندازه گيري جريان و ولتاژ استفاده مي شوند به طور مختصر معرفي مي شوند .

3-7- 1-منابع نور

منابع اصلي نوري كه در سيستم هاي مختلف نوري مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از  ديودهاي ليزري كه به آنهاديودهاي ليزر تزريقي يا ILDنيز مي گويند و ديودهاي نور گسيل ياLED . توان خروجي اين دو نوع ديود نوري با تغيير جريان ورودي به آنها مستقيماً تغيير مي كند همچنين بازده بالايي دارند و مشخصات ابعادي آنها با اندازه تارهاي نور سازگار ا ست . يكي از تفاوتهاي بين ديودهاي LEDو ليزر اين است كه نور خروجي از ديود LEDناهمدوس است در حاليكه نور خروجي از ديودليزر همدوس است به اين معنا كه پرتو خروجي از ليزر بسيار تكفام و جهت دار است و قابل تزريق به هر يك از تارهاي نوري تك مدي يا چندي است در حاليكه نورLED فقط قابل تزريق به تارهاي چند مدي است . هر چند توان خروجي كمتري نسبت به ديودهاي ليزري دارند ولي دلايلي از قبيل ساخت راحت تر، قيمت پايين تر نياز به ديودهاي مدارها ساده تري جهت كنترل و طول عمر بيشتر آنها نسبت به ديوهاي ليزري موجب شده است كه در بسياري از كاربردها از اين ديودها استفاده شود .

3-7-2-تار نوري

يكي از اجزايي كه معمولاً در هر سيستم نور استفاده مي شود تار يا فيبر نوري است . تار نوري موجبر عايقي است كه در فركانسها نوري كار مي كند . تار نوري انرژي الكترو مغناطيسي را به شكل نور در داخل سطوح خود محصور و آن را در جهت موازي با محورش هدايت مي كند .  انتشار نور درامتداد تار را مي توان برحسب يك سري از امواج الكترومغناطيسي هدايت شده به نام مدهاي موجبر توجيه كرد . هر يك از مدهاي هدايت شده الگويي از خطوط ميدان الكتريكي و مغناطيسي هستند كه در امتداد تاربا فاصله هاي برابر با يك طول موج تكرار مي شوند . تارهااز نظر تعداد مدهاي قابل انتشار در آنها ، به دو طبقه تك مدي و چند مدي تقسيم مي شوند . تارتك مدي تنها حامل يك مد انتشار است در حاليكه تار چند مدي شامل صدها مد انتشار است . تارهاي چند مدي داراي مزاياي زيادي نسبت به تارهاي تك مدي هستند از جمله اين مزايا شعاع بزرگ هسته تار چند مدي است كه مي توان به راحتي توان نوري را به داخل آنها تزريق كرد . بنابراين استفاده ازLED در جايي كه از تار چند مدي استفاده مي شود امكان پذير است . اگر چه آرايشهاي گوناگوني براي تارهاي نوري معرفي شده است ، بهترين ساختار پذيرفته شده استوانه عايق و جامد با ضريب شكستn1 است . اين استوانه موسوم به هسته تار است ، هسته با ماده جامد و عايق ديگري به نام  پوشش كه داراي ضريب شكستn2 است احاطه مي شود . در اكثر تارها ، ماده هسته معمولاً از شيشه است كه با پوشش شيشه اي يا پلاستيكي احاطه مي شود . بعلاوه بيشتر تارها را با رو پوش قابل انعطاف ديگري از ماده پلاستيكي مقاوم در برابر ساييدگي ، محاظت مي كنند .

3-7-3- قطبشگر

قطبشگر وسيله اي است كه بدون توجه به حالت پلاريزاسيون نور ورودي به آن ، پرتو خروجي از آن داراي پلاريزاسيون خطي مي باشد . عمل قطبي كردن نور به دو روش انعكاس نور يا انتقال آن صورت مي گيرد . جهت نوسان نور پلاريزه شده خطي يكي از خصوصيات مهم قطبشگر است كه به آن محور قطبشگر گفته مي شود چون بيشتر قطبشگرها با روش انتقال ، نور را خطي مي كنند به اين محور ، محور انتقال هم مي گويند . همانطور كه قبلاً اشاره شد در پديده دو شكستي پرتوهاي خروجي از بلور داراي پلاريزاسيون خطي هستند بنابراين برخي از قطبشگرها بر اساس اين پديده ساخته مي شوند و مي توان در خروجي قطبشگر دو پرتو خطي عمود بر هم داشت .

در سيستمها نوري كه جهت اندازه گيري جريان و ولتاژ استفاده مي شوند از دو قطبشگر استفاده مي شود كه يكي از آنها نور خطي توليد مي كند و همان قطبشگر است و ديگري هر تغييري كه در پلاريزاسيون نور در طي مسير بين دو قطبشگر روي داده است را آناليز مي كند و معمولاً به نام آناليز كننده شناخته مي شود .

3-7-4- تيغه ربع موج و نيمه موج

همانطور كه در مبحث دو شكستي بيان شد ، نور خروجي از بلور ناهمگن به دو پرتو عادي و غير عادي تقسيم مي شود . چون ضريب شكست يك صفحه براي پرتوهاي عادي و غير عادي متفاوت است پس بين پرتوهاي خروجي از صفحه اختلاف فاز بوجود خواهد آمد . اگر اين اختلاف فازπ2 باشد به آن صفحه تيغه ربع موج مي گويند و اگر اختلاف فازπ باشد به آن تيغه نيم موج مي گويند براي مثال اگر از شيشه به عنوان ماده سازنده تيغه ربع موج استفاده شود چون ne−noبراي شيشه 0056/0 است ، ضخامت تيغه بايد حدودμm 16 باشد . در اين تيغه ها جهتي كه تغيير فاز صورت مي گيرد به عنوان محور مرجع تيغه هاي ربع موج و نيمه موج شناخته مي شود . با توجه به آنكه تيغه ربع موج موجب اختلاف فازπ2 مي شود ، اغلب از آن براي توليد نور پلاريزه دايره اي از نور خطي و بالعكس استفاده مي شود .

3-7-5- آشكار سازي نور

براي تعبير اطلاعات موجود در سيگنال نوري احتياج به دستگاه گيرنده اي است كه اولين جز آن آشكار ساز نوري است . آشكار ساز تغييرات توان نوري تابيده شده به آن را پس از دريافت ، به تغييرات جريان الكتريكي متناظر با آن تبديل مي كند . آشكار ساز نوري مي بايد از عدم حساسيت به تغييرات درجه حرارت ، سازگاري با ابعاد فيزيكي تا نوري ، قيمت مناسب و منطقي در ارتباط با بقيه اجزا سيستم و طول عمر زياد برخوردار باشد.

آشكار سازهاي نوري داراي انواع گوناگوني هستند كه از ميان آنها فرونگرهاي نوري ،  آشكار سازهاي فيزو الكتريك و ترانز سيستورها و ديودهاي نوري بيشترين كاربرد را دارند . فرونگرهاي نوري از يك فتو كاتد و فرونگر الكتروني كه در داخل لامپ خلاء قرار گرفته اند ، تشكيل شده اند . اين نوع آشكار ساز ، داراي بهره بسيار زياد و نويز خيلي كم است . متاسفانه كاربرد آنها در سيستم نوري به دليل اندازه هاي بزگ و ولتاژ مورد نياز بالا، مناسب نيست . آشكار سازي هاي نوري فيزوالكتريك ، فوتونها را تبديل به حرارت مي كنند . جذب فوتونها منجر به تغيير درجه حرارت ماده آشكار ساز مي شود و در نتيجه ثابت دي الكتريك يا به عبارتي ظرفيت آن تغيير مي كند . سرعت اين آشكار ساز پس از تحريك ، با سرعت خنك كنندگي آن محدود مي شود . استفاده اصلي اين وسيله در آشكار ساز هاي ليزري با  سرعت زياد است و براي سيستم هاي تار نوري مناسب نيست . در بين آشكار سازهاي نوري بيشتر از ديودنوري بدليل اندازه كوچك ، ماده مناسب ، حساسيت زياد و پاسخ زماني سريع آن، براي سيستمهاي تار نوري استفاده مي شود . دو نوع ديود نوري مورد استفاده ماده عبارتند از : آشكار ساز نوري pin وديود نوري بهمني يا APD  .

Half wave plate and quarter wave plate-

Avalanche Plote Diode