مقدمه

انرژي الكتريكي به وسيله نيروگاههاي حرارتي كه معمولاً در كنار ذخاير بزرگ ايجاد مي شوند و نيروگاههاي آبي كه در نواحي داراي منابع آبي قابل ملاحظه احداث مي شوند ، توليد مي شود . از اين رو به منظور انتقال آن به نواحي صنعتي كه ممكن است صدها و هزاران كيلومتر دورتر از نيروگاه باشد ، خطوط انتقال زيادي بين نيروگاهها و مصرف كننده ها لازم است .

در هنگام جاري شدن جريان در طول يك خط انتقال مقداري از قدرت انتقالي به صورت حرارت در هاديهاي خط انتقال تلف مي شود . اين تلفات با افزايش جريان و مقاومت خط افزايش مي يابد .تلاش براي كاهش تلفات تنها از طريق كاهش مقاومت ، به صرفه اقتصادي نيست زيرا لازم است افزايش اساسي در سطح مقطع هاديها داده شود و اين مستلزم مصرف مقدار زيادي فلزات غير آهني است .

ترانسفورماتور براي كاهش توان تلف شده و مصرف فلزات غير آهني بكار مي رود . ترانسفورماتور در حاليكه توان انتقالي را تغيير نمي دهد با افزايش ولتاژ ، جريان و تلفاتي كه متناسب با توان دوم جريان است را با شيب زياد كاهش مي دهد .

در ابتداي خط انتقال قدرت ، ولتاژ توسط ترانسفورماتور افزاينده افزايش مي يابد و در انتهاي خط انتقال توسط ترانسفورماتور كاهنده به مقادير مناسب براي مصرف كننده ها پايين آورده مي شود و به وسيله ترانسفورماتور هاي توزيع پخش مي شود .

امروزه ترانسفورماتور هاي قدرت ، در مهندسي قدرت نقش اول را بازي مي كنند . به عبارت ديگر ترانسفورماتور ها در تغذيه شبكه هاي قدرت كه به منظور انتقال توان در فواصل زياد به كار گرفته مي شوند و توان را بين مصرف كننده ها توزيع مي كنند ، ولتاژ را افزايش يا كاهش مي دهند . به علاوه ترانسفورماتور هاي قدرت به خاطر ظرفيت و ولتاژ كاري بالايي كه دارند مورد توجه قرار مي گيرند .

تامين شبكه هاي 220 كيلو ولت و بالاتر موجب كاربرد وسيع اتو ترانسفورماتور ها شده است كه دو سيم پيچ يا بيشتر از نظر هدايت الكتريكي متصلند ، به طوريكه مقداري از سيم پيچ در مدارات اوليه و ثانويه مشترك است .

در پستهاي فشارقوي به دو منظور اساسي اندازه گيري و حفاظت ، به اطلاع از وضعيت كميت هاي الكتريكي ولتاژ و جريان احتياج است . ولي از آنجا كه مقادير كميت هاي مذبور در پستها و خطوط فشارقوي بسيار زياد است و دسترسي مستقيم به آنها نه اقتصادي بوده و نه عملي است  ، لذا از ترانسفورماتور هاي جريان و ولتاژ استفاده مي شود . ثانويه اين ترانسفورماتور ها نمونه هايي با مقياس كم از كميت هاي مزبور كه تا حد بسيار بالايي تمام ويژگيهاي كميت اصلي را داراست ، در اختيار مي گذارد ، و كليه دستگاههاي اندازه گيري ، حفاظت و كنترل مانند ولتمتر ، آمپرمتر ، توان سنج ، رله ها دستگاههاي ثبات خطاها و وقايع و غيره كه براي ولتاژ و جريان هاي پايين ساخته مي شوند از طريق آنها به كميت هاي مورد نظر در پست دست مي يابند . بنابراين ترانسفورماتور هاي جريان و ولتاژ از يك طرف يك وسيله فشار قوي بوده و بنابراين مي بايستي هماهنگ با ساير تجهيزات فشار قوي انتخاب شوند  و از طرف ديگر به تجهيزات فشار ضعيف پست ارتباط دارند ، لذا لازم است مشخصات فني آنها بطور هماهنگ با تجهيزات حفاظت ، كنترل و اندازه گيري انتخاب شوند .

ترانسفورماتور جريان حفاظتي جهت بدست آوردن جريان عبوري از خط انتقال يا تجهيزات ديگر در شبكه قدرت در مقياس پايين تر به كار مي روند و سيم پيچي اوليه آن بطور سري در مدار قرار مي گيرد . تفاوت آن با ترانسفورماتور اندازه گيري آن است كه قابليت آن را دارد كه جريانهاي خيلي زياد را به جريان كم قابل استفاده در رله ها تبديل كند. از آنجا كه در اختيار گذاشتن جريان به طور مستقيم در ولتاژ هاي بالا ميسر نيست ، و از طرفي چنانچه امكان بدست اوردن ان نيز باشد ، ساخت وسايل حفاظتي كه در جريان زياد كاركنند به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست لذا اين عمل عمدتاً توسط ترانسفورماتور هاي جريان انجام مي شود . همچنين ترانسفورماتور جريان بايد طوري انتخاب شود كه هم در حالت عادي شبكه و هم در حالت اتصال كوتاه ئ ايجاد خطا بتواند جريان ثانويه لازم و مجاز براي دستگاههاي حفاظتي تامين كند .

ترانسفورماتور ولتاژ حفاظتي ترانسفورماتور هايي هستند كه در آن ولتاژ ثانويه متناسب و هم فاز با اوليه بوده و به منظور افزايش درجه بندي اندازه گيري ولتمتر ها ، واتمترها و نيز به منظور ايزولاسيون اين وسايل از ولتاژ فشار قوي بكار برده مي شود . همچنين از ثانويه ترانسفورماتور ولتاژ براي رله هاي حفاظتي كه هب ولتاژ نياز دارند نظير رلههاي ديستانس ، واتمتري و… استفاده مي شود . اين ترانسفورماتور از نظر ساختمان به دو نوع تقسيم مي شود كه عبارتند از :

الف- ترانسفورماتور ولتاژاندكتيوي

ب- ترانسفورماتور ولتاژ خازني

همچنين اين نوع ترانسفورماتور ها سد عايقي ايجاد مي كنند به طوريكه رله هايي كه براي حفاظت تجهيزات فشار قوي استفاده مي شود ، فقط نياز دارند براي يك ولتاژ نامي 600 ولت عايق بندي شوند .

ترانسفورماتور هاي اندازه گيري : در بيشتر مدارهاي قدرت ، ولتاژ و جريانها بسيار زيادتر از آنستكه بشود با دستگاههاي اندازه گيري معمولي اندازه گرفت . از اين رو ترانسهاي اندازه گيري بين اين مدارها و وسايل اندازه گيري قرار مي گيرند تا ايمني ايجاد كنند . در ضمن مقدير اندزه گيري شده در ثانويه ، معمولاً براي سيم پيچ هاي جريان A 1يا A 5 و براي سيم پيچ هاي ولتاژ 120 ولت است . رفتار ترانسفورماتور هاي ولتاژ و جريان در طول مدت رخداد خطا و پس از آن در حفاظت الكتريكي ، حساس و مهم است زيرا اگر در اثر رفتار نا مناسب در سيگنال حفاظتي ، خطايي رخ دهد ، ممكن است باعث عملكرد نادرست رله هل شود . يك ترانسفورماتور حفاظتي نياز است كه در يك محدوده اي از جريان كه چندين برابر جريان نامي است كار كند و اغلب در معرض شرايطي قرار دارد كه بسيار سنگين تر از شرايطي است كه ممكن است ترانسفورماتور جريان اندازه گيري با آن مواجهه شود . تحت چنين شرايطي چگالي شار تا وضعيت اشباع پيشرفت مي كند كه پاسخ، تحت اين شرايط و دوره گذراي اندازه گيري اوليه جريان اتصال كوتاه مهم است ، در نتيجه به هنگام گزينش ترانسفورماتور هاي ولتاژ يا جريان مناسب ، مسائلي مانند دورة گذرا و اشباع نيز بايد در نظر گرفته شود .

2-1 مقدمه

ترانسفورماتور وسيله اي است كه انرژي الكتريكي را در يك سيستم متناوب ، از يك مدار به مداري ديگر انتقال  مي دهد و در اين ميان ولتاژ  كم را به ولتاژ زياد و بالعكس ولتاژ زياد را به ولتاژ كم تبديل مي نمايد .

هر ترانسفورماتوري از دو بخش اصلي تشكيل مي گردد :

1ـ هسته كه از ورقه هاي نازك فولادي ساخته مي شود.

2ـ دو يا چند سيم پيچ كه با هم رابطه مغناطيسي دارند.

ترانسفورماتورها داراي انواع گوناگوني هستند كه از آن جمله مي توان از ترانسفورماتورهاي قدرت و ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نام برد. ترانسفورماتورهاي اندازه گيري از نظر  تئوري عملكرد وتكنيكهاي ساخت شباهت فراواني با ترانسفورماتورهاي قدرت دارند . ولي به طور كلي مي توان تفاوتهاي زير را بين اين دو قايل شد :

1ـ نسبت تبديل اوليه به ثانويه در ترانسفورماتورهاي اندازه گيري خيلي بيشتر از                        ترانسفورماتورهاي قدرت است .

2ـ توان انتقالي در ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نسبت  به ترانسفورماتورهاي قدرت، خيلي كمتراست .

3ـ ترانسفورماتورهاي قدرت عمدتاً سه فاز مي باشند در حاليكه ترانسفورماتورهاي اندازه گيري اصولاً تك فاز هستند .

4ـ دقت تبديل در ترانسفورماتورهاي اندازه گيري پارامتر مهمي در انتخاب آنهاست.

بدلايل فوق ترانسفورماتورهاي اندازه گيري در مقايسه با ترانسفورماتورهاي قدرت از دقت بالاتر و پيچيدگي بيشتري در ساخت برخوردار هستند .

در اين فصل ساختمان ترانسفورماتورهاي اندازه گيري وانواع آنها را بطور خلاصه شرح دهيم .

2-2- معرفي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري

ترانسفورماتورهاي اندازه گيري وسايلي هستند كه سطح جريان و ولتاژ شبكه را با دقت مناسب و بالايي به سطوح قابل اندازه گيري توسط رله هاي حفاظتي كاهش مي دهند اين ترانسفورماتورها در صورت تغيير در سطح جريان بنام ترانسفورماتور جريان و در صورت تغيير در سطح ولتاژ به نام ترانسفورماتور ولتاژ شناخته مي شوند و به دسته هاي زير تقسيم مي شوند :

1ـ ترانسفورماتور جريان با علامت اختصاري CT

2ـ ترانسفورماتور ولتاژ

ـ القايي با علامت اختصاري‏PT

ـ خازني با علامت اختصاري CVT

وظايف اصلي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري عبارتند از :

1ـ كاهش مقدار جريان يا ولتاژ فشار قوي به مقداري كه قابل تحمل رله هاي   حفاظتي و مدارهاي اندازه گيري باشد

2ـ مجزا نمودن مدار اندازه گيري از ولتاژ فشار قوي اوليه

3ـ فراهم كردن امكان استاندارد نمودن رله ها و تجهيزات در چند مقدار نامي جريان و ولتاژ .

2-3  ترانسفورماتورهاي ولتاژ و انواع آن

ترانسفورماتورهاي ولتاژ را مي توان به دو دسته مغناطيسي و خازني تقسيم كرد .

2-3-1  ترانسفور ماتور ولتاژ القايي

ترانسفورماتوري است كه در آن با استفاده از خاصيت القاء الكترومغناطيسي، ولتاژ مدار ثانويه را به مقدار مناسب براي وسايل اندازه گيري و رله ها تبديل مي كند . اين نوع از ترانسفورماتورهاي ولتاژ براي ولتاژهاي متوسط داراي عايق خشك رزيني هستند. در ولتاژهاي بالا از ترانس هاي ولتاژ مغناطيسي نوع غوطه ور در روغن استفاده مي شود كه البته معمولاً تا ولتاژ 132 كيلو ولت رايج بوده و در ولتاژهاي بالاتر استفاده از آن مقرون به صرفه نمي باشد و بهتر است كه از ترانسفورماتور خازني استفاده شود .

2-3-2  ترانسفورماتور ولتاژ خازني (CVT )

اندازه ترانسفورماتورهاي ولتاژ مغناطيسي براي ولتاژهاي بالا، بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد و قيمت آن نيز افزايش مي يابد . لذا راه حل اقتصادي استفاده از ترانسفورماتورهاي خازني است .

CVT تشكيل شده است از يك مقسم ولتاژ خازني(CVD) و يك ترانسفورماتور مياني مغناطيسي(IVT) در شكل (2-1) مدار شماتيك ترانسفورماتور ولتاژ خازني رسم شده است . سطح ولتاژ IVT معمولاً است و ولتاژ نامي  CVT، نسبت مقسم ولتاژ خازني را مشخص مي كند . استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ مغناطيسي در سطوح پايين مناسبتر است و بهتر است كه از CVT در ولتاژهاي بالا استفاده شود . نسبت مقسم ولتاژ خازني برابر است با :

( 2-1 )                                                            K1=c1+c2c1=E2E1

نسبت ترانسفورماتور ولتاژ مياني برابر است با :

( 2-2 )                                                                          K2=E3E2

بنابراين ضريب نسبت برابر است با :

( 2-3 )                                                      K=K1×K2

K1معمولاً طوري انتخاب مي شود كه مقدار E2برابرkv 223 شود . بنابراين در ولتاژ هاي اوليه مختلف فقط c1متفاوت است و براي كليه ولتاژهاي اوليه، يك ترانسفورماتور مياني استاندارد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . IVT همچنين داراي راكتورهايي جهت تنظيم ولتاژ خازني است . CVT معمولاً دو وظيفه برعهده دارد ، يك وظيفه در اندازه گيري و وظيفه ديگر در مخابرات شبكه قدرت(PLC)   است .

شكل (2-1) : دياگرام اصول كار ترانسفورماتور ولتاژ خازني

2-4 مسايل جنبي ترانسفورماتورهاي ولتاژ

2-4-1 ضريب ولتاژ

هر دو نوع ترانسفورماتور ولتاژ القايي و خازني معمولاً بين فاز و زمين وصل مي شوند . با وقوع اختلال در يك شبكه سه فاز، ولتاژ روي ترانسفورماتورها ممكن است در برخي موارد تا Vfبرابر ولتاژ نامي افزايش يابد . Vfضريب ولتاژ نام دارد . استاندارد IEC ضرايب ولتاژ زير را مشخص كرده است :

ـ 9/1، براي سيستمهايي كه خوب زمين نشده اند.

ـ 5/1، براي سيستمهايي با صفر خوب زمين شده

هسته ترانسفورماتور نبايد در ضريب ولتاژ اشباع شود . در اندازه گيريهاي دقيق، مهم است كه ترانسفورماتور در دماهاي مختلف درست  كاركند . يك ترانسفورماتور القايي در دماهاي مختلف داراي انحرافات جزيي است در حاليكه CVT هاي داراي عايق كاغذ تنها، تغييرات بزرگي را بخاطر تغييرات ظرفيت نشان مي دهند . در يك CVT مدرن، عايق از دو نوع ماده مختلف تشكيل مي شود ، كاغذ و پلي پروپيلن ، كه داراي مشخصه هاي حرارتي متضاد هستند و تركيبشان حداقل انحراف را بدست ميدهد به اين ترتيب ميزان انحراف به حدود موارد مربوط به ترانسفور در القايي محدود مي شود .

2-4-2 آلودگي

از مسايل ديگر مربوط به CVTها آلودگي محيط است كه روي دقت آنها تاثير منفي مي گذارد به دليل آلودگي روي مقره ها جريانهاي خزش جاري شده ، مي توانند دقت CVT را تحت تاثير قرار دهند . هنگامي كه يك مقره چيني به قسمتهاي متعددي تقسيم شده ، جريانهاي خزشي مختلفي در قسمتهاي مختلف CVT جاري مي شود . اين جريانها بر تقسيم ولتاژ در خازن اثر گذاشته و باعث بروز خطاي نسبت مي گردد . تخمين ميزان اين خطاها كار مشكلي است همچنانكه اندازه گيري جريانهاي خزشي چندان آسان نيست . خازن بزرگتر در مقسم ولتاژ از حسايت نسبي به آلودگي مي كاهد .

## 2-4-3  ظرفيت پراكندگي

از عوامل ديگر تاثير گذار روي دقت ، تاثير ظرفيت پراكندگي ناشي از تجهيزاتي كه نزديك به هم نصب شده اند است . البته اين تاثير قابل چشم پوشي است مثلاً اگر دوCVT،420 كيلو ولت در فاصله 25/1 متر از هم  نصب شوند خطاي نسبت ايجاد شده در يكي از CVT ها ناشي از ديگري %01/0 خواهد بود . فاصله معمول فازها خيلي بيشتر از اين مقدار است . خازن زياد مقسم ولتاژ در اينجا هم تاثير مثبتي روي دقت دارد .

3-1 مقدمه

در سالهاي اخير، مبحث نورشناسي به صف مقدم تفكر علمي وتكنولوژي راه يافته است . يك رشته كارهاي قابل ملاحظه در اين زمينه انجام شده و دلايلي براي اميد داشتن به چيزهاي شگفتي آفرين در افقهاي آينده خود نمايي ميكند. اين علم به اعتبار و سابقه و تعبيري كه بر شالوده ساختار نظريه الكترومغناطيس بنا نهاده شده است ، هرگز مرجعيت خود را از دست نداده است .  در طول تاريخ فيزيك مفاهيم مربوط به نور شناسي توسعه و گسترش فراواني يافته است به طوريكه در حال حاضر ، دستگاههاي نور شناختي بطور فزايندهاي در زمينه هاي پزشكي و بهداشت ، صنعت ، كشاورزي و موارد متعدد ديگر ، مورد استفاده قرار مي گيرند . از جمله صنايعي كه در سالهاي اخير ، دستگاههاي نور شناختي در آن كاربرد فراواني پيدا كرده است ، صنعت برق است . در اين صنعت براي انتقال اطلاعات استفاده از فيبر نوري رايج است و استفاده از المانهاي نوري براي اندازه گيري جريان و ولتاژ هم در حال گسترش است . در اين فصل براي آشنايي با دستگاههاي نوري ، مروري بر  و ماهيت و مباني نور مي شود و به تعدادي از پديده هاي مربوط به انتشار نور در محيط هاي مادي پرداخته مي شود .

3-2 ماهيت نور

در طول تاريخ مفاهيم مربوط به ماهيت نور دچار تغييرات چند ي شده است  ، تا اوايل قرن هفدهم عقيده بر اين بود كه نور متشكل از جريان ذرات بسيار ريزي است كه ا زمنابع روشنايي انتشار مي يابد . بعداً در سال 1864 ماكسول به شكل تئوري نشان داد كه امواج نوري از جنس امواج الكترو مغناطيسي هستند . به علاوه مشاهده آثار پلاريزاسيون معلوم كرد كه امواج نوري از نوع عرضي هستند يعني حركت موج عمود  برجهتي است كه در آن موج عبور مي كند. امواج نوري زير مجموعه اي از امواج الكترومغناطيس هستند كه فركانس آنها در محدوده 1014*9/3 تا 1014*9/7 قرار دارد به طور معادل طيف نوري در فضاي آزاد با طول موج nm380 تا nm760 مشخص مي شود.

هر موج الكترومغناطيسي از تركيب دو ميدان الكتريكي  Eو ميدان مغناطيسيB تشكيل مي شود . توزيع ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در يك رديف امواج الكترومغناطيس صفحه اي و در يك لحظه معين از زمان، در شكل (3-1) ملاحظه مي شود . براساس معادلات ما كسول مي توان نشان داد كهE  وB  هر دو بر جهت انتشار موج K  عمودند به علاوه ميدانهايE وB خودشان نيز بر يكديگر عمودند . در اين صورت همانطور كه در شكل (3-1) هم مشخص است ، بردارهاي E  وB   و K تشكيل بردارهاي قائم را مي دهند .

شكل (3-1) : توزيع ميدانهاي امواج الكترومغناطيسي در يك لحظه معين از زمان

3-3 بررسي نور پلاريز ه شده

همانطور كه قبلاً اشاره شده نور را مي توان با نوسانات ميدان الكتريكي و ميدان مغناطيسي كه بر جهت انتشار موج و نيز بر يكديگر عمودند نشان داد . بنابر تعريف پلاريزاسيون، مشخصات زماني و مكاني بردار الكتريكي موج نور، نوع پلاريزاسيون نور را مشخص مي كند اگربردار الكتريكي يك پرتو نور هميشه در يك صفحه باشد ، به آن نور پلاريزه خطي مي گويند . در اين صورت بردار الكتريكي نور روي يك خط ثابت حركت مي كند و مقدار و علامت آن تغيير مي كند . صفحه اي كه بردار الكتريكي در آن نوسان مي كند، را صفحه ارتعاش مي نامند. اين صفحه علاوه بر بردار الكتريكي شامل بردار انتشار نيز هست و به اين صفحه ، صفحه پلاريزاسيون  هم مي گويند. توجه به اين نكته لازم است كه بدليل آنكه در موج نور شدت ميدانE بزرگتر از ميدان B است حالت ، پلاريزاسيون نور با جهت ميدان الكتريكيE بيان مي شود.

حال فرض كنيد كه دو موج نوري داريم كه بطور خطي پلاريزه شده اند فركانس آنها يكسان است و همچنين در يك راستا در حال حركت هستند اگر بردارهاي الكتريكي اين دو موج با هم همراستا باشند تركيب دو موج ، موجي با پلاريزاسيون خطي است . اگر ميدانهاي الكتريكي دو موج برهم عمود باشند پلاريزاسيون موج برايند بستگي به اختلاف فاز نسبي دو موج و دامنه آنها دارد . براي درك بهتر اين موضوع، فرض كنيد كه بتوان دو موج اشاره شده را بصورت زير نوشت :

( 3-1 )                                                    Ex(z,t)=Eoxcos (ω t−hz)

( 3-2 )                                              Ey(z,t)=Eoycos (ω t−hz+ϕ)

در اينجاEoxوEoy نشان دهنده دامنه موج وh ثابت انتشار موج است كه برابر /2 است و  هم طول موج نور مي باشد . همچنين اختلاف فاز نسبي دو موج است وf 2=كه f فركانس نورمي باشد . اين دو معادله نشان دهنده امواجي هستند كه در جهت محورZ حركت مي كنند . در اين حال موج بر آيند برابر است :

( 3-3 )                                                  E(z,t)=iEx(z,t)+jEy(z,t)

كهi و j  بردارهاي واحد محورهايx و y  هستند . موج برآيند با توجه به حالتهاي معادلات (3-1) و (3-2) مي تواند داراي پلاريزاسيون خطي يا دايره يا بيضوي باشد در ادامه اين حالتها را بررسي مي كنيم .

3-3-1  نور پلاريزه شده خطي

اگر در معادله (3-2) ، صفر يا مضرب صحيحي از2 باشد دو موج با يكديگر هم فازند بنابراين موج برآيند يك موج با پلاريزاسيون خطي خواهد بود كه برابر است با :

( 3-4 )                                      E(z,t)=(iEox+jEoy)cos(ω t−hz)

در اين حالت بردار پلاريزاسيون با محورx زاويه

( 3-5 )  θ=Arctan( EoxEoy )

مي سازد كه  بزرگي موج برآيند هم برابر است با

( 3-6 )                                                                E=(Eox2+Eoy2 )12

3-3-2  نورپلاريزه شده دايره اي

اگر معادلات (3-1) و (3-2) داراي شرايط زيرباشند :

( 3-7 )                                      θ=−π2+2mπ m=0,1,2,⋯

( 3-8 )                                                                     Eox=Eoy=Eo

آنگاه موج برآيند برابر است با :

( 3-9 )                           E(z,t)=Eo(icos(ω t−hz)+jsin(ω t−hz))

در اينجا دامنهE ثابت است ولي راستاي آن با زمان تغيير مي كند و حركت آن محدود به يك صفحه نيست چنين موجي را پلاريزه دايره اي راستگرد مي نامند . در اين حالت انتهاي بردار الكتريكي روي يك دايره حركت مي كند . اگر معادله ( 3-7 ) به صورت :

( 3-10 )                                        θ=π2+2mπ m=0,1,2,⋯

دربيايد و شرط( 3-8 ) همچنان برقرار باشد ، آنگاه موج برآيند موج پلاريزه دايره اي چپگرد خواهد بود . با توجه به روابط موج پلاريزه دايروي راستگرد و چپگرد و مقايسه آنها با موج پلاريزه خطي ملاحظه مي شود كه موج پلاريزه خطي را مي توان به صورت تركيبي از دو موج پلاريزه دايروي راستگرد و چپگرد نوشت .

3-3-3  نورپلاريزه شده بيضوي

پلاريزاسيون بيضوي حالت كلي پلاريزاسيون خطي و دايروي است . در اين نوع پلاريزاسيون بردار Eهم مي چرخد و هم دامنه اش تغيير مي كند . در اين  مورد نقطه انتهايي بردار Eضمن چرخش در صفحه اي كه بر hعمود است ، يك بيضي رسم مي كند . با توجه به معادلات( 3-1 ) و ( 3-2 )مي توان رابطه زير را نوشت :

( 3-11 )                     (ExEox)2+(EyEoy)2−2(ExEox)(EyEoy)cosϕ=sin2ϕ

اين رابطه ، معادله يك بيضي است كه با محور مختصات(Ex , Ey)زاويه αمي سازد (شكل 3-2) . زاويه α، از رابطه زير بدست مي آيد :

( 3-12 )                                                        tan2α=2EoxEoyEox2−Eoy2

با توجه به معادلات (3-11) مشاهده مي كنيم كه اگرEox=Eoy باشد وϕ=±(2k+1)π2، آنگاه معادله ( 3-11 ) به معادله يك دايره تبديل مي شود . همچنين اگر ϕمضرب صحيحي از 2π باشد ، رابطه( 3-11 ) به معادله خط مستقيم تبديل مي شود .

Ex

Ey

شكل (3-2) : نور پلاريزه شده بيضوي

3-4 پديده دو شكستي

وقتي يك پرتو نور وارد يك محيط  همگن مانند آب يا شيشه مي شود و در خروجي محيط تنها يك پرتو بوجود مي آيد اما در بعضي مواد بلورين مانند كلسيت نور خروجي به دو قسمت تقسيم مي شود . اين نوع مواد جزو مواد بلورين غير همگن مي باشند . سرعت نور دراين نوع مواد برجهت انتشار و جهت نوسانات نور بستگي دارد . اگر يك پرتو نور وارد مواد غير همگن شود ‏‏، در خروجي ماده دو پرتو نور خواهيم داشت كه در جهت هاي مختلف انتشار مي يابند. اين دو پرتو پلاريزه شده خطي هستند و بر يكديگر نيز عمودند . اين پديده به عنوان پديده دوشكستي معروف است.

براي كلسيت و بلورهاي ديگر جهتي وجود دارد كه اگر چند پرتو نور در آن جهت وارد ماده شوند بدون توجه به جهت نوسانات پرتوها، سرعت آنها يكسان است . اين جهت بعنوان محور نوري بلور شناخته مي شود و به اين نوع بلورها ، بلورهاي تك محور گفته مي شود ، پس اگر يك پرتو در راستاي محور نوري يك بلور وارد آن نشود سرعت آن پرتو و در نتيجه ضريب شكست به جهت نوسانات نور بستگي دارد. با اين توجه مشاهده مي شود كه در خروجي بلور دو پرتو شكست داريم كه پلاريزه خطي و عمود برهم هستند در اين حالت نور ورودي به دوجزء عمود بر هم تجزيه شده است و دو جزء‌با سرعتهاي مختلف مسير بلور را طي مي كنند و چون سرعتهاي آنها متفاوت است ، مسير انتشار آنها هم متفاوت است . در شكل (3-3) يكي از اين دو  پرتو شكست رفتار معمولي دارد بطوريكه همچنان در صفحه نور ورودي قرار دارد و ضريب شكست آن پرتو ثابت است. اين پرتو به عنوان پرتو عادي شناخته ميشود و ضريب شكست آن ضريب شكست عادي يا  noناميده مي شود . اما پرتو ديگر رفتار غير عادي دارد بطوريكه در صفحه عمود بر صفحه نور ورودي قرار دارد و سرعت آن تابع جهت انتشارش در بلور است اين پرتو به عنوان پرتو غير عادي شناخته مي شود و ضريب شكست مربوط به آن هم ضريب شكست غير عادي ياne ناميده مي شود.

پرتو عادي

پرتو ورودي

پرتو غير عادي

شكل (3-3) : پديده دو شكستي در يك بلور كلسيت

3-5  فعاليت نوري

در سال 1811 دومينيك آراگو فيزيكدان فرانسوي براي اولين بار پديده شگفتي را مشاهد كرد  كه امروزه به نام فعاليت نوري مشهور است . وي  كشف كرد وقتي يك پرتو خطي در راستاي محور نوري يك صفحه كوارتزمنتشر مي شود صفحه ارتعاش آن چرخش پيوسته پيدا خواهد كرد . شكل(3-4 )نمايانگر اين امر است . هر نوع ماده از اين نوع كه باعث مي شود ميدان E  يك موج خطي بچرخد ، مي گويند فعاليت نوري دارد . اگر چرخش نور در جهت راستگرد باشد ماده را ستگرد مي گويند و اگر چرخش نور در جهت چپگرد باشد ماده را چپگرد مي گويند.

جهت بردار E

شكل (3-4 ) : پديده فعاليت نوري در كوارتز

همانطور كه قبلا‎‎‏ گفته شد ، هر موج خطي را مي توان يك تركيبي از موجهاي دايره اي راستگرد و چپگرد دانست .

بنابراين مي توان فرض كرد كه موقع انتشار نور خطي از ماده فعال نوري اين دو حالت نور دايره اي با سرعتهاي مختلف انتشار مي يابند . پس يك ماده فعال نوري پديده دو شكستي دايره اي از خود نشان مي دهد يعني داراي دو ضريب شكست است. يكي براي  نور دايره اي راستگرد nr و يكي براي نور دايره اي چپگرد nL . موج دايره اي هنگام عبور از ماده فعال نوري از حالت هم فازي خارج مي شود آنگاه در خروجي ماده به نظر مي رسد كه موج خطي چرخيده است بنابراين در مواردي به جاي استفاده از لفظ فعاليت نوري از اصطلاح دو شكستي دايره اي استفاده مي شود.

اگرضخامت ماده فعال نوريd باشد، آنگاه مقدار زاويه چرخش صفحه ارتعاش برابر است با :

(3-13 )                                                                   = 2π dλo(nL−nr)

كهλo طول موج نور است.     مطابق رابطه (3-13 )اگر  nrباشد ماده راستگردان  است و اگر nrnL باشد ماده چپگردان است.

توان گردان نوري اصطلاحي است كه در مورد مواد فعال نوري بكار مي رود و نشان دهنده ميزان قدرت يك ماده فعال نوري درگرداندن صفحه ارتعاش نور خطي ورودي به آن ماده است. توان گردان ويژه هر ماده بصورت  /dتعريف مي شود وبا نمايش داده مي شود كه واحد آن rad/m يا deg/m است براي مثال مقدار توان گردان ويژه براي كوارتز deg/m103*7/21  است.

بلورهاي دو شكستي ديگري نيز كه از نظر نوري فعال هستند ، مانند نيسابار HgS كه توان گردان نوري آن deg/m103*5/32  است وجود دارند . در مقابل مادهNaClO3 از لحاظ نوري فعال است ولي دو شكستي نيست . توان گردان مايعات در مقايسه با مواد بلورين خيلي كوچكتر است.

3-6 اثرهاي نوري القائي

اگر نوري قطبي شده خطي وارد يك محيطي شود كه تحت عوامل خارجي مانند نيروهاي مكانيكي ، ميدان مغناطيسي يا ميدان الكتريكي قرار دارد نور عبوري از آن محيط تغيير مي كند . از ميان اين عوامل ، ميدان مغناطيسي باعث ايجاد اثر فارادي و ميدان الكتريكي باعث ايجاد اثرهاي كر وپاكلز مي كند كه از آنها براي اندازه گيري ولتاژ و جريان استفاده مي شود يك بيان كلي براي اين سه  اثر عبارت است از :

(3-14)                                                                  3  n=+F+F

در اين رابطه n نشان دهنده تغيير ضريب شكست ماده ،Fنشان دهنده ميدان مغناطيسي يا الكتريكي و  ، وهم ضرايب ثابت هستند . اگرF ميدان الكتريكي  و0 باشد ، آنگاه رابطه     (3-14) اثر پاكلز را توصيف مي كند . همچنين اگرF ميدان الكتريكي و0 باشد ، آنگاه رابطه   (3-14) اثر كررابيان مي كند . اگر F ميدان مغناطيسي و0  باشد  آنگاه رابطه (3-14) معرف اثر فارادي است . در ادامه هر يك از اين سه اثر را به طور كاملتر بيان مي كنيم.

3-6-1 اثر فارادي

مايكل فارادي در سال 1845 كشف كرد كه شيوه انتشار نور در يك محيط مادي مي تواند تحت تاثير يك ميدان مغناطيسي قرار گيرد . او به خصوص دريافت كه اعمال يك ميدان مغناطيسي قوي در امتداد انتشار نور خطي كه روي يك قطعه از شيشه فرود مي آيد باعث چرخش صفحه ارتعاش آن مي شود . اثر فارادي از اثرهاي مغناطيس- نوري  (magneto optic effect)است كه حاكي از فعاليت نوري است رابطه توصيف كننده اين اثر عبارت است از :

  - nr−nL=λVH2π

كه در آنnr ضريب شكست براي نور دايره اي راستگرد ، nLضريب شكست براي نور دايره اي چپگرد ،  λطول موج نور،  Vايك ضريب تناسب با نام ثابت وردت وH چگالي شار مغناطيسي است . ثابت وردت يكي از خصوصيات فيزيكي  مواد است كه برحسب  rad/Aيا deg/A بيان مي شود . ثابت وردت يك ماده به فركانس و دما وابسته است . برحسب قرار داد يك ثابت وردت مثبت متناظر است با يك ماده د يا مغناطيسي كه براي ان در صورتيكه نور موازي ميدان اعمال شده  Bحركت كند اثر فارادي‌چپگردان است . وقتي در راستاي غيرموازي با B انتشار يابد ،  راستگردان است . اگر رابطه 3-10 را برحسب ميزان چرخش صفحه ارتعاش نور خطي بيان كنيم ، داريم :

  - θf=VH.dl

چون در اكثر مواقع آرايش فيزيكي محيط فارادي طوري است كهH.dl برابرH×L است ،  بنابراين رابطه بالا را مي توان به صورت زير نوشت :

  - θf=VHL

كه در آن Lطول محيط فارادي است . شكل 3 -5  نشان دهنده اثر فارادي در يك بلور است . موادي كه داراي اثر فارادي هستند به دو دسته تقسيم مي شوند دسته اول موادي هستند كه هيچ ممان مغناطيسي خالص ندارند يعني مواد ديا مغناطيس و دسته دوم مواد پارامغناطيس هستند كه داراي ممان مغناطيسي مي باشند . اثر فارادي در مواد ديا مغناطيس به حركت الكترونها بستگي دارد و به جهت مولكولي وابسته نيست ، در نتيجه اثر فارادي در اين مواد تا حدودي از حرارت مستقل است . اما اثر فارادي در مواد پارامغناطيس از جهت گيري مولكولها نتيجه مي شود ، بنابراين اين اثر در مواد پارا مغناطيس وابستگي زيادي به حرارت دارد همچنين ثابت وردت در مواد پارامغناطيس از ثابت وردت در مواد ديا مغناطيس بزرگتر است . لازم به ذكر است كه اثر فارادي علاوه بر مواد ديا مغناطيس و پارا مغناطيس در موادي مانند پلاسما ، نيمه هاديها و فريتها نيز اتفاق مي افتد كه در بعضي موارد ارجحيت دارند . در جدول 3-1 مقادير ثابت وردت براي چند ماده انتخابي آمده است .

| طول موج نور | ثابت وردت(rad/A) | مشخصه ماده | نوع ماده |
| --- | --- | --- | --- |
| 870 | 5-10×66/3 | ------ | BSO |
| 1150 | 2-10×07/3 | TYPE 1 | YIG |
| 1150 | 2-10×89/9 | TYPE 2 | YIG |
| 810 | 5-10×31/0 | ------ | Quartz(SF-57) |

جدول 3-1 : مقادير ثابت وردت براي چند ماده

شكل (3-5) : يك بلور نشان دهنده اثر فارادي

3-6-2  اثر كر

اثر كر جزء اثرهاي الكترو نوري است كه اولين بار توسط جان كر در سال 1870 كشف شد . او دريافت وقتي كه يك ماده شفاف همگن در يك ميدان الكتريكي قرار گيرد دو شكستي مي شود . اين محيط مشخصه يك بلور تك محور به خود مي گيرد كه محور نوري آن با امتداد ميدان اعمال شده يكسان است . اين دو ضريب شكستnπ  و nL  همراه با دو جهت صفحه ارتعاش موج يعني به  ترتيب موازي و عمود بر ميدان الكتريكي اعمال شده ، هستند . اختلاف اين دو ضريب شكست ، Δnدو شكستي را نشان مي دهد و برابر است با :

(3-18)                                                            Δn=λ∘kE2

كه در اين روابط k ثابت كر وλ∘ طول موج نور در خلاء است . اگرk مثبت باشد ، Δnمعادلne−no است . ثابت كر برحسبnv2 بيان مي شود . اثر كر بيشتر در مايعات رخ مي دهد . در جدول 3-2 مقادير ثابت كر براي چند مايع برگزيده آمده است . توجه كنيد كه اثر كر با مجذور ميدان الكتريكي متناسب است و جهت ميدان هم بايد برجهت عبور نور عمود باشد در حاليكه در اثر فارادي ميدان مغناطيسي با جهت تابش نور موازي بود .

در شكل 3-6 نمايي از يك سيستم كر آمده است كه ميدان الكتريكي توسط دو الكترود تامين مي شود . اگر طول صفحه الكترودهاL و فاصله آنها از همd باشد ،  با توجه به رابطه 3-18 تاخير ايجاد شد توسط اثر كر برابر است با :

(3-19)                                                                     θk=2π k L v2d2

كه در اين رابطه ولتاژ شده به سلول است.

ولتاژ اعمال شده به سلول

پرتو خروجي

از سلول كر

پرتو ورودي

سلول كر

شكل (3-6 ) : يك سلول كر

| نوع ماده | ثابت كر |
| --- | --- |
| آب( H20 ) | 14-10×2/5 |
| كلروفرم ( CHCl3 ) | 14-10×7/3 |
| نيترو بنزن ( C6H5NO2 ) | 12-10×4/2 |
| بنزين (C6H6 ) | 12-10×4/4 |

جدول ( 3-2 ) : مقادير ثابت كر براي چند ماده

3-6-3  اثر پاكلز

يك پديده مهم الكترو نوري ديگري هم وجود دارد كه در سال 1893 توسط فردريش پاكلز كشف شد كه به نام اين فيزيكدان اثر پاكلز ناميده مي شود . اين اثر الكترو نوري ، يك پديده خطي است زيرا دو شكستي القايي يا توان اول ميدان اعمال شده ،E، و بنابراين با ولتاژ اعمال شده متناسب است . معادله اصلي توصيف كننده اين اثر عبارتست از :

(3-20)                                                                       Δn=n3r63E

كه در اين رابطه r63ثابت الكترو نوري برحسب mv ، nضريب شكست معمولي وE ميدان اعمال شده است . چون بلورهاي تمامي ناهمسان هستند خواص آنها در جهت هاي مختلف تغيير مي كند و بايد آنها را توسط تانسورهاي مرتبه دوم توصيف كرد در اينجا فقط نياز به يكي از مولفه هاي اين تانسور يعنيr63 داريم . اگر رابطه(3-20 )را برحسب اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز بيان  كنيم داريم :

(3-21)                                                                     θp=2π n3r63vλ∘

در مورد اثر پاكلز اصطلاحي را تعريف مي كنند به نام ولتاژ نيم موج كه با مقدار θp=πمتناظر است . در اين صورت

(3-22)                                                                              θ=πvvλ2

كه vλ2همان ولتاژ نيم موج است و برابر است با :

(3-23)                                                                             vλ2=λ∘2n3r63

ولتاژ نيم موج يكي از مشخصات فيزيكي ماده داراي اثر پاكلز است كه به ابعاد آنها بستگي  ندارد . در جدول 3-3 مقادير r63 ، n و vλ2چند  ماده انتخابي آمده است . همچنين در شكل 3-7 نحوه تاثير اثر پاكلز روي نور خطي ورودي نشان داده شد ه است .

شكل ( 3-7 ) : اثر سنسور پاكلز روي يك پرتو نور خطي

| نوع ماده | r63(m/v) | n∘ | Vλ2 (KV) | طول موج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi12SiO20BSO | 12-10*95/1 | 2/3 | 8/6 | 870 |
| NH4H2PO4ADP | 12-10*5/8 | 52/1 | 2/9 | 550 |
| KH2PO4KDP | 12-10*6/10 | 51/1 | 5/14 | 1060 |
| LiTaO3 | 12-10*3/30 | 175/2 | 33/1 | 830 |
| LiNbO3 | 12-10*8/30 | 29/2 | 122/1 | 830 |

جدول 3-3 : مقادير r63 ، n و vλ2چند  ماده انتخابي

مطالبي كه تا اينجا در مورد اثر پاكلز گفته شد ، با شرط موازي بودن ميدان الكتريكي با جهت انتشار نور بود . از طرف ديگر مي توان ميدان راعمود بر جهت انتشار نور گرفت . در اين صورت ،  ميدان الكتريكي فقط باعث ايجاد اختلاف فاز نمي شود يلكه اختلاف فاز ايجاد شده متناسب با حاصلضرب ميدان در طول كريستال است بنابراين مي توان با تغيير طول كريستال ، اختلاف فاز را تغيير داد در حاليكه در حالت قبل اختلاف فاز مستقل از طول كريستال بود . به اين حالت كار سيستم ، مد عرضي سيستم پاكلز گفته مي شود و به حالت قبل كه ميدان موازي جهت انتشار نور بود مد طولي سيستم گفته مي شد . اختلاف فاز در مد عرضي برابر است با :

(3-24)                                                             θp=2π n3r63vLλd

كهL طول كريستال وd عرض كريستال (در جهت ميدان) است .

3-7  معرفي المانهاي مهم نوري

در اين بخش المانهاي اصلي كه در يك سيستم نوري اندازه گيري جريان و ولتاژ استفاده مي شوند به طور مختصر معرفي مي شوند .

3-7- 1 منابع نور

منابع اصلي نوري كه در سيستم هاي مختلف نوري مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از  ديودهاي ليزري كه به آنهاديودهاي ليزر تزريقي يا ILDنيز مي گويند و ديودهاي نور گسيل ياLED . توان خروجي اين دو نوع ديود نوري با تغيير جريان ورودي به آنها مستقيماً تغيير مي كند همچنين بازده بالايي دارند و مشخصات ابعادي آنها با اندازه تارهاي نور سازگار ا ست . يكي از تفاوتهاي بين ديودهاي LEDو ليزر اين است كه نور خروجي از ديود LEDناهمدوس است در حاليكه نور خروجي از ديودليزر همدوس است به اين معنا كه پرتو خروجي از ليزر بسيار تكفام و جهت دار است و قابل تزريق به هر يك از تارهاي نوري تك مدي يا چندي است در حاليكه نورLED فقط قابل تزريق به تارهاي چند مدي است . هر چند توان خروجي كمتري نسبت به ديودهاي ليزري دارند ولي دلايلي از قبيل ساخت راحت تر، قيمت پايين تر نياز به ديودهاي مدارها ساده تري جهت كنترل و طول عمر بيشتر آنها نسبت به ديوهاي ليزري موجب شده است كه در بسياري از كاربردها از اين ديودها استفاده شود .

3-7-2 تار نوري

يكي از اجزايي كه معمولاً در هر سيستم نور استفاده مي شود تار يا فيبر نوري است . تار نوري موجبر عايقي است كه در فركانسها نوري كار مي كند . تار نوري انرژي الكترو مغناطيسي را به شكل نور در داخل سطوح خود محصور و آن را در جهت موازي با محورش هدايت مي كند .  انتشار نور درامتداد تار را مي توان برحسب يك سري از امواج الكترومغناطيسي هدايت شده به نام مدهاي موجبر توجيه كرد . هر يك از مدهاي هدايت شده الگويي از خطوط ميدان الكتريكي و مغناطيسي هستند كه در امتداد تاربا فاصله هاي برابر با يك طول موج تكرار مي شوند . تارهااز نظر تعداد مدهاي قابل انتشار در آنها ، به دو طبقه تك مدي و چند مدي تقسيم مي شوند . تارتك مدي تنها حامل يك مد انتشار است در حاليكه تار چند مدي شامل صدها مد انتشار است . تارهاي چند مدي داراي مزاياي زيادي نسبت به تارهاي تك مدي هستند از جمله اين مزايا شعاع بزرگ هسته تار چند مدي است كه مي توان به راحتي توان نوري را به داخل آنها تزريق كرد . بنابراين استفاده ازLED در جايي كه از تار چند مدي استفاده مي شود امكان پذير است . اگر چه آرايشهاي گوناگوني براي تارهاي نوري معرفي شده است ، بهترين ساختار پذيرفته شده استوانه عايق و جامد با ضريب شكستn1 است . اين استوانه موسوم به هسته تار است ، هسته با ماده جامد و عايق ديگري به نام  پوشش كه داراي ضريب شكستn2 است احاطه مي شود . در اكثر تارها ، ماده هسته معمولاً از شيشه است كه با پوشش شيشه اي يا پلاستيكي احاطه مي شود . بعلاوه بيشتر تارها را با رو پوش قابل انعطاف ديگري از ماده پلاستيكي مقاوم در برابر ساييدگي ، محاظت مي كنند .

3-7-3  قطبشگر

قطبشگر وسيله اي است كه بدون توجه به حالت پلاريزاسيون نور ورودي به آن ، پرتو خروجي از آن داراي پلاريزاسيون خطي مي باشد . عمل قطبي كردن نور به دو روش انعكاس نور يا انتقال آن صورت مي گيرد . جهت نوسان نور پلاريزه شده خطي يكي از خصوصيات مهم قطبشگر است كه به آن محور قطبشگر گفته مي شود چون بيشتر قطبشگرها با روش انتقال ، نور را خطي مي كنند به اين محور ، محور انتقال هم مي گويند . همانطور كه قبلاً اشاره شد در پديده دو شكستي پرتوهاي خروجي از بلور داراي پلاريزاسيون خطي هستند بنابراين برخي از قطبشگرها بر اساس اين پديده ساخته مي شوند و مي توان در خروجي قطبشگر دو پرتو خطي عمود بر هم داشت .

در سيستمها نوري كه جهت اندازه گيري جريان و ولتاژ استفاده مي شوند از دو قطبشگر استفاده مي شود كه يكي از آنها نور خطي توليد مي كند و همان قطبشگر است و ديگري هر تغييري كه در پلاريزاسيون نور در طي مسير بين دو قطبشگر روي داده است را آناليز مي كند و معمولاً به نام آناليز كننده شناخته مي شود .

3-7-4  تيغه ربع موج و نيمه موج

همانطور كه در مبحث دو شكستي بيان شد ، نور خروجي از بلور ناهمگن به دو پرتو عادي و غير عادي تقسيم مي شود . چون ضريب شكست يك صفحه براي پرتوهاي عادي و غير عادي متفاوت است پس بين پرتوهاي خروجي از صفحه اختلاف فاز بوجود خواهد آمد . اگر اين اختلاف فازπ2 باشد به آن صفحه تيغه ربع موج مي گويند و اگر اختلاف فازπ باشد به آن تيغه نيم موج مي گويند براي مثال اگر از شيشه به عنوان ماده سازنده تيغه ربع موج استفاده شود چون ne−noبراي شيشه 0056/0 است ، ضخامت تيغه بايد حدودμm 16 باشد . در اين تيغه ها جهتي كه تغيير فاز صورت مي گيرد به عنوان محور مرجع تيغه هاي ربع موج و نيمه موج شناخته مي شود . با توجه به آنكه تيغه ربع موج موجب اختلاف فازπ2 مي شود ، اغلب از آن براي توليد نور پلاريزه دايره اي از نور خطي و بالعكس استفاده مي شود .

3-7-5  آشكار سازي نور

براي تعبير اطلاعات موجود در سيگنال نوري احتياج به دستگاه گيرنده اي است كه اولين جز آن آشكار ساز نوري است . آشكار ساز تغييرات توان نوري تابيده شده به آن را پس از دريافت ، به تغييرات جريان الكتريكي متناظر با آن تبديل مي كند . آشكار ساز نوري مي بايد از عدم حساسيت به تغييرات درجه حرارت ، سازگاري با ابعاد فيزيكي تا نوري ، قيمت مناسب و منطقي در ارتباط با بقيه اجزا سيستم و طول عمر زياد برخوردار باشد.

آشكار سازهاي نوري داراي انواع گوناگوني هستند كه از ميان آنها فرونگرهاي نوري،  آشكار سازهاي فيزو الكتريك و ترانز سيستورها و ديودهاي نوري بيشترين كاربرد را دارند . فرونگرهاي نوري از يك فتو كاتد و فرونگر الكتروني كه در داخل لامپ خلاء قرار گرفته اند ، تشكيل شده اند . اين نوع آشكار ساز ، داراي بهره بسيار زياد و نويز خيلي كم است . متاسفانه كاربرد آنها در سيستم نوري به دليل اندازه هاي بزگ و ولتاژ مورد نياز بالا، مناسب نيست . آشكار سازي هاي نوري فيزوالكتريك ، فوتونها را تبديل به حرارت مي كنند . جذب فوتونها منجر به تغيير درجه حرارت ماده آشكار ساز مي شود و در نتيجه ثابت دي الكتريك يا به عبارتي ظرفيت آن تغيير مي كند . سرعت اين آشكار ساز پس از تحريك ، با سرعت خنك كنندگي آن محدود مي شود . استفاده اصلي اين وسيله در آشكار ساز هاي ليزري با  سرعت زياد است و براي سيستم هاي تار نوري مناسب نيست . در بين آشكار سازهاي نوري بيشتر از ديودنوري بدليل اندازه كوچك ، ماده مناسب ، حساسيت زياد و پاسخ زماني سريع آن، براي سيستمهاي تار نوري استفاده مي شود . دو نوع ديود نوري مورد استفاده ماده عبارتند از : آشكار ساز نوري pin وديود نوري بهمني يا APD  .

# بررسي ترانسهاي ولتاژ نوري

4-1 مقدمه

اندازه گيري ولتاژ يك سيستم قدرت داراي اهميت بالايي است . دانستن مقدار ولتاژ براي محاسبه مقدار توان سيستم ، حفاظت و موارد ديگر لازم است . در حال حاضر در شبكه هاي قدرت اندازه گيري ولتاژ توسط ترانسفورماتور ولتاژ القايي يا خازني صورت مي گيرد . در چند سال اخير ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري در موارد زيادي جايگزين ترانسفور ماتورهاي معمولي شده است .

براي اندازه گيري ولتاژ به كمك المانهاي نوري ، مي توان  از دو اثر كر و پاكلز بهره برد . همانطور كه مشاهده شد اثر كر با مجذور ميدان الكتريكي و اثر پاكلز با توان  اول ميدان رابطه دارد . اين تفاوت باعث شده كه در ساخت ترانسفورماتور ولتاژ نوري بيشتر از اثر پاكلز استفاده شود . در ادامه هر دو اين اثرها را به طور كاملتر بررسي كرده و مشخصات ترانسفور ماتور ولتاژي كه بر اساس هر يك از اين اثرها ساخته مي شود بدست آورده و با يكديگر مقايسه مي شوند . همچنين مشخصات و كارايي اين ترانسفور ماتورها بيان مي شود . ( در اينجا از OPTبه جاي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري استفاده مي شود ) .

4-2  OPT براساس اثر كر

مطابق اثر كر، اگر يك  پرتو نور خطي به ماده اي كه اثر كر دارد و در يك ميدان الكتريكي قرار گرفته است بتابد ، تاخير فاز بين پرتو ورودي و خروجي ايجاد مي شود كه برابر است با :

( 4-1 )                                                                        θK=2π KLv2d2

كه در اين رابطه ، v ولتاژ اعمال شده ،d فاصله بين دو الكترود توليد كننده ميدان ، Lطول مسير نور در ماده كر و K ضريب كر است . در مورد اثر كر ، ميدان الكتريكي بايد بر جهت انتشار عمود باشد . حال اگر بتوان به طريقي مقدارθKرا اندازه گرفت ، در آن صورت ولتاژ اعمال شده به ماده كر مشخص مي شود . براي بدست آوردنθK سيستم مدولاسيون شدت نور انتخاب مي گردد . براي بدست آوردن رابطه تئوري بين شدت نور خروجي از سيستم كر و زاويه θK ، روش مولر بكار گرفته مي شود . سيستم كري كه در اينجا استفاده مي شود متشكل از دو قطبشگر و يك سلول كر ( ماده اي كه از خود اثر كر نشان مي دهد ) است . اگر زاويه محور قطبشگر اول نسبت به جهت انتشار نورº 135 و زاويه قطبشگر دوم يا آناليز كنندهº 45باشد (اختلاف زاويه بين محور انتقالشان ْ90 
مي شود) بردار‌‌‌‌‌‌‌‌‌  پرتو نور خروجي با توجه به محاسبات ماتريسي مولر كه در ضميمه توضيح داده شده است برابر است با :

( 4-2 )                                                   Λo=Mp(135)MkMp(45)Λi

كه Λi برابر نور غير پلاريزه ورودي است كه همراه باماتريسهاي قطبشگر و كر در ضميمه دو معرفي شده اند . با انجام محاسبات رابطه 4-2 بردار نور خروجي از سيستم كر برابر است با :

( 4-3 )                                                         Λo=0.5 sin2(θk2)0sin2(θk2)0

بنابراين شدت نور خروجي از قطبشگر دوم برابر مي شود با :

( 4-4 )                                                                P=pin sin2(θk2)

كهPin شدت نور ورودي يا ماكزيمم شدت نور است . اگرθk را از معادله 4-1 در معادله 4-4 جايگذاري كنيم داريم :

( 4-5 )                                                         P=Pin sin2(π KLV2d2)

اين معادله را مي توان به صورت زير هم نوشت :

( 4-6 )                                                        P=Pin sin2(π2×(vvm)2)

كه :

( 4-7 )                                                        vm=d(2KL)12

vmضريب سلول كر ناميده مي شود كه به ضريب كر و ابعاد هندسي سلول بستگي دارد . با توجه به رابطه ( 4-7 ) ، مشاهده مي شود كه شدت نور خروجي با ولتاژ رابطه غير خطي دارد .  در شكل (4-1 الف) رابطه Pبر حسب ولتاژ براي يك سلول كر كه از ماده نيتروبنزن با طولmm30 و پهناي mm10 ساخته شده است  ، نشان داده شده است . از اين شكل هم غير خطي بودن خروجي نسبت به ولتاژ اعمال شده كاملاً مشخص است . به علاوه چون ثابت كر نيتروبنزن خيلي كوچك است ( به طور كلي ثابت كر اكثر مواد خيلي كوچك است ) ، درولتاژهاي پايين شدت نور خروجي درحد صفر است . بنابراين استفاده اثر كر براي ساخت  OPTچندان مناسب نيست .

اگر در آرايش سيستم كر اصلاحاتي صورت گيرد و يك تيغه ربع موج در يك طرف سلول كر با زاويه هاي 90 درجه قرار داده شود ، شدت نور خروجي با θkرابطه اي تقريباً خطي پيدا مي كند كه به صورت زير است :

( 4-8 )                                                    2ρρin=1+θk=1+2π KLv2d2

اما باز هم شدت نور با ولتاژ رابطه غير خطي دارد . در شكل (4-1 ب) ، رابطه P در سيستم اصلاح شده برحسب ولتاژ رسم شده است . از  شكل مشخص مي شود كه  سيستم كر كاملاً غير خطي است و حتي در ولتاژ هاي كم ، توان خروجي از سيستم ، حالت تناوبي به خود مي گيرد كه در اينصورت تشخيص كار سختي است .

¡شكل (4-1) : توان خروجي از يك سيستم اصلاح شده و سيستم اصلاح نشده بر حسب ولتاژ

4-3 OPT  بر اساس اثر پاكلز

همانطور كه ديده شده اثر كر با ولتاژ رابطه غير خطي دارد و نيز ثابت كر اكثر مواد خيلي كوچك است كه باعث مي شود در ولتاژهاي كم دقت OPT افت كند و با توجه به اين مشكلات استفاده از اثر پاكلز مناسب است زيرا اين اثر با توان اول ولتاژ رابطه دارد . در حال حاضر ، اكثر OPTها بر اساس اثر پاكلز طراحي مي شوند . در ادامه اين بخش ، اين نوع OPT به طور كامل بررسي مي شود .

4-3- 1  اصول كار OPT

اساس كار تقريبا تماميOPT هاي موجود بر اثر پاكلز بنا نهاده شده است كه در اينجا  شرح داده مي شود . مطابق اثر پاكلز ، اگر يك ماده در ميدان الكتريكي قرار بگيرد پديده دو شكستي در آن ظاهر مي شود . در اثر ايجاد پديده دو شكستي ، نور ورودي به دو پرتو نور خطي عمود بر هم تبديل مي شود كه داراي سرعتهاي متفاوت هستند . بدليل اختلاف سرعت بين دو پرتو خروجي ، اختلاف فاز بين آنها بوجود مي آيد كه مطابق رابطه زير با ميدان الكتريكي و در نتيجه ولتاژ رابطه مستقيم دارد :

( 4-9 )                                                               θp=π vvλ2=2π n3rvλ

كه n ضريب شكست ماده ، r ثابت پاكلز ، λطول موج نور وv ولتاژ توليد كننده ميدان الكتريكي و vλ2 ولتاژ نيم موج است . در اينجا فرض شده است كه ميدان توسط دو الكترود تخت ايجاد مي شود و ميدان در راستاي مسير انتشار نور است . اگر ميدان در راستاي مسير نور نباشد مقدارθp به طول سلول وابسته مي شود . حال اگر بتوان اين اختلاف فاز ايجاد شده را به طريقي اندازه گرفت ولتاژ اعمال شده به الكترودها براحتي محاسبه مي شود . براي انجام اين كار مي توان از سيستم مدولاسيون شدت نور بهره برد .

4-3-2  سيستم مدولاسيون شدت نور در OPT

يكي از روشهاي متداول براي بدست آوردن اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز استفاده از سيستم مدولاسيون شدت نور است . اين سيستم شدت نور خروجي از سلول پاكلز را به اختلاف فاز ايجاد شده ربط ميدهد و سپس با پردازش شدت نور خروجي از سيستم ، ولتاژ معين مي شود . در شكل (4-2 )آرايش يكOPT  كه بر اساس سيستم مدولاسيون شدت نور عمل مي كند ، نشان داده شده است .

پرتو خروجي

پرتو ورودي

قطبشگر اول

قطبشگر دوم

سلول پاكلز

شكل (4-2) : سيستم اصلاح نشده پاكلز

قطبشگر اول نور ورودي را به نور خطي تبديل مي كند و سپس وارد سلول پاكلز مي شود و پس از خروج از آن وارد قطبشگر دوم شده تا تغييرات ايجاد شده در آن نمايان شود . اگر زاويه قطبشگر اول 45 درجه و زاويه قطبشگر دوم 135 درجه باشد از روش مولر داريم :

( 4-10 )                                                  Λo=Mo(135)MpkMp(45)Λi

كه Mpkماتريس معرف اثر پاكلز ا ست ، كه در ضميمه بررسي شده است . با انجام محاسبات اين رابطه ، شدت نور خروجي برابر مي شود با :

( 4-11 )                                                          ρ=ρinsin2(θp2)

با جايگذاري θpدر اين معادله داريم :

( 4-12 )                                     ρ=ρinsin2(π n3rvd)=ρinsin2(π2 ×vvλ2)

اگر چه زاويه پاكلز با توان اول ميدان رابطه دارد ، ولي شدت  نور خروجي از اين سيستم مدولاسيون شدت نور ، رابطه اي خطي با ولتاژ ندارد به همين دليل در اين سيستم تغييري داده شده است كه باعث مي شود شدت نور با ولتاژ رابطه خطي برقرار كند . اين تغيير عبارت است از اضافه كردن يك تيغه ربع موج قبل يا بعد از سلول پاكلز . آرايش يك سيستم اصلاح شده كه در آن تيغه ربع موج قبل از سلول پاكلز قرار گرفته است ، در شكل (4-3 ) رسم شده است . تيغه ربع موج ، نور خطي ورودي به آن را به نور دايره اي تبديل مي كند . اين نور پس از خروج از تيغه ربع موج ، وارد سلول پاكلز مي شود و به صورت نور بيضوي در مي آيد . ميزان بيضوي شدن نور دايره اي رابطه مستقيمي با ولتاژ دارد . براي اين آرايش بردار نور خروجي از رابطه زيربدست مي آيد :

( 4-13 )                                       Λo=Mp(135)MpkMλ4(90)Mp(45)Λi

كه Mλ4ماتريس تيغه ربع موج است كه در ضميمه معرفي شده است . در اين آرايش زاويه محور تيغه صفحه ربع موج با مسير نور ْ90 است . شدت نور خروجي از سيستم اصلاح شده برابر است با :

( 4-14 )              ρ=0.5 ρin(1+sin(θp))≃0.5 ρin(1+θp)=0.5 ρin(1+π vvλ2)

پرتو خروجي

پرتو ورودي

قطبشگر اول

قطبشگر دوم

سلول پاكلز

تيغه ربع موج

شكل (4-3) : سيستم اصلاح شده پاكلز

در آرايش اصلاح شده دوم ، تيغه ربع موج بعد از سلول پاكلز قرار داده مي شود . زاويه هاي محور تيغه ربع موج و قطبشگرها مانند آرايش اول است . در اين مورد نور خروجي از سلول پاكلز وارد تيغه مي شود و اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز به اندازهπ2 افزايش مي يابد . بردار نور خروجي از رابطه زير بدست مي آيد :

( 4-15 )                                       Λo=Mp(135)Mλ4(90)MpkMp(45)Λi

با انجام محاسبات اين رابطه ، براي شدت نور خروجي از قطبشگر دوم همان رابطه 4-14  دست مي آيد كه نشان مي دهد اين دو آرايش از لحاظ شدت نور خروجي با هم يكسان هستند بنابراين مشاهده مي شود كه با تغيير آرايش سيستم پاكلز ، شدت نور خروجي رابطه اي خطي با ولتاژ پيدا مي كند .(رابطه 4-14)

4-3-3  مدار پردازش سيگنال در OPT

شدت نور خروجي از سيستم پاكلز در قسمت  قبل بدست آمد ، اين سيگنال سپس وارد قسمت آشكار ساز نوري مي شود و به سيگنال الكتريكي تبديل مي شود . حال بايد با پردازش اين سيگنال مقدارθp را بدست آورد . در اينجا فقط نتايج روشهاي پردازش اين سيگنال براي ترانسفور ماتور ولتاژ  بيان خواهد شد .

براي OPT هاي اثر كر، ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنال براي آرايش اصلاح نشده آن برابر است با :

( 4-16 )                                                                  vout=cos ( θk)

و براي آرايش اصلاح شده برابر مي شود با :

( 4-17 )                                                                  vout=sin ( θk)

همچنين براي OPT هاي اثر پاكلز همين رابطه ها صادق است و فقط بايد θk با θpجايگزين شود .

4-2-4  مواد سازنده سلول پاكلز

بلور هاي زيادي وجود دارند كه اثر الكترو نوري پاكلز از خود نشان مي دهند كه ميان آنها مي توان ازLiNbO3، BGO،LiTaO3،  Bi4Ge3O12و BSOنام برد . از ميان اين مواد ، بيشتر از BGO و BSOبراي ساخت سلول پاكلز استفاده مي شود . در اين ميان ، BGOبدلايل زير بر مواد ديگر ارجحيت دارد :

1ـ در مقايسه با LiNbO3 و LiTaO3 ، وابستگي حرارتي اثر پاكلز درBGO كوچك است .

2ـ چون BGOهيچ توان گردان نوري ندارد ، مي توان ضخامت سلول را زياد گرفت تا تحمل عايقي آن زياد شود .

3ـ ثابت دي الكتريك BGO حدود 16 است و مقاومت ويژه آن هم حدودΩCm 15 10است. بنابراين ، با توجه به كوچك بودن ثابت دي الكتريك  و بزرگ بودن مقاومت ويژه BGO ، توزيع ولتاژ اعمال شده بندرت توسط سنسور آشفته مي شود .

بعد ازBGO ،  استفاده ازBSO رايج تر است . يكي از تفاوتهاي BSOنسبت به BGOداشتن توان گردان نوري است كه رابطه اختلاف فاز ايجاد شده توسط سلول پاكلز را پيچيده تر مي كند .  در صورت استفاده از اين ماده در سلول پاكلز هر دو پديده دو شكستي و چرخش صفحه پلاريزاسيون نور ورودي ، بطور همزمان اتفاق مي افتد .

بنابراين اگرسلول پاكلز از BSOساخته شده باشد و از اين سلول در سيستم مدولاسيون شدت نور با آرايش اصلاح شده استفاده شود ، شدت نور خروجي از سنسور با رابطه هاي زير بيان مي شود :

( 4-18 )                                                               P=Pm(1+m)

( 4-19 )                                                               m=πvvλ2f(v)

( 4-20 )                                                         f(v)=sing(v)g(v)

( 4-21 )                                        g(v)=(πVVλ2)2+(2ϕd)2

Vλ2      ولتاژ نيم موج است كه برابر با 6800 ولت است و ϕ توان گردان نوري و dعرض سلول پاكلز است . در ضمن به mضريب مدولاسيون گفته مي شود كه اين اصطلاح در مورد ساير OPT ها هم بكار برده مي شود .

4-4  مشخصات OPT

براي پي بردن به كارآيي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري ، بايد مشخصات و نحوه كار آنها مشخص باشد . از جمله اين مشخصات مشخصه خروجي و حرارتي آنهاست كه نقش مهمي در كار آيي آنها دارند . در اين بخش ، مشخصات خروجي OPT هاي اثر كر و پاكلز بررسي و با هم مقايسه مي شوند . همچنين تاثير حرارت را روي اثر پاكلز مشاهده كرده و راههايي براي كاهش تاثير حرارت در بعضي موارد خاص ارايه مي شود .

4-4-1  مشخصه خروجي OPT

مشخصه خروجيOPT ، بصورت ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنال برحسب ولتاژ اعمال شده بيان مي شود . اين مشخصه تابعي سينوسي برحسب θk يا θpاست . در جدول (4-1) توابع خروجي OPT هاي اثر كر و پاكلز آمده است و مقادير تقريبي هر مشخصه هم بيان شده است .

| آرايش اصلاح شده | آرايش اصلاح نشده | نوع OPT |
| --- | --- | --- |
| cos (θk )≃θk | cos (θk ) | OPT اثر كر |
| sin (θp )≃θp | sin (θp ) | OPT اثر پاكلز |

جدول (4-1) : توابع معرف مشخصه خروجي OPT

داشتن مشخصه خروجي  خطي از شرايط مهم براي كارايي بهترOPT  است . اگر به توابع تقريبي كه در جدول ( 4-1 ) داده شده است توجه شود ، مشاهده مي شود كه تنها اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده داراي مشخصه خطي است و در بقيه موارد مشخصه غير خطي است . بنابراين ، OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده بهترين نوع OPT است و در اكثر ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري از اين آرايش استفاده مي شود . از اين شكل مشخص است كه تنها مشخصه OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده نسبتاً خطي است و در بقيه موارد ، مشخصه ها كاملاً غير خطي است .

از ويژگيهاي ديگر OPT ، محدوده ديناميكي عملكرد آنهاست كه مي توان همان محدودة خطي OPT  در نظر گرفت . براي نمونه محدودة كار خطي براي OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده كه در شكل ( 4-4 ) مشخصه آن رسم شده است ، حدود 4000 ولت است كه مي توان بطور تقريبي برابر با محدودة ديناميكي OPT در نظر گرفت .

مشخصه خروجي OPT به عواملي مانند ثابت كر و پاكلز كه به نوع ماده بستگي دارد ، طول سلول كر وپاكلز و فاصله دو الكترود كه ميدان الكتريكي را ايجاد مي كند بستگي دارد . البته در اثر پاكلز در مد طولي آن ، θp تنها با Vλ2 رابطه دارد و در نتيجه مشخصه خروجي تنها به Vλ2وابسته مي شود .

شكل (4-4) : مشخصه هاي خروجي

الف ـ OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح نشده    ب‌ـ OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده

ج ـ OPT اثر كر با آرايش اصلاح نشده           د ـ OPT اثر كر با آرايش اصلاح شده

اگر ولتاژ اعال شده به سلول پاكلز كوچكتر از Vλ2 باشد بطوريكه شرط π Vارضا شود ، آنگاه ضريب مدولاسيون با ولتاژ رابطه خطي پيدا مي كند . در نتيجه هر چه Vλ2 بزرگتر باشد رنج ديناميكي OPT بزرگتر مي شود . براي مقايسه در شكل ( 4-5 ) مشخصه خروجيOPT  برايBSO و LiNbO3 با ولتاژ هاي نيم موج 6800 ولت و 1120 ولت رسم شده است كه صحت ادعاي بالا تا‎‏ييد مي گردد .

شكل (4-5) : مقايسه محدودة كار خطي دو سنسور ولتاژ نوري با ولتاژ با ولتاژهاي نيم موج متفاوت

4-4-2 مشخصه حرارتي OPT

مشخصه خروجي OPT تحت تاثير حرارت تغيير مي كند . تغيير درجه حرارت ثابت كروپاكلز يا به نوعي ولتاژ نيم موج اثر پاكلز را تحت تاثير قرار مي دهد كه موجب مي شود مشخصه خروجي OPT تغيير كند . اگر ضريب حرارتي Vλ2 را ΔVλ2فرض كنيم ، رابطهθp به صورت زير در مي آيد :

( 4-22 )                                             θp=πVVλ2( 1+ΔVλ2×ΔT )

براي نمونه ضريب حرارتي Vλ2 براي LiTaO3 حدود∘c5-10*6/4 است . در شكل (4-6) تغييرات حرارتي ولتاژ خروجي مدار پردازشگر سيگنال برحسب درجه حرارت براي سنسور نوري ولتاژ ساخته شده از LiTaO3 رسم شده است .

شكل (6-6) : تغييرات حرارتي يك سنسور نوري كه ماده سازنده سلول سنسور LiTaO3است .

اگر از ماده BSOبعنوان سلول پاكلز استفاده شود ، بدليل توان گردان نوري اين ماده ، وابستگي حرارتي سنسور بيشتر مي شود . مشخصه حرارتي اين ماده را مي توان بصورت تئوري از روابط ( 4-18) تا (4-21) بدست آورد . ضريب حرارتي Vλ2 براي BSOحدود  ∘c 4-10*5/3  و ضرب حرارتي توان گردان نوري آن حدود ∘c5-10*6/4 است .

بنابراين با فرض تغيير درجه حرارت باندازه ΔT ، معادله (4-21) به صورت زير در مي آيد :

( 4-23 )                  g(V)=πVVλ2(1+ΔVλ2⋅ΔT)2+2ϕ(1+Δϕ⋅ΔT) d2

چون ضريب حرارتي طول سلول حدود5-10 بر درجه سانتيگراد است در محاسبات تغيير حرراتي مشخصه خروجي OPT در نظر گرفته نمي شود .

با دقت در رابطه (4-23 ) مشاهده مي شود كه تغييرات حرارتيg(V) به ضخامت سلول وابسته است .

در شكل (4-7) تغييرات ضريب مدولاسيون m بر حسب ضخامت سلول به ازاي ΔT=60∘Cرسم شده است . اين شكل نشان مي دهد كه وابستگي حرارتي با تغيير ضخامت سلول تغيير مي كند بطوريكه در ضخامتي حدود 66/4 ميليمتر حداقل است . در شكل (4-8) وابستگي حرارتي مشخصه خروجي OPT با ازاي d=2 mm و d=4.7 mmرسم شده است كه مي توان وابستگي حرارتي را به ازاي اين دو ضخامت با يكديگر مقايسه كرد . تغييرات حرارتي OPTبه ازايmm 7/4 در محدوده 10- تا 85 درجه سانيتگراد ، حدود٪2/0 ±است كه در مقايسه با سلول باmm2 قابل اغماض است .

شكل (4-7): رابطه بين تغييرات ولتاژ خروجي با دما و ضخامت سلول

شكل (4-8): مشخصه حرارتي سنسور ولتاژ براي دو طول مختلف

4-5  مسئل عملي OPT

همانگونه كه در بررسي مشخصه خروجي OPT مشاهده شد ، براي داشتن مشخصه خطي بايد ولتاژ اعمال شده به سنسور در حد چند كيلو ولت محدود باشد اين ولتاژ در سلول پاكلز بايد از Vλ2كوچكتر باشد تا مشخصه خطي باقي بماند با توجه به آنكه اگر مواد داراي Vλ2كوچك هستند ، پس نمي توان ولتاژ هاي بالا را مستقيماً به سلول اعمال كرد بهمين دليل مانند ترانسفور مدهاي ولتاژ خازني ، بايد از مقسم هاي خازني براي كاهش ولتاژ استفاده كرد و ولتاژ را به حد چند كيلوولت رساند .

4-6  بررسي مدار پردازش سيگنال در OCT

چون با θf با جريان رابطه مسقتيم دارد ، اگر جريان متغير باشد توان ورودي به آشكار ساز يك سيگنال متغير خواهد بود . بنابراين در خروجي آشكار ساز يك سيگنال الكتريكي متغير داريم كه براي بدست آوردن مقدار θfبايد اين سيگنال پردازش شود . براي رسيدن به مقدار θfچندين روش وجود دارد كه اين روش ها اساس كار مدار پردازش سيگنال هستند .

4-6- 1 مدار پردازش سيگنال بر اساس روش AC/DC

در اين روش قسمت AC سيگنال خروجي از آشكار ساز جداش ده و بر قسمت DC آن تقسيم ميشود .

در سيستم مدولاسيون شدت نور ، با توجه به رابطه (4-24) ، قسمت AC سيگنال خروجي از آشكار ساز برابر است با :

( 4-24 )                                           Pdet 1=0.5Pin(1−sin2θf(t) )  Pdet 2=0.5Pin(1+sin2θf(t) )

( 4-25 )                                                     PO ac=± 0.5 Pinsin2θf(t)

اگر θfرا كوچك فرض كنيم داريم :

( 4-26 )                                                     PO ac≃ 0.5 Pinθf(t)

جزء DC  هم برابر است با :

( 4-27 )                                                              PO dc= 0.5 Pin

با توجه به رابطه (4-26)  مشاهده مي شود كه جزء AC داراي اطلاعات لازم در مورد جريان است . اما چون اين رابطه با توان منبع نور ارتباط دارد و توان منبع نور مرتباً تغيير مي كند ، استفاده از آن مناسب نيست . بنابراين براي رسيدن به رابطه دقيق، خروجي مدارپردازش سيگنال را با محاسبه قسمت AC سيگنال به قسمت DC آن نرماليزه مي شود . پس ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنل از رابطه زير بدست مي آيد :

( 4-28 )                                                 Vout=PO acPO dc=2θf(t)=A I(t)

كه A ضريب ثابتي است كه به آشكار ساز و مدار پردازشگر سيگنال بستگي دارد و I(t)جرياني است كه اندازه گيري مي شود . بنابراين مقدار θf(t)مستقل از توان منبع نور ورودي است در شكل (4-9) بلوك دياگرام يك مدار پردازش سيگنال كه بر اساس روش AC/DC كارمي كند آمده است .

Pdet

DC

X

( y-X ) / X

Y

Y

LPF

Vout

AC+DC

شكل (4-9) : بلوك دياگرام مدار پردازش سيگنال بر اساس روش AC/DC

4-6-2  مدار پردازش سيگنال به روش +/-

مي توان با تغيير زاويه نسبي بين قطبشگر اول و دوم ، توان ورودي به آشكار ساز را تغيير داد . اگر در سيستم مدولاسيون شدت نور به جاي يك آناليز كننده از دو آناليز كننده كه با قطبشگر اول زاويه هاي 45+ و 45- درجه مي سازند و نيز از دو مدار آشكار ساز استفاده كنيم ، توان ورودي به آشكار سازها از دو رابطه (4-24) بدست مي آيند . حال اگر نسبت تفاضل توانهاي ورودي به آشكار سازها را به مجموع آنها محاسبه كنيم داريم :

( 4-29 )                        Vout=Pdet 1−Pdet 2Pdet 1+Pdet 2=sin2θf(t)≃2θf(t)=A I(t)

اين روش را روش +/- مي نامند .

در شكل (4-10) بلوك دياگرام مدار پردازشگري كه بر اساس اين روش كار مي كند رسم شده است . نتيجه نهايي اين روش و روش AC/DC يكسان است اما سيستم مدولاسيون شدت نوري كه بر اساس روش +/- طراحي مي شود پيچيده تر از سيستمي است كه بر اساس روش AC/DC طراحي مي شود و مدار پردازشگري هم كه بر اساس اين روش طراحي مي شود نيز پيچيده است . اما از مزيتهاي روش +/- كاهش نويزهاي مشترك بين Pdet 1 و Pdet 2است .

تقسيم كننده

+

Pdet 1

Vout

-

Pdet 2

شكل (4-10) : بلوك دياگرام مدار پردازش سيگنال بر اساس روش +/-

4-6-3  مدار پردازش سيگنال با استفاده از متوسط شدت نور

روش ديگري كه براي طراحي مدار پردازش سيگنال كار برد دارد ، استفاده از رابطه زير براي بدست آوردن ولتاژ خروجي است :

(4-30 )                                             Vout=Pdet 1−Pdet 1Pdet 1−Pdet 2−Pdet 2Pdet 2

كه Pdet 1 و Pdet 2نشان دهنده مقادير متوسط شدت  نور ورودي به آشكار سازها است. اگر فرض كنيم كه θfخيلي كوچك باشد ، آنگاه رابطه هاي (4-24) را مي توان به صورت زير نوشت :

( 4-31 )                                                    Pdet 1≃0.5Pin(1−2θf(t) )

( 4-32 )                                                    Pdet 2≃0.5Pin(1+2θf(t) )

چون θf(t)با جريان رابطه مستقيم دارد، پس :

( 4-33 )                                               Pdet 1≃0.5Pin(1−KIosin ωt )

( 4-34 )                                               Pdet 2≃0.5Pin(1+KIosin ωt )

در اين دو رابطه Kضريب ثابتي است كه بستگي به نوع ترانس دارد و Ioدامنه جريان هادي وω فركانس زاويه اي جريان است . با توجه به اين روابط ، Pdet 1 و Pdet 2 برابر 0.5Pinاست . بنابراين رابطه (4-30) بصورت زير ساه مي شود :

(4-35 )                                                                  Vout=2KI0sinωt

مشاهده مي شود كه نتيجه نهايي اين روش با روش هاي قبل يكساني است و ولتاژ خروجي مدار پردازشگر سيگنال با جريان متناسب است . از مزيتهاي اين روش ، مي توان به حذف تغييرات سريعي كه در شدت منبع نور ورودي اتفاق مي افتد اشاره كرده .

Figure 0

-

+

+

-

متوسط گير

تقسيم كننده

+

-

متوسط گير

تقسيم كننده

Pdet 1

Vout

شكل (4-11) : بلوك دياگرام مدار پردازش سيگنال بر اساس روش استفاده از متوسط شدت نور

Pdet 2

فصل پنجم

5-1 مقدمه

صنعت بهره‌برداري چند سال است كه سنسورهاي نوري را براي اندازه‌گيري جريان و ولتاژ به كار مي‌برد . اين دستگاه‌هاي نوري اقبال افزاينده‌اي پيدا كرده‌اند ، به ويژه در كاربردهايي كه دقت اندازه‌گيري آنها در طول يك رنج ديناميكي گسترده‌تر ، امنيت بهبود يافته ثبت شده به طور ويژه‌اي‌ گيرا است . مبدل‌هاي جريان نوري (CTها) و مبدل‌هاي ولتاژ (VTها) و ابزار متصل شده در حال حاضر به طور تجاري براي بيش از يك دهه براي جايگزين شدن با CTها و VTهاي معمولي و ترانسفورماتورهاي ولتاژ با كوپلاژ‌ خازني موجود است . مقبوليتي كه در پس اين كاربردهاي ويژه است (كه شامل مشكلات تكنيكي كه براي واحدهاي متداول غلبه شدن بر آن سخت است مي‌شود) در حال پيشرفت هستند .

همچينين فوايد يك سيستم مرتبه گسترده‌تر را با توجه به درگير بودن با هزينه‌ها (و صرفه‌جويي هزينه‌ها)ي انتخاب‌هاي تجهيزات در بر مي‌گيرد .

واژه‌هاي مانند فارادي يك محل دور از دسترس و اساسي در تاريخچه فيزيك دارند . چنانچه ممكن است شما انتظار داشته باشيد به كار گرفتن نظرياتي چون اثر فارادي و اثر پاكلز براي اندازه‌گيري ميدان‌هاي مغناطيسي و الكتريكي عملاً جديد نيست . همزمان با اينكه تجربيات صنعت در مورد تكنولوژي نوري پيشرفت كرده سيستم‌هاي نوري كاربردهاي گسترده‌اي پيدا كرده‌اند . ديگر فقط يك راه براي حل مسائل خاص نيست ، مهندسين بهره‌وري امروزه سنسورهاي نوري را براي صرفه‌جويي هزينه‌ها در همه جابه كار مي‌برند. كارآيي بي‌نظير آنها قيمتي را مي‌آورد كه قيمت خريد اوليه بالاتر را جبران مي‌كند .

اين مبحث برآورد هزينه تلاش مي‌كند كه نه تنها هزينه‌هاي سرمايه وهزينه‌هاي نصب را در نظر بگيرد بلكه هزينه‌هاي چرخه زندگي و تخمين بهبودهاي كارآيي عملكرد را كامل كند . ما از مثال‌ها استفاده مي‌كنيم تا نكات عمده را مجسم كنيم ، اما در ذهن داشته باشيد كه تخمين بهبودهاي كارآيي عملكرد داراي كاربردهاي خاص خيلي زيادي است ، كه در نظر هر مشاهده‌گر حقيقتاً جالب است .

5-2- مزايا

سنسورهاي نوري مزاياي منحصر به فرد چندي نسبت به CTها و VTهاي متداول دارد :

دقت : سنسورهاي نوري بيشترين دقت و پايداري ممكن را نسبت به زمان و دما دارا مي‌باشند . كارآيي اندازه‌گيري آنها از كلاس s2/0 IEC  وكلاس 3/0  IEEE  تجاوز نمي‌كند، در حاليكه دقت‌هاي حفاظتي IEC p3 يا p5 و 10% IEEE همچنين به سادگي برآورده مي‌شود .

محدودة ديناميكي : دقت‌هاي مشخص شده در بالا در محدوده وسيعي از جريان‌ها و ولتاژها حفظ مي‌شوند . دقت‌هاي اندازه‌گيري تا جريان‌هاي زير 1A با استفاده از يك سنسور فيبر نوري موجود هستند، در حاليكه ابزار مشابهي مي‌تواند دقت‌هاي حفاظتي را در جريان‌هاي اتصال كوتاه تا بالاي 170KA فراهم كند. VTهاي نوري مي‌توانند اندازه‌گيري ولتاژ را از 2% تا 200% ولتاژ نامي انجام دهند.

اين تركيب دقت در طول محدودة ديناميكي اجازه مي‌دهد يك سنسور تنها براي هر دو منظور كاربردهاي اندازه‌گيري و حفاظت به كار رود . خروجي‌هاي جدا از هم يا ( اجزاء الكترونيكي جدا از هم جايي كه دسترسي به يك سيستم رايج به وسيله چندين استفاده كننده قابل قبول نمي‌باشد) به هر كدام از اين گروه‌هاي استفاده كننده اجازه مي‌دهد تا با سيستم‌هاي خود به طور مستقل كار كنند . اين دقت در طول محدودة ديناميكي كه علت عموميت سنسورهاي نوري براي استفاده توسط توليد كننده قدرت مستقل (IPP) است كه بايد خروجي كامل ژنراتور بر روي شبكه انتقال هنگامي كه IPP در حال توليد است ، و همچنين جريان‌هاي خيلي كوچك وقتي كه IPP قدرتي براي سرويس پست را توليد مي‌كند ، را هر دو با هم اندازه‌گيري كند ، دقت لازم را دارا است .

پهناي باند : پهناي باند خروجي از يك دستگاه نوري فقط بوسيله اجزاء الكترونيك آنالوگ نوعا از HZ45 تا KHZ6 محدودمي‌شود . خروجي CT ديجيتال اندازه‌گيري را از رنج KHZ50 تا KHZ75 اجازه مي‌دهد ، و فركانس پائين تا DC براي يك CT فيبرنوري .

اندازه، وزن و تعداد دستگاه‌ها : سنسورهاي نوري معمولي از عايق‌هاي هسته تو خالي مركب استفاده مي‌كنند : خواه واحدهاي جدا از هم خواه يك CT در بالا و VTهاي داخل . يك CT و VT متصل شده ، تنها مي‌تواند جايگزين تعدادي برابر با چهار واحد متداول جدا از هم شود- يك CT اندازه‌گيري ، يك VT اندازه‌گيري ، يك CT حفاظتي ، و يك VT حفاظتي. يك دستگاه نوري وزنش نوعاً 10% وزن يك واحد با روغن پر شده متداول مي‌باشد .

واحدهاي با وزن كمتر تعدادي مزيت واقعي براي بهره‌برداري دارند، خصوصاً در طول گسترش دادن‌هاي پست كه ابزار متداول ديگر نمي‌توانند شرايط سخت و افزاينده‌ مربوط به ارتعاش را تحمل كنند .

امنيت دروني ، طراحي مساعد محيطي : چون وسايل نوري شامل روغن معدني يا عايق‌هاي سلولزي نيستند ، ريسك خطاي فاجعه‌آميز و خطر براي تجهيزات مجاور و پرسنل حذف شده است . مثلاً ، يك سنسور ولتاژ توزيع شده همراه با الكترودهاي با فاصله از هم را به كار مي‌برند . پايه‌ها به سادگي با گاز نيتروژن پر شده‌اند و نسبت به گاز سولفور هگزافلورايد (SF6) مشكل‌ساز بهتر مي باشد . چون واحدها شامل وسايل راكتيو نيستند، ريسك فرورزونانس هم حذف مي‌شود ، و چون سيم‌پيچي CT وجود ندارد، واحد از خطرهاي مربوط به اتصال باز سيم‌پيچي  ثانويه دور است .

تعمير و نگهداري : سنسورهاي نوري غيرفعال (بر خلاف مدل‌هاي جديدي سنسورهاي فعال) شامل هيچ وسيله الكترونيكي در خط ولتاژ نيستند . بدون روغن‌هاي عايقي يا كاغذها براي ايزوله كردن ، نياز به نگهداري به طور عمده‌اي كاهش مي‌يابند . به علاوه، قطعات الكترونيكي سنسور جريان و روش‌هاي كنترل نرم‌افزاري ، هر موقعيتي را مانند زماني كه يك مولفه مورد اندازه گيري، دماها، يا پارامتر نوري به محدوده بالاتر از خطاي از پيش تنظيم شده مي‌رود را تشخيص مي‌دهد . سرويس خواهي كم قطعات الكترونيكي ، به طور عمده‌اي اطمينان سيستم را اضافه مي‌كند .

5-3- تحليل نوع تجاري

هزينه سرمايه حقيقتاً تنها يك بخشي از هزينه‌هاي كلي براي هر تجهيز پستي است . ترانسفورماتورهاي نوري همچنين كارآيي كاهش دادن هزينه‌هاي ابتدايي پست را دارند ، به طور متقابل درآمد را افزايش مي‌دهند ، و هزينه عمومي مالكيت را در طول چرخه كامل اعم از طراحي پست ، تداركات ، ساخت ، نصب ، و در طول سال‌هاي كاركرد تا آخر حيات پست را كاهش مي‌دهد . با اين وجود ، در شرايط تجاري امروزه ، ملاحظات اوليه ، هزينه‌هاي نصب را باقي مي‌گذارد .

5-3-1 هزينه‌هاي سرمايه پست و هزينه‌هاي ساخت

مزاياي توضيح داده شده سيستم نوري، مستقيماً به هزينه‌هاي كاهش يافته سرمايه پست منجر مي‌شود ، دقت بالا در طول محدوده ديناميكي وسيع، و وسايل متصل شده (VTها و CTهاي مناسب براي اندازه‌گيري و حفاظت) منجر مي‌شود به :

- واحدهاي مورد نياز كمتر

- هزينه‌هاي كمتر مهندسي و طراحي

- كار ساختماني و ساختارهاي پشتيباني كمتر

- كانال كشي براي كابل كمتر

- كاهش نيازهاي غير منقول (زمين و غيره)

- انعطاف بازگشت به تناسب بدون نگراني در مورد پايداري در برابر لرزش

- حذف اندازه‌گيري سطح پائين

اين مزايا همچنين به هزينه ساخت كاهش يافته منجر مي‌شود. وزن كمتر و ايزوله‌شدن از اثر اتصال كوتاه منجر مي‌شود به :

- كم كردن هزينه‌هاي اجراي فوندانسيون

- تجهيزات مورد نياز كمتر براي نصب

- هزينه‌هاي حمل و نقل و جابجايي كمتر

به عنوان مثال ، سنسورهاي نوري آزمايشي را Nxt phase Hydro Quebec براي مقايسه كردن كارآيي آنها و هزينه‌ها با دستگاه‌هاي متداول نصب كرد . سيستم معمول شامل CTها و VTهاي پر شده از روغن جدا از هم براي حفاظت ، يك CT پر شده از روغن متصل با VT براي اندازه‌گيري ، واندازه‌گيري طرف ولتاژ پائين بر روي يك ترانسفورماتور افزاينده براي اندازه‌گيري بار گرفته شده از پست است . سيستم نوري از يك CT و VT متصل شده به هم با خروجي‌هايي براي هر دو منظور اندازه‌گيري و حفاظت تشكيل شده است .

در زير مقايسه‌اي در هزينه نصب يك سيستم KV138 با ترانسفورماتورهاي نوري و سيستم‌هاي معمولي ارائه شده است :

اين مثال ،  تقاضا ، براي سيستم‌هاي نوري در كاربردهاي IPP جايي كه اندازه‌گيري سطح پائين براي اندزاة گرفتن ترسيم كاركرد پست لازم است پرنورتر مي‌شود . مقايسه‌هاي هزينه با واحدهاي نوري در كلاس‌هاي ولتاژ بالاتر مساعدتر هستند ، از اين رو منحني هزينه براي واحدهاي نوري در مقايسه با واحدهاي سيم‌پيچي شده متداول پر شده از روغن و پر شده ازSF6  خيلي صاف است . اگر معلوم كردن كميت مشكل است ، شركت برق بايد همچنين در نظر بگيرد كه تعداد كاهش يافته واحدها به صرفه‌جويي مازاد در هزينه واقعي پست و كانال كشي براي كابل منتهي مي شود .

بعضي از مقايسه‌ها بين واحدهاي متداول و نوري فقط خود قيمت دستگاه‌ها را بررسي مي‌كنند. احتياط را در اين سنجش‌ها و انتخاب‌ها به كار ببريد . مقايسه‌هاي مستقيم بايد واحدهاي با كارآيي و ريسك‌هاي مشابه را در نظر بگيرند . از آنجايي كهCTهاي نوري هيچگونه ريسك خطاي انفجاري ندارند ، مناسب‌تر است كه آنها را با CTهاي متداول پر شده از گاز SF6 مقايسه كنيم . به طور مشابه VTهاي نوري مزيت‌هاي كاركرد اصولي و قانع كننده‌اي با دقت خوب در مقابل تغييرات دما در مقايسه با واحدهاي متداول دارند . كارآيي آنها خيلي فراتر از CCVTها يا حتي VTهاي سيم‌پيچي شده است . يك مقايسه كوتاه بين يك سيستم نوري و VT پر شده از روغن KV230 متصل شده به CT نشان مي‌دهد كه سيستم‌هاي نوري با كارآيي مشابه صرفه‌جويي‌هاي قانع كننده‌اي را پيشنهاد مي‌كنند .

5-3-2  بازده كارآيي عملكرد

مزاياي سيستم نوري همچنين به بازده‌هاي كارآيي عملكرد منجر مي‌شود . دقت در طول يك رنج ديناميكي گسترده منجر شود به :

- دريافت درآمد بيشتر

- بارگيري خط بهبود يافته

- بي‌نيازي از تخمين تلفات ترانسفورماتور

| مبلغ كل به دلار |  | تعداد |  | قيمت واحد به دلار |  | هزينه سرمايه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ترانس نوري | ترانس معمولي | ترانس نوري | ترانس معمولي | ترانس نوري | ترانس معمولي | سمت فشارضعيف |
|  | 21000 |  | 6 |  | 3500 | ترانسهاي ولتاژ و جريان |
|  | 2500 |  | 1 |  | 2500 | اندازه گيري |
|  | 12000 |  | 1 |  | 12000 | تابلو |
| 0 | 35500 |  |  |  |  | مجموع فشار ضعيف |
|  |  |  |  |  |  | سمت فشارقوي |
|  | 25500 |  | 3 |  | 8500 | ترانس ولتاژ حفاظتي |
|  | 27000 |  | 3 |  | 9000 | ترانس جريان حفاظتي |
|  | 49500 |  | 3 |  | 16500 | ترانس ولتاژ و جريان اندازه گيري با هم |
| 108000 |  | 1 |  | 108000 |  | ترانس ولتاژ و جريان اندازه گيري و حفاظتي با هم |
| 12000 | 54000 | 3 | 9 | 4000 | 6000 | فوندانسيون |
| 4500 | 13500 | 3 | 9 | 1500 | 1500 | آهن |
| 2500 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | اندازه گيري |
| 127000 | 172000 |  |  |  |  | ##### مجموع فشار قوي |

| مبلغ كل به دلار |  | تعداد |  | قيمت واحد به دلار |  | ###### هزينه نصب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ترانس نوري | ترانس معمولي | ترانس نوري | ترانس معمولي | ترانس نوري | ترانس معمولي | سمت فشارضعيف |
|  |  |  |  |  | 24 | زمان نصب( نفر-ساعت ) |
|  |  |  |  |  | 100 | دستمزد هر ساعت |
| 0 | 14400 |  | 6 | 0 | 2400 | ##### دستمزد نصب فشار ضعيف |
|  |  |  |  |  |  | ##### سمت فشارقوي |
|  |  |  |  | 55 | 50 | زمان نصب( نفر-ساعت ) |
|  |  |  |  | 100 | 100 | دستمزد هر ساعت |
| 16500 | 45000 | 3 | 9 | 5500 | 5000 | ###### دستمزد نصب فشار قوي |
| 143500 | 266900 |  |  |  |  | ##### مجموع هزينه نصب |

جدول 1: مقايسه هزينه نصب شده بين واحدهاي KV138 اندازه‌گيري و حفاظت نوري و متداول

| مبلغ كل به دلار |  | تعداد |  | قيمت واحد به دلار |  | ##### هزينه سرمايه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ترانس نوري | ترانس معمولي | ترانس نوري | ترانس معمولي | ترانس نوري | ترانس معمولي | سمت فشارضعيف |
|  | 21000 |  | 6 |  | 3500 | ترانسهاي ولتاژ و جريان |
|  | 2500 |  | 1 |  | 2500 | اندازه گيري |
|  | 12000 |  | 1 |  | 12000 | تابلو |
| 0 | 35500 |  |  |  |  | مجموع فشار ضعيف |
|  |  |  |  |  |  | ##### سمت فشارقوي |
|  | 96000 |  | 3 |  | 32000 | ترانس ولتاژ وجريان اندازه گيري با هم-پرشده روغن |
| 120000 |  | 1 |  | 120000 |  | ترانس ولتاژ و جريان اندازه گيري و حفاظتي با هم |
| 2500 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | اندازه گيري |
| 122500 | 98500 |  |  |  |  | ##### مجموع فشار قوي |

| مبلغ كل به دلار |  | تعداد |  | قيمت واحد به دلار |  | ##### هزينه نصب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ترانس نوري | ترانس معمولي | ترانس نوري | ترانس معمولي | ترانس نوري | ترانس معمولي | سمت فشارضعيف |
|  |  |  |  |  | 24 | زمان نصب( نفر-ساعت ) |
|  |  |  |  |  | 100 | دستمزد هر ساعت |
| 0 | 14400 |  | 6 | 0 | 2400 | ##### دستمزد نصب فشار ضعيف |
|  |  |  |  |  |  | ##### سمت فشارقوي |
| 12000 | 18000 | 3 | 3 | 4000 | 6000 | فوندانسيون |
| 4500 | 4500 | 3 | 3 | 1500 | 1500 | آهن |
|  |  |  |  | 50 | 50 | زمان نصب( نفر-ساعت ) |
| 15000 | 15000 | 3 | 3 | 100 | 100 | دستمزد هر ساعت |
| 31500 | 37500 |  |  |  |  | ##### دستمزد نصب فشار قوي |
| 170500 | 208400 |  |  |  |  | ###### مجموع هزينه نصب |

جدول 2- مقايسه هزينة نصب شده بين واحدهاي اندازه‌گيري نوري و پر شده از روغن متداول در KV 230

در يك اندازه‌گيري نوع IPP ، اطلاعات بهبود يافته مي‌تواند درآمد دريافت كند واز تخمين تلفات ترانسفورماتوري اجتناب كند. براي مثال، يك اپراتور IPP يك اختلاف MW10 را بين اندازه‌هاي سطح پائني و سيستم اندازه‌گيري شركت برق پيدا كرد . اين MW10ها در قيمت‌هاي ماكزيمم فروخته شدند ، و يك ضرر اساسي را به اپراتور  اعمال مي كنند . اگرهر MWhr ،50 دلار باشد ، همراه با 1000 ساعت كاركرد تأسيسات در سال،  500000 دلار در درآمد تلف شده را خواهيم داشت .

بحث براي دقت بهبود يافته بايد بازده كاركرد مناسب را بررسي كند . بودجه خطاي در بدترين حالت و دريافت درآمد پتانسيل در جدول زير نشان داده شده است ، پيشرفت‌ها براي شبكه MW 600 كه 1000 ساعت در سال با قيمت ميانگين 50 دلار در مگاوات ساعت توليد مي‌كند ، را نشان داده است .

| ترانس نوري با اندازه گير ورودي معمولي | ترانس نوري با اندازه گير ورودي ديجيتال | ترانس معمولي |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ٪ 2/0 | ٪ 2/0 | ٪ 3/0 | ترانس جريان |
| ٪ 2/0 | ٪ 2/0 | ٪ 3/0 | ترانس ولتاژ |
| 0 | 0 | ٪ 1/0 | سيم كشي |
| ٪ 3/0 | 0 | ٪ 3/0 | اندازه گيري |
| ٪ 7/0 | ٪ 4/0 | ٪ 1 | مجموع |
| ٪ 3/0 | ٪ 6/0 |  | توسعه و بهبود |
| ٪ 12/0 | ٪ 31/0 |  | احتمال توسعه و بهبود |
| $ 36000 | $ 93000 | $ 0 | توسعه و بهبود در سال |
| $ 236000 | $ 610000 | $ 0 | ٪ NPV15 درصد براي 30 سال |

جدول 3: دريافت درآمد براي بهبود دقت در يك IPP 600 مگاوات

به عنوان يك نكته جالب ، وسايل اندازه گيري با رابط ديجيتال مستقيم نسبت به رابط هاي جريان متداول A1 و A5 و رابط هاي ولتاژ V69 و V115 هنوز در بازار يافت نمي شود . اگر چه موضوع خيلي از بحث‌هاي صنعتي است، سازنده‌هاي وسايل اندازه‌گيري به با هوشي سازنده‌هاي نوري و تعدادي از خريداران هميشگي نيستند . چندين شركت در حال حاضر شروع به كار كرده‌اند . پروتكل‌هاي ديجيتال IEC در استاندرادهاي 7-60044 و 9-61850 يك پايه محكم را تشكيل مي‌دهد، همانند استاندراد 2-UCA . در حال حاضر ، رابط هاي آنالوگ انرژي پائين نسبت به اندازه‌گيري آنالوگ انرژي بالا و رابط هاي رله ، موجود هستند واين امر تعدادي از هزينه‌ها و خطاهاي معرفي شده به وسيله تقويت كننده‌هاي انرژي بالا را كاهش مي‌دهد . اين رابط ها به وسيله استاندارد هايANSI/IEEE پيشنهاد شده اند .

ارتقاء دقت در سطحي بسيار بالا، به طور آشكارا ، منجر به افزايش درآمد به ميزان زيادي در ولتاژها ي بالا و مي‌شود . بر روي يك خط انتقال KV500 ، هزينه براي دكل بسيار قابل توجه است . براي مثال، در بار ماكزيمم خط MW1400 با كاركرد 750 ساعت در سال با قيمت ميانگين 100 دلار در هر مگاوات ساعت ، درآمد حاصل شده با 3/0% بهبود 315000 دلار است . بهبود بيشتر در باردهي كم ، MW750 در 2000 ساعت در سال با ميانگين قيمت 30 دلار در هر مگاوات است كه 135000 دلار مي‌شود .

بهبود ساليانه 450000 دلار ، هزينه‌هاي طراحي و نصب را براي واحدهاي نوري در كمتر از 6 ماه بر مي‌گرداند .

بازده‌ كاركرد براي VTهاي نوري‌ با دقت بهبود يافته ، وقتي ما كاركرد را در طول رنج دمايي كامل بررسي مي‌كنيم ،خيلي آشكار است . به دليل دقت بالا در طول رنج دمايي كامل توسعه داده شده ، بر خلاف CC VT هاي متداول كه پائين‌ترين دقت را در هر دو حد دماي بالا و پائين دارند، شركت برق بيشترين بهره را در پيك زمستان و تابستان به دست مي‌آورد . بعضي از بهره‌بردارها برنامه پيش رونده‌اي براي يكنواخت كردن ميدان CC VT هاي نشان دادند و اعتقاد دارندكه خطا حداقل 1% است . يك بهبود 8/0 درصدي در اطلاعات ولتاژ از سيستم SCADA شان كه اطلاعات را براي پايداري سيستم كنترل برآورد كننده حالت فراهم مي‌كند مي‌تواند  يك بهبود 8/0 درصدي در ظرفييت سيستم كلي نتيجه بدهد .

بعضي از بهره‌بردارها تطابق مقاومت يدكي تكفاز در KV500 و KV765 نمي‌كنند يا آنها خط‌هاي انتقالشان را جابجا نمي‌كنند . اين بهره‌بردارها عدم توازن اساسي ولتاژ فازي را ضبط مي‌كنند . بخاطر اينكه اين بهره‌بردار خط 765 كيلوولتشان را با MW100 برآورد كرده است . MW100 را براي 2000 ساعت در سال در قيمت ميانگين 30 دلار در هر مگاوات ساعت محاسبه كنيد و آن به يك بهبود ساليانه 600000 دلاري منجر مي‌شود .

آنچه تعيين كميت كردن آن مشكل‌تر است مزاياي امنيت و كاهش ريسك هستند . نبودن مكانيزم براي خطاي منفجر شدن، فرورزونانس يا اتصال باز ثانويه‌ منجر مي‌شود به:

- هزينه كمتر نابودي تجهيزات

- نگراني‌هاي كمتر براي تخفيف انفجار و يك محيط كار امن‌تر

5-3-3  صرفه‌جويي‌هاي نگهداري و تعميرات

عدم وجود روغن يا گاز SF6 منجر مي‌شود به :

- حذف تست ميدان

- حذف كنترل و گزارش دادن گاز SF6

- حذف هزينه‌هاي خطاي انفجاري

آمارها بر روي خطاي انفجاري ترانسفورماتورهاي پر شده از روغن متداول ، نرخ خطاي حدود 07/0 درصد در سال را نشان مي‌دهد . (منبع: گروه‌كاري Cigre) . بهره‌بردارها به ما مي‌گويند كه پاكسازي چنين خطاهايي هزينه‌اي معادل با 1000000 دلار در هر حادثه‌ است . در طول يك دوره سي‌ساله اين امر منجر مي‌شود به يك ريسك به هزينه 13800 دلار در هر سه فاز نصب شده ، با فرض كسر كردن يك نرخ 15% جريمه اساسي براي هر واحد پر شده از روغن . اين هزينه ريسك يك حركت را به سمت CTهاي متداول پر شده از SF6 در بعضي بهره‌برداريها بوجود آورده است .

تكنولوژي متداول به آزمايش‌هاي دو برابر احتياج دارد كه بايد هر 2 تا 6 سال در يك هزينه برآورد شده حدوداً 2000 دلار در هر نقطه يا 6000 دلار در هر رويداد آزمايشي انجام شود . در بعضي از حدودقدرت ، اين صرفه‌جويي در مقابل تجهيزات تنظيم يك سيستم نوري در هر 5 يا 6 سال متعادل شده است . يكنواخت كردن ميدان از راه يك طرح سبك وزن از محصول نوري (خودش) انجام خواهد شد و قابل چك كردن با يك استاندارد مرجع خواهد بود . در حال حاضر  NIST (انستيتو ملي استانداردها و تكنولوژي) براي گسترش دادن استاندارد مرجع بوسيله آنچه با دستگاه‌هاي جريان زياد اندازه‌گيري خواهد شد ، كار مي‌كند كه از تكنولوژي پايه مشابهي بر اساس آنچه CT فيبر نوري پايه‌گذاري شده است استفاده مي‌كند .

وسيله‌هايي كه از گاز SF6 استفاده مي‌كنند به گزارش كردن و كنترل انتقال گاز احتياج دارند . يك عامل مهم و قابل توجه اين است كه ، تعيين كرن هزينة خاص شكست كنترل گاز SF6 سخت مي باشد .

نسبت دور قابل انتخاب خريدار منجر مي‌شود به :

- يدكي‌هاي سيستم و هزينه‌هاي در ارتباط با كنترل صورت موجودي كمتر مي شود .

تكنولوژي نوري به نسبت‌هاي دور اجازه مي‌دهد كه قابل انتخاب بوسيله خريدار باشد مثل اينكه وسيله مشابهي مي‌‌تواند هر نسبتي كه استفاده كننده احتياج دارد قبول كند . بنابراين، يك صورت موجودي كالا تنها در هر جا براي يك كلاس ولتاژ خاص ممكن است استفاده شود، كه تعداد واحدهاي صورت موجودي را كه به وسيله بهره‌بردار نگه داشته مي‌شود كاهش داده مي‌شود . به جاي ذخيره كردن چندين واحد متداول با هر نسبت در يك كلاس ولتاژ خاص ، يك مجموعه تنها از واحدهاي نوري مي‌تواند به عنوان يك سيستم ذخيره گسترده خدمت كند . يك تحليل ‌از يدكي‌هاي سيستم ، يك مجموع 18 واحدي در كلاس ولتاژ KV 230 در صورت موجودي را نشان مي‌دهد .

| ترانس نوري | ترانس معمولي |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | 18 | تعداد واحد ها |
| $ 64000 | $ 423000 | ارزش هر صورت كالا |
| $ 9600 | $ 63450 | ٪ 15 هزينه هر صورت كالا اعمال شده بر هزينه هر سال |
| $ 63000 | $ 403000 | ٪ NPV15 براي 30 سال |
| $ 340000 |  | صرفه جويي توسط سيستم نوري |
| 100 |  | تعداد نصب براي هر صورت كالا |
| $ 3400 |  | تخمين صرفه جويي براي هر نصب |

جدول 4: صرفه‌جويي در صورت موجودي كالاهاي كاهش يافته به خاطر كم بودن يدكي‌ها

5-3-4  صرفه‌جويي‌هاي مصرف دوره نهايي

عدم وجود روغن يا گاز SF6 باعث :

- عدم وجود هزينه‌هاي محيطي در ارتباط با مصرف يك واحد مي شود

از طرف ديگر، معلوم كردن كميت اين مزايا مشكل است . برآورد شده است كه هزينه‌اي تقريباً برابر 5000 دلار در هر سيستم براي مصرف تجهيزات پر شده از روغن يا پر شده از SF6 مي‌توان در نظر گرفت . در يك ضريب كسر كردن 15% در طول يك دورة سي‌ساله ، مقدار برآيند فعلي آن صرفه‌جويي 100 دلار مي‌شد.

5-3-5  مثال عملكرد IPP، MW600 در KV230

همانند محاسبات قبلي ، يك شبكه ‌KV 230 فرض مي‌شود ، همراه با دوره 30 ساله و عامل كسر كردن 15% .

صرفه‌جويي مجموع در سيستم نوري سه فاز :

صرفه‌جويي سرمايه پست و هزينه ساخت :                                  3790     دلار

بهبود كارآيي عملكرد (با فرض بهبود 12/0%):	 236000 دلار

صرفه‌جويي به خاطر حذف خطاي انفجاري :	13800   دلار

صرفه‌جويي نگهداري و تعمير(يدكي‌هاي كمتر) :	3400     دلار

صرفه‌جويي مصرف دوره نهايي :	100       دلار

صرفه‌جويي مجموع در اثر استفاده از دستگاه‌هاي نوري :	291200 دلار

اين محاسبات با ملاحظه كاري انجام شده و فقط بخش اندازه‌گيري تأسيسات را بررسي مي‌كند . صرفه‌جويي‌ها مي‌تواند حتي اصولي‌تر باشد ، اگر يك بهره‌بردار از واحدهاي نوري متصل به هم براي اندازه‌گيري و حفاظت استفاده كند ، يا صرفه‌جويي‌هاي مازاد در سرمايه‌ واقعي، كانال كندن براي كابل، يا دقت بهبود يافته بر اثر استفاده از رابط هاي اندازه‌گيري ديجيتال را بررسي ‌كند .

5-4  نتيجه‌گيري

اين درست است كه فيبر نوري بر پايه سنسورهاي ولتاژ و جريان، به طور افزاينده‌اي، بخش ضروري سيستم‌هاي اندازه‌گيري و كنترل در سراسر آمريكاي شمالي هستند . اين تغيير مكان‌ استراتژيك بايد يك پله به عقب براي تحليل اساسي و منطقي آناليز صحيح تجاري را موجب شود. براي مقايسه‌هاي هزينه بين «نوري» و «متداول» بايد موارد زير را بررسي كرد : هزينه‌هاي پست ، هزينه‌هاي نصب ، هزينه‌هاي نگهداري ، هزينه‌هاي كاهش انفجار ، هزينه‌هاي امنيت ، هزينه‌هاي محيطي ، بازده‌هاي عملكرد . در حاليكه مزايايي چون محدوده ديناميكي خوب فهميده شده‌اند، المان‌هاي مهم ديگر اغلب ناديده گرفته شده‌اند . نسبت‌هاي ديناميكي  CT، توانايي اتصال واحدها ، تجهيزات حفاظت فيزيكي كاهش يافته ، و حفاظت مهندسي كاهش يافته مثال‌هاي خوبي هستند .

در حاليكه صنعت ما رشد مي‌كند، تكنولوژي جديد، اندازه‌گيري نوري يا هر چيز ديگر، يك نرخ گزينش بر پايه تعداد زيادي از عوامل به كار مي‌گيرند . به وسيله نوع تجاري ، بهره‌بردار‌ها عامل‌هاي داراي اندازه‌ را مانند هزينه سيستم و بازده عملكرد را مي سنجند و آنان تلاش خواهند كرد كه به كميت‌هاي ديگر مثل نظريات در مورد جهت‌گيري صنعت ، خطر‌پذيري ، و سطح رفاه با تأمين كننده‌هاي متنوع بها دهند . هيچكس نمي‌تواند گرايش‌‌هاي آينده‌ را حدس بزند ، اما تصميم گرفتن بر اساس يك واژه طولاني و چشم‌انداز وسيع بهترين روشي است كه مي توان مد نظر گرفت .

فصل ششم

مقايسه PT هاي معمولي با ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري نوري

6-1 مقدمه

مدت زمان طولاني است كه استفاده از ترانسفور ماتورهاي ولتاژ القايي (PT) يا خازني(CVT) و ترانسفور ماتورهاي جريان القايي(CT) براي اندازه گيري ولتاژ و جريان يا حفاظت سيستم هاي قدرت رايج است . اما با افزايش تقاضاي انرژي، ولتاژ انتقال شبكه ها افزايش يافت و در نتيجه سطح عايق بندي تجهيزات شبكه قدرت افزايش يافت . از طرف ديگر، با آمدن سيستمهاي حفاظت ديجيتالي به بازار بار ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري كاهش يافت كه اين منجر به كاهش دقت ترانسفور ماتورها شد .

به علاوه ، كشش به سمت استفاده از سيستم هاي نوري نه تنها براي انتقال اطلاعات بلكه براي اندازه گيري زياد شده است . تحت اين شرايط ، تحقيقات زيادي براي استفاده از سنسورهاي نوري به منظور اندازه گيري جريان و ولتاژ انجام شد نتيجه تحقيقات به بازار آمدن ترانسفور ماتورهاي ولتاژ و جريان نوري شد .

در فصلهاي گذشته اصول كار و ساختمان ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري شرح داده شد همچنين در بخش هاي مختلف كارآيي و مشخصه هاي آنها به صورت تئوري بررسي شد . اما در اين فصل قرار است كه ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري را از جنبه هاي مختلف مانند دقت ، عملكردشان در شرايط بحراني، وزن و حجم و چند مورد ديگر با ترانسفور ماتورهاي معمولي مقايسه شود . براي اين كار در ابتدا مشكلات و عيبهاي ترانسفورماتورهاي معمولي را شرح داده و سپس موارد بيان شده با عملكرد ترانسفورماتورهاي نوري مقايسه مي شود . در آخر هم چند مورد از كاربرد عملي آنها در سيستم هاي واقعي شرح داده مي شود .

6-2  مشكلات و معايب ترانسفورماتورهاي اندازه گيري معمولي

ترانسفور ماتورهاي ولتاژ و جريان معمولي داراي مشكلات و معايبي هستند كه استفاده از آنها در پست هاي جديد دربازنگري است . در اينجا تعدادي از اين مشكلات و معايب بيان مي شود .

6-2-1  احتمال انفجار

در CTها و PTها براي عايق بندي از روغن، گاز SF6 و يا مواد شيميايي ديگر استفاده مي شود اغلب اين مواد مانند روغن كه استفاده زيادي هم در ساخت ترانسفور ماتورها دارد، قابليت اشتعال دارند و در نتيجه احتمال انفجار و آتش گرفتن ترانسفورماتورها زياد است . انفجار ترانسفورماتور ممكن است كه هم به بقيه تجهيزات پست و هم به  پرسنل پستها آسيب برساند .

6-2-2  اشباع شدن هسته ترانسفورماتور

مسأله اشباع هسته بيشتر در مورد ترانسفورماتورهاي جريان اتفاق مي افتد . اگر بار تحميلي به ترانسفورماتور جريان بيش از ظريفت ولت آمپر آن نباشد و جريان اوليه نيز از حد جريان نامي تجاوز ننمايد ، emf ثانويه هسته را به اشباع نخواهد برد ولي در خلال شرايط بحراني و گذرا، جريان اتصال كوتاه متقارن همراه با مولفه dcاست كه هسته حفاظتي معمولي را به سرعت به اشباع مي برد . در اثناي شرايط گذرا امپلانس شبكه اصولاً سلفي است و بين  ولتاژ و جريان ْ90 اختلاف فاز وجود دارد . فقط اگر در لحظه صفر ولتاژ خطا رخ دهد مولفه dc مي تواند صفر شود .

در شبكه قدرت جريان اتصال كوتاه تا زمان برطرف شدن اتصالي بوسيله كليد قدرت ادامه مي يابد . وظيفه ترانسفورماتور جريان تامين جريان سيستم هاي حفاظتي است ،آنچنان كه اين جريان نسبت درستي از جريان اوليه (در خلال زمان مورد نياز براي عمل كردن رله ها ) مي باشد . ترانسفورماتور جرياني كه قادر به اندازه گيري جريان خطاي كامل همراه با مؤلفه صد در صد dc باشد و به اشباع نرود بايد خيلي بزرگ باشد و بعضي اوقات ابعاد نامعقولي خواهد داشت . توليد چنين ترانسفور ماتورهايي گران تمام شده و نصب آن نيز مشكل خواهد بود .

ترانسفورماتورهايي با اين خصوصيت فقط زماني مورد استفاده قرار مي گيرند كه تبديل دقيق جريان تحت هر شرايطي مورد نياز باشد . در بيشتر روشهاي حفاظتي و تجهيزات اندازه گيري چنين نيازي وجود ندارد و بنابراين هسته ترانسفورماتورهايي كه در چنين مواردي مورد استفاده قرار ميگيرند هر از چندگاهي به حالت اشباع مي روند .

به هر حال اگر ترانسفور ماتور داراي هسته كوچكي باشد ويا جريان بزرگي به آن متصل شده باشد به طوريكه شار مورد نياز براي ايجاد خروجي بدون اعوجاج ، از مقدار قابل حصول تجاوز كند در آن صورت كمي قبل از مقدار حد اكثر موج شار، اشباع رخ ميدهد . در اين لحظه چگالي شار هسته در مقدار ثابت اشباع شده و emfاي توليد نمي شود. جريان  ثانويه به مقدار صفر مي رسد و كل جريان اوليه صرف در اشباع نگه داشتن هسته خواهد شد . هسته در اين حالت باقي مي ماند تا جريان تحريك به كمتر از مقدار اشباع خود برسد. بنابراين قبل از آنكه جريان اوليه صفر شود هسته نمي تواند از اشباع خارج شود . شكل موجهاي جريان سيم پيچ هاي اوليه وثانويه و شار هسته در چنين شرايطي در شكل (6-1) نشان داده شده است . (اين شكل ها مربوط به حالت پايدار متقارن است كه جريان بيش از حد نامي شده است.)

شكل (6-1) عملكرد يك ترانسفورماتور جريان القايي در موقع اشباع شدن هسته

6-2-3 اثر فرورزونانس

6-2-3-1  ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني

فرورزونانس مي تواند در مدارهايي  كه داراي خاصيت خازني و سلفي يا هسته آهني است (سلف غير  خطي) اتفاق بيافتد . ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني با داشتن  مقسم ولتاژ خازني داراي مشخصات غير خطي چنين مدارهايي مي باشند. اين پديده مي تواند در هسته ترانس بدلايل مختلفي ناشي از اشباع آغاز شود. براي مثال درخلال يك عمل كليد زني يك رزونانس نوساني معمولاً داراي فركانس كمتر ازHz 50-60 ، ممكن است شروع شده و در صورتيكه به طور مؤثر ميرا نشود براي مدت زمان طولاني روي ولتاژ با فركانس نامي قرار گيرد .

6-2-3-2 ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ القايي

در حاليكه فرورزونانس در CVT ، نوساني داخلي بين خازن و هسته مغناطيسي است ، فرورزونانس در ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ القايي نوساني بين ترانسفور ماتورو شبكه است .

نوسان فقط مي تواند در شبكه هايي رخ دهد كه صفرشان عايق شده است. نوسان مي تواند بين خازن موجود در شبكه و زمين و اندوكتانس غير خطي ترانسفورماتور مغناطيسي رخ دهد . تحريك نوسان مي تواند توسط تغيير ناگهاني ولتاژ يا جريان شبكه صورت گيرد . ارايه احتمال بروز فرورزونانس به شكلي كلي مشكل است و بستگي به طراحي ترانسفورماتور دارد .

نوسان فروزورنانس در صورتيكه به طور مؤثر ميرا نشود خطرناك است . هسته ترانسفورماتور تحت چنين شرايطي كاملاً اشباع بوده و جريان مغناطيس كننده مي تواند آنچنان بزرگ باشد كه  خطر خرابي پيش آيد. بنابراين ميرا كننده اين گونه نوسانات از ضروريات است .

6-2-4  شار پس ماند

اين امكان وجود دارد كه شار هسته يك ترانسفورماتور در حالت پايدار حول يك حقله فرعي هيسترزيس واقع بر روي محور B از دياگرام B-H تغيير كند . چنين عملكردي به طور كلي سبب كاهش دقت تبديل نسبت به شرايط قابل حصول در وضعيت هاي متقارن مي شود . اين وضعيت مي تواند به سبب وجود شار پس ماند بوجود آيد و بنابراين مقدار شار باقي مانده و تداوم آن مورد توجه قرار مي گيرد. اين عوامل در مورد تجهيزات حفاظتي نيز بايد مورد توجه واقع شود چرا كه شار پس ماند در هسته ترانسفورماتور جريان از نوسان شار قابل حصول يك جهته مي كاهد و مساله جلوگيري از رفتن به اشباع را در حالت بروز اختلال بسيار مشكل مي كند.

در طرحهاي حفاظتي كه خروجي دو ترانسفورماتور يكسان با هم متوازي شده اند ، اشباع مساله مهمي نيست چرا كه در هر دو ترانسفورماتور بطور همزمان رخ مي دهد. با وجود اين ، يك اختلال داخلي مي تواند مقادير متفاوتي از شار پس ماند را در دو هسته باقي گذارد و باعث شود كه در اختلال بعدي ترانسفورماتوررها در زمانهاي متفاوتي به اشباع رفته و عملكرد غلطي را سبب شوند .

شرايط متعددي وجود دارد كه باعث باقي ماندن شار پس ماند در ترانسفورماتور جريان سيستم قدرت مي گردد. متناسب با نوسان شار در خلال اختلال ، حداكثر مقدار شاري كه مايل به باقي ماندن در هسته مي باشد بزرگ است . اگر چه مقادير بزرگي از شار پس ماند بعد از جاري شدن جريان اختلال در ترانسفورماتور جريان باقي مي ماند ، ولي وقتي كه جريان متناوبي در سيم پيچ اوليه مجدداً جاري مي شود اين شارها به سرعت كاهش پيدا مي كنند. درجه كاهش بستگي به مقدار شار متناوب دارد . براي بر طرف كردن كامل شار پس ماند، شارهاي متناوب بزرگي لازم است چنين تغييراتي در هسته ترانسفورماتور جريان حفاظتي در وضعيت كار عادي امكان ندارد و در نتيجه بخش بزرگي از پس ماند تا وقوع اختلال بعدي در هسته باقي مي ماند. اين مساله بايد در طرحهاي حفاظتي مد نظر قرار گيرد .

6-2-5  وزن و حجم زياد

با افزايش تقاضاي انرژي الكتريكي، سطح ولتاژ شبكه هاي قدرت هم افزايش يافته است با افزايش سطح ولتاژ تحمل عايقي وسايل و تجهيزات پستها از جمله ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان هم بايد اضافه شود كه اين منجر به افزايش وزن و حجم ترانسفورماتورها شده است. بطوريكه در ولتاژهاي خيلي زياد، علاوه بر بزرگ شدن وزن و حجم ترانسفورماتور قيمت آنها نيز افزايش زيادي مي يابد. بزرگ شدن حجم و وزن هم مكان بزرگي جهت نصب لازم دارد وهم نصب كردن آن مشكل ساز است.

6-2-6 محدود بودن دقت آنها

ترانسفورماتور ولتاژ، با صرفنظر از افت ولتاژ، ولتاژ اوليه را بي هيچ كم و كاستي به نسبت دور ثانويه به اوليه تبديل مي كند. اما در حالت واقعي چشم پوشي از ولتاژي كه روي مقاومت سيم پيچ ها و راكتانس نشتي افت مي كند ممكن نيست بنابراين ولتاژ اوليه دقيقاً بازسازي نمي شود. خطاي تبديل هم در دامنه و هم در فاز ظاهر مي شود.

درVT ها دقت در كلاس هاي اندازه گيري حفاظت تقسيم شده ا ست . وقتي كه بار ، تركيبي از مؤلفه هاي اندازه گيري و حفاظت است كلاس دقت بالاتر مورد نياز اندازه گيري بايد انتخاب شود.

طبق استاندارد IEC 186 و ساير استانداردها كلاس دقت بايستي از 25% تا 100% بار نامي برقرار باشد. ابزار و وسايل اندازه گيري جديد بار مصرفي كمتري دارند و بار كلي ممكن است كمتر از 25% بار نامي مي شود. حداقل خطا عموماً در 75% بار نامي است. با تغيير ولتاژ خطا نيز تغيير مي كند. اين تغييرات مربوط به خواص غير خطي منحني تحريك است .

6-3  مزاياي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري

در بخش قبل تعدادي از معايب و مشكلات ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري معمولي شرح داده شد. در ادامه براي مقايسه بين ترانسفورماتورهاي معمولي ونوري، مزاياي ترانسفورماتورهاي نوري را شرح داده و در هر مورد، مزيت بيان شده با مورد مربوط در ترانسفورماتورهاي معمولي مقايسه مي شود.

6-3-1 عدم احتمال انفجار

در ترانسفورماتورهاي نوري از هيچ گونه ماده شيميايي قابل اشتغال مانند روغن استفاده نمي شود و ساختمان آنها طوري است كه اصلاً احتمال آتش گرفتن آنها منتفي است. بنابراين احتمال خطر  جاني براي پرسنل پستها و يا آسيب رساندن به ساير تجهيزات پست بدليل انفجار ترانسفور ماتور از بين مي رود .

6-3-2  عدم ايجاد پديده فرورزونانس در آنها

بدليل اينكه ا زهسته آهني در ساختمان آنها استفاده نمي گردد پس مدارهاي تشديد هم بوجود نمي آيد و پديده فرورزونانس در اين ترانسفورماتورها اتفاق نمي افتد .

6-3-3 بدون اثر شار پس ماند

در سوم و چهارم كه هسته مغناطيسي وجود ندارد اثر شار پس ماند اصلاً بوجود نمي آيد . همچنين در ها نوع اول و دوم چون هسته آهني كوچك است مقدار شار پس ماند هم كم است و با جريان متناوب كوچكي از بين مي رود .

6-3-4  وزن و حجم كم

يكي از مزاياي OVTها و همچنين OCTها داشتن وزن كم و اندازه كوچك است در دنياي امروزي كه مساحت زمين اشغال شده توسط پست ها ، بخصوص در شهرهاي بزرگ يك مشكل اساسي است استفاده از ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري با حجم كم مزيت بالايي دارد . همچنين در پست هاي گازي كه به منظور كاهش حجم پستها بوجود آمده اند استفاده از ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري نوري در كاهش حجم پست نقش بسزايي دارد . بعلاوه داشتن وزن و حجم كم امكان نصب راحت تر و سريعتر آنها را نيز فراهم مي كند.

6-3-5 داشتن دقت بالا

براي سنجش ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ نوري بايدمشخصه آنها را با كلاسهاي دقت استاندارد شده براي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري مقايسه كرد .

در مورد ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري مي توان ادعا كرد كه داراي دقت بالايي هستند . براي دليل بر اين ادعا، در شكل (7-2) نتايج تست يك OVTنشان داده شده است . از اين شكل مشخص است كه استانداردهاي لازم برآورده شده است براي مقايسه عملكرد OVT با ترانسفورماتور ولتاژ معمولي در شكل (7-2) خطاي نسبي و خطاي فاز يك ترانسفورماتور ولتاژ معمولي نشان داده شده است .

در كل مي توان نيتجه گرفت كه ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري از لحاظ دقت، قابل رقابت با ترانسفورماتورهاي معمولي هستند و در بعضي موارد عملكرد آنها خلي بهتر است .

شكل (7-8) : مشخصه خطاي دامنه و فاز يك

6-3-6  داشتن سرعت پاسخ دهي بالا

از ويژگيهاي ديگر OVT ، سرعت بالاي پاسخ آنها به اختلالات ايجاد شده در شبكه است . در VTها بعلت وجود سلف ، سرعت پاسخ آنها به شرايط گذراي سريع كم است ولي در OCT ها بعلت آنكه سلفي وجود ندارد مي توان اختلالات سريع را هم تشخيص داد . در حال حاضر در بيشتر پستها، سيستماي ثبت و قايع نصب مي شود تا اتفافاتي كه در شبكه رخ مي دهند را ثبت كنند براي انجام هر چه بهتر و كاملتر اين كار، بايد سعي شود كه تمامي وقايع سريع يا كند مانند عمل كليدزني كه با سرعت بالايي صورت مي گيرند ، تشخيص داده شود . در اين راه داشتن ترانسفورماتورهاي اندازه گيري با سرعت پاسخ دهي بالا از احتياجات لازم است كه OVT ها مي توانند اين وظيفه را بخوبي انجام دهند .

6-4  كاربردهاي عملي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري

در بخش قبل مزاياي ترانسفورماتورهاي نوري نسبت به ترانسفورماتورهاي معمولي بيان شد . در ادامه بعضي از موار عملي استفاده از آنها در سيستمهاي واقعي شرح داده و نتايجي هم كه در محيط واقعي بدست آمده است بيان مي شود هدف از بيان اين مطالب اطمينان پيدا كردن از كارآيي عملي ترانسفورماتورها نوري است .

ترانسفورماتور ولتاژ نوري : استفاده از اين نوع ترانسفورماتور ولتاژ در پستهاي GIS زياد است . براي نمونه در كاربرد عملي ، يك OVT در يك پست GIS  77 كيلو ولت نصب شده است . گزارشهاي بعدي حاكي از آن است كه خطاي خروجي آن در محدودة ±1% بود و جابجايي فاز خروجي هم در حد ْ6/0 باقي مانده است .

دركل ، استفاده از ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري در پستهاي GIS رايج است و گزارشهاي ارايه شده خبر از كارآيي موفقيت آميز آنها مي دهد .

6-5 نتيجه گيري

ترانسفورماتورهاي معمولي به دليل انازه بزرگ و كاهش قابليت اطمينانشان  در شرايط اضطراري،داراي نقطه ضعفهايي در بكارگيري آنها در سيستمهاي مدرن هستند . از طرف ديگر با افزايش نيازبه انرژي الكتريكي و نيز نياز به بالا بردن قابليت اطمينان شبكه هاي قدرت فكر ساختن وسايل جديدي جهت اندازه گيري ولتاژ و جريان به مرحله عمل در آمد . در اين راه، با توجه به پيشرفت تكنولوژي المانهاي نوري، استفاده از آنها مدنظر قرار گرفت و اساس تكنولوژي جديد المانهاي نوري است كه مزاياي زيادي نسبت به مدارهاي مغناطيي كه در طرح ترانسفورماتورهاي معمولي استفاده مي‌شود ، دارند .

در اين تكنولوژي جديد جهت ساخت ترانسفورماتورجريان از اثر مغناطيس ـ نوري فارادي و براي اندازه گيري ولتاژ اثر الكترو ـ نوري پاكلز كمك گرفته مي شود . براساس عملكرد اين دو اثر، وقتي نور از يك ماده خاص كه در ميدان مغناطيسي يا الكتريكي واقع شده است عبور مي كند، تغييراتي در بعضي از خصوصيات آن ايجاد مي شود كه جهت اندازه گيري آن ميدانها مورد استفاده قرار مي گيرند . در اين پروژه اصول كار و ساختمان ترانسفورماتورهاي جديد به طور كامل شرح داده شد. همچنين مشخصات خروجي و نحوه پاسخ دهي آنها به جريان و ولتاژ ورودي ، براي چند نوع مختلف تراسنفورماتورهاي نوري بدست آمد و نيز تغييرات خروجي انها با دما بررسي شد مشاهده شد كه كارآيي آنها در محدوده بزرگي از جريان و ولتاژ و تغييرات دما عالي است و قابل رقابت با ترانسفور ماتورهاي معمولي هستند.

در اين فصل كه به مقايسه ترانسفورماتورهاي نوري باترانسفورماتورهاي معمولي پرداخته شد ديديم كه در زمينه هاي مختلف كارآيي آنها در حد ترانسفورماتورهاي معمولي يا حتي بهتر از آنهاست. ترانسفورماتورهاي نوري مشكلات ترانسفورماتورهاي معمولي از قبيل اشباع شدن هسته، اثر فرورزونانس و شار پس ماند در هسته و موارد ديگر را ندارند دقت و سرعت پاسخ دهي آنها در مقايسه با روشهاي معمولي نيز در حد بالايي است و استانداردهاي موجود جهت ارزيابي كار آيي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري را ارضا مي كنند. حتي اگر ترانسفورماتورهاي نوري در موارد خاصي داراي مشكلاتي باشند با توجه به مزاياي متعددي كه نسبت به ترانسفورماتورهاي معمولي دارند استفاده از آنها قابل توجيه است.

با توجه به آنها هدف پروژه يافتن تكنولوژي جديدي جهت ساخت ترانسفورماتورهاي اندازه گيري بود تا جايگزين ترانسفورماتورهاي معمولي شوند اين هدف با يافتن ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري برآورده شده است. در حال حاضر مي توان انتظار داشت كه در چند سال آينده تكنولوژي جديد جايگزين تكنولوژي موجود خواهد شد. دليل اين ادعا را مي توان مرجع ]2[  كه مربوط به شركت ABB يكي از معتبرترين شركت هاي سازنده تجهيزات شبكه هاي قدرت مي باشد ذكر كرد در اين مرجع ادعا شده است كه ساخت ونصب يك OCTدر يك پست 380 كيلو ولت باموفقيت خوبي به انجام رسيده است.

ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به اهميت زير بنايي و استراتژيكي صنايع برق و بويژه به دلايل حساسيت خاص و نيز پر هزينه بودن طرحهاي آن نمي توان ريسك چنداني رادر ارتباط با مصرف، كاربرد هر نوع تجهيزات با هر نوع كيفيت متقبل گشت . همچنين از نظر اقتصادي و مقايسه هزينه هاي اقتصادي ـ اجتماعي به صرفه و صلاح اقتصاد كشور نخواهد بود كه بر روي يك تكنولوژي كه بنظر مي رسد تا چند سال آينده قديمي خواهد شد سرمايه گذاري هنگفتي شود بدين ترتيب چنانچه رشد صنايع نيرو مدنظر باشد چاره اي جز اين باقي نمي ماند كه به مسائل حساسي چون نوع تكنولوژي انتخابي و كيفيت محصولات توجه كافي مبذول گردد . بااين توجه بررسي دقيق اقتصادي تكنولوژي جديد ساخت ترانسفورماتورهاي اندازه گيري جهت استفاده از آنها در داخل كشور ضروري به نظر مي رسد. البته ساخت اين وسايل جديد به علت تكنولوژي بالايي كه در آنها استفاده مي شود در حال حاضر در كشور امكان ندارد ولي تحقيق در مورد كاربرد آنهادر پستهاي جديد كشور ضروري است .

6-6 پيشنهادات

با توجه به اينكه در ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري از تكنولوژي بالايي استفاده ميشود و انجام تحقيقات عملي در مورد آنها نياز به امكانات وسرمايه گذاري وسيعي است به نظر نمي رسد كه امكانات موجود دانشگاههاي كشور جوابگوي بررسي عملي آنها باشد ، بنابراين پيشنهادات زير ارايه مي شود :

1ـ تجهيز و راه اندازي يك آزمايشگاه نوري مجهز كه بتواند پاسخگوي نياز عملي  اين مورد و موارد مشابه باشد .

2ـ موادي كه در ساخت سنسورهاي نوري فارادي و پاكلز استفاده ميشود، جزء مواد گران قيمت هستند و در حال حاضر در داخل كشور هم امكان تهيه آنها وجود ندارد بررسي كامل اين گونه مواد و تحقيق و بررسي راههاي امكان توليد آنها در داخل كشور، مي تواند در آينده مفيد باشد .

3ـ بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهند كه بعضي مواد مانند BSo، مي توانند هم اثر فارادي و هم اثر پاكلز از خود نشان دهند يعني مي توان از آنها در ساخت ترانسفورماتور جريان و يا ولتاژ بهره برد .

بنابراين بنظر مي رسد كه بتوان با استفاده از اين مواد خاص، ترانسفورماتوري ساخت كه بتواند وظايف تراسنفورماتورهاي جريان ولتاژ را با هم انجام دهد . تحقيق و بررسي در زمينه طراحي وساخت اين ترانسفورماتور دو منظوره مي تواند تحول جديدي در صنعت برق و اندازه گيري ولتاژ جريان شبكه هاي قدرت ايجاد كند .

4ـ قبل از خريد وسرمايه گذاري هنگفت در مورد انتقال تكنولوژي، لازم است بررسي كافي درجهت دگرگون شدن آن در صنعت انجام گيرد .

7-1 مبدل ولتاژ نوري KV 230 توسط سنسور نوري پخش ميدان الكتريكي

7-1-1 مقدمه

مراحل طراحي وتست كردن مبدل‌هاي ولتاژ نوري (OVT) را كه از يك سري سنسورهاي نوري ميدان الكتريكي كوچك ، در ساخت آنها استفاده شده است ، را توضيح مي‌دهيم . سه OVT ، KV230 ساخته ‌شده‌اند و تست‌ها موفق‌آميزي را در استانداردهاي (60044-2 and-7)IEC ، ANSI/IEEE C57.13   و خواص داخلي‌ آبي (BC Hidro internal specification) BC گذرانده‌اند . اين OVTها حد خطا مورد نياز كلاس دقت 2/0 درصد استاندراد IEC و 3/0 درصد استاندارد IEEE را بر آورده كرده‌اند و هم چنين تست‌هاي ضربه صاعقه ، ضربه‌هاي ناپيوسته (بريده - بريده) ، تخليه جزئي ، پايداري در حالت خشك و تر در برابر نوسانات توان و پايداري مكانيكي را با موفقيت گذرانده‌اند . تست‌هاي بعدي نشان داد كه OVTها تنظيم خود را در شرايط شبيه‌سازي پست با شرايط تغيير رساناها در حد تنظيم شده نگه مي‌دارند .

OVTها پيشرفت‌هايي زياد نسبت به ترانسفورماتورهاي خازني و سلفي متداول كرده‌اند . پهناي باند بزرگتر بسيار مهم است ، لازم به تذكر نيست كه رنج ديناميكي بيشتر ، وزن كمتر، سايز كوچكتر و بهبود ايمني از مزاياي آنها هستند . وقتي كه فيبر نوري سيگنال نور اندازه‌گيري را از سر سنسور جابجا مي‌كند ، كارگر از نظر الكتريكي از تجهيزات فشار قوي عايق شده است و در امان مي‌باشد .

تست‌هاي آزمايشگاهي را بر روي 3، OVT، KV230 يكسان مجزا كه داراي سه سنسور ميداني الكترونوري هستند (كه خروجيشان با هم به وسيله روش ربع گاوس تركيب شده‌اند) تا بتوانند تمامي ولتاژها را تشخيص  ، انجام شده است . مقدار اندازه‌گيري شده توسط OVTهاي طراحي شده به تغييرات خارجي مهندسي وابسته نيست به عنوان مثال نصب كردن در نزديكي تجهيزات پست اثري در تنظيم OVTها ندارد . اين طرح اين چنين است كه يك فاصله مناسب زياد الكترودهاي OVT را مجزا مي‌كند ، بنابراين گاز نيتروژن سازگار با محيط زيست N2 ستون را بهتر از گاز SF6 و لايه‌هاي پر شده از روغن عايق مي‌كند .

7-1-2 طرح OVT :

روش تربيعي كه در زير توضيح داده شده پايه عملكرد OVTهاست .

قسمت تئوري : ولتاژ بين 2 نقطه a و b مي‌تواند مانند يك انتگرال خطي در طول مسير بين a و b كه مؤلفه‌هاي ميدان الكتريكي آن مسير هستند بيان شود كه تانژانت مسير است . گرفتن مسير انتگرال بين a و b در راستاي محور x و تخمين زدن انتگرال با يك سيگما (مجموع) نشان داده شده است :

(1) 				   Vba=−Exxdx≈i=1NαiExxi

كه در آن Ex مولفه x ميدان الكتريكي است، N تعداد نمونه‌هاست، xi موقعيت نمونه‌ها و αi وزن نمونه‌هاست.

روش تربيعي بعضي از اصول پايه طرح ما را تعيين مي‌كند : تعداد مورد نياز سنسور (N)، جاي دقيق قرار گرفتن آنها xi، چگونگي وزن دادن به هر خروجي αi. همچنين روش تربيعي يك شكل هندسي خاص ، سيستم معين غيرآشفته و بدترين حالت آشفتگي ميدان را در طول مسير انتگرال گيري فرض مي‌كند . يك سيستم غير آشفته همانند هر ترتيب خاصي از هادي‌ها و پوشش‌ها (media) معين مي‌شود ، براي آنجايي كه يك Ex خاصي در طول محور x بين a و b وجود دارد كه با Exunp نشان داده مي‌شود . سيستم بدون آشفتگي ، شامل OVT قرار گرفته بر روي سطح زمين (صفحه زمين) است و محور xها در امتداد محور تقارن OVT قرار دارد (شكل 1) . براي OVT ما، فضاي بين 2 الكترود ، b-a ، m16/2 است و شكل 2 شبيه‌سازي Exunp را نشان مي‌دهد .

شكل 1 : ساختار يك OVT بدون اختلال            شكل 2 : Exunpبراي OVT 230كيلو ولت با اعمال 140 كيلو ولت

ما تعيين كرديم كه سه سنسور ميدان (N=3) براي طرح OVT بعد از وزن كردن دقت لازم در مقابل رفتار مشاهده شده Ex تحت شرايط آشفتگي كافي است . به ويژه ، OVT ، KV230 بايد سطح دقت استانداردهاي (2/0%، IEC) را به دست آورد . و آن دقت را در طي تغييرات هدفمند تجهيزات نزديك به آن در پست‌ها حفظ كند . فاصله حداقل تنظيم شده بين وسايل فشار قوي در هر پستي محدوده اين آشفتگي‌ها را ثابت مي‌كند . عموماًكمترين (كمي) تغيير در شكل OVT ، باعث پيچش زيادي در ميدان الكتريكي OVT مي‌شود ، بنابراين تعداد نمونه بيشتر براي رسيدن به دقت مورد نياز است . انواع گوناگوني از اختلالها شبيه سازي شد كه شامل انحراف‌هاي همسايگي فاز و نزديكي به يك كرة رسانا مي‌شد . مدل‌هاي OVT (OVTهاي مدل) ولتاژ را با خطاي كمتر از 2/0 درصد براي اين نوع اختلال‌هاي اندازه‌ گرفتند .

روش خطاي تربيعي با Exunp (نشان داده شده در شكل 2) و مقدار N انتخابي، به ما كمك كرد تا موقعيت ( وزن هر سنسور ) را مشخص كنيم ؛ مقادير واقعي در جدول شماره 1 آمده است .

| شماره نمونه | ximm | αi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04/231 | 60048/0 |
| 2 | 69/1229 | 1 |
| 3 | 65/1997 | 41681/0 |

جدول 1 : وزن و موقعيت محاسبه شده نمونه ها (سنسور وسطي وزنش نرماليزه شده است ) .

بعداً سنسورها در محل‌هاي نمونه سورا شدند و خروجي‌هايشان به طور واقعي توسط ولتاژ تغذيه گشت تا بتوان ولتاژ ميانگين را حساب كرد . محاسبات انتگرالي سنسورهاي ميدان الكتريكي را طوري در نظر مي‌گيرند كه انگار آنها به طور ايده‌آل يك مولفة مجزاي ميدان الكتريكي را در يك نقطه اندازه مي‌گيرند . در اين حالت ، سنسور مجزاي ما در اصل يك نمونة كوچك با كريستال استوانه‌اي اثر Pockels با ارتفاع 2 سانتيمتر و قطر 5/3 ميليمتر است كه محور آن با محور تقارن عايق تراز شده، درون سنسور ، نوري كه در امتداد محور كريستال حركت مي‌كند توسط مؤلفه‌ محوري ميدان الكتريكي مدوله مي‌گردد . سپس ، سخت‌افزار DSP سيگنال ما را كشف رمز كرده و بعداً ميدان الكتريكي را براي كاربردهاي واقعي مجتمع مي‌سازد .

7-1-3  برپايي آزمايش:

شكل 3 دو تا از سه سنسور مشابه KV230، OVT را كه در لابراتوار فشار قوي تحت آزمايش هستند را نشان مي‌دهد . در ساخت اين OVTها كه هريك حدود Kg220 وزن دارند ، از گاز نيتروژن براي پر كردن آنها با فشار psi 10 استفاده شده است . همانطور كه در شكل مشخص است هر OVTتوسط يك نگهدارنده زمين شده با ارتفاع m5/2 حفاظت مي‌شود . سنسورهاي ميدان الكتريكي در موقعيت‌هاي نشان داده شده در جدول 1 قرار داده شدند . فيبرهاي نوري كه توسط كابل‌ها محافظت مي‌شوند نور را از OVT و به OVT انتقال مي‌دهند .

در اتاق كنترل ادوات الكترونيكي قرار دارد و خروجي آنالوگ و ديجيتال را فراهم مي آوردند . خروجي آنالوگ OVTها براي ولتاژ كاربردي (نامي) 140 كيلوولت ، حدود 2 ولت است كه نسبت تبديل ولتاژ آن 1/7000 را به ما مي‌دهد .

شكل 3 : مجموعه تست فشار قوي براي OVT 230 كيلو ولت

آزمايشات صنعتي فراواني انجام گرفت (به موازات استانداردهاي IEC ) :

تست دقت ، تست ضربةصاعقه ، تست رطوبت ، تست مقاومت ، توان – فركانس ، تست تخليه بار جزئي ، تست ضربه (ايمپاس) بريده بريده- و نيز تست‌هاي مكانيكي .

هم‌چنين ، تست‌هاي ويژه‌اي كه شرايط ايستگاه واقعي را شبيه‌سازي مي‌نمايند ، انجام گرفت تا بتوان دقت دستگاه را هنگام تغييرات در شرايط رساناها ارزيابي نمود .

دستگاه OVT با موفقيت تمام ، همه تست‌هاي مقاومت را گذراند . هم‌چنين OVT در قطبيت منفي، ايمپالس‌هاي برج كامل تا KV1211- (كه حتي از دامنة استاندارد ايمپالس برج كامل KV1050 هم تجاوز كرد) بدون هيچ تخليه بار ياشكست عايق مقاومت كرد . همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد ، طراحي عايق دفعي استاندراد OVT ، خواص مكانيكي و الكتريكي موفق عايق ، بخصوص مقاومت مكانيكي فشار قوي را به همراه دارد . بازبيني اندازه‌گيري اندازه و فاز خروجي ولتاژ مرجع اساس تست‌هاي خطي را روي هر سه OVT شكل داد . هر كدام IEC را با 2/0 درصد گذراندند ، به اين معني كه اندازه خطا از 2/0±  درصد تجاوز نمي‌كند و خطاي جابجايي فاز در 80% ، 100% و 120% ولتاژ نامي از 10± دقيقه تجاوز نمي‌كند .

در واقع اندازه خطاي OVTها كمتر از 1/0 درصد وخطاي جابجايي فاز 1 دقيقه يا كمتر بود . OVTها يك تأخير فاز 95/0 درجه را هنگام تست به اشتراك گذاشتند . در آينده ، كاربران قادر خواهند بود ، تا تأخير فاز OVT را خودشان تنظيم كنند . تحت ولتاژ ضربه‌اي كليد‌زني ،OVT شكل موج را دنبال كرد كه اين نيز نشان دهندة پهناي باند بالا و يك محدودة وسيع ديناميكي براي اين دستگاه مي‌باشد .

لازم به ذكر است تمامي خطاهاي اندازه و فاز خارج از محدوده استاندارد ولتاژ ظاهر شدند . شكل 4 اين خطاهاي اندازه و فاز را براي ولتاژهاي بين KV3 و KV350  نشان مي‌دهد. در اين محدوده خطاي اندازه حدود 2/0% و خطاي فاز حدود 1 مي‌باشد (1 دقيقه) .

شكل 4 : (a ) خطاي اندازه (b ) خطاي فاز

توسط يك صف‍حه فلزي عمودي زمين شده ، ما توانستيم دقت دستگاه را براي اشياء نزديك بيابيم . شكل 5 را ملاحظه نمائيد .

شكل 6 يك كرة فلزي زمين شده به قطر m1 را كه نزديك OVT است را نشان مي‌‌دهد هم‌چنين با يك واگن زمين شده نزديك هم دقت خوبي ثبت شد (شكل 7) و دقت در حاليكه m3 دورتر از OVT خارج از فاز بوديم ، حدود 120 درجه اندازه‌گيري شد .

شكل 5 : صفحه زمين شده در فاصله 6/1 متر                 شكل 6 : كره زمين شده در ارتفاع وسط و فاصله 6/1 متر

جدول 2 را براي خلاصه‌اي از خطاها ملاحظه نمائيد كه هر يك كم‌تر از 2/0% است و نيز خطاي جابجايي فاز كم‌تر از 1 دقيقه است . توجه كنيد كه با فاصله‌ شيء اختلال‌زا را به اين ترتيب تعريف كرده‌ايم : فاصلة بين لبة شيء و محور تقارن  OVT. يك فاصله 2 متري (فاصله فاز حداقل نامي براي خطوط230 كيلوولت) يا كمتر، در واقع غير ايمن در نظر گرفته مي‌شود و نبايد در يك پست برق به كار برود .

| درصد خطا | ارتفاع | فاصله(متر) | نوع آشفتگي |
| --- | --- | --- | --- |
| 00/0 | ---- | ---- | بدون آشفتگي |
| 14/0 | ---- | 6/1 | صفحه زمين شده |
| 03/0 | متوسط | 2/2 | كره زمين شده |
| 07/0 | متوسط | 6/1 | كره زمين شده |
| 07/0- | كم | 1 | واگن زمين شده |
| 04/0( ˚01/0- ) | ---- | 3 | نزديكي فاز در 120 درجه |

جدول 2 : درصد خطا براي آشفتگي هاي مختلف

جدول 3  تغييرات اندازه‌گيري شده را در Ex در موقعيت سنسورها نسبت به مقادير اصلي Ex نشان مي‌دهد ، كه اين هم تأثير مثبت روش تجمع عددي در طراحي OVT را نشان مي‌دهد .

| ΔEx,3 | ΔEx,2 | ΔEx,1 | نوع آشفتگي |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/14% | 9/1% | 9/28-% | صفحه زمين شده در ارتفاع 6/1 متر |
| 3/2% | 0/1% | 5/5-% | صفحه زمين شده در ارتفاع 2/2 متر |
| 3/5% | 85/0% | 5/11-% | كره زمين شده در ارتفاع 6/1 متر، وسط |
| 5/1% | 4/1% | 5- | واگن زمين شده |
| 9/8% ( ˚15/4 ) | 4/0% ( ˚15/0) | 7/14-% ( ˚95/9-) | نزديكي فاز در 120 درجه |

جدول 3 :تغييرات Ex, iبراي آشفتگي هاي مختلف

شكل 7 : واگن زمين شده در نزديكي تجهيزات

سه OVT، KV230 مشابه نصب و آزمايش شدند . طراحي OVT بر اساس روش خطاي تربيعي بوده و از روش اجتماع عددي استفاده كرده و تنها 3 سنسور ميدان الكتريكي براي اندازه‌گيري ولتاژ خيلي دقيق به كار مي‌روند . يكي يا بيشتر از OVTهاي مشابه به تحت آزمايشات الكتريكي و مقاومت مكانيكي IEC گوناگون قرار گرفت و تمام اين تست‌ها با موقعيت گذرانده شدند . تمام OVTها با موفقيت دقت 2/0% را براي استاندراد IEC 60044-7FDIS به دست آوردند . يعني خطاي اندازه بين 2/0%± و خطاي جابجايي فاز بين 10± دقيقه به دست آمد . تست‌هاي بعدي نشان دادند كه اندازه‌گيري ولتاژ OVTها براي حالت گوناگون اختلال ميدان الكتريكي ايجاد شده توسط اشياء فلزي نزديك (در فواصل امن و ناامن از OVT) و يك OVT مجاور داراي دقت 2/0% است شواهدي مبني بر اختلال به صورت تغيير در اندازه‌ميدان الكتريكي در سنسور ميدان هم بوجود آمد كه نشان دهنده بازدهي روش ما مبتني بر روش خطاي تربيعي است .

7-2 مبدل‌هاي ولتاژ نوري بدون SF6 باند پهن 138 كيلوولت و 345 كيلوولت

7-2-1 مقدمه:

اين مبحث طراحي و تست كردن به فرم جديد سازگار با محيط زيست ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري KV345 و KV138 را كه براي اندازه‌گيري و حفاظت رله‌اي سيستم‌هاي توزيع قدرت الكتريكي ولتاژ بالا به كار مي‌روند را توضيح مي‌دهد . هر OVT از سه سنسور ميدان الكتريكي نوري كوچك كه در يك پوسته مقاومتي واقع شده‌اند ، استفاده مي‌كند . مكان سنسورهاي ميدان الكتريكي، پارامتر‌هاي هندسي و الكتريكي محفظه مقاومتي و فرمولي كه براي به دست آوردن ولتاژ از اندازه‌هاي ميدان الكتريكي، همة موارد بالا با استفاده از روش تربيعي براي رسيدن به اندازه‌هاي دقيق ولتاژ انتخاب شده‌اند . محفظه مقاومتي در داخل يك عايق نامرئي فشرده كه با گاز نيتروژن خشك كم فشار پر شده است ، جا گرفته است . تست‌هاي مرسوم و مقاومت دي‌الكتريكي نشان مي‌دهد كه OVTها استانداردهاي دقيق كلاس 2/0 ، 7-60044 IEC  و3/0 ، 13/57 IEEE/ ANSI C را (كلاس دقت 2/0 و 3/0) رادار است و نيازهاي عايقي‌اش برآورده شده است . تست‌هاي اضافي نشان مي‌دهد كه پهناي باند بالايي (بزرگتر از KHZ40) دارند و نشان مي‌دهد كه خوشبختانه اثرهاي ممكن مزاحمتي ميدان الكتريكي را روي اندازه‌ ولتاژ قبول نمي‌كنند و تأثير نمي‌دهند .

تكنولوژي OVTها حالت‌هاي جذاب‌تري را نسبت به تكنولوژي‌هاي مرسوم ترانسفورماتورها يعني ترانسفورماتورهاي ولتاژ القايي وترانسفورماتورهاي خازني ارائه مي‌دهد. به دنبال موفقيت‌هايي كه OVT تا كنون داشته مزاياي متعددي را نسبت به ترانس‌هاي اندازه‌گيري ولتاژ معمولي ارائه مي‌دهد و اين مزيت‌ها عبارتند از : اندازه‌ كوچك ، وزن كم ، پهناي باند زياد و بازدة ديناميكي بزرگ . استفاده از فيبر نوري براي انتقال اندازه‌گيري‌هاي سنسور از وسايل فشار قوي ، عايق‌بندي شيميايي ايمني را در برابر مزاحمت‌هاي الكترومغناطيسي تضمين مي‌كند .

به طور معمول OVTهاي صنعتي موجود ، يك اشكال باقيمانده را تحمل مي‌كنند . همانند ترانسفورماتورهاي معمولي، آنها داراي ولتاژهاي بالا و الكترودهاي زمين شده در كنار يكديگر هستند ، كه چند سنسور يا يك سنسور نوري بين آنها قرار گرفته‌اند . اين خصوصاً به عايقهاي ناسازگار با محيط زيست ، مانند گاز SF6 و روغن براي حمايت در برابر نتيجه كشش‌هاي (Stress) ميدان الكتركيي زياد ، نياز دارد . در اينجا OVTهاي KV138 و KV345 جديدي كه همگي آنها براي هر دو استعمال اندازه‌گيري و حفاظت به كار مي‌روند تمامي مزاياي تكنولوژي‌هاي OVTهاي موجود را دارا هستند ، اما نياز به عايق‌نبدي خاصي ندارند را توضيح مي‌دهيم . بر اساس گزارش‌هاي قبلي ، اين OVTها بر پايه روش تربيعي هستند اما هم‌چنين آنها ضريب نفوذ محافظ (محافظت فاراده) را براي فعال كردن دقت اندازه‌گيري ولتاژ حتي با وجود سخت‌ترين مزاحمت‌هاي ممكن ميدان الكتريكي ، به كار مي‌گيرند . بنابراين براي انتخاب دقت و انتخاب عايق‌هاي اين OVT مطابق استاندارد ترانسفورماتورهاي IEEE و IEC، يك سري كامل از تست‌ها انجام شده است و نتايج ارائه مي‌شود .

7-2-2  اصول طرح و كاركرد

دو ايده اصلي از پايه عمكلرد OVTها در اينجا ارائه شده : روش تربيعي و ضريب نفوذ محافظ (محافظت فاراده) .

روش تربيعي براي تخمين زدن تعداد مورد نياز سنسورهاي ميدان الكتريكي، موقعيت آنها ، و تركيب اندازه‌گيري آنها براي رسيدن به ولتاژ دقيق اندازه‌گري خواسته شده ، براي ساختمان OVTهاي مخصوص، و براي بدترين مزاحمت ميدان الكتريكي مورد انتظار (اثر پخش ميدان) در مكان سنسورها ، استفاده مي‌شود . ولتاژ اندازه‌گيري شده توسط يك مجموع از مقدار ميدان الكتريكي خوانده شده ، توسط سنسورها است كه با فرمول زير بيان مي‌شود :

(1) 				         Vba=−Exxdx≈i=1NαiExxi

كه در آن Vab ولتاژ اندازه‌گيري شده بين نقاط  a و b است و Ex مولفه x ميدان الكتريكي در امتداد محور x هاست، N تعداد سنسورهاست، xi موقعيتi امين سنسور است و αi وزن خواندن i امين سنسور است . در هر OVT ، محور x ، خط راستي است بين دو الكترود داخلي OVT ، a و b نقاطي هستند كه محور x سطح 2 الكترود را قطع مي‌كند .

با بكارگيري محافظت فاراده به شكل لوله‌هاي عميق حول محور x و سنسورها كه بين الكترودها هستند مي‌توان اثرات پارازيت ميدان را به طور قابل توجهي كم كرد . اين مهم‌ترين كاربرد ساختار OVT است كه خروجي روش تربيعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد . اين مسئله باعث كاهش قابل توجه سنسورهاي ميدان الكتريكي مورد نياز جهت تأمين دقت در حضور هر گونه مزاحمت (پارازيت‌) ميداني مي‌گردد .

اندازه OVT معادل يك عايق مركب HV است.الكترودهاي داخلي در انتهاي عايق سوار مي‌گردند، كه اندكي از لبة فلانش (وسيله اتصال لوله) بيرون مي‌زند ، و در ضمن با فواصل زيادي از هم قرار دارند . براي OVTهاي KV138،‌ فاصلة حدود m1 و براي KV345، حدود 2/2 متر است . در نتيجه هيچ روغن يا گاز SF6 مورد نياز نيست و عايق با گاز نيتروژن كه فشار (حدود Kpa140 بالاتر از فشار جو ) جهت تأمين عايقي پر شده است .

بين الكترودها يك لوله مقاوم عميق استوانه‌اي قرار دارد .مقاومت لوله‌هاي محافظ حدود MΩ100 و MΩ200 به ترتيب براي OVTهاي KV138 و KV345 مي‌باشد .

سه سنسور نوري ميدان الكتريكي درون محافظ‌هاي مقاوم قرار داده شده‌اند . اساساً يك سنسور ميان 2 الكترود است ، و دو تاي ديگر بالا و زير سنسور مياني قرار دارند ، نزديك الكترودها، فيبرهاي نوري، نور را از سنسورها و به اين سنسورها انتقال مي‌دهند . دور از محيط HV ، سيگنال‌هاي سنسور آشكار شده ، پردازش شده ، وزن شده و بر حسب فرمول (1) جمع مي‌گردند ، توسط ادوات الكترونيكي آنالوگ و ديجيتال تأخير زماني حدود MΩ40 است . جبران سازي فازي ديجيتال ايجاد تغيير مكان فازي 0 درجه براي فركانس HZ60 به كار مي‌رود .

7-2-3  نتايج تست‌هاي آزمايشگاهي ولتاژ بالا:

همانطوري‌ كه در بالا توضيح داده شده يك OVT، KV138 و يك OVT، KV345 ساخته و در يك لابراتوار HV تست شدند .

(شكل 1) كابل فيبر نوري هر OVT را به ادوات الكترونيكي كه در اتاق كنترل مستقر بودند ، متصل كرد . جايي كه دستيابي به داده‌هاي ديجيتال انجام مي‌گيرد خروجي اين ادوات از يك مبدل D/A (ديجيتال به آنالوگ) و يك آمپلي فاير توان گذشت تا بتوان خروجي ولتاژ آنالوگي را كه براي آزمايش به كار مي‌رفت ارائه كند . OVT ، KV138 يك نسبت تبديل متغير از1: 1200 يا از 1: 700 دارد و OVT، KV345 داراي نسبت‌هاي 3000:1 يا 1800:1 مي‌باشد .

7-2-3-1 بازدهي در مورد دقت

با به كارگيري يك پل استاندارد به عنوان مرجع ، خطاهاي اندازه و فاز در محدوده وسيعي از ولتاژها ثبت شد . OVTها طبق 2/0 IEC و 3/0 IEEE مي‌باشند و اين دقت‌ها را در محدوده‌هايي كه حتي خارج از حدود استاندراد مورد نياز حفظ مي‌كنند . اشكال 2 و3  ضرايب تصحيح ترانس (TCF) و ضرايب تصحيح اندازه (RCF) و خطاي فاز براي OVTهاي KV138 و KV 345 را نشان مي‌دهند . بايد توجه داشت كه اين در واقع محدودة ديناميكي آمپلي فاير توان است كه محدودة اندازه‌گيري OVT را محدود مي‌كند و نه خروجي ذاتي ديجيتال OVT را .

شكل 1 : مقسم ولتاژ مرجع در سمت چپ ، ترانسفورماتور قدرت در سمت راست

شكل 2 : TCF ،RCF و خطاي فاز براي OVT ،KV 138        شكل 3 : TCF ،RCF و خطاي فاز براي OVT ، KV 345

OVTها پهناي باند معادل حدود KHZ 40 دارند ، اگر چه نشان  دادن بازدهي و كارآيي باند پهن آنها مشكل است ، محتويات هارمونيك‌هاي خروجي OVT ، KV138 با محتويات تقسيم‌گر مرجع مقايسه گرديد . كه عرض باندي حدود KHZ3 دارند . براي اين آزمايش، ولتاژ اعمالي توسط يك ترانس قدرت بدون مدار تيونينگ (شكل 1) ايجاد گرديد ، جهت بدست آوردن يك سيگنال پر - هارمونيك . پارازيت كلي هارمونيك (Total Harmonic Distrotion ) در سيگنال مرجع و سيگنال OVT حدود 21/5% و 27/5% اندازه‌گيري شدند . جدول 1  اندازه‌گيري‌ها را نشان مي‌دهد ، به عنوان درصد بزرگي مولفه‌ اساسي HZ60، از مولفه‌هاي هارمونيك درسيگنال‌هاي OVT و مرجع تا 15امين هارمونيك . تشابه بسيار عالي بين OVT و مرجع مشاهده گرديد .

| OVT | مرجع | شماره هارمونيك |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 1( اصلي ) |
| 03/0 | 05/0 | 2 |
| 37/4 | 31/4 | 3 |
| 02/0 | 02/0 | 4 |
| 76/2 | 75/2 | 5 |
| 21/0 | 21/0 | 6 |
| 96/0 | 96/0 | 7 |
| 04/0 | 04/0 | 8 |
| 53/0 | 51/0 | 9 |
| 03/0 | 03/0 | 10 |
| 17/0 | 16/0 | 11 |
| 01/0 | 01/0 | 12 |
| 13/0 | 13/0 | 13 |
| 01/0 | 01/0 | 14 |
| 04/0 | 04/0 | 15 |

جدول 1 : مقادير مؤلفه هاي هارمونيك (مقادير جدول ، به صورت درصدي از هارموني اصلي بيان شده است )

به منظور تست دقت OVT در حضور پارازيت‌هاي قوي ميداني ، تست‌هاي آلودگي- مه  انجام گرفتند اين آزمايشات شامل ريختن مخلوط اب نمك گلي بر روي سطح محفظه و خشك شدن آن مي‌باشد (شكل 4). سپس،  OVT در معرض مه مصنوعي غليظي در يك اتاقك مه قرار مي‌گيرد و در اين حالت اندازه‌گيري‌ها در ولتاژ اعمالي انجام مي‌گيرند . همانطور كه رطوبت بر روي سطح OVT افزايش مي‌يابد ، ناحيه‌هاي رسانايي تشكيل مي‌گردند و اين نواحي ميدان‌هاي الكتريكي مجاور را تحت تأثير قرار مي‌دهند . در واقع اينها شديدترين نوع پارازيت ميداني را به وجود مي‌آورند كه ممكن است يك OVT در شرايط محيط بيرون با آن مواجه گردد .

شكل 4 : OVT ، KV 345 باآلودگي خشك برروي سطح

جدول 2 و 3 به ترتيب خطاي اندازه، خطاي فاز و TCFها را حين تست آلودگي چه براي OVTهاي KV138 و KV345 نشان مي‌دهند هر دو OVT ، استاندارد دقت 2/0 IEC (2/0%±، min10±) و 3/0IEEE (003/1 TCF  997/0) را در حين تست دارا مي‌باشند .

در خلال تست‌ آلودگي، جرقه‌ صوتي و قابل  رويت قابل ملاحظه‌اي به خاطر مناطق رسانا در طول عايق بوجود آمد. تأثيرات قوسي لزوماً جرقه‌هايي هستند كه در نواحي كوچك جدا كننده بين نواحي رسانا هنگام رسيدن ميدان الكتريكي به ماده (هوا) ايجاد مي‌شوند (به خصوص وقتي ولتاژ نزديك ماكزيمم خود باشد). اين پارازيت‌هاي ناحيه‌اي ديناميك هم چنين بر ميدان الكتريكي در محل سنسورها ، تأثير مي‌گذارند ، و به عنوان اندازه‌هاي موقت سنسورهاي ميداني ظاهر مي‌شوند .

| TCF | خطاي فاز (دقيقه ) | درصد خطا | زمان تا نيرو دادن(دقيقه) | ولتاژ ( كيلو ولت ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 999294/0 | 8/1 | 14/0 | 1 | 5/80 |
| 999463/0 | 2/1 | 1/0 | 5 | 5/80 |
| 000269/1 | 6/0- | 05/0- | 11 | 5/80 |
| 999308/0 | 8/1- | 00/0 | 15 | 5/80 |
| 999547/0 | 0/3- | 07/0- | 21 | 5/80 |
| 999486/0 | 2/4- | 11/0- | 25 | 5/80 |
| 999456/0 | 8/4- | 13/0- | 31 | 5/80 |
| 999425/0 | 4/5- | 15/0- | 35 | 5/80 |
| 999425/0 | 4/5- | 15/0- | 41 | 5/80 |
| 999094/0 | 0/6- | 14/0- | 45 | 5/80 |
| 999395/0 | 0/6- | 17/0- | 51 | 5/80 |
| 999064/0 | 6/6- | 16/0- | 55 | 5/80 |
| 998763/0 | 6/6- | 13/0- | 61 | 5/80 |

جدول 2 : خطاي اندازه، خطاي فاز و TCFها را حين تست آلودگي براي OVT 138 كيلو ولت

| TCF | خطاي فاز (دقيقه ) | درصد خطا | زمان تا نيرو دادن(دقيقه) | ولتاژ ( كيلو ولت ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00124/1 | 6/6 | 13/0 | 1 | 209 |
| 000847/1 | 8/4 | 10/0 | 7 | 209 |
| 001608/1 | 0/6 | 07/0 | 13 | 209 |
| 000854/1 | 0/3 | 03/0 | 19 | 209 |
| 000823/1 | 4/2 | 01/0 | 24 | 209 |
| 999438/0 | 2/1- | 01/0 | 30 | 209 |
| 998977/0 | 4/2- | 01/0 | 40 | 209 |
| 997954/0 | 8/4- | 02/0 | 45 | 209 |
| 998385/0 | 2/4- | 00/0 | 49 | 209 |
| 998485/0 | 2/4- | 01/0- | 55 | 209 |
| 998485/0 | 2/4- | 01/0- | 60 | 209 |

جدول 3 : خطاي اندازه، خطاي فاز و TCFها را حين تست آلودگي براي OVT 345 كيلو ولت

شكل 5 ،  اندازه‌هاي ولتاژ و ميدان الكتريكي سنسورهاي مجزا براي يك چرخه كامل HZ 60  از ولتاژ اعمالي را در حين تست آلودگي نشان مي‌دهد . از شكل 5 مي‌توان دريافت كه علي رغم تند و تيز بودن و سريع بودن سيگنالهاي گذراي سنسورها ، سيگنال ولتاژ بسيار نرم بوده، و دقيقاً معادل سيگنال HZ60 اعمالي مي‌باشد . هم‌چنين مي‌توان متوجه شد كه سيگنال ولتاژ در واقع يك محاسبة سر راست مجموع، مي‌باشد ؛ و در هر زمان بدون استفاده از تكنيك‌هاي فيلتري بدست آمده است . پس، شكل 5 ، اثرات متقابل استفادة تركيبي از محافظ‌هاي مقاوم ، براي كم كردن اثرات ميدان پارازيتي، و روش تربيعي براي اجتماع عددي ميدان جهت حذف اثرات پارازيت ميدان روي اندازه‌گيري ولتاژ OVTها را نشان مي‌دهد . بعلاوه ، شكل 5 ،  قابليت سنسورها و بنابراين قابليت OVTها جهت اندازه‌گيري جرقه‌هاي سريع را نشان مي‌دهد . اين فيزيك اثر ديگر پهناي باند بزرگ OVT را نشان مي‌دهد ، كه براي محافظت رله‌اي و كاربردهاي پرتوان مهم است .

شكل 5 : OVT ، KV 345 (a) ميدان الكتريكي و(b)شكل موج ولتاژ در طول تست آلودگي

B- عايق‌كاري

طراحي OVT لزوماً به شكل يك عايق ولتاژ بالا با دو الكترود داخي ساده نزديك انتهايش و چند دي‌الكتريك اضافي و اجزاي داخلي مقاومت -بالا مي‌باشد (سنسورها و محافظ) . بعلاوه اين طراحي از خواص الكتريكي مناسب عايق، بخصوص با توجه به مقاوت HV بهره مي‌گيرد .

OVT، KV138 در معرض تست‌هاي ضربة صاعقه تمام موج و مقطعي استاندارد قرار گرفت. هم‌چون آزمايشات توان - فركانس مقاومت . موج نور پردازي ضربه يك ولتاژ حداكثر KV50/0 دارد و به ترتيب داراي ابتدا و انتهاي MS 2/1 و MS50 است . ضربه‌هاي مقطعي داراي قلة KV750 و قطعات بريده شده در MS3 و MS5 مي‌باشند . ضربه‌هاي موج مقطعي و تمام موج قطبي مثبت و منفي هم ايجاد شدند . ايمپالسهاي تمام موج و موج مقطعي OVT ، KV 345 هم اين خصوصيات را دارند به غير از اينكه قلة ولتاژ آنها KV1300 و KV1500 است. هر دو OVTها اين تست‌ها را با موفقيت گذراندند ، بدون هيچ نشانه‌اي از صدمه عايق .

هم چنين OVT، KV345 در معرض ضربه‌هاي كليد زني تحت شرايط مرطوب قرار گرفت . ضربه‌هاي كليد زني داراي تكه‌هاي ابتدايي و انتهايي ms 250 و ms2500 هستند و داراي قلة ولتاژ مثبت KV250 مي‌باشند . OVT اين تست را نيز جواب داد .

| مقدارمورد نياز در IEC 60044-2 | تخليه بار جزئي(pc ) | ولتاژ ( كيلو ولت ) |
| --- | --- | --- |
| pc 5< | 1< | 3/80 |
| pc 5< | 1< | 7/83 |
| pc 5< | 1< | 92 |
| pc 5< | 1< | 100 |
| pc 10< | 8/1 | 145 |
| ----- | 3/2 | 167 |
| ----- | 11 | 220 |
| ----- | 3/7 | 220 |
| ----- | 2/3 | 167 |
| pc 10< | 8/2 | 145 |
| pc 5< | 9/1 | 100 |
| pc 5< | 1< | 92 |
| pc 5< | 1< | 7/83 |
| pc 5< | 1< | 3/80 |

جدول 4 :آزمايشات تخليه بار جزئي روي OVT، 138 كيلو ولت

بعلاوه OVTها تست‌هاي مقاومت فركانس - توان را نيز پشت سر گذاشتند . اين‌ها شامل اعمال KV275 و KV575 در فركانس‌هاي نامي در حدود يك دقيقه براي OVTهاي KV138 و KV345 مي‌باشند .

در نهايت، آزمايشات تخليه بار جزئي هم‌چنين روي هر دوOVT انجام گرفت . نتايج درجدول 4 و 5 داده شده‌اند . OVTها در شرايط مورد نياز به خوبي عمل مي‌كنند .

| مقدارمورد نياز در IEC 60044-2 | تخليه بار جزئي(pc ) | ولتاژ ( كيلو ولت ) |
| --- | --- | --- |
| pc 5< | 7/0 | 209 |
| pc 5< | 7/2 | 251 |
| pc 10< | 6/3 | 365 |
| pc 10< | 3/5 | 365 |
| pc 5< | 4 | 251 |
| pc 5< | 2/1 | 209 |

جدول 5 : آزمايشات تخليه بار جزئي روي OVT، 345 كيلو ولت

7-3 ترانس اندازه‌گيري ولتاژ فشار قوي نوري توسط تداخل نسبي نور سفيد

7-3-1 مقدمه

يك روش جديدي كه براي اندازه‌گيري پتانسيل در سطوح ولتاژ بالا اجرا مي‌شود ، استفاده از سنسورهاي الكترونوري پاكلز است كه در اينجا معرفي مي‌شود .

اين مبحث يك كاربرد تكنولوژي تداخل سنجي نور سفيد را در سيستم اندازه‌گيري ولتاژ بالا با فيبر نوري را ارائه مي‌دهد . در اين سيستم اطلاعات در طيف نور كدگذاري مي‌شوند ، اندازه‌گيري‌هاي مجاز مستقل از قدرت نوري منتقل شده‌ به وسيله اتصال فيبر نوري مي‌باشد . يك دستگاه نمونه ساخته شده و در زير تحريك a.c. با ولتاژ بالاتر از KV60 در فركانس HZ60 تست شد و دستگاه پاسخ خوبي از خود نشان داد و اين روش را انجام پذير دانست .

براي اندازه‌گيري‌هاي فشار قوي از ترانسفورماتورهاي ولتاژ بالا الكترومغناطيسي و در بعضي حالات از مقسم‌هاي خازني و مقاومتي استفاده مي‌شد .

استفاده از تكنولوژي جديد كه اخيراً توسعه يافته ، پيشنهادهايي را نسبت به VTهاي معمولي مطرح مي‌كند كه در اين پيشنهادها تصحيحي انجام شده است كه نسبت به مزاحمت‌ها و تداخل‌هاي الكترومغناطيسي حساس نباشد و پاسخ فركانس پهن‌تري داشته باشد و موارد ديگر .

دو حالت سنسورهاي فشار قوي الكترونوري در اينجا پيشنهاد مي‌شود : يكي سنسور چند لايه و ديگري سنسور پا كلز كريستال تك ميكرو است . گرچه سنسور چند لايه حساسيت كافي را براي اندازه‌گيري‌هاي بالاي KV400 از خود نشان مي‌دهد ، مولفه‌هاي نوساني فرمان گرفته شده در قمست انتهاي سيگنال از اندازه‌گيري ولتاژهاي جرقه ضربه به دست مي‌آيد . مانند يك پديده كه به تركيب آثار پيزو الكتريك و الاستواپتيك (Elastooptic) نسبت داده مي‌شود . تا زماني كه رنج فركانس نوساني وابسته به ابعاد كريستال است اين احتمال دارد كه از اثر اين پديده  بر روي سيگنال اندازه‌گيري شده با تغيير شكل كريستال اجتناب كنيم . سنسور نوري استفاده كننده از كريستال ميكروسيگنال پاكلز كه كريستالي است با شكل لوله بلند ونازك و براي غلبه بر اثر سيگنال‌هاي متناوب و تحقق يافتن يك سنسور نوري فشار قوي با پهناي باند پهن dc تا فركانس بالا گسترش يافته‌اند . گرچه ماكزيمم ولتاژ قابل اندازه‌گيري دريك نوع از اين سنسورها محدود مي‌شود به كمتر از KV80 كه اين عدد ولتاژ نيم موج (Vπ) اين سنسور است . مضافاً تا زماني كه سلول پاكلز استفاده شده همانند يك تداخل سنج به نظر مي‌رسد، ولتاژ اندازه‌گيري شده در شدت نور خروجي خودش تعريف مي‌شود بنابراين، اندازه‌گيري وابسته به انتهاي در اتصال (Link) مي‌شود كه مي‌تواند به شكل كاملاً تصادفي تغيير كند .

7-3-2  سنسور پاكلز فشار قوي و ترانسفورماتور ولتاژ نوري بر پايه سيستم WLI

پديده الكترو نوري خطي شناخته شده مانند پديده پا كلز به طور وسيع براي ساختن مدوله كننده‌هايي كه هسته سنسورهاي نوري فشار قوي هستند ، استفاده شده است .

سنسور پاكلز Polarimatric كه در شكل طولي فعاليت مي‌كند توسعه پيدا كرد كه تا افت ولتاژهاي بالاتر از KV70 را اندازه‌گيري كند . در آخرين پيشرفت‌ها ، اين سنسورهاي فشار قوي همانند تداخل سنج با سنسور 2 بار منكسر كننده (Biregringent) در سيستم سنسور WLI استفاده مي‌شود كه قسمت اصلي يك ترانسفورماتور فشار قوي نوري است . اين موارد در ادامه توضيح داده مي‌شود.

الف- مدولاتورهاي الكترونوري در تنظيمات طولي

ضريب انكسار بعضي مواد هنگام اعمال ميدان الكتريكي روي آنها تغيير مي‌يابد. كه اين پديده، الكترونوري است. مي‌توان يك ضريب انكسار را توسط سري تواني به كار گيري ميدان الكتريكي E به صورت زير نشان داد :

(1) 						n=n∘+rE+SE2+⋯

كه در آن n∘ ضريب انكسار عادي ماده بدون اعمال ميدان الكتريكي است و r و S ضرايب تأثير پديده الكترو نوري هستند . عبارت دوم در طرف راست (1) يك وابستگي خطي به ميدان الكتريكي را نشان مي‌دهد كه اين وابستگي بر اثر Pockels بستگي دارد، و عبارت سوم يك وابستگي مجذوري به اثر Kerr را نشان مي‌دهد . در مدولاتور‌هاي نوري ميدان الكتريكي اعمالي و جهت‌هاي اشعة نوري مي توانند موازي يا عمود نسبت به هم باشد . اين دو مورد به ترتيب، مدولاتورهاي طولي و مورب نام دارند . براي يك مدولاتور قطبي درتنظيمات طولي، همانطور كه در شكل 1 نشان داده شده ، به همراه قطبي ساز و آناليزگر كه جهت قطبي سازي‌شان نسبت به هم متقاطع است ، تأخير فاز القايي،Γ ، بين دو نور مورب بدين ترتيب است :

(2)							Γ=2π/λΔn×L

كه λ طول موج نور، Δn شكست مضاعف القايي و L طول كريستال است .

شكل 1 : اصل اثر الكترو نوري

براي مثال توسط يك كريستال مكعبي شكل در يك مدولاتور طولي، و با در نظر گرفتن V=E×L، شكست مضاعف القايي خواهد بود :

(3) 							         Δn=n03r41VL

كه n0 ضريب شكست عادي و r41 تنها ضريب نسبي الكترونوري كريستال مي‌باشد. در اين مورد، ولتاژ نيمه موج، كه توسط مقدار V كه در آنΓ به π مي‌رسد تعريف شده بدين شكل است :

(4)								Vπ=λ2n3.r41

تأخير نهايي فاز Γt، مجموع تأخير فاز القايي الكتريكي Γ با يك تأخير اضافي φr ، است كه توسط صفحة تأخير بوجود مي‌آيد و بدين شكل است:

(5)							       Γt=φr+πθVn

با در نظر گرفتن φr=π2، شدت نور گسيل شده ، T ، كه ضريب بين شدت نور ورودي و خروجي است ، به عنوان تابعي از ولتاژ اعمالي بدين شكل خواهد بود :

(6) 					       T=I∘I=sin2π4+12πVtVπ

منحني پاسخ (ولتاژ اعمالي بر حسب شدت نور خروجي) براي اين نوع مدولاتور در شكل 2 نشان داده شده است .

شكل 2 : منحني پاسخ مدوالتور پاكلز براي ولتاژ سينوسي اعمال شده به كريستال

ب- سنسورهاي پاكلز ولتاژ بالا بر اساس مدولاسيون طولي :

يك سنسور نوري ولتاژ بالا قبلاً براي استفاده بعنوان بخش اصلي ترانس ولتاژ نوري (OVT) ساخته شده بود . دياگرام شماتيك اين سنسور در شكل 3 نشان داده شده است .

شكل 3 : سنسور پاكلز فشار قوي

سنسور ولتاژ بالا (فشار قوي ) شامل ترتيبي از يك قطعة بلند از كريستال‌هاي پاكلز الكترونوري قرار داده شده بين دو الكترود آلومينيوم كه توسط يك لوله acrylic محافظت مي‌گردد تشكيل شده است . كريستال الكترو نوري مورد استفاده يك قطعة Bi3Ge4O12 (BGO) در شكل لوله موازي بود 1×5×100mm. براي استفاده راحت‌تر و نيز محافظت مكانيكي آسان‌تر، اين كريستال‌ در يك استوانه acrylic با قطر خارجي mm20 و طول mm100 قرار داده شد .

در دو انتهاي اين استوانه ، صفحات آلومينيومي گرد شبيه به سكه ، توسط چسب نقره‌اي متصل شده‌اند تا بتوانند ارتباط الكتريكي بين صفحات كريستال و الكترودهاي آلومينيومي را فراهم سازند . هر كدام از اين صفحات آلومينيومي سوراخي به قطر mm2 در مركز دارد ، كه اجازه ورود نور به داخل را مي‌دهد و بدين ترتيب نور مي‌تواند درون كريستال انتشار يابد . بعلاوه : هر صفحه يك فاصله عميق جهت تعبية قطبي ساز دارد .               براي تكميل ارتباط فيبر نوري، يك پين 5 محور كه يك كوليماتور بافته شده فيبر نوري را نگه داشته ، در انتهاي عقب الكترود قرار مي‌گيرد . اين كوليماتور در يك لنز درجه‌بندي شده ضريبي (GRIN) قرار دارد كه به انتهاي يك فيبر نوري تك حالتة m5/1 بسته شده است و در خروجي خود يك باريكة نور mm45/0 در نظر و با انحراف 15/0± درجه توليد مي‌كند . بعد از تمام مراحل تنظيم ، هدر روي كل در اين سنسور حدود db10- است . با بكارگيري يك كريستال BGO ، كه 098/2=r41=103×10−kmv , n∘ و يك ديود فوق نورافشان (SLD) كه با λ=1321μm به عنوان منبع نور در شرايط ولتاژ بالا كار مي‌كند ، ولتاژ نيمه برج محاسبه شده با بكار گيري معادله 3 برابر است با:

kv 4/69Vπ≃

ج - تكنيك WLI اعمالي براي سنسورهاي پاكلز ولتاژ بالا جهت ساخت يك ترانسفورماتور نوري ولتاژ بالا :

سنسور پاكلز قطبي مذكور داراي اين ايراد (سختي) مي‌باشد كه نسبت به سيگنال نور خروجي به رقيق‌سازي ارتباط فيبر نوري وابسته است .

قبلاً روش هايي جهت بر طرف كردن اين وابستگي پيشنهاد شده بود مثلاً توسط پردازش الكترونيكي سيگنال . در كارها روشي جديدارائه مي‌گردد كه در آن تكنيك WLI نقش اصلي را بازي مي‌كند . در يك تداخل سنج نور سفيد : نور ساتع شده از يك طيف پهن به دوبخش تقسيم مي‌گردد ، كه اجازه دارند در مسيرهاي نوري با طول‌هاي مختلف انتشار يابند . بعد از ترك اين دو مسير، اين دو مولفه نور جهت تداخل تركيب مي‌شوند ، ولي در صورت بزرگتر بودن اختلاف مسير نوري (OPD) از حول چسبندة (LC) منبع نور، گفته مي‌شود كه اين دو مؤلفه هم بسته نبوده و قابليت رؤيت اين تداخل به حدي كم است كه قابل تشخيص نمي‌باشد . در اين مرحله اطلاعات تداخل سنج‌ تنها در طيف نور رمز‌گشايي مي‌شود .

اگر تداخل سنجي كه به اين شكل ساخته شده (كه در آن OPD>>LC ) به عنوان يك سنسور به كار رود ، تا بتواند اطلاعات ايجاد شده در طيف نور را بازيابي نمايد ، ضروري خواهد بود كه نور خروجي بتواند از درون يك تداخل سنج ديگر هم عبور كند . در يك چنين تداخل سنج بازيابي:

OPD بايد مساوي (يا حداقل شبيه و نزديك به) OPD موجود در تداخل‌سنج سنسور باشد . در اين مورد، سنسور ولتاژ بالاي پاكلز را مي‌تواند به عنوان يك تداخل سنج با انكسار مضاعف ديد كه داراي OPD مجموع، يعني ΔLs زير مي‌باشد :

(7)				       ΔLs=Γt×λ∘2π=λ∘2VVπ+ΔLRPs

كه ΔLRPs، ميزان OPD ثابت ايجاد شده توسط صفحة تأخير ساز مي‌باشد .

از آنجايي كه كريستال BGO هيچ انكسار مضاعف ذاتي ندارد، OPD القايي الكتريكي كه بين دو مؤلفه قطبي‌سازي بوجود مي‌آيد، هنگام صفر بودن ولتاژ اعمالي، مساوي صفر خواهد بود . جهت بدست آوردن يك سري تنظيمات WLI، يك صفحه ليتيوم نيوبيت (LiNB3O) بعنوان صفحة تأخير سازي در سنسور ولتاژ بالا استفاده مي‌گردد . چنين ورقه‌اي ضخامت mm1 داشته و محور xهاي آن موازي جهت انتشار نور بوده و محورهاي y و z آن موازي محور x و y كريستال BGO هستند . صفحة تأخيرسازي يك OPD اضافة ثابت ، ΔLRPs را ايجاد مي‌كند كه بسيار بزرگتر از تراز LC منبع  SLD، بين دو مؤلفة قطبي شدة مورب در نور نشري است.

به منظور بازيابي سيگنال تداخل‌سنج ، يك تداخل سنج بازياب ساده ، به صورت سري با فيبر نوري در مسير برگشت سيستم سنسوري نصب شده است . تداخل سنج بازياب از يك صفحة تأخير سازي مابين دو قطبي ساز تشكيل شده است . توان نوري در خروجي تداخل سنج بازياب ، Io توسط معادلة زير داده مي‌شود :

(8)		           	Io=14αs.αR.Ii1+12e−π ΔL/LC2cos2πΔLλ∘

كه در آن Ii توان نوري در ورودي سيستم (خروجي SLD) و αs تضعيف نور از منبع SLD براي خروجي تداخل سنج حسي، αR تضعيف نور از خروجي تداخل سنج سنسور خروجي، λ∘ طول موج مركزي منبع نور و ΔL  مجموع OPD در سيستم سنسوري است ، كه توسط ΔL=ΔLs−ΔLRPr داده مي‌شود .

صفحة تأخير سازي مورد استفاده در تداخل سنج بازياب مشابه تداخل‌سنج مورد استفاده در تداخل سنج سنسوري است كه چه توسط يك پين مخصوص نگه داشته مي‌شود كه مي‌تواند حول دو محور بچرخد تا بتوان OPD ايجاد شده را به خوبي تنظيم كند .

با به كار گيري قابليت چرخش اين دو محور، قادر خواهيم بود كه OPD را در تداخل سنج‌ بازياب طوري تنظيم نمائيم كه : ΔLRPr=ΔLRPs−λ∘4 در چنين شرايطي. از معادلة (8)، Io خواهد بود:

(9)       	 Io=14αs.αR.Ii1+12e−λ∘2πVVn−π2/LC2cosπVVπ−π2

از آنجائيكه در كاربردهاي عملي، LC بسيار بزرگ‌تر از λ∘ است، عبارت‌ نمايي در (9) نزديك به واحد باقي مي‌ماند،  در حالي كه V<Vπ . بنابراين ، Io را مي‌توان تقريباً بدين شكل بدست آورد :

(10)		           		Io=Io×1+12SinπVVπ

كه Io=14αsαRIi ميانگين شدت نور خروجي مي‌باشد .

منحني خروجي را براي اين نوع سيستم سنسور، كه در شكل 4 نشان داده شده است ، مشابه منحني خروجي يك مدولاتور پاكلز قطبي، نشان داده شده در شكل 2 است .

شكل 4 : منحني پاسخ سيستم WLI ولتاژ سينوسي

د- ترانسفورماتور ولتاژ بالا نوري با استفاده از تنظيمات WLI

همانطور كه قبلاً در مورد سنسور پاكلز قطبي‌سنجي توضيح داده شد، و نيز در مورد سيستم سنسور WLI توضيح داديم ، نوعي وابستگي بين شدت نور خروجي، Io (كه اندازه‌هاي ولتاژ اعمالي را منتقل مي‌كند) و تضعيف كلي سيستم ، αt وجود دارد . به منظور بهره بردن از تكنيك WLI و حذف اين وابستگي، يك ترانس نوري ولتاژ بالا، طبق شكل (5) درست شد .

شكل 5 : ترانسفورماتور ولتاژ نوري بر اساس WLI

شدت نوردر خروي تداخل سنج سنسوري، Ios به اين شكل است:

(11)			      Ios=12αs.Ii1+e−πΔLs/Lc2cos2πΔLSλ∘

از آنجائيكه ΔLs>>Lc عبارت نمايي در (11) به صفر ميل مي‌كند . بنابراين ، Is به اين مقدار كاهش مي‌يابد :

(12)						      Ios=12αs.Ii=2αRIo

با قرار دادن يك كوپل فيبر نوري (كوپل O.F) بين خروجي تداخل سنج سنسوري و ورودي تداخل‌سنج بازياب ، مي‌توان مقدار Ios را تشخيص داد كه بعداً توسط يك آشكارساز تصويري (DET.2) آشكار مي‌گردد و جهت تعادل شدت نور در خروجي تداخل‌سنج بازياب براي هر گونه تغييري در تضعيف سازي كلي، αt به كار مي‌رود .

با استفاده از يك كوپل db3 ، شدت نور ورودي به دو قسمت مساوي بين دو خروجي تقسيم مي‌گردد . بنابراين شدت نورهايي كه به آشكار سازهاي تصويري (DET.1) و (DET.2) مي‌رسد ، خواهد بود : (شكل 5)

(13) 				Io'=αexIo2 , Ios'=αexIos2=IoαexαR

كه αex مقدار هدر روي كوپل O.F است .

يك بلوك دياگرام براي يك پياده‌سازي احتمالي واحد پردازش سيگنال الكترونيكي در شكل 6 نشان داده شده است .

شكل 6 : بلوك دياگرام واحد پردازش سيگنال الكترونيكي

در اين پياده‌سازي خاص، ابتدا سيگنال‌هاي جريان نوري از (DET.1) و (DET.2) (در واقع به ترتيب (IDET.1) و (IDET.2) در ولتاژها ( به ترتيب VD2 , VD1 ) توسط آمپلي فايرهاي ترانس TIA1 و TIA2  انتقال مي‌يابند كه مقدار دريافتي امپدانس ترانس‌ها به ترتيبZ2 , Z1 هستند . VD2 به 2 تقسيم شده و از VD1 كم مي‌شود. سيگنال‌هاي خروجي بعداً در G2 ضرب مي‌گردد، كه سيگنال ولتاژ خروجي را مي‌سازد، يعنيVoutt  پس از پردازش : اگر Z2= Z1 و G2=αR2 باشد سيگنال خروجي،Voutt بدين شكل داده مي‌شود :

(14)					      	 Vautt=Gout2. SinπVtVπ

كه در آن Gout مقدار دريافتي آخرين آمپلي فاير مدار مي‌باشد . هم‌چنين سيگنال خروجي، يعني Voutt كه يك تابع سينوسي ولتاژ اعمالي به تداخل سنج سنسور فشار قوي مي‌باشد . (يعني تابع Vt) مي‌تواند خطي گردد (توسط يك روش آنالوگ يا ديجيتال) يا مي‌توان آن را توسط تابع خطي سازي زير بدست آورد :

(15)						       Voutt≃Gout2πVtVπ

كه در حالت ،Vt<<Vπ  قابل قبول است .

7-4  نتايج تجربي

ترانس ولتاژ بالاي نوري توضيح داده شده براي ولتاژ a.c اعمالي تا Kv60 موثر ،  آزمايش گرديد . يك چنين ولتاژي از يك ترانس ثانوية معمولي KV138 به دست آمد . اين ترانس ولتاژ ، در قسمت اوليه خودتوسط يك ترانس خروجي قابل تنظيم اندازه ( وارياك ) ايجاد گشت كه اجازه مي‌داد ولتاژ را به طور پيوسته از صفر تا ماكزيمم تغيير دهيم .

يك سيگنال نمونة مشاهده شده در خروجي سيستم، Voutt در مقايسه با ولتاژ اعمالي Vt در شكل ( 7) نشان داده شده است . كه در آن ولتاژ اعمالي ،‌Vt توسط يك آشكارساز ولتاژ بالاي (Mod. P6015-A) Tektronix كه به طور مستقيم به نوسان سنج متصل بود، اندازه‌گيري مي‌گرديد . با به كارگيري اين آشكارساز، مقايسة بين موج‌هاي دو سيگنال به Kv20 محدود شد زيرا اين مقدار، بيشترين ولتاژ قابل قبول آشكارسازي مي‌باشد . براي مقادير بالاتر ولتاژ اعمالي، اين مقايسه توسط اعمال ولتاژ اوليه توسط وارياك به ترانس انجام گرفت .

شكل 7 : سيگنالهاي ولتاژ حاصل شده از آزمايش(a )ولتاژ اعمالي (b ) ولتاژ خروجي OVT

براي به دست آوردن دامنة نوسان Voutt نشان داده شده در شكل (7) Gout به اين مقدار تنظيم گشت :

(16)						          Gaut=Vπ500π≈442

ضريب تبديل ترانس ولتاژ نوري چنين به دست مي‌آيد:

(17)							         Vt=K.Vout

با قرار دادن Gout به مقدار داده شده در (16) ، ضريب تبديل K=1000 مي‌گردد اين مقدار بالايي مي‌باشد و همواره كاربرد نخواهد داشت . براي دامنةنوسان‌هاي بالاتر ولتاژ اعمالي، K=1000 قرار گرفت .

با قرار دادن يك هد ورودي در ارتباط فيبر نوري ، سيگنال خروجي Voutt، براي مقادير متفاوت شدت نور خروجيIo ، اندازه‌گيري شد . تأثير سطح Io بر Voutt كوچك باقي ماند . يك تغيير dB3 در شدت نور ، كم‌تر از 1% تغيير در نوسان Voutt را القا كرد .

7-5 نتيجه‌گري

اين مبحث كاربردي از روش WLI جهت كسب اطلاع از ترانس ولتاژ نوري را كه با   سنسور ولتاژ بالاي پاكلز ساخته شده بود ارائه نمود . اين روش توانست با موفقيت وابستگي بين ولتاژ اندازه‌گيري شده، و شدت نور در فيبر نوري را كاهش دهد . انتقال اطلاعات در طيف نور، امكان كاهش اين وابستگي در حداقل 50 مورد را فراهم مي‌آورد . به علاوه انتظار مي‌رود كه اختلالات نوري بوجود آمده در خطوط فيبر نوري ، براي مثال، اختلال شدت نور يا قطبي‌سازي نور (پخش نور)، را هم بتوان، توسط يك عمليات فيلتري با به كارگيري اين روش پردازش سيگنال كاهش داد.

## ضميمه 1:                            تحليل ماتريس پلاريزاسيون نور

براي تحليل يك سيستم نوري كه از چندين عنصر نوري تشكيل شده است ، استفاده از روش هاي جبري و قديمي بسيار سخت و وقت گير است دو روش جديد كه تحليل را ساده تر مي كند ، روشهاي جونزومولر هستند . در هر دو روش از تحليل ماتريسي استفاده مي شود در اين روش ها پرتو نوري ورودي با بردارVo نشان داده مي شود و از يك ماتريسT براي توصيف تداخل عنصر نوري با پرتو نور ورودي به آن استفاده مي شد و پرتو نور خروجي كه با بردارV1 نشان داده مي شود از حاصلضرب ماتريس Tدر بردارVo بدست مي آيد .

( ض1-1 )                                                                   V1=T Vo

اگرn عنصر نوري در سيستم  وجود داشته باشد ، بردار نوري خروجي برابر مي شود با :

( ض1-2 )                                                      Vn=TnTn−1⋯T1Vo

## 1ـ بردار جونز

يك پرتو نور پلاريزه شده كه در راستاي محورz منتشر مي شود را مي توان به دو جزء Ex وEy تجزيه كرد .

( ض1-3 )                                                         E=iEx+jEy

كه

( ض1-4 )                                 Ex=acos(ω t−kz)=acos ϕ

( ض1-5 )                     Ey=bcos(ω t−kz+δ)=bcos( ϕ+δ)

در سال 1940، جونز براي نشان دادن اين پرتو نور از يك بردار ستوني كه عناصر آن دو جزء Ex و Eyهستند استفاده كرد .

( ض1-6 )                                             V=ExEy=Reaejϕbej( ϕ +δ )

در معادله بالا مي توان علامت Re را حذف كرد و از شكل مختلط آن استفاده كرد .

( ض1-7 )                                          V=aejϕbej( ϕ +δ )=ejϕabejδ

متوسط شدت نور پرتو متناسب با مجموع مربعات دامنة دو المان بردار Vاست يعني :

( ض 1-8 )                                                            I=C a2+b2

براي سادگي C=1فرض مي شود . اگر تغييرات زماني موج مهم نباشد مي توان ejϕرا از معادله ( ض 1-7 ) حذف كرد و حالت پلاريزاسيون يك  پرتو را با بردار جونز نشان داد :

( ض1-9 )                                                                   J=abejδ

بنابراين ، براي نمونه نور پلاريزه خطي در راستاي محورXباab و نور دايروي راستگرد را باaia مي توان نشان داد .

2ـ پارامترهاي استوكس

نمايش ديگري از نور پلاريزه كه نمايش بردار جونز را تكميل مي كند در سال 1852 توسط استوكس ابداع شد .

او چهار كميت را معرفي كرد كه تنها توابعي از كميت هاي قابل مشاهدة موج الكترو مغناطيسي هستند و اكنون پارامترهاي استوكس ناميده شده اند . حالت پلاريزاسيون يك پرتو نور را مي توان بر حسب اين كميت‌ها بيان نمود . اكنون معادلات ( ض 1-3 ) تا ( ض 1-6 ) را در نظر بگيريد . با بكار بردن اين عبارتها به روشي ظريف و ساده ، پارامترهاي استوكس را مي توان بصورت زير نوشت :

( ض 1-10 الف )So=a2+b2                 ( ض 1-10 ب )S1=a2−b2

( ض 1-10 ج)        S2=2ab cosδ         ( ض 1-10 د)              S3=2ab sinδ

فقط سه تا از روابط مستقل هستند بطوريكه

( ض 1-11 )                                                                So2=S12+S22+S32

پارامترهاي استوكس را مي توان با آزمايش هاي ساده اي تعيين كرد . مجموعه اين پارامترها براي يك موج مشخص را مي‌توان به صورت يك بردار ستوني نمايش داد . در جدول (ض 1-1) بردارهاي استوكس وجونز در برخي حالتهاي پلاريزاسيون نمايش داده  شده است . (در اينجا  اين بردارها بصورت سطري نوشته شده اند ولي در اصل آنها بايد بصورت ستوني باشند) اين بردارها نرماليزه شده اند .

| حالت پلاريزاسيون | بردارهاي استوكس S0S1S2S3 | بردارهاي جونز J0J1 |
| --- | --- | --- |
| غير پلاريزه | 1000 | ----- |
| خطي ( افقي ) | 1100 | 10 |
| خطي ( عمودي ) | 1−100 | 01 |
| خطي ( زاويه˚ 45 ) | 1010 | 2211 |

جدول (ض 1-1) بردارهاي استوكس و جونز در برخي از حالت هاي پلاريزاسيون

3- ماتريسهاي جونز

فرض كنيد كه يك پرتو نور پلاريزه داريم كه با بردار جونز مربوطه ، Ei،نمايش داده شده است . Eiازداخل يك عنصر نوري عبور كرده و بصورت يك بردار جديد Etمتناظر با نور ورودي خارج مي‌شود . اين عنصر نوري ، Eiرا به Etتبديل كرده است . اين فرآيند را مي توان به طريق رياضي و با استفده از يك ماتريس 2×2 توصيف كرد . فرض كنيد T نمايانگر ماتريس تبديل عنصر نوري مورد بحث باشد در اين صورت :

( ض1-12 )                                                            Et=TEi

كه در آن

( ض1-13 )                                                 T=a11a12a21a22

بنابراين با داشتن بردارهاي ورودي و خروجي از عنصر نوري مي توان عناصر ماتريس تبديل T را بدست آورد . در جدول ( ض 1-2) ماتريسهاي جونز چند عنصر نوري معرفي شده اند .

4- ماتريسهاي مولر

در سال 1942، مولر پيش ماتريسي براي پرداختن به بردارهاي استوكس ابداع كرد . چون بردارهاي استوكس هم در مورد نور پلاريزه شده و هم غير پلاريزه بكار مي روند ، اين روش داراي مزاياي بيشتري نسبت به روش جونز است وكاربرد بيشتري نيز دارد و در اصل تكميل كننده روش جونز است . ماتريس هاي 4*4 مولر به همان روشي كه‌ماتريس هاي جونز به كار برده مي شوند، مورد استفاده قرار مي گيرند . در جدول (ض 1-2) علاوه بر ماتريسهاي جونز ، ماتريسهاي مولر هم آمده است .البته براي توصيف قطبشگر و تيغه يك چهارم موج، ماتريس هاي كلي زير را مي توان تعريف كرد :

( ض 1-14 )                         Mρ=1cos2θsin2θ0cos2θcos22θcos2θsin2θ0sin2θcos2θsin2θsin22θ00000

( ض1-15 ) Mλ4=10000cos22βcos2βsin2β−sin2β0cos2βsin2βsin22βcos2β0sin2β−cos2β0

كه در مورد Mρ، ماتريس قطبشگر ، θنشان دهنده زاويه محور انتقال قطبشگر با جهت انتشار نور است و در مورد Mλ4 ، ماتريس تيغه ربع موج ، βمعرف زاويه محور تنه تيغه با جهت انتشار نور است .

| عنصر نوري | ماتريس جونز | ماتريس مولر |
| --- | --- | --- |
| قطبشگر خطي (افقي) | 1000 | 121100110000000000 |
| قطبشگر خطي (قائم) | 0001 | 121−100−110000000000 |
| قطبشگر خطي در زاويه˚ 45 | 121111 | 121010000010100000 |
| قطبشگر خطي در زاويه˚ 45- | 121−1−11 | 1210−100000−10100000 |
| تيغه يك چهارم موج با محور تند قائم | ejπ4100−j | 10000100000−10010 |
| تيغه يك چهارم موج با محور تند افقي | ejπ4100j | 10000100000100−10 |

جدول (ض 1-2) : ماتريسهاي جونز و مولر

## 5ـ معرفي ماتريسهاي فارادي، كروپاكلز

در مبحث مربوط به سيستم هاي مدولاسيون شدت نور كه براي تشخيص اثرات فارادي ، كر و پاكلز استفاده مي شوند ، يك سيستمي متشكل از چند عنصر نوري معرفي شد . دراين سيستم از المان هايي همچون قطبشگر و تيغه يك چهارم موج بهره برده مي شد و نيز سلولهاي فارادي، كروپاكلز نقش اصلي اين سيستم ها را داشتند . براي تحليل اين سيستم ها با استفاده از روش مولر، احتياج به ماتريس هاي مربوط به المانهاي استفاده شده است . در اين ميان ، ماتريس هاي قطبشگر و تيغه يك چهارم موج، در قسمت قبل معرفي شدند و فقط بايد ماتريسهاي مربوط به سلولها فارادي ، كروپاكلز تعريف شوند .

ماتريس توصسف كننده سلول كر بصورت :

( ض 1-16 )                              Mp=1000010000cos θk−sin θk00sin θkcos θk

تعريف مي شود كه θk ، اختلاف فاز ايجاد شده در سلول كر است . اگر در ماتريس Mpبه جاي  θk، θp قرار داده شود ، ماتريس سلول پاكلز بدست مي آيد .

همچنين ماتريس توصيف كننده سلول فارادي برابر است با :

( ض 1-17 )                             Mf=10000cos θfsinθf00−sin θfcos θf00000

كهθf زاويه چرخش اثر فارادي است .

ضميمه 2: جدول استاندارد ترانسفور ماتور ولتاژ

| مورد استعمال | جابجايي فاز(دقيقه) | خطاي نسبت(٪) | ولتاژ (درصد) | بار (درصد) | كلاس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آزمايشگاه | 5 | 1/0 | 120-80 | 100-25 | 1/0 |
| سنجش دقيق | 10 | 2/0 | 120-80 | 100-25 | 2/0 |
| وسايل اندازه گيري | -- | 3 | 120-80 | 100-25 | 3 |
| حفاظت | 120 240 | 3 3 | Vf –5 Vf –5 | 100-25 100-25 | P3 P6 |

جدول (ض 2-1) : كلاس دقت ترانسفور مرهاي ولتاژ

Capacitive Voltage Divider

Intermediate Voltage Transformer

Power Line Carrier

Polarizer

Half wave plate and quarter wave plate-

Detector

Avalanche Plote Diode

Independent Power Producer

End-of-Life Disposal Saving

electro motive force

ferro-resonance effect

residual flux effect

اين استاندارد در ضميمه 3 آمده است .

Transformer Correction Factores

Ratio Correction Factores

Graded INdex

Super Luminescent Diode

Optical Path Difference

Opticl Fibert coupler

Jones method

Muller method

Stokes