مروري برمبحث نورشناسي

مقدمه:

در سالهاي اخير، مبحث نورشناسي به صف مقدم تفكر علمي وتكنولوژي راه يافته است . يك رشته كارهاي قابل ملاحظه در اين زمينه انجام شده و دلايلي براي اميد داشتن به چيزهاي شگفتي آفرين در افقهاي آينده خود نمايي ميكند . اين علم به اعتبار و سابقه و تعبيري كه بر شالوده ساختار نظريه الكترومغناطيس بنا نهاده شده است ، هرگز مرجعيت خود را از دست نداده است .  در طول تاريخ فيزيك مفاهيم مربوط به نور شناسي توسعه و گسترش فراواني يافته است به طوريكه در حال حاضر ، دستگاههاي نور شناختي بطور فزايندهاي در زمينه هاي پزشكي و بهداشت ، صنعت ، كشاورزي و موارد متعدد ديگر ، مورد استفاده قرار مي گيرند . از جمله صنايعي كه در سالهاي اخير ، دستگاههاي نور شناختي در آن كاربرد فراواني پيدا كرده است ، صنعت برق است . در اين صنعت براي انتقال اطلاعات استفاده از فيبر نوري رايج است و استفاده از المانهاي نوري براي اندازه گيري جريان و ولتاژ هم در حال گسترش است . در اين فصل براي آشنايي با دستگاههاي نوري ، مروري بر  و ماهيت و مباني نور مي شود و به تعدادي از پديده هاي مربوط به انتشار نور در محيط هاي مادي پرداخته مي شود .

ماهيت نور:

در طول تاريخ مفاهيم مربوط به ماهيت نور دچار تغييرات چند ي شده است  ، تا اوايل قرن هفدهم عقيده بر اين بود كه نور متشكل از جريان ذرات بسيار ريزي است كه ا زمنابع روشنايي انتشار مي يابد . بعداً در سال 1864 ماكسول به شكل تئوري نشان داد كه امواج نوري از جنس امواج الكترو مغناطيسي هستند . به علاوه مشاهده آثار پلاريزاسيون معلوم كرد كه امواج نوري از نوع عرضي هستند يعني حركت موج عمود  برجهتي است كه در آن موج عبور مي كند . امواج نوري زير مجموعه اي از امواج الكترومغناطيس هستند كه فركانس آنها در محدوده 1014*9/3 تا 1014*9/7 قرار دارد به طور معادل طيف نوري در فضاي آزاد با طول موج nm380 تا nm760 مشخص مي شود .

هر موج الكترومغناطيسي از تركيب دو ميدان الكتريكي   E و ميدان مغناطيسي B تشكيل مي شود . توزيع ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در يك رديف امواج الكترومغناطيس صفحه اي و در يك لحظه معين از زمان، در شكل (13) ملاحظه مي شود . براساس معادلات ما كسول مي توان نشان داد كه E  وB  هر دو بر جهت انتشار موج  K  عمودند به علاوه ميدانهاي  E وB خودشان نيز بر يكديگر عمودند . در اين صورت همانطور كه در شكل 3-1 هم مشخص است بردارهاي   E    وB   و K تشكيل بردارهاي قائم را مي دهند .

بررسي نور پلاريز ه شده:

همانطور كه قبلاً اشاره شده نور را مي توان با نوسانات ميدان الكتريكي و ميدان مغناطيسي كه بر جهت انتشار موج و نيز بر يكديگر عمودند نشان داد . بنابر تعريف پلاريزاسيون، مشخصات زماني و مكاني بردار الكتريكي موج نور، نوع پلاريزاسيون نور را مشخص مي كند اگربردار الكتريكي يك پرتو نور هميشه در يك صفحه باشد ، به آن نور پلاريزه خطي مي گويند . در اين صورت بردار الكتريكي نور روي يك خط ثابت حركت مي كند و مقدار و علامت آن تغيير مي كند . صفحه اي كه بردار الكتريكي در آن نوسان مي كند، را صفحه ارتعاش مي نامند . اين صفحه علاوه بر بردار الكتريكي شامل بردار انتشار نيز هست و به اين صفحه ، صفحه پلاريزاسيون  هم مي گويند . توجه به اين نكته لازم است كه بدليل آنكه در موج نور شدت ميدان    E بزرگتر از ميدان B است حالت ، پلاريزاسيون نور با جهت ميدان الكتريكي   E بيان مي شود .

حال فرض كنيد كه دو موج نوري داريم كه بطور خطي پلاريزه شده اند فركانس آنها يكسان است و همچنين در يك راستا در حال حركت هستند اگر بردارهاي الكتريكي اين دو موج با هم همراستا باشند تركيب دو موج ، موجي با پلاريزاسيون خطي است . اگر ميدانهاي الكتريكي دو موج برهم عمود باشند پلاريزاسيون موج برايند بستگي به اختلاف فاز نسبي دو موج و دامنه آنها دارد . براي درك بهتر اين موضوع، فرض كنيد كه بتوان دو موج اشاره شده را بصورت زير نوشت :

( 3-1 )                                                    Ex(z,t)=Eoxcos (ω t−hz)

( 3-2 )                                               Ey(z,t)=Eoycos (ω t−hz+ϕ)

در اينجاEoxوEoy نشان دهنده دامنه موج  و  h ثابت انتشار موج است كه برابر /2 است و  هم طول موج نور مي باشد . همچنين   اختلاف فاز نسبي دو موج است و  f 2= كه f فركانس نورمي باشد . اين دو معادله نشان دهنده امواجي هستند كه در جهت محور    Z حركت مي كنند . در اين حال موج بر آيند برابر است :

( 3-3 )                                                  E(z,t)=iEx(z,t)+jEy(z,t)

كهi و j  بردارهاي واحد محورهاي  x و y  هستند . موج برآيند با توجه به حالتهاي معادلات (3-1) و (3-2) مي تواند داراي پلاريزاسيون خطي يا دايره يا بيضوي باشد در ادامه اين حالتها را بررسي مي كنيم .

3-3-1- نور پلاريزه شده خطي

اگر در معادله (3-2)  ،  ، صفر يا مضرب صحيحي از  2 باشد دو موج با يكديگر هم فازند بنابراين موج برآيند يك موج با پلاريزاسيون خطي خواهد بود كه برابر است با

( 3-4 )                                       E(z,t)=(iEox+jEoy)cos(ω t−hz)

در اين حالت بردار پلاريزاسيون با محور  x زاويه

( 3-5 )  θ=Arctan( EoxEoy )

مي سازد كه  بزرگي موج برآيند هم برابر است با

( 3-6 )                                                              E=(Eox2+Eoy2 )12

3-3-2- نورپلاريزه شده دايره اي

اگر معادلات (3-1) و (3-2) داراي شرايط زيرباشند :

( 3-7 )                                       θ=−π2+2mπ m=0,1,2,⋯

( 3-8 )                                                                  Eox=Eoy=Eo

آنگاه موج برآيند برابر است با :

( 3-9 )                              E(z,t)=Eo(icos(ω t−hz)+jsin(ω t−hz))

در اينجا دامنهE ثابت است ولي راستاي آن با زمان تغيير مي كند و حركت آن محدود به يك صفحه نيست چنين موجي را پلاريزه دايره اي راستگرد مي نامند . در اين حالت انتهاي بردار الكتريكي روي يك دايره حركت مي كند . اگر معادله ( 3-7 ) به صورت :

( 3-10 )                                        θ=π2+2mπ m=0,1,2,⋯

دربيايد و شرط( 3-8 ) همچنان برقرار باشد ، آنگاه موج برآيند موج پلاريزه دايره اي چپگرد خواهد بود . با توجه به روابط موج پلاريزه دايروي راستگرد و چپگرد و مقايسه آنها با موج پلاريزه خطي ملاحظه مي شود كه موج پلاريزه خطي را مي توان به صورت تركيبي از دو موج پلاريزه دايروي راستگرد و چپگرد نوشت .

3-3-3-نورپلاريزه شده بيضوي

پلاريزاسيون بيضوي حالت كلي پلاريزاسيون خطي و دايروي است . در اين نوع پلاريزاسيون بردار Eهم مي چرخد و هم دامنه اش تغيير مي كند . در اين  مورد نقطه انتهايي بردار Eضمن چرخش در صفحه اي كه بر hعمود است ، يك بيضي رسم مي كند . با توجه به معادلات( 3-1 ) و ( 3-2 )مي توان رابطه زير را نوشت :

( 3-11 )                     (ExEox)2+(EyEoy)2−2(ExEox)(EyEoy)cosϕ=sin2ϕ

اين رابطه ، معادله يك بيضي است كه با محور مختصات(Ex , Ey)زاويه αمي سازد (شكل 3-2) . زاويه α، از رابطه زير بدست مي آيد :

( 3-12 )                                                        tan2α=2EoxEoyEox2−Eoy2

با توجه به معادلات (3-11) مشاهده مي كنيم كه اگرEox=Eoy باشد وϕ=±(2k+1)π2 ، آنگاه معادله ( 3-11 ) به معادله يك دايره تبديل مي شود . همچنين اگر ϕمضرب صحيحي از 2πباشد ، رابطه( 3-11 ) به معادله خط مستقيم تبديل مي شود .

3-4- پديده دو شكستي :

وقتي يك پرتو نور وارد يك محيط  همگن مانند آب يا شيشه مي شود و در خروجي محيط تنها يك پرتو بوجود مي آيد اما در بعضي مواد بلورين مانند كلسيت نور خروجي به دو قسمت تقسيم مي شود . اين نوع مواد جزو مواد بلورين غير همگن مي باشند . سرعت نور دراين نوع مواد برجهت انتشار و جهت نوسانات نور بستگي دارد . اگر يك پرتو نور وارد مواد غير همگن شود ‏‏، در خروجي ماده دو پرتو نور خواهيم داشت كه در جهت هاي مختلف انتشار مي يابند . اين دو پرتو پلاريزه شده خطي هستند و بر يكديگر نيز عمودند . اين پديده به عنوان پديده دوشكستي معروف است .

براي كلسيت و بلورهاي ديگر جهتي وجود دارد كه اگر چند پرتو نور در آن جهت وارد ماده شوند بدون توجه به جهت نوسانات پرتوها، سرعت آنها يكسان است . اين جهت بعنوان محور نوري بلور شناخته مي شود و به اين نوع بلورها ، بلورهاي تك محور گفته مي شود ، پس اگر يك پرتو در راستاي محور نوري يك بلور وارد آن نشود سرعت آن پرتو و در نتيجه ضريب شكست به جهت نوسانات نور بستگي دارد . با اين توجه مشاهده مي شود كه در خروجي بلور دو پرتو شكست داريم كه پلاريزه خطي و عمود برهم هستند در اين حالت نور ورودي به دوجزء عمود بر هم تجزيه شده است و دو جزء‌با سرعتهاي مختلف مسير بلور را طي مي كنند و چون سرعتهاي آنها متفاوت است ، مسير انتشار آنها هم متفاوت است . در شكل 3-4 يكي از اين دو  پرتو شكست رفتار معمولي دارد بطوريكه همچنان در صفحه نور ورودي قرار دارد و ضريب شكست آن پرتو ثابت است . اين پرتو به عنوان پرتو عادي شناخته ميشود و ضريب شكست آن ضريب شكست عادي يا  noناميده مي شود . اما پرتو ديگر رفتار غير عادي دارد بطوريكه در صفحه عمود بر صفحه نور ورودي قرار دارد و سرعت آن تابع جهت انتشارش در بلور است اين پرتو به عنوان پرتو غير عادي شناخته مي شود و ضريب شكست مربوط به آن هم ضريب شكست غير عادي ياne ناميده مي شود .

### پرتو عادي

پرتو ورودي

#### پرتو غير عادي

شكل ( 3-4 ) : پديده دو شكستي در يك بلور كلسيت

3-5- فعاليت نوري

در سال 1811 دو مينيك آراگو فيزيكدان فرانسوي براي اولين بار پديده شگفتي را مشاهد كرد  كه امروزه به نام فعاليت نوري مشهور است . وي  كشف كرد وقتي يك پرتو خطي در راستاي محور نوري يك صفحه كوارتزمنتشر مي شود صفحه ارتعاش آن چرخش پيوسته پيدا خواهد كرد . شكل 3-5 نمابانگر اين امر است . هر نوع ماده از اين نوع كه باعث مي شود ميدان E           يك موج خطي بچرخد ، مي گويند فعاليت نوري دارد . اگر چرخش نور در جهت راستگرد باشد ماده را ستگرد مي گويند و اگر چرخش نور در جهت چپگرد باشد ماده را چپگرد مي گويند .

همانطور كه قبلا‎‎‏ گفته شد ، هر موج خطي را مي توان يك تركيبي از موجهاي دايره اي راستگرد و چپگرد دانست .

بنابراين مي توان فرض كرد كه موقع انتشار نور خطي از ماده فعال نوري اين دو حالت نور دايره اي با سرعتهاي مختلف انتشار مي يابند . پس يك ماده فعال نوري پديده دو شكستي دايره اي از خود نشان مي دهد يعني داراي دو ضريب شكست است . يكي براي  نور دايره اي راستگرد nr و يكي براي نور دايره اي چپگرد  nL  . موج دايره اي هنگام عبور از ماده فعال نوري از حالت هم فازي خارج مي شود آنگاه در خروجي ماده به نظر مي رسد كه موج خطي چرخيده است بنابراين در مواردي به جاي استفاده از لفظ فعاليت نوري از اصطلاح دو شكستي دايره اي استفاده مي شود .

اگرضخامت ماده فعال نوريd باشد، آنگاه مقدار زاويه چرخش صفحه ارتعاش برابر است با :

(3-13 )                                                              = 2π dλo(nL−nr)

كهλo طول موج نور است . مطابق رابطه (3-13 )اگر  nrباشد ماده راستگردان  است و اگر nrnL باشد ماده چپگردان است .

توان گردان نوري اصطلاحي است كه در مورد مواد فعال نوري بكار مي رود و نشان دهنده ميزان قدرت يك ماده فعال نوري درگرداندن صفحه ارتعاش نور خطي ورودي به آن ماده است . توان گردان ويژه هر ماده بصورت  /d تعريف مي شود وبا  نمايش داده مي شود كه واحد آن rad/m يا deg/m است براي مثال مقدار توان گردان ويژه براي كوارتز d e g/m103*7/21  است .

بلورهاي دو شكستي ديگري نيز كه از نظر نوري فعال هستند ، مانند نيسابار  H g S  كه توان گردان نوري آن deg/m103*5/32  است وجود دارند . در مقابل ماد هNaClO3 از لحاظ نوري فعال است ولي دو شكستي نيست . توان گردان مايعات در مقايسه با مواد بلورين خيلي كوچكتر است .

3-6-اثرهاي نوري القائي

اگر نوري قطبي شده خطي وارد يك محيطي شود كه تحت عوامل خارجي مانند نيروهاي مكانيكي ، ميدان مغناطيسي يا ميدان الكتريكي قرار دارد نور عبوري از آن محيط تغيير مي كند . از ميان اين عوامل ، ميدان مغناطيسي باعث ايجاد اثر فارادي و ميدان الكتريكي باعث ايجاد اثرهاي كر وپاكلز مي كند كه از آنها براي اندازه گيري ولتاژ و جريان استفاده مي شود يك بيان كلي براي اين سه  اثر عبارت است از :

(3-14)                                                     3  n=+F+F

در اين رابطه n نشان دهنده تغيير ضريب شكست ماده ،F  نشان دهنده ميدان مغناطيسي يا الكتريكي و  ، و هم ضرايب ثابت هستند . اگر F ميدان الكتريكي  و0 باشد ، آنگاه رابطه     (3-14) اثر پاكلز را توصيف مي كند . همچنين اگر  F ميدان الكتريكي و0 باشد ، آنگاه رابطه   (3-14) اثر كررابيان مي كند . اگر  F ميدان مغناطيسي و0  باشد  آنگاه رابطه (3-14) معرف اثر فارادي است . در ادامه هر يك از اين سه اثر را به طور كاملتر بيان مي كنيم .

3-6-1 اثر فارادي

مايكل فارادي در سال 1845 كشف كرد كه شيوه انتشار نور در يك محيط مادي مي تواند تحت تاثير يك ميدان مغناطيسي قرار گيرد . او به خصوص دريافت كه اعمال يك ميدان مغناطيسي قوي در امتداد انتشار نور خطي كه روي يك قطعه از شيشه فرود مي آيد باعث چرخش صفحه ارتعاش آن مي شود . اثر فارادي از اثرهاي مغناطيس- نوري  m  agneto optic effect )  )  است كه حاكي از فعاليت نوري است رابطه توصيف كننده اين اثر عبارت است از :

(3-15)                                                                    nr−nL=λVH2π

كه در آنnr ضريب شكست براي نور دايره اي راستگرد ، nLضريب شكست براي نور دايره اي چپگرد ،  λطول موج نور،  Vايك ضريب تناسب با نام ثابت وردت وH چگالي شار مغناطيسي است . ثابت وردت يكي از خصوصيات فيزيكي  مواد است كه برحسب  rad/A  يا deg/A بيان مي شود . ثابت وردت يك ماده به فركانس و دما وابسته است . برحسب قرار داد يك ثابت وردت مثبت متناظر است با يك ماده د يا مغناطيسي كه براي ان در صورتيكه نور موازي ميدان اعمال شده  Bحركت كند اثر فارادي‌چپگردان است . وقتي در راستاي غيرموازي با   B انتشار يابد ،  راستگردان است . اگر رابطه 3-10 را برحسب ميزان چرخش صفحه ارتعاش نور خطي بيان كنيم ، داريم :

(3-16)                                                         θf=VH.dl

چون در اكثر مواقع آرايش فيزيكي محيط فارادي طوري است كهH.dl برابرH×L است ،  بنابراين رابطه بالا را مي توان به صورت زير نوشت :

(3-17)                                                            θf=VHL

كه در آن Lطول محيط فارادي است . شكل 3 -5  نشان دهنده اثر فارادي در يك بلور است . موادي كه داراي اثر فارادي هستند به دو دسته تقسيم مي شوند دسته اول موادي هستند كه هيچ ممان مغناطيسي خالص ندارند يعني مواد ديا مغناطيس و دسته دوم مواد پارامغناطيس هستند كه داراي ممان مغناطيسي مي باشند . اثر فارادي در مواد ديا مغناطيس به حركت الكترونها بستگي دارد و به جهت مولكولي وابسته نيست ، در نتيجه اثر فارادي در اين مواد تا حدودي از حرارت مستقل است . اما اثر فارادي در مواد پارامغناطيس از جهت گيري مولكولها نتيجه مي شود ، بنابراين اين اثر در مواد پارا مغناطيس وابستگي زيادي به حرارت دارد همچنين ثابت وردت در مواد پارامغناطيس از ثابت وردت در مواد ديا مغناطيس بزرگتر است . لازم به ذكر است كه اثر فارادي علاوه بر مواد ديا مغناطيس و پارا مغناطيس در موادي مانند پلاسما ، نيمه هاديها و فريتها نيز اتفاق مي افتد كه در بعضي موارد ارجحيت دارند . در جدول 3-1 مقادير ثابت وردت براي چند ماده انتخابي آمده است .

| طول موج نور | ثابت وردت (rad/A) | مشخصه ماده | نوع ماده |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 103*5/3 | ـــــــ | BSo |
|  |  | ـــــــ |  |

3-6-2- اثر كر

اثر كر جزء اثرهاي الكترو نوري است كه اولين بار توسط جان كر در سال 1870 كشف شد . او دريافت وقتي كه يك ماده شفاف همگن در يك ميدان الكتريكي قرار گيرد دو شكستي مي شود . اين محيط مشخصه يك بلور تك محور به خود مي گيرد كه محور نوري آن با امتداد ميدان اعمال شده يكسان است . اين دو ضريب شكستnπ  و nL همراه با دو جهت صفحه ارتعاش موج يعني به  ترتيب موازي و عمود بر ميدان الكتريكي اعمال شده ، هستند . اختلاف اين دو ضريب شكست ، Δnدو شكستي را نشان مي دهد و برابر است با :

(3-18)                                                            Δn=λ∘kE2

كه در اين روابط k ثابت كر وλ∘ طول موج نور در خلاء است . اگرk مثبت باشد ، Δnمعادلne−no است . ثابت كر برحسبnv2 بيان مي شود . اثر كر بيشتر در مايعات رخ مي دهد . در جدول 3-2 مقادير ثابت كر براي چند مايع برگزيده آمده است . توجه كنيد كه اثر كر با مجذور ميدان الكتريكي متناسب است و جهت ميدان هم بايد برجهت عبور نور عمود باشد در حاليكه در اثر فارادي ميدان مغناطيسي با جهت تابش نور موازي بود .

در شكل 3-6 نمايي از يك سيستم كر آمده است كه ميدان الكتريكي توسط دو الكترود تامين مي شود . اگر طول صفحه الكترودهاL و فاصله آنها از همd باشد ،  با توجه به رابطه 3-18 تاخير ايجاد شد توسط اثر كر برابر است با :

(3-19)                                                                     θk=2π k L v2d2

كه در اين رابطه ولتاژ شده به سلول است .

شكل ( 3-6 ) : نمايي از يك سيستم كر

3-6-3- اثر پاكلز : يك پديده مهم الكترو نوري ديگري هم وجود دارد كه در سال 1893 توسط فردريش پاكلز كشف شد كه به نام اين فيزيكدان اثر پاكلز ناميده مي شود . اين اثر الكترو نوري ، يك پديده خطي است زيرا دو شكستي القايي يا توان اول ميدان اعمال شده ،E، و بنابراين با ولتاژ اعمال شده متناسب است . معادله اصلي توصيف كننده اين اثر عبارتست از :

(3-20)                                                                       Δn=n3r63E

كه در اين رابطه r63ثابت الكترو نوري برحسب mv ، nضريب شكست معمولي وE ميدان اعمال شده است . چون بلورهاي تمامي ناهمسان هستند خواص آنها در جهت هاي مختلف تغيير مي كند و بايد آنها را توسط تانسورهاي مرتبه دوم توصيف كرد در اينجا فقط نياز به يكي از مولفه هاي اين تانسور يعنيr63 داريم . اگر رابطه(3-20 )را برحسب اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز بيان  كنيم داريم :

(3-21)                                                           θp=2π n3r63vλ∘

در مورد اثر پاكلز اصطلاحي را تعريف مي كنند به نام ولتاژ نيم موج كه با مقدار θp=πمتناظر است . در اين صورت

(3-22)                                                                     θ=πvvλ2

كه vλ2همان ولتاژ نيم موج است و برابر است با :

(3-23)                                                           vλ2=λ∘2n3r63

ولتاژ نيم موج يكي از مشخصات فيزيكي ماده داراي اثر پاكلز است كه به ابعاد آنها بستگي  ندارد . در جدول 3-2 مقادير r63 ، n و vλ2چند  ماده انتخابي آمده است . مچنين در شكل 3-7 نحوه تاثير اثر پاكلز روي نور خطي ورودي نشان داده شد ه است .

اثر سنسور پاكلز روي يك پرتو نور خطي

مطالبي كه تا اينجا در مورد اثر پاكلز گفته شد ، شرط موازي بودن ميدان الكتريكي با جهت انتشار نور بود . از طرف ديگر مي توان ميدان راعمود بر جهت انتشار نور گرفت . در اين صورت ،  ميدان الكتريكي فقط باعث ايجاد اختلاف فاز نمي شود يلكه اختلاف فاز ايجاد شده متناسب با حاصلضرب ميدان در طول كريستال است بنابراين مي توان با تغيير طول كريستال ، اختلاف فاز را تغيير داد در حاليكه در حالت قبل اختلاف فاز مستقل از طول كريستال بود . به اين حالت كار سيستم ، مد عرضي سيستم پاكلز گفته مي شود و به حالت قبل كه ميدان موازي جهت انتشار نور بود مد طولي سيستم گفته مي شد . اختلاف فاز در مد عرضي برابر است با :

(3-24)                                                             θp=2π n3r63vLλd

كهL طول كريستال وd عرض كريستال (در جهت ميدان) است .

3-7- معرفي المانهاي مهم نوري

در اين بخش المانهاي اصلي كه در يك سيستم نوري اندازه گيري جريان و ولتاژ استفاده مي شوند به طور مختصر معرفي مي شوند .

3-7- 1-منابع نور

منابع اصلي نوري كه در سيستم هاي مختلف نوري مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از  ديودهاي ليزري كه به آنهاديودهاي ليزر تزريقي يا ILDنيز مي گويند و ديودهاي نور گسيل ياLED . توان خروجي اين دو نوع ديود نوري با تغيير جريان ورودي به آنها مستقيماً تغيير مي كند همچنين بازده بالايي دارند و مشخصات ابعادي آنها با اندازه تارهاي نور سازگار ا ست . يكي از تفاوتهاي بين ديودهاي LEDو ليزر اين است كه نور خروجي از ديود LEDناهمدوس است در حاليكه نور خروجي از ديودليزر همدوس است به اين معنا كه پرتو خروجي از ليزر بسيار تكفام و جهت دار است و قابل تزريق به هر يك از تارهاي نوري تك مدي يا چندي است در حاليكه نورLED فقط قابل تزريق به تارهاي چند مدي است . هر چند توان خروجي كمتري نسبت به ديودهاي ليزري دارند ولي دلايلي از قبيل ساخت راحت تر، قيمت پايين تر نياز به ديودهاي مدارها ساده تري جهت كنترل و طول عمر بيشتر آنها نسبت به ديوهاي ليزري موجب شده است كه در بسياري از كاربردها از اين ديودها استفاده شود .

3-7-2-تار نوري

يكي از اجزايي كه معمولاً در هر سيستم نور استفاده مي شود تار يا فيبر نوري است . تار نوري موجبر عايقي است كه در فركانسها نوري كار مي كند . تار نوري انرژي الكترو مغناطيسي را به شكل نور در داخل سطوح خود محصور و آن را در جهت موازي با محورش هدايت مي كند .  انتشار نور درامتداد تار را مي توان برحسب يك سري از امواج الكترومغناطيسي هدايت شده به نام مدهاي موجبر توجيه كرد . هر يك از مدهاي هدايت شده الگويي از خطوط ميدان الكتريكي و مغناطيسي هستند كه در امتداد تاربا فاصله هاي برابر با يك طول موج تكرار مي شوند . تارهااز نظر تعداد مدهاي قابل انتشار در آنها ، به دو طبقه تك مدي و چند مدي تقسيم مي شوند . تارتك مدي تنها حامل يك مد انتشار است در حاليكه تار چند مدي شامل صدها مد انتشار است . تارهاي چند مدي داراي مزاياي زيادي نسبت به تارهاي تك مدي هستند از جمله اين مزايا شعاع بزرگ هسته تار چند مدي است كه مي توان به راحتي توان نوري را به داخل آنها تزريق كرد . بنابراين استفاده ازLED در جايي كه از تار چند مدي استفاده مي شود امكان پذير است . اگر چه آرايشهاي گوناگوني براي تارهاي نوري معرفي شده است ، بهترين ساختار پذيرفته شده استوانه عايق و جامد با ضريب شكستn1 است . اين استوانه موسوم به هسته تار است ، هسته با ماده جامد و عايق ديگري به نام  پوشش كه داراي ضريب شكستn2 است احاطه مي شود . در اكثر تارها ، ماده هسته معمولاً از شيشه است كه با پوشش شيشه اي يا پلاستيكي احاطه مي شود . بعلاوه بيشتر تارها را با رو پوش قابل انعطاف ديگري از ماده پلاستيكي مقاوم در برابر ساييدگي ، محاظت مي كنند .

3-7-3- قطبشگر

قطبشگر وسيله اي است كه بدون توجه به حالت پلاريزاسيون نور ورودي به آن ، پرتو خروجي از آن داراي پلاريزاسيون خطي مي باشد . عمل قطبي كردن نور به دو روش انعكاس نور يا انتقال آن صورت مي گيرد . جهت نوسان نور پلاريزه شده خطي يكي از خصوصيات مهم قطبشگر است كه به آن محور قطبشگر گفته مي شود چون بيشتر قطبشگرها با روش انتقال ، نور را خطي مي كنند به اين محور ، محور انتقال هم مي گويند . همانطور كه قبلاً اشاره شد در پديده دو شكستي پرتوهاي خروجي از بلور داراي پلاريزاسيون خطي هستند بنابراين برخي از قطبشگرها بر اساس اين پديده ساخته مي شوند و مي توان در خروجي قطبشگر دو پرتو خطي عمود بر هم داشت .

در سيستمها نوري كه جهت اندازه گيري جريان و ولتاژ استفاده مي شوند از دو قطبشگر استفاده مي شود كه يكي از آنها نور خطي توليد مي كند و همان قطبشگر است و ديگري هر تغييري كه در پلاريزاسيون نور در طي مسير بين دو قطبشگر روي داده است را آناليز مي كند و معمولاً به نام آناليز كننده شناخته مي شود .

3-7-4- تيغه ربع موج و نيمه موج

همانطور كه در مبحث دو شكستي بيان شد ، نور خروجي از بلور ناهمگن به دو پرتو عادي و غير عادي تقسيم مي شود . چون ضريب شكست يك صفحه براي پرتوهاي عادي و غير عادي متفاوت است پس بين پرتوهاي خروجي از صفحه اختلاف فاز بوجود خواهد آمد . اگر اين اختلاف فازπ2 باشد به آن صفحه تيغه ربع موج مي گويند و اگر اختلاف فازπ باشد به آن تيغه نيم موج مي گويند براي مثال اگر از شيشه به عنوان ماده سازنده تيغه ربع موج استفاده شود چون ne−noبراي شيشه 0056/0 است ، ضخامت تيغه بايد حدودμm 16 باشد . در اين تيغه ها جهتي كه تغيير فاز صورت مي گيرد به عنوان محور مرجع تيغه هاي ربع موج و نيمه موج شناخته مي شود . با توجه به آنكه تيغه ربع موج موجب اختلاف فازπ2 مي شود ، اغلب از آن براي توليد نور پلاريزه دايره اي از نور خطي و بالعكس استفاده مي شود .

3-7-5- آشكار سازي نور

براي تعبير اطلاعات موجود در سيگنال نوري احتياج به دستگاه گيرنده اي است كه اولين جز آن آشكار ساز نوري است . آشكار ساز تغييرات توان نوري تابيده شده به آن را پس از دريافت ، به تغييرات جريان الكتريكي متناظر با آن تبديل مي كند . آشكار ساز نوري مي بايد از عدم حساسيت به تغييرات درجه حرارت ، سازگاري با ابعاد فيزيكي تا نوري ، قيمت مناسب و منطقي در ارتباط با بقيه اجزا سيستم و طول عمر زياد برخوردار باشد .

آشكار سازهاي نوري داراي انواع گوناگوني هستند كه از ميان آنها فرونگرهاي نوري ،  آشكار سازهاي فيزو الكتريك و ترانز سيستورها و ديودهاي نوري بيشترين كاربرد را دارند . فرونگرهاي نوري از يك فتو كاتد و فرونگر الكتروني كه در داخل لامپ خلاء قرار گرفته اند ، تشكيل شده اند . اين نوع آشكار ساز ، داراي بهره بسيار زياد و نويز خيلي كم است . متاسفانه كاربرد آنها در سيستم نوري به دليل اندازه هاي بزگ و ولتاژ مورد نياز بالا، مناسب نيست . آشكار سازي هاي نوري فيزوالكتريك ، فوتونها را تبديل به حرارت مي كنند . جذب فوتونها منجر به تغيير درجه حرارت ماده آشكار ساز مي شود و در نتيجه ثابت دي الكتريك يا به عبارتي ظرفيت آن تغيير مي كند . سرعت اين آشكار ساز پس از تحريك ، با سرعت خنك كنندگي آن محدود مي شود . استفاده اصلي اين وسيله در آشكار ساز هاي ليزري با  سرعت زياد است و براي سيستم هاي تار نوري مناسب نيست . در بين آشكار سازهاي نوري بيشتر از ديودنوري بدليل اندازه كوچك ، ماده مناسب ، حساسيت زياد و پاسخ زماني سريع آن، براي سيستمهاي تار نوري استفاده مي شود . دو نوع ديود نوري مورد استفاده ماده عبارتند از : آشكار ساز نوري pin وديود نوري بهمني يا APD  .

# بررسي ترانسهاي ولتاژ نوري

مقدمه:

اندازه گيري ولتاژ يك سيستم قدرت داراي اهميت بالايي است . دانستن مقدار ولتاژ براي محاسبه مقدار توان سيستم ، حفاظت و موارد ديگر لازم است . در حال حاضر در شبكه هاي قدرت اندازه گيري ولتاژ توسط ترانسفورماتور ولتاژ القايي يا خازني صورت مي گيرد . در چند سال اخير ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري در موارد زيادي جايگزين ترانسفور ماتورهاي معمولي شده است .

براي اندازه گيري ولتاژ به كمك المانهاي نوري ، مي توان  از دو اثر كر و پاكلز بهره برد . همانطور كه مشاهده شد اثر كر با مجذور ميدان الكتريكي و اثر پاكلز با توان  اول ميدان رابطه دارد . اين تفاوت باعث شده كه در ساخت ترانسفورماتور ولتاژ نوري بيشتر از اثر پاكلز استفاده شود . در ادامه هر دو اين اثرها را به طور كاملتر بررسي كرده و مشخصات ترانسفور ماتور ولتاژي كه بر اساس هر يك از اين اثرها ساخته مي شود بدست آورده و با يكديگر مقايسه مي شوند . همچنين مشخصات و كارايي اين ترانسفور ماتورها بيان مي شود . ( در اينجا از OPTبه جاي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري استفاده مي شود ) .

6-1- OPT براساس اثر كر

مطابق اثر كر، اگر يك  پرتو نور خطي به ماده اي كه اثر كر دارد و در يك ميدان الكتريكي قرار گرفته است بتابد ، تاخير فاز بين پرتو ورودي و خروجي ايجاد مي شود كه برابر است با :

( 6-1 )                                                          θK=2π KLv2d2

كه در اين رابطه ، v ولتاژ اعمال شده ،d فاصله بين دو الكترود توليد كننده ميدان ، Lطول مسير نور در ماده كر و K ضريب كر است . در مودر اثر كر ، ميدان الكتريكي بايد بر جهت انتشار عمود باشد . حال اگر بتوان به طريقي مقدارθKرا اندازه گرفت ، در آن صورت ولتاژ اعمال شده به ماده كر مشخص مي شود . براي بدست آوردنθK سيستم مدولاسيون شدت نور انتخاب مي گردد . براي بدست آوردن رابطه تئوري بين شت نور خروجي از سيستم كر و زاويه θK ، روش مولر بكار گرفته مي شود . سيستم كري كه در اينجا استفاده مي شود متشكل از دو قطبشگر و يك سلول كر ( ماده اي كه از خود اثر كر نشان مي دهد ) است . اگر زاويه محور قطبشگر اول نسبت به جهت انتشار نورº 135 و زاويه قطبشگر دوم يا آناليز كنندهº 45باشد (اختلاف زاويه بين محور انتقالشان ْ90 
مي شود) بردار‌‌‌‌‌‌‌‌‌  پرتو نور خروجي با توجه به محاسبات ماتريسي مولر كه در ضميمه توضيح داده شده است برابر است با :

( 6-2 )                                                   Λo=Mp(135)MkMp(45)Λi

كه Λi برابر نور غير پلاريزه ورودي است كه همراه باماتريسهاي قطبشگر و كر در ضميمه دو معرفي شده اند . با انجام محاسبات رابطه 6-2 بردار نور خروجي از سيستم كر برابر است با :

( 6-3 )                                                         Λo=0.5 sin2(θk2)0sin2(θk2)0

بنابراين شدت نور خروجي از قطبشگر دوم برابر مي شود با :

( 6-4 )                                                                ρ=ρin sin2(θk2)

كهPin شدت نور ورودي يا ماكزيمم شدت نور است . اگرθk را از معادله 6-1 در معادله 6-4 جايگذاري كنيم داريم :

( 6-5 )                                                         ρ=ρin sin2(π KLV2d2)

اين معادله را مي توان به صورت زير هم نوشت :

( 6-6 )                                                        ρ=ρin sin2(π2×(vvm)2)

كه :        ( 6-7 )                                                        vm=d(2KL)12

vmضريب سلول كر ناميده مي شود كه به ضريب كر و ابعاد هندسي سلول بستگي دارد . با توجه به رابطه ( 6-7 ) ، مشاهده مي شود كه شدت نور خروجي با ولتاژ رابطه غير خطي دارد .  در شكل 6-1 الف رابطه بر حسب ولتاژ براي يك سلول كر كه از ماده نيتروبنزن با طولmm30 و پهناي mm10 ساخته شده است  ، نشان داده شده است . از اين شكل هم غير خطي بودن خروجي نسبت به ولتاژ اعمال شده كاملاً مشخص است . به علاوه چون ثابت كر نيتروبنزن خيلي كوچك است ( به طور كلي ثابت كر اكثر مواد خيلي كوچك است ) ، در ولتاژهاي پايين شدت نور خروجي درحد صفر است . بنابراين استفاده اثر كر براي ساخت  OPTچندان مناسب نيست .

اگر در آرايش سيستم كر اصلاحاتي صورت گيرد و يك تيغه ربع موج در يك طرف سلول كر با زاويه هاي 90 درجه قرار داده شود ، شدت نور خروجي با θkرابطه اي تقريباً خطي پيدا مي كند كه به صورت زير است :

( 6-8 )                                                    2ρρin=1+θk=1+2π KLv2d2

اما باز هم شدت نور با ولتاژ رابطه غير خطي دارد . در شكل 6-1 ب ، رابطه ρدر سيستم اصلاح شده برحسب ولتاژ رسم شده است . از  شكل مشخص مي شود كه  سيستم كر كاملاً غير خطي است و حتي در ولتاژ هاي كم ، توان خروجي از سيستم ، حالت تناوبي به خود مي گيرد كه در اينصورت تشخيص كار سختي است .

6-2-OPT  بر اساس اثر پاكلز

همانطور كه ديده شده اثر كر با ولتاژ رابطه غير خطي دارد و نيز ثابت كر اكثر مواد خيلي كوچك است كه باعث مي شود در ولتاژهاي كم دقت OPT افت كند و با توجه به اين مشكلات استفاده از اثر پاكلز مناسب است زيرا اين اثر با توان اول ولتاژ رابطه دارد . در حال حاضر ، اكثر OPTها بر اساس اثر پاكلز طراحي مي شوند . در ادامه اين بخش ، اين نوع OPT به طور كامل بررسي مي شود .

6-2- 1- اصول كار OPT

اساس كار تقريبا تماميOPT هاي موجود بر اثر پاكلز بنا نهاده شده است كه در فصل 5 به طور كامل توضيح داده شد . در اينجا براي يادآوري به طور خلاصه اين اثر شرح داده مي شود . مطابق اثر پاكلز ، اگر يك ماده در ميدان الكتريكي قرار بگيرد پديده دو شكستي در آن ظاهر مي شود . در اثر ايجاد پديده دو شكستي ، نور ورودي به دو پرتو نور خطي عمود بر هم تبديل مي شود كه داراي سرعتهاي متفاوت هستند . بدليل اختلاف سرعت بين دو پرتو خروجي ، اختلاف فاز بين آنها بوجود مي آيد كه مطابق رابطه زير با ميدان الكتريكي و در نتيجه ولتاژ رابطه مستقيم دارد :

( 6-9 )                                                      θp=π vvλ2=2π n3rvλ

كه n ضريب شكست ماده ، r ثابت پاكلز ، λطول موج نور وv ولتاژ توليد كننده ميدان الكتريكي و vλ2 ولتاژ نيم موج است . در اينجا فرض شده است كه ميدان توسط دو الكترود تخت ايجاد مي شود و ميدان در راستاي مسير انتشار نور است . اگر ميدان در راستاي مسير نور نباشد مقدارθp به طول سلول وابسته مي شود . حال اگر بتوان اين اختلاف فاز ايجاد شده را به طريقي اندازه گرفت ولتاژ اعمال شده به الكترودها براحتي محاسبه مي شود . براي انجام اين كار مي توان از سيستم مدولاسيون شدت نور بهره برد .

6-2-2- سيستم مدولاسيون شدت نور در OPT

يكي از روشهاي متداول براي بدست آوردن اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز استفاده از سيستم مدولاسيون شدت نور است . اين سيستم شدت نور خروجي از سلول پاكلز را به اختلاف فاز ايجاد شده ربط ميدهد و سپس با پردازش شدت نور خروجي از سيستم ، ولتاژ معين مي شود . در شكل 6-2 آرايش يكOPT  كه بر اساس سيستم مدولاسيون شدت نور عمل مي كند ، نشان داده شده است . قطبشگر اول نور ورودي را به نور خطي تبديل مي كند و سپس وارد سلول پاكلز مي شود و پس از خروج از آن وارد قطبشگر دوم شده تا تغييرات ايجاد شده در آن نمايان شود . اگر زاويه قطبشگر اول 45 درجه و زاويه قطبشگر دوم 135 درجه باشد از روش مولر داريم :

( 6-10 )                                                  Λo=Mo(135)MpkMp(45)Λi

كه Mpkماتريس معرف اثر پاكلز ا ست ، كه در ضميمه بررسي شده است . با انجام محاسبات اين رابطه ، شدت نور خروجي برابر مي شود با :

( 6-11 )                                                          ρ=ρinsin2(θp2)

با جايگذاري θpدر اين معادله داريم :

( 6-12 )                                    ρ=ρinsin2(π n3rvd)=ρinsin2(π2 ×vvλ2)

پرتو نور ورودي

پرتو نور خروجي

قطبشگر دوم

سلول پالكز

قطبشگر اول

شكل ( 6-2 ) : سيستم اصلاح نشده پاكلز

اگر چه زاويه پاكلز با توان اول ميدان رابطه دارد ، ولي شدت  نور خروجي از اين سيستم مدولاسيون شدت نور ، رابطه اي خطي با ولتاژ ندارد به همين دليل در اين سيستم تغييري داده شده است كه باعث مي شود شدت نور با ولتاژ رابطه خطي برقرار كند . اين تغيير عبارت است از اضافه كردن يك تيغه ربع موج قبل يا بعد از سلول پاكلز . آرايش يك سيستم اصلاح شده كه در آن تيغه ربع موج قبل از سلول پاكلز قرار گرفته است ، در شكل 6-3 رسم شده است . تيغه ربع موج ، نور خطي ورودي به آن را به نور دايره اي تبديل مي كند . اين نور پس از خروج از تيغه ربع موج ، وارد سلول پاكلز مي شود و به صورت نور بيضوي در مي آيد . ميزان بيضوي شدن نور دايره اي رابطه مستقيمي با ولتاژ دارد . براي اين آرايش بردار نور خروجي از رابطه زيربدست مي آيد :

( 6-13 )                                       Λo=Mp(135)MpkMλ4(90)Mp(45)Λi

كه Mλ4ماتريس تيغه ربع موج است كه در ضميمه معرفي شده است . در اين آرايش زاويه محور تيغه صفحه ربع موج با مسير نور ْ90 است . شدت نور خروجي از سيستم اصلاح شده برابر است با :

( 6-14 )              ρ=0.5 ρin(1+sin(θp))≃0.5 ρin(1+θp)=0.5 ρin(1+π vvλ2)

سلول پاكلز

تيغه ربع موج

قطبشگر اول

قطبشگر دوم

شكل ( 6-3 ) : سيستم اصلاح شده پاكلز

در آرايش اصلاح شده دوم ، تيغه ربع موج بعد از سلول پاكلز قرار داده مي شود . زاويه هاي محور تيغه ربع موج و قطبشگرها مانند آرايش اول است . در اين مورد نور خروجي از سلول پاكلز وارد تيغه مي شود و اختلاف فاز ايجاد شده توسط اثر پاكلز به اندازهπ2 افزايش مي يابد . بردار نور خروجي از رابطه زير بدست مي آيد :

( 6-15 )                                       Λo=Mp(135)Mλ4(90)MpkMp(45)Λi

با انجام محاسبات اين رابطه ، براي شدت نور خروجي از قطبشگر دوم همان رابطه 6-14  دست مي آيد كه نشان مي دهد اين دو آرايش از لحاظ شدت نور خروجي با هم يكسان هستند بنابراين مشاهده مي شود كه با تغيير آرايش سيستم پاكلز ، شدت نور خروجي رابطه اي خطي با ولتاژ پيدا مي كند . (رابطه 6-14)

6-2-3- مدار پردازش سيگنال در OPT

شدت نور خروجي از سيستم پاكلز در قسمت  قبل بدست آمد ، اين سيگنال سپس وارد قسمت آشكار ساز نوري مي شود و به سيگنال الكتريكي تبديل مي شود . حال بايد با پردازش اين سيگنال مقدارθp را بدست آورد . در اينجا فقط نتايج روشهاي پردازش اين سيگنال براي ترانسفور ماتور ولتاژ  بيان خواهد شد .

براي OPT هاي اثر كر، ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنال براي آرايش اصلاح نشده آن برابر است با :

( 6-16 )                                                                  vout=cos ( θk)

و براي آرايش اصلاح شده برابر مي شود با :

( 6-17 )                                                                  vout=sin ( θk)

همچنين براي OPT هاي اثر پاكلز همين رابطه ها صادق است و فقط بايد θk با θpجايگزين شود .

6-2-4- مواد سازنده سلول پاكلز

بلور هاي زيادي وجود دارند كه اثر الكترو نوري پاكلز از خود نشان مي دهند كه ميان آنها مي توان ازLiNbO3، BGo،LiTaO3،  Bi4Ge3O12و BSoنام برد . از ميان اين مواد ، بيشتر از BGo و BSoبراي ساخت سلول پاكلز استفاده مي شود . در اين ميان ، BGoبدلايل زير بر مواد ديگر ارجحيت دارد :

1ـ در مقايسه با LiNbO3 و LiTaO3 ، وابستگي حرارتي اثر پاكلز درBGo كوچك است .

2ـ چون BGoهيچ توان گردان نوري ندارد ، مي توان ضخامت سلول را زياد گرفت تا تحمل عايقي آن زياد شود .

3ـ ثابت دي الكتريك BGo حدود 16 است و مقاومت ويژه آن هم حدودΩCm 15 10است . بنابراين ، با توجه به كوچك بودن ثابت دي الكتريك  و بزرگ بودن مقاومت ويژه BGo ، توزيع ولتاژ اعمال شده بندرت توسط سنسور آشفته مي شود .

بعد ازBGo ،  استفاده ازBSo رايج تر است . يكي از تفاوتهاي BSoنسبت به BGoداشتن توان گردان نوري است كه رابط اختلاف فاز ايجاد شده توسط سلول پاكلز را پيچيده تر مي كند .  در صورت استفاده از اين ماده در سلول پاكلز هر دو پديده دو شكستي و چرخش صفحه پلاريزاسيون نور ورودي ، بطور همزمان اتفاق مي افتد .

قبلاً در بخش (5-2) حالت ايجاد همزمان پديده دو شكستي و چرخشي فارادي شد و در معادله (5-16) رابطه مربوط  به اين حالت آورده شد . چون چرخش فارادي شباهت زيادي به توان گردان نوري دارد مي توان از همان رابطه (5-16) در اين مورد خاص هم استفاه كرد . بنابراين اگرسلول پاكلز از BSoساخته شده باشد و از اين سلول در سيستم مدولاسيون شدت نور با آرايش اصلاح شده استفاده شود ، شدت نور خروجي از سنسور با رابطه هاي زير بيان مي شود :

( 6-18 )                                                            P=Pm(1+m)

( 6-19 )                                                            m=πvvλ2f(v)

( 6-20 )                                                         f(v)=sing(v)g(v)

( 6-21 )                                        g(v)=(πVVλ2)2+(2ϕd)2

Vλ2ولتاژ نيم موج است كه برابر با 6800 ولت است و ϕ توان گردان نوري و dعرض سلول پاكلز است . در ضمن به mضريب مدولاسيون گفته مي شود كه اين اصطلاح در مورد ساير OPT ها هم بكار برده مي شود .

6-3- مشخصات OPT

براي پي بردن به كارآيي ترانسفور ماتور ولتاژ نوري ، بايد مشخصات و نحوه كار آنها مشخص باشد . از جمله اين مشخصات مشخصه خروجي و حرارتي آنهاست كه نقش مهمي در كار آيي آنها دارند . در اين بخش ، مشخصات خروجي OPT هاي اثر كر و پاكلز بررسي و با هم مقايسه مي شوند . همچنين تاثير حرارت را روي اثر پاكلز مشاهده كرده و راههايي براي كاهش تاثير حرارت در بعضي موارد خاص ارايه مي شود .

6-3-1- مشخصه خروجي OPT

مشخصه خروجيOPT ، بصورت ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنال برحسب ولتاژ اعمال شده بيان مي شود . اين مشخصه تابعي سينوسي برحسب θk يا θpاست . در جدول (6-1) توابع خروجي OPT هاي اثر كر و پاكلز آمده است و مقادير تقريبي هر مشخصه هم بيان شده است .

| آرايش اصلاح شده | آرايش اصلاح نشده | نوع OPT |
| --- | --- | --- |
| cos (θk )≃θk | cos (θk ) | OPT اثر كر |
| sin (θp )≃θp | sin (θp ) | OPT اثر پاكلز |

جدول (6-1) : توابع معرف مشخصه خروجي OPT

داشتن مشخصه خروجي  خطي از شرايط مهم براي كارايي بهترOPT  است . اگر به توابع تقريبي كه در جدول ( 6-1 ) داده شده است توجه شود ، مشاهده مي شود كه تنها اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده داراي مشخصه خطي است و در بقيه موارد مشخصه غير خطي است . بنابراين ، OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده بهترين نوع OPT است و در اكثر ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري از اين آرايش استفاده مي شود . از اين شكل مشخص است كه تنها مشخصه OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده نسبتاً خطي است و در بقيه موارد ، مشخصه ها كاملاً غير خطي است .

از ويژگيهاي ديگر OPT ، محدوده ديناميكي عملكرد آنهاست كه مي توان همان محدودة خطي OPT  در نظر گرفت . براي نمونه محدودة كار خطي براي OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده كه در شكل ( 6-4 ) مشخصه آن رسم شده است ، حدود 4000 ولت است كه مي توان بطور تقريبي برابر با محدودة ديناميكي OPT در نظر گرفت .

مشخصه خروجي OPT به عواملي مانند ثابت كر و پاكلز كه به نوع ماده بستگي دارد ، طول سلول كر وپاكلز و فاصله دو الكترود كه ميدان الكتريكي را ايجاد مي كند بستگي دارد . البته در اثر پاكلز در مد طولي آن ، θp تنها با Vλ2 رابطه دارد و در نتيجه مشخصه خروجي تنها به Vλ2وابسته مي شود .

شكل (6-4) : مشخصه هاي خروجي

الف ـ OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح نشده    ب‌ـ OPT اثر پاكلز با آرايش اصلاح شده

ج ـ OPT اثر كر با آرايش اصلاح نشده           د ـ OPT اثر كر با آرايش اصلاح شده

اگر ولتاژ اعال شده به سلول پاكلز كوچكتر از Vλ2 باشد بطوريكه شرط π Vارضا شود ، آنگاه ضريب مدولاسيون با ولتاژ رابطه خطي پيدا مي كند . در نتيجه هر چه Vλ2 بزرگتر باشد رنج ديناميكي OPT بزرگتر مي شود . براي مقايسه در شكل ( 6-6 ) مشخصه خروجيOPT  برايBSo و LiNbO3 با ولتاژ هاي نيم موج 6800 ولت و 1120 ولت رسم شده است كه صحت ادعاي بالا تا‎‏ييد مي گردد .

شكل (6-5) : مقايسه محدودة كار خطي دو سنسور ولتاژ نوري با ولتاژ با ولتاژهاي نيم موج متفاوت

6-3-2-مشخصه حرارتي OPT

مشخصه خروجي OPT تحت تاثير حرارت تغيير مي كند . تغيير درجه حرارت ثابت كروپاكلز يا به نوعي ولتاژ نيم موج اثر پاكلز را تحت تاثير قرار مي دهد كه موجب مي شود مشخصه خروجي OPT تغيير كند . اگر ضريب حرارتي Vλ2 را ΔVλ2فرض كنيم ، رابطهθp به صورت زير در مي آيد :

( 6-22 )                                             θp=πVVλ2( 1+ΔVλ2×ΔT )

براي نمونه ضريب حرارتي Vλ2 براي LiTaO3 حدود∘c5-10*6/4 است . در شكل (6-6) تغييرات حرارتي ولتاژ خروجي مدار پردازشگر سيگنال برحسب درجه حرارت براي سنسور نوري ولتاژ ساخته شده از LiTaO3 رسم شده است .

شكل (6-6) : تغييرات حرارتي يك سنسور نوري كه ماده سازنده سلول سنسور LiTaO3است .

اگر از ماده BSOبعنوان سلول پاكلز استفاده شود ، بدليل توان گردان نوري اين ماده ، وابستگي حرارتي سنسور بيشتر مي شود . مشخصه حرارتي اين ماده را مي توان بصورت تئوري از روابط ( 6-18) تا (6-21) بدست آورد . ضريب حرارتي Vλ2 براي BSOحدود  ∘c 4-10*5/3  و ضرب حرارتي توان گردان نوري آن حدود ∘c5-10*6/4 است .

بنابراين با فرض تغيير درجه حرارت باندازه معادله (6-21) به صورت زير در مي آيد:

چون ضريب حرارتي طول سلول حدود 10 است در محاسبات تغيير حرراتي مشخصه خروجي در نظر گرفته نمي شود .

با وقت در رابطه (6-23) مشاهده مي شود كه تغييرات حرارتي به ضخامت سلول وابسته است .

در شكل (6-7) تغييرات ضريب مدولاسيون بر حسب ضخامت سلول به ازاي رسم شده است اين شكل نشان مي دهد كه وابستگي حرارتي با تغيير ضخامت سلول تغيير مي كند بطوريكه در ضخامتي حدود 66/4 حداقل است . در شكل (6-10) وابستگي حرارتي مشخصه خروجي با ازاي رسم شده است كه مي توان وابستگي حرارتي را به ازاي اين دو ضخامت با يكديگر مقايسه كرد . تغييرات حرارتي به ازاي در محاوده 10- تا 85 درجه سانيتگراد حدود است كه در مقايسه با سلول با قابل اغماض است .

شكل (6-7): رابطه بين تغييرات ولتاژ خروجي با دما و ضخامت سلول

شكل (6-8): مشخصه حرارتي سنسور ولتژ براي دو طول مختلف

6-4- مسئل عملي

همانگونه كه در بررسي مشخصه خروجي مشاهده شد براي داشتن مشخصه خطي بايد ولتاژ اعمال شده به سنسور در حد چند كيلو ولت محدود باشد اين ولتاژ در سلول پاكلز بايد از كوچكتر باشد تا مشخصه خطي باقي بماند با توجه به آنكه اگر مواد داغراي كوچك هستند پس نمي توان ولتاژ هاي بالا را مستقيماً به سلول اعمال كرد بهمين دليل مانند ترانسفور مدهاي ولتاژ خازني، بايد از مقسم هاي خازني براي كاهش ولتاژ استفاده كرد و ولتاژ را به حد چند كيلوولت رساند .

4-5- بررسي مدار پردازش سيگنال در

در سيستم مدولاسيون شدت نور كه يكي از روش هاي تشخيص زاويه چرخش فارادي بوده رابطه توان ورودي به آشكار ساز مشخص شد . چون با جرين رابطه مسقتيم دارد اگر جريان متغير باشد توان ورودي به آشكار ساز يك سيگنال متغير خواهد بود . بنابراين در خروجي آشكار ساز ي سيگنال الكتريكي متغير داريم كه براي بدست آوردن مقدار بايد اين سيگنال پردازش شود . براي رسيدن به مقدار چندين روش وجود دارد كه اين روش ها اساس كار مدار پردازش سيگنال هستند .

4-5- 1-مدار پردازش سيگنال بر اساس روش

در اين روش قسمت سيگنال خروجي از آشكار ساز جداش ده و بر قسمت آن تقسيم ميشود .

در سيستم مدولاسيون شدت نور با توجه به رابطه هاي (4-10) و (4-11) قسمت سيگنال خروجي از شكار ساز برابر است با

اگر را كوچك فرض كنيم داريم:

جزء رابطه هاي (4-10) و (4-11) هم برابر است با (4-21):

با توجه به رابطه (4-20)  مشاهده مي شود كه جزء داراي اطلاعات لازم در مورد جريان است . اما چون اين رابطه با توان منبع نور ارتباط دارد و توان منبع نور مرتباً تغيير مي كند، استفاده از آن مناسب نيست بنابراين براي رسيدن به رابطه دقيق، خروجي مدارپردازش سيگنال را با محاسبه قسمت سيگنال به قسمت آن نرماليزه مي شود . پس ولتاژ خروجي مدار پردازش سيگنل از رباطه زير بدست مي آيد:

كه ضريب ثابتي است كه به نوع و آشكار ساز و مدار پردازشگر سيگنال بستگي دارد جرياني است كه اندازه گيري مي شود بنابراين مقدار مستقل از توان منبع نور ورودي است در شكل (4-9) بلوك دياگرام يك مدار پردازش سيگنال كه بر اساس روش كارمي كند آمده است.

4-5-2- مدار پردازش سيگنال به روش

همانطور كه در بخش 4-3 گفته شد، مي توان با تغيير زاوي نسبي قطبشگر اول و دوم، توان ورودي به آشكار ساز را تغيير داد . اگر در سيستم مدولاسيون شدت نور به جاي يك آناليز كننده از دو آناليز كننده كه با قطبشگر اول زاويه هاي 45+ و 45- درجه مي سازند و نيز از دو مدار آشكار ساز استفاده كنيم توان ورودي به آشكار سازها از دو رابطه (4-10) و (4-11) بدست مي آيند. حال اگر نسبت تفاضل توانهاي ورودي به آشكار سازها را به مجموع آنها محاسبه كنيم داريم

اين روش را روش مي نامند ]13[.

در شكل (4-10) بلوك دياگرام مدار پردازشگري كه بر اساس اين روش كار كند رسم شده است نتيجه نهايي اين روش و روش يكسان است اما سيستم مدولاسيون شدت نوري كه بر اسا روش طراحي مي شود پيچيده تر از سيستمي است كه بر اساس طراحي مي شود و مدار پردازشگري هم كه بر اساس اين روش طراحي مي شود و مدار پردازشگري هم كه بر اساس اين روش طراحي مي شود نيز پيچيده تر است اما از ؟؟ روش كاهش نويزهاي مشترك بين است.

4-5-3- مدار پردازش سيگنال با استفاده از متوسط شدت نور

روش ديگري كه براي طراحي مدار پردازش سيگنال كار برد دارد، استفاده از رابطه زير براي بدست آوردن ولتاژ خروجي است ]15[:

كه نشان دهنده مقادير متوسط شدت  نور ورودي به آشكار سازها است. اگر فرض كنيم كه آنگاه رابطه هاي (4-10) و (4-11) را مي توان به صورت زير نوشت:

ژون با جريان رابطه مستقيم دارد، پس

در اين دو رابطه ضريب ثابتي است كه بستگي به نوع آن دارد دامنه جريان هادي و فركانس زاويه اي جريان است. با توجه به اين رابطه برابر است. بنابراين رابطه (4-24) بصورت زير ساه مي شود.

مشاهده مي شود كه نتيجه نهايي اين روش با روش هاي قبل يكساني است و ولاژ خروجي مدار پردازشگر سيگنال با جريان متناسب است. از مزيتهاي اين روش، مي توان به حذف تغييرات سريعي كه در شدت منبع نور ورودي اتفاق مي افتد اشاره كرده

شكل (4-11): بلوك دياگرام مدار پردازش سيگنال بر اساس روش استفاده از متوسط شدت نور

## ضميمه 1:                            تحليل ماتريس پلاريزاسيون نور

براي تحليل يك سيستم نوري كه از چندين عنصر نوري تشكيل شده است ، استفاده از روش هاي جبري و قديمي بسيار سخت و وقت گير است دو روش جديد كه تحليل را ساده تر مي كند ، روشهاي جونزومولر هستند . در هر دو روش از تحليل ماتريسي استفاده مي شود در اين روش ها پرتو نوري ورودي با بردارVo نشان داده مي شود و از يك ماتريسT براي توصيف تداخل عنصر نوري با پرتو نور ورودي به آن استفاده مي شد و پرتو نور خروجي كه با بردارV1 نشان داده مي شود از حاصلضرب ماتريس Tدر بردارVo بدست مي آيد .

( ض1-1 )                                                                   V1=T Vo

اگرn عنصر نوري در سيستم  وجود داشته باشد ، بردار نوري خروجي برابر مي شود با :

( ض1-2 )                                                      Vn=TnTn−1⋯T1Vo

1ـ بردار جونز

يك پرتو نور پلاريزه شده كه در راستاي محورz منتشر مي شود را مي توان به دو جزء Ex وEy تجزيه كرد .

( ض1-3 )                                                         E=iEx+jEy

كه

( ض1-4 )                                 Ex=acos(ω t−kz)=acos ϕ

( ض1-5 )                     Ey=bcos(ω t−kz+δ)=bcos( ϕ+δ)

در سال 1940، جونز براي نشان دادن اين پرتو نور از يك بردار ستوني كه عناصر آن دو جزء Ex و Eyهستند استفاده كرد .

( ض1-6 )                                             V=ExEy=Reaejϕbej( ϕ +δ )

در معادله بالا مي توان علامت Re را حذف كرد و از شكل مختلط آن استفاده كرد .

( ض1-7 )                                          V=aejϕbej( ϕ +δ )=ejϕabejδ

متوسط شدت نور پرتو متناسب با مجموع مربعات دامنة دو المان بردار Vاست يعني :

( ض 1-8 )                                                            I=C a2+b2

براي سادگي C=1فرض مي شود . اگر تغييرات زماني موج مهم نباشد مي توان ejϕرا از معادله ( ض 1-7 ) حذف كرد و حالت پلاريزاسيون يك  پرتو را با بردار جونز نشان داد :

( ض1-9 )                                                                   J=abejδ

بنابراين ، براي نمونه نور پلاريزه خطي در راستاي محورXباab و نور دايروي راستگرد را باaia مي توان نشان داد .

2ـ پارامترهاي استوكس

نمايش ديگري از نور پلاريزه كه نمايش بردار جونز را تكميل مي كند در سال 1852 توسط استوكس ابداع شد .

او چهار كميت را معرفي كرد كه تنها توابعي از كميت هاي قابل مشاهدة موج الكترو مغناطيسي هستند و اكنون پارامترهاي استوكس ناميده شده اند . حالت پلاريزاسيون يك پرتو نور را مي توان بر حسب اين كميت‌ها بيان نمود . اكنون معادلات ( ض 1-3 ) تا ( ض 1-6 ) را در نظر بگيريد . با بكار بردن اين عبارتها به روشي ظريف و ساده ، پارامترهاي استوكس را مي توان بصورت زير نوشت :

( ض 1-10 الف )So=a2+b2                 ( ض 1-10 ب )S1=a2−b2

( ض 1-10 ج)        S2=2ab cosδ         ( ض 1-10 د)              S3=2ab sinδ

فقط سه تا از روابط مستقل هستند بطوريكه

( ض 1-11 )                                                                So2=S12+S22+S32

پارامترهاي استوكس را مي توان با آزمايش هاي ساده اي تعيين كرد . مجموعه اين پارامترها براي يك موج مشخص را مي‌توان به صورت يك بردار ستوني نمايش داد . در جدول (ض 1-1) بردارهاي استوكس وجونز در برخي حالتهاي پلاريزاسيون نمايش داده  شده است . (در اينجا  اين بردارها بصورت سطري نوشته شده اند ولي در اصل آنها بايد بصورت ستوني باشند) اين بردارها نرماليزه شده اند .

جدول (ض 1-1) بردارهاي استوكس و جونز در برخي از حالت هاي پلاريزاسيون

3- ماتريسهاي جونز

فرض كنيد كه يك پرتو نور پلاريزه داريم كه با بردار جونز مربوطه ، Ei،نمايش داده شده است . Eiازداخل يك عنصر نوري عبور كرده و بصورت يك بردار جديد Etمتناظر با نور ورودي خارج مي‌شود . اين عنصر نوري ، Eiرا به Etتبديل كرده است . اين فرآيند را مي توان به طريق رياضي و با استفده از يك ماتريس 2×2 توصيف كرد . فرض كنيد Tنمايانگر ماتريس تبديل عنصر نوري مورد بحث باشد در اين صورت :

( ض1-12 )                                                            Et=TEi

كه در آن

( ض1-13 )                                                 T=a11a12a21a22

بنابراين با داشتن بردارهاي ورودي و خروجي از عنصر نوري مي توان عناصر ماتريس تبديل T را بدست آورد . در جدول ( ض 1-2) ماتريسهاي جونز چند عنصر نوري معرفي شده اند .

4- ماتريسهاي مولر

در سال 1942، مولر پيش ماتريسي براي پرداختن به بردارهاي استوكس ابداع كرد .چون بردارهاي استوكس هم در مورد نور پلاريزه شده و هم غير پلاريزه بكار مي روند ، اين روش داراي مزاياي بيشتري نسبت به روش جونز است وكاربرد بيشتري نيز دارد و در اصل تكميل كننده روش جونز است . ماتريس هاي 4*4 مولر به همان روشي كه‌ماتريس هاي جونز به كار برده مي شوند، مورد استفاده قرار مي گيرند . در جدول (ض 1-2) علاوه بر ماتريسهاي جونز ، ماتريسهاي مولر هم آمده است .البته براي توصيف قطبشگر و تيغه يك چهارم موج، ماتريس هاي كلي زير را مي توان تعريف كرد :

( ض 1-14 )                         Mρ=1cos2θsin2θ0cos2θcos22θcos2θsin2θ0sin2θcos2θsin2θsin22θ00000

( ض1-15 ) Mλ4=10000cos22βcos2βsin2β−sin2β0cos2βsin2βsin22βcos2β0sin2β−cos2β0

كه در مورد Mρ، ماتريس قطبشگر ، θنشان دهنده زاويه محور انتقال قطبشگر با جهت انتشار نور است و در مورد Mλ4 ، ماتريس تيغه ربع موج ، βمعرف زاويه محور تنه تيغه با جهت انتشار نور است .

جدول (ض 1-2) : ماتريسهاي جونز و مولر

5ـ معرفي ماتريسهاي فارادي، كروپاكلز

در مبحث مربوط به سيستم هاي مدولاسيون شدت نور كه براي تشخيص اثرات فارادي، كرو پاكلز استفاده مي شوند ، يك سيستمي متشكل از چند عنصر نوري معرفي شد . دراين سيستم از المان هايي همچون قطبشگر و تيغه يك چهارم موج بهره برده مي شد و نيز سلولهاي فارادي، كروپاكلز نقش اصلي اين سيستم ها را داشتند . براي تحليل اين سيستم ها با استفاده از روش مولر، احتياج به ماتريس هاي مربوط به المانهاي استفاده شده است . در اين ميان ، ماتريس هاي قطبشگر و تيغه يك چهارم موج، در قسمت قبل معرفي شدند و فقط بايد ماتريسهاي مربوط به سلولها فارادي ، كروپاكلز تعريف شوند .

ماتريس توصسف كننده سلول كر بصورت

( ض 1-16 )                              Mp=1000010000cos θk−sin θk00sin θkcos θk

تعريف مي شود كه θk ، اختلاف فاز ايجاد شده در سلول كر است . اگر در ماتريس Mpبه جاي  θk، θp قرار داده شود ، ماتريس سلول پاكلز بدست مي آيد .

همچنين ماتريس توصيف كننده سلول فارادي برابر است با :

( ض 1-17 )                             Mf=10000cos θfsinθf00−sin θfcos θf00000

كهθf زاويه چرخش اثر فارادي است .

ضميمه 2: جدول استاندارد ترانسفور ماتور ولتاژ

جدول (ض 2-1) :كلاس دقت ترانسفور مرهاي ولتاژ

فصل هفتم

مقايسه CT  وPT هاي معمولي با ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري نوري

7ـ 1مقدمه

مدت زمان طولاني است كه استفاده از ترانسفور ماتورهاي ولتاژ القايي (PT) يا خازني(CVT) و ترانسفور ماتورهاي جريان القايي(CT) براي اندازه گيري ولتاژ و جريان يا حفاظت سيستم هاي قدرت رايج است . اما با افزايش تقاضاي انرژي، ولتاژ انتقال شبكه ها افزايش يافت و در نتيجه سطح عايق بندي تجهيزات شبكه قدرت افزايش يافت . از طرف ديگر، با آمدن سيستمهاي حفاظت ديجيتالي به بازار بار ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري كاهش يافت كه اين منجر به كاهش دقت ترانسفور ماتورها شد .

به علاوه ، كشش به سمت استفاده از سيستم هاي نوري نه تنها براي انتقال اطلاعات بلكه براي اندازه گيري زياد شده است . تحت اين شرايط ، تحقيقات زيادي براي استفاده از سنسورهاي نوري به منظور اندازه گيري جريان و ولتاژ انجام شد نتيجه تحقيقات به بازار آمدن ترانسفور ماتورهاي ولتاژ و جريان نوري شد .

در فصلهاي گذشته اصول كار و ساختمان ترانسفور ماتورهاي ولتاژ نوري شرح داده شد همچنين در بخش هاي مختلف كارآيي و مشخصه هاي آنها به صورت تئوري بررسي شد . اما در اين فصل قرار است كه ترانسفور ماتورهاي جريان و ولتاژ نوري را از جنبه هاي مختلف مانند دقت ، عملكردشان در شرايط بحراني، وزن و حجم و چند مورد ديگر با ترانسفور ماتورهاي معمولي مقايسه شود. براي اين كار در ابتدا مشكلات و عيبهاي ترانسفورماتورهاي معمولي را شرح داده و سپس موارد بيان شده با عملكرد ترانسفور ماتورهاي نوري مقايسه ميشود. در آخر هم چند مورد از كاربرد عملي آنها در سيستم هاي واقعي شرح داده مي شود .

7-2- مشكلات و معايب ترانسفورماتورهاي اندازه گيري معمولي

ترانسفور ماتورهاي ولتاژ و جريان معمولي داراي مشكلات و معايبي هستند كه استفاده از آنها در پست هاي جديد دربازنگري است . در اينجا تعدادي از اين مشكلات و معايب بيان مي شود .

7-2- 1- احتمال انفجار

در CTها و PTها براي عايق بندي از روغن، گاز SF6 و يا مواد شيميايي ديگر استفاده مي شود اغلب اين مواد مانند روغن كه استفاده زيادي هم در ساخت ترانسفور ماتورها دارد، قابليت اشتعال دارند و در نتيجه احتمال انفجار و آتش گرفتن ترانسفورماتورها زياد است . انفجار ترانسفورماتور ممكن است كه هم به بقيه تجهيزات پست و هم به  پرسنل پستها آسيب برساند .

7-2-2- اشباع شدن هسته ترانسفورماتور

مسأله اشباع هسته بيشتر در مورد ترانسفورماتورهاي جريان اتفاق مي افتد . اگر بار تحميلي به ترانسفورماتور جريان بيش از ظريفت ولت آمپر آن نباشد و جريان اوليه نيز از حد جريان نامي تجاوز ننمايد ، emfثانويه هسته را به اشباع نخواهد برد ولي در خلال شرايط بحراني و گذرا، جريان اتصال كوتاه متقارن همراه با مولفه dcاست كه هسته حفاظتي معمولي را به سرعت به اشباع مي برد . در اثناي شرايط گذرا امپلانس شبكه اصولاً سلفي است و بين  ولتاژ و جريان ْ90 اختلاف فاز وجود دارد . فقط اگر در لحظه صفر ولتاژ خطا رخ دهد مولفه dc مي تواند صفر شود .

در شبكه قدرت جريان اتصال كوتاه تا زمان برطرف شدن اتصالي بوسيله كليد قدرت ادامه مي يابد . وظيفه ترانسفورماتور جريان تامين جريان سيستم هاي حفاظتي است ،آنچنان كه اين جريان نسبت درستي از جريان اوليه (در خلال زمان مورد نياز براي عمل كردن رله ها ) مي باشد . ترانسفورماتور جرياني كه قادر به اندازه گيري جريان خطاي كامل همراه با مؤلفه صد در صد dc باشد و به اشباع نرود بايد خيلي بزرگ باشد و بعضي اوقات ابعاد نامعقولي خواهد داشت . توليد چنين ترانسفور ماتورهايي گران تمام شده و نصب آن نيز مشكل خواهد بود .

ترانسفورماتورهايي با اين خصوصيت فقط زماني مورد استفاده قرار مي گيرند كه تبديل دقيق جريان تحت هر شرايطي مورد نياز باشد . در بيشتر روشهاي حفاظتي و تجهيزات اندازه گيري چنين نيازي وجود ندارد و بنابراين هسته ترانسفورماتورهايي كه در چنين مواردي مورد استفاده قرار ميگيرند هر از چندگاهي به حالت اشباع مي روند .

به هر حال اگر ترانسفور ماتور داراي هسته كوچكي باشد ويا جريان بزرگي به آن متصل شده باشد به طوريكه شار مورد نياز براي ايجاد خروجي بدون اعوجاج ، از مقدار قابل حصول تجاوز كند در آن صورت كمي قبل از مقدار حد اكثر موج شار، اشباع رخ ميدهد . در اين لحظه چگالي شار هسته در مقدار ثابت اشباع شده و emfاي توليد نمي شود . جريان  ثانويه به مقدار صفر مي رسد و كل جريان اوليه صرف در اشباع نگه داشتن هسته خواهد شد . هسته در اين حالت باقي مي ماند تا جريان تحريك به كمتر از مقدار اشباع خود برسد. بنابراين قبل از آنكه جريان اوليه صفر شود هسته نمي تواند از اشباع خارج شود . شكل موجهاي جريان سيم پيچ هاي اوليه وثانويه و شار هسته در چنين شرايطي در شكل (7-1) نشان داده شده است . (اين شكل ها مربوط به حالت پايدار متقارن است كه جريان بيش از حد نامي شده است.)

شكل (7-1) عملكرد يك ترانسفورماتور جريان القايي در موقع اشباع شدن هسته

7-2-3-اثر فرورزونانس

الف ـ ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني : فرورزونانس مي تواند در مدارهايي  كه داراي خاصيت خازني و سلفي يا هسته آهني است (سلف غير  خطي) اتفاق بيافتد . ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني با داشتن  مقسم ولتاژ خازني داراي مشخصات غير خطي چنين مدارهايي مي باشند. اين پديده مي تواند در هسته ترانس بدلايل مختلفي ناشي از اشباع آغاز شود. براي مثال درخلال يك عمل كليد زني يك رزونانس نوساني معمولاً داراي فركانس كمتر ازHz 50-60 ، ممكن است شروع شده و در صورتيكه به طور مؤثر ميرا نشود براي مدت زمان طولاني روي ولتاژ با فركانس نامي قرار گيرد .

ب ـ ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ القايي : در حاليكه فرورزونانس در CVT ، نوساني داخلي بين خازن و هسته مغناطيسي است ، فرورزونانس در ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ القايي نوساني بين ترانسفور ماتورو شبكه است .

نوسان فقط مي تواند در شبكه هايي رخ دهد كه صفرشان عايق شده است. نوسان مي تواند بين خازن موجود در شبكه و زمين و اندوكتانس غير خطي ترانسفورماتور مغناطيسي رخ دهد . تحريك نوسان مي تواند توسط تغيير ناگهاني ولتاژ يا جريان شبكه صورت گيرد . ارايه احتمال بروز فرورزونانس به شكلي كلي مشكل است و بستگي به طراحي ترانسفورماتور دارد .

نوسان فروزورنانس در صورتيكه به طور مؤثر ميرا نشود خطرناك است . هسته ترانسفورماتور تحت چنين شرايطي كاملاً اشباع بوده و جريان مغناطيس كننده مي تواند آنچنان بزرگ باشد كه  خطر خرابي پيش آيد. بنابراين ميرا كننده اين گونه نوسانات از ضروريات است .

7-2-4- شار پس ماند

اين امكان وجود دارد كه شار هسته يك ترانسفورماتور در حالت پايدار حول يك حقله فرعي هيسترزيس واقع بر روي محور B از دياگرام B-H تغيير كند . چنين عملكردي به طور كلي سبب كاهش دقت تبديل نسبت به شرايط قابل حصول در وضعيت هاي متقارن مي شود . اين وضعيت مي تواند به سبب وجود شار پس ماند بوجود آيد و بنابراين مقدار شار باقي مانده و تداوم آن مورد توجه قرار مي گيرد. اين عوامل در مورد تجهيزات حفاظتي نيز بايد مورد توجه واقع شود چرا كه شار پس ماند در هسته ترانسفورماتور جريان از نوسان شار قابل حصول يك جهته مي كاهد و مساله جلوگيري از رفتن به اشباع را در حالت بروز اختلال بسيار مشكل مي كند.

در طرحهاي حفاظتي كه خروجي دو ترانسفورماتور يكسان با هم متوازي شده اند ، اشباع مساله مهمي نيست چرا كه در هر دو ترانسفورماتور بطور همزمان رخ مي دهد. با وجود اين ، يك اختلال داخلي مي تواند مقادير متفاوتي از شار پس ماند را در دو هسته باقي گذارد و باعث شود كه در اختلال بعدي ترانسفورماتوررها در زمانهاي متفاوتي به اشباع رفته و عملكرد غلطي را سبب شوند .

شرايط متعددي وجود دارد كه باعث باقي ماندن شار پس ماند در ترانسفورماتور جريان سيستم قدرت مي گردد. متناسب با نوسان شار در خلال اختلال ، حداكثر مقدار شاري كه مايل به باقي ماندن در هسته مي باشد بزرگ است . اگر چه مقادير بزرگي از شار پس ماند بعد از جاري شدن جريان اختلال در ترانسفورماتور جريان باقي مي ماند ، ولي وقتي كه جريان متناوبي در سيم پيچ اوليه مجدداً جاري مي شود اين شارها به سرعت كاهش پيدا مي كنند. درجه كاهش بستگي به مقدار شار متناوب دارد . براي بر طرف كردن كامل شار پس ماند، شارهاي متناوب بزرگي لازم است چنين تغييراتي در هسته ترانسفورماتور جريان حفاظتي در وضعيت كار عادي امكان ندارد و در نتيجه بخش بزرگي از پس ماند تا وقوع اختلال بعدي در هسته باقي مي ماند. اين مساله بايد در طرحهاي حفاظتي مد نظر قرار گيرد .

7-2-6- وزن و حجم زياد

با افزايش تقاضاي انرژي الكتريكي، سطح ولتاژ شبكه هاي قدرت هم افزايش يافته است با افزايش سطح ولتاژ تحمل عايقي وسايل و تجهيزات پستها از جمله ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان هم بايد اضافه شود كه اين منجر به افزايش وزن و حجم ترانسفورماتورها شده است. بطوريكه در ولتاژهاي خيلي زياد، علاوه بر بزرگ شدن وزن و حجم ترانسفورماتور قيمت آنها نيز افزايش زيادي مي يابد. بزرگ شدن حجم و وزن هم مكان بزرگي جهت نصب لازم دارد وهم نصب كردن آن مشكل ساز است.

7-2-7- محدود بودن دقت آنها

ترانسفورماتور ولتاژ، با صرفنظر از افت ولتاژ، ولتاژ اوليه را بي هيچ كم و كاستي به نسبت دور ثانويه به اوليه تبديل مي كند. اما در حالت واقعي چشم پوشي از ولتاژي كه روي مقاومت سيم پيچ ها و راكتانس نشتي افت مي كند ممكن نيست بنابراين ولتاژ اوليه دقيقاً بازسازي نمي شود. خطاي تبديل هم در دامنه و هم در فاز ظاهر مي شود.

درVT ها دقت در كلاس هاي اندازه گيري حفاظت تقسيم شده ا ست . وقتي كه بار ، تركيبي از مؤلفه هاي اندازه گيري و حفاظت است كلاس دقت بالاتر مورد نياز اندازه گيري بايد انتخاب شود.

طبق استاندارد IEC 186 و ساير استانداردها كلاس دقت بايستي از 25% تا 100% بار نامي برقرار باشد. ابزار و وسايل اندازه گيري جديد بار مصرفي كمتري دارند و بار كلي ممكن است كمتر از 25% بار نامي مي شود. حداقل خطا عموماً در 75% بار نامي است. با تغيير ولتاژ خطا نيز تغيير مي كند. اين تغييرات مربوط به خواص غير خطي منحني تحريك است.

3-7- مزاياي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري

در بخش قبل تعدادي از معايب و مشكلات ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري معمولي شرح داده شد. در ادامه براي مقايسه بين ترانسفورماتورهاي معمولي ونوري، مزاياي ترانسفورماتورهاي نوري را شرح داده و در هر مورد، مزيت بيان شده با مورد مربوط در ترانسفورماتورهاي معمولي مقايسه مي شود.

3-7- 1-عدم احتمال انفجار

در ترانسفورماتورهاي نوري از هيچ گونه ماده شيميايي قابل اشتغال مانند روغن استفاده نمي شود و ساختمان آنها طوري است كه اصلاً احتمال آتش گرفتن آنها منتفي است. بنابراين احتمال خطر  جاني براي پرسنل پستها و يا آسيب رساندن به ساير تجهيزات پست بدليل انفجار ترانسفور ماتور از بين مي رود .

7-3-2- عدم ايجاد پديده فرورزونانس در آنها

بدليل اينكه ا زهسته آهني در ساختمان آنها استفاده نمي گردد پس مدارهاي تشديد هم بوجود نمي آيد و پديده فرورزونانس در اين ترانسفورماتورها اتفاق نمي افتد.

7-3-3-بدون اثر شار پس ماند

در سوم و چهارم كه هسته مغناطيسي وجود ندارد اثر شار پس ماند اصلاً بوجود نمي آيد. همچنين در ها نوع اول و دوم چون هسته آهني كوچك است مقدار شار پس ماند هم كم است و با جريان متناوب كوچكي از بين مي رود.

7-3-6- وزن و حجم كم

يكي از مزاياي OVTها و همچنين OCTها داشتن وزن كم و اندازه كوچك است در دنياي امروزي كه مساحت زمين اشغال شده توسط پست ها، بخصوص در شهرهاي بزرگ يك مشكل اساسي است استفاده از ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري با حجم كم مزيت بالايي دارد. همچنين در پست هاي گازي كه به منظور كاهش حجم پستها بوجود آمده ا اند استفاده از ترانسفور ماتورهاي اندازه گيري نوري در كاهش حجم پست نقش بسزايي دارد . بعلاوه داشتن وزن و حجم كم امكان نصب راحت تر و سريعتر آنها را نيز فراهم مي كند.

7-3-7- داشتن دقت بالا

براي سنجش ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ نوري بايدمشخصه آنها را با كلاسهاي دقت استاندارد شده براي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري مقايسه كرد.

ترانسفورماتور ولتاژ نوري : در مورد ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري مي توان ادعا كرد كه داراي دقت بالايي هستند. براي دليل بر اين ادعا، در شكل (7-8) نتايج تست يك OVTنشان داده شده است.از اين شكل مشخص است كه استانداردهاي لازم برآورده شده است براي مقايسه عملكرد OVT با ترانسفورماتور ولتاژ معمولي در شكل (7-9) خطاي نسبي و خطاي فاز يك ترانسفورماتور ولتاژ معمولي نشان داده شده است .

در كل مي توان نيتجه گرفت كه ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري از لحاظ دقت، قابل رقابت با ترانسفورماتورهاي معمولي هستند و در بعضي موارد عملكرد آنها خلي بهتر است.

شكل (7-8): مشخصه خطاي دامنه و فاز يك

7-3-8- داشتن سرعت پاسخ دهي بالا

از ويژگيهاي ديگر OVT ، سرعت بالاي پاسخ آنها به اختلالات ايجاد شده در شبكه است. در VTها بعلت وجود سلف ، سرعت پاسخ آنها به شرايط گذراي سريع كم است ولي در OCT ها بعلت آنكه سلفي وجود ندارد مي توان اختلالات سريع را هم تشخيص داد . در حال حاضر در بيشتر پستها، سيستماي ثبت و قايع نصب مي شود تا اتفافاتي كه در شبكه رخ مي دهند را ثبت كنند براي انجام هر چه بهتر و كاملتر اين كار، بايد سعي شود كه تمامي وقايع سريع يا كند مانند عمل كليدزني كه با سرعت بالايي صورت مي گيرند ، تشخيص داده شود . در اين راه داشتن ترانسفورماتورهاي اندازه گيري با سرعت پاسخ دهي بالا از احتياجات لازم است كه OVT ها مي توانند اين وظيفه را بخوبي انجام دهند .

7-3- كاربردهاي عملي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري

در بخش قبل مزاياي ترانسفورماتورهاي نوري نسبت به ترانسفورماتورهاي معمولي بيان شد. در ادامه بعضي از موار عملي استفاده از آنها در سيستمهاي واقعي شرح داده و نتايجي هم كه در محيط واقعي بدست آمده است بيان مي شود هدف از بيان اين مطالب اطمينان پيدا كردن از كارآيي عملي ترانسفورماتورها نوري است .

ترانسفورماتور ولتاژ نوري : استفاده از اين نوع ترانسفورماتور ولتاژ در پستهاي GIS زياد است . براي نمونه در كاربرد عملي ، يك OVT در يك پست GIS  77 كيلو ولت نصب شده است . گزارشهاي بعدي حاكي از آن است كه خطاي خروجي آن در محدودة ±1% بود و جابجايي فاز خروجي هم در حد ْ6/0 باقي مانده است .

دركل ، استفاده از ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري در پستهاي GIS رايج است و گزارشهاي ارايه شده خبر از كارآيي موفقيت آميز آنها مي دهد .

نتيجه گيري:

ترانسفورماتورهاي معمولي به دليل انازه بزرگ و كاهش قابليت اطمينانشان  در شرايط اضطراري،داراي نقطه ضعفهايي در بكارگيري آنها در سيستمهاي مدرن هستند . از طرف ديگر با افزايش نيازبه انرژي الكتريكي و نيز نياز به بالا بردن قابليت اطمينان شبكه هاي قدرت فكر ساختن وسايل جديدي جهت اندازه گيري ولتاژ و جريان به مرحله عمل در آمد . در اين راه، با توجه به پيشرفت تكنولوژي المانهاي نوري، استفاده از آنها مدنظر قرار گرفت و اساس تكنولوژي جديد المانهاي نوري است كه مزاياي زيادي نسبت به مدارهاي مغناطيي كه در طرح ترانسفورماتورهاي معمولي استفاده مي‌شود ، دارند .

در اين تكنولوژي جديد جهت ساخت ترانسفورماتورجريان از اثر مغناطيس ـ نوري فارادي و براي اندازه گيري ولتاژ اثر الكترو ـ نوري پاكلز كمك گرفته مي شود . براساس عملكرد اين دو اثر، وقتي نور از يك ماده خاص كه در ميدان مغناطيسي يا الكتريكي واقع شده است عبور مي كند، تغييراتي در بعضي از خصوصيات آن ايجاد مي شود كه جهت اندازه گيري آن ميدانها مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين پروژه اصول كار و ساختمان ترانسفورماتورهاي جديد به طور كامل شرح داده شد. همچنين مشخصات خروجي و نحوه پاسخ دهي آنها به جريان و ولتاژ ورودي، براي چند نوع مختلف تراسنفورماتورهاي نوري بدست آمد و نيز تغييرات خروجي انها با دما بررسي شد مشاهده شد كه كارآيي آنها در محدوده بزرگي از جريان و ولتاژ و تغييرات دما عالي است و قابل رقابت با ترانسفور ماتورهاي معمولي هستند.

در فصل آخر كه به مقايسه ترانسفورماتورهاي نوري باترانسفورماتورهاي معمولي پرداخته شد ديديم كه در زمينه هاي مختلف كارآيي آنها در حد ترانسفورماتورهاي معمولي يا حتي بهتر از آنهاست. ترانسفورماتورهاي نوري مشكلات ترانسفورماتورهاي معمولي از قبيل اشباع شدن هسته، اثر فرورزونانس و شار پس ماند در هسته و موارد ديگر را ندارند دقت و سرعت پاسخ دهي آنها در مقايسه با روشهاي معمولي نيز در حد بالايي است و استانداردهاي موجود جهت ارزيابي كار آيي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري را ارضا مي كنند. حتي اگر ترانسفورماتورهاي نوري در موارد خاصي داراي مشكلاتي باشند با توجه به مزاياي متعددي كه نسبت به ترانسفورماتورهاي معمولي دارند استفاده از آنها قابل توجيه است.

با توجه به آنها هدف پروژه يافتن تكنولوژي جديدي جهت ساخت ترانسفورماتورهاي اندازه گيري بود تا جايگزين ترانسفورماتورهاي معمولي شوند اين هدف با يافتن ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري برآورده شده است. در حال حاضر مي توان انتظار داشت كه در چند سال آينده تكنولوژي جديد جايگزين تكنولوژي موجود خواهد شد. دليل اين ادعا را مي توان مرجع ]2[  كه مربوط به شركت ABB يكي از معتبرترين شركت هاي سازنده تجهيزات شبكه هاي قدرت مي باشد ذكر كرد در اين مرجع ادعا شده است كه ساخت ونصب يك OCTدر يك پست 380 كيلو ولت باموفقيت خوبي به انجام رسيده است.

ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به اهميت زير بنايي و استراتژيكي صنايع برق و بويژه به دلايل حساسيت خاص و نيز پر هزينه بودن طرحهاي آن نمي توان ريسك چنداني رادر ارتباط با مصرف، كاربرد هر نوع تجهيزات با هر نوع كيفيت متقبل گشت . همچنين از نظر اقتصادي و مقايسه هزينه هاي اقتصادي ـ اجتماعي به صرفه و صلاح اقتصاد كشور نخواهد بود كه بر روي يك تكنولوژي كه بنظر مي رسد تا چند سال آينده قديمي خواهد شد سرمايه گذاري هنگفتي شود بدين ترتيب چنانچه رشد صنايع نيرو مدنظر باشد چاره اي جز اين باقي نمي ماند كه به مسائل حساسي چون نوع تكنولوژي انتخابي و كيفيت محصولات توجه كافي مبذول گردد . بااين توجه بررسي دقيق اقتصادي تكنولوژي جديد ساخت ترانسفورماتورهاي اندازه گيري جهت استفاده از آنها در داخل كشور ضروري به نظر مي رسد. البته ساخت اين وسايل جديد به علت تكنولوژي بالايي كه در آنها استفاده مي شود در حال حاضر در كشور امكان ندارد ولي تحقيق در مورد كاربرد آنهادر پستهاي جديد كشور ضروري است.

پيشنهادات

با توجه به اينكه در ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نوري از تكنولوژي بالايي استفاده ميشود و انجام تحقيقات عملي در مورد آنها نياز به امكانات وسرمايه گذاري وسيعي است به نظر نمي رسد كه امكانات موجود دانشگاههاي كشور جوابگوي بررسي عملي آنها باشد ، بنابراين پيشنهادات زير ارايه مي شود :

1ـ تجهيز و راه اندازي يك آزمايشگاه نوري مجهز كه بتواند پاسخگوي نياز عملي اين مورد و موارد مشابه باشد .

2ـ موادي كه در ساخت سنسورهاي نوري فارادي و پاكلز استفاده ميشود، جزء مواد گران قيمت هستند و در حال حاضر در داخل كشور هم امكان تهيه آنها وجود ندارد بررسي كامل اين گونه مواد و تحقيق و بررسي راههاي امكان توليد آنها در داخل كشور، مي تواند در آينده مفيد باشد .

3ـ بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهند كه بعضي مواد مانند BSo، مي توانند هم اثر فارادي و هم اثر پاكلز از خود نشان دهند يعني مي توان از آنها در ساخت ترانسفورماتور جريان و يا ولتاژ بهره برد .

بنابراين بنظر مي رسد كه بتوان با استفاده از اين مواد خاص، ترانسفورماتوري ساخت كه بتواند وظايف تراسنفورماتورهاي جريان ولتاژ را با هم انجام دهد . تحقيق و بررسي در زمينه طراحي وساخت اين ترانسفورماتور دو منظوره مي تواند تحول جديدي در صنعت برق و اندازه گيري ولتاژ جريان شبكه هاي قدرت ايجاد كند .

4ـ قبل از خريد وسرمايه گذاري هنگفت در مورد انتقال تكنولوژي، لازم است بررسي كافي درجهت دگرگون شدن آن در صنعت انجام گيرد .

# ترانسفورماتورهاي ولتاژ و انواع آن

ترانسفورماتورهاي ولتاژ را مي توان به دو دسته مغناطيسي و خازني تقسيم كرد.

الف ـ ترانسفور ماتور ولتاژ القايي

ترانسفورماتوري است كه در آن با استفاده از خاصيت القاء الكترومغناطيسي، ولتاژ مدار ثانويه را به مقدار مناسب براي وسايل اندازه گيري و رله ها تبديل مي كند . اين نوع از ترانسفورماتورهاي ولتاژ براي ولتاژهاي متوسط داراي عايق خشك رزيني هستند. در ولتاژهاي بالا از ترانس هاي ولتاژ مغناطيسي نوع غوطه ور در روغن استفاده مي شود كه البته معمولاً تا ولتاژ 132 كيلو ولت رايج بوده و در ولتاژهاي بالاتر استفاده از آن مقرون به صرفه نمي باشد و بهتر است كه از ترانسفورماتور خازني استفاده شود .

ب ـ ترانسفورماتور ولتاژ خازني (CVT )

اندازه ترانسفورماتورهاي ولتاژ مغناطيسي براي ولتاژهاي بالا، بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد و قيمت آن نيز افزايش مي يابد . لذا راه حل اقتصادي استفاده از ترانسفورماتورهاي خازني است .

CVT تشكيل شده است از يك متسم ولتاژ خازني(CVD) و يك ترانسفورماتور مياني مغناطيسي(IVT) در شكل (2-2) مدار شماتيك ترانسفورماتور ولتاژ خازني رسم شده است. سطح ولتاژ IVT معمولاً است و ولتاژ نامي CVT، نسبت مقسم ولتاژ خازني را مشخص مي كند . استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ مغناطيسي در سطوح پايين مناسبتر است و بهتر است كه از CVT در ولتاژهاي بالا استفاده شود . نسبت مقسم ولتاژ خازني برابر است با :

( 2-1 )                                                            K1=c1+c2c1=E2E1

نسبت ترانسفورماتور ولتاژ مياني برابر است با :

( 2-2 )                                                                          K2=E3E2

بنابراين ضريب نسبت برابر است با :

( 2-3 )                                                      K=K1×K2

K1معمولاً طوري انتخاب مي شود كه مقدار E2برابرkv 223 شود . بنابراين در ولتاژ هاي اوليه مختلف فقط c1متفاوت است و براي كليه ولتاژهاي اوليه، يك ترانسفورماتور مياني استاندارد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . IVT همچنين داراي راكتورهايي جهت تنظيم ولتاژ خازني است . CVT معمولاً دو وظيفه برعهده دارد ، يك وظيفه در اندازه گيري و وظيفه ديگر در مخابرات شبكه قدرت(PLC)   است .

شكل (2-2) : دياگرام اصول كار ترانسفورماتور جريان خازني

مسايل جنبي ترانسفورماتورهاي ولتاژ

ـ ضريب ولتاژ

هر دو نوع ترانسفورماتور ولتاژ القايي و خازني معمولاً بين فاز و زمين وصل مي شوند با وقوع اختلال در يك شبكه سه فاز، ولتاژ روي ترانسفورماتورها ممكن است در برخي موارد تا Vfبرابر ولتاژ نامي افزايش يابد . Vfضريب ولتاژ نام دارد . استاندارد IEC ضرايب ولتاژ زير را مشخص كرده است :

ـ 9/1، براي سيستمهايي كه خوب زمين نشده اند.

ـ 5/1، براي سيستمهايي با صفر خوب زمين شده

هسته ترانسفورماتور نبايد در ضريب ولتاژ اشباع شود. در اندازه گيريهاي دقيق، مهم است كه ترانسفورماتور در دماهاي مختلف درست  كاركند . يك ترانسفورماتور القايي در دماهاي مختلف داراي انحرافات جزيي است در حاليكه CVT هاي داراي عايق كاغذ تنها، تغييرات بزرگي را بخاطر تغييرات ظرفيت نشان مي دهند . در يك CVT مدرن، عايق از دو نوع ماده مختلف تشكيل مي شود، كاغذ و پلي پروپيلن، كه داراي مشخصه هاي حرارتي متضاد هستند و تركيبشان حداقل انحراف را بدست ميدهد به اين ترتيب ميزان انحراف به حدود موارد مربوط به ترانسفور در القايي محدود مي شود .

ـ آلودگي

از مسايل ديگر مربوط به CVTها آلودگي محيط است كه روي دقت آنها تاثير منفي مي گذارد به دليل آلودگي روي مقره ها جريانهاي خزش جاري شده ، مي توانند دقت CVT را تحت تاثير قرار دهند . هنگامي كه يك مقره چيني به قسمتهاي متعددي تقسيم شده ، جريانهاي خزشي مختلفي در قسمتهاي مختلف CVT جاري مي شود . اين جريانها بر تقسيم ولتاژ در خازن اثر گذاشته و باعث بروز خطاي نسبت مي گردد . تخمين ميزان اين خطاها كار مشكلي است همچنانكه اندازه گيري جريانهاي خزشي چندان آسان نيست . خازن بزرگتر در مقسم ولتاژ از حسايت نسبي به آلودگي مي كاهد .

## ـ ظرفيت پراكندگي

از عوامل ديگر تاثير گذار روي دقت ، تاثير ظرفيت پراكندگي ناشي از تجهيزاتي كه نزديك به هم نصب شده اند است . البته اين تاثير قابل چشم پوشي است مثلاً اگر دوCVT ،420 كيلو ولت در فاصله 25/1 متر از هم  نصب شوند خطاي نسبت ايجاد شده در يكي از CVT ها ناشي از ديگري %01/0 خواهد بود. فاصله معمول فازها خيلي بيشتر از اين مقدار است . خازن زياد مقسم ولتاژ در اينجا هم تاثير مثبتي روي دقت دارد .

ترانسفورماتورهاي اندازه گيري

مقدمه:

ترانسفورماتور وسيله اي است كه انرژي الكتريكي را در يك سيستم متناوب، از يك مدار به مداري ديگر انتقال  مي دهد و در اين ميان ولتاژ  كم را به ولتاژ زياد و بالعكس ولتاژ زياد را به ولتاژ كم تبديل مي نمايد .

هر ترانسفورماتوري از دو بخش اصلي تشكيل مي گردد:

1ـ هسته كه از ورقه هاي نازك فولادي ساخته مي شود.

2ـ دو يا چند سيم پيچ كه با هم رابطه مغناطيسي دارند.

ترانسفورماتورها داراي انواع گوناگوني هستند كه از آن جمله مي توان از ترانسفورماتورهاي قدرت و ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نام برد. ترانسفورماتورهاي اندازه گيري از نظر  تئوري عملكرد وتكنيكهاي ساخت شباهت فراواني با ترانسفورماتورهاي قدرت دارند. ولي به طور كلي مي توان تفاوتهاي زير را بين اين دو قايل شد :

1ـ نسبت تبديل اوليه به ثانويه در ترانسفورماتورهاي اندازه گيري خيلي بيشتر از ترانسفورماتورهاي قدرت است .

2ـ توان انتقالي در ترانسفورماتورهاي اندازه گيري نسبت  به ترانسفورماتورهاي قدرت، خيلي كمتراست .

3ـ ترانسفورماتورهاي قدرت عمدتاً سه فاز مي باشند در حاليكه ترانسفورماتورهاي اندازه گيري اصولاً تك فاز هستند .

4ـ دقت تبديل در ترانسفورماتورهاي اندازه گيري پارامتر مهمي در انتخاب آنهاست .

بدلايل فوق ترانسفورماتورهاي اندازه گيري در مقايسه با ترانسفورماتورهاي قدرت از دقت بالاتر و پيچيدگي بيشتري در ساخت برخوردار هستند .

در اين فصل ساختمان ترانسفورماتورهاي اندازه گيري وانواع آنها را بطور خلاصه شرح دهيم.

2-2- معرفي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري

ترانسفورماتورهاي اندازه گيري وسايلي هستند كه سطح جريان و ولتاژ شبكه را با دقت مناسب و بالايي به سطوح قابل اندازه گيري توسط رله هاي حفاظتي كاهش مي دهند اين ترانسفورماتورها در صورت تغيير در سطح جريان بنام ترانسفورماتور جريان و در صورت تغيير در سطح ولتاژ به نام ترانسفورماتور ولتاژ شناخته مي شوند و به دسته هاي زير تقسيم مي شوند:

1ـ ترانسفورماتور جريان با علامت اختصاري CT

2ـ ترانسفورماتور ولتاژ

ـ القايي با علامت اختصاري‏PT

ـ خازني با علامت اختصاري CVT

وظايف اصلي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري عبارتند از :

1ـ كاهش مقدار جريان يا ولتاژ فشار قوي به مقداري كه قابل تحمل رله هاي حفاظتي و                        مدارهاي اندازه گيري باشد

2ـ مجزا نمودن مدار اندازه گيري از ولتاژ فشار قوي اوليه

3ـ فراهم كردن امكن استاندارد نمودن رله ها و تجهيزات در چند مقدار نامي جريان و ولتاژ

Half wave plate and quarter wave plate-

Avalanche Plote Diode

Jones method

Muller method

Stokes

electro motive force

ferro-resonance effect

residual flux effect

Capacitive Voltage Divider

Intermediate Voltage Transformer