##### اندازه‌گيري نوري: آناليز از نوع تجاري

1- مقدمه:

صنعت بهره‌وري چند سال است كه سنسورهاي نوري را براي اندازه‌گيري جريان و ولتاژ به كار مي‌برد. اين دستگاه‌هاي نوري اقبال افزاينده‌اي پيدا كرده‌اند، به ويژه در كاربردهايي كه دقت اندازه‌گيري آنها در طول يك رنج ديناميكي گسترده‌تر ، امنيت بهبود يافته ثبت شده به طور ويژه‌اي‌ گيرا است . مبدل‌هاي جريان نوري (CTها) و مبدل‌هاي ولتاژ (VTها) و ابزار متصل شده در حال حاضر به طور تجاري براي بيش از يك دهه براي جايگزين شدن با CTها و VTهاي معمولي و ترانسفورماتورهاي ولتاژ با كوپلاژ‌ خازني موجود است . مقبوليتي كه در پس اين كاربردهاي ويژه است (كه شامل مشكلات تكنيكي كه براي واحدهاي متداول غلبه شدن بر آن سخت است مي‌شود) در حال پيشرفت هستند .

همچينين فوايد يك سيستم مرتبه گسترده‌تر را با توجه به درگير بودن با هزينه‌ها (و صرفه‌جويي هزينه‌ها)ي انتخاب‌هاي تجهيزات در بر مي‌گيرد .

واژه‌هاي مانند فارادي يك محل دور از دسترس و اساسي در تاريخچه فيزيك دارند . چنانچه ممكن است شما انتظار داشته باشيد به كار گرفتن نظرياتي چون اثر فارادي و اثر پاكلز براي اندازه‌گيري ميدان‌هاي مغناطيسي و الكتريكي عملاً جديد نيست . همزمان با اينكه تجربيات صنعت در مورد تكنولوژي نوري پيشرفت كرده سيستم‌هاي نوري كاربردهاي گسترده‌اي پيدا كرده‌اند . ديگر فقط يك راه براي حل مسائل خاص نيست ، مهندسين بهره‌وري امروزه سنسورهاي نوري را براي صرفه‌جويي هزينه‌ها در همه جابه كار مي‌برند . كارآيي بي‌نظير آنها قيمتي را مي‌آورد كه قيمت خريد اوليه بالاتر را جبران مي‌كند .

اين مبحث برآورد هزينه تلاش مي‌كند كه نه تنها هزينه‌هاي سرمايه وهزينه‌هاي نصب را در نظر بگيرد بلكه هزينه‌هاي چرخه زندگي و تخمين بهبودهاي كارآيي عملكرد را كامل كند . ما از مثال‌ها استفاده مي‌كنيم تا نكات عمده را مجسم كنيم، اما در ذهن داشته باشيد كه تخمين بهبودهاي كارآيي عملكرد داراي كاربردهاي خاص خيلي زيادي است- كه در نظر هر مشاهده‌گر حقيقتاً جالب است .

2- مزايا :

سنسورهاي نوري مزاياي منحصر به فرد چندي نسبت به CTها و VTهاي متداول دارد :

دقت : سنسورهاي نوري بيشترين دقت و پايداري ممكن را نسبت به زمان و دما دارا مي‌باشند . كارآيي اندازه‌گيري آنها از كلاس s2/0 IEC  وكلاس 3/0  IEEE  تجاوز نمي‌كند، در حاليكه دقت‌هاي حفاظتي IEC p3 يا p5 و 10% IEEE همچنين به سادگي برآورده مي‌شود .

محدودة ديناميكي : دقت‌هاي مشخص شده در بالا در محدوده وسيعي از جريان‌ها و ولتاژها حفظ مي‌شوند . دقت‌هاي اندازه‌گيري تا جريان‌هاي زير 1A با استفاده از يك سنسور فيبر نوري موجود هستند، در حاليكه ابزار مشابهي مي‌تواند دقت‌هاي حفاظتي را در جريان‌هاي اتصال كوتاه تا بالاي 170KA فراهم كند. VTهاي نوري مي‌توانند اندازه‌گيري ولتاژ را از 2% تا 200% ولتاژ نامي انجام دهند.

اين تركيب دقت در طول محدودة ديناميكي اجازه مي‌دهد يك سنسور تنها براي هر دو منظور كاربردهاي اندازه‌گيري و حفاظت به كار رود . خروجي‌هاي جدا از هم يا ( اجزاء الكترونيكي جدا از هم جايي كه دسترسي به يك سيستم رايج به وسيله چندين استفاده كننده قابل قبول نمي‌باشد) به هر كدام از اين گروه‌هاي استفاده كننده اجازه مي‌دهد تا با سيستم‌هاي خود به طور مستقل كار كنند . اين دقت در طول محدودة ديناميكي كه علت عموميت سنسورهاي نوري براي استفاده توسط توليد كننده قدرت مستقل (IPP) است كه بايد خروجي كامل ژنراتور بر روي شبكه انتقال هنگامي كه IPP در حال توليد است ، و همچنين جريان‌هاي خيلي كوچك وقتي كه IPP قدرتي براي سرويس پست را توليد مي‌كند ، را هر دو با هم اندازه‌گيري كند ، دقت لازم را دارا است .

پهناي باند : پهناي باند خروجي از يك دستگاه نوري فقط بوسيله اجزاء الكترونيك آنالوگ نوعا از HZ45 تا KHZ6 محدودمي‌شود . خروجي CT ديجيتال اندازه‌گيري را از رنج KHZ50 تا KHZ75 اجازه مي‌دهد ، و فركانس پائين تا DC براي يك CT فيبرنوري .

اندازه، وزن و تعداد دستگاه‌ها : سنسورهاي نوري معمولي از عايق‌هاي هسته تو خالي مركب استفاده مي‌كنند : خواه واحدهاي جدا از هم خواه يك CT در بالا و VTهاي داخل . يك CT و VT متصل شده ، تنها مي‌تواند جايگزين تعدادي برابر با چهار واحد متداول جدا از هم شود، - يك CT اندازه‌گيري ، يك VT اندازه‌گيري ، يك CT حفاظتي ، و يك VT حفاظتي . يك دستگاه نوري وزنش نوعاً 10% وزن يك واحد با روغن پر شده متداول مي‌باشد .

واحدهاي با وزن كمتر تعدادي مزيت واقعي براي بهره‌برداري دارند، خصوصاً در طول گسترش دادن‌هاي پست كه ابزار متداول ديگر نمي‌توانند شرايط سخت و افزاينده‌ مربوط به ارتعاش را تحمل كنند .

امنيت دروني ، طراحي مساعد محيطي : چون وسايل نوري شامل روغن معدني يا عايق‌هاي سلولزي نيستند ، ريسك خطاي فاجعه‌آميز و خطر براي تجهيزات مجاور و پرسنل حذف شده است . مثلاً ، يك سنسور ولتاژ توزيع شده همراه با الكترودهاي با فاصله از هم را به كار مي‌برند . پايه‌ها به سادگي با گاز نيتروژن پر شده‌اند و نسبت به گاز سولفور هگزافلورايد (SF6) مشكل‌ساز بهتر مي باشد . چون واحدها شامل وسايل راكتيو نيستند، ريسك فرورزونانس هم حذف مي‌شود ، و چون سيم‌پيچي CT وجود ندارد، واحد از خطرهاي مربوط به اتصال باز سيم‌پيچي  ثانويه دور است .

تعمير و نگهداري : سنسورهاي نوري غيرفعال (بر خلاف مدل‌هاي جديدي سنسورهاي فعال) شامل هيچ وسيله الكترونيكي در خط ولتاژ نيستند . بدون روغن‌هاي عايقي يا كاغذها براي ايزوله كردن ، نياز به نگهداري به طور عمده‌اي كاهش مي‌يابند . به علاوه، قطعات الكترونيكي سنسور جريان و روش‌هاي كنترل نرم‌افزاري ، هر موقعيتي را مانند زماني كه يك مولفه مورد اندازه گيري، دماها، يا پارامتر نوري به محدوده بالاتر از خطاي از پيش تنظيم شده مي‌رود را تشخيص مي‌دهد . سرويس خواهي كم قطعات الكترونيكي ، به طور عمده‌اي اطمينان سيستم را اضافه مي‌كند .

3- تحليل نوع تجاري

هزينه سرمايه حقيقتاً تنها يك بخشي از هزينه‌هاي كلي براي هر تجهيز پستي است . ترانسفورماتورهاي نوري همچنين كارآيي كاهش دادن هزينه‌هاي ابتدايي پست را دارند ، به طور متقابل درآمد را افزايش مي‌دهند ، و هزينه عمومي مالكيت را در طول چرخه كامل اعم از طراحي پست ، تداركات ، ساخت ، نصب ، و در طول سال‌هاي كاركرد تا آخر حيات پست را كاهش مي‌دهد . با اين وجود ، در شرايط تجاري امروزه ، ملاحظات اوليه ، هزينه‌هاي نصب را باقي مي‌گذارد .

3-1-هزينه‌هاي سرمايه پست و هزينه‌هاي ساخت

مزاياي توضيح داده شده سيستم نوري، مستقيماً به هزينه‌هاي كاهش يافته سرمايه پست منجر مي‌شود ، دقت بالا در طول محدوده ديناميكي وسيع، و وسايل متصل شده (VTها و CTهاي مناسب براي اندازه‌گيري و حفاظت) منجر مي‌شود به:

- واحدهاي مورد نياز كمتر

- هزينه‌هاي كمتر مهندسي و طراحي

- كار ساختماني و ساختارهاي پشتيباني كمتر

- كانال كشي براي كابل كمتر

- كاهش نيازهاي غير منقول (زمين و غيره)

- انعطاف بازگشت به تناسب بدون نگراني در مورد پايداري در برابر لرزش

- حذف اندازه‌گيري سطح پائين

اين مزايا همچنين به هزينه ساخت كاهش يافته منجر مي‌شود. وزن كمتر و ايزوله‌شدن از اثر اتصال كوتاه منجر مي‌شود به:

- كم كردن هزينه‌هاي اجراي فوندانسيون

- تجهيزات مورد نياز كمتر براي نصب

- هزينه‌هاي حمل و نقل و جابجايي كمتر

شكل 1 : عكسي از تأسيسات واحدهاي نوري در مقايسه با CTها و VTهاي معمول اندازه‌گيري و حفاظت .

به عنوان مثال ، سنسورهاي نوري آزمايشي را Nxt phase Hydro Quebec براي مقايسه كردن كارآيي آنها و هزينه‌ها با دستگاه‌هاي متداول نصب كرد . سيستم معمول شامل CTها و VTهاي پر شده از روغن جدا از هم براي حفاظت ، يك CT پر شده از روغن متصل با VT براي اندازه‌گيري ، واندازه‌گيري طرف ولتاژ پائين بر روي يك ترانسفورماتور افزاينده براي اندازه‌گيري بار گرفته شده از پست است . سيستم نوري از يك CT و VT متصل شده به هم با خروجي‌هايي براي هر دو منظور اندازه‌گيري و حفاظت تشكيل شده است .

اين عكس در حاليكه نصب سه واحد نوري KV 138جديد را در مقايسه با 9 واحد استفاده شده متداول نشان مي‌دهد ، گرفته شده است .

در زير مقايسه‌اي در هزينه نصب يك سيستم KV138 با ترانسفورماتورهاي نوري و سيستم‌هاي معمولي ارائه شده است :

جدول 1: مقايسه هزينه نصب شده بين واحدهاي KV138 اندازه‌گيري و حفاظت نوري و متداول

اين مثال ،  تقاضا ، براي سيستم‌هاي نوري در كاربردهاي IPP جايي كه اندازه‌گيري سطح پائين براي اندزاة گرفتن ترسيم كاركرد پست لازم است پرنورتر مي‌شود . مقايسه‌هاي هزينه با واحدهاي نوري در كلاس‌هاي ولتاژ بالاتر مساعدتر هستند ، از اين رو منحني هزينه براي واحدهاي نوري در مقايسه با واحدهاي سيم‌پيچي شده متداول پر شده از روغن و پر شده ازSF6  خيلي صاف است . اگر معلوم كردن كميت مشكل است ، شركت برق بايد همچنين در نظر بگيرد كه تعداد كاهش يافته واحدها به صرفه‌جويي مازاد در هزينه واقعي پست و كانال كشي براي كابل منتهي مي شود .

بعضي از مقايسه‌ها بين واحدهاي متداول و نوري فقط خود قيمت دستگاه‌ها را بررسي مي‌كنند. احتياط را در اين سنجش‌ها و انتخاب‌ها به كار ببريد . مقايسه‌هاي مستقيم بايد واحدهاي با كارآيي و ريسك‌هاي مشابه را در نظر بگيرند . از آنجايي كهCTهاي نوري هيچگونه ريسك خطاي انفجاري ندارند ، مناسب‌تر است كه آنها را با CTهاي متداول پر شده از گاز SF6 مقايسه كنيم . به طور مشابه VTهاي نوري مزيت‌هاي كاركرد اصولي و قانع كننده‌اي با دقت خوب در مقابل تغييرات دما در مقايسه با واحدهاي متداول دارند . كارآيي آنها خيلي فراتر از CCVTها يا حتي VTهاي سيم‌پيچي شده است . يك مقايسه كوتاه بين يك سيستم نوري و VT پر شده از روغن KV230 متصل شده به CT نشان مي‌دهد كه سيستم‌هاي نوري با كارآيي مشابه صرفه‌جويي‌هاي قانع كننده‌اي را پيشنهاد مي‌كنند :

جدول 2- مقايسه هزينة نصب شده بين واحدهاي اندازه‌گيري نوري و پر شده از روغن متداول در KV 230

3-2- بازده كارآيي عملكرد

مزاياي سيستم نوري همچنين به بازده‌هاي كارآيي عملكرد منجر مي‌شود . دقت در طول يك رنج ديناميكي گسترده منجر شود به :

- دريافت درآمد بيشتر

- بارگيري خط بهبود يافته

- بي‌نيازي از تخمين تلفات ترانسفورماتور

در يك اندازه‌گيري نوع IPP ، اطلاعات بهبود يافته مي‌تواند درآمد دريافت كند واز تخمين تلفات ترانسفورماتوري اجتناب كند. براي مثال، يك اپراتور IPP يك اختلاف MW10 را بين اندازه‌هاي سطح پائني و سيستم اندازه‌گيري شركت برق پيدا كرد . اين MW10ها در قيمت‌هاي ماكزيمم فروخته شدند ، و يك ضرر اساسي را به اپراتور  اعمال مي كنند . اگرهر MWhr ،50 دلار باشد ، همراه با 1000 ساعت كاركرد تأسيسات در سال،  500000 دلار در درآمد تلف شده را خواهيم داشت .

بحث براي دقت بهبود يافته بايد بازده كاركرد مناسب را بررسي كند . بودجه خطاي در بدترين حالت و دريافت درآمد پتانسيل در جدول زير نشان داده شده است ، پيشرفت‌ها براي شبكه MW 600 كه 1000 ساعت در سال با قيمت ميانگين 50 دلار در مگاوات ساعت توليد مي‌كند ، را نشان داده است .

جدول 3: دريافت درآمد براي بهبود دقت در يك IPP 600 مگاوات.

به عنوان يك نكته جالب ، وسايل اندازه گيري با رابط ديجيتال مستقيم نسبت به رابط هاي جريان متداول A1 و A5 و رابط هاي ولتاژ V69 و V115 هنوز در بازار يافت نمي شود . اگر چه موضوع خيلي از بحث‌هاي صنعتي است، سازنده‌هاي وسايل اندازه‌گيري به با هوشي سازنده‌هاي نوري و تعدادي از خريداران هميشگي نيستند . چندين شركت در حال حاضر شروع به كار كرده‌اند . پروتكل‌هاي ديجيتال IEC در استاندرادهاي 7-60044 و 9-61850 يك پايه محكم را تشكيل مي‌دهد، همانند استاندراد 2-UCA . در حال حاضر ، رابط هاي آنالوگ انرژي پائين نسبت به اندازه‌گيري آنالوگ انرژي بالا و رابط هاي رله ، موجود هستند واين امر تعدادي از هزينه‌ها و خطاهاي معرفي شده به وسيله تقويت كننده‌هاي انرژي بالا را كاهش مي‌دهد . اين رابط ها به وسيله استاندارد هايANSI/IEEE پيشنهاد شده اند .

ارتقاء دقت در سطحي بسيار بالا، به طور آشكارا ، منجر به افزايش درآمد به ميزان زيادي در ولتاژها ي بالا و مي‌شود . بر روي يك خط انتقال KV500 ، هزينه براي دكل بسيار قابل توجه است . براي مثال، در بار ماكزيمم خط MW1400 با كاركرد 750 ساعت در سال با قيمت ميانگين 100 دلار در هر مگاوات ساعت ، درآمد حاصل شده با 3/0% بهبود 315000 دلار است . بهبود بيشتر در باردهي كم ، MW750 در 2000 ساعت در سال با ميانگين قيمت 30 دلار در هر مگاوات است كه 135000 دلار مي‌شود .

بهبود ساليانه 450000 دلار ، هزينه‌هاي طراحي و نصب را براي واحدهاي نوري در كمتر از 6 ماه بر مي‌گرداند .

بازده‌ كاركرد براي VTهاي نوري‌ با دقت بهبود يافته ، وقتي ما كاركرد را در طول رنج دمايي كامل بررسي مي‌كنيم ،خيلي آشكار است . به دليل دقت بالا در طول رنج دمايي كامل توسعه داده شده ، بر خلاف CC VT هاي متداول كه پائين‌ترين دقت را در هر دو حد دماي بالا و پائين دارند، شركت برق بيشترين بهره را در پيك زمستان و تابستان به دست مي‌آورد . بعضي از بهره‌بردارها برنامه پيش رونده‌اي براي يكنواخت كردن ميدان CC VT هاي نشان دادند و اعتقاد دارندكه خطا حداقل 1% است . يك بهبود 8/0 درصدي در اطلاعات ولتاژ از سيستم SCADA شان كه اطلاعات را براي پايداري سيستم كنترل برآورد كننده حالت فراهم مي‌كند مي‌تواند  يك بهبود 8/0 درصدي در ظرفييت سيستم كلي نتيجه بدهد .

بعضي از بهره‌بردارها تطابق مقاومت يدكي تكفاز در KV500 و KV765 نمي‌كنند يا آنها خط‌هاي انتقالشان را جابجا نمي‌كنند . اين بهره‌بردارها عدم توازن اساسي ولتاژ فازي را ضبط مي‌كنند . بخاطر اينكه اين بهره‌بردار خط 765 كيلوولتشان را با MW100 برآورد كرده است . MW100 را براي 2000 ساعت در سال در قيمت ميانگين 30 دلار در هر مگاوات ساعت محاسبه كنيد و آن به يك بهبود ساليانه 600000 دلاري منجر مي‌شود .

آنچه تعيين كميت كردن آن مشكل‌تر است مزاياي امنيت و كاهش ريسك هستند . نبودن مكانيزم براي خطاي منفجر شدن، فرورزونانس يا اتصال باز ثانويه‌ منجر مي‌شود به :

- هزينه كمتر نابودي تجهيزات

- نگراني‌هاي كمتر براي تخفيف انفجار و يك محيط كار امن‌تر

3-3- صرفه‌جويي‌هاي نگهداري و تعميرات

عدم وجود روغن يا گاز SF6 منجر مي‌شود به :

- حذف تست ميدان

- حذف كنترل و گزارش دادن گاز SF6

- حذف هزينه‌هاي خطاي انفجاري

آمارها بر روي خطاي انفجاري ترانسفورماتورهاي پر شده از روغن متداول ، نرخ خطاي حدود 07/0 درصد در سال را نشان مي‌دهد . (منبع: گروه‌كاري Cigre) . بهره‌بردارها به ما مي‌گويند كه پاكسازي چنين خطاهايي هزينه‌اي معادل با 1000000 دلار در هر حادثه‌ است . در طول يك دوره سي‌ساله اين امر منجر مي‌شود به يك ريسك به هزينه 13800 دلار در هر سه فاز نصب شده ، با فرض كسر كردن يك نرخ 15% جريمه اساسي براي هر واحد پر شده از روغن . اين هزينه ريسك يك حركت را به سمت CTهاي متداول پر شده از SF6 در بعضي بهره‌برداريها بوجود آورده است .

تكنولوژي متداول به آزمايش‌هاي دو برابر احتياج دارد كه بايد هر 2 تا 6 سال در يك هزينه برآورد شده حدوداً 2000 دلار در هر نقطه يا 6000 دلار در هر رويداد آزمايشي انجام شود . در بعضي از حدودقدرت ، اين صرفه‌جويي در مقابل تجهيزات تنظيم يك سيستم نوري در هر 5 يا 6 سال متعادل شده است . يكنواخت كردن ميدان از راه يك طرح سبك وزن از محصول نوري (خودش) انجام خواهد شد و قابل چك كردن با يك استاندارد مرجع خواهد بود . در حال حاضر  NIST (انستيتو ملي استانداردها و تكنولوژي) براي گسترش دادن استاندارد مرجع بوسيله آنچه با دستگاه‌هاي جريان زياد اندازه‌گيري خواهد شد ، كار مي‌كند كه از تكنولوژي پايه مشابهي بر اساس آنچه CT فيبر نوري پايه‌گذاري شده است استفاده مي‌كند .

وسيله‌هايي كه از گاز SF6 استفاده مي‌كنند به گزارش كردن و كنترل انتقال گاز احتياج دارند . يك عامل مهم و قابل توجه اين است كه ، تعيين كرن هزينة خاص شكست كنترل گاز SF6 سخت مي باشد .

نسبت دور قابل انتخاب خريدار منجر مي‌شود به :

- يدكي‌هاي سيستم و هزينه‌هاي در ارتباط با كنترل صورت موجودي كمتر مي شود .

تكنولوژي نوري به نسبت‌هاي دور اجازه مي‌دهد كه قابل انتخاب بوسيله خريدار باشد مثل اينكه وسيله مشابهي مي‌‌تواند هر نسبتي كه استفاده كننده احتياج دارد قبول كند . بنابراين، يك صورت موجودي كالا تنها در هر جا براي يك كلاس ولتاژ خاص ممكن است استفاده شود، كه تعداد واحدهاي صورت موجودي را كه به وسيله بهره‌بردار نگه داشته مي‌شود كاهش داده مي‌شود . به جاي ذخيره كردن چندين واحد متداول با هر نسبت در يك كلاس ولتاژ خاص ، يك مجموعه تنها از واحدهاي نوري مي‌تواند به عنوان يك سيستم ذخيره گسترده خدمت كند . يك تحليل ‌از يدكي‌هاي سيستم ، يك مجموع 18 واحدي در كلاس ولتاژ KV 230 در صورت موجودي را نشان مي‌دهد .

جدول 4: صرفه‌جويي در صورت موجودي كالاهاي كاهش يافته به خاطر كم بودن يدكي‌ها

3-4- صرفه‌جويي‌هاي مصرف دوره نهايي

عدم وجود روغن يا گاز SF6 منجر مي‌شود به :

- عدم وجود هزينه‌هاي محيطي در ارتباط با مصرف يك واحد

از طرف ديگر، معلوم كردن كميت اين مزايا مشكل است . برآورد شده است كه هزينه‌اي تقريباً برابر 5000 دلار در هر سيستم براي مصرف تجهيزات پر شده از روغن يا پر شده از SF6 مي‌توان در نظر گرفت . در يك ضريب كسر كردن 15% در طول يك دورة سي‌ساله ، مقدار برآيند فعلي آن صرفه‌جويي 100 دلار مي‌شد.

3-5- مثال عملكرد IPP، MW600 در KV230

همانند محاسبات قبلي ، يك شبكه ‌KV 230 فرض مي‌شود ، همراه با دوره 30 ساله و عامل كسر كردن 15% .

صرفه‌جويي مجموع در سيستم نوري سه فاز :

صرفه‌جويي سرمايه پست و هزينه ساخت :                                  3790     دلار

بهبود كارآيي عملكرد (با فرض بهبود 12/0%):	 236000 دلار

صرفه‌جويي به خاطر حذف خطاي انفجاري :	13800   دلار

صرفه‌جويي نگهداري و تعمير(يدكي‌هاي كمتر) :	3400     دلار

صرفه‌جويي مصرف دوره نهايي :	100       دلار

صرفه‌جويي مجموع در اثر استفاده از دستگاه‌هاي نوري :	291200 دلار

اين محاسبات با ملاحظه كاري انجام شده و فقط بخش اندازه‌گيري تأسيسات را بررسي مي‌كند . صرفه‌جويي‌ها مي‌تواند حتي اصولي‌تر باشد ، اگر يك بهره‌بردار از واحدهاي نوري متصل به هم براي اندازه‌گيري و حفاظت استفاده كند ، يا صرفه‌جويي‌هاي مازاد در سرمايه‌ واقعي، كانال كندن براي كابل، يا دقت بهبود يافته بر اثر استفاده از رابط هاي اندازه‌گيري ديجيتال را بررسي ‌كند .

4- نتيجه‌گيري

اين درست است كه فيبر نوري بر پايه سنسورهاي ولتاژ و جريان، به طور افزاينده‌اي، بخش ضروري سيستم‌هاي اندازه‌گيري و كنترل در سراسر آمريكاي شمالي هستند. اين تغيير مكان‌ استراتژيك بايد يك پله به عقب براي تحليل اساسي و منطقي آناليز صحيح تجاري را موجب شود. براي مقايسه‌هاي هزينه بين «نوري» و «متداول» بايد موارد زير را بررسي كرد : هزينه‌هاي پست ، هزينه‌هاي نصب ، هزينه‌هاي نگهداري ، هزينه‌هاي كاهش انفجار ، هزينه‌هاي امنيت ، هزينه‌هاي محيطي ، بازده‌هاي عملكرد . در حاليكه مزايايي چون محدوده ديناميكي خوب فهميده شده‌اند، المان‌هاي مهم ديگر اغلب ناديده گرفته شده‌اند . نسبت‌هاي ديناميكي  CT، توانايي اتصال واحدها ، تجهيزات حفاظت فيزيكي كاهش يافته ، و حفاظت مهندسي كاهش يافته مثال‌هاي خوبي هستند .

در حاليكه صنعت ما رشد مي‌كند، تكنولوژي جديد، اندازه‌گيري نوري يا هر چيز ديگر، يك نرخ گزينش بر پايه تعداد زيادي از عوامل به كار مي‌گيرند . به وسيله نوع تجاري ، بهره‌بردار‌ها عامل‌هاي داراي اندازه‌ را مانند هزينه سيستم و بازده عملكرد را مي سنجند و آنان تلاش خواهند كرد كه به كميت‌هاي ديگر مثل نظريات در مورد جهت‌گيري صنعت ، خطر‌پذيري ، و سطح رفاه با تأمين كننده‌هاي متنوع بها دهند . هيچكس نمي‌تواند گرايش‌‌هاي آينده‌ را حدس بزند ، اما تصميم گرفتن بر اساس يك واژه طولاني و چشم‌انداز وسيع بهترين روشي است كه مي توان مد نظر گرفت .

7-1 مبدل ولتاژ نوري KV 230 توسط سنسور نوري پخش ميدان الكتريكي

7-1-1 مقدمه

مراحل طراحي وتست كردن مبدل‌هاي ولتاژ نوري (OVT) را كه از يك سري سنسورهاي نوري ميدان الكتريكي كوچك ، در ساخت آنها استفاده شده است ، را توضيح مي‌دهيم . سه OVT ، KV230 ساخته ‌شده‌اند و تست‌ها موفق‌آميزي را در استانداردهاي (60044-2 and-7)IEC ، ANSI/IEEE C57.13   و خواص داخلي‌ آبي (BC Hidro internal specification) BC گذرانده‌اند . اين OVTها حد خطا مورد نياز كلاس دقت 2/0 درصد استاندراد IEC و 3/0 درصد استاندارد IEEE را بر آورده كرده‌اند و هم چنين تست‌هاي ضربه صاعقه ، ضربه‌هاي ناپيوسته (بريده - بريده) ، تخليه جزئي ، پايداري در حالت خشك و تر در برابر نوسانات توان و پايداري مكانيكي را با موفقيت گذرانده‌اند . تست‌هاي بعدي نشان داد كه OVTها تنظيم خود را در شرايط شبيه‌سازي پست با شرايط تغيير رساناها در حد تنظيم شده نگه مي‌دارند .

OVTها پيشرفت‌هايي زياد نسبت به ترانسفورماتورهاي خازني و سلفي متداول كرده‌اند . پهناي باند بزرگتر بسيار مهم است ، لازم به تذكر نيست كه رنج ديناميكي بيشتر ، وزن كمتر، سايز كوچكتر و بهبود ايمني از مزاياي آنها هستند . وقتي كه فيبر نوري سيگنال نور اندازه‌گيري را از سر سنسور جابجا مي‌كند ، كارگر از نظر الكتريكي از تجهيزات فشار قوي عايق شده است و در امان مي‌باشد .

تست‌هاي آزمايشگاهي را بر روي 3، OVT، KV230 يكسان مجزا كه داراي سه سنسور ميداني الكترونوري هستند (كه خروجيشان با هم به وسيله روش ربع گاوس تركيب شده‌اند) تا بتوانند تمامي ولتاژها را تشخيص  ، انجام شده است . مقدار اندازه‌گيري شده توسط OVTهاي طراحي شده به تغييرات خارجي مهندسي وابسته نيست به عنوان مثال نصب كردن در نزديكي تجهيزات پست اثري در تنظيم OVTها ندارد . اين طرح اين چنين است كه يك فاصله مناسب زياد الكترودهاي OVT را مجزا مي‌كند ، بنابراين گاز نيتروژن سازگار با محيط زيست N2 ستون را بهتر از گاز SF6 و لايه‌هاي پر شده از روغن عايق مي‌كند .

II طرح OVT :

روش تربيعي كه در زير توضيح داده شده پايه عملكرد OVTهاست .

قسمت تئوري : ولتاژ بين 2 نقطه a و b مي‌تواند مانند يك انتگرال خطي در طول مسير بين a و b كه مؤلفه‌هاي ميدان الكتريكي آن مسير هستند بيان شود كه تانژانت مسير است . گرفتن مسير انتگرال بين a و b در راستاي محور x و تخمين زدن انتگرال با يك سيگما (مجموع) نشان داده شده است :

(1) 				   Vba=−Exxdx≈i=1NαiExxi

كه در آن Ex مولفه x ميدان الكتريكي است، N تعداد نمونه‌هاست، xi موقعيت نمونه‌ها و αi وزن نمونه‌هاست.

روش تربيعي بعضي از اصول پايه طرح ما را تعيين مي‌كند : تعداد مورد نياز سنسور (N)، جاي دقيق قرار گرفتن آنها xi، چگونگي وزن دادن به هر خروجي αi. همچنين روش تربيعي يك شكل هندسي خاص ، سيستم معين غيرآشفته و بدترين حالت آشفتگي ميدان را در طول مسير انتگرال گيري فرض مي‌كند . يك سيستم غير آشفته همانند هر ترتيب خاصي از هادي‌ها و پوشش‌ها (media) معين مي‌شود ، براي آنجايي كه يك Ex خاصي در طول محور x بين a و b وجود دارد كه با Exunp نشان داده مي‌شود . سيستم بدون آشفتگي ، شامل OVT قرار گرفته بر روي سطح زمين (صفحه زمين) است و محور xها در امتداد محور تقارن OVT قرار دارد (شكل 1) . براي OVT ما، فضاي بين 2 الكترود ، b-a ، m16/2 است و شكل 2 شبيه‌سازي Exunp را نشان مي‌دهد .

ما تعيين كرديم كه سه سنسور ميدان (N=3) براي طرح OVT بعد از وزن كردن دقت لازم در مقابل رفتار مشاهده شده Ex تحت شرايط آشفتگي كافي است . به ويژه ، OVT ، KV230 بايد سطح دقت استانداردهاي (2/0%، IEC) را به دست آورد . و آن دقت را در طي تغييرات هدفمند تجهيزات نزديك به آن در پست‌ها حفظ كند . فاصله حداقل تنظيم شده بين وسايل فشار قوي در هر پستي محدوده اين آشفتگي‌ها را ثابت مي‌كند . عموماًكمترين (كمي) تغيير در شكل OVT ، باعث پيچش زيادي در ميدان الكتريكي OVT مي‌شود ، بنابراين تعداد نمونه بيشتر براي رسيدن به دقت مورد نياز است . انواع گوناگوني از اختلاف‌ها شبيه سازي شد كه شامل انحراف‌هاي همسايگي فاز و نزديكي به يك كرة رسانا مي‌شد . مدل‌هاي OVT (OVTهاي مدل) ولتاژ را با خطاي كمتر از 2/0 درصد براي اين نوع اختلال‌هاي اندازه‌ گرفتند .

روش خطاي تربيعي با Exunp (نشان داده شده در شكل 2) و مقدار N انتخابي، به ما كمك كرد تا موقعيت ( وزن هر سنسور ) را مشخص كنيم ؛ مقادير واقعي در جدول شماره 1 آمده است .

| شماره نمونه | ximm | αi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04/231 | 60048/0 |
| 2 | 69/1229 | 1 |
| 3 | 65/1997 | 41681/0 |

جدول 1 : وزن و موقعيت محاسبه شده نمونه ها (سنسور وسطي وزنش نرماليزه شده است ) .

بعداً سنسورها در محل‌هاي نمونه سورا شدند و خروجي‌هايشان به طور واقعي توسط ولتاژ تغذيه گشت تا بتوان ولتاژ ميانگين را حساب كرد . محاسبات انتگرالي سنسورهاي ميدان الكتريكي را طوري در نظر مي‌گيرند كه انگار آنها به طور ايده‌آل يك مولفة مجزاي ميدان الكتريكي را در يك نقطه اندازه مي‌گيرند . در اين حالت ، سنسور مجزاي ما در اصل يك نمونة كوچك با كريستال استوانه‌اي اثر Pockels با ارتفاع 2 سانتيمتر و قطر 5/3 ميليمتر است كه محور آن با محور تقارن عايق تراز شده، درون سنسور ، نوري كه در امتداد محور كريستال حركت مي‌كند توسط مؤلفه‌ محوري ميدان الكتريكي مدوله مي‌گردد . سپس ، سخت‌افزار DSP سيگنال ما را كشف رمز كرده و بعداً ميدان الكتريكي را براي كاربردهاي واقعي مجتمع مي‌سازد .

III برپايي آزمايش:

شكل 3 دو تا از سه سنسور مشابه KV230، OVT را كه در لابراتوار فشار قوي تحت آزمايش هستند را نشان مي‌دهد . در ساخت اين OVTها كه هريك حدود Kg220 وزن دارند ، از گاز نيتروژن براي پر كردن آنها با فشار psi 10 استفاده شده است . همانطور كه در شكل مشخص است هر OVTتوسط يك نگهدارنده زمين شده با ارتفاع m5/2 حفاظت مي‌شود . سنسورهاي ميدان الكتريكي در موقعيت‌هاي نشان داده شده در جدول 1 قرار داده شدند . فيبرهاي نوري كه توسط كابل‌ها محافظت مي‌شوند نور را از OVT و به OVT انتقال مي‌دهند .

در اتاق كنترل ادوات الكترونيكي قرار دارد و خروجي آنالوگ و ديجيتال را فراهم مي آوردند . خروجي آنالوگ OVTها براي ولتاژ كاربردي (نامي) 140 كيلوولت ، حدود 2 ولت است كه نسبت تبديل ولتاژ آن 1/7000 را به ما مي‌دهد .

آزمايشات صنعتي فراواني انجام گرفت (به موازات استانداردهاي IEC ) :

تست دقت ، تست ضربةصاعقه ، تست رطوبت ، تست مقاومت ، توان – فركانس ، تست تخليه بار جزئي ، تست ضربه (ايمپاس) بريده بريده- و نيز تست‌هاي مكانيكي .

هم‌چنين: تست‌هاي ويژه‌اي كه شرايط ايستگاه واقعي را شبيه‌سازي مي‌نمايند ، انجام گرفت تا بتوان دقت دستگاه را هنگام تغييرات در شرايط رساناها ارزيابي نمود .

دستگاه OVT با موفقيت تمام ، همه تست‌هاي مقاومت را گذراند . هم‌چنين OVT در قطبيت منفي، ايمپالس‌هاي برج كامل تا KV1211- (كه حتي از دامنة استاندارد ايمپالس برج كامل KV1050 هم تجاوز كرد) بدون هيچ تخليه بار ياشكست عايق مقاومت كرد . همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد ، طراحي عايق دفعي استاندراد OVT ، خواص مكانيكي و الكتريكي موفق عايق ، بخصوص مقاومت مكانيكي فشار قوي را به همراه دارد . بازبيني اندازه‌گيري اندازه و فاز خروجي ولتاژ مرجع اساس تست‌هاي خطي را روي هر سه OVT شكل داد . هر كدام IEC را با 2/0 درصد گذراندند ، به اين معني كه اندازه خطا از 2/0±  تجاوز نمي‌كند و خطاي جابجايي فاز در 80% ، 100% و 120% ولتاژ نامي از 10± دقيقه تجاوز نمي‌كند .

در واقع اندازه خطاي OVTها كمتر از 1/0 درصد وخطاي جابجايي فاز 1 دقيقه يا كمتر بود . OVTها يك تأخير فاز 95/0 درجه را هنگام تست به اشتراك گذاشتند . در آينده ، كاربران قادر خواهند بود ، تا تأخير فاز OVT را خودشان تنظيم كنند . تحت ولتاژ ضربه‌اي كليد‌زني ،OVT شكل موج را دنبال كرد كه اين نيز نشان دهندة پهناي باند بالا و يك محدودة وسيع ديناميكي براي اين دستگاه مي‌باشد .

لازم به ذكر است تمامي خطاهاي اندازه و فاز خارج از محدوده استاندارد ولتاژ ظاهر شدند. شكل 4 اين خطاهاي اندازه و فاز را براي ولتاژهاي بين KV3 و KV350  نشان مي‌دهد . در اين محدوده خطاي اندازه حدود 2/0% و خطاي فاز حدود 1 مي‌باشد (1 دقيقه) .

توسط يك صف‍حه فلزي عمودي زمين شده ، ما توانستيم دقت دستگاه را براي اشياء نزديك بيابيم . شكل 5 را ملاحظه نمائيد .

شكل 6 يك كرة فلزي زمين شده به قطر m1 را كه نزديك OVT است را نشان مي‌‌دهد هم‌چنين با يك واگن زمين شده نزديك هم دقت خوبي ثبت شد (شكل 7) و دقت در حاليكه m3 دورتر از OVT خارج از فاز بوديم ، حدود 120 درجه اندازه‌گيري شد .

جدول 2 را براي خلاصه‌اي از خطاها ملاحظه نمائيد كه هر يك كم‌تر از 2/0% است و نيز خطاي جابجايي فاز كم‌تر از 1 دقيقه است . توجه كنيد كه با فاصله‌ شيء اختلال‌زا را به اين ترتيب تعريف كرده‌ايم : فاصلة بين لبة شيء و محور تقارن  OVT. يك فاصله 2 متري (فاصله فاز حداقل نامي براي خطوط230 كيلوولت) يا كمتر، در واقع غير ايمن در نظر گرفته مي‌شود و نبايد در يك پست برق به كار برود .

| درصد خطا | ارتفاع | فاصله(متر) | نوع آشفتگي |
| --- | --- | --- | --- |
| 00/0 | ---- | ---- | بدون آشفتگي |
| 14/0 | ---- | 6/1 | صفحه زمين شده |
| 03/0 | متوسط | 2/2 | كره زمين شده |
| 07/0 | متوسط | 6/1 | كره زمين شده |
| 07/0- | كم | 1 | واگن زمين شده |
| 04/0( ˚01/0- ) | ---- | 3 | نزديكي فاز در 120 درجه |

جدول 2 : درصد خطا براي آشفتگي هاي مختلف

جدول 3  تغييرات اندازه‌گيري شده را در Ex در موقعيت سنسورها نسبت به مقادير اصلي Ex نشان مي‌دهد ، كه اين هم تأثير مثبت روش تجمع عددي در طراحي OVT را نشان مي‌دهد .

| ΔEx,3 | ΔEx,2 | ΔEx,1 | نوع آشفتگي |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/14% | 9/1% | 9/28-% | صفحه زمين شده در ارتفاع 6/1 متر |
| 3/2% | 0/1% | 5/5-% | صفحه زمين شده در ارتفاع 2/2 متر |
| 3/5% | 85/0% | 5/11-% | كره زمين شده در ارتفاع 6/1 متر، وسط |
| 5/1% | 4/1% | 5- | واگن زمين شده |
| 9/8% ( ˚15/4 ) | 4/0% ( ˚15/0) | 7/14-% ( ˚95/9-) | نزديكي فاز در 120 درجه |

جدول 3 :تغييرات Ex, iبراي آشفتگي هاي مختلف

سه OVT، KV230 مشابه نصب و آزمايش شدند . طراحي OVT بر اساس روش خطاي تربيعي بوده و از روش اجتماع عددي استفاده كرده و تنها 3 سنسور ميدان الكتريكي براي اندازه‌گيري ولتاژ خيلي دقيق به كار مي‌روند . يكي يا بيشتر از OVTهاي مشابه به تحت آزمايشات الكتريكي و مقاومت مكانيكي IEC گوناگون قرار گرفت و تمام اين تست‌ها با موقعيت گذرانده شدند . تمام OVTها با موفقيت دقت 2/0% را براي استاندراد IEC 60044-7FDIS به دست آوردند . يعني خطاي اندازه بين 2/0%± و خطاي جابجايي فاز بين 10± دقيقه به دست آمد . تست‌هاي بعدي نشان دادند كه اندازه‌گيري ولتاژ OVTها براي حالت گوناگون اختلال ميدان الكتريكي ايجاد شده توسط اشياء فلزي نزديك (در فواصل امن و ناامن از OVT) و يك OVT مجاور داراي دقت 2/0% است شواهدي مبني بر اختلال به صورت تغيير در اندازه‌ميدان الكتريكي در سنسور ميدان هم بوجود آمد كه نشان دهنده بازدهي روش ما مبتني بر روش خطاي تربيعي است .

7-2 مبدل‌هاي ولتاژ نوري بدون SF6 باند پهن 138 كيلوولت و 345 كيلوولت

7-2-1 مقدمه:

اين مبحث طراحي و تست كردن به فرم جديد سازگار با محيط زيست ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري KV345 و KV138 را كه براي اندازه‌گيري و حفاظت رله‌اي سيستم‌هاي توزيع قدرت الكتريكي ولتاژ بالا به كار مي‌روند را توضيح مي‌دهد . هر OVT از سه سنسور ميدان الكتريكي نوري كوچك كه در يك پوسته مقاومتي واقع شده‌اند ، استفاده مي‌كند . مكان سنسورهاي ميدان الكتريكي، پارامتر‌هاي هندسي و الكتريكي محفظه مقاومتي و فرمولي كه براي به دست آوردن ولتاژ از اندازه‌هاي ميدان الكتريكي، همة موارد بالا با استفاده از روش تربيعي براي رسيدن به اندازه‌هاي دقيق ولتاژ انتخاب شده‌اند . محفظه مقاومتي در داخل يك عايق نامرئي فشرده كه با گاز نيتروژن خشك كم فشار پر شده است ، جا گرفته است . تست‌هاي مرسوم و مقاومت دي‌الكتريكي نشان مي‌دهد كه OVTها استانداردهاي دقيق كلاس 2/0 ، 7-60044 IEC  و3/0 ، 13/57 IEEE/ ANSI C را (كلاس دقت 2/0 و 3/0) رادار است و نيازهاي عايقي‌اش برآورده شده است . تست‌هاي اضافي نشان مي‌دهد كه پهناي باند بالايي (بزرگتر از KHZ40) دارند و نشان مي‌دهد كه خوشبختانه اثرهاي ممكن مزاحمتي ميدان الكتريكي را روي اندازه‌ ولتاژ قبول نمي‌كنند و تأثير نمي‌دهند .

تكنولوژي OVTها حالت‌هاي جذاب‌تري را نسبت به تكنولوژي‌هاي مرسوم ترانسفورماتورها يعني ترانسفورماتورهاي ولتاژ القايي وترانسفورماتورهاي خازني ارائه مي‌دهد. به دنبال موفقيت‌هايي كه OVT تا كنون داشته مزاياي متعددي را نسبت به ترانس‌هاي اندازه‌گيري ولتاژ معمولي ارائه مي‌دهد و اين مزيت‌ها عبارتند از : اندازه‌ كوچك ، وزن كم ، پهناي باند زياد و بازدة ديناميكي بزرگ . استفاده از فيبر نوري براي انتقال اندازه‌گيري‌هاي سنسور از وسايل فشار قوي ، عايق‌بندي شيميايي ايمني را در برابر مزاحمت‌هاي الكترومغناطيسي تضمين مي‌كند .

به طور معمول OVTهاي صنعتي موجود ، يك اشكال باقيمانده را تحمل مي‌كنند . همانند ترانسفورماتورهاي معمولي، آنها داراي ولتاژهاي بالا و الكترودهاي زمين شده در كنار يكديگر هستند ، كه چند سنسور يا يك سنسور نوري بين آنها قرار گرفته‌اند . اين خصوصاً به عايقهاي ناسازگار با محيط زيست ، مانند گاز SF6 و روغن براي حمايت در برابر نتيجه كشش‌هاي (Stress) ميدان الكتركيي زياد ، نياز دارد . در اينجا OVTهاي KV138 و KV345 جديدي كه همگي آنها براي هر دو استعمال اندازه‌گيري و حفاظت به كار مي‌روند تمامي مزاياي تكنولوژي‌هاي OVTهاي موجود را دارا هستند ، اما نياز به عايق‌نبدي خاصي ندارند را توضيح مي‌دهيم . بر اساس گزارش‌هاي قبلي ، اين OVTها بر پايه روش تربيعي هستند اما هم‌چنين آنها ضريب نفوذ محافظ (محافظت فاراده) را براي فعال كردن دقت اندازه‌گيري ولتاژ حتي با وجود سخت‌ترين مزاحمت‌هاي ممكن ميدان الكتريكي ، به كار مي‌گيرند . بنابراين براي انتخاب دقت و انتخاب عايق‌هاي اين OVT مطابق استاندارد ترانسفورماتورهاي IEEE و IEC، يك سري كامل از تست‌ها انجام شده است و نتايج ارائه مي‌شود .

7-2-2  اصول طرح و كاركرد

دو ايده اصلي از پايه عمكلرد OVTها در اينجا ارائه شده : روش تربيعي و ضريب نفوذ محافظ (محافظت فاراده) .

روش تربيعي براي تخمين زدن تعداد مورد نياز سنسورهاي ميدان الكتريكي، موقعيت آنها ، و تركيب اندازه‌گيري آنها براي رسيدن به ولتاژ دقيق اندازه‌گري خواسته شده ، براي ساختمان OVTهاي مخصوص، و براي بدترين مزاحمت ميدان الكتريكي مورد انتظار (اثر پخش ميدان) در مكان سنسورها ، استفاده مي‌شود . ولتاژ اندازه‌گيري شده توسط يك مجموع از مقدار ميدان الكتريكي خوانده شده ، توسط سنسورها است كه با فرمول زير بيان مي‌شود :

(1) 				         Vba=−Exxdx≈i=1NαiExxi

كه در آن Vab ولتاژ اندازه‌گيري شده بين نقاط  a و b است و Ex مولفه x ميدان الكتريكي در امتداد محور x هاست، N تعداد سنسورهاست، xi موقعيتi امين سنسور است و αi وزن خواندن i امين سنسور است . در هر OVT ، محور x ، خط راستي است بين دو الكترود داخلي OVT ، a و b نقاطي هستند كه محور x سطح 2 الكترود را قطع مي‌كند .

با بكارگيري محافظت فاراده به شكل لوله‌هاي عميق حول محور x و سنسورها كه بين الكترودها هستند مي‌توان اثرات پارازيت ميدان را به طور قابل توجهي كم كرد . اين مهم‌ترين كاربرد ساختار OVT است كه خروجي روش تربيعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد . اين مسئله باعث كاهش قابل توجه سنسورهاي ميدان الكتريكي مورد نياز جهت تأمين دقت در حضور هر گونه مزاحمت (پارازيت‌) ميداني مي‌گردد .

اندازه OVT معادل يك عايق مركب HV است.الكترودهاي داخلي در انتهاي عايق سوار مي‌گردند، كه اندكي از لبة فلانش (وسيله اتصال لوله) بيرون مي‌زند ، و در ضمن با فواصل زيادي از هم قرار دارند . براي OVTهاي KV138،‌ فاصلة حدود m1 و براي KV345، حدود 2/2 متر است . در نتيجه هيچ روغن يا گاز SF6 مورد نياز نيست و عايق با گاز نيتروژن كه فشار (حدود Kpa140 بالاتر از فشار جو ) جهت تأمين عايقي پر شده است .

بين الكترودها يك لوله مقاوم عميق استوانه‌اي قرار دارد .مقاومت لوله‌هاي محافظ حدود MΩ100 و MΩ200 به ترتيب براي OVTهاي KV138 و KV345 مي‌باشد .

سه سنسور نوري ميدان الكتريكي درون محافظ‌هاي مقاوم قرار داده شده‌اند . اساساً يك سنسور ميان 2 الكترود است ، و دو تاي ديگر بالا و زير سنسور مياني قرار دارند ، نزديك الكترودها، فيبرهاي نوري، نور را از سنسورها و به اين سنسورها انتقال مي‌دهند . دور از محيط HV ، سيگنال‌هاي سنسور آشكار شده ، پردازش شده ، وزن شده و بر حسب فرمول (1) جمع مي‌گردند ، توسط ادوات الكترونيكي آنالوگ و ديجيتال تأخير زماني حدود MΩ40 است . جبران سازي فازي ديجيتال ايجاد تغيير مكان فازي 0 درجه براي فركانس HZ60 به كار مي‌رود .

7-2-3  نتايج تست‌هاي آزمايشگاهي ولتاژ بالا:

همانطوري‌ كه در بالا توضيح داده شده يك OVT، KV138 و يك OVT، KV345 ساخته و در يك لابراتوار HV تست شدند .

(شكل 1) كابل فيبر نوري هر OVT را به ادوات الكترونيكي كه در اتاق كنترل مستقر بودند ، متصل كرد . جايي كه دستيابي به داده‌هاي ديجيتال انجام مي‌گيرد خروجي اين ادوات از يك مبدل D/A (ديجيتال به آنالوگ) و يك آمپلي فاير توان گذشت تا بتوان خروجي ولتاژ آنالوگي را كه براي آزمايش به كار مي‌رفت ارائه كند . OVT ، KV138 يك نسبت تبديل متغير از1: 1200 يا از 1: 700 دارد و OVT، KV345 داراي نسبت‌هاي 3000:1 يا 1800:1 مي‌باشد .

7-2-3-1 بازدهي در مورد دقت

با به كارگيري يك پل استاندارد به عنوان مرجع ، خطاهاي اندازه و فاز در محدوده وسيعي از ولتاژها ثبت شد . OVTها طبق 2/0 IEC و 3/0 IEEE مي‌باشند و اين دقت‌ها را در محدوده‌هايي كه حتي خارج از حدود استاندراد مورد نياز حفظ مي‌كنند . اشكال 2 و3  ضرايب تصحيح ترانس (TCF) و ضرايب تصحيح اندازه (RCF) و خطاي فاز براي OVTهاي KV138 و KV 345 را نشان مي‌دهند . بايد توجه داشت كه اين در واقع محدودة ديناميكي آمپلي فاير توان است كه محدودة اندازه‌گيري OVT را محدود مي‌كند و نه خروجي ذاتي ديجيتال OVT را .

شكل 1 : مقسم ولتاژ مرجع در سمت چپ ، ترانسفورماتور قدرت در سمت راست

OVTها پهناي باند معادل حدود KHZ 40 دارند ، اگر چه نشان  دادن بازدهي و كارآيي باند پهن آنها مشكل است ، محتويات هارمونيك‌هاي خروجي OVT ، KV138 با محتويات تقسيم‌گر مرجع مقايسه گرديد . كه عرض باندي حدود KHZ3 دارند . براي اين آزمايش، ولتاژ اعمالي توسط يك ترانس قدرت بدون مدار تيونينگ (شكل 1) ايجاد گرديد ، جهت بدست آوردن يك سيگنال پر - هارمونيك . پارازيت كلي هارمونيك (Total Harmonic Distrotion ) در سيگنال مرجع و سيگنال OVT حدود 21/5% و 27/5% اندازه‌گيري شدند . جدول I  اندازه‌گيري‌ها را نشان مي‌دهد ، به عنوان درصد بزرگي مولفه‌ اساسي HZ60، از مولفه‌هاي هارمونيك درسيگنال‌هاي OVT و مرجع تا 15امين هارمونيك . تشابه بسيار عالي بين OVT و مرجع مشاهده گرديد .

| OVT | مرجع | شماره هارمونيك |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 1( اصلي ) |
| 03/0 | 05/0 | 2 |
| 37/4 | 31/4 | 3 |
| 02/0 | 02/0 | 4 |
| 76/2 | 75/2 | 5 |
| 21/0 | 21/0 | 6 |
| 96/0 | 96/0 | 7 |
| 04/0 | 04/0 | 8 |
| 53/0 | 51/0 | 9 |
| 03/0 | 03/0 | 10 |
| 17/0 | 16/0 | 11 |
| 01/0 | 01/0 | 12 |
| 13/0 | 13/0 | 13 |
| 01/0 | 01/0 | 14 |
| 04/0 | 04/0 | 15 |

جدول 1 : مقادير مؤلفه هاي هارمونيك (مقادير جدول ، به صورت درصدي از هارموني اصلي بيان شده است )

به منظور تست دقت OVT در حضور پارازيت‌هاي قوي ميداني ، تست‌هاي آلودگي- مه  انجام گرفتند اين آزمايشات شامل ريختن مخلوط اب نمك گلي بر روي سطح محفظه و خشك شدن آن مي‌باشد (شكل 2). سپس،  OVT در معرض مه مصنوعي غليظي در يك اتاقك مه قرار مي‌گيرد و در اين حالت اندازه‌گيري‌ها در ولتاژ اعمالي انجام مي‌گيرند . همانطور كه رطوبت بر روي سطح OVT افزايش مي‌يابد ، ناحيه‌هاي رسانايي تشكيل مي‌گردند و اين نواحي ميدان‌هاي الكتريكي مجاور را تحت تأثير قرار مي‌دهند . در واقع اينها شديدترين نوع پارازيت ميداني را به وجود مي‌آورند كه ممكن است يك OVT در شرايط محيط بيرون با آن مواجه گردد .

جدول II و III به ترتيب خطاي اندازه، خطاي فاز و TCFها را حين تست آلودگي چه براي OVTهاي KV138 و KV345 نشان مي‌دهند هر دو OVT ، استاندارد دقت 2/0 IEC (2/0%±، min10±) و 3/0IEEE (003/1 TCF  997/0) را در حين تست دارا مي‌باشند.

| TCF | خطاي فاز (دقيقه ) | درصد خطا | زمان تا نيرو دادن(دقيقه) | ولتاژ ( كيلو ولت ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 999294/0 | 8/1 | 14/0 | 1 | 5/80 |
| 999463/0 | 2/1 | 1/0 | 5 | 5/80 |
| 000269/1 | 6/0- | 05/0- | 11 | 5/80 |
| 999308/0 | 8/1- | 00/0 | 15 | 5/80 |
| 999547/0 | 0/3- | 07/0- | 21 | 5/80 |
| 999486/0 | 2/4- | 11/0- | 25 | 5/80 |
| 999456/0 | 8/4- | 13/0- | 31 | 5/80 |
| 999425/0 | 4/5- | 15/0- | 35 | 5/80 |
| 999425/0 | 4/5- | 15/0- | 41 | 5/80 |
| 999094/0 | 0/6- | 14/0- | 45 | 5/80 |
| 999395/0 | 0/6- | 17/0- | 51 | 5/80 |
| 999064/0 | 6/6- | 16/0- | 55 | 5/80 |
| 998763/0 | 6/6- | 13/0- | 61 | 5/80 |

جدول II : خطاي اندازه، خطاي فاز و TCFها را حين تست آلودگي براي OVT 138 كيلو ولت

| TCF | خطاي فاز (دقيقه ) | درصد خطا | زمان تا نيرو دادن(دقيقه) | ولتاژ ( كيلو ولت ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00124/1 | 6/6 | 13/0 | 1 | 209 |
| 000847/1 | 8/4 | 10/0 | 7 | 209 |
| 001608/1 | 0/6 | 07/0 | 13 | 209 |
| 000854/1 | 0/3 | 03/0 | 19 | 209 |
| 000823/1 | 4/2 | 01/0 | 24 | 209 |
| 999438/0 | 2/1- | 01/0 | 30 | 209 |
| 998977/0 | 4/2- | 01/0 | 40 | 209 |
| 997954/0 | 8/4- | 02/0 | 45 | 209 |
| 998385/0 | 2/4- | 00/0 | 49 | 209 |
| 998485/0 | 2/4- | 01/0- | 55 | 209 |
| 998485/0 | 2/4- | 01/0- | 60 | 209 |

جدول III : خطاي اندازه، خطاي فاز و TCFها را حين تست آلودگي براي OVT 345 كيلو ولت

در خلال تست‌ آلودگي، جرقه‌ صوتي و قابل  رويت قابل ملاحظه‌اي به خاطر مناطق رسانا در طول عايق بوجود آمد. تأثيرات قوسي لزوماً جرقه‌هايي هستند كه در نواحي كوچك جدا كننده بين نواحي رسانا هنگام رسيدن ميدان الكتريكي به ماده (هوا) ايجاد مي‌شوند (به خصوص وقتي ولتاژ نزديك ماكزيمم خود باشد). اين پارازيت‌هاي ناحيه‌اي ديناميك هم چنين بر ميدان الكتريكي در محل سنسورها ، تأثير مي‌گذارند ، و به عنوان اندازه‌هاي موقت سنسورهاي ميداني ظاهر مي‌شوند .

شكل 3 اندازه‌هاي ولتاژ و ميدان الكتريكي سنسورهاي مجزا براي يك چرخه كامل HZ 60  از ولتاژ اعمالي را در حين تست آلودگي نشان مي‌دهد . از شكل 3 مي‌توان دريافت كه علي رغم تند و تيز بودن و سريع بودن سيگنالهاي گذراي سنسورها ، سيگنال ولتاژ بسيار نرم بوده، و دقيقاً معادل سيگنال HZ60 اعمالي مي‌باشد . هم‌چنين مي‌توان متوجه شد كه سيگنال ولتاژ در واقع يك محاسبة سر راست مجموع، مي‌باشد ؛ و در هر زمان بدون استفاده از تكنيك‌هاي فيلتري بدست آمده است . پس، شكل 3 اثرات متقابل استفادة تركيبي از محافظ‌هاي مقاوم ، براي كم كردن اثرات ميدان پارازيتي، و روش تربيعي براي اجتماع عددي ميدان جهت حذف اثرات پارازيت ميدان روي اندازه‌گيري ولتاژ OVTها را نشان مي‌دهد . بعلاوه ، شكل 3 ،  قابليت سنسورها و بنابراين قابليت OVTها جهت اندازه‌گيري جرقه‌هاي سريع را نشان مي‌دهد . اين فيزيك اثر ديگر پهناي باند بزرگ OVT را نشان مي‌دهد ، كه براي محافظت رله‌اي و كاربردهاي پرتوان مهم است.

B- عايق‌كاري

طراحي OVT لزوماً به شكل يك عايق ولتاژ بالا با دو الكترود داخي ساده نزديك انتهايش و چند دي‌الكتريك اضافي و اجزاي داخلي مقاومت -بالا مي‌باشد (سنسورها و محافظ) . بعلاوه اين طراحي از خواص الكتريكي مناسب عايق، بخصوص با توجه به مقاوت HV بهره مي‌گيرد .

OVT، KV138 در معرض تست‌هاي ضربة صاعقه تمام موج و مقطعي استاندارد قرار گرفت. هم‌چون آزمايشات توان - فركانس مقاومت . موج نور پردازي ضربه يك ولتاژ حداكثر KV50/0 دارد و به ترتيب داراي ابتدا و انتهاي MS 2/1 و MS50 است . ضربه‌هاي مقطعي داراي قلة KV750 و قطعات بريده شده در MS3 و MS5 مي‌باشند . ضربه‌هاي موج مقطعي و تمام موج قطبي مثبت و منفي هم ايجاد شدند . ايمپالسهاي تمام موج و موج مقطعي OVT ، KV 345 هم اين خصوصيات را دارند به غير از اينكه قلة ولتاژ آنها KV1300 و KV1500 است. هر دو OVTها اين تست‌ها را با موفقيت گذراندند ، بدون هيچ نشانه‌اي از صدمه عايق .

هم چنين OVT، KV345 در معرض ضربه‌هاي كليد زني تحت شرايط مرطوب قرار گرفت . ضربه‌هاي كليد زني داراي تكه‌هاي ابتدايي و انتهايي ms 250 و ms2500 هستند و داراي قلة ولتاژ مثبت KV250 مي‌باشند . OVT اين تست را نيز جواب داد .

بعلاوه OVTها تست‌هاي مقاومت فركانس - توان را نيز پشت سر گذاشتند . اين‌ها شامل اعمال KV275 و KV575 در فركانس‌هاي نامي در حدود يك دقيقه براي OVTهاي KV138 و KV345 مي‌باشند .

در نهايت، آزمايشات تخليه بار جزئي هم‌چنين روي هر دوOVT انجام گرفت . نتايج درجدول IV و V داده شده‌اند . OVTها در شرايط مورد نياز به خوبي عمل مي‌كنند .

| مقدارمورد نياز در IEC 60044-2 | تخليه بار جزئي(pc ) | ولتاژ ( كيلو ولت ) |
| --- | --- | --- |
| pc 5< | 1< | 3/80 |
| pc 5< | 1< | 7/83 |
| pc 5< | 1< | 92 |
| pc 5< | 1< | 100 |
| pc 10< | 8/1 | 145 |
| ----- | 3/2 | 167 |
| ----- | 11 | 220 |
| ----- | 3/7 | 220 |
| ----- | 2/3 | 167 |
| pc 10< | 8/2 | 145 |
| pc 5< | 9/1 | 100 |
| pc 5< | 1< | 92 |
| pc 5< | 1< | 7/83 |
| pc 5< | 1< | 3/80 |

جدول IV :آزمايشات تخليه بار جزئي روي OVT، 138 كيلو ولت

| مقدارمورد نياز در IEC 60044-2 | تخليه بار جزئي(pc ) | ولتاژ ( كيلو ولت ) |
| --- | --- | --- |
| pc 5< | 7/0 | 209 |
| pc 5< | 7/2 | 251 |
| pc 10< | 6/3 | 365 |
| pc 10< | 3/5 | 365 |
| pc 5< | 4 | 251 |
| pc 5< | 2/1 | 209 |

جدول V : آزمايشات تخليه بار جزئي روي OVT، 345 كيلو ولت

ترانس اندازه‌گيري ولتاژ فشار قوي نوري توسط تداخل نسبي نور سفيد.

مقدمه:

يك روش جديدي كه براي اندازه‌گيري پتانسيل در سطوح ولتاژ بالا اجرا مي‌شود ، استفاده از سنسورهاي الكترونوري Pockels است كه در اينجا معرفي مي‌شود .

اين مبحث يك كاربرد تكنولوژي تداخل سنجي نور سفيد را در سيستم اندازه‌گيري ولتاژ بالا با فيبر نوري را ارائه مي‌دهد . در اين سيستم اطلاعات در طيف نور كدگذاري مي‌شوند ، اندازه‌گيري‌هاي مجاز مستقل از قدرت نوري منتقل شده‌ به وسيله اتصال فيبر نوري مي‌باشد . يك دستگاه نمونه ساخته شده و در زير تحريك a.c. با ولتاژ بالاتر از KV60 در فركانس HZ60 تست شد و دستگاه پاسخ خوبي از خود نشان داد و اين روش را انجام پذير دانست .

براي اندازه‌گيري‌هاي فشار قوي از ترانسفورماتورهاي ولتاژ بالا الكترومغناطيسي و در بعضي حالات از مقسم‌هاي خازني و مقاومتي استفاده مي‌شد .

استفاده از تكنولوژي جديد كه اخيراً توسعه يافته ، پيشنهادهايي را نسبت به VTهاي معمولي مطرح مي‌كند كه در اين پيشنهادها تصحيحي انجام شده است كه نسبت به مزاحمت‌ها و تداخل‌هاي الكترومغناطيسي حساس نباشد و پاسخ فركانس پهن‌تري داشته باشد و موارد ديگر.

دو حالت سنسورهاي فشار قوي الكترونوري در اينجا پيشنهاد مي‌شود : يكي سنسور چند لايه و ديگري سنسور پا كلز كريستال تك ميكرو است . گرچه سنسور چند لايه حساسيت كافي را براي اندازه‌گيري‌هاي بالاي KV400 از خود نشان مي‌دهد ، مولفه‌هاي نوساني فرمان گرفته شده در قمست انتهاي سيگنال از اندازه‌گيري ولتاژهاي جرقه ضربه به دست مي‌آيد . مانند يك پديده كه به تركيب آثار پيزو الكتريك و الاستواپتيك (Elastooptic) نسبت داده مي‌شود . تا زماني كه رنج فركانس نوساني وابسته به ابعاد كريستال است اين احتمال دارد كه از اثر اين پديده  (Effect) بر روي سيگنال اندازه‌گيري شده با تغيير شكل كريستال اجتناب كنيم . سنسور نوري استفاده كننده از كريستال ميكروسيگنال پاكلز كه كريستالي است با شكل لوله بلند ونازك و براي غلبه بر اثر سيگنال‌هاي متناوب و تحقق يافتن يك سنسور نوري فشار قوي با پهناي باند پهن dc تا فركانس بالا گسترش يافته‌اند . گرچه ماكزيمم ولتاژ قابل اندازه‌گيري دريك نوع از اين سنسورها محدود مي‌شود به كمتر از KV80 كه اين عدد ولتاژ نيم موج (Vn) اين سنسور است . مضافاً تا زماني كه سلول پاكلز استفاده شده همانند يك تداخل سنج به نظر مي‌رسد، ولتاژ اندازه‌گيري شده در شدت نور خروجي خودش تعريف مي‌شود بنابراين، اندازه‌گيري وابسته به انتهاي در اتصال (Link) مي‌شود كه مي‌تواند به شكل كاملاً تصادفي تغيير كند .

II سنسور پاكلز فشار قوي و ترانسفورماتور ولتاژ نوري بر پايه سيستم سنسور WLI: پديده الكترو نوري خطي شناخته شده مانند پديده پا كلز به طور وسيع براي ساختن مدوله كننده‌هايي كه هسته سنسورهاي نوري فشار قوي هستند ، استفاده شده است .

سنسور پاكلز Polarimatric كه در شكل طولي فعاليت مي‌كند توسعه پيدا كرد كه تا افت ولتاژهاي بالاتر از KV70 را اندازه‌گيري كند . در آخرين پيشرفت‌ها ، اين سنسورهاي فشار قوي همانند تداخل سنج با سنسور 2 بار منكسر كننده (Biregringent) در سيستم سنسور WLI استفاده مي‌شود كه قسمت اصلي يك ترانسفورماتور فشار قوي نوري است . اين موارد در ادامه توضيح داده مي‌شود.

A- مدولاتورهاي الكترونوري در تنظيمات طولي

ضريب انكسار بعضي مواد هنگام اعمال ميدان الكتريكي روي آنها تغيير مي‌يابد. كه اين پديده، الكترونوري است. مي‌توان يك ضريب انكسار را توسط سري تواني به كار گيري ميدان الكتريكي E به صورت زير نشان داد :

(1) 						n=n∘+rE+SE2+⋯

كه در آن n∘ ضريب انكسار عادي ماده بدون اعمال ميدان الكتريكي است و r و S ضرايب تأثير پديده الكترو نوري هستند . عبارت دوم در طرف راست (1) يك وابستگي خطي به ميدان الكتريكي را نشان مي‌دهد كه اين وابستگي بر اثر Pockels بستگي دارد، و عبارت سوم يك وابستگي مجذوري به اثر Kerr را نشان مي‌دهد . در مدولاتور‌هاي نوري ميدان الكتريكي اعمالي و جهت‌هاي اشعة نوري مي توانند موازي يا عمود نسبت به هم باشد . اين دو مورد به ترتيب، مدولاتورهاي طولي و مورب نام دارند . براي يك مدولاتور قطبي درتنظيمات طولي، همانطور كه در شكل 1 نشان داده شده ، به همراه قطبي ساز و آناليزگر كه جهت قطبي سازي‌شان نسبت به هم متقاطع است ، تأخير فاز القايي،Γ ، بين دو نور مورب بدين ترتيب است :

(2)							Γ=2π/λΔn×L

كه λ طول موج نور، Δn شكست مضاعف القايي و L طول كريستال است .

براي مثال توسط يك كريستال مكعبي شكل در يك مدولاتور طولي، و با در نظر گرفتن V=E×L، شكست مضاعف القايي خواهد بود :

(3) 							         Δn=n03r41VL

كه n0 ضريب شكست عادي و r41 تنها ضريب نسبي الكترونوري كريستال مي‌باشد. در اين مورد، ولتاژ نيمه موج، كه توسط مقدار V كه در آنΓ به π مي‌رسد تعريف شده بدين شكل است :

(4)								Vπ=λ2n3.r41

تأخير نهايي فاز Γt، مجموع تأخير فاز القايي الكتريكي Γ با يك تأخير اضافي φr، است كه توسط صفحة تأخير بوجود مي‌آيد و بدين شكل است:

(5)							       Γt=φr+πθVn

با در نظر گرفتن φr=π2، شدت نور گسيل شده ، T ، كه ضريب بين شدت نور ورودي و خروجي است ، به عنوان تابعي از ولتاژ اعمالي بدين شكل خواهد بود :

(6) 					       T=I∘I=sin2π4+12πVtVπ

منحني پاسخ (ولتاژ اعمالي بر حسب شدت نور خروجي) براي اين نوع مدولاتور در شكل 2 نشان داده شده است .

B- سنسورهاي پاكلز ولتاژ بالا بر اساس مدولاسيون طولي :

يك سنسور نوري ولتاژ بالا قبلاً براي استفاده بعنوان بخش اصلي ترانس ولتاژ نوري (OVT) ساخته شده بود . دياگرام شماتيك اين سنسور در شكل 3 نشان داده شده است .

سنسور ولتاژ بالا شامل ترتيبي از يك قطعة بلند از كريستال‌هاي پاكلز الكترونوري قرار داده شده بين دو الكترود آلومينيوم كه توسط يك لوله acrylic محافظت مي‌گردد تشكيل شده است . كريستال الكترود نوري مورد استفاده يك قطعة Bi3Ge4O12 (BGO) در شكل لوله موازي بود 1×5×100mm. براي استفاده راحت‌تر و نيز محافظت مكانيكي آسان‌تر، اين كريستال‌ در يك استوانه acrylic با قطر خارجي mm20 و طول mm100 قرار داده شد .

در دو انتهاي اين استوانه ، صفحات آلومينيومي گرد شبيه به سكه ، توسط چسب نقره‌اي متصل شده‌اند تا بتوانند ارتباط الكتريكي بين صفحات كريستال و الكترودهاي آلومينيومي را فراهم سازند . هر كدام از اين صفحات آلومينيومي سوراخي به قطر mm2 در مركز دارد ، كه اجازه ورود نور به داخل را مي‌دهد و بدين ترتيب نور مي‌تواند درون كريستال انتشار يابد . بعلاوه : هر صفحه يك فاصله عميق جهت تعبية قطبي ساز دارد . براي تكميل ارتباط فيبر نوري، يك پين 5 محور كه يك كوليماتور بافته شده فيبر نوري را نگه داشته ، در انتهاي عقب الكترود قرار مي‌گيرد . اين كوليماتور در يك لنز درجه‌بندي شده ضريبي (GRAIN) قرار دارد كه به انتهاي يك فيبر نوري تك حالتة m5/1 بسته شده است و در خروجي خود يك باريكة نور mm45/0 در نظر و با انحراف 15/0± درجه توليد مي‌كند . بعد از تمام مراحل تنظيم ، هدر روي كل در اين سنسور حدود db10- است . با بكارگيري يك كريستال BGO ، كه 098/2=r41=103×10−kmv , n∘ و يك ديود فوق نورافشان (SLD) كه با λ=1321μm به عنوان منبع نور در شرايط ولتاژ بالا كار مي‌كند ، ولتاژ نيمه برج محاسبه شده با بكار گيري معادله 3 برابر است با:

kv 4/69Vπ≃

C- تكنيك WLI اعمالي براي سنسورهاي پاكلز ولتاژ بالا جهت ساخت يك ترانسفورماتور                              نوري ولتاژ بالا :

سنسور پاكلز قطبي مذكور داراي اين ايراد (سختي) مي‌باشد كه نسبت به سيگنال نور خروجي به رقيق‌سازي ارتباط فيبر نوري وابسته است .

قبلاً روش هايي جهت بر طرف كردن اين وابستگي پيشنهاد شده بود مثلاً توسط پردازش الكترونيكي سيگنال . در كارها روشي جديدارائه مي‌گردد كه در آن تكنيك WLI نقش اصلي را بازي مي‌كند . در يك تداخل سنج نور سفيد : نور ساتع شده از يك طيف پهن به دوبخش تقسيم مي‌گردد ، كه اجازه دارند در مسيرهاي نوري با طول‌هاي مختلف انتشار يابند . بعد از ترك اين دو مسير، اين دو مولفه نور جهت تداخل تركيب مي‌شوند ، ولي در صورت بزرگتر بودن اختلاف مسير نوري (OPD) از حول چسبندة (LC) منبع نور، گفته مي‌شود كه اين د, مؤلفه هم بسته نبوده و قابليت رؤيت اين تداخل به حدي كم است كه قابل تشخيص نمي‌باشد . در اين مرحله اطلاعات تداخل سنج‌ تنها در طيف نور رمز‌گشايي مي‌شود .

اگر تداخل سنجي كه به اين شكل ساخته شده (كه در آن OPD>>LC ) به عنوان يك سنسور به كار رود ، تا بتواند اطلاعات ايجاد شده در طيف نور را بازيابي نمايد ، ضروري خواهد بود كه نور خروجي بتواند از درون يك تداخل سنج ديگر هم عبور كند . در يك چنين تداخل سنج بازيابي:

OPD بايد مساوي (يا حداقل شبيه و نزديك به) OPD موجود در تداخل‌سنج سنسور باشد . در اين مورد، سنسور ولتاژ بالاي پاكلز را مي‌تواند به عنوان يك تداخل سنج با انكسار مضاعف ديد كه داراي OPD مجموع، يعني ΔLs زير مي‌باشد :

(7)				       ΔLs=Γt×λ∘2π=λ∘2VVπ+ΔLRPs

كه ΔLRPs، ميزان OPD ثابت ايجاد شده توسط صفحة تأخير ساز مي‌باشد .

از آنجايي كه كريستال BGO هيچ انكسار مضاعف ذاتي ندارد، OPD القايي الكتريكي كه بين دو مؤلفه قطبي‌سازي بوجود مي‌آيد، هنگام صفر بودن ولتاژ اعمالي، مساوي صفر خواهد بود . جهت بدست آوردن يك سري تنظيمات WLI، يك صفحه ليتيوم نيوبيت (LiNB3O) بعنوان صفحة تأخير سازي در سنسور ولتاژ بالا استفاده مي‌گردد . چنين ورقه‌اي ضخامت mm1 داشته و محور xهاي آن موازي جهت انتشار نور بوده و محورهاي y و z آن موازي محور x و y كريستال BGO هستند . صفحة تأخيرسازي يك OPD اضافة ثابت ، ΔLRPs را ايجاد مي‌كند كه بسيار بزرگتر از تراز LC منبع  SLD، بين دو مؤلفة قطبي شدة مورب در نور نشري است.

به منظور بازيابي سيگنال تداخل‌سنج ، يك تداخل سنج بازياب ساده ، به صورت سري با فيبر نوري در مسير برگشت سيستم سنسوري نصب شده است . تداخل سنج بازياب از يك صفحة تأخير سازي مابين دو قطبي ساز تشكيل شده است . توان نوري در خروجي تداخل سنج بازياب ، Io توسط معادلة زير داده مي‌شود :

(8)			Io=14αs.αR.Ii1+12e−π ΔL/LC2cos2πΔLλ∘

كه در آن Ii توان نوري در ورودي سيستم (خروجي SLD) و αs تضعيف نور از منبع SLD براي خروجي تداخل سنج حسي، αR تضعيف نور از خروجي تداخل سنج سنسور خروجي، λ∘ طول موج مركزي منبع نور و ΔL مجموع OPD در سيستم سنسوري است ، كه توسط ΔL=ΔLs−ΔLRPr داده مي‌شود .

صفحة تأخير سازي مورد استفاده در تداخل سنج بازياب مشابه تداخل‌سنج مورد استفاده در تداخل سنج سنسوري است كه چه توسط يك پين مخصوص نگه داشته مي‌شود كه مي‌تواند حول دو محور بچرخد تا بتوان OPD ايجاد شده را به خوبي تنظيم كند .

با به كار گيري قابليت چرخش اين دو محور، قادر خواهيم بود كه OPD را در تداخل سنج‌ بازياب طوري تنظيم نمائيم كه: ΔLRPr=ΔLRPs−λ∘4 در چنين شرايطي. از معادلة (8)، Io خواهد بود:

(9)          	 Io=14αs.αL.Ii1+12e−λ∘2πVVn−π2/LC2cosπVVπ−π2

از آنجائيكه در كاربردهاي عملي، LC بسيار بزرگ‌تر از λ∘ است، عبارت‌ نمايي در (9) نزديك به واحد باقي مي‌ماند،  در حالي كه V<Vπ . بنابراين ، Io را مي‌توان تقريباً بدين شكل بدست آورد:

(10)						Io=Is×1+12SinπVVπ

كه Io=14αsαRIi ميانگين شدت نور خروجي مي‌باشد .

منحني خروجي را براي اين نوع سيستم سنسور، كه در شكل 4 نشان داده شده است ، مشابه منحني خروجي يك مدولاتور پاكلز قطبي، نشان داده شده در شكل 2 است .

D- ترانسفورماتور ولتاژ بالا نوري با استفاده از تنظيمات WLI

همانطور كه قبلاً در مورد سنسور پاكلز قطبي‌سنجي توضيح داده شد، و نيز در مورد سيستم سنسور WLI توضيح داديم ، نوعي وابستگي بين شدت نور خروجي، Io (كه اندازه‌هاي ولتاژ اعمالي را منتقل مي‌كند) و تضعيف كلي سيستم ، αt وجود دارد . به منظور بهره بردن از تكنيك WLI و حذف اين وابستگي، يك ترانس نوري ولتاژ بالا، طبق شكل (5) درست شد .

شدت نوردر خروي تداخل سنج سنسوري، Ios به اين شكل است:

(11)			      Ios=12αs.Ii1+e−πΔLs/Lc2cos2πΔLSλ∘

از آنجائيكه ΔLs>>Lc عبارت نمايي در (11) به صفر ميل مي‌كند . بنابراين ، Is به اين مقدار كاهش مي‌يابد :

(12)						      Ios=12αs.Ii=2αRIo

با قرار دادن يك كوپل فيبر نوري (كوپل O.F) بين خروجي تداخل سنج سنسوري و ورودي تداخل‌سنج بازياب ، مي‌توان مقدار Ios را تشخيص داد كه بعداً توسط يك آشكارساز تصويري (DET.2) آشكار مي‌گردد و جهت تعادل شدت نور در خروجي تداخل‌سنج بازياب براي هر گونه تغييري در تضعيف سازي كلي، αt به كار مي‌رود .

با استفاده از يك كوپل db3 ، شدت نور ورودي به دو قسمت مساوي بين دو خروجي تقسيم مي‌گردد . بنابراين شدت نورهايي كه به آشكار سازهاي تصويري (DET.1) و (DET.2) مي‌رسد ، خواهد بود : (شكل 5)

(13) 				Io'=αexIo2 , Ios'=αexIos2=IoαexαR

كه αex مقدار هدر روي كوپل O.F است .

يك بلوك دياگرام براي يك پياده‌سازي احتمالي واحد پردازش سيگنال الكترونيكي در شكل 6 نشان داده شده است .

TIA2

TIA1

-1

G 2

+

در اين پياده‌سازي خاص، ابتدا سيگنال‌هاي جريان نوري از (DET.1) و (DET.2) (در واقع به ترتيب (IDET.1) و (IDET.2) در ولتاژها (به ترتيب VD2 , VD1) توسط آمپلي فايرهاي ترانس TIA1 و TIA2 انتقال مي‌يابند كه مقدار دريافتي امپدانس ترانس‌ها به ترتيبZ2 , Z1 هستند . VD2 به 2 تقسيم شده و از VD1 كم مي‌شود. سيگنال‌هاي خروجي بعداً در G2 ضرب مي‌گردد، كه سيگنال ولتاژ خروجي را مي‌سازد، يعنيVoutt  پس از پردازش : اگر Z2= Z1 و G2=αR2 باشد سيگنال خروجي،Voutt بدين شكل داده مي‌شود :

(14)						 Vautt=Gout2.SinπVtVπ

كه در آن Gout مقدار دريافتي آخرين آمپلي فاير مدار مي‌باشد . هم‌چنين سيگنال خروجي، يعني Voutt كه يك تابع سينوسي ولتاژ اعمالي به تداخل سنج سنسور فشار قوي مي‌باشد . (يعني تابع Vt) مي‌تواند خطي گردد (توسط يك روش آنالوگ يا ديجيتال) يا مي‌توان آن را توسط تابع خطي سازي زير بدست آورد :

(15)						       Voutt≃Gout2πVtVπ

كه در Vt<<Vπ حالت قابل قبول است .

III. نتايج تجربي:

ترانس ولتاژ بالاي نوري توضيح داده شده براي ولتاژ a.c اعمالي تا Kv60 موثر ساخته و آزمايش گرديد . يك چنين ولتاژي از يك ترانس ثانوية معمولي KV138 به دست آمد . اين ترانس ولتاژ ، در قسمت اوليه خودتوسط يك ترانس خروجي قابل تنظيم اندازه ( وارياك ) ايجاد گشت كه اجازه مي‌داد ولتاژ را به طور پيوسته از صفر تا ماكزيمم تغيير دهيم .

يك سيگنال نمونة مشاهده شده در خروجي سيستم، Voutt در مقايسه با ولتاژ اعمالي Vt در شكل ( 7) نشان داده شده است . كه در آن ولتاژ اعمالي ،‌Vt توسط يك آشكارساز ولتاژ بالاي (Mod. P6015-A) Tektronix كه به طور مستقيم به نوسان سنج متصل بود، اندازه‌گيري مي‌گرديد . با به كارگيري اين آشكارساز، مقايسة بين موج‌هاي دو سيگنال به Kv20 محدود شد زيرا اين مقدار، بيشترين ولتاژ قابل قبول آشكارسازي مي‌باشد . براي مقادير بالاتر ولتاژ اعمالي، اين مقايسه توسط اعمال ولتاژ اوليه توسط وارياك به ترانس انجام گرفت .

براي به دست آوردن دامنة نوسان Voutt نشان داده شده در شكل (7) Gout به اين مقدار تنظيم گشت :

(16)						          Gaut=Vπ500π≈442

ضريب تبديل ترانس ولتاژ نوري چنين به دست مي‌آيد:

(17)							         Vt=K.Vout

با قرار دادن Gout به مقدار داده شده در (16) ، ضريب تبديل K=1000 مي‌گردد اين مقدار بالايي مي‌باشد و همواره كاربرد نخواهد داشت . براي دامنةنوسان‌هاي بالاتر ولتاژ اعمالي، K=1000 قرار گرفت .

با قرار دادن يك هد ورودي در ارتباط فيبر نوري، سيگنال خروجي Voutt، براي مقادير متفاوت شدت نور خروجيIo ، اندازه‌گيري شد . تأثير سطح Io بر Voutt كوچك باقي ماند . يك تغيير dB3 در شدت نور ، كم‌تر از 1% تغيير در نوسان Voutt را القا كرد .

IV نتيجه‌گري

اين مبحث كاربردي از روش WLI جهت كسب اطلاع از ترانس ولتاژ نوري را كه با سنسور ولتاژ بالاي پاكلز ساخته شده بود ارائه نمود . اين روش توانست با موفقيت وابستگي بين ولتاژ اندازه‌گيري شده، و شدت نور در فيبر نوري را كاهش دهد . انتقال اطلاعات در طيف نور، امكان كاهش اين وابستگي در حداقل 50 مورد را فراهم مي‌آورد . به علاوه انتظار مي‌رود كه اختلالات نوري بوجود آمده در خطوط فيبر نوري ، براي مثال، اختلال شدت نور يا قطبي‌سازي نور (پخش نور)، را هم بتوان، توسط يك عمليات فيلتري با به كارگيري اين روش پردازش سيگنال كاهش داد.

Independent Power Producer

End-of-Life Disposal Saving

اين استاندارد در ضميمه 3 آمده است .

Transformer Correction Factores

Ratio Correction Factores

Optical Path Difference