فصل دهم

ترانسفورماتور

10-1 . تعريف ترانسفورماتور

ترانسفورماتور يكي از تجهيزات با اهميت سيستمهاي قدرت بوده كه بر خلاف ماشينهاي الكتريكي كه انرژي الكتريكي و مكانيكي را به هم تبديل مي كند در نوع انرژي تغييري نمي كند ، بلكه ولتاژ و جريان متناوبي را با همان فركانس ولي از نظر مقدار تبديل مي نمايد.

ترانسفورماتور در سيستم هاي قدرت (نيروگا هها-پستهاي فشار قوي نظير پستهاي230 و 400 كيلوولت)بمنظور بالا بردن ولتاژ براي انتقال اقتصادي قدرت يعني پائين آوردن جريان جهت كاهش افت ولتاژ و افت توان و كم كردن مقاطع سيمهاي خطوط انتقال و همچنين در انتهاي خطوط انتقال (پستهاي توزيع) بمنظور پائين آوردن ولتاژ به مقادير موردنياز و قابل مصرف بكار مي رود. در عين حال ترانسفورماتور قدرت با توجه به گروه برداري، مي تواند زاويه سيستم را نيز تغيير دهد.

10-2 . قسمتهاي اصلي و ملحقات ترانسفورماتور

قسمتهاي اصلي ترانسفورماتور عبارتند از: بدنه،هسته،سيم پيچها،عايق بندي،بوشينگها و تيپ چنجر. ملحقات ترانسفورماتور عبارتند از: قلابهايي جهت بلند نمودن ترانسفورماتور، صفهات نگهدارنده ترانسفورماتور بر روي فونداسيون و چرخها و ترمزهاي مربوطه ، دو ترمينال جهت اتصال سيستم زمين پست به بدنه ترانسفورماتور، يك مجموعه رادياتور با شيرهاي مربوطه، دريچه اي با ابعاد مناسب جهت بازرسي از هسته و سيم پيچ و بطور كلي داخل ترانسفورماتور ،دريچه اي در ترانسفورماتور بمنظور دسترسي به پيچ ها و اتصالات بوشينگها ، دريچه  اطمينان ، دستگاه تنفس ، شير نمونه برداري روغن ، رله بوخهلتز ، دماسنج نشان دهنده درجه حرارت روغن بالاي ترانسفورماتور ، ترمومتر نشان دهنده درجه حرارت سيم پيچهاي ترانسفورماتور ، منبع انبساط روغن با بالشتك لاستيكي مربوطه(جهت جلوگيري از تماس هوا با روغن) ، شير جهت پر كردن روغن در تانك و شير ديگري جهت پركردن روغن در منبع انبساط روغن ، شير جهت تخليه روغن از تانك اصلي و شير ديگري جهت تخليه روغن از منبع انبسط روغن ، نشان دهنده سطح روغن در منبع انبساط روغن با سطح حداكثر و حداقل روغن و سطح روغن در20 درجه سانتيگراد ، تابلو اصلي جهت ترمينالهاي ترانسفورماتورهاي جريان بوشينگي با جعبه ترمينالهاي مربوطه جهت مدارات حفاظتي ، رله حفاظتي جهت تپ چنجر ، رله نشان دهنده پارگي بالشتك پلاك مشخصات اصلي ، لوله ها ، سيني ها و بست هاي نگهدارنده كابل ، جعبه فرمان تپ چنجر، جعبه ترمينال CT ، فن ، پمپ ، نشان دهنده سطح روغن تپ چنجر ، پلاك نشان دهنده شيرآلات ، رنگ ترانسفورماتور و صفحه مشخصات تپ چنجر.

10-2-1 . هسته

### هسته و يا مدار مغناطيسي ترانسفورماتور كه مسير اصلي عبور فوران مغناطيسي مي باشد به دو نوع هسته اي

و يا زرهي تقسيم بندي ميگردد.

10-2-2 . سيم پيچها

سيم پيچهاي ترانسفورماتور به همراه عايق بندي آن مهمترين قسمت ترانسفورماتور است. در طراحي و انتخاب نوع سيم پيچ توجه به مسائلي از جمله استقامت عايقي مناسب در مقابل ولتاژها و اضافه ولتاژها ، چرخش مناسب روغن ، حداقل هزينه و تحمل در برابر نيروهاي الكترومكانيكي بايد مورد توجه باشد.

10-2-3 . تانك

### سيم پيچهاي ترانسفورماتور محفظه اي است كه مجموعه هسته ، سيم پيچها و ساير متعلقات در داخل آن

قرار دارد. دو شكل موسوم تانك شامل نوع معمولي و نوع زنگي مي گردد.

10-2-4 . منبع انبساط روغن(كنسرواتور)

كنسرواتور وسيله اي است جهت مقابله با انبساط روغن در درجه حرارتهاي مختلف به گونه اي كه در هيچ شرايطي سطح روغن از حد مورد نظر كاهش نيابد. انواع مختلف كنسرواتور عبارتند از :

-كنسرواتور نوع باز

-كنسرواتور بسته تحت فشار هوا

-كنسرواتور بسته تحت فشار گاز نيتروژن

-كنسرواتور ديافراگمي و كنسرواتور بالشتكي

10-2-5 . سيم پيچ سوم

سيم پيچي سوم عبارت از سيم پيچي اضافي با اتصال مثلث است كه در ترانسفورماتورهاي با اتصال ستاره – ستاره و يا اتو ترانسفورماتور ها به منظورهاي زير تعبيه مي گردد:

-حذف هارمونيك سوم جريان بي باري

-امكان بارگيري نا متقارن و ايجاد تعادل در اتصال كوتاه هاي فاز به زمين

-كاهش امپدانس صفر سيم پيچهاي ستاره

-اتصال به بارهاي محلي و يا وسايل جبران فاز

10-3 . اطلاعات مورد نياز جهت طراحي

براساس استاندارد IEC شماره 1-76 الي 5-76 اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتورهاي قدرت

عمدتا شامل اطلاعات زير مي باشد.

10-3-1 . مشخصات و ويژگيهاي شبكه و سيستمي كه ترانسفورماتور در آن نصب مي گردد

### ترانسفورماتورهاي قدرت بايستي در شرايط عادي قادر به تبديل مناسب ولتاژ با راندمان بالا باشد و در شرايط

اتصال كوتاههاي كوتاه مدت (حداكثر 2ثانيه) بايد استقامت لازم را داشته باشند. اين ويژگيها عبارتند از :

-ولتاژ نامي سيستمي كه به اوليه و ثانويه و ثالثيه ترانسفورماتور متصل مي شود (مثلا 20/230/400 كيلوولت)

-حداكثر ولتاژي كه به اوليه ، ثانويه و ثالثيه متصل مي شود.

-فركانس نامي سيستم

-گروه برداري شبكه موجود

-امپدانس ولتاژ (در صورتيكه ترانسفورماتور بايستي با ترانسفورماتورهاي موجود موازي شود)

-ولتاژهاي تغذيه سيستم هاي ACوDCپست

-قدرت اتصال كوتاه شبكه در بخشهايHV،LV،TVپست

-جزئيات نحوه زمين كردن نوترال سيستم

10-3-2 . مشخصات محيطي و شرايط اقليمي محلي كه ترانسفورماتور در آن شرايط مورد بهره برداري قرار مي گيرد

### در طرح و انتخاب ترانسفورماتورهاي قدرت شرايط آب و هوايي و شرايط محلي از اهميت زيادي برخوردار است.

## بنابراين دقت در تعيين و انتخاب اين شرايط بسيار حساس و با اهميت مي باشد. تعدادي از پارامترهاي اقليمي

و محيطي كه در طرح و ساخت ترانسفورماتور مهم هستند ذيلا مورد اشاره قرار ميگيرد:

-حداكثر درجه حرارت محيط

-حداكثر متوسط درجه حرارت ساليانه محيط

-حداكثر متوسط درجه حرارت روزانه محيط

-حداقل درجه حرارت محيط

-ارتفاع از سطح دريا

-حداكثر سرعت باد

-رطوبط نسبي

-ضخامت يخ

-ميزان و نوع آلودگي

ـشتاب زلزله

10-4 . شاخص ها و پارامترهاي مشخص كننده طراحي

10-4-1 . انواع ترانسفورماتورهاي قدرت

10-4-1-1 . انواع ترانسفورماتورها ازنقطه نظر نوع سيم پيچ

ترانسفورماتورها از نقطه نظر نوع سيم پيچ جدا ، اتو ترانسفورماتور (ترانسفورماتوري كه حداقل دو سيم پيچ آن داراي بخش مشترك مي باشد)وترانسفورماتور بوستر (ترانسفورماتوري كه يك سيم پيچ آن با مدار تغيير دهنده ولتاژ ، سري و سيم پيچ دوم آن بعنوان سيم پيچ تغذيه مورد استفاده قرار مي گيرد) تقسيم مي گردد.

10-4-1-2 . ترانسفورماتورهاي تك فاز در مقايسه با ترانسفورماتورهاي سه فاز

از آنجائيكه حمل و نقل ترانسفورماتورهاي سه فاز با ظرفيت زياد بعلت محدوديتهاي حمل و نقل جاده اي مشكل و در پارهاي از موارد امكان پذير نمي باشد ، در پستها ئيكه نياز به ترانسفورماتور KV20/230/400 با ظرفيت بالا(500 مگا ولت آمپر و بيشتر )ميباشد ، بهتر است كه ترانسفورماتور تك فاز انتخاب شود.

هنگاميكه يك ترانسفورماتور در پستي نصب مي گردد كه نواحي زيادي را تغذيه مي نمايد ، براي جلوگيري از قطعي لازم است ترانسفورماتور رزروي در نظر گرفته شود. در چنين شرايطي بهتر است سه دستگاه ترانسفورماتور

تك فاز با يك فاز رزرو منظور گردد.

در نصب ترانسفورماتور هاي تك فاز بجاي سه فاز ، هزينه هاي مربوط به اتصالات ثالثيه و هزينه هاي مربوط به فونداسيون آن نيز بيشتر خاهد بود و نيز تلفات سه دستگاه ترانسفورماتور تك فاز معمولا بيشتر از يك دستگاه ترانسفورماتور سه فاز معادل مي باشد. با توجه به توضيحات فوق در ظرفيتهاي پائين ترجيح داده مي شود كه از ترانسفورماتورهاي سه فاز استفاده گردد ولي در ظرفيتهاي 500 مگا ولت آمپر بالاتر بعلت مشكلات حمل و نقل جاده اي بهتر است از ترانسفورماتورهاي تك فاز استفاده شود.

در ترانسفورماتورهاي سه فاز خيلي بزرگ ، مقطع يوغ بزرگ شده و در نتيجه ارتفاع ترانسفورماتور افزايش   مي يابد. محدوديت ارتفاع ترانسفورماتور به علت محدوديتهاي راه آهن و جاده اي است كه ترانسفورماتور از طريق آن حمل شود.

10-4-1-3 . انواع ترانسفورماتور از نقطه نظر سيم پيچ و هسته

### ترانسفورماتور هاي معمول 230 و 400 كيلوولت كه نتايج بهره برداري از آنها در ديگر كشورها و هم چنين در

ايران موفقيت آميز بوده است ترانسفورماتور هاي روغني مي باشند . در اين نوع ترانسفورماتورها هسته و سيم پيچ در داخل روغن با پايه نفتانيك يا پارافينيك (روغن معدني) قرار داده شده و روغن ضمن تامين عايق بندي بين سيم پيچ و بدنه وظيفه سيستم  خنك كننده را نيز ايفاء مي نمايد ، به اين ترتيب كه حرارت بوجود آمده در سيم پيچ و هسته را به بدنه و رادياتور ها منتقل مي كند و در اين حرارت توسط سطوح خارجي ترانسفورماتور ها و رادياتورها ناشي از گردش فن ها و پمپ به بيرون هدايت مي گردد.در مورد روغن ترانسفورماتور موارد زير ضروري است.

روغن مورد استفاده در ترانسفورماتور ها عموما از نوع روغن معدن بوده كه از تقطير و پالايش نفت خام بدست

مي آيد. بسته به نفتي كه مورد پالايش قرار مي گيرد روغنها به دو دسته متمايز تقسيم مي گردد :

-روغنهاي حاصل از نفت خام پايه نفتانيك

-روغنهاي حاصل از نفت خام پايه پارافنيك

ترانسفورماتورهاي از نوع گازSF6 تا ولتاژ 230 كيلوولت ساخته شده است ولي تا كنون نتايج بهره برداري دراز مدت آن بدست نيامده لذا گزينة مطمئن و قابل اعتمادي در مقايسه با ترانسفورماتورهاي نوع روغني نمي باشد.

10-4-1-4 . تقسيم ترانسفورماتورها از نقطه نظر نوع استفاده از آنها

ترانسفورماتورها از نقطه نظر نوع استفاده از آنها به شرح زير تقسيم بندي مي شوند:

-ترانسفورماتورهاي توزيع و ترانسفورماتورهاي قدرت كه در پستهاي توزيع و پستهاي كليدي و نيروگاهها بكار

گرفته مي شوند.

-ترانسفورماتورهاي تنظيم كننده دامنه ولتاژ و اختلاف فاز .

-ترانسفورماتورهاي يكسوساز

-ترانسفورماتور جهت سيستم هاي قطار

-ترانسفورماتورهاي مخصوص جهت آزمونها ، حفاظت و كنترل

10-4-1-5 . انواع ترانسفورماتورها از نقطه نظر محل نصب

### ترانسفورماتورها بستگي به اينكه در محوطه باز م يا در محوطه بسته نصب شوند به اين دو صورت تقسيم بندي

مي شوند.

10-4-1-6 . ترانسفورماتور از نظر آب بندي شدن با هوا

ترانسفورماتورهاي قدرت از ارتباط سطح روغن منبع انبساط با هوا به شكل زير عمل ميكنند:

هوا از طريق دستگاه تنفس كننده و رطوبت گير (سيليكاژل) به با لشتك لاستيكي درون منبع انبساط مي شود.

بعبارت ديگر روغن ترانسفورماتور كاملا آب بندي بوده و با هواي بيرون هيچگونه ارتباطي ندارد.

10-4-2 . فركانس كارترانسفورماتور

فركانس كار ترانسفورماتورهاي قدرت در ايران 50 هرتز مي باشد.

10-4-3 . سيستم خنك كنندگي و ظرفيت ترانسفورماتور در هر حالت

تلفاتي كه در اثر اعمال ولتاژ و بارگيري در هسته و سيم پيچهاي ترانسفورماتورها ايجاد مي شود به گرما تبديل شده و درجه حرارت را بالا مي برد. با توجه به مشخصه گرمائي عايقهاي بكار رفته در ترانسفورماتور ، بايد بكمك سيستم خنك كنندگي مناسبي ، درجه حرارت داخل ترانسفورماتور را در حد مجازي كه آسيبي به عايق ها نرساند، نگهداشت.

براي نشان دادن سيستم خنك كنندگي حروفي مطابق جدول شماره (1) بكار برده مي شود. اين حروف نشان دهنده نوع ماده خنك كننده و نوع گردش آن مي باشد.

انواع ماده و روش هاي خنك كنندگي

| روش گردش |  | نوع ماده خنك كننده |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع گردش | حروف سمبوليك | نوع ماده | حروف سمبوليك |
| طبيعي | N | روغن معدني | O |
| مصنوعي (بافن يا پمپ) | F | روغن مصنوعي | L |
| جهت داده شده | D | هوا | A |
|  |  | گاز | G |
|  |  | آب | W |

جدول شماره 1

دو نوع سيستم خنك كنندگي هوائي و آبي براي ترانسفورماتور هاي روغني متداول هستند. انواع اين سيستمهاي

خنك كنندگي طبق استاندارد IEC عبارد از :

-سيستم خنك كنندگي طبيعي                                             ONAN : Oil Natural _ Air Natural

-سيستم خنك كنندگي با گردش طبيعي روغن و ورزش اجباري هوا  ONAF : Oil Natural –Air Forced -سيستم خنك كنندگي با گردش اجباري روغن و وزش اجباري هوا    OFAF : Oil Forced _ Air Forced   -سيستم خنك كنندگي با گردش اجباري جهت داده شده روغن و وزش اجباري هوا

ODAF:Oil Directed–Air Forced

-سيستم خنك كنندگي با گردش اجباري روغن و وزش طبيعي هوا  OFAN : Oil Forced – Air Natural سيستم خنك كنندگي با گردش اجباري روغن و آب            OFWF : Oil Forced- Water Forced             اگر ترانسفورماتوري در چند حالت مختلف از سيستم خنك كنندگي كار كند ، همه حا لات را به ترتيب حالات كار سيستم از چپ به راست مي نويسند مثلا ONAN/ONAF/OFAF. در هر حال ترانسفورماتور ظرفيت نامي و نهايي خود را در قويترين سيستم خنك كنندگي خواهد داشت. در قدرتهاي پايين تا حد 15 مگاولت آمپر سيستم هاي خنك كنندگي طبيعي بعلت سادگي ، استحكام و قابليت اطمينان بالا بهترين طرح    مي باشد ولي در قدرتهاي بالاتر (مثلا 30 مگا ولت آمپر و بالاتر) اقتصادي نيستند.در يك طراحي استاندارد و متداول ، تغيير ظرفيت 20 تا 30 درصد بازاء هر مرحله افزايش سيستم خنك كنندگي منطقي است.

10-4-3 . توان نامي سيم پيچهاي ترانسفورماتور

### ظرفيت نامي ترانسفورماتور ها بر اساس ظرفيت پست و با توجه به مطالعات و برنامه ريزي سيستم و نيز پيش بيني بار تعيين مي گردد. انتخاب توان اسمي ترانسفورماتور هاي نيروگاهها ساده مي باشد. اين نوع ترانسفورماتور معمولا داراي دو سيم پيچ مي باشند. توان نامي ترانسفورماتورهاي ژنراتوري خيلي نزديك به توان نامي ژنراتورها انتخاب مي شوند ، معمولا اين نوع ترانسفورماتورها تعويض نمي شوند ، مگر اينكه مشكل اساسي در ساختمان آنها ايجاد شده باشد. در مورد اين ترانسفورماتورها نكات زير بايد رعايت شود :

-حداكثر توان خروجي ژنراتور را در ارتفاع مشخص ، درجه حرارت معلوم منطقه و در ولتاژ نامي با تغيير مجاز در محدوده 5± درصد تامين نمايد.

-تعيين 6 الي 8 درصد بعنوان مصرف داخلي

توان نامي مورد نياز ترانسفورماتورهاي فشار قوي وابسته به فاكتورهاي زير مي باشد :

-توان با توجه به بررسي تقاضاي بار ناحيه

-رشد بار آينده

-تعداد ترانسفورماتورهائي كه بايستي در محل پست نصب شود.

-انتخاب ترانسفورماتورهاي دو سيم پيچ يا سه سيم پيچ

-نياز يا عدم نياز به ترانسفورماتورهاي رزرو

-انتخاب توان نامي با توجه به توانهاي نامي استاندارد

توان تعريف  شده ، توان در شرايط كار پيوسته مي باشد. در مورد اضافه بارهاي كوتاه مدت يا مدت دار توصيه هاي استاندارد IEC شماره 354 مي تواند مدنظر قرار گيرد. ظرفيت هاي پيشنهادهاي استاندارد براي ترانسفورماتور هاي شبكه230 كيلوولت بر حسب مگا ولت آمپر عبارتند از :                                     160 ، 125 ، 80 ، 40

10-4-4. ولتاژ نامي سيم پيچ

ولتاژ اعمالي به ترمينالهاي ترانسفورماتورهاي سه فاز و يا ولتاژ اعمالي به ترمينالهاي ترانسفورماتور تك فاز را ولتاژ نامي سيم پيچ مي نامند. ولتاژ نامي سيم پيچهاي ترانسفورماتور بايستي طوري انتخاب شوند كه مقدار حداكثر آن مساوي حداكثر ولتاژ شبكه اي باشد كه ترانسفورماتور در آنجا نصب مي گردد ، مقادير نامي ولتاژ هاي استاندارد بر حسب كيلو ولت عبارت است از :                           400 ، 230 ، 132 ، 63 ، 33 ، 20

10-5 . نحوه اتصالات سيم پيچها و گروه برداري

10-5-1 . نحوه اتصالات سيم پيچها

### سه نوع اتصال در سيم پيچهاي سه فاز متداول است كه عبارتند از اتصال ستاره ، مثلث و زيگزاگ. اتصالات زيگزاگ به تعداد  دور بيشتري نسبت به اتصالات ستاره نياز دارند و ساخت آنها نيز مشكل بوده و فقط در  ترانسفورماتورهاي زمين و سيم پيچهاي با بار نامتقارن و قدرتهاي بسيار پايين و كمتر از 800 كيلو ولت آمپر كاربرد دارد.

در ترانسفورماتورهاي قدرت دو اتصال ستاره و مثلث مطرح است. اتصال ستاره جهت سيم پيچهاي فشار قوي با عايق بندي نوع ناهمگون و سيم پيچهايي كه تپ چنجر بر روي آنها نصب خواهد شد و در مواردي كه نياز به نقطه صفر باشد كاربرد دارند. در اين نوع اتصال جريان هر فاز معادل جريان خط و ولتاژ فازي            برابر ولتاژ خط مي باشد سيم پيچهاي مثلث جهت جريانهاي بالا مناسب مي باشند زيرا كه در اين نوع اتصال جريان هر فاز 13    برابر جريان خط بوده و ولتاژ خط و فاز برابر است.

13

10-5-2 . گروه برداري

گروه برداري معرف ميزان اختلاف فاز بين ولتاژ سيم پيچهاي اوليه ، ثانويه و سيم پيچ سوم (در صورت وجود) مي‌باشد. از طرف ديگر چون شبكه بهم پيوسته مي باشد ، گروه برداري تابع وضعيت برداري شبكه خواهد بود. در صورتي كه ترانسفورماتور انتخابي بايستي بصورت موازي در شبكه كار كند ، رعايت هماهنگي بين گروه برداري شبكه هاي متصل به ترانسفورماتور الزامي است. طبق استانداردIEC ، براي نمايش رابطه يا گروه برداري حرف اول بصورت حروف بزرگ انگليسي معروف نحوه اتصال سيم پيچ فشار قوي (D معروف مثلث ،Yمعروف ستاره وZ معرف زيگزاگ) و بدنبال آن وجود يا عدم وجود حرفN معروف در دسترس بودن يا نبودن نوترال فشار قوي و سپس حروف كوچك z.y.d معروف نوع اتصال سيم پيچ فشار ضعيف و وجود و عدم وجود حرفn بيانگر در دسترس بودن يا نبودن نوترال فشار ضعيف مي باشد و پس از آن عدد فازي كه معرف ميزان پس فاز بودن ثانويه نسبت به اوليه (بصورت مضربي از 30 درجه )است قيد مي گردد.

در ترانسفورماتورهاي 230 كيلوولت گروه برداري به شكل زير است:

ترانسفورماتور63/230 به صورت YNOd1 و ترانسفورماتور 20/63/230 و 20/132/230 به شكلYNynod1

10-6 . تنظيم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر

### يكي از روشهاي تنظيم ولتاژ شبكه تغيير نسبت تبديل ترانسفورماتورها بصورت پله اي و با استفاده از تپ چنجر است. تپ چنجرها بر دو نوع قابل عمل در حالت بدون جريان و قابل عمل زير بار تقسيم مي شوند. در مواردي كه تنظيم مداوم ولتاژ بدون قطع بار ضروري باشد ، از تپ چنجرهاي قابل عمل زير بار استفاده مي شود و در غير اينصورت از تپ چنجرهاي غير قابل عمل زير بار استفاده مي گردد.

در صورت استفاده از تپ چنجر در ترانسفورماتور لازم است كه اطلاعات مربوط به بخش (1) استانداردIEC شماره 4-76 آماده گردد ، در انتخاب تپ چنجر بايد به موارد زير دقت كرد :

10-6-1 . موقعيت تپ چنجر

### به طور كلي در انتخاب محل تپ چنجر عوامل جريان پايين قطع و وصل ، عايق بندي كم ، مشخصه امپدانس ترانسفورماتور و تغييرات چگالي فوران حائز اهميت است. به هر حال از نقطه نظر فني ترجيح داده مي شود كه محل تپ هاي تپ چنجر بصورت زير انتخاب شود :

-در صورتيكه نسبت تبديل ولتاژ بزرگ باشد ، ارجح است كه تپ ها در طرف اوليه(HV) ترانسفورماتور (در مقايسه با ثانويه) قرار داده شود.

-در ترانسفورماتورهاي ستاره مثلث ترجيح داده مي شود كه محل تپ چنجر در سمت نوترال سيم پيچ ستاره كه در آن جريان و ولتاژ داراي مقادير كمتري است قرار داده شود.

-تپ چنجر در طرفي قرار داده شود كه در آن تغييرات ولتاژ زياد اتفاق مي افتد ، اهميت اين فاكتور كمتر از فاكتور هاي مذكور در بندهاي فوق مي باشد.

10-6-2 . هدف از كاربرد تپ چنجر در ترانسفورماتورها

تپ چنجر بطور كلي به دلائل زير ترانسفورماتورها بكار گرفته مي شوند:

-جبران افت ولتاژ در ترانسفورماتورها

-جبران تغييرات ولتاژ در طرف ولتاژ زياد(HV)

-جبران تغييرات ولتاژ در طرف ولتاژ كم(LV)

تپ چنجرهاي قابل قطع زير بار براي ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانويه در اثر تغيير ولتاژ اوليه در طرف اوليه ترانسفورماتور بكار مي رود.

10-6-3 . ميزان كل تنظيم ولتاژ و درصد هر مرحله

### تعيين درصد تنظيم ولتاژ در هر نقطه از شبكه مستلزم مطالعه منحني تغييرات ولتاژ بر حسب زمان و محاسبات پيچيده پخش بار در شبكه است. در صورتيكه درصد تنظيم هر مرحله خيلي كوچك انتخاب شود باعث مي شود كه تعداد عملكرد تپ چنجر قابل عمل زير بار كه مي تواند بصورت خودكار نيز فرمان گيرد ، زياد شده و تپ چنجر دائما در حال كار باشد كه موجب استهلاك سريع دستگاه مي گردد. از طرف ديگر با انتخاب درصد تنظيم بالا براي هر مرحله ، نمي توان تنظيم مناسبي را در اثر تغييرات ولتاژ بدست آورد. معمولا تعداد مراحل تپ چنجرها توسط سازندگان پيشنهاد شده و تعداد مراحل متداول 9-13-15-19-23-27-31 و 35 مي باشد.

در ترانسفورماتورهايKV20/132/230 ، KV63/230 ، KV20/63/230 ميزان تنظيم ولتاژ در 9 مرحله و با  تنظيم67/1 درصد براي هر پله توصيه مي گردد.]27-25[. محل قرارگيري تپ چنجر روي سيم پيچ فشارقوي و در سمت نوترال آن است.

10-6-4 . جريان نامي تيپ چنجر

طبق توصيه استاندارد IECجريان نامي تپ چنجر بايستي برابر 120 درصد بيشترين جريان ترانسفورماتور باشد.

10-6-5 . سطوح عايقي

### بطوركلي تپ چنجرها بايد سطوح عايقي متناسب با نقطه اي از سيم پيچي را كه به آن اتصال مي يابد داشته باشند. يعني اينكه سطح عايقي تپ چنجر به محل قرار گرفتن آن بستگي دارد ، استاندارد IEC شماره 214 به اين مطلب اشاره نموده است.

10-7 . حد اكثر ولتاژ هر يك از سيم پيچها

استاندارد IEC شماره 3-76 مقادير حداكثر ولتاژ سيستم براي ترانسفورماتورها را بصورت زير بيان مي كند      ( مقادير بر حسب كيلوولت است).

52-36-24-5/17-12-2/7-6/3

300-245-170-145-123-5/72

765-525-420-362

با توجه به سطوح ولتاژ موجود در پست هاي 230 كيلوولت مقادير ولتاژ حداكثر سيم پيچهاي ترانسفورماتور بصورت زير خواهد بود :

حداكثر ولتاژ (كيلوولت)                           ولتاژ نامي (كيلوولت)

24                                               20

5/72                                              63

145                                              132

245                                             230

420                                              400

10-8 . تاثير زمين نمودن نوترال در عايق بندي

### نحوه عايق بندي سيم پيچهاي ترانسفورماتور به چگونگي زمين كردن نقطه نوترال سيستم بستگي دارد. تحمل عايقي نوترال سيم پيچي كه بصورت ستاره بسته شده باشد در مقابل ولتاژ با فركانس شبكه چنانچه نوترال مستقيما زمين شده باشد مطابق استانداردIEC در حد38 كيلوولت كافي است و در اينصورت مي توان از       عايق بندي كاهش داده شده تدريجي يا نا همگون استفاده نمود ، در حاليكه اگر نوترال ايزوله باشد عايق بندي كامل يا همگون ضرورت پيدا مي كند.

10-9 . تعيين سطوح عايقي داخلي و خارجي و نوترال

### كليه تجهيزات فشار قوي منجمله ترانسفورماتورها تحت تاثير اضافه ولتاژهاي بوجود آمده در سيستم يا براي سيستم (داخلي يا خارجي) قرار مي گيرد. سيم پيچ ترانسفورماتورها در مقابل اين اضافه ولتاژها و نيز القاء  الكترومغناطيسي يا الكترواستاتيكي اين امواج از سيم پيچي به سيم پيچ ديگر ، حساسيت زيادي از خود نشان ميدهند. بدين لحاظ انتخاب سطوح عايقي ترانسفورماتورها (داخلي: سيم پيچها و خارجي : بوشينگها) بعنوان بخشي از مطالعات هماهنگي عايقي مطرح مي گردد.

انتخاب سطوح عايقي مناسب براي ترانسفورماتور نقش مهمي در هزينه ساخت ترانسفورماتور خواهد داشت. به هنگام آزمون ترانسفورماتور در شرايط استاندارد مي بايستي دامنه موج استاندارد بازاي هر 100 متر افزايش ارتفاع نسبت به 1000 متر از سطح دريا به اندازه 1 درصد افزوده گردد تا استقامت عايقي بوشينگ مورد نظر  در ارتفاع محل پست تامين گردد. براي سيستم هائي كه بالاترين ولتاژ آنها كمتر از 300 كيلوولت است طبق توصيه IEC فقط كافي است سطوح استقامت عايقي براي اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه(LIWL)و اضافه ولتاژهاي با فركانس قدرت(PFWL) تعيين شوند.

استانداردIEC شماره 3-76 مقادير LIWL،SIWL و PFWLبراي حداكثر ولتاژهاي سيستم 123 ، 147 ، 170 ، 245 در سه آلترناتور و براي ولتاژهاي سيستم 300 ، 362 ، 420 ، 525 ، 765 در دو آلترناتيو پيشنهاد نموده است.

10-10 . ميزان افزايش مجاز درجه حرارت روغن و سيم پيچ

10-10-1 . انواع عايقهاي ترانسفورماتور

انواع عايقهاي ترانسفورماتور با توجه به حداكثر درجه حرارت مجاز مربوطه به آن در جدول شماره (5) آمده است :

(  °c)حداكثر درجه حرارت مجاز                  كلاس عايقي

90                                           Y

105                                          A

120                                           E

130                                              B

155                                            F

180                                            H

بالاتر از  180                                     C

« جدول شماره 5 »     (حدكثر درجه حرارت مجاز عايقهاي مختلف)

استاندارد IEC شماره 2-76 حدود مجاز افزايش درجه حرارت سيم پيچ و روغن در شرايط محيطي استاندارد (حداكثر درجه حرارت مطلق معادل 40 درجه سانتيگراد و حداكثر درجه حرارت متوسط روزانه 30 درجه  سانتيگراد و ارتفاع كمتر از 1000 متر از سطح دريا) را طبق جدول شماره(6) براي سيستم هاي خنك كنندگي هوايي توصيه كرده است.

محدوده تغييرامپدانس بدون تغيير محسوس قيمت

| محدوده امپدانس (درصد) | حداكثر ولتاژ سيستم (KV) | محدوده ظرفيت (MVA) | نوع ترانسفورماتور |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 تا 5 6 تا 10 10 تا 14 12 تا 16 | - 36 تا 100 123 تا 170 245 تا 420 | كمتر از 1 6 تا 20 20 تا 50 50 تا 300 | توزيع صنعتي واحدهاي بزرگ نوع ONAN واحدهاي بزرگ نوع OF , OFW etc. |

(جدول شماره 8)

10-11 . روش خنك كنندگي

به استثناء شرايط خنك كنندگي طبيعي (ONAN) ، سيستم خنك كنندگي با گردش اجباري روغن ممكن است اقتصادي تر از ديگر انواع سيستم خنك كننده باشد. بهرحال انتخاب سيستم خنك كننده بميزان زيادي تابع شرايط محل پست مي باشد. در اين استاندارد ترجيحا سيستم خنك كنندگي بصورتONAF1/ONAF2/ ONAN در نظر گرفته شده است.

ولي به هر حال استفاده از سيستمهاي خنك كنندگيONAN/ONAF/OFAFو ODAFنيز در صورت لزوم ، قابل قبول خواهد بود.

10-13 . تپ چنجر

### جهت اقتصادي نمودن قيمت ترانسفورماتور لازم است كه نياز يا عدم نياز به تپ چنجر بررسي گردد و سپس در صورت نياز ، حداقل دامنه تغييرات مشخص گردد و تعيين آن در روي سيم پيچي فشار قوي يا فشار ضعيف در مورد انتخاب نوع تپ چنجر (قابل عمل در زير بار ، قابل عمل در حالت بدون جريان) بايد دقت لازم بعمل آيد چون نوع تپ چنجر در قيمت ترانسفورماتور تاثير دارد.

10-14 . تلفات بارداري و بي باري

### تلفات بارداري و بي باري در قيمت تمام شده ترانسفورماتورها تاثير بسزائي دارد بطوريكه ترانسفورماتوري با تلفات بيشتر ارزانتر از ترانسفورماتور مشابه خود با تلفات كمتر مي باشد.

10-15 . ميزان مجاز صدا

### ارتعاشات هسته در محل اتصال ستون هسته به قسمتهاي بالائي و پائيني ، تغيير طول ورقه هاي هسته ، سيم پيچهاي هادي جريان و نيز فنها و پمپ ها از عوامل مختلف ايجاد صدا در ترانسفورماتورها مي باشند. استانداردNEMA-TR1سال 1974 براي صدا حدود مجازي را تعيين نموده است. مقدار صدا براي ترانسفور-ماتورهاي با ظرفيت MVA200 و MVA500 برابر حداكثر 80 دسي بل مي باشد. اندازه گيري صدا بايستي بر طبق IEC شماره 551 انجام گيرد.

10-16 . مقادير اتصال كوتاه سيستم

### جهت محاسبات اتصال كوتاه ، مقادير جريانهاي اتصال كوتاه سيستم در طول عمر ترانسفورماتور مورد نياز         مي باشد. مقادير اتصال كوتاه سه فاز متقارن جهت سطوح ولتاژ مختلف بايستي بعنوان اطلاعات اوليه در اختيار انتخاب كننده ترانسفورماتور باشد (بهتر است محاسبات اتصال كوتاه ترانسفورماتور بدون در نظر گرفتن امپدانس شبكه انجام شود).در صورت فقدان اطلاعات ، حداكثر سطوح اتصال كوتاه متقارن بشرح زير پيشنهاد مي گردد :

-اتصال كوتاه متقارن براي ولتاژ420كيلوولت-40000 مگاولت آمپر

-اتصال كوتاه متقارن براي ولتاژ245 كيلوولت-20000 مگا ولت آمپر

-اتصال كوتاه متقارن براي ولتاژ145 كيلوولت-10000 مگا ولت آمپر

-اتصال كوتاه متقارن براي ولتاژ 5/72 كيلوولت –3000 مگا ولت آمپر

اتصال كوتاه متقارن براي ولتاژ 36 كيلوولت –1000 مگا ولت آمپر

اتصال كوتاه متقارن براي ولتاژ 24 كيلوولت –500 مگا ولت آمپر

10-17 . مقاومت تانك ترانسفورماتور در مقابل خلاء و اضافه فشار

### تانك ترانسفورماتور ، رادياتورها ، لوله هاي ارتباطي روغن و كنسرواتور بايد ضمن اينكه قادر به تحمل خلاء كامل باشند تحمل اضافه فشار داخلي معادل با اختلاف ارتفاع پائين ترين سطح و بالاترين سطح روغن ترانسفورماتور بعلاوه سطح روغن تانك را داشته باشند.

10-18 . نوع ترانسفورماتور از نظر ساختماني

### از نقطه نظر ترتيب قرار گرفتن سيم پيچها و هسته ، ترانسفورماتورها به دو نوع زرهي و هسته اي تقسيم بندي مي شوند كه با توجه به اشكالات مربوط به تعميرات و توجه آن در داخل ، بهتر است كه از نوع هسته اي استفاده شود.

10-19 . اضافه بار در ترانسفورماتور

### اضافه بار در ترانسفورماتورها به اشكال مختلف مي تواند وجود داشته باشد. از جمله اضافه بارهاي اعمال شده از طرف مؤسسات استاندارد ، اضافه بارهاي اتفاقي ، اضافه بارهاي دائم و اضافه بارهاي لحظه اي و كوتاه مدت. در هر صورت جهت اضافه بار ترانسفورماتورها كه در واقع عاملي است كه مستقيما در ارتباط با افزايش درجه حرارت سيم پيچها و روغن مي باشد ، استاندارد IEC شماره 354 معيار مناسبي بوده كه در آن اضافه بارهاي تا 5/1 برابر جريان نامي بسته به زمان اضافه بار نيز پيش بيني شده است. در مورد اضافه بارهاي بيش از 50 درصد بار نامي ، آسيب پذيري متعلقات ترانسفورماتور بايد مورد توجه قرار گيرد.

10-20 . شرايط مربوط به موازي نمودن ترانسفورماتورها

### چنانچه هدف اين باشد كه ترانسفورماتور با ترانسفورماتورهاي موجود موازي شود بايد اين موضوع به سازنده اعلام شود و مشخصات ترانسفورماتورهاي موجود بشرح زير اعلام گردد :

الف- توان نامي

ب- نسبت تبديل نامي

ج- نسبت تبديل ولتاژ در تپ هائي غير از تپ نامي

د- تلفات بارداري در تپ نامي و دردرجه حرارت مشخص

ه- امپدانس ولتاژ در جريان نامي و در تپ نامي

و- امپدانس اتصال كوتاه در تپ هاي حداكثر و حداقل در صورتيكه محدوده تغيير تپ ها از ±5درصد بيشتر باشد.

ز- دياگرام اتصال و دياگرام برداري (بر اساس استانداردIEC شماره 606)

ح- نحوة قرارگيري بوشينگها

ط- نحوة استقرار فيزيكي

ي- ساير ملحقات

ك- استاندارد ساخت ترانسفورماتور

براي اينكه امكان عملكرد موازي دو و يا چند ترانسفورماتور به نحو مطلوب وجود داشته باشد لازم است شرايط زير محقق گردد :

-نسبت تبديلهاي يكسان

-گروه برداري مشابه

-امپدانس اتصال كوتاه يكسان

-قدرت نامي نزديك به هم

10-21 . استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعيف

### در ولتاژهاي زير 36 كيلوولت و جريان كمتر از 2500 آمپر بسته به مورد و نياز ، محفظه كابل در طرف فشار ضعيف ترانسفورماتورها بايد مدنظر قرار گيرد.

10-22 . فاصله خزشي بوشينگها

جهت محاسبه فاصله خزشي بوشينگها به جدول شماره 210 اين استاندارد تحت عنوان (انتخاب مقره ها) رجوع شود.

10-23 . انتخاب ترانسفورماتور پست 63/230 كيلوولت كرج

قدرت اوليه پست :                                                                  220  MVA

قدرت نهايي پست :                                                                   260  MVA

با توجه به ايتكه ترانسفورماتورهاي استاندارد فوق توزيع بشرح زير مي باشد :

180 MVA ,   160 MVA ,   125 MVA,   80 MVA

لذا داريم :                                                                                          2×160+1

پس دو ترانس 160 MVAو يك ترانس   160MVAرزرو براي اين پست مناسب خواهد بود.

ارتفاع پست از دريا :                                                        M2000

با توجه به اينكه قدرت ترانسها هر كدام MVA160 و حداكثر دماي محيط 0C45 است سيستم خنك كنندگي ترانس از نوع ONAN / ONAF1 / ONAF2  انتخاب مي شود.

درجه حرارت حداكثر محيط :                                                       °c  45

حداقل درجة حرارت محيط :                                                       °c  25-

ماكزيمم درجة حرارت متوسط روزانه :                                             °c    28

1-با توجه به اطلاعات هواي محيط و مشخصات استاندارد هوا

مشخصات استاندارد :                    1- حداكثر درجة حرارت محيط :                °c       40

2- حداقل درجة حرارت محيط :                °c       25-

3- ماكزيمم درجة حرارت متوسط روزانه :         °c        30

- با توجه به ارتفاع محل پست از سطح دريا داريم :

حداكثر درجه حرارت سيم پيچ ترانس بدون اعمال هواي محيط

65−65×2×3100=61.1≈61∘C60−60×2×3100=56.4≈56∘C

حداكثر درجه حرارت روغن سيم پيچ ترانس بدون اعمال هواي محيط

با اعمال درجة حرارت محيط :                             ∘C50=5-45

پس داريم :

حداكثر درجة حرارت مجاز سيم پيچ ترانس مورد نظر                 ∘C 59 =  5 – 61

حداكثر درجة حرارت مجاز روغن ترانس مورد نظر                        ∘C51 = 5 – 56

#### 10-23-1 . ترانس قدرت

10-23-1-1 . تعيين قدرت اتصال كوتاه ترانس :

براي تعيين اتصال كوتاه ، بايد اول امپدانس درصد مشخص شود.

براي انتخاب امپدانس درصد داريم :

طبق استاندارد IEC ، براي ترانسهاي 160 مگاولت آمپر ، و با توجه به تعداد ترانس موازي پست – و سطح اتصال كوتاه و محدوديتهاي تجهيزات شبكه در صورت بروز اتصال كوتاه ، امپدانس در صد ترانس 15%در نظر گرفته مي‌شود.

SSC=Sn×100Z=160×10015=1066.67mvA

10-23-1-2 .تعيين جريان نامي ترانس :

In1=Sn3Un1=160×1053×230×103=0.402kv=402A

الف : در رديف 230  kv :

ب : در رديف 63KV :

In2=Sn3Un2=160×1053×63×103=1466.3A

10-23-1-3 . تعيين جريان اتصال كوتاه

الف : در رديف 230kv :                                         KV

ISC1=SSC3Un1=1055.67MVA3×230KV=2.677

ب : در رديف 63KV  :

ISC2=SSC3Un2=1066.67MVA3×67KV=9.7753

KV

10-23-1-4 . انتخاب تپ چنجر :

براي اين ترانس بايد يك تپ پنچر از نوع ON Load انتخاب شود. طبق توصيه استاندارد وزارت نيرو براي ترانسهاي 63/230 كيلوولت ميزان تنظيم ولتاژ بوسيله تپ چنجر 15% ± مي باشد و تعداد پله هاي تپ چنجر 19 پله  مي باشد كه پلة دهم ولتاژ نامي سيستم است.

= ولتاژ يك پله

ولتاژ نامي  ترانس       15

تعداد پله X 100

=63×15100×19=0.497≈0.5 KM

10-23-1-5 . مقدار جريان نامي تپ چنجر :

Itap=In×1.15×1.2=402×1.15×1.2=554.76A

با توجه به اينكه جريان در قسمت H.V كمتر از L.V است لذا براي جلوگيري از ايجاد حرارت زياد در هنگام

تغيير تپ ، لذا تپ چنجر را در قسمت H.V نصب مي كنند.

10-23-1-6 . تعيين گروه برداري :

براي ترانسفورماتورهاي 63/230 كيلوولت گروه برداري بصورت YND11مي باشد.