فصل یازدهم

ترانسفورماتور زمين

11 . ترانسفورماتور زمين – كمكي

درپستهاي فشار قوي براي محدود نمودن جريان اتصال كوتاه يكفاز، ثابت نگه داشتن ولتاژ نقطه صفر و از همه مهمتر ايجاد نقطه صفر مصنوعي براي اتصال مثلث طرف يا ثالثيه ترانسفورماتورهاي قدرت از وسيله اي بنام ترانسفورماتور زمين بايد استفاده شود .

ضمنا مصرف كننده هائي بشرح زير وجود دارند كه بايستي با ولتاژ 400 ولت سه فاز يا230 ولت يك فاز تغذيه شوند :

·	موتورهاي الكتريكي پمپ ها و فن ها ي ترانسفورماتور ها و راكتورها، موتورهاي الكتريكي سكسيونرها وكليدهاي فشار قوي، موتورهاي الكتريكي سيستم هاي تهويه

·	سيستم روشنايي ساختمانها ومحوطه تجهيزات بيروني پست وحصاركشي دور پست

·	سرويس ساختمانهاي اداري وتغذيه موردي تجهيزات حفاظتي وباطري شارژر پست

·	سيستم هاي روشنايي ،هيتر وتغذيه پانلها وتابلوهاي محوطه و داخلي

جهت تامين مصرف فوق لازم است كه ترانسفورماتوري در داخل پست نصب گردد تا پائين ترين ولتاژ فشار قوي ترانسفورماتورهاي شبكه را به ولتاژ قابل مصرف تبديل نمايد .

ترانسفورماتور زمين به دو صورت زير ساخته مي شود :

·	ترانسفورماتور زمين با يك سيم پيچ زيگزاگ كه نقطه نوترال آن بطور مستقيم ويا توسط يك امپدانس به زمين متصل مي شود .

·	ترانسفورماتور زمين با دو سيم پيچ اوليه وثانويه كه سيم پيچ اوليه آن با اتصال زيگزاگ بوده ونقطه نوترال آن مي تواند بطور مستقيم يا توسط يك امپدانس بزمين متصل شودوسيم پيچ ثانويه آن بااتصال نوع ستاره وبا توان پيوسته مشخص جهت تغذيه كمكي در پست بكار ميرود.

11-1 .  خصوصيات

ترانسفورماتور زمين –كمكي پستها بايد داراي خصوصيات كلي زير باشد :

·	بيروني وخود ايستا

·	 سه فاز

·	 روغني

·	 سيستم خنك كن طبيعي روغن و هوا

·	 باسيم پيچ هاي اوليه وثانويه جدا از هم

·	 داراي منبع انبساط روغن

·	 مناسب جهت شرايط محيطي محل نصب

·	مقاوم در مقابل زنگ زدگي ،خوردگي وفرسايش

·	داراي جعبه فلزي بسته جهت ورود كابل براي ولتاژهاي كمتر از 63 كيلوولت

·	وجود امكان نصب فيوز يا MCCB در جعبهٌ طرف 400 ولت

·	اثرات گرمائي وديناميكي جريان صفر را بدون هيچگونه آسيبي تحمل نمايد

·	بايد بدون ايجاد آسيب مكانيكي قادر به تحمل نيروهاي ناشي از قله موج جريان نامتقارن با در نظر گرفتن شرايط اتصالي با راكتانس فوق گذرا باشد . اين قله موج جريان از رابطه زير بدست مي‌آيد :

(1)

كه در آن :

c

I

قله موج جريان نامتقارن اوليه =

K =) ضريب قابل استخراج از جدول شماره (1

I t = جريان حرارتي نامي

| X/R | K |
| --- | --- |
| 1000 250 100 65 45 34 | 3.390 3.373 3.342 3.314 3.280 3.244 |
| 28 24 20 18 16 15 | 3.214 3.186 3.147 3.122 3.092 3.073 |
| 10 و كمتر13 12 11 | 3.030 3.003 2.973 2.940 |

ضريب محاسبه قله موج جريان نامتقارن از جريان حرارتي نامي

«جدول شماره 1 »

درحالت كلي مي توان K را از رابطه تئوري زير محاسبه نمود :

(2)

در موارديكه امپدانس هاي توالي صفر سيستم مشخص نشده باشند ،نسبت X  / R بايد برابر با نسبت راكتانس به مقاومت (DC)  سيم پيچ درنظر گرفته شود .درموارديكه ترانسفورماتور زمين – كمكي در سيستمي مورد استفاده قرار مي گيرد كه نسبت X / R  آن درمحل استقرار ترانسفورماتور بزرگتر از 10 مي باشد، در اين صورت مقادير ا همي امپدانسهاي توالي سيستم مي بايد مشخص گردد . دراين حالت سازنده اين مقادير را با X  و  R ترانسفورماتور زمين –كمكي تركيب خواهد كرد تا براساس آن مقدار K مورد استفاده در محاسبه  را تعيين نمايد و در انجام اين كار از مقاومت نقطه صفر ترانسفورماتور (درصورت وجود ) نبايد صرفنظر كرد . ضريب 2/1 بر اساس استفاده از راكتانس گذرا در محاسبه جريان حرارتي وارد شده است .

11-2 . تجهيزات جانبي ترانسفورماتور زمين – كمكي

قلاب جهت بلند نمودن ترانسفورماتور، صفحات نگهدارنده ترانسفورماتور روي فونداسيون يا سكوي نگهدارنده، جعبه ورودي كابل براي سطح ولتاژ پائين تر از 63 كيلوولت،  دوترمينال مناسب جهت اتصال سيم زمين مسي با مقطع حداقل 120 ميليمتر مربع، يك مجموعه رادياتور با شيرهاي مربوطه با بدنه كنگره اي، دريچه آدم رو در روي سقف ترانسفورماتور با ولتاژ اوليه 63 كيلوولت ترجيحا طرف تپ چنجر بمنظور دسترسي به پيچ ها و اتصالات بوشينگها، دستگاه تنفس (رطوبت گير )، شير نمونه برداري روغن ، رله بوخهلز، ترمومتر نشاندهنده درجه حرارت روغن بالاي ترانسفورماتور، بوشينگها، شاخكهاي برقگير براي بوشينگهاي فاقد جعبه كابل ، تپ چنجر بدون ولتاژ، كنسرواتور، يك شير جهت پركردن وشير ديگري جهت تخليه روغن، نشاندهنده سطح روغن   (باسطح ماكزيمم ومي نيمم روغن )، دريچه جهت بازرسي وتميز كردن ، مارشالينگ باكس ، ترمومتر روغن وسيم پيچ .

11-3 . اطلاعات مورد نياز جهت طراحي

11-3-1 . مشخصات وويزگيهاي شبكه وسيستمي كه ترانسفورماتور زمين –كمكي درآن نصب مي گردد شامل موارد زيراست :

·	ولتاژ نامي

·	ولتاژ حد اكثر

·	تعداد فاز

·	فركا نس نامي

·	گروه برداري

·	جزئيات نحوه زمين كردن نقطه صفر

·	جريان اتصال كوتاه سه فاز وتكفاز

11-3-2 . مشخصات محيطي وشرايط اقليمي محلي كه ترانسفورماتور زمين  – كمكي در آن مورد بهره برداري قرار مي گيرد :

·	حد اكثر درجه حرارت محيط

·	حد اكثر متوسط ساليانه درجه حرارت محيط

·	حد اكثر متوسط روزانه درجه حرارت محيط

·	حداقل درجه حرارت محيط

·	ارتفاع از سطح دريا

·	رطوبت نسبي

·	ميزان آلودگي

·	شتاب زلزله

11-4 . شاخص ها و پارامترهاي مشخص كننده طراحي

11-4-1 .  نوع ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهاي زمين – كمكي  اساسا‍‏ýýýً مشابه ترانسفورماتورهاي معمولي نوع هسته اي ميباشند ،كه به دو طورت روغني وخشك ساخته مي شوند . به علت كاربرد اين قبيل ترانسفورماتورها درمحيط هاي باز پستها وشرايط و آب وهواي ايران ، ترانسفورماتور خشك جهت مصارف فضاي باز داراي عمر كمتري درمقايسه با ترانسفورماتورهاي نوع روغني مي باشد . به اين دليل نوع روغني پيشنهاد گرديده است .

11-4-2 .   فركا نس كار

فركانس كار ترانسفورماتور زمين – كمكي 50 هرتز مي باشد .

11-4-3 .  سيستم خنك كننده

سيستم خنك كنندگي ترانسفورماتور زمين – كمكي به علت ظرفيت كم از نوع گردش طبيعي روغن وهوا م باشد .

11-4-4 .  ظرفيت نامي

بار ترانسفورماتور زمين – كمكي در شرايط عادي تنها شامل مصارف داخلي پست وتلفات هسته (جريان مغناطيس كننده ) است .

براي هر ترانسفورماتور زمين – كمكي دو نوع ظرفيت بشرح زير تعريف مي شود :

الف – ظرفيت كوتاه مدت (روش اول وروش دوم )

ب – ظرفيت پيوسته

الف: ظرفيت كوتاه مدت

ظرفيت كوتاه مدت يك ترانسفورماتور زمين – كمكي در حقيقت همان ظرفيت اصلي آن است .اين ظرفيت كه برحسب (K V A) بيان مي شود بطور كلي برابر است با حاصلضرب ولتاژ فاز به زمين برحسب كيلوولت در حداكثر جريان اتصال زمين ترانسفورماتور .

·	روش هاي تعيين ظرفيت كوتاه مدت

برحسب اينكه ترانسفورماتور زمين – كمكي بطور مستقيم يا توسط مقاومت محدودكننده جريان به زمين اتصال يابد روش هاي گوناگوني جهت تعيين ظرفيت آن مي توان بيان نمود . استفاده از مقاومت در نوترال ترانسفورماتور زمين – كمكي معمولاً درحال حاضر در پستها متداول نيست .

روش اول :محدود كردن جريان اتصال زمين 25    مقدار جريان اتصال كوتاه سه فاز

دراين روش ترانسفورماتور زمين –كمكي ببگونه اي طراحي مي گردد كه جريان اتصال زمين به حدود  جريان اتصال كوتاه سه فاز سيستم محدودگردد. در اين صورت نسبت راكتا نس توالي صفر به راكتانس توالي مثبت سيستم كمتر از 10 خواهد بود كه اين امر از افزايش ولتاژ گذاراي سيستم به مقدار بيش از حد مجاز ممانعت خواهد كرد .

روش دوم : محدود كردن جريان اتصال زمين به 60 مقدار جريان اتصال كوتاه سه فاز

اين روش مشابه روش اول مي باشد با اين تفاوت كه جريان اتصال زمين در آن مقدار بيشتري خواهد داشت واين امر سبب مي شود كه ترانسفورماتور زمين –كمكي بطور تقريباً كاملي زمين گردد وحداقل اضافه ولتاژ گذرا در سيستم ايجاد شود . دراين حالت نسبت راكتانس توالي صفر سيستم نسبت به توالي مثبت كمتراز 3 خواهد بود .

ب – ظرفيت پيوسته

منظور از ظرفيت پيوسته ترانسفورماتور زمين –كمكي حداكثر جريان عبوري از آن بطور دائم مي باشد بدون آنكه افزايش دماي آن از حد مجاز خود تجاوز نمايد . درحقيقت عوامل متعددي سبب مي شود كه در شرايظ عادي نيز از ترانسفورماتور جريان پيوسته اي عبور نمايد كه بايد قادر به تحمل آن باشد.اين عوامل بطور خلاصه بشرح  زير مي باشند :

·	تغذيه بارهاي كمكي يك پست با در نظر گرفتن نامتعادلي بار ، تلفات كابلها وضريب قدرت موتورها

·	ناتعادلي بارهاي خازني

·	جريان هارمونيك سوم

·	وجود يك جريان اتصال زمين بامقاومت بالا كه توسط رله هاي حفاظتي آشكارنشده باشد

-وجود متداول ظرفيت نامي ترانسفورماتورهاي زمين- كمكي بصورت جداول شماره (2)زير مي‌باشد

5           6.3        8            10            12.5            16              20            25

31.5      40        50           63             80              100           125           160

200       250      315         400          500              630          800           1000 & up

مقادير متداول ظرفيت نامي ترانسفورماتورهاي زمين –كمكي(كيلو ولت آمپر)

«‏‏‍« جدول شماره2 »

باتوجه به نياز پستهاي موجود ايران و پيش بيني اندازه پستهاي آينده از ميان ظرفيتهاي جدول شماره (2) مذكور ميتوان ظرفيتهاي زير را برحسب كيلوولت آمپر به عنوان ظرفيت نامي ترجيحي انتخاب نمود:                                                                    250 ، 315 ، 400 ، 500 ، 800

11-4-5 .  مقدار نامي ولتاژ سيم پيچها

ماداميكه شرايط بهره برداري انتخاب مقدار بالاتري را توصيه ننمايد مقدار نامي ولتاژ بايد برابر ولتاژ فاز به فاز سيستم مورد نظر باشد .

ولتاژ نامي سيم پيچ اوليه را باتوجه به سطوح موجود در پستها ميتوان 63 ، 33 ، 20 ، يا 11 كيلوولت وولتاز نامي سيم پيچ ثانويه را 230/400 ولت انتخاب نمود .

11-4-6 .  حداكثر ولتاژ سيم پيچ ها

- حداكثر ولتاژ سيم پيچ اوليه                                                 5/72 ، 36 ، 24 ، 12 كيلوولت

- حداكثر ولتاژ ثانويه                                                                               230/400 ولت

11-4-7 .   جريان نامي

جريان نامي برابر جريان نامي مربوط به توان نامي سيم پيچ در ولتاژ وفركانس نامي مي باشد ، كه با توجه به ظرفيت نامي وولتاژ نامي ترانسفورماتور قابل محاسبه مي باشد .

11-4-8 .   امپدانس ولتاژ

امپدانس ولتاژ ترانسفورماتورهاي زمين –كمكي كه ولتاژ اوليه آنها 20 كيلوولت مي باشد از 5/3 تا 8 درصد متغير است . امپدانسس ولتاژ ترانسفورماتورهاي زمين –كمكي با ولتاژ اوليه 33 كيلوولت 6 تا 9 درصد وامپدانس ولتاژ ترانسفورماتورهاي زمين –كمكي با ولتاژ 63 كيلوولت 7 تا 10 درصد مي باشد بنابراين ميتوان مقادير زير را جهت امپدانس ولتاژ ترانسفورماتورهاي زمين –كمكي پيشنهاد نمود:

·	ترانسفورماتورهاي با ولتاژ اوليه 11 و20 و33 كيلوولت                                         6

·	ترانسفورماتورهاي با ولتاژ اوليه 63 كيلوولت                                                       7

11-4-9 .   راكتانس

انتخاب مقدار راكتانس ترانسفورماتو زمين –كمكي بستگي به راكتانس توالي مثبت سيستم و ترانسفورماتور (X 1) دارد . در صورتي كه بخواهيم ترانسفورماتور سيستم مورد نظر را به صورت راكتانسي زمين نمايد ، مقدار راكتانس آن بايد بگونه اي باشد كه مقدار  X 1 / XO سيستم وترانسفورماتور زمين –كمكي بيش از 10 و يا ترجيحاً بيش از 3 نباشد تا از هر گونه افزايش ولتاژ ناشي از قطع جريان در نقطه صفر جلوگيري بعمل آيد .

11-4-10 .  بهره برداري در ولتاژ بالاتر از ولتاژ نامي

ترانسفورماتور زمين –كمكي بايستي قادر باشد در ولتاژي بالاتر از 105 درصد و كمتر از 110 درصد ولتاژ نامي كار كرده وقادر به تحويل جريان نامي در ولتاژ كار  105 در صد ولتاژ نامي باشد.

11-4-11 .  افزايش دما پس از بارگذاري جريان كوتاه مدت

دماي سيم پيچ ترانسفورماتور زمين –كمكي پس از بارگذاري كوتاه مدت تا 10 ثانيه نبايد از مقادير جدول شماره (6) تجاوز نمايد .

نوع ترانسفورماتور	  كلاس حرارتي                          	نوع هادي سيم‌پيچ

روغني	A	250                   	                                            مس

200                            	     آلومينيوم

افزايش دماي مجاز سيم پيچ ترانسفورماتور زمين –كمكي

«جدول شماره 6»

درصورتيكه ترانسفورماتور زمين –كمكي با راكتور حذف كننده قوس ساخته شود و برمبناي بند (3)استانداردIEC شماره 2-76 ازمايش شود ، افزايش درجه حرارت سيم پيچ راكتور نبايد از مقادير زير تجاوز نمايد  :

·	80 درجه سانتي گراد براي جريان پيوسته

·	100 درجه سانتي گراد براي جريان نامي مشخص شده براي 2 ساعت

·	120 درجه سانتي گراد براي جريان نامي مشخص شده براي 30 دقيقه

11-4-12 .  فاصله خزشي بوشينگها

حداقل فاصله خزشي بوشينگهاي ترانسفورماتور زمين-كمكي باتوجه به سطح آلودگي محيط نصب بايد مطابق باجلد 210اين استاندارد انتخاب گردد. لازم به ذكر است كه با توجه به توصيه استاندارد IEC شماره 185 نسبت حداقل فاصلهٌ  خزشي به حداقل فاصلهٌ قوس عموماً نبايد از بيشتر باشد.

11-4-13 .   گروه برداري

گروه برداري ترانسفورماتور زمين –كمكي بصورت ZNyn11 و  Znyn5  مي تواند باشد .

11-4-14 .   تپ چنجر

تپ چنجردرطرف اوليه ترانسفورماتور زمين –كمكي نصب ودامنهٌ آن باتوجه به فاصله دورترين نقطه پست از ترانسفورماتور انتخاب مي گردد. معمولاٌ تپ چنجر بصورت غير قابل قطع و وصل زير ولتاژ وبا دامنه 5/2   2  خواهد بود كه جوابگوي احتياجات پست ها مي باشد. لذا چنين تپ چنجري براي ترانسفورماتورهاي زمين-كمكي پست ها انتخاب مي گردد .

11-4-15 .   سطح صد ا

سطح صداي اندازه گيري شده بر طبق استاندارد IEC I شماره 551 ، بايستي در سطح كمتر از 60 دسي بل باشد .

11-4-16 .  استقامت سيم پيچ ها در برابر اتصال كوتاه

سيم پيچ هاي اوليه وثانويه ترانسفورماتور زمين –كمكي بايستي در برابر اتصال كوتاه شبكه مربوطه مقاوم باشد . سطح اتصال كوتاه بستگي به محل پست داشته ومقدار آن ميتواند 25 ، 20 يا 16 كيلو آمپر و به مدت 2 ثانيه باشد .

11-5 . انتخاب ترانس زمين –كمكي پست كرج

11-5-1 . مشخصات سيستم

- ولتاژ نامي                                 	                      	20 kv

- ولتاژ حداكثر					           	24  kv

- فركانس نامي 		     	  		   50  Hz

- گروه برداري 					11               	                                  Z N y n

- قدرت اتصال كوتاه شبكه

الف ) : 230 كيلوولت 				40  kA

ب ) : 63    كيلوولت 				5.31  kA

- نحوه زمين كردن نقطه  صفر	                                           	مستقيم زمين شده

شرايط محيطي محل نصب

- حداكثر درجه حرارت محيط 					                       45

- حداكثر متوسط روزانه  درجه حرارت محيط  			    	             35

- حداكثر متوسط ساليانه درجه حرارت 				                       25

- حداقل درجه حرارت 				           			-25

- ارتفاع از سطح دريا                                                                                     1800 متر

- حد اكثر سرعت باد                                                                                 30 متر برثانيه

- ميزان آلودگي                                                                                                سبك

- رطوبت نسبي                                                                                           75%

11-5-2 . تعيين پارامترها،مشخصه هاي طراحي وانتخاب ترانسفورماتور

باتوجه به جداول واستانداردهايي كه در درس آمده داريم :

- نوع ترانس                                                                                      سه فاز روغني

الف ) شرايط نصب                                                                                    فضاي باز

ب ) نوع مخزن                                                                                بامنبع منبسط

- فركانس نامي                                                                                      50  هرتز

- سيستم خنك كننده

- ظرفيت نامي

الف ) ظرفيت پيوسته                                                                         500

ب ) ظرفيت كوتاه مدت :

=    =ظرفيت كوتاه مدت

5715  = ظرفيت كوتاه مدت

- مقدار ولتاژ نامي سيم پيچ ها :

الف ) ولتاژ سيم پيچ اوليه                                                                     20

ب ) ولتاژ سيم پيچ ثانويه                                                                       4/.

- حداكثر ولتاژ سيم پيچ ها :

الف )ولتاژ سيم پيچ اوليه                                                                     24

ب ) ولتاژ سيم پيچ ثانويه                                                                    1/1

- حدود جريان اتصال زمين نسبت به مقدار جريان اتصالي سه فاز                 60%

مقدارجريان نامي اوليه

45/14

رابطه راكتانس توالي صفر نسبت به توالي مثبت  :

·	استقامت عايقي بوشينگها وترمينالهاي سيم پيچهاي اوليه ونقطه صفر :

125   = (فاز به زمين ) ولتاژ ايستادگي صاعقه

50    =  ( فاز به زمين ) ولتاژ ايستادگي فركانس شبكه

با توجه به اينكه ارتفاع محل نصب 2000 متر بالاتر از سطح دريا است پس  :

5/137  = 1/1  125 = ولتاز ايستادگي صاعقه ( فاز به زمين )

65  =1/1   50 = ولتاژ ايستادگي فركانس شبكه ( فاز به زمين )

(به ازاي هر 100 متر بالاتر از 1000 متر ، 1% درصد اضافه شده )

ولتاژ هاي استاندارد

170  = ولتاژ ايستادگي صاعقه

70   = ولتاژ ايستادگي فركانس شبكه

از آنجائيكه نقطه صفر مستقيماُ زمين مي شود جهت اطمينان كافي مي توان از ستون دوم جدول شماره (4) استفاده نمود

بنابراين                                                           12  =   استقامت عايقي نقطه صفر

- افزايش مجاز دما :

با توجه به اينكه دماي سيم پيچ وروغن در شرايط استاندارد به ترتيب         65  و     60

است ، بنابراين چون ارتفاع 2000 متر بالاتراز سطح دريا (1000 متر بيشتر از شرايط استاندارد) است به ازاء هر 400 متر بيشتر از 1000 متر ، افزايش دما 1 درجه كاهش مي يابد  .

5  =  40  - 45

پس :   براي سيم پيچ                                                                 60  =   5  - 65

براي روغن                                                                       55   = 5 - 60

با اعمال ضريب ارتفاع از سطح دريا

2/58  -  60

35/53   -  55

·	فاصله خزشي بوشينگها :

600 25  24

·	امپدانس ولتاز  :                                                                                               6%

·	سطح  اتصال كوتاه قابل تحمل                                                                     25