فصل پانزدهم

طراحي سيستم زمين پستهاي فشار قوي

15 .  اصول طراحي سيستم زمين

15-1 .  مقدمه

يكي از مسائل مهم و ضروري در طراحي ايستگاههاي فشار قوي سيستم زمين آن مي‌باشد كه هدف از ايجاد آن تأمين مقاصد زير است :

## الف ) ايجاد ايمني براي اپراتورها و مراقبين و تعميركاران در داخل پست و بقيه افراد در اطراف پست در تمام مواقع در حالت عادي و چه حالت بروز اتصالي .

ب ) حفاظت تجهيزات و تمام قسمتهاي هادي غيرباردار دستگاهها در برابر ولتاژهاي بالا ناشي از جريانهاي اتصال زمين زياد و يا پديده‌هاي تخليه جوي و يا عمليات سوئيچگر .

جهت حصول به شرايط فوق مي‌بايستي سطح پتانسيل الكتريكي در سطح زير و اطراف يك پست يكنواخت و نزديك به پتانسيل صفر يا ولتاژ مطلق زمين باشد .

لذا در پستهاي فشار قوي تمام پايه‌هاي فلزي بدنه تجهيزات و تابلوها و نوترال ترانسفورماتورها و ساير تجهيزات به سيستم زمين به نحو مناسبي متصل مي‌گردند .

عمل زمين كردن دستگاهها به دو صورت انجام مي‌گيرد :

1- زمين كردن نوترال دستگاهها

2- زمين كردن بدنه اجزاء هادي غيرباردار ديگر

15-2 . انواع زمين كردن نقطه نوترال دستگاهها

بطور كلي منظور از زمين كردن نوترال رسيدن به اهداف زير است :

ـ كاهش فشار الكتريكي ضربه‌اي ناشي از سوئيچينگ و تخليه الكتريكي قسمتهاي فشار قوي

ـ تأمين و كنترل جريان اتصالي در حد قابل قبول و مجاز

انواع زمين كردن نقطه نوترال دستگاهها عبارتند از :

15-2-1 .  زمين كردن مستقيم ( Solid  Earthing )

زمين كردن نقطه نوترال به صورت مستقيم داراي مزاياي زير است :

الف ) ولتاژ نقطه نوترال از ولتاژ فاز تجاوز نمي‌كند .

ب ) ولتاژهاي فازهاي سالم در زمان اتصال فاز به زمين معمولاً درحد نرمال خود باقي مي‌ماند .

ج ) سيستم حفاظتي ، ساده و عملي خواهد بود .

د ) ولتاژ نامي برقگيرها در حدود 80% ولتاژ فاز به زمين انتخاب خواهد شد در نتيجه از نظر اقتصادي مقرون      به صرفه است .

معايب روش فوق عبارتند از :

الف ) جريان اتصال خيلي زيادي از نقطه نوترال در زمان وقوع اتصال فاز ـ زمين بوجود مي‌آيد .

ب ) در اين سيستم در نقاطي كه جريان اتصال كوتاه فاز ـ زمين از جريان اتصال كوتاه سه فاز بيشتر شود قدرت قطع كليدها براساس اين جريان محاسبه مي‌شود .

ج ) به علت كاهش مولفه‌هاي مثبت و ولتاژ پايداري شبكه كاهش مي‌يابد .

د ) جريانهاي شديد اتصال كوتاه باعث بوجود آمدن اختلالاتي در شبكه مخابراتي مي‌شود .

15-2-2 .   زمين كردن از طريق مقاومت ( Resistance  Earthing)

اين روش باعث محدود گرديدن جريان اتصال كوتاه به زمين كم شدن ولتاژها در صورت محدود شدن جريان اتصالي به جريان خازني در حالت اتصال فاز ـ زمين مي‌شود روش فوق داراي مزايا و معايب زير است :

الف ) چون مي‌توان با انتخاب مقاومت دلخواه جريان اتصال فاز به زمين را در حد مناسب قرار داد لذا حفاظت در اتصال فاز ـ زمين به خوبي انجام مي‌گيرد .

ب ) حفاظت شبكه در هنگام اتصال فاز ـ زمين به خوبي انجام مي‌گيرد .

ج ) اثرات القايي روي شبكه‌هاي مخابراتي با محدود شدن جريانهاي اتصال كوتاه كاهش خواهد يافت و خطرات ايجاد قوسهاي الكتريكي متناوب نيز كاهش مي‌يابد .

د ) نقطه نوترال در اتصال فاز ـ زمين داراي ولتاژ زيادي خواهد شد لذا مي‌بايست درعايق بندي نقطه نوترال نهايت دقت به عمل آيد .

15-2-3 .   زمين كردن از طريق راكتانس ( Resistance  Earthing)

اين نوع زمين كردن نسبت به زمين كردن از طريق مقاومت داراي مزاياي زير است :

الف ) براي جريانهاي مساوي و معين حجم راكتور از حجم مقاومت كمتر مي‌شود .

ب ) تلفات ايجاد شده در راكتور نسبت به مقاومت خيلي كمتر است .

15-2-4 .   سيستم زمين با استفاده از سلف پترسون

استفاده از اندوكتانسي كه راكتانس آن معادل1/3راكتانس خازني كل سيستم باشد در نقطه صفر باعث جلوگيري از بوجود آمدن پديده قوس‌هاي الكترييكي متناوب بدون اتصالي و قطع مدار مي‌شود . معايب روش فوق عبارتند از :

الف ) براي هر تغييري در شبكه و در نتيجه تغيير در كاپاسيتانس شبكه مي‌بايد راكتور نيز تعويض شود .

ب ) ولتاژ فازهاي سالم در زمان اتصال كوتاه به اندازه3Um (Um ولتاژ فاز ) خواهد رسيد كه اين مستلزم بزرگ گرفتن سطح عايقي تجهيزات BIL است .

ج ) در اين روش نيزتشخيص مدار اتصالي در صورت تداوم آن مشكل است .

15-2-5 .   زمين كردن از طريق ترانسفورماتور زمين (Transformer  Earthing)

در شبكه‌هايي كه نقطه نوترال در دسترس نباشد ( اتصال مثلث ) مي‌تواند از يك ترانس زمين با اتصال زيگزاگ و يا ستاره مثلث براي به وجود آوردن نقطه نوترال استفاده نمود .

15-2-6 .   زمين كردن حفاظتي

زمين كردن حفاظتي به منظور افزايش ايمني و جلوگيري از افزايش پتانسيل قسمتهاي زمين شده كه معمولاً شاخص با آنها در ارتباط باشد بكار مي‌رود . بدين منظور در پستهاي فشار قوي كليه قسمتهاي فلزي كه حامل جريان نيستند به سستم زمين متصل مي‌شود . اين قسمتها عبارتند از : ستونها و پايه‌هاي فلزي ، دستگاههاي اندازه‌گيري ، ايزولاتورها ، مقرهاي عبوري و بخصوص قسمتهاي فلزي كه براي كاركردن با دستگاه بايد آنها را لمس كرد . در اين قسمت‌ها در اثر عبور جريان كم نيز ، عضلات دست بطوري منقبض مي‌شود كه باز كردن و رهايي از آن غير ممكن و محال است . بدين منظور و براي جلوگيري از هر گونه حادثه‌اي بايد سيستم زمين به نحوي طراحي گردد كه قسمتي از مسير جريان كه توسط اعضاي بدن انسان اتصالي مي‌شود داراي افت ولتاژ زيادي نباشد . عامل خطر براي انسان و يا هر موجود ديگر جريان مي‌باشد كه البته وجود اختلاف پتانسيل است كه باعث عبور جريان مي‌گردد . در فشار ضعيف جريانهاي بيشتر از 1/0 آمپر كه از قلب مي‌گذرد خطر جاني دارد ولي جريانهاي تا 02/0 آمپر خطرناك نيست .

اثر مرگبار جريان بستگي به فركانس هم دارد و متأسفانه فركانس صنعتي 50 هرتز خطرناكترين آنها مي‌باشد . در فركانسهاي زياد ، شدت جريانهاي زياد نمي‌تواند موجبات منقبض شدن اعضاي بدن انسان را فراهم سازند بطوريكه عبور جريان به شدت چندين آمپر با فركانس خيلي زياد ممكن است براي انسان بي‌خطر باشد و بهمين جهت است كه در پزشكي از جريانهاي با فركانس رياد براي درمان استفاده مي‌شود . لازم بتذكر است كه در اين نوع زمين كردن همواره قسمتهاي مورد نظر مستقيماً و بدون هيچگونه مقاومتي به شبكه زمين متصل مي‌شوند .

قبل از محاسبه و طرح سيستم زمين ابتدا موارد زير را بررسي مينمائيم .

15-3 . ولتاژهاي قابل تحمل گامي ـ تماسي و انتقالي :

عبور جريان اتصال كوتاه از هاديهاي سيستم زمين باعث ايجاد گراديان پتانسيل در سطح زمين پست و در مناطق مجاور مسير عبور جريان ميشود يعني ولتاژهاي برخي از نقاط زمين بيشتر و برخي كمتر افزايش مي‌يابد بطوريكه بين اين نقاط اختلاف پتانسيل‌ها از حد مجاز بيشتر شود براي شخص كه در اين محدوده قرار گرفته خطرناك ميباشد در اينجا سه نوع ولتاژ ايجاد شده ممكن بررسي ميشود .

15-3-1 . ولتاژ گامي :

عبور جريان اتصال كوتاه از يك الكترود و يا يك سازه به داخل زمين سبب ميشود كه ولتاژ در اين نقطه از

RR

Ib  			ISc

RF    	    RF    ISc 					   ISc

R0	  R1 	   R2

## مدار معادل

RF       RF

R1

R0			    R2

زمين به حداكثر خود برسد همانطوريكه در شكل زير نشان داده شده است وقتي فردي به ين نقطه نزديك ميشود اختلاف پتانسيل در زير پاهاي اوبه تدريج افزايش مي يابد . در شكل مدار معادل نيز رسم شده است كه در آن مقاومت بدن باRR و مقاومت زمين زير هر يك از پاها باRF نشان داده شده و مقاديرR2 وR1 وR∘ مقاومت قسمتهاي مختلف زمين را درحين عبور جريان اتصال كوتاه مشخص مينمايد .

### شكل شمارة (1) نحوة ايجاد ولتاژ گامي

### مقاومتRk شامل مقاومت بدن از يك كف پا تا كف پاي ديگر است در محاسبات آنرا 1000 اهم مي‌گيرند مقاومت زمين زير پاRF مي‌تواند بطور قابل ملاحظه‌اي روي مقدار جريان گذرنده از بدن مؤثر باشد . پا را مي‌توان يك الكترود صفحه‌اي فرضي دانست كه شعاع معادلش حدود C   m28 باشد و مقاومت زمين مربوط به آن براساس مقاومت مخصوص خاك سطح زمينρS بدست مي‌آيد . طبق آزمايش مقاومت زير دو پا بطور سري         ( اتصال قوي ) تقريباً6ρSΩ است (ρSبرحسبΩ.m) و مقاومت زير دو پا بطور موازي ( اتصال تماسي )1.5ρSΩ ميباشد .

حال با توجه به مدار معادل قبل ولتاژ قوي بصورتEStep=Ib.(RK+2RF) بدست مي‌آيد .

اگر با توجه به قانون دالذيل مقدار جريان قابل تحمل براي بدن را برابرIb=0.116t فرض كنيم :

EStep=Ib.(RK+2RF)=0.116t×(1000+2ρF)=116+0.7ρt

هرگاه سطح روي زمين از سنگريزه و شن پوشيده شده باشد ، از فرمول زير :

EStep=116+0.35ρS+0.35ρt

مقاومت مخصوص سطح زمين برحسبΩ.m است كه براي شن و سنگريزه معمولاً3000Ω.m در نظر گرفته ميشود .

ρ: مقاومت مخصوص در عمق شبكه زمين و بين نقطه‌اي در مركز خانه شبكه تا هادي شبكه مي‌باشد .

نحوه پائين آوردن ولتاژ قدمي و تماسي : در داخل محوطه پست ولتاژ قدمي و تماسي را ميتوان با كاهش فاصله‌ها بين هاديهاي شبكه پائين آورد و در تئوري با داشتن صفحه يكپارچه به صفر رساند . اما موضوع در خارج پست بدين صورت نيست اين مطلب در مورد پستهاي كوچك كد شبكه زمين مساحت محدودي را اشغال ميكند جدي‌تر است .

براي محاسبه دقيقتر ولتاژ قدمي بايد عمق قرارگرفتن شبكه و فاصله هاديها رامنظور كرد . و نيز با بكار بردن ناهمگونيKi براساس شكل هندسي شبكه معادله شكل زير در مي‌آيد :EStep=Ks.Ki.ρ.i

KSضريبي است كه اثر تعداد هاديها  n فاصله آنها D و عمق قرارگرفتن شبكه h را در محاسبه دخالت ميدهد و از طريق زير محاسبه ميشود :

KS=1π[12h+1D+h+12D+13D+⋯+1(n−1)D]

با توجه به رابطهEStep با افزايش مقاومت زير پا و كاهش زمان عبور جريان ولتاژ گاميقابل تحمل افزايش مي‌يابد .

15-3-2 . ولتاژ تمامي : touch  Voltage

اگر فردي به سازه فلزي برقدارشده در اثر اتصال زمين دست بزد تحت ولتاژ تمامي قرار خواهد گرفت شكل زير شيب ولتاژ در روي زمين را در چنين حالتي نشان مي‌دهد .

RR

RF2					     ولتاژ تماسي

R0	  R1		          گراديان ولتاژ

# مدار معادل

RF	           RF

R0                             R1

### شكل شمارة (2)

با توجه به مدار معادل داريم :

Etourh=ISC.R1=Ib(RR+RF2)Etourh=0.116t(1000+1.5ρs)=116+0.17ρst

15-3-3 . ولتاژ مش :

حداكثر ولتاژي كه در وسط يك مش از شبكه زمين پست ايجاد مي‌شود عنوان ولتاژ مش تعريف مي‌شود و به عبارت ديگر ولتاژ ماكزيممي است كه در حالت اتصالي بين شبكه زمين تا سطح مفروش شني پست در سطح قائم ايجاد مي‌شود .(فرمهاي مربوط به ولتاژ مش در صفحة 12 آورده شده است.)

15-3-4 . ولتاژ انتقالي :

حالت خاصي از ولتاژ تماسي مي‌باشد و درحالتي تعريف مي‌شود كه ولتاژ تماسي به نقطه‌اي زمين در دور دست انتقال يابد همانطور كه در شكل زير مي‌بينيم ممكن است شخصي كه در دور دست ايستاده با سيم يا لوله و يا هر شي فلزي در تماس باشد كه به محل پست متصل بوده و در داخل پست تحت شرايط اتصال كوتاه قرارگرفته باشد . در حالت خاصي نيز ممكن است شخصي در محل يك پست تحت ولتاژ تماسي قرار گرفته و توسط يك هادي بعنوان مثال با پست ديگري كه تحت شرايط اتصال كوتاه قرار گرفته است در تماس باشد لذا در جنين مواردي ولتاژ انتقالي مي‌تواند نزديك به مجموع ولتاژهاي افزايش يافته هر دو پست باشد با توجه به اينكه اصولاً طرح شبكه زمين كه بتواند جوابگوي حالت فوق يا حتي حالتي كه ولتاژ انتقالي در اثر القاء روي مدارات مخابراتي و سيم‌هاي نول و لوله‌هاي آب و غيره ايجاد مي‌گردد غير عملي خواهد بود . لذا بايستي از ايجاد ولتاژهاي انتقال خطرناك روي شبكه خارجي با ايزوله كردن كامل شبكه جلوگيري كرد .

### شكل شماره (3)

15-4 .   اصول كلي طراحي سيستم زمين

#### SURFACE			Em 		     Et

#### POTENTIAL

#### Etrrd        PROFILE

Es

انواع سيستم زمين به شرح زير است :

15-4-1 . استفاده از شبكه ‌هاديها بصورت افقي در زير زمين :

اين روش در پستهايي كه داراي جريان اتصال كوتاه زياد و داراي مساحت نسبتاً زياد مي‌باشد ، بكار مي‌رود از مزاياي اين طرح كاهش خطر گراديان موضعي ولتاژ مي‌باشد . در صفحه بعد منحني شيب ولتاژ براي چنين شبكه‌اي نشان داده شده است :

شكل شمارة(4) اثر شبكة افقي بركاهش گردايان ولتاژ

15-4-2 . استفاده از سيستم الكترود زمين :

u

اين سيستم در پستهاي با مساحت كم و تجهيزات كم و سطح اتصال كوتاه پائين استفاده مي‌شود . البته بايد از چندين الكترود بصورت موازي با هم استفاده كرد . در زير شيب يا افزايش ولتاژ روي سطح زمين براي يك الكترود كه بطور عمودي در زمين قرار گرفته و چندين الكترود بصورت موازي

نشان داده شده است.

#### شكل (5) اثر الكترود عمودي برشيب ولتاژ

#### 15-4-3 . استفاده از شبكه هاديها همراه با الكترود زمين :

اين روش كه تركيبي از دو روش فوق است مناسبترين طرح مي‌باشد زيرا علاوه بر كاهش مقاومت كل سيستم زمين تا حدود 50% باعث كاهش ولتاژ تماس تا حدود 12% مي‌باشد و همچنين شيب ولتاژ سطحي سيستم را كم مي‌كند .

براي كنترل گراديان ولتاژ در پستهاي فشار قوي طرح شبكه‌هاي سيستم زمين بصورت مجموعه‌اي از هاديهاي موازي افقي بطور متقاطع و بفرم شطرنجي در عمق 30 تا 60 سانتي‌متري زمين پستها بطور معمول رايج مي‌باشد . نكته‌اي كه در رابطه با طراحي سيستم زمين بايد به آن توجه نمود اينست كه طبق محاسبات و تجربيات بدست آمده معمولاً كاهش مقاومت سيستم زمين تا حدود 125/0 اهم عملي بوده ولي حصول به مقادير كمتر بعلت افزايش فوق‌العاده طول هاديها اقتصادي نخواهد بود .

15-5 .  مراحل طراحي سيستم زمين

1- مطالعات مشخصات خاك

2- تعيين زمان تشخيص و رفع خطا و مساحت تحت پوشش زمين

3- تعيين ماكزيمم جريان زمين ( در هنگام شديدترين نوع اتصال كوتاه )

4- طرح مقدماتي سيستم زمين

5- محاسبه مقاومت سيستم زمين و تعيين ماكزيمم افت پتانسيل كل شبكه

6- محاسبه ولتاژ گامي در اطراف پست

7- محاسبه ولتاژهاي گامي و تماسي در داخل محوطه پست

8- مطالعه ولتاژ انتقالي

9- تصحيح يا تغيير طرح مقدماتي با ملاحظه نتايج قسمتهاي 8-7-6

10- ساختن سيستم زمين

15-5-1 .   مطالعه مشخصات خاك

الف) قابليت هدايت الكتريكي خاك و مقاومت مخصوص آن :

هدايت الكتريكي خاك ( بخصوص هدايت قسمت زيرين خاك ) عامل مهمي در طرح يك سيستم زمين مي‌باشد و اين پارامتر به ميزان رطوبت خاك محل مورد نظر بستگي دارد .

مقاومت انواع خاك ( برحسب اهم )

| ### نوع خاك | حداكثر | حداقل | متوسط |
| --- | --- | --- | --- |
| ـ خاك رس و زمين حاوي فضولات مانند خاكستر ذغال و نمك ـ گل،سنگ رسي ،گل خشت ،خاك‌ رس و شن آميخته با گياه پوسيده ـ گل يا گل‌ رس ، خاك رس و شن با سنگ‌ريزه و سنگهاي مختلف ـ شن ، سنگها و سنگ‌ريزه با گل يا بدون گل | 41 98 800 2700 | 5/3 2 6 35 | 14 24 93 554 |

اثر رطوبت موجود درخاك و نمكهاي محلول در آن

مقدار كمي تغيير رطوبت ، اثر بسيار زيادي روي مقاومت مخصوص خاك مي‌گذارد اين امر مخصوص در مورد مقادير رطوبت كمتر از 20% مشاهده مي‌شود . بعنوان مثال آزمايشهائيكه روي خاك رس قرمز بعمل آمده است با رطوبت حدود 5% مقاومت مخصوص برابر106×34/2 اهم بر سانتيمتر مي‌باشد با افزايش رطوبت همين خاك به ميزان 22% مقاومت مخصوص به6800 اهم سانتيمتر كاهش مي‌يابد.

ب) حرارت :

با گرم شدن خاك تا قبل از تبخير آب درون آن ، مقاومت مخصوص كاهش مي‌يابد و با كاهش درجه حرارت و يخ‌ زدن آب موجوددر خاك مقاومت مخصوص آن بشدت افزايش مي‌يابد .

ج) اثر عمق بر مقاومت :

عمق الكترود زمين نقش مهمي در كاربرد الكتريكي آن دارد الكترودها بايد به چنان عمقي رانده شوند كه به يك سطح خاك با رطوبت دائمي برسند . نرسيدن به اين رطوبت نه تنها باعث حصول مقاومت بالا ميشود بلكه باعث تغييرات زياد برحسب فصول سال مي‌گردد .

ـ روشهاي كاهش مقاومت زمين :

الف : استفاده از ميله‌هاي زمين :

طول ميله‌هاي زمين بايستي به حدي باشد كه به سطح رطوبت دائمي خاك برسند .

ب : استفاده از مواد شيميايي :

چنانچه بعلت وضعيت زمين نتوانيم ميله‌ها را در عمق مناسب قرار دهيم كاهش مقاومت زمين از طريق استفاده از مواد شيميايي در اطراف ميله مفيد است ـ مواد شيميايي مقاومت مخصوص خاك اطراف ميله را كم مي‌كند و مسيري با مقاومت كم براي جريان الكتريسيته بوجود مي‌آورد . غالباً سولفات منگنز ، سولفات مس ، نمك سنگي معمولي بعنوان مواد شيميايي بكار برده مي‌شوند .

15-5-2 .  تعيين زمان تشخيص و رفع خطا و مساحت تحت پوشش سيستم زمين :

تعيين زمان خطا بستگي مستقيم به سيستم‌هاي حفاظتي پيش بيني شده در پست دارد كه معمولاً بيشترين زمان خطا توسط سيستم حفاظتي براي طراحي در نظر گرفته مي‌شود . مساحت تحت پوشش سيستم زمين تابع دستگاهها و ظرفيت پست مي‌باشد . مساحت تحت پوشش سيستم زمين را بصورت دايره‌اي فرضي در نظر مي‌گيرند كه شعاع اين دايره از فرمول زير محاسبه مي‌گردد :r=Sπ

S : مساحت شبكه پست

r : شعاع مساحت معادل

15-5-3 .  تعيين حداكثر جريان اتصال زمين

براي تعيين حداكثر جريان اتصال زمين به ترتيب زير عمل مي‌كنيم :

الف ) تعيين اينكه كداميك از انواع اتصال زمين شبكه باعث ايجاد بيشترين جريان اتصالي در زمين ميشود .

ب ) تعيين حداكثر مقدار جريان مؤثر متقارنI''كه از شبكه زمين در لحظه وقوع اتصالي عبور مي‌نمايد .

ج ) تعيين ضريب تصحيح D : تا اثرات ناشي از جريان غيرمتقارن‌كننده دائم و كاهش جريان متناوب در نظر گرفته شود .

د ) تعيين ضريب تصحيح  K : براي در نظر گرفتن افزايش آتي در جريان اتصال كوتاه بعلت توسعه سيستم در آينده .

15-5-3-1 . تعيين حداكثر جريان اتصال كوتاه در لحظه شروع :

حداكثر جريان اتصال كوتاه در لحظه شروع از رابطه زير بدست مي‌آيد :

I''=3E3R+3RF+(R1+R2+R0)+(X1''+X2+X0)R

E : ولتاژ فاز به زمين برحسب ولت

R : مقاومت محاسباتي شبكه زمين به اهم

RF: حداقل احتمالي مقاومت نقطه اتصال كوتاه

R1وRوR0: به ترتيب مقاومت توالي مثبت ـ منفي و صفر شبكه به نقطه اتصال مي‌باشد .

X1'': راكتانس توالي مثبت محور مستقيم فوق گذرا برحسب اهم برفاز

X2: راكتانس توالي منفي برحسب اهم برفاز

X0: راكتانس توالي صفر برحسب اهم برفاز

15-5-3-2 . تعيين ضريب تصحيح ( ضريب كاهش ) Decrement  Factor

از آنجائيكه جريان اتصالي غيرمتقارن مي‌باشد و خطر حاصله براساس جريان متقارن با دامنه محاسبه ميشود و در عمل از ضريب كاهش كه جريان سينوس ساده را برحسب جريان حداكثر فوق گذرا در هر زمان بدست مي‌دهد استفاده مي‌كنند كه در جدول زير تغييرات ضريب كاهش برحسب زمان خطا داده شده است .

ضريب كاهش			زمان خطا (S)

65/1				      08/0

25/0			      1/0

1/1  			     25/0

00/1  			5/0 يا بيشتر

كه ضريب بالا از فرمول زير بدست مي‌آيد . در حالتي كه بعنوان بدترين حالت فرض شود كه 100% موج غيرمتقارن در جريان اتصال به زمين در لحظه شروع وجود دارد :

I=1TiF2dt=DI''→D=II''1TiF2dt

I : مقدار مؤثر جريان اتصال كوتاه ( برحسب آمپر )

T : زمان اتصال كوتاه به ثانيه

t : زمان بعد از شروع اتصال كوتاه به ثانيه

if : مقدار مؤثر ( r.m.s ) جريان اتصال كوتاه به زمين در لحظه  t بعد از شروع اتصال كوتاه .

بايد دانست كه مقدار اوليه جريان اتصالي در طول زمان كاهش مي‌يابد و پس از حدود نيم ثانيه به مقدار ثابتي به نام جريان اتصالي همزمان مي‌رسد كه اين مطلب در شكل موج جريان اتصالي برحسب زمان در شكل زير نشان داده شده است از آنجائي كه جريان اتصالي همزمان متقارن مي‌باشد بنابراين در پست‌هائيكه زمان خطا 5/0 ثانيه يا بيشتر مي‌باشد ضريب كاهش برابر يك خواهد بود .

15-5-3-3 . تعيين ضريب تصحيح ( ضريب توسعه ) :

پريود بخش ناپايدار		            جريان اتصال‌

پريود بخش پايدار								كوتاه

محور زمان

متوسط ماكزيمم بخش پايدار

متوسط ماكزيمم بخش ناپايدار

همانگونه كه مي‌دانيم حداكثر جريان اتصال كوتاه در يك نقطه معين وقتي ظرفيت سيستم با اتصالات جديد شبكه افزوده مي‌شود افزايش مي‌يابد . اين مسئله در طراحي مقدماتي بايد در نظر گرفته شود تا زمين پست در صورت توسعه شبكه در آينده ايمني داشته باشد . براي اينكه توسعه آينده شبكه را در نظر گرفته باشيم بايستي ضريب توسعه را كه بين 5/1-2/1 مي‌باشد در جريان ضرب كنيم . ضريب مربوط به اثر تقسيم و پخش جريان در هاديها  در حدود 8/0 مي باشد .

15-5-3-4 . اثر مقاومت زمين پست در تعيين حداكثر جريان اتصال كوتاه :

اگر در موردي مقاومت زمين خيلي زياد باشد ( در مقايسه با راكتانس سيستم ) ارزش دارد كه جريان از رابطه زير محاسبه شود :

I''=3E3R+3RF+(R1+R2+R0)+(X1''+X2+X0)

ولي هنوز شبكه زمين پست طراحي نشده تا مقاومت زمين را داشته باشيم ولي از آنجائيكه سطح زمين در اوائل طرح بطور تقريبي معلوم است . R  از رابطه تقريبي زير بدست مي‌آيد :   R=ρ4r

ρ : مقاومت مخصوص زمين بهΩ.m

r : شعاع دايره معادل سطح شبكه زمين برحسب متر .

R=ρ4r+ρL: فرمول دقيقتر

L : طول كلي سيم شبكه كه ابتدا محاسبه مي‌شود .

15-5-3-5 . محسنات شبكه افقي (grid)

الف) در سيستم‌هاي كه حداكثر جريان زمين خيلي زياد باشد بدست آوردن زميني مناسب بطوريكه مقاومتش به اندازه سطح امني در مواقع بالا رفتن پتانسيل پائين باشد بندرت امكان پذير است . استفاده از شبكه اين امر را ممكن ميسازد .

ب ) در يك طرح زمين كه چندين الكترود مورد لزوم است . اتصالات بين الكترودها ، خود شبكه‌اي را بوجود مي‌آورد كه به اندازه خود الكترودها مي‌تواند مؤثر باشد .

بوسيله شبكه مي‌توان زمين را تا حدود 2 تا 5 درصد مقاومت خاك رساند .

15-5-4 .   طرح مقدماتي سيستم زمين

15-5-4 -1 .  انتخاب سطح مقطع هادي

در تعيين مقطع هادي شرائط زير عوامل مهمي هستند :

## الف ـ داشتن مقاومت مكانيكي كافي در برابر تنش مكانيكي ناشي از جريان اتصال زمين

ب ـ داشتن هدايت كافي بطوريكه گراديان پتانسيل در همه نقاط از حد مجاز تجاوز نكنند .

ج ـ توانائي تحمل تنش حرارتي بطوريكه هادي ذوب نشود .

توانايي تحمل تنش حرارتي و مكانيكي تابعي از مقدار جريان اتصالي ، زمان و جنس هادي مي‌باشد .

سطح مقطع هادي طبق فرمولي كه توسط onder  donk ارائه شده بدست مي‌آيد :

A=I33tlogTm−Ta234+Ta+1

A : سطح مقطع هادي برحسب CM

mile=0.0005067mm2  1Cm=1Circular

I : جريان ماكزيم برحسب آمپر

t : زمان برقراري جريان اتصال كوتاه

Tm : ماكزيمم دماي مجاز برحسب درجه سانتيگراد

Ta : متوسط درجه حرارت محيط ( معمولاً 40 درجه در نظر گرفته مي‌شود )

15-5-4 -2 .   حداقل طول هادي لازم براي كنترل گراديان ولتاژ

برحسب تعريف ولتاژ خانه (mesh  Voltage) عبارت از اختلاف پتانسيل بين هادي شبكه و نقطه مركز خانه در روي زمين است .

لارنت (Laurent) نشان داده ست كه براي اندازه‌هاي متوسط قطر سيمها و فواصل آنها و عمق دفن شبكه مقادير ولتاژهاي گامي ، تماسي و خانه برحسب مقدار جريان نشتي از واحد طول هادي (  i ) و مقاومت مخصوص زمين(ρ) بطور تقريبي زير هستند :

i=IL

ρi(0.2  0.1)EStep=

ρi(0.8  0.6)Etouch=

Etouch                  Emesh=ρi

مشاهده مي‌شود كه ولتاژ خانه بطور معمول از ولتاژهاي تماس بيشتر است بنابراين كافي است در طراحي و محاسبات ولتاژ خانه با حد مجاز تماس مقايسه شود . ولتاژ خانه با توجه به اينكه توزيع جريان و نيز ميدان الكتريكي در هادي و خاك يكنواخت نيست بصورت زير محاسبه مي‌گردد :

Emesh=Km.Ki.ρIL

I : جريان كل اتصالي

L : طول كل‌ هاديهاي شبكه زمين

Ki: ضريب بي‌نظمي 			n172/0+65/0=Ki

n : بيشترين تعداد هاديهاي موازي در يك جهت

Km: ضريب شبكه مربوط به ابعاد شبكه از جمله تعداد هاديها ، قطر و فاصله آنها و عمق مي‌باشد كه از رابطة زير بدست مي‌آيد :

Km=12πLnD216hd+1πLn34.56⋯2n−32n−2

n : تعداد هاديهاي طولي   d : قطر آنها	D : فاصله بين آنها	h : عمق دفن

براي اينكه ولتاژ خانه شبكه در حد ولتاژ تماسي مجاور باشد بايد :

Emesh=Km.Ki.ρIL=116+0.17ρst

با اعمال شرط فوق حداقل طول لازم را براي كل هادي بدست مي‌آوريم :

Lm=Km.Ki.ρIt116+0.17ρs

15-5-5 .   محاسبه مقاومت سيستم زمين

با توجه به فرمول لورنتR=ρ4r+ρL اگر مقاومت مخصوص زمين بزرگتر از 700 اهم متر باشد معمولاً مقاومت بدست آمده بيش از 2 اهم مي‌شود . در اين حالت براي كم‌كردن مقاومت از الكترود استفاده مي‌شود كه تعداد حداقل الكترودها از رابطه زير بدست مي‌آيد :

جريان اتصالي

= تعداد حداقل الكترودها

500

سطح مقطع الكترودها معمولاً برابر سطح مقطع هادي زمين گرفته مي‌شود و محل نصب آنها معمولاً در زير تجهيزاتي مانند ترانسفورماتور ، راكتور و برقگيرها و يا در پيرامون شبكه زمين بخصوص در گوشه‌هاي شبكه مي‌باشد .

با محاسبه مقاومت R و داشتن حداكثر جريان اتصال كوتاه مي‌توانيم حداكثر افزايش پتانسيل شبكه نسبت به بينهايت را از رابطه E =IR بدست آوريم اگر مقادير حداكثر جريان اتصال كوتاه و مقاومت شبكه زمين بقدري كم باشد كه مقدار ولتاژ E كمتر از ولتاژ تماسي بدست آمده از رابطهEt=116+0.17ρst باشد . چون ولتاژ بدست آمده كم است و خطرناك نمي‌باشد محاسبات به همين جا پايان مي‌پذيرد .

مقادير مجازTmبراي هاديهاي مختلف طبق جدول زير مي‌باشد .

| ##### IEC 621-2A ###### IEC 345-54 | ##### Din Vde o141 | ##### Material |
| --- | --- | --- |
| 500 200 150 | 300°c | ##### CU Dare |
| 300 200 150 | 300°c | ##### AL Dare |
| 150 200 150 | 300°c | ##### STEEL ARE ###### OR LEAD SNEATH |
| ##### Nodata | 150°c | ##### CU HNNED OR ###### IN LEAD SNEATH |

15-6 . اتصال به شبكه زمين :

وسائلي كه به شبكه اتصال مي‌يابند عبارتند از :

الف : تمام قسمتهاي فلزي كه جريان از آنها عبور نمي‌كند ولي برحسب تصادف ممكن است برقرار شوند . ( زير ولتاژ قرارگيرند ) مانند سازه‌هاي فلزي ، تانك ترانسفورماتور ، محافظهاي دژنكتورهاي روغني ، بدنه  ماشينها و غيره .

ب : الكترودهاي از نوع ميله‌هاي زمين ، در پوش چاه ، لوله‌هاي آب و غيره .

ج : برق‌گيرها ، خازنهاي كوپلاژ ، نقاط نترال ترانسفورماتور و سيم‌پيچي ماشين ، مدارهاي ثانويه روشنائي و ساير مدارهاي الكتريكي مورد نظر و نيز در بسياري موارد ثانويه ترانسفورماتور جريان و ولتاژ نيز زمين مي‌شوند . زمين اين مدارها بايد محدود به يك نقطه باشد تا از جريانهاي نفوذ كننده كه اثر بدي روي رله‌ها و وسائل اندازه‌گيري دارد جلوگيري شود . معمولاً از كابلهاي مسي براي اتصالات زمين استفاده مي‌شود . اتصال بين انواع مختلف كابل اتصال و شبكه كابل و اتصال بين شبكه معمولاً از نوع گيره‌اي يا جوش برنجي است .

15-7 .  طراحي سيستم زمين پست (KV ) 63/230 كرج

- تعيين سطح مقطع هادي زمين

AC=ItC∝rρr×1∘4TCAPLn1+Tm−TaKo+Ta

با توجه به جدول 3 :

نوع هادي : Aluminum  Alloy  Wirt  5005

r=000353Ko=263Tn=660C∘ρr=32226(μΩ/cm)

TCAP=2598(Jcm3C∘),I=20KA×70100

tC=1sec,Ta=45C∘

AC=20×701001×0.00353×3.2226×1042598Ln1+660−45263+45⇒AC=126×70100≈88.43≈90mm2

- تعيين حدود قابل تحمل ولتاژهاي گام و تماس

Estep50=RB+2(Rf−Rmf)×0.116tS0.03S

EtouCL50=RB+12(Rf+Rmf)×0.116tS0.03S

RB=1000Ω مقاومت بدن

با توجه به اينكه سطح پست توسط لايه با مقاومت زياد مفروش نشده است. لذا داريم

طول گام      :             df                        		.Rf=ρ0.32

df=1m			 Rmf=ρ2πdf

ρ=120Ω⋅m

tS=1.2s	                       Rf=1200.32=375

Rmf=1202×314×1=19.1

Estep50=1000+2(375−19.1)×0.116tS=1.2=181.3v

Etouch50=1000+12(375+19.1)×0.1161.2=126.76v

- تعيين مقاومت معادل سيستم زمين

Rg=ρ1L+120×A1+11+h20×A

طول زمين شبكه: (متر)140              L=(29+2)×140+(24+2)×13=7278

عرض شبكه زمين : (متر)113	          L=7274m,ρ=120Ω⋅m

A=140×113=15820mm2,hh=0/8nA=1405+1=29nB=1135+1=23/6≈24

Rg=12017274+120×158201+10.820×15820

⇒Rg=0.23Ωn=nAnB=26.382

- تعيينIG      				       IG=CpDfSf(3Io)

CP=1.2,Df=1,Sf=Ig3Io=1400020000=0.7

IG=1.2×1×0.7×20=16.8

IG=16.8KA

- محاسبه افزايش پتانسيل زمين

GPR=IGRg=16.8×0.23=3.864KV

- محاسبه ولتاژهاي گام و مش

Em=ρKmKiIG/L= ولتاژ مش

Es=ρKsKiIG/L= ولتاژ گام

L=7278m,IG=168KV,ρ=120Ω⋅m

Km=12πLnD216hd+(D+2h)28Dh−h4d+KiiKhLn(8π(2n−1)

n=29×24=26382,h=08

چون هم در اطراف و هم در داخل شبكه زمين ميله هاي زمين وجود دارند: Kii=1

d=2ACπ=290314=107mm=00107m قطر هاديهاي شبكه زمين

D=5,Kh=1+h=1+08=1342

Km=12π[Ln(5)216×0.8×0.0107+(5+2×0.8)28×5×0.0107−0.84×0.0107

+11.342Ln8π(2×26.382−1]=0.535

Ki=0.656+0.172n=0.656+0.172×26.382⇒Ki=5.1937

KS=1π12h+1D+h+1D(1−05n−2),025m

KS=1π12×08+15+08+15(1−0526382−2)=0/3175

Em=120×0535×51937×168×17278=7697V

براي محاسبه ولتاژ گام داريم:

n=max(nA,nB)=(29,24)=29

Ki=0656+0172×29=5644

KS=1π[12×08+15×08+15(1×05(29−2)=0342

ES=120×0342×5644×168×17278=0535V