فصل دوم

پست و انواع آن

2-1 . تعريف پست

يك پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي باشد كه به منظور تغيير سطح ولتاژ و يا به وجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار        مي گيرد .

2-2 . تقسيم بندي پستها از نظر وظيفه اي كه برعهده دارند

پستها از نظر وظيفه اي كه برعهده دارند به سه دسته تقسيم مي شوند :

2-2-1 . پستهاي بالابرنده ولتاژ ( پستهاي نيروگاهي ) : Step  up  Substations

ولتاژ توليدي ژنراتور به علت محدوديتهايي كه در ساخت آنها وجود دارد محدود بوده و براي انتقال اقتصادي قدرت هاي زيادي به فواصل طولاني لازم است ولتاژ آنها افزايش مي يابد. بنابراين معمولا" در نيروگاههاي بزرگ كه از مراكز مصرف دور هستند پستهايي به منظور تبديل ولتاژ پائين به ولتاژ بالاتر احداث مي گردد كه به اين پستها، پستهاي نيروگاهي يا افزاينده مي‌گويند .

2-2-2 . پستهاي كاهنده يا توزيع : Distribution  Substations

ولتاژ انرژي الكتريكي مصرف كنندگان بايستي درحد مطلوب كاهش داده شود تا بتواند قابل مصرف باشد اين كاهش ولتاژ از طريق پستهاي توزيع صورت مي گيرد، ولي بايد توجه داشت كه كاهش ولتاژ از مقدار خيلي زياد به مقدار خيلي كم از طريق ايستگاههاي توزيع با قدرت كم اقتصادي نمي باشد و لازم است كاهش ولتاژ در چندين مرحله صورت بگيرد .

2-2-3 . پستهاي كليدي : Switching  Substations

اين پستها در واقع هيچ گونه تبديل ولتاژ انجام نمي دهند بلكه فقط كارشان ارتباط خطوط مختلف شبكه به يكديگر است. لازم به ذكر است كه ممكن است پستهايي در شبكه وجود داشته باشند كه تركيبي از پستهاي بالا باشند .

2-3 . تقسيم بندي پستها از نظر وضعيت فضاي استقرار تجهيزات

2-3-1 . پستهاي بيروني يا باز : out  door  substations

پستهايي هستند كه تجهيزات فشار قوي آنها در محوطه باز قرار دارد و مستقيما" در مصرفي تغييرات شرايط جوي غير قابل كنترل مي باشند .

پستهاي باز خود چند نوع هستند :

2-3-1-1 .  پستهاي معمولي : Convertional

پستهايي هستند كه هواي آزاد، عايق بين فازها و قسمتهاي برقدار با زمين بوده و لازم است فواصل معيني بين قسمتهاي برقدار برقرار بوده، علاوه بر آن براي ايمني افرادي كه در محوطه پست عبور و مرور مي كنند فواصل مشخص و معيني بين تجهيرات با زمين در نظر گرفته شود. با اينكه تجهيزات اين پستها مستقيما" در معرض عوامل جوي و آلودگي و غيره مي باشند اما در مناطقي كه با محدوديت زمين روبرو نباشيم اقتصادي ترين نوع پست در ولتاژهاي بالا مي باشند .

2-3-1-2 .  پستهاي گاز : GIS  ( Gas  Insulated  substations )

پستهايي هستند كه قسمتهاي برقدار تجهيزات در داخل محفظه فلزي كه با گازSF6 پرشده قرار دارند اين محفظه فلزي داراي پتانسيل صفر بوده، بنابراين رعايت فواصل مشخصي لزومي ندارد و لازم به توضيح است كه گازSF6 دراي خاصيت عايقي بسيار خوب در ولتاژ بالا بوده و در پستهاي فشار قوي نقش عمده اي در كاهش ابعاد و بي اثر نمودن آلودگي محيط برعهده دارد .

2-3-1-3 . پستهاي هوايي : Pole  monted  Substations

پستهاي توزيع در ولتاژهاي 20 كيلو ولت به پايين و با قدرت كم مي باشند ( حداكثر350 كيلو‌ولت آمپر ) كه معمولا" در نقاط حومه شهرها و يا روستاها روي تيرهاي برق نصب مي شوند و هزينه احداث آنها كمتر بوده و تجهيزات عمده آن ترانسفورماتور قدرت مي باشد .

2-3-2 . پستهاي داخلي يا بسته : In  door Substations

پستهايي هستند كه تمام تجهيزات فشار قوي آنها يا اكثر آنها در محوطه پوشيده قرار دارند و شرايط جوي بر آنها تأثيري ندارد .

پستهاي بسته نيز خود دو نوع هستند :

2-3-2-1 .  پستهاي گازي

در بعضي از مناطق كه به عللي از قبيل كمبود جا يا آلودگي بيش ازحد مناطق (مناطق ساحلي ) امكان احداث پست معمولي و باز وجود ندارد، پستهاي گازي بسته احداث مي شوند كه قسمتهاي برقدار در محفظه هاي فلزي پر از گازSF6 قرار گرفته نيازي به رعايت فواصل مشخص بين تجهيزات و زمين نيست. اين پستها خود ممكن است روي زمين يا زيرزمين ساخته شوند، در كشورهايي كه زمين ارزش بالايي دارد و از پستهاي زيرزميني استفاده مي گردد كه سيستم خنك‌كننده ترانسفورماتورها از نوع آبي مي باشد .

2-3-2-2 . پستهاي معمولي

پستهايي با ولتاژ پايين تا 63 كيلو ولت را براي افزايش ايمني و همچنين جلوگيري از اثرات آلودگي و محدوديت هاي شهري مي توان به صورت بسته احداث نمود اين پستها در ولتاژهاي بالا به علت بالا بودن هزينه احداث ساختمان مورد استفاده قرار نمي گيرند .

2-3-2-3 .  پستهاي سيار

اين نوع پستها معمولا" بصورت پستهايي با ظرفيت كم در ولتاژهاي بالا مي توان به صورت موقت، جايگزين يك پست دائمي با ولتاژ بالا كه احداث آن زمان زيادي لازم دارد بشود . اين پستها در شبكه ايران به صورت 63/230 و 20/230 كيلو ولت با ظرفيت40 مگاولت آمپر مورد استفاده قرار مي گيرند. تجهيزات اين پستها معمولا" به صورت GIS بوده و به همراه يك دستگاه ترانسفورماتور قدرت روي يك يا چند تريلي نصب شده مي تواند به راحتي از يك نقطه به نقطه ديگر انتقال يابد .

2-4 . استانداردهاي مورد استفاده در طراحي پست هاي فشار قوي

به منظور ايجاد هماهنگي بين سازندگان و مصرف كنندگان و جلوگيري از بوجود آمدن تنوع زياد در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات و همچنين امكان كنترل مرغوبيت و كيفيت تجهيزات ساخته شده در كليه زمينه هاي صنعتي خصوصا" در صنعت برق از سالها قبل موضوع استاندارد نمودن مشخصات فني و نحوه كنترل كيفيت تجهيزات و رعايت مقررات مشخص در زمينه ايجاد تأسيسات مطرح بوده و هم اكنون كليه سازندگان جهت ساخت و كنترل كيفيت محصولات خود و كليه صاحبان صنايع در ايجاد تأسيسات صنعتي خود از استانداردهاي مشخص استفاده مي كنند. اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي مطابق با شرايط و الگوهاي خاص خود اقدام به ايجاد استانداردهايي نموده اند كه به استانداردهاي ملي معروف است در كشور ما نيز در بعضي از زمينه ها استاندارد ملي وجود دارد كه زيرنظر موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي تعيين شده است متأسفانه تا كنون در زمينه فشارقوي استانداردي مدّون نشده و از استانداردهاي BS ، IEC ، VDE و غيره استفاده مي شود.

استاندارد IEC : يك استاندارد بين المللي مي باشد و در اكثر كارخانجات و شركتهاي برقي مورد استفاده قرار   مي گيرد.

استاندارد ANSI : اين استاندارد مربوط به كشور آمريكا و كانادا مي باشد.

استاندارد DIN : مربوط به كشور آلمان بوده و مورد استفاده در بعضي از كشورهاي اروپايي است.

استانداردها و انتشارات و كنفرانسهاي مختلف ديگري وجود دارد كه در آنها مطالعات و تحقيقات و       توصيه هاي جالبي نيز ارائه مي شود از مهمترين آنها مي توان از استاندارد ژاپن و سوئد و مجله الكترا مربوط به كنفرانس فرانسه است نام برد .

بعضي از شماره هاي استاندارد IEC كه در پستهاي فشار قوي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :

ـ استاندارد شماره 600 داراي سه قسمت و مربوط به پست فشار قوي است .

ـ استاندارد شماره 56 داراي 6 قسمت و مربوط به كليدهاي فشارقوي جريان متناوب است .

ـ استاندارد شماره 76 داراي 5 قسمت و مربوط به تراش قدرت است .

ـ استاندارد شماره 129 مربوط به سكسيونر .