فصل سوم

كدگذاري تجهيزات

## 3 . سيستم شماره گذاري ( كدگذاري ) تجهيزات

3-1. شماره گذاري خطوط

در شماره گذاري خطوط انتقال از دو حرف و سه رقم استفاده مي شود براي مثال خط  400 كيلو ولت 912AH (اراك – رودشور ) ، حرف A علامت شناسايي ايستگاه اراك و حرف H مربوط به علامت شناسايي ايستگاه رودشور و اولين رقم بعد از حرف شناسايي ، نشان دهنده سطح ولتاژ و دو رقم بعدي نشانگر نوع تجهيزات طبق جدول شماره 2 است .

3-2 . شماره گذاري ترانسفور ماتورهاي قدرت

براي شماره گذاري ترانسفور ماتورهاي قدرت با هر ظرفيت ابتدا از حرف T و بدنبال آن از شماره هاي متوالي       ( 1الي20) استفاده مي شود مانندT20....,T2,T1 . لازم به توضيح است كه در هر پست با توجه به جدول شماره  2 ( كد تجهيزات متصل به ترانسفورماتورها از 40  الي 59 ) حداكثر ميتوان 20 ترانسفورماتور را شماره گذاري كرد .

3-3 . شماره گذاري تجهيزات متصل به ترانسفورماتورها

براي شماره گذاري تجهيزات متصل به ترانسفورماتورها ( سكسيونر  ،ديژنگتور ، برقگير ، ترانسفورماتورجريان ، ترانسفورماتور ولتاژ ، ترانس مصرف داخلي، سكسيونر زمين و شينه) از يك عدد چهار رقمي استفاده مي شود كه اولين رقم طبق جدول شماره 1 از اعداد 0 تا9  كه بيانگر سطح ولتاژ و سپس طبق جدول شماره 2 از اعداد 40 تا 59 كه بيانگر نوع دستگاه ( ترانسفورماتور ) و در آخر از اعداد 0 تا 9 طبق جدول شماره 3 كه نشان دهنده نوع تجهيزات است استفاده مي شود .

3-4 . شماره گذاري ترانسفورماتورهاي ولتاژ

ترانسفوماتورهاي ولتاژ با توجه به نوع و محل اتصال تجهيزات به پنج حالت شماره گذاري مي گردند . توضيح اينكه فقط براي حالتهاي اول و چهارم در شماره گذاري از حرف شناسايي نام ايستگاه استفاده مي گردد .

3-4-1 . حالت اول : اتصال به خط

در اين حالت ابتدا از حرف شناسايي نام ايستگاه و سپس به ترتيب از اعداد 0-9 نمايانگر سطح ولتاژ ، دو رقم آخر شماره خط طبق جدول شماره 2 و در آخر از حروف اختصاري نوع و شمارة مبدل(C.V.T,VT,,PT,CC,ET,PC,E.V,T,T.C.T)طبق جدول شماره 4 استفاده مي گردد .

3-4-2 . حالت دوم : اتصال به ترانس قدرت

در اين حالت براي شماره گذاري مبدلهاي ولتاژ ، ابتدار از حرف T كه مخفف نام ترانس قدرت است و سپس شماره توالي ترانس و در آخر با استفاده از جدول شماره 4 ، حروف اختصاري ترانس ولتاژ مربوط را اضافه ميكنيم .

3-4-3 . حالت سوم : اتصال به ژنراتورها

شماره گذاري همانند حالت 2 بوده با اين تفاوت كه به جاي T(مخفف ترانس قدرت ) حرف G مخفف ژنراتور استفاده مي گردد ، مانند G11PT كهG11 مخفف ژنراتور شماره 11 مربوط به واحدهاي گازي و PT مخفف ترانس ولتاژ از نوع PT‌طبق جدول شماره 4 مي باشد .

3-4-4 . حالت چهارم : اتصال به شينه

در اين حالت شماره گذاري با استفاده از حرف شناسايي نام ايستگاه در ابتدا و سپس رقم نشان دهندة سطح ولتاژ طبق جدول شماره 1 و پس از آن شماره شينه اي كه مبدل ولتاژ بدان متصل است و در آخر نوع مبدل ولتاژ انجام مي گيرد .

3-4-5 . حالت پنجم : اتصال به ترانس مصرف داخلي و ترانسهاي زمين

با توجه به جدول شماره 4 انواع ترانسهاي مصرف داخلي برحسب نوع با حروف GT،ETوSS نشان داده ميشوند.شماره گذاري ترانسهاي فوق الذكر با استفاده از حروف مبدلها و حروف مربوط به ترانسفورماتور ولتاژ انجام مي گيرد .

در تمام موارد پنج حالت فوق الذكر تعداد مبدلهاي ولتاژ براي هر فاز را باعلامت φنشان مي دهيم . مانند مبدل ولتاژ بر روي فاز S كه با علامت Sφدر كنار مجموعة شماره گذاري شده با دستگاه مشخص ميشود .

3-5 . شماره گذاري ترانسفورماتور جريان

شماره گذاري ترانسفورماتورهاي جريان به همان روش شماره گذاري ترانسفورماتورهاي ولتاژ در پنج حالت انجام مي پذيرد و در كلية حالات بجاي حروف اختصاري نوع ترانس ولتاژ، حروف اختصاري ترانس جريان قرار ميگيرد .

3-6 . شماره گذاري ترانسفورماتور زمين

ترانسفورماتورهاي زمين(ET,GT) با توجه به محل اتصال ، شماره گذاري مي گردند مانند ترانسهاي مصرف داخلي ازنوع GT به شماره 1و4و متصل به ترانس قدرت 1و4 درپست فيروز بهرام كه بصورت GT2 و GT4 مشخص گرديده اند .

3-7 . شماره گذاري مولدها و ژنراتورها

براي مشخص نمودن واحدها از حروف H براي واحدهاي برق آبي ، S براي واحدهاي بخار معمولي ، G‌براي واحدهاي توربين گاز ،D براي مولدهاي ديزلي و حروف NUC براي واحدهاي اتمي استفاده مي شود . در نيروگاههاي سيكل تركيبي ، مولدهاي بخاري با S-COMB و مولدهاي توربين گاز با G-COMB مشخص ميگردند . شماره گذاري ژنراتورهاي مولدهاي برق آبي و بخاري اعم از معمولي و يا اتمي با استفاده از توالي ارقام از 1 تا 10 و شماره گذاري ژنراتور مولدهاي توربين گاز با استفاده از توالي ارقام از 11 لغايت 20 انجام مي گيرد .

3-8 . شماره گذاري شينه ها

براي شماره گذاري شينه ها از يك عدد دو رقمي با توجه به سطح ولتاژ استفاده ميشود كه رقم اول نشان دهنده سطح ولتاژ و رقم دوم توالي شينه ها (1-9) مي باشد .

توضيح اينكه در ايستگاههائي كه شينه ها در دو قسمت نسبتاً طولاني ( حدود 1 كيلو متر ) از هم قرار گرفته باشند و توسط يك يا چند خط به يكديگر متصل گردند براي جلوگيري از تناقض در دستورالعملها ، خط يا خطوط ارتباطي بعنوان يك شينه در نظر گرفته ميشوند .

3-9 . شماره گذاري راكتورها

راكتورها كه طبق جدول شماره 4 با حرف R نشان داده مي شوند به توجه به نحوة اتصال به سه روش شماره گذاري مي شوند .

3-9-1 . حالت اول : اتصال به خط

راكتورهاي متصل به خط با استفاده ار تركيب حرف شناسايي ايستگاه ، شمارة خط و در انتها حرف R كه مشخص كننده راكتور مي باشد شماره گذاري مي شوند .

مثال ، A902R1 كه راكتور شمارة 1متصل به خط 400 كيلو ولت AE902 (شهيد رجائي – تبريز ) در پست تبريز  مي باشد .

3-9-2 . حالت دوم : اتصال به ترانس ( سيم پيچ سوم )

در اين حالت با توجه به شمارة ترانس و اتصال راكتور به سيم پيچ سوم آن شماره گذاري انجام مي گيرد . در مورد راكتورهايي كه با استفاده از سيم پيچ سوم ترانس ، امكان اتصال به هر دو ترانس بصورت يك مجموعه (دو مبدل مشترك مدارسي )وجود داشته باشد شماره گذاري راكتورها با استفاده از شمارة‌توالي مبدل قدرت با رقم پائين تر انجام مي گيرد .

3-9-3 . حالت سوم : اتصال به شينه

براي شماره گذاري راكتورهاي متصل به شينه ، ابتدا از حرف شناسايي R‌( راكتور ) و سپس از شمارة توالي 1 الي 20 استفاده مي گردد .

3-10 . شماره گذاري خازنها و جبران كننده ها

شماره گذاري به همان روش شماره گذاري راكتورها بود ه با اين تفاوت كه بجاي حرف R  مخفف راكتور ، حرف C يا SC مخفف خازن يا جبران كننده استفاده مي گردد .

3-11 . شماره گذاري برقگيرها

برقگيرها با حروف اختصاري LA مشخص و براي شماره گذاري با توجه به محل اتصال به خط ، مبدل راكتور ، خازن ، ژنراتور و شينه شماره گذاري مي گردند . براي شماره گذاري برقگير مربوط به خطوط يا شينه ها ابتدا از حرف علامت شناسايي ايستگاه و سپس به ترتيب رقم نشان دهنده سطح ولتاژ شماره خط يا شينه و در آخر حرف LA مخفف برقگير استفاده مي گردد .

براي شماره گذاري برقگيرهاي متصل به مبدل وژنراتور ،راكتور ، خازن ، جبران كننده و موارد مشابه ابتدا كه مربوط به نام مبدل( T) ژنراتور ( G) ،راكتور ( R) ، خازن (C)،جبران كننده (SC) ،شماره توالي دستگاه اصلي و در آخر محفف حروف LA‌مربوط به برقگير را اضافه مي كنيم .

در مواردي كه تعداد برقگيرهاي متصل به تجهيزات فوق الذكر بيش از يك دستگاه باشد از شماره هاي متوالي (30-1) استفاده مي شود .

3-12 . شماره گذاري كليدهاي قدرت

3-12-1 . كليد خطوط

شماره گذاري كليد خطوط با استفاده از حرف علامت شناسايي ايستگاه و چهار رقم انجام      مي گردد .حرف شناسايي ايستگاه و سپس رقم اول نمايانگر سطح ولتاژ ، ارقام دوم و سوم بيانگر شمارة خط و رقم آخر عدد 2 مشخص كننده نوع تجهيزات ( كليد ) مي باشد .

3-12-2 . كليد ژنراتور

براي شماره گذاري كليد ژنراتورها ابتدا رقم نشان دهنده سطح ولتاژ ، سپس دو رقم مربوط به نوع دستگاه اصلي (60-79) طبق جدول شماره 2 و در آخر عدد 2  كه مشخص كليد مي باشد قيد مي گردد .

3-12-3 . كليد مبدلها ( ترانس)

براي شماره گذاري كليد مبدلهاي دو سيم پيچ همانند شماره گذاري كليد ژنراتور عمل ميگردد با اين تفاوت كه بجاي استفاده از اعداد مربوط به شمارة ژنراتورها (60-79) از اعداد (40-59) مربوط به شمارة مبدلها استفاده ميگردد . در صورتي كه مبدل داراي سيم پيچ و متصل به شينه باشد ، براي شماره گذاري كليدهاي مربوطه ابتدا عدد مشخصه بر سطح ولتاژ ، پس شماره نوع دستگاه اصلي با توجه به جدول شماره 2 و پس از آن شماره شينه و در پايان عدد 2 را اضافه مي كنيم .

3-12-4 . كليدهاي كوپلاژ

براي شماره گذاري كليد‌‌هاي كوپلاژ شينه ها ( يك دوشينه، دوشينه، سه شينه) ابتدا از حرف علامت شناسايي ايستگاه ، سپس رقم نشان دهنده سطح ولتاژ طبق جدول شماره 1 و بعد از آن طبق جدول شماه 2 شماره مربوط به تجهيزات كوپلاژ متفرقه از اعداد 80-99 و در آخر از عدد 2 كه مختص كليد مي باشد استفاده مي كردد .

3-12-5 .كليدهاي مشترك ژنراتور و مبدل

در مواردي كه بين ژنراتور و مبدل ، كليد وجود نداشته باشد و قطع و وصل واحد توسط كليد بعد از ترانس انجام پذيرد ، براي شماره گذاري مربوط ابتدا عدد مربوط به سطح ولتاژ ، سپس طبق جدول شماره 2 از اعداد (60-79) مربوط به ژنراتور و در پايان طبق جدول شماره 3 عدد 2 مربوط به نوع تجهيزات (كليد)را اضافه          مي نمايئم .

3-13 . شماره گذاري سكيسونرها

3-13-1 . سكيسونرهاي هوايي يا زميني

براي شماره گذاري سكيسونرها اعم از هوائي يا زميني عمدتاً از 4 رقم استفاده مي گردد و تنها براي سكسيونرهاي مربوط به خطوط و كوپلاژ و شينه ها حرف علامت شناسايي ايستگاه را جلوي شماره ها قرار        مي دهيم .بدين ترتيب كه ابتدا اعداد به مربوط به سطح ولتاژ  و سپس از يك عدد دورقمي از شمارة (0-39) براي خطوط (40-59) براي ترانسها و راكتورها و خارنها ، (60-79) براي ژنراتورها و (80-99) براي تجهيزات متفرقه و كوپلاژ و سكشن ها و در آخر با استفاده از جدول شمارة 3 ، با در نظر گرفتن نوع و محل نصب تجهيزات شماره گذاري ميگردد .

لازم بتوضيح است كه طبق جدول شماره 3 براي شماره گذاري سكسيونرهاي متصل به شينه از اعداد 1و4 خط عدد 3 ، باي پاس يا شانتاژ عدد 4 ، ترانسفورماتوريا راكتور و مشابه ازعدد 6 ، ژنراتورها عدد 7 ،متفرقه عدد 8 ، زمين عدد 9 اتصال به شينه سوم باس سكشن (Bus-Tie) و سكسيونر بعد از كليد از شينه هاي باي پاس دار از عدد صفر استفاده مي شود .

3-13 -2 . شماره گذاري سكسيونرهاي زمين

شماره گذاري سكسيونرهاي زمين همانند شماره گذاري سكسيونر ساير تجهيزات مي باشد با اين تفاوت كه رقم آخر شماره گذاري طبق جدول شمارة 3 به عدد 9 كه براي زمين در نظر گرفته شده تبديل مي گردد .

در موارديكه به ازاء هر سكسيونر بيش از يك سكسيونر زمين وجود داشته باشد ، سيكسونر زمين نزديك به تجهيزات (ترانسفورماتور ، ژنراتور ، خط ، كوپلاژ ، …) را اصلي فرض نموده و طبق بند 1 (سكسيونرهاي هواي يا زميني ) با افزودن عدد 9 ( نشان دهنده سكسيونر زمين ) شماره گذاري ميگردند.دومين سكسيونر با استفاده از شماره  سكسيونر مربوط و با اضافه نمودن عدد 9 به آخر آن ، با پنج شماره گذاري مي شود .

3-13-3 . شماره گذاري سكسيونرهاي زمين شينه ها

براي شماره گذاري سكسيونر زمين شينه ها بعد از حرف شناسايي ايستگاه ، ابتداعدد مربوط به سطح ولتاژ سپس كه دو رقمي معرف شينه را با استفاده از جدول شمارة 3 و در آخر عدد 9 مربوط به سكسيونر زمين را اضافه مي كنيم .

3-13-4 . شماره گذاري سكسيونرهاي متصل به شينه سوم

در صورتي كه در ايستگاهي علاوه بر شينة اصلي و فرعي (رزرو) شينه سومي هم وجود داشته باشد براي شماره گذاري سكسيونرهاي زيرربط مانند ساير سكسيونرها عمل نموده و آخرين رقم را عدد صفر كه نشان دهنده اتصال سكسيونر به شينه سوم است قيد مي كنيم .

3-13-5 . شماره گذاري سكسيونر بين دو شينه

براي شماره گذاري سيكسيونرهاي بين دوشينه ابتدا حرف شناسايي نام ايستگاه سپس شمارة مربوط به سطح ولتاژ و بدنبال آن از يك عدد دو رقمي (99-80) طبق جدول شمارة 3 و در آخر از عدد صفر كه مشخص كنندة سكسيونر بين دوشينه است ، استفاده مي كنيم .

جدول شماره 1 -كه سطح ولتاژ

| كد | سطح ولتاژ kv |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 6 كيلو ولت به پائين (نقاط صفر و اتصل زمين) 6-10 الي 3/3 3/3 الي 3/6 3/6 الي 15 15 الي 20 20 الي 33 33 الي 66 66 الي 132 132 الي 230 400 به بالا |

جدول شماره 2 – كد تجهيزات

| كد | نوع دستگاه متصل به كليد يا قطع كننده |
| --- | --- |
| 100الي39 40الي59 60الي79 80الي99 | خطوط ترانسورماتور و كليد دستگاه هاي توليد كننده بار سلفي و خازني ژنراتور متفرقه ، تجهيزات غير از رديف هاي فوق الذكر مانند كليد كوپلاژ |

### جدول شماره 3

| كد | تجهيزات قطع كننده |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | سكسيونر متصل به اولين شنبه كليد سكسيو نر متصل به خط سكسيونر متصل به دومين شنبه سكسيونر شانتاز ( باي پاس) سكسيونر ترانس سكسيونر ژنراتور تجهيزات متفرقه سكسيونر زمين سكسيونر مجزا كنندة دوشينه ها اتصال به شينه در ايستگاههاي شانتاژدار يا اتصال به شينه سوم |