فصل چهارم

آرايش فيزيكي ودياگرام تك خطي

## 4-1 .فواصل الكتريكي از نظر تعميراتي ، بهره برداري و ايمني

رعايت حدود مجاز فواصل الكتريكي و ايمني در پستها ضروري مي باشد . به منظور دستيابي به ايمني تردد و انجام كار توسط پرسنل بهره برداري و تعميراتي لازم است كه فواصل عايقي مناسبي در محوطه پست بين قسمتهاي تجهيزات هر مدار و مدارات مجاز آن بسته به مورد و با توجه به نوع شينه بندي در جهات مختلف در نظر گرفته شود . رعايت اين فواصل بايستي مورد توجه و دقت خاص قرارگيرد ، چه قابليت اطمينان و عملكرد صحيح پست در شرايط عادي و اضطراري و همچنين ايمني پرسنل بهره برداري و تعميراتي بستگي به انتخاب مناسب اين فواصل دارد . همچنين بزرگ انتخاب نمودن اين فواصل در ضمن اينكه از نظر الكتريكي محاسن چندان به همراه ندارد ، باعث بزرگ شدن تأسيسات و سطح زير بنا نيز مي گردد كه مقرون به صرفه نخواهد بود .

به طور كلي اين فواصل را مي توان به دسته هاي زير تقسيم بندي نمود :

- فواصل هوايي فاز ـ زمين

- فواصل هوايي فاز ـ فاز

- فواصل ايمني از نظر تعميراتي و بهره برداري

- فواصل مناسب از نظر زيست محيطي

- فواصل هوايي با زنجير يا ستون مقره

عايق بندي خارجي را در خطوط و پستهاي فشار قوي ، فواصل هوايي تشكيل مي دهند . منظور از فواصل هوايي ، فواصل عايقي در فضاي آزاد بوده كه در مقابل ولتاژهاي مورد نظر ( و در شرايط مورد نظر ) داراي استقامت عايقي كافي هستند . اين فواصل به دو فاصله عايقي فاز ـ زمين و فاز ـ فاز تقسيم بندي مي شوند . فاصله فاز به زمين به حداقل فاصله بين قسمتهاي برقدار و نقاط زمين شده ( نظير اسكلت هاي فلزي ، حصارها و غيره ) كه براي جلوگيري از ايجاد قوس لازم مي باشد اطلاق مي شود . فاصله فاز به فاز حداقل فاصله لازم بين نقاط برقدار از فازهاي مختلف كه براي جلوگيري از ايجاد قوس لازم مي باشد را شامل مي گردد . در پستهايي كه افراد مجاز به تردد در مجاورت و در تجهيزات تحت ولتاژ هستند لازم است كه پرسنل بهره برداري و تعميراتي بتوانند آزادانه و به صورت بي خطر در نواحي مذكور رفت و آمد نموده و چنانچه لازم باشد به انجام عمليات بپردازند و به همين منظور بايد فاصله كافي بين پايين ترين نقطه از مقره ها تا سطح زمين و يا سكوهائي كه ايستادن بر روي آنها جهت انجام عمليات مجاز است تأمين گردد . فواصل مناسب از نظر زيست محيطي ، در ارتباط با زيبايي و هماهنگي پستها با محيط اطراف ، سرو صداي تراسفورماتورها و كليدها ، اختلالات راديويي و اثرات ميدانهاي الكترومغناطيسي روي بدن انسان مي باشد . از عوامل ديگر مرتيط با فواصل از نظر زيست محيطي مي توان به محل و معماري پست ، جانمائي تجهيزات ، آلوده نمودن خاك و غيره اشاره نمود .

عايق بندي سيستمي كه شامل فواصل هوايي با محيط دي الكتريك است در معرض مداوم ولتاژ با فركانس قدرت و ولتاژ با فركانس قدرت و ولتاژهاي موجي ناشي از صاعقه و كليد زني قرار مي گيرد . مقاديري كه باعث شكست الكتريكي عايق بندي مي گردد بستگي به شكل موج ضربه اي دارد . اين شكل موج بر حسب زمان رسيدن به مقدار ماكزيمم ( زمان پيشاني موج ) و زمان لازم براي كاهش نصف مقدار ماكزيمم ( زمان پشت موج ) مشخص ميگردد .

با توجه به مطالب فوق مي توان توسط چهار نوع فاصله ، موقعيت قرار گرفتن تجهيزات و هاديها را مشخص نمود كه عبارتند از :

الف ـ فاصله با بدنه  ( E.C )

عبارت است از فاصله بين قسمتهاي برقدار تجهيزات با اسكلت هاي زمين شده ، ديوارها ، توريهاي سيمي و زمين .

ب ـ فاصله فازي (P.C )

عبارت است از فاصله بين قسمتهاي برقدار فازهاي مختلف .

ج ـ فاصله ايزولاسيون (I.D)

عبارت است از فاصله بين ترمينالهاي يك سكسيونر ، يا اتصالات به آن و يا فاصله بين اتصلات به ترمينالهاي دژنكتور .

دـ فاصله اطمينان (S.C)

عبارت است از فاصله بين قسمتهاي برقدار و محدوده منطقه نگهداري يا تعمين .

4-2 . فواصل هوايي فاز ـ زمين

فواصل هوايي فاز ـ زمين به نحوي انتخاب مي شوند كه اضافه ولتاژهاي با دامنه كوچكتر از سطح استقامت عايقي تجهيزات موجب بروز قوس الكتريكي نشوند . بنابراين LIWL و SIWL فواصل هوايي حداقل بايد معادل سطوح عايقي انتخاب شده باشند ، اين شرايط به آرايش هندسي الكترودها فاصله هوايي حداقل را مشخص خواهد نمود .

در سيستمهاي با محدوده ولتاژي   300KV≤Um≤765KV   مي توان حداقل فواصل هوايي بين بخشهاي برق دار و زمين شده را به كمك رابطه زير محاسبه نمود :

de=3.63×1∘−5UwsK1667

كه در آن :

UWS  : فاصله هواي فاز به زمين به متر

de: فاصله هواي فاز به زمين به متر

فاصله هوايي فاز به زمين در پستهاي با سيم ولتاژ     52KV≤UM≤300KV    براي هر شكل از آرايش الكترودها با توجه به سطح LIWL  انتخاب شده ، فواصل هوايي فاز به زمين بر اساس رابطه تعيين مي شوند :

(2)                                                                                      de=1.04×UWLEs

كه در آن :

UWL : ولتاژ مقاوم موج ضربه صاعقه به كيلوولت

ES : گراديان متوسط بر حسب KV/m

de : فاصله هوايي به متر

مقاديرES باتوجه به آرايش الكترودها در جدول شماره (1) صفحه بعد مشخص شده اند .

مقاديرES برحسب آرايش الكترودها

| آرايش الكترودها | ES(KV/m) |
| --- | --- |
| سوزن ـ صفحه زمين شده | 480 |
| هادي – زمين / هادي – هادي / حلقه - حلقه | 550 |

جدول شماره 1

4-2-1 . فاصله هوايي ميان هاديها و گنتري ها

اين دسته از فواصل هوايي بيشتر در گنتريهاي خطوط ورودي و گنتريهاي مربوطه به شينه هاي داخلي مشاهده مي شوند . آرايش الكترودي اين گونه فواصل هوايي به صورت شناخته شده هادي ـ صفحه مي باشد .

4-2-2 . فاصله هوايي ميان هادي و زمين

معمولاً فاصله هوايي در اين مورد بقدر كافي بزرگ خواهد بود . زيرا هادي شينه ها توسط پايه هاي فلزي و مقره هاي اتكائي نگهداشته مي شوند .

4-2-3 . فاصله هوايي بخشهاي برق دار تجهيزات و گنتريها

اين دسته از فواصل هوايي غالباً در خطوط ورودي مشاهده مي گردند كه در آنها تقريباً تمامي تجهيزات در مجاورت گنتريها قرار دارند . بنابراين ما با فواصل هوايي نظير برق گير ـ گنتري ، ترانس جريان يا ولتاژ ـ گنتري و غيره روبرو هستيم .استاندارد IEC  بر حسب آرايش الكترودها و استقامت الكتريكي مورد نظر ، مقادير حداقلي را براي فواصل هوايي مشخص نموده است ( جدول شماره 2 ) . اين استاندارد استقامت الكتريكي عايقي را به صورت دو مؤلفه استقامت عايقي در برابر امواج كليد زني و امواج صاعقه تعيين مي كند . متناظر هر سطح استقامت كليد زني و يا صاعقه ، يك فاصله هوايي تحت شرايط محيطي استاندارد و آرايش الكترودي وجود دارد و لذا براي يافتن حداقل فاصله هوايي فاز ـ زمين تأمين يك SIWL  و LIWL بايد مقدار بزرگتر از ميان فواصل هوايي متناظر به هر يك انتخاب شود .

| حداقل فاصله هوايي فاز – زمين (mm) | ولتاژ نامي مقاوم موج صاعقه (KV) |
| --- | --- |
| 60 90 120 160 220 270 320 480 630 900 1100 1300 1500 | 40 60 75 95 125 145 170 250 325 450 550 650 750 |

حداقل فاصله فاز – زمين طبق استاندارد IEC

جدول شماره 2

مقادير ارائه شده در جدول فوق مقادير حداقل بوده و اثرات كوتاه و باد را شامل نمي باشند .

4-3 . فواصل هوايي فاز ـ فاز

در پستهاي با سطح ولتاژ   300KV≤Um≤765KV     هوايي فاز ـ فاز به كمك رابطه تجربي زير محاسبه مي شوند :

(3)                                                                   dpp=8.67×Uwsp3400×kp−1.084×Uwsp

كه در آن :

dpp : فاصله هوايي فاز ـ فاز به متر

kp : ضريب آرايش الكترودهاي فاز ـ فاز كه در جدول شماره (3) آمده است .

Uwsp : ولتاژ مقاوم موج ضربه كليد زني فاز ـ فاز به كيلوولت مي باشد .

براي پستهاي با سطح ولتاژ52KV≤Um<300KV    فواصل هوايي فاز ـ فاز مي توان از رابطه (2) بدست آورد .

فواصل هوايي فاز ـ فاز در پستهاي فشار قوي به سه شكل كلي زير مشاهده مي شوند :

الف ) فاصله هوايي ميان هاديها

اين حالت بين فازهاي خطوط ورودي و شينه ها مشاهده مي گردد . آرايش الكترودي اين حالت هادي ـ هادي فرض مي شود .

ب ) فاصله ميان هادي و تجهيزات

اين مورد بين هادي خطوط ورودي و شينه ها از يكسو و تجهيزات آنها ( نظير سكسيونرها ، كليدهاي قدرت ، ترانسهاي ولتاژ و جريان ) از طرف ديگر مشاهده مي شود .

ج) ـ فاصله ميان قطبهاي تجهيزات

اين حالت بين قطبهاي سكسيونرها ، كليدهاي قدرت و غيره وجود دارد .

4-4 . فواصل ايمني SF

در بسياري از كشورها قوانيني براي تعيين حداقل فاصله ايمني بين قسمتهاي برق دار تجهيزات از يك طرف و قسمتهاي زمين شده از سوي ديگر ارائه شده است . اين فواصيل عموماً به سطح ولتاژ موجود در پست وابسته    نمي باشند . فواصل تعيين شده در واقع حداقل فاصله ايمني بوده و بسته به شرايط موجود در پست ممكن است فواصل بزرگتري نيز بكار رود .

فاصله ايمني مجموع دو مقدار زير است :

ـ مقدارپايه مربوط به ولتاژ مقاوم موجي موجود در پست كه توسط آن يك ناحيه مشخص به نام منطقه حفاظتي حول قسمتهاي برق دار تعيين مي گردد .

ـ مقدار ديگري كه تابعي از حركت پرسنل موجود در پست و طبيعت عمليات صورت گرفته روي يك تجهيز بخصوص بوده وبراي تعيين منطقه ايمني بكار مي رود ودرون اين ناحيه احتمال بروز قوس به هيچ وجهه وجود ندارد .

4-4-1 . محاسبه مقدار پايه

اين مقدار مي بايستي فاصله اي مناسب جهت جلوگيري از بروز هر گونه بروز قوس قوس در آن ايجاد كند . فاصله فوق بر اساس سطح ولتاژ مقاوم موجي استاندارد پست و با در نظر گرفتن مجموع دو مقدار بدست مي آيد :

- فاصله هوايي حداقل متانظر با ولتاژ عدم بروز قوس

- يك حاشيه ايمني كه حدود 6تا10 در صد مقدار فوق در نظر گرفته مي شود . اين حاشيه ايمني مربوط به شكل ظاهري  متفاوت تجهيزات ساخته شده توسط سازندگان مختلف مي باشد .

4-4-2 . محاسبه فاصله ايمني

در پستهالازم است كه به مقدار پايه محاسبه شده در بالا يك فاصله ايمني افزوده شود . اين فاصله بر اساس زفت و آمد پرسنل پست و نوع عمليات صورت گرفته روي تجهيزات شامل حمل و نقل و دسترسي به آنها تعيين ميگردد .

4-4-3 .  حركت پرسنل

فاصله ايمني   H1    ( شكلهاي شماره 3و4) به منظور امكان رقت و آمد مسئولين و اپراتورها در محوطه پست و مجاور شينه هاي تحت ولتاژ پيش بيني مي گردد . اين فاصله برابر قد انسان معمولي با دستان باز وكشيده بوده كه در استاندارد IEC برابر 25/2 متر انتخاب شده است . در اين حالت مقره به عنوان يك عنصر برق دار در نظر گرفته شده كه ولتاژ به صورت يكنواخت در طول آن كاهش مي يابد.

4-4-4 .  حركت وسايل نقليه

اين فاصله مجموع يك فاصله متغير كه تابع شكل و اندازه وسيله نقليه موجود در پست و يك حاشيه ايمني 7/0 متري جهت در نظر گرفتن عدم دقت در رانندگي است با توجه به تريلرهاي موجود در پستهاي ايران ، عرض جاده دسترسي به ترانس حداقل برابر 6 متر و عرض جاده هاي دسترسي به ساير تجهيزات حداقل برابر 3 متر بايد باشد .

4-4-5 .  كار روي تجهيزات

هنگامي كه روي يك وسيله عمليات تعميراتي صورت مي گيرد و هاديها و تجهيزات موجود در نزديكي آن وسيله برق دار مي باشد ، فاصله ايمني بايد بر اساس فاصله پرسنل تا تجهيزات برق دار محاسبه گردد . اين فاصله نيز شامل يك مقدار پايه و يك مقدار متغير است كه تابعي از روش عملكرد روي تجهيزات يا اتصال برق دار تا لبه وسيله تخت تعمير را شامل مي گردد .

در حالتي كه عمليات تعميراتي روتين روي تجهيز صورت گرفته و تنها از ابزار سبك و قابل حمل استفاده شود ، مقدار متغير را مي توان از اعداد زير محاسبه نمود :

ـ فاصله افقي 75/1 متر

ـ فاصله عمودي 25/1 متر

كليه فواصل ايمني فوق در هنگام كار و تعميرات روي تجهيزات مي بايستي توسط پرسنل مشخص و علامت گذاري شود . مثلاً در هنگام كار روي وسايل ولتاژ يا جايگزيني تجهيزات ، منطقه ايمني توسط علائم هشدار دهنده رنگي  ( از جمله نوار ، پرچم و …) علامت گذاري مي گردد .

4-5 . فواصل از نظر زيست محيطي

پستهاي انتقال نيرو از آلات مهم محيط زيست به حساب نمي آيد و تا چندي پيش كه مسئله اي در مورد اثرات ميدانهاي الكترومغناطيسي مطرح نبود ، موارد محيط زيستي پستها به زيبايي و هماهنگي آنها با محيط ، سرو صداي ترانسفورماتور ها ، كليد و اختلالات راديوئي و تلوزيوني محدود مي‌گرديد . در چند سال گذشته ، اثرات ميدانهاي مغناطيسي و الكترودي در انسان مورد بررسي قرار گرفته اند و مواردي از افزايش آمار سرطان خون د راثر ميدانهاي مغناطيسي منتشر گرديده است ، اما اين امر تاكنون به طور كامل اثبات نشده است .عوامل مرتبط با مسائل محيط زيست شامل موارد زير مي‌باشد:

4-5-1 . محل پست

محل پست يكي از مهمترين موارد محيط زيستي است و نكات مهم ارتباط بهينگي و محيط زيست از نظر محل پست به شرح زير است :

ـ فاصله از تفرجگاههاي ي عمومي و اجتناب از بهم زدن شكل طبيعت

ـ فاصله از محل زندگاني و حوش

ـ فاصله از محل زندگي مردم

ـ فاصله از آثار تاريخي

ـ فاصله از تأسيسات مخابراتي و راديوتلوزيوني

4-5-2 .  معماري پست

معماري پست شامل موارد مختلفي در پست مانند ساختمانها ، محوطه سازي و جاده ها مي گردد ، كه موارد زير از نكات مهمي است كه در ارتباط با بهينگي محيط زيست در معماري پست بايد مورد نظر قرار گيرد :

ـ نگهداشتن وضع طبيعي زمين

ـ هماهنگي ساختمانهاي پست با ساختمانها و خصوصيات اقليمي منطقه

ـ رنگ و نوع سازه ها و تجهيزات

ـ محوطه سازي و درختكاري

ـ استقرار ساختمان كنترل پست در بالاترين ارتفاع سطح پست

ـ حفاظت كاركنان از ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي

4-5-3 .  جانمايي تجهيزات

در تهيه جانمائي پست مي توان در زيبا نمودن و كمتر در ديد بودن پست ، اقدام نمود . عوامل مهم در ارتباط با بهينگي محيط زيست پست از نظر جانمائي تجهيزات به شرح زير مي باشند:

- سرپوشيده كردن پست وقتي پست در داخل شهرها قرار دارد . ( استفاده از پستهاي GIS )

- مدفون كردن كابلهاي فشار ضعيف

- شكل و نوع پايه ها و گنتريها

- آرايش تجهيزات با استفاده از طرحهاي كم ارتفاع

4-5-4 .  آلودگي محيط

آلوديگي محيط در پستها ممكن است در اثر روغن از تجهيزات ، به ويژه از ترانسها كه منبع بزرگ روغن هستند يا احتمالاً انفجار آنها بوجود آيد و اين مسئله بخصوص وقتي محل پست در نزديكي منابع آب و يا رودخانه باشد از اهميت خاصي برخوردار است .

4-5-5 .  ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي

هر چند تاكنون بطور قطعي مضر بودن ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي براي انسان كاملاً ثابت نشده است ولي بهتر است در مورد كاهش آن در پستها و اطراف آنها اقدام لازم بعمل آيد .

به هر حال سازمان بين المللي از تشعشعات (IRPA ) مقدار حداكثر ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي موجود در پست را براي افراد شاغل  در آن طبق جدول شماره (10) ارائه نموده است . اين اعداد بر مبناي ميزان مجاز چگالي جريان القايي در سرو بدن انسان ( 10mAm2 ) هنگامي كه در معرض تشعشعات الكتريكي و مغناطيسي قرار دارد محاسبه شده است .

| مقدار حداكثر ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي50/60HZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| مشخصات كاري فرد در معرض تشعش قرارگرفته | ميدان الكتريكي (KVm−1) | ميدان مغناطيسي (mT) |
| كار در كل روز | 10 | 0.5 |
| كوتاه مدت | 30* | 5* |

مقدار حداكثر ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي

« جدول شماره 10 »

* طول مدت در معرض تشعشع قرار گرفتن در ميدانهاي الكتريكي بين 10 تا 30 كيلوولت  بر متر مي تواند از رابطهt≤10E محاسبه شود . كه در آن t طول مدت به ساعت در يك روز كاري و E  مقدار ميدان الكتريكي به كيلوولت بر متر است .

** ماكزيمم در معرض تشعشع بودن در يك روز كاري حدود 2 ساعت است .

4-5-6 .  خطوط ورودي و خروجي

نوع و طرز ورود و خروج خطوط در زيبائي و حفظ محيط زيست پست و اطراف آن مؤثر        مي باشد .

|  | Un=230kv |  | فواصل هوايي عايق و ايمني |
| --- | --- | --- | --- |
| LIWL=1550 | LIWL=1425 | LIWL=1300 |  |
| 4500 | 4300 | 4100 | حداقل فاصله هوايي فاز – فاز دربي (mm) |
| 4000 | 3600 | 3200 | حداقل فاصله فاز – فاز درشيني هاي سخت(mm) |
| 5000 | 4200 | 3800 | حداقل فاصله فاز – فاز در شينهاي نرم ـ(mm ) |
| 2500 | 2500 | 2500 | فاصله بين زمين و حفره (منطقه ايمني ) (mm ) |
| 5000 | 4750 | 4400 | حداقل بين زميني و پائين ترين قسمت برقرار(فاصله ايمني ) (mm) |
| 4280 | 4100 | 3800 | حداقل فاصله افقي تانزديكترين قسمت برقرار(mm |
| 3780 | 3520 | 3300 | حداقل فاصله عمودي تا نزديكترين قسمت برقرار(mm ) |
| 5000 | 4750 | 4400 | حداقل فاصله سيم محافظ تا روي سيم برقرار (mm |
| 10000 | 10000 | 10000 | حداقل فاصله عمودي خطوط هوايي تا سطح جاده با تردد دائم (mm ) |

4-6 .آرايش فيزيكي تجهيزات (Switchyard Layout)

كلمات آرايش فيزيكي تجهيزات يا به عبارت مصطلح تر لي اوت ( Lay out ) يك پست عبارت است از شكل فيزيكي قرار گرفتن تجهيزات يك پست مطابق كار و يا الگوي تنظيم شده اي كه مقررات مشخص از نقطه نظرات مختلف بر آن حاكم باشد .

هر دو سوئيچگير در پستهاي فشار توي معمولاً از تعدادي واحد مداري مشابه مقابل تفكيك تشكيل مي گردد كه به يك يا چند واحد مداري مزبور كه از نظر فيزيكي و فضاي اشغال شده قابل تفكيك را ساير قسمتها مي باشد يك بي مي گويند .

بنابراين هر بي شامل بخشي از باس بار يا باس بارها – يك يا چند كليد – چند سكسونر و در صورت لزوم تعداد مشخصي از ساير تجهيزات مانند ترانسفورماتورهاي اندازه گيري – برقگير – تله موج و ... به عبارت كلي يك يا چند فيدر مي باشد .

كلمه بي ( BAY ) بيشتر يك مفهوم فيزيكي است تا الكتريكي و عبارت ديگر بيانگر فضائي است كه تجهيزات مختلفي با آرايش خاص اشغال مي كنند .

و در واقع بين ويژگي هاي مشتركي از قبيل شكل ظاهري – ابعاد و ... با ساير بي ها مي باشد .اصولي كه بايستي براساس معيارهاي خاصي بهينه باشد و اين موضوع در مورد طرح استقرار فيزيكي تجهيزات نيز صادق مي باشد و بايستي طرح پيشنهادي براساس اهداف زير به صورت بهينه طراحي گردد .

1 – ابعاد پست به حداقل ممكن برسد .

2 – حداقل تجهيزات جنبي از قبيل استراكچر – سيم – كلمپ – مقره و ... مصرف شود .

3 – از تجهيزات جنبي يكنواخت ( با طرح مشابه ) استفاده شود و حتي المقدور از تجهيزات غير معمول و گران استفاده نگردد .

4- حتي الامكان سادگي طرح ( عدم پيچيدگي ) رعايت گردد .

5- امكان دسترسي به تجهيزات جهت بازرسي – تعمير وجود داشته باشد و در صورت لزوم جاده ها و فضاهاي لازم به منظور جابجايي تجهيزات در نظر گرفته شود .

6- طرح مورد نظر متناسب با خصوصيات فني مورد نظر بوده و امكان توسعه هاي پيش بيني شده نيز مورد توجه قرار گيرد .

7-عبور و مرور پرسنل در تمامي قسمتهاي پست و عبور و مرور ماشين در قسمتهاي به خصوصي بدون هيچگونه خطري مقرر باشد .

8-موقعيت سوئيچگيرها به نحوي انتخاب شود كه خروج فيدرها در جهت مناسب صورت گرفته و حتي المقدور از طرح هايي كه تغيير جهت هاي هزينه زا در خارج از پست زا ضروري مي سازد اجتناب گردد .

9- موقعيت ترانسفورماتورهاي اصلي – ترانسفورماتورهاي زمين و تجهيزات جبران بار راكتيو به نحوي انتخاب گردد كه ضمن دسترسي سريع و ساده به آنها حتي المقدور از تجهيزات سوئيچگيرها فاصله داشته تا امكان سرايت آتش سوزي از تجهيزات مزبور به سوئيچگير ها و بالعكس مسير نبوده و يا در مواردي از ديوارهاي مانع آتش در حد فاصلي اين تجهيزات با سوئيچگيرها در طرح استقرار فيزيكي استفاده شود .

10-موقعيت ساختمان كنترل به نحوي انتخاب گردد تا اولاً اپراتورها از نظر ديد مستقيم مسلط به بيشترين تجهيزات مي كند در فضاي باز پست بوده و ضمناً طول كابلهاي كنترل- تغذيه و حفاظت به حداقل مي كند برسد و حتي المقدور اطاق كنترل زير قسمتهاي برق دار قرار نگيرد .

11-مسائل ايمني از قبيل فاصله كافي تجهيزات كناري از خيابانهاي جانبي و امكان حفاظت در مقابل عوامل خرابكاري در طرح مورد نظر در نظر گرفته شود .

12-جاده هاي ورودي به پست حتي الامكان با مسير مستقيم به جاده هاي اصلي پست قابل ارتباط باشد .

13- امكان ايجاد مسير كانالهاي كابل از اطاق كنترل به تمامي قسمتهاي تجهيزات و با طول حداقل ( استفاده از مسيرهاي مشترك ) مسير باشد .

14- اطاق نگهباني – ساختمان ديزل ژنراتور در محل مناسبي قرار گرفته تا امكان كنترل دقيق ورود و خروج پرسنل به پست مسير بوده و ضمناً سر و صداي ديزل ژنراتور در موقع كار مزاحم اپراتور ها نباشد .

15- حتي الامكان فضاي لازم به منظور پارك چند اتومبيل – ايجاد انبار – كارگاه و احياناً زمين ورزش ( در    پستهاي دور افتاده ) در نظر گرفته شود .

4-6-1 . ترتيب قرار گرفتن فازها روي باس بار

هاديهاي فازهاي باس بارها به طريق مختلفي نسبت به يكديگر قرار مي گيرند . اين حالت به طور كلي به 4 طريق مي تواند انجام گيرد كه در ادامه نحوه قرار گرفتن آنها آورده خواهد شد .

A       B       C       D

در پستهايي كه در فضاي آزاد قرار دارند حالت D بر حالات ديگر به دلايل زير برتري دارد :

الف – افتادن يا پارگي يك باس بار يا فازهاي يك باس بار نمي تواند باس بارهاي ديگر يا فازهاي ديگر را در معرض خطر قرار دهد .

ب- در تركيبات B و A  جدا كردن نواحي تعمير باس بارها مشكل مي باشد و همچنين فراهم كردن راه دسترسي به آنها دشوارتر است . حالا A,B,C تركيباتي هستند كه بيشتر در فضاي بسته مورد استفاده قرار مي گيرند .

#### 4-6-2 . فواصل الكتريكي

به ا نضمام نواحي ID و PC تجهيزات پست و هاديهاي متصل به آنها شماي اصلي ( Lay out ) پستهاي مختلف را تشكيل مي دهد اساساً حداقل سه فاصله الكتريكي در هر مدار مورد لزوم ميباشد كه عبارتند از :

الف – فاصله بين ترمينالهاي سكسيونر اسكسيونرهاي باس بار با اتصال به آنها

ب- فاصله بين ترمينالهاي ديژنكتور فيوز با اتصالات به آنها

ج - فاصله بين ترمينالهاي سكسيونر فيوز با اتصالات به آنها

ممكن است فواصل ديگري براي بدست آوردن PC ها در نقاطي كه هاديهاي فازهاي مختلف از روي هم عبور مي نمايند مورد لزوم باشد .

#### 4-6-3.ترتيب قرار گرفتن تجهيزات پست

در اغلب پستهاي فشار قوي تجهيزات پست به ترتيب ذيل نصب مي گردند :

1- خط 230KV 			2- برقگير		3- CVT

4- موج گير 				5- سكسيونر 		6-CT

7- كليد 				8- باس بار 		9- سكسيونر

تجهيزات فوق به تجهيزات خط معروف هستند .

10- كليد 				11- CT		12- برقگير

13- ترانسفورماتور 			14- برقگير 		15- ترانس زمين

16- PT 				17- سكسيونر 		18- كليد(باس خروجي )

به تجهيزات فوق تجهيزات ترانس مي گويند .

19- سكسيونر خروجي 			20- CT 		21- سكسيونر

22- موج گير 				23- CVT 		24- برقگير

تجهيزات فوق به تجهيزات خط خروجي معروف هستند

4-7 .محاسبه فواصل اساسي در تعيين Lay out پست كرج

همانطور كه گفته شديك پست معمولا  از تعداد واحد هاي مداري مشابه به نام Bay تشكيل مي گردد كه هر يك شامل بخشي از باسبارها و بريكرها با سكسيونر هاي مربوطه و ترانسفور ماتورهاي ولتاژ و جريان ميباشد . بنابراين براي بررسي Lay out يك پست دربيشتر مواقع بررسي Lay out يك مدار كافي است .

4-7-1 . محاسبه فواصل هوايي ايزو لاسيون

در شرايط استاندارد IEC داريم :

1-فشار :   p=1013 mbar

2-درجه حرارت :  θ=20°c

3-رطوبت :   h=11 gr/m³

4-ارتفاع از سطح دريا :    H=1000 m

براي پست كرج نيز چنين خواهد بود :

1-فشار :   p=777 mbar

2-درجه حرارت :  θ=38°c

3-رطوبت :   h=31 gr/m³

4-ارتفاع از سطح دريا :    H=1800 m

دامنه اضافه ولتاژ هاي ناشي از تخليه جوي عبارتند از :

1- در رديف 230  kv  :    1050   kv

2- در رديف 63  kv    :    350   kv

4-7-1-1 . فاصله فاز- زمين يا فاز- فازدر شرايط استاندارد :

1- در رديف 230  kv  :    2.1 m

2- در رديف 63  kv    :    0.7 m

4-7-1-2 . فاصله فاز- زمين يا فاز- فازدر شرايط غير استاندارد :

1- در رديف 230  kv  :    2.23 m

2- در رديف 63  kv    :    0.745 m

4-7-2 . انتخاب فواصل هوايي وايمني

حد اقل فاصله فاز به زمين :

1- در رديف 230  kv  :    4.80m

2- در رديف 63  kv    :    3.2 m

4-7-2-1 . حد اقل فاصله فاز به فاز بين باسبارهاي لوله اي :

1- در رديف 230  kv  :    4.5 m

2- در رديف 63  kv    :    1.8 m

4-7-2-2 . حد اقل اندازه پايه مقره ها از زمين :

1- در رديف 230  kv  :    2.5 m

2- در رديف 63  kv    :    2.5 m

4-7-2-3 . حد اقل فاصله عمودي قسمت برقدار مجاز تا جاده هاي اصلي :

1- در رديف 230  kv  :    10 m

2- در رديف 63  kv    :    7 m

4-7-2-4 . فاصله سيم گارد تا هاديهاي برقدار :

1- در رديف 230  kv  :    5 m

2- در رديف 63  kv    :    3 m

4-7-2-5 . فاصله افقي تجهيزات :

1- در رديف 230  kv  :    4.28 m

2- در رديف 63  kv    :    3 m

4-7-2-6 . فاصله عمودي تجهيزات :

1- در رديف 230  kv  :    3.78 m

2- در رديف 63  kv    :    3 m

4-7-2-7 . حد اقل فاصله خزشي در مقره ها :

1- در رديف 230  kv  :    4.9 m

2- در رديف 63  kv    :    1.45 m

4 -8 . دياگرام تك خطي

دياگرام تك خطي نقشه اي است كه به صورت تك خطي ( تك فاز ) و با استفاده از علائم  مشخص و يا استاندارد تمامي تجهيزات الكتريكي در مدار اوليه PRIMARY CIRCUIT و نحوه ارتباط آنها به يكديگر و همچنين ارتباط فيدر هاي مختلف به شينه ها و نحوه شينه بندي را نشان مي دهد .

مي توان گفت كه نقطه شروع واقعي در طراحي يك پست از مطالعات اوليه تهيه نقشه مزبور يك شماي كلي را از پست به تصوير مي كشد مي باشد .

قبل از تهيه نقشه طراح پست مطالعاتي كه اهم آنها به شرح زير است انجام مي دهد .

- تعداد و نوع فيدرهاي مختلف

- نوع شينه بندي در سوئيچگيرهاي مختلف

- تعداد و مشخصات و سيستم جبران توان راكتيو

- تعداد ترانسفورماتورهاي قدرت – سطوح ولتاژ و ظرفيت آنها

- نحوه زمين شدن نوترال ها

- محدوديتهاي احتمالي از نقطه نظر استقرار فيزيكي تجهيزات

- وضعيت توسعه هاي احتمالي پست

بطور كلي در پستهاي فشار قوي نقشه هاي الكتريكي با عناوين مختلفي از قبيل دياگرام تك خطي ، دياگرام شماتيكي و دياگرام سيم كشي، كه هر يك منظورهاي خاصي را بر آورد مي نمايد وجود دارد .

با اين نقشه ها مي بايستي نقشه هاي فيزيكي مختلف از قبيل :

(PLAN & SECTION)-(OUT LINE)-(LAY OUT) و غيره را نيز اضافه نمود .

#### 4-8-1 . اصول كلي در تهيه دياگرام تك خطي

- در تهيه اين دياگرامها براي نمايش تجهيزات از علائم استاندارد بين المللي استفاده شود و يا در غير اين صورت در جاي مناسبي از نقشه علائم بكار رفته معرفي شده و يا نام اختصاري آنها روي حداقل يك نمونه از آنها نوشته شود .

- حتي الامكان مشخصات مختصري از تجهيزات بكار برده شده ( ظرفيت – ولتاژ – نسبت تبديل نحوه اتصال – جريان نامي و يا سطح اتصال كوتاه ) روي حداقل يك نمونه از تجهيزات مشابه درج كرد .

- فيدرهاي مشابه به صورت كامل و براساس علائم كشيده شود و از علائم اختصاري براي نمايش فيدرهاي مشابه و تعداد آنها استفاده نگردد . اما درج مشخصات و يا نام اختصاري تجهيزات فقط روي يك فيدر از مجموعه فيدرهاي مشابه كافي مي باشد .

- قسمتهايي از پست كه در آينده توسعه پيش بيني مي گردند به صورت خط چين اما بطور كامل كشيده شوند و در جايي از نقشه منظور فوق معرفي گردد .

- ارتباط هر يك از فيدرهاي خروجي به پست هاي همجوار با ذكر نام پست و يا محل مربوطه قيد گردد . ضمناً نوع فيدرهاي خروجي ( خط هوائي يا كابل زير زميني ) نيز استفاده از علائم استاندارد و يا ذكر نام اختصاري ضروري است .

- حتي الامكان ديافراگم تك خطي كامل پست به نحويكه سوئيچگير هاي مختلف و فيدرهاي مربوطه و نحوه ارتباط أنها با يكديگر روي يك نقشه باشد تهيه شود اما در صورت پيچيدگي و زياد بودن تعداد فيدرها و يا سوئيچگيرها مي توان هر سوئيچگير و فيدرهاي مربوطه را روي يك نقشه نمايـش داد ولي در اين صورت بايد در جاي مناسبي از نقشه ارتباط آن به ساير نقشه ها مشخص گردد .

- كليه نقشه هاي پست از جمله نقشه هاي تك خطي كه در مرحله طراحي تهيه مي گردند بايستي در مرحله ساخت تجهيزات ونصب پست به صورت نقشه هاي اجرائي پس از عمليات نصب و شروع بهره برداري بايستي به صورت نقشه هاي موسوم به AS-BUILT تبديل گردند كه طبق توصيه بعضي از استانداردها از جمله DIN-40719 بايستي نمايانگر مشخصات بيشتري از قبيل سطح مقطع هاديها و يا علامت اختصاري معرف سطح مقطع نوع و شماره تيپ تجهيزات – نوع مكانيزم عمل كننده و .. باشد .

4-9 . طراحي دياگرام تك خطي پست كرج

با استفاده از دياگرام تك خطي پست 230/63 kv كرج مي توان اطلاعات زير را ازدياگرام مزبور بدست آورد.

1-نحوه آرايش قسمت 63 كيلو ولت به صورت شينه بنديساده جدا شده همراه كليد section مي باشد .

2- نحوه آرايش قسمت 230 كيلو ولت به صورت شينه بندي يك و نيم كليدي مي با شد كه با توجه به توسعه آينده پست طرح آن ناقص مي باشد.

3-ظرفيتترانسفورماتور هاي قدرت 63/230 كيلو ولت 160×2 مگا ولت آمپر مي باشد.

4- مشخصات خطوط 230 كيلو ولت ورودي مطابق دياگرام تك خطي پست عبارتند از :

دوخط پارك جنگلي ( ورد آورد) به شماره هاي ديسپاچينگ D20 &D10

5-تعداد خروجي هاي 63 كيلو ولت 16 عدد ميباشد كه مطابق دياگرام تك خطي از اين تعداد 6 عدد رزرو و4 عدد ديگر هم براي توسعه آينده در نظر گرفته شده اند .

فيدر هاي زنده و زيربار هم اكنون 6 عدد مي باشند كه عبارتند از :

- عظيميه

- حسن آباد 612

- حسن آباد 613

- منتظر قائم 606 و 632 چيتگر

- منتظر قائم 636 و حصارك مهتر

- توحيد 606