فصل پنجم

شینه بندی

5 . باسبار يا شين (Bus Bar)

5-1 .تعريف شين

باسبار يا شين وسيله‌اي است جهت جمع و توزيع انرژي الكتريكي بصورت همزمان . بدين معني فيدرهاي ورودي و خروجي سيم‌ها و كابلهاي پست و همچنين ترانسفورماتورها و ساير تجهيزات يك ولتاژ ثابت بوسيله يك هادي بنام شين در هر فاز بهم اتصال مي‌يابد . جنس شين ممكن است از مس يا آلمومينيوم باشد و از نظر شكل ظاهري بر سه نوع مي‌باشد :

الف) شين تخت يا تسمه‌اي

كه معمولا از جنس مس مي‌باشد و بيشتر در سطح ولتاژ 20 كيلو ولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از مزاياي آن اين است كه اتصالات و برقراري انشعابات به سهولت و بدون استفاده از كمپ مخصوص صورت مي‌پذيرد .

ب) شين طنابي

كه هم از جنس مس و هم از جنس آلومينيوم ساخته مي‌شود شكل ظاهري آن شبيه سيمهاي مورد استفاده در خطوط هوائي مي‌باشد . ليكن برعكس خطوط هوائي در ساختمان آن از رشته‌هاي فولادي استفاده نشده است .

از اين نوع شين در سطوح ولتاژ 63,132,230 كيلو ولت استفاده مي‌شود از مزاياي آن سهولت احداث و سرعت در تعميرات مي‌باشد .

ج) شين لوله

اين نوع شين غالبا از جنس آلومينيوم مي‌باشد و براي سطوح ولتاژ 400 كليو ولت و بالاتر بكار مي‌رود . زيرا در ولتاژهاي بالا بعلت اثر پوسته‌اي شين‌هاي طنابي جريان در مركز سيم حداقل مي‌باشد و قسمت اعظم جريان از سطح خارجي سيم عبور مي‌نمايد بنابراين با لوله ساختن شين مي‌توان وزن باسبار و در نتيجه هزينه آن را كاهش داد . مزيت ديگر اين باسبار اين است كه تغييرات شكم سيم نسبت به درجه حرارت چندان محسوس نيست .

5-2 . شينه بندي (Busbar Arrangment)

نحوه ارتباط الكتريكي فيدرهاي مختلف را به يك باسبار و به يكديگر در هر سوئيچ گير ، شينه بندي مي‌گويند .

5-2-1 . پارامترهاي مؤثر در انتخاب نوف شينه بندي

جهت برقراري يك اتصال الكتريكي مناسب و مطمئن بين فيدرهاي مختلف هر پست اولين مطلبي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد نحوه اتصال شينه‌ها ( Busbar Arrangement ) يا به عبارت ديگر شينه بندي پستها مي‌باشد . كه جهت تعيين طرح مناسب هر پست پارامترهائي بشرح زير مد نظر قرار مي‌گيرد :

5-2-1-1 .  بهره برداري

نحوه بهره برداري و امكان مانور روي فيدرهاي هر پست بستگي به نوع شينه بندي دارد كه در اين زمينه بايستي اپراتورهاي هر پست آگاهي و تخصص دقيق در مورد بهره برداري صحيح آن داشته باشد .

5-2-1-2 . تعميرات و سرويس

يكي از خواسته‌هاي منطقي هر بهره بردار ، سهولت تعميرات عناصر مختلف هر پست است . كه سادگي و يا پيچيدگي در طرح شينه‌ها زمان لازم براي سرويس و تعمكيرات را كم و يا زياد خواهد نمود .

5-2-1-3 . ضريب اطمينان

انتخاب طرحهاي مختلف شينه بندي با توجه به ضريب اطمينان آن بايستي صورت پذيرد به عبارت ديگر اهميت تداوم بار يا مدت زمان خاموشيهاي مجاز در پست از عوامل بسيار مهم در تعيين نوع طرح شينه‌ها مي‌باشد .

5-2-1-4 . مسائل اقتصادي

مسلما بهترين طرح شينه بندي طرحي خواهد بود كه از لحاظ بهره برداري و سرويس تعميراتي داراي بهترين شرايط بوده و از بالاترين درجه اطمينان تداوم بار نيز برخوردار باشد و شكي نيست كه هر چه سيستم كاملتر و مطمئن‌تر باشد هزينه سرمايه‌گذاري افزايش خواهد يافت . از اينرو براي انتخاب هر طرح شينه بندي مسائل اقتصادي نيز مد نظر قرار خواهد گرفت و از اولويت بالايي برخوردار است و طرح مناسب بر اين مبنا انتخاب مي‌شود .

پارامترهاي مؤثر ديگر عبارتند از :

- ولتاژ و ظرفيت پست

- موقعيت پست در سيستم

3)تعداد و نحوه ارتباط و اهميت فيدرهاي تغذيه‌كننده يا تغذيه شونده و نحوه ارتباط آنها به پستهاي مجاور و نحوه شينه بندي پستهاي مزبور :

4) نوع تجهيزات ( معمولي يا گازي )

5) وضعيت پست از نظر توسعه آينده

6) محدوديتهاي موجود از قبيل كمبود جا و غيره .

5-2-2 .  انواع شينه بندي

چند نوع شينه بندي در رابطه با پستهاي فشار قوي وجود دارد كه هر كدام در جاي خود از ارزش فني مخصوصي برخوردار هستند .

متداولترين شينه بنديها را بطور مختصر شرح داده و به كارآيي آنها در مقابل يكديگر توجه خاصي خواهيم داشت .

5-2-2-1 .  شينه بندي ساده ( Single Busbar )

اين نوع شينه بندي كم هزينه بوده ، امكان اشتباه در موقع مانور و بهره برداري كم مي‌باشد ، از نظر حفاظتي مشكل ندارد ولي اگر اشكال روي باسبار و بريكر باشد تمام پست بي برق مي‌شود و اگر اشكال روي خط باشد ، كليد مربوط قطع مي‌گردد .

a : سكسيونر باي پس	a

در اين نوع شينه بندي يك باسبار وجود داشته و هر مدار از طريق يك كليد و دو سكسيونر به باسبار وصل مي‌شود .

معمولترين و متداولترين نوع شينه بندي براي پستهاي تا 63 كيلو ولت بوده كه مطابق شكل بالا مي‌باشد .

مزايا :

1) ساده‌ترين و ارزانترين نوع شينه بندي است .

2) سهولت در بهره برداري ( مانور روي فيدر آسان است ) .

3) توسعه پست براحتي ميسر است . ( البته نسبت به ساير شينه‌ها ) .

4) جريان نامي هر مدار متناسب با قدرت عبوري از آن مي‌باشد .

براي تعمير بريكر در اين نوع طرحها ، با استفاده از سكسيونر باي پس در بعضي جاها ( بصورت نادر و كمياب ) مي‌توان مقداري ضريب اطمينان را بالا برد ولي مورد استفاده كم دارد .

در حين استفاده از سكسيونر باي پس ، اگر اتصالي روي خط مورد نظر پيش آيد تمامي پست بي برق مي‌شود .

معايب :

- خطاي باسبار و خطاي هر كليد مهجر به قطع تمام پست مي‌شود .

- سرويس و تعمير بسيار مشكل است .

- توسعه باسبار بدون قطع كامل پست امكان پذير نيست .

- ضريب اطمينان تغذيه سيستم پايين است .

براي رفع بعضي از اين عيوب و بالا بردن ضريب اطمينان سيستمهاي تك شينه مي‌توان از تكنيك تقسيم شينه به دو يا چند قسمت استفاده نمود .

5-2-2-2 .  شينه بندي ساده جدا شده ( Bus Section )

در اين نوع شينه بندي با افزودن كليد مناسب مي‌توان شينه را بر حسب مورد به يك يا چند قسمت تقسيم بندي نمود . ضمن اينكه نحوه ارتباط مدارها مانند شينه بندي ساده بوده و مطابق شكل زير مي‌باشد .

چنانچه در حالت عادي كه كليدهاي جداكننده باسبار بسته هستند ، خطايي بر روي باسبار و يا سكسيونرهاي باسبار بوجود آيد فقط همان قسمت از شينه قطع مي‌گردد و بقيه شينه همراه با مدارهاي مربوطه به كار عادي خود ادامه مي‌دهند . البته با افزايش تعداد كليدهاي جداكننده مي‌توان ميزان قطعيها را كاهش داد ، چنانچه بجاي كليد جداكننده باس از سكسيونر جداكننده باس استفاده شود ، امكان تعمير و توسعه مشابه حالت با كليد بوده اما بروز خطا روي باسبار منجر به قطع كامل پست مي‌شود .

5-2-2-3 . شينه بندي ساده U شكل ( Single Busbar U )

اين نوع شينه بندي از نظر الكتريكي تفاوتي با شينه ساده جدا ندارد ولي از نظر استقرار فيزيكي به نحوي بوده كه قطعات سينه‌ها روبروي هم قرارگرفته و داراي اين ويژگي مي‌باشد كه زوجهاي مختلفي از مدارهاي مجاور را مي‌توان به قسمتهاي مختلف شينه متصل نمود زيرا در طرح شينه بندي ساده جدا شده مدارهاي مجاور نمي‌توانند به قسمتهاي مختلف باسبار وصل شوند . لذا در خارج از پست بايستي از زير يكديگر عبور داده شوند و اين كار براي مدارهاي از نوع خط هوائي بسيار مشكل و غير اقتصادي مي‌باشد .

شكل زير اين نوع شينه بندي را نشان مي‌دهد .

در اين نوع شينه بندي با بروز اتصالي روي هر قسمت از باسبار فقط يكي از فيدرهاي هر زوج بدون برق شده در نتيجه هيچ يك از پستهاي تغذيه شونده از طريق اين فيدرها بدون برق نمي‌شود . اين نوع شينه بندي فضاي بيشتري را اشغال نموده و طرح فيزيكي آن پيچيده‌تر است و شكل فوق به وضوح اين مطلب را نشان مي‌دهد .

5-2-2-4 . شينه بندي اصلي و انتقالي ( Main And Transfer Bus)

شكل زير اين نوع شينه بندي را نشان مي‌دهد و به دو گونه است .

a

b

a : سكسيونر باي پس

b : كليد BUS Section	  C

c : باس اصلي

d : باس انتقالي

e : BUS Coupler	   d

الف ) اين نوع شينه بندي نسبت به شينه بندي ساده داراي قابليت اطمينان بيشتري است و همواره از يك شينه به عنوان اصلي و از ديگري به عنوان شينه انتقالي استفاده مي‌شود .

e

براي اين امر شينه جديد ، كليد باس كوپلر به همراه سكسيونرهاي طرفين و يك سكسيونر      باي پس ( By pass ) به هر مدار بايستي اضافه شود .

ب ) اگر روي باسبار ، باس سكشن ( كليد جداكننده ) نداشته باشيم ، سكسيونرها و بريكر كوپلاژ ( باس كوپلر) در هر جايي از ارتباط دو باسبار قرار بگيرد مشكلي پيش نمي‌آيد مانند شكل زير:

كليد باس كوپلر مي‌تواند جاي هر يك از كليدهاي ديگر را بگيرد ، بدين معني كه در اثر خرابي كليد ، فيدرمربوطه را مي‌توان از طريق كليد كوپلر به باس اصلي متصل نمود .

عيب اين نوع شينه بندي در اين است كه در صورت بروز عيب شينه اصلي كليد فيدرها بي برق مي‌شوند كه مي‌توان با نصب كليد جداكننده روي شينه اصلي اين عيب را كاهش داد كه مانند شكل صفحه بعد مي‌شود .

مزايا و معايب باسبارهاي اصلي و انتقالي به شرح زير مي‌باشد :

مزايا :

a : باس اصلي		a

b : باس انتقالي

c : باس كوپلر

b

C

- هزينه نصب آن كم است .

- امكان تعمير و يا سرويس هر كليد وجود دارد .

معايب :

- كليد اضافي براي ارتباط باس انتقالي به باس مورد نياز است .

- در موقع سرويس كليه عمليات سوئيچينگ ( مانور و كليد زني ) مشكل است .

- خطاي باسبار و يا خرابي كليد باعث قطع كل پست مي‌شود .

- پيچيدگي مدارهاي حفاظت ، وقتي باس انتقالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

5-2-2-5 . شينه بندي دوبل باسبار ( Doubge Busbar )

شكل زير اين نوع شينه بندي را نشان مي‌دهد :

1

30

20

در اين نوع شينه بندي همانطور كه از نامش پيداست دو شينه وجود دارد كه هر دو اصلي بوده و هر فيدر به انتخاب اپراتور مي‌تواند به يكي از باسبارها متصل باشد . در اين نوع شينه بندي كه ضريب اطمينان آن در حد قابل قبول مي‌باشد در اثر اتصالي روي هر شينه مي‌توان فيدرهاي مربوط به آن را به شينه ديگري متصل نمود و نسبت به رفع اتصالي و يا تعمير شينه بدون برق اقدام نمود .

با اضافه كردن سكسيونرهاي تعيين شده با شماره 1 در شكل قبل و يا تعيين شده با شماره‌‌هاي 2و 3 در همان نقشه در اين نوع شينه بندي مي‌توان امكان انجام تعميرات روي بريكر فيدرهاي مربوط را بدون ، بي‌ برق كردن و با استفاده از كليد كوپلاژ بدست آورد .

مزايا :

- با وجود دو باسبار انعطاف بيشتري دارد .

- هر مدار مي‌تواند از يك باس به باس ديگري انتقال داده شود .

- توسعه پست به سادگي ميسر است .

- جريان نامي تجهيزات در حد مورد نياز است .

معايب :

- به كليد اضافي براي كوپلاژ نياز دارد .

- اتصالي روي باسبار باعث بي برقي شدن يك باسبار مي‌شود ، كه پس از يك لحظه بي برقي شدن ، مانور روي باسبار بعدي انجام مي‌شود .

- خطاي هر كليد باعث قطع تمام مدارهاي متصل به باسبار مربوطه مي‌شود .

- خطاي كليد كوپلاژ باعث قطع كامل پست مي‌شود .

* به ندرت در اين نوع شينه بندي از شينه انتقالي استفاده خواهد شد .

5-2-2-6 . شينه بندي 5/1 كليدي ( Breaker and Half Busbar )

اين نوع شينه بندي با توجه به قرارگرفتن تجهيزات در ميان دو لوله باسبار و يا خارج از آنها به نامهاي باسبار دور و باسبار نزديك معروف هستند كه هر دو مورد آن در شكلهاي زير نمايش داده شده است .

ـ شينه بندي 5/1 كليدي با 4 فيدر از نوع باسبار دور ( تجهيزات ميان دو باسبار قرار دارند ) .

1

2

1 : باس اصلي

2 : باس انتقالي

ـ شينه بندي 5/1 كليدي با 2 فيدر از نوع باسبار نزديك ( تجهيزات خارج دو باسبار قرار دارند ) .

در اين شينه بندي كه مطابق شكل بالاست ، براي هر دو فيدر ، سه كليد در نظرگرفته مي‌شود اين نوع شينه بندي با توجه به هزينه آن حالت بهينه خود (  optimum ) را داراست و از قابليت اطمينان بالايي برخوردار است ، اتصالي روي باسبار ، هيچ يك از مدارها را حتي براي مدت كوتاهي بي برق    نمي‌كند . تعميرات روي كليدها بدون آنكه مداري قطع شود امكان پذير است .

1

2

مزايا :

- وجود يك كليد رزرو در تمام موارد براي هر فيدر .

- بالا بودن ضريب اطمينان .

- توسعه پست و همچنين تعمير اجزاء فيدرها امكان پذير است .

- اتصال كوتاه روي شينه باعث قطع هيچ مداري نمي‌شود .

معايب :

- هزينه بالا

- امكان خطا در اثر مانور اشتباه

- نياز به فضاي زياد .

- پيچيدگي مدارات حفاظت و كنترل .

* براي آنكه در كليه حالات كليدها و ساير تجهيزات پست ، قادر به تحمل بار عبورياز خود باشند . بايد ظرفيت اسمي آنها حداقل مساوي مجموع بار دو مدار مجاور باشد . تنها موردي كه باعث قطع يك مدار مي‌گردد زماني است كه تعميرات روي سكسيونرهاي مجاور هر فيدر صورت مي‌گيرد .

*براي ايزوله نمودن خطوط خروجي يا ورودي به پست از باسبار و تجهيزات داخلي ، يك دستگاه سكسيونر به عنوان سكسيونر سرخط در نظر مي‌گيرند كه عموما سكسيونر زمين نيز همواره آن سكسيونر خواهد بود .

5-2-2-7 . شينه بندي دو كليدي ( Dodble Breaker Busbar )

شكل زير اين نوع شينه بندي را نشان مي‌دهد .

اين نوع شينه بندي نيز نوعي شينه بندي با مزاياي بالاست و كمتر مورد استفاده قرارمي‌‌گيرد و قابليت آن تقريبا مشابه شينه بندي 5/1 كليدي است . در اينحالت اگر يك شينه را نداشته باشيم و يكي از كليدهاي شينه ديگر قطع شود فقط يك خط بي برق مي‌شود و بقيه خطوط برقرار هستند ولي در شينه بندي 5/1 كليدي در همان ، حالت دو خط بي برق مي‌شود .

5-2-2-8 . شينه بندي تركيبي ( Combine Busbar )

شكل زير ، اين نوع شينه بندي است كه تركيبي از شينه بندي هاي ديگر مي‌باشد .

a :شينه بندي اصلي و انتقالي

b : شينه بندي ساده

a

b

5-2-2-9 . شينه بندي رينگي يا حلقوي ( Ring Busbar )

شكل زير اين نوع شينه بندي را نشان مي‌دهد .

در اين نوع شينه بندي ، كليدها بجاي قرارگرفتن در مسير مدارها روي شينه قرار مي‌گيرند و خطوط از رئوس يك چند ضلعي منشعب مي‌شوند . تعداد تجهيزات تقريبا معادل شينه بندي ساده است .

a : سكسيونر

a

a

براي قطع و وصل هر مدار دو كليد لازم است ، ضمن اينكه با اين كار حلقه باز مي‌شود كه با استفاده از يك سكسيونر ( سكسونر سرخط شماره 1 ) مي‌توان اتصالي روي خط را از شينه جدا نمود .

مزايا :

- اتصالي روي باسبار باعث از دست دادن يك مدار مي‌شود .

- هر كليد بدون از دست دادن هر خط مي‌تواند قطع و يا مورد تعمير و سرويس قرارگيرد .

- اتصالي كليد فقط باعث قطع دو مدار مي‌شود ( اتصالي روي خود كليد ) .

- ضريب اطمينان شبكه بالاست .

معايب :

- تمام كليدها و سكسيونرها و تجهيزات ديگر مي‌بايستي به اندازه بيشترين جريان عبوري از شينه ظرفيت داشته باشند كه اين مسئله باعث محدود شدن تعداد فيدرها به دلايل اقتصادي مي‌‌گردد.

- توسعه پست برحتي ميسر نيست .

- مانور روي مدار نياز به دقت بيشتري دارد .

5-2-2-10 . شينه بندي سه كليدي :

شكل زير اين نوع شينه بندي را نشان مي‌دهد .

اگر برقرار ماندن ترانسها مهم باشد				اگر برقرار ماندن خطوط مهم باشد اين

اين طرح بهتر است . چون با اتصال			طرح بهتر است . چون با اتصالي روي هر

روي خط ، ترانسها از مدار خارج    			ترانس ، كليد مربوطه باز شده و خطوط

نمي‌شوند و با اتصالي روي ترانس يك			برقرار مي‌‌مانند اگر روي خط اتصالي باشد

خط و ترانس مربوطه بي برق				يك خط ترانس مربوطه برقرار مي‌مانند .

مي‌شوند . مانند شكل زير :				مانند شكل زير :

اين نوع شينه بندي براي تغذيه دو ترانسفورماتور از دو خط انتقال ايده‌آل است و از لحاظ مخارج با توجه به قابليتهاي آن با صرفه است زيرا براي چهار مدار از سه كليد استفاده شده است .

ترانس		ترانس					ترانس		ترانس

5-3 .انتخاب وطراحي شينه بندي پست كرج

در پست مذكورودر سمت 230 kv از شينه بندي يك و نيم كليدي ولي به شكلي ناقص استفاده شده است كه دليل آن هم توسعه آينده مي با شد.

در سمت63 kv نيزاز شينه بندي ساده جدا شده استفاده شده است .