فصل ششم

ايزولاسيون ايستگاههاي فشار قوي

6-1 . ايزولاسيون ايستگاههاي فشار قوي

در ايستگاههاي فشار قوي ارتباط تجهيزات به يكديگر و به شينه هاي اصلي و خروجيها توسط شينه هاي ارتباطي صورت مي پذيرد . ايزولاسيون هاديهاي تحت ولتاژ در محفظه بسته تجهيزات فشار قوي ، از جمله ترانسفورماتورهاي قدرت ،ترانسفورماتورهاي جريان  ولتاژ ، كليدها و غيره توسط روغن و يا گاز SF6 و يا هواي فشرده موجود در محفظه تأمين مي گردد و ايزولاسيون شينه هاي اصلي و شينه هاي ارتباطي واقع در فضاي باز توسط هوا تأمين مي كردد .

خصوصيات ايزولاسيون در محفظه بسته تجهيزات فشا قوي متفاوت از خصوصيات ايزولاسيون توسط هوا بوده و درهنگام طرح پست و انتخاب تجهيزات فشار قوي لازم است اين مرحله متناسب و هماهنگ با يكديگر صورت پذيرد .

دو نوع ايزولاسيون داخلي و خارجي تجهيزات فشار قوي خصوصيات متفاوت را در قبال انواع مختلف اضافه ولتاژها عرضه مي كند كه در بخش هاي بعدي به شرح آن پرداخته مي شود .

6-2 . سطح عايقي (InsuLation Level)

هواي اتمسفر در فواصل هوايي بين تجهيزات محيطي دي الكتريك تشكيل مي دهد . اين محيط دائما درمعرض اضافه ولتاژ با فركانس صنعتي و نيز در معرض اضافه ولتاژهاي موجي ناشي از تخليه جوي ( صاعقه ) و كليد زني (قطع و وصل) مي باشد . شكست الكتريكي پديده ايست كه در اثر افزايش حداقل يكي از اضافه ولتاژهاي فوق در فواصل هوايي بين تجهيزات در عايق بندي سيستم ايجاد مي گردد .

در ميان موجهاي ياد شده فوق عامل اصلي تعيين كننده در فواصل الكتريكي بين تجهيزات و شينه ها ، همان دامنه ولتاژ موجي قابل قبول توسط هوايي ايزولاسيون مي باشد كه به سطح ايزولاسيون ايستگاه ياBasic  Insulation  Level مرسوم بوده و به طور خلاصهBIL نشان داده مي شود و آن عبارتست از مقدار ولتاژي كه باعث شكست الكتريكي عايق بندي سيستم مي گردد .

شكل اين موج بر حسب زمان رسيدن به مقدار ماكزيمم و زمان لزوم براي كاهش به نصف مقدار ماكزيمم مشخص مي گردد .

براي موارد مختلف و در استانداردهاي مختلف زمان پيشاني موج معمولاً بين 20−200μs مي باشد .

6-3. هماهنگي ايزولاسيون تجهيزات (Insulation Coordination)

به منظور محدود كردن اضافه ولتاژهاي اعمالي تجهيزات پست ، نوعي هماهنگي عايقي بايستي بين آنها برقرار گردد . اين هماهنگي به وسيله سيمهاي محافظ (Shielding Net) و برقگير (Arrester)انجام شده و طوري تنظيم مي شود كه اضافه ولتاژهاي  اعمالي به تجهيزات تا حدود هشتاد درصد BIL محدود شود.

اين دو وسيله به دو روش متفاوت زير عمل مي كنند :

الف) سيمهاي محافظ يا Shiclding Net كه از فضاي بالاي تجهيزات مي گذرند و اضافه ولتاژهاي موجي ناشي از تخليه جوي را گرفته و به زمين منتقل كرده و از اين طريق اضافه ولتاژ اعمالي به تجهيزات ر محدود مي نمايد و در مورد اضافه ولتاژهاي موجي قطع و وصل نيز از طريق كوپلينگ ممكن است در كاهش ولتاژ موثر باشد .

ب) برقگيرها يا Arresters با اتصال كوتاه كردن اضافه ولتاژهاي موجي كه از طريق خطوط انتقال وارد پست    مي شوند ، اضافه ولتاژهاي اعمالي به تجهيزات را محدود مي كند .

بحث هماهنگي عايقي ، ماهيتاً به دليل تعداد پارامترها و عوامل درگير و مشكلات ناشي ازبرآورد و محاسبه و آزمايش به يكي از پيچيده ترين موضوعات مهندسي برق تبديل شده است لذا عملاً اغلب ناگريز هستيم با نوعي سازش تقريبي ميان عملكرد سيستم و هزينه مربوط به طرح بهينه سازي سيستم دست يابيم . بنابر اين جهت انتخاب سطح عايقي تجهيزات بايد اضافه ولتاژها را در طول مدت بهره برداري محاسبه نمود و مقادير اضافه ولتاژها مشخص كننده سطح عايقي تجهيزات خواهد بود بنابر اين استفاده از وسايل حرارتي اين اضافه ولتاژها را مي توان تا حدودي محدود كرد و يا قبول مقداري ريسك تا حد قابل قبولي عايقي تجهيزات را كاهش داد . پائين آوردن سطح عايقي تجهيزات از نظر اقتصادي و بهره برداري مهم مي باشد و امروزه با استفاده از برقگيرها در داخل پست      ( در ورودي و خروجي پستها و ورودي و خروجي ترانسفورماتورها سطح عايقي تجهيزات را پائين مي آوردند .

بنابر اين حداقل سطح عايقي تجهيزات (BIL)بايستي 2/1 برابر سطح حفاظت شده توسط برقگير باشد .

6-4 . ايزولاسيون داخلي ايستگاههاي فشار قوي

همانگونه كه اشاره شد ايزولاسيون هاديهاي تحت ولتاژ واقع در محفظه بسته تجهيزات فشار قوي توسط روغن يا گاز SF6 و يا هواي فشرده موجود در محفظه تأمين مي گردد . اين نوع ايزولاسيون تجهيزات فشار قوي به عنوان ايزولاسيون داخلي تجهيزات فشار قوي و ايزولاسيون داخلي ايستگاه مرسوم مي باشد .

به علت محفوظ بودن ايزولاسيون داخلي در معرض تغييرات درجه حرارت ، باران يخبندان و آلودگي محيط واقع نمي باشد . تنها كميت هاي موثر در تعيين ايزولاسيون داخلي تجهيزات فشار قوي را ،اضافه ولتاژهاي ظاهر شده در شبكه شامل اضافه ولتاژهاي موقت فركانس50HZ0 و اضافه ولتاژهاي  تخليه جوي و اضافه ولتاژهاي قطع و وصل تشكيل مي دهند . اضافه ولتاژهاي تخليه جوي در پي تخليه جوي مستقيم برهاديهاي واقع در فضاي باز نظير شينه ها ، هاديهاي فاز خطوط انتقال انرژي و غيره ظاهر گرديده و با انتشار در طول هاديهاي فاز به داخل محفظه بسته به تجهيزات فشار قوي وارد گرديده ، ايزولاسيون را تهديد مي نمايند . اضافه ولتاژهاي قطع و وصل در پي وصل كليدها و ايستگاهها ظاهر گرديده و مشابه ولتاژهاي موجي تخليه جوي به دنبال انتشار در طول هاديهاي فاز به داخل محفظه بسته تجهيزات فشار قوي وارد مي گردند .

ولتاژ عايقي عرضه شده ، توسط ماده ايزوله روغن يا گاز SF6 و فواصل ايزولاسيون هاي تحت ولتاژ از بدنه و از يكديگر در داخل محفظه بسته در قبال ولتاژهاي موجي تخليه جوي و قطع و وصل در استانداردهاي مختلف در هر رديف ولتاژ نامي تعيين گرديده اند كه به عنوان سطح ايزولاسيون داخلي تجهيزات فشار قوي موسوم مي باشند . سطح ايزولاسيون در قبال اضافه ولتاژهاي موجي به عنوانBasic Insulation Level موسوم بوده و با BIL نشان داده مي شود سطح ايزولاسيون در قبال اضافه ولتاژهاي موجي قطع و وصل به عنوان Swithching Impulse Withstand Level  مرسوم بوده و با SIWL نشان مي دهند . همچنين سطح ايزولاسيون در قبال اضافه ولتاژهاي موجي تخليه جوي به عنوان Lightning Impulsc Withstand Level مرسوم بوده و با liwl نشان مي دهند و سطح ايزولاسيون در قبال اضافه ولتاژهاي با فركاس نعتي 50hz به عنوان Withstand Voltage Power Frequncy مرسوم بوده و با PFWV نشان مي دهند. در كليه استانداردها در هر رديف ولتاژ نامي چند مقدار براي SILWوLIWL عرضه گرديده كه در هنگام انتخاب ايزواسيون ترانسفوماتور يك مقدار استاندارد با توجه به مشخصات شبكه و انجام محاسبات لازم به عنوان سطح ايزولاسيون داخلي ترانس انتخاب و به كارخانه سازنده اعلام مي گردد . دامنه اضافه ولتاژهاي ناشي از سوئيچينگ ( قطع و وصل ) كليدها در رديف ولتاژهاي نامي بيش از 300KV قابل ملاحظه بوده و ايزولاسيون داخلي و خارجي را تهديد مي كند و به همين علت سطح SIWL فقط براي رديف ولتاژهاي نامي Um≥300KV ارائه و محاسبه مي گردد .

6-5 . تعيين و انتخاب سطح ايزولاسيون داخلي پست 23020kv كرج

مطابق استاندارد IEC71−73 در سيستم هاي با ولتاژ زير 300KV مقدار معيني براي اضافه ولتاژهاي LIWL و PFWVU156 تعريف شده بدين علت است كه اين سيستمها معمولاً خوب نصب مي شوند و مقدار زيادي از آزمايشات بر روي عكس العمل تجهيزات مقدور بوده و همچنين هزينه مربوط به عايق بندي آنها پائين مي باشد ولي براي سيتسمهاي با ولتاژ بالا Um≥300KV تعداد زيادي سطوح عايقي جهت تعيين LIWL,SIWL براي طرح افتصادي بدليل بالا بودن هزينه عايق بندي و طراحي نو ، معرفي مي گردد .

جهت تعيين اضافه ولتاژهاي PFXV,LIWL,SIWL ابتدا ماكزيمم ولتاژهاي مجاز در شبكه را مطابق جدول (1-3) بدست مي آوريم .

| Un maxKV | UnKV |
| --- | --- |
| 24 | 20 |
| 72.5 | 63 |
| 145 | 132 |
| 245 | 230 |
| 420 | 400 |

جدول 1

سپس با توجه 0 براي رده ولتاژهاي 230,63KV دو مقدار PFWV,LIWL جدول 2 بدست مي آوريم . مقادير متفاوتي براي LIWL وجود دارد كه با توجه به محاسبات شبكه و نوع محل از نظر قوس الكتريكي و آمارها انتخاب مي شود براي رده Um≥300KV ابتدا مقدار SIWL از جدول (3-3) بدست ‎آورده سپس LIWL را با توجه به نسبت LIWLSIWL بدست مي آوريم . در اين رده اضافه ولتاژ فركانس 50IIZ در نظر گرفته نمي شود . در اين پروژه اضافه ولتاژ قطع و وصلSIWL تأثيري جهت انتخاب سطح ايزولاسيون ندارد .

جدول 2 محاسبات و نتاج لازم جهت انتخاب ايزولاسيون داخلي تجهيزات پست مورد نظر را براي دو سطح ولتاژ (230,63) را نشان مي دهند .

| PFWVKV | LIWLKL | SIWLKL | Un maxKV | UnKV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | 1050 | - | 245 | 230 |
| 140 | 325 | - | 72.5 | 63 |

جدول 2

6-6 . ايزولاسيون خارجي ايستگاههاي فشار قوي :

همانطور كه اشاره شد در ايستگاههاي فضاي باز و فضاي بسته ايزولاسيون شينه هايي ارتباطي بايستي هاديها در فاصله هوايي مناسب با يكديگر (فاز-فاز) و يا از زمين ( فاز – زمين ) واقع گردند . فاصله هوايي ثابت و مشخص شينه يا هاديها از يكديگر و از زمين توسط ستون مقره تأمين مي گردد .ستون مقره در فواصل مناسب از يكديگر نصب شده و با ارتفاع مناسب خود هادي تحت ولتاژ را در فاصله ايزولاسيون كافي نگه مي دارند .

به دليل وجود عايقي هوا در ايزولاسيون خارجي ، ستون مقره متأثر از شرايط محيطي از قبيل آلودگي   محيط ، تغييرات جوي باران و برف و رطوبت و غيره مي باشد كه در اين حالت تغييرات عايقي آن قابل ملاحظه  مي باشد . كاهش ولتاژ دي الكتريك ستون مقره تحت تأثير عوامل فوق ،جريان تخليه سطحي را از سطح خارجي ستون مقره برقرار ساخته و افزايش تدريجي آن شرايط بروز قوس را بسهولت فراهم مي سازد و قوس در فضاي روي داده و باعث بكار افتادن رله هاي حفاظتي و قطع كليد مي شود ، در اين هنگام هادي بدون ولتاژ گرديده و قوس خفه مي گردد .

بنابر اين در ايزولاسيون خارجي تجهيزات فشار قوي ، غير از شرايط محيطي ، قطع و وصل كليدها نيز نقش مهمي را در تعيين سطح ايزولاسيون خارجي تجهيزات ايفا مي كند با توجه به خصوصيات فوق ، اضافه ولتاژهاي حاصل از قطع و وصل كليدها و همچنين اضافه ولتاژهاي حاصل از تخليه جوي ،از طريق انجام آزمايشات متعدد و متوالي و برآورد درصد بروز قوس با اندازه فاصله ايزولاسيون به ارتفاع ستون مقره بستگي داشته و نسبت ولتاژ عايقي ستون مقره با توجه به تعداد دفعات مشخص اعمال ولتاژ و تعداد دفعات بروز قوس بر حسب درصد مشخص مي گردد .

ايزولاسيون خارجي ايستگاه و تجهيزات فشار قوي علاوه بر موارد فوق ، با فاصله سطحي تجهيزات در قبال آلودگي نيز ارتباط داشته و تعيين مي گردد .

6-7 .تعيين و انتخاب سطح ايزولاسيون خارجي پست 23020KV كرج

فاصله سطحي يا Cree  page  distance از رابطه زير بدست مي آيد .

L≥Un max×a×1.1

كه در آن : Un max ماكزيمم اضافه ولتاژ نامي سيستم مي باشد كه از جدول 1 بدست مي آيد . a ضريب آلودگي است كه با توجه به جدول 3 بدست مي آيد و به نوع آلودگي محيطي كه پست در آنجا قرار دارد بستگي دارد و بر حسبmmkv بيان مي شود .

| خيلي سنگين | سنگين | سبك | بدون آلودگي يا كم اهميت | مناطق از نظر آلودگي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 25 | 20 | 16 | ammKV |

جدول 3

نسبت تعداد دفعات بروز قوس به تعداد دفعات اعمال ولتاژ براي ستون مقره در استاندارد IEC معادل 1/1 تعيين گرديده است كه به عنوان ولتاژ 10% بروز قوس و يا ولتاژ90% فاصله هوايي و عايقي موسوم مي باشد  بر طبق استاندارد IEC ولتاژ عايقي كليه فواصل هوايي و ستون هاي مقره در ايزولاسيون خارجي و با ولتاژ 50% بروز قوس يا عدم بروز قوس مشخص مي گردد . ولتاژ 90% فواصل هوايي برحسب ولتاژ 50% آن از رابطه زير بدست مي آيد .

U90%=U50%1−1.3δ

ضريب δ حدود تغييرات ولتاژ قوس را مشخص مي سازد مقدار آن طبق استاندارد IEC براي اضافه ولتاژهاي تخليه جوي 03/0 و براي اضافه ولتاژهاي قطع و وصل 06/0 مي باشد . بنابر اين جايگزيني مقدارδ  رابطه بالا به صورت زير در مي آيد :

U90%Switch=0.92×U50% , U90%Light=0.95×U50%

و U50%از رابطه زير بدست مي آيد

U50%=Um3×21.3δ×Kp×1.1

كه در آن :

Kp ضريب اضافه ولتاژ براي كليدهاي مخصوص مي باشد كه برابر است با :

Kp<2.5p.U,Um<72.5KV

Kp<2p.U,Um≥72.5KV

Um ولتاژ ماكزيمم موثر با ماكزيمم مجاز نامي سيستم مي باشد كه از جدول (1-5) قابل استخراج است . حال به انجام محاسبات ايزولاسيون خارجي مي پردازيم .

محاسبه فاصله سطحي (L) :

ضريب آلودگي منطقه پست سبك مي باشد بنابر اينa=20mmkv در نظر گرفته مي شود .

1) براي رديف 230KV:                                                                     Un max=245KV

L≥Un max×a×1.1=245×20×1.1=5390mm

2) براي رديف63KV : Un max=72.5KV                                                                              L≥72.5×20×1.1=1595mm

6-7-1  . محاسبه ايزولايسيون خارجي ناشي از اظافه ولتاژهاي تخليه جوي :

براي محاسبه اين قسمت را برابر و ضريب را براي رديف ولتاژهاي مورد نظر برابر با در نظر مي گيريم .

1) در رديف230KV :                                                                    Um=245KV

U50%=Um3×2×Kp1−3δ×1.1=2453×2×21−3×0.03×1.1=484KV

U90%=U50%1−1.3δ484×0.96=465KV

2) براي رديف63KV :                                                                     Um=72.5KV

U50%=72.53×2×21−3×0.03×1.1=143KV

U90%=143×0.96=138KV

6-7-2. محاسبه ايزولاسيون خارجي ناشي از اضافه ولتاژهاي قطع و وصل

جهت محاسبه اين قسمت ، ضريب δرا برابر و ضريب KP را براي رديف ولتاژهاي مورد نظر برابر با KP=2p.u در نظر مي گيريم.

1) در رديف 230kv :

U50%=2453×2×21−3×0.06×1.1=537KV

U90%=U50%1−1.3δ537×0.92=497KV

2) در رديف63KV :                                                           Um=72.1kv

U50%=72.53×2×21−3×0.03×1.1=143KV

U90%=159×0.92=146KV

جدول (4) محاسبات و نتايج لازم جهت انتخاب ايزولاسيون خارجي تجهيزات پست كرج را براي دو سطح ولتاژ (230.63) كيلو ولت نشان مي دهد .

| Switch |  | Light |  | L(mm) | Um(KV) | Um(KV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U90% | U50% | U90% | U50% |  |  |  |
| 494 | 537 | 465 | 484 | 484 | 245 | 230 |
| 149 | 159 | 138 | 143 | 143 | 72.5 | 63 |

جدول 4