فصل هفتم

اجزاء تشكيل دهنده يك پست فشار قوي

7 . اجزاء تشكيل دهنده يك پست فشار قوي

- سوئيچگيرها يا تجهيزات كليدزني Switchgear

- ترانسفورماتورهاي قدرت، ترانسفورماتورهاي زمين ـ كمكي

- سيستم هاي جبران كننده از قبيل خازن و راكتور

- تأسيسات جنبي الكتريكي مانند سيستم روشنائي محوطه و داخل، سيستم حفاظت از صاعقه و سيستم زمين

- ساختمان كنترل

- تأسيسات جنبي ساختمان از قبيل نگهباني، انباري، پاركينگ، اتاق ديزل و غيره

7-1 . تعريف سوئيچگير

به مجموعه اي از تجهيزات فشار قوي كه عمل ارتباط فيدرهاي مختلف را به باسبار يا قسمتهاي مختلف باسبار را به يكديگر در سطـح ولتاژ معين انجام مي دهند سوئيچگير مي گويند . بنابراين در يك پست ممكن يك يا چند سوئيچگير با چند سطح ولتاژ مختلف وجود داشته باشد مثلاً در يك پست 20/63/230 كيلوولت سه تا سوئيچگير وجود دارد .

7-2 . تجهيزات يك سوئيچگير

- باسبار، مقره، اسكلت فلزي، سيم، لوله، كلمپ و اتصالات

- كليد فشار قوي ديژنكتور Circuit  breaker

- سكسيونر Disconected   Switch

- ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ

- تله موج يا موج گير

- برقگير

7-2-1 . سوئيچگير:

به مجموعه اي از تجهيزات فشار قوي كه عمل ارتباط فيدرهاي مختلف به باس بار و يا قسمتهاي مختلف باس بار را به يكديگر دريك سطح ولتاژ انجام مي دهد سوئيچگير مي گويند .

در يك پست ممكن است يك ، دو و يا سه سوئيچگير با سطوح ولتاژ مختلف وجود داشته باشد .

سوئيچگيرها معمولاً از اجزاء و تجهيزات زير تشكيل مي گردند :

الف : باس بار ( شين ) – مقره – اسكلت فلزي – سيم – لوله – كلمپ و اتصالات

ب : كليد فشار قوي ( ديژنگتور )                                             CIRCUIT   BREAKER

ج: سكسيونر ( جداكننده )                                               DISCONNECT   SWITCH

د : ترانسفور ماتورهايي جريان و ولتاژ		       NSTRUMENT   TRANSFORMERS

ه : تله موج و متعلقات مربوطه LINE   TRAP    (WAVE  TRAP)

و : برق گير LIGHTNG   ARRESTER

معمولاً سوئيچگيرها از قسمتهاي مشابه متصل به هم در جهت باس بارها تشكيل مي شوند كه به هر قسمت بي ((BAY )) مي گويند. معمولاً هر بي در سوئيچگيرهاي مختلف مي تواند يك – دو و يا چهار فيدر بخود اختصاص دهد

7-3 . ترانسفور ماتورهاي قدرت

درپستهاي تبديل دستگاههاي اصلي تبديل ولتاژ ، ترانسفورماتورهاي قدرت مي باشد كه ارتباط دهنده بين سوئيچگيرهاي مختلف بوده و بنابراين در طراحي موقعيت فيزيكي سوئيچگيرها بايستي جاي مناسبي را براي آنها در نظر گرفت تا :

الف : ضمن حفظ حريم هاي لازم با سوئيچگيرها طول فيدر به حداقل برسد .

ب : جهت دسترسي به آنها كه به علت وزن و حجم زياد و بندرت به صورت بسته ((IN DOOR I )) نصب مي گردد درجاده ها مناسب وجود داشته باشد .

ج : تبادل حرارت با هواي محيط جهت خنك شدن در مورد ترانسفورماتورهاي A  ir cooeld  به سهولت انجام گيرد.

7-4 . ترانسفورماتورهاي زمين و تغذيه داخلي:

ترانسفورماتورهاي زمين براي ايجاد نقطه نوترال مصنوعي در شبكه هاي با اتصال مثلث به كار برده مي شوند و در شبكه هاي مثلث كه به صورت غير مؤثر زمين مي شوند معمولاً از ترانسفور ماتور زمين استفاده مي گردد. وبه لحاظ اقتصادي در چنين مواقعي ترانسفورماتور تغذيه داخلي هم به صورت يك سيستم پيچ ثانويه در ترانسفورماتور زمين تركيب شده و به اين ترتيب ترانسفورماتور زمين و تغذيه داخلي به صورت واحد ساخته مي شود . درغير اينصورت كاربرد ترانسفورماتورهاي تغذيه داخلي الزامي مي باشد . معمولاً اين ترانسفورماتورها نيز در جوار ترانسفورماتورهاي اصلي در محل مناسبي نصب مي گردند. ضمناً در موارد خاص كه تجهيزاتي مانند مقاومت ، راكتور و غيره جهت زمين كردن نقاط نوترال استفاده مي گردد. اين تجهيزات نيز بايستي در جاي مناسبي در جوار ترانسفورماتورها نصب گردند.

7-5 . سيستم هاي جبران كننده بار راكتيو :

معمولاً جهت كنترل ولتاژ ، ايجاد پايداري ، تصحيح ضريب قدرت و همچنين افزايش ظرفيت انتقال در بعضي از نقاط شبكه لازم است سيستم هاي توليد كننده و يا مصرف كننده بار راكتيو به كمك راكتورهاي موازي – خازنهاي موازي ويا سري و يا كمپانساتورهاي سنكرون و يا سيستمهاي جبران بار تريستوري نصب گردند . در چنين مواردي اين تاسيسات نيز در پستهاي فشار قوي نزديك به نقاط مزبور نصب مي گردند اين تاسيسات در صورتيكه از نوع خازنها در اكتورهاي ثابت قابل قطع و وصل باشند (FIXED   CAPACITORS/ REACTORS)

مستقيماً به فيدرهاي سوئيچگير مربوطه متصل شده و بنابراين در جوار ترانسفورماتورهاي قدرت و يا در محل مناسب ديگري نصب مي گردند. اما چنانچه اين تاسيسات از نوع كنترل شده به وسيله تريستور باشند بسته به مورد ممكن است فقط ترانسفورماتور كاهنده ولتاژ آنها در جوار ترانسفورماتورها بوده و ساير قسمتها از قبيل مجموعه تريستورها و المانهاي راكتور درجاي مناسب ديگري نصب گردند .

اين سيستم به طور عمده در انواع زير وجود دارند.

7-5-1. راكتورهاي موازي ثابت              SHUNT  REACTORS                           الف – قابل قطع و وصل 		ب – غير قابل قطع و وصل

7-5-2 .خازنهاي موازي و يا سري ثابتSHUNT OR SERIES CAPACITORS           الف – قابل قطع و وصل 		ب- غير قابل قطع و وصل

7-5-3 .كمپانساتورهاي سنكرون SYNCHRONOUS  COMPENSATORS   7-5-4 . سيستم جبران بار كنترل شده به وسيله تريستورSTATICVAR SYSTEMS (SVS)

الف – راكتورهاي كنترل شده به وسيله تريستور

ب – خازنهاي قابل قطع و وصل به وسيله تريستور

ج- سيستمهاي تركيبي مثل TCR/TCF                                                 وTCR/FC

7-6 . سيستمهاي كنترل و حفاظت

سيستم كنترل و حفاظت كه مي تواند به عنوان دو سيستم مجزا از هم مورد بررسي قرار گيرد در واقع كنترل و حفاظت بخشي از سيستم قدرت را در محدوده پست مورد نظر به كمك اندازه گيري پارامترهاي مورد نياز در هنگام كار عادي و يا خطا به عهده دارد و عمدتاً متشكل از رله هاي اصلي – كمكي – سوئيچ – كنتاكتورها و وسايل ديگر مي باشد . كه اطلاعات مورد نياز را از طريق ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ و سيستم اينتر لاك اخذ نموده و فرمانهاي لازم را از طريق سيستمهاي حفاظتي اتوماتيك و يا سيستمهاي كنترل اتوماتيك و غير اتوماتيك به مكانيزم تجهيزات اننقال مي دهد. اكثر وسايل سيستم هاي حفاظتي از قبيل رله ها – كنتاكتورها – ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ كمكي و غيره به علت حساس بودن به صورت داخلي I  NDOOR در داخل ساختماني متمركز به نام ساختمان كنترل قرار دارند . و از طريق كابلهاي كنترل به ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ و همچنين مكانيزم هاي كنترل و تجهيزات ارتباط دارند. البته طرحهايي وجود دارد كه وسايل حفاظتي هر بي ((BAY )) از پست را در داخل اطاقك مخصوص و در جوار همان بي ((BAY))  به منظور صرفه جويي در طول كابلهاي كنترل نصب مي نمايند .

7-7 .  سيستم زمين

درپستهاي فشار قوي به منظور ايجاد ايمني براي انسانهاي داخل و اطراف پست و همچنين حفاظت تجهيزات و وسائل فشار ضعيف از ولتاژهاي بالا در شرايط غير عادي مثل اتصال كوتاه فاز به زمين و يا برخورد امواج ضربه اي رعدو برق به خطوط و يا پست بايستي از سيستم زمين استفاده شود و قسمتهاي لازم پست به نحو مؤثري با اين سيستم متصل گردد به اين منظور در اغلب موارد لازم است شبكه اي از هاديهاي بهم متصل شده را در زير زمين پست به وجود آورده و بدنه فلزي تمام تجهيزات و نقاط نوترال را به نحو مؤثري به آنها متصل نمائيم تا مقادير ولتاژهاي قدم STEP   VOLTAGE ولتاژ تماس TOUCH  VOLTAGE درمحدود پست و اطراف آن در حدود قابل قبولي كنترل گردند كه اين كار به كمك كاهش مقاومت زمين انجام مي گيرد

7-8 . سيستم حفاظت از رعدو برق

در پستهاي فشار قوي از نوع باز با تجهيزات معمولي CONUENTIONAL OUT DOOR SUB براي حفاظت تجهيزات از برخورد مستقيم صاعقه بايستي از سيستم شيلدينگ متشكل از سيم هاي زمين وصل كرده و به سيستم زمين پست متصل مي گردند استفاده شود

7-9 . سيستم تغذيه داخلي

به منظور تامين مصارف جريان متناوب و مستقيم پست اعم از سيستم كنترل ، حفاظت مكانيزمهاي عمل كننده تجهيزات ، سيستم هاي تاسيسات روشنايي ، گرمكن هاي داخل تابلوها ، سيستم هاي خنك كننده ، سيستم هاي حفاظتي و غيره بايستي مصارف مورد نياز با ولتاژ مناسب تامين گردد.

لذا دو سيستم مستقل از هم به نام سيستم تغذيه جريان متناوب AC SUPPLY  SYSTEM و سيستم تغذيه جريان مستقيم DC SUPPLY  SYSTEM در هر پست وجود دارد كه عمدتاً شامل ترانسفورماتورهاي تغذيه داخلي ، باطري شارژر و باطري ديزل ژنراتور اضطراري و تابلوهاي توزيع مربوطه مي باشند.

7-10 . سيستم روشنايي محوطه

به منظور امكان ديد مناسب در شب براي محوطه پست از سيستم روشنايي محوطه پروژكتورهايي كه در موقعيت هاي مناسب اطراف تجهيزات نصب شده و از منبع تغذيه داخلي پست تغذيه ميگردند ، استفاده مي شود .

7-11 . سيستم مخابراتي

سيستمي است كه به كمك آن مي توان سيگنالهاي مخابراتي را به منظورهاي كنترل از راه دور مكامله و يا حفاظت از دوز TELE - PROTECTION به نقاط ديگر شبكه ارسال نموده متقابلاً سيگنالهاي مشابه را دريافت نموده اين سيستم ها عمدتاً در انواع زير وجود دارند

الف – سيستم ميكرويو : MICROWAVE  RADIO  MUTI CHANNEL  TELEPHONE  CIRCUIT

به كمك اين سيستم مي توان انتقال اطلاعات را براي كنترل از راه دور TELE- CONTROL و همچنين كنترل بار انجام داده و ضمناً سيگنالهاي لازم را براي حفاظت تجهيزات ارسالي و يا دريافت نمود و همچنين مكالمات تلفني را با مراكز كنترل و غيره انجام داد .

ب – سيستم plc POWER LINE CARRIER TEL-PROTECTION

سيستمي است كه به كمك آن مي توان سيگنالهاي مخابراتي را جهت مكالمه و يا حفاظت از دور برروي خطوط فشار قوي از طريق مدولاسيون دامنه ارسال و يا دريافت نمود مانند سيستم مايكرو ويو بوده ولي تعداد كانالهاي آن كمتر مي باشد .

ج – سيستم راديو تلفني VHF كه عمدتاً براي تغييرات خطوط انتقال و همچنين اخذ اطلاعات محيطي استفاده مي گردد.

و – سيستم هاي با سيم كه امروزه كمتر متداول بوده و همچنين سيستم خبر دهي يا PAYING كه براي ارتباطات پرسنل داخل پست مورد استفاده قرار مي گيرد .

ه- و بالاخره امروزه با افزايش حجم اطلاعات مخابراتي در شبكه ها ، كاربرد FIBER OPTIC SHIELD WINES

امكان استفاده از سيستم هاي مخابراتي با ظرفيت و قابليت اطمينان بالا را ايجاد نموده و در واقع جايگزين مناسبتري براي سيستم هاي PLS يعني ارسال قدرت بالا و سيگنالهاي مخابراتي روي خطوط انتقال پيدا شده است .

7-12 . سيستم كابل

همانطوريكه اشاره شد در پستهاي فشار قوي به منظور كنترل – اندازه گيري و حفاظت تجهيزات مختلف احتياج به اندازه گيري پارامترهاي مشخصي از تجهيزات و همچنين ارسال فرمانهاي مناسب كنترل به صورت اتوماتيك يا غير اتوماتيك مي باشيم براي ارتباط وسايل اندازه گيري ، هشدار دهنده و يا آشكار سازها به دستگاههاي حفاظتي و كنترل كننده و همچنين ارتباط دستگاههاي زمان دهنده به مكانيزم ها و كارسازها ،ACTUATOR از كابلهاي كنترل و تغذيهAND CONTROL CABLE POWER استفاده مي شود . اين كابلها به نحو منظمي در كانالهاي مخصوص سر پوشيده در محوطه پست به ساختمان كنترل هدايت شده و در موارد لزوم نيز در بعضي از قسمتها از MARSHALLING BOX براي تجمع و تقسيم كابلها استفاده        مي گردد.

7-13 . سيستم اطفاء حريق

در پستهاي فشار قوي تجهيزاتي از قبيل ترانسفورماتورهاي قدرت ، راكتورها و به طور كلي تجهيزاتي كه داري روغن بوده و حرارت زا مي باشند ، آتش زا بوده و بنابراين ممكن است در مواردي لازم باشد سيستمي تعبيه گردد تا حريق احتمالي را اطفاء نموده و از گسترش آن جلوگيري گردد. سيستم هاي اطفاء حريق مي تواند بسته به اهميت پست از نوع اتوماتيك و يا غير اتوماتيك باشند . به طوركلي اين سيستمها به منظور كنترل اثرات ناشي از آتش سوزي با جلوگيري از گسترش آن به ساير تجهيزات و به حداقل رساندن خسارت مالي و احياناً جلوگيري از آسيب جدي به دستگاه دچار حريق نصب مي گردد. متداولترين اين سيستم ها كه در پستهاي فشار قوي كاربرد دارند عبارتند از :

- سيستم اطفاء حريق دستي متشكل از كپسولهاي مواد ضد حريق

- سيستم اتوماتيك DRA NAND STIR كه سيستم SERGI ، معروف است .

- سيستم آبي

- سيستم استفاده از گاز هالوژن براي پستهاي زير زميني و يا بسته و به طور كلي سيستمهايي كه بر اساس هيدروكربنهاي هالوژنه عمل مي نمايند.

7-14 . تاسيسات ساختماني

7-14-1 .  ساختمان كنترل

اين ساختمان به طور كلي از قسمتهاي مختلف از قبيل اطاق فرمان ، اطاق رله ، اطاق باطري و ….. تشكيل مي گردد.

7-14-2 . اطاق فرمان

اين اطاق محل استقرار اپراتورها و انجام عمليات كنترل تجهيزات پست مي باشد معمولاً كليه فرمانها ، تنظيمها ، مراقبتها و اندازه گيريها در يك مركز به نام اطاق كنترل انجام مي گيرد .

در سيستمهاي كنترل معمولي ، تابلوهاي كنترل ،CONTROL PANELS  به شكل منظمي در اين اطاق پهلوي هم چيده مي شود . و هر تابلو ( و يا چند تابلو ) كه معمولاً به يك فيدر و يا چند فيدر در يك ”BAY  ” اختصاص دارد . حاوي تمام دستگاههاي نمايش دهنده كميتهاي اندازه گيري شده درحالت عادي كار – سوئيچهاي كنترل CONTROL SWITCHES و در صورت لزوم علائم هشدار دهنده يا خبر دهنده بوده و دياگرام ميميك MIMIC DIAGRAM به صورت مناسبي روي هر تابلو نقش بسته است به طوريكه دياگرام تمام تابلوها معروف شماي تك خطي پست مي باشد. ضمناً در اين اطاق تابلوهاي ديگري از قبيل تابلوهاي كنترل ولتاژ AVR PANEL تابلوي سنكروسكوب و همچنين تابلوهاي مجتمع علائم هشدار دهنده ANNANCIATION PANEL قرار دارند و اثبات حوادث و خطاها DISTURBANCE RECORDER نيز در صورت وجود در اين اطاق نصب مي گردند . تابلوهاي كنترل از نوع موزائيكي و معمولي بوده كه امروزه تابلوهاي موزائيكي بيشتر متداول مي باشد و در سيستم فرمان ميكروپروسسوري MICRO PROCESSOR BASEDCONTROLSYSTEM كه امروزه در كشورهاي پيشرفته متداول گرديده احتيااج به تابلوهاي مزبور كه اپراتور مستقيماً به آنها دسترسي داشته باشد نبوده بلكه كليه علائم خبري و هشدار دهنده و كميتهاي اندازه گيري از طريق يك ميكروكامپيوتر و به كمك مونيتور در اختيار اپراتور قرار گرفته و متقابلاً فرمانهاي لازم نيز از طريق اپراتور به كمك KEY BOARD كامپيوتر ( و پس از كنترل پروسس فرمان توسط كامپيوتر) به تجهيزات مختلف هدايت مي گردد. به اين ترتيب اطاق كنترل اين نوع پستها معمولاً فقط حاوي يك ميز و صفحه نمايش MONITOR بوده و ساير تجهيزات كنترل فقط در ديد اپراتور نمي باشد. اين اطاق معمولاً در قسمتي از ساختمان كنترل قرارمي گيرد. كه اپراتور ديد كافي به محوطه پست و به خصوص تجهيزات مهم از طريق پنجره هاي شيشه اي داشته باشد .

7-14-3 . اطاق رله RELAY RO0M

اين اطاق معمولاً تابلوهاي رله هاي مختلف را در خود جاي مي دهد و با توجه به اينكه رله ها به صورت اتوماتيك عمل مي نمايند و فقط به منظور REST كردن آنها نياز به دسترسي به آنهاست لذا لزومي به قرار دادن آنها در نزديكي اپراتور نبوده . و به همين جهت معمولاً اطاق رله در جوار اطاق فرمان ولي به صورت مجزا از آن قرار مي گيرد البته در بعضي از طرحها ديوار جداكننده اي بين اطاق فرمان و اطاق رله قرار داده نمي شود ولي به هر حال تابلوهاي مزبور در فاصله دورتري نسبت به تابلوهاي فرمان نسبت به محل استقرار اپراتورها قرار مي گيرند ضمناً دستگاههايي مثل تابلوهاي توزيع DC تابلوهاي مربوط به باطري شارژر و احياناً تابلوهاي توزيع AC نيز در اين اطاق مي توانند نصب گردند.

7-14-4 . اطاق باطري

كليد باطريهاي مربوط به سيستم DC در يك اطاق مجزاي ضد اسيد قرار مي گيرند كه به اطاق باطري BATTERY ROOM معروف است . ترمينالهاي باطري پس از اتصال به جعبه فيوز به باطري شارژر يا باطري شارژرها كه در خارج از اطاق باطري و معمولاً در اطاق رله قرار دارند متصل مي گردند ( در مواردي ممكن است باطريهاي مربوط به سيستم ولتاژ DC دريك اطاق مجزا قرار دهند و به اين ترتيب بيش از يك اطاق باطري داشته باشيم ).

7-14-5 . اطاق AC

در صورت لزوم تابلوهاي تغذيه مصرف AC در اطاق مجزائي قرار داده مي شوند .

7-14-6 . اطاق هاي جنبي

مانند اطاق شيفت ، اطاق استراحت ، اطاق كنفرانس ، اطاق بايگاني مدارك  ، آشپزخانه دستشوئي و غيره كه بسته به مورد نياز بايستي در طراحي ساختمان كنترل در نظر گرفته شود .

7-15 . فونداسيونها

تجهيزات سنگين بيروني پستها اعم از تجهيزات فشار قوي ، كيوسكها ، سيستم هاي حفاظتي ، پايه هاي روشنايي و غيره بايستي روي فونداسيونهايي كه به نحو مناسب طراحي و ايجاد مي گردند نصب گردند . تجهيزات معمولي از طريق پايه هاي نگهدارنده SUPPORT ( به لحاظ رعايت فاصله هوائي ) روي فونداسيونها نصب مي گردند . ولي تجهيزات گازي معمولاً مستقيماً روي فونداسيون قابل نصب مي باشند . به هر حال قبل از نصب تجهيزات مي بايستي فونداسيون هاي آنها آماده شده و پايه هاي مورد نظر مورد در مورد تجهيزات معمولي روي آنها نصب گرديده تا بتوان تجهيزات اصلي را نصب نمود . فونداسيونها در اكثر موارد از نوع مسلح (‌با آرماتور) بوده و معمولاً به نحوي استقرار مي يابند كه از سطح تمام شده پست در هر قسمت در حدود 10 تا 15 سانتيمتر بالاتر مي باشند .

7-16 . جاده هاي دسترسي

اين جاده ها در پستها باز OUT DOOR SUB و يا قسمتهاي باز پستهاي بسته INDOOR به منظور دسترسي از طريق وسايل موتوري و غير موتوري به تجهيزات فشار قوي و به خصوص وسايل سنگين مانند ترانسفورماتورهاي قدرت و غيره و يا تعمير در محل تجهيزات مزبور امكان پذير باشد . در مواردي جاده هاي دسترسي به تجهيزات هر بي BAY مانند كليدها و غيره با پهناي كمتري نسبت به جاده هاي اصلي در نظر گرفته مي شود.

7-17 . ساختمان نگهباني

به منظور كنترل عبور و مرور افراد به داخل پست معمولاً لازم است در محل درب ورودي اصلي پست يك ساختمان نگهباني در نظر گرفته شود در بعضي از كشورها به چنين ساختماني نياز نبوده و معمولاً كنترل ورود و خروج از طريق دستگاههاي خبري مانند ( درب بازكني برقي معمولي و يا مجهز به دوربين تلويزيوني ) از محل ساختمان كنترل و توسط اپراتور صورت مي گيرد .

7-18 . ساختمان ديزل ژنراتور

معمولاً در پستهاي بزرگ تامين مصارف داخلي پست در هنگام قطع برق به عهده يك ديزل ژنراتور اضطراري بوده كه به لحاظ سروصداي زياد معمولاً در اطاق در بسته و به فاصله مناسبي از اطاق كنترل نصب مي گردد كه DIESEL ROOM معروف است . در ضمن ممكن است بسته به مورد اطاقهاي ديگري و يا تاسيسات ساختماني ديگري در پست مانند  زمين بازي ، اطاق ضد حريق ، انبار ، تعميرگاه و غيره در نظر گرفته شود .