فصل نهم

سكسيونر

9 . سكسيونر و تيغه هاي زمين

9-1 . كليات

سكسيونر وسيله قطع سيستمهايي است كه تقريباً بدون جريان هستند . به عبارت ديگر سكسيونر قطعات و وسائلي را كه فقط زير ولتاژ هستند از شبكه جدا مي سازد . تقريبا بدونبار بدان معني است كه مي توان به كمك سكسيونر جريانهاي كاپاسيتيو مقره ها ، شينه ها و تاسيسات برقي و كابلهاي كوتاه و خطوط و همينطور جريان ترانسفورماتور ولتاژ را نيز قطع نمود . علت بدون جريان بودن سكسيونر در موقع قطع يا وصل ، مجهز نبودن سكسيونر به وسيله جرقه خاموش كن است . لذا بطور كلي مي توان نتيجه گرفت كه عمل قطع و وصل سكسيونر بايد بدون جرقه يا با جرقه ناچيزي صورت گيرد . سكسيونر مي تواند با تيغه هاي زمين مجهز باشد كه تيغه هاي زمين براي تأمين ايمني كار روي قسمتهاي بي برق شده بكار مي رود . در حاليكه سكسيونر به تيغه هاي زمين مجهز باشد ، تيغه هاي زمين معمولا باز است مگر در زمانيكه سكسيونر باز شود كه در اين حالت جهت تخليه شارژهاي خازني ( ولتاژ باقي مانده ) روي خط يا قسمتهايي كه قبلا برق دار بوده تيغه هاي زمين بسته مي شود از آنجا كه سكسيونر باعث بستن يا بازكردن مدار الكتريكي نمي شود ، براي باز كردن و بستن هر مدار الكتريكي فشار قوي احتياج به كليد قدرت مي باشد كه قادر است مدار را تحت هر شرايطي بسته يا باز كند و سكسيونر وسيله اي است براي ارتباط كليد قدرت به شينه و يا هر قسمت ديگري از شبكه كه داراي پتانسيل است . لذا طبق قوانين متداول الكتريكي و بمنظور ايمني لازم در هنگام تعميرات است تا جلوي هر كليد قدرتي از 1 كيلو ولت به بالا و يا در هر دو طرف در صورتي كه از دو طرف تغزيه گردد سكسيونر نصب گردد همچنين از اينترلاك مكانيكي و يا الكتريكي جهت حصول اطمينان از باز بودن سكسيونر در زمان عملكرد تيغه هاي زمين و بالعكس استفاده مي شود.

9-2 . اطلاعات مورد نياز جهت طراحي

9-2-1 . مشخصات و ويژگيهاي شبكه و سيستمي كه سكسيونر يا تيغه هاي زمين در آن نصب و بهره برداري خواهد شد . سكسيونر يا تيغه هاي زمين در هنگام قطع و وصل بايد از عهده انجام وظيفه مربوطه بر آمده و ويژگيهاي شبكه الكتريكي مربوطه را به طور ايمن تحمل كند . اين ويژگيهاي شبكه عبارتند از  ولتاژ نامي ، ولتاژ حداكثر ، فركانس ، تعداد فازها ،، جزئيات نحوه زمين كردن نوترال سيستم ، جريان نامي ،جريان اتصال كوتاه

9-2-2 . مشخصات محيطي و شرايط اقليمي محلي كه سكسيونر يا تيغه هاي زمين در آن شرايط مورد استفاده خواهند گرفت

در انتخاب سكسيونر يا تيغه هاي زمين شرايط آبو هوايي از اهميت زيادي برخوردار است . از اهم پارامترهاي محيطي كه در طراحي سكسيونر و تيغه هاي زمين مؤثرند عبارتند از :

·	ارتفاع محل نصب از دريا

·	 حداكثر درجه حرارت هواي محيط

·	حداقل درجه حرارت هواي محيط

·	سرعت باد

·	ميزان رطوبت نسبي

·	شتاب زلزله

·	ضخامت يخ

·	ميزان آلودگي

·	هر وع شرايط خاص و غير عادي نظير بخار آب غير متعارف ، رطوبت ، گرد و خاك غير معمول ، نمك ، دوده گازهاي قابل اشتعال و قابل انفجار و خوردگيهاي غير معمول .

در موارد كه در مناطق ساحلي آلوده به نمك محل نصب سكسيونر و تيغه هاي زمين در فضاي سر پوشيده مي باشد ، بر اساس توصيه استاندارد IEC شماره 129 بايستي از سكسيونر و تيغه هاي زمين نوع فضاي باز استفاده شود .

9-3 . شاخص ها و پارامترهاي مشخص كننده طراحي

پارامترها و شاخصهايي كه به منظور انتخاب نوع مناسب سكسيونر و تيغه هاي زمين جهت كاربرد خاص آن بايستی تعيين شود به شرح زير مي باشند .

9-3-1 . نوع سكسيونر يا تيغه هاي زمين

·	سكسيونر افقي با قطع از يك نقطه

·	سكسيونر افقي با قطع از دو نقطه

·	سكسيونر عمودي

·	سكسيونر پانتوگراف

·	سكسيونر افقي با قطع از يك نقطه : اين نوع سكسيونر شامل دو نوع قطع از وسط و يا قطع از يك طرف مي باشد كه نوع قطع از وسط داراي دو تكه بازو و دو ترمينال هم سطح در دو طرف سكسيونر بوده و يك سري كنتاكت نر و ماده دارد . نحوه حركت بازوها در صفحه افقي و حول دو محور در دو طرف سكسيونر و به اندازه حدود 90 درجه مي باشد .

سكسيونر افقي با قطع از دو نقطه : اين نوع سكسيونر داراي يك بازوي يك پارچه يا دو پارچه متصل به هم و دو سيستم ترمينال هم سطح در دو طرف سكسيونر و دو سري كنتاكت نر و ماده  مي باشد . نحوه حركت بازوي اين سكسيونر در صفحه افقي و حول يك محور در وسط سكسيونر و به اندازه حدود 90 درجه مي باشد .

·	سكسيونر عمودي : اين نوع سكسيونر داراي يك بازو و دو سيستم ترمينال هم سطح در دو طرف سكسيونر و يك سري كنتاكت نر و ماده مي باشد . نحوه حركت بازوي سكسيونر در صفحة قائم و حول يك محور كه در يك طرف سكسيونر قرار دارد بوده و مقدار چرخش بازوئي عمودي تا حدود 90 درجه مي باشد .

·	 سكسيونر عمودي : اين نوع سكسيونر داراي يك بازو و دو سيستم ترمينال هم سطح در دو طرف سكسيونر و يك سري كنتاكت نر و ماده مي باشد . نحوه حركت بازوي سكسيونر در صفحة قائم و حول يك محور كه در يك طرف سكسيونر قرار دارد بوده و مقدار چرخش بازوي عمودي تا حدود 90 درجه مي باشد .

·	 سكسيونر پانتوگراف : اين نوع سكسيونر داراي چند تكه بازوي لولايي و دو سيستم ترمينال مختلف وغير هم سطح در بالا و پايين بوده و كنتاكتهاي مخصوص گيرهاي دارد كه به همراه سيستم ترمينال بالايي مي باشد . سيستم ترمينال پايين داراي دو محل براي اتصال هادي از دو طرف      مي باشد .

در پستهاي 230 و 400 كيلو ولت از ميان چهار سكسيونر معرفي شده فوق عمدتا نوع افقي با قطع از يك نقطه و در پاره اي از موارد و با توجه به شينه بندي پست از سكسينور پانتوگراف استفاده مي شود .

9-3-2 . نوع مكانيزم عملكرد

عمل قطع و وصل سكسيونر و تيغه ها در تيغه هاي زمين مستلزم صرف انرژي مكانيكي مي باشد ولي در اينجا چون فقط قطع ولتاژ داريم لذا بر خلاف كليد قدرت سرعت قطع و وصل چندان مورد نظر نبوده و بنابراين بسته به شرايط بهره برداري مي تواند توسط سه روش زير انجام گيرد .

·	سكسيونر با مكانيزم عملكرد موتوري

·	سكسيونر با مكانيزم عملكرد دستي

·	سكسيونر با مكانيزم عملكرد دستي – موتوري

در سكسيونرهاي رده 400 و 230 كيلو وات به دليل بعد مسافت در پستهاي مربوطه ، بزرگ بودن سكسيونر و لزوم كنترل سكسيونر از اتاق كنترل و ديسپاچينگ همواره عملكرد سكسيونر به صورت موتوري ( با امكان عملكرد دستي در موارد اضطراري ) مي باشد .

9-3-3 . تعداد پلها

تعداد پلها ( فاز ) در سيستم قدرت 3 عدد مي باشد . لازم به توزيع است كه در رده هاي ولتاژ تا              230 كيلو ولت سكسيونر سه فاز بصورت واحد و در رده ولتاژ 400 كيلو ولت ، سكسيونر معمولا بصورت سه واحد مستقل تكفاز ساخته مي شوند .

9-3-4 . كلاس داخلي يا بيروني

كلاس سكسيونر عبارت است از نوع استفاده سكسيونر در فضاي باز يا فضاي بسته كه با  توجه به اينكه سكسيونر و تيغه هاي زمين در فضاي باز يا بسته نصب يا مورد استفاده قرار گيرد مشخص       مي شود .

9-3-5 . ولتاژ نامي

ولتاژ نامي سكسيونر و تيغه هاي زمين طوري انتخاب مي شود كه مقدار آن حداقل مساوي حد اكثر ولتاژ سيستم در نقطه اي كه سكسيونر و تيغه هاي زمين نصب مي شود باشد . مطابق استاندارد IEC شماره 694 مقادير ولتاژ نامي استاندارد بر حسب كيلو ولت براي سكسيونر و تيغه هاي زمين عبارت اند از : 300– 245 - 170 -145 – 132 – 100 – 5/72 – 52 – 36 – 24 – 5/17 – 12 – 2/7 – 6/3– 765  – 420 –  362 كه ولتاژ نامي سكسيونر و تيغه هاي زمين با توجه به مقدار حد اكثر ولتاژ سيستم از مقادير فوق انتخاب مي شود .

9-3-6 . سطوح عايقي نامي

سطوح عايقي سكسيونر و تيغه هاي زمين بر اساس نتايج بدست آمده از مطالعات « هماهنگي عايقي » پروژه و با توجه به مقادير استاندارد كه در جداول III  و IV استاندارد IEC شماره 694 داده شده انتخاب مي گردد . ضمناً سكسيونر با ولتاژ نامي 300 كيلو ولت و بالاتر با توجه به ولتاژ استقامت عايقي موج كليد زني بين كنتاكتها به دو كلاس A , B تقسيم شده اند . كه انتخاب كلاس B  در اين مورد توصيه مي شود .

9-3-7 . فركانس نامي

مقادير استاندارد فركانس بر تجهيزات قطع و وصل برابر 50 يا 60 هرتز است كه در مورد شبكه ايران اين مقدار 50 هرتز مي باشد .

9-3-8 . جريان نامي ( فقط براي سكسيونر و نه براي تيغه هاي زمين )

جريان نامي يك تجهيز قابل قطع و وصل عبارت است از مقدار مؤثر جرياني كه وسيله مربوطه در شرايط مشخص استفاده ، قادر به عبور دادن آن به طور پيوسته باشد . مقدار جريان نامي سكسيونر با توجه به نتايج محاسبات پخش بار و جريان اتصال كوتاه براي محل نصب سكسيونر و با در نظر گرفتن روند افزايش بار بر اساس برنامه ريزيهاي توسعه سيستم و همچنين نوع شينه بندي از مقادير جدول VI استاندارد IEC شماره 129 تعيين مي شود .

9-3-10 . جريان نامي پيك قابل تحمل

اين جريان عبارت است از بزرگترين پيك مربوط به جريان نامي اتصال كوتاه كه سكسيونر      مي تواند در وضعيت بسته و تحت شرايط مشخص از خود عبور دهد . مقدار استاندارد اين جريان برابر مقدار مؤثر جريان نامي اتصال كوتاه است . ضمنا در صورتيكه سكسيونر مجهز به تيغه هاي زمين باشد ، مقدار جريان نامي پيك تيغه هاي زمين نيز بايستي حد اقل مساوي جريان نامي پيك سكسيونر مربوطه باشد .

9-3-11 . جريان نامي وصل اتصال كوتاه ( فقط براي تيغه هاي زمين )

مقدار اين جريان براي تيغه هاي زمين سكسيونرمساوي جريان نامي پيك قابل تحمل آن خواهد بود . ضمنا تيغه هاي زمين يك سكسيونر بايستي قادر به وصل هر جريان تا مقدار جريان نامي وصل اتصال كوتاه تحت هر ولتاژي تا ولتاژ نامي اش باشد .

9-3-12 . مدت زمان جريان اتصال

اين زمان عبارت است از مدت زمانيكه يك دستگاه مكانيكي قابل قطع و وصل در وضعيت بسته بتواند جرياني معادل جريان نامي اتصال كوتاه از خود عبور دهد مقدار اين زمان مطابق استاندارد يك ثانيه بوده ولي در مواردي كه مدت بيشتري مورد نظر باشد 3 ثانيه توصيه است . براي زمانهاي جريان اتصال كوتاه بيشتر از مقدار نامي ، در صورتيكه از طرف سازنده سكسيونر يا تيغه هاي زمين فرمول ديگري داده نشده باشد ، رابطه I²t برابر مقدار ثابت در نظر گرفته شود .

9-3-13 . نيروي مكانيكي نامي ترمينالها

نيروي مكانيكي ترمينالها در سطح افقي و در جهت عمود بر هم مشخص مي شود و مقدار آن ناشي از ميزان كشش هاديهاي متصل به ترمينال سكسيونر و تيغه هاي زمين مي باشد . سكسيونرو تيغه هاي زمين بايستي بتواند عمل باز و بسته شدن را در حاليكه تحت تأثير نيروي مكانيكي نامي ترمينالها قرار دارد و نيروي باد به خود سكسيونر و تيغه هاي زمين وارد مي شود انجام دهد . ميزا ن واقعي اين نيرو مسلماً بر اساس نوع شينه بندي ، جانمائي و شرايط محيطي خاص محل پست تعيين مي شود ولي در جدول III استاندارد IEC  شماره 129 به عنوان راهنما ، مقادير نمونه اي اين نيروها ( بدون در نظر گرفتن نيروي باد روي خود سكسيونر و تيغه هاي زمين و نيروي ناشي از جريانهاي اتصال كوتاه ) براي سطوح ولتاژ و جريانهاي نامي مختلف توصيه شده است . لازم به ياد آوري است كه يك سكسيونر يا تيغه هاي زمين ممكن است تحت تأثير نيروهاي مكانيكي مختلف و متعددي        ( در شرايط يخبندان ، شرايط حد اقل و حد اكثر درجه حرارت ) از نظر مقدار ، جهت و نقطه وارد آمدن نيرو قرار گيرد .

9-3-14 . مشخصات مكانيسم عملكرد سكسيونر و تيغه هاي زمين

9-3-14-1 .نحوه و روش عملكرد

منظور از روش عملكرد اين است كه آيا سكسيونر و تيغه هاي زمين به وسيله مكانيسم دستي و يا موتوري عمل خواهد كرد . در اين مورد با توجه به توضيحات ارائه شده در بند 9 – 3 جمع بندي روش عملكرد به شرح زير مي باشد :

- سكسيونرهاي 230 كيلو ولت  : عملكرد موتوري با امكان عملكرد دستي اضطراري

- تيغه هاي زمين مربوطه به سكسيونر 230 كيلو ولت : عملكرد دستي

9-3-14-2 .تعداد ونوع كنتاكتهاي كمكي اضافي

به منظور امكان هماهنگي عملكرد سكسيونربا كليدهاي مربوطه ( اينترلاك ) و همچنين ارتباط با سيستمهاي حفاظت و كنترل و تشخيص حالت نيمه باز بودن سكسيونر لازم است كه تعدادي كنتاكت كمكي اضافي علاوه بر آنچه توسط مدارات كنترل خود سكسيونر و تيغه هاي زمين توسط سازنده مورد استفاده قرار مي گيرد اختصاص داده شود . در اين مورد نوع اين كنتاكت ها از لحاظ باز و بسته بودن و تعداد آنها با توجه به نياز سيستمهاي اينترلاك ، حفاظت و كنترل هر پست خاص بايستي تعيين و به سازنده اعلام گردد .

9-4 . روش قدم به قدم طراحي

در اين بخش بر اساس نتايج بدست آمده از بررسيها و مطالعات بخشهاي قبل ، مراحل مختلف چگونگي انتخاب يك سكسيونر و تيغه هاي زمين براي پستهاي 230 كيلو ولت مشخص مي شود .

9-4-1 . مشخصات و ويژگيهاي سيستم

تعيين اطلاعات مورد نياز كه توسط سيتم تعريف مي شود :

·	ولتاژ نامي سيستم

·	 ولتاژ حداكثر سيستم

·	 فركانس نامي سيستم

·	 تعداد فاز

·	 نحوه زمين كردن نوترال سيستم

·	 جريان نامي

·	 جريان اتصال كوتاه

9-4-2 . شرايط محيطي محل نصب

تعيين مشخصات و ويژگيهاي محيطي و اقليمي محل نصب سكسيونر و تيغه هاي زمين :

·	ارتفاع از سطح و دريا

·	 حداكثر درجه حرارت محيط

·	 حداقل درجه حرارت محيط

·	 سرعت باد

·	 ميزان رطوبت نسبي

·	 شتاب زلزله

·	 ضخامت يخ

·	 ميزان آلودگي

·	 هر نوع شرايط خاص منطقه

9-4-1 . پارامترها و مشخصه هاي طراحي سكسيونر و تيغه هاي زمين

تعيين مشخصه ها و پارامترهاي الكتريكي و عملكردي سكسيونر و تيغه هاي زمين :

·	نوع سكسيونر ( افقي با قطع از يك نقطه ، افقي با قطع از دو نقطه ، عمودي ، پانتوگراف )

·	 نوع مكانيسم عملكرد ( موتوري ، دستي – موتوري – دستي )

·	 كلاس ( فضاي باز يا فضاي بسته )

·	 ولتاژ نامي (‌ 245 يا 72.5 كيلو ولت )

·	 سطوح عايقي نامي ( مطالعات هماهنگي عايقي ، جداول 3 و IV استاندارد IEC شماره 694 )

·	 فركانس نامي ( 50 هرتز )

·	 جريان نامي سكسيونر ( مطالعات پخش بار ، ضريب روند افزايش بار ، جدول VI استاندارد IEC شماره 129 به بعد

·	 جريان نامي اتصال كوتاه (‌ محاسبات اتصال كوتاه ، جدول VI استاندارد IEC شماره 129 )

·	 جدول نامي پيك قابل تحمل (‌ 2.5 برابر مقدار مؤثر جرياني نامي اتصال كوتاه )

·	 جريان نامي وصل اتصال كوتاه براي تيغه هاي زمين ( برابر جريان نامي پيك قابل تحمل سكسيونر )

·	 مدت زمان اتصال كوتاه ( 1يا 3 ثانيه )

·	 نيروي مكانيكي نامي ترمينالها ( بر اساس نوع شينه بندي ، جانمائي و شرايط محيطي ، جدول III استاندارد IEC شماره 129 )

·	 نحوه عملكرد مكانيسم ( موتوري – دستي )

·	 تعداد و نوع كنتاكتهاي كمكي ( بر اساس نيازهاي اينترلاك ، سيستم حفاظت و كنترل )

·	 ولتاژ و فركانس تغذيه مكانيسم ( ولتاژ مستقيم 110 يا 125 ولت و ولتاژ متناوب 400/230 ولت با فركانس 50 هرتز )

9-5 . انتخاب سكسيونرهاي پست کرج

9-5-1 . انتخاب سكسيونرهاي طرف230   kv

I (A)                                                جريان نامي دو ترانس

و با در نظر گرفتن توسعه پست :

I  (A)

با توجه به استاندارد IEC و جداول داده شده : سكسيونر با مشخصات زير تعيين مي گردد .

U (KV)

I  (A)

I telern = 50 (KA)

I  (KA)

9-5-2 . انتخاب سكسيونرهاي طرف   63    kv

I  (A)

و با در نظر گرفتن توسعه پست :

I  (A)

با توجه به استاندارد IEC و جداول داده شده : سكسيونر با مشخصات زير تعيين مي گردد .

U  (KV)

I   (A)

I    (KA)

I    (KA)

9-6 . مشخصات سكسيونر 230 كيلو ولت پست كرج

Pars switch

Under ABB switchgear licence :                                              Made in IRAN

I                          3150    A	NSA                     245 / 3150   D

I therm                  50        KV	   U                        245            KV

t                              1         S	   U                         1050          KV

9-7 . مشخصات سكسيونرهاي 63 كيلو ولت پست كرج

Pars switch

Under ABB switchgear Licence                                              Made in IRAN

I                              1600  A	  NSA                         72.5/ 1250  C

I therm                      31.5 KV	  U                            72.5  KV

t                                 3   s	  U                             325  KV