بررسی PCI Bus

مقدمه

شبکه اي از سيمها که ارتباط بين ميکروپرسسور و دستگاههاي جانبي را برقرار ميکنند و آنها را به هم مي پيوندند BUS ناميده مي شود .

باسهاي استاندارد :

- EISA , ISA

- Micro Channel

- PCI , VESA  Local Bus

ابتدا به اختصار توضيحی چند در مورد هر يک می آوريم:

ISA Bus

کليه اتفاقاتي که در باس ISA انجام ميشود با سيگنال کلاک 8 مگاهرتز انجام مي شود در اينصورت انجام جابجايي ديتا حداقل دو سيکل از باس کلاک طول ميکشد . اين معادل 165/4 ميليون جابجايي در ثانيه است . از آنجائيکه data Path در ISA Bus فقط 16 بيت پهنا دارد ، ماکزيمم 2 بايت در هر ارتباط ميتواند انتقال داده شود . اين معادل ماکزيمم سرعت انتقال نظري 33/8 مگابايت در ثانيه است .

EISA Bus

همانند ISA Bus ، کليه اتفاقاتي که در EISA Bus انجام ميگيرد با سيگنال ، کلاک 8 مگاهرتز بهتر انجام مي شود . در اين حال يک جابجايي ديتا حداقل يک سيکل از باس کلاک طول ميکشد . اين معادل 33/8 ميليون جابجايي در ثانيه است .

با توجه به اينکه پهناي data path در EISA 32 بيت است ، در هر ارتباط حداکثر چهار بايت ميتواند منتقل شود . که اين معادل سرعت انتقال نظري 33 مگابايت در ثانيه است .

Micro Channel Bus

امروزه ماکزيمم سرعت انتقال قابل دستيابي روي Micro Channel ، 40 مگابايت در ثانيه است . اين بر اساس سرعت باس 10 مگاهرتز است ، در صورتي که يک جابجايي ديتا در هر سيکل از کلاک 10 مگاهرتز اتفاق بيفتد . ( 10 ميليون جابجايي در هر ثانيه ، چهار بايت در هر جابجايي) . در صورت استفاده از سرعت بيش از 80 و 160 مگابايت در ثانيه ممکن ميباشد .

از ميکروپرسسور 80286  به بعد سرعت بيش از 8 MHZ که سرعت باس بود، بوجود آمد . (مثلأ نرم افزاري مانند Microsoft windows) . همانطور که ماشينهاي سريعتر احتياج به جاده هاي بهتري دارند ، CPU اي سريعتر نيز نياز به باسهايي با سرعت بيشتر دارند . براي دستيابي به سيستمي که داراي سرعت باس و سرعت CPU يکسان باشد ، Local Bus ها بوجود آمدند .

باس PCI يکي از انواع Local Bus ها ميباشد .

PCI  مخفف Peripheral Component Interconnect ميباشد .

برخي از خصوصيات PCI عبارتند از :

- حداکثر سرعت MHZ33

- داراي مسير ديتاي 32 و 64 بيت

- انتقال ديتا به روش Burst Mode

- سازگار با MCA , EISA , ISA

VL Bus

(VESA Local Bus) VL Bus از جمله Local Bus ها ميباشد .

داراي خصوصيات زير است .

1- Version 1 ، باس 32 بيتي

Version 2    ، باس 64 بيتي (در دست ساخت)

2- حداکثر فرکانس کلاک 33 مگاهرتز و 3 شيار(slot) توسعه

حداکثر فرکانس کلاک 40 مگاهرتز و 2 شيار توسعه

حداکثر فرکانس کلاک 50 مگاهرتز و 1 شيار توسعه

PCI مخفف Peripheral Component Interface است و توسط شركت Intel در سال 1992 ارائه گرديد. در واقع ايده PCI به اين دليل از طرف شركت Intel عرضه شد، كه از معرفي باس هاي متفاوتي كه بنا به نيازهاي گوناگوني لازم مي شوند، جلوگيري گردد. PCI داراي ويژگي هاي مخصوص به خود است و هيچگونه وابستگي خاصي به پردازنده سيستم ندارد، حتي از اين استاندارد در جاهايي غير از كامپيوترهاي شخصي مي توان استفاده نمود، كما اينكه نگارشي از آن با عنوان Compact PCI در محيط هاي صنعتي و در مصارف ارتباطي استفاده مي شود. در ذيل نگاه كوتاهي به باس PCI و خصوصيات آن خواهيم انداخت.

باس PCI يك باس مشترك است. اين مطلب بدين معنا است كه باس اطلاعات (Data Bus) و باس آدرس روي آن مشترك هستند و باس هاي جداگانه اي به اين منظور نداريم. در نگاه اول ممكن است اين موضوع نقطه ضعفي براي اين باس يه حساب آيد ولي ويژگي ديگر اين باس كه انتقال اطلاعات به صورت burst است آن را جبران مي كند. در توضيح انتقال اطلاعات روي اين باس اين مساله را به صورت دقيق تر خواهيم ديد.

باس PCI از طريق يك Bridge از باس به پردازنده مركزي و حافظه متصل شده است در حقيقت به دليل عدم يكسان بودن ويژگي هاي PCI و پردازنده ها در حالت هاي مختلف، وجود يك جزء كه در اينجا همان Bridge است براي ايجاد ارتباط بين پردازنده مركزي در كامپيوتر و اجزاي موجود بر روي باس PCI الزامي است. در مادربردهاي امروزي اين Bridge همان Chipset موجود بر روي مادربردها است، به هر كدام از اجزايي كه بر روي باس PCI هستند يك Agent گفته مي شود.

براي انجام تبادل اطلاعات يكي از Agent هاي روي باس بايد اين تبادل اطلاعات را با يكي ديگر از اجزاي روي باس آغاز كند، به Agent اي كه انتقال اطلاعات را آغاز مي كند Master Initiator گفته مي شود و به Agent اي كه به درخواست يك Master پاسخ مي دهد Slave Target مي گويند. هر جزيي روي باس PCI به دلايلي كه ذكر آن فراتر از حوصله اين اوراق است بايد Target باشد. بعضي از اجزا ممكن است بتوانند Master شوند، به عبارت ديگر Master بودن اجزا در باس PCI اختياري است. البته توجه به اين نكته خالي از لطف نيست كه اگر يك باس PCI هيچ جزء Master نداشته باشد، هيچ انتقال اطلاعاتي روي آن صورت نخواهد گرفت. به هنگام آغاز يك تبادل اطلاعات Transaction يك Master باس را در اختيار مي گيرد، تبادل اطلاعات بين Master و Target مورد نظرش انجام مي شود و در آخر Master باس را براي استفاده هاي بعدي آزاد مي كند.

براي ساخت يك كارت PCI چندين روش وجود دارد. يكي استفاده از آي سي هاي ASIC كه قيمت بسيار بالايي دارند و انعطاف پذيري لازم جهت ساخت هر نوع كارتي را ندارند و ضمنا حصول نتيجه با آنها به موارد كاربردي محدودي منجر مي شود. و دوم خريد PCI CORE مي باشد. اين Core ها معمولا به صورت IP وجود دارند و به صورت بسته در اختيار قرار مي گيرند. خريد سورس PCI Core نيز قيمت بسيار گراني در حدود 20.000 دلار دارد و عموما نياز به يك دوره آموزشي براي فراگيري نحوه بكارگيري آن است اما اين حسن را دارد كه علاوه بر انعطاف پذيري هاي لازم كه در اختيار استفاده كننده قرار مي دهد مي تواند با استفاده از IC هاي ارزان قيمت نظير Spartanll Xilinx پياده سازي شود. ضمنا بايد توجه داشت كه نوشتن driver و كاركردن تحت سيستم عامل هاي Windows XP-2000 تكميل كننده كار براي ساخت يك كارت اسلات PCI و بكارگيري نرم افزارهاي پشتيبان مي باشد.

اما با استفاده روز افزون برنامه هاي گرافيكي سه بعدي نفس گذرگاه PCIهم به شماره افتاد كه دليل اصلي آن را ميتوان در به اشتراك گذاشته شدن گذرگاه PCI ميان كارت گرافيكي و ديگر كارتهاي جانبي دانست. مجمع PCI-SIG در نيمه هاي سال 1998 استاندارد AGP 1x/2x و در پايان همان سال استاندارد AGP 4x را پايه گذاري كرد. AGP يا Accelerated Graphic Port همان رابط PCI با برخي تغييرات است. گذرگاه AGP بر خلاف PCI به بخش ورودي / خروجي سري تراشه نتصل نميشود بلكه تنها كارت گرافيكي را به طور مستقيم به سري تراشه متصل ميكند. بسامد پايه در AGP 66 مگاهرتز است و آهنگ انتقال داده در آن با پهناي 32 بيتي كه دارد در حالت AGP2x به 6/508 مگابايت بر ثانيه و در حالت AGP 4x به 1017 مگابايت بر ثانيه ميرسد. نگارش 0/3 آخرين نگارش AGP است كه AGP 8x را تعريف ميكند. در AGP 8x با چهار برابر شدن بسامد روي برخي پايه ها پهناي باند به 99/1 گيگابايت بر ثانيه ميرسد.

مشخصات کلي PCI :

- بخش ارتباط جانبي

- يک BUS    قوي و مستقل از CPU

- قابل استفاده در سيستم هاي مختلف با سرعت هاي مختلف مثل تصاوير ويى متحرك و كارتهاي SCSI ,   كارت شبكه و...

- سرعتهاي گوناگون كارت PCI

- اتصال پر سرعت به CPU .

- دسترسي مستقيم به RAM بدون درگير كردن CPU .

- اين گذرگاه در چند سرعت مختلف وجود داره و روز به روز هم پر سرعت تر ميشه

نسخ گوناگون PCI BUS:

AGP 8X
بيشترين پهنا: 32 بيت 
بيشترين بسامد: 266 مگاهرتز (66 مگاهرتز) 
بيشترين آهنگ انتقال:‌ 99/1 
آهنگ انتقال روي هر پايه: 18 مگابيت بر ثانيه 
طول Pipeline درخواست: 32 
طول درخواست: 8 تا 64 بايت 
حافظه مشترك: بله (GART) 
رابط فيزيكي: اتصال نقطه به نقطه 
نوسان ساز: بسامد بيروني هماهنگ 
بيشترين توان مصرفي: 25 وات (110/50 وات در AGP Pro) 
شمار پايه ها: 132 
زمان عرضه: 2002 


PCI Express X16 

بيشترين پهنا: 32 زوج سيم سريال 
بيشترين بسامد: 5/2 گيگاهرتز 
بيشترين آهنگ انتقال:‌ 73/3 
آهنگ انتقال روي هر پايه: 100 مگابيت بر ثانيه 
طول Pipeline درخواست: 256 
طول درخواست: 4 تا 4096 بايت 
حافظه مشترك: بله (سيستم عامل و راه انداز) 
رابط فيزيكي: اتصال تفاضلي 
نوسان ساز: بسامد دروني 
بيشترين توان مصرفي:25 وات، 75 وات 
شمار پايه ها: 164 
زمان عرضه: 2004

گذرگاه (باس)PCI Experss جايگزين PCI ، براي اتصال دستگاه ها و8X APG است.

برتري ديگر فناوري PCI Express سريال در مقايسه با AGP موازي، سادگي ايجاد مسير پايههاي آن روي برد اصلي است. در نتيجه سادگي، هزينهها بسيار كاهش مييابد. گذرگاه گرافيكي PCI Express ميتواند كارتهاي گرافيكي پر ولع را با توان 75 وات تغذيه كند. در برابر، رابط AGP استاندارد تنها 25 وات در اختيار كارت گرافيكي قرار ميدهد.

AGP 

 در سال 1996 شرکت اينتل (AGP(Accelerator Graphics Port را که نسخه اصلاح شده اي از گذرگاه هاي PCI است ، عرضه نمود. هدف از طراحي تکنولوژي فوق ارائه تصاوير ويدئويي و انجام عمليات گرافيکي با سرعت بالا است . 

کارت هاي گرافيک که قبل از ارائه تکنولوژي AGP توليد مي گرديدند، از يک گذرگاه براي ارتباط با پردازنده استفاده مي کردند. گذرگاه يک کانال ارتباطي و يا مسير بين عناصر سخت افزاري موجود در يک کامپيوتر است . تکنولوژي AGP مبتني بر نکنولوژي PCI است و برخي اوقات "گذرگاه AGP " ناميده مي گردد ولي تکنولوژي فوق يک گذرگاه سيستم نمي باشد. تکنولوژي فوق يک اتصال نقطه به نقطه (Point-to-Point) است . به عبارت ديگر در تکنولوژي فوق تنها دستگاهي که از طريق AGP به پردازنده و حافظه ، مرتبطه مي گردد ، کارت گرافيک است . در مسير مربوطه هيچگونه توقفي وجود نداشته و نمي توان ادعا نمود که AGP يک گذرگاه اشتراکي است . 

تکنولوژي AGP نسبت به PCI داراي ويژگي هاي زير است : 
کارائي سريعتر 
دستيابي مستقيم به حافظه 

AGP بمنظور افزايش کارآيي خود از چندين روش استفاده مي نمايد : 

- AGP يک گذرگاه 32 بيتي با سرعت 66 مگاهرتز است . اين بدان معني است که در يک ثانيه مي توان 32 بيت داده را 66 ميليون مرتبه انتقال داد. 

- بر روي گذرگاه AGP دستگاه ديگري وجود ندارد بنابراين کارت گرافيک اجباري به اشتراک گذرگاه نخواهد داشت . در چنين حالتي کارت گرافيک قادر به عمليات خود با حداکثر ظرفيت و پتانسيل خواهد بود. 

- AGP از روش Pipelining براي افزايش سرعت استفاده مي نمايد. در روش فوق براي بازيابي داده از مدلي مشابه فرآيندهاي موجود در خط توليد استفاده مي گردد.کارت گرافيک در پاسخ به يک درخواست ( سيگنال ) چندين بلاک داده را دريافت خواهد کرد. 

روش Pipelining مشابه سفارش غذا در يک رستوران است . فرض کنيد غذاي مورد علاقه خود را در رستوران سفارش دهيد .پس از سفارش و آماده شدن، غذاي مورد نظر در اختيار گذاشته مي گردد در ادامه مجددا" غذاي بعدي مورد علاقه خود را سفارش و منتطر آماده شدن خواهيد ماند. در مدل فوق فرآيند تکراري : سفارش غذا(داده) و انتظار براي تامين خواسته بصورت تکراري انجام خواهد شد. مي توان روش ثبت سفارش خود را تغيير و در ابتدا تمامي خواسته هاي خود را مشخص کرد. بديهي است در چنين مواردي زمان انتظار بين سفارشات متعدد حذف خواهد گرديد. در تکنولوژي AGP از روشي مشابه فوق براي بازيابي داده استفاده مي گردد. 

يکي ديگر از علل افزايش کارائي تکنولوژي AGP ارتباط مستقيم آنها با حافظه است . ويژگي فوق از خصايص بسيار مهم AGP است . Texture Map مهمترين عنصر موجود در يک کارت گرافيک بوده و حجم بالائي از حافظه يک کارت گرافيک را اشغال مي نمايد. با توجه به اينکه قيمت حافظه کارت هاي گرافيک بالا بوده و از لحاظ ظرفيت نيز داراي محدوديت هائي مي باشند ، ميزان و تعداد Textures استفاده شده در کارت هاي گرافيک اوليه محدود بود . در سيستم هاي مبتني بر AGP با استفاده از قابليت هاي حافظه سيستم، مي توان اطلاعات مورد نطر را در حافظه کارت گرافيک ذخيره کرد. 

در يک سيستم مبتني بر PCI هر Texture Map دو مرتبه ذخيره مي گردد. در ابتدا از هارد به حافظه سيستم منتقل و در آنجا مستقر خواهد شد. زمانيکه مي بايست از داده فوق استفاده گردد، از طريق حافظه سيستم در اختيار پردازشگر گذاشته خواهد شد. در ادامه نتايج از طريق گذرگاه PCI براي کارت گرافيک ارسال مي گردند. در اين حالت اطلاعات مجددا" در FramBuffer کارت گرافيک ذخيره خواهند شد. در حقيقت هر Texture Map پس از پردازش دو مرتبه ذخيره مي گردد ( يکي توسط سيستم و ديگري توسط کارت گرافيک ) 


AGP صرفا" يک مرتبه Texture Map را ذخيره مي نمايد. امکان فوق با استفاده از يک بخش خاص با نام Graphics Address Remapping Table GART) موجود بر روي تراشه AGP تحقق مي گردد. GART ، بخشي از حافظه سيستم را بمنظور نگهداري Texture maps استفاده مي نمايد. در چنين حالتي کارت گرافيک و پردازنده اين تصور را خواهند داشت که Texture در FramBuffer کارت گرافيک مي باشد. 

همانگونه که مشاهده گرديد، در يک کارت فاقد تکنولوژي AGP هر texture دو مرتبه تکرار و.پردازنده مجبور به انجام عمليات اضافه است . اندازه و تعداد texture نيزمحدود به FrameBuffer است .تمام عوامل فوق در کارت هاي مبتني بر AGP بهبود يافته است . بدين علت کارآئي آنها بمراتب بالاتر از انواع ديگر است . 

انواع AGP 

سه نوع مشخصه متفاوت براي AGP وجود دارد : 

AGP 1.0 

AGP 2.0 

AGP Pro 

AGP 2.0 که شامل AGP 1.0 نيز مي باشد از سه حالت (يک سرعته ، دو سرعته ، چهار سرعته) متفاوت براي عمليات استفاده مي نمايد.در سه حالت فوق از سرعت 66 مگا هرتز استفاده مي گردد ولي کارت هاي گرافيک 2x ، در هر سيکل دو مرتبه اطلاعات خود را ارسال و يک کارت گرافيک 4x در هر سيکل چهار مرتبه داده ها را ارسال مي نمايد. 

AGP Pro بر اساس مدل AGP 2.0 ايجاد شده و از اسلات بزرگتري استفاده و داراي امکانات ويژه براي استفاده حرفه اي از کارت هاي گرافيک است . کامپيوترهاي که داراي اسلات از نوع AGP Pro و يا AGP 2.0 مي باشند قادر به استفاده از کارت هاي AGP 1.0 و AGP 2.0 مي باشند. اسلات AGP 1.0 با ساير مدل هاي فوق سازگار نخواهد بود. 

وضعيت گذرگاهها قبل از AGP 

اولين گذرگاه کامپيوترهاي شخصي، هشت بيتي و با سرعت 4.77 مگاهرتز(ميليون سيکل در هر ثانيه ) بود. گذرگاه فوق قادر به ارسال هشت بيت داده در هر سيکل بود. در سال 1982 گذرگاه فوق تغيير وبصورت شانزده بيتي با سرعت 8 مگاهرتز مطرح گرديد. گذرگاه فوق ISA نامگذاري گرديد. طراحي گذرگاه فوق بگونه اي بود که امکان ارسال داده را با سرعت 16 مگا بايت در هر ثانيه فراهم مي کرد. کارت هاي گرافيک اوليه از کارت هاي MonoChrome ( ارائه شده در سال 1980 ) تا کارت هاي SVGA ( ارائه شده در سال 1990) از يک اسلات ISA موجود بر روي برد اصلي استفاده مي کردند. بموازات افزايش رنگ و وضوح تصوير در نمايشگرها، کارت هاي گرافيک ISA کند شدند. گذرگاه هاي از نوع ISA قادر به تزريق مناسب داده هاي گرافيکي براي پردازنده ، با سرعت مناسب نمي باشند. 

در ادامه استاندارهاي ديگري در رابطه با گذرگاه ها مطرح گرديد . گذرگاه هاي EISA)Extendede Industry Standard Architecture ) (سي و دو بيتي و سرعت 8 مگا هرتز ) VL-BUS)Vesa Local Bus) نمونه هائي در اين زمينه مي باشند.در اين زمان استانداري براي ارائه SVGA با قابليت 16/8 ميليون رنگ و وضوح تصوير 768 * 1024 ارائه گرديد. کارت هاي فوق در يک اسلات خاص موجود بر روي برد اصلي نصب مي گرديدند. در چنين حالتي گذرگاه گرافيک بصورت يک "گذرگاه محلي" بوده و مستقيما" به پردازنده متصل بوده و مي بايست در مجاورت پردازنده قرار گيرد. VL-BUS بصورت 32 بيتي بوده و با سرعتي معادل "گذرگاه محلي " فعاليت مي نمايد و تمايل به ارتباط مستقيم با پردازنده دارد. وضعيت فوق در موارديکه صرفا" يک دستگاه و يا حتي دو دستگاه استفاده مي گردد مي تواند تحقق يابد ولي زمانيکه بيش از دو دستگاه به VL-BUS متصل گردد، کاهش کارآئي را بدنبال خواهد داشت . بدين منظور VL-BUS صرفا" براي اتصال يک کارت گرافيک ( و يا دستگاهي که نيازمند سرعت بالا باشد ) استفاده گردد. 

کارت هاي VL-BUS با سرعتي معادل کلاک پردازنده با پردازنده مرتبط خواهند شد. مثلا" اگر پردازنده داراي سرعتي معادل 100 مگاهرتز باشد، کارت گرافيک قادر به ارسال داده بصورت 32 بيت و با سرعت 100 ميليون مرتبه در ثانيه است . در رابطه با رويکرد فوق دو مسئله وجود دارد : 

توليدکنندگان کارتهاي گرافيک شاختي نسبت به سرعت سيستم کاربران ندارند( ايده اي ندارند) 

تمايل به ارتباط مستقيم با پردازنده باعث کاهش عملکرد و کارآئي پردازنده خواهد شد. 

در ادامه تکنولوژي PCI مطرح گرديد. PCI ترکيبي از تکنولوژي هاي ISA و VL-Bus است . در تکنولوژي فوق از ارتباط مستقيم دستگاههاي نصب شده با حافظه استفاده شده است . براي ارتباط با پردازنده از يک " پل ارتباطي " استفاده شده است . در اين حالت سرعت و کارائي نسبت به VL-BUS افزايش يافته بدون اينکه مشکلاتي را از بعد کارآئي براي پردازنده ايجاد نمايد. 

AGP داراي کارآئي بمراتب بالاتري نسبت به PCI است .AGP يک تکنولوژي گرافيکي بوده که همچنان توسط طراحان مربوطه در جهت تکامل و افزايش عملکرد گام بر مي دارد.

پهناي باند گذرگاه گرافيكي بر پايه PCI Express x16 پس از تصحيح و به هنگام رساني استاندارد، اكنون به 73/3 گيگابايت در ثانيه در حالت يك جهته(Unidirectional) و 46/7گيگابايت در ثانيه در حالت دو جهته (Bidirectional) رسيده. اين رابط همچنين به لطف متغير بودن پهناي گذرگاه و بسامدهاي بالاتر به سادگي مقياس پذير است.

براي پاسخگويي به نيازهاي روبه رشد گرافيكي، مجمع PCI-SIG در 1993 استاندارد PCI را نهايي كرد. PCI يا يا Peripheral Component Interconnect يك گذرگاه به پهناي 32 بيت است و بسامد آن از 8 تا 33 مگاهرتز است. بيشترين پهناي باند اين رابط بطور نظري حدود 127 مگابايت بر ثانيه است. با ارتقاء استاندارد PCI تا نگارش 3/2 بسامد آن به 66 مگاهرتز و پهناي مجاز آن به 64 بيت رسيد.

Mini PCI   :

-  PCI   قابل حمل

- مخصوص کامپيوترهاي کيفي و همراه

- ازتباط از طريق کانکتور RG45 و RG11

معماري  PCI :

پايه ها:

بررسی سيگنالهای باس PCI

Par , C/BE [3:0] , AD [31:0]

PCI از يک باس مشترک براي آدرس و ديتا استفاده ميکند .

در طول فاز آدرس :

AD [31:0] (AD باس) ؛ آدرس شروع را روي باس ميگذارد .

(Command or Byte Enable) C/BE [3:0] ؛ نوع ارتباط را مشخص ميکند .

سيگنال Parity ، PAR ، توسط initiator يک کلاک پس از کامل شدن فاز آدرس يا يک کلاک بعد از فعال شدن IRDY# در طول هر فاز ديتاي نوشتن استفاده ميشود . از آن همچنين توسط target آدرس داده شدة جاري يک کلاک پس از فعال شدن TRDY# در طول هر فاز ديتاي خواندن استفاده . يک کلاک پس از کامل شدن فاز آدرس PAR , initiator را يک يا صفر ميکند تا Parity را در باس آدرس ، AD [31:0] و چهار خط Command/Byte Enable نظارت کند.

در طول فاز ديتا :

ديتا باس توسط initiator ( در طول عمل نوشتن) و توسط target آدرس داده شده جاري (در طول عمل خواندن) استفاده ميشود .

PAR ، توسط initiator (در طول سيکل نوشتن) يا target آدرس داده شده جاري (در طول سيکل خواندن) يک کلاک بعد از فعال شدن IRADY# (در طول سيکل نوشتن) يا TRDY# (در طول سيکل خواندن) در فاز ديتا ، استفاده ميشود و همچنين Parity را در C/BE#[3:0] , AD[31:0] نظارت ميکند .

C/BE#[3:0] توسط initiator استفاده ميشود و بايتهايي که ميبايست در double word آدرس داده شده جاري انتقال يابند و مسير ديتاهايي که مي بايست براي انتقال داده مورد استفاده قرار گيرند را نشان مي دهد .

در جدول صفحه بعد معاني  حالتهاي مختلف C/BE بيان شده است .

خطوط دستور PCI به صورت زير هستند :

سيگنالهاي کنترل ارتباط (Transaction Control Signals)

FRAME #

سيگناليست که براي Master ورودي / خروجي و براي target فقط ورودي است . سيکل FRAME توسط initiator جاري هدايت مي شود و شروع (وقتي در ابتدا فعال ميشود) و طول (در طول مدت فعال بودن) يک ارتباط را نشان مي دهد .

براي مشخص شدن اينکه ، مالکيت باس تعيين شده است ، Master چنانچه مالک باس باشد ميبايست در لبة بالا روندة سيگنال کلاک IRDY# , FRAME# , PCI را غير فعال و GNT را فعال کند .

يک ارتباط ممکنست شامل يک يا بيشتر انتقال ديتا بين initiator جاري و target آدرس داده شده باشد . FRAME# زماني که initiator آمادة کامل کردن آخرين فاز ديتا مي باشد غير فعال مي شود.

TRDY#

Target Ready

سيگناليست که براي master ورودي و براي target خروجي مي باشد . target Ready توسط target آدرس داده شدة جاري استفاده مي شود و زماني فعال مي شود که target آمادة کامل کردن فاز ديتاست (ديتا منتقل ميشود) فاز ديتا زماني کامل ميشود که IRDY#, initiator , TRDY# , target را در لبة بالا روندة سيگنال کلاک فعال کند . در طول سيکل خواندن فعال بودن TRDY# نشان ميدهد که target ديتاي معتبر را بدون باس ميفرستد . در طول يک سيکل نوشتن ، فعال بودن TRDY# نشان ميدهد که target آمادة پذيرش ديتا از master است . wait state در فاز جاري ديتا وارد ميشود و تا زماني که IRDY# , TRDY# هر دو فعال شوند باقي ميماند .

IRDY#

Initiator Ready .

سيگنالي است که براي master ورودي / خروجي و براي target فقط ورودي ميباشد . Initiator Ready توسط bus master جاري استفاده ميشود (آغاز کنندة ارتباط) . در طول يک سيکل نوشتن ، فعال بودن IRDY# نشان ميدهد که initiator ديتاي معتبر را به درون باس ديتا مي راند . در طول يک سيکل خواندن ، فعال بودن TRDY# نشان مي دهد که  initiator آمادة پذيرش ديتا از target آدرس داده شده جاري است .

براي مشخص کردن اينکه مالکيت باس تعيين شده است ، master ميبايست در يک لبة بالا روندة کلاک IRDY# , FRAME# , PCI را غير فعال و GNT# را فعال نمايد .

STOP#

سيگنالي است که براي master ورودي و براي target خروجي ميباشد . Stop#, target را فعال ميکند تا نشان دهد که درخواست توقف ارتباط در فاز ديتاي جاري را از initiator دارد .

IDSEL

Initialization Device Select

اين سيگنال براي هر دوي target , master سيگنال ورودي است . IDSEL ورودي به وسايل متصل به PCI است و در طول زمان دسترسي به رجيسترهاي ماشين به عنوان Chip Select بکار ميرود . با وجوديکه گفته شده براي هردوي target , master سيگنال ورودي است. اما در شکل (1-2) (PCI-Compliant Master Device Signals) وجود ندارد !

LOCK#

هر دو سيگنالهاي اختياري ميباشد که براي master ورودي / خروجي و براي target يک سيگنال ورودي است .

توسط initiator براي قفل کردن حافظه target آدرس داده شدة جاري در طول يک سري ارتباط atomic استفاده ميشود .(براي مثال در طول يک عمل راهنماي خواندن / تغيير دادن / نوشتن) .

سيگنال LOCK# ميبايست توسط يک initiator که نياز به دسترسي انحصاري به يک حافظة targetدر طول دو يا بيشتر ارتاط جداگانه دارد ، مورد استفاده قرار گيرد .

هدف استفاده از اينتابع ايجاد مکانيزمي که به initiator اجازه حاکم بودن بر target يا باس به صورت عمومي را بهده نيست بلکه هدف پشتيباني اعمال راهنماي خواندن / تغيير دادن/ نوشتن ميباشد .

يک initiator که نياز به دسترسي انحصاري به يک حافظة target داشته باشد از سيگنال LOCK# چنانچه تحت کنترل initiator ديگري نباشد استفاده مي کند. وقتي که target آدرس داده ميشود و LOCK# توسط initiator در طول فاز آدرس غير فعال و سپس در طول فاز ديتا فعال ميشود ، target تا زماني که سيگنال LOCK# فعال باقي بماند رزرو ميشود.

اگر بعدا اين target توسط initiator ديگري آدرس داده شود در حالي که LOCK# هنوز فعال است ، target دستور retry براي initiator صادر ميکند . تا زماني که يک target قفل است ، ساير master ها ( که احتياج به دسترسي انحصاري به target ندارند) اجازه دارند که باس را براي دسترسي به ساير target ها بجز target قفل شده بخواهند .

DEVSEL#

Device Select

سيگنالي است که براي master ورودي و براي target خروجي ميباشد . DEVSEL# زماني توسط يک target فعال ميشود که target آدرسش را ديکد کرده است .اگر يک master يک ارتباط را آغاز کند و پس از شش کلاک DEVSEL# را فعال نيابد ، ميبايست فرض کند که target قادر به پاسخگويي نيست يا آدرس شناخته نشده است . در اينصورت يک master-abort نتيجه ميشود .

سيگنالهاي داوري (Arbitration Signals)

GNT# , REQ#

هر PCI master يک جفت خطوط داوري دارد که مستقيما به داور باس PCI متصل ميشود . وقتي يک master احتياج به PCI باس دارد ، خط REQ# خود را فعال ميکند . وقتي که داور تشخيص داده است که ميبايست با درخواست master براي کنترل باس PCI موافقت شود ، خط GNT# مخصوص master درخواست کننده را فعال ميکند .

در محيط PCI داوري باس مي تواند زماني که master ديگري هنوز کنترل باس را در اختيار دارد اتفاق بيفتد . اين حالت داوري مخفي ناميده ميشود . وقتي که يک master از داور موافقت دريافت ميکند ، ميبايست صبر کند تا initiator فعلي ارتباط خود را تمام کند . او نمي تواند فرض مالکيت PCI باس را تا وقتي FRAME# (نشان دهندة شروع آخرين فاز ديتا) و سپس IRDY# (بيان کنندة کامل شدن آخرين فاز ديتا) غير فعال شود ، داشته باشد . اين نشان ميدهد که ارتباط فعلي کامل شده است و باس به حالت بيکار درآمده است .

تا وقتي که RST# فعال است ، همة master ها ميايست خروجي REQ# ها را به حالت tri-state درآورند و ورودي GNT# ها را در نظر نگيرند .

سيگنالهاي سيستم (System Signals)

CLK

سيگنال کلاک يک سيگنال ورودي براي همة وسايل موجود روي PCI باس است . CLK زمان بندي همة ارتباطها ، اعم از داوري باس را تأمين ميکند . همة وروديها به وسايل PCI روي لبة بالا روندة سيگنال CLK تست مي شوند . وضعيت همة سيگنالهاي ورودي در ساير زمانها don’t care است . همة پارامترهاي زمان بندي در PCI بر اساس لبة بالا روندة سيگنال کلاک معلوم مي شوند .

RST#

Reset Signal

زماني که اين سيگنال فعال ميشود همة رجيسترهاي PCI ، ماشينهاي master و target و هدايت کننده هاي خروجي را به وضعيت شروع در ميآورد . RST# ممکنست بصورت آسنکرون با لبة کلاک PCI فعال يا غير فعال شود .

همة سيگنالهاي خروجي PCI ميبايست به وضعيت اول خود باز گردانده شوند .

يعني آنها مي بايست tri-state شوند ، بجز :

- SERR که شناور (float) است .

- اگر SDONE , SBO# نتوانند tri-state شوند ، صفر قرار داده خواهند شد .

- براي جلوگيري از شناور شدن AD (floating) باس ، C/BE باس و سيگنال PAR در طول reset ممکنست که آنها توسط يک منبع مرکزي صفر قرار داده شوند .

سيگنالهاي  گزارش دهندة خطا

SERR# , PERR#

سيگنال خطاي سيستم ، SERR# ، توسط هر کدام از وسايل PCI ممکنست براي گزارش خطاي Parity آدرس ، خطاي parity ديتا در يک سيکل خاص ، و خطاهاي بحراني تعبير از خطاي parity استفاده شود .

SERR# روي همة کارتهاي add-in که عمل چک کردن آدرسهاي parity يا گزارش دادن ساير خطاهاي جدي بوسيلة SERR# را بعهده دارند مورد نياز است . اين سيگنال "آخرين منبع" براي گزارش خطا بشمار ميآيد .

خطاهاي غير قابل تصحيح ميبايست به طرق ديگري مشخص شوند . در يک ماشين سازگار با SERR# , PCI باعث ايجاد يک NMI در پردازشگر سيستم مي شود .

فعال بودن SERR# از طريق فعال شدن TEN# يا MC# به پروسسور ميزبان گزارش ميشود و باعث يک چک کردن وقفه ميشود . اين معادل NMI در دنياي Intel است . اگر طراح ماشين PCI نخواهد که NMI آغاز شود ، سيگنالهاي ديگري بجز SERR# ميباست براي نشان دادن شرايط خطا به کار روند(مانند ايجاد يک Int در رجيستر status و توليد درخواست وقفه) .

SERR# يک سيگنال Open-dram است و ممکنست توسط بيش از يک ماشين PCI در يک زمان استفاده شود . وقتي فعال ميشود ، ماشين آن را براي يک کلاک صفر ميکند و سپس خروجي هدايت کنندة آن را tri-state مينمايد .مقاومت نگهدارنده روي SERR# وظيفة بازگرداندن آن به حالت غير فعال را به عهده دارد .

سيگنالهاي الحاقي 64 بيت

خصوصيات PCI يک تعريف مفصل از الحاق 64 بيت به خطوط پاية معماري 32 بيت را تأمين ميکند . سيستمهايي که الحاق را انجام ميدهند ، انتقال بيش از هشت بايت در هر فاز ديتا بين يک يک initiator 64 بيتي و يک target 64 بيتي را پشتيباني مي کنند .

AD [63:32]

خطوط ديتاي بالاي 4 ، همراه با AD [31:0] پهناي باس ديتا را به 64 بيت افزايش ميدهند. اين خطوط در طول فاز آدرس يک انتقال استفاده نمي شوند . (مگر اينکه آدرس دادن 64 بيتي استفاده شود) .

C/BE#[7:4]

Byte Enable براي خطوط ديتاي 4 تا 7 . در طول فاز ديتا استفاده ميشود و در طول فاز آدرس بدون استفاده است . (مگر اينکه از آدرس دادن 64 بيتي استفاده شود) .

REQ 64#

Request انتقال 64 بيتي . توسط initiator فعلي براي نشان دادن تمايل به انجام عمل انتقال توسط يک يا بيشتر از مسيرهاي ديتاي بالاي چهار بکار ميرود . REQ 64# داراي timing يکساني با سيگنال FRAME# ميباشد .

ACK64#

Acknowledge انتقال 64 بيتي . توسط target آدرس داده شده در پاسخ به فعال شدن REQ64# توسط initiator فعال ميشود . (اگر انتقال 64 بيتي را پشتيباني کند) . داراي timing يکساني با DEVSEL# ميباشد .

PAR64

Parity for upper doubleword . يک parity بيت است که با AD [63:32] و C/BE#[7”4] همکاري ميکند .

CLKRUN#

CLKRUN# يک سيگنال اختياري است و براي محيط موبايل (مثلا قابل حمل) تعريف ميشود . بر روي کانکتورهاي PCI متصل شونده قابل استفاده نمي باشد .

هرچند که خصوصيات PCI بيان مي کند که کلاک مي تواند متوقف شود يا فرکانسش تغيير کند ، اما روشي براي مشخص کردن اينکه چه وقت ميبايست متوقف (يا کند) شود يا اينکه دوباره شروع کند تعريف نمي کند.

يک سيستم قابل حمل شامل يک منبع مرکزي است که مدار توليد کلاک را شامل ميشود . سيگنال CLKRUN# يک سيگنال ورودي / خروجي نگه داشته شده در حالت tri-state ميباشد . مدار توليد کلاک CLKRUN# را زماني که کلاکبه حالت نرمال جلو ميرود فعال نگه ميدارد . در طول پريودهايي که کلاک متوقف شده است (يا آهسته شده است) مدار توليد کلاک CLKRUN# را تست ميکند تا از درخواستهاي master و target براي تغيير در وضعيت سيگنال کلاک PCI آگاه شود . کلاک زماني که باس بيکار نباشد نمي تواند متوقف شود . قبل از اينکه فرکانس کلاک متوقف شود (يا کند گردد) ف مدار توليد کلاک CLKRUN# را براي يک کلاک غير فعال ميکند تا ماشينهاي PCI را مطلع کند که کلاک قصد توقف (يا کند شدن) را دارد . بعد از "يک" کردن CLKRUN# (غير فعال کردن) به مدت يک کلاک ، مدار توليد کلاک هدايت کننده هاي خروجي CLKRUN# اش را tri-state ميکند . مقاومت نگهدارندة روي CLKRUN# سپس مسئوليت غير فعال نگه داشتن CLKRUN# در طول پريودي که کلاک متوقف (يا کند) شده است را بر عهده دارد .

کلاک حداقل چهار پريود پس از آنکه مدار توليد کلاک CLKRUN# را غير فعال ميکند بدون تغيير ادامه ميدهد . پس از غير فعال کردن CLKRUN# مدار توليد کنندة کلاک به دو دليل ميبايست CLKRUN# را monitor کند :

1- بعد از اينکه کلاک متوقف (يا کند) شده است ، يک master (يا چند master) نياز به دوباره شروع شدن کلاک دارند تا درخواست استفاده از باس بکنند . قبل از فرستادن درخواست استفاده از باس master ميبايست درخواست شروع مجدد کلاک را بکند . اين همراه با فعال شدن CLKRUN# ميباشد . وقتي مدار توليد کلاک از فعال شدن CLKRUN# توسط عده اي ديگر آگاه ميشود ، او کلاک را روشن مي کند (يا سرعت مي بخشد) و هدايتگر خروجي CLKRUN# اش را روشن ميکند تا CLKRUN# را فعال کند .وقتي master مطلع ميشود که CLKRUN# براي دو لبة بالا روندة سيگنال کلاک PCI فعال شده است ، ممکنست هدايتگر خروجي CLKRUN اش را tri-state کند.

2- وقتيکه منطق توليد کلاک CLKRUN# را غير فعال کرده است تا نشان دهد که قصد متوقف (يا کند) کردن کلاک را دارد ، کلاک ميبايست حداقل براي چهار کلاک همچنان باقي بماند . در طول اين مدت ، يک target (يا يک master) که نياز به عمل کلاک ادامه يافته دارد (براي مثال به منظور انجام housekeeping داخلي بعد از کامل شدن يک ارتباط) ، ممکنست که CLKRUN# را براي دو سيکل کلاک PCI دوباره فعال کند تا درخواست ادامه توليد CLK را بدهد .

وقتيکه مدار توليد کلاک CLKRUN# را دوباره فعال شده مي يابد ، CLKRUN# را دوباره فعال ميکند و به توليد کلاک ادامه ميدهد (بجاي متوقف کردن يا کند کردن آن) . زماني که کلاک بعد از درخواست ادامة عملش همچنان ادامه خواهد يافت از ويژگيهاي طراحي سيستم است .

Cache Support (Snoop Result) Signals

SBO#

Snoop Back off . اين سيگنال يک خروجي از PCI cache/Bridge و يک ورودي به حافظه کمکي سيستم اصلي روي PCI باس ميباشد . توسط bridge فعال ميشود تا نشان دهد که دسترسي به حافظة PCI که درحال اجراست براي خواندن يا Update کردن اطلاعات قديمي (State) در حافظه است .

SBO# تنها زماني واجد شرايط و داراي معني است که سيگنال SDONE نيز توسط bridge فعال شود . وقتي که SBO# , SDONE هر دو فعال باشند ، حافظه کمکي PCI آدرس داده شدة سيستم اصلي ميبايست با فرستادن retry به initiator فعلي پاسخ دهد .

SDONE

Spoon Done . اين سيگنال يک خروجي از  PCI cache/Bridge و يک ورودي به حافظه کمکي سيستم اصلي روي باس PCI ميباشد .

غير فعال بودن SBO# نشان ميدهد که initiator به يک تميز در حافظه دسترسي پيدا کرده و حافظه کمکي target اجازة دريافت يا تحويل دادن ديتاهاي تعيين شده را دارد . فعال بودن SBO# نشان ميدهد که initiator به يک خط کهنه در حافظه دسترسي پيدا کرده و نميبايست دسترسي به ديتا را کامل کند . در عوض ، حافظة target ميبايد دسترسي را با فرستادن يک retry به initiator خاتمه دهد .

JTAG/Boundary Scan Signals

طراح يک ماشين PCI ممکنست به صورت اختياري از سيگنالهاي IEEE 114901 Boundary Scan Interface استفاده کند و به اين ترتيب اجازة تست جريان در ماشين PCI را بدهد .

TDI

Test Input . ( در پيوستگي با TCK) براي جابجايي ديتا و دستورالعملها به داخل پورت دسترسي به تست (TAP) در يک جريان بيت ها به کار مي رود .

TDO

Test Output . (در پيوستگي با TCK) براي جابجايي ديتا به خارج از پورت دسترسي به تست (TAP) در يک جريان سري بيت ها بکار ميرود .

TCK

Test Clock . براي معين کردن کلاک اطلاعات و ديتا به داخل و خارج از ماشين در طول تست مرزي به کار ميرود .

TMS

Test Mode Select . براي کنترل وضعيت کنترل کنندة پوست دسترسي به تست به کار ميرود .

TRST#

Test Reset . براي به وضعيت initialize در آوردن کنترل کنندة پورت دسترسي به تست به کار مي رود .

Read Transaction

در لبة بالا روندة هر کلاک از IRDY# , FRAME# نمونه برداري ميشود . چنانچه هر دو غير فعال (deassert) باشند ، بدين معني خواهد بود که bus بيکار است و bus master ميتواند عمليات را آغاز کند .

Turn-around cycle براي سيگنالهايي مورد نياز است که توسط بيش از يک PCI agent مورد استفاده قرار ميگيرند . اين پريود براي جلوگيري از برخورد در زماني که يک agent استفاده اش از سيگنال را خاتمه ميدهد و agent ديگر استفادة خود را آغاز ميکند ، لازم است .

با شروع کلاکدوم ، AD initiator باس را رها ميکند . و target اجازه استفاده از AD باس را مييابد و اولين اطلاعات درخواست شده (بين 1 تا 4 بيت) را به initiator ميفرستد . در مرحلة دوم turn-around cycle است ، چون مالکيت AD باس در اين مرحله از initiator به target اي که آدرس آن داده شده است تغيير ميکند . در اين مرحله addressed target وظيفه دارد TRDY# را deassert نمايد .

همچنين در آغاز کلاک دوم initiator از سيگنال C/BE براي مشخص کردن سيگنالهايي که ميبايست فرستاده شوند استفاده ميکند . (Command Enable خاتمه مييابد و BYTE Enable صورت ميگيرد .

Initiator همچنين IRDY# را فعال ميکند که بيان کنندة آمادگي دريافت اولين ديتا از طرف target است . در همين زمان FRAME# , initiator را غير فعال نميکند که نشان ميدهد که اين داده ها آخرين فاز داده نمي باشند . هرگاه آخرين فاز داده مورد نظر باشد IRDY# , initiator را فعال و FRAME# را غير فعال ميکند که نشان دهندة آمادگي اش براي کامل کردن آخرين فاز داده ميباشد .

بايد تذکر داده شود که لزومي ندارد initiator بلافاصله در زمان محدود ورود ديتا IRDY# را فعال کند و ممکنست قبل از اينکه آماده دريافت اولين سري داده باشد مقداري زمان نياز داشته باشد . البته initiator نميتواند در طول هر فاز داده IRDY# را بيش از 8 کلاک PCI غير فعال نگه دارد . (اين قاعده در Version 2.1 اضافه شده است .

در کلاک سوم ، target

1- DEVSEL# را فعال ميکند تا نشان دهد که آدرس را شناخته است و اطلاعات را خواهد فرستاد .

2- شروع به فرستادن اولين سري داده ها [بين يک تا چهار بايت ، که با تنظيم خطوط C/BE درخواست شده است] داخل باس AD مي نمايد و TRDY# را فعال ميکند تا موجود بودن ديتاي درخواست شده را نشان دهد .

وقتي که initiator و target هر دوي IRDY# , TRDY# را در لبة بالا روندة کلاک چهارم فعال کردند ، اولين سري ديتا توسط initiator از باس خوانده ميشود و فاز اول ديتا کامل ميگردد . فاز اول ديتا شامل کلاک دوم و wait state اي است که توسط target فعال ميشود (کلاک سوم) .

در لبة بالا رونده کلاک پنجم ، TRDY# , initiator را غير فعال ميکند و تشخيصميدهد که target به زمان بيشتري براي انتقال سري دوم اطلاعات نياز دارد ، سپس يک wait state در فاز دوم ديتا وارد ميکند .

در طول target , wait state شروع به راندن سري دوم اطلاعات بدرون باس AD ميکند و TRDY# را فعال ميکند تا حضورش را نشان دهد . وقتي initiator در لبة بالا روندة کلاک شش TRDY# , IRDY# را فعال مي بيند ، دومين سري ديتا را از روي باس ميخواند و فاز دوم ديتا را کامل ميکند . فاز دوم ديتا از کلاکهاي چهار و پنج تشکيل ميشود .

در شروع ديتا فاز سوم ، initiator ، بايت enable را فعال ميکند تا بايتهايي را که مي بايست در double word بعدي منتقل شوند را مشخص کند . همچنين IRDY# را غير فعال ميکند تا نشان دهد که قبل از آماده شدن براي دريافت اطلاعات به بيش از يک کلاک احتياج دارد .

در طول کلاک شش ، TRDY# target را فعال نگه ميدارد ، تا نشان دهد که سري سوم ، اطلاعات خواسته شده را بدون باس AD ميراند . initiator اينجا به زمان بيشتري نياز دارد تا آمادگي خواندن اطلاعات را پيدا کند . اين باعث ميشود که يک wait state در ديتا فاز سوم وارد شود . target ميبايست در طول wait state به انتقال سري سوم اطلاعات بداخل باس AD ادامه دهد (کلاک هفتم) .

در طول کلاک هفتم ، IRDY# initiator را فعال ميکند تا تمايلش به دريافت سري سوم اطلاعات در لبة بالا روندة کلاک بعدي را نشان دهد . همچنين FRAME# را غير فعال ميکند تا معلوم شود که آخرين فاز ديتاست . initiator در لبه بالا رونده کلاک هشتم با فعال ديدن TRDY# , IRDY# سري سوم اطلاعات اگر بدلايلي initiator نداند که بايتهاي enable شدة فاز بعدي ديتا کدامها خواهند بود ، ميبايست IRDY# را غير فعال نگه دارد و اجازه ندهد که فاز ديتاي فعلي خاتمه يابد تا زماني که اين بايتها مشخص شوند .

در اين مثال ، IRDY#  initiator را در ورود به ديتا فاز دوم فعال نگه ميدارد ، اما FRAME# را غير فعال نمي کند . اين نشان ميدهد که initiator آمادة خواندن سري دوم ديتاست ولي اين آخرين فاز ديتا نمي باشد .

در نقل و انتقال اطلاعات چند ديتا فازي ، اينوظيفة target است که آدرس شروع را در شمارة آدرس قرار دهد و آدرس را از يک ديتا فاز به ديتا فاز ديگر برگرداند . براي مثال ، در حين کامل شدن يک ديتا فاز ، target آدرس موجود را چهار تا افزايش مي دهد تا به double word بعدي اشاره کند . سپس بايتهاي ، enable شدة initiator را امتحان ميکند تا بايتهايي را که ميبايست در double word آدرس داده شده منتقل شوند را تشخيص دهد .

در اين مثال ، target براي fetch کردن سري دوم اطلاعات خواسته شده مقداري زمان نياز دارد ، بنابراين TRDY# را غير فعال ميکند تا يک wait state  را در ديتا فاز دوم جا دهد .

اين ضروري است که از بحالت float در آمدن باس AD جلوگيري شود تا از نوساني شدن و جريان زياد کشيدن بافرهاي ورودي CMOS متصل به باس AD جلوگيري شود .را از بالانس ميخواند .

فاز سوم ديتا شامل کلاک شش و هت ميباشد ، غير فعال بودن FRAME# به target ميفهماند که اين سري آخر اطلاعات است .

به اين ترتيب burst transfer با سه فاز ديتا کامل ميشود . TRDY initiator را غير فعال ميکند و باس را به حالت بيکار باز ميگرداند . ( در لبة بالا روندة کلاک نهم) و target نيز DEVSEL , TRDY را غير فعال ميکند .

Write Transaction

فرض ميشود که burst transfer مشخص شده و bus با تقاضايش موافقت کرده است (GNT# فعال) . در اين هنگام burst transfer ميبايست منتظر بماند تا باس بيکار شود . اين همراه با امتحان وضعيت IRDY# , FRAME# (و GNT) در لبه هاي بالا روندة کلاک خواهد بود . وقتي هر دو غير فعال بودند (در لبة بالا روندة کلاک اول) باس بيکار است و ارتباط توسط burst transfer که سيگنال پذيرش آن توسط burst transfer فعال شده آغاز ميشود .

در شروع کلاک اول ، FRAME# initiator را فعال ميکند تا نشان دهد که ارتباط شروع شده است و آدرس شروع و فرمان روي باس حاضر هستند . FRAME# فعال باقي ميماند تا زماني که initiator ديتا فاز آخر را کامل کند . در همان زمان که FRAME# initiator را فعال ميکند ، آدرس شروع را به درون AD باس و نوع ارتباط را بدرون Command/Byte Enable باس هدايت ميکمند . آدرس و نوع ارتباط در طول کلاک اول در داخل باس ميمانند .

يک سيکل برگشت براي همة سيگنالهايي که ممکنست توسط بيش از يک PCI bus agent استفاده شوند لازم است . اين پريود براي جلوگيري از برخوردي لازم است که ميتواند در زمانيکه يک وسيله ، فرستادن خروجي را شروع ميکند و در همان زمان وسيله ديگر فرستادن خروجي اش را خاتمه ميدهد اتفاق بيفتد . در طول کلاک اول ، DEVSEL# , TRDY# , IRDY# غير فعال هستند . (تا initiator ، target جديد کار را تحويل بگيرند) .

در آغاز کلاک دوم ، initiator طلاعاتي که روي AD باس براي target ميفرستد را تغيير ميدهد . در طول سيکل نوشتن ، initiator در هر دو فاز ديتا و آدرس AD باس را در اختيار دارد . از آنجائي که بر خلاف آنچه در زمان خواندن انجام ميشود ، اينجا احتياجي نيست که initiator کنترل AD باس را به target واگذار کند، بنابراين سيکل بازگشت مورد نياز نميباشد . initiator ميتواند سري اول ديتا را در آغاز کلاک دوم روي AD باس بفرستد . بعلاوه در طول کلاک دوم initiator از خطوط Command/Byte Enable براي مشخص کردن بايتهايي که ميبايست به double word آدرس داده شده جاري منتقل شوند و مسير ديتايي که در طول فاز ديتاي اول ميبايست به کار رود استفاده ميکند .

در آغاز کلاک دوم ، initiator ديتاي نوشتن را به داخل AD باس ميفرستد و Byte enable خودش را فعال ميکند تا مسير ديتايي که ديتاي معتبر را حمل مي کند مشخص کند . همچنين IRDY# را فعال ميکند تا وجود ديتا روي باس را نشان دهد . initiator وقتي که IRDY# را فعال ميکند FRAME# را غير فعال نمي کند (زيرا اين فاز آخر ديتا نميباشد) .

بايد تذکر داده شود که initiator مجبور نيست بلافاصله با شروع يک ديتا فاز IRDY# را فعال کند . بلکه ممکنست بمقداري زمان قبل از آمادگي براي فرستادن سري اول ديتا نياز داشته باشد (مثلا يک شرط بافر خالي دارد) . initiator نميتواند IRDY# را بيش از 8 کلاک در طول هر ديتا فاز غير فعال نگه دارد . اين قاعده در Version 2.1 اضافه شده است .

در طول کلاک دوم ، target آدرس و دستور را ديکد مي کند و DEVSEL# را فعال ميکند تا ارتباط را درخواست کند . بعلاوه ، TRDY# را فعال ميکند تا آمادگي خود را براي پذيرش اولين سري ديتا نشان دهد .

در لبة بالا روندة کلاک سوم ، target , initiator آدرس داده شده IRDY# , TRDY# را فعال ميکنند که نشان ميدهد آنها هر دو براي کامل کردن فاز اول ديتا آماده هستند . اين يک انتقال بدون wait state است . target با پذيرش اولين سري ديتا از باس در لبة بالا روندة کلاک سوم byte enable) را تست مي کند تا تشخيص دهد که کدام بايتها نوشته ميشوند) ديتا فاز اول را کامل ميکند .

در طول کلاک سوم، initiator سري دوم ديتا را درون AD باس قرار ميدهد و byte enables را set ميکند تا بايتهايي که ميبايست انتقال يابند و مسير ديتاهايي که ميبايست در طول فاز دوم ديتا استفاده شوند را مشخص کند . همچنين IRDY# را فعال نگه ميدارد و FRAME# را غير فعال نمي کند ، بنابراين بيان مي کند که آمادگي کامل کردن فاز دوم ديتا را دارد و اين آخرين فاز ديتا نمي باشد . فعال بودن IRDY# بيان ميکند که ديتاي نوشتن روي باس حاضر است .

در لبة بالا روندة کلاک چهارم ، initiator و target آدرس داده شده هر دوي IRDY , TRDY را فعال ميکنند که بيانگر آمادگيشان براي کامل کردن فاز دوم ديتا است . اين يک فاز ديتاي بدون wait state است . target سري دوم ديتا را روي لبة بالا روندة کلاک چهارم ميپذيرد (byte enable را تست ميکند) . فاز دوم ديتا را کامل ميکند .

Initiator قبل از فرستادن سري بعدي ديتا داخل AD باس به زمان بيشتري نياز دارد (يک شرط بافر خالي دارد) . بنابراين با غير فعال کردن IRDY# در آغاز کلاک چهارم يک wait state در فاز سوم ديتا وارد ميکند . اين به initiator اجازه ميدهد تا حاضر کردن ديتاي جديد يک کلاک تأخير بوجود آورد . اما او ميبايست byte state را براي آماده کردن وضعيت فاز سوم ديتا در آغاز کلاک چهارم set کند .

در اين مثال ، target همچني قبل از آماده شدن براي پذيرش سري سوم ديتا به زمان بيشتري نياز دارد . براي نشان دادن نياز به زمان بيشتر ، target ، TRDY# را در طول کلاک چهارم غير فعال ميکند . وقتي initiator ، IRDY#, target و TRDY# را در لبة بالا رونده کلاک پنجم غير فعال يافتند ، يک wait state در فاز سوم ديتا (کلاک پنجم) وارد ميکنند .

در طول کلاک چهارم ، هرچند initiator هنوز سري سوم ديتا را آماده براي فرستادن ندارد ، ميبايست بجاي اينکه اجازه دهد AD باس به حالت float درآيد طرح ثابتي را روي مسير ديتا بفرستد . اين حالت معمولا با ادامه هدايت سري ديتاي قبلي همراه است . target حضور ديتا در آن را به دو دليل نخواهد پذيرفت :

- با غير فعال کردن TRDY# ، او نشان داده است که براي پذيرش ديتا آماده نيست .

- با غير فعال کردن initiator  IRDY# نشان داده است که هنوز سري جديد ديتا براي target آماده نيست .

در طول کلاک پنج ، initiator ، IRDY# را فعال ميکند و سري آخر ديتا را به درون AD باس ميفرستد . او همچنين FRAME# را غير فعال ميکند تا نشان دهد که اين آخرين فاز ديتا ميباشد . target ، TRDY# را غير فعال نگه ميداردتا نشان دهد که هنوز آمادة پذيرش سري سوم ديتا نيست .

در لبة بالا روندة کلاک شش ، IRDY#  initiator را فعال ميکند تا نشان دهد که ديتا حاضر مي کند ، اما TRDY# هنوز غير فعال است . (چون target هنوز آمادة پذيرش ديتا نيست) . target همچنين FRAME# را غير فعال ميکند تا نشان دهد که آخرين فاز ديتا در جريان است . حالا تنها چيزي که مانع کامل شدن آخرين فاز ديتا ميشود target است (با غير فعال نگهداشتن TRDY# تا زماني که آماده پذيرش آخرين سري ديتا شود) .

در پاسخ به غير فعال بودن TRDY# در کلاک شش ، target و initiator و wait state دوم (کلاک شش) را در سومين فاز ديتا وارد ميکنند . در طول wait state دوم ، initiator به فرستادن سري سوم ديتا در AD باس ادامه ميدهد و وضعيت را روي byte enable نگه ميدارد . TRDY target را غير فعال نگه ميدارد و نشان ميدهد که هنوز آماده نيست .

در لبة بالا روندة کلاک هفت ، target و initiator IRDY#   را فعال ميکنند که نشان ميدهد که initiator هنوز ديتا را ميفرستد اما TRDY# هنوز غير فعال است . در پاسخ target و initiator ، wait state سوم را (کلاک هفت) در فاز سوم ديتا وارد ميکنند . در طول wait state سوم ، initiator به فرستادن سري سوم ديتا درون AD باس و نگهداشتن وضعيت بر روي byte enable ادامه ميدهد ، TRDY#   target را فعال ميکند تا آمادگي اش را براي کامل کردن فاز آخر ديتا نشان دهد .

در لبة بالا روندة کلاک هشت ، target و initiator هر دوي TRDY# , IRDY# را فعال مي کنند که نشان دهندة آمادگي هر دوي آنها براي تمام کردن سومين و آخرين فاز ديتا است . در پاسخ ، فاز سوم ديتا در لبة بالا روندة کلاک هشتم کامل ميشود . target سري سوم ديتا را از AD  باس ميپذيرد . سومين فاز ديتا شامل چهار کلاک بود (اولين کلاک فاز ديتا ، کلاک چهارم ، بعلاوه سه wait state ) .

در طول کلاک هشت ، initiator فرستادن ديتا درون AD باس را خاتمه ميدهد و C/BE باس را رها ميکند ، و IRDY# را غير فعال ميکند (باس را به حالت بيکار باز ميگرداند) . target   TRDY# و DEVESEL# را غير فعال ميکند .