بررسی PCI Bus

مقدمه

شبکه اي از سيمها که ارتباط بين ميکروپرسسور و دستگاههاي جانبي را برقرار ميکنند و آنها را به هم مي پيوندند BUS ناميده مي شود .

باسهاي استاندارد :

- EISA , ISA

- Micro Channel

- PCI , VESA  Local Bus

ابتدا به اختصار توضيحی چند در مورد هر يک می آوريم:

ISA Bus

کليه اتفاقاتي که در باس ISA انجام ميشود با سيگنال کلاک 8 مگاهرتز انجام مي شود در اينصورت انجام جابجايي ديتا حداقل دو سيکل از باس کلاک طول ميکشد . اين معادل 165/4 ميليون جابجايي در ثانيه است . از آنجائيکه data Path در ISA Bus فقط 16 بيت پهنا دارد ، ماکزيمم 2 بايت در هر ارتباط ميتواند انتقال داده شود . اين معادل ماکزيمم سرعت انتقال نظري 33/8 مگابايت در ثانيه است .

EISA Bus

همانند ISA Bus ، کليه اتفاقاتي که در EISA Bus انجام ميگيرد با سيگنال ، کلاک 8 مگاهرتز بهتر انجام مي شود . در اين حال يک جابجايي ديتا حداقل يک سيکل از باس کلاک طول ميکشد . اين معادل 33/8 ميليون جابجايي در ثانيه است .

با توجه به اينکه پهناي data path در EISA 32 بيت است ، در هر ارتباط حداکثر چهار بايت ميتواند منتقل شود . که اين معادل سرعت انتقال نظري 33 مگابايت در ثانيه است .

Micro Channel Bus

امروزه ماکزيمم سرعت انتقال قابل دستيابي روي Micro Channel ، 40 مگابايت در ثانيه است . اين بر اساس سرعت باس 10 مگاهرتز است ، در صورتي که يک جابجايي ديتا در هر سيکل از کلاک 10 مگاهرتز اتفاق بيفتد . ( 10 ميليون جابجايي در هر ثانيه ، چهار بايت در هر جابجايي) . در صورت استفاده از سرعت بيش از 80 و 160 مگابايت در ثانيه ممکن ميباشد .

از ميکروپرسسور 80286  به بعد سرعت بيش از 8 MHZ که سرعت باس بود، بوجود آمد . (مثلأ نرم افزاري مانند Microsoft windows) . همانطور که ماشينهاي سريعتر احتياج به جاده هاي بهتري دارند ، CPU اي سريعتر نيز نياز به باسهايي با سرعت بيشتر دارند . براي دستيابي به سيستمي که داراي سرعت باس و سرعت CPU يکسان باشد ، Local Bus ها بوجود آمدند .

باس PCI يکي از انواع Local Bus ها ميباشد .

PCI  مخفف Peripheral Component Interconnect ميباشد .

برخي از خصوصيات PCI عبارتند از :

- حداکثر سرعت MHZ33

- داراي مسير ديتاي 32 و 64 بيت

- انتقال ديتا به روش Burst Mode

- سازگار با MCA , EISA , ISA

VL Bus

(VESA Local Bus) VL Bus از جمله Local Bus ها ميباشد .

داراي خصوصيات زير است .

1- Version 1 ، باس 32 بيتي

Version 2    ، باس 64 بيتي (در دست ساخت)

2- حداکثر فرکانس کلاک 33 مگاهرتز و 3 شيار(slot) توسعه

حداکثر فرکانس کلاک 40 مگاهرتز و 2 شيار توسعه

حداکثر فرکانس کلاک 50 مگاهرتز و 1 شيار توسعه

PCI مخفف Peripheral Component Interface است و توسط شركت Intel در سال 1992 ارائه گرديد. در واقع ايده PCI به اين دليل از طرف شركت Intel عرضه شد، كه از معرفي باس هاي متفاوتي كه بنا به نيازهاي گوناگوني لازم مي شوند، جلوگيري گردد. PCI داراي ويژگي هاي مخصوص به خود است و هيچگونه وابستگي خاصي به پردازنده سيستم ندارد، حتي از اين استاندارد در جاهايي غير از كامپيوترهاي شخصي مي توان استفاده نمود، كما اينكه نگارشي از آن با عنوان Compact PCI در محيط هاي صنعتي و در مصارف ارتباطي استفاده مي شود. در ذيل نگاه كوتاهي به باس PCI و خصوصيات آن خواهيم انداخت.

باس PCI يك باس مشترك است. اين مطلب بدين معنا است كه باس اطلاعات (Data Bus) و باس آدرس روي آن مشترك هستند و باس هاي جداگانه اي به اين منظور نداريم. در نگاه اول ممكن است اين موضوع نقطه ضعفي براي اين باس يه حساب آيد ولي ويژگي ديگر اين باس كه انتقال اطلاعات به صورت burst است آن را جبران مي كند. در توضيح انتقال اطلاعات روي اين باس اين مساله را به صورت دقيق تر خواهيم ديد.

باس PCI از طريق يك Bridge از باس به پردازنده مركزي و حافظه متصل شده است در حقيقت به دليل عدم يكسان بودن ويژگي هاي PCI و پردازنده ها در حالت هاي مختلف، وجود يك جزء كه در اينجا همان Bridge است براي ايجاد ارتباط بين پردازنده مركزي در كامپيوتر و اجزاي موجود بر روي باس PCI الزامي است. در مادربردهاي امروزي اين Bridge همان Chipset موجود بر روي مادربردها است، به هر كدام از اجزايي كه بر روي باس PCI هستند يك Agent گفته مي شود.

براي انجام تبادل اطلاعات يكي از Agent هاي روي باس بايد اين تبادل اطلاعات را با يكي ديگر از اجزاي روي باس آغاز كند، به Agent اي كه انتقال اطلاعات را آغاز مي كند Master Initiator گفته مي شود و به Agent اي كه به درخواست يك Master پاسخ مي دهد Slave Target مي گويند. هر جزيي روي باس PCI به دلايلي كه ذكر آن فراتر از حوصله اين اوراق است بايد Target باشد. بعضي از اجزا ممكن است بتوانند Master شوند، به عبارت ديگر Master بودن اجزا در باس PCI اختياري است. البته توجه به اين نكته خالي از لطف نيست كه اگر يك باس PCI هيچ جزء Master نداشته باشد، هيچ انتقال اطلاعاتي روي آن صورت نخواهد گرفت. به هنگام آغاز يك تبادل اطلاعات Transaction يك Master باس را در اختيار مي گيرد، تبادل اطلاعات بين Master و Target مورد نظرش انجام مي شود و در آخر Master باس را براي استفاده هاي بعدي آزاد مي كند.

براي ساخت يك كارت PCI چندين روش وجود دارد. يكي استفاده از آي سي هاي ASIC كه قيمت بسيار بالايي دارند و انعطاف پذيري لازم جهت ساخت هر نوع كارتي را ندارند و ضمنا حصول نتيجه با آنها به موارد كاربردي محدودي منجر مي شود. و دوم خريد PCI CORE مي باشد. اين Core ها معمولا به صورت IP وجود دارند و به صورت بسته در اختيار قرار مي گيرند. خريد سورس PCI Core نيز قيمت بسيار گراني در حدود 20.000 دلار دارد و عموما نياز به يك دوره آموزشي براي فراگيري نحوه بكارگيري آن است اما اين حسن را دارد كه علاوه بر انعطاف پذيري هاي لازم كه در اختيار استفاده كننده قرار مي دهد مي تواند با استفاده از IC هاي ارزان قيمت نظير Spartanll Xilinx پياده سازي شود. ضمنا بايد توجه داشت كه نوشتن driver و كاركردن تحت سيستم عامل هاي Windows XP-2000 تكميل كننده كار براي ساخت يك كارت اسلات PCI و بكارگيري نرم افزارهاي پشتيبان مي باشد.

اما با استفاده روز افزون برنامه هاي گرافيكي سه بعدي نفس گذرگاه PCIهم به شماره افتاد كه دليل اصلي آن را ميتوان در به اشتراك گذاشته شدن گذرگاه PCI ميان كارت گرافيكي و ديگر كارتهاي جانبي دانست. مجمع PCI-SIG در نيمه هاي سال 1998 استاندارد AGP 1x/2x و در پايان همان سال استاندارد AGP 4x را پايه گذاري كرد. AGP يا Accelerated Graphic Port همان رابط PCI با برخي تغييرات است. گذرگاه AGP بر خلاف PCI به بخش ورودي / خروجي سري تراشه نتصل نميشود بلكه تنها كارت گرافيكي را به طور مستقيم به سري تراشه متصل ميكند. بسامد پايه در AGP 66 مگاهرتز است و آهنگ انتقال داده در آن با پهناي 32 بيتي كه دارد در حالت AGP2x به 6/508 مگابايت بر ثانيه و در حالت AGP 4x به 1017 مگابايت بر ثانيه ميرسد. نگارش 0/3 آخرين نگارش AGP است كه AGP 8x را تعريف ميكند. در AGP 8x با چهار برابر شدن بسامد روي برخي پايه ها پهناي باند به 99/1 گيگابايت بر ثانيه ميرسد.

مشخصات کلي PCI :

- بخش ارتباط جانبي

- يک BUS    قوي و مستقل از CPU

- قابل استفاده در سيستم هاي مختلف با سرعت هاي مختلف مثل تصاوير ويى متحرك و كارتهاي SCSI ,   كارت شبكه و...

- سرعتهاي گوناگون كارت PCI

- اتصال پر سرعت به CPU .

- دسترسي مستقيم به RAM بدون درگير كردن CPU .

- اين گذرگاه در چند سرعت مختلف وجود داره و روز به روز هم پر سرعت تر ميشه

نسخ گوناگون PCI BUS:

AGP 8X
بيشترين پهنا: 32 بيت 
بيشترين بسامد: 266 مگاهرتز (66 مگاهرتز) 
بيشترين آهنگ انتقال:‌ 99/1 
آهنگ انتقال روي هر پايه: 18 مگابيت بر ثانيه 
طول Pipeline درخواست: 32 
طول درخواست: 8 تا 64 بايت 
حافظه مشترك: بله (GART) 
رابط فيزيكي: اتصال نقطه به نقطه 
نوسان ساز: بسامد بيروني هماهنگ 
بيشترين توان مصرفي: 25 وات (110/50 وات در AGP Pro) 
شمار پايه ها: 132 
زمان عرضه: 2002 


PCI Express X16 

بيشترين پهنا: 32 زوج سيم سريال 
بيشترين بسامد: 5/2 گيگاهرتز 
بيشترين آهنگ انتقال:‌ 73/3 
آهنگ انتقال روي هر پايه: 100 مگابيت بر ثانيه 
طول Pipeline درخواست: 256 
طول درخواست: 4 تا 4096 بايت 
حافظه مشترك: بله (سيستم عامل و راه انداز) 
رابط فيزيكي: اتصال تفاضلي 
نوسان ساز: بسامد دروني 
بيشترين توان مصرفي:25 وات، 75 وات 
شمار پايه ها: 164 
زمان عرضه: 2004

گذرگاه (باس)PCI Experss جايگزين PCI ، براي اتصال دستگاه ها و8X APG است.

برتري ديگر فناوري PCI Express سريال در مقايسه با AGP موازي، سادگي ايجاد مسير پايههاي آن روي برد اصلي است. در نتيجه سادگي، هزينهها بسيار كاهش مييابد. گذرگاه گرافيكي PCI Express ميتواند كارتهاي گرافيكي پر ولع را با توان 75 وات تغذيه كند. در برابر، رابط AGP استاندارد تنها 25 وات در اختيار كارت گرافيكي قرار ميدهد.

AGP 

 در سال 1996 شرکت اينتل (AGP(Accelerator Graphics Port را که نسخه اصلاح شده اي از گذرگاه هاي PCI است ، عرضه نمود. هدف از طراحي تکنولوژي فوق ارائه تصاوير ويدئويي و انجام عمليات گرافيکي با سرعت بالا است . 

کارت هاي گرافيک که قبل از ارائه تکنولوژي AGP توليد مي گرديدند، از يک گذرگاه براي ارتباط با پردازنده استفاده مي کردند. گذرگاه يک کانال ارتباطي و يا مسير بين عناصر سخت افزاري موجود در يک کامپيوتر است . تکنولوژي AGP مبتني بر نکنولوژي PCI است و برخي اوقات "گذرگاه AGP " ناميده مي گردد ولي تکنولوژي فوق يک گذرگاه سيستم نمي باشد. تکنولوژي فوق يک اتصال نقطه به نقطه (Point-to-Point) است . به عبارت ديگر در تکنولوژي فوق تنها دستگاهي که از طريق AGP به پردازنده و حافظه ، مرتبطه مي گردد ، کارت گرافيک است . در مسير مربوطه هيچگونه توقفي وجود نداشته و نمي توان ادعا نمود که AGP يک گذرگاه اشتراکي است . 

تکنولوژي AGP نسبت به PCI داراي ويژگي هاي زير است : 
کارائي سريعتر 
دستيابي مستقيم به حافظه 

AGP بمنظور افزايش کارآيي خود از چندين روش استفاده مي نمايد : 

- AGP يک گذرگاه 32 بيتي با سرعت 66 مگاهرتز است . اين بدان معني است که در يک ثانيه مي توان 32 بيت داده را 66 ميليون مرتبه انتقال داد. 

- بر روي گذرگاه AGP دستگاه ديگري وجود ندارد بنابراين کارت گرافيک اجباري به اشتراک گذرگاه نخواهد داشت . در چنين حالتي کارت گرافيک قادر به عمليات خود با حداکثر ظرفيت و پتانسيل خواهد بود. 

- AGP از روش Pipelining براي افزايش سرعت استفاده مي نمايد. در روش فوق براي بازيابي داده از مدلي مشابه فرآيندهاي موجود در خط توليد استفاده مي گردد.کارت گرافيک در پاسخ به يک درخواست ( سيگنال ) چندين بلاک داده را دريافت خواهد کرد. 

روش Pipelining مشابه سفارش غذا در يک رستوران است . فرض کنيد غذاي مورد علاقه خود را در رستوران سفارش دهيد .پس از سفارش و آماده شدن، غذاي مورد نظر در اختيار گذاشته مي گردد در ادامه مجددا" غذاي بعدي مورد علاقه خود را سفارش و منتطر آماده شدن خواهيد ماند. در مدل فوق فرآيند تکراري : سفارش غذا(داده) و انتظار براي تامين خواسته بصورت تکراري انجام خواهد شد. مي توان روش ثبت سفارش خود را تغيير و در ابتدا تمامي خواسته هاي خود را مشخص کرد. بديهي است در چنين مواردي زمان انتظار بين سفارشات متعدد حذف خواهد گرديد. در تکنولوژي AGP از روشي مشابه فوق براي بازيابي داده استفاده مي گردد. 

يکي ديگر از علل افزايش کارائي تکنولوژي AGP ارتباط مستقيم آنها با حافظه است . ويژگي فوق از خصايص بسيار مهم AGP است . Texture Map مهمترين عنصر موجود در يک کارت گرافيک بوده و حجم بالائي از حافظه يک کارت گرافيک را اشغال مي نمايد. با توجه به اينکه قيمت حافظه کارت هاي گرافيک بالا بوده و از لحاظ ظرفيت نيز داراي محدوديت هائي مي باشند ، ميزان و تعداد Textures استفاده شده در کارت هاي گرافيک اوليه محدود بود . در سيستم هاي مبتني بر AGP با استفاده از قابليت هاي حافظه سيستم، مي توان اطلاعات مورد نطر را در حافظه کارت گرافيک ذخيره کرد. 

در يک سيستم مبتني بر PCI هر Texture Map دو مرتبه ذخيره مي گردد. در ابتدا از هارد به حافظه سيستم منتقل و در آنجا مستقر خواهد شد. زمانيکه مي بايست از داده فوق استفاده گردد، از طريق حافظه سيستم در اختيار پردازشگر گذاشته خواهد شد. در ادامه نتايج از طريق گذرگاه PCI براي کارت گرافيک ارسال مي گردند. در اين حالت اطلاعات مجددا" در FramBuffer کارت گرافيک ذخيره خواهند شد. در حقيقت هر Texture Map پس از پردازش دو مرتبه ذخيره مي گردد ( يکي توسط سيستم و ديگري توسط کارت گرافيک ) 


AGP صرفا" يک مرتبه Texture Map را ذخيره مي نمايد. امکان فوق با استفاده از يک بخش خاص با نام Graphics Address Remapping Table GART) موجود بر روي تراشه AGP تحقق مي گردد. GART ، بخشي از حافظه سيستم را بمنظور نگهداري Texture maps استفاده مي نمايد. در چنين حالتي کارت گرافيک و پردازنده اين تصور را خواهند داشت که Texture در FramBuffer کارت گرافيک مي باشد. 

همانگونه که مشاهده گرديد، در يک کارت فاقد تکنولوژي AGP هر texture دو مرتبه تکرار و.پردازنده مجبور به انجام عمليات اضافه است . اندازه و تعداد texture نيزمحدود به FrameBuffer است .تمام عوامل فوق در کارت هاي مبتني بر AGP بهبود يافته است . بدين علت کارآئي آنها بمراتب بالاتر از انواع ديگر است . 

انواع AGP 

سه نوع مشخصه متفاوت براي AGP وجود دارد : 

AGP 1.0 

AGP 2.0 

AGP Pro 

AGP 2.0 که شامل AGP 1.0 نيز مي باشد از سه حالت (يک سرعته ، دو سرعته ، چهار سرعته) متفاوت براي عمليات استفاده مي نمايد.در سه حالت فوق از سرعت 66 مگا هرتز استفاده مي گردد ولي کارت هاي گرافيک 2x ، در هر سيکل دو مرتبه اطلاعات خود را ارسال و يک کارت گرافيک 4x در هر سيکل چهار مرتبه داده ها را ارسال مي نمايد. 

AGP Pro بر اساس مدل AGP 2.0 ايجاد شده و از اسلات بزرگتري استفاده و داراي امکانات ويژه براي استفاده حرفه اي از کارت هاي گرافيک است . کامپيوترهاي که داراي اسلات از نوع AGP Pro و يا AGP 2.0 مي باشند قادر به استفاده از کارت هاي AGP 1.0 و AGP 2.0 مي باشند. اسلات AGP 1.0 با ساير مدل هاي فوق سازگار نخواهد بود. 

وضعيت گذرگاهها قبل از AGP 

اولين گذرگاه کامپيوترهاي شخصي، هشت بيتي و با سرعت 4.77 مگاهرتز(ميليون سيکل در هر ثانيه ) بود. گذرگاه فوق قادر به ارسال هشت بيت داده در هر سيکل بود. در سال 1982 گذرگاه فوق تغيير وبصورت شانزده بيتي با سرعت 8 مگاهرتز مطرح گرديد. گذرگاه فوق ISA نامگذاري گرديد. طراحي گذرگاه فوق بگونه اي بود که امکان ارسال داده را با سرعت 16 مگا بايت در هر ثانيه فراهم مي کرد. کارت هاي گرافيک اوليه از کارت هاي MonoChrome ( ارائه شده در سال 1980 ) تا کارت هاي SVGA ( ارائه شده در سال 1990) از يک اسلات ISA موجود بر روي برد اصلي استفاده مي کردند. بموازات افزايش رنگ و وضوح تصوير در نمايشگرها، کارت هاي گرافيک ISA کند شدند. گذرگاه هاي از نوع ISA قادر به تزريق مناسب داده هاي گرافيکي براي پردازنده ، با سرعت مناسب نمي باشند. 

در ادامه استاندارهاي ديگري در رابطه با گذرگاه ها مطرح گرديد . گذرگاه هاي EISA)Extendede Industry Standard Architecture ) (سي و دو بيتي و سرعت 8 مگا هرتز ) VL-BUS)Vesa Local Bus) نمونه هائي در اين زمينه مي باشند.در اين زمان استانداري براي ارائه SVGA با قابليت 16/8 ميليون رنگ و وضوح تصوير 768 * 1024 ارائه گرديد. کارت هاي فوق در يک اسلات خاص موجود بر روي برد اصلي نصب مي گرديدند. در چنين حالتي گذرگاه گرافيک بصورت يک "گذرگاه محلي" بوده و مستقيما" به پردازنده متصل بوده و مي بايست در مجاورت پردازنده قرار گيرد. VL-BUS بصورت 32 بيتي بوده و با سرعتي معادل "گذرگاه محلي " فعاليت مي نمايد و تمايل به ارتباط مستقيم با پردازنده دارد. وضعيت فوق در موارديکه صرفا" يک دستگاه و يا حتي دو دستگاه استفاده مي گردد مي تواند تحقق يابد ولي زمانيکه بيش از دو دستگاه به VL-BUS متصل گردد، کاهش کارآئي را بدنبال خواهد داشت . بدين منظور VL-BUS صرفا" براي اتصال يک کارت گرافيک ( و يا دستگاهي که نيازمند سرعت بالا باشد ) استفاده گردد. 

کارت هاي VL-BUS با سرعتي معادل کلاک پردازنده با پردازنده مرتبط خواهند شد. مثلا" اگر پردازنده داراي سرعتي معادل 100 مگاهرتز باشد، کارت گرافيک قادر به ارسال داده بصورت 32 بيت و با سرعت 100 ميليون مرتبه در ثانيه است . در رابطه با رويکرد فوق دو مسئله وجود دارد : 

توليدکنندگان کارتهاي گرافيک شاختي نسبت به سرعت سيستم کاربران ندارند( ايده اي ندارند) 

تمايل به ارتباط مستقيم با پردازنده باعث کاهش عملکرد و کارآئي پردازنده خواهد شد. 

در ادامه تکنولوژي PCI مطرح گرديد. PCI ترکيبي از تکنولوژي هاي ISA و VL-Bus است . در تکنولوژي فوق از ارتباط مستقيم دستگاههاي نصب شده با حافظه استفاده شده است . براي ارتباط با پردازنده از يک " پل ارتباطي " استفاده شده است . در اين حالت سرعت و کارائي نسبت به VL-BUS افزايش يافته بدون اينکه مشکلاتي را از بعد کارآئي براي پردازنده ايجاد نمايد. 

AGP داراي کارآئي بمراتب بالاتري نسبت به PCI است .AGP يک تکنولوژي گرافيکي بوده که همچنان توسط طراحان مربوطه در جهت تکامل و افزايش عملکرد گام بر مي دارد.

پهناي باند گذرگاه گرافيكي بر پايه PCI Express x16 پس از تصحيح و به هنگام رساني استاندارد، اكنون به 73/3 گيگابايت در ثانيه در حالت يك جهته(Unidirectional) و 46/7گيگابايت در ثانيه در حالت دو جهته (Bidirectional) رسيده. اين رابط همچنين به لطف متغير بودن پهناي گذرگاه و بسامدهاي بالاتر به سادگي مقياس پذير است.

براي پاسخگويي به نيازهاي روبه رشد گرافيكي، مجمع PCI-SIG در 1993 استاندارد PCI را نهايي كرد. PCI يا يا Peripheral Component Interconnect يك گذرگاه به پهناي 32 بيت است و بسامد آن از 8 تا 33 مگاهرتز است. بيشترين پهناي باند اين رابط بطور نظري حدود 127 مگابايت بر ثانيه است. با ارتقاء استاندارد PCI تا نگارش 3/2 بسامد آن به 66 مگاهرتز و پهناي مجاز آن به 64 بيت رسيد.

Mini PCI   :

-  PCI   قابل حمل

- مخصوص کامپيوترهاي کيفي و همراه

- ازتباط از طريق کانکتور RG45 و RG11

معماري  PCI :

پايه ها:

بررسی سيگنالهای باس PCI

Par , C/BE [3:0] , AD [31:0]

PCI از يک باس مشترک براي آدرس و ديتا استفاده ميکند .

در طول فاز آدرس :

AD [31:0] (AD باس) ؛ آدرس شروع را روي باس ميگذارد .

(Command or Byte Enable) C/BE [3:0] ؛ نوع ارتباط را مشخص ميکند .

سيگنال Parity ، PAR ، توسط initiator يک کلاک پس از کامل شدن فاز آدرس يا يک کلاک بعد از فعال شدن IRDY# در طول هر فاز ديتاي نوشتن استفاده ميشود . از آن همچنين توسط target آدرس داده شدة جاري يک کلاک پس از فعال شدن TRDY# در طول هر فاز ديتاي خواندن استفاده . يک کلاک پس از کامل شدن فاز آدرس PAR , initiator را يک يا صفر ميکند تا Parity را در باس آدرس ، AD [31:0] و چهار خط Command/Byte Enable نظارت کند.

در طول فاز ديتا :

ديتا باس توسط initiator ( در طول عمل نوشتن) و توسط target آدرس داده شده جاري (در طول عمل خواندن) استفاده ميشود .

PAR ، توسط initiator (در طول سيکل نوشتن) يا target آدرس داده شده جاري (در طول سيکل خواندن) يک کلاک بعد از فعال شدن IRADY# (در طول سيکل نوشتن) يا TRDY# (در طول سيکل خواندن) در فاز ديتا ، استفاده ميشود و همچنين Parity را در C/BE#[3:0] , AD[31:0] نظارت ميکند .

C/BE#[3:0] توسط initiator استفاده ميشود و بايتهايي که ميبايست در double word آدرس داده شده جاري انتقال يابند و مسير ديتاهايي که مي بايست براي انتقال داده مورد استفاده قرار گيرند را نشان مي دهد .

در جدول صفحه بعد معاني  حالتهاي مختلف C/BE بيان شده است .

خطوط دستور PCI به صورت زير هستند :

سيگنالهاي کنترل ارتباط (Transaction Control Signals)

FRAME #

سيگناليست که براي Master ورودي / خروجي و براي target فقط ورودي است . سيکل FRAME توسط initiator جاري هدايت مي شود و شروع (وقتي در ابتدا فعال ميشود) و طول (در طول مدت فعال بودن) يک ارتباط را نشان مي دهد .

براي مشخص شدن اينکه ، مالکيت باس تعيين شده است ، Master چنانچه مالک باس باشد ميبايست در لبة بالا روندة سيگنال کلاک IRDY# , FRAME# , PCI را غير فعال و GNT را فعال کند .

يک ارتباط ممکنست شامل يک يا بيشتر انتقال ديتا بين initiator جاري و target آدرس داده شده باشد . FRAME# زماني که initiator آمادة کامل کردن آخرين فاز ديتا مي باشد غير فعال مي شود.

TRDY#

Target Ready

سيگناليست که براي master ورودي و براي target خروجي مي باشد . target Ready توسط target آدرس داده شدة جاري استفاده مي شود و زماني فعال مي شود که target آمادة کامل کردن فاز ديتاست (ديتا منتقل ميشود) فاز ديتا زماني کامل ميشود که IRDY#, initiator , TRDY# , target را در لبة بالا روندة سيگنال کلاک فعال کند . در طول سيکل خواندن فعال بودن TRDY# نشان ميدهد که target ديتاي معتبر را بدون باس ميفرستد . در طول يک سيکل نوشتن ، فعال بودن TRDY# نشان ميدهد که target آمادة پذيرش ديتا از master است . wait state در فاز جاري ديتا وارد ميشود و تا زماني که IRDY# , TRDY# هر دو فعال شوند باقي ميماند .

IRDY#

Initiator Ready .

سيگنالي است که براي master ورودي / خروجي و براي target فقط ورودي ميباشد . Initiator Ready توسط bus master جاري استفاده ميشود (آغاز کنندة ارتباط) . در طول يک سيکل نوشتن ، فعال بودن IRDY# نشان ميدهد که initiator ديتاي معتبر را به درون باس ديتا مي راند . در طول يک سيکل خواندن ، فعال بودن TRDY# نشان مي دهد که  initiator آمادة پذيرش ديتا از target آدرس داده شده جاري است .

براي مشخص کردن اينکه مالکيت باس تعيين شده است ، master ميبايست در يک لبة بالا روندة کلاک IRDY# , FRAME# , PCI را غير فعال و GNT# را فعال نمايد .

STOP#

سيگنالي است که براي master ورودي و براي target خروجي ميباشد . Stop#, target را فعال ميکند تا نشان دهد که درخواست توقف ارتباط در فاز ديتاي جاري را از initiator دارد .

IDSEL

Initialization Device Select

اين سيگنال براي هر دوي target , master سيگنال ورودي است . IDSEL ورودي به وسايل متصل به PCI است و در طول زمان دسترسي به رجيسترهاي ماشين به عنوان Chip Select بکار ميرود . با وجوديکه گفته شده براي هردوي target , master سيگنال ورودي است. اما در شکل (1-2) (PCI-Compliant Master Device Signals) وجود ندارد !

LOCK#

هر دو سيگنالهاي اختياري ميباشد که براي master ورودي / خروجي و براي target يک سيگنال ورودي است .

توسط initiator براي قفل کردن حافظه target آدرس داده شدة جاري در طول يک سري ارتباط atomic استفاده ميشود .(براي مثال در طول يک عمل راهنماي خواندن / تغيير دادن / نوشتن) .

سيگنال LOCK# ميبايست توسط يک initiator که نياز به دسترسي انحصاري به يک حافظة targetدر طول دو يا بيشتر ارتاط جداگانه دارد ، مورد استفاده قرار گيرد .

هدف استفاده از اينتابع ايجاد مکانيزمي که به initiator اجازه حاکم بودن بر target يا باس به صورت عمومي را بهده نيست بلکه هدف پشتيباني اعمال راهنماي خواندن / تغيير دادن/ نوشتن ميباشد .

يک initiator که نياز به دسترسي انحصاري به يک حافظة target داشته باشد از سيگنال LOCK# چنانچه تحت کنترل initiator ديگري نباشد استفاده مي کند. وقتي که target آدرس داده ميشود و LOCK# توسط initiator در طول فاز آدرس غير فعال و سپس در طول فاز ديتا فعال ميشود ، target تا زماني که سيگنال LOCK# فعال باقي بماند رزرو ميشود.

اگر بعدا اين target توسط initiator ديگري آدرس داده شود در حالي که LOCK# هنوز فعال است ، target دستور retry براي initiator صادر ميکند . تا زماني که يک target قفل است ، ساير master ها ( که احتياج به دسترسي انحصاري به target ندارند) اجازه دارند که باس را براي دسترسي به ساير target ها بجز target قفل شده بخواهند .

DEVSEL#

Device Select

سيگنالي است که براي master ورودي و براي target خروجي ميباشد . DEVSEL# زماني توسط يک target فعال ميشود که target آدرسش را ديکد کرده است .اگر يک master يک ارتباط را آغاز کند و پس از شش کلاک DEVSEL# را فعال نيابد ، ميبايست فرض کند که target قادر به پاسخگويي نيست يا آدرس شناخته نشده است . در اينصورت يک master-abort نتيجه ميشود .

سيگنالهاي داوري (Arbitration Signals)

GNT# , REQ#

هر PCI master يک جفت خطوط داوري دارد که مستقيما به داور باس PCI متصل ميشود . وقتي يک master احتياج به PCI باس دارد ، خط REQ# خود را فعال ميکند . وقتي که داور تشخيص داده است که ميبايست با درخواست master براي کنترل باس PCI موافقت شود ، خط GNT# مخصوص master درخواست کننده را فعال ميکند .

در محيط PCI داوري باس مي تواند زماني که master ديگري هنوز کنترل باس را در اختيار دارد اتفاق بيفتد . اين حالت داوري مخفي ناميده ميشود . وقتي که يک master از داور موافقت دريافت ميکند ، ميبايست صبر کند تا initiator فعلي ارتباط خود را تمام کند . او نمي تواند فرض مالکيت PCI باس را تا وقتي FRAME# (نشان دهندة شروع آخرين فاز ديتا) و سپس IRDY# (بيان کنندة کامل شدن آخرين فاز ديتا) غير فعال شود ، داشته باشد . اين نشان ميدهد که ارتباط فعلي کامل شده است و باس به حالت بيکار درآمده است .

تا وقتي که RST# فعال است ، همة master ها ميايست خروجي REQ# ها را به حالت tri-state درآورند و ورودي GNT# ها را در نظر نگيرند .

سيگنالهاي سيستم (System Signals)

CLK

سيگنال کلاک يک سيگنال ورودي براي همة وسايل موجود روي PCI باس است . CLK زمان بندي همة ارتباطها ، اعم از داوري باس را تأمين ميکند . همة وروديها به وسايل PCI روي لبة بالا روندة سيگنال CLK تست مي شوند . وضعيت همة سيگنالهاي ورودي در ساير زمانها don’t care است . همة پارامترهاي زمان بندي در PCI بر اساس لبة بالا روندة سيگنال کلاک معلوم مي شوند .

RST#

Reset Signal

زماني که اين سيگنال فعال ميشود همة رجيسترهاي PCI ، ماشينهاي master و target و هدايت کننده هاي خروجي را به وضعيت شروع در ميآورد . RST# ممکنست بصورت آسنکرون با لبة کلاک PCI فعال يا غير فعال شود .

همة سيگنالهاي خروجي PCI ميبايست به وضعيت اول خود باز گردانده شوند .

يعني آنها مي بايست tri-state شوند ، بجز :

- SERR که شناور (float) است .

- اگر SDONE , SBO# نتوانند tri-state شوند ، صفر قرار داده خواهند شد .

- براي جلوگيري از شناور شدن AD (floating) باس ، C/BE باس و سيگنال PAR در طول reset ممکنست که آنها توسط يک منبع مرکزي صفر قرار داده شوند .

سيگنالهاي  گزارش دهندة خطا

SERR# , PERR#

سيگنال خطاي سيستم ، SERR# ، توسط هر کدام از وسايل PCI ممکنست براي گزارش خطاي Parity آدرس ، خطاي parity ديتا در يک سيکل خاص ، و خطاهاي بحراني تعبير از خطاي parity استفاده شود .

SERR# روي همة کارتهاي add-in که عمل چک کردن آدرسهاي parity يا گزارش دادن ساير خطاهاي جدي بوسيلة SERR# را بعهده دارند مورد نياز است . اين سيگنال "آخرين منبع" براي گزارش خطا بشمار ميآيد .

خطاهاي غير قابل تصحيح ميبايست به طرق ديگري مشخص شوند . در يک ماشين سازگار با SERR# , PCI باعث ايجاد يک NMI در پردازشگر سيستم مي شود .

فعال بودن SERR# از طريق فعال شدن TEN# يا MC# به پروسسور ميزبان گزارش ميشود و باعث يک چک کردن وقفه ميشود . اين معادل NMI در دنياي Intel است . اگر طراح ماشين PCI نخواهد که NMI آغاز شود ، سيگنالهاي ديگري بجز SERR# ميباست براي نشان دادن شرايط خطا به کار روند(مانند ايجاد يک Int در رجيستر status و توليد درخواست وقفه) .

SERR# يک سيگنال Open-dram است و ممکنست توسط بيش از يک ماشين PCI در يک زمان استفاده شود . وقتي فعال ميشود ، ماشين آن را براي يک کلاک صفر ميکند و سپس خروجي هدايت کنندة آن را tri-state مينمايد .مقاومت نگهدارنده روي SERR# وظيفة بازگرداندن آن به حالت غير فعال را به عهده دارد .

سيگنالهاي الحاقي 64 بيت

خصوصيات PCI يک تعريف مفصل از الحاق 64 بيت به خطوط پاية معماري 32 بيت را تأمين ميکند . سيستمهايي که الحاق را انجام ميدهند ، انتقال بيش از هشت بايت در هر فاز ديتا بين يک يک initiator 64 بيتي و يک target 64 بيتي را پشتيباني مي کنند .

AD [63:32]

خطوط ديتاي بالاي 4 ، همراه با AD [31:0] پهناي باس ديتا را به 64 بيت افزايش ميدهند. اين خطوط در طول فاز آدرس يک انتقال استفاده نمي شوند . (مگر اينکه آدرس دادن 64 بيتي استفاده شود) .

C/BE#[7:4]

Byte Enable براي خطوط ديتاي 4 تا 7 . در طول فاز ديتا استفاده ميشود و در طول فاز آدرس بدون استفاده است . (مگر اينکه از آدرس دادن 64 بيتي استفاده شود) .

REQ 64#

Request انتقال 64 بيتي . توسط initiator فعلي براي نشان دادن تمايل به انجام عمل انتقال توسط يک يا بيشتر از مسيرهاي ديتاي بالاي چهار بکار ميرود . REQ 64# داراي timing يکساني با سيگنال FRAME# ميباشد .

ACK64#

Acknowledge انتقال 64 بيتي . توسط target آدرس داده شده در پاسخ به فعال شدن REQ64# توسط initiator فعال ميشود . (اگر انتقال 64 بيتي را پشتيباني کند) . داراي timing يکساني با DEVSEL# ميباشد .

PAR64

Parity for upper doubleword . يک parity بيت است که با AD [63:32] و C/BE#[7”4] همکاري ميکند .

CLKRUN#

CLKRUN# يک سيگنال اختياري است و براي محيط موبايل (مثلا قابل حمل) تعريف ميشود . بر روي کانکتورهاي PCI متصل شونده قابل استفاده نمي باشد .

هرچند که خصوصيات PCI بيان مي کند که کلاک مي تواند متوقف شود يا فرکانسش تغيير کند ، اما روشي براي مشخص کردن اينکه چه وقت ميبايست متوقف (يا کند) شود يا اينکه دوباره شروع کند تعريف نمي کند.

يک سيستم قابل حمل شامل يک منبع مرکزي است که مدار توليد کلاک را شامل ميشود . سيگنال CLKRUN# يک سيگنال ورودي / خروجي نگه داشته شده در حالت tri-state ميباشد . مدار توليد کلاک CLKRUN# را زماني که کلاکبه حالت نرمال جلو ميرود فعال نگه ميدارد . در طول پريودهايي که کلاک متوقف شده است (يا آهسته شده است) مدار توليد کلاک CLKRUN# را تست ميکند تا از درخواستهاي master و target براي تغيير در وضعيت سيگنال کلاک PCI آگاه شود . کلاک زماني که باس بيکار نباشد نمي تواند متوقف شود . قبل از اينکه فرکانس کلاک متوقف شود (يا کند گردد) ف مدار توليد کلاک CLKRUN# را براي يک کلاک غير فعال ميکند تا ماشينهاي PCI را مطلع کند که کلاک قصد توقف (يا کند شدن) را دارد . بعد از "يک" کردن CLKRUN# (غير فعال کردن) به مدت يک کلاک ، مدار توليد کلاک هدايت کننده هاي خروجي CLKRUN# اش را tri-state ميکند . مقاومت نگهدارندة روي CLKRUN# سپس مسئوليت غير فعال نگه داشتن CLKRUN# در طول پريودي که کلاک متوقف (يا کند) شده است را بر عهده دارد .

کلاک حداقل چهار پريود پس از آنکه مدار توليد کلاک CLKRUN# را غير فعال ميکند بدون تغيير ادامه ميدهد . پس از غير فعال کردن CLKRUN# مدار توليد کنندة کلاک به دو دليل ميبايست CLKRUN# را monitor کند :

1- بعد از اينکه کلاک متوقف (يا کند) شده است ، يک master (يا چند master) نياز به دوباره شروع شدن کلاک دارند تا درخواست استفاده از باس بکنند . قبل از فرستادن درخواست استفاده از باس master ميبايست درخواست شروع مجدد کلاک را بکند . اين همراه با فعال شدن CLKRUN# ميباشد . وقتي مدار توليد کلاک از فعال شدن CLKRUN# توسط عده اي ديگر آگاه ميشود ، او کلاک را روشن مي کند (يا سرعت مي بخشد) و هدايتگر خروجي CLKRUN# اش را روشن ميکند تا CLKRUN# را فعال کند .وقتي master مطلع ميشود که CLKRUN# براي دو لبة بالا روندة سيگنال کلاک PCI فعال شده است ، ممکنست هدايتگر خروجي CLKRUN اش را tri-state کند.

2- وقتيکه منطق توليد کلاک CLKRUN# را غير فعال کرده است تا نشان دهد که قصد متوقف (يا کند) کردن کلاک را دارد ، کلاک ميبايست حداقل براي چهار کلاک همچنان باقي بماند . در طول اين مدت ، يک target (يا يک master) که نياز به عمل کلاک ادامه يافته دارد (براي مثال به منظور انجام housekeeping داخلي بعد از کامل شدن يک ارتباط) ، ممکنست که CLKRUN# را براي دو سيکل کلاک PCI دوباره فعال کند تا درخواست ادامه توليد CLK را بدهد .

وقتيکه مدار توليد کلاک CLKRUN# را دوباره فعال شده مي يابد ، CLKRUN# را دوباره فعال ميکند و به توليد کلاک ادامه ميدهد (بجاي متوقف کردن يا کند کردن آن) . زماني که کلاک بعد از درخواست ادامة عملش همچنان ادامه خواهد يافت از ويژگيهاي طراحي سيستم است .

Cache Support (Snoop Result) Signals

SBO#

Snoop Back off . اين سيگنال يک خروجي از PCI cache/Bridge و يک ورودي به حافظه کمکي سيستم اصلي روي PCI باس ميباشد . توسط bridge فعال ميشود تا نشان دهد که دسترسي به حافظة PCI که درحال اجراست براي خواندن يا Update کردن اطلاعات قديمي (State) در حافظه است .

SBO# تنها زماني واجد شرايط و داراي معني است که سيگنال SDONE نيز توسط bridge فعال شود . وقتي که SBO# , SDONE هر دو فعال باشند ، حافظه کمکي PCI آدرس داده شدة سيستم اصلي ميبايست با فرستادن retry به initiator فعلي پاسخ دهد .

SDONE

Spoon Done . اين سيگنال يک خروجي از  PCI cache/Bridge و يک ورودي به حافظه کمکي سيستم اصلي روي باس PCI ميباشد .

غير فعال بودن SBO# نشان ميدهد که initiator به يک تميز در حافظه دسترسي پيدا کرده و حافظه کمکي target اجازة دريافت يا تحويل دادن ديتاهاي تعيين شده را دارد . فعال بودن SBO# نشان ميدهد که initiator به يک خط کهنه در حافظه دسترسي پيدا کرده و نميبايست دسترسي به ديتا را کامل کند . در عوض ، حافظة target ميبايد دسترسي را با فرستادن يک retry به initiator خاتمه دهد .

JTAG/Boundary Scan Signals

طراح يک ماشين PCI ممکنست به صورت اختياري از سيگنالهاي IEEE 114901 Boundary Scan Interface استفاده کند و به اين ترتيب اجازة تست جريان در ماشين PCI را بدهد .

TDI

Test Input . ( در پيوستگي با TCK) براي جابجايي ديتا و دستورالعملها به داخل پورت دسترسي به تست (TAP) در يک جريان بيت ها به کار مي رود .

TDO

Test Output . (در پيوستگي با TCK) براي جابجايي ديتا به خارج از پورت دسترسي به تست (TAP) در يک جريان سري بيت ها بکار ميرود .

TCK

Test Clock . براي معين کردن کلاک اطلاعات و ديتا به داخل و خارج از ماشين در طول تست مرزي به کار ميرود .

TMS

Test Mode Select . براي کنترل وضعيت کنترل کنندة پوست دسترسي به تست به کار ميرود .

TRST#

Test Reset . براي به وضعيت initialize در آوردن کنترل کنندة پورت دسترسي به تست به کار مي رود .

Read Transaction

در لبة بالا روندة هر کلاک از IRDY# , FRAME# نمونه برداري ميشود . چنانچه هر دو غير فعال (deassert) باشند ، بدين معني خواهد بود که bus بيکار است و bus master ميتواند عمليات را آغاز کند .

Turn-around cycle براي سيگنالهايي مورد نياز است که توسط بيش از يک PCI agent مورد استفاده قرار ميگيرند . اين پريود براي جلوگيري از برخورد در زماني که يک agent استفاده اش از سيگنال را خاتمه ميدهد و agent ديگر استفادة خود را آغاز ميکند ، لازم است .

با شروع کلاکدوم ، AD initiator باس را رها ميکند . و target اجازه استفاده از AD باس را مييابد و اولين اطلاعات درخواست شده (بين 1 تا 4 بيت) را به initiator ميفرستد . در مرحلة دوم turn-around cycle است ، چون مالکيت AD باس در اين مرحله از initiator به target اي که آدرس آن داده شده است تغيير ميکند . در اين مرحله addressed target وظيفه دارد TRDY# را deassert نمايد .

همچنين در آغاز کلاک دوم initiator از سيگنال C/BE براي مشخص کردن سيگنالهايي که ميبايست فرستاده شوند استفاده ميکند . (Command Enable خاتمه مييابد و BYTE Enable صورت ميگيرد .

Initiator همچنين IRDY# را فعال ميکند که بيان کنندة آمادگي دريافت اولين ديتا از طرف target است . در همين زمان FRAME# , initiator را غير فعال نميکند که نشان ميدهد که اين داده ها آخرين فاز داده نمي باشند . هرگاه آخرين فاز داده مورد نظر باشد IRDY# , initiator را فعال و FRAME# را غير فعال ميکند که نشان دهندة آمادگي اش براي کامل کردن آخرين فاز داده ميباشد .

بايد تذکر داده شود که لزومي ندارد initiator بلافاصله در زمان محدود ورود ديتا IRDY# را فعال کند و ممکنست قبل از اينکه آماده دريافت اولين سري داده باشد مقداري زمان نياز داشته باشد . البته initiator نميتواند در طول هر فاز داده IRDY# را بيش از 8 کلاک PCI غير فعال نگه دارد . (اين قاعده در Version 2.1 اضافه شده است .

در کلاک سوم ، target

1- DEVSEL# را فعال ميکند تا نشان دهد که آدرس را شناخته است و اطلاعات را خواهد فرستاد .

2- شروع به فرستادن اولين سري داده ها [بين يک تا چهار بايت ، که با تنظيم خطوط C/BE درخواست شده است] داخل باس AD مي نمايد و TRDY# را فعال ميکند تا موجود بودن ديتاي درخواست شده را نشان دهد .

وقتي که initiator و target هر دوي IRDY# , TRDY# را در لبة بالا روندة کلاک چهارم فعال کردند ، اولين سري ديتا توسط initiator از باس خوانده ميشود و فاز اول ديتا کامل ميگردد . فاز اول ديتا شامل کلاک دوم و wait state اي است که توسط target فعال ميشود (کلاک سوم) .

در لبة بالا رونده کلاک پنجم ، TRDY# , initiator را غير فعال ميکند و تشخيصميدهد که target به زمان بيشتري براي انتقال سري دوم اطلاعات نياز دارد ، سپس يک wait state در فاز دوم ديتا وارد ميکند .

در طول target , wait state شروع به راندن سري دوم اطلاعات بدرون باس AD ميکند و TRDY# را فعال ميکند تا حضورش را نشان دهد . وقتي initiator در لبة بالا روندة کلاک شش TRDY# , IRDY# را فعال مي بيند ، دومين سري ديتا را از روي باس ميخواند و فاز دوم ديتا را کامل ميکند . فاز دوم ديتا از کلاکهاي چهار و پنج تشکيل ميشود .

در شروع ديتا فاز سوم ، initiator ، بايت enable را فعال ميکند تا بايتهايي را که مي بايست در double word بعدي منتقل شوند را مشخص کند . همچنين IRDY# را غير فعال ميکند تا نشان دهد که قبل از آماده شدن براي دريافت اطلاعات به بيش از يک کلاک احتياج دارد .

در طول کلاک شش ، TRDY# target را فعال نگه ميدارد ، تا نشان دهد که سري سوم ، اطلاعات خواسته شده را بدون باس AD ميراند . initiator اينجا به زمان بيشتري نياز دارد تا آمادگي خواندن اطلاعات را پيدا کند . اين باعث ميشود که يک wait state در ديتا فاز سوم وارد شود . target ميبايست در طول wait state به انتقال سري سوم اطلاعات بداخل باس AD ادامه دهد (کلاک هفتم) .

در طول کلاک هفتم ، IRDY# initiator را فعال ميکند تا تمايلش به دريافت سري سوم اطلاعات در لبة بالا روندة کلاک بعدي را نشان دهد . همچنين FRAME# را غير فعال ميکند تا معلوم شود که آخرين فاز ديتاست . initiator در لبه بالا رونده کلاک هشتم با فعال ديدن TRDY# , IRDY# سري سوم اطلاعات اگر بدلايلي initiator نداند که بايتهاي enable شدة فاز بعدي ديتا کدامها خواهند بود ، ميبايست IRDY# را غير فعال نگه دارد و اجازه ندهد که فاز ديتاي فعلي خاتمه يابد تا زماني که اين بايتها مشخص شوند .

در اين مثال ، IRDY#  initiator را در ورود به ديتا فاز دوم فعال نگه ميدارد ، اما FRAME# را غير فعال نمي کند . اين نشان ميدهد که initiator آمادة خواندن سري دوم ديتاست ولي اين آخرين فاز ديتا نمي باشد .

در نقل و انتقال اطلاعات چند ديتا فازي ، اينوظيفة target است که آدرس شروع را در شمارة آدرس قرار دهد و آدرس را از يک ديتا فاز به ديتا فاز ديگر برگرداند . براي مثال ، در حين کامل شدن يک ديتا فاز ، target آدرس موجود را چهار تا افزايش مي دهد تا به double word بعدي اشاره کند . سپس بايتهاي ، enable شدة initiator را امتحان ميکند تا بايتهايي را که ميبايست در double word آدرس داده شده منتقل شوند را تشخيص دهد .

در اين مثال ، target براي fetch کردن سري دوم اطلاعات خواسته شده مقداري زمان نياز دارد ، بنابراين TRDY# را غير فعال ميکند تا يک wait state  را در ديتا فاز دوم جا دهد .

اين ضروري است که از بحالت float در آمدن باس AD جلوگيري شود تا از نوساني شدن و جريان زياد کشيدن بافرهاي ورودي CMOS متصل به باس AD جلوگيري شود .را از بالانس ميخواند .

فاز سوم ديتا شامل کلاک شش و هت ميباشد ، غير فعال بودن FRAME# به target ميفهماند که اين سري آخر اطلاعات است .

به اين ترتيب burst transfer با سه فاز ديتا کامل ميشود . TRDY initiator را غير فعال ميکند و باس را به حالت بيکار باز ميگرداند . ( در لبة بالا روندة کلاک نهم) و target نيز DEVSEL , TRDY را غير فعال ميکند .

Write Transaction

فرض ميشود که burst transfer مشخص شده و bus با تقاضايش موافقت کرده است (GNT# فعال) . در اين هنگام burst transfer ميبايست منتظر بماند تا باس بيکار شود . اين همراه با امتحان وضعيت IRDY# , FRAME# (و GNT) در لبه هاي بالا روندة کلاک خواهد بود . وقتي هر دو غير فعال بودند (در لبة بالا روندة کلاک اول) باس بيکار است و ارتباط توسط burst transfer که سيگنال پذيرش آن توسط burst transfer فعال شده آغاز ميشود .

در شروع کلاک اول ، FRAME# initiator را فعال ميکند تا نشان دهد که ارتباط شروع شده است و آدرس شروع و فرمان روي باس حاضر هستند . FRAME# فعال باقي ميماند تا زماني که initiator ديتا فاز آخر را کامل کند . در همان زمان که FRAME# initiator را فعال ميکند ، آدرس شروع را به درون AD باس و نوع ارتباط را بدرون Command/Byte Enable باس هدايت ميکمند . آدرس و نوع ارتباط در طول کلاک اول در داخل باس ميمانند .

يک سيکل برگشت براي همة سيگنالهايي که ممکنست توسط بيش از يک PCI bus agent استفاده شوند لازم است . اين پريود براي جلوگيري از برخوردي لازم است که ميتواند در زمانيکه يک وسيله ، فرستادن خروجي را شروع ميکند و در همان زمان وسيله ديگر فرستادن خروجي اش را خاتمه ميدهد اتفاق بيفتد . در طول کلاک اول ، DEVSEL# , TRDY# , IRDY# غير فعال هستند . (تا initiator ، target جديد کار را تحويل بگيرند) .

در آغاز کلاک دوم ، initiator طلاعاتي که روي AD باس براي target ميفرستد را تغيير ميدهد . در طول سيکل نوشتن ، initiator در هر دو فاز ديتا و آدرس AD باس را در اختيار دارد . از آنجائي که بر خلاف آنچه در زمان خواندن انجام ميشود ، اينجا احتياجي نيست که initiator کنترل AD باس را به target واگذار کند، بنابراين سيکل بازگشت مورد نياز نميباشد . initiator ميتواند سري اول ديتا را در آغاز کلاک دوم روي AD باس بفرستد . بعلاوه در طول کلاک دوم initiator از خطوط Command/Byte Enable براي مشخص کردن بايتهايي که ميبايست به double word آدرس داده شده جاري منتقل شوند و مسير ديتايي که در طول فاز ديتاي اول ميبايست به کار رود استفاده ميکند .

در آغاز کلاک دوم ، initiator ديتاي نوشتن را به داخل AD باس ميفرستد و Byte enable خودش را فعال ميکند تا مسير ديتايي که ديتاي معتبر را حمل مي کند مشخص کند . همچنين IRDY# را فعال ميکند تا وجود ديتا روي باس را نشان دهد . initiator وقتي که IRDY# را فعال ميکند FRAME# را غير فعال نمي کند (زيرا اين فاز آخر ديتا نميباشد) .

بايد تذکر داده شود که initiator مجبور نيست بلافاصله با شروع يک ديتا فاز IRDY# را فعال کند . بلکه ممکنست بمقداري زمان قبل از آمادگي براي فرستادن سري اول ديتا نياز داشته باشد (مثلا يک شرط بافر خالي دارد) . initiator نميتواند IRDY# را بيش از 8 کلاک در طول هر ديتا فاز غير فعال نگه دارد . اين قاعده در Version 2.1 اضافه شده است .

در طول کلاک دوم ، target آدرس و دستور را ديکد مي کند و DEVSEL# را فعال ميکند تا ارتباط را درخواست کند . بعلاوه ، TRDY# را فعال ميکند تا آمادگي خود را براي پذيرش اولين سري ديتا نشان دهد .

در لبة بالا روندة کلاک سوم ، target , initiator آدرس داده شده IRDY# , TRDY# را فعال ميکنند که نشان ميدهد آنها هر دو براي کامل کردن فاز اول ديتا آماده هستند . اين يک انتقال بدون wait state است . target با پذيرش اولين سري ديتا از باس در لبة بالا روندة کلاک سوم byte enable) را تست مي کند تا تشخيص دهد که کدام بايتها نوشته ميشوند) ديتا فاز اول را کامل ميکند .

در طول کلاک سوم، initiator سري دوم ديتا را درون AD باس قرار ميدهد و byte enables را set ميکند تا بايتهايي که ميبايست انتقال يابند و مسير ديتاهايي که ميبايست در طول فاز دوم ديتا استفاده شوند را مشخص کند . همچنين IRDY# را فعال نگه ميدارد و FRAME# را غير فعال نمي کند ، بنابراين بيان مي کند که آمادگي کامل کردن فاز دوم ديتا را دارد و اين آخرين فاز ديتا نمي باشد . فعال بودن IRDY# بيان ميکند که ديتاي نوشتن روي باس حاضر است .

در لبة بالا روندة کلاک چهارم ، initiator و target آدرس داده شده هر دوي IRDY , TRDY را فعال ميکنند که بيانگر آمادگيشان براي کامل کردن فاز دوم ديتا است . اين يک فاز ديتاي بدون wait state است . target سري دوم ديتا را روي لبة بالا روندة کلاک چهارم ميپذيرد (byte enable را تست ميکند) . فاز دوم ديتا را کامل ميکند .

Initiator قبل از فرستادن سري بعدي ديتا داخل AD باس به زمان بيشتري نياز دارد (يک شرط بافر خالي دارد) . بنابراين با غير فعال کردن IRDY# در آغاز کلاک چهارم يک wait state در فاز سوم ديتا وارد ميکند . اين به initiator اجازه ميدهد تا حاضر کردن ديتاي جديد يک کلاک تأخير بوجود آورد . اما او ميبايست byte state را براي آماده کردن وضعيت فاز سوم ديتا در آغاز کلاک چهارم set کند .

در اين مثال ، target همچني قبل از آماده شدن براي پذيرش سري سوم ديتا به زمان بيشتري نياز دارد . براي نشان دادن نياز به زمان بيشتر ، target ، TRDY# را در طول کلاک چهارم غير فعال ميکند . وقتي initiator ، IRDY#, target و TRDY# را در لبة بالا رونده کلاک پنجم غير فعال يافتند ، يک wait state در فاز سوم ديتا (کلاک پنجم) وارد ميکنند .

در طول کلاک چهارم ، هرچند initiator هنوز سري سوم ديتا را آماده براي فرستادن ندارد ، ميبايست بجاي اينکه اجازه دهد AD باس به حالت float درآيد طرح ثابتي را روي مسير ديتا بفرستد . اين حالت معمولا با ادامه هدايت سري ديتاي قبلي همراه است . target حضور ديتا در آن را به دو دليل نخواهد پذيرفت :

- با غير فعال کردن TRDY# ، او نشان داده است که براي پذيرش ديتا آماده نيست .

- با غير فعال کردن initiator  IRDY# نشان داده است که هنوز سري جديد ديتا براي target آماده نيست .

در طول کلاک پنج ، initiator ، IRDY# را فعال ميکند و سري آخر ديتا را به درون AD باس ميفرستد . او همچنين FRAME# را غير فعال ميکند تا نشان دهد که اين آخرين فاز ديتا ميباشد . target ، TRDY# را غير فعال نگه ميداردتا نشان دهد که هنوز آمادة پذيرش سري سوم ديتا نيست .

در لبة بالا روندة کلاک شش ، IRDY#  initiator را فعال ميکند تا نشان دهد که ديتا حاضر مي کند ، اما TRDY# هنوز غير فعال است . (چون target هنوز آمادة پذيرش ديتا نيست) . target همچنين FRAME# را غير فعال ميکند تا نشان دهد که آخرين فاز ديتا در جريان است . حالا تنها چيزي که مانع کامل شدن آخرين فاز ديتا ميشود target است (با غير فعال نگهداشتن TRDY# تا زماني که آماده پذيرش آخرين سري ديتا شود) .

در پاسخ به غير فعال بودن TRDY# در کلاک شش ، target و initiator و wait state دوم (کلاک شش) را در سومين فاز ديتا وارد ميکنند . در طول wait state دوم ، initiator به فرستادن سري سوم ديتا در AD باس ادامه ميدهد و وضعيت را روي byte enable نگه ميدارد . TRDY target را غير فعال نگه ميدارد و نشان ميدهد که هنوز آماده نيست .

در لبة بالا روندة کلاک هفت ، target و initiator IRDY#   را فعال ميکنند که نشان ميدهد که initiator هنوز ديتا را ميفرستد اما TRDY# هنوز غير فعال است . در پاسخ target و initiator ، wait state سوم را (کلاک هفت) در فاز سوم ديتا وارد ميکنند . در طول wait state سوم ، initiator به فرستادن سري سوم ديتا درون AD باس و نگهداشتن وضعيت بر روي byte enable ادامه ميدهد ، TRDY#   target را فعال ميکند تا آمادگي اش را براي کامل کردن فاز آخر ديتا نشان دهد .

در لبة بالا روندة کلاک هشت ، target و initiator هر دوي TRDY# , IRDY# را فعال مي کنند که نشان دهندة آمادگي هر دوي آنها براي تمام کردن سومين و آخرين فاز ديتا است . در پاسخ ، فاز سوم ديتا در لبة بالا روندة کلاک هشتم کامل ميشود . target سري سوم ديتا را از AD  باس ميپذيرد . سومين فاز ديتا شامل چهار کلاک بود (اولين کلاک فاز ديتا ، کلاک چهارم ، بعلاوه سه wait state ) .

در طول کلاک هشت ، initiator فرستادن ديتا درون AD باس را خاتمه ميدهد و C/BE باس را رها ميکند ، و IRDY# را غير فعال ميکند (باس را به حالت بيکار باز ميگرداند) . target   TRDY# و DEVESEL# را غير فعال ميکند .

Universal Serial Bus(USB)

معرفي      (Universal Serial Bus) USB

در دنياي USB با کلماتي چون ميزبان (host) ، تابع (function) ، هاب (hub) و وسيله (device) به کرات برخورد خواهيم کرد که معاني آنها در زير شرح داده شده :

ميزبان (host) : در واقع کامپيوتري است که کنترل واسط را به عهده دارد .

(function) تابع : وسيله ايست که توسط ميزبان(host) فعال مي شود . براي مثال موس ، بلندگو و .... از جمله توابع هستند .

هاب (hub) : وسيله ايست که داراي يک يا چند محل اتصال جهت وسائل USB مي باشد که بصورت سخت افزاري ارتباط آنها را برقرار مي کند . هر محل اتصال در hub يک پورت USB مي باشد .

يک هاب 1.x وظيفه تکرار سيگنال هاي USB در هر دو جهت بعهده دارد و بصورت هوشمند وظيفه مديريت توان الکتريکي به و سائل را انجام مي دهد . وظيفه پاسخ دادن و فرستادن وضعيت و پيام هاي کنترلي را دارا مي باشد ، و از اطلاعات با سرعت full کامل به وسائل با سرعت Low (پائين) جلوگيري مي کند .

يک هاب 2.0 تمام وظايف فوق را بعلاوه حمايت از سرعت بالا (high) بعهده دارد ، و هماهنگي لازم را بين هر سه سرعت مختلف براي بهترين استفاده از زمان انجام مي دهد .

وسيله (device) : يا وسيله جانبي به هر چيزي که به پورت USB يا hub متصل گردد گفته مي شود .

تفاوت وسيله و تابع تنها در وسائل Compound مي باشد يک وسيله Compound وسيله ايست که علاوه بر داشتن يک يا چند تابع (function) ، داراي hub هم مي باشد . ميزبان (host) به وسيله Compound به ديد يک hub و به وسائل آن به چشم وسائلی جداگانه نگاه مي کند .

تعريف پورت :

تعريف کلي يک پورت در کامپيوتر محلي است داراي آدرس مشخص که جهت اتصال مدارات خارجي به کامپيوتر استفاده مي شود . پورت هاي استاندارد قبل مثل پورت سريال و پارامل از جمله اين پورتهاي کامپيوتر محسوب مي شوند . مداراتي که با اين پورتها کار مي کنند از طريق آدرس مشخصي با کامپيوتر ارتباط برقرار مي کنند .

اما پورت USB با پورت سريال و موازي متفاوت است . تمام پورتهاي USB که روي BUS مشترک هستند تنها با يک مسير به سمت ميزبان (host) مي روند. در واسط PS232 هر پورت از پورت ديگر به سمت ميزبان يا کامپيوتر ميزبان داراي مسيري مستقل است . هر پورت غير مخصوص بخود را دارد و هر کابلي اطلاعات مخصوص خود را مي برد . پس دو پورت در يک لحظه مي توانند همزمان کار کنند . اما USB متفاوت است ، هر ميزبان (host) تنها يک bus يا مسير اطلاعات را حمايت مي کند و هر اتصال به اين Bus يک پورت USB مي باشد و بر خلاف PS232 تمامي پورتها در زمان مشترک هستند و در يک لحظه دو پورت با هم کر نمي کنند .

تاريخچه

براي درک بهتر USB دانستن تاريخچه اي کوتاه از آن مناسب مي باشد ، USB يک شروع تازه در زمينه مدارات واسط محسوب مي گردد و اينکه چرا پيش از آن تا دو دهه همة طراحان اصرار بر بقاء واسط هاي قبلي از جمله واسط پارامل سنترونيکي و سريال PS232 داشته اند ، اين بوده که اين واسط هاي شناخته شده بودند و طراح وقت کم و قيمت مناسبي را جهت رسيدن به مقاصد طراحي خود صرف مي کرد و رفته رفته با قدرت گرفتن کامپيوتر و استفاده روز افزون آن و افزايش تعداد وسائلي که به کامپيوتر متصل مي شوند ، اين واسط ها ، محدوديت هاي جدي از قبيل سرعت و قابليت گسترش را پيدا کردند . در اينجا بود که صنعت کامپيوتر اجازه به ورود USB داد و مجبور به قبول شروعي تازه شد ؛ شروعي که جايگزين تمام واسط هاي ما قبل خود باشد و تضميني استاندارد براي اتصال وسائل جانبي به کامپيوتر را بدهد .

نکته ديگري که جالب توجه است ، اشاره به HPTB يا (Henlet Packart Inter Bus) مي باشد که به نام (General Purpose Inter Bus) GPIB يا گذرگاه واسط همه منظوره شناخته شد ، که جهت تجهيزات آزمايشگاهي بکار مي رفت . شرکت Centronics Data Computer آنرا جهت اتصال پرينتر به کامپيوتر استفاده کرد که اکنون به آن واسط سنترونيکس مي گويند .

اما يک واسط که تحت استفاده تنها يک شرکت (HP) باشد براي استفاده عمومي (universal) مناسب نخواهد بود زيرا شرکت سازنده و صاحب امتياز مي تواند ديگران از استفاده آن منع کرده و از آنها حق امتياز بخواهد .

مشخصات نسخه هاي USB

اولين نسخه USB که در ژانويه 1996 بعد از سالها توسعه ارائه شد نسخه 1.0 USB بود . USB 1.1 در سپتامبر 1998 عرضه شد که مشکلات USB 1.0 را حل کرده بود و همچنين يک وضعيت انتقال جديد را هم اضافه داشت (Interul OUT) . نسخه USB 2.0 در آوريل 2000 بوجود آمد و با خود يک وضعيت سرعت جديد را آورد .

اولين نسخه از Windows که بر روي کامپيوترها USB را حمايت کرد . Windows 95 OBM Service نسخه 2 بود که با اين حال هم بسيار محدود به کاربران PC ارائه شد ودر عين حال پشتيباني آن از USB بسيار ناقص و مشکل دار بود .

در ژوئن 1998 در Windows 98 اين مسائل بهبود يافت . در آن زمان تجهيزات USB بسيار گسترش يافته بودند و USB يک واسط همه گير شده بود . يک بسته پشتيباني (Service Pack) براي Windows 98 و همچنين نسخه Windows 98 SE بسياري از مشکلات USB را حل کرده بودند .

Windows NT4 از USB حمايت نمي کند ولي Windows 2000 قابليت استفاده از USB را دارد . همچنين Windows 98 و ME داراي امکانات استفاده از USB مي باشند . XP , Windows 2000 که از کرنل Windows 2000 نشأت گرفته بسيار پايدار و مناسب از USB حمايت مي کنند .

مزايا پورت USB

جهت آشنايی مناسب با USB ابتدا به بررسی مزايا آن می پردازيم :

الف) استفاده آسان :

آساني استفاده ازUSB  شامل موارد زير مي گردد :

1ـ USB يك واسط براي تعداد متعددي وسيله جانبي : USB  بدون اينكه سخت افزارمتفاوت وشكل كانكتور متفاوتي داشته باشد، با وسايل جانبي مختلفي مثل كي برد ، موس ، .... ارتباط برقرار مي كند. يك درگاهUSB  دركامپيوترشما بوسيله hub  به تعداد بيشتري درگاه USB  تبديل خواهد شد و وسايل متعددي تا 127 وسيله رابه PC متصل خواهد كرد.

2ـAuto Configuration  يا شكل گيري خودكار:  هنگامي كه استفاده كننده وسيله ي جانبيUSB  رابه متصل مي كند. سيستم عامل به صورت خودكارآن را آشكارمي كند.در مرتبه ي اول اتصال  وسيله ي جانبي  PC بهPC سيستم عامل ازاستفاده كننده راه انداز وسيله رامي خواهد(درصورتي كه خودش راه انداز آن را نداشته باشد) وبقيه مراحل نصب به صورت خودكارانجام مي گردد. واحتياجي به restart  واجراء برنامه Setup ندارد.

3ـ احتياج به تنظيمات كاربرندارد:استفاده كننده احتياجي به وارد كردن تنظيماتي چون آدرس پورت خطهاي درخواست وقفه (  IRQ  ) ندارد.اين نكته را بدا نيم كه تعداد IRQ  هادرPC  محدود است واختصاص هرخط IRQ  به هر وسيله جانبي جد يد ممكن نخواهد بود ولي USB اين شكل را مرتفع خواهد كرد .  زيرا USBدرPC به يك دسته آدرس وتنها يك خط IRQ نيازمند است وبد ين ترتيب خطوط IRQ  به وسايلي كه به آن نيازدارند سپرده مي شود.

4 ـ اتصال آسان: براي اتصال وسيله جانبيUSB احتياجي به باز كردن بد نه ي PC  نمي باشد ودرگاههاي آن درخارج بد نه وجود دارند.

5 ـ كا نكتورهاي يك شكل وكا بل سا ده: كا نكتورهاي كابلهاي USB  به شكلي هستند كه اشتباه دا خل نمي روندويك  شكل استاندارد دارند واندازه ي آنها از كانكتورهاي RS-232 وپارا لل كوچك تر است. طول كابلهاي  USBتا5 مترو با hub  تا30 مترمي تواند باشد.

6 ـ  Hot Pulging :اين قا بليت به شما اجازه مي دهد كه هر موقعي كه مي خواهيدوسيله  جانبي را به متصل كنيد ياازآن جدا نماييد. صرف نظرازاينكهPC  روشن است يا نه. دراين شرايط هيچ آسيبي بهPC  ووسيله وارد نخواهد شد. سيستم عامل بعد ازاتصال وسيله شما به PC  آنراآشكار خواهد دووسيله جانبي قابل استفاده مي گردد.

7ـ تغذ يه روي پورت: واسط  USB  شامل خطوط تغذ يه +5 v وGND مي باشدوتا 500 mA هم قابليت جريان دهي دارد. اگروسيله شما بيشترا زاين جريان مصرف مي كند بايد براي آنهاتغذ يه خارجي اختصاص دهيد.ب) سرعت USB    سه سرعت متفاوت دارد كه براي كاربردهاي متفاوت مورد نيازمي باشد:

1ـ سرعت بالا(high): اين سرعت تنها درUSB ورژن 2.0 وجود دارد و برابر480 Mbps  مي باشد

( توجه كنيد: b علا مت bit وBعلا مت Byte مي باشد)

2ـ سرعت كا مل ( Full (: برابر 12Mbps مي باشد.

3ـ سرعت پايين ( Low ): برابر1.5Mbps مي باشد.

وسا يلUSB  درسرعت Low  بسيا را رزان قيمت تمام مي شوند توجه داريم كه اين سرعتها سرعت   Signaling يا نرخ بيتي ( bit rate ) مي باشند كه BUS  مي تواند آنهارا پشتيباني كند. عملا" سرعت انتقا ل اطلاعات كمتر مي باشد. زيرا علاوه براطلا عات سيگنا لهاي وضعيت( Status ) وكنترل چك خط نيزبه روي BUS منتقل مي گردند. پس بد ين ترتيب سرعت انتقال اطلاعات

درUSB درسرعت high برابر53 Mbps ودر سرعت Full معادل 1.2 Mbps ودرسرعت Low برابر800 bps  مي باشد.وسا يل USB نسبت به  وسايل جانبي ديگر مي توانند سرعت بيشتري داشته باشند كه البته واسطهاي سريع ترازUSB  نيزداريم.درجدول زيرمقاسه اي بين واسطها ي مختاف را انجام داده ايم:

| نام واسط | فرمت | حداكثر وسا يل ارتباتي با اين واسط | حداكثر فا صله (feet ) | حداكثر سرعت ( bit/sec) | كاربرد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USB | سريا ل غيرهمزمان | 127 |  | 1.5M/12M/480M | موس. كي برد |
| RSـ 232 | سريال غير همز مان | 2 | 50-100 |  | مودم.موس |
| RS- 48S | سريال غير همز مان |  | 400 | 10M |  |
| I Rda | سريال همزمان.دون قرمز | 2 | 6 | 115K |  |
| Micro wire | سريال همزمان | 8 | 10 | 2M |  |
| SPI | سريال همزمان | 8 | 10 | 2.1M |  |
| I^2C | سريال همزمان | 40 | 18 | 3.4M |  |
| I EEE-1394 (Fire wire) | سريال | 64 | 15 | 3.2G)400M (IEEE-13q4bدر |  |
| I EEE-488 (GPI B) | سوازي(پارالل) | 15 | 60 | 8M |  |
| tnernet | سريال | 1024 | 1600 |  |  |
| M I DI | حلقه جريان سريال | 2 | 50 |  |  |
| Parall el Prinrer port | موازي |  |  |  |  |

جدول فوق مقايسه خوبي در ارتبا طات مختلف با كامپيوتر مي باشد .

پ )مطمئن بودن (Reliability):‍

هم از نظر سخت افزار و هم از نظر شيوه انتقال  اطلاعاتUSB  بسيار قابل اطمينان مي باشد .آشكار سازي خطا واعلام آن به استفاده كننده باعث اعتماد بيشتر بهUSB  مي شود.

ت) قيمت تمام شده اندك :نسبت به واسطهاي قبلي از نظر امكانات و قابليت هاUSB  بسيار ارزان مي باشد .

ث)توان مصرفي پائين :

مدارات حفاظت از مصرف زياد ( Power Save ) هنگا مي كه  وسيلهء جانبي بي كارمي شود آنرابه حالت كم توان (Power Down ( مي برند و وسيلهء جانبي آماده دريافت دستور باقي مي مانند. و هنگام احضاردوباره به حالت عادي خود باز مي گردند.

ج)انعطاف پذير(Flexible ):

حالتهاي متنوع USB  مثل 3 نوع سرعت و4 روش انتقال اطلاعات باعث شده است كه توسعه دهندگان ابزارUSB قابليت انعطاف زيادي در طراحي داشته باشند.

ح) حمايت هاي سيستم عامل:

Window 98 اولين سيستم عاملي بود كهUSB  را پشتيبا ني مي كرد.ودر نسخه هاي بعديWindows  مثل Windows Me و2000  وXP درهركدامUSB   به شكل كا ملتري ارائه خدمات مي كند . بطور كلي پشتيبا ني سيستم ازUSB به3  عملكرد زير اطلاق مي گردد:

1-آشكار كردن اتصال يا جدا شدن وسيلهء جانبي از سيستم

ارتباط با وسيله جانبي جديد و پيدا كردن روش تبادل اطلاعات با آن -2

3- فراهم كردن يك مكا نيزم براي ارتباط راه اندازي هاي نرم افزاري وسيلهUSB  با سخت افزار كامپيوتر واستفاده ي برنامه هاي كاربردي ( Application ) از وسيله جانبيUSB  بطور كلي هر سيستم عامل كه اين 3 عملكرد را اجرا ء كند پشتيبان ابزارUSB خواهد بود.

مثلا" در كامپيوترهايApples Imac تنها در گاه استفاده شده USB مي باشد و ديگر كا مپيوتر هاي Macintosh  نيزUSB  را بوسيلهء Linux وNetbsd وFreeBSD  پشتيباني مي كنند.از آْنجائي كه ارتباط باUSB  حتما بايد از طريق راه اندازهاي نرم افزاري در سيستم عامل انجام گيرد حتي مي توان با نوشتن راه انداز درDOS نيز اين پشتيباني را بوجود آورد.

معايب پورت USB

تا به اين جا مزيت هاي USB را بررسي كرديم حال به معايب آن نيز مي پردازيم:

الف)نسل هاي قديمي سخت افزار و سيستم عامل:

سخت افزارهاي قديمي و سيستم عامل هاي Windows قبل از98  آنرا پشتيباني نمي كنند و جهت استفاده ازUSB  بايدUp Date   شوند.

ب)  محدود شدن سرعت:

با ايجادIEEE-1394b با سرعت 3.2G  بيت در ثانيه ديگرUSB ورژن 20 با سرعت480 M   بيت  در ثانيه داراي سرعت محدود و كمي مي باشد.

پ) محدوديت فاصله كابل:

USBيكBUS  روي ميزي ( desk top ) مي باشد و در مقابل واسطهاي ديگر مثل  RS232 و S485وEthernet  داراي محدوديت فاصله مي باشد.

ت)محدويت ارتباط:

وسائل جانبيUSB نمي توانند مستقل ازPC با يكديگر ارتباط برقرار كنند ولي دو وسيلهء IEEE-1394قادر به ارتباط با يكد يگر بدون PC  نيز مي باشند.

ث)پروتكل پيچيده:

قوانين تبادل اطلاعات در گذرگاه USB  پيچيده مي باشد .زيرا هوشمندي سيستم هاي USB براي آساني كار استفاده كننده باعث سخت شدن كار براي توسعه دهنده مي شود.

تا اينجا به مزايا و معايب وبطور كل معرفي USB  پرداختيم و در پايان اضافه كنم  كه استفاده از       USB بعنوان يك واسط با PC مستلزم اطلاع داشتن توسعه دهنده به زبان برنا مه نويسي تحت   Windows(ترجيحا"  VC++ ) وميكرو كنترلرها خصوصا" 8051 مي باشد زيرا ترا شه هاي  USBبسياري از طرف  سازند گان معتبر منطبق با كار با ميكرو كنترلرهاي خانواده8051 توليد شده است.

بررسی عملکرد USB

در راستاي بررسی عملکرد USB بررسي نکات زير لازم مي باشد :

1) حداقل نيازهاي PC

- کنترل کننده ميزبان

- سيستم عامل

2) قسمت های تشکيل دهنده USB

3) توپولوژي گذرگاه USB

حداقل نيازهاي PC

قبل از شروع به طراحي بر مبناي USB بايد بدانيم که PC مورد کار ما آيا مي تواند با USB کار کند يا خير ؟

براي کار با USB يک PC احتياج به حمايت سخت افزاري و نرم افزاري دارد .

سخت افزار شامل کنترل کنندة ميزبان يا يک hub گسترش دهنده USB مي باشد و نرم افزار سيستم عامل حمايت کننده USB است .

- کنترل کنندة ميزبان (host Controller)

از سال 1997 به بعد تمامي کامپيوترهايي که به بازار عرضه شدند حداقل يک جفت پورت USB دارند و آنرا حمايت مي کنند . شرکت هاي Microsoft , Intel در اصلاحية PC 2001 System Design Guide سيستم هاي PC را به داشتن 2 پورت در دسترس کاربر توصيه کرده اند .

وب سايت حمايت کننده از USB داراي ابزاري بنام usb ready مي باشد که سيستم کامپيوتری را چک مي کند و قابليت حمايت USB و گزارشات لازم را ارائه مي کند .

اگر يک PC قابليت استفاده از USB را نداشته باشد توسط کارت هاي PCI موجود مي تواند يک کنترلر ميزبان به برد اصلي PC خود اضافه کند .

- سيستم عامل

طرف ديگر استفاده از USB سيستم عامل روي PC ميباشد . براي راحتي استفاده بايد سعي شود که از Windows 98 و نسخه هاي بعدي آن استفاده کرد . در صورت استفاده از Windows 98 امکانات بسيار کمي و مشکل داري مشاهده مي شود . اگر سيستم عامل مورد نياز ما Windows NT4 باشد مي توان از BSQUARE’S به Win DK جهت نوشتن درايو تحت NT استفاده کرد . قابل ذکر است Dos , Windows 3.x اصلأ USB را حمايت نمي کنند .

- قسمتهاي تشکيل دهنده USB

اجزاء فيزيکي تشکيل دهنده USB شامل مدارات ، کانکتورها و کابل هاي بين ميزبان (host) و ديگر وسائل جانبي مي باشد .

ميزبان يا host عبارتست از يک PC که شامل 2 قسمت است :

1- کنترل کننده ميزبان 	2- هاب ريشه (root hub)

همکاري اين دو قسمت با يکديگر به سيستم عامل اين توانائي را مي دهد که بتواند با وسيلة حاضر روي Bus ارتباطات لازم را برقرار کند .

وظيفه کنترل کنندة ميزبان ارسال اطلاعات با فرمت مناسب روي Bus مي باشد و همچنين دريافت اطلاعات و ترجمه آنها به فرمت قابل فهم سيستم عامل از جمله وظايف کنترل کننده ميزبان است .

همچنين مديريت ارتباط روي Bus به عهده کنترل کننده ميزبان مي باشد .

وظيفه هاب ريشه در کنار کنترل کننده ميزبان مشخص کردن اتصال و جدا شدن وسائل به PC مي باشد و همچنين يک واسط بين کنترل کننده ميزبان و وسائل در رد و بدل کردن تقاضاها مي باشد .

توپولوژي گذرگاه (Bus Topology)

توپولوژي يا آرايش اتصال روي Bus بصورت ستاره اي مي باشد . (مطابق شکل)

نکته قابل توجه اينست که در مرکز هر ستاره يک hub  وجود دارد .

به هر شاخه ستاره يک وسيله جانبي يا hub ديگر مي تواند متصل شود .

تعداد شاخه هاي هر ستاره يا تعداد خروجي hub ها با يکديگر متفاوت مي باشد بعنوان نمونه هاب 2 و 4 و 7 خروجي مورد استفاده مي باشند .

بررسي وظايف ميزبان در يک ارتباط USB

ميزبان PC وظيفه پشتيباني از BUS را دارد . چون Bus موجود بايد به وسائل متعددي روي خود اجازه ارسال و دريافت اطلاعات را بدهد به مديريت مهمي احتياج دارد . هر وسيله اي که به Bus متصل مي گردد مي خواهد در همان لحظه ارتباط خود را برقرار کند لذا ميزبان و (host) بايد وسيله و قابليت هاي آن را شناسائي کند خوشبختانه وسائل همراه خود يک راه انداز دارند که توسط سيستم عامل Windows حمايت مي شود و جزئيات برقراري ارتباط را روي Bus به عهده مي گيرد . در زير وظايف ميزبان (host) را بررسي مي کنيم :

- شناسائي وسيلة متصل شده به PC

هنگامي که يک وسيله به پورت USB يک PC روشن متصل مي گردد طي عملياتي بنام enumeration يک آدرس به وسيله داده مي شود و از وسيله اطلاعاتي درخواست مي گردد . بدين ترتيب PC وسيله متصل شده را از طريق USB شناسائي مي کند.

مديريت در مسير اطلاعات

همانطور که قبلأ گفته شد USB داراي يک مسير واحد (Bus) مي باشد لذا هرگاه چند وسيله به Bus متصل گردند بايد مديريتي براي ارتباط تمامي آنها با ميزبان (host) صورت گيرد . ميزبان (host) اين کار را توسط تقسيم کردن زمان در دسترس به frame , frame انجام مي دهد . بدين ترتيب با اختصاص دادن اين فريم ها و ميکرو فريم ها به هر ارتباط ، مديريتي جهت استفاده از زمان مشترک جهت تمامي وسائل برقرار مي کند . نکته اي که بايد مورد توجه قرار گيرد نرخ ارتباط وسائل از Bus مي باشد در عمليات enumeration وسيله پهناي باند مورد نياز خود را درخواست مي کند حال اگر ميزبان (host) توانائي ارائه اين پهناي باند را با توجه به مشترک بودن Bus به بقيه وسائل ، به وسيله مورد نظر داشته باشد ارتباط برقرار مي گردد والا ارتباط برقرار نمي شود . حال وسيله بايد پهناي باند کمتري را درخواست کند يا منتظر بماند يا پهناي باند مورد نظرش توسط ميزبان ارائه گردد .

خطايابي

ديگر وظايف ميزبان (host) خطايابي مي باشد . ميزبان (host) چند بيت را بعنوان کد شناسائي خطا به اطلاعات اضافه کرد و براي وسيله مي فرستد . وسيله اين بيتها را دريافت کرده و بعد از محاسبات روي آنها به خطا وارد شده پي مي برد . اگر اطلاعات داراي خطا باشند وسيله پيام دريافت پيام را نمي فرستد بلکه درخواست فرستادن دوباره اطلاعات را مي کند . ( البته USB داراي حالتي نيز مي باشد که اجازه ارسال دوباره را به ميزبان نمي دهد) .

همچنين ميزبان علائم ديگري نيز که حاکي از برقرار نشدن ارتباط باشد دريافت مي کند که توسط راه انداز مربوط به وسيله متصل شده به پورت USB مي توان مشکلات عدم برقراري ارتباط را گوشزد کرد.

فراهم کردن تغذيه روي Bus

علاوه بر سيم هاي اطلاعات دو سيم +5V و زمين هم در کابل USB وجود دارند . بعضي از وسائل جانبي که جريان زيادي مصرف نمي کنند مي توانند از طريق همين خط تغذيه شود . يکي ديگر از وظايف ميزبان (host) فراهم کردن تغذيه جهت وسائلي است که به پورت USB در PC متصل مي شوند .

در PC هائي که توسط برق تغذيه مي شوند يا به اصطلاح full-power هستند هر وسيله USB که توسط کابل تغذيه مي شود يا به اصطلاح bus-powered مي باشد مي تواند تا 500mA جريان مصرف کند . اما در سيستم هائي که ميزبان توسط باتري تغذيه مي شود يا به عبارتي battery-power هستند تنها پورت USB مي تواند وسائل کم مصرف که تا سقف 100mA جريان مي خواهند را تغذيه کند .

قابل توجه است که سيستم عامل Windows ميزبان (host) راه اندازي شده با باطري را پشتيباني نمي کند .

تبادل اطلاعات با وسائل جانبي

همانطور که انتظار داريم وظيفه اصلي ميزبان (host) تبادل اطلاعات با وسيله هاي جانبي مي باشد . بعضي اوقات راه انداز از ميزبان (host) مي خواهد که با نرخ مشخصي با وسيله ارتباط برقرار کند و در بعضي مواقع نرم افزار از وسيله اطلاعاتي را درخواست مي کند .

بررسي وظايف وسائل جانبي

مي توان اينگونه تصور کرد که وظايف وسائل جانبي بر عکس وظايف ميزبان (host) مي باشد . وقتي که ميزبان (host) آماده برقراري ارتباط مي شود . وسيله جانبي بايد به درخواست ميزبان (host) پاسخ دهد . اما وظايفي هم وجود دارد که تنها وسيله جانبي بايد آنرا انجام دهد .

يک وسيله USB به تنهائي نمي تواند يک ارتباط را برقرار کند بلکه اين ميزبان (host) مي باشد که وسيله به درخواست آن پاسخ مي دهد . يک کنترلر USB روي وسيله جانبي بصورت خودکار بسياري از عمليات لازم را جهت برقراري ارتباط با ميزبان (host) انجام مي دهد . در زير وظايف وسيله جانبي را به اختصار بررسي مي کنيم :

آشکار سازي مسير ارتباط به تراشه مربوطه

در يک ارتباط USB به هر وسيله جانبي يک آدرس تعلق مي گيرد که در هنگام برقراري ارتباط وسيله جانبي آدرس روي Bus را با آدرس خود مقايسه کرده و در صورت يکسان نبودن از برقراري ارتباط چشم پوشي مي کند . در صورت صحيح بودن آدرس ، وسيله آدرس مربوطه را در بافر دريافت خود ذخيره مي کند و يک وقفه توليد مي کند در تمام کنترلرهاي USB اين عمليات بصورت خودکار انجام مي گيرد و احتياج به برنامه نويسي براي انجام عمليات مذکور نمي باشد ولي اگر پياده سازي کنترلر USB مد نظر باشد اين عمليات مهم مي باشد .

پاسخ دادن به درخواست هاي استاندارد

وقتي که وسيله جانبي به يک سيستم روشن متصل مي گردد ، وظيفه مهم وسيله جانبي پاسخ دادن به تقاضاهايي است که ميزبان (host) طي عمليات enumeration انجام مي دهد . همچنين ميزبان تقاضاهاي استانداردي بعد از تکميل عمل enumeration به وسيله جانبي مي فرستد که بايد به آنها پاسخ داده شود . درخواست هائي که از وسيله جانبي مي شود مي تواند دربارة قابليت ها ، وضعيت و انجام عملکردي خاص باشد که وسيله جانبي پاسخ مورد نظر در بافر ارسال خود قرار مي دهد . بطور کلي 11 تقاضاي مختلف وجود دارد که سازندگان مي توانند بنابر وسيله جانبي خود اين تقاضاها را افزايش دهند .

چک کردن خطا

همانند ميزبان (host) ، وسيله جانبي هم چند بيت جهت خطايابي به اطلاعات اضافه مي کند و مي فرستد . در هنگام دريافت اطلاعات که آنها نيز بيت هاي خطا را دارند ، وسيله جانبي بعد از محاسبات خطا روي اطلاعات با پاسخ دادن و ندادن به ارتباط به ميزبان (host) مي فهماند که اطلاعات را دوباره بفرستد يا خير .

مديريت تغذيه

يک وسيله يا از تغذيه bus استفاده مي کند يا خودش داراي منبع تغذيه مي باشد .

وسائلي که از تغذيه bus استفاده مي کنند وقتي که روي bus عمل خاصي وجود ندارد و يا به عبارت ديگر با وسيله جانبي کاري وجود ندارد وسيله بايد به حالت کم مصرف برود . تشخيص ورود به حالت کم مصرف ، زمان 3 ميلي ثانيه بيکاري روي Bus براي وسيله مزبور مي باشد .

سيگنال ها و رمز گذاريها

شما مي توانيد وسيله جانبي USB اي را بدون داشتن هر گونه اطلاعات در مورد رمز گذاري داده ها طراحي کنيد . اما دانستن مقداري در اين باره به شما کمک خواهد کرد که قابليتها و محدوديتهاي USB را بهتر متوجه شويد .

در اين قسمت ضرورياتي از رمگذاريهاي USB و قالب بندي داده ها ارائه مي شود . مرجع خصوصيات حاوي جزئيات بيشتري در اين زمينه است . منبع طلاعاتي خوب ديگري در اين زمينه ، کتاب معماري USB نوشته Dave Dzat Ko , Don Anderson مي باشد .

حالتهاي باس

مرجع خصوصيات چندين حالت باس را تعريف مي کند که طبقه بندي آنها هم مربوط به ولتاژهاي سيگنال بر روي باس و هم وضعيتهايي مي باشد که اين ولتاژها معني مي دهند . به عنوان نمونه ، در پاسخ به خواسته اي از ميزبان ، يک هاب ممکن است يکي از پورت هاي پايين رشته خود را در حالت ريست قررا دهد در حالي که پورت ديگرش در حالت بيکاري مي باشد . سرعت پايين / بالا و سرعت خيلي بالا هر کدام حالتهاي باس تعريف شدة متفاوتي دارند که البته بسيار به هم شبيه مي باشند .

حالتهاي باس سرعت پايين و بالا

سرعتهاي بالا و پايين هر دو از حالتهاي باس شبيه به هم استفاده مي کنند ، در عين حال بعضي از اين حالتها فقط در مورد سرعت خاصي تعريف شده اند .

ديفرانسيلي 1 و ديفرانسيلي صفر

در هنگام انتقال داده ، باس داراي حالتهاي ديفرانسيلي يک و ديفرانسيلي صفر مي باشند . وقتي که D+ از نظر منطقي يک و D- صفر باشد ديفرانسيل يک وجود خواهد داشت و حالت ديفرانسيلي صفر وقتي که D+ صفر و D- يک باشد رخ مي دهد .

ديفرانسيلي 1 و ديفرانسيل صفر به طور مستقيم به 1 و صفر ترجمه نمي شوند . اما در عوض حالتي از تغيير در سطح منطقي يا تغيير نکردن يا بيت استاف را همانطور که در ادامه توضيح داده خواهدشد ، مشخص مي کند .

هر دو صفر (Single-Ended Zero)

اين حالت وقتي که هر دو D- , D+ از نظر منطقي صفر هستند رخ مي دهد . باس از اين حالت در موقع ورود سيگنال پايان پاکت و حالتهاي جدا شدن و ريست استفاده مي کند .

هر دو يک (Single-Ended one)

حالت مکمل حالت قبل است و وقتي رخ مي دهد که هر دو D- , D+ از نظر منطقي يک باشد . اين حالت ، حالتي غير مجاز است و هيچگاه نبايد رخ دهد .

حالتهاي داده K , J

علاوه بر حالتهاي ديفرانسيلي 1 و ضفر که توسط ولتاژهاي خط تعريف مي شوند ، USB همچنين دو حالت باس داده با نامهاي K , J تعريف مي کند . اين حالتها بسته به حالت باس که ديفرانسيلي 1 يا صفر است و اينکه کابل سرعت بالا يا پايين است ، تعريف مي شوند .

| حالت باس | حالت داده |  |
| --- | --- | --- |
|  | سرعت پايين | سرعت بالا |
| ديفرانسيلي 0 | J | K |
| ديفرانسيلي 1 | K | J |

تعريف حالتهاي K , J به اين ترتيب ، ممکن مي سازد که از يک عبارت براي توضيح يک اتفاق بر روي گذرهاي سرعت پايين و بالا استفاده کنيم . مثلا حالت شروع پاکت وقتي به وجود مي آيد که باس از حالت بيکار به حالت K برود . براي اجزاي سرعت بالا ، اين حالت به اين معني است که D- مثبت تر از D+ شده است در حالي که اجزاي سرعت پايين به معناي آن است که D+ مثبت تر از D- مي باشد .

بيکار

در حالت بيکار ، هيچ راه اندازي فعال نيست بر روي يک خط سرعت بالا ، D+ مثبت تر مي باشد در حالي که بر روي سرعت پايين ، D- مثبت تر است . کمي پس از اتصال دستگاه ، هاب با بررسي ولتاژ بر روي باس بيکار متوجه مي شود دستگاه سرعت پايين يا سرعت بالا مي باشد .

بازگشت

وقتي که يک دستگاه در حالت بيکاري مي باشد ، حالت داده K به معناي بازگشت از اين حالت است .

شروع پاکت

حالت شروع پاکت وقتي که خطها از حالت بيکاري به حالت K بروند به وجود مي آيد . همه انتقالهاي سرعت بالا و پايين با شروع پاکت آغاز مي شوند .

پايان پاکت

وقتي که گيرنده حداقل به مدت زمان يک بيت در حالت هر دو صفر باشد و به دنبال آن حالت داده J حداقل به مدت زمان يک بيت ادامه يابد ، حالت پايان پاکت به وجود مي آيد . يک گيرنده ممکن است به اختيار ، زمان کمتري را براي حالت داده J تعريف کند . در راه انداز ، هر دو صفر تقريبا دو بيت طول دارد . همه انتقالهاي سرعت بالا و پايين توسط پايان پاکت خاتمه مي يابند .

حالت قطع

در يک پورت پايين رشته وقتي که حالت هر دو صفر حداقل به مدت 5/2 ميکرو ثانيه طول بکشد ، ايجاد مي شود .

اتصال

يک پورت پايين رشته وقتي که باس حداقل به مدت 5/2 ميکروثانيه و حداکثر 2 ميلي ثانيه در حالت بيکار است وارد حالت اتصال مي شود .

حالت ريست

وقتي که هر دو صفر براي 10 ميلي ثانيه طول کشيد دستگاه بايد وارد حالت ريست شود . يک دستگاه ممکن است بعد از آنکه هر دو صفر حدود 5/2 ميکروثانيه طول کشيد وارد اين حالت شود . يک دستگاه سرعت بالا که قابليت ارتباطات سرعت خيلي بالا را دارد ، در طول مرحله ريست تأييد متقابلهاي سرعت خيلي بالا را انجام مي دهد . وقتي که يک دستگاه در حالت ريست است بايد با سرعت صحيحي عمل کند و به ارتباطهاي به سمت آدرس پيش فرض (ooh) پاسخ دهد .

حالتهاي باس سرعت خيلي بالا

دو حالت باسي که در هنگام انتقال داده هاي سرعت خيلي بالا وجود دارند ديفرانسيل 1 سرعت خيلي بالا و ديفرانسيل صفر سرعت خيلي بالا ميباشند . همانند سرعتهاي پايين و بالا يک ديفرانسيل 1 سرعت خيلي بالا وقتي به وجود مي آيد کهD+  از نظر منطقي 1 و D- صفر باشد و يک حالت ديفرانسيل 0 سرعت خيلي بالا وقتي که D+ صفر و D- يک مي باشند ايجاد مي گردد . ولتاژ در سرعت خيلي بالا نسبت به سرعتهاي پايين و بالا متفاوت مي باشد و همچنين سرعت خيلي بالا احتياجات اضافي براي سطوحديفرانسيلي AC خود دارد .

حالتهاي j , k سرعت خيلي بالا

تعاريف مربوطه به حالتهاي داده J , K سرعت خيلي بالا همانند تعريفهاي مربوط به J , K سرعت بالا مي باشند :

| حالت باس | حالت داده ، سرعت خيلي بالا |
| --- | --- |
| ديفرانسيل صفر | K |
| ديفرانسيل يک | J |

چيرپ j  و چيرپ K

حالتهاي باس چيرپ J و چيرپ K فقط در طول تشخيص تأييد متقابل سرعت خيلي بالا نمايش داده مي شوند . اين حالتها وقتي که يک هاب 0/2 يک جزء باس پايين رشته خود را در حالت ريست قرار مي دهند ، رخ مي دهد . چيرپ J و چيرپ K به صورت ولتاژهاي ديفرانسيلي تعريف مي شوند . در چيرپ j  ، D+ مثبت است و در چيرپ K ، D- مثبت تر مي باشد .

يک دستگاه سرعت خيلي بالا وقتي که در ابتدا به باس متصل مي شود بايد از سرعت بالا استفاده کند . تأييد متقابلهاي سرعت خيلي بالا ، ريست را تشخيص داده ، به مدت 1 تا 7 ميلي ثانيه يک چيرپ K به هاب مي فرستند . يک هاب 0/2 که با سرعت خيلي بالا در بالا رشته ارتباط برقرار مي کند ، چيرپ K را ديده و توالي چيرپ هاي K ها و J ها را مي فرستد . اين توالي تا کمي قبل از حالت ريست ادامه پيدا مي کند . در انتهاي ريست ، هاب ، پورت را در حالت فعال سرعت خيلي بالا قرار مي دهد .

در هنگام دريافت توالي چيرپ J ,K ، دستگاه مقاومت سرعت بالا را قطع کرده و انتقالهاي سرعت خيلي بالا را فعال مي کند و وارد حالت پيش فرض سرعت خيلي بالا مي شود .

يک هاب x/1 از چيرپ K دستگاه چشم پوشي مي کند . وقتي که دستگاه پاسخي در برابر توالي دريافت نکرد ، متوجه مي شود که بايد با سرعت بالا به ارتباط خود ادامه دهد .

خطاي سرعت خيلي بالا

اين حالت يک سيگسنال غير مجاز را مشخص مي کند . گيرنده هاي سرعت خيلي بالا بايد داراي مدارهايي باشند که اين حالت را تشخيص دهند که توسط تفاوت ولتاژ باس 100 ميلي ولت يا کمتر تعيين مي گردد .

بيکاري سرعت خيلي بالا

در حالت بيکاري سرعت خيلي بالا ، هيچ راه انداز سرعت خيلي بالايي فعال نيست و راه اندازهاي سرعت پايين/بالا نيز ادعاي هر دو صفر مي کنند . هر دو D- , D+ بايد بين 10- و 10 ميلي ولت باشند .

شروع پاکت سرعت خيلي بالا

حالت شروع پاکت سرعت خيلي بالا (HSSOP) هنگامي که يک جزء از حالت بيکاري سرعت خيلي بالا به حالت داده J يا K سرعت خيلي بالا تغيير کند ، به وجود مي آيد . همة پاکتهاي سرعت خيلي بالا با شروع پاکت سرعت خيلي بالا ، انتقال را آغاز مي کنند .

پاکت پايان سرعت خيلي بالا

پاکت پايان سرعت خيلي بالا (HSEOP) وقتي که باس از حالت داده j يا k سرعت خيلي بالا به حالت بيکاري سرعتن خيلي بالا تغيير کند ، به وجود مي آيد . همة پاکتهاي سرعت خيلي بالا توسط اين پاکت خاتمه مي يابند .

قطع سرعت خيلي بالا

جدا کردن يک دستگاه سرعت خيلي بالا از باس ، همچنين باعث مي شود که خط پايان سرعت خيلي بالا دستگاه نيز قطع شود و به اين ترتيب ولتاژ در هاب دو برابر شود. يک ولتاژ ديفرانسيلي 625 ميلي ولتي يا بيشتر حالت قطع سرعت خيلي بالا را مشخص مي کند . يک هاب 0/2 مدارهايي دارد که اين حالت را معين مي کند.

رمزگذاري داده

همة داده هاي روي باس رمزگذاري مي شوند . قالب بندي رمزگذاري ، با نام غير بازگشت به معکوس صفر (NRZI) با بيت استاف ناميده مي شود که ما را مطمئن مي سازد که گيرنده بدون فرستادن سيگنال ساعت جدا يا بيت شروع و پايان ، با فرستنده سنکرون باقي مي ماند .

اگر از اسيلوسکوپ يا آناليز کننده منطقي براي مشاهده داده هاي USB بر روي باس استفاده کنيد ، خواهيد فهميد که بر خلاف واسطهاي ديگر ، خواندن بيت ها به آساني سازگار کردن سطح ولتاژ با سطح منطقي نيست .

به جاي تعريف منطق 0 و منطق 1 توسط سطح ولتاژ ، USB منطق صفر را به صورت تغيير در ولتاژ و منطق 1 را به صورت تغيير نکردن ولتاژ تعريف مي کند .

خوشبختانه ،سخت افزار USB همه رمز گذاريها و رمزگشاييها را به صورت خودکار انجام مي دهد ، به اين ترتيب ارتقا دهندگان دستگاه نگراني در اين رابطه ندارند . داده هاي رمزگذاري شده ترجمه کردن داده هاي ديده شده در اسيلوسکوپ و آناليزکننده منطقي را مشکل مي سازد اما راه حل استفاده از آناليز کننده پروتکل است که اين داده ها را براي شما ترجمه مي کند .

سنکرون باقي ماندن

وقتي که دو دستگاه داده تبادل مي کنند ، دستگاه گيرنده راهي را براي فهميدن اينکه چه موقع هر بيت براي خواندن آماده است نياز دارد . در RS-232 گيرنده و فرستنده هر کدام داراي مرجع ساعت خودشان هستند و هر دو بايد در يک نرخ بيت کار کنند . هر کلمه انتقالي با يک تغيير حالت از بيکاري به بيت شروع آغاز مي شود . گيرنده نيز با اين تغيير حالت سنکرون مي شود و سپس از مدارهاي زماني و نرخ بيت تعيين شده براي خواندن هر بيت در وسط زمان بيت استفاده مي کند . بيت پايان ، پيوستن به حالت بيکار را نشان مي دهد و به اين ترتيب بيت شروع بعدي قابل تشخيص خواهد بود .

اگر ساعت گيرنده و فرستنده چند درصدي با هم متفاوت باشند گيرنده خواهد توانست ده يا يازده بيت را قبل از اينکه زمانبندي از بيت مورد نظر خارج شود بخواند . هر کلمه جديد انتقالي يک بيت شروع دارد که ساعتها را دوباره سنکرون ميکند .

اما اضافه کردن بيت شروع و پايان به هر بايت داده ، 25 درصد سر ريز ايجاد مي کند . يک ارتباط bps 9600 داده هاي 8 بيتي با يک بيت شروع و پايان ، فقط 7980 بيت داده را در هر ثانيه منتقل مي کند (990 بايت) .

روش ديگري که توسط واسطهاي PC , SPI و ميکرو واير استفاده مي شود فرستادن سيگنال ساعت همراه با داده اس . پروتکل زمان خواندن بيت ها را در هنگام تشخيص لبه بالا رونده يا پايين رونده يا سطح منطقي يک يا صفر تعريف مي کند . فرستادن ساعت نياز به يک خط سيگنال اضافي دارد و همچنين ممکن است نويز بر روي خط ساعت باعث ايجاد داده هاي خطا شود.

NRZI نيازي به بيت هاي شروع و پايان يا خط ساعت ندارد . در عوض از دو تکنيک ديگر به منظور سنکرون ماندن استفاده مي کند : بيت استاف و فيلدهاي SYNC . هر کدام از اين تکنيک ها بيت هايي را به هر انتقال اضافه مي کند اما در مجموع مقدار آنها کمتر و در پاکتهاي بزرگتري مي باشد .

بيت استاف

بيت استاف به منظور سنکرون ماندن گيرنده در انتقال لازم است . اگر همة داده ها صفر باشند ، تغيير حالتهاي زيادي را خواهيم داشت . اما اگر داده ها رشته طولاني از يک باشد ، نبودن تغيير حالت ممکن است باعث شود که گيرنده از حالت سنکرون خارج شود . اگر داده ها داراي شش 1 متوالي باشد ، فرستنده صفري را پس از ششمين 1 قرار مي دهد . به اين ترتيب در هر 7 بيت حتما يک تغيير حالت خواهيم داشت . گيرنده نيز بايد اين بيت اضافه شده را تشخيص داده و از آن صرفنظر کند .

در يک بايت ، فقط سه مقدار مي تواند داراي شش 1 پشت سر هم باشند :

00111111

01111110

11111100

بيت استاف مي تواند تا 17 درصد به بيت هاي انتقالي اضافه کند . اما در عمل اين ميانگين بسيار کمتر است .مقدار افزايش داده توسط بيت استاف براي داده هاي تصادفي فقط 8/0 درصد يا يک بيت براي هر 125 بيت داده مي باشد .

فيلد SYNC

بيت استاف به تنهايي براي اطمينان از سنکرون شدن داده هاي انتقالي و گيرنده کافي نيست . چون دستگاه و ميزبان داراي ساعت مشترک نيستند ، دستگاه گيرنده روشي را براي اينکه دقيقأ بداند چه موقع دستگاه فرستنده تغيير حالتي را که نشانه شروع يک پاکت جديد است خواهد فرستاد ، ندارد . يک تغيير حالت براي اطمينان از اينکه گيرنده براي دوره يک پاکت سنکرون مي ماند کافي نيست .

براي سنکرون ماندن ، هر پاکت با يک فيلد SYNC شروع مي شود که دستگاه گيرنده را قادر مي سازد ساعتش را براي داده هاي انتقالي همزمان کند . در سرعتهاي پايين و بالا ، فيلد SYNC از هشت بيت تشکيل يافته است : KJKJKJKK . تغيير حالت از حالت بيکار به اولين K به عنوان يک بيت شروع کوتاه که نشانه رسيدن يک پاکت جديد است عمل مي نمايد . به جاي يک بيت شروع در هر بايت در هر پاکت فيلد SYNC وجود دارد .

در سرعت خيلي زياد ، فيلد SYNC حاوي 32 بيت مي باشد . پانزده تکرار از KJ که با KK ادامه مي يابد . يک هاب سرعت خيلي بالا که يک پاکت را تکرار مي کند مي تواند چهار بيت از ابتداي فيلد SYNC را حذف کند به اين ترتيب فيلد SYNC که از پنج هاب خارجي سري عبور مي کند مي تواند تا 12 بيت کوتاه شود .

توالي K و J ها تغيير حالتهايي را براي سنکرون شدن ايجاد مي کند و دو K انتهايي انتهاي فيد را مشخص مي نمايد . به اين ترتيب براي سنکرون شدن 8 تا 32 بيت به هر پاکت اضافه مي شود که به اين معنا است که پاکتهاي بزرگتر خيلي مؤثرتر از پاکتهاي کوچکتر مي باشند .

انتهاي پاکت

سيگنال انتهاي پاکت ، باس را به حالت بيکار باز مي گرداند تا براي فيلد SYNC بعدي آماده شود . سيگنال انتهاي پاکت براي سرعتهاي پايين / بالا و خيلي بالا متفاوت مي باشد .

انتهاي پاکت سرعت پايين و بالا حالت هر دو صفر مي باشد که حداقل به اندازه دو بيت طول دارد . در سرعت خيلي زياد ، اين مسئله پيچيده تر است . گيرنده سرعت خيلي بالا با هر خطاي بيت استاف به عنوان انتهاي پاکت رفتار مي کند ، به اين ترتيب انتهاي پاکت سرعت خيلي بالا بايد باعث يک خطاي بيت استاف شود .

در همة پاکتهاي سرعت خيلي بالا بجز پاکتهاي شروع فريم ، انتهاي پاکت سرعت خيلي بالا با بايت 01111111 بدون بيت استاف رمز گذاري مي شود . اگر بيت مقدم يک J بود ، انتهاي پاکت سرعت خيلي بالا kkkkkkkk مي باشد . اولين صفر باعث مي شود که بيت اول از حالت J به K تغيير حالت دهد و 1 هاي ادامه آن به معناي آن است که بقيه بيت ها بدون تغيير خواهد بود . اگر بيت مقدم K بود ، انتهاي پاکت سرعت خيلي بالا JJJJJJJJ است . اولين صفر باعث مي شود که بيت اول از حالت K به J تغيير حالت دهد و 1 هاي بعدي به معناي آن خواهد بود که بقيه بيت ها بدون تغيير مي باشند . به همين روش ، توالي از هفت بيت بدون تغيير حالت باعث يک خطاي بيت استاف مي شود .

در پاکتهاي شروع فريم سرعت خيلي بالا ، طول انتهاي پاکت سرعت خيلي بالا ، 40 بيت مي باشد . اين مسئله به هاب اجازه مي دهد ولتاژ ديفرانسيلي دو برابري که جدا شدن يک دستگاه از باس را نشان مي دهد تشخيص دهد .

بايت رمزگذاري شده با يک صفر آغاز مي شود که 39 يک به دنبال آن مي |آيند که در انتهاي پاکت سرعت خيلي بالا حاصل مي شود و شامل چهل J يا چهل K است . همانند سرعتهاي بالا و پايين اين نتيجه يک خطاي بيت استاف است که گيرنده با آن همانند انتهاي پاکت رفتار مي کند .

دقت زمانبندي

دستگاهها زمانبندي خود را از يک کريستال دريافت مي کنند . عوامل زيادي مي تواند در فرکانس کريستال تأثير داشته باشند که مي توانند شامل دقت اوليه ، بارگذاري خازن ، طول عمر کريستال ، منبع ولتاژ و دما باشند . دقت کريستال معمولا بر اساس قسمت در ميليون (ppm) که برابر حداکثر تعداد سيکل هايي است که کريستال ممکن است در زمان لازم براي يک ميليون در فرکانس نامي ، تغيير دهد .

در سرعت خيلي بالا با نرخ بيتي 480 مگابايت در هر ثانيه نبايد بيشتر از 05/0 درصد يا ppm500 متفاوت باشد . اما در سرعت خيلي بالا با نرخ بيتي 12 مگابايت در هر ثانيه اين تغيير مي تواند حداکثر 25/0 درصد يا ppm2500 باشد . اما در نرخ بيتي سرعت پايين تفاوت 5/1 درصد يا ppm 15000 قابل قبول است . دستگاههاي سرعت پايين مي تواند از کريستالهاي ارزانقيمت سراميکي به جاي کوارتز استفاده کنند . همچنين تلرانس بزرگتر در سرعت پايين به معناي آن خواهد بود که اين دستگاهها مي توانند از اجزا و کابل هاي ارزانتر بهره ببرند.

نرخ داده در ميزبان يا يک هاب 0/2 بايد در حدود 05/0 درصد يا ppm500  از نرخ تعيين شده در همه سرعتها باشد . فاصله هاي زمان فريم بايد خيلي دقيق باشند و در هر فريم ns500+ms1 يا ms5/62+125 در هر ميکروفريم باشد . براي رسيدن به اين دقت ، هاب ها بايد قادر باشند فاصله هاي زماني شان را با ميزبان سازگار و تنظيم کنند . هر هاب منبع زماني جدا دارد و آن را با سيگنال شروع (ميکرو) فريم ميزبان سنکرون مي کند .

قالب بندي پاکت

همه داده هاي USB در درون پاکتها انتقال داده مي شوند که بلاک هاي اطلاعاتي با قالب بندي تعريف شده اي مي باشند . پاکتها شامل فيلدهايي هستند که هر فيلد اطلاعات ويژه اي را نگهداري مي کند . اين فيلدها شامل SYNC و مشخصة پاکت آدرس ، اندپوينت ، شماره فريم ، داده و CRC مي باشند .

فيلد SYNC

هر پاکت با 8 بيت فيلد SYNC شروع مي شود که قبلأ توضيح داده شد . فيلد SYNC همانند شروع پاکت عمل مي کند . اين فيلد ممکن است بر روي باس بيکار منتقل شود .

فيلد مشخصه پاکت

فيلد مشخصه پاکت (PID) داراي 8 بيت است . بيت هاي صفر تا 3 نوع پاکت را مشخص مي کنند و بيت هاي 4 و 7 مکمل 1 اين بيت ها مي باشند که در بررسي خطا به کار مي روند. شانزده مشخصه پاکت براي پاکتهاي توکن ، داده ، و تأييد متقابل تعريف شده است . دو بيت پايين تر نوع مشخصه پاکت را مشخص مي کند و دو بيت بالاتر يک مشخصه پاکت خاص را معين مي نمايد .

فيلد آدرس

فيلد آدرس داراي هفت بيت است که دستگاهي را که ارتباط به سمت آن است مشخص مي نمايد .

فيلد اندپوينت

فيلد اندپوينت چهار بيت مي باشد که شماره اندپوينتي که ارتباط به سمت آن است را تعيين مي کند . در يک دستگاه سرعت پايين تعداد اندپوينت ها نمي تواند بيشتر از 3 شود . دستگاههاي سرعت بالا و خيلي بالا مي توانند تا 16 اندپوينت داشته باشند .

فيلد شماره فريم

اين فيلد داراي يازده بيت است که فريم ويژه اي را مشخص مي کنند . ميزبان اين فيلد را در پاکت شروع داده که هر فريم يا ميکرو فريم را آغاز مي کند ، مي فرستد. اين مقدار بين صفر تا FFh7 خواهد بود . يک ميزبان سرعت بالا شمارنده 11 بيتي دارد که در هر فريم افزايش مي يابد . اما ميزبان سرعت خيلي بالا يک شماره 14 بيتي دارد که در هر ميکروفريم يک واحد افزايش مي يابد . تنها بيت هاي 13-3 شمارنده ميکروفريم در فيلد شماره فريم منتقل مي شود . به اين ترتيب شماره فريم توسط هشت ميکرو فريم متوالي که يک شماره فريم مشابه دارند در هر فريم يک واحد افزايش مي يابد .

فيلد داده

فيلد داده مي تواند محدوده اي بين صفر تا 1024 بايت داشته باشد که بستگي به نوع انتقال و مقدار داده درون ترنزکشن و نسخه USB دارد . دستگاههاي x/1 فيلد داده اي حداکثر تا 1023 بايت را پشتيباني مي کند .

فيلد CRC

فيلد CRC داراي 5 بيت براي فيلدهاي آدرس و اندپوينت و 16 بيت براي فيلد داده است . اين بيت ها در بررسي خطا استفاده مي شود . سخت افزار دستگاه فرستنده ، بيت هاي CRC را قرار مي دهد و سخت افزار گيرنده محاسبات لازم را انجام مي دهد . براي انجام اين عمليات نياز به کد برنامه نيست .

تأخير بين پاکتها

USB داده ها را از چندين منبع متفاوت در هر دو جهت بر روي يک جفت سيم حمل مي کند . داده ها مي توانند در يک لحظه فقط در يک جهت انتقال يابند . براي اطمينان از اينکه دستگاه فرستنده قبلي زمان لازم براي قطع کردن راه اندازش را داشته ، باس نياز به مقداري تأخير بين پايان يک پاکت و شروع پاکت بعدي دارد . اين زمان تأخير محدود است و دستگاهها بايد قادر باشند که به سرعت جهت را تغيير دهند .

مرجع خصوصيات تأخيرها را براي دستگاههاي سرعت پايين / بالا و خيلي بالا متفاوت تعريف مي کند . اين تأخيرها به صورت سخت افزاري انجام مي شوند و نياز به پشتيباني توسط کدهاي برنامه ندارند .

مدهاي تست

مرجع خصوصيات 0/2 پنج مد تست جديد را که کنترلر ميزبان ، هاب ها و دستگاههاي سازگار با سرعت خيلي بالا بايد پشتيباني کنند اضافه کرده است .

ورود و خروج مدهاي تست

يک پورت بالا رشته توسط يک خواسته Set_Feature با مقدار فيلد wValue  برابر TEST_MODE به مد تست وارد مي شود و در مقابل يک پورت پايين رشته توسط خواسته مخصوص کلاس هاب Set_Port_Feature با مقدار فيلد wValue برابر PORT-TEST وارد يک حالت تست مي شود . در هر دو حالت ، فيلد wIndex حاوي شماره پورت و شماره تست مي باشد . همه پورت هاي پايين رشته در يک هاب با پورتي که مي خواهد تست شود بايد در حالتهاي بيکاري ، غير فعال يا قطع باشند .

يک پورت بالا رشته وقتي از مد تست خارج مي شود که دستگاه خاموش شود و يک پورت رشته نيز در هنگام ريست شدن هاب از مد تست خارج مي گردد .

مدها

پنج مد تست وجود دارد :

Test_SEO_NAK

مقدار : h01 .

فعاليت : فرستنده گيرنده به مد دريافت در سرعت خيلي بالا وارد شده و باقي مي ماند . پورت بالا رشته پاکت توکن ورودي را با NAK پاسخ مي دهد .

هدف : تست امپدانس خروجي ، ولتاژ سطح پايين خروجي ، مشخصات بارگذاري .

Test_J

مقدار : h02 .

فعاليت : گيرنده به حالت داده J سرعت خيلي بالا وارد شده و باقي مي ماند .

هدف : تست راه انداز خروجي سطح بالا بر روي D+ .

Test_K

مقدار : h03 .

فعاليت : گيرنده به حالت سرعت خيلي بالا K وارد شده و در آن باقي مي ماند .

هدف : تست راه انداز خروج سطح بالا بر روي D- .

Test_Packet

مقدار : h04 .

فعاليت : متناوبأ پاکت تست تعريف شده  توسط مرجع خصوصيات فرستاده مي شود .

هدف : تست زمانهاي بالا رفتن و پايين آمدن و ديگر ويژگيهاي شکل موج ديناميکي .

Test_Force_Enable

مقدار : h05 .

فعاليت : پورت هاب پايين رشته فعال در مد سرعت خيلي بالا قرار مي گيرد . پاکتهايي به پورت بالا رشته مي رسند و در پورتي که تست مي شود تکرار مي گردند .

هدف : محاسبه حد آستانه تشخيص قطع شدن .

مقادير ديگر

مقادير مدهاي h06 تا Fh3 براي تست هاي استاندارد آينده رزرو مي باشد . مقادير h0C براي تست هاي تعريف شده فروشنده در دسترس مي باشد . مقادير ديگر نيز رزرو مي باشند .

واسط الکتريکي

اگر کابل ها به نحوه مطلوبي سيگنال ها را منتقل نکنند هيچ پروتکل و کد برنامه اي در جهان به ثمر نخواهد نشست . واسط الکتريکي نقش بسيار مهمي را در قابليت اطمينان در انتقال داده توسط USB بازي مي کند.

از ديد عملي ، اگر شما از کابل ها و تجهيزات قابل قبول استفاده کنيد ، احتياج نيست مطالب زيادي را در مورد واسط الکتريکي بدانيد . مي توانيد از آنها استفاده کرده و مطمئن باشيد سخت افزار شما کارش را به درستي انجام خواهد داد . اما اگر شما طراح کابل ها يا فرستنده گيرنده هاي USB يا بردهاي مدار چاپي با واسط USB يا آناليز کننده پروتکل هستيد ، بايد واسط الکتريکي را به خوبي متوجه شده و چگونگي قرار دادن آن را در پروژه خود بدانيد .

فرستنده گيرنده ها و سيگنال ها

خصوصيات الکتريکي سيگنال هايي که توسط يک کابل USB حمل شود بستگي به کابل دارد . سيگنال هاي سرعت پايين – بالا – خيلي بالا هر کدام نرخ لبه هاي متفاوتي دارند که بر اساس زمانهاي بالا رونده و پايين رونده يا مقدار زمان لازم براي سوئيچ خروجي محاسبه مي شوند . فرستنده گيرنده و مدارهاي پشتيباني آن که سيگنال هاي باس را ايجاد مي کنند يا تشخيص مي دهند نيز بسته به سرعت متفاوت مي باشند .

در هر سرعت ، ملزومات که بر روي يک کابل USB قرار مي گيرد بايد در برابر اتصال کوتاه شدن خطي به خط ديگر و يا شيلد کابل مقاومت کنند بدون اينکه کابل صدمه ببيند .

قطعه هاي کابل

يک قطعه کابل ، يک کابل فيزيکي است که دستگاهي (که ممکن است هاب باشد) را به يک اتصال بالا رشته هاب (که ممکن است هاب ريشه بر روي ميزبان باشد) متصل مي کند . سرعت ، نرخ لبه ، و قطبيت داده بر روييک قطعه ، بستگي به آن دارد که قطعه سرعت پايين – بالا يا خيلي بالا داشته باشد .

قطعه هاي سرعت پايين فقط بين دستگاههاي سرعت پايين و هاب هايشان موجود مي باشند . يک قطعه سرعت پايين فقط داده هاي سرعت پايين را حمل مي کند و از نرخ لبه سرعت پايين و پلاريته معکوسي نسبت به سرعت بالا استفاده مي نمايد .

قطعه کابل سرعت بالا وقتي که دستگاه پايين رشته سرعت بالا باشد ، مورد استفاده قرار مي گيرد . دستگاه بالا رشته ممکن است يک هاب x/1 يا 0/2 باشد ، وقتي که دستگاه پايين رشته يک هاب است ، قطعه همچنين مي تواند داده را به يا از دستگاه سرعت پاييني که پايين رشته هاب هستند حمل کند . در اين حالت ، داده هاي سرعت پايين بر روي قطعه کابل سرعت بالا از نرخ بيتي سرعت پايين اما از پلاريته و نرخ لبه سرعت بالا استفاده مي کنند . هابي که به دستگاه سرعت پايين نصب مي شود پلاريته و نرخ لبه سرعت بالا را به پايين تبديل مي کند . قطعه کابل هاي سرعت بالا هيچگاه داده هاي سرعت خيلي بالا را حمل نمي کنند . اگر يک دستگاه سازگار با سرعت خيلي بالا به يک هاب x/1 متصل شود ، در سرعت بالا ارتباط برقرار خواهد کرد . دستگاههاي سرعت بالا هميشه بايد به خواسته هاي سرشماري در سرعت بالا پاسخ دهند .

قطعه کابل هاي سرعت خيلي بالا فقط در مواقعي که دستگاه بالا رشته يک هاب 0/2 و دستگاه پايين رشته يک دستگاه سرعت خيلي بالا است ، قرار مي گيرند . هرگاه که دستگاه پايين رشته يک هاب است ، قطعه ممکن است داده ها را از يا به دستگاههاي سرعت بالاو پايين موجود در پايين رشته هاب نيز حمل کند . داده در کابل هاي سرعت خيلي بالا با سرعت خيلي بالا انتقال مي يابند و مترجم ترنزکشن در صورت لزوم در هاب پايين رشته تبديلي بين سرعتهاي بالا يا پايين و سرعت خيلي بالا انجام مي دهد .

در هنگام اتصال ، همة دستگاهها بايد با سرعت بالا يا پايين ارتباط برقرار کنند . در صورت امکان يک دستگاه سازگار با سرعت خيلي بالا از سرعت بالا به خيلي بالا تغيير حالت مي دهد .

فرستنده گيرنده هاي سرعت بالا و پايين

فرستنده گيرنده هاي سرعتهاي پايين و بالا طراحي بسيار آسانتري نسبت به فرستنده گيرنده هاي سرعت خيلي بالا دارند .

تفاوتهاي سرعت بالا و پايين

داده هاي سرعت پايين از نظر الکتريکي از سه جهت با داده هاي سرعت بالا متفاوت هستند . نرخ بيتي در آنها پايين تر است که به ميزان 5/1 مگابايت در هر ثانيه در مقابل 12 مگابايت در هر ثانيه مربوط به سرعت بالا مي باشد . ترافيک هاي سرعت پايين از نظر قطبيت ، معکوس سرعت بالا مي باشند . ديگر اينکه انتقالهاي سرعت پايين از نرخ لبه پايين تري نسبت به سرعت بالا برخوردارند .

سخت افزار فرستنده – گيرنده به قطبيت سيگنال کاري ندارد و فقط هر سيگنالي که بر روي وروديهاي منطقي خود داشته باشد را ارسال و يا دريافت مي کند . يک فرستنده – گيرنده به اندازة کافي سرعت دارد که بتواند سرعت بالا و نيز سرعت پايين را پشتيباني کند ، اما راه اندازي که هر دو سرعت را دارد بايد قادر به سوئيچ بين دو نرخ لبه باشد .

مدارها

تراشه بين ولتاژهاي سرعت بالا و پايين بر روي باس و سطوح منطقي TTL تبديل ايجاد مي کند . همة تراشه هاي کنترلي USB سرعت بالا يا پايين نيز از مدارهاي مشابهي استفاده مي کنند .

فرستنده گيرندهشامل راه انداز و گيرنده ديفرانسيلي است که به منظور فرستادن و دريافت داده بر روي باس لازمند . وقتي که داده منتقل مي شود ، راه انداز داراي خروجيهايي است که 180 درجه با هم اختلاف فاز دارند . وقتي يکي از خروجيها 1 است ، ديگري صفر خواهد بود . گيرنده تفاوت ولتاژي بين خطها را تشخيص مي دهد . اين نوع از مدار واسط يک خط بالانس ناميده مي شود .

ديگر واسطهايي که از خطوط بالانس استفاده مي کنند : مانند RS-485 ، سطوح منطقي را دقيقا بر اساس اختلاف بين ولتاژهاي دو خط تعريف مي کنند بدون اينکه به سيگنال زمين کار داشته باشند .

خروجيهاي گيرنده ديفرانسيلي مي توانند مستقيما به يک ورودي سازگار TTL نصب شوند .

راه انداز ديفرانسيلي سازگار TTL چهار ورودي دارد . وقتي که *OE يک است ، راه انداز غير فعال است و گيرنده مي تواند داده ها را دريافت نمايد . وقتي که *OE صفر مي باشد ، راه انداز فعال است . وقتي که راه انداز فعال است ، وروديهاي VMO , VPO با همديگر حالت خروجي را مشخص مي کنند که در جدول کردن درون شکل نشان داده شده است . سرعت ورودي نرخ لبه خروجي راه انداز را مشخص مي کند .

تراشه همچنين دو گيرنده دارد که ولتاژهاي D- ,D+ را با مرجع زمين تشخيص مي دهند . حالت منطقي خروجيهاي گيرنده مشخص مي کند که باس سرعت بالا يا پايين است يا در حالت هر دو صفر قرار دارد .

فرستنده گيرنده هاي سرعت خيلي بالا

يک دستگاه سرعت خيلي بالا بايد خواسته هاي کنترلي را در سرعت بالا پشتيباني کنند به اين ترتيب بايد داراي فرستنده گيرنده هايي باشد که هر دو سرعت بالا و خيلي بالا را پشتياني کند . يک فرستنده گيرنده سازگار با سرعت خيلي بالا مجاز نيست که از سرعت پايين پشتيباني کند .

چرا 480 مگابايت در هر ثانيه

سرعت 480 مگابايت در هر ثانيه به دلايل مختلفي انتخاب شده است . از جمله اينکه فرکانس به حد کافي کم است که بتوان از کابل ها و اتصال دهنده هاي موجود براي آن استفاده کرد . اجزا مي توانند از پردازش CMOS استفاده کنند و به تجهيزات پيشرفته اي که در پردازش سيگنال ديجيتال سرعت خيلي بالا استفاده مي شوند نياز نيست . تست راه انداز سرعت خيلي بالا ، جيتر 20 تا 30 درصدي را در سرعت 480 مگابايت در هر ثانيه نشان داده است . چون گيرنده ها براي تلرانس 40 درصدي طراحي شدهاند ، با اين سرعت مي توان در حد خوبي از خطا باقي ماند . 480 مضرب زوجي از 12 است که به اين ترتيب مي توان از کريستالهاي سرعت بالا براي سرعت خيلي بالا نيز بهره برد .

استفاده از راه اندازهاي مجزا براي سرعت خيلي بالا اضافه کردن سرعت خيلي بالا به واسط موجود را راحت مي کند . راه اندازهاي مد جرياني به اين دليل که سريع هستند ، انتخاب مي گردند .

مدارها

سرعت خيلي بالا به راه اندازهاي مجزايي نياز دارد ، به اين ترتيب يک دستگاه سرعت خيلي بالا بايد شامل دو مجموعهراه انداز باشد . براي دريافت ، يک فرستنده گيرنده ممکن است از يک گيرنده براي همة سرعتها استفاده کند يا اينکه گيرنده مجزايي براي سرعت خيلي بالا داشته باشد .

وقتي که يک راه انداز سرعت خيلي بالا داده ارسال مي کند ، منبع جرياني يک خط را درايو کرده و خط ديگر زمين مي شود منبع جريان مي تواند هميشه فعال باشد و يا اينکه فقط در زمان انتقال فعال شود . منبع جرياني که در همه زمانها فعال است طراحي آسانتري دارد اما توان بيشتري مصرف مي شود . مرجع خصوصيات الزاماتي را بر روي دامنه و زمانبندي گذاشته که از اولين علامت پاکت شروع مي گردد . اين مسأله ، طراحي منبع جرياني که فقط در هنگام انتقال فعال باشد را پيچيده مي کند . اما اگر منبع جريان در همه زمانها فعال باشد ، در مواقع که لازم نيست جريان بايد مستقيما به زمين برود .

در يک فرستنده گيرنده سازگار با سرعت خيلي زياد ، امپدانس خروجي راه انداز سرعت بالا نسبت به راه اندازهاي فقط سرعت بالا تلورانس کمتري دارد (45 اهم + %10 در مقابل 36 اهم %22+) . اين تفاوت به خاطر اينکه باس سرعت خيلي بالا از راه اندازهاي سرعت بالا به عنوان پايانة الکتريکي کابل استفاده مي کند ، نياز است . راه اندازهاي سرعت بالايي که بخشي از فرستنده – گيرندة سرعت خيلي بالا نيستند احتياجي به تغيير در امپدانس خروجي ندارند .

وقتي که راه اندازهاي سرعت خيلي بالا فعال هستند راه انداز سرعت بالا هر دو خط داده را صفر مي کند (حالت Single_ended Zero) سپس هر راه انداز و مقاومت سري اش مانند يک مقاومت 45 اهم به زمين رفتار مي کند .

چون در هر سمت کابل راه اندازي وجود دارد ، پايانه ي در سمت بار و منبع خواهيم داشت . پايانه دو طرفه بسيار مؤثرتر از پايانه سمت منبع در جزء سرعت بالا مي باشد . استفاده از راه اندازهاي سرعت بالا به عنوان پايانه به معناي نياز نداشتن به تجهيزات اضافي مي باشد .

مرجع خصوصيات الگويي را تهيه کرده است که ملزومات خروجي فرستنده ها و حساسيت گيرنده هاي سرعت خيلي بالا را نشان مي دهد . گيرنده هاي سرعت خيلي بالا همچنين بايد سازگار را مرجع خصوصيات جديد باشند که در آن نياز به استفاده از بازتاب سنج محدوده زماني ديفرانسيلي (TDR) براي اندازه گيري امپدانس لازم دانسته شده است . همة گيرنده هاي سرعت خيلي بالا بايد داراي تشخيص دهندة پاکت ديفرانسيلي براي يافتن حالت نبودن سيگنال بر روي باس باشند . اين حالت با ولتاژهاي تفاضلي باسي ، حدود 100 ميلي ولت و يا کمتر تعيين مي شود . همه پورت هاي پايين رشته هاب هاي نسخه 0/2 بايد داراي تشخيص دهندة انفصال که جدا شدن دستگاه از باس را معلوم مي کند ، باشند .

مسئوليتهاي جديدي که براي دستگاههاي سازگار با سرعت خيلي بالا در نظر گرفته شده است ، شامل رهبري سوئيچ بين سرعت بالا و خيلي بالا ، و انجام پروتکل هاي جديد براي ورود و خروج از حالتهاي بيکار و ريست است .

سوئيچ در سرعتها

در يک دستگاه سرعت پايين يا بالا ، يک مقاومت 5/1 کيلو اهمي که بر روي يکي از خطوط سيگنال قرار دارد سرعت دستگاه را مشخص مي کند . وقتي که دستگاه سرعت پايين يا بالا به باس متصل شود يا از آن جدا گردد ، تغييرات ولتاژ منجر مي شود که هاب از اين قطع يا وصل شدن مطلع گردد . دستگاههاي سرعت خيلي بالا هميشه به عنوان سرعت بالا وصل مي شوند . به اين ترتيب هاب اتصال اين گونه دستگاها را به روش مشابه انجام مي دهد .

سوئيچ به سرعت خيلي بالا ، پس از شناخته شدن دستگاه ، در طول ريست فرستاده شده توسط دستگاه ، رخ مي دهد . يک دستگاه سازگار با سرعت خيلي بالا ، بايد از تأييد متقابل سرعت خيلي بالا که هاب را مطلع مي سازد که دستگاه قابليت سرعت خيلي بالا را دارد ، پشتيباني کند و در زمان مناسب به سرعت خيلي بالا سوئيچ نمايد . وقتي دستگاه به سرعت خيلي بالا سوئيچ کرد ، دستگاه مقاومت خود را از باس جدا مي کند .

تشخيص قطع شدن يک دستگاه سرعت خيلي بالا

يک هاب 0/2 بايد قادر باشد قطع شدن دستگاه سرعت خيلي بالا را تشخيص دهد . چون در سرعت خيلي بالا دستگاه مقاومتي ندارد ، هاب بايد از روش ديگري براي اين تشخيص استفاده کند . وقتي که يک دستگاه از باس جدا شود پايانه ديفرانسيلي اش نيز قطع مي شود . و اين مسئله باعث مي گردد که ولتاژ ديفرانسيلي در پورت هاب دو برابر شود . وقتي که دستگاه اين ولتاژ دو برابر را تشخيص داد ، مي فهمد که دستگاه جدا شده است . هاب ولتاژ را توسط اندازه گيري ولتاژ ديفرانسيلي باس در طول انتهاي پاکت سرعت خيلي بالاي توسعه يافته (HSEOP) در هر پاکت شروع فريم سرعت خيلي بالا تشخيص مي دهد . ولتاژ ديفرانسيلي که قطع شدن را نشان مي دهد حداقل 625 ميلي ولت مي باشد .

بيکاري و بازگشت در سرعت خيلي بالا

دستگاه بايد وقتي که باس حداقل به مدت 3 ميلي ثانيه و حداکثر 10 ميلي ثانيه فعاليتي ندارد وارد حالت بيکاري شود . وقتي که باس براي 3 ميلي ثانيه غير فعال بود . دستگاه سرعت خيلي بالا به سرعت بالا سوئيچ مي کند . سپس دستگاه حالت باس سرعت بالا را بررسي مي کند تا متوجه شود که ميزبان درخواست بيکاري دارد يا ريست . اگر حالت باس به صورت Single_Ended Zero باشد ، ميزبان يک ريست را درخواست کرده ، با اين ترتيب دستگاه براي تشخيص تاييد متقابل سرعت خيلي بالا آماده مي شود . اما اگر حالت باس ، بيکار باشد ، دستگاه وارد حالت بيکاري مي شود .

ولتاژهاي سيگنال

ولتاژهاي تعريف شده اين حالتها بسته به سرعت و قطعه کابل متفاوت مي باشند . در هر حالت ، تفاوت بين حداقل ولتاژ انتقال يافته و رسيده به معناي آن است که سيگنال ها مي توانند مقداري نويز را قبول کنند به طوري که حالت منطقيشان توسط گيرنده درست تشخيص داده شود .

سرعتهاي بالا و پايين

در سرعتهاي پايين و بالا ، وقتي که D+ حداقل 8/2 ولت و D- کمتر از 3/0 ولت باشد راه انداز حالت ديفرانسيلي 1 به وجود مي آيد که مرجع اين ولتاژها زمين راه انداز مي باشد . حالت ديفرانسيلي صفر نيز وقتي که D- حداقل 8/2 ولت و D+ نيز کمتر از 3/0 ولت باشد ايجاد مي شود .

در يک گيرنده سرعت بالا يا پايين ، يک ديفرانسيلي وقتي که D+ نسبت به مرجع سيگنال زمين گيرنده حداقل 2 ولت و تفاوت بين D- , D+ بيشتر از 200 ميلي ولت باشد به وجود مي آيد . يک ديفرانسيلي صفر نيز وقتي که D- نسبت به مرجع سيگنال زمين گيرنده حداقل 2 ولت و تفاوت بين D+ , D- بيشتر از 200 ميلي ولت باشد ايجاد مي گردد .

سرعت خيلي بالا

در سرعت خيلي بالا ، يک ديفرانسيلي 1 وقتي ايجاد مي شود که در راه انداز خروجي D+ حداقل 36/0 ولت و D- کمتر از 1/0 ولت نسبت به مرجع سيگنال زمين راه انداز باشد . يک ديفرانسيلي صفر نيز موقعي ايجاد مي شود که ولتاژ راه انداز D- حداقل 36/0 ولت و D+ نيز کمتر از 017/0 باشد که مرجع آنها زمين راه انداز است .

در يک گيرنده سرعت خيلي بالا ، ورودي بايد سازگار با قالب الگوي چشمي موجود در مرجع خصوصيات باشد . اين الگو ماکزيمم و مينيمم ولتاژها ، زمانهاي صعود و سقوط و بعضي موارد ديگر را مشخص مي کند . مرجع خصوصيات جزئيات بيشتري در مورد چگونگي اندازه گيريها دارد .

کابل ها

مرجع خصوصيات USB همچنين جزئياتي در مورد خصوصيات کابل ها در بر دارد . اين ويژگيها کمک مي کند که مطمئن شويم اين کابل ها توانايي انتقال سيگنال هاي ديجيتالي سريع را بدون ايجاد خطاي زياد دارند .

رساناها

کابل هاي USB چهار رسانا دارند : D- , D+ , GND, VBUS

VBUS منبع تغذيه 5 ولتي است .

GND مرجع زمين براي VBUS و D+ و D- است .

D- , D+ نيز جفت ديفرانسيلي سيگنال هستند .

کابل هايي که براي سرعتهاي خيلي بالا و بالا استفاده مي شود با کابل هاي سرعت پايين متفاوت هستند .

در مرجع خصوصيات 0/2 ملزومات سخت تري براي باس هاي سرعت پايين در نظر گرفته شده است . يک کابل سازگار با 1/1 سرعت پايين اصلا نياز به شيلد کردن نداشت . در حالي که در کابل هاي سازگار با 0/2 سرعت پايين بايد شيلد دروني که در سرعت بالا موجود بود وجود داشته باشد . مرجع خصوصيات همچنين توصيه مي کند که از شيلد خارجي نيز استفاده شود ولي کابل ها را ملزم به داشتن آن نمي کند .

سرعتهاي بالا و خيلي بالا هر دو از يک نوع کابل استفاده مي کنند . وقتي که مرجع خصوصيات 0/2 در دست تهيه بود ، آگهي تغيير مهندسي (ENC) به مرجع خصوصيات x/1 ملزومات جديدي را براي اطمينان از کار کردن درست کابل هاي سرعت بالا در سرعت خيلي بالا اضافه کرده بودند . مرجع خصوصيات 0/2 نيز از اين ملزومات استفاده مي کند . به اين ترتيب بيشتر سازندگان بدون تغييرات زيادي توانستند اين کابل ها را توليد کنند .

در يک کابل سرعت بالا / خيلي بالا ، سيمهاي سيگنال بايد ويژگي امپدانس تفاضلي حدود 90 اهم داشته باشند . اين مقدار اندازه گيريي از امپدانس ورودي يک بينهايت و خطوط باز است و جريان اوليه خطوط را در هنگام سوئيچ خروجي نشان مي دهد . اين امپدانس براي يک کابل سرعت پايين تعريف نمي شود چون نرخ لبه کمتر به معناي آن است که جريان اوليه بر روي حالت منطقي که توسط گيرنده ديده مي شود ، اثر نمي گذارد .

مرجع خصوصيات ملزوماتي را براي هاديهاي کابل ، شيلد کردن و ايزولاسيون مشخص کرده است . در اينجا مهمترين خصوصيات را براي کابل هاي سرعت بالا / خيلي بالا مشاهده مي کنيم .

سيمهاي داده – زوج سيم تابيده ، #28 AWG .

توان و زمين – بدون تابيدگي ، #28 AWG تا #20 .

سيم درين – رشته سيم مسي قلع اندود #28AWG.

شيلد دروني – پوليستر جوش آلومينيومي

شيلد خارجي – نوار مسي قلع اندود .

يک کابل دستگاه سرعت پايين همچنين مي تواند از کابل سرعت بالا استفاده کند به شرط اينکه اين کابل نيازمنديهاي کابل سرعت پايين را برآورده کند که شامل استفاده نکردن از کانکتورهاي استاندارد B , A در روي دستگاه و بلندتر نبودن از 3 متر مي باشد .

کانکتورها

مرجع خصوصيات 0/2 دو نوع کانکتور را توضيح مي دهد . سري 8 براي انتهاي بالا رشته کابل و سري B براي انتهاي پايين رشته .

کانکتورهاي سري B براي بعضي از دستگاهها حجيم و بزرگ هستند به اين دليل در پيشنهاد تغيير مهندسي مرجع خصوصيات 0/2 انتخابي از کانکتورهاي B ميني اضافه شد . يک B ميني داراي ارتفاعي کمتر از نصف کانکتورهاي B معمولي مي باشند . شما مي توانيد کانکتورهاي B ميني را در جايي که از کانکتورهاي سري B استفاده مي گرديد ، قرار دهيد . همه کابل ها بايد يک کانکتور سري A داشته باشند اما در همة آنها کانکتور سري B يا B ميني لازم نيست .

در يک هاب عمومي ورودي سري B در پورت بالا رشته وجود دارد . اين ورودي به کانکتور سري B روي کابل که به هاب ريشه يا هاب خارجي ديگري وصل مي شود ، متصل مي گردد . هابي با پورت هاي پايين رشته خارجي يک يا چند ورودي سري A خواهد داشت که به کابلي با کانکتور سري A که به دستگاه يا هاب پايين رشته ديگري وصل شده اند ، جفت مي گردند . اين کانکتورها کليدي هستند و نمي توانيد آنها را اشتباه وصل کنيد .

همة کانکتورها داراي اتصالاتي براي دو سيم سيگنال ، منبع تغذيه VBUS و زمين هستند . کانکتور B ميني پايه ID نيز دارد . دستگاههايي که از مرجع خصوصيات USB On-The-Go پشتيباني مي کنند از پايه ID براي مشخص کردن مد پيش فرض يک دستگاه استفاده مي کنند . رمجع خصوصيات ، پايه ها و رنگهاي زير را براي اتصال هاديها تعريف مي کند .

کابل هاي قابل انفصال و غير قابل انفصال

مرجع خصوصيات ، کابل ها را به صورت قابل انفصال و غير قابل انفصال تعريف مي کند . همان طور که از نام آنها پيداست ، يک کابل قابل انفصال کابلي است که شما مي توانيد آن را جدا کنيد ، در حالي که يک کابل غير قابل انفصال به طور دائمي به يک دستگاه پايين رشته وصل مي شود .

يک کابل قابل انفصال بايد داراي سرعت بالا / خيلي بالا با يک کانکتور سري A براي ارتباط بالا رشته اي و يک کانکتور سري B يا B ميني براي ارتباط پايين رشته اي باشد . کابل هاي USB عمومي که توسط فروشندگان مختلفي ارائه مي شوند از اين نوع مي باشند . يک کابل غير قابل انفصال مي تواند سرعت بالا / خيلي بالا يا پايين داشته باشد . انتخاب بالا رشته اي آن يک کانکتور A دارد . براي ارتباط پايين رشته اي ، کابل مي تواند به صورت دائمي متصل گردد يا اينکه توسط کانکتورهاي غير استاندارد قابل جدا شدن باشد . کانکتورهاي غير استاندارد hot pluggable نيستند اما کانکتورهاي سري A بايد اين گونه باشند . طراحي کابل هاي سرعت پايين به صورت غير قابل انفصال از امکان وصل شدن اين کابل ها به قسمتهاي سرعت بالا و خيلي بالا جلوگيري مي شود .

طول کابل ها

در نسخه 0/1 مرجع خصوصيات حداکثر طول مجاز قطعه هاي کابل مشخص شده است . يک قطعه سرعت بالا مي توانند حداکثر 5 متر و يک قطعه سرعت پايين مي توانند حداکثر 3 متر طول داشته باشند . در نسخه 1/1 محدوديتهاي طولي به صورت توصيه هايي در محدوديتهاي توانايي يک کابل در ملزومات ولتاژي و ويژگيها تعريف شده است . در کابل هاي سرعت بالا و خيلي بالا محدوديتها عبارتند از : تضعيف سيگنال ، تأخيرات زماني ( زماني که لازم است که سيگنال از راه انداز به گيرنده برسد) و ولتاژهاي روي GND , VBUS . در کابل هاي سرعت پايين ، طول توسط زمانهاي صعود و سقوط سيگنال ، بارگذاري خازني توسط قطعه باس ، و ولتاژهاي افتاده بر روي GND , VBUS محدود مي شود .

اساسا محدوديت 3 و 5 متري هنوز معيارهاي خوبي مي باشند . يک کابل سرعت بالا 5 متري سازگار با نسخه 0/2 همچنين مي تواند در سرعت خيلي بالا نير کار کند .

مرجع خصوصيات USB کابل هاي توسعه يافته را مطرح مي کند که طول يک قطعه با اضافه شدن کابل ديگري به صورت سري افزوده مي گردد . يک کابل توسعه يافته براي طرف بالا رشته يک کابل مي تواند يک کانکتور سري A بر روي يکي از دو سرش و ورودي سري Aبر روي سر ديگر باشد ، در حالي که يک کابل توسعه يافته براي طرف پايين رشته يک ورودي کانکتور سري B دارد .

مطرح کردن کابل هاي توسعه يافته افزايش طول قطعه ها را بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي فيزيکي حذف مي کند . کابل هاي توسعه يافته موجود مي باشند اما خريد آنها به معناي آن نيست که ايدة خوبي هستند يا اينکه به درستي کار خواهندکرد . در عوض ، خريد يک کابل با طول مورد نيازتان خريداري کرده و هاب هاي مورد نياز را اضافه کنيد .

در اينجا استثنايي وجود دارد : يک کابل توسعه يافته فعال داراي يک هاب ، پورت پايين رشته اي و يک کابل مي باشد . اين کابل به خوبي کار خواهد کرد چون داراي هاب مورد نياز مي باشد .

انتخاب ديگر براي فاصله هاي بيشتر استفاده از کابل USB اي است که به دستگاهي وصل مي شود که بين USB و RS-485 يا واسط ديگري که براي فاصله هاي طولاني طراحي شده است ، تبديل ايجاد مي کند.

اطمينان از کيفيت سيگنال

مرجع خصوصيات براي راه اندازها ، گيرنده ها و کابل ها خصوصياتي را مشخص کرده که مطمئن باشد داده هاي منتقل شده  بدون خطا انتقال مي يابند . اين ملزومات شامل استفاده از خطهاي بالانس ، شيلد کردن ، جفتهاي به هم تابيده شده که در کابل هاي سرعت بالا / خيلي بالا لازمند و نرخ لبه هاي پايين تر که در راه اندازهاي سرعت پايين اجرا مي شوند ، هستند .

منابع نويز

نويز مي تواند از روشهاي مختلفي بر روي سيم اثر بگذارد ، که شامل کوپل هاي هدايتي ، امپدانس مشترک ، مغناطيسي ، خازني والکترومغناطيسي مي شود . اگر ولتاژ نويز به حد کافي زياد باشد و در زماني که گيرنده سعي در دريافت بيت منتقل شده کند ظاهر شود ، مي تواند باعث شود که گيرنده سطح افقي را اشتباه بخواند . نويزهاي خيلي بزرگ مي توانند به تجهيزات آسيب برسانند . کوپل هاي هدايتي و امپدانس مشترک نياز به يک ارتباط اهمي بين سيم سيگنال و سيمي که منبع نويز است ، دارند . نويزهاي هدايتي وقتي رخ مي دهد که يک سيم نويزي را از منبع ديگري به مدار وارد کند . مثلا يکمنبع تغذيه نويزي را به مدارها وارد مي کند . کوپل امپدانس مشترک هنگامي که دو مدار در يک سيستم باشند ايجاد مي شود که مي توان در اين زمينه از بازگشت يک زمين نام برد .

انواع ديگر نويز ناشي از تاثير بين ميدان هاي مغناطيسي و الکتريکي خود سيمها و منابع خارجي از جمله سيمهاي ديگر مدار واسط که بر روي سيمها اثر مي گذارند ، مي شود .

کوپل هاي خازني و القايي ناشي از مکالمات متقابل مي باشند که در جاهايي که سيگنال از يک سيم وارد سيم ديگري مي شود رخ مي دهند . از کوپل خازني همچنين با نام کوپل الکتريکي نيز نام برده مي شود و در مواقعي رخ مي دهد که دو سيم بارهايي را با پتانسيلهاي متفاوت حمل کنند که باعث ميدان الکتريکي بين دو سيم مي شود . قدرت ميدان ناشي از اين کوپل خازني بسته به فاصله بين سيمها متغير مي باشد . کوپل هاي القايي يا مغناطيسي به اين دليل رخ مي دهند که جريان در يک سيم باعث ايجاد ميدان مغناطيسي در اطراف آن مي شود . و وقتي که ميدانهاي مغناطيسي دو سيم بر هم اثر کنند ، انرژي هر سيم باعث ايجاد جرياني در سيم ديگر مي گردد .

خطهاي بالانس شده

يک راه براي حذف نويزهاي USB استفاده از خطهاي بالانس شده مي باشد که سيگنال هاي ديفرانسيلي باس را حمل مي کنند . خطهاي بالانس از نظر الکتريکي آرام هستند . هر نويزي که بر روي مدار واسط اثر بگذارد همانند آن است که بر روي هر دو سيم به اندازه مساوي اثر گذاشته است . چون گيرنده فقط تفاوت بين اين دو خط را تشخيص مي دهد هر نويزي که براي هر دو مشترک است حذف خواهد شد .

در حقيقت ، در خطهاي غير بالانسي که در RS-232 و ديگر مدارهاي واسط استفاده مي شود ، گيرنده تفاوت بين يک خط سيگنال و خط زمين که با ديگر مدارها مشترک است را حساب مي کند . خط زمين مشابها مي تواند از منابع زيادي نويز بگيرد و گيرنده نيز هنگام محاسبه ولتاژ بين سيگنال و زمين ايننويزها را به حساب خواهد آورد .

زوجهاي به هم تابيده

در يک کابل سرعت بالا / خيلي بالا ، دو خط سيگنال بايد يک جفت به هم تابيده باشند . در کابل هاي سرعت پايين نيز اينجفتهاي به هم تابيده توصيه مي شوند اما الزامي براي استفاده از آنها نيست . يک جفت به هم تابيده دو هادي ايزوله هستند که به دور هم در هر اينچ پيچ خورده اند . پيچ دادن ، نويز را به دو طريق کاهش مي دهد : با کاهش مقدار نويز درون سيمها و حذف نويز که بر روي سيم وارد مي شود . پيچش براي حذف کوپل هاي فرکانس پايين مغناطيسي همانند نويز 60 هرتز بسيار مؤثر است .

پيچش با کاهش سطح بين هاديها نويز را کاهش مي دهد . ميدان مغناطيسي که از يک مدار ناشي مي شود متناسب با فضاي بين هاديها مي باشد . پيچش هاديها به دورهم سطح بين آنها را کاهش مي دهد . با پيچشهاي محکم تر اين سطح کمتر و کمتر مي شود . با کاهش سطح ، ميدان مغناطيسي ناشي از سيمها کوچک شده و به اين ترتيب مقدار نويز ناشي از کوپل شدن ميدانها کاهش مي يابد .

يک زوج به هم تابيده براي حذف هر نويزي که به سيمها وارد مي شود ، تمايل دارند چون مکان فيزيکي هاديها در هر پيچش عوض مي شود . قطبيت هر نويزي که به سيمها کوپل مغناطيسي شود با هر پيچش معکوس مي گردد و در نتيجه هر نويز که يک پيچ ايجاد مي شود با سيگنال نويز مخالف و پيچ بعدي حذف مي شود .البته ، پيچشها هم شکل نيستند و به اين دليل نويز به کلي حذف نمي شود ، اما تا حد بسياري کاهش مي يابد .

شيلد کردن

شيلدهاي فلزي از ورود يا خروجي نويز از کابل جلوگيري مي کنند . شيلد کردن براي مانع شدن نويزهاي ناشي از کوپل هاي خازني ، الکترومغناطيسي و فرکانس بالا بسيار مؤثر مي باشد .

مرجع خصوصيات 0/2 لازم مي داند که هر دو کابل هاي سرعت پايين و سرعت بالا / خيلي بالا شيلد شده باشند . البته کابل ها در ملزومات مربوط به شيلد کردن متفاوت هستند .

در يک کابل سرعت بالا / خيلي بالا ، شيلد پوليستر جوش آلومينيم به دور هر چهار هادي قرار مي گيرد . در اطراف آن يک شيلد خارجي از مقطع مسي ، پيچيده مي شود . لاية خارجي نيز يک پوشش پلي وينيل کلريد دارد . شيلد در کانکتورها تمام مي شود . يک کابل سرعت پايين خصوصيات مشابهي را دارد بجز اينکه شيلد خارجي توصيه مي گردد ولي لازم نيست . مرجع خصوصيات x/1 هيچ شيلدي را براي دستگاه سرعت پايين در نظر نگرفته است . ملزومات شيلدي که در نسخه 0/2 اضافه شده است به دليل اينکه USB مدار واسط نويزپذيري است نمي باشد . بلکه ممکن است کابل ها به کامپيوتري متصل شوند که نويز داخلي دارد . شيلد کردن کمک مي کند که کابل را از اين نويزها مصون کنيم و کابل از سيمهاي FCC عبور کند . اما يک عيب آن است که کابل هاي سرعت پايين سازگار با نسخه 0/2 بسيار گرانتر مي باشند و انعطاف پذيري کمتري دارند .

نرخهاي لبه

نرخ داده کم ، سرعت پايين راه اندازها را قادر مي سازد که از نرخ لبه يا زمان صعود و سقوط کمتري استفاده کنند که به اين ترتيب هر دو ولتاژ ديده شده توسط گيرنده ها و نويز که از کابل خارج مي شود ، کاهش مي يابد .

وقتي که يک خروجي ديجيتال سوئيچ مي کند ، ناسازگاري بين خصوصيات امپدانسي خط و بار که توسط گيرنده ايجاد مي شود مي تواند باعث ولتاژهايي شود که بر ولتاژ روي گيرنده اثر مي گذارد . اگر اين ولتاژها به اندازه کافي بزرگ باشند و طول بکشند ممکن است باعث شوند که بيت منتقل شده اشتباه خوانده شود .

ايزولاسيون

ايزولاسيون گالوانيکي مي تواند از نويز الکتريکي از کوپل شدن با مدار جلوگيري کند . مدارهايي که به صورت گالوانيکي از هم ايزوله شده اندارتباط اهمي ندارند . يک متد کلي براي ايزولاسيون استفاده از يک تراسفورماتور است که توان را توسط کوپل مغناطيسي و ايزولاتور نوري که سيگنال هاي ديجيتال را با کوپل نوري انتقال مي دهد .

USB به عنوان يک باس روميزي طراحي شده است و حفاظتهاي ديگري در محيطهاي عمومي ندارد . ملزومات زماني USB و استفاده از يک جفت سيم سيگنال براي دو مسير ، ايزوله کردن يک دستگاه USB از ميزبان را به کلي مشکل مي کند .

هرچند که ايزوله کردن مدارهايي که کنترلر وسيله جانبي به آن متصل مي شود با استفاده از متدهاي قراردادي امکان پذير است . مثلا در يک ميکروکنترلر با واسط USB ، مدارهاي موتور و کنترل ممکن است از کنترلر USB و باس ايزوله شوند.

ارائه روش کار

مدار ارائه شده :

منابع:

1. USB     COMPLETE   2nd   Editon  ,

By : jan Axelson

2. USB     Design  by  example  ,

By : john hyde (intel press )

3. PDIUSBD12 Data sheet , Philips Electronics

4. USB PC Peripherals Using the Intel 8x930Ax USB Microcontroller ,

By : Wooi Ming Tan

5. User's Manual USB LAN DOCK

6. Application Notes Interfacing PDIUSBD12 to Hitachi H8S/2357

7. Firmware Programming Guide for PDIUSBD12 ,Version 1.0

8. Power cosiderations for USB application , white paper Power BB Considerations for   2004 QuickLogic Corporation

9. TDA8008 Mask D06 DOUBLE USB SMART CARD READER

Philips Semiconductors

10. FPGA on a Rope USB to FPGA

11. An Inexpensive High Speed Modem for the Universal Serial

Bus (USB)

Thomas Sailer, Johannes Kneip,

August 3, 1999

12. Design and Implementation of a USB-to-CAN Bridge for

the GuRoo Project

By:Bartlomiej (Bartek) Bebel

13. USB 2.0 Complete Solutions from Philips Semiconductors

14.  www.usb.org     ( Forum    Inc. ( USB-IF) )

15.  www.Lur.com