مقدمه :

موضوع پروژه اينجانب منبع تغذيه  AC/DC 0تا 40 ولت است . که موضوع بسيار جالب و کاربردي مي باشد .

قسمتي که کار را مشکل ساخت ولتاژ زياد ( 40 ولت ) آن بود . چون تقريبا همه منابع تغذيه اي که ديده ايم و نقشه هايشان موجود و در دسترس مي باشد قسمت AC ندارند و قسمت DC  آن ها حداکثر تا 30 ولت است .

ولي با ورودي 34 ولت و تقويت آن در مدار مي توان خروجي را تا 40 ولت هم رساند که من هم همين کار را کردم . اين گزارش از 5 فصل تشکيل شده است :

فصل اول : به توضيح کلي در مورد منبع تغذيه پرداخته است .

فصل دوم : در مورد ترانسفورماتور و محاسبات آن بحث شده است .

فصل سوم : در اين فصل مبحث رگولاتور ولتاژ ويکسوسازي مورد بررسي قرار گرفته است .

فصل چهارم : در اين فصل دستگاه و مدارات آن را با المانها تشريح کرده ايم .

فصل پنجم : که فصل پاياني مي باشد کاتولوگ   IC ها و برخي از نقشه هاي ضميمه آمده است .

منبع تغذيه :

يک منبع تغذيه از قسمتهاي مختلفي تشکيل شده است ولي به طور کلي از يک کنترل جريان منبع جريان و مقايسه کننده تشکيل شده است .

ما در اينجا به بررسي مفصل هر کدام از اين قسمتها مي پردازيم :

تحليل و تشريح :

الف ) تغذيه صفر تا 40 ولت DC  :

در اين منبع تغذيه براي کنترل ولتاژ خروجي از يک عدد  741-OP – Amp  استفاده شده است

در اين  IC ( آي سي )  ابتدا با استفاده از دو عدد مقاومت  4/7k,18k  ضريب تقويت  op Amp طبق فرمول Av=1+R2R1 به 8/4 برابر آن در خروجي ظاهر مي شود . براي اينکه در خروجي آي سي 40 ولت داشته باشيم بايد ورودي آن تقريبا 7/8 ولت اعمال کنيم . که ولتاژ را با استفاده از ديودزنر و ترانزسيتور کنترل جريان مي سازيم . به اين شکل که با استفاده از ترانزسيتور يک منبع جريان ثابت ساخته و خروجي آن را به دو سر ديودزنر مي زنيم تا به اثر تغيير جريان خروجي آن تغيير نکند . براي يکسو سازي و صافي تغذيه نيز از پل دوديود و خازن 2200MF (ميکروفاراد ) استفاده کرده ايم در خروجي آي سي 741 جريان زيادي وجود ندارد که با آن بتوان مدارهاي پر قدرت را راه اندازي نمود به همين دليل در اين مدار براي تقويت خروجي از زوج دارلينگتون استفاده کرده ايم . که توسط دو عدد ترانزسيتور 2N3055  ,  BC140.

ترانزسيتورهاي BC107  براي حالت اتصال کوتاه مي باشند . هنگامي که خروجي مدار اتصال کوتاه شود . ولتاژپس از اميتر ترانز سيتورهاي BC107  حدود7% ولت شده وفعال مي شوند که کلکتورآنها خروجي opamp را به زمين اتصال کوتاه مي کنند و باعث مي شود تا جريان خروجي قطع گردد.

ب) منبع تغذيه صفر تا 40 ولت AC :

منبع تغذيه AC منبع تغديه(AC)يک عدد ديمر مي باشد که بايک عدد تراياک (BT136)ساخته شده است . که با کنترل جريان گيت آن توسط مقاومت متغير خروجي آن تغيير مي کند.مقدار قسمت(AC)آن به صورت زير است:

شکل:

ظ

بار متصل به ولتاژ خروجي نبايد صفر شود حداقل اين بار بايد 20 الي30 ولت باشد

توضيح در مورد دستگاه :

در اين دستگاه از ترانز يستورهاي (NPN)و(PNP) بکار رفته است:

ترانزسيتور(BC107) :از نوع(NPN)

ترانز سيتور (2N3055) :از نوع(NPN)

ترانز سيتور (B177) :از نوع(PNP)

ترانس :در اين دستگاه دو عدد ترانس بکار برده شده است :

- ترانس بزرگ: که حدود 400 گرم وزن دارد و وظيفه آن تصعيف برق 220 ولت شهري به حدودا 34 ولت مي باشد اين ترانس هم برقDC وهم برقAC را تامين مي کند.

- ترانس کوچک :که حدودا 200 گرم وزن دارد وظيفه آن تضعيف برق 220 ولت به6 ولت است که پس از يک سوسازي وفيلترولتمتر ديجيتال را تغذيه مي کند.

- توضيح اينکه در ترانس بزرگ ضريب تضعيف 4/6 برابر مي باشد يعني ولتاژ220 ولت را4/6 برابر کوچک مي کند(34 )ولت :  V   34 =4/6 ÷ 220

شکل :

شکل: بخش Dc

راهنماي مونتاژو ساخت ولت متر ديجيتال

ولت متر ديجيتال به شرح زير مي باشد

استفاده از آي سي 7107 – با استفاده از اين آي سي امکان اندازه گيري ولتاژ از يک در صد تا 199 ولت به تور اتوماتيک و بدون نياز به تغيير رنج فراهم شده است همچنين دستگاه قابل تبديل به مني ولت متر بود که بعدا توضيح داده خواهد  شد .

- صفحه نمايش LED  - در اکثر ولت متر هاي تجاري از صفحه نمايش LCD استفاده اي مي شود که با وجود مزايايي از قبيل مصرف کم جريان به دلايل زيادي از جمله عدم وضح اعداد از راه دور ، عدم ديد اعداد در تاريکي و ... چندان مورد توجه نمي باشد در اين مدار از نمايش دهنده هاي LED بسيار مرقوب استفاده شده است که ضمن دارا بودن نور مناسب ، مصرف جريان متوسطي دارند . صفحه نمايش روي يک مدار چارچوبي جداگانه قرار دارد که استفاده و نصب مدار را در دستگاه ها و محل هاي مختلف به راحتي امکان پذير مي سازد . ارتباط صفحه نمايش و مدار اصلي توسط کان کتور و يا سيم چند رشته اي انجام مي گيرد .

- تغذيه مدار – اکثر مدارهاي مشابه که با آي سي 7107  کار مي کنند داراي تغذيه دوبل مي باشند يعني با ولتاژ قرينه + و – کار مي کنند که در نتيجه نياز به دو منبع تغذيه و يا استفاده از ترانس دبل براي تغذيه دستگاه مي باشد اما در اين مدار از يک ولتاژ براي تغذيه مدار استفاده شده است ولتاژ تغذيه مدار 6 ولت مي باشد . مدار در برابر اتصال اشتباه قطبين محافظت شده اما ولتاژهاي بيشتر از 6 ولت به آي سي مدار صدمه اي جدي وارد خواهد کرد در صورت استفاده از آداپتور براي تغذيه مدار توجه داشته باشيد که حتما از نوع رگوله باشد اکثر موارد ولتاژ خروجي آنها بسيار بيشتر از ولتاژ اسمي آنها مي باشد . سبب آسيب ديدن فوري و يا تدريجي مدار شده و به کار گيري آنها توصيه نمي شود .

- قابليت تبديل آمپرمتر و ترمومتر ( دما سنج ) با تغييرات جزئي مي توان از اين مدار براي نمايش جريان و يا دما استفاده نمود .

- قابليت نمايش ولتاژهاي AC ولتاژهاي بالاي 200 ولت – با تغييرات جزئي که در مدار داده شود مي توان براي نمايش ولتاژ هاي AC و همچنين ولتاژهاي بالاي 200 ولت از دستگاه استفاده کرد بنابراين به راحتي مي توان از دستگاه براي نمايش ولتاژ برق شهر استفاده نمود .

مونتاژ مدار :  براي مونتاژ گيت از هويه قلمي 20 الي 40 وات و قلع مرقوب مقاومت هاي بکار برده شده در مدار را با توجه به جدول در محل خود نصب کنيد 8 عدد از مقاومت هاي روي فيبر اصلي و 3 عدد روي فيبر صفحه نمايش قرار دارند . مقاومت R8 براي تبديل مدار به آمپر بوده و محل آن فعلا خالي باقي مي ماند دو عدد جامپر در مدار وجود دارند که با علامت J مشخص شده اند يکي در قسمت پايين IC1  روي فيبر اصلي و ديگري بين DIS1 و  DIS2 روي فيبر نمايش دهنده قرار دارد . در هر يک از محل هاي J يک تک سيم معمولي ( و يا پايه مقاومت چيده شده ) نصب مي شود 4 عدد ديود به کار برده شده را با توجه به جدول و در جهت صحيح نصب کنيد . خازن هاي مدار را با توجه به جدول در جاي خود نصب کنيد در مورد خازن الکتروليت C8 قطبين + و _ را رعايت کنيد . ترانزيستور را در جهت صحيح و با توجه به شکل روي فيبر در محل T نصب کنيد . پتانسيومتر را که از نوع سه پايه مي باشند در محل P نصب کنيد . يک عدد سوکت آي سي 40 پايه در محل آي سي 1 نصب کرده و آي سي 7107 را با رعايت جهت صحيح در داخل آن قرار دهيد . آي سي IC2 از نوع سه پايه مي باشد براي تبديل مدار به ترمومتر در نظر گرفته شده است و محل آن فعلا خالي و بدون استفاده مي ماند . محل هاي DIS1 و DIS2 براي نصب نشان دهنده ها در نظر گرفته شده اند براي نصب آنها نوعي سوکت مخصوص پيش بيني شده که داخل بسته بندي گيت موجود مي باشد بنابراين مانند آي سي نخست سوکت را نصب نموده و سپس نشان دهندها را در جهت صحيح داخل سوکت قرار دهيد ( نقاط مميز به سمت نوشته هاي DIS1 و DIS2 قرار مي گيرند ) در محل CON روي فيبر اصلي 25 نقطه وجود دارد که کانکتور مادگي مورد مصرف در محل مزبور نصب مي شود کانکتور نري را که مشکي رنگ مي باشند به قسمتهاي 5 تاي تقسيم کنيد . 5 عدد از اين کانکتور هاي 5 تايي مجموعا 25 عدد براي اتصال فيبر قسمت نشان دهنده به کانکتور مادگي مورد استفاده قرار مي گيرد ذلايل تقسيم کانکتور نري به قسمتهاي کوچکتر آن است که اگر کانکتور مزبور به صورت يک تکه نصب شود کمي تاپ برداشته و عمل لحيم کاري و اتصال آن به کانکتور مادگي با اشکال مواجه مي شود بهترين روش نصب کانکتورنري روش ابتکاري است که در اين قسمت شرح داده مي شود . هر يک از کانکتورهاي نري 5 پايه را اتز قسمت کوتاه تر آن روي سطح ميز قرار داده دو طرف بدنه پلاستيکي آن را محکم را به سمت پايين فشار دهيد تا قسمت پلاستيکي به 5 عدد کانکتور پايه را کنار ديکديگر  روي فيبر قسمت نشان دهنده طوري نصب کنيد که قسمت پلاستيکي مشکي رنگ روي سطح فيبر ( در سمتي که قطعات نصب شده اند ) قرار گرفته و پايه آنها از کف فيبر بيرون بيايد سپس پايه ها را لحيم کنيم از باقي مانده کانکتورهاي نري 2 عدد سه پايه جدا نموده و با فشار دادن پايه وسط نصب کرده و به هر يک از آنها دو رشته سيم لحيم کنيد . کانکتورهاي نر و ماده را طوري داخل هم قرار دهيد که پايه يک نري به پايه يک مادگي اتصال يابد سپس با کمي فشار آنها را داخل يکديگر محکم نمايد در چنين وضعيتي فيبر نشان دهنده دقيقا روي فيبر اصلي قرار خواهد  گرفت

آزمايش و تنظيم مدار :  نخست به يک باتري و يا منبع تغذيه رگوله شده 6 سيم هاي بي مدار بايد نشان دهندها روشن شده و عدد oo.o را شده اتصال دهيد تا تنظيم مدار را انجام دهيد براي اين کار يا يک ولتاژ DC  کاملا مي تواند يک منبع تغذيه و يا باتري معمولي به ورودي اتصال داده و با اتصال يک ولت متر ديجيتالي دقيق ولتاژ آن را قرائت نموده و مدار را مطابق آن تنظيم کنيد . نتظيم مدار توسط گردش پتانسيومتر P انجام مي شود . چنانچه قطبين ورودي بر عکس باشند ولتاژ ورودي با يک علامت – نشان داده مي شود همچنين اگر ولتاژ ورودي بيشتر از حد مجاز بوده و يا تنظيم دستگاه صحيح نباشد کليه ارقام نشان دهنده خاموش شده و تنها عدد 1 نشان دهنده خواهد شد

چند نکته مهم در مورد مدار : مطالعه نکات زير به شما در استفاده بهتر از مدار کمک خواهد نمود :

استفاده از يک پتانسيومتر مولتي ترن عمل تنظيم مدار را ساده خواهد نمود .

دو عدد فيبر دستگاه به هر وسيله اي غير از کانکتورهاي موجود مي توانند به هم اتصال يابند ( مثلا سيم چند رشته ) فقط بايد بهه ترتيب اتصال پايه ها توجه نمود

براي تبديل دستگاه به ميلي ولت متر مي توانيد مقاومت R7  را اتصال کوتاه کنيد در اين حالت بايد به کمک يک ميلي ولت متر ديگر مجددا دستگاه را تنظيم نمايد .

مرحله نهايي تنظيم وبهره برداري از مدار:

بعد از مونتاژ وکيم کاري مدار قبل از هر چيز لازم است نسبت به تهيه جعبه فلزي يا پلاستيکي مناسب آن اقدام شود.به اين دليل که از قسمت پشت جعبه فلزي به عنوان رادياتور 4 عدد ترانز سيتور قدرت مدار استفاده خواهد شد.

همچنين در قسمت جلوي جعبه محل قرار گرفتن ميترها يا ولتمتر يا آمپرمتر ديجيتالي و ولوم هاي کنترل ولتاژ وآمپر و فيش هاي ورودي و خروجي وLED محدود کننده جريان و کليد برق و LED نشان دهنده روشن بودن دستگاه جداسازي خواهد شد.

در اين دستگاه ولتمتر استفاده شده از نوع ديجيتالي مي باشد اما استفاده از آن الزامي نبوده مي توان از هر نوع ولتمتر عقربهاي که دردسترس باشد استفاده کرد.

لازم به ذکر است اين ولتمتر ديجيتالي توسط پتاسنيومتر کاليبر شده و در جعبه مورد نظر نصب مي شود.

اما به راحتي کار مي توان مثل همه منابع تغذيه يک عدد ولتمتر عقربه اي  استفاده مي شود.

بهر برداري نهايي از مدار :

بهر برداري از مدار بايد:

ابتدا ولوم هاي مربوط به کنترل ولتاژ وهمنطور (led )مربوط به محدود کننده جريان را به طور صحيح به مدار چاپي وصل کردهايم بعد ترانزسيتو قدرت يعني (2N3055)را نگاهي کنيم .

اگر با چرخاندن ولوم مربوط به ولتاژمقدار آن گاهش يا افزايش پيدا کرد،مدار به طور صحيح ساخته شده و آماده بهر برداري مي باشد .در غير اين صورت بايد به دنبال اشکال يا اشتباه در مدار گشت.در اين مدار ولوم وظيفه کنترل ولتاژ را به عهده دارد و مي تواند ولتاژ خروجي را از صفر تا 40 ولت تغيير دهد.

براي تنظيم دقيق آن احتياج به وجود يک ولتمتر و آمپر متر ديجيتالي دقيق مي باشد که با اتصال آن به خروجي مدار موقع کار با چرخاندن پتاسينو متر وکنترل ولتاژ ولتمتر به بهترين نتيجه رسيد.

طرز ساخت ومونتاژ مدار :

با توجه به طرح جديد و کامپيوتر فيبر دار مدار چاپي که ساده تر و کوچکتر و راحت تر شده است .مونتاژو لحيم کاري قطعات بسيار آسان شده و احتياجي به توضيح و تفسير اضافي ندارد.

- قبل از هر کار مقاومت هاو ديود ها را در مدار قرار داده لحيم کنيد در مورد لحيم کاري ديود به سمت کاتر آن يک حلقه رنگي مشخص شده است.

- سعي کنيم مقاومت هاي پروات کاملا به مدار نچسبد ومقدار با آن فاصله داشته باشد.

- سعي کنيم حد الامکان از قطعات نو نزديک به مقادير ليست انتخاب شود و از استعمال قطعات کهنه و نامر غوب خوداري کنيد

- در لحيم کاري خازن هاي الکتروليت به سمت پايه وولتاژ کار آنها دقت شود

- بعد از لحيم کاري کايه قطعات در سوراخ هاي باقي مانده قرار است به ولوم 4 وميتر....وصل شوند.

- از پايه هاي اضافي باقيمانده مقاومتهاي پروات ،سيم هاي کوچکي به اندازه 6 ميلي متر لحيم کنيد تا در مراحل بعدي و موقع لحيم کاري سيم ها اين کار بسهولت انجام گيرد.

- لازم به توضيح است که اگر ولتمتر آمپرمتر ديجيتالي استفاده نخواهد کرد .مونتاژ قسمت تغذيه 6 گوشه سمت بالاي فيبر مدار چاپي لازم نمي باشد.

ليست قطعات (قسمتAc ):

ليست قطعات (قسمتDC ):

وظيفه برخي المانها :

دياک :دياک مورد استفاده در اين دستگاه يک دياک معمولي مي باشد

دياک يک المان سيليکاني است که ولتاژ شکست بالايي دارد و در مدار AC کاربرد دارد از هر طرف آن ورودي بدهيم خروجي مي دهد(يعني سر ورودي و خروجي فرقي ندارند)ولتاژ شکست دياک 33 ولت است و خروجي آن پالس سوزني است البته اين پالس سوزني کامل نيست

دياک براي کنترل کيت  تراياک بکار ميرود

تراياک :يک المان الکترونيک صنعتي است و نيز يک المان قدرتي است که در مدارات AC بکار مي رودو در واقع يک سوئيچ است که به صورت ديجيتالي عمل مي کند.وقتي به گيت تراياک ولتاژاعمال کنيم روشن مي شود.

تراياک مورد استفاده در اين پروژه داراي شمارهBTI36 مي باشد و براي قطع و وصل AC بکار رفته است.خازن 2200 ميکرو فاراد: اين خازن که داراي ظرفيت بالايي مي باشد صافي تغذيه است

و DC  ساز است که در واقع ريپل و تنش سيگنال را مي گيرد.

ديمر: يک دستگاه کوچک است که ورودي آن AC است و تا 220 ولت مي تواند باشد در واقع يک ولوم AC است. خازن عدسي روي ديمر براي تضعيف ولتاژ گيت تراياک است.

توجه :تغذيه AC دستگاه از ترانس بزرگ تامين مي شود وترانس کوچک فقط براي ولتمتر ديجيتالي است و کاربرد ديگري ندارد علت استفاده آن اين است که اگر از ترانس بزرگ اين 6 ولت را مي گرفتيم عمر و کيفيت  دستگاه را پايين مي آمد.

منبع تغذيهDC/AC صفر تا 40 ولت:

الف :قسمت DC:

ب) قسمت AC :

رگولاتور ولتاژ :

استفاده از  OP-AMP  به عنوان رگولاتور ولتاژ :

رگولاتور ولتاژ مداراتي هستند که با تغيير ولتاژ ورودي و جريان بار ولتاژ خروجي را ثابت نگه مي دارند . چون در رگولاتورهاي بدون فيربک از خروجي با تغيير ولتاژ ورودي و جريان بار ولتا خروجي ثابت نمي ماند براي تثبيت ولتاژ از رگولاتور فيربک استفاده مي شود .

در رگلاتورهاي فيربک از خروجي براي ثابت نگه داشتن ولتاژ پايه مدار را به گونه اي طراحي کرد که سه قسمت مهم در آن مد نظر قرار مي گيرد .

- ولتاژ مبنا : اين ولتاژ بايد ثابت باشد

- نمونه گيري : که ولتاژ خروجي را تضعيف نموده و نمونه آن را به ورودي مقايسه مي رساند

- مقايسه کننده : که ولتاژ نمونه گيري را باولتاژ مبنا مقايسه نموده و ولتاژ خروجي را به گونه اي تغيير مي دهد تا اين دو ولتاژ برابر شوند .

رگولاتور ولتاژ با زوج دارلينگتون :

رگولاتور ولتاژ با ديود زينرو مقاومت :

در مدار شکل 4 اثر جريان خروجي و ولتاژ شبکه بر ولتاژ خروجي تا حد زيادي تقليل پيدا کرده اما به علت سري قار گرفتن  Rs با مقاومت بار ، جريان خروجي تا حد زيادي کاهش پيدا مي کند . از طرف ديگر در اين مدار اگر مقاومت با برداشته شود قدرت زيادي در  Vz , Rs تلف خواهد شد که اين امر علاوه بر ايجاد تلفات قدرت در اوقات بيکاري باعث مي گردد تا ديود زينر با قدرت زياد در مدار بکه کار رود که از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست . به عنوان مثال فرض کنيد ولتاژ 12v و جريان 500 mA مورد نياز بوده ولتاژ خروجي آداپتور ( در نقطه اي A  ) 18 v  باشد در آن صورت                                                   Rs⊲vA−vzIl=18−120.5=12Ω

حال اگر (Rs=10Ω) انتخاب کنيد قدرت تلف شده در اين مقاومت برابر خواهد بود با :                                                                            PRs=v2sRs=6210=3610=3.6w

ماکزيمم قدرت ديودزينر زماني خواهد بود که RL از مدار قطع شود که در آن صورت :

IZMAX=Is=610=0.6A

pz=vz.vz=12.0.6=7.2w

چنانکه ديده مي شود ديودزينر مورد نياز بايستي بتواند قدرت 7. 2w را تلف نمايد از اين جهت مدار شکل 4 تنها در مواردي که جريان مصرفي ناچيز بوده ( حدود ميلي آمپر ) و دقت مورد نياز نباشد استفاده مي گردد .

در اين مواقع استفاده از  OP. AMP ( تقويت کننده . عملياتي ) قويا توصيه مي گردد در اين حال ضمن ساده شدن مدار ، از خروجي هاي اضافي جلوگيري شده ذقت مدار نيز بالا مي رود زير را در مورد OP. AMP داريم  () و اين مطلوب ماست ، شکل 17 چنين مداري را پيشنهاد مي کند  در اين مدار نيز () است .

ايجاد ولتاژ مبنا :

اکنون که ولتاژ خروجي که تنها به Vz   بستگي دارد وقت آن رسيده که Vz را زير زبين قرار داده و ببين که آيا Vz  واقعا ثابت است يا خير ؟ با نگاه دقيق تر به منحني مشخصه اي زينر پاسخ نه را خواهيم گرفت .

چانکه در شکل 18 ديده مي شود منحني مشخصه اي زينر واقعي در زانوي شکسته کاملا عمود بر محور v نيست ( تا کنون ما زينر را ايده آل فرض مي کرديم ) و اين امر موجب مي گردد تا اگر جريان زينر مثلا از  IZ2,  IZ1  تغيير کند نقطه اي کار زينر از A  به B رفته و ولتاژ  Vz   از Vz2 , Vz1   به رود که اين تغيير مکان موجب تغيير (vz ∆) در ولتاژ Vz  خواهد شد البته شيب منحني براي ديود هاي مختلف تفاوت دارد ولي به هر حال اين مشکلي است که بايستي آن را بر طرف کرد .

نسبت (vzIz ) و مقاومت ديناميکي ديود زينر گفته و با  r z  نمايش مي دهند بديهي است هر قدر مقاومت ديناميکي ديود کمتر باشد بهتر است مقاومت ديناميکي يک ديود زينر ايده آل همانگونه در شکل پيدا است صفر است يک روش جهت ايجاد ثبات در نقطه اي کار ديود زينر استفاده از دو يا چند ديود زينر به طور متوالي است .

همانگونه که دو شکل ديده مي شود تغييرات فاز  VIN  تغييرات  کمي را در دو سر D1  ايجاد مي کند که اين تغييرات کم تغييرات کمتري را دو سر D2  و بالاخره تغييرات ناچيز و قابل اغماضي را در دو سر D3  موجب مي گردد در اين روش بايستي ولتاژ شکست ديود زينرها با فاصله نسبتا خوبي اختلاف داشته باشد و اين مسئله خود موجب مي گردد تا  vin   - vout انتخاب شود که گاهي اوقات محدوديت هاي را به دنبال دارد روش ديگر استفاده از منبع جريان سري ديود يا زينر است با جرياتن آن را ثابت نگه دارد .

در هر يک از مدار هاي فوق براي اينکه ديناميکي RZ به حداقل برسد بايستي حداقل ميلي آمپر جريان از ديود زينر بگذرد با به کار بردن طرفند هاي فوق  VZ در مقابل تغييرات ولتاژ ورودي نسبتا تثبيت مي شود اما عامل ديگري وجود دارد که بر VZ موثر است و آن حرارت است . به طور کلي دو مکانيزم مختلف براي پديده شکست ديود هاي زينر ذکر مي شود يکي پديده شکست زينر که در مورد ديود زينرهاي با ولتاژ شکست کمتر از 5 ولت صادق است و ديگري پديده شکست بهمني که در مورد ديود زينرها با ولتاژ شکست بيشتر از 6 ولت مطرح مي شود . بر همين اساس اثر حرارت بين اين دو دسته ديود متفاوت است به طوري که ديود زينرهاي کمتر از 5 ولت داراي ضريب حرارتي منفي بوده ( يعني با افزايش درجه حرارت پيوند VZ  کاهش مي يابد ) و ديود زينرهاي بيشتر از 6 ولت داراي ضريب حرارتي مثبت هستند . ( ديودهاي معمولي نيز داراي ضريب حرارتي منفي حدود -2/5mv/0c هستند ) ضريب حرارتي ديود هاي زينر با ولتاژ شکست بين 5 تا 6 ولت به کار رفته است در صورتي که به ديود زينر با ولتاژ شکست بيشتر از 6 ولت نياز باشد مي توان با سري کردن دو ديود زينر ( يکي کمتر وديگري بيشتر از 6 ولت ) ضمن بدست آوردن ولتاژ شکست لازم اثر حرارت را نيز خنثي کرد .

البته بايستي توجه داشت که ضريب حرارتي يدود زينر ها مقدار ثابتي نيست و بستگي به ولتاژ شکست و نوع ساخت ديود دارد مثلا ديود زينر هاي يافته مي شود که داراي ضريب حرارتي  15mv/0 c است و از آن طرف هستند زينر هاي با ضريب حرارتي  1mv / o c لذا در ترکيب ديودها براي جبران کردن اثر حرارتي ( که اصطلاحا به آن کمپانزه کردن يا ترميم حرارتي مي گويند ) بايستي دقيقا به اين مسئله توجه کرد به عنوان مثال اگر ديود زينري با ضريب حرارتي   5 mv /oc داشته باشيم بايستي ترميم حرارتي آنرا با دو ديود معمولي با ضريب حرارتي (-2/5mv/0c)سري کنيم . گاهي اوقات ممکن است ديود زينر در اختيار نباشد در آن صورت مي توان از ديود بيس اميتريک ترانز يستور بعنوان ديود زينر استفائده کرد . چنين زينراستفاده کرد چنين زينري داراي مقاومت ديناميکي rz کمي بوده وبا زينرهاي معمولي کاملا قابل مقايسه است ،تنها مسئله آن محدوديت  ولتاژ شکست و کم بودن قدرت است (ولتاژ شکست ديود بيس اميتر براي ترانز يستور هاي مختلف بين هفت الي 11 ولت و حداکثر جريان معکوس بيس اميتر يا IZmax حدود 10 ميلي آمپر است.

اشکال زير استفاده از ترانز يستور بعنوان ديود زينر را نشان مي دهند:

به کمک يک ترانز يستور مي توان از ديود زينر کم قدرت ديود زينر پر قدرت ايجاد نمود يا ديود زينر با ولتاژ کم را به ديود زينر با ولتاژ زياذ تبديل کرد.

شکل:

بنابراين با در نظر گرفتن مطالب فوق شکل 24 مي توان يک ولتاژ مبناي نسبتا ثابت را براي ما ايجاد کند چون هم جريان آن ثابت شده و هم حرارت برآن بي اثر شده است.

امروزه مدارات مجتمعي به عنوان ولتاژمبنا (refrence voltage)بصورت IC موجود است که کار طراحي را بسيار ساده مي کند از جمله مي توان از ولتاژ مبنايV  7/15موجود در IC شمارهLM723 ياLC شمارهTAA550 که دو پايه بوده و بعنوان ولتاژ مبنا بکار ميرود نام برد.

از اين پس براي ساده تر شدن بررسي مدارها قسمت ولتاژمبنا را بشکل

يا به شکل يک ديود زينر نمايش مي دهيم.

رگولاتور ولتاژ  دقيق با خروجي قابل کنترل :

اکنون مجداد باز مي گرديم به مدار رگولاتور شکل 17 و با اطلاعات جديد آن را اصلاح مي کنيم .

مدار محافظ رگولاتور در مقابل اتصال کوتاه خروجي:

در محدوده کنندهاي که تا کنون بررسي گرديد چنانچه خروجي اتصال کوتاه شود کماکان جريان محدوده شده ماکزيمم(I0L max) از مدار عبور مي کند . اين نوع محدود کننده بيشتر در منابع تغذيه آزمايشگاهي مورد استفاده است اما در مورد برخي ديگر از منابع تغذيه به ويژه منابع تغذيهاي لتاژ خروجي ثابت دارند چنين مداري نمي تواند مفيد باشد زيرا در صورت اتصال کوتاه شدن خروجي کليه ولتاژ ورودي رويVce ترانز يستور خروجي افت کرده و حاصل ضرب اين ولتاژ در ماکزيمم جريان خروجي توان زيادي را بر روي ترانز يستور تلف کرده باعث سوختن آن مي شود(لازم به توضيح است که در منابع تغذيه آزمايشگاهي که ولتاژ خروجي آن از صفر ولت به بالا قابل تنظيم است قدرت ترانزيستورهاي خروجي را به قدر کافي بزرگ منظور منمايد تا در مقابل اتصال کوتاه نيز بتواند تلفات قدرت در بار نامي محاسبه کرد)لذا بايست از محدوده کنندهاي استفاده کرد که در صورت اتصال کوتاه شدن خروجي جريان را بمقذار قابل ملاحظهاي کاهش دهد. براي فهم بهتر مطلب منحني هاي شکل 45 چگونگي جريان خروجي در دو نوع محدود کننده را به ازاء اتصال کوتاه شدن منبع تغذيه نشان مي دهد.

براي ايجاد محدوده کننده با جريان اتصال کوتاه پائين کافي است براي محدودکننده معمولي فيدبک مثبت ابجاد کرد و يا انتخاب مناسب ضريب بهره فيدبک مثبت جريان اتصال کوتاه لازم را به دست آورد. ايجاد فيدبک مثبت براي هر يک از مدارهاي محدود کنندهاي که تا کنون بحث شده امکان پذير است.البته در بعضي از آنها براي رسيدن به اين منظور احتياج به المانهاي بيشتري است در حاليکه در بعضي ديگر تنها با اضافه کردن يک يا دو مقاومت جريان اتصال کوتاه کم ايجاد ميشود. به عنوان مثال با اضافه کردن دو مقاومت R2 وR3 به مدار شکل 40 ميتوان محدود کننده جديد را بوجود آورد شکل 46 مدار اين محدود کننده را نشان مي دهد.

فيوز الکترونيکي :

در بعضي از دستگاهها لازم است تا در صورت اضافه جريان مدار به طور کلي قطع شود(شبيه فيوزهاي حرارتي)در واقع فيوز الکترونيکي حالت خاصي از مدار محافظ در مقابل اتصال کوتاه است رابطه ولتاژ و جريان خروجي فيوزالکترونيکي را مي توان به شکل منحني زير نمايش داد .

شکل 52

با توجه به منحني شکل 52 مي توان حدس زد که هر يک از محدود کننده اي جريان را مي توان با افزايش بهره فيدبک مثبت به فيوزالکترونيکي تبديل کرد که با توجه به روشن بودن مطلب از بحث بيشتر در مورد مدار هاي قبلي خوداري مي گردد و تنها در اين قسمت به معرفي چند مدار فيز الکترونيکي که مستقل از مدار رگولاتور بوده و مي تواند بر سر راه يکي از ترمينال هاي ورودي رگولاتور قرار گيرد مي پردازيم اين گونه فيوز هاي ار مي توان به راحتي روي هر منبع تغذيه يا دستگاهي که لازم است در مقابل اضافه جريان محافظت شود اضافه کرد مطابق شکل زير

شکل 53

مدار شکل 54 يک فيوز الکترونيکي ساده را مرکب از دو ترانزيستور و چهار مقاومت را نشان مي دهد که توسط دو ترمينال A , B  به طور سري با منبع تغذيه قرار مي گيرد