مقدمه

با پيشرفت الکترونيک و ايجاد حوزه هاي تخصص نياز به مهندسين تکنسين ها و طراحان در عرصه مختلف صنعتي فني و مهندسي شرکت ها و کارخانجات روز به روز بيشتر مي شود ارضاء اين نياز مستلزم تربيت و آموزش نيروي انساني در دانشگاهها و مراکز آموزشي عالي مي باشد .

ولي متاسفانه چون بيشتر در دانشگاهها درسها جنبه تئوري و غيره کاربردي دارد وجود واحدي به نام کار آموزي نياز اساسي مي باشد .

رفتن دانشجو به يک مرکز صنعتي باعث اتصال و ارتباط تئوري و عملي مي شود البته به شرط اينکه دانشجو به مرکز صنعتي خوبي معرفي شود در صنعت بهترين مکان کار آموز جايي است که در آن پروژه احداث مي شود .

در کار آموزي همين اينکه دانشجو با قسمت هاي يک مرکز صنعتي اعم از خدمات توليدي نگهداري مفهوم برخي کلماتي مثل کارفرما پيمانکار ناظر و غيره آشنا مي شود خود تجربه گرانبهايي است اين مدت که اينجانب در کارآموزي به سرمي بردم با قسمت ها و موضوعات بسيار مختلفي سر و کار داشته ام که بعضا از آنها با رشته ام (الکترونيک)اصلا ارتباطي نداشت ولي تجربه بسيار خوبي بود در کل به نظر من کار آموزي نقطه عطف علم و عمل است که بايد هر دانشجويي آنرا بگذراند .

جواد رضايي تابستان 84

اين گزارش از پنج فصل تشکيل شده است که به طور اجمالي در زير آمده است.

فصل اول : در اين فصل در مورد اشنايي کلي با مکان کار آموزي و شرکت ميسان توضيحاتي آمده است .

فصل دوم: در اين فصل آشنايي کلي با سيستم برق کارگاه برخي ادوات و تجهيزات برقي نحوه کابل اندازي و شناسايي تابلو هاي برقي و باطري و شارژر مي باشد .

فصل سوم : ابتدا آشنايي کلي با تجهيزات ابزار دقيق و اصطلاحات آن و اندازه گيري برخي کميت ها مانند دما فشار و نيز طريقه کالبراسيون تجهيزات ابزار دقيق مي باشد سپس شکل برخي ولو ها و ... آمده است

فصل چهارم : در اين فصل به طور کلي از سيستم کنترل حاکم بر کارگاه که همان dcs  مي باشد بيان مي شود و بعد در مورد PLC  تغذيه آن و کارتهاي آن و ... بحث مي شود .

فصل پنجم : در اين فسصل که فصل آخر مي باشد برخي نقشه ها و دياگرام تعدادي تابلو هاي توزيع که تشکيل از مدار فرمان و فرمان و مدار قدرت و مدار کنترل بانک خازني و... م نيز يک نمونه ديتا شيب کاليبراسيون تجهيزا ابزار دقيق آمده است .

فصل اول :

آشنايي کلي با مکان کار آموزي و شرکت ميسان

فصل اول آشنايي کلي با مکان کار آموزي و شرکت ميسان :

تاريخچه

شركت ميسان در تاريخ 16/9/1364 تحت شماره 58306 به ثبت رسيده است.

نوع و زمينه فعاليت

- تجهيزات پالايشگاههاي نفت و گاز و پتروشيمي - ايستگاههاي كمپرسور گاز و تلمبه خانه نفت - مونتاژ تجهيزات برق و ابزار دقيق - خطوط بزرگ انتقال نفت و گاز و آب - نصب تجهيزات نيروگاههاي گازي و آبي - رنگ آميزي و سند بلاست و حفاظت كاتوديك كليه رشته هاي فعاليت فوق بصورت EPC ميباشند.

پروژه هاي انجام شده

- احداث شبكه اصلي حلقه كمربندي 30اينچ تهران، شركت ملي گاز ايران -احداث تسهيلات جمع آوري گاز طبيعي حوزه دالان و احداث خط لوله 16 اينچ به خط لوله سراسري IGNT-II . فيروز آباد فارس ، شركت ملي نفت ايران - احداث خط لوله 30 اينچ فولاد مباركه اصفهان، شركت ملي گاز ايران - احداث خط لوله 16 اينچ گرمسار / سمنان، شركت ملي گاز ايران - نصب قسمتي از تجهيزات مكانيكي و مخازن در پروژه پالايشگاه اراك ، شركت ايتاليايي سايپم - احداث خط لوله 10 اينچ گاز طبيعي اهر-دوزدوزان، آذربايجان شرقي، شركت ملي گاز ايران - نصب تجهيزات مكانيكي پروژه پالايشگاه بندر عباسPROCESS AREA “A” ، بندر عباس ، شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران ـ نصب تجهيزات برق پروژه پالايشگاه بندر عباسPROCESS & UTILITY AREAS ، بندر عباس ، شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران ـ نصب تجهيزات ابزار دقيق و وسائل الكترونيكي پروژه پالايشگاه بندر عباس PROCESS & UTILITY AREAS، بندر عباس ، شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران ـ نصب كامل كوره واحد هيدروژن پروژه پالايشگاه بندر عباسشامل مونتاژ سازه هاي اصلي و فرعي ،دودكش و مشعل به وزن 1325 تن ، بندر عباس ، شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران ـ نصب تكميلي ابزاردقيق و آماده سازي براي راه اندازي و تصدي عمليات بهره برداري بخش ابزار دقيق به مدت يكسال در واحد فراورش گاز كربچه تركمنستان ، شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران ـ احداث واحد بنزين پروژه پالايشگاه تركمن باشي شامل نصب تجهيزات مكانيكي ,برق ,ابزاردقيق ,آزمايشات ,پيش راه اندازي و كمك در راه اندازي ، تركمنستان ، شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران ـ عمليات ساختماني و تكميلي و پيش راه اندازي پروژه قطران شامل كارهاي سيويل ,لوله كشي ,نصب تجهيزات مكانيكي ,برق و ابزار دقيق آزمايشات , پيش راه اندازي و كمك در راه اندازي، خنداب / اراك ، مصباح انرژي

پروژه هاي در دست انجام

عمليات ساختماني و تكميلي پروژه قطران ، شامل نصب تجهيزات مكانيكي ، برق و ابزار دقيق و سيويل و راه اندازي

مديرعامل: مهندس فرامرز نصر

info@maysun-co.com

مکان کار آموزي کارگاه قطران واقع در 70 کيلو متري جاده اراک خنداب مي باشد که در سال 1378 نقشه برداري طراحي و در اواخر سال 1379 ساخت آن توسط شرکت خدمات فني و مهندسي ميسان شروع به کار کرد .

البته غير از اين شرکت شرکت هاي ديگري مثل نارگان که کار آن راه اندازي است و شرکت ايرسا که کار آن کنترل و بازرسي سايت هاي راه اندازي شده مي باشد شرکت مصباح انرژي که همان کارفرما است (مصباح انرژي همان انرژي اتمي است Mesbah Energy)  توضيحات بيشتر در مورد شرکت (سال تاسيس پروژه هاي انجام شده و....) در ادامه آمده است .

فصل دوم :

سيستم هاي برقي ،

باطري و شارژر

فصل دوم: سيستم هاي برقي ، باطري و شارژر

مقدمه:

برق ( electricity (:

برق صورتي از انرژي است که براي انسان بسيار مفيد و داراي کارائي بسيار بالا است به طوري  که اگر لحظه اي برق در جاهاي حساس مثل نيروگاهها (اتمي – حرارتي و ... )، بيمارستانها و ... قطع شود فجايعي رخ مي دهد که جبران نتايج آن گاه به سالها زمان  و هزينه هاي هنگفت منجر مي شود.

حال موضوع بحث ما پيرامون برقي است که در صنعت کاربرد دارد. هر چه قدر يک مرکز صنعتي پيشرفته تر و حساس تر باشد سيستم برقي و تغذيه آن نيز حساس تر است.

سيستم برق صنعتي مرکز (electrical industry center system  ) :

براي آن که برق از محل توليد به مرکز مصرف برسد بايد تغييراتي روي آن صورت گيرد اين تغييرات مطابق مراحل زير است:

ابتدا برق 63 kv و 20 kv از نيروي حرارتي شازند توليد و توسط خطوط انتقال فشار قوي به آن جا منتقل مي شود در ابتدا ولتاژ 63 kv وارد پست اوليه شده و توسط ترانسفورماتورهاي کاهنده پر قدرت تبديل به 20 kv مي شود. حال دو لاين 20 kv در اختيار داريم که هر دو وارد واحد توزيع برق MCC ( supply  power  electrical) شده که به نام     MCC يک خوانده مي شود.

بعد از آن لاين ورودي MCC تبديل به سه لاين KV   20  0.4و دولاينKV         20  3.3 مي شود. حال 5 لاين ولتاژ داريم که وارد MCC ( واحد توزيع برق ) شماره 2 شده خروجي تبديل به 5 لاين KV 4. 0 مي شود. از MCC شماره 2 به کليه قسمتها برقي سه فاز با ولتاژ V 330 /400  توزيع مي شود.

براي اين که اين بحث را بهتر دنبال کنيم بلوک دياگرام سيستم برقي از توليد تا مصرف در صفحه بعد آمده است.

سيستم برقي: کل سيستم برقي از چند بخش تشکيل شده است.

که در اين جا به توضيح موارد 1 و 2 مي پردازيم:

- سيستم روشنايي ( lighting )

- سيستم ارت ( Earthtig )

- سيستم مخابرات ( communication )

- سيستم حفاظت کاتديک ( cathodic protection )

- حفاظت گرمايي ( Electronical Heat Trace )

- سيستم مخابرات: اين بخش از چهار قسمت عمده تقسيم شده است.

الف: تلفن آتش: اين تلفن ها در محلهايي که احتمال آتش سوزي در آنها وجود دارد نصب شده است و مستقيماً قسمت آتش نشاني وصل شده است.

ب: تلفن: براي ارتباط با بخش هاي داخلي و اتاق کنترل اين تلفن ها در محوطه نصب شده است.

پ: اسپيکر: سيستم پيجينک که در هر قسمت و ساختمان  يک اسپيکر نصب شده است.

ت: intercom : داراي مصارف چند منظوره است هم تلفن ارتباطي با داخل و هم با بي سيم و هم با اتاق کنترل در ارتباط است.

دستورالعمل هاي کابل کشي :

در کابل کشي نکات زير را بايد مورد توجه قرار داد اين موارد از تجربيات کاري بدست آمده است.

CablE           Laying

- تمام  فايل ها بايد بر طبق نوع کابل و راهنمايي هاي conduc که در طراحي مشخص شده است نصب شود.

- کابل ها بر طبق نقشه طراحي کشيده مي شوند.

- شعاع خمش کابلها نبايد از مقدار mic طراحي شده کمتر باشد.

- در طي کابل کشي کابل ها نبايد آسيب ببينند. براي اين منظور قبل از پر کردن کانال ها و يا ثابت کردن نهايي يک چک توسط megohmmeter بايد صورت گيرد.

- کابل ها بايد tag داشته باشند. ( منظور از tag همان شماره روي کابل است.)

- به طور کلي کابل ها بايد با سيني ها و کابل ها ثابت شوند.

- ترمينال کابل ها بايد به درستي نصب شود.

- کابل هاي خاکي بايد به درستي پوشيده شوند.

- کابل ها بايد به وسيله ( equipment مخصوص به خود وصل شده باشند.

10- کابل ها به ديوارها و سقف ها بايد به درستي محکم شوند و جايي که مواد قابل اشتغال انتشار دارند و آتش و مواد سوختني و ...... هستند بايد محافظت شوند.

11- کابل ها و هدايت کننده ها بايد شماره شناسايي داشته باشند.

12- تمام کابل ها و هادي ها بايد به درستي در ترمينال ها و jB ها متصل شوند.

13- تمام کابل ها و هدايت کننده ها بايد به Panel و jB محکم شوند.

کابل اندازه اي در تاسيسات صنعتي :

براي کابل کشي در تاسيسات صنعتي بايد از اصول و برنامه اي خاص استفاده کرد کابل ها بايد از روي سيني هاي فولادي عبور داده شوند در کابل کشي و چگونگي سيني ها و لدرها و ......... بايد نکات زير در نظر گرفته شود:

Cable   ladder / Tray / conduit

- سيني ها و sapporte : cordait هاي حفاظتي بايد به طور صحيح نصب شوند و از منبع گرمايي با يک فاصله رديف شوند و بايست به منبع گرمايي ( source heat ) shield شوند.

- شعاع خم conduit ها نبايد کمتر از مينيمم شعاع خود کاندويت باشد.

- انتهاي آزاد conduit ها نبايد خاري داشته باشد تا به کابل ها صدمه بزند.

- پيچ و مهره هايي که براي بسته شده کاندويت ها به کار مي روند بايد محکم بسته شوند و روغن کاري شوند.

- کاندويت ها و لوله هايي که استفاده نمي شوند بايد داخل آنها تميز باشد و سر آنها محکم نباشد.

- براي جاهايي که لازم است conduit ها و سيني ها ladder  در برابر خوردگي بايد انجام شود.

- کابل هاي داخلي در تابلوها و جعبه و equitment ها بايد خوب بسته شوند و توسط گلند محکم شوند.

حفاظت کاتدي (cathodic proteoction system ) : در سيستم لوله کشي زير زميني براي اين که لوله ها حالت خوردگي پيدا نکنند و زنگ نزنند از سيستمي تحت عنوان حفاظت کاتدي استفاده مي شود. چگونگي کار اين سيستم را در اين جا مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم اين حفاظت براي جلوگيري از خورده شدن لوله هاي  under ground  استفاده مي شود.

Under gerund pipo   پس از گذشت يک مدت به زمين الکترون مي دهد در اين حالت زمين به صورت يک بستري کاتدي عمل مي کند و لوله آند مي شود. اين مسير الکتروني پس از يک مدت باعث خورده شدن لوله مي شود.

براي جلوگيري از اين عمل يک چاه در يک قسمت از مسير حفر کرده و در ته آن صفحه اي مسي قرار مي دهند و با يک سيم اين صفحه را به خارج ارتباط مي دهند. اين سيم بر لوله ها متصل مي شود و به لوله بار منفي مي دهد تا ديگر با زمين الکترون رد و بدل نکند.

البته براي توليد جريان در سيم از يک ترانس آلتيفاير نيز مي توان استفاده کرد.اين ترانس با برق 220v  متناوب تغذيه شده و خروجي آن پس از يکسو سازي به 110vcd تبديل شده و به سيستم متصل مي شود . بايد توجه داشت که سرمنفي به لوله وصل مي شود .

در حفاظت کاتدي  در جايي که شير قرار دارد دو سر شير را به هم وصل مي کنند.

در مسيري که حفاظت کاتدي به کار برده مي شود در جاهايي که  PTB   نصب ميشود که نشان دهنده وجود جريان است.

با weld  Thermit  لوله هاي ديگر به هم وصل مي شود.

در بستر آندي يک جعبه براي تقسيم سيم آند به کار مي رود که به آن                    ACBمي گويند.

ACB  مخفف عبارت  Anode Connection Box مي باشد.

سيستم ارت ( Earthing system ):

سيستم ارت به منظور حفاظت از کليه تاسيسات، دستگاه ها، سازه هاي فلزي و به طور کلي ساختمان ها مي باشد و آن بدين دليل است که انرژي ( جريان ) ناشي از اتصال کوتاه، رعد وبرق و غيره . را به زمين منتقل کند. اين سيستم بايد از قبل در موقعيتي که هست طراحي شود و طبق نقشه به طور دقيق پياده سازي شود.

کليه سيم کشي ها و کابل اندازي اين سيستم نهايتاً به چاهي ختم مي شود که در آن يک صفحه مسي بزرگ که اطراف آن را ذغال و نمک فرار گرفته است.

وجود نمک و ذغال باعث مي شود که هميشه يون مثبت در اطراف تيغه مسي باشد .

به شکل( 2-5) توجه کنيد.

شناسايي دستگاه تست خط ارت ( Earth Tester  ) :

به شکل(2-6) توجه کنيد

1-   OFF  : براي خاموش کردن و چک کردن باتري دستگاه

2- AC (V) :  ولتاژ AC مي دهد

3-  Meas :                         Start

4: به همراه يکي از رنج هاي مقاومتي سالم بودن سيستم: simplified meas

5: رنج مقاومتي : 1× 5-

6: رنج مقاومتي : 10 × -6

7:رنج مقاومتي 100 × -7

براي   Earth Tester     دو حالت وجود  دارد:

1- وقتي  connectionبرقرار نباشد، که در اين حالت سيم  Earth را از قسمت connection  جدا مي کنيم.

در اين قسمت مقدار استاندارد 130 اهم است.

2- وقتي  connection   برقرار باشد:

در اين قسمت مقدار استاندارد 2 اهم است ولي در حدود  4/0 اهم است.

از علامت good      به بعد شارج باتري را نشان مي دهد.

دستگاه ميگر ( magger ): يک دستگاه الکترونيکي شبيه مولتي متر است که ولتاژ صفر تا 2500 ولت را به وسيله دو عدد ups توليد مي کند. از ميگر براي تست کليه کابل ها و نيز تست خط ارت استفاده مي شود.

از اين دستگاه به دو روش براي تست سيم ها استفاده مي شود:

1- ميگر را به دو سر سيم وصل مي کنيم و ولوم ولتاژ آن را در حد بالا قرار مي دهيم اگر سيم ها با هم اتصال نداشته باشند تقريباً جريان صفر است و در نتيجه     = R  را نشان مي دهد

2- تست اهم که انتهاي دو سيم را به هم وصل مي کنند و ميگر را  به دو سر ديگر وصل مي کنند در اين حالت  چون اتصال برقرار شده در نتيجه جريان بينهايت و 0  = R  خواهد شد.

از اين دو روش، روش دوم بهتر است زيرا اگر يکي از سيم ها در جايي پارگي داشته باشند مشخص مي شود.

پلاک مشخصات ماشين هاي الکتريکي:

- نشانه کارخانه

- نشانه نوع ماشين

- نوع جريان

- نوع کار ( متورو ........ )

- شماره توليد ماشين

- نوع اتصال سيم پيچ استاتور در ماشين هاي سنکرون و القائي

- ولتاژ نامي

- جريان نامي

- توان نامي ( تحويلي ). در مولدهاي سنکرون بهKV ياVA

- نشانه واحدها: VA , KVA , W , KW

- نوع کار و زمان کار نامي يا مدت زمان روشن بودن نسبي

12- ضريب توان نامي

13- جهت چرخش

14- سرعت نامي

15- فرکانس نامي

16- تحريک کننده يا Err  ، روتور يا LFr

17- نوع اتصال، اگر ممارسه فازي موجود نباشد.

18- ولتاژ تحريک نامي به V  ، ولتاژ سکون روتور به V

19- جريان تحريک، جريان روتور

20- گروه مواد عايق کننده

21- نوع محافظت طبق DIN 40050

22- وزن تقريبي به تن

23- اخطار اضافي

نوع اتصال سيم پيچ استاتور در ماشين هاي سنکرون و القائي:

علامت                       تعداد کلاف

با کلاف ( سيم پيچ ) کمکي

به صورت باز

ستاره

مثلث

ستاره با نقطه وسط خارج شده

ضريب توان نامي:

در ماشين هاي سنکرون در صورتي که توان کور دريافت شود، بايد نشانه U

( تحريک ناقص ) اضافه گردد.

جهت چرخش:

→  راست گرد                                 ← چپ گرد

فرکانس نامي:

در ماشين هاي جريان مستقيم و ماشين سنکرون

در روتور با ملته لغزان ( اسليب رينگ )

سرعت نامي:

Rman  :  در موتورهايي با رفتار سري بيشينه سرعت

Rd  : در مولدهايي با توربين آبي،سرعت مياني توربين

Rz    : در موتورهاي چرخ دنده دار سرعت آخرين چرخ دنده

جريان تحريک:

اگر جريان کوچکتر از 10 A باشد اطلاعات حذف مي شود.

گرووه مواد عايق:

Y, A, E, B, P, A, C، اگر سيم پيچ استاتور و روتور به گروه هاي مختلفي متصل باشند، ابتدا گروه سيم پيچ استاتور و سپس گروه سيم پيچ روتور بيان مي شود.

وزن تقريبي:

اگر وزن کمتر از يک تن باشد اطلاعات داده نمي شود.

اخطار اضافي:

به طور مثال VDE 0530   مقدار متوسط خنکي با تهويه هواي آزاد يا خنک شدن با آب وقتي ماشين ها مجدداً سيم پيچي مي شود و يا معکوس حرکت کند بايد پلاک اضافي جديدي که داراي نشانه کارخانه، تاريخ و اطلاعات جديد مناسبي است بر روي آن نصب شود.

کراسينگ:

در قسمت سيم کشي بين وسايل اين مسئله روي مي دهد و به اين معني است که در سيم کشي ها طراحي طوري صورت گيرد که سيم ها کمترين تداخل را روي هم داشته باشند.

گلند:

قطعه اي شامل سه قسمت پيچ شده در داخل يکديگر که براي اتصال دستگاه ها و همچنين کردن سيم به کار مي رود. اين کار اين حسن را دارد که اگر سيم اتصالي داشته باشد چون Earrth  شده است هيچ اشکالي براي دستگاه ايجاد نمي کند.

Close  condduit  : کابل از داخل condduit  مي گذرد.

open  condduit  : کابل از داخل condduit   مي گذرد.

کابلها بر اساس مشخصات آنها در نقشه شناخته شده و بر اساس  به کار مي رود.

ترانس:

ترانس يک عنصر الکتريکي و صنعتي است که در کارخانه ها و مراکز صنعتي کاربرد آن بسيار حياتي مي باشد و بيشترين کاربرد آن در تقويت يا تضعيف جريان برق به کار مي رود.

نصب ترانس:در نصب ترانس در مراکز صنعتي بايد به موارد زير توجه کرد:

- ترانس ها به طور ايمن بايد به زمين بسته شوند.

- صفحه اصلي بايد به درستي اجرا شود.

- موقعيت ترانس بايد دقيقاً بر طبق نقشه باشد.

- ارت کردن و کابل هاي کنترلي بايد طبق نقشه باشد.

- شکستگي و آسيبي نبايد روي سوئيچ ها مشاهد گردد.

- پوشش ها بايد بر طبق نقشه نصب شوند.

- لامپ هاي هشدار دهنده و شيشه هاي ابزار دقيق نبايد شکسته باشند.

- جعبه هاي بايد با تمام پيچ هايشان کامل باشند و به طور کاملاً ايمني محکم شده باشند.

يک ترانس تشکيل شده است از:

- تابلوهاي کنترل و حفاظت

- بدنه دستگاه

- تجهيزات قدرت

- تابلو کنترل شامل موارد زير است:

نشانگرهاي ولتاژ و جريان مستقيم  خروجي دستگاه

- ترمومتر دماي سطح بالاي روغن در مخزن دستگاه

- فيوز حفاظتي جريان دستگاه

- برد کنترل کننده خروجي دستگاه

- تجهيزات قدرت: کا شامل تابلوي قدرت مي باشد و داراي عناصر زير است:

- فيوز هاي حفاظتي قدرت

- فيوز اتوماتيک در مسير سه فاز ورودي

- کنتاکتور

- تايمر

- ترمينال هاي ورودي سه فاز و خروجي

ترانسفورماتور اصلي به همراه  قسمت يک سو، جريان مستقيم مورد نياز براي عمل حفاظت کاتدي را تأمين مي کند.

واحد کنترل: وظيفه تغيير ولتاژ ( جريان ) مستقيم خروجي دستگاه را از صفر تا 120 ولت ( و 90 آمپر ) و نيز محدود کردن خروجي دستگاه در مقدار تنظيمي را برعهده دارد.

وظايف ديگر المانها:

1- کليدفيوز اتوماتيک)  circuit Broake): حفاظت در مقابل اتصال کوتاه احتمالي در داخل سيستم

2- کليد قدرت ( Imput swich ): تغذيه ورودي کل دستگاه را بر عهده دارد.

3- کنتاکتور ( conductor ): وظيفه انتقال قدرت الکتريکي ( سه فاز ) از شبکه  برق به ترانسفورماتور اصلي را به عهده دارد و در دو حالت دائم و سوئيچ زماني فرمان مي گيرد.

4- تايمر ( Timer ): حالت سوئيچ زماني را انجام مي دهد و با تنظيم دو ولوم روي زمان هاي 300- 15 ثانيه براي قطع و وصل دستگاه قابل دسترسي است براي داشتن حالت سوئيچ زماني بايد کليد انتخاب وضعيت در حالت Timer        باشد.

5- فيوز ورودي يک سو کننده ( Fuses Ac semiconductor  ): سه عدد فيوز در مسير ورودي يک سو کننده سه فاز وجود دارد که وظيفه آنها حفاظت ديد دو ترسيتور را در مقابل جريان زياد بر عهده دارد.

6- مدار RC   دو سر ترسيتور: اين مدار RC  حفاظت ترسيتور در مقابل اضافه ولتاژ را بر عهده دارد.

7- سلف ( choke ): محدود کننده جريان و کنترل           در مسير DC

8- فيوز خروجي يکسو کننده ( Fuses  semiconductor DC  ) بعد از سلف در مسير خروجي  قرار دارد و دستگاه ( عناصر نيمه هادي ) را از جريان زياد و اضافه بار اضافي حفاظت مي کند.

9- برق گير ( Lighting Arrester ): به دو سر خروجي دستگاه بسته مي شود و عناصر نيمه هادي را از اضافه ولتاژ ناگهاني محافظت مي کند.

10- نمونه گير جريان ( shant ): در مسير خروجي قرار دارد و به کمک آمپرمتر مقدار جريان مستقيم خروجي از دستگاه اندازه مي گيرد و نشان مي دهد.

11- واحد کنترل (conterl unit ): اين واحد تشکيل شده است از:

- ترانس تغذيه با ورودي 50 HZ و 220 V

- ترانس هاي نمونه گير از خروجي ترانس قدرت

- برد الکترونيک

- دو عدد ولوم براي تنظيم ولتاژ و جريان و مستقيم

- پلکسي که جهت حفاظت برد در نظر گرفته شده

- فيبر که تمام قطعات روي آن لعيم شده است.

12- فيوزهاي فرمان:

- فيوزهاي دو سر ورودي ولتمتر مستقيم ( V.F.1,2 )

- فيوز فرمان براي کنتاکتور و تايمر( C.T.F )

- فيوز تغذيه واحد کنترل ( C.B.F  )

دستگاه رکتيفاير جوشکاري:

تغذيه اين دستگاه برق 3 فاز 3800 ولت مي باشد ( R,S,T )

دستگاه هاي رکتيفاير جوشکاري که بيشتر در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد از نوع PARS-EL 603 مي باشد اين دستگاه، يک دستگاه جوشکاري کنترل کننده تايرستوري مي باشد که براي دو نوع جوشکاري زير طراحي شده است.

برد الکترونيک دستگاه، مقدار جريان جوشکاري را که توسط جوشکار تنظيم مي شود حفظ و کنترل مي کند.

به وسيله پتانسيومتر تنظيم جريان، جريان جوشکاري را مي توان به صورت پيوسته تنظيم و کنترل نمود. اين دستگاه مي تواند با يک ريموت کنترل کار کند که براي تنظيم جريان جوش از راه دور به کار مي رود.

1- جوشکاري دستي ( الکترد ): داراي امکانات MMA فوق العاده مي باشد. ولتاژ مدار باز و تقويت جريان کاملاً متوازن ( و سيستم " Hot start   " باعث مي شود تا برخورد و ضربه الکترد به قطعه کار در هنگام شروع جوشکاري به نرمي و آساني صورت پذيرد. )

عمل سيستمAnti stick  اين دستگاه خطر جريان کشي زياد را در هنگام چسبيدن الکترد به قطعه کار را کاهش مي دهد. همچنين يک آمپر متر ديجيتال و يک کليد

Set / preset  به صورت آپشنال وجود دارد که به وسيله آن جريان جوشکاري را مي توان از قبل تنظيم نمود.

2- جوشکاري تيگ: ( اين دستگاه براي مشخصه هاي جوشکاري الکترد و تيگ ( بدون HF ) طراحي شده است ) به هنگام جوشکاري تيگ روي يک صفحه نازک جريان مينيمم کمي مورد نياز مي باشد جريان حداقل اين دستگاه قطعاً اين ضرورت را برآورده مي شود ولتاژ اين جوشکاري DC است.

مشخصات برقي فني دستگاه رکتيفاير:

جريان خروجي جوشکاري در ضريب کار 60%                          450A

جريان خروجي جوشکاري در ضريب کار 100%                    350 A

فرکانس                                                               	50 HZ

ولتاژ                                                                                       V  380 ×3

جريان ورودي                                                                              34 A

فيوز ( از نوع کند کار )                                                                 50 A

توان مصرفي در حالت بي باري                                                 0.3 KV

سطح مقطع کابل ورودي                                          ( cu , N YY ) mm2 10 × 4

کل بخشي کنترلي دستگاه روي پنل جلويي دستگاه قرار دارد که مطابق شکل   (2-7) شامل موارد زير است:

- کليد اصلي روشن، خاموش کردن دستگاه (1)

- چراغ سيگنالهاي راهنما که در صورت وصل بودن سه فاز برق ورودي روشن مي شوند. (2)

- پتانسيومتر تنظيم جريان در دو حالت الکترونيگ (3)

- کليد تعويض حالت تيگ – الکترد (4)

- کانکتور مخصوص اتصال ريموت کنترل به دستگاه (5)

- کانکتور مثبت و منفي خروجي، مربوط به اتصال کابل هيا جوشکاري ( 6-7)

- آمپرمتر ( 8)

- کليد set / preset  براي انتخاب تنظيم جريان قبل از شروع جوشکاري (9)

- نشانگر عملکرد ترموستات دستگاه ( 10 )

ترانسفورماتور اصلي:

ترانسفورماتور اصلي دستگاه از نوع سه فاز بوده و از سيم پيچ هاي اوليه، ثانويه و سيم سيم پيچ هاي کمکي ( OCV و سنکر و ) تشکيل شده است. سيم پيچ OCV جريان پايه و سيم پيچ سنکرو ولتاژ تغذيه برد را تأمين مي کند.

سيم پيچ هاي عايق بندي شده و داراي کلاس حرارتي H يا F ( 180 يا 155 درجه سانتيگراد) مي باشند.

پل اصلي رکتيفاير: بخش رکتيفاير از يک پل با اتصال سه فاز که شامل مجموعه ديودها و تايرستورهايي مي باشد.

در صورت ايجاد اضافه بار مجموعه رکتيفاير به وسيله ترموسوئيچ حفاظت مي شود در اين صورت LED زردروي پنل روشن مي شود.

مدار داخلي دستگاه در شکل مقابل شکل  (2-8 ) آمده است.

باطري و شارژر:

مقدمه:

تغذيه تجهيزات ابزار دقيق از برق 24 DC و 12 ولت مي باشد برق ورودي کارخانه 63 KV مي باشد که طي چنين مرحله تبديل به اين برق مي شود.

از آن جا که تجهيزات و ابزار آلات ابزار دقيق بسيار حساس بوده و احتياج به تغذيه دائمي و بدون وقفه دارد و چون در صنعت در بيشتر موارد قطعي برق حتي در کمترين زمان موجب خسارات جبران ناپذيري مي شود لذا هميشه از باطري هايي جهت ذخيره سازي برق صورت مي گيرد.

برق ابتدا روي باطري مي افتد و از آن جا بر روي تجهيزات ابزار دقيق برق 110 VDC ( براي هر  باطري 105 V )

فرستاد مي شود به عبارت ساده تر هر لحظه برق وارد باطري و از آنجا وارد تجهيز مي شود.

در اين صورت هر گاه برق ورودي باطري به هر دليلي قطع شود تغذيه تجهيزات ابزار دقيق از باطري مي باشد.

حال شارژ اين باطري ها با استفاده از سه تابلوي بزرگ برق صنعتي تأمين مي شود که طريقه نصب، راه اندازي، نگهداري، روش کار با دستگاه و...... در صفحات بعد به طور تفضيلي شرح خواهيم داد.

آشنايي کلي با باطري و شارژر:

مطابق شکل (2-9 ) در درون اتاق کوچکي به نام Battry cell  در رديف هايي به صورت پله روي هم قرار گرفته اند. علت اين کار باعث عيب يابي بهتر و از انتقال حرارت باطريهاي مجاور به يکديگر جلوگيري مي کند.

در آن سلول 85 باطري به صورت سه رديف پله اي روي هم نصب مي شود. تغذيه هر کدام با 1-5 ولت DC است جمعاً 110 ولت DC ورودي است .

برق 3 فاز 380  ولت AC وارد تابلوي توزيع ( شارژر ) مي شود از آن جا 110 ولت DC توليد و وارد jB ( junction Box يا همان جعبه تقسيم شود. ) از آن جا تقسيم شده و ولتاژ 1.5 ولت روي هر باطري مي افتد.

مشخصات فني شارژر(  charger Tehical Data )

شارژر سه فاز دوبل 110 V / 15 A

ورودي AC

- ولتاژ ورودي نامي

- حداکثر ولتاژ مجاز ورودي

- حداقل ولتاژ مجاز ورودي

- حداکثر جريان ورودي

- فرکانس ورودي نامي

- حداکثر فرکانس مجاز

- حداقل فرکانس مجاز

خروجي DC

- ولتاژ خروجي

- جريان خروجي

- ريپل ولتاژ خروجي

- ريپل جريان خروجي

- رگولاسيون ولتاژ خروجي

- رگولاسيون جريان خروجي

شرايط محيطي و پوششي

- درجه حرارت محيطي

- متوسط رطوبت محيط

- ارتفاع از سطح دريا

- نوع تهويه طبيعي ( در صورت بالا رفتن حرارت به طور اتوماتيک با هواکش )

- درجه حفاظت پوششي

نمايشگرها:

- نمايشگرهاي راه دور

( شارژر 1 و 2 )

( شارژر 1 و 2 )

( شارژر 1 و 2 )

( شارژر 1 و 2 )

( شارژر 1 و 2 )

( شارژر 1 و 2 )

( تابلو توزيع ) ( + )

( تابلو توزيع ) (-)

( تابلو توزيع )

- نمايشگرهاي آنالوگ

- ولتاژ بار DC  ( تابلو توزيع )

- جريان بار DC ( تابلوهاي توزيع )

- جريان باطري، 1، 2 ( تابلو توزيع )

- جريان کل شارژر ( شارژر 1 و 2 )

- جريان ورودي AC ( شارژر 1 و 2 )

- ولتاژ شارژر ( شارژر 1 و 2 )

- ولتاژ ورودي AC ( شارژر 1 و 2 )

با قاب 91 × 91 و کلاس دقت 5/1

شناسايي کليد هاي شارژر:

کليد ( ( CHAGE OVER :

توسط اين کليد مي توان به صورت دستي نقش شارژرها را تعويض نمود. عمل تعويض در صورتي قابل اجرا است که هر دو شارژر روشن باشند، اين کار بدون قطع تغذيه بار صورت مي پذيرد.

کليد ( LED TEST) :

براي اطمينان از سالم بودن نمايشگرهاي واقع در پانل نمايشگر شارژرها و تابلو توزيع، از اين کليد استفاده مي شود. با فشار دادن اين کليد، حتي هنگام عملکرد شارژرها تمامي هاي سالم روشن مي شوند. اين عمل در هر تابلو به صورت مجزا صورت مي پذيرد.

کليد ( CHARGER ON/ OFF):

توسط اين کليد مي توان AC  ورودي شارژرها را قطع و وصل نمود. در شرايط عملکرد عادي اين کليد بايد در وضعيت وصل باشد. در صورت قطع اين کليد نمايشگر  CHARGE FAIL در پانل نمايشگر شارژر مربوطه با اندکي تأخير روشن خواهد شد و در نتيجه عمل شارژر باطري ها و تغديه بار توسط شارژر ديگر انجام مي پذيرد.

کليدCHARGER  RESET) ):

با وقوع اضافه ولتاژ در خروجي يکسوساز، فرمان گيت تريستورها توسط مدار کنترل الکترونيک قطع و نمايشگرهاي DC HIGHVOLTAGE و                                       CHARGER   FAIL  روشن مي گردند. در صورت برطرف اشکال، با فشردن کليد،  RESET  CHARGER ، نمايشگرهاي فوق الذکر خاموش شده و فرمان براي گيت تريستورها ارسال مي گردد. ( تا زماني که اشکال فوق برطرف نشده باطريها توسط شارژر ديگر شارژ و تغذيه مي گردند. )

کليدINITDAL / AUTO ) ):

توسط اين کليد مي توان شارژرها را در يکي از دو وضعيت شارژ اتوماتيک و يا

INITDAL قرار داد. درحالتINITDAL توسط پتانسيومتر                              INITDAL   CHARGING روي پانل نمايشگر شارژرها، امکان تغيير جريان شارژ باطري ها را در محدوده 0 تا 0.3C5 وجود دارد. در صورتي که ولتاژ باطري ها به حداکثر ولتاژ شارژر اوليه (1065V/Cell ) برسد، شارژر به صورت خودکار به حالت شارژ اتوماتيک مي رود. توجه داشته باشيد که اين عمل در صورتي قابل اجراست که شارژ در وضعيت( ONLOAD)  نباشد.

کليدFLOAT/ AUTO/ QUICK)  ):

اين کليد داراي سه حالت 1- شناوري، 2- اتوماتيک، 3- سريع مي باشد.

در حالت 1 شارژر به طور دائم در وضعيت شارژ شناور قرار خواهد گرفت.

در حالت 2، شارژر با توجه به شرايط باطري مي تواند در دو وضعيت شارژ شناور يا شارژ تعادل قرار گيرد. و در وضعيت 3 که کليد برگشت پذير است، با تنظيم Timer  شارژر به صورت تعادلي ( سريع ) در مدت زمان تعيين شده باطري ها را شارژر نمود و سپس به حالت Float ( شناور ) به صورت اتوماتيک برمي گردد. اين تايمر به صورت الکترونيکي بوده و در روي برد کنترل شارژر تعبيه گرديده است.  clock اين تايمر که با پتانسيومتر P22 تنظيم مي گردد و مقدار زمان با JUMPER ، ( J5 ) مي  تواند از 42 ثانيه تا حدود 24 ساعت (42*2n-1) به صورت پله اي تنظيم گردد. همچنين شارژر داراي تايمر الکترونيکي ديگري نيز هست. اين تايمر هنگامي که AC  FAULT             براي مدت مشخصي (  قابل تنظيم با J6 ) وجود داشته باشد، شارژر را به مد  مي برد. لازم به توضيح است که  clock اين تايمر نيز با همان P22 تنظيم مي گردد.

کليد AIRM RESET )):

اين کليد صرفاً براي قطع صداي آلارم در هنگام تعميرات يا زمان کاهش بيش از حد ولتاژ باطري ها، استفاده مي شود.

قطع اضطراري دستگاه (EMERGENCY SHUTDOWN    ):

قطع اضطراري دستگاه  ) RESTART  OPERATION ):

در صورت نياز به قطع اضطراري کل دستگاه، بايستي مراحل زير به ترتيب اجرا گردند:

کليدهاي ON/ OFF     CHARGER و Q1 و Q2 و فيوز قطع باطري ها      (F20) در تابلوهاي شارژر را قطع کنيد.

قطع اضطراري هر دو شارژر

در صورت نياز به قطع اضطراري هر دو شارژر و موجود بودن تغذيه DC ، براي جلوگيري از قطع تغذيه بار مي توان به صورت ذيل عمل نمود.

- کليدهاي  ON/ OFF    CHARGER و Q1 را در تابلوهاي شارژرها را قطع کنيد . در اين صورت بار از طريق باطري ها تغذيه شده و شارژرها از روي بار و باطري جدا مي گردند.

راه اندازي مجدد دستگاه (RESTART OPERATION ):

جهت راه اندازي مجدد دستگاه پس از قطع اضطراري آن بايستي مراحل ذيل به ترتيب اجرا گردد:

- کليدهاي قطع باطري ها F20 در تابلوهاي شارژر وصل شوند.

- کليدهاي Q1 و Q2 را در تابلوهاي شارژر وصل کنيد.

- با وصل کليد ON/ OFF    CHARGERروي شارژرها آنها را روشن نمايد.

روش کار با دستگاه (operation Insructions ):

توضيح عمومي عملکرد:

عملکرد در شرايط عادي:

دستگاه منبع تغذيه بدون وقفه جريان مستقيم  DC NO BREAK SYSTEM                             شامل دو شارژر، دو مجموع باطري و تابلوي توزيع است. در شرايط عادي يکي از شارژرها به عنوان شارژر اصلي ON LOAD انتخاب شده و تابلوي توزيع DC و دو مجموعه باطري را تغذيه مي نمايد و شارژر ديگر به صورت ذخيره

" Stand by " قرار مي گيرد. در صورت بروز اشکال در شارژر اصلي، شارژر ذخيره، نقش شارژر ON LOAD  را پيدا مي کند و تابلوي توزيع DC را تغذيه مي نمايد. در اين حالت دو مجموعه باطري توسط شارژر ذخيره شارژر مي شود.

عملکرد در شرايط قطع تغذيه:

در شرايط قطع تغذيه متناوب ورودي، دو مجموعه باطري به طور موازي عمل نموده و بار را تغذيه مي نمايد. در صورتي که قطع تغذيه ادادمه يابد و ولتاژ باطري ها ادامه يابد، آلارم صوتي فعال مي شود.

روش کار با شارژرها:

روش کار با کليد هاي کنترل:

پس از راه اندازي شارژرها و تابلوي توزيع مي توان توسط کليدهاي کنترل نصب شده روي پانل نمايشگر تابلو توزيع و شارژرها، عملکرد دستگاه را به طريق ذيل کنترل نمود:

6- تنظيمات دستگاه (  SYSTEM  ADJUSTMENTS ):

دو برد شارژر کنترل و تابلوي توزيع داراي پتانسيومترهايي جهت تنظيم نقاط کار سيستم مي باشند که در جدول زير عملکرد هر يک از آنها آورده شده است.

| برد شارژ کنترل |  |
| --- | --- |
| پتانسيومتر | عملکرد |
| P15 | جهت تنظيم حداکثر جريان شارژر |
| P14 | جهت تنظيم حداقل ولتاژ باطري ( استفاده نمي شود ) |
| P13 | جهت تنظيم حداکثر مقاومت براي اتصال بدنه به شين مثبت ( استفاده نمي شود) |
| P12 | جهت تنظيم حداکثر مقاومت براي اتصال بدنه به شين منفي ( استفاده نمي شود) |
| P11 | جهت تنظيم حداکثر ولتاژ شارژر |
| P10 | جهت تنظيم ولتاژ تغيير وضعيت از حالت شارژ سريع به شارژ شناور |
| P9 | جهت تنظيم ولتاژ تغيير وضعيت از حالت شارژ شناور به شارژ سريع |
| P8 | جهت تنظيم ولتاژ تغيير وضعيت از حالت شارژ دستي به اتوماتيک |
| P5 | جهت تنظيم ولتاژ شارژر در حالت شارژر شناور |
| P7 | جهت تنظيم حداکثر جريان شارژر باطريها در حالت شارژر شناور |
| P4 | جهت تنظيم ولتاژ شارژر در حالت شارژر سريع |
| P6 | جهت تنظيم حداکثر جريان شارژر باطريها در حالت شارژر سريع |
| P19 | جهت تنظيم حداکثر ولتاژ شارژر در حالت شارژ دستي |
| P20 | جهت تنظيم جريان شارژر در حالت شارژر دستي |
| P22 | جهت تنظيم Clock تايمرهاي الکترونيکي |
| P1 | جهت تنظيم رمپهاي کنترلي براي آتش کردن مناسب تريستورها ( استفاده نمي شود) |
| P2 | جهت تنظيم رمپهاي کنترلي براي آتش کردن مناسب تريستورها |
| P3 | جهت تنظيم رمپهاي کنترلي براي آتش کردن مناسب تريستورها |
| P16 | جهت تنظيم رمپهاي کنترلي براي آتش کردن مناسب تريستورها ( استفاده نمي شود) |
| P17 | جهت تنظيم رمپهاي کنترلي براي آتش کردن مناسب تريستورها ( استفاده نمي شود) |
| P18 | جهت تنظيم رمپهاي کنترلي براي آتش کردن مناسب تريستورها ( استفاده نمي شود) |

مشخصات فني باطري

- تعداد بانک باطري                                         2 عدد

- ولتاژ نامي هر بانک                                      110 V DC

- تعداد سلول ها جهت هر بانک                          87

- ولتاژ نامي هر سلول                                     1.2 V DC

- آمپر ساعت هر سلول                                    30 Ah

- ظرفيت هر بانک                                         30 Ah

- مدل سلولها                                               SBM30

- ساخت                                                   شرکت SAFT

- نوع باطري                           نيکل کادميوم با محفظه پلاستيک

- نوع اتصالات ترمينال ها                           پيچ و مهره اي

- ولتاژ شارژر نگهداري هر سلول                  1.4 VDC

- ولتاژ شارژر تعادلي هر سلول      1.55 V DC

- حداقل ولتاژ هر سلول                             1.14 V DC

- جريان دشارژ 5 ساعته                                 6 A

مشخصات فني تابلوي توزيع

(  Distribution panel Technical Pata  )

وروديهاي DC از شارژرهاي 1 و 2

- ولتاژ ورودي نامي                                        110 V DC

- حداکثر ولتاژ ورودي                               143.5 VDC

- حداقل ولتاژ ورودي                                    99 VDC

-  حداکثر جريان ورودي از هر شارژر                  15 ADC

خروجي هاي DC

-ولتاز DC خروجي مربوط به بار DC                   110 VDC+- 10%

- حداکثر جريان خروجي مجاز مربوط به بار DC	         15A

ترمينال هاي خروجي

- فيدرهاي خروجي  مربوط به بار DC             16 عدد کليد مغناطيسي حرارتي

تابلوي توزيع:

ابعاد و وزن

- طول ( هر سلول )                                             600 mm

- عرض ( عمق )                                                750 mm

- ارتفاع                                                          2080 mm

- وزن               225 kg ( سلول شارژر ) و 150 kg ( سلول تابلوي توزيع )

حفاظت ها

- اتصال کوتاه

- اضافه جريان خروجي شارژر

- اضافه حرارت نيمه هادي ها

- اضافه ولتاژهاي گذرا روي نيمه هاديها

- ولتاژ بيش از حد شارژر

- ولتاژ بيش از حد بار

- ولتاژ کمتر از حد شارژر

- تداخل امواج راديويي RFI

- حفاظت در برابر بروز اشکال در يکسوساز

- فيوز HRC در حلقه DC و کليه انشعاب هاي آن

- استفاده از MCB در مسير ورودي

2- دستورالعمل راه اندازي (  commissioning  Notes ):

راه اندازي شارژرها و تابلوي توزيع ( به همراه شارژر اوليه باطري ها )

براي راه اندازي مطمئن مي بايست کليدهاي قطع کننده ورودي AC در شارژرهاي 2 و 1 در حالت قطع باشند. کليه کليدهاي Q6  الي Q21 در تابلوي توزيع را قطع کنيد.

فيوز قطع باطري ها F20 در شارژرهاي 2 و 1 را وصل کنيد. همچنين کليدهاي خروجي شارژرها Q2 و فيوز F19 را در تابلوي شارژرها وصل نماييد.

با وصل باطري ها و در صورت سلامت فيوزها، تغذيه بردهاي الکترونيک ساخته شده و در صورت نمايشگرهاي زير روشن مي شوند.

( شارژر 1 و 2 ) –AUTOMATIC    CHARGING

( شارژر 1 و 2 )  FLOAT  CHARGING                 -

( تابلوي توزيع )- BATTERY  DISCHARGING

( شارژر 1 و 2 )–AC  FAULT

( شارژر 1 و 2 )- CHARGER  FAIL

علاوه بر نمايشگرهاي فوق الذکر بردهاي مربوط به رله هاي کنترل از راه دور و رله درايور کتاکتورها نيز تغذيه دار خواهند بود.

4- اصول عملکرد مدارها (eserip tion Circuits  D )

دستگاه منبع تغذيه جريان مستقيم   DC  NO – BREAK SYSTEM                            ، شامل دو شارژر، دو مجموعه باطري و تابلوي توزيع است.

در هر يک از شارژرها، با استفاده از کليدهاي نيمه هادي تريستوري ولتاژ متغير در خروجي ايجاد مي گردد. طبق نقشه هاي SECTION  POWER  پس از عبور ولتاژ تغذيه از کليد محافظت حرارتي – مغناطيسي Q1 و فيلتر RFI توسط ترانسفورماتور قدرت به يکسوساز تمام موج نيمه کنترل شده اعمال مي گردد. ولتاژ کنترل شده DC خروجي پس از عبور از صافي، دو مجموعه باطري و بار DC در تابلوي توزيع را تغذيه مي نمايد.

مدار کنترل شارژرCHARGER CINTROL UNZT با استفاده از نمونه ولتاژ و جريان باطري و جريان کل خروجي يکسوساز به صورت خودکار زاويه هدايت تريستورها را به گونه اي تنظيم مي نمايد تا رگولاسيون ولتاژ و جريان براي مجموعه باطري و يکسوساز ايجاد گردد. علاوه بر حالت خودکار، سيگنال کنترل به صورت دستي براي تغيير زاويه هدايت تريستورها در دسترس کاربر است. همچنين اين مدار وظيفه  تعيين مدهاي عملکردي شارژر را نيز برعهده دارد

در مدار کنترل شارژر قابليت راه اندازي آرام و همچنين قطع تريستورها در مواقع     اضطراري تعبيه شده است.

(  SOFT START & INHIBZT)

با استفاده از نمونه هاي ولتاژ و حرارت نيمه هادي هاي قدرت، اضافه ولتاژ در خروجي شارژر، اشکال در تغذيه شبکه و يکسوساز سيگنال قطع تريستورها اعلام مي گردد.

واحد کنترل تابلو توزيع (D. P. LOGIC BOARD) وظيفه تعيين نقش شارژر اصلي وSTANDBY تشخيص اتصال بدنه به شين( + ) يا (- ) و تشخيص افزايش يا کاهش بيش از حد ولتاژ بار يا باطري ها را برعهده دارند. مجموعه بردهاي الکترونيک واحد شارژردردستگاه DC NO BREAK SYSTEM                                        به سه برد، کنترل شارژر، برد منطقي تابلوي توزيع (LOGIC BOARD     D. P.  ) و برد منبع تغذيه (power supply BOARD) تقسيم بندي مي شوند.

در مدار داخلي به سه ورودي T وS و R و سه لاين نمايش داده است.

فصل سوم :

ابزار دقيق

فصل سوم :ابزار دقيق (exact in stroment ):

ابزار دقيق با توجه به معناي لغوي آن يعني وسيله و ابزاري که جهت اندازه گيري يک سري پارامترهاي که بيشتر در تجهيزات صنعتي کاربرد دارد مي باشد.

و عموماً به دو دسته آنالوگ و ديجيتال تقسيم مي شوند.

در ابزارهاي آنالوگ اطلاعات بدست آمده از فشار،ارتفاع ستون مايعات داخل وسل ها (مخازن)، دما و ........ توسط يک عقربه گيج که بعداً آن را معرفي مي کنيم به نمايش گذارده مي شود ولي در ابزارهاي ديجيتال اطلاعات بدست آمده از سيالات ( فشار – دما و ......... ) در جعبه اي به نام پوزيشنر تجزيه و تحليل شده و به صورت کدهاي بابيزي به اتاق کنترل فرستاده مي شود در مورد کل تجهيزات ابزار دقيق و اطلاعات پيرامون طراحي، ساخت، کاليبراسيون و نصب و راه اندازي آن منابع جامع و کاملي در دست نمي باشد.

ولي طبق تجربه کاري  در مورد برخي تجهيزات و نحوه عملکرد آنها به بحث و بررسي خواهيم پرداخت.

طبقه بندي دستگاههاي ابزار دقيق از نظر ورودي و خروجي:

- ورودي ديجيتالي (pigital . In put)

- خروجي ديجيتالي  (pigital . out put)

- ورودي آنالوگ (Analog . In put   )

- خروجي آنالوگ (Analog . out put   )

دستگاههاي ابزار دقيق از سنسورهايي (sen sor ) تشکيل شده است.

که بر روي دستگاهها نصب مي شود هرsen sor از يک ولو تشکيل شده است که اطلاعات مربوط بهline   را گرفته و به control room مي فرستد. در آن جا اين اطلاعات توسط دستگاههاي هوشمندي که PLC ناميده مي شود ( در فصل بعدي در مورد آن بحث خواهيم کرد ) پردازش مي شود و سپس دستورات لازم را به ولو (valve) مي فرستد هر PLC با جرياني بين 4 تا 20 ميلي آمپر کار مي کند که اين رنج بين 0 تا 100 درصد باز يا بسته بودن و ولو را تعيين مي کند.

20             16                    12                       8                  4

%100       %75                   %50                   %25            %0

براي آن که با ابزار دقيق و سيستم اندازه گيري بهتر آشنا شويم در صفحۀ بعد برخي  اصطلاحات آن آمده است.

اصطلاحات ابزار دقيق ( کنترل ):

اصطلاحاتي که در ابزار دقيق به کار مي رود به شرح زير است

متغير يا حالتي از پروسس (plant ) که اندازه گيري

و کنترل آن مورد نظر است  -ProcessVariable( controlled condition)

وسيله يا واحد اندازه گيري –Measuring unit

المنت يابنده که معمولاً سنجشي از وسيله اندازه گيري است.

يا پروسس در تماس بوده و در مقابل تغييرات پروسس واکنش حسي نشان     مي دهد. –Detectiong Element

المنت اندازه گير که بخش ديگري از وسيله اندازه گيري است و اثرات تغيير پروسس برروي المنت يابنده را اندازه گيري مي کند. –Measuring element  مقدار اندازه گيري شده متغير پروسسي  Measuring  valve                   -

مقداري که از قبل براي متغير پروسسي انتخاب شده است –Desired valve ( set valve )

اختلاف ميان دو مقدار اندازه گيري شده و انتخاب شده متغير پروسسي-Deviation

مجموعه المنتهائي که اختلاف فرق را پيدا کرده و سيگنال کنترل متناسب با اين اختلاف ايجاد مي کند                                           .  -Controlling  unit

واحداصلاح کننده ياتصحيح کننده که عمدتاًشيرکنترل است.  -Corectting  unit

بخشي از واحد تصحيح کننده که سيگنال کنترل بر آن اثر مي نمايد.- Motor element

( قسمت عمل کننده يا ديافراگم شير کنترل . )

پيچيدگي روزافزون در فرآيندهاي صنعتي موجب گرديده تا متغيرهاي پروسسي که نياز به کنترل دارند ( مانند فشار، شدت جريان سيال، دما، ارتفاع سطح مايع و .......... ) افزايش پيدا کنند.

بدون بهره گيري از وسائلي که به طور اتوماتيک تعدادي از اين متغيرها را اندازه گيري و کنترل کنند، امکان هر گونه پيشرفت و توسعه در فرآيندها وجود نخواهد داشت.

اولين نياز اساسي در يک سيستم کنترلي  اندازه گيري مداوم است.

وسيله يا واحد اندازه گيري گاهي داراي يک المنت است که وظيفۀ المنت يابنده و المنت اندازه گير را يکي انجام مي دهد مانند لولۀ يوردون در يک واحد اندازه گيري فشار.

گاهي هم هر دو المنت در واحد اندازه گيري وجود دارد و هر المنت به طور جداگانه عمل مي کند مانند واحد اندازه گيري المنت يا ترموکوبل است که به طور مستقيم با پروسس در تماس بوده و تغييرات آن را حس کرده و واکنش نشان مي دهد.

دما يا متغير پروسسي بر روي ترموکوبل اثر نموده و موجب مي شود که در المنت نيروي محرکه ايجاد گردد.

اين نيروي محرکه از المنت يابنده به المنت اندازه گير منتقل و اندازه گيري مي شود.

گيج (  gage   ):

گيج يک وسيله ابزار دقيق مي باشد که معمولاً براي اندازه گيري فشار به کار مي رود اين ابزار از نوع آنالوگ بوده و براي تست خط هواي ابزار دقيق نيز به کار مي رود.

يک گيج از عقربه، صفحه مدرج، قاب و تعدادي چرخ دنده و فنر تشکيل شده است. ( شکل ( 3-1 ) ).

واحد فشار که در صفحه گيج مشخص شده يکي بار (Bar ) و ديگري psi مي باشد يک بار فشار يک اتمسفر است.

نقشه هاي ابزار دقيق:

نقشه هاي ابزار دقيق به چند دسته تقسيم مي شوند:

1.   pring and Instrument ( P&ID)

Diagram      Loop   2.

Hook up       3.

در اين نقشه ها جاي وسايل، نوع سيم (type )، اندازه سيم (size )

Gasket  ( واشر )، Steam  st  و...... مشخص  مي شود.

نصب دستگاههاي ابزار دقيق:

براي نصب تجهيزات ابزار دقيق بايد کارههاي زير را انجام داد:

- کابل کشي ( cabel catting and lo ying)

- سيني کاري، ساپورت ( labber tray and support)

- ميگرتست کابلها  ( Megger test)

- کاليبراسيون تجهيزات  ( calibera tion)

- هوک آپ نصب  ( Hook up)

- نصب ( Mechanical Installation)

- هيدروتست ( Hydro test)

- خط هوا ( Air supply piping)

شناسايي سنسورها و طرز کار آنها:

براي هر سنور (Transmiter  ) دو حالت تعريف مي شود.

- High level: که حالت ماکزيمم تغييرات است.

- Low level :  که حالت مينيمم تغيرات است.

هيچگاه تغيرات نبايدازاين دوحالت خارج شود، درغيراين صورتvalve   ها وارد عمل شده و تغيرات را کنترل مي کنند.

در control room  دو راه براي کنترل valve ها وجود دارد که توسط يک گزينه مشخص مي شود:

1- Auto :  در اين حالت کليه valve   ها توسط

کامپيوتر و نرم افزار کنترل مي شود. ( کنترول اتوماتيک)

2- Manual :  در اين حالت کليه valve   ها توسط دستورات داده شده توسط

انسان  کنترل مي شود.

حسگر ها :

انواع   حسگر ها عبارتند از:

حسگر   دما ( TT)

حسگر   فشار( PT)

حسگر   جريان(FT)

حسگر    سطح(LT)

حسگر   آناليزر(AT)

به غير ار AT کليه Transmiter  هاي ديگر داراي  valve  است. و 	Analizer Transmiter       در جائي به کار مي رود که مي خواهند مقدار درصد يک ماده را در يک محلول بدست آورند. مثلاً با استفاده از آنالايزراکسيژن ، اکسيژن محلول درآب را با واحد ppm  نشان مي دهد .

JB در ابزار دقيق

در سيستمهاي صنعتي براي آن که تجهيزات ابزار دقيق با اتاق کنترل در ارتباط باشند از کابل استفاده مي کنند و در تأسيسات صنعتي اتصالات کابل ها همانند سيم کشي ساختمان که از جعبه تقسيم استفاده مي کنند در صنعت از وسيله اي به نام jB استفاده مي کنند.

در ابزار دقيق دو نوع jB  وجود دارد که عبارتند از :

- (Analog junction Box ) AJB

- (Digi tal   junction Box ) DJB

Control room توسط يک دسته سيم Multi core ( که يک دسته سيم است بسته به تعداد سيستمهاي داخل سايت ) به jB  مي رود و از آن جا به سايت منتقل مي شود. با توجه به شکل ( 3-2 )

هميشه Control room و سيستمها (  Devices  ) در يک حلقه هستند.

لازم  ذکر است که Transmiter ها بر روي يک  valve  نصب مي شوند و يک  valve  جداگانه نيز درsite براي کنترل دستي وجود دارد. براي اين کار             سوئيچي وجود دارد که داراي دو حالت زير است:

1-  Remot: در اين حالت ابزارهاي کنترلي از داخل  Control room             کنترل مي شود.

2- local  : در اين حالت ابزارهاي کنترلي توسط شخص داخل site  کنترل مي شود.

اين شير باعث قطع loop  کنترلي مي شود.

Transmiter   با24 VDC کار مي کند که اين ولتاژ در روي کليه وسايل مرتبط به  Transmiter ها پخش مي شود.

Temperatur transmitter :

دستگاهي براي اندازه گيري  دما مي باشد. اين دستگاه روي  قرار گرفته و اطلاعات را به کنترل  room   مي فرستد. ( با توجه به شکل ( 3-5))

طرز کار کليه دستگاههاي اندازه گيري به يک شکل است بدين گونه که متغير خاص را   کرده به control room  مي فرستد. در control room

مقدار senc شده با  Reang  مربوط به سيستم مقايسه مي شود، اگر بيشتر يا کمتر بود valve  بسته يا باز مي شود. TV  براي کنترل دستي از داخل   siteاست.

Manifold valve  : با توجه به شکل 3-6 زير اين ولو از سه نوع شير تشکيل شده است.

Manifold valve: شيري است که پنج يا سه شير دارد. اين شيرها به سه دسته تقسيم مي شوند:

vent-1   : شيري است براي تخليه مايع داخل

: Isolate -2 شيري است براي بستن لوله هاي ورودي به

: Egualize -3شيري است براي تساوي کردن

اين شير درFlow Transmiter   ها و بعضي از ادوات ابزار دقيق به کار مي رود.

جريان سنج مغناطيسي (MAGNETIC Flow METER ):

در اين وسيله، سرعت جريان مايع در لوله يا سنجش اثر الکترومغناطيسي که مايع هادي هنگام عبور از يک ميدان مغناطيسي به وجود مي آورد اندازه گيري مي شود. وسيله اندازه گيري از دو سنجش تشکيل شده است.

بخش اول -  المنت اوليه يا ترانسميتر است که سنجش از لوله اصلي را تشکيل مي دهد و يک متغير الکتريکي ايجاد مي نمايد.

بخش دوم – المنت ثانويه يا دريافت کننده است که مقدار متغير الکتريکي را اندازه مي گيرد.

ترانسميتر بر اساس قانون فاراده ( الکترومغناطيس القائي ) کار مي کند.

طبق قانون فاراده وقتي جسم هادي خطوط نيروي مغناطيسي را قطع نمايد، نيروي محرکه اي ايجاد مي شود که مقدار آن متناسب است با شدت قطع خطوط نيرو.

نيروي محرکه ايجاد شده در سطحي است که اين سطح به طور دو جانبه يا جهت حرکت جسم هادي و جهت ميدان مغناطيسي عمود مي باشد، و جهت جريان اين نيروي محرکه با استفاده از قانون فلمينگ مشخص مي گردد.

چنانچه دست راست طوري قرار گيرد که شست، انگشت اول و انگشت مياني بر يکديگر عمود باشند و انگشت اول جهت ميدان مغناطيسي و شست جهت حرکت جسم هادي را نشان دهد، در اين حالت انگشت مياني جهت جريان القائي را مشخص مي کند. مطابق شکل (3-7)

جريان سنج  مغناطيسي به طوري که در شکل ( 3-8 ) نشان داده شده است بر اساس اصل فوق سرعت متوسط جريان مايع را اندازه گيري مي کند يک ميدان مغناطيسي يکنواخت در بخشي از بدنه وسيله يا ( Flow TUB  ) ايجاد مي شود. البته بدنه وسيله از جسم غير مغناطيسي ساخته شده و در صورت لزوم درون لوله  بدنه را با جسمي عايق پوشانده مي شود.

در بدنه لوله جريان و در نقطه مقابل يکديگر دو الکترد قرار داده شده که به وسيله جسمي عايق از بدنه جدا مي گردد.

مايعي  که از درون لوله عبور مي کند به صورت جسم هادي عمل مي کند. مقاطعي از مايع به صورت ديسک بادي هادي يا طولي  برابر يا قطر لوله يا فاصله دو الکترد وقتي از ميان الکتردها و در يک ميدان مغناطيسي عبور مي کنند نيروي محرکه اي را در الکتردها ايجاد مي کنند.

حرکت متوالي اين ديسکها ولتاژ مداومي را به وجود مي آورد. (شکل(3-9))

که اين ولتاژ از طريق کابل مخصوص به PLC  و control room                  فرستاده مي شود و مقدار يا درصد جريان عبوري را مشخص مي کند.

چنان چه جهت ميدان مغناطيسي تغيير نمايد پلاريته نيروي محرکه ايجاد شده نيز  معکوس خواهد شد  مطابق شکل ( 3-10 )

مقايسه ساده سيستم اندازه گيري ابزار دقيق و مدار الکترونيکي:

در شکل ( 3-11 الف):

زمان لازم براي آن که صفحه خازن به پتانسيل ترمينال باطري متصل به آن برسد، بستگي به ظرفيت خازن و مقاومت سيم ارتباط دهنده دارد. مشابهاً در شکل (3-14 الف)زمان لازم براي آن که حباب ترمومتر به حالت تعادل حرارتي برسد بستگي به ظرفيت و مقاومت سيستم دارد.

سطح سنج:

چنان چه اطلاع از ارتفاع مايع درون مخزن در محلي دورتراز آن لازم باشد از دستگاهي به نام ترانسميتر الکترونيکي استفاده مي کنند اين ترانسميتر که مدار ساده آن در صفحه بعد نشان داده شده به ترتيب زير عمل مي کند:

ميله دوران کننده که وارد ترانسميتر شده، در انتهاي آن قطعه آهن ربا قرار دارد. با دوران ميله آهن ربا نيز حرکت کرده و تشکيل ميدان مغناطيسي متغير مي دهد.

تغييرات ميدان مغناطيسي که متناسب با دوران ميله و حرکت شناور است توسط يک سنسور به سيگنال الکترونيکي تبديل مي گردد . (sennor effect position HALL)

اين سيگنال به وسيلهTemperature com pensator))  بازاء تغييرات دماي محيط          جبران مي شود و پس از آن در يک آمپلي فاير  تفاضلي (Differential Amplifier  تقويت مي گردد و بعد از آن به وسيله مدول خطي کننده (linearzation )                                 به صورت خطي در مي آيد و قسمتهاي غير خطي آن حذف مي گردد.

سيگنال خطي وارد يک آمپلي فاير مستقيم ( DC Amplifier ) مي شود. در اين بخش مدارهاي لازم براي تنظيم صفر و حد اندازه گيري ترانسميتر ( Zero AND span ADJUST ment    ) تعبيه شده است.

در قسمتهاي ورودي و خروجي آمپلي فاير مستقيم دو فيلتر وجود دارد که از اشباع آمپلي فاير جلوگيري کرده و اثرات آشفتگي پروسس در سيگنال حاصله را از بين مي برد. ( Filters order low paas   )

سيگنال خروجي آمپلي فاير مستقيم پس از گذشت از فيلتر در (CURRent Driver)

به جريان مستقيم تبديل مي شود.

اين جريان مستقيم که همان سيگنال خروجي ترانسميتر است با ولتاژ خروجي آمپلي فاير مستقيم متناسب مي باشد.

مقدار اين سيگنال از 4 تا 20 ميني آمپر تغيير مي نمايد و نشانگر تغييرات ارتفاع سطح مايع درون مخزن است.

ولتاژ تغذيه مدار از يک تنظيم  کننده ولتاژ ( voltage regulator                                  ) تأمين مي گردد.

مدار مربوط يه ترانسميتر Fisher  است ولي انواع ديگر نيز داراي مداري تقريباً مشابه هستند.

اندازه گيري متغيرهاي الکتريکي: ( Mesurment of electrical variables  )

از سه عامل اهم، آمپر و ولت ( مقاومت، شدت جريان و اختلاف پتانسيل ) با ثابت نگه داشتن يکي و اندازه گيري ديگري به مقدار عامل سوم مي توان پي برد و بدين ترتيب دريک مدار الکتريکي هر يک از فاکتورهاي فوق را که مورد نظر باشد مي توان اندازه گرفت.

اندازه گيري مقاومت

مقاومت کپسول يک ترمومتر را به چند طريق مي توان اندازه گرفت:

معمول ترين روش استفاده از پل و ستون است.

روش ديگر استفاده از يک مقاومت استاندارد براي مقايسه مقاومت مورد نظر است بدين ترتيب که از دو مقاومت جريان مشابه اي را عبور داده و اختلاف پتانسيل دو سر هر يک را اندازه گيري مي کنند. چون مقدار يکي از دو مقاومت مشخص است از اينرو مي توان مقدار مقاومت دوم را محاسبه نمود.

روش ديگر اتصال يک اختلاف پتانسيل معين به دو سر مقاومت و اندازه گيري جرياني که از مقاومت عبور مي کند، مي باشد.

استفاده از پل و ستون براي اندازه گيري دماي يک نقطه يا تقاوت دماي دو نقطه و يا دماي چند نقطه به طور جداگانه در شکل( 3-15 ) نشان داده شده است.

مدار –a اندازه گيري دماي يک نقطه

مدار –b اندازه گيري اختلاف دماي دو نقطعه

مدار –c اندازه گيري دماي چند نقطه يا وسيله اندازه گيري

- پتانسيل سنج (Potentiometer ):

چنان چه اختلاف پتانسيل فرا ولت را به دو سر سيمي به طول 100 سانتي متر وصل کنيم افت ولتاژ در هر سانتي متر طول سيم 15 ميلي ولت خواهد بود شکل) 3-16 الف)

حال اگر از اين سيم براي اندازه گيري نيروي محرکه ترموکوپل استفاده شود نقطه تعادل خيلي به نقطه A  نزديک  خواهد بود. چنان چه مقاومت R3 را درانتهاي ديگر سيم و نزديک نقطه 5 قرار دهيم و  مقدار آن را طوري انتخاب کنيم که افت ولتاژ در يک سانتي متر سيم به مقدار زيادي کاهش پيدا کند، افت ولتاژ در طول سيم مي تواند با نيروي محرکه ترموکوپل برابر گردد. شکل ( 3-16 ب) و به اين ترتيب نيروي محرکه ايجاد شده در ترموکوپل را با دقت بيشتري مي توان اندازه گرفت.

در پاره اي از اندازه گيري ها ضرورت ندارد که دما را از دماي نقطه سرد به 50 اندازه گيري نمود و فقط اندازه گيري دما در يک محدوده معيني مورد نظر است حال چنان چه در مدار پتانسيل سنج مقاومتي مانند R2 به انتهاي A سيم متصل گردد شکل (3-16 ج) به طوري که افت پتانسيل در R2  برابر باشد با نيروي مخرکه ترموکوپل وقتي که نقطه گرم در دماي T1 باشد و و افت پتانسيل در مقاومت R2 و سيم S برابر با نيروي محرکه ترموکوپل وقتي که نقطه گرم در دماي T2 قرار گيرد به اين ترتيب محل نقطه تعادل در روي سيم S نمايش دماي نقطه گرم بين T1

و T2  خواهد بود. به عبارت ديگر حد اندازه گيري وسيله از T1 تا T2 است.

به طوري که قبلاً ذکر شد افزايش دماي محيط  وسيله اندازه گيري يا نقطه سرد موجب کاهش نيروي محرکه ترموکوپل مي گردد براي جبران اين پديده در مقاومت R4 و R5 را به نقاط D و E متصل  مي کند. (شکل 3-16 د)

چنان چه R2  و R3  و R4 از فلزي باشند که ضريب حرارتي آن بسيار کم بوده و R4 از فلزي مانند نيکل که مقاومت آن با افزايش دما بالا مي رود ساخته شده باشد در اين حالت با بالا رفتن دماي محيط وسيله اندازه گيري مقدار مقاومت R4 افزايش يافته و نقطه F نسبت به نقطه D در پتانسيل پايين تري قرار مي گيرد و موجب مي شود که نقطه تعادل C در محل بالاتري روي سيم S قرار گيرد. به اين ترتيب مقدار پتانسيل کمي به نيروي محرکه ترموکوپل اضافه مي شود که برابر خواهد بود با نيروي محرکه از دست رفته ترموکوپل در اثر بالا رفتن دماي محيط وسيله اندازه گيري ( دماي نقطه سرد )

حال چنان چه مقاومت R4 و نقطه سر در يک محفظه قرار داشته باشند و ترموکوپل داراي ويژگي خطي بين دما و نيروي محرکه باشد اين نحوه جبران تغييرات دما بسيار دقيق خواهد بود.

شگل هاي پتاننسيل سنج :

براي دقت بيشتر در اندازه گيري ممکن است مقاومتي را به صورت شناخت با سيم S قرار داد  به طوري که اين مجموعه مقاومت کلي لازم را دارا بوده و در نتيجه مقدار مقاومت در واحد طول سيم S کمتر شده و براي اختلاف پتانسيل مشابه ( نيروي محرکه ترموکوپل) حرکت نقطه C در روي سيم S بيشتر مي شود. شکل ( 3-17 )

معمولاً در مدار پتانسيل سنج مقاومت ديگري نيز تعبيه مي کنند تا چنان چه ترموکوپل بسوزد عقربه به سمت نهائي صفحه مدرج منحرف شده و اين حالت را نشان دهد. (  Burnt out Feature   )

با توجه به آن چه گفته شد، زماني که دماي محل ترموکوپل تغيير نمايد مدار پتانسيل سنج از تعادل خارج مي شود و با تغيير دادن محل نقطه E در روي سيم S بايستي قرار ورار را مجدداً به حال تعادل درآورد و در حقيقت محل نقطه C روي سيم S به عقربه نشان دهنده E  محکم ثبت کننده مرتبط مي گردد.

تغيير محل نقطه C روي سيم S مي تواند به صورت دستي باشد ( مانند وسائل اندازه گيري آزمايشگاهي ) که آن را تعادل دستي مي گويند.

(Manual Bala cing ) ولي در وسائل اندازه گيري صنعتي و کنترل کننده با اين عمل با استفاده از مدارات الکترونيک و در بعضي از وسائل با استفاده از مکانيزم مکانيکي و برقي انجام مي گيرد که تعادل خود به خود يا Self balancing مي باشد.

طرز کار ترمومتر با اتصال سه رشته اي:

- اتصال سه رشته اي

اين روش اولين بار توسط زيمنس در سال 1871 به کار برده شد. نحوه اتصال عبارتست از:

براي اتصال سه رشته سيم با طولهاي مساوي ( L1 = L 2 = L 3 ) به کار مي رود. اين سه رشته در يک طرف به کپسول مقاومت و در طرف ديگر به پل و ستون در وسيله اندازه گيري وصل مي شود.

به وطوري که در شکل 3-20 نشان داده شده، سيم Q1 به همان بازوي پل وصل مي شود که مقاومت PS متصل است.

سيم PS به بازوي ترمومتر وصل مي شود و سيم PS  نقطه D در ورا رپل را به سر ديگر مقاومت مرتبط مينمايد.

اگر L1 و L3 داراي طول شکل مشابه  باشند، مقاوما آنها برابر است و هر نوع تغيير دماي محيط در آنها اثر مساوي خواهد داشت.

وقتي دماي مورد اندازه گيري بدون تغيير باشد يعني پل به حال تعادل درآيد.

R1 = R2   و R3 = T   خواهد بود لذا هر نوع تغيير در مقاومت P2 در مدار AD از طريق P2 , C1 , R3 و در مدار CD از طريق P3 , T , P 2 اثر مشابه خواهد داشت  بنابراين پل کماکان در حال تعادل باقي مي ماند و بدين ترتيب تغيير دماي محيط بر روي سيستم اندازه گيري جبران  مي شود.

شير کنترل: در زير شکل يک شير کنترل آمده است و قسمتهاي مختلف آن بيان شده.

قسمتهاي مختلف يک شير کنترل به شرح زير است.

- ورودي هوا   ( Air inlet)

- محفظه ديافراگم ( Diaphraym Housing)

- ديافراگم  (Diaphraym)

- صفحه ديافراگم (Diaphraym  plate)

- فنر ( spping)

- قيد ( yoke)

- مهره تنظيم فنر (spring Adjusting Nut)

- مهره قفل کننده (lock nut )

- ساقه شير ( valve stem)

10- جعبه آب درِزي ( packing Box)

11- درپوش ( bonnet)

12- راهنماي فوقاني ( upper guide)

13- بدنه شير( valve Body)

14- محل نشت فوقاني( upper seat ring)

15- توپي شير( valve plug)

16- محل نشت تحتاني ( lower seat ring)

17- راهنماي تحتاني ( lower Guide)

18- نشان دهنده وضعيت شير ( valve postion in digator)

شيرآلات ( cocks & valve):

شيرها در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ميدان کاربرد گسترده اي دارند و از آن جايي که در مراحل مختلف عملياتي، از حفاري تا پالايش و از پالايش تا مصرف و صادرات، به طور کلي موضوع جريان سيال ( مايع يا گاز ) به عنوان يکي از مهمترين مسائل فني و مهندسي مطرح مي باشد، لذا وجود وسائل و ابزار تنظيم و کنترل عبور مقدار اين سيال و يا قطع و وصل کننده جريان ايمن نگهدارنده دستگاهها تحت فشار و بالاخره ممانعت کننده از بازگشت سيالات عبور کرده از درجه اهميت خاصي برخوردار خواهد بود. عهده داري وظايف ظرف و حساسي که بر شمرده شد متوجه شيرآلاتي است که ممکن است به حسب مورد استفاده شان  به شکل زير دسته بندي گردند:

1- شيرهايي که به منظور قطع و وصل کردن  کامل جريان  مايعات و گاز ها     (سيالات) به کارمي روند شيرهاي دروازه اي (valve Gate)

2- شيرهايي  که  به  منظور تنظيم عبور مقدار  مورد  نياز  مايعات  و گازها  ( سيالات) به کار مي روند مانند      (  Glob valve  )

3- شيرهايي که به منظور جلوگيري از بازگشت مايعات و گازهاي عبور کرده به کار مي روند مانند شيرهاي يک طرفه (Check  valve   )

4- شيرهايي که به منظور ايمن نگه داشتن دستگاه هاي تحت فشار به کار مي روند مانند : شيرهاي اطمينان (safety valve   )

در صفحات بعد، بعضي از مشخصات انواع مختلف شيرها با توجه به دسته بندي مورد اشاره، شرح داده شده و در هر مورد قطع قائم شيرهاي مذکور جهت آشنايي بيشتر با ساختمان و نحوه عملکرد آنها، ارائه گرديده است.

2- شيرهايي که به منظور تنظيم جريان مايعات و گازها به کار مي روند.

2-1- شير کاسه اي (  Globe valve  )

شکل ظاهري بدنه کروي شکل است و با اين شير مي توان جريان مايع را کم و زياد نمود، زيرا که جريان مايع هنگام ورود تا خروج 180 درجه تغيير جهت مي دهد.

شير کروي را طوري کار مي گذارند که وقتي بسته است فشار زير دريچه باشد و اين فشار دو حسن دارد:

- وقتي شير بسته است چون فشار روي اطراف دسته شير، جعبه لايي و لايي ها نيست احتمال نشت کردن کمتر است.

- چون فشار زير دريچه و عود بر سطح آن است باز کردن شير خيلي راحت تر از باز کردن شير دروازهاي (Gate valve  ) مي باشد.  مطابق  شکل  ( 3-20 )

4-2- شيرهاي ديافراگمي (Diaphragm  valve  )

اين  شير داراي  ديا فراگمي مي باشد که  قابليت ارتجاعي داشته و توسط   ساقه   (stem ) بالا و پايين مي رود و در جاهايي که مواد شيميايي و خورندگي وجود  دارد استفاده مي شود.

شکل:

2-4- شير تخليه (Blow  down  valve )

با اين که آب داخل ديگ بخارتصفيه فيزيکي و شيميايي شده است در اثر درجه حرارت زياد و فشار بالا در داخل ديگ بخار، پس از تبخير آب ذرات مواد در زير ظرف استوانه اي شکل ( 3-22) پاييني جمع مي شوند که هر 8 ساعت به مدت 30 ثانيه بايستي تخليه گردند، براي اين منظور از اين شيرها استفاده مي شود. بدين ترتيب که ابتدا شير بالايي را کاملا باز نموده تا جريان برقرار شود و سپس شير پاييني را باز مي کنيم تا ته نشين شده ها دور ريخته شود. ( شکل 3- 22 )

کاليبراسيون

کليه  تجهيزات ابزار دقيق بايد قبل از نصب و راه اندازي تست و کاليبره شوند.

اصولاً کاليبره با دولاين آب و هوا صورت مي گيرد.

براي کاليبره کردن از کمپرسور معمولي لايني به خط هواي تجهيز برده مي شود دستگاه پمپ آب دستي نيز آب را با فشار داخل تجهيز مي کند.

در اين حالت تجهيزاتي که خود کاليبره هستند يعني به طور اتوماتيک خود را کاليبره  و تست مي کنند و اگر تجهيز خود کاليبره نباشد ما خودمان بايد طبق استاندارد آن تجهيز آن را کاليبره گويند.

با توجه به مقدار فشار (Max inlet pressure  ) با هوا يا آب body  را تست مي کنيم مثلاً وقتي با آب تست مي کنيم بايد نشتي نداشته باشيم.

PCV – ابزار کنترل فشار (  pressure control valve ):

PCV ها وسايل ابزار دقيق هستند که کار آن کنترل فشار است و فشار ورودي را کم و در خروجي ثابت مي کنند مثلاً اگر ورودي5 Bar  (Atmosphere) باشد مي تواند در خروجي فشار به   1   تا 5 Bar   تبديل کند. که شکل آن به صورت زير است. و فقط با توجه به فلش آن بايد به کار برده شود يعني يک طرفه است. مطابق شکل ( 3-23 )

شکل:

بين PCV و لاين ورودي از وسيله اي به نام گس گيت استفاده مي شود.

شناسايي کلي يک تجهيز:

قبل از اين که بخواهيم تجهيزات ابزار دقيق را کاليبره کنيم بايد ابتدا قسمتهاي مختلف يک تجهيز را کاملاً بشناسيم و کاربرد آن را بدانيم.

3-24 زير قسمتهاي مختلف يک تجهيز ابزار دقيق آمده است.

positioner   همان عددها را در حين کاليبره و .......... نشان مي دهد و به معناي تغيير دهنده وضعيت است.

مراحل Calibre    براي يک کنترل ولو:

1- توسط يک دستگاه ( منبع تغذيه ) 5 ميلي آمپر به positioner  جريان mA               20-4 وارد مي کنيم در 4 MA ولو در حالت   close   يا   open  مي باشد و در 20 Ma به حالت عکس مي رود

2-  fail  مربوط به خط هواي ابزار دقيق زا از نظر close  يا open   بودن به وسيله قطع هوا چک مي کند.

3- از آن جائي که قسمت  body  توسط فلنج در مسير خطوط پاپ pipe قرار مي گيرد و بسته به نوع سيال جاري در خط فشار خاصي که دارد بايد بتواند آن فشار را تحمل کند بنابراين يک  leakage test  هم روي آن انجام مي دهيم.

طريقه کاليبره کردن تجهيز (   LV    ):

از 4 تا 20 Ma است که از 0 تا % 100 مي باشد.

pressure safety valve : psv    که نقش شير اطمينان را دارد و بايد کاليبره شود.

در کاليبره کردن تجهيزات ابزار دقيق عددهاي استانداردي خود آن تجهيز دارد و در دفترچه راهنما ( ديتاشيت ) آن که تماماً به صورت لاتين است وجود دارد.

عددهاي بدست آمده از کاليبره بايد به عددهاي ديتاشيت نزديک باشد در غير اين صورت آن تجهيز داراي ايراد کنترلي مي باشد. ( در آخر اين گزارش يک نمونه ديتاشيت کاليبره سازي آمده است )

در زير يک عدد از عددهاي بدست آمده از يک  LV (level valve  ) آمده است.

INC ( set )   19.4 mA      96.1%

Limit swich : High

DEC ( reset)    18.2 mA      96.1%

INC ( reset)    5.4 mA     8.8%

Limit swich : how

DEC ( set)      4.2 mA         4.2 %

البته اين درصد باز يا بسته بودن بستگي به نوع کاليبراسيون قبل از نصب دارد و آن بدين صورت است مي باشد.

براي مثال در جائي که احتياج است  لوله حامل بخار که براي گرم کردن برخي لوله ها و مخازن کوچک به کار مي رود 50 درصد باز باشد اين کار با کاهش دما از 100 درصد تا 50 دردص به طور تدريجي انجام مي شود يعني هنگام پائين آمدن دما سنورها تغييرات را حس کرده و آن را به  مي فرستد، با همين کاهش دما دستورات از   PLC به Volve مي رود و با کاهش دما کم کم شير باز مي شود

فصل چهارم:

سيستم کنترل و PLC

فصل چهارم  سيستم کنترل و PLC :

1-4-1- گذرگاه يا مسير عمومي ( Bus )

Bus در لغت به معني اتوبوس يا وسيله حمل و نقل بوده، در اصطلاح کامپيوتري وسيله اي است که حمل و نقل عمومي داده ها را بر عهده دارد.

در اين گذرگاه، قسمتي که حمل و نقل و جابجايي اطلاعات را بر عهده دارد ديتاباس ( data bus ) مي نامند و به قسمتي از مسير عمومي که جابجايي آدرس ها را بر عهده دارد آدرس باس ( address bus ) گفته مي شود.

اين گذرگاه مجموعه اي از خطوط سخت افزاري است که جهت انتقال داده ها بين اجزاي يک سيستم کامپيوتري مورد استفاده قرار مي گيرد.

به عبارت ديگر، گذرگاه ، يک مسير مشترک است که بين بخشهاي مختلف سيستم از جمله ريزپردازنده، حافظه و درگاههاي ورودي خروجي ( I/O ) و ديگر قسمتها ارتباط برقرار مي نمايد.

1-5- سيستم هاي کنترل

در سالهاي اخير، سيستم هاي کنترل اهميت فزاينده اي در توسعه و پيشرفت تکنولوژي جديد يافته اند. هر يک از جنبه هاي فعاليت روزمره ما عملاً تحت تأثير نوعي سيستم کنترل قرار دارد. مثلاً در محدوده زندگي فردي، کنترل کننده هاي خودکار در سيستم هاي تهويه مطبوع، دما و رطوبت هواي خانه ها و ساختمان ها را در حد مطلوب نگاه مي دارند.

سيستم هاي کنترل در تمام بخشهاي صنعت نظير کنترل کيفيت محصولات، خط مونتاژ خودکار، کنترل ماشين ابزار، تکنولوژي فضايي و سيستم هاي نظامي، کنترل کامپيوتري، سيستم هاي حمل و نقل، سيستم هاي قدرت، آدمهاي ماشيني و در موارد بسيار  ديگري،  به فراواني يافت مي شوند. صرف نظر از اين که چه نوع سيستم کنترلي در اختيار داريم، سه بخش اساسي را مي توان در آن مشخص کرد:

- خواسته هاي ما از سيستم کنترل

- اجزاي سيستم کنترل

- نتايج

در شکل 4-1 ( الف ) ارتباط اساسي ميان اين سه بخش به شکل نمودار بلوکي نمايش داده شده است. همان طور که در شکل4-1 ( ب ) ديده مي شود اين سه بخش اساسي با عناوين ورودي ها، اجزاي سيستم و خروجي ها که اصطلاحات علمي تري هستند نيز شناخته مي شوند.

شکل يک فرايند شيميليي تحت کنترول و مواد مهم در کنترول آن شکل (4-1 )

به طور کلي، هدف سيستم هاي کنترل اين است که خروجي هاي c را به شيوه از پيش تعيين شده اي به وسيله ورودي هاي u از طريق اجزاي سيستم، کنترل کند. ورودي هاي سيستم  کنترل، سيگنال هاي تحريک و خروجي هاي آن، متغيرهاي تحت کنترل نيز ناميده مي شوند.

با عنوان مثال با ثابت نگه داشتن متغيرهاي زير مي توان فرآيند شيميايي موجود در شکل (4-2) الف را کنترل نمود.

- فشار هواي درون مخزن و شير اطمينان ( SAFETY VALVE , PRESSURE )

- درجه حرارت سيال داخل مخزن ( TEMPERATURE )

- مقدار آب خنک کننده (COOLING WATER )

- زمان (TIME )

شکل: يک فرآيند شيميايي تحت کنترل و موارد مهم در کنترل آن

1-5-1- ساختار سيستم هاي کنترل

سيستم هاي کنترل از لحاظ ساختاري به دو بخش زير تقسيم مي شوند.

الف) سيستم هاي کنترل حلقه باز ( open Loop)

ب) سيستم هاي کنترل حلقه بسته ( Closed Loop )

الف ) سيستم هاي کنترل مدار باز (open Loop)

در اين گونه سيستم ها که در شکل 4-3 ( الف ) نشان داده شده است خواسته هاي ما از عملکرد آن به خوبي برآورده نمي شود و تنها به دليل سادگي و اقتصادي بودن سيستم هاي کنترل مدار باز، در بسياري موارد مي توان آنها را در حال کار يافت.

ماشين لباسشويي مثال بارزي از يک سيستم کنترل مدار باز است. زيرا عموماً مدت زمان شستشو از طريق قضاوت و تخمين فرد استفاده کننده تعيين مي شود. يک ماشين لباسشويي خودکار بايد بتواند دائماً ميزان تميزي لباسهاي در حال شستشو را بررسي کند تا هر زمان که به اندازه کافي تميز شدند، به طور خودکار خاموش شود.

همان طور که در شکل4-3  ( الف ) نشان داده شده است، اجزاي يک سيستم کنترل مدار باز را معمولاً مي توان به دو دسته تقسيم نمود. کنترل کننده و فرآيند تحت کنترل. يک فرمان يا سيگنال ورودي r به کنترل کننده اعمال مي شود، خروجي کنترل کننده به عنوان سيگنال تحريک u، فرآيند را کنترل مي کند به نحوي که متغير تحت کنترل c بر اساس استانداردهاي از پيش تعين شده اي عمل کند.

قسمتهاي مختلف يک سيستم کنترل مدار باز

بلوک دياگرام ساده يک سيستم کنترل اتوماتيک

شکل:

شماتيک سيستم لوپ بسته و زنجير باز:

شماتيک کنترل فشار:

سيستم نامتمرکز هوشمند براي خودکار سازي کارخانه ها ( DCS ):

فن آوري مربوط به کاربرد سيستم هاي کنترل در خودکار سازي کارخانه ها در دو ضمينه مهم پيشرفت کرد. دليل اصلي اين پيشرفتها علاقه براي کاهش هزينه و افزايش توليد بود.

اين دو پيشرفت مهم عبارتند از جايگزيني وسايل سيمکشي رايج با محرکها و حسگرهاي هوشمند مبتي بر شبکه هاي باس، جايگزيني PLC با رايانه شخصي. همان گونه که PLC ها جايگزين رله ها شده اند.

DCS :

DCS سيستم کنترل براي خودکار سازي کارخانه هاست که امکان ارتباط مجموعه کامل توليد به باس را فراهم مي کند اين سيستم شامل ورودي ها و خروجي هاي ديجيتال و آنالوگ، حسگرها و رله ها، صفحات نمايشگر محرکها PLCها رايانه ها و غيره است اين سيست را شرکت هانيبل طراحي کرد اما سازندگان ديگري نيز وجود دارند بر خلاف سيستم کنترل رايج که لازم آن انجام کابل کشي هاي فراوان به وسايل مربوطه است در سيستم نامتمرکز همه وسايل صرفاً با دو زوج کابل به هم تابيده به سيستم وصل مي شوند.

دو سيم کابل براي ارتباطات و دو سيم براي تغذيه مدارات داخلي به کار مي روند هر وسيله يک مرکز هوشمند دروني و يک آدرس منحصر به فرد در باس است.

مزاياي اين روش در کاهش هزينه ها:

- کاهش زمان طراحي

- کاهش وسايل سخت افزاري

- کاهش زمان نصب

- کاهش زمان راه اندازي در کارگاه

- و باز افزايش انعطاف پذيري. ( توانايي ايجاد تغييرات در برداشتن و افزودن وسايل سخت افزاري )

کنترل کننده PLC

مقدمه:

امروزه با پيشرفت تکنولوژي حالت جامد و روي کار آمدن ريزپردازنده ها سيستمهاي کنترل صنعتي نيز دست تحولات چشمگيري گرديده اند به طوري که مي توان گفت قطعات تجهيزاتي که اخيرا در مدارهاي کنترل فرايندهاي صنعتي به کار برده مي شوند با تجهيزاتي به کار برده شده در مدارهاي 15 سال گذشته تفاوت فراواني دارند. اين تفاوتها ناشي از به کارگيري تجهيزات الکترونيکي مي باشد. در کمتر از دو دهه اخير يکي از زمينه هاي تحول کنار گذاشتن مدارهاي رله کنتا کتوري و استفاده از کنترل کننده هاي قابل برنامه ريزي منطقي (PLC ) به جاي آنها بوده است.

بنابراين بايد گفت استفاده از مدارهاي رله کنتا کتوري در پروسه هاي صنعتي بزرگ تقريباًٌ منسوخ گرديده است به دنبال اين تحول در کشور ما نيز در بسياري از کارخانه ها به خصوص آنهايي که از سالهاي 1980 به بعد نصب و راه اندازي گرديده اند. همچنين در صنايع قديمي تر نيز ماشين آلات جديد با کنترل PLC رفته رفته جانشين ماشين آلات قديمي مي شوند.

در ضمن در مراکز صنعتي نوعي کمبود اطلاعات پايه و کاربردي در ضمينه کنترل کنده ها احساس مي شود.

آشنايي با کنترل کننده PLC:

در صنايع توليدي همواره به سيستم کنترل فرايند نياز داريم تا با هزينه کمتر و کارائي  بيشتر بيشتر محصول  با  کيفيتي  بهتر توليد  شود

اين امر به تکامل تدريجي سيستم خودکار انجاميده است پيشرفت هاي حاصل در الکترونيک، و به ويژه ميکروالکترونيک  در اوايل دهه 70 باعث انقلابي در صنايع کوچک وبزرگ از کارگاه شريني سازي تا صنعت اتومبيل سازي، شده است .

براي اطمينان از کارکرد يک کارخانه يا دستگاه، بايد آن را برنامه ريزي و کنترل کرد.

در اوايل دهه 1960، همگام با ورود محصولات جديد به بازار، تکامل و بهبود بسياري از فرايندهاي صنعتي بزرگ و خطوط صنعتي بزرگ و خطوط توليد به ضرورتي بدل شد اين کار با مشکلاتي همراه بود مثلا براي تطبيق با خطوط توليد جديد بايد تابلوهاي بزرگ مجددا سيم بندي مي شدند که کاري هزينه بر و زمان بر بود.

پيشرفت فناوري رايانه اي در کاربردهاي صنعتي منجر به ظهور کنترل کننده هاي PLC  شد که جاي رله ها،........ نامجتمع را گرفت اساس زبان برنامه نويسي همان فن اشناي نمودار نردباني است مزيت اين فن برنامه نويسي در آن است که تکنيسين ها مي توانند تجهيزات توليد را در زمان کوتاهي مجددا برنامه نويسي کنند.

PLC: ( PROGRAMMABLE  LOGIC  CONTROLLER )

تعريف:

به زبان ساده PLC کامپيوتري است که براي اتوماسيون و کنترل طراحي شده است و برنامه ( برنامه کنترل ) خاصي را اجرا مي کند.

- ويژگي: PLC مشابه به سيستمهاي کنترل نرم افزاري داراي انعطاف پذيري در تغيير برنامه کنترل است.

اجزاء PLC:

- منبع تغذيه:

مدول منبع تغذيه برق رساني به تمام وسايل سيستم به کار مي رود و مقادير معمول آن 24 ولت و 110 مستقيم و 230 ولت متناوب است.

- واحد پردازش مرکزي:

همان CPU است يعني دستگاهي که تمام کارکردها را با ترتيبي درست کنترل مي کند.

- واحد حافظه:

1-3 حافظه فقط خواندني:

فقط خواندني ROM را سازنده برنامه نويسي مي کند و حافظه غير فراري است که برنامه و داده هاي سيستم عامل در آن قرار مي گيرد.

2-3 حافظه RAM:

در اين حافظه امکان خواندن و نوشتن وجود دارد و فرار است و دادها را مي توان حين کار با PLC اصلاح و ذخيره کرد.

3-3 حافظه فقط خواندني و تغييرپذير EEPROM:

حافظه فقط خواندني و تغيير پذير EEPROM مشابهه ROM است اما با جريان الکتريسته مجددا قابل برنامه نويسي است.

برنامه کنترلي در اين واحد قرار مي گيرد.

4-3 واحد ورودي و خروجي:

ورودي و خروجي مدارها به کمک سيستم باس داخلي به CPU وصل مي شود تعداد ورودي و خروجي هاي PLC متفاوت است.

با توجه به نوع حافظه به کار رفته در سخت افزار PLC  نحوه پروگرام کردن آن متفاوت است مثلاً اگر از SRAM استفاده نماييم اصولاً از طريق آدرس تراشه در آن مي خوانيم و مي نويسيم در اين صورت SRAM را به صورت برق و باطري پشتيباني مي نماييم.

به عنوان يک مثال کاربردي سيستم يک PLC کنترونيک را در نظر مي گيريم:

اجزاء متشکله اين سيستم از يک RACK بانضمام کارتهايي که مجموعه PLC را تشکيل مي دهند. که به آنها مي پردازيم:

- کارت ورودي ديجيتال DI320A :

اين کارت سيگنالهاي رسيده از فرايندها را به سيگنالهاي مورد قبول PLC تبديل مي کند و وضعيت سيگنال ها توسط LED ديده مي شود.

به طور کلي ادرس هر مدول ( کارت ) ورودي توسط تعدادي DIP سويچ تنظيم مي شود.

سطح ولتاژ ورودي 0 تا 24 ولت بوده و به صورت نوري از بقيه اجزاء PLC ايزوله مي گردد.

اين مدول داراي 32 ورودي ديجيتال بوده و جريان مصرفي در حالت 24 ولت 10 ميلي آمپر است.

- کارت خروجي ديجيتال DO320A:

سطح سگنالهاي داخلي PLC را به 24 ولت مي رساند و باز به طريق نوري از باقي اجزاء PLC ايزوله مي گردد.

- کارت ورودي آنالوگ AI160B:

کارت ورودي انالوگ فوق سيگنالهاي پيوسته انالوگ رسيده از فرايندها را به مقادير ديجيتال قابل استفاده توسط PLC تبديل مي کند.

کارت فوق داراي 16 کانال بوده که هر دسته هشتايي آن به صورت مجزاء نسبت به ساير اجزاء PLC ايزوله شده است.

ورودي هاي استاندارد 0 و 10 ولت و 4 الي 20 ميلي آمپر است.

کاربردها:

- مانيتورينگ فرايندها و کنترل.

- اندازه گيري مقادير فيزيکي مثل حرارت و فشار.

-4کارت خروجي AO80B:

اطلاعات در سطح PLC دريافت نموده و انالوگ مي کند. داراي 8 خروجي انالوگ 12 بيتي مي باشد.

تنظيم ادرس کارتهاي ورودي و خروجي:

تنظيم ادرس کارتهاي ورودي و خروجي توسط جامپرها انجام مي شود. ادرسهاي 0 تا 31 جهت کارتهاي ديجيتال 0/1 در نظر گرفته مي شوند و به صورت اتوماتيک توسط CPU 80C خوانده شده و در P/O قرار مي گيرد.

دستور العملهاي خواندن از 1/0:

دستور عملهاي L و T خواندن از حافظه و نوشتن در آن را انجام مي دهد براي مثال دستور

L              IB         5

بابت 5 از ورودي را از منطقه PII به اکموليتور منتقل مي کند.

گاهي لازم است مستقيم از 1/0  بخوانيم و يا در آن بنويسيم دستورات IN و OUT که به صورت بايتي و هم به صورت WORD عمل مي کنند. براي مثال

IN   B   101

OUT   B   56

IN   W   105

در اولين خط بايت 101 را از يکي از مدولها ( کارت ) به اکموليتور فرستاده مي شود.

در دومين خط محتويات اکموليتور به صورت بايتي به پورت 56 مي فرستد.

در سومين خط بايت 105 ( کم اهميت ) و بايت 106 ( پر اهميت ) به اکموليتور فرستاده شده است.

توجه شود که ادرسها مستقيم هستند که بايد توسط DIP سوئيچها روي PLC تنظيم شوند.

در مورد کارتهاي انالوگ نيز که هر کارت 16 ورودي کلمه اي دارد و مي توان سيگنال انالوگ را توسط اين دستورات قرائت نمود.

مثال: اگر ادرس شروع کارت ورودي انالوگ 64 باشد مي توان با دستور  IN W64 کانال اول آن کارت را به کموليتور منتقل کرد.

براي تبديل انالوگ به ديجيتال 5 ميلي ثانيه وقت لازم است و پس از تبديل بايد اين اطلاعات پي در پي خواني شوند چون کارت اطلاعاتش را به روز مي کند.

5- کارت گسترش EF 100:

چون شيارهاي ROCK اصلي در دو نوع 12 شيار و 7 شيار است و دو کارت CPU و منبع تغذيه نيز بايد باشند اين کارت امکان اتصال کارتهاي بيشتري را مي دهد و توسط PLC 500 نياز به انجام کاري براي شناخته شدن ندارد.

- کارت شبکه CPI 600:

در خطوط توليد در واحدهاي کنترلي PLC علاوه بر انجام عمليات محلي خود از چگونگي انجام مراخل فرايند توسط واحدهاي ديگر گزارش گرفته و گزارش مي دهند.

RS- 485 با سرعت 19600 BAUD شبکه ارتباطي PLC ها را تشکيل مي دهد خاطر نشان مي نماييم که يکي از PLC ها نقش SLAVE را بازي مي کنند.

- کارت پردازش مرکزي ( 80C, 160C ( CPU CARD:

با توجه به آن که عملکرد اين کارت مشهود است به بررسي کليدهاي روي کارت مي پردازيم:

STOP: ديود قرمز توقف PLC ولي CPU فعال است.

RUN: ديود سبز PLC در حال اجرا بودن برنامه کنترلي PLC را نمايش مي دهد.

ERROR: ديود زرد رنگ و قوع خطا در سيستم ارتباطي PLC با پروگرامر را نمايش مي دهد اما مانع از اجراي برنامه نمي شود.

سلکتور MODE: حالتهاي مختلف عملکرد PLC را انتخاب مي کند.

1- MODE صفر يا RUN

2- MODE يک يا STOP .

پورت سريال به نام V24 که کارت CPU از طريق ان به پروگرام يا کامپيوتر متصل مي شود.

زبانهاي برنامه سازي PLC:

با توجه به اين که PLC توليد کداميک از توليد کنندهاي PLC مي باشد زبان برنامه سازي آن نيز متفاوت است.

براي مثال براي PLC هاي شرکت زيمنس از زبان اختصاصي  خود به نام STEP5 استفاده مي نمايد و PLC ها توليدي شرکت کنترونيک از زبان CSTL که مشابه STL است استفاده مي نمايد.

زبان STEP5 برنامه کنترلي را مي توانيد به سه شکل نمايشي مختلف بنويسيد:

1- STL ( STATEMENT LIST )

2- DA ( نردباني )

3- CSF ( فلوچارت کنترل )

ارتباط PLC با دستگاهاي توليد:

پروتکلهاي ارتباطي و ارتباطات PLC:

در اين قسمت راههاي ارتباط با PLC و نحوه اتصال آن به تجهيزات توليدي يعني حسگرها و مبدلها را بررسي مي کنيم.

با توجه به آن که ورودي و خروجي خود PLC به صورت ديجيتال است بنابراين ارتباطات را مي توان به صورت انتقال اطلاعات ديجيتال ( صفر و يک ) از پورت کامپيوتر به واحد PLC ارسال نمود عکس اين عمليات نيز ميسر است.

دو نوع رايجتر پروتکلهاي ارتباطي PLC به کامپيوتر در شکلهاي ضميمه آمده است. که عبارتند از :

RS – 232C-

RS-422A-

IEEE-488-

RS-232C براي ارتباط در فواصل کوتاه و RS-422A براي فواصل بلند يک کارخانه بزرگ به کار مي رود.

دانستن نوع کاربرد آنها مهم است RS-232C  را مي توان به عنوان

SYSTEM  BUS نيز استفاده کرد به اين ترتيب خروجي کامپيوتر مي تواند به بيش از يک واحد PLC متصل شود.

باس IEEE-488 را شرکت HP به وجود آورد و امروزه به عنوان باس همه منظوره ابزار دقيق شناخته مي شود اين سيستم براي اتصال گسترده اي از تجهيزات ابزار دقيق در دستگاه  آزمون خودکار ( ATE ) و نيز براي تبادل داده ها بين تعدادي وسيله پديد آمد که شکل آن را در برگه هاي پيوست مشاهده مي نماييد.

لازم است بدانيم که اين سيستم باس انتقال داده بين وسايلي با زمانهاي پاسخ متفاوت را عملي مي کند بنابراين آهنگ انتقال اطلاعات را کندترين وسيله تعيين مي کند.

به هر حال در هر لحظه فقط يک PLC فرستنده فعال است اما چندين گيرنده در آن واحد مي توانند داده ها را از کامپيوتر دريافت کنند.

مدارات حفاظتي PLC:

در اينجا سه نوع حفاظت PLC در برابر ولتاژ زياد ، قطب معکوس ، حفاظت در مقابل کليد زني خروجي را نشان مي دهيم:

شکل:

فصل پنجم :

نقشه و شکل هاي ضميمه