پريز برق، نيرو رساني و كليدها و فيوزها

نيرورساني (كابل كشي ـ سيم‌كشي)

به منظور برق‌رساني به نقاط مختلف از سيم‌ها و كابل‌ها استفاده مي‌شود كه در ساختمان آنها فلزات هادي براي حمل جريان برق و عايق‌هاي مناسب براي جلوگيري از نشت جريان به كار گرفته شده است. يك هادي با روكش عايق، سيم عايق‌دار نام دارد و اگر چند هادي عايق‌بندي شده در داخل يك غلاف مشترك قرار گيرند كابل ايجاد مي‌شود. سيم‌هاي مورد نياز در تأسيسات برقي كارهاي ساختماني بايد داراي هادي مسي با پوشش (PVC) و ولتاژ 75ـ450 ولت باشد و يا سيم قابل انعطاف با پوشش لاستيكي (طبيعي ـ مصنوعي و يا مخلوطي از آن دو) با ولتاژ اسمي 750ـ450 ولت باشد و در ضمن همچنين انتخاب نوع مدارها (سيم‌كشي ـ كابل كشي) و مشخصات آنها بايد با رعايت كليه مقرراتي باشد كه در استاندارد ملي شماره 1937 (آئين‌نامة تأسيسات الكتريكي ساختمانها) ذكر شده است. بديهي است در صورت فقدان استاندارد ايراني براي سيم مورد نياز، بايد مشخصات آن سيم با مقررات كميتة بين‌المللي الكترونيك (IEC) مطابقت كند.

ساختمان هادي در سيم‌ها و كابل‌ها

به منظور اينكه سيم‌ها و يا كابلها داراي قابليت انعطاف براي حمل و نقل و نصب باشند، هادي را از تعداد رشته‌هاي يكنواخت كه به صورت مارپيچ دور هم تابيده مي‌شوند مي‌سازند. ساختمان دو نوع سيم رشته‌ايي در زير نشان داده شده است:

؟؟

a) سيم رشته‌ايي با سه رشته در وسط		b) سيم رشته‌ايي با يك رشته در وسط

در برخي سيمهاي عايق‌دار با مقاطع كوچك كه قابليت انعطاف خيلي زياد لازم است از تعداد خيلي بيشتري رشته‌هاي بسيار نازك استفاده مي‌شود و آنها را به هم مي‌تابند.

عايق‌هاي استفاده شده در سيم‌هاي عايق‌دار و كابلهاي فشار ضعيف

به منظور عايق كردن سيم‌ها و كابل‌ها از كاغذ، كاغذ آغشته به روغن، لاستيك طبيعي، لاستيك مصنوعي و پلاستيك استفاده مي‌شد. امروزه پلاستيك‌هاي متعددي براي عايق‌بندي استفاده مي‌شود كه بيشتر آنها از كلرور پلي و ينيل با نام تجاري PVC است. PVC داراي استحكام مكانيكي خوب و قابليت انعطاف بوده، به آساني نمي‌سوزد و رطوبت جذب نمي‌كند.

امّا در درجة حرارت نسبتاً كمي ذوب مي‌شود. عايق PVC در كابل‌هاي فشار ضعيف بسيار استفاده مي‌شود و مسي در ولتاژهاي بالاتر به ندرت مورد استفاده است.

انواع سيم‌ها و موارد كاربرد آنها:

در اين بخش به معرفي مختصر تعدادي از سيم‌هايي كه در تأسيسات برقي استفاده مي‌شود مي‌پردازيم:

1. سيم‌هاي نوع NYAF, NYAB, NYA: اين نوع سيم‌ها با پوشش پلاستيكي بوده و در مناطق خشك براي قرار دادن ثابت در روي كار و يا زير كار در لوله و در نقاط مرطوب استفاده مي‌شود.

2. سيم‌هاي نوع NIFL, NYIFY, NYIF: (سيم‌هاي اصلي ساختمانها)

NYIF: سيم با عايق پلاستيكي براي ولتاژ 380 ولت است.

NYIFY: در اين سيم فاصلة بين سيم‌ها هم از پلاستيك پر شده است و براي سيم‌كشي ثابت، توكار و يا زيركار و در فضاي خشك به كار مي‌رود.

NIFL: اين سيم عايق لاستيكي دارد و براي اتصال سرپيچها و چراغاني در فضاي آزاد به كار مي‌رود.

3. سيم‌هاي نوع NYM و NHYM:

در مقابل رطوبت مقاوم بوده و براي 500 ولت عايق پلاستيكي دارد. از اين سيم در محل‌هاي خشك يا مرطوب مي‌توان استفاده كرد.

4. سيم‌هاي NYFAZ, NYFA, NFA و N2GSA:

براي سيم‌كشي‌هاي ثابت در چراغ‌ها و براي اتصال مصر‏ف‌كننده‌هاي سيار استفاده مي‌شود.

5. سيم‌هاي LWUA, LWUB,LWUC:

اين نوع سيم‌ها با روپوش بي‌درز براي سيمكشي در هواي آزاد و در تأسيسات جريان ضعيف و قوي استفاده مي‌شود.

6. سيم‌هاي NAE, NBE, NE, NLC:

اين نوع سيم‌ها به عنوان سيم مخصوص نول به كار مي‌روند. NLC سيم خنثي براي سيم‌كشي روي زمين و NBE, NE براي سيم كشي در زير زمين استفاده مي‌شود.

7. سيم‌هاي نوع NTK و NTSK:

سيم‌هاي نازك مسي تا 380 ولت چند رشته‌ايي كه در مناطق خشك و براي چراغهاي متحرك سن نتأترها استفاده مي‌شود.

8. سيم 2: اين نوع سيم مخابراتي براي ارتباط بين دستگاههاي مخابراتي، مراكز تلفن خودكار و سيم‌كشي تلفني به كار مي‌روند.

اصول و روش‌هاي سيم‌كشي:

در اين بخش به مصرفي اصولي كه در سيم‌كشي تأسيسات الكتريكي بايد رعايت شود مي‌پردازيم:

ـ كليّه سيم‌كشي‌هاي داخلي ساختمانها (روكار يا توكار) بايد در داخل لوله‌هاي مخصوص سيم‌كشي انجام شود و سيم‌هاي مدارهاي مختلف الكتريكي حامل ولتاژهاي متفاوت بايد از لوله‌هاي جداگانه عبور كند.

لوله‌هاي قابل استفاده در سيم‌كشي

| ملاحظات | توكار | روكار | نوع سيم نوع لوله |
| --- | --- | --- | --- |
| همه نوع ساختمان + ساختمانهاي صنعتي | + | + | فولادي پيچي |
| محيطهاي با خطر انفجار | + | + | فولادي (گاز) |
| محيطهاي با خطر خوردگي | + | + | پلاستيكي صلب |
| ساختمانهاي غير صنعتي | + | - | پلاستيكي خرطومي |

+ = مجاز

- = غيرمجاز

ـ اندازة لوله‌ها با توجه به قطر داخلي آنها بايد با احتساب تعداد سيم‌ها و قطر آنها و طول لوله‌ و تعداد خم‌هاي موجود در آن انتخاب شود براي اين منظور بايد نسبت قطر داخلي لوله به قطر دسته سيم‌ها حداقل برابر 3/1 باشد.

ـ مدارهايي كه در زير كفها قرار مي‌گيرد بايد فقط با استفاده از لوله‌هاي فولادي يا پلاستيكي صلب اجرار شوند.

ـ در طول هر قسمت از لوله‌كشي كه بين دو جعبه تقسيم و يا وسيله‌ايي مشابه قرار دارد نبايد بيش از 4 خم 90 درجه وجود داشته باشد.

ـ مجاري سيم‌كشي (ترانكينگها) اعم از فلزي يا پلاستيكي، توكار يا روكار، بايد مجهز به جعبه تقسيم‌ها، جعبه انشعابها، قطعات اتصالي و انتهايي و انواع زانوها (داخلي و خارجي) و سه راه و چهار راه مناسب به خود باشند. مجاري سيم‌كشي كه از داخل آن علاوه بر سيم‌كشي‌هاي مربوط به قدرت، سيم‌كشي‌هاي تأسيسات فشار ضعيف نيز عبور مي‌كند، بايد حداقل به يك ديوارة جدا كنندة دو نوع سيم‌كشي مجهز باشد. مجاري فلزي بايد به پيچهاي مخصوص پيوستگي الكتريكي بدنه مجهز باشند و در سراسر سيستم بدنه‌ها به طور كامل به هم متصل و همگي به هادي حفاظتي تابلوي مربوطه وصل شوند.

ـ سيم‌هاي استفاده شده در سيم‌كشي‌ها بايد تا مقطع 2mm10 از نوع مفتولي با عايق PVC، و از اين مقطع به بالا سيم‌ها مي‌توانند چند مفتولي باشند.

ـ سطح مقطع سيم‌ها براي مدارهاي مختلف الكتريكي بايد به شرح زير تعيين شود.

الف) سطح مقطع سيم‌ها براي مدارهاي سيستم روشن‌هايي نبايد از 2mm5/1 كمتر باشد.

ب) سطح مقطع سيم‌ها براي مدارهاي سيستم پريزها نبايد از 2 mm5/2 كمتر باشد.

ج) سطح مقطع سيم‌ها براي مدارهاي سيستم تلفن نبايد از 2mm6/0 كمتر باشد.

د) سطح مقطع سيم‌ها براي مدارهاي سيستم دربازكن براي انشعاب اصلي نبايد از 2mm1 و براي انشعاب فرعي از 2mm5/0 كمتر باشد.

هـ) سطح مقطع سيم‌ها براي مدارهاي سيستم مادر ساعت نبايد از 2mm5/1 كمتر باشد.

و) سطح مقطع سيم‌ها براي مدارهاي سيستم اعلام و اطفاء حريق نبايد از 2mm5/1 كمتر باشد.

ز) سطح مقطع سيم‌ها براي مدارهاي سيستم صوتي نبايد از 2mm1 كمتر باشد.

(نحوة محاسبه در قسمت‌هاي بعدي توضيح داده مي‌شود.

ـ كليّة سيم‌هايي كه در داخل لوله‌هاي برق قرار مي‌گيرد بايد يك تكه و بدون زدگي باشد.

ـ سيم نول هر مدار فيوز بايد به طور مجزا تعيين شود و استفاده از يك نول مشترك مجاز نمي‌باشد.

ـ لوله‌هاي فلزي و پوشش‌هاي فلزي سيم‌هاي عايق‌دار نبايد به عنوان سيم نول يا سيم حفاظت مورد استفاده قرار گيرد.

ـ سيم‌ها بايد در مقابل گرماي زياد با وسايل خودكاري كه بستگي به مقدار جريان و درجة حرارت دارد محافظت گردند.

ضوابط طراحي سيستم سيم‌كشي:

سيستم توزيع نيرو و اتصال زمين مورد استفاده در تأسيسات برقي كارهاي ساختماني اكثراً سيستم TN از نوع TN-C-S و در مواردي خاص به علت توسعه وضع موجود يا علل ديگر از سيستم TT و IT استفاده مي‌شود.

در طراحي مدارهاي توزيع (O) و مدارهاي نهايي (F)، حداكثر افت ولتاژ مجاز بايد مطابق مقادير جدول زير باشد.

؟؟

استفاده از ضرايب همزماني فقط در مواردي مجاز است كه مصرف‌كننده‌هاي غير همزمان در مدار يا مدارهاي تابلو وجود داشته باشد. در مورد مدارهاي انفرادي نهايي مثل روشنايي، پريز، موتور و ... نبايد ضريب همزماني اعمال شود (اين گونه مدارها، بار كامل بايد در نظر گرفته شوند.)

هادي‌هاي برق‌دار بايد در برابر اضافه بار و اتصال كوتاه به كمك يك يا چند وسيله كه به طور خودكار مدار تغذيه را قطع كند حفاظت شوند اين وسايل عبارت است از فيوزها و كليدهاي خودكار توأم با فيوز.

در مواردي كه طول مدار جريان مجاز هادي‌ها به خاطر تغيير در سطح مقطع يا نوع هادي‌ها يا طرز ساختمان يا نحوة نصب آن كم شود يا از آن انشعاب گرفته شود بايد يك وسيلة حفاظت در برابر اضافه جريان متناسب با جريان مجاز مقطع كوچكتر پيش‌بيني شود مگر:

1) حداكثر طول مدار يا انشعاب با مقطع كوچكتر، 3 متر باشد.

2) وسيلة حفاظتي در شروع مدار اصلي مناسب براي مدار يا انشعاب مقطع كوچكتر هم باشد.

در انتخاب سطح مقطع هادي خنثي در مدارهاي سه فاز، بايد دقت كافي شود و در صورت لزوم سطح مقطع اين هادي برابر هادي‌هاي فاز انتخاب شود.

تعيين مقاطع سيم‌هاي عايق‌دار و كابلها:

مقاطع سيم‌هاي عايق‌دار و كابلها توسط جريان مجاز و حداكثر افت ولتاژ مجاز تعيين مي‌شود. البته از پارامترهاي ديگر مثل حداكثر دماي مجاز، تنش‌هاي الكترومكانيكي كه ممكن است در اثر اتصال كوتاه ايجاد شود، تنش‌هاي مكانيكي كه ممكن است در هادي‌ها ايجاد شود، مي‌توان ياد كرد.

الف) تعيين سطح مقطع سيم‌هاي و كابل‌ها براساس جريان مجاز:

همانطور كه مي‌دانيم جريان برق در عبور از سيم‌ها و كابل‌ها ايجاد حرارت مي‌كند كه باعث افزايش درجه حرارت اجزاي تشكيل دهنده سيم مي‌شود. اگر اين افزايش درجه حرارت ادامه يابد موجب خرابي عايق مي‌شود، بنابراين براي حفاظت عايق‌ها لازم است در حالت تعادل درجه حرارت آنها از حداكثر مجاز بيشتر نشود. براي تعيين سطح مقطع براساس جريان مجاز لازم است ابتدا جريان مصرفي بار تعيين شده و سپس با جريان مجاز بدست آمده از جداول كه در ضرايب كاهش جريان در اثر درجه حرارت، همجواري و محل قرارگيري كابل، ضرب شده، مقايسه شود و سطح مقطع مورد نظر يافت شود.

تعيين جريان مصرفي (Ib):

براي تعيين جريان مصرفي لازمست ابتدا جريان نامي (In) مصرف‌كننده‌هاي مشابه را يافته بعد در ضرايب گفته شده در ذيل ضرب كرده و در پايان همه جريانها را با هم جمع كنيم تا جريان مصرفي كل يافت شود.

الف) ضريب بهره‌برداري (Ku) 	ب) ضريب همزماني (KS) ج) ضريب توسعه (Ke)

Ib=In×Ku×KS×Ke

كه In از موارد گفته شده قبلي درباره روشنايي و موتورهاي تكفاز و سه فاز و ... يافت مي‌شود.

تعيين جريان مجاز هادي (Iz):

براي كابلهاي پرتو در، كاغذي، لاستيكي، پلاستيكي، گازي و روغني و همچنين خطوط هوايي مختلف براي شدت جريان مجاز، جداولي وجود دارد كه ما در اينجا از گفتن آنها صرفنظر مي‌كنيم و فقط جدول جريان مجاز در هر سيم مسي با عايق لاسيتك يا پلاستيك در دماي 25 درجه را ذكر مي‌كنيم.

قابليت بار مجاز سيمهاي مسي عايقدار و سطح مقطع‌هاي مربوط

| گروه سوم: سيمهاي مخصوص نصب در هواي آزاد و مراكز توزيع |  | گروه دوم: كابلهاي رشته‌اي مانند NYM يا استاندارد ايران 01 (607) |  | گروه اول: يك يا چند سيم عايقدار نوع NYA يا استاندارد ايران 01 (607) |  | سطح مقطع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فيوز | جريان مجاز | فيوز | جريان مجاز | فيوز | جريان مجاز |  |
| (آمپر) | (آمپر) | (آمپر) | (آمپر) | (آمپر) | (آمپر) |  |
| 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 12 | 1 |
| 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 5/1 |
| 35 | 34 | 25 | 27 | 20 | 21 | 5/2 |
| 50 | 45 | 35 | 36 | 25 | 27 | 4 |
| 63 | 57 | 50 | 47 | 35 | 35 | 6 |
| 80 | 78 | 63 | 65 | 50 | 48 | 10 |
| 100 | 104 | 80 | 87 | 63 | 65 | 16 |
| 125 | 137 | 100 | 115 | 80 | 88 | 25 |
| 160 | 160 | 125 | 143 | 100 | 110 | 35 |
| 200 | 210 | 160 | 178 | 125 | 140 | 50 |
| 250 | 260 | 224 | 220 | 160 | 175 | 70 |
| 300 | 310 | 250 | 265 | 200 | 210 | 95 |
| 355 | 365 | 300 | 310 | 250 | 250 | 120 |
| 425 | 415 | 355 | 355 | - | - | 150 |
| 425 | 475 | 355 | 405 | - | - | 185 |
| 500 | 560 | 425 | 480 | - | - | 240 |
| 600 | 645 | 500 | 555 | - | - | 300 |
| 710 | 770 | - | - | - | - | 400 |
| 850 | 880 | - | - | - | - | 500 |

چند فاكتور روي جريان مجاز تأثير مي‌گذارد كه ما به سه مورد آنها اشاره مي‌كنيم.

1) ضريب كاهش جريان مجاز در اثر افزايش درجه حرارت:

f=ΔTΔT1

كه در آن ΔT2=TL−T2 و ΔT1=TL−T1، همچنين TL دماي عايقي يا حرارت مجاز هادي است كه در عايقهاي PVC برابر با 70 درجه سانتيگراد و براي XLPE، 90 درجه سانتيگراد است. همچنين T1 حرارت محيط استاندارد و T2 دماي محيط طراحي يا دماي كار است و ΔT1 حرارت اضافي مجاز است.

2) ضريب همجواري: در مواقعي كه بيش از يك سيستم (سه كابل تك سيمه و يا يك كابل سه سيمه) در زمين قرار مي‌گيرد، ميدان‌هاي ناشي از جريان‌هاي عبوري از كابل‌ها بر يكديگر تأثير مي‌گذارد و شدت جريان مجاز را كاهش مي‌دهد كه آنرا با K نمايش مي‌دهيم.

3) محل قرار گيري كابل: كه در داكت، زير كار يا توكار و .. است كه اينهم به صورت ضريبي ضرب مي‌شود.

در پايان با ضرب همه اين فاكتورها در جريان مجاز نامي (Ir) شدت جريان مجاز (Iz) به دست مي‌آيد.

مي‌بينيم كه يك راه تعيين سطح مقطع پيدا كردن جريان مصرفي و مقايسه آن با جريان مجاز خواهد بود.

ب) تعيين سطح مقطع با استفاده از جريان اتصال كوتاه:

در اينحالت سطح مقطع با فرمول زير يافت مي‌شود،

كه در زمانهاي قطع كمتر از 5 ثانيه معتبر است: SS.C=IS.CtS.CK1

كه در آن K1 براي حالت‌هاي مختلف به صورت زير در نظر گرفته مي‌شود.

براي هادي مسي با عايق PVC: 112

براي هادي مسي با عايق XLPE: 9/139

براي هادي آلومينيومي با عايق PVC: 76

براي هادي آلومينيومي با عايق XLPE: 94

ج) تعيين سطح مقطع با استفاده از افت ولتاژ مجاز:

وسايل الكتريكي براي ولتاژ معيني ساخته شده‌اند اگر ولتاژ تغيير كند نقطه كار و در نتيجه عمر، بهره و راندمان تغيير قابل توجهي مي‌يابد، پس يك هادي وقتي از نظر عبور جريان مورد تأييد قرار گرفت بايد افت ولتاژ مجاز نيز مورد تأييد قرار گيرد. پس هم جريان و هم ولتاژ نبايد از حدي تجاوز كنند، همچنين توان تلف شده نيز نبايد از حد معمولي بيشتر شود.

بنابراين دو راه براي محاسبه سطح مقطع وجود دارد:

الف) افت ولتاژ يا افت توان را داده فرض كرده و سطح مقطع را محاسبه مي‌نمائيم (براي مسيرهاي طولاني) همچنين بايد سطح مقطع محاسبه شده با جريان مجاز مقايسه شود و مورد تأييد قرار گيرد.

ب) مقطع سيم‌ها را با توجه به شدت جريان مورد نياز و مجاز هادي انتخاب كرده و افت ولتاژ را مي‌يابيم (براي مسيرهاي كوتاه).

خلاصة فرمولهاي مربوطه در زير آمده است (كه در اين فرمولها U ولتاژ اوّلية خط است و در شبكه‌هاي ولتاژ پايين اين ولتاژ را با تقريب خوب برابر ولتاژ نامي خط مي‌گيريم و ΔU%=100ΔUU است.

براي جريان متناوب (AC) تكفاز:

الف) شبكه شعاعي بي‌انشعاب:

A=200LIcosϕXUΔU%=200LPXU2ΔU%

ب) شبكه شعاعي انشعاب‌دار:

A=200(LiIi)cosϕmXUΔU%

كه در اين فرمول cosϕm ميانگين تمام ضريب قدرت‌هاي مصرف كننده‌هاي مختلف است. و Li فاصله هر انشعاب از شين اصلي و Ii جريان هر انشعاب است.

براي جريان متناوب (AC) سه فاز:

الف) شبكه شعاعي بي‌انشعاب:

A=3LIcosϕXUΔU%×100=100LPXU2ΔU%

ب) شبكه شعاعي انشعاب‌دار:

A=3((Liti))cosϕmXUΔU%×100

ـ توجه كنيم كه در اين فرمولها اگر شبكه متقارن باشد شبكه چهار سيمه با سه سيمه تفاوتي نخواهد داشت همچنين جريانها، جريانهاي خط هستند و افت ولتاژها نيز افت ولتاژ خط هستند و X براي هادي مسي برابر 56 است و براي هادي آلومينيومي برابر 35 است و آنگاه A بر حسب mm2 خواهد بود.

در مواردي كه سيم نول جريان دارد (بار نامتقارن بايد ابتدا جريان سيم‌هاي بارهاي سه فاز يا تكفاز وصل به شينه را بيابيم و همچنين جريان نول را نيز مي‌يابيم. سپس سطح مقطع سيم اصلي سه فاز با توجه به ماكزيمم اين جريانها يافته و سپس با استفاده از طولاني‌ترين انشعاب افت ولتاژ ماكزيمم (ΔU%MAX) را مي‌يابيم.

ـ همچنين در مورد شبكه‌هاي دو سو تغذيه بايد نقاط ژرف يافت شده و با استفاده از جريانهاي مرده سطح مقطع را براي دو شبكه يكسو تغذيه باز شده از نقطه ژرف يافته و ماكزيمم سطح مقطع را بيابيم.

كه به دليل طولاني شدن مطالب از گفتن آنها صرفنظر مي‌نمائيم.

ـ توجه كنيم در همه موارد گفته شده بعد از يافتن سطح مقطع با استفاده از فرمولها، بايد نزديكترين سطح مقطع استاندارد را براي كابل مورد نظر انتخاب نمائيم.

كابلهاي فشار ضعيف:

در يك سيستم جريان متناوب،  ولتاژ اسمي سيم يا كابل بايد حداقل برابر با ولتاژ نامي سيستمي باشد كه سيم يا كابل كار در آن در نظر گرفته شده است.

در يك سيستم جريان مستقيم ولتاژ نامي سيستم نبايد بيش 5/1 برابر ولتاژ اسمي سيم يا كابل باشد.

طبقه‌بندي كابل‌ها

كابل‌ها براساس نوع و موارد مصرف به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شوند.

كابل‌هاي هوايي

كابل‌هاي زميني

كابل‌هاي زيرآبي

كابل‌هاي مخصوص

| عوامل مؤثر در انتخاب نوع كابلها | مشخصات اصلي كابل‌ها |
| --- | --- |
| بار مورد نظر و ظرفيت مجاز كابل | ولتاژ اسمي و جريان مجاز |
| ولتاژ اسمي | جنس هادي سطح مقطع و شكل |
| افت ولتاژ مجاز | جنس عايق |
| حفاظت مدار | شناسايي هسته |
| بار اتصال كوتاه لازم يا مجاز | نوع حفاظ |
| شرايط مكانيكي | جنس غلاف |
| شرايط محل از نظر ايجاد خوردگي در كابل | نوع زره |
| مشخصات فني تعيين شده | نوع حفاظت در برابر خوردگي |

به منظور تعيين جريان مجاز كابل با ولتاژ كار يك كيلوولت بين هاديها مي‌توان از جدول زير استفاده كرد. در اين جدول جريان مجاز كابل‌هاي برق براي حداكثر درجة حرارت هادي ∘C70 و با عمق كار در خاك 70 سانتي‌متر و درجه حرارت محيط در خاك ∘C20 و درجه حرارت محيط در هواي آزاد ∘C30

براي بار روزانه 10 ساعت با بار كامل و حداقل 10 ساعت با 60 درصد بار كامل ارايه شده است همچنين فاكتورها تصحيح در صورت تغيير درجه حرارت محيط آورده شده است.

كابل‌هاي زميني

كابل زميني كابلي است كه مستقيماً در زير زمين يا در كانال پيش ساخته يا لوله قابل نصب باشد.

انواع كابل‌هاي زميني:

1) كابل‌هاي زميني داراي عايقبندي پلاستيكي

2) كابل‌هاي زميني داراي عايقبندي پلي‌اتيلين مستحكم با ولتاژ اسمي 1/6/0 كيلوولت

3) كابل‌هاي زميني داراي عايقبندي با ولتاژ اسمي 1/6/0 كيلوولت

نكاتي در رابطه با روشها و اصول نصب كابلهاي زميني:

1ـ حداقل فاصله بين كابل‌هاي فشار ضعيف يا فشار قوي و يا جريان ضعيف زيرزميني از لوله‌هاي گاز، بخار، آب و سوخت بايد 30 سانتي متر باشد.

2ـ در مواردي كه كابل با كابل ديگر (مخصوصاً با فشارهاي متفاوت) يا لوله‌هاي گاز و آب و ... تقاطع داشته باشد بايد از يك لولة محافظ با قطر متناسب با قطر كابل و طول حداقل 1 متر استفاده شود و كابل از داخل اين لولة محافظ عبور كند.

3ـ نكات 2 و 3 گفته شده براي كابل هوايي در اينجا هم صادق است.

4ـ كليه كابل‌هاي داخل ساختمان و خارج ساختمان بايد يك تكه بوده و از كاربر مفصل دو راهي در وسط خط خود داري شود. (مگر در موارد استثنايي) (در مورد كابل‌هاي هوايي هم صادق است)

5ـ در مواردي كه لوله‌كشيها و مجاري كابل در نقاط انتهايي خود در معرض تغييرات زياد درجه حرارت قرار مي‌گيرند (مثل تأسيسات سردخانه‌ها يا تجهيزات حرارتي كه در دماي بالا كار مي‌كنند) بايد قسمت مناسبي از مجاري كابل به نقطه تبديل اختصاص داده شود. اتصال‌هاي انبساط بايد براي جبران انبساط يا انقباض حرارتي، پيش‌بيني شود.

(در مود كابل‌هاي هوايي هم صادق است)

كابل‌هاي زيرآبي

كابلي است كه مي‌توان آنرا مستقيماص در داخل آب قرار داده و از آن براي انتقال برق استفاده كرد.

كابل‌هاي مخصوص

كابل‌هايي هستند كه در شرايط خاص از قبيل محلهايي كه امكان تماس با مواد سوختي يا شيميايي وجود دارد، محيطهاي قابل انفجار يا محيطهاي در معرض بادهاي زياد، قابل نصب و بهره‌برداري هستند.

كابلشوها

ـ براي اتصال هادي‌هاي كابل‌هاي فشار ضعيف به كليد ـ فيوز ـ جعبه اتصال ماشين‌آلات ـ پمپ‌ها ـ وسايل اندازه‌گيري ـ ترمينال‌ها و ... از كابلشوهاي استاندارد استفاده مي‌شود.

ـ براي اتصال كابلهاي افشان از مقطع يك ميليمتر مربع به بالا و كابلهاي مفقولي از مقطع 10 ميليمتر مربع به بالا بايد از كابلشو استفاده كرد.

ـ از نظر فني و استقامت، استفاده از كابلشو پرسي نسبت به پيچي و كابلشوي نسبت به لحيمي ارجحيت دارد.

سركابل‌ها:

براي انتخاب سركابل‌ها بايد دقت شود كه مشخصات الكتريكي آن با مشخصات كابل مورد اتصال يكسان باشد. براي اتصال كابلهاي فشار ضعيف با ولتاژ اسمي حداكثر 1000 ولت (به جزء كابلهاي روغني) در داخل ساختمان نيازي به استفاده از سر كابل نيست و مي‌توان از كابلشوهاي پرسي، پيچي يا لحيمي استفاده كرد.

براي اتصال كابلهاي فشار ضعيف با ولتاژ اسمي حداكثر 1000 ولت در فضاي آزاد، بايد از سر كابل مخصوص فضاي آزاد و از نوع روكش P.V.C نرم استفاده كرد.

در مواردي كه سيستم انتقال نيرو از كابل به سيستم ديگري تغيير مي‌يابد بايد از سر كابل استفاده شود.

مفصل‌ها

براي حفاظت كابلها در محل اتصال به هم بايد از مفصل‌هاي كابل استفاده شود. مفصل كابل بايد در مقابل نيروي كششي حفاظت شود، لذا مفصل نبايد در امتداد كابل قرار گيرد و محورهاي كابل و مفصل بايد در حدود 5/0 تا 1 متر از همديگر فاصله داشته باشند. براي پركردن مفصل چدني بايد از غير مخصوص آن مفصل استفاده كرد.

جريان مجاز كابلهاي برق با ولتاژ اسمي 1 KV

| سطح مقطع (mm)2 | كابلهاي 1 سيمه جريان مستقيم |  | كابلهاي 2 سيمه (amp) |  | كابلهاي 3 و 4 سيمه (amp) |  | سه تا كابل يك سيمه سه فاز (amp) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | طرز قرار گرفتن كابلها ؟؟ |  | طرز قرار گرفتن كابلها ؟؟ |  |
|  | در خاك | در هواي آزاد | در خاك | در هواي آزاد | در خاك | در هواي آزاد | در خاك | در هواي آزاد | در خاك | در هواي آزاد |
| 5/1 | 37 | 26 | 30 | 21 | 27 | 18 | - | - | - | - |
| 5/2 | 50 | 35 | 41 | 29 | 36 | 25 | - | - | - | - |
| 4 | 65 | 46 | 53 | 38 | 46 | 34 | - | - | - | - |
| 6 | 83 | 58 | 66 | 48 | 58 | 44 | - | - | - | - |
| 10 | 110 | 80 | 88 | 66 | 77 | 60 | - | - | - | - |
| 16 | 145 | 105 | 115 | 90 | 100 | 80 | 120 | 100 | 110 | 86 |
| 25 | 190 | 140 | 150 | 120 | 130 | 105 | 155 | 135 | 140 | 120 |
| 35 | 235 | 175 | 180 | 150 | 155 | 130 | 185 | 170 | 170 | 145 |
| 50 | 280 | 215 | - | - | 185 | 160 | 220 | 205 | 200 | 180 |
| 70 | 350 | 270 | - | - | 230 | 200 | 270 | 260 | 245 | 225 |
| 95 | 420 | 335 | - | - | 275 | 245 | 325 | 320 | 295 | 280 |
| 120 | 480 | 390 | - | - | 315 | 285 | 370 | 375 | 335 | 330 |
| 150 | 540 | 445 | - | - | 355 | 325 | 420 | 430 | 380 | 380 |
| 185 | 620 | 510 | - | - | 400 | 370 | 470 | 450 | 430 | 440 |
| 240 | 720 | 620 | - | - | 465 | 435 | 540 | 590 | 490 | 530 |
| 300 | 820 | 710 | - | - | - | - | 620 | 680 | 550 | 610 |
| 400 | 960 | 850 | - | - | - | - | 710 | 820 | 650 | 740 |
| 500 | 1110 | 1000 | - | - | - | - | 820 | 960 | 740 | 860 |

فاكتور تصحيح در صورت تغيير درجه حرارت محيط

| درجه حرارت محيط برحسب درجه سانتيگراد | # 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فاكتور تصحيح براي كابل در خاك | 05/1 | 1 | 95/0 | 89/0 | 84/0 | 77/0 | 71/0 | 63/0 | 55/0 | 45/0 |
| فاكتور تصحيح براي كابل در هواي آزاد | 17/1 | 12/1 | 06/1 | 1 | 94/0 | 87/0 | 79/0 | 71/0 | 61/0 | 50/0 |

تجهيزات سيم‌كشي (كليدها ـ پريزها)

الف) كليدها:

كليدهاي فرمان روشنايي مورد مصرف در تأسيسات برقي ساختمانها (مسكوني ـ اداري ـ آموزشي ـ بهداشتي ـ صنعتي و غيره) كه ولتاژ اسمي آن از 250 ولت براي يك فاز و 500 ولت براي دو فاز و سه فاز، و جريان اسمي آن از 25 آمپر تجاوز نمي‌كند و جعبه‌هاي مربوط به آنها، بايد با مشخصات مندرج در آخرين اصلاحية استاندارد شمارة 462 (موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) ساخته شده باشد.

طبقه‌بندي كليدها:

به طور كلي كليدهاي برق به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شود:

1) برحسب نوع جريان:

ـ كليدهايي كه فقط براي جريان متناوب (AC) به كار مي‌روند.

ـ كليدهايي كه براي جريان مستقيم (DC) به كار مي‌روند.

ـ كليدهايي كه براي جريان هر دو جريان AC و DC به كار مي‌روند.

2) برحسب درجة محافظت در برابر رطوبت:

ـ كليدهاي معمولي

ـ كليدهاي محافظت شده در برابر چكيدن قطرات آب

ـ كليدهاي محافظت شده در برابر پاشيده شدن آب

ـ كليدهاي غيرقابل نفوذ در مقابل آب

3) برحسب نوع اتصال:

الف) كليدهاي يك جهته:

ـ يك قطبي (يك فاز)

ـ دو قطبي (دوفاز يا فاز و خنثي)

ـ سه قطبي (سه فاز)

ـ سه قطبي و خنثي (سه فاز و خنثي)

ب) كليدهاي چند جهته:

ـ دو جهته با حالت خاموش

ـ دو مداره

ـ تبديل

ـ صليبي

4) برحسب روش به كار انداختن:

ـ كليد گردان

ـ كليد شستي

ـ تكمة فشاري

ـ كليد كششي

5) برحسب روش نصب:

ـ كليد روكار

ـ كليد توكار

ـ كليد تابلويي

موارد كاربرد برخي از انواع كليدهاي برق:

1ـ كليد يك پل، يك راه، و يك خانه: براي قطع و وصل سيم فاز در چراغهاي روشنايي و مصارف مشابه كاربرد دارد.

2ـ كليد يك پل، يك راه، و دوخانه: براي قطع و وصل دو مدار به كار مي‌رود.

3ـ كليد دوپل: اين نوع كليد در حقيقت دو كليد در يك جعبه است و مي‌توان از آن براي قطع و وصل دو فاز و يا يك فاز و يك نول استفاده كرد.

4ـ كليد سه پل: براي قطع و وصل سه انشعاب از يك نقطه به كار مي‌رود. همچنين براي قطع و وصل موتورهاي سه فاز نيز كاربرد دارد.

5ـ كليد دو راه يا تبديل: اين كلدي در واقع مدار را تبديل يا عوض مي‌كند براي قطع و وصل دو فاز يا فاز و نول و يا برق ايزوله از دو نقطة مختلف استفاده مي‌شود.

6ـ كليد دوراه يا تبديل دوپل: اين كليد، دو مدار را تبديل يا عوض مي‌كند و براي قطع و وصل دو فاز يا فاز و نول و يا برق ايزوله از دو نقطة مختلف استفاده مي‌شود.

7ـ كليد صليبي: كليد صليبي به همراه دو كليد تبديل براي كنترل مدار چراغها از سه نقطه و يا بيشتر به كار برده مي‌شود و نحوة قطع و وصل به صورت تغيير مدار (ضربدر يا موازي است).

نكاتي در مورد اصول و روشهاي نصب كليدها:

ـ جزء در مواردي كه استاندارد ساخت كليد به نحوي ديگر مشخص كرده باشد، جريان اسمي كليدها، با توجه به نوع باري كه قطع يا وصل مي‌كنند، بايد برابر يا بزرگتر از مقادير زير باشند.

الف) براي بارها با ضريب قدرت واحد (لامپهاي رشته‌اي و نظاير آن): جريان مصرفي.

ب) براي بارها با ضريب قدرت راكتيو (موتورها و نظاير آن): 25/1 برابر جريان مصرفي

ج) براي بارها با ضريب قدرت خازني (كاپاسيتيو) و مواردي مثل لامپهاي گازي يا خازنهاي تصحيح ضريب قدرت و موتورهاي با راه‌اندازي خازني: 2 برابر جريان مصرفي

ـ كليدهاي كنترل مدارها (از جمله چراغها) بايد هادي فاز را قعط و وصل كنند. قطع و وصل هادي خنثي براي كنترل مدار ممنوع است.

ـ كليدهاي روشنايي بايد براساس موارد استفاده، شرايط محل نصب، ولتاژ مورد لزوم و محاسبة مقدار جرياني كه از آن عبور مي‌كند از انواع توكار، روكار، يك پل (يك خانه يا دو خانه) دوپل ـ سه‌پل ـ صليبي و تبديل و در صورت لزوم از انواع محافظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب، يا ضد جرقه و يا ضد حريق انتخاب شود.

اين نوع كليدها در سيستم برق يك فاز (V220) بايد حداقل V250 و A10 باشد.

ـ كليدها اصولاً بايد سيم فاز را قطع و وصل كنند مگر اينكه از كليد دوپل براي قطع و وصل كردن فاز و نول استفاده شود و همچنين كليدهاي سه فاز و خنثي كه سيم نول نيز به كليد آورده مي‌شود.

ـ كليدها بايد طوري تعبيه شود كه رو به پايين روشن و رو به بالا خاموش باشد.

ارتفاع نصب كليدها

ـ كليد روشنايي: براي اطاق‌هاي مسكوني، اداري يا كار، آشپزخانه و اماكن صنعتي و مانند آن cm110 از كف تمام شده و براي اطاق‌هاي عمل cm155 از كف تمام شده.

ـ كليد راه انداز موتور cm120 از كف تمام شده

ـ كليد كنترل هواكش ؟؟120 از كف تمام شده

ـ در مواردي كه از كليدهاي چند فاز متناسب با مورد كاربرد استفاده مي‌شود بايد علامت مخصوصي زير هر فاز نصب شود و نوع فاز را مشخص كند و همچنين علامت «خطر 380 ولت» نيز روكش قيد شود.

عمده‌تري انواع كليدهاي برق مورد مصرف در تأسيسات الكتريكي ساختمانها در جدول زير آمده است.

؟؟

طبقه‌بندي پريزها و موارد كاربرد آنها:

1) طبقه‌بندي با توجه به تعداد فاز كه شامل پريزهاي تك فاز و سه فاز مي‌شود.

پريزهاي فوق شامل پريزهاي مجهز به اتصال زمين و پريزهاي بدون اتصال زمين مي‌باشد. پريزهاي با اتصال زمين به منظور اتصال وسايل برقي خانگي و اداري مثل يخچال، كولر، لباسشويي، ظرفشويي و غيره به كار مي‌رود.

اين گونه وسايل الكتريكي به دليل امكان اتصالي جريان برق به روي بدنه و قسمتهاي خارجي آن، بايد از طريق كنتاكتهاي اتصال به زمين به سيستم زمين متصل گردد.

2) طبقه‌بندي با توجه به شرايط نصب: شامل نصب روكار و نصب توكار

3) طبقه‌بندي برحسب درجة محافظت در برابر رطوبت و نفوذ آب:

شامل پريزهاي معمولي ـ حفاظت شده در برابر ترشح آب IP 44 ـ حفاظت شده در برابر پاشيده شدن آب با فشار IP 45

4) ساير انواع پريزها:

ـ پريزهاي قفل‌شو (طوري طراحي شده‌اند كه هنگام برقدار لودن كنتاكت‌هاي اتصال، دوشاخه را نمي‌توان در پريز قرار داده يا از آن خارج كرد)

ـ پريزهاي بي‌خطر (طوري طراخي شده است كه اتصالهاي آنها بعد از كشيدن دو شاخه از پريز بي‌برق يا كاملاً پوشيده مي‌شود)

ـ پريزهاي صنعتي (كه براي مصارف صنعتي كاربرد دارند)

جدول: هاديها با مقاطع گوناگون جهت سيم‌كشي ثابت با توجه به نوع پريز

| سطح مقطع اسمي هادي برحسب ميليمترمربع براي سيم‌كشي ثابت | لوازم |
| --- | --- |
| 5/1 تا 5/2 | پريز ثابت 10/16 آمپر 250 ولت |
| 5/2 ـ 4 | پريز ثابت 16 آمپر 250/380 ولت و 116 آمپر 380 ولت |
| 5/2 ـ 4 | پريز ثابت 25 آمپر 380 ولت |

نكاتي دربارة اصول و محلهاي نصب پريز:

1ـ ارتفاع نصب پريزها:

پريزهاي برق بايد cm30 از كف تمام شده فاصله داشته باشند.

پريزهاي برق بايد در آشپزخانه، موتورخانه، تعميرگاه و گاراژ بايد cm110 از كف فاصله داشته باشند.

پريزهاي تلفن بايد cm30 از كف تمام شده فاصله داشته باشند.

پريزهاي آنتن تلويزيون بايد cm30 از كف تمام شده فاصله داشته باشند.

2ـ پريزهاي سه فاز برحسب مورد چهارشاخه و يا پنج شاخه مي‌باشند.

3ـ لوازم برقي مثل كليد ـ پريز ـ ديمر بايد در لوله‌كشي توكار از نوع توكار و در لوله‌كشي روكار از نوع روكار باشند.

4ـ در تأسيسات برق ساختمان، اگر سيستم برق يك فاز 220 ولت استفاده شود پريز بايد حداقل 250 ولت، 16 آمپر و اتصال زمين دار باشد.

5ـ و اگر سيستم برق سه فاز 380 ولت باشد پريز بايد حداقل 500 ولت، 16 آمپر و اتصال زمين دار باشد.

6ـ اگر از سيستم برق 60 ولت و پايين‌تر استفاده شود از پريزهاي مخصوص بدون اتصال زمين استفاده مي‌شود.

7ـ در پريز يك فاز و نول بايد سيم فاز سمت راست و سيم نول سمت چپ فردي باشد كه روبروي پريز قرار مي‌گيرد.

8ـ براي وسايل برقي (فريزر ـ يخچال ـ لباسشويي و ...) يك پريز جداگانه در نظر گرفته شود.

9ـ هر مدار پريز نبايد بيش از 10 پريز مربوط به مصارف عمومي (غيرمشخص) را تغذيه كند.

10ـ در يك اتاق يا فضاي مشخص، كلية پريزها بايد فقط از يك مدار معين تغذيه كنند، مگر اينكه خط واصل دو پريز وصل شده به دو مدار مختلف 5 متر يا بيشتر باشد.

11ـ كلية مدارهاي نهايي، اعم از روشنايي و پريز بايد شامل هادي حفاظتي باشند.

12ـ در مواردي كه براي سيم‌كشي مدار پريزها از سيستم حلقه‌ايي (رينگ) استفاده مي‌شود، بايد هر دو سر هادي برقدار به ترمينال فيوز حفاظتي 30 آمپر، هر دو سر عادي خنثي به ترمينال نول و هر دو سر سيم اتصال زمين به ترمينال سيم زمين متصل شود. در اين سيستم سطح مقطع سيم‌ها حداقل 5/2 ميليمتر مربع خواهد بود و هريك از مدارهاي فرعي رينگ، كه در محلهاي مسكوني و مشابه آن استفاده مي‌شود نبايد سطحي بيش از 100 مترمربع را پوشش دهد.

تعيين تعداد انشعابها براي تغذيه پريزها:

به دليل اينكه غالب بارها كه از پريزها تغذيه مي‌شوند كوچك هستند و به طور همزمان بارها به همة پريزها متصل نمي‌شوند براي كاهش هزينه سيم‌كشي مي‌توان تعدادي از پريزها را روي يك انشعاب قرار داد. قراردادن 12 پريز روي يك انشعاب 5/2 بلامانع است.

چون در آشپزخانه‌هاي امروزي وسايل برقي زيادي استفاده مي‌شود. بهتر است كه حداقل يك انشعاب براي تغذيه پريزهاي آشپزخانه در نظر گرفته شود.

در سيم‌كشي ساختمانهاي كوچك بايد علاوه بر مدار جداگانه براي اجاق برقي و آبگرم‌كن برقي و ...، يك مدار براي روشنايي و يك مدار براي پريز و يا دو مدار، هريك براي روشنايي و پريز باهم پيش‌بيني شود.

كليدهاي فشار ضعيف پرقدرت:

براي قطع و وصل مدارهاي مختلف الكتريكي و همچنين براي حفاظت سيم‌ها، تأسيسات و مصرف‌كننده‌هاي بزرگ در تأسيسات فشار ضعيف (a≤1000V) از كليدهاي فشار ضعيف استفاده مي‌كنند.

تقسيم بندي اين كليدها:

1ـ كليد دستي:

الف) كليد تيغه‌ايي

ب) كليد باگو (كليد گردان)

ج) كليد فيوز

د) كليد غلتكي

2ـ كليد خودكار

3ـ كليد محافظ موتور

4ـ كليد مغناطيسي (كنتاكتور)

الف) كليدهاي دستي

1) كليد تيغه‌اي:

اين كليد به سادگي و ارزاني به خصوص همراه فيوز استفاده مي‌شود. اين كليد در تأسيسات روباز براي جريانهاي 100 تا 4000 آمپر و تا 1 KV به كار مي‌روند.

مزايا:

1) قطع كنتاكت ‌هاي كليد حقي از فاصلة نسبتاً زياد به آساني آشكار است.

2) رساندن برق از يك شين به شين ديگر را ممكن مي‌سازد (كليد تيغه‌اي دو طرفه)

اين كليد مخصوصاً براي برق رساني موتورهاي يكفاز و وسايل برقي جريان دايم بسيار مناسب است.

از كليدهاي تيغه‌اي مي‌توان به عنوان كليد بار و يا كليد بدون بار در شبكة فشار ضعيف و برق‌رساني از يك تابلو به تابلوي ديگر استفاده كرد.

جدول زير جريان خالي و استقامت الكتريكي اتصال كوتاه كليدهاي تيغه‌اي بدون بار را نشان مي‌دهد.

| جريان نامي كليد A | 100 | 200 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | # 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جريان ضربه‌اي مجاز KA | 40 | 55 | 90 | 100 | 123 | 130 | 143 | 168 | 195 | 195 | 205 |

2) كليد پاگو (گردان، زبانه‌اي يا كليد سلكتور):

اين كليد براي آمپرهاي كم (تا 100 آمپر) است يك كليد قابل قطع زير بار است بنابراين هريك از كنتاكت‌هاي جريان‌رسان مربوط به يك قطب در يك محفظة عايقي مخصوص نصب شده است.

به طوري كه هر محفظة جرقه‌گير با كنتاكت خود يك عنصر مستقل (يك كنتاكتور) را مي‌سازد. مي‌توان با نصب تعداد زيادي از اين كنتاكت دهنده‌ها روي يك محور، انواع اتصالي‌ها و برق‌رساني‌هاي ممكن را ايجاد كرد.

جدول مشخصات كليد پاگو:

| جريان دايم = جريان نامي A | جريان مجاز در |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | جريان متناوب |  |  | جريان دايم |  |  |
|  | V125 | V220 V380 | V500 | V110 | V220 | V440 |
| 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 40 |
| 25 | 25 | 35 | 30 | 35 | 35 | 20 |
| 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 25 |
| 63 | 63 | 63 | 41 | 63 | 63 | 45 |
| 100 | 100 | 80 | 63 | 100 | 80 | 63 |

ـ با استفاده از كليد پاگو مي‌توان كليدهايي نظير؛ ستاره مثلث، چپ گرد راستگرد، دالاندر، كليد ولتمتر، دوسرعته و ... را طرح نمود.

3) كليد فيوز

براي جلوگيري از خطرات در موقع تعويض فيوزها در شبكه فشار ضعيف بهتر است از كليد فيوز به جاي كليد و فيوز استفاده شود و همچنين وقتي كه جريان اتصال كوتاه شبكه يا مصرف كننده پشت فيوز خيلي زياد باشد (تا KA100) اجباراً بايد از كليد فيوز استفاده كرد. انواع كليد فيوز: كليد فيوز بدون بار ـ كليد قابل قطع در زير بار

كليد فيوز نسبت به كليد خودكار ارزانتر و از نظر جايگيري و ابعاد كوچكتر است. لذا موارد استعمال آن در تأسيسات فشار ضعيف بسيار زياد است.

4) كليد غلتكي: در اين كليدها با حركت استوانه عايق كنتاكت‌هاي ثابتي به هم وصل يا از هم قطع مي‌شوند. اين كليدها داراي عمر مفيد كمي هستند.

ب) كليدهاي كنترل اتوماتيك:

1) كليد خودكار

مزاياي كليد خودكار:

1ـ كليد خودكار پس از قطع مدار در اثر جريان زياد و يا بار زيادي و يا هر تماس ديگري بلافاصله مجدداً آماده براي بهره‌برداري است.

2ـ با كمك كنتاكت‌هاي فرعي كه در آن تعبيه شده مي‌توان وضعيت كليد را در هر حالت (قطع يا وصل) توصط زيگنال تعيينكرد و در اطاق فرمان منعكس كرد.

3ـ ساختمان اين كليد طوري است كه اگر كليد را به روي يك مدار اتصال كوتاه شده‌ايي ببنديم، در ضمن بسته شدن نيز رلة جريان زياد، به سرعت مدار را قعط مي‌كند.

كليد خودكار با رله جريان زياد و بار زياد

اين كليدها در تأسيسات روشنايي و برق صنعتي به خصوص براي حفاظت كابل و سيم و ماشين‌آلات صنعتي در مقابل بار زيادي و جريان اتصال كوتاه و همينطور در طرف فشار ضعيف ترانسفورماتورهاي محلي براي حفاظت ترانسفورماتور در مقابل خطرات خارجي (اتصال كوتاه و بار زياد) استفاده مي‌شود. رلة بار زياد در اين كليد يك رلة حرارتي (بيمتال) است. كه اين رله در اثر خم شدن بوسيله يك رابط مكانيكي باعث قطع كليد مي‌شود. رله جريان زياد نيز براي حفاظت اتصال كوتاه به كار مي‌رود كه يك رله الكترومغناطيسي قابل تنظيم تا 2 تا 3 برابر جريان نامي است و با رله حرارتي به صورت سري قرار دارد.

؟؟

جريان نامي و استقامت الكتريكي كليد خودكار سه فاز

كليد خودكار با رله ولتاژ كم

اين كليد علاوه بر قطع كننده‌هاي جريان زياد و بار زياد يك رلة ولتمتري نيز دارد. اين كليد در محلي استفاده مي‌شود كه افت ولتاژ بيش از حد مجاز براي مصرف كنندة الكتريكي خطرناك شد.

كليد خودكار با قطع‌كنندة برگشت جريان

اين كليد بهترين وسيله براي اتصال موازي ژنراتورهاي جريان دايم و با يك سري باطري است كه به طور موازي روي شبكة واحد كار مي‌كنند. در اين كليدها علاوه بر رلة جريان زياد و بار زياد يك رلة مغناطيسي ديگر نيز نصب شده كه با جهت جريان متأثير مي‌شود.

كليد خودكار با رله جريان كم

اين كليد براي شارژ باطري كاربرد دارد و به محض پرشدن باطري چون جريان كاهش مي‌يابد عمل مي‌كند.

2) كليد محافظ موتور

كليد محافظ موتور يك نوع مخصوص از كليد خودكار با قطع‌كنندة جريان زياد است كه مي‌تواند جريان راه‌اندازي موتور را در زمان راه‌اندازي تحمل كند بدون اينكه باعث قطع كليد شود. همچنين داراي حفاظت در مقابل دو فاز شدن مي‌باشد، و در آمپرهاي 10 تا 400 وجود دارد.

3) كليد مغناطيسي يا كنتاكتور:

كليد مغناطيسي عبارت است از كليد با فرمان از راه دور و بدون نگهدارندة مكانيكي. اين كليد تا وقتي كه از الكترومغناطيس نگهدارندة آن جريان عبور مي‌كند بسته است و به محض قطع جريان يا ولتاژ، كليد خود به خود مدار را قطع مي‌كند. اگر اين كليد بعنوان كليد محافظ موتور به كار رود بايد با رله بي‌متال و فيوز مجهز شود.

كليد مغناطيسي براي به كار انداختن موتورها و دستگاههاي الكتريكي و گرمكن‌ها و شبكة روشنايي و غيره از راه دور مناسب است.

كنتاكتورها مي‌توانند فرمان قطع و وصل را توسط يك رلة زماني دريافت كنند.

انواع ديگر كليدهاي اتوماتيك:

1) شستي استپ و استارت 	2) فيوزها كه در صفحات بعدي به طور كامل توضيح داده شده است 	3) ليميت سويچ‌ها كه براي فرمان‌هاي مكانيكي يا محدود كردن حركت دستگاهي به كار مي‌رود و به اشكال ساده، دوبل و چند كنتاكته وجود دارد و ساختمان شبيه به استپ ـ استارت دارد 	4) كليدهاي تابع فشار 		5) كليدهاي شناور 	6) چشم الكترونيكي 	7) ترموستات		8) كليدهاي گريز از مركز يا تابع دور كه در موتورها براي خارج كردن سيم پيچ كمكي از مدار به كار مي‌رود 	9) لامپ‌هاي سيگنال10) رله زماني كه به صورتهاي موتوري، الكترونيكي، نيوماتيكي، بي‌متال و هيدروليكي ساخته مي‌شود.

فيوزها:

فيوز به دستگاهي گفته مي‌شود كه هنگام ذوب يك و يا چند عنصر تشكيل دهنده آن وقتي كه جريان از مقدار تعيين شده به مدتي كافي تجاوز نمود، مداري را كه در آن قرار داده شده است را قطع نمايد.

مشخصات اسمي فيوزها:

مشخصات اسمي فيوزها شامل ولتاژ اسمي، جريان اسمي، جريان اسمي پايه فيوز، جريان ذوب حداقل، مدت زمان عمل فيوز قدرت قطع، نوع منبع تغذيه، سيم‌هاي قابل وصل به ترمينال‌هاست.

ولتاژ و جريان اسمي پايه فيوز مقاديري هستند كه اگر در مقادير نامي خود باشند، فيوز يا پايه فيوز هيچ تغييري در مشخصه پيدا نمي‌كنند و دماي آنها نيز از دماي تعيين شده تجاوز نمي‌نمايد.

مدت زمان عمل فيوز به زمان سپري شده بين لحظه شروع جرياني كه مقدار آن سبب قطع المان مي‌گردد و لحظه‌اي كه مدار قطع شده و جريان آن بطور دايم به صفر مي‌رسد. گفته مي‌شود.

قدرت قطع فيوز حداكثر جرياني را كه فيوز بدون آسيب رساندن به پايه و حامل خوند مي‌تواند قطع كند، قدرت قطع فيوز ناميده مي‌شود و برحسب كيلوآمپر اندازه‌گيري مي‌شود و گاهي نيز با ضرب اين جريان در مقدار اسمي ولتاژ مدار، قدرت قطع فيوز را برحسب كيلو ولت آمپر يا مگاولت آمپر مشخص مي‌كنيم.

در انتخاب قدرت قطع لازم براي فيوز بايد جريان اتصال كوتاه در محل استقرار فيوز يافت شود.

نوع منبع تغذيه فيوز قطع لازم براي فيوز بايد جريان اتصال كوتاه در محل استقرار فيوز يافت شود. نوع منبع تغذيه فيوز مي‌تواند ولتاژ متناوب يا مستقيم مي‌وشد و نمره سيم‌هاي قابل وصل به ترمينال‌هاي پايه فيوز در مشخصات فيوزها داده مي‌شود.

انواع فيوزها:

فيوزها از انواع مختلفي تشكيل يافته‌اند كه خود مي‌توانند تند كار يا كندكار باشند كه در اين حالت با حروف مشخصه زير نامگذاري مي‌شوند. (طبق استاندارد VDE).

(TT: بسيار كندكار، T: كندكار، M: نيمه كندكار، F: تندكار، FF: بسيارتندكار.)

فيوزها به سه دسته كلي فشاري، پيچي و استوانه‌اي تقسيم مي‌شوند. كه در زير به آنها اشاره مي‌كنيم.

الف) فيوز فشاري يا LVhbc: اين فيوزها داراي رشته فيوز داخلي NH براي كاربرد پرسنل تعليم ديده ساخته شده‌اند و داراي انديكاتور رشته فيوز (براي مشخص شدن سوختگي فيوز) و در اندازه‌هاي (4a, 4, 3, 2, 1, 0, 00, 000) براي حفاظت كابلها و خط براي جريانهاي نامي 2 تا 1250 آمپر در ولتاژ نامي 500 ولت متناوب و براي جريانهاي 2 تا 500 آمپر در ولتاژ نامي 690 ولت در پنج اندازة 3, 2, 1, 00, 000 وجود دارد. (طبق استاندارد VDE).

اين فيوزها به صورت نصب معمولي، روي باس يا روي ريل وجود دارد.

ب) فيوز فشنگي يا پيچي:

اين فيوزها شامل المان فيوز، رابط فيوز، كنتاكتهاي رابط فيوز، ته فشنگ شاخص، انديكاتور، پايه فيوز، ترمينال‌هاست. رنگ انديكاتور فشنگ در رنگهاي مختلف براي نشان دادن جريان نامي فيوز به كار مي‌رود اين فيوزها به دسته‌هاي زير تقسيم‌بندي مي‌شوند:

ب ـ1) فيوزهاي DIAZED يا D: اين فيوزها براي حفاظت كابلها و خطوط (فيوز LS) و در جريانهاي 2 تا 100 آمپر تحت ولتاژ 500 ولت متناوب در چهار اندازة DIV, DIII, DII و NDZ و براي جريانهاي 2 تا 63 آمپر در ولتاژ 690 ولت متناوب در اندازة DIII وجود دارد و همچنين در اندازة NDZ براي جريانهاي 2 تا 25 آمپر تحت ولتاژ 500 ولت متناوب و مستقيم وجود دارد. و به سه صورت نصب پيچي، باس يا ريلي ساخته مي‌شود (طبق استاندارد VDE).

ب ـ 2) فيوزهاي NEOZED يا DO: اين فيوزها در اندازه‌هاي 2 تا 100 آمپر تحت ولتاژ 400 ولت متناوب و 250 ولت مستقيم در سه اندازة DO 3, DO 2, DO 1 وجود دارد و بدليل اينكه اندازه پايه فيوزهاي DO با اندازه مدول دژنكتورهاي مينياتوري قابل نصب روي ريل تطبيق دارد اين فيوزها نسبت به فيوزهاي D بيشتر به كار مي‌رود (طبق استاندارد VDE).

ب ـ3) VBG 4 NEOZED: نوع پيشرفته‌تر فيوزهاي DO است و در اندازه‌هاي DO 2, DO 1 و به صورت تكفاز و سه فاز وجود دارد.

ب ـ4) قطع كننده‌هاي كليدي MINIZED: در اين قطع كننده‌ها به دليل غير فعال شدن قطعات در هنگام قطع برق از حداكثر حفاظت برخوردارند و به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1) نوع >N<DO 1: اين قطع‌كننده‌ها مناسب رشته فيوزهاي NEOZED DO1 با حداكثر جريان نامي 16 آمپ است و رشته فيوزهاي NEO 2 ED و قطع‌كننده‌هاي كليدي در يك واحد ساختاري به صورت سري به يكديگر متصل مي‌شوند.

2) نوع >N<DO2: اين نوع قطع كننده‌ها تنها در صورتي فعال مي‌شوند كه رشته فيوز NEOZED يا وسيله مخصوص به طور صحيح پيچ شده و مكانيسم قفل رها شده باشد، اين نوع قطع كننده‌ها براي رشته‌هاي فيوز DO 2 از 20 تا 63 آمپر طراحي شده است.

ج) فيوزهاي كارتريج (استوانه‌اي): فيوز داخلي از نوع استوانه‌اي است كه شامل كارتريج پلاستيكي، المان فيوز، شن درجه يك كوارتز، حلقه‌ها و كنتاكتها است، در صورت افزايش جريان از حد مجاز نوار كه سطح مقططع كوچكي دارد ذوب و تبخير مي‌شود و در اثر حرارت، با كوارتز تركيب شده و جسم جامد غيرهادي ايجاد مي‌كند كه از برقراري جرقه جلوگيري مي‌نمايد.

انواع ديگر فيوزها:

1) دژنكتورها: كه شامل دو دسته مي‌شوند: الف) دژنكتورهاي مينياتوري (MCB) ب) فيوزهاي اتوماتيك يا فيوزهاي آلفا.

دژنكتورها هم داراي قطع كننده بار زياد و هم داراي قطع كننده اتصال كوتاه مغناطيسي بدون وقفه هستند. دژنكتورهاي ميناتوري (MCB) براي محافظت از كابل در برابر اضافه بار و اتصال كوتاه و در مواردي خاص در سيستمهاي TN براي حفاظت در برابر شوك حاصل از نقص عايق به كار مي‌رود. اين كليد داراي بي‌متال و همچنين قطع كننده افزايش سريع جريان مغناطيسي است. اين كليدها داراي مشخصه‌هاي قطع C, B, A و D هستند كه نوع A براي حفاظت از ترانس، نوع B براي ترانسفورمرپالس و خازنها به كار مي‌رود. دژنكتورهاي مينياتوري از 3/0 تا 125 آمپر وجود دارند (طبق استاندارد VDE).

در بعضي كشورها به جاي فيوزهاي NH معمولي ارجحيت دارند زيرا دقت بيشتري دارند و پس از قطع صدمه نمي‌بينند و مي‌توان پس از رفع عيب به سرعت مدار را مجدداً وصل نمود.

دژنكتورهاي متوسط نيز وجود دارند كه با ولتاژ 380 ولت و تا ظرفيت 3000 آمپر با قدرت قطع حداكثر 25 كيلوآمپر نيز وجود دارند و به دژنكتورهاي داراي بدنه قالب‌ريزي شده معروف هستند.

دژنكتوري بزرگتر به دژنكتورهاي قدرت معروف‌اند كه با ولتاژ 380 ولت تا حدود 6000 آمپر با قدرت قطع تا 130 كيلوآمپر ساخته مي‌شوند كه با رله‌هاي داخلي كار مي‌كنند.

در ولتاژهاي MV از دژنكتورهاي روغني يا هوايي استفاده مي‌شود.

همچنين فيوزهاي آلفا بيشتر در منازل مورد استفاده قرار مي‌گيرند (تا 25 آمپر).

2) فيوز فشار قوي (HH): اين فيوزها فقط براي حفاظت دستگاهها در مقابل اتصال كوتاه به كار مي‌روند. (معمولاً ترانسفورماتورها) قدرت قطع اين فيوزها تا 1500 مگا ولت آمپر مي‌باشد و معمولاً در هنگام اتصال كوتاه جريان اتصال كوتاه را محدود نيز مي‌كنند.

3) انواع ديگر فيوزها شامل فيوزهاي بكس، فشنگي G (براي محافظت وسايل و دستگاههاي ظريف)، HRC، فيوزهاي تأخيري، فيوزهاي دو قسمتي (تأخيري، سريع)، فيوز محدود كننده جريان اتصال كوتاه و … است. همچنين كليدهاي حفاظتي جريان باقيمانده (RCCBS يا RCD يا RCPD) نيز از تجهيزات حفاظت مي‌باشد.

محل نصب فيوزها:

ـ از فيوز در موارد زير استفاده مي‌شود:

الف) از نظر حفاظت: بايستي تمام سيمهايي كه از منبع جريان خارج مي‌شوند داراي فيوز باشند.

ب) مدارها: در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار

ج) دستگاه‌ها: در برابر اتصال كوتاه

د) تأمين ايمني: در صورت اتصال كوتاه بين فاز و خنثي

ـ در تمام جاهايي كه مقطع سيم‌ها كمتر مي‌شود، بايستي فيوز پيش‌بيني شود. و تنها در صورتي كه طول قسمتي كمتر از يك متر باشد به شرط اينكه فيوز قسمت قبل حداكثر سه پله بزرگتر از فيوز قسمت كوتاه باشد، حذف فيوز قسمت كوتاه مجاز است.

ـ در صورتي كه مداري به چند انشعاب موازي تقسيم شود، فيوز براي هريك از قسمتها ضروري است.

ـ سيمهايي كه از نظر كارشان بايستي به زمين وصل باشند مانند سيم ميانه در تأسيسات dc سه سيمه، يا سيم نول در جريان سه فاز چهار سيمه، نبايد داراي فيوز باشند. اما انشعاب از اين سيمها، در صورتي كه جزئي از يك مدار دو سيمه باشد مي‌تواند فيوز داشته باشد.

ـ همچنين هنگام اتصال سيم هوايي به مكانهاي مسكوني و در تابلوي اصلي بعد از كليد بايد فيوز نصب كرد.

؟؟