پس برق و ژنراتور اضطراري

پست‌هاي برق و ترانسفورماتور:

پستها به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي‌شوند. پستهاي داخلي خود به سه دسته پست فشار قوي باز، نيمه‌باز و بسته تقسيم مي‌شوند. پستها داراي ترانس و تابلوها و سكسيونرها، دژنكتورها، فيوزها، فيدرها، باس‌ها و باس‌بارها و … هستند. در پستهاي باز و نيمه باز كليه لوازم و وسايل در يك قسمت مشخص به نام سلول و در پستهاي بسته در تابلو نصب مي‌گردند.

يكي از مهمترين اجزاي پست ترانس‌ها هستند. ترانسفورماتورها به دو نوع خشك و روغني تقسيم مي‌شوند و داراي گروه‌هاي برداري متفاوتي هستند، همچنين داراي روشهاي خنك‌سازي مختلفي مي‌باشند، براي افزايش ولتاژ معمولاً از ترانس‌هاي افزاينده با سيم پيچ ثانويه مثلث و براي كاهش ولتاژ معمولاً از ترانس كاهنده با سيم پيچ ثانوية ستاره يا زيگزاگ استفاده مي‌شود.

مشخصات ترانس‌ها در ارتفاع 1000 متر از سطح دريا و در درجه حداكثر 40 درجه و حداقل 25- درجه در فضاي باز و 5- درجه در فضاي بسته و با ولتاژ ورودي سينوسي و متقارن استاندارد شده است. در صورت شرايط متفاوت بايد هنگام سفارش به كارخانه سازنده موارد متفاوت اعلام شود.

ترانسفورماتورهاي مورد بحث در اين فصل ترانس‌هاي روغني هستند. مشخصات الكتريكي اين ترانسها عبارتند از: قدرت اسمي از 50 تا 1600 كيلوولت آمپر و فركانس نامي 50 هرتز، ولتاژ اوليه 11، 20 يا 33 كيلوولت و ولتاژ ثانويه 231 يا 400 ولت و امكان تنظيم ولتاژ %5± در طرف اوليه وولتاژ امپدانس اسمي %4 براي ترانس‌هاي 50 تا 200 كيلوولت آمپر و %6 براي ترانس‌هاي 250 تا 1600 كيلوولت آمپر و گروه اتصال YZ 5 براي ترانسهاي 50 تا 200 كيلوولت آمپر و Dy 5 براي 250 تا 1600 كيلوولت آمپر.

چند مشخصه ساخت مهم:

الف ـ مواد عايقي به انواع C. H, F, B, E, A, Y تقسيم مي‌شوند كه حد حرارتي به ترتيب در آنها 90، 105، 120، 130، 155، 180 و بزرگتر از 180 درجه است. در ترانس‌هاي روغني از دستة A و در ترانسهاي خشك از دستة H, F, B استفاده مي‌شود.

ب ـ انواع روشهاي انتقال حرارت در ترانسها عبارتند از: هدايت حرارت از قسمتهاي مختلف به سطح ترانس، تبادل حرارتي با عايق گازي، تبادل حرارتي با عايق مايع. همچنين براي تبادل حرارتي بهتر، ترانس‌هاي تا 630 كيلوولت آمپر، منبع ترانس داراي جدار پرده‌اي و براي ترانس‌هاي 630 تا 1600 كيلوولت آمپر، ترانس داراي جداره با لوله خنك‌كننده است.

ج ـ براي جلوگيري از ورود در رطوبت بايد در مسير هواكش سيستم رطوبت‌گير سيليكاژل استفاده شود.

د ـ براي حفاظت ترانسفورماتور در برابر خطرات گاز اضافي و پايين رفتن بيش از حد سطح  روغن از حد مجاز از رله بوخ هولش استفاده مي‌شود.

هـ ـ بدنه ترانس بايد مجهز به دو ترمينال اتصال زمين و هر ترمينال مجهز به دو محل اتصال براي وصل به هادي زمين باشد.

و ـ براي حفاظت ترانس‌هايي كه از فيوز به جاي ديژنكتور در آن استفاده مي‌شود جداولي برحسب ولتاژ و كيلوولت آمپرنامي براي انتخاب فيوز وجود دارد كه مي‌توان از آنها استفاده كرد.

نصب ترانسفورماتور:

نصب ترانس‌ها به دو صورت انجام مي‌گيرد: 1ـ نصب در داخل ساختمان	2ـ نصب در فضاي آزاد

1) نصب در داخل ساختمان:

الف ـ دو نوع اتاق ترانسفورماتور وجود دارد در نوع اول ترانسفورماتور همسطح كف زمين و در نوع دو ترانس در سطحي بالاتر از كف نصب مي‌شود. البته نوع دوم ترجيح‌دارد ولي اجراي آن در همه جا امكانپذير نيست.

ب ـ ابعاد اتاق ترانسفورماتور به سه دسته كه براي ترانسهاي با حداكثر توان 630 كيلوولت آمپر اتاق كوچك است و براي ترانسهاي بالاتر از 630 كيلوولت آمپر ابعاد اتاق بزرگ و خيلي بزرگ است. ابعاد اتاق كوچك: طول 4، عرض 3 و ارتفاع 7/4 متر، ابعاد اتاق بزرگ: طول 3/4، عرض 2/3متر و ارتفاع 7/4 متر و ابعاد اتاق خيلي بزرگ: طول 5/4 متر، عرض 5/3 متر و ارتفاع 3/5 متر. همچنين ابعاد با توجه به رشد بار در آينده بايد انتخاب شود تا امكان استفاده از ترانسهاي با قدرت بيشتر بدون لزوم انجام تغييرات بنايي فراهم باشد. در هر حال فضاي آزاد اطراف ترانس نبايد از 8/0 متر كمتر باشد. (توجه كنيم در انتخاب ارتفاع اتاق، تهويه طبيعي در نظر گرفته شده است).

ج ـ جهت سهولت نقل و انتقال بايد اتاق ترانسفورماتور نزديك مركز ثقل‌بار و در طبقه همكف باشد همچنين بايد يكي از جبهه‌هاي آن رو به فضاي آزاد باشد و در برابر اين جبهه تا فاصله 5 متر هيچ مانعي نباشد در اصلي بايد در همين جبهه باشد و اين جبهه بايد در جهتي انتخاب شود كه تابش آفتاب به آن حداقل باشد يعني رو به شمال باشد. در مواردي كه ترانس در طبقات يا روي بام نصب مي‌شود از ترانس خشك بايد استفاده شود، در اين حالت استفاده از حايل آتش منتفي خواهد بود.

د ـ در شرايط عادي تهويه اتاق ترانس به صورت طبيعي صورت مي‌گيرد اما در مناطق گرمسيري استفاده از هواكشهاي برقي با ترموستات لازم است. همچنين براي جلوگيري از تعويق در اتاق ترانسفورماتور بايد گرمكن برقي مجهز به ترموستات نيز پيش‌بيني شود.

هـ ـ در زير ترانس، بايد حوضچه‌اي نصب شود كه ابعاد آن بايد حداقل برابر ابعاد خارجي بزرگتر ترانس و عمق آن با ظرفيت روغن ترانس متناسب بايد باشد، و بر روي حوضچه ريلهاي مناسبي براي قرار دادن چرخ‌ها تعبيه مي‌شود و در اطراف حوضچه شيارهايي براي عبور كابلها در نظر گرفته مي‌شود. همچنين در زير محل استقرار ترانس و پايين‌تر از مسير عبور هواي خنك، بايد حائلي مشبك كه داراي پوشش ضد زنگ باشد و روي آن حداقل 20 سانتي‌متر شن يا سنگ گرانيت شكسته است پيش‌بيني شود. زير حائل آتش نيز بايد سطح شيبداري ساخته شود تا روغن نشت شده به چاهك منتقل شود.

و ـ ترانس بايد به گونه‌اي نصب شود كه اگر محور طولي ترانس به موازات در باشد، بوشينگ‌هاي فشار قوي رو به داخل اتاق باشد و اگر محور طولي ترانس عمود بر در باشد روغن نماي مخزن انبساط رو به در اطاق باشد.

ز ـ اتاق تابلوهاي فشار قوي و فشار ضعيف بايد در دو اتاق متفاوت از اتاق ترانس باشد. به شرط اينكه همه تابلوها تمام بسته و با رعايت فاصله باشند مي‌توان از يك اتاق براي تابلوها نيز استفاده كرد.

همچنين فاصله تابلو از هم نبايد كمتر از 5/1 متر باشد، ارتفاع اتاق نبايد از 2 متر كمتر باشد و ارتفاع اتاق بيشتر يا مساوي ارتفاع بلندترين تابلو باضافه 5/0 متر باشد.

هـ ـ براي انتخاب سيستم زمين پست بايد شرايط زير را در نظر گرفت:

هـ ـ 1) براي كليد اصلي تابلو تا 25 آمپر يك فاز و سه فاز: يك الكترود زمين ساده

هـ ـ 2) براي كليد اصلي تابلو تا 60 آمپر سه فاز: دو الكترود زمين ساده در فاصله حداقل 6 متر يا يك الكترود ساده ولي به عمق 4 متر.

هـ ـ 3) براي كليد اصلي تابلو بيش از 60 آمپر سه فاز: يك اتصال زمين اساسي يا اتصال زمين مشابه پست ترانسفورماتور تغذيه كننده آن.

2) نصب در خارج ساختمان:

الف ـ نصب در روي زمين: بايد حوضچه‌اي در زير ترانس حفر شود و فضاي بالاي آن بايد حداقل 50 سانتي متر از كف اطرافش بالاتر باشد و همان شرايط حوضچه قبلي را داشته باشد و كف شور و چاهك جذب نيز داشته باشد.

ب ـ نصب روي تير: ترانس‌هاي با ولتاژ 11 كيلوولت تا قدرت 250 كيلوولت آمپر و ولتاژ 20 كيلوولت تا قدرت 200 كيلوولت امپر در روي تير نصب مي‌شوند.

سيستم برق اضطراري

سيستم برق اضطراري سيستمي است كه در موقع قطع برق با استفاده از يك يا چند مولد برق (معمولاً موتور ديزل و ژنراتور) يا مجموعه‌ايي از باتريها، نيروي برق مورد نياز ساختمان يا مجموعه را تأمين كند.

به طور كلي مولدهاي برق (ديزل ـ ژنراتور) به صورت زير طبقه‌بندي مي‌شوند.

الف) برحسب نوع كاربرد: مولد برق ممكن است براي توليد برق اصلي به عنوان مولد برق دايمي، يا به صورت موازي با شبكه برق اصلي و يا به جهت توليد نيروي برق اضطراري مورد استفاده قرار گيرد.

ب) برحسب زمان بهره‌برداري: به دو صورت مدت محدود و نامحدود ساخته مي‌شوند.

موارد استفاده از نيروي برق اضطراري و سيستم برق بدون وقفه:

سيستم برق بدون وقفه (UPS) سيستمي است كه نيروي برق متناوب اوليه را در برابر هرگونه قطع جريان و نوسانات ولتاژ و فركانس حفاظت مي‌كند.

در موارد زير براي تأمين مصارف اضطراري و ايمني، بايد برق به كمك مولدهايي كه نيروي محرك آن موتورهاي ديزل است، در محل توليد شود.

ـ ساختمانهاي مسكوني با بيش از 4 طبقه از كف زمين و مجهز به آسانسور

ـ ساختماهاي عمومي كه قطع برق ممكن است خطرات جبران ناپذيري ايجاد كند.

ـ بيمارستانها و مراكز بهداشتي با توجه به نوع فعاليت آنها.

ـ مراكز صنعتي كه قطع برق طولاني در آن ممكن است خسارات جبران‌ناپذيري ايجاد كند.

ـ سردخانه‌هاي بزرگ

ـ هر نوع ساختمان يا مجموعه ديگري كه به تشخيص مقامات مربوطه بايد داراي نيروگاه اضطراري باشد.

در مواردي كه عملكرد كليدهاي انتقال بار، راه‌اندازي يا توقف موتورها، اثرات القايي رعد و برق و ... باعث قطع جريان برق و نوسانات ولتاژ و فركانس شده باشد كه موج اختلال در كار سيستم‌هاي كامپيوتر مي‌شود بايد از سيستم برق بدون وقفه استفاده كرد.

عمده‌ترين موارد تأمين نيروي برق با استفاده از سيستم برق اضطراري در ساختمانها عبارت است از:

ـ تأمين روشنايي براي خروج ايمن و جلوگيري از ايجاد وحشت در ساختمانهاي عمومي

ـ تأمين نيروي برق براي سيستمهاي تهويه

ـ تغذيه سيستم رديابي و اعلام حريق و نيرورساني به پمپ‌هاي آتش‌نشاني

ـ تأمين برق آسانسور

ـ تأمين نيروي برق براي فرآيندهاي صنعتي كه قطع برق باعث ايجاد خسارت مي‌شود.

الف) موتور ديزل

موتور ديزل با سوخت گازي بايد بر طبق استانداردهاي شناخته شدة بين‌المللي ساخته شده باشد. بايد از نوع زميني 4 سيلندر يا بيشتر، از نوع V يا در يك رديف با سوخت رساني از نوع انژكتوري مستقيم و مجهز به گاورنر باشد.

سيستم راه‌انداز استارت موتور مولدهاي برق دايمي با ريسك و كليدهاي مولدهاي برق اضطراري بايد مستقيما از طريق باتري باشد. يك دستگاه شارژ كننده باتري اتوماتيك به صورت مستقل يا نصب شده در داخل تابلوي كنترل بايد تأمين شود همچنين سيستم راه‌انداز مولدهاي با بار سنگين از سيستم هواي فشرده است. سيستم خنك كردن آب براي مولد برق با بار سبك بايد از نوع رادياتور و فن باشد و براي مولد با بار سنگين از نوع مبدل حرارتي به انضمام لوله‌ها و پمپهاست.

تابلوي وسايل اندازه‌گيري موتور بايد در كنار موتور ديزل بر روي يك پايه نصب شود.

تابلو بايد از نوع بسته باشد و وسايل سنجش به صورت توكار روي آن نصب شده باشد و صفحة پشت تابلو بايد قابل برداشتن باشد. كليه وسايل سنجش لازم بايد در تابلو نصب شود. وسايلي كه بايد بر روي تابلو موتور نصب شود عبارت است از:

فشار سنج روغن ـ حرارت سنج روغن ـ حرارت سنج آب ورودي و خروجي موتور ـ خلاءسنج محفظة ميل لنگ ـ فشار سنج هواي ورودي به موتور ـ سرعت سنج موتور ـ حرارت سنج اگزوز موتور و ...

سيستم اگزوز و جهت موتور بايد شامل لوله‌كشي و ايزولاسيون از موتور تا خارج ساختمان بوده و داراي اتصالات قابل انعطاف، زانوها ـ لوله مستقيم ـ دريچه هوا و تقليل دهندة صدا و ... باشد.

نوع سوخت مورد مصرف موتور ديزل بايد مطابق مشخصات گازوييل شركت ملي نفت ايران باشد. منبع سوخت روزانه بايد داراي ظرفيت كافي براي حداقل 8 ساعت كار دايم دستگاه در حالت بار كامل باشد. براي ذخيرة سوخت بايد يك منبع ذخيره با ظرفيت سوخت حداقل 15 شبانه روز كار، با كليه لوازم مربوطه پيش‌بيني شود.

ب) ژنراتور

ژنراتور نيز بايد بر طبق مشخصات مندرج در استانداردهاي بين‌المللي ساخته شده باشد/

ژنراتور بايد به طور مستقيم يا قابل اتصال به چرخ طيّار موتور كوبله شده و براي كار با موتور ديزل مناسب باشد.

مشخصات ژنراتور سه فاز:

| مطابق نقشه‌هاي تفضيلي | قدرت خروجي اسمي |
| --- | --- |
| 8/0 ـ تأخير فاز | ضريب قدرت |
| 50 سيكل در ثانيه | فركانس |
| 220/380 ولت | ولتاژ خروجي زيربار |
| 50 درجه سانتي‌گراد | حداكثر درجه حرارت محيط |
| 40 درجه سانتي‌گراد | حداكثر درجه حرارت ژنراتور |
| 10 درجه براي يك ساعت در هر 12 ساعت كار دستگاه | اضافه بار |
| 5 درصد | حداكثر مقدار هارمونيك |
| 3 ثانيه | فاصله زماني اتصال كوتاه |

ژنراتور بايد از نوع بدون زغال و با تحريك كننده اتوماتيك و ضد رطوبت باشد و بايد مجهز به رگولاتور ولتاژ تمام اتوماتيك باشد. سيستم خنثي در ژنراتور بايد مستقيماً به سيم اتصال زمين در تابلو كنترل وصل شود.

تابلو كنترل الكتريكي بايد قابليت راه‌اندازي كامل اتوماتيك سيستم ديزل ـ ژنراتور را در هنگام قطع برق اصلي و قطع آن در زمان بازگشت برق اصلي را داشته باشد. همچنين بايد امكان قطع و وصل دستي را نيز داشته باشد. تابلوي كنترل الكتريكي بايد از نوع بسته و ايستاده بوده و بايد از دو طرف با تابلوهاي مشابه قابل توسعه باشد.

تابلو كنترل الكتريكي شامل اجزاي زير است:

ـ شمش مسي ممتد براي جريان مورد نياز

ـ كليد اتوماتيك هوايي

ـ دستگاه و ابزار اندازه‌گيري (CT ـ آمپرمتر ـ ولت‌متر ـ cosϕ متر و ...)

ـ تنظيم كننده ولتاژ رئوستاي دستي و اتوماتيك

ـ شارژ كنندة باطري و آمپرمتر و در صورت لوزم نيز سيستم اعلام خطر

ـ سيم‌كشي و كليدهاي مورد نياز براي موازي كردن دستگاههاي مولد برق

نكته: براي اتصال مولدهاي برق به هم به صورت موازي بايد از دستگاه سنكرونيزاسيون (همزماني) استفاده شود. كه شامل دو عدد ولتمتر، فركانس سنج دوبل، سنكروسكوپ و دو عدد لامپ سنكرونيزاسيون است.

اصول و روشهاي نصب

ـ محل نصب مولدهاي برق بايد در نزديكي مركز بار باشد. مولد برق اضطراري بايد در كنار ساختمان پست برق فشار قوي، در اطاقي مجزا نصب شود.

ـ محل نصب نيروگاه بايد از نظر ايجاد لرزش ـ دود ـ سر و صدا اثر نامطلوبي روي محيط اطراف نداشته باشد.

ـ فونداسيون مولدهاي برق بايد مستقل از پي ساختمان و مجهز به لرزه‌گير باشد.

ـ مولدهاي برق بايد در محل خشك و بدون رطوبت قرار گيرد.

ـ در اطراف محل نصب مولدهاي برق بايد فضاي كافي براي دسترسي به لوازم مربوط به موتور و ژنراتور و انجام تعميرات لازم پيش‌بيني شود.

ابعاد اتاق ژنراتور اضطراري:

الف) براي قدرتهاي 20 تا 60 كيلوولت آمپر: طول 5 متر، عرض 4 متر و ارتفاع 3 متر

ب) براي قدرتهاي 100 تا 200 كيلوولت آمپر: طول 6 متر، عرض 5/4 متر و ارتفاع 5/3 متر

ج) براي قدرت‌هاي 250 تا 550 كيلوولت آمپر: طول 7متر، عرض 5 متر، ارتفاع 4 متر.

د) براي قدرت‌هاي 650 تا 1500 كيلوولت آمپر: طول 10 متر، عرض 5 متر، ارتفاع 4 متر

؟؟ 	؟؟