# تابلوها و اصلاح ضريب قدرت

تابلوها

در هر پست توزيع، حداقل يك ترانسفورماتور و دو تابلوي فشار قوي و فشار ضعيف وجود دارد. تابلوي فشار قوي از يك كليد قطع كننده بار و سه عدد فيوز HH تشكيل شده است و تابلوي فشار ضعيف (380V) كه در توزيع اوليه NHV و در توزيع ثانويه UV ناميده مي‌شود. بحث ما دراين قسمت روي تابلوهاي فشار ضعيف NHV و UV خواهد بود.

# انواع تابلوها از لحاظ محل و نقش در سيستم كنترل

تابلوهاي فشار ضعيف به چهار دسته اصلي، نيم اصلي (كه از تابلوي اصلي تغذيه مي‌شود)، فرعي تأسيسات (كه از تابلوي نيم‌اصلي تغذيه مي‌شود) و فرعي روشنايي و پريز (كه از تابلوي نيم اصلي تغذيه مي‌شود)، تقسيم مي‌شود كه به تابلوي اصلي NHV و به بقيه تابلوها UV مي‌گوييم.

# انواع تابلوها از لحاظ كاربرد

1) تابلوهاي تمام‌بسته: اين تابلوها در كارخانه ساخته مي‌شوند و در فضاهاي سرپوشيده به كار مي‌روند. انواع اين تابلوها در زيرآمده است:

الف) تابلوي تمام بسته ايستاده: اين تابلوها در تابلوهاي اصلي، نيم اصلي و فرعي تأسيسات به كار مي‌روند. و به انواع زير تقسيم مي‌شوند.

الف ـ1) تابلوهاي قابل دسترسي از جلو

الف ـ2) تابلوهاي قابل دسترسي از پشت و قابل فرمان و اندازه‌گيري از جلو

الف ـ3) تابلوهاي چند خانه‌اي: هر سلول قابل خانه‌بندي متغير است.

الف ـ4) تابلوهاي چند جعبه‌اي: كه با اتصال جعبه‌ها به هم تابلو تشكيل مي‌شود و بر روي پايه فلزي يا ديوار قابل نصب است و براي توزيع نيروي اصلي برق، فضاي باز، مناطق صنعتي و كارخانجات و در مناطق غباري و مرطوب به كار مي‌رود.

ب) تابلوي تمام بسته ديواري: كه به دو نوع توكار و روكار تقسيم مي‌شوند، اين تابلوها فقط از جلو قابل دسترس هستند و در تابلوهاي فرعي روشنايي و نيرو به كار مي‌روند.

2) تابلو توزيع نيرو و روشنايي براي نصب در محوطه باز داراي سقف شيبدار و با پايه بتوني هستند، كاربرد آنها در تغذيه منازل، فرمان و كنترل روشنايي محوطه، آب نماها و ... است.

# چند مشخصه فني مهم تابلوها

1) تابلو اصلي و نيم‌اصلي توزيع نوع ايستاده قابل دسترس از جلو يا پشت:

الف ـ1) ساختمان بدنه بايد به گونه‌اي باشد كه از طرفين قابل توسعه باشد.

ب ـ1) ظرفيت الكتريكي شينه فازها نبايد از صد و پنجاه درصد شدت جريان اسمي كليد اصلي تغذيه كننده تابلو كمتر باشد و همچنين سطح مقطع شينه‌هاي خنثي و زمين نبايد از نصف سطح مقطع شينة فاز كمتر باشد.

و شينه‌هاي فازها و نول بايد روي مقره‌هاي اتكايي چيني يا صمغ مصنوعي نصب شود. همچنين شينه زمين به بدنه وصل شود و حداقل فاصله بين شينه‌ها بايد از 10 سانتي‌متر كمتر نباشد، بايد اتصالات كابلها به شينه‌ها، كليدها و فيوزها با كابلشو انجام شود.

رنگ شينه‌ها به صورت فاز اول، قرمز (R)، فاز دوم زرد (Y)، فاز سوم آبي (B) است.

همچنين جداولي براي حداقل سطح مقطع شمشهاي مسي و آلومينيومي تدوين شده است.

ج ـ1) بايد سيمها، سرسيمها و كابلها و كليدها و وسايل اندازه‌گيري و ... داراي شماره‌گذاري جهت تعميرات بعدي باشند.

د ـ1) ابعاد اين نوع تابلوها به صورت زير است:

ارتفاع 200 سانتي‌متر، عرض 90 سانتي‌متر و عمق براي تابلو قابل دسترس از جلو 60 سانتي‌متر و براي تابلو قابل دسترس از پشت 80 سانتي‌متر است.

هـ ـ1) حداقل قدرت قطع مجاز كليدهاي فرعي نسبت به حداقل قدرت قطع كليدهاي اصلي در جدول زير آمده است.

| كليد فرعي | كليد اصلي |
| --- | --- |
| KA 40 | KA 70 |
| KA 20 | KA 50 |
| KA 20 | KA 40 |
| KA 5 | KA 30 |
| KA 5 | KA 20 |

2) تابلو اصلي و نيم‌اصلي نوع ايستاده چند خانه‌اي:

الف ـ2) هر سلول قابل تفكيك به 3، 4 يا 6 خانه اصلي و هر خانه اصلي نيز قابل تفكيك به 3، 4 يا 6 خانه فرعي مي‌باشد. و ساختمان اين تابلوها بايد به گونه‌اي باشد كه به آساني قابل توسعه باشد.

ب ـ2) در اين نوع تابلوها بهتر است شينه‌ها گرد و با ايزولاسيون باشد و همچنين حداقل فاصله شينه‌ها كمتر از 10 سانتي‌متر نباشد. و همچنين اتصال كابلها به شينه‌ها، كليدها و فيوزها بوسيله كابلشو انجام شود.

ج ـ2) ابعاد تابلو به صورت زير است:

ارتفاع 200 سانتي‌متر، عرض 50 سانتي‌متر و عمق نيز 50 سانتي‌متر است.

بقيه موارد مانند مشخصات فني تابلوهاي قابل دسترس از پشت يا جلو است.

روشهاي نصب تابلوهاي ايستاده (از جلو، پشت يا چند خانه‌اي): كه به دو صورت نصب بر روي اتاقك كابل يا بر روي كانال صورت مي‌گيرد.

3) تابلوهاي ايستاده چند جعبه‌اي:

الف ـ3) اين تابلوها از پنچ جهت قابل نصبند

ب ـ3) براي جلوگيري از نفوذ رطوبت يا گرد و غبار واشربندي بين جعبه‌ها ضروري است

بقيه موارد مانند تابلوهاي قابل دسترس از جلو يا پشت است.

روش نصب تابلو ايستاده چند جعبه‌اي به دو صورت نصب بر روي ديوار يا نصب بر روي پايه فلزي انجام مي‌شود.

4) تابلوهاي توزيع فرعي نوع ديواري:

اين تابلوها شامل سه قسمت اصلي‌اند: الف) جعبه تابلو 	ب) اسكلت داخلي براي نصب لوازم ج) چارچوب و درب تابلو ارتفاع نصب تابلوهاي ديواري 210 سانتي‌متر بالاتر از كف تا نقطه بالاي تابلو است. اين تابلوها به دو صورت توكار و روكار قابل نصب هستند.

بقيه موارد مانند تابلوهاي قابل دسترس از جلو يا پشت است.

5) تابلوهاي توزيع فرعي نيرو و روشنايي براي نصب در محوطه باز:

الف ـ5) اين تابلوها فقط قابل دسترسي از جلو هستند.

ب ـ5) سقف بيروني داراي شيب دو طرف با لبه‌هاي برگردان به طرف داخل است.

ج ـ5) اين گونه تابلوها داراي قفل مخصوص هستند و همچنين داراي لاستيك آب‌بندي در طرفين در هستند.

د ـ5) ابعاد تابلو به صورت زير است:

ارتفاع 120 سانتي‌متر، عمق 40 سانتيمتر و عرض برحسب نياز فرق مي‌كند.

روش نصب اينگونه تابلوها بدين صورت است كه اين تابلوها بر روي سكوي بتواني يا آجري كه 20 تا 25 سانتي‌متر از كف ارتفاع دارد نصب مي‌شود كه اين سكو تو خالي مي‌باشد.

# لوازم، وسايل و تجهيزات داخل تابلو

الف) وسايل اندازه‌گيري

ب) وسايل حفاظت و فرمان

ج) اعلام خطر (چراغ‌هاي سيگنال)

د) مقره‌ها و شينه‌ها

اجزاء داخلي تابلوهاي اصلي (NHV)

شامل سه قسمت اساسي هستند:

الف) هادي خط (شينه)

ب) قسمت ورودي (تغذيه)

ج) قسمت خروجي

الف) طول شينه‌ها بستگي به تعداد تابلوهاي ورودي و خروجي سيستم و ضخامت شينه‌ها بستگي به جريان نامي خط دارد برحسب جريان مورد نياز، تعداد تسمه‌هاي هر فاز ممكن است يك يا دو يا بيشتر باشد. (جدول 1)

ب) قسمت ورودي هر تابلوي تغذيه يا اصلي شامل سه قسمت اصلي است: 1) كليد قدرت (اتوماتيك) يا سكسيونر 2) وسايل اندازه‌گيري 3) خازنها

* كليد قدرت دستگاهي است كه تجهيزات و تأسيسات را در شرايط عادي وصل نگه مي‌دارد و بطور اتوماتيك آنها را در شرايط غيرعادي قطع مي‌كند، يعني با دست وصل مي‌گردد ولي بدون دخالت دست قطع مي‌شود، داراي كنتاكتهاي ثابت و متحرك است و كنتاكتهاي متحرك با دست يا موتور بسته مي‌شوند، اين كليدها براي جريانهاي نامي 630، 800، 1000، 1250، 1600، 2000، 2500، 3150 آمپر به صورت سه قطعه يا چهار قطعه وجود دارد و شامل رله‌هاي جريان زياد حرارتي، جريان زياد بدون تأخير، جريان زياد با تأخير كوتاه، و رله و ولتاژ كم مي‌باشد. همچنين شامل دكمه‌ فشاري جهت آزمايش رله‌ها مي‌باشد (جدول 2).

* دستگاههاي اندازه‌گيري شامل آمپرمتر، CT، ولتمتر، كليد سلكتور ولتمتر، كنتور، كسينوس في‌متر و ... است.

CTها در اندازه‌هاي 1 و 5 آمپري در قدرت‌هاي 5/1، 5/2، 5 و 10، 15 و 30 ولت‌آمپر وجود دارند كه با توجه به اينكه به آمپرمتر يا كنتور يا كسينوس في‌متر وصل مي‌شود پس به ناچار براي تعيين قدرت مورد نياز CT بايد امپدانس تجهيزات اندازه‌گيري را ابتدا مشخص نمود. و از CT مناسب استفاده كرد.

كليد سلكتورولتمتر نيز معمولاً يك كليد هفت حالتي است كه مي‌توان با آن ولتاژ فاز به فاز و فاز به نول را براي فازهاي مختلف روي يك ولتمتر ديد، همچنين cosϕ متر فقط در يك فاز نصب مي‌شود و كنتور هم در دو نوع اكتيو و راكتيو وجود دارد و در انتخاب آن بايد به ولتاژ جريان و فركانس نامي و تعداد دور بازاي هر كيلووات ساعت توجه كرد.

همچنين خازنها براي كمنزاسيون قدرت راكتيو به كار مي‌روند.

ج) قسمت خروجي معمولاً شامل كليد فيوز با فيوزهاي NH است.

توجه كنيم كليدهاي توزيع فرعي اگر براي تغذيه تابلوهاي نيم اصلي يا فرعي سيستم‌هاي موتوري به كار رود بايد از نوع اتوماتيك و چنانچه براي تابلوهاي نيم اصلي يا فرعي سيستم روشنايي استفاده شود بايد از نوع كليد فيوز يا كليد گردان با فيوز جداگانه بعد از كليد و يا كليد چاقويي با فيوز جداگانه بعد از كليد باشد.

# اجزاء تابلو فرمان وسايل موتوري

كليد اصلي از نوع خودكار حفاظت موتوري و مجهز به سه آمپرمتر و يك ولتمتر و كليد سلكتور ولتمتر از نوع هفت حالتي است. مدارهاي فرعي داراي كنتاكتور و رله محافظ حرارتي (بي‌متال) است و اگر دستگاهها مجهز به تابلوي فرمان و راه‌اندازي جداگانه باشد كليد فيوز يا كليد گردان به همراه فيوز جداگانه لازمست (با توجه به جداول)

براي آگاهي از روشن يا خاموش بودن كليد اصلي يا كنتاكتورها دو عدد چراغ سبز و قرمز لازمست. نسبت CT نيز نبايد بيش از 25 درصد حداكثر بار باشد.

# اجزاء تابلوي فرعي روشنايي و پريزها

كليد اصلي از نوع گردان و همراه با آن از فيوز فشنگي متناسب با ظرفيت كليد اصلي استفاده مي‌شود. و كليدهاي خروجي از نوع كليدهاي ميناتوري يا فيوز فشنگي با ظرفيت اسمي مورد نظر است.

# تابلوهاي فشار قوي

اين تابلوها همگي در كارخانه ساخته مي‌شود و فقط از نوع ايستاده تمام بسته مي‌باشند.

اين تابلوها به دو نوع قابل دسترسي و فرمان از جلو و كشويي تقسيم مي‌شوند.

الف ـ تابلوهاي قابل دسترسي و فرمان از جلو: در اين تابلوها وسايل فرمان در سمت راست جعبه تابلو قرار مي‌گيرند و وسايل اندازه‌گير با در جداگانه‌اي در قسمت فوقانيِ جلوي تابلو قرار دارند. ساير لوازم شامل لوازم حفاظتي مثل دژنكتورها، فيوزها و سكسيونرها، و همچنين CTها و PTها و سركابلها در داخل تابلو قرار مي‌گيرند.

مشخصات فني اين تابلوها به قرار زير هستند:

الف ـ حداقل ظرفيت شينه‌ها نبايد از شدت جريان نامي كليد اصلي تابلو كمتر باشد، همچنين شينه‌هاي فاز در هر سلول بايد روي مقره‌هاي اتكايي از صمغ مصنوعي يا چيني قرار گيرند و براي عبور شمش‌ها در بين سلولها از بوشينگ استفاده شود. همچنين در اين تابلوها سطح مقطع شينه زمين بايد برابر با سطح مقطع شينه فاز باشد و در سراسر طول تابلو امتداد داشته باشد، و به قسمتهاي فلزي تابلو نيز وصل شود.

ب ـ داخل هر سلول بايد مجهز به شبكة توري محافظتي و تقسيم‌بندي‌ها و پايه‌هاي لازم براي نصب مقره‌ها و شينه‌ها و غيره باشد.

ج ـ بقيه مشخصات اعم از رنگ شينه‌ها، ترتيب نصب آنها، شماره‌گذاري كابلها و ساير عوامل مانند تابلوهاي فشار ضعيف مي‌باشد. همچنين ابعاد اين تابلو با توجه به ولتاژ نامي آن متغير است.

ب ـ تابلوهاي كشويي: اين تابلوها از دو قسمت ثابت و متحرك تشكيل شده‌اند. قسمت ثابت از سه جزء تشكيل شده است: 1) بدنه تابلو به صورت سلول 2) شينه‌كشي و فيدرها، ترمينال‌هاي كابلها و فيش‌هاي كليد 3) وسايل اندازه‌گيري در بالاترين قسمت تابلو قسمت متحرك ارابه نام دارد و داخل قسمت ثابت جاي مي‌گيرد، در اين قسمت معمولاً دژنكتورها قرار داده مي‌شوند مشخصات فني شينه‌كشي و شماره‌گذاري و ... مثل تابلوي قابل دسترسي از جلو مي‌باشد.

ابعاد اين تابلو به صورت روبروست: ارتفاع 225 سانتي‌متر، عرض 90 سانتيمتر، عمق 165 سانتي‌متر.

# اجزاء اصلي تابلو فشار قوي

1) براي استفاده در شبكه حلقوي: در اين حالت تابلو از 5 يا بيشتر سلول تشكيل مي‌يابد.

سلول اول كليد ورودي شماره يك رينگ با يك سكسيونر قابل قطع زير بار با كليد اتصال زمين است.

سلول دوم كليد ورودي شماره دو رينگ با يك سكسيونر قابل قطع زير بار با كليد اتصال زمين است.

سلول سوم كليد اصلي با يك سكسيونر غيرقابل قطع زير بار و يك دژنكتور با رله‌هاي محافظ نوع پرايمري يا سكندري است.

سلول چهارم شامل وسايل اندازه‌گيري است.

سلول پنجم و بعد آن: شامل كليد تغذيه ترانس قدرت يا تغذيه پست فرعي با يك سكسيونر غيرقابل قطع زيربار و يك دژنكتور با رله‌هاي محافظ است.

2) براي استفاده در شبكه شعاعي: در اين حالت تابلو از از 3 يا بيشتر سلول تشكيل مي‌يابد.

سلول اول شامل كليد اصلي با يك سكسيونر غير قابل قطع زير بار و يك دژنكتور با رله‌هاي محافظ است.

سلول دوم شامل وسايل اندازه‌گيري است.

سلول سوم و بعد ازآن شامل كليد تغذيه ترانس قدرت يا پست با يك سكسيونر غيرقابل قطع زير بار و يك دژنكتور با رله محافظ است.

طريقه نصب تابلوهاي فشار قوي: بر روي اتاقك كابل يا بر روي كانال نصب مي‌شوند.

همچنين كليه سيم‌كشي‌هاي مدارهاي ثانويه يعني وسايل اندازه‌گيري، فرمان و اعلام خطر و ... بايد با سيم مسي تك لا با مقطع 5/2 ميليمتر مربع و با عايق حداقل 1000 ولت صورت گيرد.

شكل 1 دو نوع تابلوي نوع G12 و G36 ساخت شركت ABB را با اجزاء داخلي آن نشان مي‌دهد.

# وسايل حفاظت و كنترل در تابلوهاي فشار ضعيف و فشار قوي

1) فيوزها: در موارد روبرو به كار مي‌روند: مدارها: اتصال كوتاه و اضافه بار، دستگاهها: اتصال كوتاه، ايمني: اتصال كوتاه فاز و خنثي، فيوزهاي تيغه‌اي يا چاقويي بايد فقط با استفاده از فيوزكش عايق خارج يا داخل شوند.

2) كليدهاي خودكار مينياتوري: موارد استفاده از كليدهاي مينياتوري مانند فيوزهاست.

3) كليدهاي اتوماتيك (C.B): در موارد روبرو كاربرد دارد: مدارها و دستگاهها: اتصال كوتاه و اضافه بار، ايمني: اتصال كوتاه بين فاز و خنثي

چنانچه فيوز به صورت سري با كليد اتوماتيك باشد بايد فيوز قبل از كليد باشد و هماهنگي لازم بين آنها برقرار باشد.

4) كليدهاي مغناطيسي (كنتاكتور): به عنوان حفاظت اضافه بار به كار مي‌روند و اگر خواستيم حفاظت اتصال كوتاه انجام دهيم فيوزها يا كليدهاي خودكار بايد قبل از كنتاكتور نصب شوند.

5) كليدهاي مجزا كننده زير بار: براي كنترل و سرويس مدار يا دستگاهي كه آنرا تغذيه مي‌كند بايد قبل از فيوزها يا كليدهاي خودكار يا كنتاكتور قرار گيرد.

6) كليد يا وسيله حفاظتي جريان باقيمانده (RCD يا RCPD يا RCCBS).

# چند نكته در مورد تابلوها

ـ چون قدرت قطع كليدهاي مينياتوري در اتصال كوتاه كم است، براي همين بايد در برابر جريانهاي اتصال كوتاه احتمالي بيش از ظرفيت آنها محفاظت شوند، براي اينكار از يك سري فيوزهاي بالا دست كليدهاي مينياتوري استفاده مي‌شود كه جريان نامي فيوزهاي بالا دست نبايد از مقادير زير بزرگتر باشد:

الف) اگر توان نامي قطع يك يا چند كليد مينياتوري تا 5/1 كيلوآمپر باشد، 63 آمپر

ب) اگر توان نامي قطع كليد مينياتوري 3 كيلوآمپر يا بيشتر باشد، 100 آمپر

ـ از محل نصب تابلوها هيچگونه دودكش يا لوله‌هاي آب و گاز و حرارت مركزي و ... نبايد عبور نمايد.

ـ هر تابلو يك وسيله حفاظتي (كليد اتوماتيك، فيوز) با جريان نامي كمتر از جريان نامي تابلو بايد داشته باشد.

ـ تنها تابلوهايي بايد داراي فيوز يا كليد خودكار اصلي باشند كه به صورت انشعابي از يك مدار تغذيه مي‌شوند.

ـ مدار تغذيه كننده وسايل كنترل و اندازه‌گيري بجز CT بايد داراي نوعي وسيله حفاظتي (مثل فيوز) باشند.

ـ تابلو ممكن است از يك يا چند منبع براي مصارف مستقل تغذيه شود (مثلاً منبع عادي و منبع اضطراري)

ـ تابلوها ممكن است كليد كنترل روشنايي داشته باشد و منافذي براي خنك شدن تابلو داشته باشد.

# تصحيح ضريب قدرت

قدرت راكتيو روي دستگاههاي مختلف برقي اثر نامطلوبي دارد زيرا با كشيدن شدت جريان اضافي از شبكه، باعث افزايش افت ولتاژ و افت قدرت مي‌شود.

با تغيير كسينوس في (ضريب توان) مي‌توان قدرت راكتيو را كاهش يا افزايش داد. كه مهمترين تأثيرات تغيير ضريب توان به صورت زير است:

1) در صورتيكه توان اكتيو انتقال يافته ثابت باشد، با كاهش ضريب توان، توان راكتيو بزرگ شده و با افزايش آن مقدار مؤثر جريان خط و بار سيم‌ها زياد مي‌شود.

2) كاهش كسينوس في باعث بزرگ شدن مقطع رسانا و در نتيجه قيمت تأسيسات مي‌شود.

3) با زياد شدن جريان، كليدها، فيوزها، تابلوها و دستگاههاي اندازه‌گيري و حفاظتي و انتقال بزرگ شده و هزينه تأسيسات زياد مي‌شود.

با استفاده از خازنهاي موازي مي‌توان قسمت بزرگي از قدرت راكتيو ناشي از سلفي بودن را در محل دستگاه‌ها برطرف نمود، عملكرد اين دو المان (خازن و سلف) در اين حالت اين گونه است كه: با وصل خازن به يك بار سلفي، در لحظاتي كه خازن توان راكتيو را جذب مي‌كند، سلف توان راكتيو را تخليه مي‌كند وبالعكس، كه در نتيجه جريان‌هاي راكتيو بين مصرف‌كننده‌هاي خازني و سلفي رفت و برگشت نوساني انجام مي‌دهند، و درنتيجه ژنراتور، ترانس و سيم‌ها از جريان راكتيو خالي مي‌شود.

بايد كمپنزاسيون تا حدّي ادامه يابد كه توان خازنها (QC) از توان راكتيو اوليه شبكه (QL) بيشتر نشود. همچنين افزايش بيش از حد توان خازنها باعث بالا رفتن ولتاژ شده و موجب صدمه ديدن دستگاهها مي‌شود. كمپنزاسيون نبايد بيش از نود درصد قدرت راكتيو بي‌باري باشد و چنين حالتي همچنين ضريب قدرت هر شبكه در بار كامل بين 8/0 تا 9/0 مي‌باشد.

اصلاح ضريب قدرت همچنين به طور كلي به دلايل زير انجام مي‌گيرد.

1) محدود كردن ماكزيمم تقاضاي بار

2) عدم پرداخت جريمه مصرف توان راكتيو زير اگر Q>12P باشد يعني ضريب توان كمتر از 9/0 باشد بايد جريمه مصرف توان راكتيو را به شركتهاي برق منطقه‌اي پرداخت.

3) استفاده از حداكثر ظرفيت كابل و ترانس

# انواع تعديل قدرت

1) انفرادي: اگر بارهاي متفاوتي داشته باشيم معمولاً از اين روش استفاده مي‌شود. در اين روش، توان راكتيو در همان محل توليد، جبران شده و در نتيجه حتّي سيمهاي رابط نيز مقطع كمتري پيدا كنند و افت توان و ولتاژ نيز كمتر شود. دراين روش معمولاً خازن و بار (موتور) هر دو با يك كليد قطع مي‌شوند. موارد استعمال اين روش در موتورهايي كه مدت زيادي از آنها بار گرفته مي‌شود، كوره‌هاي القايي، ترانس جوشكاري، ترانس معمولي و لامپ‌هاي فلورسنت و نئون است.

2) تعديل گروهي: اين روش معمولاً  اگر بارها مشابه هم باشند و يا اگر چندين موتور كوچك كه همگي با هم كار نمي‌كنند، به كار مي‌رود. در اين روش معمولاً خازنها با كليد محافظ مجزا نسبت به موتورها به شين تابلوي اصلي وصل شده و قدرت راكتيو اين خازنها براي آن تعداد از موتورها كه دائماً با هم كار مي‌كنند محاسبه مي‌شود. در اين روش براي محافظت خازنها از اتصال كوتاه از فيوزهاي با قدرت قطع زياد قبل از آنها استفاده مي‌شود.

3) تعديل مركزي: اين روش در تأسيسات بزرگ به كار مي‌رود و توسط يك بانك خازني متغير، ضريب قدرت اصلاح مي‌شود، دراين روش بعضي از خازنها دايماً در مدار هستند و تعداد ديگري بطور اتوماتيك با تغيير بار وارد مدار مي‌شوند. در اين روش، خازنها بايستي در مجاورت بزرگترين بارهاي سلفي شبكه NHV قرار گيرند تا ترانس‌ها و ژنراتورها قدرت راكتيو كمتري را تأمين نمايند، يعني در شبكة LV خازنها بايد در مجاورت تأسيسات تابلوي اصلي (NHV) قرار گيرند.

# يافتن مقدار قدرت و ظرفيت خازنها

1) استفاده از رابطة: QC=P(togϕ1−togϕ2)

كه در آن togϕ2، تانژانت زاويه ضريب قدرت مورد نظر و togϕ1، تانژانت زاويه ضريب قدرت اوليه است. و P قدرت اكتيو مصرف كننده (بار) است و QC توان خازن‌هاي استفاده شده است.

2) استفاده از رابطة (QC=F×P) كه در آن F ضريب تصحيح است كه از جدول 3 با توجه به cosϕ1 و cosϕ2 بدست مي‌آيد.

3) استفاده از كنتورهاي برق با استفاده از رابطة QC=Wb−WW×togϕ2t

كه در آن KVARh, Wb مصرفي (خوانده شده از كنتور راكتيو) و Kwh, ww مصرفي (خوانده شده از كنتوراكتيو) و t زمان كار برحسب ساعت و QC توان خازن‌ها برحسب KVAR است.

4) تعيين كسينوس في تك تك مصرف كننده‌ها: در اين روش اگر مصرف كننده‌ها داراي قدرت‌هاي P1 تا Pn و ضريب قدرت آنها به ترتيب cosϕ1 تا cosϕn باشد آنگاه توان ظاهري از S1 تا Sn را مي‌يابيم و سپس از رابطة روبرو كسينوس في متوسط اوليه را مي‌يابيم (cosϕm=PS)

آنگاه با استفاده از رابطة QC=P(togϕm−togϕ2)، توان خازن‌ها را مي‌يابيم. در همه موارد بالا بعد از يافتن QC بايد نزديكترين مقدار استاندارد شده موجود در بازار را براي خازنهاي مورد استفاده بيابيم.

ظرفيت خازن‌ها نيز از روابط زير يافت مي‌شود.

الف) شبكه تكفاز: در شبكه تكفاز داريم:

C=QC×10U2ω

همچنين براي يافتن جريان نامي كنتاكتورها و فيوزهاي در سر راه خازنها بايد جريان خازن را بدانيم كه اين جريان از رابطة IC=Uωc×10−3 يافت مي‌شود، در اين روابط C ظرفيت خازن كل كه مي‌تواند خود به صورت اجزاء جداگانه‌اي كه سري يا موازي‌اند ساخته شود، مي باشد و برحسب ميكروفاراداست U ولتاژ برحسب كيلوولت و QC برحسب كيلووار و IC برحسب آمپر مي‌باشد.

ب) شبكه سه فاز: در شبكه سه فاز معمولاً خازن‌ها به صورت مثلث وصل مي‌شوند پس ظرفيت آنها از رابطة C=QC×1033×U2ω يافت مي‌شود كه C ظرفيت يك فاز، U ولتاژ فاز، QC توان خازنهاي سه فاز و با همان واحدهاي گفته شده در بالاست. همچنين براي يافتن جريان نامي كنتاكتورها و فيوزها در سه راه خازنها بايد جريان خازن را از رابطة IL=3UwC×10−3 بيابيم كه اين جريان، جريان خط است.

راههاي مختلف تعيين cosϕ:

1) ضريب توان سنج

2) كنتورهاي اكتيو و راكتيو: با استفاده از رابطة togϕ=KVARhKwh، cosϕ=11+tog2ϕ

3) با استفاده از كنتوراكتيو به تنهايي: اگر فازهاي مختلف را به ترتيب T, S, R بناميم، با سنجش UTS, URS, IT, IR ضريب توان با استفاده از رابطة cosϕm=P3.Um.Im كه P توان اكتيو در زمان معين و Im, Um به ترتيب ولتاژ و جريان ميانگين هستند و cosϕm ضريب توان متوسط است.

# اجزاء سيستم اصلاح ضريب قدرت

1ـ تابلوي اتصال كابل: كه شامل سه عدد فيوز كاردي با قدرت متناسب با ظرفيت شدت جريان سيستم است.

2ـ رگولاتور (رله تنظيم): كه قدرت راكتيو را در خط تغذيه به كمك 1 يا 3 مبدل جريان اندازه‌گيري كرده و فرمان وصل (تحريك) كنتاكتورهاي سر راه خازنها را صادر مي‌كند، قدرت قطع رگولاتورها با ولتاژ 2500, 380/220V ولت آمپر بايد باشد و همچنين تعداد مراحل 3 الي 19 مرحله است. جزء ديگر الحاقي به رگولاتور CT است كه خروجي آن 5 آمپر است.

همچنين دربارهاي متقارن از يك سي‌تي و در بارهاي غيرمتقارن از سه سي‌تي استفاده مي‌گردد، همچنين سي‌تي‌ها بايد در شين اصلي و قبل از دستگاه تنظيم قرار گيرد.

جزء ديگر الحاقي به رگولاتور كسينوس في‌متر است كه بايد سي‌تي مربوط به كسينوس في‌متر را در همان فازهايي كه ولتاژ را به كسينوس في‌متر مي‌آورند وصل نمود. همچنين اين سي‌تي نقش سي‌تي براي رگولاتور را نيز بازي مي‌كند.

جزء ديگر كليد سلكتور سه مرحله‌اي 6 آمپري براي استفاده از بانك خازني در سه حالت اتوماتيك، خاموش و دستي است.

جزء ديگر چراغ سيگنال مي‌باشد.

3ـ تابلوي فرمان: بايد طوري نصب شود كه خازنها به سهولت زير تابلوي فرمان نصب شوند، اجزاء تابلوي فرمان به صورت زير هستند:

الف ـ كنتاكتور: با صدور فرمان از سوي رگولاتور، كنتاكتورها خازنها را وارد مدار مي‌كنند، همچنين عدم صدور فرمان سبب قطع كنتاكتورها و خازنها از مدار مي‌شود. در سر راه كنتاكتورها و خازنها معمولاً امپدانس‌هاي پيش‌گذرايي قرار مي‌دهند تا جلوي جريان‌هاي ضربه‌اي در لحظة وارد شدن خازنها گرفته شود.

همچنين جريان نامي كنتاكتورها بايد دو برابر جريان نامي خط خازنها باشد.

ب ـ دكمه فشاري دوبل براي قطع و وصل كنتاكتور در حالت دستي

ج ـ فيوزهاي فشنگي نوع تابلويي، چراغ سيگنال و ترمينال

4ـ خازن‌ها: خازن‌ها با ولتاژ اسمي 380V و 500V به كار مي‌روند و قدرت آنها از 1 الي 50 كيلووار مي‌باشد و مي‌توانند يكفاز يا سه فاز باشند، خازنهاي سه فاز بصورت سه قطبه با اتصال مثلث در محفظه‌هايي قرار دارد و براي ساختن پله مورد نظر بايد اين خازنها موازي شوند.

تخليه خازن‌ها پس از قطع از شبكه بوسيله مقاومتهاي موازي انجام مي‌گيرد كه مقدار آنها از رابطة زير بدست مي‌آيد:

(R≤15×106U2QC)

* رگولاتورها همچنين داراي دو مشخصه مهم است: 1) تيپ آن كه با نسبت‌هاي 35, 47, 611 و ... وجود دارد و نشان مي‌دهد مثلاً براي 353 , پله در 5 مرحله وارد مدار مي‌شود.

2) نسبت عملكرد پله‌اي: كه ضرايب ورود پله‌ها به مدار نسبت به پله اول را نشان مي‌دهد مثلاً (1:2:2:2) يعني اگر پله اول 15 KVAR باشد پله‌هاي دوم و سوم و چهارم 30 كيلوواري و وقتي همه با هم وارد مدار شوند 105 كيلووار، وارد مدار مي‌شود.

همچنين رگولاتور داراي دو دكمه تنظيم مهم است: 1) دكمه تنظيم C/K كه در آن C نشانه اولين پله بانك خازني و K نسبت تبديل ترانس جريان است. كه اين نسبت بين صفر و يك قرار دارد و براي اصلاح خطاي بوجود آمده از انتخاب CT به كار مي‌رود.

2) پتانسيومتر تنظيم كسينوس في مورد نظر و دلخواه مصرف‌كننده.

## جدول 1

جدول 2

جدول 3