سيستم اعلام حريق

چيزي كه قبل از هر مطلبي بايد به آن اشاره گردد اين است كه زمان در اطفاء يك حريق پارامتر بسيار بسيار مهمي است. چنانچه حريق پيش ‌آمده در اثر آتش يك سيگار در سطل زباله يا مواد ضايعاتي يك كارخانه را مي‌توان با يك سطح آب اطفاء نمود ، در صورتيكه اگر كمي ديرتر همين حريق كوچك شناسائي شود موجب يك آتش‌سوزي مهيب خواهد شد و ممكن است كل تأسيسات را درهم بكوبد. بنابراين هر لحظه‌اي از زمان شروع آتش‌سوزي ، بعضي اوقات ميليونها و ميلياردها ريال ارزش دارد و از دست رفتن اين لحظات جبران ناپذير خواهد بود.

حال چگونه مي‌توان اين لحظات را حفظ كرد و فاصلة شروع به آتش‌سوزي تا اطفاء را به حداقل رساند اين امر چندين راه‌ حل دارد كه همگي آنها حياتي و ضروي هستند.

- نصب تأسيسات خبرگيري و خبردهي

- نصب سيستمهاي اطفاء محلي بصورت دستي

- نصب سيستمهاي اطفاء محلي بصورت اتوماتيك

- پيش‌بيني افزايش عايقهاي حرارتي در مقابل گسترش حريق

سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق دستي

چنانچه قبلاً اشاره شد فاكتور زمان در آتش‌سوزي حائز اهميت است و بنابراين بايستي قبلاً در كمترين زمان ممكن پس از بروز آتش‌سوزي انجام شود و بهمين دليل لازم است اسباب و لوازم اطفاء حريق حتماً در محل موجود و در دسترس باشند تا افراد حاضر در منطقه بتوانند در اسرع وقت از آنها استفاده نموده و حريق را در مراحل اوليه آن اطفاء نمايند و منتظر مأموران آتش‌نشاني نمانند لذا ضروريست به مقتضاي مواد آتش‌گير موجود در محل كپسولهاي مناسب تهيه و تعبيه گردند.

در اين نوع سيستم از شاسي‌هاي اعلام حريق در ورودي و خروجي ساختمان استفاده مي‌شود كه با شكستن شيشة روي شاسي و فشار دادن دكمه ، آژير به صدا در مي‌آيد.

سيستم‌هاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك

اين سيستم از اجزايي تشكيل شده كه بصورت اتوماتيك احتمال وجود آتش‌سوزي و يا آتش‌سوزي را اطلاع داده كه باعث فعال شدن كل سيستم اعلام حريق مي‌شود و سيستم مركزي مي‌تواند با استفاده از سيگنالهاي دريافتي محل دقيق آتش‌سوزي را تعيين كند. براي بالابردن سرعت عمل از كليدهاي دستي نيز در كنار حس‌كننده‌هاي اتوماتيك نيز استفاده مي‌كنند.

سيستم اطفاء حريق اتوماتيك نيز براي محلهايي كه افرادي در كليه ساعات شبانه‌روزي در آن حضور دارند مناسب است. ليكن در صورتيكه محل خالي از افراد باشد و يا اينكه براي مدتي از ساعات شبانه روز بدون اينكه افرادي در آنجا باشند بماند (همانند كارخانجاتي كه شبها تعطيل هستند) اطفاء حريق حتي اگر وقوع آن توسط يك سيستم اعلام اتوماتيك به آگاهي مراكز آتش‌نشاني و يا نگهبان محل رسانده شود با تأخير صورت خواهد گرفت و بنابراين در مكانهايي كه رشد آتش سريع است و يا احتراق به انفجار منجر مي‌گردد ضروريست از سيستم‌هاي اطفاء اتوماتيك استفاده مي‌شود. اين سيستم‌ها كه متناسب مواد موجود در محل تحت حفاظت ، انواع مختلفي را شامل مي‌گردند معمولاً از مراكز اعلام حريق فرمان مي‌گيرند و بنابراين تابع عملكرد سيستم اعلام حريق هستند هر چند كه ممكن است قابليت فرمان‌پذيري بصورت دستي را نيز داشته باشند. سيستم هاي اطفاء حريق اتوماتيك عبارتند از :

- سيستم اطفاء آبپاش

- سيستم اطفاء با گاز هالوژن

- سيستم اطفاء با گاز

- سيستم اطفاء با كف خشك

انواع دتكتورهاي اعلام حريق

دتكتورها برحسب نحوة ساخت و عملكردشان تقسيمات متفاوتي دارند كه در زير آورده مي‌شود.

دتكتورهاي حرارتي

در آتش‌سوزي هواي گرم و محصولات حريق به علت سبكي به طرف بالا و هواي سرد جايگزين آنها مي‌شود حال اگر از سنسوري بر سر اين جريان همرفتي (جابجائي) كه در برابر حرارت ، تغييرات را نشان دهد استفاده شود مي‌توان به وجود آتش پي برد. اين نوع دتكتورها نيز به شرح زير تقسيم‌بندي مي‌شوند.

- دتكتور حرارتي (حساس به افزايش دما) :‌ در اين دتكتور بالا رفتن سريع درجه حرارت محيط سنسور دتكتور احساس و اعلام حريق مي‌كند همچنين با افزايش دما تا دماي تنظيم شده نيز عمل مي‌كند.

- دتكتور حرارتي با دماي ثابت :‌ در اين نوع دتكتور حرارت محيط بايستي به اندازة حرارت تنظيمي دتكتور برسد تا سيستم اعلام حريق كند و معمولاً بين دماي 60 درجه سانتيگراد تا 90 درجه سانتيگراد عمل مي‌كند موارد كاربرد آن در آشپزخانه و موتورخانه‌ها مي‌باشد.

- دتكتور حرارتي مركب : اين نوع دتكتور عملكردي مركب از دو نوع قبلي دارد.

دتكتورهاي دودي

اين نوع دتكتور كلاً به دود حساس بوده و در برابر برخورد دود به سنسور آنها واكنش نشان مي‌دهند و به گروه‌هاي زير تقسيم مي‌شوند :‌

- دتكتور دودي يونيزاسيون :‌ اساس كار سنسور اين نوع دتكتور بر مواد راديواكتيويته مي‌باشد به اين معني كه يك عنصر راديو اكتيو كه قادر به يونيزه كردن هواي اطراف خود مي‌باشد در داخل يك محفظه دتكتور فوق قرار گرفته است‌ ، در حالت عادي هوا بوسيلة عنصر فوق يونيزه شده و يونهاي مثبت و منفي توليد مي‌گردند كه اين يونها جذب آند و كاتد دتكتور مي‌شوند در صورت وجود دود در محفظه و اختلال در يونيزه شدن محيط ، يونها توسط آند و كاتد جذب مي‌شوند و بدين وسيله سيستم اعلام حريق مي‌كند. اين نوع دتكتورها براي حريق‌هايي بكار مي‌روند كه داراي دود رقيق شده مي‌باشند. البته بدلايل مشكلات و عوارض موارد راديواكتيو اين نوع دتكتور در حال منسوخ شدن است.

- دتكتورهاي نوري – دودي (فتوالكتريك) : در اين دتكتور سنسور آنها براساس شكست نور طراحي شده است به اين معني كه يك LED مادون قرمز كه دائماً در حال تابش است و در نقطة ديگر اين محفظه يك فتوسل قرار گرفته است. در اثر دود  ايجاد شده نور حاصل از LED شكسته و به فتوسل برخورد مي‌كند فتوسل براثر تابش نور ، ميزان مقاومتش تغيير مي‌كند و دتكتور اعلام حريق مي‌كند اين نوع دتكتورها جهت حريق‌هايي بكار مي‌رود كه داراي دود غليظ باشند.

- دتكتورهاي دودي – خطي : اساس عملكرد اين دستگاهها بر يك فرستندة نور و يك گيرندة نور طرح ريزي شده است. به اين معني كه در يك بخش از مكان فرستنده نور را قرار مي‌دهند كه دائماً در حال تابش نور مي‌باشد و در طرف ديگر يك گيرنده نور قرار دارد ، تا موقعي كه اين جريان گيرندگي نور ادامه دارد سيستم در حالت خاموش است و به محض اينكه دود باعث كم شدن تابش شود سيستم اعلام حريق مي‌نمايد اين دتكتورها داراي قدرت پوشش بالا بوده و از دتكتورهاي بسيار مطلوب مي‌باشند.

دتكتورهاي شعله‌اي

اساس كار آنها آشكارسازي شعله حاصل از حريق است و بدين جهت به دتكتورهاي شعله‌اي موسومند و طول موجهاي مربوط به حريق را كشف و اعلام مي‌نمايد و باز بهمين دليل در مناطق بسيار حساس و خطرناك از نظر آتش‌سوزي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

دتكتورهاي گازي

بروز آتش‌سوزي موجب ظهور متراكم گازهايي چون :‌ HCL, CO, CO2, HCN, HF, H2S, H2O, NH3 در محيط اطراف مي‌گردد كه معمولاً در حالت طبيعي و قبل از وقوع آتش‌سوزي در محل وجود ندارند و اگر هم وجود داشته باشند با غلظت كم و بصورت رقيق خواهند بود. همانند (CO2, CO, H2O) كه اين تغييرات در محيط اطراف مي‌توانند عامل شناسايي آتش قرار گيرند. دتكتورهاي گازي نيز بر همين اساس ساخته مي‌شوند. عضو حساس به گاز در اين قبيل دتكتورها يا يك المنت كاتاليزور يا يك عنصر نيمه هاديست كه معمولاً از نوع متال‌اكسيد و بصورت كريستال تيپ N استفاده مي‌شوند. از انواع آن عبارتند از :‌

- دتكتورهاي گاز مايع (پروپان) : كه در جوار سيستم گاز نصب مي‌شوند.

- دتكتورهاي گاز شهري (اتان و متان) و محل نصب آن در سقف مي‌باشد.

چگونگي انتخاب دتكتورها

از آنجائيكه دتكتورها عناصر اصلي تشخيص حريق هستند در انتخاب آنها بايستي با توجه به محيط تحت حفاظت دقت كافي را مبذول داشت (با توجه به استانداردها). نمونه‌اي از استاندارد كه در جداول (1-7) آورده شده است. جداول (2-7) نيز استاندارد كشور ژاپن براي تعيين نوع دتكتورها را نشان مي‌دهد.

عملكرد صحيح دتكتورها يا همان آشكارسازهاي يك سيستم اعلام حريق اساس كار سيستم مربوط مي‌باشد ، لذا هرگونه اشتباه در انتخاب آنها مسائل و مشكلات عديده‌اي را بوجود خواهد آورد.

بطور مثال استفاده از دتكتور دودي در محيط‌هايي كه احتمال وجود دود و بخار در شرايط عادي وجود دارد مانند پاركينگ يا گاراژ و يا هر محل ديگر موجب خواهد شد اعلام حريق غيرواقعي بكرات اتفاق افتاده آژير بي‌مورد به صدا درآيد.

همچنين استفاده از دتكتورهاي حرارتي در محل‌هاي ذخيرة گاز هيچگاه نشست گاز را هشدار نخواهد داد.

حال با توضيحاتي بيشتر پيرامون چگونگي انتخاب نوع دتكتورها به نكات ديگري  پي خواهيم برد :‌

- در محلهائي كه مواد سلولز و كربوهيدراتها و ساخته‌هاي با منشاء نفتي يا گياهي نگهداري مي‌شود (كاغذ ، چوب ، الياف پنبه‌اي يا پارچه‌اي ، مواد پلاستيك و لاستيك و كليه مواردي كه هنگام سوختن دود غليظ ايجاد مي‌كنند) از دتكتورهاي نوع دودي يونيزاسيون استفاده مي‌شود.

- در مكانهاي نگهداري مواد شيميائي كه دراثر آتش‌گيري مقادير زيادي گاز ايجاد مي‌شود از دتكتورهاي گازي استفاده مي‌شود. البته غلظت يا تراكم گاز متصاعد شده در حالت عادي و قبل از وقوع آتش نيز بايستي محاسبه و درنظر گرفته شود.

- در مناطقي كه سوختهاي آلي مثل نفت انبار مي‌شود از دتكتورهاي دودي نوع فتوالكتريك استفاده مي‌شود ولي در برخي از موارد دتكتورهاي شعله‌اي نيز توصيه مي‌شوند همانند انبارهاي نگهداري بنزين هواپيما.

- در مناطق نگهداري سوختهاي غيرنفتي و خصوصاً الكل و گازهاي سوختني مايع شده تحت فشار از دتكتورهاي شعله‌اي استفاده شود.

- در محلهاي نگهداري مواد منفجره يا مايعات قابل انفجار نيز از دتكتورهاي شعله‌اي با حساسيت زياد و از نوع ضد انفجار استفاده خواهد شد.

- در كليه مواردي كه آتش‌سوزي با ايجاد حرارت زياد همراه است دتكتورهاي حرارتي چه از نوع حرارت ثابت و چه از نوع تغييرات ناگهاني توصيه مي‌شوند.

يكي از عواملي كه در انتخاب دتكتورها مهم است سرعت عمل آنها در تشخيص آتش‌سوزي است. لذا شايسته است عاملي را كه در بدو آتش‌سوزي در محل ظاهر مي‌شود مورد بررسي قرار دهيم و با توجه به اين عامل يا عوامل نوع دتكتور مورد نياز را انتخاب نمود.

از آنجا كه پروژة مورد نظر ساختمان اداري مي‌باشد در صورت اتفاق افتادن حريق بيش از هر چيز دود توليد مي‌شود كه مناسبترين دتكتور نوع دودي مي‌باشد.

محل قرارگيري و فاصله لازم جهت نصب دتكتورها

به دليل تجمع دود و حرارت در قسمتهاي سقف اين قسمتها مناسبترين قسمت جهت نصب دتكتور مي‌باشند. دتكتورهاي حرارتي بايستي طوري نصب شوند كه فاصلة سنسورهاي آنها كه به حرارت حساس است از سقف كمتر از 25mm و بيشتر از 150mm نباشد. دتكتورهاي دودي نيز بايستي طوري نصب شوند كه فاصلة سنسور آنها كه به دود حساس است از سقف كمتر از 25mm و بيشتر از 600mm نباشد.

در صورتيكه مكان مورد حفاظت داراي سقف شيبدار و يا گنبدي باشد دتكتور دودي الزامي است زيرا كه دودهاي ناشي از حريق در اين نواحي جمع مي‌شوند.

فاصله لازم جهت نصب دتكتورها

حداكثر فاصلة افقي بين نصب هر نقطه در هر ناحيه و نزديكترين دتكتور به صورت زير تعيين مي‌شود.

الف)  زير سقف افقي:

- براي دتكتور حرارتي 5.3m

- براي دتكتور دودي 7.5m

ب)  در راهروها و كريدورها با عرض كمتر از 5m :

در اين حالت بايستي نصف تفاضل بين عرض 5m و عرض اصلي راهرو با به فاصله مجاز دتكتورها در بند الف اضافه نمود :‌

32=1.51.5+7.5=9m

چ)  سقفهاي غير مسطح و گنبدي :

در چنين سقفهايي به ازاي هر درجه شيب به ميزان 1% تا 25% حداكثر فاصله افقي گفته شده بند الف به اين فاصله‌ها اضافه مي‌شود.

مثال  	7.5×20%=1.5W =7.5+1.5=9m

د)  وجود موانع :

در صورت وجود موانع نظير سطوح تيرآهن در مسير دود يا گاز در صورتيكه عمق مانع بيشتر از 150mm باشد مقدار آن از 10% كل ارتفاع سقف تجاوز نكند مي‌توان تا دو برابر عمق موانع فاصله بين دتكتورها را كاهش داد و در صورتيكه عمق موانع بيش از 10% ارتفاع سقف باشد بايستي طرفين موانع بصورت دو ناحية مجزا از هم درنظر گرفته شود.

زون‌بندي سيستم اعلام حريق :

به لحاظ اطمينان و شناسائي سريع و بدون ابهام محل آتش‌سوزي بايستي منطقه تحت حفاظت به چند زون (ناحيه) تقسيم شود. براي اين موضوع از قبل تدابيري روي پانل مركز صورت مي‌گيرد ولي براي انتخاب زون نكات زير را بايستي درنظر گرفت :

- مساحت براي هر زون نبايستي از 2000m2 تجاوز نمايد.

- چنانچه مساحت كلي يك قسمت از ساختمان از 300m2 تجاوز ننمايد اين قسمت تنها به يك زون نياز دارد.

- فاصله قابل جستجوي هر زون نبايستي از 30m تجاوز كند.

پانل مركزي

اين قسمت كه مركز كنترل سيستم اعلام حريق نيز خوانده مي‌شود بعنوان قلب سيستم بشمار مي‌رود و كنترل تمامي دتكتورها ، شاسي‌ها و آژيرها توسط اين قسمت انجام مي‌گيرد. تمام مدارات اعلام حريق به تابلوهاي اعلام مركزي متصل هستند و فرمانها به آنجا وارد و از آنجا صادر مي‌شوند وقتي كه آتش‌سوزي در يك ناحيه قسمت حفاظتي يك دتكتور رخ دهد دتكتور با توجه به نوع سنسورش آتش را حس كرده و سيگنالي به تابلوي مركزي ارسال مي‌دارد اين تابلو با دريافت اين سيگنال آژيرهاي مربوط را به صدا در مي‌آورد و از حريق خبر مي‌دهد در روي اين تابلو به تناسب تعداد زون‌ها شاخص‌هايي وجود دارد كه از حريق و آتش در زون مربوط گزارش مي‌دهد. اين شاخص‌ها مي‌توانند LED كه با رنگهاي مختلف خبر از حريق و مكان آن بدهد.

از سيستم پانل مركزي مي‌توان انتظارات زير را داشت :

- اعلام خرابي در سيم كشي يا دتكتورها

- اعلام خرابي در سيستم آژير

- اعلام خرابي در سيستم داخلي خود پانل كنترل

- اعلام خطر

- راه‌اندازي وسايل الكتريكي

- نشان‌دادن مكان حريق

- اعلام كردن حريق به ديگر مراكز ارتباطي

حتي اين سيستم به مركز تلفن نيز مي‌تواند در صورت لزوم متصل گردد.

بروي پانل كنترل شاسي‌هايي نصب مي‌شود كه جهت كاربري‌هاي متناوب زير استفاده مي‌شود.

- جهت به صدا در آوردن آژيرها و زنگ‌ها

- جهت قطع صداي آژير و ...

- شاسي Reset جهت آماده‌سازي مجدد پانل كنترل جهت كار

- جهت قطع صداي داخل خود پانل كنترل

دتكتورهاي مناسب جهت نصب در مكانهاي مختلف طبق استاندارد BS

| مكان | ISD | OSD | دليل انتخاب |
| --- | --- | --- | --- |
| سالنها ، كريدور و محلهاي عبور | × | × |  |
| پلكان | × | × |  |
| آسانسور | - | × | وجود جريان هوا ، آتش بدن شعله و با دود محتمل |
| دفتر اداري عمومي – اطاق عمومي | × | × |  |
| اطاق كنفرانس | × | × |  |
| اطاق انتظار | × | × |  |
| اطاق هتل – بخشهاي بيمارستان | × | × | وجود آتش بدون شعله و با دود محتمل |
| محل باز هتل | × | × |  |
| اطاق نشيمن | × | × |  |
| اطاق اجتماعات | × | × |  |
| فروشگاه بزرگ – بازار | × | × |  |
| سالن اجتماعات و صحنه تئاتر | × | × | البته استفاده از دودهاي نمايشي در تئاتر ممكن است باعث مسائلي شود. |
| پياده‌رو – كوچه | - | × | جريان هوا وجود دارد |
| انبار | × | × | درصورت استفاده از ليفتراك ديزلي‌، نصب دتكتور دودي مناسب نيست |
| مدرسه | × | × |  |
| اطاق مطالعه در كتابخانه | × | × |  |
| سالن ورزش – سالن اجتماعات عمومي | × | × |  |
| اطاق نمايش | × | × |  |
| اطاق كلينيك | × | × |  |

جدول (1-7)

دتكتورهاي مناسب جهت نصب در مكانهاي مختلف طبق استاندارد BS

| مكان | ISD | OSD | دليل انتخاب |
| --- | --- | --- | --- |
| اطاق معالجه – اطاق عمل – اطاق نگهداري از كودك | × | × |  |
| اطاق معالجه‌و‌عكسبرداري با اشعهx ايكس | - | × | باعث جلوگيري از هشدار كاذب مي‌شود |
| استوديو عكاسي – سالنهاي زيبايي | ــ | × | وجود راديواكتيو |
| اطاق تاريك – اطاق ظهور فيلم – اطاق كپي | × | × |  |
| اطاق ضبط و استوديو | × | ــ | وجود مواد گازي |
| اطاق ماشينهاي الكتريكي – اطاق برق | × | × | احتمالي وجود آتش‌ شعله‌ور |
| كارخانه – كارگاه | × | × |  |
| كليسا – عبادتگاه | × | × |  |
| مركز سويچينگ و مخابرات | × | × | آتش بدون شعله و توام با دود |
| ناحيه حمل و نقل بار |  | × | وجود جريان هوا و گرد و غبار خاك |

دتكتورهاي حرارتي مناسب جهت نصب در اماكن مختلف

| مكان | RRD | FHD | دليل انتخاب |
| --- | --- | --- | --- |
| اطاق ديگ بخار | - | × | تغيير سريع دماي اطاق |
| اطاق خشك كن | × | - |  |
| آشپزخانه | - | × | بايد از نصب در فضاهاي بالاي اجاق گاز خودداري كرد. |
| پاركينگ اتومبيل | × | - |  |
| محل بارگيري | × | - |  |
| محيط دودآلود | × | - |  |

جدول (1-7)

دتكتورهاي حرارتي مناسب جهت نصب در اماكن مختلف طبق استاندارد ژاپن

| محل نصب | دتكتور دودي |  | دتكتور حرارتي |  | ملاحضات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OSD | ISD | RRD | FHD |  |
| اطاق | × | + | × | - |  |
| محل عبور و سالنهاي عبوري و سالنهاي مشابه آسانسور و كانال‌ها | × × | - - | - - | - - | دتكتور يونيزاسيون توانايي شناخت دود ناشي از آتش‌سوزي محل ديگر را ندارد در نتيجه احتمال وقوع آژير كاذب بوسيله جريان هوا كه باعث فعال كردن دتكتور بشود وجود دارد. |
| اطاق نشيمن ، انتظار ، اطلاعات | × | - | - | - |  |
| دفتر اداري ، اطاق ملاقات ، سالن اجتماعات و مشابه | × | + | - | - |  |
| رختكن ، اطاق نگهداري البسه | × | + | × | - |  |
| حمام | ــ | ــ | ــ | × | نظريه وجود بخار دتكتورهاي دودي قابل نصب نيستند |
| آشپزخانه ، اطاق آماده‌سازي ، گالري | - | - | - | × | نظريه وجود رطوبت در حرارت زياد دتكتورهاي دودي قابل نصب نيستند |
| اطاق نشيمن و اطاق پذيرائي | × | + | × | - |  |

جدول (2-7)

دتكتورهاي حرارتي مناسب جهت نصب در اماكن مختلف طبق استاندارد ژاپن

| محل نصب | دتكتور دودي |  | دتكتور حرارتي |  | ملاحضات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OSD | ISD | RRD | FHD |  |
| كتابخانه | + | × | × | - | دتكتورهاي نوع يونيزاسيون در شناسائي و آشكارسازي وقوع آتش بسيار مؤثرند |
| انبار بزرگ و اطاق انباري | * | + | * | - |  |
| صندوق خانه و كمد لباس | * | - | - | * | دتكتورهاي نوع فتوالكتريك در شناسائي دود حاصل از آتش بدون شعله بسيار مؤثر مي‌باشد |
| اطاق كامپيوتر ، اطاق مخابرات و مركز سويچ برد تلفن | * | + | - | - | دتكتورهاي فتوالكتريك در شناسائي آتش ناشي از سوختن كابلهاي برق بسيار مؤثر است |
| اطاق منبع برق (قدرت) | * | + | - | - |  |
| اطاق قرارگيري ديزل ژنراتور | - | - | * | - | احتمال وجود دود و گرد و غباري در شرايط كار عادي |
| اطاق ديگ بخار | - | - | - | * | احتال تجمع دود و بخار ناشي از كار عادي و سكون هوا |
| كارگاه و پمپ خانه | * | + | * | * | براي شرايط دماي بالا و رطوبت زياد بايد از نوع دتكتورهاي حرارتي دما ثابت و ضد آب استفاده كرد |
| اطاق تهويه هوا | * | + | * | - |  |

جدول (2-7)

دتكتورهاي حرارتي مناسب جهت نصب در اماكن مختلف طبق استاندارد ژاپن

| محل نصب | دتكتور دودي |  | دتكتور حرارتي |  | ملاحضات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OSD | ISD | RRD | FHD |  |
| گاراژ و محل عبور اتومبيل | - | - | * | - |  |
| محل ذخيره نفت و تانكر نفت | - | - | - | * |  |
| استوديو عكاسي ، اطاق تاريك ظهور فيلم و اطاق كپي | * | - | * | - | در صورت استفاده از دتكتور نوع يونيزاسيون احتمال فعال شدن آن بخاطر وجود مواد شيميائي و غيره وجود دارد. |

جدول (2-7)

راهنما :‌

(*) : بهترين (+) : مناسب (ــ) :‌غيرمناسب

OSD 	:  دتكتور دودي فتوالكتريك

ISD 	:  دتكتور دودي يونيزاسيون

RRD 	:  دتكتور حرارتي دماسنجي

FHD 	:  دتكتور دماسنجي دما ثابت