سيستم تلفن داخلي

جهت ارتباط تلفني افراد و كاركنان ادارات ، سازمانها ، بيمارستانها ، مراكز صنعتي و غيره با محيط بيرون از محل كار بعلت وجود تعداد تماسهاي زياد تلفني ، از چند خط تلفن شهري استفاده مي‌گردد.

ارتباط تلفن در قسمتهاي داخلي نيز وجود دارد كه تعداد آنها خيلي بيشتر از ارتباط با بيرون از اين مراكز مي‌باشد. در محلهايي كه نام برديم براي هر قسمت يا هر اتاق (در صورت نياز) يك خط تلفن داخلي درنظر گرفته شده است تا افراد بتوانند تماسهاي تلفني مستقل و جداگانه داشته باشند.

براي ايجاد ارتباط بين تلفنهاي داخلي يا خطوط شهري تلفن ، از يك مركز تلفن در اين محلها استفاده مي‌شود كه معمولاً شامل دستگاه تلفن مركزي (سيستم تلفن سانترال)، دستگاه تغذيه سيستم ، باطري و تلفن روميزي مخصوص اپراتور مي‌باشد.

با يك تعريف بسيار ساده مي‌توان دستگاه تلفن سانترال را يك كليد معرفي نمود كه خطوط مختلف داخلي را به هم و يا به خطوط شهر و بالعكس بيكديگر متصل مي‌نمايد. معيار انتخاب دستگاه تلفن مركزي تعداد خطوط تلفن شهري و چند خط تلفن داخلي در آن بصورت رزرو باقي بماند تا در صورت افزايش اين خطوط تلفن در آينده نياز به تعويض دستگاه نداشته باشيم. لازم به توضيح است كه وظيفه باطري مورد استفاده تغذيه دستگاه تلفن مركزي هنگاميكه تغذيه كننده متصل به برق شهر به دليلي از كار بيفتد با برق آن قطع گردد.

كليه انشعابها و اتصالات خطوط تلفن داخلي يا شهري در داخل جعبه‌هاي تقسيم شانه‌اي انجام مي‌پذيرد جعبه تقسيمهاي شانه‌اي معمولاً از نوع 6 ، 10 ، 15 ، 25 ، 30 و.... ترمينالي مي‌باشند.

معمولاً در هر طبقه يك جعبه تقسيم شانه‌اي روكار يا توكار نصب مي‌گردد كه كابلهاي تلفن با ظرفيت‌هاي مختلف خطوط داخلي هر طبقه را به آن وارد مي‌كنند يك كابل اصلي از مركز تلفن كليه خطوط داخلي را توسط يك كانال و يا لوله (توكار يا روكار) به جعبه‌هاي تقسيم طبقات مختلف مرتبط مي‌سازد. سيم كش تلفن معمولاً از نوع توكار مي‌باشد و به تبع از پريزهاي توكار استفاده مي‌گردد. اين پريزها يكي از انواع دو شاخه‌اي ، سه ‌شاخه‌اي ، سوكتي (RJ 45) مي‌باشند.

كابلهاي تلفن معمولاً داراي سطح مقطع 0.6mm در هر رشته مي‌باشند و طوري انتخاب مي‌شوند كه هميشه تعدادي سيم بعنوان رزرو در كابل وجود داشته باشند. از اين رشته‌هاي اضافي در هنگام افزايش خطوط تلفن و يا هنگام خراب شدن و قطع شدن سيمهاي خطوط استفاده مي‌شود.