نيرورساني

اساس محاسبات و طراحي براي نيرورساني در فاز اول لحاظ شده است. حال قبل از انجام محاسبات مربوطه ، توضيحات لازم براي شبكة نيرورساني از قرار زير است.

شبكة نيرورساني تصفيه ‌خانه از يك خط هوائي 20KV تغذيه مي‌شود كه دو ترانس مربوط به ايستگاه پمپاژ توسط يك تابلو پنج سلوله كه نقشة آن پيوست مي‌باشد از طريق خط 20KV تغذيه مي‌شوند و سپس دو تابلوي PS.1 و PS.2 كه وظيفه تغذيه و راه‌اندازي پمپها را دارند توسط اين دو ترانس تغذيه مي شوند.

براي اصلاح ضريب قدرت هر الكتروموتور 132KW هم محاسبات ضميمه شده است.

براي تغذيه روشنائي و مصارف ايستگاه پمپاژ يك فيدر در تابلوي PS.2 تعبيه و طراحي شده است كه توسط كليد اتوماتيك A محافظت مي‌شود و يك فيدر ديگر هم براي تغذيه جرثقيل CRANE تعبيه و طراحي شده است كه توسط يك كليد محافظت مي‌شود.

در پست دوم يك ترانس 800KVA داريم كه توسط خط هوائي 20KV تغذيه مي‌شود و ثانويه ترانس به تابلوي Main Distribution Panel (MDP) متصل است كه اين تابلو وظيفه توزيع نيرو را به تابلوهاي LV-CL, LV-CH, Filter و LV-K و SLP.B را دارد.

محاسبات كابل براي نيرورساني براين اساس بوده است كه ابتدا جريان لازم محاسبه شده است و سپس براساس ضرائب افت كه شامل ضريب دما و ضريب تجمع ميباشد تعداد جريان تصحيح شده است.

I = I

تصحيح شده

ضريب تجمع * ضريب دما

و سپس كابل سايز شده است و در نهايت هم بايد مقدار درصد افت ولتاژ محاسبه شود كه اگر مصرف كننده تك فاز بود از فرمول زير محاسبه شده است.

ΔV=2LPXAU2×100

L	طول كابل

P	قدرت مصرف ‌كننده

X	كاپا مربوطه به هادي مس (56)

A	سطح مقطع كابل

U	ولتاژ

و اگر مصرف كننده سه فازه بوده است از فرمول زير استفاده شده است.

ΔV=LPXAU2×100

و اگر درصد مقدار افت ولتاژ بيش از مقدار قراردادي بوده است سايز كابل تصحيح شده است.

لازم بذكر است كه براي كابل‌هاي 20KV مقدار درصد افت ولتاژ لحاظ نشده است ولي بايد سايز كابل مربوط براساس مقدار اتصال كوتاه چك مي‌شد. كه نحوة آن در قسمت اتصال كوتاه نيرورساني فاز اول كاملاً تشريح شده است.