سيستم صوتي

همانطور كه در نقشة سيستم صوتي سايت تصفيه خانه مشهود است ، اين سايت به سه محدوده (ZONE) تقسيم شده است.

محدودة يك: مربوط به ايستگاه پمپاژ و محدودة اطراف آن مي‌باشد.

محدودة دو: مربوط به محدودة ساختمان اداري ، انبار ، ساختمان كلرزني مي‌باشد.

محدودة سه: مربوط به محدودة ساختمان فيلتراسيون و محدودة حوض‌هاي كلريفاير و زلال‌ساز مي‌باشد.

در هر محدوده از دو بلندگوي 30W استفاده شده است.

كه ارتباط بلندگوها بصورت موازي بوده كه هر جفت از بلندگوها توسط كابلهاي شيلددار به اتاق كنترل متصل هستند ، كه آمپلي‌فاير در اتاق كنترل نصب شده است.

محاسبه قدرت بلندگوها براساس ، اصول محاسباتي است كه در فاز اول مربوط به سيستم صوتي آورده شده است مي‌باشد.

سطح نويز + ضريب اطمينان + اختلاف فشار صوتي لازم = فشار صوتي مورد نظر

در ضمن سطح نويز خارج از ساختمان‌ها حدود 40dB   اندازه‌گيري شده است.

لازم به توضيح است كه طبق جداول و كاتالوگ‌ها زاوية بين بلندگوها 120 درجه و بلندگوها از نوع Horn Speaker با قدرت هر كدام 30w انتخاب شده است.

براي تعيين مقدار قدرت آمپيلي‌فاير بايد قدرت تمام بلندگوها را جمع كرد كه در اين پروژه از يك آمپيلي‌فاير 240w در اتاق كنترل استفاده شده است.