# تاريخچه

دومين ميداني كه در مبحث الكتريسته و مغناطيس مطالعه مي‌شود، ميدان مغناطيسي است. اين ميدانها، يا به عبارت دقيق‌تر، آثار اين ميدانها از زمانهاي بسيار قديم، يعني از همان وقتي كه آثار ناشي از مغناطيس‌هاي طبيعي سنگ آهنربا (fe3,o4) براي اولين بار مشاهده شد، شناخته شده‌اند. خواص شمال و جنوب‌يابي اين ماده تأثير بر دريانوردي و اكتشاف گذاشت.

در اوايل قرن نوزدهم، اورستد دريافت كه جريان الكتريكي ميدان مغناطيسي توليد مي‌كند اينكار توأم با كارهاي بعدي گاوس، هنري، فاراده و ديگران، اهميت ميدان مغناطيسي را به عنوان شريك ميدان الكتريكي نمايان ساخت. كارهاي نظري ماكسول و ديگران نشان دادند كه ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي به طرزي جدايي‌ناپذير درهم آميخته‌اند. تلاش مردان عمل به توسعه ماشين‌هاي الكتريكي، وسايل مخابرات و كامپيوتر منجر شد. اين وسايل كه پديده‌هاي مغناطيسي در آنها دخيل است نقش اساسي در زندگي روزمره ايفا مي‌كند.

در سال 1199-1820 درست چند هفته پس از كشف اورستد مبني بر ايجاد اثرهاي مغناطيسي به وسيله جريان الكتريكي، آمپر نتايج يك سري از آزمايشهاي خود را عرضه كرد.

نتايجي را كه آمپر به دست آورد براي ميدان مغناطيسي با جريان‌هاي ثابت مي‌باشد. بعد از مدت زماني، دانشمندان در حين انجام برخي از آزمايشات به اين نتيجه رسيدند كه ميدانهاي الكتريكي متغير با زمان، ميدانهاي مغناطيسي ايجاد مي‌كنند و همچنين ميدان مغناطيسي متغير با زمان نيز ايجاد ميدانهاي الكتريكي مي‌كنند. اما شخصي كه به اين نتيجه صورت علمي داد و آنها را به شكل معادلات ديفرانسيلي تعريف نمود، ماكسول بود و معادلات او نيز به معادلات ماكسول معروفند، در اين فصل به اختصار راجع به ميدانهاي مغناطيسي توضيحاتي ارائه خواهيم كرد.

# 1. مقدمه

وقتي كه بار آزموني در يك ميدان مغناطيسي (كه هم اكنون تعريف خواهد شد( در حال حركت باشد آزمايش نشان مي‌دهد كه نيروي Fm بر آن اعمال مي‌شود كه داراي مشخصات زير است:

1ـ اندازة Fm متناسب با q است؛ 2ـ جهت Fm در هر نقطه، بر بردار سرعت بار آزمون و نيز بر جهت ثابتي در آن نقطه عمود است؛ 3ـ همچنين اندازة Fm با مؤلفة سرعت در جهت عمود بر اين امتداد ثابت متناسب است. نيروي Fm يك نيروي مغناطيسي است؛ و نمي‌تواند برحسب E يا D بيان شود. مشخصات Fm با تعريف يك كميت جديد ميدان برداري كه به نام چگالي شار مغناطيسي B توصيف مي‌گردد كه هم امتداد ثابت و هم ثابت تناسب را مشخص مي‌كند. در واحدهاي SI، نيروي مغناطيسي به صورت زير بيان مي‌شود.

(2ـ1)                                                                                                  Fm=qu×B (N)

در اين رابطه u(m/s) بردار سرعت است و B برحسب وبر بر مترمربع (wb/m2) يا تسلا (T) اندازه‌گيري مي‌شود. پس نيروي الكترومغناطيسي كامل وارد بر بار q برابر F=Fe+Fm است، يعني:

(2ـ2)                                                                                         F=q(E+u×B) (N)

كه معادلة فوق را معادلة نيروي لورنتس مي‌نامند. اعتبار اين معادله، بي‌چون و چرا توسط آزمايش تأييد گرديده است. ممكن است Feq را در مورد بار كوچك q به عنوان تعريف شدت ميدان الكتريكي E و Fmq=u×B را به عنوان رابطة تعريف كنندة چگالي شار مغناطيسي B در نظر گرفت. به صورت ديگر، ممن است معادلة نيروي لورنتس به عنوان فرض اساسي مدل الكترومغناطيسي در نظر گرفت؛ اين معادله را نمي‌توان از ديگر فرضيات اساسي نتيجه گرفت.

مطالعة ميدانهاي مغناطيسي ساكن را در فضاي آزاد با دو فرض اساسي كه ديورژانس و كرل B را مشخص مي‌نمايند آغاز مي‌كنيم. از روي مشخصة سلونوئيدي B، يك پتانسيل مغناطيسي برداري تعريف مي‌شود و نشان داده خواهد شد كه از معادلة پواسون برداري تبعيت مي‌كند.

2. فرضيات بنيادي ميدان مغناطيسي ساكن

به منظور مطالعة مغناطيس ساكن (ميدانهاي مغناطيسي دائم) در فضاي آزاد، تنها كافي است بردار چگالي شار مغناطيسي B را در نظر بگيريم. دو فرض اصلي مغناطيس ساكن كه ديورژانس و كرل B را در فضاي آزاد مشخص مي‌كنند عبارتند از:

(2ـ3)                                                                                                                  ∇.B=0

(2ـ4)                                                                                                        ∇×B=μ0×J

كه در معادلة (2ـ4)μ∘ نفوذپذيري فضاي آزاد مي‌باشد و برابر است با:

μ∘=4π ×10−7 (Hm)

و J چگالي جريان است. چون ديورژانس كرل هر ميدان برداري صفر است از معادله (2ـ2) بدست مي‌آيد:

(2ـ5)                                                                                                                  ∇. J=0

كه با معادلة جريانهاي دائم سازگار است.

مقايسه معادله (2ـ3) با معادلة نظير آن در الكتريستة ساكن در فضاي آزاد∇. E=ρε∘ به اين نتيجه‌گيري منتهي مي‌شود كه براي چگالي بار الكتريكيρ، هيچ مشابه مغناطيسي وجود ندارد. انتگرال‌گيري حجمي از معادلة (2ـ3) و به كارگيري قضية ديورژانس به دست مي‌دهد:

(2ـ6)                                                                                                               B.ds=0

كه در آن انتگرال سطحي روي سطح مرزي يك حجم دلخواه انجام مي‌گيرد.

(2ـ6) و معادلة مشابه آن در ميدان الكتريكي بار ديگر وجود بارهاي مغناطيسي مجزا نفي مي‌گردد. هيچ منبع شار مغناطيسي وجود ندارد، و خطوط شار مغناطيسي هميشه در خود بسته مي‌شوند. معادلة (2ـ6) را رابطة قانون بقاي شار مغناطيسي نيز مي‌نامند، زيرا بيان مي‌دارد كه شار مغناطيسي خروجي كل از هر سطح بسته صفر است.

مشخص كردن مرسوم قطبهاي شمال و جنوب در يك آهنرباي دائمي ميله‌اي موجب اين شكل (2ـ1) نتيجه‌گيري نمي‌گردد كه بار مغناطيسي مثبت مجزا در قطب شمال و مقدار نظير آن از بار مغناطيسي منفي مجزا در قطب جنوب دارد. آهنرباي ميله‌اي شكل (2ـ1)(الف) را با قطبهاي شمال و جنوب در نظر بگيريد اگر اين آهنربا به دو قسمت تقسيم شود، قطبهاي شمال و جنوب جديد ظاهر شده و دو آهنرباي كوتاه‌تر مانند شكل (2ـ1)(ب) در اختيار داريم. اگر هر كدام از دو آهنرباي كوتاه‌تر دوباره به دو قسمت تقسيم گردند، چهار آهنربا داريم كه هركدام مطابق شكل (6ـ1)(پ) داراي يك قطب شمال و يك قطب جنوب هستند. اين فرآيند تا جايي كه آهنرباها به ابعاد اتمي برسند مي‌تواند ادامه يابد؛ ليكن تمامي آهنرباهاي فوق‌العاده كوچك هنوز داراي قطب شمال و قطب جنوب خواهند بود. پس روشن است كه قطبهاي مغناطيسي نمي‌توانند مجزا شوند. خطوط شار مغناطيسي از يك انتهاي آهنربا تا انتهاي ديگر در خارج آهنربا مسيرهاي بسته‌اي را دنبال كرده، و سپس مسير را در داخل آهنربا تا رسيدن به انتهاي اول ادامه مي‌دهند. اختصاص قطبهاي شمال و جنوب بر طبق اين حقيقت است كه قطبهاي متناظر يك آهنرباي ميله‌اي كه در ميدان مغناطيسي زمين آزادانه به حالت معلق درآيد جهات شمال و جنوب را جستجو مي‌كنند.

شكل انتگرالي رابطة كرل در معادله (2ـ4) را مي‌توان با انتگرال‌گيري از دو طرف آن روي يك سطح باز، و اعمال قضية استوكس، به دست آورد داريم:

(2ـ7)                                                              s(∇×B).ds=μ0sJ.ds⇒φcB.d1=μ0I

كه در آن مسير C در انتگرال خطي، مسير محصور كنندة سطح S، و I كل جريان گذارنده از s مي‌باشد جهت مسير C و جهت عبور جريان از قاعدة دست راست تبعيت مي‌كنند. معـادلة (2ـ7) شكلي از قانون مداري آمپر است. اين قانون بيان مي‌دارد كه گردش چگالي شار مغناطيسي در فضاي آزاد به دور هر مسير بسته، برابر با حاصلضرب μ0 در كل جريان گذرنده از سطح محصور شده توسط اين مسير است.

قانون مداري آمپر در تعيين چگالي شار مغناطيسي B، ناشي از جريان I، هنگامي كه مسير بستة C به دور جريان چنان وجود داشته باشد كه اندازة B روي مسير ثابت باشد، بسيار مفيد است. كه خلاصة دو فرض بنيادي مغناطيس ساكن در فضاي آزاد چنين است:

شكل ديفرانسيلي 		شكل انتگرال

∇×B=μ0J

3. پتانسيل مغناطيسي

فرضيات بنيادي مغناطيسي بدون ديورژانس B در معادلة ، تضمين مي‌كند B حالت گردشي و سلونوئيدي دارد. در نتيجه B مي‌تواند به صورت كرل ميدان برداري ديگري چون A بيان گردد به طوري كه:

(2ـ8)                                                                                                      B=∇×A (T)

ميدان برداري A كه به اين ترتيب تعريف مي‌شود، پتانسيل مغناطيسي برداري ناميده مي‌شود و واحد SI آن وبر بر متر (wbm) است. از اين رو اگر بتوانيم در مورد يك توزيع جريان A را پيدا كنيم، با يك عمل ديفرانسيلي يا كرل B از روي A به دست مي‌آيد. اين مسئله كاملاً مشابه معرفي پتانسيل الكتريكي عددي كه در مورد E بدون كرل، در الكتريسته ساكن و به دست آوردن E از رابطة E=−∇V است. اما تعريف يك بردار به مشخص كردن كرل و ديورژانس آن هر دو نياز دارد. از اين رو معادلة (2ـ12) به تنهايي براي تعريف A كافي نيست و هنوز لازم است ديورژانس آن تعريف شود.

چگونه ∇.A را تعريف كنيم؟ قبل از پاسخگويي به اين پرسش گيريم از B در معادلة (2ـ8) كرل گرفته و آن را در معادلة (2ـ4) جايگذاري كنيم داريم:

(2ـ9)                                                                                                      ∇×∇×A=μJ

در اينجا از موضوع منحرف شده، فرمولي را براي كرل كرل يك بردار ارائه مي‌دهيم:

(2ـ10)                                                                                   ∇×∇×A=∇(∇.A)−∇2A

(2ـ11)                                                                                   ∇2A=∇(∇.A)−∇×∇×A

معادلة (2ـ10) يا (2ـ11) مي‌تواند به عنوان تعريف ∇2A، لاپلاسين A در نظر گرفته شود. در مختصات كارتزين، با استفاده از جايگذاري مستقيم مي‌توان به سادگي تحقيق كرد كه،

(2ـ12)                                                                            ∇2A=ax∇2Ax+∇2Ay+az∇2Az

از اين رو، در مختصات كارتزين، لاپلاسين ميدان برداري A، ميدان برداري ديگري است كه مؤلفه‌هاي آن لاپلاسين (ديورژانس گراديان) مؤلفه‌هاي متناظر A هستند اما اين مطلب در مورد ديگر دستگاههاي مختصاتي صحيح نيست.

اكنون ∇×∇×A در معادله (2ـ9) را براساس معادله (2ـ10) بسط داده و به دست مي‌آوريم:

(2ـ13)                                                                                            ∇(∇.A)−∇2A=μ0J

با اين هدف كه معادلة (2ـ13) را تا آنجايي كه مقدور است ساده نماييم، چنين انتخابي مي‌كنيم.

(2ـ14)                                                                                                                ∇.A=0

كه رابطة فوق را شرط كولمب يا پيمانة كولمب گويند و به صورت زير درمي‌آيد:

(2ـ15)                                                                                                         ∇2A=−μ0J

اين رابطه، معادلة برداري پواسون است. در مختصات كارتزين، معادلة (2ـ15) معادله سه معادله پواسون عددي است:

(2ـ16)                                                                                                     ∇2AX=−μ0JX

(2ـ17)                                                                                                      ∇2Ay=−μ0Jy

(2ـ18)                                                                                                  ∇2AZ=−μ0JZ

هر كدام از اين سه معادله از نظر رياضي مشابه معادلة پواسون كه در الكتريستة ساكن هم وجود دارد مي‌باشد كه در فضاي آزاد معادلة ∇2V=−ρε0 داراي جواب خاص زير است:

V=14πε0PRdV'

از اين رو جواب معادلة (2ـ16) برابر است با:

Ax=μ04πJxRdV'

جوابهاي مشابهي براي Ay و Az به دست مي‌آيد. بـا تـركيب اين سه معـادلـه جـواب معـادلـه (2ـ15) حاصل مي‌شود:

(2ـ19)                                                                                   A=μ04πJRdV' (wb.m)

معادله (2ـ19) ما را قادر مي‌سازد كه پتانسيل مغناطيسي برداري A را از روي چگالي جريان حجمي J پيدا كنيم. سپس چگالي شار مغناطيسي B، با استفاده از ديفرانسيل‌گيري از ∇×A به طريقي مشابه با به دست آوردن ميدان الكتريكي ساكن E از روي ∇V به دست مي‌آيد.

پتانسيل برداري A، به شار مغناطيسي φ، گذرنده از سطح مشخص s كه توسط مسير c در برگرفته شده است به صورت ساده‌اي مربوط مي‌شود:

(2ـ20)                                                                                                            φ=B.ds

واحد sI براي شار مغناطيسي، وبر (wb) است، كه معادل تسلا ـ مترمربع (T.m2) مي‌باشد با استفاده از معادله (2ـ8) و قضيه استوكس داريم:

(2ـ21)                                                                           φ=(∇×A).ds=φCA.d1 (wb)

از اين رو پتانسيل مغناطيسي برداري A داراي مفهوم فيزيكي است بدين معني كه انتگرال خطي آن به دور هر مسير بسته برابر كل شار مغناطيسي گذرنده از سطح محصور شده توسط اين مسير است.

# 4. قانون آمپر

قانون آمپر به صورت زير تعريف مي‌شود:

(2ـ22)                                                                                                          φB.d1=μ0.i

كه نشان دهندة، رابطة كمي ميان جريان او ميدان مغناطيسي B است. با استفاده از قانون آمپر مي‌توان شدت ميدان مغناطيسي را در اطراف سيمهاي خطوط حاوي جريان پيدا كرد. با استفاده از اين قانون مي‌توانيم شدت ميدان مغناطيسي را در اطراف سيم نامتناهي حامل جريان براحتي پيدا كنيم.

φB.d1=B2πr=μ.i

ميدان مغناطيسي در اطراف يك سيم حامل جريان                                                B=μ.i2πr

از روي رابطة فوق براحتي مي‌توان فهميد كه ميدان مغناطيسي، عكس فاصله نسبت مستقيم دارد يعني در حقيقت:

B∝ir

از نتايج بسيار مهمي كه از قانون آمپر برآمد اين بود كه در سيم حامل جريان هم جهت و كه با يكديگر موازي باشند يكديگر را جذب خواهند نمود و اگر جريانهاي آنها در خلاف جهت يكديگر باشد يكديگر را دفع خواهند نمود.

در حقيقت از جاذبة بيان سيمهاي موازي و دراز براي تعريف آمپر استفاده مي‌شود. اگر فاصلة دو سيم دراز با جريان‌هاي مساوي و هم جهت 1 متر باشد و نيروي جاذبة بين سيمها دقيقاً برابر با 2×10−7Nm باشد در اينصورت در سيمهاي جرياني برابر آمپر وجود دارد. و همانگونه كه مي‌بينيم اين قانون، در رافتن راهي براي بدست آوردن واحدي مشخص براي شدت جريان الكتريكي كمك كرده است.

# 5. قانون بيوساوار

از قانون آمپر براي محاسبة ميدانهاي مغناطيسي، تنها به شرطي مي‌توان استفاده كرد كه تقارن توزيع جريان به حدي باشد كه محاسبة انتگرال خطي B.d1 آسان باشد. اين موضوع مفيد بودن قانون آمپر را در مسائل عملي محدود مي‌كند. قانون آمپر نقض نمي‌شود، اما بكار بستن آن به روشي سودمند، مشكل مي‌شود.

به همين منظور و براي كم كردن مشكلات از قانون بيوساوار استفاده مي‌كنيم:

(2ـ23) قانون بيوساوار                                                                              dB=μ0.id1θXr4πr2

كه در آن r بردار جابجايي از عنصر جريان تا نقطة ρ (نقطه‌اي كه مي‌خواهيم ميدان مغناطيسي B مربوط به عنصر جريان را در آن پيدا كنيم). و θ زاوية ميان اين بردار d1 است. جهت dB همان جهت بردار d1Xr است.

# 6. معادلات ماكسول

شخصي كه نتايج ميدانهاي مغناطيسي و الكتريكي را به صورت علمي ارائه كرده و آنها را به شكل ديفرانسيلي تعريف نمود ماكسول بوده و معادلات او نيز به معادلات ماكسول معروف هستند و به شكل ذيل مي‌باشد:

(الف) ∇×H=J+∂D∂t

(ب) ∇×E=−∂B∂t

(ج) ∇.D=ρ

(د) ∇.B=0

و همچنين لازم است بدانيم:

D=εE

B=μ0(H+M)

واضح است كه معادلات ماكسول بيان رياضي نتايج تجربي خاصي هستند. از اين رو نمي‌توان آنها را اثبات كرد، با وجود اين مي‌توان قابليت كاركرد آنها را براي هر وضعيتي تحقيق كرد. در نتيجه كارهاي تجربي بسيار گسترده اكنونن معلوم شده است كه معادلات ماكسول را مي‌توان تقريباً در كليه وضعيتهاي، كروسكوپي به كار برد و اين معادلات اغلب خيلي شبيه به اصل بقاي اندازة حركت به عنوان اصول راهنما بكار مي‌روند، اينها معادلات بنياديني هستند كه به ميدانهاي الكترومغناطيسي حاصل از چگاليهاي چشمه بار و جريان (J, ρ) حاكم‌اند. اگر موادي موجود باشند براي آنكه بتوانيم معادلات ماكسول را بكار ببريم، بايد معادلات ساختمندي مناسب را نيز بدانيم (يا به طور تجربي و يا از نظريه ميكروسكوپي مربوط به ده نوع بخصوص). اين معادلات به صورت زير هستند:

H=H(B)

D=D(E)

همچنين چگالي جريان J در ماده سهمي را كه معادله ساختمندي سومي J=J(E) مي‌دهد نيز شامل است، و اين معادله نيز بايد به طوري نظري معلوم باشد. با تركيب اين معادلات و معادلة نيروي لورنيتس كه بصورت زير تعريف مي‌شود:

F=q(E+r×B)

مجموعه قوانيني به دست مي‌آيد كه توصيف كلاسيك كاملي براي ذرات با بر هم كنش الكترومغناطيسي فراهم مي‌آورد.