# 1. انسان در ميدان الكترومغناطيسي

از نظر ميدان الكترومغناطيسي، انسان از مواد گوناگوني تشكيل يافته است. از طرفي همة مواد تشكيل دهندة انسان خنثي نيستند. سلول‌هاي عصبي، مراكز كنترل حركت قلب و … از جمله نقاطي است كه خنثي نيستند و هميشه داراي ميدان الكترومغناطيسي مي‌باشند. عصب در حال سكون تنها داراي ديپل الكتريكي DC است، ولي به محض تحريك پلاريتة آن عوض مي‌شود و سيگنال الكتريكي متغيري با سرعت‌هاي متفاوتي كه تا به 100 متر بر ثانيه مي‌رسد، انتقال مي‌يابد. بنابراين طبق قانون‌هاي ماكسول ميدان الكترومغناطيسي توليد و منتظر مي‌شود. قلب حركت خود را با دو گره عصبي انجام مي‌دهد. اين دو گره با پخش ميدان الكتريكي به ماهيچه‌هاي قلب، حركت پمپ گردش خون بدن را كنترل مي‌كند. طيف فركانس اين دو گره در حالت نرمال معمولاً 0 تا 30 هرتز است و چگالي انرژي به ترتيب در فركانس‌هاي 1، 0، 6 و 18 هرتز است يعني در انسان از نظر الكترومغناطيسي به ازاي مواد مختلف خنثي M(i)هاي مختلفي وجود دارد. انديس I شاخص مواد خنثي سازندة بدن است. علاوه بر اينها تاثير ميدان بر روي مراكز باردار مطرح است.

شناخت پارامترهاي مختلف هر جزء بدن هنوز مراحل اوليه خود را مي‌گذراند و از نظر حساسيت فركانسي چندان آزمايش نشده است. اغلب اندازه‌گيري‌ها با فركانس‌هاي 13/27 مگا هرتز، 450 مگاهرتز، 45/2، 4/9 و 64 گيگا هرتز انجام شده است كه آن هم نه به دليل حساسيت خاصي در جايي از بدن نسبت به اين فركانس‌ها است بلكه براي اين كه از قوانين FCC تبعيت مي‌كند.

فعلاً ازدياد دماي اجزاي بدن ناشي از برخورد ميدان الكترومغناطيسي شاخص رفتار ميدان است. ازدياد دماي بدن عمدتاً ناشي از گرم شدن ماهيچه‌ها در مقابل موج است. بدين ترتيب كه اپسيلون يا سيگما ماهيچه‌ها، انرژي الكترومغناطيسي را به صورت حرارت در خود ماهيچه تبديل و تلف مي‌كند. (اپسيلون ميزان پلاريزاسيون الكتريكي يا ميزان ذخيرة انرژي الكتريكي در عضله است و سيگما ضريب هدايت مي‌باشد كه متناسب با فركانس تغيير مي‌كند.)

طبيعي است كه هر جزء بدن با توجه به مواد تشكيل دهندة خاص آن و همچنين جهت و فركانس موج اعمال شده، جذب ويژة خاصي دارد. در نتيجه اجزاي بدن در مقابل موج، افزايش دماي متفاوتي از خود نشان مي‌دهند. چون اثر موج روي هر جزء به تنهايي قابل اندازه‌گيري نيست، بنابراين بدن را با توجه به عضله‌هاي گوناگون به صورت بلوگهاي متفاوتي در نظر مي‌گيرند و سپس ميزان جذب الكترومغناطيسي را اندازه‌گيري مي‌كنند. ميزان جذب تابعي است از نحوة برخورد موج و نوع جزء بدن. بنابراين بهتر است با توجه به ميزان افزايش كلي دماي بدن يك جذب متوسط براي بدن مطرح شود.

مثلاً به طور متوسط انرژي الكترومغناطيسي جذب شده 7 وات براي هر كيلوگرم بدن انسان باعث افزايش دماي 3 درجه سانتيگراد در مدت كوتاهي مي‌گردد. آستانة انرژي جذب متوسط در مدت زمان 6 دقيقه در انسان كه باعث تب محسوس مي‌گردد 4 وات بر كيلوگرم است. از اين روي، مؤسسة استانداردهاي ملي آمريكا در سپتامبر 1982 يك دهم اين مقدار را به عنوان حد مجاز SAR تعيين كرده است. با رعايت اين نكته ديگر افزايش دما يا تب در انسان به چشم نمي‌خورد ولي اثرهاي تدريجي در بردارد كه بايد آنها را در نظر گرفت.

دانشمندان با قراردادن تعدادي موش نر در معرض امواج ميكروويو مشاهده كرده‌اند كه در سلول‌هاي توليدمثل ناراحتي ايجاد شده است. با افزايش ميزان قدرت به ميزان 1 وات بر كيلوگرم يعني 5/3 برابر حد مجاز، موش‌هاي قدرت باروري خود را از دست دادند.

برخي اثر امواج در بدن را به دو دسته تقسيم كرده‌اند. اول، اثر برگشت‌پذير مانند گرمايي كه روي آهن اثر مي‌گذارد و دماي آن را افزايش مي‌دهد. ولي بعداز سرد شدن، ماهيت آن تغيير نمي‌كند. اثر امواج روي بيضه در صورتي كه به از بين رفتن آن منتهي نشود از اين دسته است. دوم اثر غيرقابل برگشت، اثر امواج روي قسمت‌هاي بسياري از بدن از جمله چشم از اين دسته‌اند. مواد چسبندة در مقابل امواج الكترومغناطيسي مانند سفيدة تخم مرغ در مقابل گرما، سفت شده و ناراحتي آب مرواريد را به دنبال دارد.

# 2. اثرات ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي

Effects of Electric and Magnetic Fields

ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي مي‌توانند هم استاتيك و هم متغير با زمان باشند مانند آنچه كه از وسايل تغذيه شده با برق AC ناشي مي‌شود. ميدانهاي استاتيك بوسيله وسايلي كه داراي جريان ثابت (نسبت به زمان) هستند توليد مي‌شوند. زمين داراي ميدان مغناطيسي ثابت در محدوده 0.3 تا 0.7 گاوس مي‌باشد كه البته از محلي به محل ديگر و در زمانهاي مختلف اين ميدان عوض مي‌شود. بعضي به اينكه ميدانهاي مغناطيسي متغير با زمان نسبت به ميدانهاي استاتيك، بيشتر داراي قابليت اثرگذاري سوء هستند متعتقدند.

انرژي تابش الكترومغناطيسي به فركانس آن بستگي دارد. امواج الكترومغناطيسي با فركانس خيلي كم داراي طول موج چندين هزار كيلومتري خواهند بود و داراي انرژي كمي مي‌باشند، در حاليكه پرتو گاما و اشعه x داراي طول موج بسيار كم و انرژي بسيار بالايي هستند و بنابراين آنها مي‌توانند الكترونهاي داخل ساختار اتمي مواد در معرض تابش را جابجا كرده، باعث يونيزه شدن "ionizing" شوند.

اثر ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در فركانسهاي خيلي پايين جداگانه بررسي مي‌شوند و مانند اثرات امواج فركانس بالا، امواج راديويي، نور مرئي و اشعه x نيست.

شواهد متقاعد كننده وجود دارد كه ميدانهاي الكترومغناطيسي با فركانس خيلي پايين برخلاف تشعشعات يونيزه كننده بر اسيدهاي نوكلئيك يا كروموزم آسيب نمي‌رسانند و تغييرات سلولي ايجاد نخواهند كرد.

امواج مايكروويو و فركانسهاي راديويي انرژي كافي براي يونيزه كردن را ندارند و به نظر مي‌رسد كه اثر آنها به صورت گرمايي باشد. انرژي فركانسهاي راديويي و تشعشات مايكروويو در حدود يك ده هزارم انرژي مورد نياز براي يونيزه كردن بافت يا آسيب رساندن به DNA مي‌باشد. اگرچه بيش از حد قرار گرفتن در معرض تشعشعاتي كه موجب يونيزه شدن نمي‌شوند (مثلا رادار مايكروويو) هم مي‌تواند بوسيله توليد گرماي زياد "Overheating" باعث صدمه به بافت بدن شود و يا اثرات ديگري كه تابه حال ناشناخته مانده است، داشته باشد.

در مورد خطوط قدرت شدت ميدان مغناطيسي بسته به شكل خطوط، جريان و محيط اطراف تغيير مي‌كند. تحقيق در مورد اثرات ميدانها نشان مي‌دهد كه ميدانهاي مغناطيسي به نظر بيشتر از ميدانهاي الكتريكي اثرات سوء بر بدن دارد. شايد اين مطلب به اين موضوع برمي‌گردد كه ميدانهاي مغناطيسي، به وسيله اشيايي از قبيل درخت‌ها، ديوارها و ساختمانها محبوس نمي‌شوند و يا به عبارت بهتر شيلد نمي‌شوند در صورتي كه در مورد ميدانهاي الكتريكي موضوع برعكس است. به علت پيچيدگي بدن انسان و همچنين پيچيدگي فيزيك ميدانهاي الكترومغناطيسي بر همكنش آنها بر هم پيچيده بوده و تا به حال خوب شناخته نشده است.

هر دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي مي‌تواند بر بافت بدن اثر داشته باشد. حايل‌هايي همچون درختان و خانه‌ها تا حدي از ميدانهاي الكتريكي محافظت كرده ولي ميدان مغناطيسي به راحتي از اين اشياء عبور مي‌كند. بعضي از مواد مثل آهن مي‌تواند باعث آشفتگي در خطوط ميدانهاي مغناطيسي شود و در مقابل به عنوان محافظ اثرات ميدان عمل كند.

چون بدن هادي الكتريكي بهتري نسبت به هوا مي‌باشد لذا ميدانهاي الكتريكي كه از بدن عبور مي‌كنند ميليون‌ها بار كوچكتر از همان ميدانهاي الكتريكي برخوردكننده به بدن مي‌باشند. عبارت بيان شده، در مورد ميدانهاي مغناطيسي درست نيست. شدت ميدانهاي مغناطيسي در بدن و در هوا به يك اندازه مي‌باشد.

. Federal Communication Comission

. Electromagnetic specific Absorption Rate