# مقدمه

فصل يك در موردانواع ميكروكنترلرهاي MEGAAVR است كه سعي شده است به طور كلي توضيح داده شود . در فصل دوم شاهد توضيحاتي در مورد عملكرد پروژه ساخت (مدار الكترونيكي ، قطعات تشكيل دهنده ، برنامه مورد استفاده وتوضيحات كامل كننده است . درفصل آخر شاهد مدارات داخلي آي سي هاي مورد استفاده در اين پروژه خواهيم بود .

اين مدار يك ولوم ديجيتال است كه داراي دو خروجي مونو است ،همچنين ميتوان به صورت استريو از آن بهره برد، كه بعدا به طور كامل توضيح داده خواهد شد .

مختصري در مورد AVR

زبانهاي سطح بالا يا همان HLL (HIGH LEVEL LANGUAGES) به سرعت در حال تبديل شدن به  زبان برنامه نويسي استاندارد براي ميكروكنترلر هاي (MCU) حتي براي ميكروهاي 8 بيتي كوچك هستند . زبان برنامه نويبي BASIC و C   بيشترين استفاده را در برنامه سازي دارند ولي در اكثر كاربردها كدهاي بيشتري را نسبت به زبان برنامه نويسي اسميلي توليد مي كنند .

ATMEL   ايجاد تحولي در معماري ، جهت كاهش كد به مقدار مينيمم رادرك كرد كه نتيجه اين تحول ميكروكنترلرهاي AVR  هستند كه علاوه بر كاهش وبهينه سازي مقدار كدها به طور واقع عمليات را تنها در يك كلاك سيكل توسط معماري (REDUCED RISC INSTRUCTION SET COMPUTER)  انجام ميدهند واز 32 رجيستر همه منظوره (ACCUMULATORS) استفاده مي كنند كه باعث شده 4 تا 12 بار سريعتر ميكروهاي مورد استفاده كنوني باشند.

تكنولوژي حافظه كم مصرف غير فرار شركت ATMEL   براي برنامه ريزي AVR  ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتيجه حافظه هاي FLASH  و  EPROM  در داخل مداار قابل برنامه ريزي (ISP)  هستند . ميكروكنترلرهاي اوليه AVR داراي 1، 2و 8 كيلوبايت حافظه FLASH  وبه صورت  كلمات 16 بيتي سازماندهي شده بودند.

AVR  ها به عنوان ميكروهاي RISC  با دستورات فراوان طراحي شده اند كه باعث مي شود حجم كد توليد شده كم وسرعت بالاتري  بدست آيد.

## عمليات تك سيكل

باانجام تك سيكل دستورات ،كلاك داخلي سيستم يكي مي شود. هيچ تقسيم كنننده اي درداخل AVR قرار ندارد كه ايجاد اختلاف فاز كلاك كند. اكثر ميكرو ها كلاك اسيلاتور به سيستم را با نسبت 1:4 يا 1:12 تقسيم مي كنند كه خود باعث كاهش سرعت مي شود . بنابراين AVR  ها  4 تا 12 بار سريعتر و مصرف آنها نيز 4-12 بار نسبت به ميكروكنترلرهاي مصرفي كنوني كمتر است زيرا در تكنولوژي CMOS  استفاده شده در ميكروهاي AVR ، مصرف توان سطح منطقي متناسب با فركانس است .

طراحي براي زبانهاي BASIC  و C

زبانهاي BASIC  و C بيشترين استفاده در دنياي امروز به عنوان زبانهاي HLL  دارند . تا امروزه معماري بيشتر ميكروها براي زبان اسمبلي طراحي شده است و كمتر از زبانهاي HLL حمايت كرده اند .

هدف ATMEL  طراحي معماري بود كه هم براي زبان اسمبلي وهم زبانهاي HLL مفيد باشد . به طور مثال درزبانهاي BASIC  و C مي توان يك متغير محلي به جاي متغير سراسري در داخل زير برنامه تعريف كرد .در اين صورت فقط در زمان اجراي زير برنامه مكاني از حافظه RAM براي متغير اشغال مي شود در صورتي كه اگر متغيري به عنوان سراسري  تعريف گردد در تمام وقت مكاني از حافظه FLASH ROM  را اشغال كرده است .

براي دسترسي سريعتر به متغيرهاي محلي و كاهش كد ، نياز به افزايش رجيسترهاي همه منظوره است . AVR ها داراي 32 رجيستر هستند كه مستقيما به ALU متصل شده اند ، وتنها در يك كلاك سيكل به اين واحد دسترسي پيدا مي كنند . سه جفت از اين رجيسترها مي توانند بعنوان رجيسترهاي 16 بيتي استفاده شوند .

### فصل اول

ميكروكنترلرهاي MEGAAVR

## در اين فصل به معرفي ميكروكنترلرهاي نوع MEGAAVR از سري ميكروكنترلرهاي AVR شركت ATMEL  مي پردازيم . ميكروهاي MEGA نسبت به نوع قبلي (AT90S>TINY)داراي قابليت بيشتري هستند. خصوصيات وقابليتهاي هر يك به طور كامل بررسي شده است . فيوز بيت هاقسمتي از حافظه FLASH  هستند كه امكاناتي را در اختيار كاربر قرار مي دهند . فيوز بيتها با ERASE  ميكرو از بين نمي روند ومي توانند توسط بيتهاي قفل مربوطه ، قفل شوند . كلاك سيستم هر يك از ميكروها در صورت نياز به توضيح بيشتر بلافاصله بعد از فيوز بيتها گفته شده است .

## 1-1 خصوصيات ATMEGA323    و ATMEGA323L

## A:

## از معماري AVR RISC استفاده مي كند .

## كارايي بالا وتوان مصرفي كم

## داراي 30 دستورالعمل با كارايي بالا

## 8*32 رجيستر كاربردي

## سرعتي تا8MIPS در فركانس 8MHZ

B:   حافظه ، برنامه وداده غير فرار

- 32 كيلو بايت حافظه FLASH  داخلي قابل برنامه ريزي

- پايداري حافظه FLASH : قابليت 1000 بار نوشتن وپاك كردن

- 2كيلوبايت حافظه داخلي SRAM

- 1كيلوبايت حافظه EPROM داخلي قابل برنامه ريزي

- پايداري حافظه EPROM   :  قابليت 100000 بار نوشتن وپاك كردن

- قفل برنامه FLASH   وحافظه داده EPROM

C  : قابليت ارتباط JTAG

-   برنامه ريزي برنامه FLASH .EPROM. FUSE BITS . LOCK BITS    از طريق ارتباط JTAG

D  : خصوصيا ت جانبي

- دو تايمر – كانتر 8 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مد COMPARE

- يك تايمر – كانتر 16 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مدهاي  COMPARE- CAPTURE

- چهار كانال PWM

- 8 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال 10 بيتي

- يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي

- WATCHDOG  قابل برنامه ريزي با اسيلاتور داخلي

- ارتباط سريال SPI

- قابليت ارتباط با پروتكل سريال  دوسيمه

- USART  سريال  قابل برنامه ريزي

E  :  خصوصيات  ويژه ميكروكنترلر

- مدار POWER – ON  RESET  CIRCUIT

- BROWN – OUT DETECTION  قابل برنامه ريزي

- داراي 6 حالت SLEEP

- منابع وقفه داخلي وخارجي

- داراي اسيلاتور RC داخلي كاليبره شده

- عملكرد كاملا ثابت

- توان مصرفي پايين وسرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS

F :  فركانسهاي كاري

- 0MHZ  TO 4MHZ   براي (ATMEGA323L)

-  0MHZ  TO 8MHZ    براي (ATMEGA323)

G   : ولتاژهاي عملياتي (كاري )

- 2.7 V  TO 5.5 براي (ATMEGA323L)

- 4 V TO 5.5 براي (ATMEGA323)

  - خصوصيا ت ATMEGA 32 , ATMEGA32L

A  : از معماري AVR RISC  استفاده مي كند .

- كارايي بالا وتوان كم

- داراي 131 دستورالعمل با كارايي بالا كه اكثرا تنها در يك كلاك سيكل اجرا مي شوند

- 8*32  رجيستر كاربردي

- سرعتي تا 16MIP    در فركانس 16MHZ

B  : حافظه ،برنامه وداده غير فرار

1.  32 كيلو بايت حافظه FLSH   داخلي قابل برنامه ريزي

پايداري حافظه FLASH  : قابليت 10000  بار نوشتن وپاك كردن

- 2كيلو بايت  حافظه داخلي SRAM

- 1024  بايت حافظه EPROM  داخلي قابل برنامه ريزي

پايداري حافظه EPROM  : قابليت 100000 بار نوشتن وپاك كردن

- قفل برنامه FLASH  وحفاظت داده EPROM

C  : قابليت ارتباط JTAG

-   برنامه ريزي برنامه FLASH .EPROM. FUSE BITS . LOCK BITS    از طريق ارتباط JTAG

D  : خصوصيا ت جانبي

-دو تايمر – كانتر 8 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مد COMPARE

- يك تايمر – كانتر 16 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مدهاي  COMPARE- CAPTURE

-  چهار كانال PWM

-  8 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال 10 بيتي

- يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي

- داراي RTC  با اسيلاتور مجزا

- WATCHDOG  قابل برنامه ريزي با اسيلاتور داخلي

- قابليت ارتباط سريال  SPI

- قابليت ارتباط با پروتكل سريال دو سيمه

- USRAT   سريال قابل برنامه ريزي

E  : خصوصيات ويژه قابل برنامه ريزي

- POWER –ON RESET CIRCUIT

- BROWN – OUT DETECTION  قابل برنامه ريزي

- داراي 6 حالت SLEEP

- منابع وقفه داخلي وخارجي

- داراي اسيلاتور RC  داخلي كاليبره شده

- عملكرد كاملا ثابت

- توان مصرفي پايين وسرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS

F :  فركانسهاي كاري

- 0MHZ  TO 8MHZ   براي (ATMEGA32L)

-  0MHZ  TO 16MHZ    براي (ATMEGA32)

G   : ولتاژهاي عملياتي (كاري )

- 2.7 V  TO 5.5 براي (ATMEGA32L)

- 4.5 V TO 5.5 براي (ATMEGA32)

H  : خطوط I/O  و انواع بسته بندي

- 32 خط ورودي / خروجي قابل برنامه ريزي

- 40 پايه PDIP ، 40  پايه  TQFP  و 44 پايه  MLF

  - خصوصيات ATMEGA 128L , ATMEGA128

A  : از معماري AVR RISC  استفاده مي كند .

- كارايي بالا وتوان مصرفي كم

- داراي 133 دستورالعمل با كارايي بالا كه اكثرا تنها در يك كلاك سيكل اجرا مي شوند

- 8*32  رجيستر كاربردي

- سرعتي تا 16MIP    در فركانس 16MHZ

B  : حافظه ،برنامه وداده غير فرار

-128 كيلو بايت حافظه FLSH   داخلي قابل برنامه ريزي

-پايداري حافظه FLASH  : قابليت 10000  بار نوشتن وپاك كردن

- 4كيلو بايت  حافظه داخلي SRAM

- 4 K   بايت حافظه EPROM  داخلي قابل برنامه ريزي

پايداري حافظه EPROM  : قابليت 100000 بار نوشتن وپاك كردن

- قفل برنامه FLASH  وحفاظت داده EPROM

C  : قابليت ارتباط JTAG

-   برنامه ريزي برنامه FLASH .EPROM. FUSE BITS . LOCK BITS    از طريق ارتباط JTAG

D  : خصوصيا ت جانبي

-دو تايمر – كانتر 8 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مد COMPARE

- يك تايمر – كانتر 16 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مدهاي  COMPARE- CAPTURE

- دو  كانال PWM هشت بيتي

- 6 كانال PWM  با قابليت وضوح 6 تا 12 بيتي

- 8 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال 10 بيتي

- 8 كانال مبدل SINGLE - ENDED

- يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي

- WATCHDOG  قابل برنامه ريزي با اسيلاتور داخلي

- قابليت ارتباط سريال  SPI

- قابليت ارتباط با پروتكل سريال دو سيمه

- دو SRAT   سريال قابل برنامه ريزي

E  : خصوصيات ويژه قابل برنامه ريزي

- POWER –ON RESET CIRCUIT

- BROWN – OUT DETECTION  قابل برنامه ريزي

- انتخاب نرم افزاري  فركانس كلاك سيستم

- داراي 6 حالت SLEEP

- منابع وقفه داخلي وخارجي

- داراي اسيلاتور RC  داخلي كاليبره شده

- عملكرد كاملا ثابت

- توان مصرفي پايين وسرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS

F :  فركانسهاي كاري

- 0MHZ  TO 8MHZ   براي (ATMEGA128L)

-  0MHZ  TO 16MHZ    براي (ATMEGA128)

G   : ولتاژهاي عملياتي (كاري )

- 2.7 V  TO 5.5 براي (ATMEGA128L)

- 4.5 V TO 5.5 براي (ATMEGA128)

H  : خطوط I/O  و انواع بسته بندي

- 53 خط ورودي / خروجي قابل برنامه ريزي

- 64-PAD MLF , 64 – LEAD TQFP

4- 1 خصوصيات  ATMEGA163L , ATMEGA163

A  : از معماري AVR RISC  استفاده مي كند .

- كارايي بالا وتوان مصرفي كم

- داراي 130 دستورالعمل با كارايي بالا كه اكثرا تنها در يك كلاك سيكل اجرا مي شوند

- 8*32  رجيستر كاربردي

- سرعتي تا 8MIP    در فركانس 8MHZ

B  : حافظه ،برنامه وداده غير فرار

-16  كيلو بايت حافظه FLSH   داخلي قابل برنامه ريزي

پايداري حافظه FLASH  : قابليت 1000  بار نوشتن وپاك كردن

- 1024 بايت  حافظه داخلي SRAM

- 512   بايت حافظه EPROM  داخلي قابل برنامه ريزي

پايداري حافظه EPROM  : قابليت 100000 بار نوشتن وپاك كردن

- قفل برنامه FLASH  وحفاظت داده EPROM

C : خصوصيا ت جانبي

-دو تايمر – كانتر 8 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مد COMPARE

- يك تايمر – كانتر 16 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مدهاي  COMPARE- CAPTURE

- سه كانال PWM هشت بيتي

- داراي RTC  با اسيلاتور مجزا

- 8 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال 10 بيتي

- يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي

- WATCHDOG  قابل برنامه ريزي با اسيلاتور داخلي

- قابليت ارتباط سريال  SPI

- قابليت ارتباط با پروتكل سريال دو سيمه

- UARTسريال قابل برنامه ريزي

E  : خصوصيات ويژه ميكرو كنترلر

- POWER –ON RESET CIRCUIT

- BROWN – OUT DETECTION  قابل برنامه ريزي

- داراي 4 حالت SLEEP

- منابع وقفه داخلي وخارجي

- داراي اسيلاتور RC  داخلي كاليبره شده

- عملكرد كاملا ثابت

- توان مصرفي پايين وسرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS

F :  فركانسهاي كاري

- 0MHZ  TO 4MHZ   براي (ATMEGA163L)

-  0MHZ  TO 8MHZ    براي (ATMEGA163)

G   : ولتاژهاي عملياتي (كاري )

- 2.7 V  TO 5.5 براي (ATMEGA163L)

- 4.0 V TO 5.5 براي (ATMEGA163)

H  : خطوط I/O  و انواع بسته بندي

- 32 خط ورودي / خروجي قابل برنامه ريزي

- 40  پايه PDIP  و 44 پايه TQFP

5- 1 خصوصيات  ATMEGA8L , ATMEGA8

A  : از معماري AVR RISC  استفاده مي كند .

- كارايي بالا وتوان مصرفي كم

- داراي 130 دستورالعمل با كارايي بالا كه اكثرا تنها در يك كلاك سيكل اجرا مي شوند

- 8*32  رجيستر كاربردي

- سرعتي تا 16MIP    در فركانس 16MHZ

B  : حافظه ،برنامه وداده غير فرار

-8  كيلو بايت حافظه FLSH   داخلي قابل برنامه ريزي

پايداري حافظه FLASH  : قابليت 10000  بار نوشتن وپاك كردن

- 1024 بايت  حافظه داخلي SRAM

- 512   بايت حافظه EPROM  داخلي قابل برنامه ريزي

پايداري حافظه EPROM  : قابليت 100000 بار نوشتن وپاك كردن

- قفل برنامه FLASH  وحفاظت داده EPROM

C : خصوصيا ت جانبي

-دو تايمر – كانتر 8 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مد COMPARE

- يك تايمر – كانتر 16 بيتي با PRESCLEAR  مجزا وداراي مدهاي  COMPARE- CAPTURE

- سه كانال PWM هشت بيتي

- داراي RTC  با اسيلاتور مجزا

- 8 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال در بسته هاي MLF, TQFP

- 6 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال در بسته هاي PDIP

- يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي

- WATCHDOG  قابل برنامه ريزي با اسيلاتور داخلي

- قابليت ارتباط سريال  SPI

- قابليت ارتباط با پروتكل سريال دو سيمه

- UARTسريال قابل برنامه ريزي

E  : خصوصيات ويژه ميكرو كنترلر

- POWER –ON RESET CIRCUIT

- داراي 5 حالت SLEEP

- منابع وقفه داخلي وخارجي

- داراي اسيلاتور RC  داخلي كاليبره شده

- عملكرد كاملا ثابت

- توان مصرفي پايين وسرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS

F :  فركانسهاي كاري

- 0MHZ  TO 8MHZ   براي (ATMEGA8L)

-  0MHZ  TO 16MHZ    براي (ATMEGA8)

G   : ولتاژهاي عملياتي (كاري )

- 2.7 V  TO 5.5 براي (ATMEGA8L)

- 4.5 V TO 5.5 براي (ATMEGA8)

H  : خطوط I/O  و انواع بسته بندي

- 23 خط ورودي / خروجي قابل برنامه ريزي

- 28  پايه PDIP  و 32 پايه TQFP, MLF

I  : توان مصرفي در 25 C , 3 V , 4MHZ

- حالت فعال 3.6mA (active mode )

- در حالت بي كاري 1mA (idle mode )

- در حالت power – down  >:   µA 5

فيوز بيتهاي ATMEGA8

ATMEGA8  داراي دوبايت فيوز بيت است كه در دو جدول زير نشان داده شده اند. منطق 0  به معناي برنامه ريزي شدن و منطق 1  به معناي برنامه ريزي نشدن بيت است .

| DEFAULTVALUE | ##### DESCRPITION | BIT NO | ##### FUSE HIGH BYTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(UNPROGRAMMED,PC6 IS RESET PIN) | SELECT IF PC6 IS I/O PIN OR RESET PIN | 7 | RSTDISBL |
| 1(UNPROGRAMMED,WDT ENABLED BY WDTCR) | WDT ALWAYSON | 6 | WDTON |
| 0(PROGRAMMED, SPI PROG . ENABLE) | ENABLE SERIAL PROGRAM AND DATA DOWNLOADING | 5 | SPIEN |
| 1(UNPROGRAMMED) | OSCILATOR OPTION | 4 | CKOPT |
| 1(UNPROGRAMMED EEPROM NOT PRESER VED) | EEPROM MEMORY IS PRESER VED THROUGH THE CHIP ERASE | 3 | EESAVE |
| 0(PROGRAMMAD) | SELECT BOOT SIZE | 2 | BOOTSZ1 |
| 0(PROGRAMMAD) | SELECT BOOT SIZE | 1 | BOOTSZ0 |
| 1(UNPROGRAMMAD) | SELECT RESET VECTOR | 0 | BOOTRST |

| DEFAULTVALUE | ##### DESCRPITION | BIT NO | ##### FUSE HIGH BYTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(UNPROGRAMMED) | BROWN OUT DETECTOR TRIGER LEVEL | 7 | BODLEVEL |
| 1(UNPROGRAMMED,BOD DISABLE) | BROWN OUT DETECTOR ENABLE | 6 | BODEN |
| 1(UNPROGRAMMED) | SELACT START – UP TIME | 5 | SUT1 |
| 0(PROGRAMMED) | SELACT START – UP TIME | 4 | SUT0 |
| 0(PROGRAMMED) | SELECT CLOCK SOURCE | 3 | CKSEL3 |
| 0(PROGRAMMAD) | SELECT CLOCK SOURCE | 2 | CKSEL2 |
| 0(PROGRAMMAD) | SELECT CLOCK SOURCE | 1 | CKSEL1 |
| 1(UNPROGRAMMAD) | SELECT CLOCK SOURCE | 0 | CKSEL0 |

RSTDISBL:درحالت پيش فرض PC6 پايه ري ست است . با برنامه ريزي اين بيت ، پايه PC6  به عنوان پايه I/O استفاده مي شود .

WDTON : در حالت پيش فرض WATCHDOG غير فعال وكاربر بايستي نرم افزاري WATCHDOG  را راه اندازي كند ولي زماني كه اين بيت برنامه ريزي شود WATCHDOG  هميشه روشن است  .

SPIN : در حالت پيش فرض برنامه ريزي شده وميكرو از طريق سريال SPI برنامه ريزي مي شود . اين بيت در مد برنامه ريزي سريال قابل دسترس نمي باشد .

CKOPT : بيت انتخاب كلاك كه به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده است . عملكرد اين بيت بستگي به بيتهاي CKSEL دارد .

EESAVE : در حالت پيش فرض برنامه ريزي نشده است ودر زمان پاك شدن ميكرو حافظه EEPROM  پاك مي شود ولي درصورتي كه برنامه ريزي شود محتويات EEPROM در زمان پاك شدن ميكرو ، محفوظ مي ماند .

BOOTSZ0, BOOTSZ1 : براي انتخاب مقدار حافظه BOOT طبق جدول زير برنامه ريزي مي شوند ودر زمان برنامه ريزي شدن فيوز بيت BOOTRST اجراي برنامه از آدرس حافظه BOOT آغاز خواهد شد .

| Boot reset address | Boot flash addresses | ###### Application flash addresses | ###### Pages | Boot size | Bootsz0 | Bootsz1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XF80 | 0XF80-0XFFF | 0X000-0XF7F | 4 | 128 words | 1 | 1 |
| OXF00 | OXF00-0XFFF | 0X000-0XEFF | 8 | 256 words | 0 | 1 |
| 0XE00 | 0XE00-0XFFF | 0X000-0XDDFF | 16 | 512 words | 1 | 0 |
| 0XC00 | 0XC00-0XFFF | 0X000-0XBFF | 32 | 1024 words | 0 | 0 |

جدول انتخاب مقدار  حافظه BOOT  توسط فيوز بيتهاي BOOTSZ0,1

BOOTRST : بيتي انتخاب بردار ري ست BOOT كه در حالت پيش فرض برنامه ريزي نشده وآدرس بردار ري ست $0000 است ودر صورت برنامه ريزي آدرس بردار ري ست به آدرسي كه فيوز بيتهاي BOOTSZ0 و BOOTSZ1 مشخص كرده اند تغيير مي يابد.

| RESET ADDRESS | BOOTRST |
| --- | --- |
| RESET VECTOR = APPLICATION RESET (ADDRESS $0000) | 1(UNPROGRAMMED) |
| RESET VECTOR = BOOT LOADER RESET | 0(PROGRAMMED) |

جدول انتخاب آدرس بردار ري ست توسط فيوز بيت BOOTRST

BODLEVEL : زماني كه اين بيت برنامه ريزي نشده (پيش فرض ) باشد اگر ولتاژ پايه VCC از 2.7 V پايين تر شود ري ست داخلي ميكرو فعال شده و سيستم را ري ست مي كند. زماني كه اين بيت برنامه ريزي شده باشد اگر ولتاژ پايه VCC از 4 V پايين تر شود ري ست داخلي ميكرو فعال شده و ميكرو ري ست مي شود .

BODEN : براي فعال كردن عملكرد مدار BROWN- OUT اين بيت بايد برنامه ريزي شده باشد.. اين بيت به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده است .

| BROWN- OUT DETECTION | BODEN, BOODEN |
| --- | --- |
| DISABLE | 11 |
| DISABLE | 10 |
| ATVCC=2.7 V | 01 |
| ATVCC= 4.0 V | 00 |

جدول سطوح مختلف ولتاژ براي مدار BROWN- OUT

SUT1, SUTI0 : براي انتخاب زمان START – UP بكار برده مي شوند .

فصل دوم

معرفي طرح ساخته شده ومدارات تشكيل دهنده آن به صورت مجزا

اين پروژه  يك ولوم (كنترل كننده سطح صدا) ديجيتال است  كه داراي دو خروجي مونو به صورت مجزا است و به طور استريو نيز مي توان از آن بهره برد .

سطح كنترل كننده صدا به صورت رقمي بر روي SEVSN SEGMENT قابل مشاهده است كه بين صفر تا 64 تغيير ميكند يعني به عبارت ديگر داراي 64 پله است .

دو ترانزيستور BD 140 براي راه اندازي SEVEN SEGMENT ها در مدار قرار داده شده است ، 9 عدد ترانزيستور ديگر در مدار قرار دارد كه يكي از آنها همانطور كه بعدا خواهيم ديد در مدارات آن براي راه اندازي بيزر به كار رفته است . دو سوئچ UPPER  و DOWN  داريم كه وظيفه تنظيم سطح صدا را  بر عهده دارند همچنين اين ولوم طوري طرح شده است كه اگر در هنگام كار برق  ورودي قطع شود آنگاه در صورت وصل مجدد تغذيه ولوم بر روي همان سطح  ولتاژ قبلي يعني قبل از قطع منبع قرار خواهد گرفت.

آي سي برنامه ريزي شده مورد استفاده در اين مدار از نوع ATMEL است ، به شماره ATMEGA8L كه در فصل قبل در مورد خصوصيات آن آمده  است .

در ورودي آن از يك آي سي سه پايه معروف به نام 7805 به عنوان رگولاتور ولتاژ (تثبيت كننده ولتاژ) در مبناي 5 ولت استفاده شده است  كه جهت تغذيه آي سي هاي ديگر مدار به كار مي رود.

در اين مدار از 4 آي سي 4051 (مولتي پلكسر ) استفاده شده است كه دو عدد از آنها براي يك  باند مونو و 2 تاي ديگر نيز به همين شكل براي يك باند ديگر به كار رفته است كه همانطور كه گفته شد مي توان از آنها به صورت استريو نيز بهره برد.

بقيه عناصر به كار رفته شده در اين مدار  همانطور كه ملاحظه مي كنيد مقاومت هاي اهمي هستند كه هدف از به كار بردن آنها يا تعيين باياس ترانزيستور هاي  به كار برده شده است  يا عناصر تشكيل دهنده شبكه مقاومتي است .

در اين بخش مدارات تشكيل دهنده اين طرح را خواهيم ديد:

Pot- page

CPU- Page