- SPI پیکر بندی سخت افزاری

Syntax for hardware SPI:

CONFIG SPI  =HARD, INTERRUPT= ON|OFF  ,  DATA  ORDER = LSB|MSB , MASTER =YES| NO ,POLARITY = HIGH/LOW , PHASE = 0|1 , CLOCKRATE =

- 4|16|64|128 , NOSS = 0|1

استفاده  می شود.   ON از گزینه SPI درصورت استفاده از وقفه در ارتباط  :INTERRRUPT = ON|OFF

داده ارسال خواهدMSB وسپس LSB، ابتدا LSBدر صورت انتخاب  :DATAORDER = LSB/MSB

داده  ارسال خواهد شد.LSB  و سپس MSBابتدا  MSB شد و در صورت انتخاب

و YES باشد گزینه MASTER اگرمیکرویی در برنامه نویسی برای آن هستیم   :MASTER =YES/NO

را  برمی گزینیم.NO باشد گزینه SLAVEاگر

انتخاب 0 توصیه می شود.:PHASE = 0/1

است پایه کلاک بالا IDLE در حالت بیکاری SPIاگر بخواهیم زمانی که :POLARITY =HIGH/LOW

باعث پایین قرار گرفتن پایه کلاک می شود.LOW انتخاب می شود.انتخاب HIGHباشد ، گزینه  فرکانس 1/4،  1/16  ،1/64 ، 1/128 که می تواند SPI مشخص کننده فرکانس کلاک :CLOCK RATE

سیستم باشد.

ایجاد شود،1 راانتخاب کنید.SS نمی خواهید سیگنال  MASTERزمانی که در حالت :NOSS=0|1

مورد نظر را پایین کند.SLAVEدر این حالت کاربر بایستی نرم افزاری پایه

پیکر بندی سخت افزاری را می توان نیز به صورت دستور ساده زیر نوشت.

- CONFIG SPI = HARD

،POLARITY = HIGH فرستاده می شود و MSBکه در این حالت بصورت پیش فرض اول

درنظرگرفته می شوند. CLOCKRATE = 4،PHASE =0 ،MASTER = YES

- SPIپیکر بندی نرم افزاری

پایه ای به دلخواه انتخاب  SPIدر صورت انتخاب این نوع پیکر بندی می توان برای هر یک از خطوط ارتباط

کرد.

Syntax for software SPI :

- CONFIG SPI = SOFT , DIN = PIN , SS = PIN|NONE , CLOCK = PIN

استفاده می شود.PIN  است که از پایه MISO  (MASTER IN SLAVE OUT) پایه  :DIN

استفاده می شود.PIN است که از پایه دلخواه MOSI   (MASTER OUT SLAVE IN)    پایه:DOUT

SS  هم با پایه های دلخواه پیکره بندی می شوند.زمانی که در نمی خواهید سیگنال CLOCK وSSپایه های

موردنظرSLAVE استفاده کنید در این حالت کاربر باید توسط نرم افزاری SS=NONEداشته باشید از گزینه

را برقرارکند.SPI انتخاب و ارتباط SSرا با صفر کردن پایه

SPIدستورات مربوط به ارتباط

SPIINITدستور

می شوند. این دستور بعد از پیکره بندی  INITIAL  ،SPIتوسط این دستور پایه های به کار برده شده در ارتباط

بایستی برای قرارگیری پایه های استفاده شده در جهت مناسب نوشته شود.SPI

- SPIINدستور

SPIIN  var, bytes

قرار می گیدرد. var بایت دریافت می شود و در متغیر SPI از باس bytesتوسط این دستور به تعداد

SPIOUTدستور

SPIOUT var, bytes

ارسال خواهد شد.spi به باس var ، داده bytesبا این دستور به تعداد

SPIMOVEدستور

Var = spimove (  byte  )

جای می گیردvar در متغیر SPI ارسال شده و همزمان داده دریافت شده از باس SPI به باس byetمتغیر یا ثابت

(2-WIRE)  I2Cپیکره بندی ارتباط سریال

طراحی شده است.البته برای PHILIPS است که توسط 2-WIRE یک پروتکل ارتباطی  I2Cارتباط سریال

ارتباطی 4 سیمه است که بالاترین فرکانس 2-WIREو زمین است پس در واقع  VCCبرقراری ارتباط نیاز به

در یک باس را نشان می دهد.I2C باشد.شکل زیر طرزاتصال وسایل 400KHZکلاک آن می تواند

در یک باسI2Cشکل اتصال وسایل

می شوند ولی برای برطرف کردن مشکل  PULL-UP،10K با مقاومت های I2Cدرساده ترین حالت خطوط

بدون هیچ مشکلی تا 400KHZ درفرکانس 12C مدار زیر پیشنهاد شده است که می تواند ارتباط 12Cفاصله

قرار میگیرد.12C طول داشته باشد. مدار زیر در انتهای خطوط 80CM

برای فواصل دور 12Cشکل مدار ارتباطی وسایل

- I2Cتعیین کلاک

بستگی به کلاک سیستم دارد . برای رفع این مشکل از پیکره بندی زیر برای تعیین فرکانسI2Cکلاک ارتباط

استفاده می نماییم.I2Cکاری ارتباط

- CONFIG I2CDELAY=X

است که عدد بالاتر فرکانس کلاک پایین تری ایجاد I2C مقدار عددی بین 1 تا 255 برای فرکانس کلاک X

ایجاد می کند و یا به طور مثالI2C را در ارتباط 200KHZ به صورت  پیش فرض 5 است برابر Xمی کند.

را تولید می کند.100KHZ کلاکX=10

SDAتعیین پایه

CONFIG SDA = pin

(DATA)SDA ، با این دستور پایه (2-wire) I2Cبرای ارتباط میکرو با وسایل جانبی دیگر از طریق پروتکل

پیکره بندی می شود.

SCLتعیین پایه

CONFIG SCL = pin

(CLOCK)SCL، با این دستور پایه (2-wire) I2Cبرای ارتباط میکرو با وسایل جانبی دیگر از طریق پروتکل

پیکره بندی می شود.

I2C RECEIVEدستور

داده  دریافت می کند.(2-WIRE)I2Cاین دستور از خط یا باس

I2creceive Slave , Var

I2creceive Slave , Var , b2w , b2r

:SLAVE یک متغیر نوع BYTE ،INTEGER ،WORD یا عدد ثابت که حاوی آدرس SLAVE است.

:VAR یک متغیر BYTE ، INTEGER ،WORD که داده دریافت شده از خط یا باس I2C را در خود

جای می دهد.

:B2Wمشخص کننده تعداد بایت دلخواه برای ارسال به خط یا باس  سریال I2C است.

:B2Rمشخص کننده تعداد بایت دلخواه برای دریافت از خط یا باس سریال I2C است.

I2creceive slave  , buf(1)  , 2 , 1  ‘send two bytes and receive one byte

Print buf(1)                                  ‘print the reveived byte

دستور I2C  SEND

این دستور داده را به خط یا باس (2-WIRF) I2C می فرستد.

I2csend slave , var

I2csnd slave , var , bytes

:SLAVEعدد ثابت یا متغییر نوع BYTE ،INTEGER ، WORD که حاوی SLAVE است.

:VAR داده ای که قصد ارسال به خط یا باس I2C را داریم که می تواند یک BYTE ، INTEGER ، WORD  یا ثابت باشد.

:BYTE مشخص کننده تعداد بایت دلخواه برای ارسال به خط یا باس سریال I2C است.

دستورات I2CSART ,I2CSTOP ,I2CRBYTE ,I2CWBYTE

I2cstart

I2ctop

I2crbyte Var , Ack / nack

I2cwbyte Val

:I2CSTART که باعث ایجاد شروع (START CONDITION) در پروتکل ارتباطی I2C می شود.

:I2CSTOP که باعث ایجاد پایان (STOP CONDITION) در پروتکلی I2C می شود.

:I2CRBYTE یک بایت از خط یا باس I2C می گیرد. VAR متغیری است که آخرین بایت را می خوانیم،ایجاد

می کنیم.

:I2CWBYET یک بایت به خط یا باس I2C می فرستد.VAR متغیر یا ثابتی است که به خط یا باس I2C ارسال می شود.

| AT24C64 | 64K | 32 | 8 | A0,A1,A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT24C128 | 128K | 64 | 4 | A0,A1 |
| AT24C256 | 256K | 64 | 4 | A0,A1 |
| AT24C512 | 512K | 128 | 4 | A0,A1 |
| AT24C1024 | 1024K | 256 | 2 | A1 |

(ادامه جدول صفحه قبل)2-WIREجدول انواع حافظه های سریال

AT240A/04A/08Aمعرفی نوع های

را انتخاب کرده و در موردAT24C02A/04A/08Aدر این بخش قصد داریم به طور نمونه انواع حافظه های ترکیب پایه ها ، مشخصات و چگونگی ارتباط با این نوع از حافظه ها آشنا شویم.در صورتی یادگیری این بخش شما می توانید یه راحتی با انواع دیگر کار و ارتباط برقرار کنید.

خصوصیات

- مصرف کم و ولتاژهای کاری استاندارد

(VCD=4.5V to 5.5V)5.0

(VCD=2.7V to 5.5V)2.7

(VCD=2.5V to 5.5V)2.5

(VCD=1.8V to 5.5V)1.8

- سازماندهی حافظه داخلی به طور مثال برای AT24C04 بصورت 8bit * 512

- قابلیت اتباط بصورت2-wire

- دارای اشمیت تریگر و ورودی فیلتر شده برای کاهش نویز

- قابلیت اتباط دو طرفه

- ارتباط 400KHZ در ولتاژ 5 ولت ، 100KHZ در ولتاژهای 2.7-2.5-1.7

- داری پایه حفاظت از نوشتن WP(WRITE PROTECT)  برای استفاده نرم افزاری یا سخت افزاری

- مد نوشتاری 8 بایتی

- زمان ماکسیمم 10MS برای نوشتن

- نگهداری داده تا 100 سال

- قابلیت نوشتن تا 1000,000 بار

- نوع بسته بندی

- پایه انواع JEDEC SOIC , TSSOP , PDIP

- ترکیب بسته بندی

| جدول عملکرد پایه های حافظه سریال Function | Pin Name |
| --- | --- |
| Address inputs | A0-A2 |
| Serial data | SDA |
| Serial clock input | SCL |
| Write protect | WP |
| No connect | NC |

AT24C02A/04A/08A دارای مقدار 8192/4096/2048 بیت حافظه EEPROM به صورت

1024/512/256 کلمه 8 بیتی هستند . این وسایل برای کار در محیط های تجاری و صنعتی و در مکانهای که استفاده از ولتاژ و توانهای کم احتیاج باشد بهینه سازی شده اند. محدوده های کاری حافظه های در جدول زیر

آمده اند.

معرفی پایه ها

پایه کلاک سریال (SCL)

از لبه مثبت SCL برای ورودی داده به هر یک ازEEPROM ها و از لبه منفی برای خروج داده از EEPROM ها استفاده میشود.

پایه داده سریال (SDA)

SDA یک پایه دو طرفه برای ارتباط داده ها است.

پایه های A0-A1-A2 آدرس سخت افزاری EEPROM

پایه های ورودی A0-A1-A2 مشخص کننده آدرس EEPROM است. در صورتی که به صورت سخت افزاری

بخواهیم وسیله را آدرس دهی بکنیم به نوع حافظه تا هشت EEPROM می توانند در یک BUS قرار گیرند.

پایه محافظت از نوشتن(WP)

این پایه ورودی زمانی که زمین یا بدون اتصال باشد نوشتن به صورت عادی انجام می گیرد . اگر این پایه یک شود از نوشتن در EEPROM  جلوگیری میشود.

طرز کار حافظه

انتقال کلاک و داده: پایه SDA به طور معمول توسط وسیله خارجی بالا نگه داشته میشود. داده بر روی SDA

زمانی که SCL پایین است تغییر می یابد(با توجه به شکل زیر).تغییرSDA در زمان بالا بودن SCL به منزله

ایجاد یک START CONDITION  یا STOP CONDITION است.

ایجاد  :START CONDITION یک به صفر (HIGH TO LOW) کردن SDA در زمان بالا بودن SCL به منزله ایجاد یک یک START CONDITION است.(شکل زیر)

شناسایی (ACKNOWLAGE): تمام آدرس ها و داده ها در قالب WORD به صورت هشت بیتی از EEPROM به خارج یا از خارج به EEPROM انتقال می یابد. EEPROM با فرستادن صفر در کلاک نهم

مشخص میکند که هر یک از کلمات (WORD) را طبق دیاگرام زمانی شکل زیر دریافت کرده است.

دیاگرام زمانی ارسال ACK توسط EEPROM

RESET شدن حافظه: برای ری ست شدن حافظه مراحل زیر بایستی طی شود:

- بالا بودن کلاک برای 9 کلاک سیگل

- بالا بودن SDA در هر یک از سیگل ها هنگامی که SCL یک است.

- ایجادSTART CONDITION در زمانی بالا بودن SDA

آدرس دهی سخت افزاری حافظه

منظور از آدرس دهی سخت افزاری ، آدرسی که توسط پایه های A2,A1,A0 برای انتخاب چیپ دلخواه در باس ایجاد می شود، است. این نوع از حافظه ها نیاز به 8 بیت آدرس سخت افزاری دارند.

| 2K R/W | A0 | A1 | A2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LSB							  MSB

| 4K R/W | P0 | A1 | A2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8K R/W | P0 | P1 | A2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

بایت آدرس دهی سخت افزاری برای 2402/04/08

پایه های A0/A1/A2 برای آدرس دهی نوع AT2402A استفاده می شوند. پس بنابرین نهایتآ 8 وسیله می توانند در یک باس قرار گیرند . بیت اول نیز برای خواندن و نوشتن  مورد استفاده می شوند.زمانی که بخوانید در حافظه

بنویسید بیت اول را صفر و زمانی که بخواهید از حافظه بخوانید بیت اول را یک  می کنید.

بیت های A1/A2 برای آدرس دهی نوع AT2404A استفاده می شوند. بیت اول نیز برای خواندن و نوشتن مورد استفاده می شود. زمانی که بخواهید در حافظه بنویسید بیت اول را صفر و زمانی که بخواهید از حافظه بخوانید بیت اول را یک کنید.بیت ح0 مشخص کننده آدرس صفحه (PAEG) حافظه است. در این نوع حافظه پایه های A1/A2 استفاده میشود و پایه A0 آزاد مباشد. پس بنابرین نهایتآ 4 وسیله می توانند در یک باس مشترک استفاده شوند.

بیت A2 برای آدرس دهی نوع AT2408A استفاده می گردد.بیت اول نیز برای خواندن و نوشتن استفاده میشود

زمانی که بخواهید در حافظه بنویسید بیت اول را صفرو زمانی که بخواهید از حافظه بخوانید بیت اول را یک کنید.بیت P1/P2 مشخص کننده آدرس صفحه(PAGE) حافظه است.در این نوع حافظه پایه های A2 استفاده میشود. پایه A0/A1 آزادمی باشد پس بنابرنی نهایتآ 2 وسیله می توانند در یک باس مشترک استفاده شوند.

انواع عملیات حافظه

1.نوشتن بایتی(BYTE WRITE): ادرس دهی خانه های حافظه AT2402/04/08 به ترتیب توسط 8/9/10 بیت می گیرد. عملیات نوشتن بایتی مطابق دیاگرام زمانی زیر انجام می گیرد.

دیاگرام زمانی نوشتن بایتی در EEPROM سریال

START :ایجاد START CONDITION که می توان با دستور 12CSTART   آن در محیط  BASCOM

ایجاد کرد.

DEVICE ADDRESS :منظور همان آدرس دهی سخت افزاری است که توسط بایت آدرس دهی

سخت افزاری بدست آمده است و با دستور 12CWBYTE ADDRESS می توان آن را به خط یا باس SDA ارسال کرد.توحه کنید که بیت R/W=0 است.

:ACK در تمام موارد مورد نیاز این سیگنال توسط کامپایلر به صورت خودکار ایجاد شده و نیازی به نوشتن برنامه اضافه برای آن نیست.

:WORD ADDRESS آدرس خانه دلخواه حافظه که توسط دستور 12CWBYTE ADDRESS به خط

یا باس SDA ارسال می شود.

DATA : داده دلخواه که توسط 12CWBYTE DATA به خط یا باس SDA ارسال می گردد تا در خانه حافظه حفظ شود.

STOP : ایجاد STOP CONDITION  که توسط دستور 12CSTOP در محیط  BASCOM به خط یا باس

SDA ارسال می گردد.

2.نوشتن صفحه ای(PAGE WRITE) : این مد مانند نوشتن بایتی است با این تفاوت که بعد از نوشتن اولین بایت

STOP CONDITION ایجاد نمی شود. تعداد بایت نوشتن به صورت صفحه ای برای AT2402، 8بایت و برای AT2404/08، 16 بایت است.به طور مثال برای AT2404 بعد از نوشتن اولین بایت در حافظه با ارسال

سیگنال ACK می توان تا 8 بایت را به همین منوال نوشت. برای درک بیشتر به دیاگرام زیر نمایید.

انواع عملیات خواندن حافظه

خواندن از حافظه شبیه نوشتن بر روی آن است با این تفاوت که در تنظیم بایت آدرس دهی سخت افزاری بیت W/R به یک تغییر می کند.سه نوع مختلف نوشتن موجود می باشد که در زیر آمده است.

- خواندن آدرس اخیر(CURRENT ADDRESS READ) :

آدرس آخرین خانه حافظه چه از آن خوانده شده یا در آن نوشته شده باشد رد کانتر داخلی حافظه EEPROM موجود می باشد. این آدرس تا زمانی معتبر است که VCC حافظه برقرار باشد.

آدرس خانه حافظه در زمان نوشتن در آخرین خانه حافظه صفحه جاری به اولین خانه صفحه اول حافظه بر می گردد.زمانی که آدرس سخت افزاری EEPROM با بایت R/W=1 به چیپ ارسال می شود، داده خانه حافظه اخیر توسط EEPROM به بیرون ارسال می شود. برای درک بیشتر به دیاگرام زمانی زیر توجه کنید.

دیاگرام زمانی خواندن آدرس اخیر از حافظه

.2.خواندن از آدرس دلخواه(RENDOM READ) : توسط این نوع خواندن می توان داده را از آدرس دلخواه خواند . برای درک طرز عملکرد به دیاگرام و توضیحات زیر توجه کنید.

START: ایجادSTART CONDITION که می توان با دستور 12CSTART آن را در محیط BASCOM ایجاد کرد.

:DEVICE ADDRESS منظور همان آدرس دهی سخت افزاری است که توسط بایت آدرس دهی سخت افزاری برای نوشتن بدست آمده است که با دستور 12CWBYTE ADDRESS می توان آن را به خط یا باس

SDA ارسال کرد.توجه کنید که بیت R/W=0 است.

:ACK در تمام موارد مورد نیاز این سیگنال توسط کامپایلر به صورتخودکار ایجاد شده ونیازی به نوشتن برنامه

اضافه برای آن نیست.

:WORD ADDRESS آدرس خانه دلخواه حافظه که توسط دستور 12CWBYTE ADDRESS به خط یا باس SDA ارسال می گردد.

:DEVICE ADDRESS منظور همان آدرس دهی سخت افزاری  است که توسط بایت آدرس دهی سخت افزاری برای خواندن بدست آمده است و با دستور 12CWBYTE ADDRESS می توان آن را به خط یا باس

SDA ارسال کرد.توجه کنید که بیت R/W=1 است.

:DATA داده دلخواه از خانه حافظه WORD ADDRESS توسط دستور 12CRBYTE data,nack/ack

خوانده شده ودر متغییر بایت data قرار می گیرد.

:STOP ایجاد STOP CONDITION که توسط دستور 12CSTOP در محیط BASCOM به خط یا باس

SDA ارسال می شود.

3. خواندن دنباله ای(SEQUENTIAL READ):خواندن دنباله ای می تواند هم در زمان خواندنآدرس اخیر و هم آدرس دلخواه استفاده شود. زمانی که میکرو داده را دریافت کرد سیگنال ACK را برای EEPROM می فرستد و حافظه تا زمانی که سیگنال ACK را دریافت می کند، آدرس خانه حافظه را افزایش می دهد و داده متناظر با آدرس را به صورت دنباله ای ارسال می کند. زمانی که آدرس به آخرین خانه حافظه رسید، آدرس خانه حافظه بر می گردد و خواندن دنباله ای ادامه پیدا می کند.خواندن دنباله ای با ایجاد شدن سیگنال NO ACK یا به عبارتی منطق 1 پایان می یابد ولی بایستی STOP CONDITION بعد از آن تولید شود.

دیاگرام زمانی خواندن دنباله ای از حافظه