مقدمه

این مجموعه شامل مطالبی در باره ی ساخت ربات های کوچک و مثال هایی از ساخت ربات هاست .هر ربات برای هوش و حرکت و کنترل موتور و استنبا طات حسی از یک میکروکنترلر PIC استفاده میکند.

با تعویض حسگر ها و برنامه ی میکروکنترلر می توانیم باغ وحشی شامل ربات های دنبال کننده ی نور و ربات های مبنی بر رفتار و .... خلق کنیم.

هر ربات در خود چیز هایی برای یاد دادن دارد.

فصل اول:ربات چیست؟

بشر نام علمى homo-sapiens يا «مرد خردمند» را به خود نسبت داده است، زيرا قابليت هاى ذهنى و حسى ما براى زندگى روزمره بسيار مفيد هستند. حوزه هوش مصنوعی سعى دارد تا موجوديت هاى هوشمند را درك كند. از اين رو يكى از علل مطالعه آن، بيشتر دانستن در مورد خودمان است، اما برخلاف فلسفه و روانشناسى - كه آنها نيز به هوشمندى مرتبط هستند - هوش مصنوعى سعى دارد به  همان خوبى كه آنها را مى فهمد، به ساخت آنها نيز قادر شود.

دليل ديگر براى مطالعه هوش مصنوعى، جالب و مفيد بودن اين موجوديت هاى هوشمند است. هوش مصنوعى محصولات مهم و مؤثر زيادى در مراحل اوليه توسعه اش توليد كرده است. اگر چه هيچ كس نمى تواند آينده را به طور مشخص پيش بينى كند، اما آشكار است كه كامپيوتر هايى هوشمند همرديف با انسان، تأثير بسزايى بر زندگى روزمره و همچنين برآينده خواهدداشت.

   ربات يك ماشين الكترومكانيكى هوشمند است كه مى توان آن را بارها برنامه ريزى كرد. چندكاره و كارآمد و مناسب براى محيط است. 

اجزاى يك ربات: 
- وسايل مكانيكى و الكتريكى: شاسى، موتورها، منبع تغذيه و... 
- حسگرها (براى شناسايى محيط) دوربين ها، سنسورهاى sonar، سنسورهاى ultrasound و... 

- عملكردها (براى انجام اعمال لازم) بازوى ربات، چرخ ها، پاها و... 

- قسمت تصميم گيرى (برنامه اى براى تعيين اعمال لازم): حركت در يك جهت خاص، دورى از موانع، برداشتن اجسام و... 

- قسمت كنترل (براى راه اندازى و بررسى حركات ربات): نيروها و گشتاورهاى موتورها براى سرعت مورد نظر، جهت مورد نظر، كنترل مسير و... 

   كلمه رباتيك (robatics) را اولين بار «ايزاك آسيموف» در يك داستان كوتاه ارائه كرد. ايزاك آسيموف (1992-1920) نويسنده كتاب هاى توصيفى درباره علوم و داستان هاى علمى - تخيلى است. 

    در سال 1954 ميلادى، عصر رباتها با ارائه اولين روبات آدم نما از طرف <<جرج دوول>>

(George Devol) شروع شد. 

    امروزه، 90 درصد رباتها، ربات هاى صنعتى هستند، يعنى ربات هايى كه در كارخانه ها، آزمايشگاه ها، انبارها، نيروگاه ها، بيمارستان ها، و بخش هاى مشابه به كارگرفته مى شوند. در سال هاى قبل، بيشتررباتهاى صنعتى در كارخانه هاى خودروسازى به كارگرفته مى شدند، ولى امروزه تنها حدود نيمى از رباتهاى موجود در دنيا در كارخانه هاى خودروسازى به كار گرفته مى شوند. مصارف رباتها در همه ابعاد زندگى انسان به سرعت در حال گسترش است تا كارهاى سخت و خطرناك را به جاى انسان انجام دهند. براى مثال امروزه براى بررسى وضعيت داخلى راكتورها از ربات استفاده مى شود تا تشعشعات راديواكتيو به انسانها صدمه نزند. 

   در سال 1956 م پس از توسعه فعاليت هاى تكنولوژى يك، كه بعد از جنگ جهانى دوم، يك ملاقات تاريخى بين جرج سى.دوول (George C.Devol) مخترع و كارآفرين صاحب نام، و «ژوزف اف.انگلبرگر» Joseph ) ( F.Engelberger كه يك مهندس با سابقه بود، صورت گرفت. در اين ملاقات آنها به بحث در مورد داستان آسيموف پرداختند. ايشان سپس به موفقيت هاى بسيارى در توليد رباتها دست يافتند و با تأسيس شركت هاى تجارى به توليد ربات مشغول شدند. انگلبرگر شركت unimate را برگرفته از universal Automation براى توليد ربات پايه گذارى كرد. نخستين رباتهاى اين شركت در كارخانه جنرال موتورز (General Motors) براى انجام كارهاى دشوار در خودروسازى به كار گرفته شد. انگلبرگر را «پدر رباتيك» ناميده اند. 

    بعدها رباتهاى صنعتى زيادى ساخته شدند و انجمن صنايع رباتيك اين تعريف را براى ربات صنعتى ارائه كرد: 

«   ربات صنعتى يك وسيله چند كاره و با قابليت برنامه ريزى چند باره است كه براى جابه جايى قطعات، مواد، ابزارها با وسايل خاص به وسيله حركات برنامه ريزى شده، براى انجام كارهاى مختلف استفاده مى شود.» در سال 1962 م شركت خودروسازى جنرال موتورز نخستين روبات Unimate را در خط مونتاژ خود به كار گرفت. 

    رباتها روز به روز هوشمندتر مى شوند تا هر چه بيشتر در كارهاى سخت و پر خطر به يارى انسان ها بيايند. 

انواع رباتها: 

 1- رباتهاى امروزى كه شامل قطعات الكترونيكى و مكانيكى هستند در ابتدا به صورت بازوهاى مكانيكى براى جابه جايى قطعات و يا كارهاى ساده و تكرارى به وجود آمدند كه موجب خستگى و عدم تمركز كارگر و افت بازده مى شد. اين گونه رباتها، جا به جاگر (manipulator) نام دارند. جابه جاگرها معمولاً در نقطه ثابت و در فضاى كاملاً كنترل شده در كارخانه نصب مى شوند و به غير از وظيفه اى كه براى آن طراحى شده اند قادر به انجام كار ديگرى نيستند. اين وظيفه مى تواند در حد بسته بندى توليدات، كنترل كيفيت و جدا كردن توليدات بى كيفيت و يا كارهاى پيچيده ترى همچون جوشكارى و رنگزنى با دقت بالا باشد. 

 2- نوع ديگر رباتها كه امروزه مورد توجه بيشترى است رباتهاى متحرك هستند كه مانند رباتهاى جابه جا كننده در محيط ثابت و شرايط كنترل شده كار نمى كنند، بلكه همانند موجودات زنده در دنياى واقعى و با شرايط واقعى زندگى مى كنند و سير اتفاقاتى كه ربات بايد با آنها روبه رو شود از قبل مشخص نيست. در اين نوع ربات هاست كه تكنيك هاى هوش مصنوعى بايد در كنترل كننده ربات (مغز ربات( به كار گرفته شود. رباتهاى متحرك به دسته هاى زير تقسيم مى شوند: رباتهاى چرخ دار با انواع چرخ عادى و يا شنى تانك و با پيكربندى هاى مختلف يك، دو يا چند قسمتى رباتهاى پادار مثل سگ اسباب بازى AIBO ساخت سونى يا ربات ASIMO ساخت شركت هوندا.

3- رباتهاى پرنده

4- رباتهاى چند گانه (هايبريد) كه تركيبى از روباتهاى بالا يا تركيب با جابه جا گرها هستند. 

مزاياى رباتها: 

1- رباتيك و اتوماسيون در بسيارى از موارد مى توانند ايمنى، ميزان توليد، بهره و كيفيت محصولات را افزايش دهند.

2- رباتها مى توانند در موقعيت هاى خطرناك كار كنند و با اين كار، جان هزاران انسان را نجات دهند. 

 3- رباتها به راحتى محيط اطراف خود توجه ندارند و نيازهاى انسانى براى آنها مفهومى ندارد. رباتها هيچگاه خسته نمى شوند. 

4- دقت رباتها خيلى بيشتر از انسانهاست، آنها در حد ميلى يا حتى ميكرو اينچ دقت دارند

5- رباتها مى توانند در يك لحظه چند كار را با هم انجام دهند، ولى انسانها در يك لحظه تنها يك كار انجام مى دهند. 

معايب رباتها: 

1-رباتها در موقعيت هاى اضطرارى توانايى پاسخگويى مناسب ندارند كه اين مطلب مى تواند بسيار خطرناك باشد. 

2- رباتها هزينه بر هستند

3-  قابليت هاى محدود دارند يعنى فقط كارى را كه براى آن ساخته شده اند انجام مى دهند. 

اكنون اولين ربات انسان نماى خاورميانه در دانشگاه صنعتى شريف طراحى و ساخته مى شود.

علم رباتیک از سه شاخه اصلی تشکیل شده است:

الکترونیک ( شامل مغز ربات)
          مکانیک (شامل بدنه فیزیکی ربات

نرم افزار (شامل قوه تفکر و تصمیم گیری ربات)

اگریک ربات را به یک انسان تشبیه کنیم، بخشهایی مربوط به ظاهر فیزیکی انسان را متخصصان مکانیک می سازند(تصویر3)، مغز ربات را متخصصان الکترونیک توسط مدارای پیچیده الکترونیک طراحی و می سازند و کارشناسان نرم افزار قوه تفکر را به وسیله برنامه های کامپیوتری برای ربات شبیه سازی می کنند تا در موقعیتهای خاص ، فعالیت مناسب را انجام دهد.

تصویر1

تصویر 2

تصویر3

تصویر 4

فصل دوم:رباتیک چیست؟

کلمه ربات توسط Karel Capek  نویسنده نمایشنامه R.U.R  (روبات‌های جهانی روسیه) در سال 1921 ابداع شد. ریشه این کلمه، کلمه چک اسلواکی(robotnic) به معنی کارگرمی باشد.

در نمایشنامه وی نمونه ماشین، بعد از انسان بدون دارا بودن نقاط ضعف معمولی او، بیشترین قدرت را داشت و در پایان نمایش این ماشین برای مبارزه علیه سازندگان خود استفاده شد.

البته پیش از آن یونانیان مجسمه متحرکی ساخته بودند که نمونه اولیه چیزی بوده که ما امروزه ربات می‌نامیم.

امروزه معمولاً کلمه ربات به معنی هر ماشین ساخت بشر که بتواند کار یا عملی که به‌طور طبیعی توسط انسان انجام می‌شود را انجام دهد، استفاده می‌شود.

ربات‌ها چه کارهایی انجام می‌دهند؟

بیشتر ربات‌ها امروزه در کارخانه‌ها برای ساخت محصولاتی مانند اتومبیل؛ الکترونیک و همچنین برای اکتشافات زیرآب یا در سیارات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ربات‌ها از چه ساخته می‌شوند؟

ربات‌ها دارای سه قسمت اصلی هستند:

1-  مغز که معمولاً یک کامپیوتر است.

2-  محرک و بخش مکانیکی شامل موتور، پیستون، تسمه، چرخ‌ها، چرخ دنده‌ها و ...

3-  سنسور که می‌تواند از انواع بینایی، صوتی، تعیین دما، تشخیص نور، تماسی یا حرکتی باشد.

با این سه قسمت، یک ربات می‌تواند با اثرپذیری  و اثرگذاری در محیط کاربردی‌تر شود.

تأثیر رباتیک در جامعه:

ربات‌ها معمولاً در مواردی استفاده می‌شوند که بتوانند کاری را بهتر از یک انسان انجام دهند یا در محیط پر خط فعالیت نمایند مثل اکتشافات در مکان‌های خطرناک مانند آتش‌فشان‌ها که می‌توان بدون به خطر انداختن انسان‌ها انجام داد.علم رباتیک درا صل در صنعت به‌کار می‌رود و ما تأثیر آن را در محصولاتی که هر روزه استفاده می‌کنیم، می‌بینیم. که این تأثیرات معمولاً در محصولات ارزان‌تر دیده می‌‌شود.

مشکلات رباتیک:

البته مشکلاتی هم هست. یک ربات مانند هر ماشین دیگری، می‌تواند بشکند یا به هر علتی خراب شود. ضمناً آن‌ها ماشین‌های قدرتمندی هستند که به ما اجازه می‌دهند کارهای معینی را کنترل کنیم.

در این حوزه نیز مشکلاتی در رابطه با انسان‌های شرور و استفاده از ربات‌ها برای مقاصد شیطانی داریم. مطمئناً ربات‌ها می‌توانند در جنگ‌های آینده استفاده شوند. این می‌تواند هم خوب و هم بد باشد. اگر انسان‌ها اعمال خشونت آمیز را با فرستادن ماشین‌ها به جنگ یکدیگر نمایش دهند، ممکن است بهتر از فرستادن انسان‌ها به جنگ با یکدیگر باشد. ربات‌ها می‌توانند برای دفاع از یک کشور در مقابل حملات استفاده می‌شوند تا تلفات انسانی را کاهش دهد. آیا جنگ‌های آینده می‌تواند فقط یک بازی ویدئویی باشد که ربات‌ها را کنترل می‌کند؟

مزایای رباتیک

مزایا کاملاً آشکار است. معمولاً یک ربات می‌تواند کارهایی که ما انسان‌ها می‌خواهیم انجام دهیم را ارزان‌تر انجام‌ دهد. علاوه بر این ربات‌ها می‌توانند کارهای خطرناک مانند

نظارت بر تأسیسات انرژی هسته‌ای یا کاوش یک آتش‌فشان را انجام دهند. ربات‌ها می‌توانند کارها را دقیقتر از انسان‌ها انجام دهند و روند پیشرفت در علم پزشکی و سایر علوم کاربردی را سرعت بخشند.ربات ها به خصوص در امور تکراری و خسته کننده مانند ساختن صفحه مدار-ریختن چسپ روی قطعات الکتریکی و... سودمندهستند.

تاثیرات شغلی

بسیاری از مردم از اینکه ربات‌ها تعداد شغل‌ها را کاهش دهد و افراد زیادی شغل خود را از دست دهند، نگرانند. این تقریباً هرگز قضیه‌ای بر خلاف تکنولوژی جدید نیست. در حقیقت اثر پیشرفت‌ تکنولوژی مانند ربات‌ها (اتومبیل و دستگاه کپی و...) بر جوامع ، آن است که انسان بهره‌ورتر می‌شود.

قوانین سه‌گانه رباتیک:

ایزاک آسیموف نویسنده داستان‌های علمی تخیلی قوانین سه‌گانه رباتیک را به صورت زیر تعریف‌کرده است:

1ـ یک ربات نباید به هستی انسان آسیب برساند یا به واسطه بی‌تحرکی، زندگی یک انسان را به مخاطره بیاندازد.

2ـ یک ربات باید از دستوراتی که توسط انسان به او داده می‌شود، اطاعت کند؛ جز در مواردی که با قانون یکم در تضاد هستند.

3-یک ربات باید تا جایی که با قوانین یکم وسوم در تضاد نباشد از خود محافظت کند.

آینده رباتیک

جمعیت ربات‌ها به سرعت در حال افزایش است. این رشد توسط ژاپنی‌ها که ربات‌های آن‌ها تقریباً دو برابر تعداد ربات‌های آمریکا است، هدایت شده است.

همه ارزیابی‌ها بر این نکته تأکید دارد که ربات‌ها نقش فزاینده‌ای در جوامع مدرن ایفا خواهند کرد. آن ها به انجام  کارهای خطرناک، تکراری، پر هزینه و دقیق ادامه می‌دهند تا انسان‌ها را از انجام آن‌ها باز دارند.

فصل سوم:هوش ربات

میکروکنترولر چیست؟

میکروکنترولر در واقع یک کامپیوتر تک تراشه ارزانقیمت می باشد.

تک تراشه بدین معنی که کل سیستم کامپیوتر در داخل یک تکه نازک سیلیکانی در درون یک محفظه پلاستیکی مدار مجتمع (IC) قرار گرفته است.میکروکنترولر دارای خصوصیات کامپیوتر شخصی استاندارد می باشد.میکروکنترولر محتوی یک CPU وROM  وRAM  وخطوط I/O  (ورودی /خروجی) ودرگاههای سریال و موازی و زمان سنج وبعضی اوقات وسایل جانبی داخلی دیگری نظیر مبدل آنالوگ به دیجیتال(A/D) ومبدل دیجیتال به آنالوگ(D/A) می باشد.به هر حال خصیصه اصلی میکروکنترولر توانایی بارگذاری ذخیره واجرای برنامه است.

چرا از میکروکنترولر استفاده می کنیم؟

چون میکروکنترولرها کامپیوتر های تک تراشه ای ارزانقیمت هستند به سادگی می توان آنها را در مدارات الکترونیکی بزرگتر قرار داد.توانایی ذخیره سازی و اجرای برنامه های منحصر به فرد میکروکنترولرها رابسیار قابل انعطاف ساخته است.به عنوان مثال یک فرد می تواند میکروکنترولر را طوری برنامه ریزی کند که تصمیم گیری نماید و بر اساس شرایط (وضعیت خطوطI/O)  و رویدادها عملیاتی انجام دهد .قابلیت انجام عملیات ریاضی و منطقی به میکروکنترولر اجازه می دهد رفتار مدارات الکترونیکی و سیستم های منطقی را تقلید کند.

برنامه ها همچنین می توانند موجب شوند میکروکنترولر مانند یک شبکه عصبی و یا مشابه یک کنترل کننده با منطق فازی رفتار کنند.میکروکنترلر ها در لوازم خانگی به کار برده می شوند و وظیفه هوش این دستگاههای هوشیار را بر عهده دارند.

کامپایلر

کامپایلرهای متعددی در بازار موجود می باشند که به کاربر اجازه می دهند برنامه ها(کد) را به زبا نهای سطح بالای مختلفی  بنویسند. زبان های سطح بالا برنامه نویس را از دست و پنجه نرم کردن ومنترل ثبات های میکروکنترلر  به هنگام نوشتن برنامه و نیز دسترسی به قسمت های مختلف حافظه و خصایص میکروکنترلر رهایی می بخشد.

زبان سطح بالایی که من استفاده می کنم مشتقی از زبان بیسیک می باشد.این زبان Picbasic نامیده می شود.زبان Picbasic  شبیه زبان Pbasic که برای برنامه ریزی سری های Basic Stamp استفاده می شود می باشد.استفاده مستقیم از کامپایلر PIcbasic (یا PicBasic Pro) برای برنامه ریزی میکروکنترلر ها نسبت به میکروکنترولرهای سریBasic Stamp که از EEPROM خارجی سریال به عنوان حافظه ذخیره سازی استفاده می کنند دو مزیت بزرگ دارد:سرعت بیشتر اجرای برنامه (20تا 100 بار سریعتر) و کاهش هزینه.

نظری اجمالی بر برنامه ریزی PIC

برنامه ریزی میکروکنترلرهای PIC یک فرایند ساده سه مرحله ای می باشد:نوشتن برنامه(کد)   کامپایل کردن کد و بار گذاری کد در میکروکنترلر.در ادامه نگاهی به پروسه کار داریم دستورالعمل های گام به گام در فصل های بعد ارائه شده است.

سخت افزار و نرم افزار

برای شروع برنامه ریزی و ساخت بر اساس میکرو کنترلرها به دو قلم کالا نیاز دارید .اولین فقره کامپایلر PicBasic یاPic Basic Pro می باشد.علاوه بر کامپایلر به برد برنامه ریزی کننده EPIC و نرم افزار آن احتیاج دارید.

کامپایلرهای PicBasic وPicBasic Pro

این کامپایلر ها هر دو به یک شیوه عمل می کنند.کد برنامه ذخیره شده از طریق کامپایلر اجرا می شود.کامپایلر فایل متنی را می خوانذولیست دستورالعمل های کد ماشین(فایل با پسوندhex) معادل بر نامه را می سازد .کد ماشین لیستی از اعداد مبنای 16 می باشد که برنامه PicBasic  را می نمایاند.لیست اعداد مبنای 16 در میکروکنترلر بارگذاری(پروگرام ) میشود.هنگامی که میکروکنترولر روشن می شود CPU آن در مجموعه اعداد مبنای 16 بارگذاری شده شروع به کار نموده و برنامه PicBasic را اجرا می کند.بارگذاری کد ماشین در میکرو کنترلر بر عهده برد برنامه ریزی کننده EPIC و نرم افزار آن می باشد که ما به زودی نگاهی به آن می اندازیم.

کامپایلر PicBasic Pro  به طور قابل توجهی گرانقیمت تر از کامپایلر استاندارد PicBasic می باشد.نسخه Pro (حرفه ای) فرامین بیشتر و گران مایه تری نسبت به آنچه در بسته نرم افزاری کامپایلر Picbasic فراهم است ارائه می کند. برای نمونه تعدادی از دستوراتی که در نسخه Pro یافت می شود امکان استفاده از وقفه ها وخروجی DTMF و دستورات X-10 وکنترل مستقیم صفحات LCD را فراهم می سازند.

حداقل سیستمی که برای کامپایلر مورد نیاز است یک کامپیوتر شخصی کلاس XT که سیستم عامل داس نگارش 3/3 یا بالاتر را اجرا کند می باشد. کامپایلر می تواند برنامه ها را برای گونه های زیادی از میکروکنترلر های PIC کامپایل کند.

پروگرامرEPIC

کالای مورد نیاز دیگر مدار برنامه ریزی کننده EPIC است.دستگاه برنامه ریزی کننده EPIC شامل  نرم افزار (EPIC) و برد برنامه ریزی کننده (سخت افزار) می باشد .بسته نرم افزاری EPIC دو فایل اجرایی دارد یکی برای سیستم عامل داس و دیگری برای سیستم عامل ویندوز.

این سخت افزارو نرم افزار (EPIC) است که فایل کامپایل شده با پسوند hex را در میکروکنترلر بارگذاری می کند.پروگرامرEPIC با هر دو کامپایلر PicBasic  وPicBasicPro سازگار است.

برد پروگرامر یک سوکت برای قرار دادن تراشه PIC وارتباط دادن آن با کامپیوتر داردو انواع زیادی از میکروکنترلر های PIC را پشتیبانی می کند.

FIRMWARE

عده کثیری از برنامه نویسان از کلمه Firmware استفاده می کنند.این واژه هنگامی استفاده می شود که نرم افزار در یک دستگاه سخت افزاری قرار گیرد به طوری که فقط بتواند توسط آن دستگاه خوانده و اجرا  شودولی امکان اصلاح شدن آن وجود نداشته باشد.بنابر این هنگامی که برنامه ما در میکروکنترلر قرار گرفت می توان به آن با عنوان Firmware رجوع کرد. عبارت Firmware  را می توان به جای نرم افزار به کار برد مانند"بارگذاریFirmware "یا "هنگامی که Firmwaew در دستگاه نصب شد."

مواد مصرفی

مواد مصرفی اجزای الکترونیکی هستند.خود تراشه میکروکنترلر PIC به همراه پارهرای از اجزای پشتیبان برای روشن کردن میکروکنترلر وراه اندازی آن از نمونه های مواد مصرفی هستند.توصیه می کنم کار خود را با میکروکنترلرpic  (16F84)شروع کنیم.16F84 یک تراشه 18 پایه با بسته بندی dip با 13 خط I/O می باشد و حافظه قابل باز نویسی 14 کیلو بیتی دارد. حافظه قابل بازنویسی به شما اجازه می دهد برای آزمایش و اشکال زدایی برنامه ها و مدار ها یتان تراشه PIC را تا 1000 مرتبه برنامه ریزی کنید. حداقل اجزای پشتیبان یک منبع تغذیه 5 ولت و نوسان ساز و یک مقاومت 1/4 وات پول آپ (7/4کیلو اهم) می باشد.

میکروکنترلر16F84PIC

این قطعه یک میکروکنتزلز انعطاف پذیر با حافظه فلش می باشد. حافظه فلش اصطلاح علمی برای توصیف حافظه "قابل بازنویسی" می باشد. حافظه فلش 14 کیلو بیتی موجود در تراشه می تواند حداقل 1000 بار چرخه پاک شدن /نوشتن را تحمل کند. بنابر این می توانید تراشه PIC را حداقل 1000 مرتبه برنامه ریزی کرده و استفاده کنید.مدت زمان نگهداری برنامه بین چرخه پاک کردن/نوشتن تقریبا 40 سال می باشد.این تراشه 18 پایه 13 پایه را به خطوط I/O اختصاص داده است.هر پایه می تواند به صورت جداگانه به عنوان ورودی یا خروجی برنامه ریزی شود.وضعیت هر پایه می تواند به وسیله برنامه ریزی در حین اجرا تغییر کند.خصیصه های دیگر شامل ریست هنگام روشن شدن وصرفه جویی انرژی در هنگام خواب و زمان سنج روشن شدن و حفاظت از کد می باشد.

گام اول :نوشتن کد (برنامه به زبان بیسیک)

هر دو کامپایلر PicBasic وPicBasic Pro همراه با یک نسخه رایگان از نرم افزار CodeDesigner بسته بندی شده اند. CodeDesigner یک محیط یکپارچه بری برنامه نویسی و برنامه ریزی میکروکنترلرهای PIC می باشد. این نرم افزار یک ویرایشگر متن پیشرفته می باشد که می تواند هر دو کامپایلر PicBasic و PicBasic Pro و همچنین نرم افزار برنامه ریزی کننده را فراخوانی کرده و مورد استفاده قرار دهد.

اگر نمی خواهید از نرم افزار CodeDesigner  استفاده کنید فایل های متنی برنامه را می توانید با استفاده از هر واژه پردازی که بتواند فایل متنی را به صورت متن داس یا اسکی ذخیره کند بنویسید. اگر واژه رداز تجاری در اختیار ندارید می توانید از Notepad ویندوز که به همراه ویندوز XPو95 و 98 ارائه می شود استفاده کنید. اگر با داس کار می کنید از برنامه Edit  برای نوشتن فایل های متنی استفاده کنید.

هنگامی که فایل متنی را ذخیره می کنید آن را با پسوند bas   ذخیره کنید .به عنوان مثال اگر یک برنامه با نام wink را ذخیره می کنید  آن را با عنوان wink.bas  ذخیره نمایید.

گام دوم:استفاده از کامپایلر

نرم افزار CodeDesigner پس از تنظیم شدن کامپایلر و نرم افزار برنامه ریزی کننده را فراخوانی خواهد کرد.کامپایلر می تواند به صورت دستی از پنجره داس اجرا شود.برای اجرای دستی نرم افزار کامپایلردستورpbc و به دنبال آن شماره تراشه ای که برنامه ریزی می شود (یعنی16F84) و سپس نام فایل متنی کد برنامه نوشته شده را وارد کنید.در کامپایلر PicBasic Pro عبارت فرمان به جای pbc  با pbp شروع می شود و به دنبال آن نام فایل متنی کد برنامه قرار می گیرد.به عنوان مثال اگر در کامپایلر PicBasic فایل متنی کد برنامه که ایجاد کردیم با نام wink باشد آنگاه در صفحه اعلان فرمان داس عبارت زیر را وارد کنید:

pbc-p16f84  wink.bas

برای کامپایلر PicBasic Pro  خط فرمان عبارت است از :

Pbp-p16f84  wink.bas

كامپایلر فایل متنی را خوانده و به دو فایل دیگر کامپایل می کند یک فایل با پسوند asm (زبان اسمبلی) و دیگری با پسوند hex (مبنای 16).

فایل wink.asm معادل زبان اسمبلی برنامه بیسیک می باشد. فایلwink.hex كد ماشین برنامه می باشد که به صورت اعداد مبنای16 نوشته شده است. فایلی که در تراشه PICبارگذاری می شود همان فایل با پسوند hex است.

اگر کامپایلر در حین کامپایل کردن کد برنامه بیسیک با اشکالاتی مواجه شود فهرستی از خطاهای موجود را نشان داده و سپس به کار خود پایان می دهد.خطاهای فهرست شده باید پیش از آنکه برنامه با موفقیت کامپایل شود تصحیح شوند.

گام سوم:نصب Firmware يا برنامه ریزی تراشه PIC

برد برنامه ریزی کننده EPIC را توسط یک کابل DB25 به درگاه چاپگر وصل کنید .اگر از برنامه CodeDesigner استفاده می کنید پروگرامر EPIC را از طریق منو راه اندازی نمایید.برد برنامه ریزی کننده EPIC  باید پیش از اجرای نرم افزار به کامپیوتر وصل شده و روشن شود.در غیر این صورت نرم افزار پیغام خطای "EPIC Programmer not found "را نشان می دهد.در کنار نرم افزار EPIC windows (epicwin.exe )که می توانید آنرا به طور دستی در سیستم عامل ویندوز یا نرم افزار CodeDesigner  اجرا کنید یک نسخه تحت داس از برنامه با نام epic.exe وجود دارد .

فایل بارگذاری شده و اعداد در پنجره کد سمت چپ نمایش داده می شوند .تراشه 16f84 را در سوکت روی برد برنامه ریزی کننده قرار داده و از منوی Run گزینه program را انتخاب کنید . همچنین می توانید کلیدهای ctrl وp را روی صفحه کلید فشار دهید. حال برنامه در میکرو کنترلر PIC بارگذاری شده و میکروکنترلر آماده است تا در مدارتان قرار گیرد و کار کند.

آماده , ثابت, حرکت

فصل های بعدی شامل دستورالعمل های گام به گام برای نصب نرم افزار در کامپیوتر و برنامه ریزی تراشه PICmicro می باشد.

فهرست اجزا

کامپایلر PicBasic Pro

کامپایلر PicBasic

کامپایلر EPIC

کامپایلر 16f84

کابل 6 فوتی (25 DB)

کریستال 4 مگا هرتز

2عدد خازن 22 پیکو فاراد

یک عدد تخته آزمایش(برد برد)

یک عدد خازن 1/0 میکرو فاراد

8عدد LED قرمز رنگ

8 عدد مقاومت 470 اهم

یک عدد مقاومت 7/4 کیلو اهم

یک عدد آی سی تثبیت کننده ولتاژ(7805)

2 عدد کلید 4 وضعیته قابل نصب بر مدار چاپی

گیره باتری مخصوص باتری 9 ولت

فصل چهارم:نصب کامپایلر

برای تبدیل کردن برنامه های PicBasic به دستورالعملهایی که بتوانند در میکروکنترلر بارگذاری و اجرا شوند ابتدا باید فایل متنی برنامه را در کامپایلر اجرا کنید.بنابر این اولین قدم  بارگذاری نرم افزار کامپایلر در دیسک سخت کامپیوترتان می باشد.در زیر دستورالعملهای نصب  کامپایلر آمده است.

نصب نرم افزار کامپایلر

اولین کاری  که باید انجام دهید ساختن یک زیر شاخه برای نرم افزار کامپایلر PicBasic در دیسک سخت کامپیوتر می باشد که من برای ساختن این زیر شاخه از برنامه ویندوز اکسپلرر استفاده خواهم کرد. این برنامه را می توان در پوشه programs در سیستم عاملهای 95و98 ودر پوشه accessories در سیستم عاملهای 2000وME وXP یافت.

یک زیر شاخه با نام PBC در دیسک سخت کامپیوتر ایجاد کنید سپس فایل ها را از دیسک به آن کپی کنید.

"قرارداد:فرض بر این است که دیسک سخت کامپیوتر درایو c باشد."

برنامه ویندوز اکسپلرر را اجرا کنید . دیسک سخت را از پنجره folders انتخاب کنید.سپس منوی file را انتخاب کنید.بعد از آن منوی new را انتخاب کردهو روی گزینه folders کلیک کنید.نام PBC را در آیکون پوشه جدید وارد کنید.

دیسکت 5/3 اینچی کامپایلر PicBasic را در درایو فلاپی قرار داده و در ویندوز اکسپلرر درایو A را از پنجره folder انتخاب كنيد. همه فایل های داخل دیسکت در قسمت سمت راست به نمایش در می آیند.همه فایل ها را علامت گذاری نمودهو گزینه copyرااز منوی Edit انتخاب کنید.سپس در سمت چپ ویندوز اکسپلرر شاخه PBC را برگزینید.پس از آن به منوی Edit برگردید و گزینه Pasteراانتخلب کنید.همه فایل ها و زیر شاخه ها در دیسک سخت کپی خواهند شد.

نصب کامپایلر PicBasic Pro

نصب کامپایلر PicBasic PRO رویه ای متفاوت از آنچه برای کامپایلر PicBasic گفته شد دارد.برای نصب این کامپایلر باید یک برنامه خود گسترنده را اجرا کنید که این برنامه فایل ها و برنامه های مورد نیاز را از حالت فشرده خارج می کند.توصیه می شود که یک زیر شاخه با نام PBP در دیسک سخت کامپیوترتان ایجاد کنید.برنامه ویندوز اکسپلرر را انتخاب کرده و روی گزینه New کلیک کنید.نام PBP را در آیکن پوشه جدید وارد کنید.

دیسکت 5/3 اینچی کامپایلر را در درایو فلاپی قرار دهید . حال از اینجاست که روال نصب کردن نسبت به PicBasic تغییر می کند.کسانی که از ویندوزهای 95و98 استفاده می کنند یک پنجره MS-DOS Prompt باز کنند.روی Start كلیک کرده و گزینه Programs را انتخاب کنید سپس روی گزینه MS-Prompr کلیک کنید.کاربربن ویندوز XPوMEو2000 یک پنجره Command Prompt باز کنند.روی گزینه All Programs کلیک کرده و گزینه Accessories را انتخاب کنیدو بعد از آن روی    گزینه ی   Command Prmptکلیک کنید.

در هر کدام از پنجره های Command Prompt یاMS-DOS prompt باید یکسری از فرامین داس را تایپ کنید . فرامین داس در خط فرمان تایپ می شوند و سپس برای اجرا کلید Enterفشار داده می شود.

در اینجا فهرستی از فرامین داس که مورد استفاده ما می باشد به همراه عملکردشان آمده است:

| فرمان | عملكرد |
| --- | --- |
| cd | تعیین شاخه |
| Md | ایجاد شاخه |
| Copy | کپی کردن فایل ها |
| Xcopy | کپی کردن فایل ها و زیر شاخه ها |
| path | تعيين مسير جستجو براي فايل هاي اجرايي |
| Dir | شاخه |

از اینجا به بعد به پنجره های Command Prompt و MS-Prompt با عنوان پنجره های داس رجوع می شود.هنگامی که پنجره داس باز است در یک زیر شاخه از دیسک سخت قرار خواهید داشت.اعلان داس شما ممکن است به صورت مقابل باشد:C:\Windows

اعلان داس اطلاعات مهمی ارائه می کند :C به ما می گو ید که در درایو هستيم.Windows به ما می گو ید که در زیر شاخه ویندوز هستیم.

ما می خواهیم که از شاخه ریشه کار کنیم . این کار را با فرمان CD انجام می دهیم. این فرمان کاربر را در سلسله شاخه ها یک مرتبه بالا می آورد و کار بر را بدون توجه به اینکه تا چه عمقی به زیر شاخه ها نفوذ کرده است به شاخه ریشه می آورد . شاخه ریشه بالاترین نقطه از سلسله مراتب شاخه است.از زیر شاخه ویندوز فرمان CDرا تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا به ریشه دیسک سخت باز گردید.

ما قبلا با استفاده از ویندوز اکسپلرر زیر شاخه PBPرا برای کامپایلر PicBasic Pro ایجاد کردیم.می خواهیم به آن زیر شاخه برویم:فرمان زیر را وارد کرده و Enter  را فشار دهید.

C:\> cd pbp

سپس دیسکت 5/3 اینچی PicBasic Pro را در درایو A قرار داده و عبارت زیر را مقابل اعلان داس تایپ کنید:

c:\pcp >  a:\ pbpxxx  -d

در اینجا xxx شماره نسخه کامپایلر درون دیسکت می باشد. این دستور همه فایل های مورد نیاز را در شاخه PBP کپی و نصب می کند . هنگامی که فایل ها در دیسکت سخت بار گذاری شدند دیسک را خارج کرده و برای روز مبادا در یک جای امن نگهداری کنید.

اکنون برنامه PicBasic Pro نصب شده است . می توانید پنجره داس را ببندید.

فصل پنجم: نصب نرم افزار EPIC

نصب این نرم افزار از طریق ویندوز آسان است.برای این کار فایل install.bat موجود در دیسک 5/3 اینچی EPIC را اجرا کنید . این فایل برنامه خود گسترنده اصلی را اجرا می کند که این برنامه زیر شاخه EPIC را در دیسک سخت کامپیوتر اجرا کرده وسپس برنامه و فایل های پشتیبان را از حالت فشرده خارج و در زیر شاخه  EPIC کپی می کند.

نصب نرم افزار EPIC در ویندوز

در ویندوز روی دکمه Start و سپس Run کلیک کنید.دیسکت EPIC را در درایو A    قرار دهید.هنگامی که پنجره منوی Run باز شد گزینهBrowse را انتخاب کنید.از پنجره Browse درایوA را انتخاب کنید با این کار فهرستی از فایل های درایو A نمایش داده می شود.فایل Install.bat را انتخاب کرده وسپس روی دکمه Open  کلیک کنید.

این عمل شما را به پنجره Run باز می گرداند.فایل Install.bat باید در پنجره نشان داده شود.روی دکمه OKکلیک کنید.با این کار پنجره داس باز شده و برنامه اجرایی موجود در دیسکت EPICشروع به کار می کند.برنامه اجرایی یک زیر شاخه جدید با نام EPIC در دیسک سخت کامپیوتر ایجاد مینماید.سپس همه فایل های لازم را از حالت فشرده خارج کرده و در زیر شاخه EPICکپی می کند.

شاخه برنامه های کاربردی

فکر خوبی است که اکنون یک زیر شاخه دیگر ایجاد کنیم جایی که بتوانیم همه برنامه های PicBasic که می نویسیم را در آن نگهداری کنیم.این عمل موجب می گردد که  شاخه های PBC (یاPBP) وepic تمیز و مرتب مانده و با برنامه هایمان شلوغ نشوند.

از طریق ویندوز اکسپلرر زیر شاخه ای با نام Applics در دیسک سخت ایجاد کنید.

فصل ششم:Code Designer

در این فصل نرم افزار CodeDesigner را نصب نموده و آنرا مورد استفاده قرار می دهیم.این نرم افزار یک محیط یکپارچه واسطه برای میکروکنترلر های سریPIC می باشد و این امکان را به  شما می دهد که در محیط آن کد بنویسیدو آنرا کامپایل کنید و سپس در میکرو کنترلر بارگذاری نمایید.

برای کامپایل کردن در محیط CodeDesigner هنوز به یکی از کامپایلرهای بیسیک احتیاج خواهید داشت. بارگذاری برنامه کامپایل شده در میکروکنترلر نیز مستلزم استفاده از سخت افزار و نرم افزار برنامه ریزی کنندهEPIC می باشد.این نرم افزار کامپایلر و نرم افزار برنامه ریزی کننده را در هم ادغام می کند به طوری که از طریق این محیط می توانید از کامپایلر و نرم افزار برنامه ریزی کننده استفاده کنید.

CodeDesigner خصیصه های پر استفاده فراوانی دارد که آنرا نسبت به یک ویرایشگر متن ساده برتری می بخشند و در نوشتن متن برنامه به شما کمک می کنند.

ویژگی های نرم افزار CodeDesigner

1-تکمیل اتوماتیک:این نرم افزار با لیست های گشودنی هوشمند خود عبارات نا تمام را تکمیل می کند و نوشتن برنامه را تسهیل می کند.

2- پشتیبانی از چند برنامه به طور همزمان تمایز خطا با رنگ متفاوت: پس از آنکه پروژه خود را کامپایل کردید این نرم افزار خطوط اشتباه را با زنگ متفاوتی متمایز می نماید.

3- راهنمای سریع نحوی:هنگامی که یک عبارت معتبر برای PicBasic را وارد می کنید این راهنما صورت نحوی صحیح آن عبارت را به شما می نمایاند.

4- توصیف عبارات: هنگامی که دستورات را تایپ می کنید توصیف عملکرد این دستورها در نوار وضعیت نشان داده می شوند.

5- راهنمای عبارات:با قرار دادن مکان نما روی یک کلمه از برنامه خود می توانید از طریق این راهنما اطلاعاتی در مورد آن کلمه به دست آورید.

6- کادر برچسب:این کادر برچسب کادر جاری را نشان می دهدو همچنین به شما این امکان را می دهد که به یک برچسب دیگر پرش کنید.

7- عبارات نحوی رنگی: عبارات مختلف از جمله کلمات رزرو شده ورشته ها و اعدادو توضیحاتو تعریف ها و ... با رنگهای مختلف از هم متمایز می شوند که این ویژگی خواندن برنامه را تسهیل می کنند.

8- علامت گذاری:این نرم افزار به شما امکان می دهد که قسمت های مختلف برنامه را علامت گذاری کنید.

9- عملیات Undo و Redo :هگر یک عبارت را پاک کردید و نمی خواستید  چنین کاری انجام دهید اصلا مهم نیست .با کلیک کردن روی دکمه Undo می توانید آن عبارت را باز گر دانید.

10- قابلیت چاپ کد های برنامه

11- قابلیت کپی و حذف و درج کردن بر اساس سطر و ستون

12- قابلیت جستجو و جایگزینی

13- قابلیت کامپایل کردن و راه اندازی مدار برنامه ریزی کننده

14- نمای چندگانه:این قابلیت به شما امکان می دهد که برنامه خود را به آسانی ویرایش نمایید.

15- قابلیت کپی و انتقال متون توسط ماوس

یکی از ویژگی هایی که من به آن علاقه دارم ویژگی شماره 8 است که با نوشته شدن هر خط برنامه اجزای آن با رنگ های متفاوت مشخص می شوند این امر خواندن برنامه و یافتن خطا را تسهیل می کند.

هنگامی که کامپایلر PicBasic  یا  PicBasic Pro را خریداری می نمایید یک نسخه رایگان از نرم افزار  CodeDesigner با نام CodeDesigner Lite یا نسخه مقدماتی در بسته بندی آن قرار دارد .در این نسخه برنامه هایان می توانند حداکثر 150 خط داشته باشند و همچنین می توانید سه برنامه را به طور همزمان باز کنید .چنانچه می خواهید بدون خریداری کامپایلر از این نرم افزار استفاده کنید می توانید آنرا به صورت رایگان از اینترنت دریافت کنید.

نسخه استاندارد این نرم افزار 75 دلار قیمت دارد و محدودیت های نسخه مقدماتی را ندارد .این نسخه به شما اجازه می دهد برنامه هایتان را با تعداد خطوط نا محدود بنویسید و تعداد فایل های نا محدودی را به طور همزمان باز کنید .البته وقتی می گوییم نامحدود یعنی متناسب با تواناییهای کامیوتر شما.

نرم افزار CodeDesigner بر سهولت و سودمندی کار می افزاید به طوری که می توانید برنامه خود را در محیط آن بنویسید و عیب یابی کنید و در تراشه بار گذاری نمایید.اگر اشکالی در برنامه وجود داشته باشد , از طریق این نرم افزار رفع اشکال و کامپایل مجدد برنامه آسانتر می شود . هنگامی که اشکالات به طور کامل بر طرف شدند , برنامه می تواند از طریق نرم افزار و سخت افزار برنامه ریزی کنده PIC در میکروکنترلر بار گذاری شود.اکنون میکروکنترلر و مدارات مورد آزمایش قرار می گیرند.

اگر تراشه درست عمل کند , من کار خود را خوب انجام داده ام  من کار خود را خوب انجام داده ام ; در غیر این صورت برنامه را باز نویسی می کنم و یا مدارات را مجددا طراحی می کنم.

نصب نرم افزار

بار گذاری این نرم افزار همانند اغلب نرم افزار های تحت ویندوز صورت می گیرد. این نرم افزار را مطابق دستورالعمل های همراه  آن در دیسک سخت کامپیوتر بار گذاری کنید.در حین نصب; این نرم افزار زیر شاخه ای در شاخه ی Program Files ایجاد می کندو یک میانبر (shortcut) در منوی All  Programs قرار می دهد.

تنظیم نرم افزار

برای آنکه CodeDesigner برنامه را کامپایل کند و سپس در میکروکنترلر بار گذاری کند باید آدرس های پیش فرضی را که در آنها به دنبال نرم افزارهای پشتیبان می گردد ; تنظیم کنیم که با وارد کردن مسیر های مربوط به مکان ذخیره سازی برنامه ها و کامپایلر و نرم افزار می توا نیم آنهارا تنظیم نماییم.

نرم افزار CodeDesigner  را اجرا کنید .برای مرتب نمودن تنظیمات, روی منوی Compile و سپس Compiler Options کلیک کنید.

پنجره Compiler Options گشوده می شود.در کادر متن فوقانی از طریق منوی کشویی نوع کامپایلر مورد استفاده را تعیین نمایید:PicBasic یا PicBasic Pro .

در کادر دوم مسیر و نام کامپایلر را تعیین می کنیم.

در کادر متن سوم مشخص می کنیم که نرم افزار برنامه های ما را در چه مکانی ذخیره نماید.دکمه Browse  که در کنار کادر قرار دارد را بزنید و از پنجره ی مربوطه زیر شاخه Applice را انتخاب و سپس روی دکمه OK کلیک کنید .

حال باید گزینه های مربوط به نرم افزار برنامه ریزی کننده را تنظیم کنیم.روی منوی Programmer وسپس Programmer Options  کلیک کنید.با این عمل پنجره Programmer Options  گشوده می شود. روی دکمه ی Browse که در کنار کادر Programmer Pathname قرار دارد کلیک کنید. فایل epicwin.exe را از زیر شاخه ی EPIC انتخاب کنید. روی دکمه ی Open  کلیک کنید با این کار به پنجره قبلی باز می گردید. مسیر جدیدی که انتخاب کردهاید باید در کادر Programmer Pathname  نشان داده شود.روی دکمه OK کلیک کنید.

با تنظیم شدن نرم افزار CodeDesigner آمادهایم تا اولین برنامه خود را بنویسیم.

اولین برنامه

نرم افزار CodeDesigner را اجرا نموده و برنامه زیر را برای کامپایلر PicBasic وارد کنید:

'First PicBAsic Program to wink two LEDs connected to port b.

Loop:high 0                                         'Turn on LED connected to pin rb0

Low 1                                                   'Turn off LED connected to pin rb1

Pause 500                                           'Delay for .5 second

Low 0                                                  'Turn off LED connected to pin rb0

High 1                                                  'Turn on LED connected to pin rb1

Pause 500                                           'Delay for .5 second

Go to loop                                            'go back to loop and blink & wink LEDs Forever

End

برنامه بعدی همانند برنامه بالا می باشد با این تفاوت که برای کامپایلر PicBasic Pro نوشته شده است:

'wink program

'blinks and winks two LEDs connected to port b

Loop:

High portb.0                                           'Turn on LED connected to rb0

Low portb.1                                           'Turn off LED connected to rb1

Pause 500                                             'Wait 1/2 second

Low portb.0                                           'Turn off LED connected to rb0

High portb.1                                           'Turn on LED connected to rb1

Pause 500                                              'Wait 1/2 second

Goto loop                                               'loop back—repeat cycle blink & wink forever

برای کامپایل کردن برنامه در CodeDesigner ,گزینه ی Compile را از منوی Compile انتخاب کنید و یا کلید F5 را فشار دهید.CodeDesigner به طور خودکار نرم افزار کامپایلر را اجرا می کند تا برنامه را کامپایل کند. پیش از اینکه برنامه خود را کامپایل کنید باید مطمئن شوید که تنظیمات مربوط به کامپایلر را درست انجام داده اید.

پس از اینکه برنامه کامپایل شد می توانیم به مرحله بعد یعنی بار گذاری برنامه در تراشه برویم.

مدار برنامه ریزی کننده EPIC را به درگاه چاپگر متصل کنید.اگر کامپیوتر شما فقط یک درگاه چاپگر دارد و یک چاپگر بدان متصل است آنرا موقتا جدا کنید و برد برنامه ریزی کننده EPIC را از طریق یک کابل 6 فوتی DB-25 به درگاه متصل نمایید.

هنگامی که مدار را به کامپیوتر وصل می کنید هیچ تراشه ای نباید در سوکت نصب شده باشد. اگر برتی مدار برنامه ریزی کننده یک آداپتور در اختیار دارید آن را به مدار متصل کنید. در غیر این صورت دو باتری 9ولتی نو را به مدار وصل کنید. برای اعمال تغذیه , اتصال ساز battery on  را وصل کنید. باید پیش از اجرای نرم افزارEPIC مدار برنامه ریزی کننده را شناسایی نکرده و پیغام خطای "EPIC Programmer Not Found" را نمایش می دهد.

نرم افزار برنامه ریزی کننده EPIC

برای برنامه ریزی میکروکنترلر از طریق نرم افزار CodeDesigner گزینه ی Launch Programmer را از منوی Programmer انتخاب کنید و یا کلید F6 را فشار دهید.CodeDesignerبه طور خودکار نرم افزار epicwin.exe را اجرا می کند.

هنگامی که نرم افزار EPIC اجرا شد کلیدهای پیکر بندی که در منوی Options قرار دارند را یکی پس از دیگری تنظیم کنید.

Devices : نوع تراشه را تعیین می کند.16ّ84 را انتخاب کنید زیرا پیش فرض نرم افزار نیز همین تراشه می باشد.

Memory Size : ظر فیت حافظه را مشخص می کند.مقدار 1 را انتخاب کنید.

OSC: نوع نوسان ساز را تعیین می کند.XT را به نشانه کریستال انتخاب کنید.

Watchdog Timer : گزینه ON را انتخاب کنید.

Code Protect : گزینه OFF را انتخاب کنید.

Power Up Timer Enable : با گذاشتن علامت آنرا فعال کنید.

پس از تنظیم کلید های پیکربندی ,میکروکنترلر PIC  16F84 را داخل سوکت مدار برنامه ریزی کننده قرار دهید. در صورتی که در هنگام اجرا شدن نرم افزارEPIC  در محیط CodeDesigner پیغام خطای EPIC Programmer Not Found را دریافت نمودید دو گزینه پیش رو دارید: این مشکل را به نحوی بر طرف سازید و یا از نسخه تحت داس نرم افزار EPIC استفاده کنید.

فصل هفتم: آزمودن میکروکنترلرPIC

در این فصل برای تراشه ی PIC micro  ای که برنامه ریزی کرئه ایم یک مدار آزمایشی می سازیم. اجزای لازم برای ساخت مدار در فصل 1 فهرست  شده اند.

تخته آزمایش (برد برد)

برای کسانی که مهارت چندانی در الکترونیک ندارند تخته آزمایش را تشریح می کنم .همان طور که از نام آن پیداست می توانید روی آن بدون نیاز به لحیم کاری قطعات را مونتاژ کرده و به هم وصل کنید . تخته آزمایش را می نوان مجددا مورد استفاده قرار داد.می توانید در هر زمانی قطغات مدار را تغییر داده و اصلاح کرده و یا جدا کنید.این امر رفع خطا های سیم بندی را آسان می کند.

اگر بخواهید یک مدار دائمی بسازید می توانید قطعات را با اطلاع قبلی از اینکه مدار به درستی عمل می کند به یک برد مدار چاپی استاندارد منتقل کرده و به هم لحیم کنید.

سوراخ های روی تخته آزمایش در حقیقت گیره هستند . هنگامی که یک سیم یا پایه قطعه ای در داخل سوراخ قرار داده شود با نوار فلزی اتصال دهنده ی داخلی تماس پیدا می کند  .سوراخ ها به گونه ای قرار گرفته اند که مدارات مجتمع و بسیاری اجزای دیگر بنوانند در آنها قرار گیرند. قطعات را با استفاده از تخته آزمایش با استفاده از سیم (افشان  یا  تک رشته ) به هم وصل کنید. من استفاده از سیم افشان را ترجیح می دهم زیرا انعطاف پذیری بیشتری دارد ولی افراد دیگر استفاده از سیم تک رشته را ترجیح می دهند چون محکم تر است و راحت تر می توان آن را در سوراخ های تخته آزمایش فرو کرد.

حال نقشه های شماتیک مدار را رسم کنید و قطعات را با توجه به سیم بندی داخل قطعه به هم متصل کنید . میبینید که اجزا چگونه با هم ارتباط برقرار کرده و یک مدار درست می کنند.

Wink

تغذیه را به مدار اعمال کنید .LED  هایی که به تراشه متصل شده اند به طور متناوب خاموش و روشن خواهند شد. اکنون می دانید برنامه ریزی و راه اندازی و استفاده از این میکروکنترلر ها چقدر ساده است.

اشکال زدایی مدار (عیب یابی)

در این مورد حالت های بروز اشتباه چندان زیاد نیست. اگر LED ها روشن نمی شوند اولین چیزی که باید بررسی شود جهت LED هاست .اگر آنها اشتباه بر عکس  شده باشند روشن نمی شوند.

سپس سیم های اتصال به زمین را بررسی  کنید . اتصال ساز ها که در سمت راست تخته آزمایش واقع اند را بررسی کنید . این اتصال ساز ها زمین را به خازن های 22 پیکو فارادی متصل می کنند.

برد آزمایشگر PIC و صفحه نمایش LCD

دو ابزار اختیاری وجود دارند که اگر میخواهید میکرو کنترلر را امتحان کنید ممکن است آنها را بخواهید. این دو ابزار برد آزمایشگر PIC و نمایشگر LCD   هستند . ابتدا به نمایشگر LCD  نگاهی می افکنیم زیرا یک نمایشگر مشابه به برد نصب شده است  و هر چه در مورد یک نمایشگر LCD بگوییم در مورد آن هم صادق است.

یکی از نیاز مندی های میکروکنترلر PIC نوعی نمایشگر است که با استفاده از آن تراشه می تواند به ما چگونگی عملکرد برنامه و آنچه را حسگر ها آشکار کرده اند نشان دهد.به علاوه نمایشگر به میکروکنترلر اجازه می دهد پیغام های متنی و عددی به کاربر نشان دهد.

امروزه LCD سریالی در بازار وجود دارند که فقط به یک خط I/O و یک خط زمین احتیاج دارند.

اولین برنامه پیغام "HELLO WOLD"  را به نمایش در می آورد و مکان نما به طور خود کار به سمت چپ می رود.

'PicBasic Program

'LCD test

Pause 1000                                                            'Wait 1 second for LCD to initialize

Start:

Serout 1't1200'(254'1)                                            'clear screen

Pause 40

Serout 1't1200' ("Hello World")                             'print message

Pause 400

Go to start

End

من این برنامه را کوتاه نگاه داشتم که نشان دهم چاپ پیغام روی LCD چقدر آسان است.در خط پنجم برنامه ها یک دستور می بینیم که باید توجه داشت که همه ی دستورات پیشوند 254 را به همراه یک دستورالعمل با خود دارند .در زیر فهرستی از چند فرمان عمومی آمده است:

| کد | دستورالعمل |
| --- | --- |
| 1 | پاک کردن صفحه نمایش |
| 2 | انتقال مکان نما به بالاترین نقطه سمت چپ |
| 16 | انتقال مکان نما به اندازه یک کاراکتر به چپ |
| 20 | انتقال مکان نما به اندازه ی یک کاراکتر به راست |
| 24 | انتقال کل خط به اندازه ی یک کاراکتر به چپ |
| 28 | انتقال کل خط به اندازه ی یک کاراکتر به سمت راست |
| 192 | انتقال مکان نما به ابتدای خط دوم |

برد آزمایشگر PIC

این برد یک برد پیش ساخته برای آزمایش مدارات می باشد که می توان آنرا با تراشه های خانواده ی 18 پایه :16F8x, 16C55x, 16C62x, 16C7x,16C8x استفاده کرد.

یک سوکت 18 پایه خالی برای قرار دادن میکروکنترلر برنامه ریزی شده وجود دارد. این برد شامل یک LCD می باشد که می تواند به سادگی به هر خط I/O متصل شود.

نحوه ی استفاده

این برد را می توانید با یک ترانس و یا یک باتری 9 ولتی تغذیه کنید. کلید power که در بالای آن قرار دارد تغذیه ی مدار را قطع یا وصل می کند.این برد یک کلید reset  برای بار نشانی میکروکنترلر دارد.LCD هم یک کلید  power  جداگانه دارد.

من همانطور که تخته آزمایش را تشریح کردم , قسمت آزمایش مدارات که روی برد آزمایش PIC قرار گرفته  را نیز شرح می دهم .

قسمت آزمایش مدارات در پایین ترین گوشه ی سمت چپ برد آزمایشگر قرار گرفته است و یک سوکت 18 پایه خالی برای نگه داشتن میکرو کنترلر برنامه ریزی شده وجود دارد.

قسمت آزمایش مدارات از نظر طراحی و عملکرد شبیه تخته آزمایش می باشد.می توانید بدون لحیم کاری قطعات و مدارات الکترونیکی را در قسمت آزمایش نصب کرده و به هم متصل کنید. این قسمت قابل استفاده ی مجدد است.می توانید قطعات را هر زمان تغییر داده و اصلاح کرده و یا جدا کنید.این امر رفع خطا های سیم بندی را آسان می کند.

هنگامی که یک سیم و یا پایه ی قطعات در سوراخ قرار داده می شود با نوار فلزی زیرین ارتباط برقرار می کند . سوراخ ها به گونه ای قرار داده شده اند که مدار های مجتمع و عده ی کثیری از قطعات دیگر می توانند در آنها قرار گیرند.

یک تجربه ی ساده

برای نشان دادن قسمت آزمایش مدارات که روی برد آزمایشگر قرار دارندباید یک مدار ساده را سیم بندی کنیم: خاموش و روشن کردن یک LED .بله این پروِژه شباهت زیادی به برنامه ی wink دارد با این تفاوت که در این مورد از یک LED استفاده می کنیم

فصل هشتم:هوش

هوشمند ساختن یک ربات کار سختی استکه تاکنون حتی زمانی که برای این کار از ابر رایانه ها استفاده می شده, چندان موفقیت آمیز نبوده است.این بدین معنی نیست که بگوییمربات ها برای انجام کارهای مفصل و پیچیده قابل برنامه ریزی نیستند ; البته که هستند.برای بشر انجام بعضی افعال به نحو سریع و سود مندانه نا ممکن است.به عنوان مثال فرض کنید شخصی بخواهد 28 سیم را ظرف مدت 2 ثانیه به یک تراشه سیلیکون 4/1 اینچی لحیم کند تا با آن یک مدار مجتمع بسازد .البته که نا ممکن است بتواند بدون ماشین این کار را انجام دهد.با این حال عملکرد ماشین با همه ی تاثیرش هوش محسوب نمی شود.

روش هایی برای ایجاد هوش

دو مکتب فکری در رابطه با خلق هوش در سیستم های مصنوعی وجود دارد .راه اول برنامه ریزی یک سیستم خبره است(روش از بالا به پایین) و راه دوم سیستم های عصبی یا سیستم های مبنی بر رفتار می باشد(روش از پایین به بالا).

سیستم خبره از یکسری قوانین برای هدایت ربات در انجام کار استفاده می کند . اما برنامه های مبنی بر رفتار نوعی رفتار مصنوعی در ربات ایجاد می کنندکه باعث میشود ربات به طور خودکار وظیفه ی لازم را انجام دهد.می توان رفتار را در ربات برنامه ریزی کرد (نرم افزار) و یا به طور سخت افزاری در آن پیاده سازی نمود.هوش مبنی بر رفتار نیازی به پردازشگر مرکزی ندارد هر چند ممکن است این گونه سیستم ها یک پردازشگر مرکزی نیز داشته باشند.

بگذارید نگاهی بیندازیم بر مساله ی برنامه ریزی و ببینیم که چگونه هر یک از راه ها متفاوت از دیگری است.فرض کنید که شما برای شرکتی کار می کنید که یک جارو برقی رباتیک جدید طراحی کرده است. قصد ربات این است که سطح کف خانه یا آپادتمان مصرف کننده را جارو کند. فرض کنید وظیفه ی شما برنامه ریزی سیستم حرکتی آن می باشد.ربات باید به طور خود مختار در خانه حرکت کند .چگونه شما مشغول برنامه ریزی ربات خواهید شد که در اتاق حرکتکند و بتواند بدون آسیب رساندن به محل به درون اتاق برود و از آن خارج شود؟

بگذارید فرض کنیم شما ابتدا تصمیم می گیرید یک سیستم حرکتی هوشمند را آزمایش کنید.برای این سیستم باید از شیوه ی برنامه ریزی brute-force و مقدار زیادی حافظه استفاده کنید.ممکن است بخواهید با تقسیم کردن وظیفه ی جارو کردن آپارتمان یا خانه به وظایف کوچکتری مانند جارو کردن اتاق های خاص کارتان را آغاز کنید. ابتدا در حافظه ی ربات یک نقشه ی الکترونیکی (طرح کف اتاق)از خانه یا جایی که ربات باید جارو کند برنامه ریزی می کنید.سپس هر اتاق و محتویاتش را ترسیم می کنید .ربات در حین حرکت باید توانایی اندازه گیری جهت و جابجایی را داشته باشد تا صحت مسیر خود را حفظ کند.هنگامی که این طرح اجرا شد ربات باید یک نقطه شروع دقیق روی نقش داشته باشد.

جابجایی ربات از نقطه شروع اندازه گیری شده و روی نقشه داخلی ربات مشخص می شود . اگر چیزی در جایی غیر از جای خود قرار گرقته باشد یا چیزی از محل خارج شده باشد مشکلاتی ایجاد خواهد شد .در این حالت دنیای واقعی با نقشه داخلی ربات سازگار نیست .اگر چیز جدیدی مثل کیف یا اسباب بازی  یا حیوان خانگی نیز روی کف اتاق جا مانده باشد مشکلات مشابهی ایجاد می گردد.

با این حال این موانع مشکلات چندانی برای سیستم خبره ایجاد نمی کنند . برای رفع این مشکل می توان یک زیر برنامه ی آشکار سازی برخورد نوشت تا ربات به واسطه ی آن تصادفات راآشکار کند و نقشه بکشد و به اطراف مانعی برود که در نقشه ی درونی وجود ندارد .ربات به حرکت ادامه داده و کف اتاق را جارو می کند .به خاطر بسپارید هنگامی که ربات در اطراف موانع جدید حرکت می کند , در حین حرکت به طور مداوم نقشه ی درونی اش را به هنگام می کند تا یکپاچگی و درستی مسیرش را حفظ کند.این امور وقت و حافظه ی زیادی از کامپیوتر را اشغال می کند.

خوب جارو برقی وظیفه ی خود را انجام داد . حال فرض کنید می خواهید این ربات را واگذار کنید یا اجاره دهید. اینک یک مشکل دارید . هر خانه ی جدید و هر اتاق در این خانه ی جدید مستلزم نقشه ی الکترونیکی جدیدی برای خودش است هر چند برنامه ریزی خبره جواب می دهد ولی تمایل به عدم سازگاری با شرایط جدید دارد.

حال بگذارید شیوه دیگر را که از برنامه ریزی مبنی بر رفتار یا از پایین به بالا استفاده می کند آزمایش کنیم.برای حس کردن و حرکت در اطراف موانع و پرهیز از گیر کردن زیر مبل و گوشه های اتاق به جای طراحی نقشه های درونی ,واکنش حسگر ها و الگوریتم های مبنی بر رفتار را برنامه ریزی کنیم.بدون نقشه ی داخلی ما به ربات اجازه می دهیم که حرکت کند و در خانه به نحو تصادفی جا بجا شود . ایده کار این است:هنگامی که ربات به طور تصادفی حرکت می کند سر انجام در میان اتاق ها پیش رفته و در حین حرکت کف اتاق ها را تمیز خواهد کرد . چون ربات به طور تصادفی حرکت می کند مدت زمان بیشتری طول می کشد تا همه جا را جارو کند و همچنین بعضی نقاط را از دست خواهد داد ولی به هر حال کارش را انجام می دهد .این ربات در هر خانه و هر اتاق و در هر زمانی قابل استفاده است چون برای یک خانه یا اتاق به خصوص برنامهریزی نشده.

مثال ما در حین ساده بودن تفاوت های اصلی میان برنامه ریزی خبره و مبنی بر رفتار را نشان داد .ولی اجازه دهید پیش از ادامه بحث فقط به یک مثال دیگر توجه کنیم:

سیستم های خبره تمام پاسخ هایی را که طراحان اعتقاد دارند لازم است- قبل از شروع به کار سیستم – به صورت برنامه دریافت می دارند. سیستم خبره ممکن است اطلاعات جدیدی ذخیره یا دسته بندی کند ولی بر پایه ی اطلاعات موجود و طبقه بندی های از پیش تعیین شده . دستگاه سنگ شناسی می تواند مثالی برای این سیستم باشد.ربات سنگ را بر پایه ی مشخصه های شناخته شده مانند رنگ و سختی و آزمایش های واکنش با اسید و غیره می آز ماید . سیستم هوشمند اگر سهوا یک تکه یخ را بر دارد که آن هم به هنگام آزمایش ذوب می شود در کارش شکست می خورد.بله ربات شکست می خورد چون طراح هیچ وقت طراحی نکرده بود که ربات اشتباها یک تکه یخ را بر دارد و این حالت را منظور ننموده بود.

سیستم های عصبی (مبنی بر رفتار)از پیش برنامه ریزی نمی شوند والبته انعطاف پذیری بیشتری دارند ; همانطور که در مثال های قبل نشان داده شد. ولی آیا یک سیستم  عصبی برای کار سنگ شناسی مناسب می باشد؟شاید نه! مواردی وجود دارند که در آنها سیستم های خبره گزینه مناسبی  برای انتخاب می باشند.هیچ کس نباید چشم بسته بپندارد که یکی از سیستم ها در تمام موارد از دیگری بهتر است.

تاکنون ربات های مبنی بر رفتار (عصبی) در انجام اموری مانند حرکت در ناحیه های نا هموار و نا آشنا از ربات های برنامه ریزی شده (خبره) موفق تر بوده اند. هوش مبنی بر رفتار غیر از آنچه گفته شد شامل موارد دیگری نیز می شود مانند :باز شناسی گفتار, دید مصنوعی, خلق گفتار, تحلیل اطلاعات بازار بورس و تدابیر بیمه ی عمر.

هوش کجاست؟

سیستم های مبنی بر رفتار در ابتدایی ترین سطحشان کنش های انعکاسی عصبی هستند .شاید بپرسید پس کجای این هوش است؟ در هر صورت سیستم های مبنی بر رفتار واقعی هنگامی که روی هم قرار می گیرند, رفتاری که به نظر می زسد کنشهای هوشی باشند را از خود بروز می دهند.البته این یک ذهن هوشیار نیست ولی با این همه , مدارات مبنی بر رفتار به طور کاملا متقاعد کننده ای حرکات هو شمندا نه را تقلید می کنند.

پاسخ های رفتاری لایه ای

بگذارید تعدادی پاسخ رفتاری را یکی روی دیگری طبقه بندی کنیم تا ببینیم هوش چگونه پدیدار می شود .در اینجا یک ربات نور پیمای اصلاح شده را مورد بررسی قرار می دهیم.این ربات از تعدادی مقاومت نوری استاندارد به عنوان حسگر استفاده می کند.

لایه ی 1 :یک سیستم روشن – خاموش ساده است.این سیستم از یک مقاومت نوری برای اندازه گیری شدت نور محیط استفاده می کند.در تاریکیسیستم خودش را خاموش می کند وخط تغذیه ربات را قطع می کند.هنگامی که نور محیط به آستانه پایین(حد اقل قابل قبول) برسد سیستم خودش را روشن می کندو ربات به آرامی به جلو حرکت می کند.

لایه ی 2: یک حسگر با دو مقاومت نوری می باشد . این حسگرها مشخص می کنندکه در کدام جهت شدت نور بیشتر است و ربات را به سمت بیشترین شدت نور هدایت می کنند.

لایه ی 3: حسگری با یک مقاومت نوری می با شد . زیر نور شدید این حسگر سیستم حرکت ربات را خاموش می کند و اجزه می دهد ربات زیر نور حمام آفتاب بگیرد.یک شخص نا آشنا که نمی داند این ربات به چه صورت سیم بندی شده رفتار زیر را مشاهده خواهد کرد:

شب هنگام ربات می خوابد.به هنگام طلوع آفتاب شروع به حرکت می کندوبه جستجوی یک منبع درخشان (غذا) می رود. هنگامی که منبع نور به اندازه کافی درخشان باشد, می ایستد تا تغذیه کند وباتری هایش را به واسطه ی صفحات خورشیدی شارژکند.

بنابر این ربات نورپیمای شما سه رفتار از خود نشان می دهد :خواب, جستجو یا شکار و تغذیه.

روباتیک مبتنی بر رفتار

دانش رباتیک و برنامه های مبتنی بر رفتار مفاهیم جدیدی نیستند.در طول دهی ی40 آزمایش هایی در این رابطه انجام شد وآثار ارزشمندی به نگارش در آمد.

در این دهه دکتر والتر با استفاده از چند نورون الکتریکی دو ربات متحرک لاک پشت مانند ساخت که رفتاری پیچیده ابراز می کردند.درآن زمان اینگونه رفتارها انعکاس رباتیک نامیده می شدند.امروزه این رفتار با اصطلاح صحیح تر معماری عصبی لایه ای نامیده می شود.

رادنی بروکس رییس آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه MIT پیشگام دانش معماری لایه ای است .معماری لایه ای نوعی سیستم عصبی و مبنی بر رفتار می باشد.

مارک تیلدن خالق تکنولوژی شبکه ی عصبی استراتژی هایی مانند راه رفتن را به ربات هایش نمی آموزد در عوض یک شبکه ی عصبی ایجاد می کند که حالت مطلوب آن منجر به راه رفتن می شود.

آنچه این دانشمندان کشف کرده اند این است که معماری عصبب مبنی بر رفتار (سیستم های معماری-لایه ای) مزایای منحصر به فردی نسبت به سیستم های خبره دارد.

فصل نهم:نمونه هایی از رباتهای معروف

تفنگ آبپاش Hoser

معرفی:

Hoser یک ربات سیار خودکار با یک تفنگ آب‌پاش با موتور on board است. این ربات برای پیدا کردن فرد در اطراف حرکت می‌کند و موانع را دور می‌زند و پس از یافتن فرد، با تفنگ آب‌پاش خود به او شلیک می‌کند. ظاهراً این اولین ربات سیار خودکار با تفنگ آب‌پاش ‌است.

این ربات در می 1989 برای یک کلاس آموزشی در MIT تکمیل شد.

شرح:

گرچه این ربات اسباب بازی است اما به واسطه RadioShackساخته شده‌است و حدود 15 اینچ طول، 9 اینچ عرض ودر حالت ایستاده 15 اینچ ارتفاع دارد.

مغزHoser  يك ميكروكنترولر6811 كه با اسمبلي برنامه‌ریزی شده می‌باشد. همچنین از یک حلقه 8

تایی سنسورIR برای تشخیص موانع استفاده می‌کند.

براي تشخيص افراد از3 سنسورPyroelectric که روی سر ربات نصب شده و عقب و جلو را در

جستجوی فرد پیمایش می کند استفاده می شود.

ربات هنگامی‌که سنسور فرد را تشخیص می‌دهد، ربات بازوی خود را بلند کرده و بدن خود را به س فرد می‌چرخاند. سپس از سنسور دوم نصب شده روی بازوی دارای تفنگ آب‌پاش، برای تشخیص هدف استفاده می‌کند. وقتی  سنسور شروع به‌ کار می‌کند، ربات تفنگ آب‌پاش خود را روشن می‌کند و آن را با عقب و جلو کردن در جهت هدف تنظیم می‌کند.

توضیح عکس : قطعات بازوی Hoser. لنز Pyro سفید در مرکز تصویر قابل رؤیت است. سر لوله آب‌پاش همان ناحیه سفیدی است که در بالا ذکر شد. سر لوله توسط مجرایی در سمت راست تفنگ آب‌پاش، روی بازو نصب شده‌است.

توضیح عکس : قطعات سر Hoser لنز Pyro سفید نصب شده در بالایServo سیاه قابل رؤیت است.

Hoser بسیار جالب است. کودکان دوست دارند این ربات به دنبال آن‌هابگرددو به محض شلیک ربات فرار کنند.

آسیمو ربات انسان نما

شركت هوندا موتور در راستاي ساخت رباتهاي انسان نما بدنبال ساخت رباتي بود كه بتواند در كنار انسانها زندگي كند و فعاليت اجتماعي داشته باشد. در سال 2000 اولين محصول اين پروژه (ASIMO) متولد شد. ASIMO مخفف كلمات   Advanced Step in Innovative Mobility ميباشد. اندازه ربات طوري انتخاب شد تا بتواند آزادانه در محيط زندگي انساني فعاليت داشته باشد و مردم بتوانند به راحتي با آن ارتباط برقرار كنند. اين اندازه (120سانتيمتر) به ربات امكان ميدهد بتواند كليد برق را روشن و خاموش كند، درب را بازو بسته كند و كنار ميزكار معمولي قادر به كار باشد. چشمان آسيمو در سطحي قرار دارد كه روبروي چشمان يك فرد بزرگسال هنگام نشستن روي صندلي قرار گيرد.

وزن اين ربات كه در مدلهاي اوليه 160 سانتيمتري 130 كيلوگرم بود در مدل 120 سانتيمتري به 54 كيلوگرم كاهش يافت. قرار است مدل بعدي آسيمو بتواند باسرعت 2.7كيلومتر در ساعت راه برود (سرعت مدل فعلي 2.5كيلومتر در ساعت است). اندازه ربات در عين حفظ وزن به 130 سانتيمتر ارتقا يابد.

قابلیت ها:

1- چرخش دست

نمودار ميزان چرخش دستهاي آسيمو در شكل روبرو نشان داده شده است كه شباهت زيادي يه دست انسان دارد.

2- آسيمو ميتواند به خوبي راه برود و با استفاده از فناوري جديد بكار رفته در اين ربات، آسيمو قادر است در هر لحظه حركت بعدي خود را پيش بيني نمايد و مركز جرم خود را جهت حفظ تعادل پايدار جابجا كند.

3-    آزادي حركت

عدد آزادي حركت بيانگر شيوههاي مختلفي است كه بخشي از يك سازه ميتواند حركت كند.  آسيمو كلاً  34 درجه آزادي حركت دارد. سر آسيمو دو درجه آزادي حركت دارد. آسيمو ميتواند سر خود را به بالا و پايين حركت دهد يا آنرا بچرخاند. هر بازوي آن پنج درجه آزادي حركت دارد. شانه آسيمو سه درجه، مچ و آرنج يك درجه و دست آن يك درجه آزادي حركت دارد. پاهاي اين ربات شش درجه آزادي حركت دارند كه كمك زيادي به راه رفتن آن ميكند.

آسيمو ويژگيهاي زيادي دارد و گروه تحقيق و توسعه اين ربات همچنان در حال افزودن كاركردها و ويژگيهاي تازه به اين ربات ميباشند.

آسيمو با استفاده از حسگرهاي مختلف خود ميتواند شناخت مناسبي از محيط كسب نمايد. حسگرهاي بينايي در سر (دوربين)، سطح زمين(كف پا)، تشخيص فشار( دست و انگشتان) ماوراء صوت و يك سامانه تعامل از راه دور (IC Tele-interaction Communication Card  ) ابزاري پيشرفته براي كسب اين شناخت فراهم ميكند. سامانه تعامل از راه دور يك كارت ارتباطي است كه به آسيمو كمك ميكند مكان شخص دارنده كارت را در هر نقطهاي پيرامون ربات راحتتر پيدا كند.  آسيمو ميتواند اشيا را با دست بردارد. اين ربات ميتواند در نقش يك خدمتكار از ميهمانان پذيرايي كند. در يك ساختمان ارباب رجوع را تا اتاق موردنظر همراهي كند. به افراد خوشآمد بگويد. چراغها را خاموش و روشن كند. دوشاخه دستگاهها را از پريز جداكند . از پلهها بالا برود و... يكي از بديعترين ويژگيهاي اين ربات هوشمندي آن در تعامل با افراد است. بطوريكه با بهرهگيري ازفناوري بيومتريك قادر به تشخيص افراد و صحبت كردن با آنهاست. بيومتريك فناوري شناسايي هويت افراد از روي مشخصههاي فيزيولوژيكي يا رفتاري آنها مانند چهره، صدا، اثرانگشت و...)بطوريكه پس از هربار آشنايي با يك انسان و عكس برداري از چهره و نمونهبرداري از صداي وي ميتواد در ديدار بعدي وي را شناسايي كرده اسمش را خطاب كند و با وي گفتگو نمايد. آسيمو قادر است 50 جمله از قبيل صدا كردن آسيمو، سلام و احوال پرسي و چندين سوال مختلف به زبان ژاپني را پاسخ دهد. همچنين ميتواند 30 فرمان حركتي به زبان ژاپني را اجرا نمايد.

ربات امداد گرSoryu

زلزله‌ی بزرگ Hanshin-Awaji قریب به 6400 کشته بر جای گذاشت. اغلب جان باخته‌گان در اثر حوادثی که پس از زلزله رخ داده بود و یا در شرایطی که در خانه‌های خود زیر آوار و ویرانی مدفون شده بودند جان خود را از دست داده بودند. خانه‌ای که سال‌ها در آن زیسته بودند به یکباره بر سرشان آوار شد. آن‌ها زیر آوار مدفون بودند و تقاضای یاری می‌کردند. اما متاسفانه پاسخی برای تقاضای آنها اندیشیده نشده بود.

یکی از راه‌کارهایی که برای پیش‌گیری از تکرار مجدد چنین فجایع دل‌خراشی، به کاربستن رباتیک و علوم کامپیوتر در عملیات امداد و نجات است. از طریق این فناوری‌ها می‌توان به مصدومین گرفتار در زیر آوار دسترسی پیدا کرده و جان آن‌ها را نجات داد.

موسسه‌ی بین‌المللی سیستم‌های امداد  [1]IRS ،  یک سازمان غیر انتفاعی است که فعالیت‌های خود را به تولید ربات‌هایی که بتوانند امدادگران را در شرایط بروز سانحه یاری دهند، اختصاص داده است. یکی از پروژه‌های این موسسه تولید یک ربات مارگونه با نام IRS Soryu است. این ربات که در یک فعالیت مشترک با موسسه‌ی فناوری توکیو[2] تولید می‌شود، دارای دوازده کیلوگرم وزن و یک‌صد و بیست سانتی‌متر طول می‌باشد. این ربات به گونه‌ای طراحی شده است که بتوان مسیر خود را در شکاف‌های باریک و از میان آوار به‌جا مانده از ساختمان بیابد و در لا‌به‌لای آن‌ها به جستجوی مصدومین حادثه بپردازد. پیکره‌ی این ربات به یک دوربین و یک میکروفون برای دریافت داده‌هایی از میان ویرانی‌ها مجهز شده است. به علاوه یک حسگر حرارتی نیز به تجهیزات این ربات افزوده شده، تا بتواند حرارت بدن مصدوم را دریافته و موقعیت او را بیابد. این حسگر، این امکان را نیز فراهم می‌سازد که حتی اگر در زیر آوار منبع نوری نیز وجود نداشت و مصدومین در تاریکی گرفتار شده بودند، باز هم فرصت یافته شدن آن‌ها وجود داشته باشد. طراحی منعطف این ربات برخی توانمندی‌های مختص محیط‌های دچار سانحه را به آن افزوده است، اگر در شرایطی این ربات با مانعی در زیر آوار برخورد کند و به سبب این برخورد تعادل خود را از دست بدهد و یا از ارتفاعی، فرو بیفتد، خواهد توانست با چرخش پیکره‌ی خود مجدداً به وضعیت متعادل و مناسب برای حرکت بازگردد.

پروفسور ساتوشی تادوکورو[3]، استاد دانشگاه توهوکو[4]در رشته‌ی کامپیوتر و مهندسی سیستم‌ها، که اکنون [در زمان نگارش این گزارش] به عنوان مدیر IRS فعالیت می‌کند. در مورد این ربات می‌گوید: «از آن‌جا که این ربات برای رسیدن به حداکثر قابلیت تحرک و جابه‌جایی طراحی شده است، می‌توان تا عمق 30 متر میان لاشه‌های آوار نفوذ کند و به سوی تمام جهات برای یافتن مصدومین حرکت کند». او هم‌چنین می‌افزاید:«روش کنونی برای جستجو در میان آوار آن است که دوربین‌های خود را در میان شکاف‌ها و فواصل میان لاشه‌های آوار در روی سطح زمین قرار دهیم و در همان سطح به جستجو بپردازیم، اما بهترین و مفیدترین کاری که در این‌گونه مواقع باید صورت پذیرد این است که در عمق پنج تا ده متری زیر سطح زمین جستجوی خود را انجام دهیم. این‌گونه است که استفاده از ربات‌های امدادگر می‌تواند ما را بسیار آسان‌تر و سریع‌تر به بالین مصدومان موسسه‌ی IRS پس از زلزله‌ی مهیب Hanshin-Awaji و در اثر تلاش تعدادی از محققین و پژوهش‌گران از جمله پروفسور تادوکورو که خود نیز از سانحه دیده‌گان زلزله‌ بود، بنیان نهاده شد. وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری کشور ژاپن در سال 2002 میلادی گروهی را به عنوان هسته‌ی پژوهشی، برای پروژه‌ی ویژه‌ی خود در رابطه با کاهش بلایای ناشی از زلزله در محیط‌های شهری، تشکیل داد. این گروه با مشارکت حدود سی و دو دانشگاه داخلی، موسسات پژوهشی و شرکت‌های مرتبط با این موضوع تشکیل شد. در این میان IRS نقش هدایت و ایجاد هماهنگی واحدها و عناصر گوناگونی که در فضای صنعتی، آموزشی و یا دولتی حضور داشتند را بر عهده گرفت. این فعالیت وسیع مشترک میان این واحدهای متنوع با هدف طراحی ربات‌های امدادگر و سایر سیستم‌های امداد که بتوانند باعث کاهش بلایای ناشی از زلزله شوند و پژوهش در عرصه‌های گوناگون در راستای این هدف صورت می‌پذیرد.

به طور کلی این باور وجود دارد که اگر کسی پس از زلزله‌ای مهیب یا هر فاجعه‌ی دیگری، در میان آوار و ویرانی گرفتار شود، می‌توان امیدوار بود که در زمانی حدود هفتاد و دو ساعت پس از حادثه فرصت برای نجات او وجود داشته باشد. متاسفانه این واقعیتی تلخ است که بسیاری از بازماند‌گان حادثه در زیر آوارها مدفون می‌مانند و جان خود را از دست می‌دهند، تنها به این دلیل که امدادگران فرصت کافی برای نجات آن‌ها نمی‌یابند. تولید ربات‌های امدادگر این امید را ایجاد می‌کند که فرآیند مشکل و پرخطر جستجو و یاری رسانی به مصدومین پس از زلزله با سرعت بیشتری صورت پذیرد و بازمانده‌گان از حادثه‌ای چنین تلخ همواره این داغ را در سینه نگاه ندارند، که اگر سرعت عملیات امداد بیشتر بود شاید آن‌ها نیز عزیزی را از دست نمی‌دادند. پروفسور تادوکورو و پژوهشگران همراهش امیدوارند که ربات‌های آنها بتواند نقشی موثر در این عملیات ایفا نماید.

حضور ربات های امدادگر در شرایط حقیقی امداد و نجات:

اين دسته از ربات‌ها شبيه به اسباب‌بازي‌هاي بزرگ و داراي فناوري پيش‌رفته هستند. اما هواپيماها و هليکوپترهاي رباتيک که مجهز به دوربين، ميکروفون و حس‌گرهاي متنوعي هستند، مي‌توانند اطلاعات بسيار حساس و پر اهميتي را براي مراکز کنترل امداد، پس از بروز حادثه‌اي سهم‌گين هم‌چون توفان کاترينا، تامين نمايند.

خانم رابين مورفي، مدير مرکز امداد و نجات به کمک رباتيک، مي‌گويد: «به کمک اين ابزارها ضرورتي وجود ندارد که شما تا صبح فردا، براي روشني هوا و مساعد شدن شرايط پرواز انتظار بکشيد تا پس از آن دريابيد که کدام نواحي آسيب ديده‌اند، کجا بيشترين صدمه را متحمل شده است و کدام راه‌ها هنوز براي دسترسي به محل حادثه ديده قابل استفاده‌اند.»

خانم مورفي، استاد دپارتمان علوم و مهندسي کامپيوتر در دانشگاه فلوريداي جنوبي، چند روز پس از آسيب ديدن سواحل خليج سن لوئيز در مي‌سي‌سي‌پي، از يک ماشين پرنده‌ي بدون سرنشين براي کمک به عمليات امداد استفاده نمود. اين ماشين پرنده به راحتي در دو چمدان دستي قابل حمل است و در عرض پانزده دقيقه مي‌توان آن‌را براي پرواز آماده نمود. خانم مورفي معتقد است که حاصل تلاش آن‌ها در لحظات اوليه‌ي پس از حادثه، زماني که هنوز افراد زنده‌ي زيادي محتاج به کمک هستند، مي‌تواند بسيار ارزشمند و مثمر ثمر باشد. بعد از توفاني هم‌چون کاترينا، مي‌توان به سرعت سقف منازل را مشاهده کرد و کساني که گرفتار توفان شده‌اند و يا حتي آنان‌که ضعيف‌ترند و طاقت تحمل کمتري دارند را زودتر از محيط حادثه خارج و به مکاني امن منتقل نمود.

خانم مورفي معتقد است: «پس از يک حادثه‌ي اين‌چنين، با وجودي‌که همه گرفتار مساله‌اي مشابه شده‌اند، اما قطعاً نجات خانواده‌اي که دو نوزاد عضوي از آن خانواده هستند، ضروري‌تر و داراي اولويت بالاتر است، تا گروهي از جوانان که در کنار هم هستند و به راحتي مي‌توانند تا ساعاتي پس از حادثه توان خود را حفظ کنند.»

اما همچون بسياري از ديگر گروه‌هايي که براي نجات مردم نيواورليان به آن‌جا شتافتند، دکتر مورفي و تيم همراه او نيز با مشکلات و موانعي در اين مسير  روبه‌رو شدند.دکتر مورفي معتقد است که کاترينا مجموعه‌اي از شکست‌ها براي تيم او بوده است و در عين حال مجموعه‌اي از نکات تعجب برانگيز از ديدگاه علمي را نيز به همراه داشته است.

امدادگراني که در منطقه‌ي حادثه ديده در اثر توفان حضور داشتند، با توانمندي‌هاي ربات‌هاي پرنده‌ي دکتر مورفي آشنا بودند. آن‌ها از او و همکارانش دعوت کردند تا يک روز بعد از حادثه در محل حاضر شوند. اما آن پرنده‌هاي امدادگر تنها توانستند تا 5 کيلومتري نقاط آسيب ديده نزديک شوند و موفق نشدند از آن فاصله جلوتر بروند.

علاوه بر مسائل و مشکلات فني، گروه دکتر مورفي با مسائل ديگري نيز دست در گريبان بودند. دکتر رابين مورفي مي‌گويد:«ما امکان به همراه داشتن محافظ مسلح در شهر را نداشتيم. و البته اندکي پس از بروز سانحه، حوادثي هم‌چون دزدي اتومبيل، تيراندازي و سرقت در شهر به وقوع پيوست. شهر به روشني گرفتار بحران عدم امنيت بود. بنابراين تمام گروه‌هاي علمي مجبور به ترک شهر شدند.»

با وجود اين هنوز امکان همکاري دکتر مورفي و همکارانش با امدادگران شهر وجود داشت. پس از پيشنهاد تيم به مسئولين شهر پرلينگتون، ربات‌هاي پرنده وظيفه يافتند تا در نقاطی  از شهر که امدادگران وظيفه‌ي سنجش و ارزيابي وضعيت آن نقاط را نداشتند، براي تيم امدادگر ديد هوايي تامين کنند.

خانم دکتر مورفي در توصيف اين شرايط مي‌گويد: «ما پرنده‌هاي خود را راه انداختيم و به کمک آن‌ها به جستجو پرداختيم. ما مي‌توانستيم ببينيم که سيلاب در خيابان‌هاي شهر فروکش کرده است، کسي بر روي سقف خانه‌ها گرفتار نشده است، حجم وسيعي از تخريب و ويراني قابل مشاهده بود، اما همه امکان آن را داشتند که بر روي زمين حرکت کنند و از امدادگران و نيروهاي داوطلبي که در صحنه حضور داشتند تقاضاي ياري کنند.»

ربات‌هاي پرنده‌اي که بال‌هاي ثابت دارند، مي‌توانند به خوبي بين سي تا يکصد و بيست متر به خوبي پرواز کند. ارتفاعي بالاتر از ارتفاع درختان و البته پائين‌تر از خطوط پروازي متعلق به ساير تجهيزات پرنده. به کمک اين ربات‌ها به راحتي مي‌توان يک نماي بزرگ از نواحي تخريب شده را مشاهده کرد.

اما ربات‌هايي که شبيه هليکوپتر هستند، مي‌توانند حتي به زمين نزديک‌تر هم بشوند. آن‌ها مي‌توانند از داخل پنجره‌ها به درون منازل سرک بکشند تا از عدم وجود مصدوم در خانه‌ها اطمينان حاصل شود. حتي پس از پايان عمليات امداد به کمک اين پرنده‌ها مي‌توان اطلاعات دقيقي از ساختار و کيفيت تخريب در نواحي آسيب ديده به‌دست آورد.

اين ربات‌هاي امدادگر بعد از حوادث حوادث 11 سپتامبر در نيويورک، ويرجينيا و پنسيلوانيا توانستند اعتبار کافي را براي انجام عمليات بعدي کسب کنند. دکتر مورفي در مورد آن روزها مي‌گويد: «حادثه‌ي ساختمان سازمان تجارت جهاني اولين حضور ربات‌هاي زميني در يک عمليات امداد و نجات بودند. ربات‌هاي ما مي‌توانستند به زير زمين بروند، به جايي که انسان و يا سگ‌هاي امدادگر توان ورود به آن را نداشتند و يا حتي آن‌جا هنوز درگير آتش بود. ما مي‌توانستيم به کمک ربات‌هايمان به هرجايي وارد شويم که انسان‌ها يا نمي‌توانستند و يا نمي‌خواستند که به آن‌جا وارد شوند.»

اما هر حادثه، چه طبيعي باشد و چه بر اثر عملياتي انساني واقع شود، با حادثه‌ي ديگر متفاوت است. اگرچه ربات‌هاي زميني در ميان آوارها و تکه سنگ‌هاي به جا مانده از ساختمان سازمان تجارت جهاني بسيار ارزشمند و مفيد بودند، اما هرگز نمي‌توانستند در حادثه‌اي هم‌چون کاترينا نمايي بزرگ از کل نواحي حادثه ديده را در اختيار تيم امداد قرار دهند.

خانم دکتر مورفي در اين باره مي‌گويد: «بزرگ‌ترين چيزي که ما از توفان چارلي که در سال 2004 منطقه‌ي فلوريدا را تحت تاثير قرار داد آموختيم اين بود، که اين دسته از حوادث يک حوزه‌ي وسيع جغرافيايي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهند، ما نياز داريم به دانستن اين که مثلاً پست آن درخت که بر زمين افتاده چه مي‌گذرد؟ يا در آن خانه چه شرايط حاکم است؟ آيا هنوز کسي در آن باقي مانده است؟»

اما ربات‌هاي زميني نيز هنوز در حادثه‌اي هم‌چون کاترينا مي‌توانند مفيد و موثر باشند. به عنوان مثال مارک مايسر، يکي از متخصصين جستجوي فني، که عضو نيروي وظيفه‌ي شماره‌ي سه در فلوريداست، در عمليات امداد شهر بيلوکسي فلوريدا، به کمک يک ربات کوچک اما قدرتمند، توانست در يک منزل به جستجوي مصدومين بپردازد.

او در مورد اين تجربه مي‌گويد: «طبقه‌ي اول آن آپارتمان در اثر توفان به کلي نابود شده بود. مهندسيني که در محل حاضر بودند معتقد بودند که ورود به ساختمان براي هرکدام از نيروهاي امدادگر به شدت خطرناک است. بنابراين ما مجبور شديم يک ربات کوچک را راه اندازي کنيم، آن را از در جلو وارد ساختمان کنيم و پس از جستجوي کامل آن را از در پشتي آپارتمان بيرون بياوريم و با اطمينان به مسئول تيم امداد بگوئيم که در آن خانه هيچ مصدومي باقي نمانده است». آقاي مايسر، که اکنون رئيس انجمن استاندارد رباتيک آمريکا در منطقه‌ي سنت پيترزبورگ فلوريداست، ربات‌هاي گوناگوني را براي امداد و يا ساير مصارف صنعتي توليد نموده است. او ربات‌هايي براي بررسي نشت گاز و يا ساير خطرات شيميايي و زيست محيطي توليد نموده است.

غيرقابل کنترل بودن فناوري‌هاي نوين از يک‌سو و گام‌هاي بسيار آرام نهادهاي حکومتي از سوي ديگر مانع آن شده است که نهادهاي رسمي امدادگر بتوانند به راحتي با ابزار و ادوات نوين امداد و نجات مبتني بر فناوري رباتيک هماهنگي و تطابق پيدا کنند. خانم دکتر مورفي معتقد است: «مسئولين امداد عموماً با يک نوع بدبيني به تجهيزات مدرن نگاه مي‌کنند. البته اين وضعيت قابل درک است چرا که مي‌توان تصور کرد تاکنون چه مقدار ابزار و ادواتي توليد شده است که به قصد جلب مشتري ادعا کرده‌اند توان حل تمام مشکلات امدادگران را دارند».

دکتر مورفي سال‌هاست که به ماندن در آزمايش‌گاه و پژوهش تنها اکتفا نکرده است. او در بسياري از حوادث به همراه اولين گروه‌ها به نقاط حادثه ديده اعزام شده است و شاهد ترس‌ها، نگران‌ها، عمليات سريع و حوادث غير مترقبه بوده است. در حقيقت او با دريافت واقعيت‌هاي عمليات امداد و نجات به مهندسين و پژوهش‌گران همکارش ياري مي‌رساند تا ابزاري توليد کنند که توان حل مشکلات امدادگران را داشته باشد. به عنوان مثال نسل جديد هليکوپترهاي او قابليتي نوين دارند که برگرفته از تجربيات آن‌ها در توفان کاتريناست. اين هليکوپترها داراي يک کانال صوتي دوطرفه‌اند که به کمک آن مصدومين و حادثه ديده‌گان مي‌توانند با امدادگران ارتباط برقرار کنند. او و تيم همکارش همواره در تلاشند تا دريابند چگونه مي‌توانند به کمک ابزارهاي مهندسي عمليات امداد و نجات را براي گروه‌هاي امدادگر سهل‌تر و آسان‌تر نمايند.

ربات خط کشی

ساختن رباتی که به صورت مستقیم الخط در مسیری که شما می خواهید حرکت کند، کار خیلی ساده ای هم نیست وشما باید در هنگام طراحی و ساخت به نکاتی توجه کنید. ابتدا دینامیک حرکت یک ربات را به طور اجمالی بررسی می کنیم.

نیروهایی که باعث حرکت ربات می شوند نیروهای عکس العمل اصطکاک بین چرخها و زمین هستند.

در حالت کلی حرکت ربات تابع برآیند نیروهای وارد بر آن و برآیند گشتاور این نیروها حول مرکز جرم ربات است.

در معادلات بالا m وزن ربات، I ممان اینرسی و   مجموع نیروهای وارد بر ربات در جهات x و y ،  مجموع  گشتاورهای وارد بر ربات حول مرکز جرم و  شتاب مرکز جرم ربات در جهات x و y ، شتاب زاویه ای ربات است.

پیشنهادهای اجرایی برای اینکه ربات به صورت مستقیم الخط حرکت کند:

1-  سرعت چرخ های محرک برابر باشد. اختلاف سرعت در چرخهای محرک باعث حرکت زاویه ای میشود. حتی الکتروموتورهای یکسان هم ممکن است اختلاف دور اندکی نسبت به یکدیگر داشته باشند. برای رفع این مشکل، می توانید از یک الکتروموتور و یک گیربکس که دارای دو خروجی است جهت نیروی محرکه چرخهای عقب استفاده کنید و یا در صورت استفاده از دو الکتروموتور، دور خروجی آنها را اندازه گیری و در صورت قابل اغماض بودن اختلاف دورشان از آنها استفاده کنید.

2- در هنگام نصب چرخها (خصوصا چرخهای محرک)  دقت کافی در موازی بودن آنها به عمل آورید. ربات در جهت برآیند نیروهای اعمال شده حرکت می کند و مسلما در صورت ناموازی بودن چرخها، جهت برآیند نیروها جهت مورد نظر شما نخواهد بود.

- حتی الامکان چرخهای محرک نسبت به مرکز جرم ربات به صورت متقارن قرار گیرند و

چرخهای هرزگرد اصطکاک زیادی با زمین نداشته باشند.

ویژگی مهمی که از ربات خط کشی انتظار می رود و امتیاز قابل توجهی به آن اختصاص داده شده، خط کشی منقطع و منظم است.

با استفاده از یک آهنربای الکتریکی، یک آهنربای دائمی ویک کلید زمانی می توان خط کشی منقطع و منظم انجام داد.

در مواقعی که مدار بسته است آهنربای الکتریکی، آهنربای دائمی را جذب و ابزار خط کشی از زمین جدا می شود و هنگام باز بودن مدار ابزار خط کشی روی زمین قرار می گیرد.

کلید زمانی : کلیدی است که به صورت دوره ای در مدت معینی ( مثلا 10 ثانیه ) مدار را بسته و در مدت زمان معین دیگری ( مثلا 5 ثانیه ) مدار را باز می کند. کلید زمانی تشکیل شده است از یک صفحه رسانای ساکن ( به شکل برشی از دایره) که جریان ورودی به آن متصل می گردد و یک میله چرخان که خروجی به آن متصل است. میله توسط یک موتور الکتریکی به گردش در می آید. در لحظاتی که میله و صفحه ساکن در تماس هستند مدار بسته است. با تنظیم سرعت موتور می توان زمان باز وبسته بودن مدار را تعیین کرد. البته می توانید به جای کلید زمانی از یک مدار الکترونیکی هم استفاده کنید.

فهرست منابع

1-مشاقی طبری, محمد.(ترجمه) اصول و راهنمای ساخت ربات, تالیف, آیووین, جان