| Workshop in the City of Unna Der Friedhof Gruppenleitung: Andrea Nusser/D Teinehmer: David Lang/D Ute Hagmann/D Carola Zielinska/D Cordula Boeken/PL Dirk Robbe, Wismar/D Andreas Siegmund/D Verena Bersch/D Der Westfriedhof der Stadt Unna, angelegt im Jahr 1822, diente als Ergänzung zum Friedhof am evangelischen Kirchhof und wurde bis 1960 benutzt. Seither betreut ein Freundeskreis die Grabanlage und öffnet diese jeden Tag zu festgelegten Uhrzeiten für Besucher. Aus dem dunklen Quadrat mitten in der Stadt sollte ein Park mit Perspektive und Lebensqualität werden. Die Arbeitsgruppe von Andrea Nusser besuchte den Friedhof zunächst bei Tageslicht und in der Dunkelheit, um die Anlage kennen zu lernen. Es galt, die ruhige, besonnene Atmosphäre des Friedhofs bei Nacht mit Licht zu unterstützen. Die Gruppe konzentrierte sich auf verschiedene Orte innerhalb der Anlage: Als Eintritt in diese besondere Welt wurden auf Leinwänden die Zeichen von Alpha und Omega, die Symbole für Anfang und Ende, dargestellt. Zusätzlich akzentuierten zwei Bodenstrahler das Tor und die beiden Bäume jeweils rechts und links des Eingangs. Ein "Willkommensgruß" erwartete die Besucher auf der Wiese am Eingang: Zwei gegenüber gestellte Spot-Strahler, CDM-T 150 Watt, mit roten Filtern erzeugten ein symbolisches Kreuz auf der Grasfläche. Von dort aus gestaltet sich ein Parcours, der die Besucher entlang der Lindenallee zu den einzelnen "erleuchteten" Örtlichkeiten führte. Hinter den Bäumen aufgestellte CDM-T Spots, 35 Watt, beleuchteten vom Boden aus die imposanten Linden auf der linken Seite, die wie auf einer Kette aufgereiht, hintereinander stehen. Dies hob die feinen Äste der mächtigen Bäume in einem zarten grünen Schimmer hervor. Die erste Illumination war das Rademacher-Grab, fünf markante, nebeneinander liegende Grabsteine zeichnen diesen Ort aus. Hierbei handelt es sich um teilweise zylindrische Grabsteine, die wie Säulen mit Kapitellen von einer früheren Zeit erzählen. Flach liegende Niedervolt-Spots, 35 Watt, betonten die Grabsteine von unten und vorne mit warmweißem Licht. Als Reminiszenz an den doch etwas "unheimlichen" Ort strahlten blau leuchtende Strahler, die jeweils an den Enden befestigt waren, quer über die Gitterstäbe des verrosteten und maroden Metallzaun hinter den Grabsteinen. Die nächste Station zeigte sich an der Kreuzung des Hügelgrabs. Von dort aus treten zwei riesige alte Buchen ins Blickfeld, die einen Weg flankieren: Vorderseitig wurden die beiden Bäume durch Niedervoltlampen mit grüner Folie in Szene gesetzt und jeweils blau hinterleuchtet mit 250 Watt Flutern. Um eine tiefe Wirkung zu erzielen, wurde weit hinter dem "Tor", auf dem Weg warmweißes Licht installiert, Niedervolt, 20 Watt, 10 Grad Ausfallwinkel, das einen Baumstamm anleuchtet. Durch die rote Ausleuchtung eines hohlen Grabsteins in Form eines Eisenwürfels mit vier in die Höhe strebenden Spießen wurde der Besucher während seines Rundweges in eine mystische und unheimliche Stimmung versetzt. Aus den unzähligen Ritzen und Löchern drang verhalten das rote Glimmerlicht, nur über die Spitzen ging ein roter Lichtstrahl, Niedervoltlampe mit roter Folie 50 Watt, hinweg. Das darauf folgende Hühnergrab wurde an den Ecken des hoch aufragenden Grabmals mit weißem Licht betont, als Kontrast dazu wurden in den Öffnungen wie zu Allerheiligen rote LED-Leuchten als Kerzen installiert. Photos: Karl Dittrich/Unna |  |
| --- | --- |