مقدمه

از لحظه‌اي كه هر كلاس تأسيسات الكتريكي آقاي مهندس  سرپاك نشستيم متوجه شديم كه اين كلاس رنگ و بوي ديگري دارد و با ديگر كلاس‌هايمان فرق مي‌كند.  اينجا خبري از چند فرمول و چند مسئله و ديگر هيچ نيست. در اينجا بيشتر از آنكه فقط به اعداد و فرمولها خلاصه شود به ماهيت اصلي درس و كاربردهاي آن و جنبه‌هاي كاري و اقتصادي آن پرداخته مي‌شود و ديد وسيعي از دنياي بي‌رحم كار در جلوي رويمان گشوده مي‌شود و هر لحظه از مسائل كاري كه در آينده گريبان‌‌گيرمان خواهد بود مطلع مي‌شويم.

ما شايد براي اولين بار بود كه مي‌فهميديم كه كاربرد اين محاسبات در كار دقيقاً چه هستند و كي و چگونه از اين محاسبات استفاده مي‌كنيم. مثلاً براي مثال در درسي مانند الكترونيك و ... نفهميديم كه اين همه محاسبه به چه چيزي در صنعت مي‌خواهيم برسيم.

در هر صورت با راهنمايي‌هاي آقاي مهندس سرپاك موضوع پروژه خود را انتخاب كرده،  شروع به كار نموديم و با صداقت مي‌توانيم بگوييم كه اين اولين باري بود كه تمام مراحل يك پروژه را كاملاً خودمان طي مي‌كرديم و با وجود سختي‌هايي كه وجود داشت اما از تلاش‌مان لذت مي‌برديم و اين را مديون استاد گرامي‌مان هستيم.

در پايان نظر به اينكه همانند اغلب دانشجويان شهرستاني، گروه ما نيز با مشكلات عديده از جمله فقدان امكانات و پشتيبان مالي، نداشتن وسيلة اياب و ذهاب و بُعد مسافت، عدم وجود مسكن و ... مواجه بود، عليرغم دقت و تلاشي كه داشتيم، با وجود اين، پيشاپيش به امكان كم و كاستي در اين پايان‌نامه معتقديم، و اميد راسخ داريم كه  دقت نظر اساتيد ارجمند، و دانشجويان خستگي‌ناپذير عزيزي كه در چنين مواردي در آينده توفيق كار  و خدمت مي‌يابند،  مكمّل تحقيق حاضر بوده و موجبات  رفع نقيصه و تداوم راه خواهد بود.

سرگروه –  كاوه قلعه‌دار

طراحي روشنايي محوطه‌ها

مهمترين تفاوت محيطهاي سربسته و محوطه‌هاي باز ، وجود و عدم وجود سطوح انعكاسي است. در داخل اماكن يكي از عوامل توزيع روشنايي، بازتابش سطوح است كه خود به عنوان منابع ثانويه در تامين روشنايي ايفاي نقش مي‌نمايند. در محوطه‌هاي باز اغلب تنها سطح بازتابشي، زمين است. فضاهاي عمومي مانند پاركها، محوطه‌هاي تفريحي، پاركينگها، نمايشگاهها، محوطه‌هاي ورزشي، زمينهاي ورزشي و فضاهاي شغلي مانند كارگاههاي روباز، معادن ،  ايستگاههاي پليس از اين جمله‌اند.

در طراحي روشنايي محوطه‌اي همان اصولي حاكم است كه در طراحي داخلي و طراحي موضعي بيان گرديد، اما ملاحظات ويژه‌اي نيز بايد رعايت گردد كه در اين فصل به آن پرداخته مي‌شود.

در اين مبحث، اصول طراحي روشنايي محوطه ‌اي تشريح مي‌گردد ولي به دليل تنوع اهداف و شرايط نياز مختلف براي طراحي روشنايي محوطه‌اي لازم است كه طراح با رعايت تمام ملاحظات فني، جنبه‌هاي ارگونوميك و هنري به گونه‌اي عمل  نمايد كه علاوه بر تامين شدت روشنايي مورد نياز روي سطوح، جنبه‌هاي رواني و تامين راحتي افراد استفاده كننده را نيز فراهم آورد. خوانندگان محترم استفاده از محوطه‌هاي تفريحي خصوصاً پاركها، در زير نور چراغهاي سديمي را كه داراي رنگ‌دهي پايين هستند را هنگام صرف غذا تجربه نموده‌اند استفاده كامل از مواهب بصري طبيعت ، مستلزم وجود طيف كامل رنگ نور محوطه مي‌باشد.

روشنايي مطلوب محوطه‌ها

سيستم تامين روشنايي محوطه‌اي بايد از جنبه‌هاي ارگونومي،‌ايمني،‌بهداشتي، روانشناسي و هنري به گونه‌اي طراحي شود كه ضمن رعايت اصول فني،‌از نظر زيبايي و تناسب، راحتي استفاده‌كنندگان را تامين نمايد. روشنايي مطلوب محوطه‌ها بايد خصوصيات زير را دارا باشد:

- متوسط شدت روشنايي ناشي از منابع، بايد حداقل نياز استفاده‌كننده را برآورده نمايد.

- از منابع روشنايي متناسب استفاده شود.

- طيف نور رنگدهي مطلوب را تامين نمايد.

- سايه روشن محسوس نداشته باشد.

- منابع روشنايي در ديد مستقيم افراد قرار نداشته باشد

- جنبه‌هاي هنري در طراحي رعايت شده باشد.

استاندارد روشنايي محوطه‌ها

مقادير توصيه شده متوسط شدت روشنايي محوطه‌هاي شهري توسط انجمن مهندسين روشنايي آمريكاي شمالي IESNA ارائه شده است كه مهمترين آنها در جدول (1-1) آمده است . شكل منحني قطبي تابش نور توسط چراغ ونحوه نصب آن از نظر تامين راحتي استفاده كنندگان حائز اهميت است. منحني قطبي قائم توزيع نور چراغهايي كه روشنايي را در سطح وسيع تامين مي‌كنند،‌ بايد بين زاويه صفر (زير چراغ) و 75 درجه حداكثر ميزان خود باشد و در زواياي بالاتر حداقل تابش را داشته باشند.

جدول (1-1) متوسط شدت روشنايي محوطه‌هاي شهري توصيه انجمن مهندسين روشنايي آمريكاي شمالي IESNA

| نام محدوده | متوسط شدت روشنايي Lux |
| --- | --- |
| عمومي: |  |
| محوطه ساختمانها: پر رفت و آمد | 50 |
| محوطه ساختمانها: كم رفت و آمد | 10 |
| مكانهاي روزنامه خواني | 500 |
| نمايشگاه يا محل عرضه كالا | 150 |
| فضاي سبز | 100 |
| محوطه‌هاي تفريحي فعال | 50 |
| محوطه‌هاي تفريحي غير فعال | 30 |
| محدوده‌هاي امنيتي | 50 |
| محوطه پاركينگ پر رفت و آمد | 36 |
| محوطه پاركينگ :‌رفت و آمد متوسط | 24 |
| محوطه پاركينگ كم رفت و آمد | 8 |
| روشنايي تزييني روي سطوح بنا | 150 |

| نام محدوده | متوسط شدت روشنايي Lux |
| --- | --- |
| ورزشي : |  |
| بدمينتون | 300 |
| بيس بال | 1500 |
| بسكتبال | 500 |
| واليبال | 200 |
| كروكت | 100 |
| فوتبال – درجه يك – بالاي 30 متر | 1000 |
| فوتبال – درجه دو- بين 15 تا 30 متر | 500 |
| فوتبال – درجه سه – بين 9 تا 15 متر | 300 |
| فوتبال – درجه چهار – زير 9 متر | 200 |
| فوتبال – درجه پنج – بدون تماشاگر | 100 |
| گلف | 50 |
| هندبال | 500 |
| هاكي | 200 |
| اسكيت | 100 |
| تنيس | 200 |
| استخر | 200 |

شكل (1-1) حالتهاي مطلوب و نامطلوب تابش نور در ارتفاع پايين

ويژگي ذكر شده براي كنترل منحني قطبي توزيع نور چراغ هم از نظر كنترل خيرگي ناشي از نور  و هم از نظر بهره نوري سيستم روشنايي مهم است . بهتر است كه در تابش محوطه‌اي در صورتي كه تابش نور از كنار محوطه است، زاويه تابش حداكثر 90 درجه باشد.

ارتفاع نصب چراغ

با توجه به اين كه ارتفاع نصب چراغ در تعيين ساير مقادير نقش تعيين كننده دارد، طراح بايد دقت لازم را در انتخاب آن مد نظر داشته باشد. هر چه توان نوري چراغهايي كه روي يك تير نصب مي‌شوند بيشتر باشد، طبعاً دانسيته نور در زير آن به صورت مخروطي بيشتر خواهد بود و چراغ مذكور مي‌توان در ارتفاع بالاتر محدوده وسيعتري را در زير خود با حفظ شدت مناسب روشن نمايد. بديهي است كه شكل منحني قطبي توزيع نور چراغ در محوطه‌هاي افقي و عمودي نيز در اين نگرش بايد مدنظر قرار گيرد.

شكل (2-1) حالتهاي مطلوب و نامطلوب تابش نور در ارتفاع پايين

شكل ( 3-1  ) حالات نامطلوب (بالا) و مطلوب (پايين) تابش نور در چراغهاي محوطه‌اي نصب شده روي درايوها

قبلاً  نيز عنوان گرديد كه براي طراحي مطلوب روشنايي محوطه‌اي، منحني قطبي بايد متقارن و وسيع باشد. همچنين در منحني قطبي عمودي دانسيته نور بايد تا زاويه 75 درجه نسبت به خط عمود زير چراغ بيشترين دانسيته را داشته باشد. در غير اين صورت به دليل انتشار غير ضروري نور به ساير زواياي عمودي، امكان آزار استفاده كنندگان و مجاورين محوطه افزايش مي‌يابد.

شكل ( 5-1 ) ارتفاع مناسب نصب چراغ را با توجه به شدت نور منبع نشان مي‌دهد. شكل  ( 6-1   ) نمونه‌هايي از نحوه چيدمان و مقايسه فواصل و ارتفاع چراغها را در تامين روشنايي محوطه‌اي نشان مي‌دهد.

شكل (4-1 ) حالتهاي مطلوب در تابش كناري نور عمومي محوطه‌ها در ارتفاع بالا

شكل (5-1 ) نمودار تعيين ارتفاع مناسب نصب چراغ با توجه به شدت نور منبع

محاسبات شدت روشنايي

شدت روشنايي روي سطح افق در هر نقطه از محوطه، تابعي از جمع جبري شدت روشنايي نسبي ناشي از منابع مجاور است . اگرچه منابع روشنايي دور به ميزان محدودي موثر هستند ولي با توجه به قاعده كلي فقط مجموع شدت روشنايي ناشي از 4 چراغ نزديك محاسبه مي‌شود:

Et=i=1nEi

Et  = شدت روشنايي روي موضع مورد نظر ( لوكس)

Ei  = شدت روشنايي جزيي ناشي از هر منبع ( لوكس)

N = تعداد منابع موثر كه در اينجا 4 در نظر گرفته مي‌شود.

شكل ( 6-1 ) زواياي مناسب تابش نور در چراغهاي محوطه‌اي با منحني قطبي متقارن

شدت روشنايي جزيي ناشي از هر منبع نيز همان رابطه تابش نور در زواياي مختلف است، ليكن با توجه به افت روشنايي سيستم در اثر عوامل مختلف در ضريبي به نام ضريب افت روشنايي  LIF ضرب مي‌شود. ضريب افت روشنايي ،‌كارايي سيستم را در نيمه عمر لامپ نشان مي‌دهد، لذا بديهي است كه در ابتداي بهره‌برداري از سيستم روشنايي اين عامل دخالت ندارد. رابطه شدت روشنايي در نيمه عمر لامپ به صورت زير خواهد بود.

Ei=Ii.cosθdi2.LLF

Ei  = شدت روشنايي جزيي ناشي از يك منبع در نقطه خاص (لوكس)

Ii  = شدت نور منبع (كاندلا)

=di   فاصله منبع  تا نقطه مورد نظر بصورت قائم يا مايل (متر)

=θ زاويه تابش نور روي سطح محوطه در نقطه مورد نظر

LLF = ضريب افت روشنايي چراغ

افت روشنايي چراغ

افت روشنايي چراغ LLF تابع افت لومن در اثر كاركرد، ميزان غبار و ذرات محيطي كه روي سطح لامپ و جدار داخلي چراغ مي‌نشيند. تغيير كيفيت رفلكتور سطح داخلي چراغ در اثر شرايط محيطي مانند رطوبت و دما، ايجاد مي‌شود.  LLF عملاً داراي مقدار عددي كوچكتر از يك و براي بهترين وضعيت برابر 8/0 مي‌باشد. فاكتور افت LLF حاصلضرب عوامل مؤثر بر افت روشنايي سيستم است كه در فصل نهم توضيح داده شد و در فرمول زير خلاصه مي‌شود:

LLF=TF×VF×LDD×LLD×LSD×BF

TF=  عامل دما ، در مكانهاي با دماي معمول برابر با يك

VF = عامل ولتاژ برق، معمولاً بين 97/0 تا 95/0

LDD = افت در اثر كثيفي سطح داخلي چراغ و لامپ ، از نمودار شكل (7-1)

LLD = افت لومن لامپ در اثر كاركرد حدوداً 93/0

LSD = افت در اثر تغيير سطوح داخلي كاسه چراغ، براي سطوح رنگ شده برابر 98/0 و سطوح فلزي  يا پلاستيك 99/0

BF= عامل افت بالاست ،‌براي بالاست استاندارد برابر يك

در نمودار شكل ( 7-1 ) 5 درجه براي بيان آلودگي محيط كه مؤثر بر كثيفي و افت لومن چراغ است به شرح زير بيان شده است:

- خيلي تميز – بدون وجود آلودگي و دود سيگار،‌ترافيك سبك ، براي مناطق مسكوني يا اطراف شهر با بار آلودگي كمتر از 150 ميكروگرم در متر مكعب

- تميز -  بدون وجود آلودگي و دود سيگار، ترافيك متوسط تا سنگين،‌بار آلودگي كمتر از 300 ميكروگرم در متر مكعب

- متوسط – وجود دود سيگار و آلودگي به حد متوسط،‌ بار آلودگي كمتر از 600 ميكروگرم در متر مكعب

- كثيف -  وجود منابع آلوده كننده قابل توجه ودود سيگار در اطراف منبع

- خيلي كثيف – وجود شرايط بالا با رؤيت كثيفي زياد روي سطح چراغ

شكل (7-1 ) افت روشنايي در اثر كثيفي سطح چراغ

با تعيين موقعيت نصب منابع،  ارتفاع نصب و فاصله مؤثر منبع تا نقطه مورد نظر و زاويه تابش روي سطح افقي و شدت روشنايي مورد نظر براي آن نقطه، شدت نور جزيي هر منبع تعيين مي‌گردد. لذا شدت نور جزيي هر منبع براي تامين شدت روشنايي تعيين شده روي سطح افقي در نقطه مورد نظر خواهد بود.

Ii=Ei.di2cosθ.LLF

Ii = شدت نور جزيي يك منبع يا مجموع منابعي كه روي يك پايه نصب مي‌شوند ( كاندلا)

Ei = شدت روشنايي جزيي سهم يك منبع ( لوكس)

همان‌گونه كه در رابطه بالا معلوم است، عامل تعيين كننده شدت نور منابع، سهم شدت روشنايي (شدت روشنايي جزيي) مربوط به آن منبع، زاويه تابش روي سطح افقي در نقطه مورد نظر،‌فاصله دهانه چراغ تا نقطه مورد نظر در زير چراغ (ارتفاع) يا فواصل ديگر به صورت مورب، ضريب بهره روشنايي و ضريب افت روشنايي چراغ است.

در صورت يكسان بودن LLF براي تمام منابع ، محاسبات مربوط به شدت روشنايي مجموع ناشي از منابع متعدد در هر نقطه از محدوده مورد طراحي با استفاده از رابطه زير قابل محاسبه است:

Et=i=1nIi.cosθd12.LLF

با استفاده از رابطه فوق مي‌توان شدت روشنايي روي سطح افق را در هر نقطه از محوطه محاسبه نمود،‌از نظر عملياتي طراحي روشنايي محوطه‌اي به جاي بكارگيري سلسله محاسبات مذكور ، از يك رابطه كلاي براي محاسبه متوسط شدت روشنايي ناشي از منابع استفاده مي‌شود كه در ادامه خواهد آمد.

اصول طراحي روشنايي محوطه‌اي

براي طراحي مطلوب روشنايي محوطه‌اي اصول زير بايد به عنوان راهنما به كار گرفته شود:

الف- منابع روشنايي از نظر طيف نور بايد به گونه‌اي انتخاب شوند كه حداقل مورد نياز رنگدهي را در محيط تامين نمايد.

ب – منحني قطبي قائم توزيع نور چراغها بايد بين زاويه صفر (زير چراغ) و حداكثر 75 درجه باشد. اين ويژگي هم از نظر كنترل خيرگي ناشي از نور و هم از نظر بهره نوري سيستم روشنايي مهم است.

ج – منحني قطبي افقي نور در زير چراغ در اين استفاده بايد داراي شكل متقارن بوده و هر چه به سمت شكل دايره باشد مطلوبتر است. در صورتي كه تقارن داراي نقص باشد،‌لازم است كه در هر پايه چراغ از تعداد چراغ مكمل زوج، سه تايي يا چهار تايي استفاده شود.

د – فواصل چراغها اگرچه تابعي از شدت نور منبع آنها و خصوصيات منحني قطبي است ليكن نبايد از 4 برابر ارتفاع چراغ بيشتر باشد زيرا يك دستي روشنايي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.

ه – نسبت شدت روشنايي حداقل به شدت روشنايي حداكثر ( زير چراغ) از يك ششم كمتر نشود و شدت روشنايي حداقل از يك سوم متوسط شدت روشنايي نيز كمتر نباشد.

و- زواياي تابش نور بايد به نحوي باشد كه حتي الامكان سايه واضح اشياء، اشجار يا اشخاص روي زمين نيفتد.

ز – مراقبت شود كه منبع روشنايي به هيچ وجه در مسير ديد افراد قرار نداشته باشد.

روش طراحي روشنايي محوطه‌اي

در طراحي  روشنايي محوطه‌اي فرض بر اين است كه براي تامين روشنايي روي سطح محدوده، بايد از تعداد منابعي استفاده شود كه توان نوري لازم را براي تابش نور به سطح مورد نظر در محدوده طراحي داشته باشند. عوامل مؤثر در طراحي شامل ابعاد محوطه، ارتفاع تيرهاي چراغ، خصوصيات منبع روشنايي،‌شدت روشنايي متوسط مورد نياز و ضريب افت روشنايي چراغ است كه در رابطه زير خلاصه شده است:

Eavg=φt×CU×LLFA

EAV = متوسط شدت روشنايي روي سطح محدوده مورد نظر (لوكس)

φt = شار نوري مجموعه چراغها ( لومن)

A = مساحت محوطه مورد طراحي  ( متر مربع)

CU = ضريب بهره روشنايي سيستم

LLF = مجموع افتهاي ناشي از عوامل مختلف

در طراحي روشنايي محوطه‌اي ابتدا بايد شدت روشنايي مورد نياز در طراحي موضعي تعيين شود كه جدول (1-1 )‌ آمده است . با داشتن متوسط شدت روشنايي مورد نياز ،‌خصوصيات چراغ براي تعيين افت روشنايي ، نسبت فواصل افقي از پايه تير چراغ به ارتفاع نصب چراغ براي تعيين ضريب بهره روشنايي با استفاده از رابطه زير توان نوري مورد نياز مجموعه چراغها و تعداد چراغ‌ محاسبه مي‌گردد:

φt=Eavg×ACU×LLF

φt = مقدار كل شار نوري مورد نياز (لومن)

Eavg = متوسط شدت روشنايي مورد نياز (Lux)

CU = ضريب بهره روشنايي

LLF = مجموع افت ‌هاي روشنايي در اثر عوامل مختلف

A = مساحت كارگاه ( متر مربع)

ضريب بهره روشنايي چراغ

ضريب بهره روشنايي چراغ به طور عمده وابسته به خصوصيات آن است،‌زيرا بخشي از آن در خود چراغ تلف مي‌شود. در اين سيستم تابش نور سطوح منعكس كننده قابل توجهي وجود ندارد. ضريب بهره علاوه بر خصوصيات چراغ وابسته به فواصل چراغها از يكديگر و ارتفاع آنها است . ضريب بهره روشنايي هر چراغ  از كاتالوگ مشخصات آن قابل استخراج است و با داشتن نسبت فاصله افقي نقطه مورد نظر در محدوده روشنايي از تير چراغ به ارتفاع آن يا نسبت فواصل چراغها به ارتفاع نصب چراغ . در منحني مربوطه تعيين مي‌گردد. در صورتي كه نمودار مذكور به طور اختصاصي موجود نباشد،‌بايد با انطباق بر چراغ مشابه از نمودار مشابه استفاده گردد.

نمونه منحني بهره روشنايي چراغ در يك محوطه در شكل (8-1 ) آمده است . شكل مذكور نمودار بهره روشنايي در مقابل و پشت چراغ محوطه‌اي و جاده‌اي را به طور عمومي نشان مي‌دهد. در محور افقي نسبت فاصله نقطه مورد نظر از زير چراغ به ارتفاع آن و محور عمودي ضريب بهره روشنايي است . براي هر بار استفاده لازم است كه پس از محاسبه نسبت فاصله تا تير به ارتفاع نصب چراغ ،‌ ضريب بهره در جلو و پشت چراغ از روي منحني تعيين گردد،‌ جمع اين دو ، ضريب بهره روشنايي چراغ را براي شرايط محاسبه شده نشان مي‌دهد. به طور مثال در شكل (8-1 ) براي نسبت ارتفاع برابر يك ، ضريب بهره سمت جلو چراغ برابر 4/0 و سمت پشت آن 11/0 است كه ضريب بهره كل براي اين شرايط 51/0 تعيين مي‌شود.

شكل (8-1  ) نمودار عمومي تعيين بهره روشنايي در جلو و پشت چراغ

در صورتي كه نورگيري روي سطح مورد نظر توسط بيش از يك پايه انجام شود طبق قانون جمع توان نوري ،‌ ضريب بهره روشنايي در دو طرف چراغها ( جلو و پشت چراغ ) در طول و عرض محدوده تعيين مي‌شود. طبعاً ضريب بهره در دو طرف با توجه به نسبت فاصله تا تير به ارتفاع آن الزاماً با هم برابر نيست، لذا در طراحي ضريب كوچكتر ملاك قرار مي‌گيرد.

محاسبه تعداد چراغ مورد نياز

براي محاسبه تعداد چراغهاي مورد نياز براي تامين شدت روشنايي در محوطه، ابتدا توان نوري هر چراغ از ضرب توان الكتريكي مصرفي لامپ در ضريب بهره نوري آن محاسبه و با استفاده از رابطه زير تعداد چراغ محاسبه مي‌شود، سپس با تقسيم توان نوري كل به توان نوري يك چراغ تعداد لازم محاسبه مي‌گردد:

φl=Pl×ηn=φtφl

φl= مقدار شار نوري هر واحد چراغ (لومن)

η=  ضريب بهره نوري لامپ (لومن بر وات)

Pi = توان ا لكتريكي مصرفي لامپ (يا لامپها) در هر چراغ

φt= مقدار كل شار نوري مورد نياز (لومن)

ملاحظات :

- تعداد چراغ بايد با تقريب بالا با دقت يك ،‌گرد شود.

- در صورتي كه در همين مرحله يا در مرحله چيدمان چراغها بطور متقارن روي هر پايه يا براي چيدمان متقارن چراغها در محوطه لازم باشد بايد تعدادي نيز به اين خاطر اضافه شود.

- نمودار شكل (5-1 ) ارتفاع مناسب نصب چراغها را در محوطه با توجه به مجموع شدت نور منابع آن نشان مي‌دهد. لذا بايد در اين مرحله به اين نكته توجه داشت و در صورت لزوم در تعيين ارتفاع چراغ تجديدنظر نمود. از آنجايي كه اين عامل مستقيماً روي CU و نهايتاً روي شدن نور منابع هر تير مؤثر خواهد بود ، طراح بايد تمام جنبه‌ها را در نظر بگيرد.

محاسبات مربوط به تعيين تعداد چراغ را مي‌توان در رابطه زير خلاصه نمود:

n=Eavg×ACU×LLF×φt

شدت روشنايي در هر نقطه از محوطه در اين طراحي با استفاده از دو رابطه زير قابل محاسبه است:

Ei=Ii.cosθ.LLFd2

Ei=Ii.cos3θ.LLFH

Ii  = شدت نور جزيي مجموع منابعي كه روي يك پايه نصب مي‌شوند (كاندلا)

Ei = شدت روشنايي جزيي سهم يك منبع ( لوكس)

d = فاصله مؤثر منبع (فاصله چراغ تا نقطه مورد نظر) (متر)

H = ارتفاع نصب چراغ (متر)

θ = زاويه تابش نور روي نقطه مورد نظر

طراحي روشنايي معابر

افزايش فعاليتهاي شبانه ساكنين شهرها  و عبور و مرور در خيابانها و بزرگراهها همراه با افزايش استرس ناشي از عوامل محيطي مي‌طلبد كه روشنايي معابر از نظر كمي و كيفي داراي ويژگيهايي باشد كه نتيجه آن آسايش و راحتي عابرين و راكبين و كنترل حوادث باشد.

سيستم تامين روشنايي معابر نه تنها بايد از نظر خصوصيات فني كفايت داشته باشد بلكه از جنبه‌هاي ايمني، ارگونومي، بهداشتي، روانشناسي و هنري نيازهاي استفاده كنندگان را برآورده نمايد. روشنايي مطلوب معابر بايد داراي خصوصيات زير باشد:

- متوسط شدت روشنايي معبر با حدود توصيه استاندارد مطابقت نمايد.

- طيف نور بايد متناسب با محل مورد طراحي باشد، به طوري كه رنگ دهي لازم را داشته باشد.

- يكنواختي روشنايي در حداكثر ممكن رعايت شود و سايه روشن محسوس ايجاد ننمايد.

- منابع روشنايي در زاويه ديد عابرين يا راكبين قرار نگيرد.

- منحني توزيع نور چراغ متناسب با محل مورد استفاده باشد.

- جنبه‌هاي ارگونومي و هنري در طراحي رعايت شده باشد.

استانداردهاي روشنايي معابر

مقادير توصيه شده متوسط شدت روشنايي جاده‌اي كه توسط انجمن مهندسين روشنايي آمريكاي شمالي IESNA ارائه شده در جدول (9-1 ) آمده است . همچنين جدول استاندارد روشنايي معابر كه توسط وزارت نيرو ايران تدوين و مقرر شده است در جدول (10-1 ) واستاندارد روشنايي پياده روها نيز در جدول (11-1  ) آمده است.

جدول ( 9-1 ) متوسط شدت روشنايي معابر شهري توصيه انجمن مهندسين روشنايي آمريكاي شمالي IESNA

| خصوصيات معبر | متوسط شدت روشنايي Lux |  |  | Eavg Emin | درخشندگي متوسط Cd/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | منطقه تجاري | منطقه نيمه مسكوني | منطقه مسكوني |  |  |
| آزاد راه درجه A | 9 | 9 | 9 | 3 | 6/0 |
| آزاد راه درجه B | 6 | 6 | 6 | 3 | 4/0 |
| بزرگراه | 14 | 12 | 9 | 3 | 8/0 |
| خيابان اصلي | 17 | 13 | 9 | 3 | 9/0 |
| چهار راه و ميدان | 12 | 9 | 6 | 4 | 6/0 |
| معابر فرعي | 9 | 7 | 4 | 6 | 5/0 |
| پياده رو | 10 | 6 | 2 | - | - |
| تونل عابر پياده | 43 | 43 | 43 | - | - |
| علائم راهنمايي شبرنگ | 200 | 200 | 200 | - | - |
| علائم راهنمايي معمولي | 500 | 500 | 500 | - | - |

جدول ( 10-1 ) استاندارد روشنايي معابر ايران ، مصوب وزارت نيرو

| نوع راه | نوع منطقه | متوسط شدت روشنايي Lux |  |  | Emin Eavg | Emin Emax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | رويه بتني | آسفالت معمولي | آسفالت ريزدانه |  |  |
| شرياني درجه 1 آزاد راه | همه مناطق | 6 | 8 | 7 | 33/0 | 17/0 |
| شرياني درجه 1 بزرگراه | تجاري | 9 | 13 | 12 | 33/0 | 17/0 |
|  | تجاري – مسكوني | 7 | 11 | 9 |  |  |
|  | مسكوني | 6 | 8 | 7 |  |  |
| شرياني درجه 2 اصلي | تجاري | 11 | 16 | 14 | 33/0 | 17/0 |
|  | تجاري – مسكوني | 8 | 12 | 10 |  |  |
|  | مسكوني | 6 | 8 | 7 |  |  |
| شرياني درجه 2 فرعي | تجاري | 7 | 11 | 9 | 25/0 | 12/0 |
|  | تجاري – مسكوني | 6 | 8 | 7 |  |  |
|  | مسكوني | 4 | 6 | 5 |  |  |
| محلي | تجاري | 6 | 8 | 7 | 17/0 | 12/0 |
|  | تجاري – مسكوني | 5 | 7 | 6 |  |  |
|  | مسكوني | 3 | 4 | 4 |  |  |

جدول (11-1 ) استاندارد روشنايي پياده‌روها (ايرا) مصوب وزارت نيرو

| نوع مسير پياده يا دوچرخه | نوع منطقه | متوسط شدت روشنايي Lux |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | در كف مسير | ارتفاع 7/1 متري كف مسير |
| پياده گذر و مسير درجه 2 دوچرخه | تجاري | 9 | 20 |
|  | تجاري – مسكوني | 6 | 10 |
|  | مسكوني | 2 | 5 |
| پياده رو و مسير درجه 1 دوچرخه ،‌راه پله و شيبراه | همه مناطق | 5 | 5 |
| زير گذر پياده يا دوچرخه | همه مناطق | 40 | 50 |

ارتفاع نصب چراغ

ارتفاع نصب چراغ در معابر شهري و حتي بين شهري اهميت زيادي دارد. هر چه ارتفاع نصب بالاتر باشد خصوصاً در بزرگراهها و آزاد راهها ، راحتي رانندگان و سرنشينان خودروها بيشتر تامين مي‌شود. از سوي ديگر طبق قانون عكس مجذور فاصله رعايت نكته مذكور نيازمند بكارگيري منابع با توان نوري بالاتر و مصرف انرژي بيشتر است. پيشرفت فناوري تا حدودي اين مشكل را برطرف كرده است زيرا امروزه استفاده از چراغهايي با لامپ سديمي 400 تا 1000 وات معمول شده است وجنبه‌هاي راحتي استفاده كنندگان و ارتقاء سطح ايمني در اولويت قرار گرفته است. در تقسيم بندي فعلي بر مبناي توان نوري منابع محدود مناسبي براي ارتفاع نصب چراغ توسط انجمن مهندسين روشنايي امريكا معرفي شده ا ست كه در ادامه مبحث خواهد آمد.

منحني قطبي چراغهاي معابر

شكل منحني قطبي تابش نور توسط چراغ و نحوه نصب آن از نظر تامين راحتي استفاده كنندگان نيز حائز اهميت است . منحني قطبي قائم توزيع نور چراغهايي كه روشنايي را در سطح وسيع تامين مي‌كنند بايد بين زاويه صفر (زير چراغ) و 75 درجه حداكثر ميزان خود باشد و در زواياي بالاتر حداقل تابش را داشته باشند. اين ويژگي هم از نظر كنترل خيرگي ناشي از نور و هم از نظر بهره نوري سيستم روشنايي مهم است. سازندگان بايد مشخصات فني چراغهاي توليدي خود را از نظر بهره‌ روشنايي در جلو و پشت چراغ ومنحني‌هاي ايزوكاندل  و ايزولوكس را در نيم صفحه عمودي و افقي ارائه نمايند. در غير اين صورت كار طراحي مشكل است و اغلب داراي خطا خواهد بود.

منحني قطبي افقي نور در زير چراغهاي مخصوص معابر اغلب داراي شكل متقارن بوده و بر اساس تقسيم‌بندي ويژه‌اي در معابر به كار گرفته مي‌شود. در صورتي كه تقارن داراي نقص باشد لازم است كه در هر پايه چراغ از تعداد چراغ مكمل زوج، يا چهار تايي استفاده شود . استفاده از چراغهاي با تابش محدود شده براي جلوگيري از پخش نور به اطراف معابر كه ممكن است سبب آزار ساكنين مجاور گردد، در محدوده‌هاي مسكوني ضرورت دارد. شكل (9-1) گروههاي اصلي تقسيم بندي چراغهاي جاده‌اي بر حسب منحني قطبي پخش نور را نشان مي‌دهد . در اين تقسيم بندي چراغها به 5 گروه تقسيم شده‌اند كه در جدول (10-1 ) آمده است.

شكل ( 9-1 ) منحني ايزوكاندل را بري يك چراغ نمونه براي تشخيص گروه آن بر اساس نقطه حداكثر توان نوري در منحني قطبي افقي نشان مي‌دهد.  شكل (12-1 )  نيز پلان افقي 90 درجه‌‌‌اي يك سمت چراغهاي خياباني را براي نشان دادن روش تقسيم‌بندي آنها از روي نسبت فاصله طولي از زير چراغ در گروههاي مختلف نشان داده است.

جدول ( 12-1 ) مشخصات مهم گروههاي مختلف چراغ خياباني

| گروه چراغ | مشخصات منحني قطبي افقي توزيع نور |
| --- | --- |
| I | منحني باريك ، توزيع متقارن، تمركز دانسيته نور در خط زير چراغ (مخصوص چراغهاي معلق) |
| II | منحني وسيعتر از گروه I، بيشترين دانسيته نور در زواياي بين 10 تا 20 درجه نسبت به خط نزديك به پاي تير |
| III | منحني وسيع ، بيشترين دانسيته توزيع نور در زواياي بين 25 تا 35 درجه از خط پاي تير |
| IV | منحني توزيع وسيع |
| V | توزيع متقارن و دايره اي شكل |

شكل ( 13-1 ) منحني قطبي افقي توزيع نور در گروههاي اصلي چراغهاي خياباني

شكل ( 14-1 ) منحني ايزوكاندل چراغها براي تشخيص گروه چراغ بر اساس نقطه حداكثر توان نوري در منحني قطبي افقي

شكل (15-1 ) پلان افقي 90 درجه‌اي يك سمت چراغهاي خياباني و نحوه تقسيم‌بندي آنها از روي نسبت فاصله طولي از زير چراغ در گروههاي مختلف

شكلهاي (16-1 ) و ( 17-1 ) هم راهنماي شطرنجي افقي و عمودي بيشترين توزيع نور را در گروههاي مختلف نشان مي‌دهد. با انطباق منحني چراغ بر شكلهاي راهنماي فوق مي توان گروه چراغ را تعيين نمود. شكل  (18-1 ) انطباق و تعيين گروه يك چراغ را در گروه 2 نشان مي‌دهد. همچنين با استفاده از روش فوق توزيع طولي روشنايي در سطح افق نيز نشان داده مي‌شود. اين عامل در تعيين بهره روشنايي چراغ و چگونگي طراحي سيستم روشنايي معابر داراي اهميت است . در اين تقسيم بندي كه در شكل (19-1 ) نشان داده شده است، چراغها در سه رده توزيع كوتاه S، توزيع متوسط M، وتوزيع بلند L درجه بندي شده‌اند. در مجموع اظهار نظر در مورد چراغ بر مبناي توزيع نور در منحني قطبي افقي در عرض و طول معبر و ارتفاع تير انجام مي‌گردد و در انتخاب مناسب چراغ و انجام محاسبات طراحي كاربرد دارد.

شكل (16-1 ) راهنماي شطرنجي افقي و عمودي بيشترين توزيع نور در گروههاي 1 و2

شكل ( 17-1 ) راهنماي شطرنجي افقي و عمودي بيشترين توزيع نور در گروههاي 3 و 4

شكل ( 18-1 ) انطباق و تعيين گروه يك چراغ

شكل (19-1 ) تقسيم‌بندي توزيع طولي نور چراغها در سه رده توزيع كوتاه S ‌توزيع متوسط M ، و توزيع بلند L

چيدمان چراغهاي معابر

شكلهاي ( 20-1 ) و (24-1) چيدمانهاي اصلي طراحي و نصب چراغ در انواع معابر را نشان مي‌دهد . در هر يك از چيدمانها براي بالا بردن توان نوري منبع امكان استفاده زوج چراغ در هر طرف تير وجود دارد.

شكل ( 20-1 ) نصب تير چراغ بصورت كناري يك طرفه

شكل (21-1) نصب تير چراغ بصورت دو طرفه متقابل

شكل (22-1 ) نصب تير چراغ بصورت دو طرفه زيگزاگ

شكل (23-1) نصب تير چراغ در وسط بلوار يا بزرگراه

شكل (24-1) نصب چراغ در وسط خيابان با تير دوطرفه با استفاده از كابل

در گذشته براي تامين روشنايي معابر از چراغهاي موسوم به لاك پشتعي استفاده مي‌شد اما امروزه، چراغهاي مخصوص معابر با تنوع وسيعي توسط سازندگان به بازار عرضه شده‌اند و براي هر نوع كاربرد امكان انتخاب براي طراحوجود دارد . شكل ( 25-1 ) نمونه‌هايي از اين چراغها را نشان مي‌دهد.

يكي ديگر از مباني مهم در طراحي روشنايي معابر، استفاده صحيح از چراغها با طيف نور متفاوت است.استفاده از چراغهاي با لامپ التهابي يا هالوژنه اگرچه رنگدهي بالايي دارند،‌ اما به علت پايين بودن ضريب بهره نوري لامپ و كوتاه بودن طول عمر ، مدتها است كه در روشنايي معابر مورد استفاده نيستند. چراغهاي فلورسنت حتي نوع فشرده آن به علت محدود بودن توان نوري در روشنايي معابر مورد استفاده قرار نمي‌گيرند. چراغهاي جيوه‌اي يا متال هاليد براي خيابانها و كوچه‌ها خصوصاً مناطق تجاري مناسب هستند زيرا رنگ‌دهي قابل قبولي دارند . چراغهاي با لامپ سديمي نارنجي كه داراي ضريب بهره نوري بالايي هستند براي معابر اصلي و بزرگراهها و آزاد راهها خصوصاً بخاطر مه شكن بودن طيف نور آنها مناسب هستند.

شكل (25-1 ) نمونه‌هايي از چراغهايي مخصوص معابر

معيار ارتفاع نصب چراغ

ارتفاع نصب چراغ در تعيين ضريب بهره روشنايي شدت روشنايي در زير چراغ و فاصله چراغها از يكديگر نقش تعيين كننده‌ دارد، هر چه توان نوري چراغهايي كه روي يك تير نصب مي‌شوند بيشتر باشد، طبعاً دانسيته نور در زير آن به صورت مخروطي بيشتر خواهد بود و چراغ مذكور مي‌تواند در ارتفاع بالاتر، محدوده وسيعتري را در زير خود با حفظ شدت مناسب روشن نمايد. بديهي است كه شكل منحني قطبي توزيع نور چراغ در محورهاي افقي و عمودي نيز در اين نگرش بايد مد نظر قرار گيرد. لذا طراح بايددر تعيين ارتفاع نصب چراغ دقت نظر كافي داشته باشد. قبلاً نيز عنوان گرديد كه در طراحي روشنايي معابر با توجه به شيوه چيدمان چراغها، منحني قطبي افقي و عمودي آنها نيز بايد داراي تقارن در دو سمت خود نسبت به طول معبر بوده و در محور افقي عرض معبر نيز با نياز عرض معبر تناسب داشته باشد. مقايسه شكل منحني قطبي افقي در چراغهاي گروههاي 2 و 3 و 4 اين تفاوت را به خوبي نشان مي‌دهد . لذا هر چه عرض معبر وسيعتر باشد يا بايد از چراغ گروه بالاتر استفاده شود يا اين كه ارتفاع نصب چراغ بالاتر در نظر گرفته شود،‌كه گزينه دوم مستلزم افزايش توان نوري چراغ است. همچنين در منحني قطبي عمودي دانسيته نور بايد متناسب با عرض معبر به گونه‌اي باشد كه با انتشار غير ضروري نور به ساير زواياي عمودي آزار استفاده كنندگان و مجاورين معبر را فراهم نكند. چراغهايي كه در طول معبر داراي منحني قطبي خيلي بلند باشند نيز به دليل امكان قرار گرفتن منبع در ديد مستقيم راكبين وسايل نقليه، مخصوصاً در معابر طولاني همچون بزرگراهها، مناسب نيستند. شكل (26-1) ارتفاع مناسب نصب چراغ را با توجه به شدت نور منبع نشان مي‌دهد.

شكل (26-1) ارتفاع مناسب نصب چراغ با توجه به شدت نور منبع

روش طراحي روشنايي معابر

در اين مبحث اصول كلي طراحي روشنايي براي انواع معابر شامل معابر فرعي،‌خيابان ، بلوار و بزرگراه مورد بررسي قرار مي‌گيرد . در طراحي روشنايي معابر همان اصولي حاكم است كه در طراحي محوطه‌اي مورد بحث قرار گرفت.

محاسبات شدت روشنايي

شدت روشنايي روي سطح افق در هر نقطه از معبر،‌تابعي از جمع جبري شدت روشنايي نسبي ناشي از منابع مجاور است. اگرچه منابع روشنايي دور به ميزان محدودي موثر هستند ولي با توجه به قاعده كلي فقط مجموع شدت روشنايي ناشي از 3 تير چراغ نزديك از هر طرف نقطه مورد نظر در معبر محاسبه مي‌شود:

Et=i=1nEi

Et  = شدت روشنايي روي موضع مورد نظر (Lux)

Ei  = شدت روشنايي جزيي ناشي از هر منبع (Lux)

n = تعداد منابع مؤثر كه در اينجا 3 گرفته مي‌شود

شدت روشنايي جزيي ناشي از هر منبع ، تابعي از شدت نور منبع يا منابع نصب شده روي هر تير،‌ارتفاع نصب چراغ، زاويه تابش و افت روشنايي چراغ LLF است.

ضريب افت كارايي سيستم را در نيمه عمر لامپ نشان مي‌دهد ، لذا بديهي است كه  در ابتداي بهره‌برداري از سيستم روشنايي اين عامل اثر خود را نشان نمي‌دهد ولي در طراحي لحاظ مي‌گردد. رابطه شدت روشنايي در نيمه عمر لامپ درهر نقطه از سطح معبر به صورت زير خواهد بود:

Ei=Ii.CU.LLFH2.cos3θ

Ei = شدت روشنايي جريي ناشي از يك منبع در نقطه خاص (Lux)

Ii = شدت نور چراغهاي هر تير (cd)

H = ارتفاع نصب چراغ (m)

θ = زاويه تابش نور روي سطح محوطه در نقطه مورد نظر نسبت به خط عمود

CU = ضريب بهره روشنايي چراغ از نمودار چراغ يا نمودار 27-1

LLF = ضريب افت روشنايي چراغ

ضريب بهره روشنايي چراغ

ضريب بهره روشنايي چراغ وابسته به خصوصيات چارغ و نسبت فاصله نقطه مورد نظر تا زير چراغ به ارتفاع نصب آن است. با توجه به اثر ابعاد طراحي در تعيين ضريب بهره روشنايي هر چراغ م‌توان حالات متنوعي از ضريب بهره را براي يك چراغ تصور نمود. ضريب بهره روشنايي در طراحي معابر تابع فواصل تيرهاي چارغ نيز هست زيرا فواصل تيرها به نوعي بيان كننده محدوده‌اي است كه يك منبع و منابع مجاور بايد روشنايي سطح آن را تامين نمايند و بزرگ شدن ابعاد به معني بزرگ شدن مساحت و حجم محدوده مورد طراحي و كاهش دانسيته نور در آن مي‌باشد. به همين خاطر ضريب بهره روشنايي هر چراغ به طور اختصاصي از كاتالوگ مشخصات آن قابل استخراج است و با داشتن نسبت فاصله افقي نقطه مورد نظر در محدوده روشنايي در عرض معبر از خط عمود بر زير چراغ به ارتفاع آن . در منحني مربوطه تعيين مي‌گردد . در صورتي كه نمودار مذكور بطور اختصاصي موجود نباشد بايد با انطباق بر چراغ مشابه از نمودار مشابه استفاده گردد.

نمودار منحني بهره روشنايي عمومي چراغهاي معابر در شكل (28-1) با معيار راهنماي شكل ( 27-1 ) آمده است . شكل مذكور نمودار بهره روشنايي در مقابل چراغ (سمت سواره رو) و پشت چراغ  (سمت پياده رو) نشان مي‌دهد. براي تعيين بهره روشنايي حاصل از يك چراغ بايد مقدار نسبت فاصله خط مقابل چراغ در آن سوي معبر تا زير چراغ به ارتفاع نصب ان در محور افقي نمودار مشخص گردد و از نقطه مربوطه خط عمودي به سمت بالا ادامه يابد نقاط تلاقي با هر دو منحني نمودار در سمت چپ آن روي محور عمودي نشان دهنده ضريب بهره روشنايي چراغ در سمت خيابان و پياده‌رو است . ضريب بهره نوري كل چراغ حاصل جمع اين دو مقدار خواهد بود. به طور مثال در شكل (28-1 ) براي نسبت ارتفاع برابر يك ،‌ضريب بهره سمت خيابان 4/0 و سمت پياده رو 11/0 است كه ضريب بهره كل براي اين شرايط 51/0 تعيين مي‌شود.

در محور افقي نسبت فاصله نقطه مورد نظر از زير چراغ به ارتفاع آن و محور عمودي ضريب بهره روشنايي است براي هر بار استفاده لازم است كه پس از محاسبه نسبت فاصله تا تير به ارتفاع نصب چراغ ، ضريب بهره در جلو و پشت چراغ از روي منحني تعيين گردد، جمع اين دو،‌ضريب بهره روشنايي چراغ را براي شرايط محاسبه شده نشان مي‌دهد . نكته مهم اين كه، در صورتي كه چراغها دو طرفه مقابل نصب شوند ضريب بهره بايد در دو ضرب شود. براي چراغهاي دو طرفه زيگزاگ و چيدمان وسط خيابان و بلوار، همانند چيدمان يكطرفه عمل شود.

ضريب افت روشنايي چراغ

ضريب افت روشنايي چراغ LLF تابع افت لومن خروجي آن در اثر كاركرد،‌ميزان غبار و ذرات محيطي روي سطح لامپ و جدار داخلي چراغ،‌تعيين كيفيت رفلكتور سطح داخلي چراغ در اثر شرايط محيطي مانند رطوبت و دما است. LLF عملاً داراي مقدار عددي كوچكتر از يك و براي بهترين وضعيت برابر 8/0 مي‌باشد. همانگونه كه در مبحث روشنايي محوطه‌اي عنوان شد، به همان صورت تعيين مي‌شود. لازم به يادآوري است كه ضريب مذكور در ابتداي بهره‌برداري از سيستم برابر يك است اما به تدريج در طول زمان خود را به صورت افت در توان نوري منابع نشان مي‌دهد و در محاسبات طراحي براي نيمه عمر اسمي لامپ ، با توجه به وضعيت محيطي و تناوب نگهداري سيستم دخالت داده مي‌شود.

LLF=TF×VF×LDD×LLD×LSD×BF

TF= عامل دما است كه در مكانهايي با دماي معمول برابر با يك

VF = عامل ولتاژ برق بين 97/0 تا 95/0

LDD= افت در اثر كثيفي سطح چراغ و لامپ است كه از نمودار ( 29-1 )

LLD = افت لومن لامپ در اثر كاركرد و حدوداً 93/0

LSD = افت در اثر تغيير سطوح داخلي كاسه چراغ ، براي رنگ شده 98/0 و فلزي يا پلاستيك 99/0

BF = عامل افت بالاست يا ترانس چراغ براي بالاست استاندارد برابر يك

شكل (27-1) معيار تعيين ضريب بهره روشنايي چراغ معابر

شكل (28-1) نمودار عمومي تعيين بهره روشنايي چراغ محوطه‌اي

شكل (29-1) افت روشنايي در اثر كثيفي سطح چراغ و لامپ

شدت نور منبع مورد نياز براي تامين شدت روشنايي در هر نقطه از اطراف منبع نيز تابع ارتفاع طراحي ، زاويه تابش نسبت به خط عمود، افت روشنايي چراغ و ضريب بهره روشنايي است:

Ii=Ei.H2CU.LLF.cos3θ

Ii  = شدت نور جزيي يك منبع يا مجموع منابعي كه روي يك پايه نصب مي‌شوند (cd)

Ei = شدت روشنايي جزيي سهم يك منبع (Lux)

متوسط شدت روشنايي در سطح معبر نيز به صورت زير خواهد بود:

Eavg=φl.CU.LLFA

Eavg  = متوسط شدت روشنايي ناشي از يك منبع در سطح معبر (Lux)

φl= مجموع توان نوري چراغهاي هر تير (cd)

A= مساحت معبر سهم يك تير چراغ (معمولاً از ضرب عرض معبر در فاصله دو چراغ به دست مي‌آيد) (m2)

CU = ضريب بهره روشنايي چراغ از نمودار چراغ يا نمودار28-1

LLF = ضريب افت روشنايي چراغ

نكته ضروري اين كه عامل موثر در تعيين ارتفاع طراحي علاوه بر ارتفاع،‌زاويه بازوي تير چراغ نسبت به خط افق است. اين عامل علاوه بر اثرگذاري بر ارتفاع نصب چراغ،‌ بر زاويه تابش و توزيع منحني قطبي چراغ در جهات مختلف مؤثر است . اين عامل بايد در مرحله طراحي و خصوصاً محاسبات يكنواختي روشنايي كه در ادامه اين فصل خواهد آمد بايد مدنظر قرار گيرد.

تعيين فاصله چراغهاي معابر

در طراحي روشنايي بر اساس عرض معبر، متوسط شدت روشنايي مورد نياز ( مطابق جدول استاندارد) ارتفاع چراغ، خصوصيات و نوع آن، نهايتاً با استفاده از رابطه ذيل فاصله دو چراغ متوالي تعيين مي‌گردد:

S=φl.CU.LLFEavg.W

S = فاصله دو چراغ متوالي (m)

Eavg = متوسط شدت روشنايي مورد نياز در سطح معبر (Lux)

φl= مجموع توان نوري چراغهاي هر تير (cd)

W = عرض سواره رو معبر (m)

CU= ضريب بهره روشنايي چراغ از نمودار چراغ يا نمودار

LLF = ضريب افت روشنايي چراغ

با داشتن شدت  روشنايي در هر نقطه از سطح معبر (يا متوسط شدت روشنايي) و معلوم بودن ضريب انعكاس نور توسط سطح معبر، مي‌توان با استفاده از رابطه زير درخشندگي سطح معبر را به صورت موضعي يا متوسط محاسبه نمود:

L=α.Eπ=o.318α.E

L= درخشندگي سطح (cd/m2)

E = شدت روشنايي روي سطح معبر (Lux)

α=  ضريب انعكاس سطح معبر

خصوصيات چراغهاي معابر

شركتهاي سازنده بايستي اطلاعات فني لازم را در خصوص چراغهاي توليدي خود ارائه نمايند. در غير اين صورت طراحي با مشكل مواجه خواهد شد . حداقل اطلاعات مورد نياز شامل موارد زير است:

- ابعاد و اندازه چراغ

- مشخصات لامپ مورد استفاده

- افت روشنايي در شرايط مختلف

- منحني ايزولوكس، ايزوفوت كاندل ياايزوكاندل در محورهاي افقي و عمودي بر اساس ارتفاع نصب معين، كه براي ساير حالات ارتفاع نصب بايد ضريب تصحيح استفاده از منحني معلوم شده باشد.

- منحني ضريب بهره روشنايي در سمت خيابان و پياده رو

- توان نوري چراغ در شروع بهره‌برداري

فاصله نصب تير از لبه جدول سواره رو تابع سرعت خودروها و بين 8/0 تا 5/0 متر براي سرعتهاي مجاز 50 تا 120 كيلومتر در ساعت است. شكل(30-1) نمونه‌اي از كاتالوگ فني يك چراغ خياباني را نشان مي‌دهد.

چيدمان چراغها

چيدمان نصب تيرهاي چراغ در نزديك سه راهي ، تقاطع يا ميدان متفاوت از مسير اصلي معبر و نزديكتر و مطابق شكلهاي ( 31-1 ) تا (32-1 ) است. در اين شكلهاي راهنما فاصله S محاسبه شده چراغها در مسير اصلي است . در مسير پيچها فواصل تير ها 9/0 مسير مستقيم و در پيچهاي تند فواصل تيرها در داخل پيچ 55/0 و خارج آن 7/0 مسير مستقيم تعيين مي‌شود. در شيبهاي تند نيز فواصل تير 7/0 مسير افقي تعيين مي‌شود.

طرح روشنايي ميدان بسيج و بلوار سجاد تا پل بزرگمهر

هدف از اين طرح انتخاب و مكان ‌يابي سيستم روشنايي در بلوار و ميدان مي‌باشد به نحوي كه با محاسبه دقيق تعداد و محل چراغها، سيستم روشنايي طراحي شده بهينه گردد.

الف- تهيه طرح روشنايي ميدانها و فلكه‌ها بايد به گونه‌اي انجام گيرد كه داراي روشنايي مناسب و بيشتر از خيابانهاي منتهي به آن باشد در ضمن محل پايه‌ها به شكلي باشد كه زيبايي ميدان و فلكه را حفظ كند همچنين حتي الامكان طرح جنبه اقتصادي داشته باشد.

هدف از انجام پروژه روشنايي ميدانها و فلكه ها در درجه اول روشنايي خيابانهاي اطراف منظور مي‌باشد به نحوي كه تا حدودي روشنايي داخل ميدانها نيز تامين شود.

روشنايي موجود بلوار از طريق چراغهايي كه بر روي پايه‌هاي شبكه فشارضعيف نصب شده‌اند تامين مي‌گردد كه اين روشنايي از نظر مقدار روشنايي و همچنين از نظر زيبايي مناسب نمي‌باشد ضمنا عمر مفيد آن نيز تقريبا تمام شده است.

ب- مشخصات بلوارها

عرض آسفالت هر طرف 11 متر و عرض روفوژ 5 متر مي‌باشد كه داراي 5 متر پياده رو و 4 متر باغچه با درختان كهن و بلند به طول حدود 9 تا 10 متر مي‌باشد كه شاخه و برگهاي آن نيز از لبه جدول نيز حدود 2 متر بيرون تر مي‌باشد لذا جهت روشنايي مناسب از پايه 10 متري با طول بازوي ( 5 متري) پيشنهاد مي‌شود.

ج – شاخص‌هاي مهم در طرحهاي روشنايي معابر و ميدانها:

1- ميزان شدت روشنايي استاندارد مورد نظر بلوار ( شرياني درجه 2 ) كه اكثراً تجاري مي‌باشد حدوداً برابر 14 لوكس در نظر گرفته مي‌شود.

2- حفظ يكنواختي حداقل : (براي بلوار)

EminEavg>∘.33	EminEmax>017

3-كيفيت نور : با توجه به اين كه هدف روشن كردن خيابانها و معابر مي‌باشد و رنگ اهميت چنداني ندارد از لامپهاي بخار سديم با رنگ زرد استفاده مي‌كنيم.

4- در نظر گرفتن مسائل اقتصادي حداقل هزينه سرمايه‌گذاري اوليه و هزينه جاري استفاده از لامپهاي سديم با توجه به مشخصه بخش نور چراغ و احداث شبكه در وسط بلوار جهت كاهش تعداد پايه

5- حفظ همخواني پايه و چراغ با محيط :‌استفاده از پايه حدود 10 متر و طول بازوي بلند جهت ايجاد روشنايي مناسب ( عدم ايجاد سايه به دليل وجود شاخه و برگ درختان)

6- رعايت حريم پايه‌ها از شبكه‌هاي عبوري عرضي و وسائل نقليه

7- امكانات و تجهيزات موجود : استفاده از پايه‌هاي روشنايي 10 متري جهت امكان انجام سرويس با بالابرهاي موجود و استفاده از چراغ جارد يا گلنور با لامپ‌هاي 250 وات سديم

ه – مشخصات چراغهاي موجود و مناسب :

با توجه به اين كه فاصله پايه‌ها ( در نتيجه تعداد چراغها) رابطه مستقيم با پخش نور و ميزان لومن لامپ انتخاب شده دارد جهت تهيه طرح مناسب بهتر است از چراغهاي با پخش نور مناسب استفاده شود و ميزان لوكس مورد نظر را با توجه به وات لامپ تا حد مورد نظر كم يا زياد نمود.

از جمله چراغهاي مناسب با پخش نور يكنواخت و مورد نظر مي‌توان از چراغ جار نام برد.

محاسبات افت ولتاژ

لامپ مورد نظر لامپ 250 وات سديم مي‌باشد كه داراي نور زرد مي‌باشد لذا محاسبات بر اين اساس انجام مي‌شود.

250+50=300 = توان يك لامپ با چك

300220×0.6=2.3A  = جريان يك لامپ (تك فاز) بدون خازن اصلاح كننده

با توجه به اين كه از كابل 3 فاز با سطح مقطع حداقل 16 ميليمتر مربع جهت تغذيه شبكه روشنايي استفاده مي‌شود محاسبات افت ولتاژ سه فاز انجام مي‌شود. حداكثر فاصله 11 اسپن است كه مربوط به پست شماره 72 مي‌باشد لذا محاسبات بر اين اساس انجام مي‌شود.

Δμ=1003pcos400aLiEi

1003pcosφ400a=1003×20064×10−8×0.6400×16×10−6=3.35×10−4

i=14liIi=(105×4.6+105×2×4.6+105×3×4.6+105×4×4.6)=4810

Δμ=3.35×10−4×4810=%1062

محاسبات شبكه زمين پايه‌اي روشنايي

فاصله پست تا مركز اولين 3پايه روشنايي 105 متر فرض شده است و فاصله متوسط هر دو پايه 35 متر مي‌باشد. با توجه به اين كه فاصله بين پايه براي كابل كشي ( با عمق 60 سانتيمتر) كانال احداث مي‌گردد براي زمين كردن پايه‌ها از سيم استفاده مي‌شود كه در طول مسير حفاري همراه با كابل روشنايي در كانال دفن مي‌گردد كه در صورت زياد بودن مقاومت گسترده زمين مي‌توان با استفاده از ارت ميله‌اي مقاومت زمين را كاهش داد.

جريان اتصال بدنه مي‌بايست حداقل 5/2 برابر جريان نامي فيوز باشد تا بلافاصله قطع گردد. جريان كابل روشنايي براي بيشترين فاصله (11 فاصله) برابر

4/18 = 4 * 6/4  آمپر خواهد شد بنابراين حداقل جريان عبوري اتصال كوتاه مي‌بايست برابر ( در صورت استفاده از فيوز 25 آمپر) 5/62 آمپر باشد .

I= 2.5 * 25 = 62.5 A

طول  حفاري بين پايه‌ها حدودا ً  برابر 385 = 35 *‌11 متر مي‌باشد و  با توجه به اين كه سيم مسي تقريبا در عمق نسبتا كمي خوابانده مي‌شود مي‌توان مقاومت زمين را از فرمول زير محاسبه نمود.

R=PπLLn2ld

R=1003.14×385Ln2×3855.1×10−3=0.98

بنابراين نيازي به ميله ارت يا ارت صفحه‌اي نمي‌باشد.

در نتيجه جريان خط برابر است با I=Uph−NR=2200.98=225A

براي كمترين فاصله (‌2 فاصله) R=PπLLn2ld=1003.14×70Ln2×705.1×10−3=4.6Ω

بنابراين نيازي به ميله ارت يا ارت صفحه نمي‌باشد.

- Light Loss Factor