مقدمه :

سنسورها رابط بين سيستم كنترل الكترونيكي از يك طرف و محيط، رشته كارها يا ماشين از طرف ديگر هستند. در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 تكامل سنسور در سطح بين المللي بين سه و پنچ سال عقب تر از تكامل علم ميكروالكترونيك در نظر گرفته مي شد. اين حقيقت كه ساخت عناصر ميكروالكترونيك غالباً بسيار ارزانتر از عناصر اندازه گيري كننده اي 
( سنسور هايي ) بود كه آنها احتياج داشتند ، يك مانع جدي در ازدياد و متنوع نمودن كاربرد ميكرو الكترونيك پردازشگر اطلاعات در گستره وسيعي از عمليات و رشته كارها بود. چنين اختلافي بين علم ميكروالكترو نيك مدرن و تكنولوژي اندازه گيري كننده كلاسيكي تنها توانست به واسطه ظهور تكنولوژي سنسورهاي مدرن بر طرف شود.

اگر چه سنسورها به همراه علم ميكروالكترونيك پردازشگر اطلاعات ، يك گام مهم را به جلو عرضه دارد ليكن اين ، تنها اولين قدم است . در اين مرحله سنسورها از تعدادي از عناصر ميكروالكترونيك موجود ، براي مثال به شكل پردازشگرها ، حافظه ها ، مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال يا تقويت كننده ها ، براي آماده نمودن سيگنال خروجي استفاده مي كنند.در عين حال سنسوربايد يك خروجي الكترونيكي توليدكند كه به آساني پردازش شود . دومين گام عبارت از اتصال سنسور سيستم ميكروالكترونيك –بخش مكانيكي مي باشد . اين زنجيره تنها در صورتي كار مي كند كه همه خطوط رابط باشند اين امر منجر به توصيف يك معيار مهم تر به ويژه تا جائيكه سنسور مر بوط است مي شود.

# فصل اول

تعريف عبارت سنسور :

امروز كلمه سنسور به هيچوجه از مفاهيمي از قبيل ميكرو پروسسور ، ترانسپيونز (يك ميكرو چيپ كامپيوتري بسيار قدرتمند كه مي توان مقادير فوق العاده زياد اطلاعات را به طور خيلي سريع پردازش نمايد) انواع مختلف حافظه و ساير عناصر الكترونيكي به عنوان يكي از لغات وا بسته به دنياي نو آوري هاي تكنولوژيكي اهميت كمتري را ندارد . با وجود اين سنسور هنوز هم فاقد يك تعريف دقيق است همچنانكه عباراتي از قبيل پروب، بعد سنج (gauge ) ، پيك –آپ يا ترنسديوسر، مدتها چنين بوده اند . كوششهاي زيادي به عمل آمده است تا كثرت تعاريف را محدود نمايد . كلمه سنسور يك عبارت تخصصي است كه از كلمه لاتين Sensorium به معناي توانايي حس كردن يا Sensus به معناي حس برگرفته شده است . پس از آشنايي با منشا مفهوم سنسور ، تاكيد كردن بر تشابه بين سنسورهاي تكنيكي و اندام هاي حس انساني واضح به نظر مي رسد. شكل زير اين تشابه را نشان مي دهد:

## ماشين               			انسان

فعاليت عضلاني

مغز

اندام حسي

محيط

### صفحه نمايش

قسمت مكانيكي قابل حركت ، كنترل ،تنظيم

پردازش  از قبيل خطي سازي ،تقويت

#### سنسور

حالت فيزيكي از قبيل : درجه حرارت ، فشار ، وضعيت مكانيكي

تكنيك هاي توليد سنسور:

تكنولوژي سنسور امروزي هنوز هم بر اساس تعداد نسبتاً زيادي از سنسورهاي غير مينياتوري استوار شده است . اين امر با بررسي ابعاد هندسي سنسور هايي براي اندازه گيري فاصله ، توان ، شتاب ، سرعت، سيال عبوري ، فشار و غيره مشاهده مي شود. براي اكثر سنسورها اين ابعاد از cm 10 تجاوز مي كند . زيرا اغلب ابعادسنسور تعيين نمي شود بلكه بوسيله پوشش خارجي آن مشخص مي گردد. با اين وجود ، حتي در چنين مواردي خود سنسور ها از نظر اندازه در حد چند سانتي متر هستند . چنين سنسورهائي ، كه مي توانند گاهي خيلي گرانبها باشند، در آينده مهم باقي خواهند ماند.

براي مثال در زمينه اندازه گيري پروسه ، تكنولوژي توليد و نيز ربات ها كاربرد دارند. با اين وجود  به طور موازي با اين مسئله مي توان تكامل ديگري را مشاهده كرد كه بوسيله پيشرفت هائي در ميكرو الكترونيك شروع شده است. تكنولوژي ميكروالكترونيك ظهور و تكامل سنسورهائي را برانگيخته است كه قابل مينياتور سازي هستند و براي امكان توليد انبوه مناسب مي باشد. اين امر يقيناً به معني آن نيست كه تكنولوژي سنسور با همان آهنگ ميكرو الكترونيك تكامل خواهد يافت.

هدف از ميناتور سازي ارائه يك سري مزايا مي باشد.براي مثال ، اثر سنسور مينياتوري برروي پارامترهاي اندازه گيري شده ضعيف است . اين به معني آنستكه چنين سنسوري درجه كمتري از تداخل را ايجاد 
مي كند و بنابراين درجه بالاتري از دقت اندازه گيري حاصل مي شود . اينرسي سنسور كاهش مي يابد و سنسور توان كمتري را نسبت به سنسورهاي كلاسيكي مصرف مي كند.

تكنولوژي هاي ميكروالكترونيك زير براي توليد سنسور ها به كار برده مي شوند:

ـ تكنولوژي سيليكان

ـ تكنولوژي لايه نازك

ـ تكنولوژي لايه ضخيم / هيبريد

ـ ساير تكنولوژيهاي نيمه هادي ( نيمه هادي هاي  II-VI,III-V )

پروسه هاي ديگري نيز در توليدسنسور به كار برده مي شوند ، ازقبيل تكنولوژي هاي فويل ( با چكش كاري يا غلطاندن فلزي را به شكل يك صفحه در آوردن ) و سينتر ( با گرم كردن يك ماده پودر مانند را به شكل يك جسم سفت در آوردن) تكنولوژي فيبر نوري ، مكانيك دقيق ، تكنولوژي ليزر نوري ، تكنولوژي ميكروويو تكنولوژيهاي بيو لوژي . به علاوه تكنولوژي هائي از قبيل پليمرها ، آلياژهاي فلزي يا مواد پيزو الكتريكي را در توليد سنسور بازي مي كنند.

سنسورهادر تكنولوژي لايه نازك (Thin-film technology):

بسياري از تاثيرات خارجي كه بايد ثبت شوند ، بر يك لايه سطحي نازك سنسور اثر مي كنند . نور مثالي از اين نوع است . از طرف ديگر به منظور دستيابي به يك زمان پاسخ سريع ، در مورد حرارت، آنها احتياج به يك احتياج به يك حجم كوچك دارند. جنبه هاي عملياتي معيني از قبيل نفوذ پذيري لايه هاي فلزي نازك نسبت به رطوبت ، مي توا نند لايه هاي نازك را جالب توجه سازد.

عناصر كليدي در يك سنسور لايه نازك زمينه و ماده لايه نازك هستند . مواد به كاربرده شده براي زمينه ، شيشه ، فلز ، پلاستيك ها و اخيراً سيلكان هستند استفاده از سيليكان زماني جالب توجه مي شود كه تجمع يك پارچه سنسور و مدارات الكترونيكي آشكار ساز مورد نياز باشد.

با وجود اين ، شيشه ، سراميك و فلزات بيشتر از همه به عنوان زمينه به كار برده مي شوند . بسته به نياز ، مي توان از شيشه پنجره ساده يا شيشه كوارتز گرانبها استفاده كرد . اخيراً توجه زيادي بهAL2O3   
( ياقوت كبود) كريستالي نشان داده شده است . انواع مواد، از لايه هاي فلزي ساده و لايه هاي اكسيدي تا لايه هاي نيمه هادي ، مي تواند به عنوان لايه هاي سنسور به كار برده شود. انواع لايه هاي زير به كار برده مي شوند:

لايه هاي مقاومتي وابسته به درجه حرارت ( مثلاً NI  ,PT,AU آلياژهاي NI ،      ZNO ،NANO3 )

لايه هاي حساس به نور ( مثلاً PBSE ، HGCDTE ، Si  )

لايه هاي مقاومتي حساس به فشار ( مثلاً آلياژهاي NICR  -SI چند گانه)

لايه هاي پيزو الكتريكي ( مثلاً ZNO)

لايه هاي حساس به رطوبت ( مثلاً O3  AL2 ،پلي استيرن)

لايه هاي حساس به مواد شيميايي ( مثلاً ZNO2  ، SNO2،  3Fe2o )

لايه هاي مقاومت مغناطيسي ( مثلاً فرو مغناطيس ها)

لايه هاي نازك نوعاً بين 01 /0 تا 100mm ضخامت دارند بسته به كاري كه از انواع مختلف مواد مورد نياز است، مي توان گسترده بهينه اي را براي آنها معين نمود.

سنسورهاي سيليكاني :

سيليكان و نيمه هادي هاي ديگر به طور گسترده در ميكرو الكترونيك به كار برده مي شوند . از آنجائيكه پيشرفتهاي زيادي در رشد كريستال هاي سيليكاني اجرا شده است . لذا استفاده از سيليكان تك كريستالي امروزه در كانون توجه كاربردهاي سنسور قرار دارد .

با وجود اين ، هم سيليكان چند كريستالي ( si- poly ) و هم سيليكان ناموزون ( si -a ) مورد توجه زياري قرار دارند و امكان مساعد بزرگي براي آينده به شمار مي روند.

خواص سيليكان و اثرات آنها بر سنسورها:

سيليكان يك ماده مناسب براي تكنولوژي هاي سنسور است به شرط آنكه اثرات فيزيكي و شيميايي كافي با قوت قابل قبولي نشان دهد كه مي تواند در ساختارهاي غير پيچيده در طول گستره وسيعي از درجه حرارت ها به كار برده شود. جدول زير مهمترين اثرات و كاربردهاي آنها را براي تكنو لوژي سنسور نشان مي دهد.

| كاربرد | اثر | كميت هاي اندازه گيري شونده |
| --- | --- | --- |
| مقاومت نوري ديود نوري ، ترانزيستور نوري سنسور تشعشع هسته اي خازن نوري | اثر مقاومت نوري اثر ارتباط نوري اثر يونيزاسيون اثر خازن نوري | تشعشع |
| سنسورهاي درجه حرارت مقاومتي سنسورهاي درجه حرارتي | مقاومت حرارتي اثر اتصال گرمايي | كميت حرراتي |
| سنسورهاي مقاومت مغناطيسي مولد هال ديود و ترانزيستور مغناطيسي | اثر مقاومت مغناطيسي اثر هال اثر ارتباط مغناطيسي | سيگنال هاي مغناطيسي |
| IS FET | اثر ميداني حساس به بار | سيگنال هاي شيميايي |

خواص فيزيكي سيليكان مي تواند مستقيماً براي اندازه گيري كميت اندازه گيري شونده مطلوب به كار برده شود همانطور كه در جدول فوق نشان داده شده است . با اين وجود امكانات محدود است.

علاوه بر اين، سيليكان مي تواند ، براي مثال ، هنگام استفاده به عنوان زمينه سنسورهاي لايه نازك فوق العاده مهم باشد، حتي هنگاميكه مدارات الكترونيكي پردازش كننده اطلاعات مجتمع باشند . تحت شرايط معيني ، اصلاح قسمتهاي سيليكاني در الكترونيك نيمه هادي ساخت انواع مهم سنسورها را ممكن

مي سازد . سنسور هاي نوري از قبيل ديود نوري ، يا سنسور هاي شيميايي از قبيل ISFET ها مثالهايي از آن هستند.ساخت سنسورهاي سيليكاني به طور عمده بر اساس عمليات به كار رفته در تكنولوژي نيمه هادي مدرن استوار است كه براي توليد عناصر ميكروالكترونيكي ابداع شده اند . تكنولوژي صفحه اي سيليكان نه فقط بر توليد مدارات مجتمع غلبه مي كند بلكه يك عنصر تعيين كننده در توليد بسياري از سنسورهاي سيليكاني نيز مي باشد.

اين امر منجر به مزاياي زير مي شود:

- ساخن كم هزينه سنسورها به تعداد زياد

2- مينياتور سازي سنسور  و تجمع يك پارچه سنسور و الكترونيك

3- ساخت سنسورهاي چند گانه

ماده اصلي سيليكان معمولاً توسط انتشار اتم هاي ناخالص يا تزريق يون تقويت مي شود. و با استفاده از آن اتصالات P-N ، لايه هاي با هدايت مختلف و لايه هاي توقف حك شده  توليد مي شود.

از AL2O3,SiO2 مي توان براي لايه هاي عايق كننده استفاده نمود . و يك پروسه اپي تكسيال مانند رسوب دادن سيليكان تك كريستالي با تقويت لازم بر روي زمينه تك كريستالي مثل سيليكان يا ياقوت كبود را امكان پذير مي سازد كه اين لايه هاي اپي تكسيال اطلاعات مشخصه عناصر را بهبود مي بخشد.

###### فصل دوم

سنسورهاي اكوستيكي ؛ سنسورهاي صوتي و كاربردهاي آن :

سنسوهاي اكوستيكي ، سنسورهاي صوتي روي كريستالهاي پيزو الكتريك پايه گذاري شده اند.

مثالهايي از اين وسايل عبارتند از سنسورهاي صوتي با پايداري زياد و شتاب سنج ها . براي كاهش هزينه در سنسورهاي صوتي يك تكنولوژي يك پارچه مورد نياز است كه در آن عناصر سنسورها و مدار الكتريكي روي همان ماده اوليه توليد مي شوند.وسيله هاي يكپارچه داراي مزيت حساسيت بالا هستند كه براي طراحي و ساخت سنسورهاي صوتي يكپارچه سازگار با تكنولوژي VLSI تنها به يك پيزو الكتر يك  نيازمند است.

مشخصات پيزو الكتريك معمولي به وسيله مفهوم پيزو الكتريك شرح داده مي شود كه بيان كننده توزيع قطبهاي الكتريكي ( قطبيت ) وچگونگي واكنش هاي پيزو الكتريك به فشارهاي الكتريكي كه بوسيله امواج دپلاريزاسيون ( غير قطبي) منتشر مي شوند مي باشد. كشش هاي مكانيكي روي طبقات ويژه كريستالها منجر به خطي شدن ميدانهاي قطبي مي شوند. در موازنه نيروهاي كرنش كريستالي بوسيله نيروهاي قطبي دروني متعادل مي شوند . وقتي كه اين موازنه بوسيله عملكرد ميدان الكتريكي خارجي يا نيروهاي مكانيكي خارجي توزيع مي شوند،نشر ميدان غير قطبي ، يك ميدان نا متعادل براي نگهداري موازنه اوليه بوجود خواهد آورد. اگر نيروي خارجي از يك ميدان الكتريكي ناشي از ولتاژهاي كاربردي باشد باز هم ميدان متناسب براي موازنه بوجود خواهد آمد. فرايند ساخت لايه كريستال ساده پيزو الكتريك روي مواد نيمه هادي بسيار مشكل و در بعضي موارد غير ممكن است خوشبختانه در اغلب موارد يك جهت مختصاتي ( محور ) در لايه پيزو الكتريك حذف مي شود كه براي توليد سنسورهاي كاربردي مناسب است.

در دهه گذشته تعداد زيادي محقق مشخصه هايي از لايه پيزو را كه منجربه  رشد و ترقي و ايجاد كار بردهاي مختلف شد ارايه دادند كه سه لايه كاربردي در صنعت سنسور سازي  Pzt,ALN,ZNO   مي باشند .

جدول خلاصه كاربردهاي 3 لايه پيزوالكتريك (Pzt,ALN,ZNO ) :

| مواد ديگر | PZT | ALN | ZNO | كاربردها |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ |  |  | √ | سنسورهاي فشار |
| √ |  |  |  | سنسورهاي گاز |
|  |  | √ | √ | تشديد كننده هاي صوتي حجمي |
|  |  |  | √ | سنسورهاي مدل صفحه اي |
|  |  |  | √ | شتاب سنج ها |
|  | √ |  | √ | ميليمترهاي VIF تلويزيوني |
|  | √ | √ | √ | وسيله هاي SAW (نوعي فيلتر تلويزيوني) |

سنسورهاي موج صوتي سطحي (SAW ) :

SURFACE    acoustic wave

سنسورهاي SAW مدت طولاني است كه براي اجزاء خاص الكترونيكي همانند خطوط تاخير ، فيلتر هاي آنالوگ ديجيتال و تشديد كننده ها استفاده شده اند.

موجهاي صوتي سطحي ، موجهاي مكانيكي در سطح يك ماده جامد پيزو الكتريك هستند . مهمترين آنها ، موجهاي رايلي (Ray leigh )است كه داراي يك جزء طولي مي باشدكه در امتداد سطح صفحه پخش شده يك برش عمودي دارند كه به طور نمايي در زير لايه كاهش مي يابد . سرعت انتشار اين امواج تقريباً 5- 10   برابر سرعت نور است . اين موجها با اضافه كردن دو جفت الكترود فلزي شانه اي شكل روي به روي هم در دو انتهاي يك لايه پيزو الكتريك و با استفاده از روشهاي ليتو گرافي توليد مي شوند. سيگنال الكتريكي اعمال شده به يكي از اين جفت الكترود، باعث توليد ميدان الكتريكي در لايه پيزو الكتريك و تغيير شكل موجها در سطح شده و در نتيجه موج سراسر سطح لايه را به طرف جفت ديگر الكترود طي مي كند تا به عنوان يك سيگنال الكتريكي قابل آشكار سازي باشد.

فركانس SAW مي تواند بين 10MHZ,1GHZ قرار بگيرد . طول موج بين ا الي mm 100 وابسته به خواص لايه است و دامنه موج عموماً در محدوده آنگستر وم است.

سنسورهاي موج سطحي از پارامترهاي انتشار SAW ، مقادير محيطي

( دما-فشار) لايه هاي به كار رفته ، ميدان ها يا تغييرات در فواصل بين الكترودها كه توسط تغيير شكل يا كشش ايجاد شده اند ، استفاده 
مي كنند. گرچه اين ادوات بسيار گرانتر از سنسورهاي توليد با ساير تكنولوژي ها هستند ، براي مثال سنسور دما بر پايه سيليكون يا سنسور فشار، اما به دليل خواص استثنايي خود بيشتر موردتوجه قرار مي گيرند. يكي از خواص محدوده عمل وسيع ديناميكي است كه در عين حال از خطي بودن بالايي برخوردار است . اين مسئله آنها را براي اندازه گيري دقيق مورد توجه قرار مي دهد.

مزيت ديگر ، خروجي آنالوگ ـ فركانس آنها است . اين سنسورها در مدارهاي نوسان ساز تشديدي به عنوان خطوط تاخيري دهنده استفاده مي شوند . زيرا فركانس مستقيماً متناسب  با سرعت امواج صوتي سطحي است .

f=2πn−φvSAWL

كهφ تغيير فاز مدار تقويت كننده و n ضريبي ثابت است كه مقدار آن متناسب با طراحي الكترودها و پهناي باند تقويت كننده HF محدود شده است . در نتيجه  f و ابسته به  VSAW  و L است . اين باعث امكان توسعه سنسور براي آشكار سازي مقادير صدا ، بيولوژيكي ، مكانيكي و دما 
مي شود.

فصل سوم

سنسورهاي گازي SAW‌:

ابزاري وجود دارند كه مي توانند بيانگر و نمايش دهنده تمركز گازها و بخارهاي مختلف براي بسياري از كاربردها در علوم و مهندسي باشد بسياري از اين وسايل كه امروزه استفاده مي شوند . نسبتاً بزرگ و حجيم هستند و اغلب فاقد سرعت و دقت يا پايايي مورد نياز براي 
كاربرد هاي پيشرفته را دارند . در نتيجه افزايش بهره وري در زمينه وسايل حالت جامد در مقياس كوچك در 10 الي 15 سال گذشته مانند استفاده از سنسورهاي گازي توسعه يافته است سه نوع از طرحهايي كه مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از :

1)سنسورهاي نيمه هادي ساخته شده روي مواد سيليكوني

2)سنسورهاي نوري كه براي نورهاي مكمل با فيبرهاي  نوري استفاده مي شوند.

3)سنسورهاي امواج صوتي

اولين سنسورهاي گازي امواج صوتي براي امواج صوتي با لك استفاده مي شوند آشكار سازي گازي الكترونيك وسيله پيز و الكتريك ساده اي است كه از يك تشديد كننده صوت امواج با لك كه روي لايه انتخابي از SORBENT پوشانده شده است  تشكيل شده است . در صورت وجود گاز مورد نظر يك شيفت در فركانس تشديد كننده اين وسيله توليد 
مي شود آشكار سازي BWPG براي آشكار كردن وجود گازهايي مانند  سولفور هيدورژن ، آمونياك، كلريد هيدورژن  و دي اكسيد گوگرد مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اصلي سنسورهاي گازي امواج بالك اين است كه تا سطح امواج صوتي ديگر توسعه يابد .

كاربردهايي از سنسورهاي سرعت و شتاب :

لازمه كاهش هزينه ـ وزن سبك براي سنسورهاي صوتي خواندن سريع اطلاعات از يك وسيله متحرك كه سريع عمل مي كند مي باشد تعدادي از كاربردهاي مورد نظر در سنسورهاي چرخان ، ساخت ژيروسكوپ اتوماتيك ـ زلزله نگارها و همچنين در كارهاي نظامي و سيستم هاي فضايي است . سرعت سنجي كه روي يك وسيله متحرك مي تواند سرعت را اندازه بگيرد داده هاي سرعت سنج با اطلاعاتي كه از مقادير اوليه همراه مي شوند تا در بر آوردهاي موقعيت و سرعت مورد استفاده قرار بگيرد.

دو نوع از شتاب سنج ها عبارتند از :

1) پيزو الكتريكها

2) اسيلاتورهاي SAW

در اولين نوع به كمك IC شتاب به سيگنال تبديل شده و يك لايه پيزو الكتريك ولتاژ ناشي از كج شدن پرتو اصلي را ذخيره مي كند تا براي رسيدن به جواب قابل قبول از آن استفاده كند . در دومين نوع يك خط تاخيري SAW با يك مقاومت روي يك پرتو پايه با يك ماده پيزو الكتريك (نوعي كوارتز Linbo3) به يك تقويت كننده فيدبك دار متصل شده اند براي اينكه به نوسان جواب مناسب داده شود فركانس نوسان وسيله تغيير طول مسير كه بوسيله كشش وفشار ناشي از شتاب توليد مي شوند اصلاح شود.

توضيحات مكمل : آي سي هاي شتاب سنج شامل يك باريكه اصلي كوچك روي يك لايه نازك پيزو الكتريك خازني مي باشد كه اين باريكه بوسيله زدايش در چيپهاي SI تهيه شده است و نيروي شتابي نرمال در روي سطح چيپ پرتو را خم كرده و باعث افزايش فشار در پيزو الكتريك خازني مي شود.

دو تكنيك اصلي براي توليد باريكه اصلي :

1- عموماً از يك فرآيند شيميايي مانند يك حلال از EDP براي زاديش ناهمسانگرد (يك جهتي ) SI در نزديكي لايه هاي ساختار استفاده 
مي شود كه باريكه اصلي يك ساختار مركب از فلز Si,Sio2,Zno با ضخامتي در حدود 2m تا5m خواهد بود.

2- تكنيك شكل دادن باريكه اصلي در طي 2 مرحله زدايش يكي از جلو و ديگري از عقب مورد نياز است اين فرآيند تكنيك زدايش دو سويه ناميده مي شود . اين روش عموماً براي يك باريكه ضخيم تر از 5m ا ستفاده مي شود.

ساختار SAW تشديدگر و خط تاخيري مي تواند روي يك ويفركوارتز 3 اينچي كه به صورت شطرنجي و يا به سايزهاي مورد نياز باريكه توليد شود. تكنولوژي SAW سنسورهاي شتابي را كه ديجيتالي هستند با ‎فرآيند دو و سه لايه اي پيشنهاد مي كند اين تكنولوژي از روش ثابت عكاسي ليتوگرافي براي هزينه كمتر استفاده مي كند . الكترونهاي متصل شده به هم تنها شامل يك تقويت كننده فعال هستند كه اين سادگي آنرا كانديد جالبي براي كاربردهايي براي سنسورهاي صوتي ديجيتالي 
مي سازد.

مزايايي از شتاب سنج هاي SAW عبارتند :

1)رنج مقياس حساسيت 10%+

2) مشخصه مقياس HZ/g  5000

مشكلات عمده  عبارتست از :

1ـ وجود فاز نويز كه رسيدن به حالتهاي پايدار را مشكل مي سازد.

2- ساختن تشديد كننده SAW با انرژي بالا (بيشتر از 2000 )

براي ساختن عنصر سنسور از شتاب سنج با باريكه يك تقويت كننده هيبريدي دو مرحله اي سيليكن و ياقوت كبود براي استفاده در تشديد كننده SAW با Q بالا مانند يك عنصر فيدبك دار مانند يك نوسانگر SAW ، UHF با فاز نويز كم استفاده مي شود يك نوسانگر فركانس اصلي يا يك نوسانگر از نصف يا ربع فركانس اصلي بايد استفاده كند تا فاز نويز در مدار نوسانگر تشديد كننده يا خط تاخيري SAW تنها رخ ندهد. نويز روي عملكرد وسايل فعال در نوسانگر كه ممكن است ترانزيستور دو قطبي يا GaAS از نوع MOSFET اشكال ايجاد مي كند تركيبات مدار بي مقاومت در برابر نويز آسيب پذير است پس انتخاب دقيقي براي المانهاي موجود در مدار بايد صورت بگيرد و سپس از مقاومتها و خازنها براي تقويب  كردن مرحله اي در مدار نوسانگر استفاده مي شود.

فصل چهارم

سنسورهاي مكانيكي :

در اين فصل چهار كاربرد رايج از سنسورهاي مكانيكي مورد  بحث قرار مي گيرند:

1ـ سنسورهاي فشار 2ـ شتاب سنج 3ـ سنسورهاي flow 4ـ استرين گيج

سنسورهاي فشار :

امروز بسياري از سازندگان ، سنسورهايي را براي فشارهاي نامي بين 1mbar تا lombar درست مي كنند. آنها در مقابل بارهاي زياد حساس نيستند. با وجود اين هنگاميكه فشار از مقدار مجاز آن فراتر رود ، آنها به آساني مي شكنند. آنها بايد در مقابل گرد و غبار محافظت شوند . براي استفاده در كاربردهاي صنعتي آنها را در يك محفظه ضد هوا با پوشش فلزي و سوراخ دار مهر و  موم مي شود و در دورن يك لايه روغن قرار داده مي شود. حداكثر درجه حرارت عملكرد تقريباً 120 0c است .

به طور كلاسيكي ، يك وسيله ، سنجش فشار سيمي كه از يك فلز مثلاً كنستانتين درست مي شود به جسم تغيير شكل دهنده متصل مي شود . اتصال پل احتياج به 4 مقاومت دارد كه مشخصه هاي آنها تا حد امكان شبيه به هم باشند. بطور ايده آل چنين امري به وسيله تكنيك هاي ميكروالكترونيك عملي مي شود كه در آن چهار مقاومت در يك نيمه هادي با يك سطح تقويت معين ، براي مثال سيليكان تك كريستالي نفوذ داده مي شوند. چنين روشي داراي مزيت ديگري است كه مي تواند توسط قانون هوك بيان شود :

Q=EΔLL

كه در آن E الاستيسيته و  ΔL  تغيير در طول تحت تنش را نشان 
مي دهند. در نيمه هادي ها هنگاميكه ماده تغيير شكل مي يابد ρ به شدت تغيير مي كند بنابراين مقاومتهاي فلزي به تغييرات شكل بسيار حساس تر هستند.

شتاب سنج ها :

اغلب شتاب سنج ها عبارتند از يك سيستم جهش جرم ، براي يك شتاب سنج پايدار جرم از يك موقعيت شتاب صفر منحرف مي شود تا زماني كه نيرو و اعمال مي شود بوسيله جهش نيروي مورد نياز با جرم در حال شتاب گرفتن برابر مي شود . در ابتدا نيروي عمل كننده روي جهش با انحراف متناسب است سپس انحراف به طور مستقيم با شتاب متناسب 
مي شود . اغلب روشهاي رايج براي آشكار كردن انحراف جرم ساكن عبارتند از :

فاصله بين دو الكترود متغيير و ثابت 		ظرفيت

تراكم در جهش 	                                پيزو الكتريك

تنش در جهش 	                                پيزو مقاومت

انحراف و تنش در توقف جهش ها به آساني بوسيله تئوري الاستيك 
پرتو ها محاسبه مي شوند و  خروجي سنسور بوسيله داده هاي بخش پيزو مقاومت ارائه مي شود اما راجع به سنسورهاي فشار ، حساسيت  دماي پيزو مقاومت در انتشار بحراني موثر است و بنابراين يك پل وتسون با دقت ويژه براي تعيين موقعيت پيزو مقاومتها در ميدانهاي تنش روي پرتوهاي توقف يابد به كاربرده شود شتاب سنج هاي نيمه هادي ظرفيتي اندكي بعد بازار استفاده از شتاب سنج هاي پيزو مقاومتي را تصرف كردند. جرم ساكن بين دو صفحه از شيشه پيركس يا سيليكون با يك شكاف باريك بين آنها قرار دارد و صفحه شمارنده شامل الكترودهاي ثابت شده و جرم ساكن تشكيل يك الكترود متغير را مي دهد.

سنسورهاي flow (جاري ) :

عبارت است از  يكي از روشهاي كلاسيك اندازه گيري گاز جاري ، قرار دادن يك سيم داغ در يك گازروان با توانايي حرارتي پايدار و اندازه گيري درجه حرارت از سيم وقتي يك تابع جاري مي شود. (حلقه باز) يا نگه داشتن سيم در يك درجه حرارت پايدار و اندازه گيري توان مورد نياز (حلقه بسته ) است ولي به ناچار يك اختلاف بوسيله نمايش درجه حرارتهايي از گاز بالا و پايين جاري از سيم داغ موجود است وقتي گاز روان نيست درجه حرارت پيرامون سيم متقارن است.

يك مكان مناسب براي قرار دادن گرم كننده و سنسور حرارتي روي پلهاي سيليكني در وضعيتي مانند توقف كننده هاي جهش در 
شتاب دهنده هاي مقاومتي است.

STRAIN  GAGE  :

وقتي كه استرين گيج براي اندازه گيري خمش يك ديافراگم كشسان يا لامپ الكتروني به كار برده مي شود. به عنوان يك مولفه در مبدل فشار است. مبدل هاي فشار از انواع استرين گيج در بسياري از مواد استفاده مي شوند.

مبدل استرين گيج براي فشار در محدوده باريك(پالس ) و براي اندازه گيري فشار ديفرانسيلي استفاده مي شوند

در اصل استرين گيج براي اندازه گيري يك ديافراگم كشسان كه اين جابجايي ناشي از اختلاف فشار در عرض ديافراگم استفاده مي شود.

اگر دريچه فشار پائين به هواي باز يا به محفظه اختلاف فشار كه به فرايند دو گانه اندازه گيري فشار به صورت زنجيره اي بسته شده است وصل شود، STRAIN   GAGE  مي توان اندازه فشار را نشان دهد . اگر به طرف فشار پائين ، يك منبع خلاء وصل شود، مبدل به عنوان مبدل فشار مطلق عمل خواهد كرد.

مبدل هاي استرين گيج براي حوزه هاي فشار حداقل 13 پنچ آب تا حداكثر 1400 مگاپاسكال قابل استفاده هستند و به ازاي هر پالس 1/0 درصد خطا به ازاي هر 6 ماه كار ، در اشل كامل ، خطايي به اندازه 25 % ايجاد مي شود همچنين يك خطاي 25% درصد ديگر نيز به خاطر اثر حرارت در هر (LF ) 1000 در اشل كامل به وجود مي آيد.

شكل (1) :  سنسورهاي  استرن گيج

فصل پنجم

سنسورهاي نوري :

سنسورهاي نوري بر اساس نيمه هادي داراي اهميت زيادي در زمينه اندازه گيري هستند. با وجود اين ، سنسورهاي نوري تنها به ندرت براي اندازه گيري خود نور مورد استفاده قرار مي گيرند . در عوض ، آنها عموماً به عنوان ابزاري  براي اندازه گيري ساير كميتها از قبيل موقعيت يا مسير حركت به كار برده مي شوند، نور نقش محيط انتقال اطلاعات را در بسياري از سنسورها ايفا مي كند.

مهمترين معيار براي استفاده صنعتي سنسورها عبارتند از: عموميت سنسورها،سادگي كاربردآنهاوسازگاري آنهابادستگاههاي ميكروالكترونيك سنسورهاي نيمه هادي نوري وجود حاملهاي ايجاد شده در حجم سنسور را توسط تاثير متقابل بين و نور نيمه هادي آشكار مي كنند . حاملهاي ازاد يونيزاسيون توليد مي شوند اين فرايند به مقدار معين انرژي احتياج دارد كه بايد توسط كريستال جذب شود. در يك نيمه هادي ايده آل تنها فرايند جذب كه در درجه حرارت هاي كم امكان پذير است عبارتند از تحريك الكترون هاي والانس مقيد انرژي فوتوني مورد نياز بايد برابر يا بيشتر از مقدار شكاف باند EG باشد ، يعني: EPh=hf=hcλ=Eg

مقاومت هاي نوري :

مقاومت نوري همان هاديهاي نوري ساخته شده از موادي كه هدايت نوري آنها هنگامي كه در معرض نور قرار داده مي شوند تغيير مي كند مي باشد. يك نمونه شناخته شده با استفاده از مقاومتهاي نوري لايه نازك فراهم مي شود كه از CDS چند كريستالي يا نيمه هادي  هاي با اتصال دو ماده اي  ( Heterojunction ) cds/cdse تشكيل مي يابند.

از si تك كريستالي خالص به عنوان يك ماده مقاومت نوري به دليل سطح پائين تغيير مقاومت آن چشم پوشي شده است.

كه مشخصه هاي مفيدتري توسط  a-si:H ارائه شده است . مقاومت هاي نوري ساخته شده از اين ماده در روي زمينه هاي مجزا كننده به هر دو شكل جانبي و عمودي ساخته شده اند.

شكل زير هر دو حالت ممكن را نشان مي دهد. در هر دو مورد با يك مقاومت لايه نازك به ضخامت 1- 5/. (ميكرومتر) سر و كار داريم. در شكل (b) مقاومت ، به يك لايه اكسيد ـ اينديوم ـ روي (ITO) هادي و شفاف متصل شده است. زمان پاسخ در حد ميلي ثانيه قرار دارد. چنين دستگاه هايي يك رابطه تقريباً خطي بين نور تابيده و قدرت هدايت نوري را فراهم مي كنند.

شكل (2) : اشكال طراحي  مقاومت هاي نوري  ساخته شده از   a-Si: H (a ) مقاومت نوري جانبي (b) مقاومت نوري عمودي

سنسورهاي نيمه هادي نوري براي آشكار سازي الكترومغناطيس  وامواج  هسته اي :

برخلاف  سلولهاي خورشيدي اين وسيله پاسخ زماني كوتاه و حساسيت زياد و يك باند نسبتاً باريك براي طيف راديويي را فراهم مي كند . اگر چه فيبرنوري و وسيله شارژ كوپل شده CCD تجاري به همراه آشكار سازيهاي راديويي استفاده مي شود ولي آنها به خوبي اين عمل را  انجام نمي دهند. بنابراين طراحي ويژه اي براي سلول خورشيدي و فيبر نوري استفاده مي شود.

وسيله هايي كه در زير بيان شده است براي استفاده در آشكار سازي الكترو مغناطيسي طيف راديويي در حالتهاي ويژه بكار مي روند .

هادي نوري تك قطبي ساده از يك توان راديويي   Popt مي تواند يك بهره زياد فراهم كند وقتي جريان نور فرعي مدوله شد اين انتقال بر δ و يك ضريب موثر روي جريان وسيله بر جريان فرعي نوري   IPh تاثير 
مي گذارد فوتون فرعي بر واحد زمان  pout/hv و راندمان كوانتومي η  وقتي عدد جفت حفره ـ الكترون بر فوتون ذاتي را فراهم مي كند از ديگر عوامل موثر بر جريان فرعي نور مي باشند .

راندمان كوانتومي يا بهره دهي q يك شكل مهم از مزيت براي همه آشكار سازهاي تابشي مي باشند .

مقدار عددي از حاملهاي شارژ توليد شده بر فوتون فرعي بخشي از بهره دهي كوانتوم ذاتي است . به هر جهت يك آشكار ساز با بهره دهي كوانتوم خارجي مشخص مي شود تناسب عددي از حاملهاي شارژ موفق كه به خارج منتقل شده اند بر فوتون فرعي است و هميشه كوچكتر از بهره ذاتي كوانتوم مي باشد .

در نتيجه كاهش جدي مكانسيم را به همراه دارد به هر جهت مواد اوليه با كيفيت بالا و صحت وسيله مي توانند بهره دهي كوانتوم خارجي بسته به مقدار ذاتي را فراهم كند .

تشخيص زمان گذر حاملها  tr=LVdrift=Lμε  كه   vdrif ولتاژ لازم براي روشن شدن است نياز به طول عمر نسبي بزرگ حاملها در زمان گذر هادي نوري ميباشد . بهره بزرگ   IP/IPh را به همراه دارد .

اما آنچه كه در اينجا مهم است بررسي نويز است ، نويز بوسيله وسايل حالت جامه مستلزم رفتار تصادفي از حاملهاي اختصاصي بوده كه پيش بيني كاراكترهاي وسيله همسان شده با حاملهاي اكثريت توليد شده مخالفت مي كند . چند منبع نويز عبارتند از : گرما ـ flicker- shot و …

نويز گرمايي به عنوان نويز نايكوئيست يا نويز جانسون شناخته شده است كه در  ارتباط با جنبش تصادفي حاملها در سرعت گرمايي آن در يك مي باشد . انتظار مي رود كه آن به فركانس مدولاسيون زماني كه حاملها نتوانند سريعتر از سرعت گرمايي پاسخ دهند و ابسته باشد.

شات نويز با احتمال ماهيت حاملها كه به طور نوعي بوسيله توليد اتصالهاي حامل در دسترس براي هدايت فراهم مي شود در رابطه است  و نويز چشمك زن يا نويز 1/f به طور تاريخي به عنوان مبادله جريان آزاد كه با تله هايي در لايه سطحي غير فعال نيمه هادي كه سبب يك نوسان چگالي حامل است بيان مي شود.

كه اين نويزها در ديود ها ايجاد مشكل مي كند كه بايستي تاثير اين نويزها را در ديود ها مد نظر داشته باشيم.

ديودهاي نوري :

سنسورهاي نوري غالباً از آشكار سازي si با اتصالات p-n استفاده 
مي كنند. اينها مي توانند به عنوان عناصر فتو الكتريكي بدون هيچ ولتاژ خارجي يا به عنوان ديود با وجود باياس معكوس به كار برده شوند .

در ديودهاي نوري p-n ، نور غالباً توسط p بالايي جذب مي شود. حاملهاي اقليتي كه به اين ترتيب به وجود مي آيند به داخل ناحيه تخليه انتشار مي يابند كه در آنجا توسط ميدان داخلي به تله مي افتد .  جريان نوري در محدوده نستباً بزرگي از دامنه يك تابع خطي از انرژي نوراني تابيده بر روي سطح حساس به نور مي باشد . حداكثر حساسيت طيفي تقريباً در 850nm حاصل مي شود. زمان هاي پاسخ بسته به سطح فعال تغيير مي كند و در گستره نانو ثانيه قرار د ارند. با استفاده از پوششهاي ضد انعكاس خاص در اين سطح ، انتقال حداكثر حساسيت به طول موج هاي كوتاهتري به اندازه 0/6- 0/4mm ميسر است. هر اندازه كه مقدار انرژي تابشي به نوار ممنوعه نزديكتر باشد ، عمق نفوذ 
فوتون ها بيشتر بوده و بنابراين ، حجم تجمع ناحيه اشغال شده توسط ميدان ديود بايد بزرگتر باشد.

در يك نيمه هادي تقويت نشده (ذاتي يا I ) هيچ لايه تخليه اي وجود ندارد. ا گر يك ناحيه تخليه ذاتي بين نواحيP n, ديود وجود داشته باشد، در اين صورت با ياس معكوس در اين منطقه با مقاومتي بالا مواجه و كا هش پيدا مي كند به اين ترتيب ميدان ثابتي ايجاد مي شود كه جفت الكترون ـ حفره به طور نوري ايجاد شده را از هم جدا مي سازد. اين امر ناحيه كلكتور را مستقل از باياس مي سازد و به معني آن است كه آن مي تواند به طوري نوري در ضمن توليد به ازاي يك فركانس قطع معين در يك طول موج خاص شكل دهي مي شود.

ترانزيستورهاي نوري :

ديود نوري ماده مي تواند توسعه داده شود تا يك تراتزيستور نوري دو جهته تشكيل شود. اين امر تقويت جريان فوتو الكتريكي را به اندازه ضريب بين 100 تا 1000 امكان پذير مي سازد و حساسيت سنسور را هم افزايش مي دهد.

شكل (3) : ساختمان و اساس كار يك ترانزيستور نوري

با وجود اين ترانزيستورهاي نوري زمان خيز و افتي (Rise and fall time) به اندازه 10-5 (ميكرو ثانيه ) دارند و بنابراين بسيار كندتر از ديودهاي نوري هستند. اگر براي مثال ، اتصال كلكتور ـ بيس يك ترانزيستور n-p-n كه در جهت معكوس كار مي كند. تحت تابش نور قرار داده شود، در اين صورت حاملهايي كه در اثر نور ايجاد شده اند يك جريان كلكتور ـ بيس ICB توليد مي كند اين امر به نوبه خود سبب تغييري در جريان اميتر مي شود اين جريان كلكتور ـ اميتر ICE=ICB(1+B) اندازه گيري مي شود كه در آن β تقويت جريان را نشان مي دهد . اين ترانزيستور يك جريان خروجي توليد مي كند كه متناسب با تابش مستقيم است به شرط آن كه B مستقل از جريان باشد . با وجود اين ، اين عامل در سنسورهاي مختلف تغيير مي كند و وابسته به درجه حرارت است در نتيجه معمولاً انحرافاتي از حالت خطي وجود دارد.

علاوه بر ترانزيستورهاي نوري ، و FET هاي نوري از عناصر چند اتصالي شناخته شده ديگر براي كاربردهاي خاص هستند اما آنها اهميتي به اندازه سنسورهاي ذكر شده قبلي به دست نياورده اند . امروزه سنسورهاي حساس به نوري كه در بالا ذكر شده اند با تعدد گسترده اي از انواع ، توسط اكثر توليد كنندگان نيمه هادي ها ساخته شده و به بازار عرضه مي شوند.

ديودهاي نوري قديمي نسبت به رنگ نور تابيده حساس نيستند ، جريان نوري نتيجه شده بستگي به تعداد فوتون هاي جذب شده توسط نيمه هادي دارد. انرژي هاي فوتوني مختلف نمي تواند آشكار شود . طول نفوذ بسيار طولاني تر از عرض ناحيه تخليه دارد. بنابراين اين نوع ديود
 مي تواند تحت عنوان ديود نوري نوع نفوذي معرفي مي شود. اگر لزوم ِآشكاري سازي رنگهاي مختلف وجود داشته باشد ، دراين صورت به كار بردن فيلترهاي نوري ضروري است نتيجه آن كه آشكار سازي رنگ ، يك كار پرهزينه است .  عليرغم اين امر ، اهميت سنسورهاي رنگ به عنوان عنصري در حوزه اتوماسيون قابل انعطاف به طور فزاينده اي در حال افزايش است .

ترانزيستور يك آشكار ساز نوري به طور متناوب فعاليت كرده و نور

مي تاباند ، MOSFET ها تنها براي مادون قرمز و نور مرئي استفاده مي شود زيرا اكسيد ـ گيت حساس به تاباندن انرژي است به علاوه توليد كردن نور مورد نياز بيان كننده سطوح پذيرنده يا بخشنده نستباً عميق از نورهاي يونيزه شده مي باشد كه سبب شيفت ولتاژ آستانه مي شود يك ترانزيستور نوري دو قطبي يك پيوند دريافت كننده پايه بزرگ به عنوان يك ديود جمع آوري كننده فوتون را در بر مي گيريد ، زماني كه وسيله با ياس مي شود حفره هاي توليد شده پتانسيل اصلي NPN را بالا مي برند و ظرفيت زياد ذخيره سازي در پيوند اميتر باياس مستقيم شده بهبود بخشيده مي شود.

مثالي از كاربرد سنسورهاي نوري :

*سرعت سنج با استفاده ليزر ديود : سرعت سنج ، وسيله اي است براي اندازه گيري سرعت اجسام متحرك كه به طور خاص اندازه گيري سرعت ماشين در حال حركت مورد نظر مي باشد .

شكل (4) : بلوك دياگرام سرعت سنج

در اين بلوك دياگرام ليزر ديود به عنوان يك مولد پالس هاي الكترونيكي به كار رفته است ليزرديوددر اين قسمت يك نور ليزري در محدوده مادون قرمز توليد مي كند كه هرگاه مولد پالس ايجاد يك پالس بكند اين نور ليزري به هدف مي خورد و در واقع آشكار مي شود و هرگاه كه پالس صفر باشد . نور شعاعش قطع مي شود بدين وسيله يك موج پريود يك توليد مي شود كه نهايتاً اين موج متناوب به هدف بر خورد مي كند و بر مي گردد و برگشت اين موج متناوب توسط گيرنده ( فوتو ديود ) در يافت مي شدد اندازه گيري زماني را كه موج ارسال مي رود به هدف برخورد كرده و بر مي گردد در بلوك DSP كه يك پردازشگر سيگنال است انجام مي شود . ميكروكنترلي زمان اندازه گيري شده در قسمت DS   را پردازش كرده و به صورت ديتاي سرعت با رنج مورد نظر به صفحه نمايش مي فرستد تا در خروجي سرعت فابل خواندن باشد.

روابط زير   مورد نظر كه توسط DSP اندازه گيري است را بيان مي كند: L=L1+L2

L=C.ΔT→ΔT=LC

C1ΔT1+V.ΔT'=L1+L2

Y2=X2+L1+L1'2

Y=ΔT''.C

TTOT=ΔT1+ΔT1'+ΔT'''

L1'=V.ΔT1'⇒V=L1'ΔT1'

ΔT1'=T−ΔT1−ΔT''

مي توان  رابطه بين سرعت و اختلاف فاز را هم بدست آورد البته به شرطي كه در ساختار سرعت سنج يك آشكار كننده فاز( PHASE  DETECTOR ) داشته باشيم كه بتواندΔφ   را براي ما مشخص كند.

λ: طول موج بر حسب آنگستروم		       ΔX  :  اختلاف راه

K : عدد موج      K=2πλ              		        Δφ : اختلاف فاز

عدد موج بدست آمده را در فرمول گذاشته ،  Δφ  را هم داريم پس  ΔX  را مي يابيم:

Δφ=KΔX

با داشتن تغيير مكان جسم متحرك ΔX و محاسبهΔT  مي توان سرعت را بر حسب اختلاف فاز موجود محاسبه كرد .

شكل (5) :آشكار كننده فاز

ساير مواد نيمه هادي براي سنسورهاي نوري:

سطح بالاي تكامل در تكنولوژي سيليكان مرهون سنسورهاي نوري است كه بر اساس سيليكان خودشان را در كار بردهاي صنعتي جا انداخته اند. عليرغم اين موضوع ما بايد در اين نقطه مقايسه اي با ساير مواد انجام دهيم تا اينكه استفاده از سنسورهاي نوري در ساير گستره هاي طول موج مورد توجه قرار گيرد.

جدول زير موادي را كه امروز به طور معمول در كاربردهايي كه 
گستره هاي قابل ديد و مادون قرمز به كار برده مي شوند  فهرست كرده است:

ماده 			گستره حساسيت طيفي ( ميكرو متر ) در T=200C

Si				0.4-1.1

Ge				0.5- 1.8

GaAs			0.7 – 0.9

InAS				0.8 – 1.8

Ansb			         1.0 – 5.5

Pbs				1.0 – 3.5

Pbse				1.0 – 6.0

حساسيت طيفي سيليكان تقريباً در nm 850    حداكثر مي شود. اين به معني آن است كه منابع نوري از قبيل ليزرها يا ديوهاي نوري با اتصالات GAAS و GAP مي توانند براي استفاده در آشكار سازيهاي سيليكاني سازگار شوند. كه يك مزيت بزرگ است. سيليكان براي استفاده در فيبرهاي نوري مناسب نيست زيرا طول موج ايده آل براي مخابرات نوري كه در آن حداقل تضعيف سيگنال رخ مي دهد تقريباً mm 55/1 است محققين در حال تلاش براي ساختن آشكار ساز ايده آل براي اين طول موج با استفاده از نيمه هادي چند تايي مانند ALGaSb و GAINASP يا HGCDTE هستند . امروز سنسورهاي سيليكاني و LED هاي GAAS/GAP براي كاربردهاي صنعتي فيبرهاي نوري به عنوان محيط ارتباطي به كار برده مي شوند.

سنسورهاي ژرمانيوم مي تواند در طيف مادون قرمز تا mm 6/1  به كار برده شوند. ديودهاي نوري INGAAS و INGAASP هم در حال به دست آوردن اهميت هستند.

آشكار سازهاي InSb برايگستره نيمه مادون قرمز حداكثر تا تقريباً 7mm به كار برده مي شوند. باوجود اين براي رسيدن به بهترين نتايج خنك نگه داشتن (cooling ) سيستم ضروري است . سنسورهاي مادون قرمز براي اندازه گيري درجه حرارت داراي اهميت زيادي هستند .

فصل ششم

سنسورهاي درجه حرارت:

درجه حرارت يكي از مهم ترين كميت هاي فيزيكي مي باشد. بسياري از اصول مر بوط به اندازه گيري درجه حرارت از مدتها پيش شناخته شده اند از قبيل پديده انبساط مكانيكي ، ترموكوپل ، ترومتر پيشرفت هاي حاصل شده در علم مواد در دهه 1950 موارد ديگري را از قبيل مقاومتهاي با ضريب درجه حرارت مثبت ( ptc ) يا منفي ( ntc ) به اين فهرست افزود .

سنسورهاي حرارتي اينترفيس :

اين نوع سنسورها به طور عمده از وابستگي حرارتي انتقال حامل با استفاده از اتصالات p-n وابسته با ياس ديو دها ، ترانزيستورها يا تركيبات ترانزسيتوري بهره برداري مي كند. اثرات اصلاح ، وابستگي حرارتي پلاريته اينترفيس خازن هاي MOS با تغذيه ac براي اين نوع سنسور به كار برده مي شود . هر دو اثر در مبدلهاي حرارتي – فركانس به كار برده مي شوند. منحني مشخصه dc يك ديود p-n به شدت وابسته به حرارت است. بنابراين جريان مستقيم IF   يك ديود ، برحسب ولتاژ مستقيم UF به شرح زير توصيف مي شود:

IF=ISexpeuF2KT−1

كه در آن IS  جريان  اشباع است و طبق يك رابطه پيچيده به مساحت ديود

( A ) چگالي هدايت ذاتي    ni و ضرايب انتشار وابسته به حرارت و طول هاي انتشار وابسته مي باشد. به علاوه طبق معادله زير به t  مربوط

مي شود:

n2i=exp−wpkt

كه در آن Wp اختلاف انرژي بين باندهاي والانس و هدايت بر حسب الكترون –ولت است.اگر جريان كلكتور ثابت نگه داشته شود و عناصر به طور دقيق انتخاب شوند ، بدست آوردن رفتار تقريباً خطي براي درجه حرارت هاي 50 سانتي گراد تا 150 سانتي گراد امكان پذير است. ضرايب حرارتي به اندازه mvk-1  2 در درجه اتاق براي عناصر دو جهته بدست مي آيد. از نظر تئوري حساسيت ، ابعاد هندسي ، قيمت و خطي بودن ترانزيستوها بايد آنها را به سنسورهاي حرارتي ايده آل تبديل نمايد. اخيراً تكنيك هاي مدار مجتمع با مقياس خيلي بزرگ (VLSI) ساخت ترانزيستور هايي با سطوح پائين تلورانس را امكان پذير ساخته است.ترانزيستورهاي T1 وT2  وظيفه اي آشكار سازي را اجرا مي كنند و ترانزيستورهاي همانندT4 و  T3به عنوان آيينه هاي جريان عمل 
مي كنند. اين موضوع سبب تقسيم I به دو جريان كلكتور برابر Ic1 و Ic2 مي گردد و سطح اميتر T2 بايد r برابر سطح اميتر T1 باشد . بنابراين چگالي جريان كلكتور آن فقط 1/rچگالي كلكتور 1T است. اختلافΔVBE  سبب مي شود جريان Ic2  كه متناسب با درجه حرارت است . دردو سر مقاومت R جاري شود. بدليل انعكاس جريان مقدار I بايد متناسب با درجه حرارت مطلق نيز باشد.

شكل (6) : نمودار جريان بر حسب تغييرات دما

مثالهاي تجارتي از اين نوع سنسورهاي حرارتي از انواع AD590  
( دستگاههاي آنالوگ ) هستند . آنها مي توانند در حد دقتي به اندازه تقريباً 1K درجه حرارت هاي 50 سانتي گرادتا 15سانتي گراد به كار برده شوند. مثالي از كاربردهاي سنسورهاي درجه حرارت : ماژول هاي ترموالكتريك شامل يك جامد پايه كه گرما روي آن پمپ شده و روي سطح موثر است مي باشدهمانگونه كه در شكل نشان داده شده است.يك ماژول ترموالكتريك از انتهاي نيمه هادي نوع N با ناخالص زياد و حاملهاي الكتريكي كمك مي گيرد . يكي از انتها به صورت سري با اتصالات الكتريكي و موازي با اتصالات ديگر لحيم شده است. اين ناحيه پس با دو بستر سراميكي روي هر پهلو فيكس مي شود.

بررسي چگونگي انتقال گرما نشان مي دهد كه الكترونهاي جاري از بين يك جفت نوع Nو P در داخل ماژول ترموالكتريك حركت مي كنند. الكترونها آزادانه در هادي مسي حركت مي كنند اما در نيمه هادي ها 
نمي توانند آزادانه حركت كنند . يك الكترون مس را ترك مي كنند و وارد يك سمت گرمايي نوع P مي شود اغلب حفره ها در ضمن حركت الكترونهادر نوع P  پر مي شوند وقتي يك حفره را پر مي كند و به سطح انرژي پائين تر مي افتد و از سمت خنك به سمت داغ مي رود.

براي رسيدن به اطمينان بالا در كاربردها احتياج به يك نمايش دهنده مقدار خنك كنندگي داريم . وسيله هاي ايده ال خنك كننده  ممكن است به نوسانات مكانيكي حساس باشند آنها در سايزهاي معمولي ساخته شده و نوع ايده ال آن براي كاربرد با سايز و وزن محدود با توجه به كوچكترين كمپرسورها ظرفيت اضافي براي سرماي عبوري در كاربرد هاي هم سرد وهم گرم كننده براي كنترل درجه حرارت به صورت متغير را هم دارا مي باشد.كولرهاي ترموالكتريكي اغلب براي تقاضاي صنعتي ، پزشكي ، آزمايشگاه ، فضانوردي ، نيمه هادي مخابرات و ديگر صنايع و مصرف كننده ها استفاده مي شود.

يك خنك كننده ترموالكتريك در برابردرجه حرارت اضافه عكس العمل نشان داده و باعث مي شود كه از دماي اتاق پائين تر بيايد تا تثبيت درجه حرارت بهتري نسبت به درجه حرارت بالاتر از دماي اتاق دارد . يك كولر ترمو الكتريك به روشهاي مختلف گرما را كاهش مي دهد زيرا سرماي فعال توليد شده علاوه بر كاهش دما تنهاسرما را عبور مي دهد . كولرهاي ترموالكتريكي مي توانند براي كاربردهاييكه نياز به گرما در محدوده خاصي است از ميلي وات تا چند هزار وات به كار روند.

در طراحي برنامه بايد به فرضيات درست و انتخاب محدوده دمايي وDTMax وIMAX و عملكردنهايي مداراقدام كنيد و ترمو الكتريك منطبق با داده ها را انتخاب كنيد و اين در صورتي است كه زمان و قيمت براي ما مهم نباشد . در طراحي بايد عملكرد حرارتي و چگونگي انتقال گرمايي مورد نياز را تعريف كرد و با انتخاب پارامترهاي پايه برنامه در انتخاب يك مدل با توان مصرفي كمترو سايز كوچك و يا تركيب هر دو كمك 
مي كند.

سنسورهاي دماي ولتاژ خروجي آنالوگ :

سنسورهاي كلوين LM135 ، LM235 ، LM335 :

كه داراي دماي خروجي نسبي 10mvk مي باشند. لذا ولتاژ خروجي اسمي در 00c برابر 2.73v و ولتاژ 3.73v در 1000c مي باشد . سنسورهاي اين خانواده دو ترمينال شنت براي ولتاژ خروجي دارند و شماي عملكرد آنها در زير نشان داده شده است . ترمينال سوم امكان ري ست مدار را مي دهد . خطاي LM135 براي رنج –550C تا +1500C كمتر از ±2.70C است . در ضمن سنسورهاي اين خانواده با پكيج هاي پلاستيكي TO-92 و SO – 8 در دسترس هستند و يا پكيج مي تواند به صورت TO – 46 فلزي هم باشد .

سنسورهاي سلسيوس LM35 :

LM35 ها و LM45 ها وسايل سه ترميناله اي هستند كه ولتاژ خروجي نسبي براي 00C (10mvk) است .بنابراين ولتاژ خروجي در 250C برابر 250mv مي باشد و در 1000c برابر 1.000v است .

اين سنسورها مي تواند دماهاي زير 00C را به كمك يك مقاومت pull – down از پين خروجي به يك ولتاژ زير صفر برساند . مقادير بدست آمده از LM35 ( ±10C  براي +150C تا –550C و ±30C براي –200C تا +1000C ) درست تر و صحيح تر از LM45 هاي موجود در پكيج هاي SOT- 23  مي باشد .

LM35 ها در پكيج هاي پلاستيكي TO-92 و SO-8 و يا پكيج فلزي TO-46 بسته بندي مي شوند .

سنسور فارنهايت LM34 :

LM34 مشابه با سنسورLM35 است اما ولتاژ خروجي نسبي برابر 10mv0F مي باشد . و در بسته هاي TO-92 و SO-8 و TO-46 بسته بندي مي شوند .

شكلها در زير آمده است:

شكل (7) : شماي يك سنسور كلوين

شكل (8) : آي سي هاي سلسيوس و پايه هاي اصلي آنها

سنسورهاي آنالوگ جريان خروجي ( LM134 ـ LM234 ـ LM334  ) :

اگر چه اطلاعات برگه اي جريان نسبي را به ما مي دهد اما سنسور LM134 جريان خروجي نسبي را به دماي نسبي تبديل مي كند . حساسيت نيز توسط مقاومت خارجي به دست مي آيد كه حساسيت در رنج هاي 1μAC0 تا 3μAC0 مي باشد كه اين سنسورها حساسيت ايجاد شده را به دما تبديل مي كنند كه –550C تا +1250C را براي LM134 و –250C تا +1000Cبراي LM234 و 00C تا +700C براي LM334 
مي باشد .

شكل (9) : شماي سنسور آنالوگ LM134 ( LM234 و LM334 نيز مشابه همين آي سي هستند)

سنسورهاي مقايسه گر دماي خروجي ( ترموستات توان پايين LM56) :

LM56 شامل سنسور دما ( مشابه LM60 ) ، يك ولتاژ مرجع 1.25V و دو مقايسه گر با نمايش هيسترزيس مي باشد .

اگر ولتاژ منبع تغذيه بين 2.7 تا 10 ولت باشد و جرياني حداكثر تا 200 ميكرو آمپر بر قرار باشد ، اين سنسور عمل مي كند

شكل ( 10 ) : سنسور مقايسه گر ( بلوك دياگرام )

شكل (11): سنسور مقايسه گر ( مقايسه دما و ولتاژ )

در شكل فوق ، سه مقاومت خروجي به عنوان ولتاژ آستانه براي هدايت و راه اندازي دو مقايسه گر به كار مي روند .

سنسورها با خروجي ديجيتالي :

- سنسور دمايي ديجيتالي LM75 با دو سيم رابط گرمايي كه يك مبدل آنالوگ دلتا سيگما به ديجيتال مي باشد . (ADC ) و دو رابط ديجيتال دارد كه امكان ثبت دما آن هم به طور پيوسته را به سيستم مي دهد .

- LM78 سيستمي است كه در حجم بالايي متمركز شده است و چندين ورودي آنالوگ را به طور هم زمان مي تواند نشان بدهد كه شامل دما ، فركانس و ولتاژ آنالوگ مي باشد . كه در چيپ هاي سرورها ، كامپيوتر هاي شخصي يا ميكروپروسسورها كاربرد دارد .

مثلا در يك PC ، LM78 به عنوان ولتاژ ها يا دما و يا سرعت سنج فن 
( fan ) به كار مي رود .

شكل (12) : شماي يك سنسور ديجيتالي

مدارات كاربردي

كنترلر فن (Fan   controller )  :

مدار زير دماي سيستم را احساس كرده و فن خنك كننده را بر اساس مقدار دماي احساس شده تنظيم مي كند . آي سي ترموستات LM56 دما را حس مي كند و آنرا با ولتاژ خروجي سنسور كه از پينهاي VT1 و VT2 بدست مي آيد  ، مقايسه مي كند اگر VT1 به سطح LOW برود ، فن روشن مي شود زيرا دماي سيستم از 500C تجاوز كرده است . اگر دماي دستگاه از 700C بالا رود، T2 به سطح LOW مي رود كه باعث مي شود دستگاه به آرامي قفل شود.

LM56 را مي توان بر روي يك برد ميكرو پروسسوري نزديك پروسسور قرار داد .

شكل (13) : خنك كننده با منبع تغذيه 12V

شكل (14) : خنك كننده با ولتاژ منبع تغذيه 5V

نمايش ديجيتالي دماي ورودي و خروجي :

اين سنسورهاي براي كار بردهاي ايده آلي كه روي ما در بردها نصف شده است به كار مي رود . ارتباط اين سيستم واين سنسور يك سنسور دماي داخلي و يك ADC دارد .

اطلاعات در هر زمان توسط آي سي رابط خوانده مي شود و برنامه با دما شروع به هدايت مي كند . در شرايط بحراني پروسسور در تله 
مي افتد و فعاليت متوقف مي شود .

در بعضي سيستم ها چندين آي سي LM75 به عنوان شاسي براي نمايش پيوسته نقاط داغ به كار مي رود .

بيشتر از هشت تا آي سي LM75 مي تواند به يك آي سي باس كه داراي آدرس هاي مختلف با پينهاي A0 و A1 و A2 مي باشد متصل شود .

شكل (15) : سنسور نمايشگر ديجيتالي دماي ورودي و خروجي

سنسورهاي دمايي خارجي متصل به PC :

آي سي LM75 اين امكان را به PC مي دهد كه داد هاي دمايي از طريق پورت پرينتر موازي يا حداقل مدارات در زير نشان داده شده است . كه اين آي سي از طريق پينهاي آدرس A0 و A1 و A2 امكان انتخاب آدرسهاي LM75 را مي دهد .

شكل (16) : سنسور واسط دما و PC

آشكار ساز دما و كنترلر فن به يك آمپلي فاير گرمايي صوتي :

اين آي سي با سنسور دمايي سليسوسي LM35 كار مي كند و از مقاومت R1 و R2 براي ولتاژ آستانه به كار ميرود . كه باعث مي شود كه در اثر روشن و خاموش شدن فن ايجاد مي شود . در اين شكل ولتاژ مرجع و مقايسه گر با LM56 جايگزين شده است در 800C روشن شده و در 50C شروع به ايجاد هيترزيس مي كند لذا اين تغييرات ولتاژ منبع تغذيه آمپلي فاير را تامين كرده و اثر آن را مي توان بر روي صدا ديد .

شكل ( 17) : سنسور آشكار دما بر روي صوت

فصل هفتم

سنسورهاي هال :

امروزه هزاران سنسور ميكروسويچ توسط شركتهاي معتبر ساخته 
مي شود كه از تئوري اثرهال در آن ها استفاده شده است. با پيدايش فيزيك كوانتومي ، اثر هال به دو شكل كلاسيك و كوانتومي تقسيم شد كه از نوع كلاسيك آن در صنعت الكترونيك استفاده مي كنندو از نوع كوانتومي آن در تحقيقات فيزيكي به عنوان اثرهاي كوانتومي استفاده 
مي كنند.

اما اثرهال چيست؟

اثرهاي يك تكنولوژي و سنسينگ ايده ال است.المانهاي اثر هال از يك سطح ( ورق ) نازك و از يك ماده رسانا با اتصال خروجي عمودي با جهت جريان جاري ساخته شده اند . هنگامي كه اين قطعات با يك ميدان مغناطيسي مطرح شوند خروجي آنها ولتاژي مناسب با مقدار ميدان مغناطيسي خواهد بود . ولتاژ خروجي خيلي كوچك ( m-v ) است براي رساندن به سطح ولتاژ قابل استفاده از مدارات الكترنيكي  اضافي استفاده مي شود.

زماني كه المانهاي هال به مدارات الكترونيكي محلق شدند سنسورهاي اثر هال شكل گرفت و اگر چه سنسور اثرهاي يك سنسور ميدان مغناطيسي است . اما تركيب آن با سنسورهاي ديگر ( جريان ، دما ، فشار ، و موقعيت و..) دامنه كاربرد آنها را زياد كرده است.

حدود صد سال قبل اثرهال كشف شده است ولي در سه دهه گذشته استفاده بر جسته اي داشته است . اولين كاربرد عملي ( خارج ازآزمايشهاي كتابخانه اي ) در سال 1950 در يك سنسور قدرتي مايكروويو بود كه منجر به توليد گروهي از نيمه هادي ها شد. استفاده از اثر هال باعث كنترل و سنسينگ (micro  switch ) ها و متحول كردن آنها شد. در سال 1968 با توليد اولين صفحه كليد حالت جامد استفاده شده از اثر هال صنعت صفحه كليدها متحول شد. امروزه قطعات اثرهال شامل تعداد زيادي از كاربردها ، نظير توليداتي در كامپيوتر تا ماشينهاي دوخت و خودروها ، هواپيما ، قطعات و تجهيزات پزشكي مي شوند.

ولتاژهال با حاصلضرب جريان عبوري I و ميدان مغناطيسي b متناسب است كه اين ولتاژ در سيليكان در حدود mv است، بنابراين احتياج به تقويت كننده براي كاربردهاي عملي داريم.

المان هال اساس سنسورهاي ميدان مغناطيسي است، در نتيجه به سيگنالي كه خروجي قابل استفاده براي بيشترين كاربرد را بسازد دارد. سيگنال با شرايط الكترونيكي ، احتياج به يك طبقه تقويت كننده و يك جبران ساز حرارتي دارد. همچنين احتياج به ولتاژ رگلاتور شده دارد. شكل زير يك سنسور اثر هال را نشان مي دهد.

شكل ( 18) : شماي عملكرد يك سنسور هال

اگر ولتاژها زماني كه ميدان مغناطيسي وجود ندارد محاسبه شود صفر ولت خواهد بود. بنابراين ، اگر ولتاژ هر ترمينال خروجي با در نظر گرفتن زمين محاسبه شود، ولتاژ صفر نمايان نخواهد شد. اين مد مشترك ولتاژ است.(cmv ) ، در هر ترمينال خروجي يكسان است . اختلاف پتانسيل در اين مرحله صفر ولت است. تقويت كننده شكل فوق يك تقويت كننده ديفرانسيل است، بنابراين فقط اختلاف پتانسيل هال را تقويت
 مي كند .

اختلاف پتانسيل هال يك سيگنال سطح پائين در حدود 30μvدر حضور يك گاوس ميدان مغناطيسي است . اين سطح ولتاژ خروجي احتياج به تقويت كننده بانويز پائين دارد. امپدانس ورودي بالا باگين متوسط مي تواند از مشخصات اين تقويت كننده باشد. يك تقويت كننده ديفرانسيل با اين مشخصه ها مي تواند واقعاً به طور مجتمع با المان هال مورد استفاده قرار گيرد. جبران ساز حرارتي نيز جزء اين تكنولوژي ترانزيستوري استاندارد است و مي بينيم كه ولتاژ هال تابعي از جريان ورودي است . هدف از رگلاتور در شكل فوق ، ثابت نگه داشتن جريان به طوري كه خروجي  سنسور فقط به شدن ميدان مغناطيسي مرتبط باشد، است . لذا تعداد زيادي مجموعه يك منبع رگلاتور شده در دسترس دارند .

مثالهايي از كاربرد هاي سنسور هاي مغناطيسي .

1ـ سنسور اندازه گيري نرخ جاري شدن(flow rate   sensor ) : شكل زير مفهومي را كه استفاده از يك سنسور ديجيتال دو قطبي و آهنرباي مغناطيسي براي محاسبه نرخ جاري شدن آب در يك تصفيه كننده 
(soft  ener ) آب مي باشد را  نشان مي دهد . در اين طراحي تصفيه كننده 
مي تواند به طور اتوماتيك روي demand  با محاسبه مقدار آب كه از گذشته از تصفيه كننده معين مي شود . موقعي كه سطح كافي مايع مي رسد سيكل بازگشت شروع مي شود روش هاي مختلفي براي طراحي يك وسيله اندازه گيري hall offect   flaw  وجود دارد، ولي در همه روش ها يك اصل كلي مشابه است: هر تحريك سنسور ، با يك آهنربا يا با منحرف كردن ميدان مغناطيسي به محاسبه كميت آب مربوط مي شود. در مثال نشان داده شده ، ميدان مغناطيسي آهنربا ي نصب شده روي تيغه پيش برنده توليد مي شود.

چرخ پيش رونده (imper   blade ) با آب جاري مي چرخد . سنسوردر چرخش دو خروجي توليد مي كند . بنابراين در اين روش براي تصفيه كننده آب در مقابل نمك اطمينان بيشتري حاصل ميشود.

شكل (19) : سنسور Flow  rate

2ـ سنسورهاي ماشين اداري (office    machine  sensor ) :

ماشينهاي اداري طوري طراحي شده اند كه با دقت و اعتماد بيشتر عمل كنند. ماشين فكس ، كپي كننده ،چاپگر كامپيوتر و ماشين ديگري كه قسمت متحرك داشته باشدبه عنوان مثال مي توان در نظر گرفت.

برتري اين روش اين است : بدون تماس است بنابراين از پوسيدگي و چسبندگي جلو گيري مي كند ، عملكرد با نيروي بسيار كم ، اينترفيس با مدار ديجيتالي .

3ـ مفاهيم و كاربردهاي سنسور خروجي

(linear   output sensor   cocpets ) :

سنسورهاي اثر هال خروجي خطي براي طراحان الكتريكي و مكانيكي با قابليت هاي سينيگ جريان فراهم مي آودند. اين سنسورها با يك تراشه مدار با تكنولوژي State-of-the art  think   film تركيب مي شوند . سنسورهاي خروجي خطي در كاربرد هاي سنسوري با تنوع زياد مورد استفاده قرار مي گيرند.

سنسينگ موقعيت ميله ها ، شناورها، اهرمها، سنس درجه حرارت، سنس جريان ، كشف كاستي مدار فقط تعداد كمي از كاربردهاي اين گونه سنسورها است.

ولتاژ خروجي سنسور خطي بايد تابع ميدان مغناطيسي ( از نوع آهنرباي ثابت يا آهنرباي  الكترو مغناطيسي ) باشد. در صورتي كه ولتاژ خروجي با يك تابعي فاصله همراه باشد ممكن است خروجي كاملاً خطي نباشد چندين روش براي جبران سازي غير خطي بودن ولتاژ خروجي سنسور در حالتي كه تابع از فاصله باشدوجوددارد.

يك روش براي بدست آوردن نسبي خطي بين فاصله در شكلa نشان داه شده است . در اين روش خروجي آنالوگ را به فرم ديجيتال تبديل 
مي كنيم . بعد ديتاي ديجيتال براي ميكروپروسور توسط يك ROM به صورت خطي كامل برنامه ريزي مي شود. شكل b راه ديگري براي خطي كردن خروجي توسطop amp  transfer   function    circution را نشان مي دهد.

شكل (20) : بلوك دياگرام هاي سنسور خروجي خطي

4ـ خواننده كارت مغناطيسي :

سيستمي متشكل از ميكرو پروسور ، مدارات خطي ، كارت مغناطيسي ، سنسور خطي اثرهال را براي طراحي باز كننده يك درب هوشمند است. دراين مثال اسلايدكارت باعث ايجاد خروجي در سنسور مي شود. اين سيگنال آنالوگ به ديجيتال تبديل مي شود سيگنال ديجيتال رله را تحريك مي كند . بنابراين سيم پيچ رله با مغناطيسي كردن يك عنصر مكانيكي درب را باز مي كند. براي سيستم هايي كه يك مجموعه محاسباتي براي خواندن كارت وجود دارد ، از چندين آهنربا در داخل كارت استفاده 
مي كنند. در اين سيستم يك موتور براي خواندن كارت وجود دارد. در نتيجه كد هايي نيز به صورت ديجيتال باعث عملكرد رله مي شوند. پالس هاي توليد شده و كدهايي كه ايجاد مي شوند توسط انكدر رمز گشايي مي شوند.حتي مي توان با ارسال اين كدها به يك كامپيوتر ، مانور بيشتري روي سيستم داشته باشيم اين كاربرد بيشتر در سيستم هاي هوشمند بانكي مي تواند مورد استفاده قرارگيرد.

پيش بيني براي آينده:

در آينده نزديك تكنولوژي سنسور از تكنولوژي ميكرو الكترونيك استفاده هر چه بيشتري خواهد كرد . يعني سنسورهاي بيشتر و بيشتري بر پايه ميكروالكترونيك وجود خواهند داشت . اين پيشرفت شامل مدارات تحليل كننده الكترونيكي مجتمع نيز خواهد بود . گام بعدي مي تواند اضافه كردن يك ميكرو كامپيوتر باشد كه به دليل هزينه زياد احتمالا فقط براي موارد خاص به كار رود .

همچنين در آينده سنسور هاي ميكرو مكانيكي نقش مهمي ايفا خواهند كرد و واحد سنسور بخش تحليل گر الكترونيكي و راه انداز همگي روي تراشه واحدي قرار داده مي شوند .

و با روند رشد فعلي كامپيوترها ، سنسور ديجيتالي نيز يك محصول 
ايده آل خواهد بود .