# اصول انرژي هسته اي

# مقدمه

استراتژيكي به عنوان نياز اقتصادي براي نيروگاههاي هسته اي در ايالات متحده و در حقيقت در بيشتر جهان وجود دارد.اهميت اين استراتژيك در مرحله مقدماتي اين است كه در عمل يك نيروگاه هسته اي بزرگ مي تواند روزانه حدود 50 هزار بشكه نفت براي ما ذخيره اقتصادي داشته باشد.اگر فرض كنيم هر بشكه نفت 30 يا 40  دلار (در سال 1982)ارزش داشته باشد يك نيروگاه هسته اي مي تواند سود زيادي براي كشور خودش در مدت زمان كمي ايجاد كند.براي آن كشورهايي كه بر فروش نفت تكيه كرده اند يا اينكه نفت ندارند و نيز براي كشورهايي كه صادر كننده نفت مي باشند نيروگاه هسته اي مي واند انها را بيمه كند براي زماني كه نفت آنها تمام شود.شروع نسبتا كم در همكنون اطمينان مي بخشد كه آنها عقب نخواهند ماند زماني كه مجبور به استفاده از انرژي هسته اي خواهيم بود.

هزينه اي كه يك كيلووات ساعت انرژي الكتريكي كه از انرژي هسته اي بدست مي آيد برابر يا حتي پايينتر از هزينه اي ايست كه آن از زغال سنگ بدست مي آيد . از ديگر مزاياي آن عدم وجود مشكلات محيطي است كه اين مشكلات و همچنين نبودن ايمني كافي در معادن مشكلات كار و تنگ راههاي انتقالي در نيروگاههاي با سوخت زغال سنگ يا نفت وجود دارد.گاز طبيعي نيز خوب است.نسبتا سوخت تميزي مي باشد.اما آن نيز مشكلات خود را در بسياري از كشورها دارد .كه در بعضي موارد بايد براي صنايع كوچك و مصارف خانگي نگه داشته شود .بنابر اين نيروگاههاي هسته اي موظف هستند كه انتخاب نسبي جامعه براي ايمني همگاني و خطر كمتر شوند.

منابع ديگر شامل ژنراتورهاي هيدرو الكتريك مي شوند كه تقريبا به طور كامل در چند نقطه از جهان توسعه يافته و پتانسيل هيدروالكتريك قابل توجهي دارند.انرژي خورشيدي نيز اگر چه در فضاهاي بيروني و فضاي خانگي و گرم كردن آب در بعضي از نقاط جهان مفيد مي باشد اما نمي تواند نقش اوليه اقتصادي براي منابع انرژي الكتريكي را داشته باشد.

در هر حال اين عقيده بسياري از جمله مؤلف مي باشد كه با وجود اينكه اين مشكلات در آينده براي توليد انرژي الكتريكي به مقدار زيائ وجود دارد باعث مي شود انرژي هسته اي اگر منابع مهمي نباشد به عنوان اوليه باشد.نشانه هاي آن همكنون در كشورهاي اروپايي و آسيايي مثلا فرانسه ژاپن وU.S.S.R آشكار ميباشد.

در جريان تگنولوژي نيروگاهها مطالعه سيستمهاي انرژي هسته اي ضروري به نظر مي رسد . ما بايد اين فصل را شروع كنيم با پوشاندن فرايندي كه توليد بالايي را به ما ميدهد.اين شامل شكافتن هسته  تركيب هسته اي و انواع مختلف از اثر متقابل نوترون هسته ها و راديواكتيويتي مي باشد . دو فصل بعدي به دو نوع نيروگاه هسته اي اشاره دارد كه مورد استفاده يا در دست ساختمان مي باشند

ساختمان اتم

در سال 1803 جان دالتون كوشش كرد كه قانون تركيبات شيميايي را توضيح دهد و فرضيه اتمي را به صورت ساده اما ناكاملبيان كرد0 او ادعا داشت كه همه عناصر از ذرات بسيار ريز اتم تشكيل يافته كه آن براي عناصر مختلف متفاوت است و تعيين كننده هويت و واكنشهاي شيميايي مواد است0 در سال 1811amado avogadro  نشان داد كه تئوري ملكولي پايه گذاري شده است بر روي ملكول ذراتي از مواد كه تشكيل يافته از تعداد محدودي اتم مشخص شده كه هر اتم نيز خودش از ذرات ديگري تشكيل يافته است كه در ميان اتم تمام عناصر عموميت دارد0

هر اتم تشكيل يافته از قسمت نسبتا سنگيني كه داراي بار نسبت به هسته است و تعدادي از بارهاي منفي سبكتر به نام الكترون كه در اوربيتهاي متفاوت در دور هسته قرار دارند0 هسته در درون از ذرات ديگري به نام پروتون تشكيل يافته است0 پروتون يكي از دو نوع مي باشد0 نوترون  كه از نظر الكتريكي خنثي و پروتون داراي بار مثبت مي باشد0بار الكتريكي پروتون هم اندازه بار الكتريكي الكترون اما بر خلاف آن مي باشد0 تعداد الكترونها در اوربيتها با تعداد پروتونها برابر مي باشد0

يك اتم ميتواند به اتم ديگر تبديل شودو با از دست دادن يا گرفتن بعضي از آن ذرات. بعضي از واكنشها منجر به تغيير كردن جرم  m  شده و بنابراين مقدار زيادي از انرژي E  آزاد يا جذب مي شود طبق قانون انيشتين طبق قانون انيشتين:         c  g      

كه در آن c  سرعت نور در خلا و g ضريب آشناي تغيير مهندسي مي باشد.(sec 9-4)  معادله (4-1)  براي تمام فرايندهاي فيزيكي شيميايي يا هسته اي كه در آن انرزي آزاد يا جذب مي شودبكار مي رود. به هر حال انرژي از نظر هسته اي دسته بندي مي شود اگر آن با تغيير در هسته اتم همراه باشد.شكل (9-1)  سه اتم را نشان مي دهد. هيدروژن هسته اي دارد كه از يك پروتون بدون نوترون و يك اربيتال تشكيل يافته است.اين تنها اتمي است كه نوترون ندارد.دوتريم يك پروتون و يك نوترون در هسته خود دارد يك اربيتال الكترون نيز دارد.هليم از دو پروتون دو نوترون و دو الكترون تشكيل يافته است.الكترونها در اربيتال هستند و هر كدام مقدار دهي شده اند بصورت يك تكه بارگذاري شده همانطور كه در شكل ديده مي شود.

جرم بيشتر اتم بخاطر هسته آن مي باشد.جرم سه ذره اوليه اتم بصورت زير است.

در اختصار amu واحدجرم اتم است كه واحدي براي جرم مي‎‎باشد كه تقريبا برابر است با 1.66*10^(-27) kg  يا 3.66*10^(-27)

IBm  . ااين سه ذره ساختمان اوليه و اصلي تشكيل دهنده تمام اتمها مي باشند . اتمها در جرم اتمي متفاوت مي باشند زيرا آنها از تعداد متفاوتي از اين سه ذره تشكيل يافته اند.

اتمها با نوكلئويي كه داراي تعداد يكساني پروتون مي‎باشند داراي خواص فيزيكي و شيميايي يكساني مي‎باشند و بيشتر در جرمشان متفاوت هستند كه آنها ايزوتوپ ناميده مي شوند. براي مثال دوتريم خيلي اوقات هيدروژن سنگين ناميده مي شودكه يكي از ايزوتوپهاي هيدروژن ناميده مي باشد كه آن يكي از 6660 رخداد طبيعي هيدروژن مي باشد كه در تركيب با اكسيژن هيدروژن معمولي توليد آب معمولي يا آب ساده و دوتريم توليد آب سنگين مي نمايد. تعداد پروتونها در هسته عدد اتمي (   z  )    ناميده مي شودو تعداد كل نوترونها در هسته عدد جرمي (    A  )  ناميده مي شود . جرم يك نوترون يا پروتون تقريبا نزديك يك amu  مي باشد . A  عدد صحيح نزديك به جرم هسته مي باشد كه در واقع برابر با جرم اتمي يك اتم مي باشد .

ايزوتوپهاي يك عنصر داراي عدد اتمي يكسان اما عدد جرمي متفاوت مي باشند . يك اتم به طور قراردادي به صورت زير نشان داده مي شود.             Z X A

كه در آن X نشانه شيميايي مي باشد. پس هيدروژن را بصورت 1H1 و دوتريم را بصورت 1H2 يا 1D2 و هليم معمولي را بصورت 2He4 نشان مي دهند. براي ذراتي كه پروتون ندارندزيرنويس اندازه و علامت بار الكتريكي را نشان مي‎دهد. بنابراين‎يك الكترون رابصورت -1e 0(و بعضي مواقع e - يا B- )و نوترون را بصورت 0n1 نشان مي دهند. در سيستمهاي ديگري اين اعداد را بصورت AzX نشان مي دهند كه در اين متن استفاده نشده است.

بسياري از عناصر (به عنوان مثال هيدروژن و بالاتر) به صورت طبيعي تركيبي از ايزوتوپها با نسبت فراواني متغيرنمايان مي شوند. براي مثال اورانيوم طبيعي  282/99 درصد جرمش U235 و 712/0 درصد جرمشU238 و006/0 درصد جرمشU234 است كه اگر عدد اتمي آن گذاشته نشود در همه موارد 92 مي‎باشد. بسياري از ايزوتوپها كه در طبيعت يافت نمي شونددر لابراتورها يا راكتورهاي هسته اي تركيب مي شوند. به عنوان مثال براي اورانيوم 14 ايزوتوپ شناسايي شده كه دامنه عدد اتمي آن بين 227 تا 240 مي باشد.

عناصري كه نشانه شيميايي آنها شناخته شده است و عدد اتمي آن به ترتيب درA  p p  ثبت شده است شكل 2-9	به طور خلاصه ساختمان 1H1 و He4 و بعضي از اتمهاي سنگين تر و نحوه توزيع الكترونها در اوربيتهاي مختلف را نشان مي دهد.

دو ذره مهم ديگر پوزيترون و نوترينو است. پوزيترون الكترون با بار مثبت استكه به صورت  +1e0وe+ ياB+ نشان داده مي شود. نوترينو(نوترون كوچك) ذره الكتريكي خنثي است كه از راه آزمايش به سختي مي توان آن را مشاهده كرد. نخستين بار اثبات وجود نوترينو از راه تئوري بود. در فرايندهاي هسته اي هنگامي كه ذره B از هم نوع خودمنتشر يا گرفته مي شود انرژي بدست آمده(بسته به جرم كم شده) تمام انرژي محاسبه شده از انتشارذره B وبرگشتن هسته به حالت اوليه نيست.اين نظريه ابتداتوسط wolfgang pauli در1934  مطرح شد0 نوترينو همزمان در اين فرآيند خارج ميشود و باعث ايجاد توازن در انرژي مي شود و اغلب بيشتر آن مقداري است كه ذره B ايجاد مي كند0نكته مهم در مورد نوترينو اين است كه اغلب %5 كل انرژي توليد شده در شكافتن هسته بر عهده آن مي باشد0اين انرژي به طور كلي از بين مي رود زيرا نوترينو از خود واكنش نشان نمي دهدو توسط مواد سازنده عملي متوقف نمي شود. نوترينو با  υنشان داده ميشود.

بسياري از زير ذرات اتمي ديگر وجود دارد. به عنوان مثال مزون كه ذره بي ثباتي از نظر مثبت يا منفي يا خنثي بودن است كه جرمي متوسط ما بين الكترون و پروتون را دارا است. آنها بين نوترونها حركت مي كنند و باعث ايجاد نيرو بين نوترونها مي شوند. به هر حال بحث در مورد اين ذرات و ذرات ديگر هدف اين كتاب نمي باشد. الكتروني كه در خارجي ترين لايه اوربيت اتم وجود دارد الكترون ظرفيت ناميده ميشودو بيروني ترين لايه نيز لايه ظرفيت است. بنابراين هيدروژن يك الكترون  ظرفيت دارد ولايه k آن لايه ظرفيت آن است. ويژگيهاي شيميايي يك عنصر وابسته به تعداد الكترونهاي ظرفيت مي باشد. الكترونها بخش كوچكي از واكنشهاي شيميايي رابر عهده دارند.

3-9 معادلهاي شيميايي و هسته اي

فرايندهاي شيميايي در برگيرنده تركيب يا جدا سازي تمام اتمها مي باشد براي مثال

c+o2→co2                                              (9-2)

اين فرايند با آزاد ساختن 4 الكترون ولت(e v) همراه است. يك الكترون ولت واحدي از انرژي است كه به  طور معمول براي مهندسي هسته اي به كار مي رود.

1 ev= 1.6021*10-19                                                        =1.519*10-22   Btu =4.44 *10-26  kwh

يك ميليون الكترون ولت برابر است با 1Mev=106ev

در فرايندهاي شيميايي هر اتم به طور كامل شركت مي كنند و هويت خويش را حفظ مي كنند. اگر ملكولي تغيير كند تنها الكترونهاي ظرفيت خويش را مبادله يا به اشتراك گذاشته است. نوكلئو(nuclei)  ساده شده است. در معادلهاي شيميايي اتمهاي موجود در محصول(طرف راست معادله) بيشتر از واكنش دهندها است(طرف چپ معادله. مثال ديگر اين است كه دي‎‎‎‎اكسيد اورانيوم(uo2) به تترا فلورايد اورانيوم(uf 4) تبديل مي شود كه نمك سبز خوانده مي شود. اين فرايند به وسيله گرما دادن به u o2 در اتمسفرفشار بالا و بدون آب فلورايد هيدروژن(H f ) انجام مي شود كه در محصول بخار آب نيز نمايان ميشود.

( 9-4)   U  f4  Uo2  + 4Hf → 2H20 +

بخار آب از بين مي رود و uf 4 براي تهيه كردن گاز هگزا فلورايد اورانيوم(uf 6) به كار مي رود كه براي جداسازي اورانيوم 238 (U238) و اورانيوم 235 (U235) از اورانيوم معمولي به روش انتشار گازبه كار مي رود. فلوئور فقط داراي يك ايزوتوپ 000 است و بنابراين مولكول تركيبي از اورانيوم و فلوئور داراي جرم مولكولي است كه تنها وابسته به ايزوتوپ اورانيوم مي باشد.

فرايندهاي شيميايي و هسته اي هم گرماگير وهم گرمازا هستند كه هر دو هم انرژي جذب كرده و هم انتشار مي دهند. زيرا جرم و انرژي قابل تبديل به يكديگر مي باشند(معادله 1-9)فرايندهاي شيميايي كه در بردارنده انرژي هستند باعث مي شوند در فرايندهاي گرماده جرم كاهش ودر فرايندهايگرماگير جرم افزايش يابد. به هر حال مقدار انرژي آزاد شده در فرايندهاي شيميايي به قدري كوچك است كه برابري مي كند با انرژي آزاد شده در فرايندهاي هسته اي و جرمي كه كم مي شود يا بدست مي آيد به طور محسوسي كوچك است. اين چيزي مي باشد كه ما را متقاعد به حفظ جرم  در فرايندهاي شيميايي مي كند. بدون شك اين يك فرض غلط اما آن يكي كاملا د قيق براي محاسبات معمولي مهندسي مي باشد.

در فرايندهاي هسته اي نوكلئو واكنش دهنده خود را در محصول نمايان نمي سازد. در عوض ما ممكن است ايزوتوپ هايي از واكنش يا ديگر نوكلئو را بيابيم. در توازن معادله هاي هسته اي ضروري است كه نوترونهاي يكسان يا معادل در دو طرف واكنش وجود داشته باشته باشند براي مثال اگر N , M , L , kنشانه هاي شيميايي باشند معادله هسته اي متناظربايد شبيه زير باشد.

Z1KA1+z2LA2→z3MA3+z4NA4   (9-4)

## براي توازن معادله 4-9 بايد روابط زير برقرار باشد

Z   1+Z2=Z3+Z4

A   1+A2=A3+A4

گاهي اوقات نشانه هاي γ,υ نيز در دو طرف محصول اضافه مي گردد. براي نشان دادن به ترتيب انتشار تشعشع هاي الكترومغناطيسي نوترينو هر دو اينها تاثيري در توازن معادله ندارند زيرا داراي عدد اتمي و جرمي صفر مي باشند. اما اغلب انرژي زيادي را دربردارند.

اگرچه عدد جرمي در واكنش هاي هسته اي حفظ ميشود. جرم ايزوتوپهابا دو طرف معادله متوازن نيست .انرژيهاي  گرماده يا گرماگير به ترتيب وقتي ظاهر ميشوند كه كاهش يا افزايش در جرم داشته باشيم.

در مثال 1-9 يك واكنش گرماده روي مي دهد هنگامي كه آلومينيم معمولي را بوسيله ذرات α پر انرژي بمباران كنيم(هليم4). نتيجه Si30 (يكي از ايزوتوپهاي سنگين سيليكون كه ايزوتوپ فراوان 	كه ايزوتوپ فراوان آن داراي عدد جرمي 28 مي باشد) است.در اين واكنش ذرات بسيار ريزي منتشر مي شود. واكنش كامل را نوشته و تغييرات در جرم را محاسبه مي كنيم.

1  3Al27+2He4→14Si30+Z,4XA,4

كه Xنشانه ذره اي مي باشد كه هنوز ناشناخته است.توازن به ما مي دهد

Z4=13+2-14=1   ,   A4=27+4-30=1

تنها ذره اي كه در اين معادله صدق مي كندپروتون مي باشد. بنابراين صورت كامل معادله بصورت زير است.

1   3Al27+2He4→14Si30+1H1

جرم ايزوتوپهاي عناصري كه در اين واكنش شركت داشته اند  بصورت زير است:

Al27                 26.98153     amu   واكنش دهنده

He4                  4.00260       amu

30.98413     amu                   total

Si30                  29.97376     amu   محصولات

H 1                   1.00783      amu

total                  30.98159     amu

بنابر اين در اينجا كاهش جرم به اندازه Δ mداشته ايم:

Δ m=30.98159-30.98143=-0.00254

انرژي بدست آمده منفي است و انرژي آزاد شده يا واكنش گرماده بوده است.در واكنشهاي هسته اي نتيجه و ابسته به تفاوت كوچك بين اعداد بزرگ ميباشد كه اين باعث مي شود جرم ايزوتوپها 40 تا 50 تا تغيير مكان داشته باشد.

يك مثال براي واكنش هسته اي گرماگير بصورت زير است:7N14+2He4→8O17+1H1                              مجموع جرمهاي اين واكنش و محصولات آنها به ترتيب برابر است با:

14.00307+4.00260=18.00567  amu

16.99914+1.00783=18.00697  amu

بنابراين اضافه جرم به اندازه 0.0130 amuدر شبكه موجود است كه نشاندهنده آن است كه انرژي جذب شده و واكنش گرماگير بوده است .

در دو واكنش بالا ذره α داراي بار مثبت بايد داراي انرژي جنبشي بالايي براي غلبه برنيروي دفع الكتريكي شود و ذرات نيتروژن و آلومينيوم داراي بار مثبت رابمباران كند. واكنش هاي داراي انرژي جنبشي اوليه برابر با مجموع انرژي جنبشي ذره α و انرژي جنبشي هسته ها هستند. اگر چه انرژي نهايي نا چيز مي باشد.(اين فرايند شبيه آن است كه دماي مخلوط هوا و سوخت را تا دماي احتراق آن بالا برد بوسيله دادن انرژي فعالسازي به آن قبل از آنكه احتراق در آن رخ دهد.) هنگامي كه واكنش به پايان مي رسد انرژي كه آزاد شده برابر است با انرژي اوليه واكنش بعلاوه انرژي حاصل از كم شدن جرم(يا اضافه شدن جرم).

اين انرژي به شكل انرژي جنبشي ذرات حاصل شده ظاهر مي شودكه بصورت انرژي γ يا گاهي مواقع انرژي تحريك هسته هاي محصول ظاهر مي شود.اگر يكي به اندازه كافي تحريك شودانرژي جنبشي كل بين نوكلئوو ذرات تقسيم مي شود به طوري كه ذرات سبكتر داراي انرژي جنبشي بيشتري نسبت به ذرات سنگين هستند.

جرم ايزوتوپهايي كه در بالا استفاده مي شود شامل جرم الكترونهاي اوربيتال مي شود. به عنوان مثال جرم هستهAl27 برابر است با:

26.98153-13*0.0005486=26.97440    amu

در اين نوع موارد تصحيح نياز نمي باشد.زيرا تعداد يكساني الكترون در دو طرف معادله وجود دارد. براي مثال در معادله(6-9)انرژي كه توليد شده برابر است با تغيير جرم در نوكلئو كه از رابطه زير بدست مي آيد:

Δm=[(Msi-14me)+(MH-me)]-[(MAl-13me)+(MHe-2me)]

كه M جرم اتمي ايزوتوپ	 و me جرم الكترون ميباشدبه نظر مي رسد كه تعداد الكترون ها متوازن است و

Δm=(Msi+MH)-(MAl+MHe)

اين اصل هر نوتروني كه شامل شده باشد را در بر ميگيرد. (كه جرم نوترون 1.008665 amu شامل الكترونها نميشود) به طور عمومي (8-9 ) واكنش

Δm=ΣMmahsol-ΣMvakoneshكه جرم الكترون قابل صرفنظر است. اين معادله در هر جايي كه الكترون در هر دو طرف واكنش باشد به كار مي رود. به عنوان مثال:                                                           16S35→17Cl35+-1e0           (9-9)                                       در اين مورد

Δm=[(MCl-17me)+me]-(MS-16me)=MCl-MS

استثنايي كه در اين واكنش ها وجود دارد پوزيترون است.                                      6C11→5B11++1e0

در اين صورت

جرم دو الكترون اگر پوزيترون در طرف راست معادله باشد جمع مي شودو اگر در طرف چپ معادله باشد كم مي شود.

(4-9)انرژي ناشي از واكنش هاي هسته اي

انرژي كه از تغيير جرم در واكنش هاي هسته اي بدست مي آيد از قانون انيشتين قابل محاسبه مي باشد.

معادله (1-9)اين مطلب را بيان	 مي كند:

(9-1)                ΔE=(1/gc)*ΔmC2

كه gc ضريب تبديل است و داراي مقادير زير مي باشد:

1.0 kg.m/(N.S2)

1.0 g.cm2/(erg.s2)

32 .2 lBm.ft/(lbf.s2)

4.17*108 lBm.ft/(lbf.hv2)

0.965*1018 amu.cm2/(Mev.s2)

بنابراين اگر Δm بر حسب kg و Cبر حسب m/s باشد آنگاهΔE بر حسب ژول ميباشد.          C=3*108 m/s

معادله (1-9) مي تواند به صورت زير نيز نوشته شود:

(9-11)               ΔE(inj)=9*1016Δm(inkg)

اما چيزي كه براي جرم بيان كردنش راحتتر است amu=1.66*10-27kgمي باشد و براي انرژي ژول وMev است.

معادله(11-9) بصورتهاي زيرروابطي مناسب براي بخاطر ماندن مي شود:

(9-12)  ΔE(inj)=1.49*10-10Δm(in amu)

(9-13)      ΔE(inMev)=931Δm(in amu)

بنابراين‎براي‎ مثال‎ واكنش 0.002454*931=2.365Mev -انرژي توليد مي كند. ضريب تبديل انرژي-جرم در جدول (1-9) آمده است.

(5-9) شكافتن و تركيب هسته اي:

چيزهايي كه در توليد انرژي هسته اي مهم است عبارتند از تركيب ، شكافتن ، و پرتو افشاني.

پرتو افشاني در بخش (8-9) مورد بحث قرار مي گيرد.

در تركيب دو يا چند هسته سبك با هم تركيب شده و تشكيل هسته اي سنگين تر مي دهند . در شكاف هسته اي، يك هستهسنگين شكاف بر مي دارد و تشكيل دو يا چند هسته سبكتر را مي دهد.در هر دو مورد كاهش در جرم را داريم كه منجر به انرژي گرماده مي شود.

تركيب:

انرژي توسط خورشيد و ستا رگان بوسيله يك سري واكنش هاي تركيبي توليد مي شودبه طوريكه 4 هسته هيدروژن در يكسري واكنشها تركيب مي شوند كه ذرات ديگر را نيز در بر مي گيرند كه بطور مداوم در مسير واكنش پديدار و ناپديد مي شوند.

مثل He4 ، نيتروژن ، كربن و ديگر هسته ها.اما وقتي اوج مي گيرد كه يك هسته هليم و دو پوزيترون باشد

41H1→2He4+2+1e0           (9-14)

كه نتيجه كاهش جرم به اندازه 0.0276 amu كه برابر است با 25.7Mev . گرمايي كه در اين واكنش توليد مي شود دما را در هسته در حدود چندين ميليون درجه نگه مي دارد كه آن را براي راه انداختن و تقويت كردن واكنش بعدي به كار مي برند.

اگرچه در زمين شكاف پيشتر از (جلوتر از) تركيب در هر دو مورد اسلحه و ژنراتورهاي قدرت بوده است. پايه واكنش هاي تركيب نخستين بار در سال 1920 در هنگام پژوهش در بر روي ذرات شتاب دهنده كشف شده است. تركيبي كه به طورمصنوعي به وجود آمده ممكن است كامل شود هنگامي كه دو اتم سبك به يك اتم بزرگتر تركيب شوند. بطوريكه احتمال اينكه دو اتم با يكديگر برخورد داشته باشند بيشتر از چهار اتم مي باشد. واكنش 4 هيدروژن به طور متوسط براي كامل شدن حدود چند ميليون سال طول مي كشد در حالي كه واكنش دوتريم با دوتريم در حدود چند صدم ثانيه طول مي كشد.براي يك تركيب نياز است كه نو كلئو با بار مثبت داراي انرژي جنبشي شود براي غلبه بر نيروي دافعه الكتريكي بوسيله بالا بردن درجه حرارت تا چندين هزار ميليون درجه كه در پلاسما نتيجه مي دهد. از برخورد پلاسما با ديواره ها بايد جلوگيري نمود و آن را در يك دوره زماني (حدود چند ثانيه)بايد در حداقل چگالي محدود كرد. واكنش هاي تركيبي ، گرماي هسته اي نيز خوانده ميشوند چون دماي بالايي براي راه اندازي و تقويت آنها لازم است.

جدول (2-9) فرايندهاي تركيبي ممكن و مقدار انرژي كه آنها مي دهند را به ما ميدهند را به ما مي دهد.

حروف T,D,P,n به ترتيب علائم نوترون ، پوزيترون ، دوتريم و ترتيم (H3)است.

بسياري از مشكلات حل شده هستند وقتي كه راكتورهاي تركيبي مصنوعي تبديل به واقعي نشده اند.مهمترين اين مشكلات سختي در توليد و نگهداري كردن دماهاي بالا و ناپايداري در پلاسما ، تبديل انرژي تركيبي هسته اي به الكتريكي و بسياري از مشكلات ناشي از طبيعت. نيروگاههاي تركيبي در اين متن بحث نمي شوند.

شكافتن:

بر خلاف تركيب چند بار الكتريكي مشابه را در برميگيرد
كه به انرژي جنبشي بالايي نيازمند است. شكافتن ميتواند بوسيله نوترون انجام شود كه از نظر الكتريكي خنثي مي باشد كه مي تواند برخود كند و بشكافد هسته هاي با بار الكتريكي مثبت رادر سرعت هاي بالا ، متوسط و پايين بدون آنكه دفع شود. شكافت هسته اي مي تواند بوسيله ذرات ديگر نيز انجام شود اما نوترون تنها ذره اي است كه باعث تند شدن واكنش مي شود زيرا به ازاي هر نوتروني كه در يك شكافت جذب مي شود ، دو يا سه نوترون آزاد مي شود. اين باعث مي شود كه واكنش ادامه داشته باشد. فقط چند ايوتوپ رايج وجود دارد U233,PU239,U235 رايجترين ايزوتوپهايي هستند كه توسط نوترون با هر نوع انرژيي به كار ميروند. PU240,Th232,U238 ايزوتوپهايي هستند كه تنها با نوترون با انرژي بالا مورد استفاده قرار مي گيرند. به عنوان مثال يك طرح در شكل (3-9) نشان داده شده است.

92U235+0n1→54Xe140+38Sr94+20n1

محصولات فوري (بي درنگ) در واكنش هاي شكافتني مثل Sr94,Xe140 در بالا ، ريزه هاي شكافت ناميده مي شود. آنها و محصولات تجزيه شده (بخش 7-9) محصولات شكافت ناميده مي شوند شكل (4-9) اطلاعات مربوط به U235 بوسيله نوترون سريع و حرارتي (بخش 10-9 و 11-9) و PU239,U233 بوسيله نوترون حرارتي را نشان مي دهد. محصولات با عدد جرمي آنها نشان داده مي شوند.

(6-9) انرژي مربوط به سوخت يا شكافت :

واكنشهاي شكافتي زيادي وجود دارد كه مقدار انرژيهاي متفاوتي آزاد مي كنند مثلا واكنش(15-9) 196 Mevآزاد مي كند. به عنوان مثال ديگر

92U235+0n1→56Ba137+36Kr97+20n1 (9-16)

معادله بالا داراي توازن جرمي بصورت زير است:

235.0439+1.00867→136.9061+96.9212+2*1.00867

236.0526→235.8446

Δm=235.8446-236.0526=-0.2080 amu

بنا بر اين انرژي آزاد شده برابر است با :

ΔE=931*-0.2080=-193.6 Mev=-3.1*10-11 j=-2.937*10-11Btu

ميانگين انرژيي كه توسط U235آزاد مي شود 193Mev است. همين شكل تقريبا براي U233وPU239 نيز مي تواند به كار رود. اين مقدار انرژي بي درنگ بوده و در زمان شكافت آزاد مي شود. به هر حال انرژي بيشتري توليد شده بخاطر : 1- تجزيه تدريجي ريزه هاي شكافت به محصولات شكافت.

2- گيرندگي غير قابل شكافت نوترونهاي زيادي در واكنش كه انرژي زيادي توليد مي كند گرچه بسيار كمتر از شكافت مي باشد.

انرژي كلي كه در واكنش شكافتن توليد مي شود بيشتر از انرژي لحظه اي (بي درنگ) مي باشد و در حدود 2 00    Mevاست.

انرژيي كه از شكافت U235  1g حا صل مي شود برابر است با:

=(0.60225*1024)/(235.0439)*200 200Mev * (جرم ايزوتوپ)/(عدد آووگادرو)

=0.513*1024  Mev

=2.276*1024  kwh

=8.190*1010   j

=0.948   Mw-day

شكل مناسب ديگر براي يادآوري آن است كه راكتورهاي سوختي به ازا يك گرم از مواد رايج در حدود 1 Mw انرژي در هر روز توليد مي كنند. اين بيان مي شود براي سوختهايي كه مي سوزند.

اين شكل به كار مي روداگر سوخت كاملا از نوكلئوهاي مرسوم تشكيل يافته باشد و تمامي آنها بشكافند به هر حال راكتورهاي سوختي ايزوتوپهاي غير رايج از اورانيوم ، پلوتونيوم يا تئوريوم را نيز در بر دارند. سوخت تمامي اورانيوم ها و پلوتونيوم هاو ايزوتوپهاي كئوريوم تعريف شده است. ولي آلياژها و ديگر تركيبات شيميايي و مخلوط هايي از آنها را شامل نميشود. دوره مواد سوختي  كه به كار رفته است بر مي گرددبه سوختي كه به ديگر مواد اضافه شده است.

هر ايزوتوپ رايجي نمي تواند شكافته شود بخاطر توده شدن محصولات شكافته شده كه نوترونجذب مي كنند و سرانجام باعث توقف زنجير واكنش مي شوند. به اين دليل و دلايل متالوژيكي كه وجود دارد مثل ناتواني مواد سوختي براي عمل كردن در دماهاي بالايا حفظ كردن محصولات شكافتي گازها (مثل Xe وKr معادله(15-9)و (16-9)) در ساختمان آن براي پذيرفتن دوره زماني محدود ، مقدار burnup بسيار پايين تر از اين شكل ميباشد. به هر حال آنها تا حدي بوسيله شكافتن بعضي عنصرهاي مرسوم مثل Pu239 كه به تازگي به عنصرپرثمر مثل U239 تبديل شده است افزايش يافته اند. بسته به نوع سوخت و غني سازي (درصد جرم سوخت رايج در كل سوخت) ممكن است از 1000 به10000Mw.day/ton افزايش يابد.

(7-9) راديو اكتيويتي

راديو اكتيويتي يكي از منابع مهم انرژي براي وسايل قدرت كوچك مي باشدو يك منبع پرتو براي استفاده در پژوهش ، صنعت ،پزشكي و بسياري ديگر از كاربردهاي گوناگون مي باشد.

اكثر ايزوتوپهايي كه به صورت طبيعي وجود دارند پايدار مي باشند. آنهايي كه پايدار نمي باشند راديو اكتيوآن دسته از ايزوتوپهاي سنگين عنصر تاليم(z=81)سرب (z=82) و بيسموت (z=83) وتمام ايزوتوپ هاي عناصر سنگينتر كه با پلانيوم (z=84) شروع مي شود است. تعداد كمي از ايزوتوپ هايي كه به طور طبيعي با جرم كم هستند نيز راديو اكتيو مي باشند. مثل In115,Rb87,K40 به علاوه هزاران ايزوتوپ مصنوعي با هر جرمي راديو اكتيو هستند . ايزوتوپ هاي راديو اكتيو طبيعي و مصنوعي كه راديو ايزوتوپ (ايزوتوپ پرتوزا) نيز ناميده مي شوند داراي مكانيزم تجزيه مشابه مي باشند. شكل(5-9) نمودار z-n از ايزوتوپ هاي شناخته شده را نشان مي دهد. راديو اكتيويتيايزوتوپ هاي راديو اكتيو كه به طور مداوم تجزيه خود به خودي (بدون كمك خارجي انجام مي دهندتعريف مي شود كه معمولا با انتشار يك يا چند ذره كوچكتر از هسته اصلي خود همراه ميباشد كه آن را به هسته ديگر يا كوچكتر از همان نوع تغيير مي دهد.

هسته اصلي به هسته اي گفته مي شود كه به هسته هاي كوچكتر كه اصطلاحا دختر گفته مي شود تجزيه ميشود. هسته هاي كوچكتر (دختر) ممكن است پايدار يا ناپايدار باشندو آنقدر به صورت پياپي تجزيه مي شوندتا اينكه به ايزوتوپ پايداري برسند. يك مثال براي راديواكتيويتي بصورت زير است :

(9-17)       49In115→50Sn115+-1e0

كه هسته اصلي In115 كه راديو ايزوتوپ طبيعي است و هسته كوچك Sn115 پايدار مي باشد.

راديو اكتيويتي معمولا با كاهش جرم همراه است و بنابراين هميشه گرماده مي باشد. انرژي كه آزاد شده به صورت انرژي جنبشي و مربوط به ذرات انتشار يافته مي باشد و بصورت اشعه γ است. ذرات سبكتر با سرعت بالا خارج مي شوند در حالي كه ذرات سنگين تر با سرعتي بسيار پايين در جهت مخالف به جاي خود برمي گردند.

راديو ايزوتوپ هاي طبيعي از خود ذرات يا اشعه β ,α يا γرا انتشار مي دهند. ايزوتوپ هاي مصنوعي علاوه بر ذرات يا واكنش هاي بالا پوزيترون ، نوترون و اوربيتال جذب الكترون كه تسخير K ناميده مي شود را انتشار مي دهند. به علاوه نشر نوترينوهمراه نشر  β است.

تجزيه آلفا : ذره آلفا نوكلئو هليم مي باشد كه شامل دو پروتون و دو نوترون است. آنها به طور عمومي از نوكلئو راديو اكتيو سنگينتر منتشر مي شوند. به عنوان مثال تجزيه Pu239 به U235

94Pu239→92U235+2He4     (9-18)

تجزيه بتا : يك مثال براي تجزيه بتا در معادله (17-9) آمده است

(9-19)              82Pb214→83Bi214+-1e0+υ

كه در آن υ نشان نوترينو مي باشد كه اغلب از معادله افت مي كند. نيروي نافذ ذره β كوچك است كه برابري مي كند با اشعه γ اما از ذره α بزرگتر مي باشد. تجزيه ذره α,β معمولا با انتشار اشعه γ همراه است.

اشعه گاما : اين يك اشعه الكترو مغناطيسي با طول موج بسيار كوتاه و فركانس بسيار بالا مي باشد و بنابراين داراي انرژي زيادي است. اشعه γ و x  از نظر فيزيكي مشابه اما از نظر منشا و انرژي متفاوت مي‎باشند. اشعه γ از هسته و اشعه x از اتم بخاطر تغيير در اوربيتال الكترون يا تراز انرژي مي باشد. طول موج γ متوسط مي باشد در حدود يك دهم اشعه x اگر چه رنج تا حدي با هم برابر است . تجزيه گاما تغييري در عدد اتمي يا جرمي ايجاد نمي كند.

تجزيه پوزيترون : تجزيه پوزيترون هنگامي رخ مي دهد كه هسته راديو اكتيو شامل پروتون زيادي باشد. آن به طور موثر پروتون را به نوترون تبديل مي كند . به عنوان مثال :

7Ni13→6C13++1e0     (9-20)

بخاطر اينكه هسته هاي تجزيه شده يك پروتون از هسته اصلي كمتر دارند يك الكترون اوربيتال جذب ميشودتا اين كه اتم شكل طبيعي خود را حفظ كند. آن با پوزيترون انتشار يافته بر طبق زير انتشار مي شوند.

+1e0+-1e0→ZY      (9-21)

دو ذره كه در معرض فرآيند نابودي قرار مي گيرند انرژي γ توليد مي كنند معادل مجموع ما بقي جرمشان يا

-(2*0.0005486)931=-1.02   Mev .

واكنش معكوس فرآيند نابودي توليد جفت ناميده ميشود . در اين واكنش فوتون γ در كمترين انرژي 1.02  Mev جفت پوزيترون – الكترون را تشكيل مي دهد. اين واكنش گرما گير است كه انرژي را به جرم تبديل ميكند. اين واكنش در حضور ماده انجام شده و در خلا نمي باشد.

تسخير K : تسخير K زماني رخ مي دهد كه هسته داراي فوتون زياد باشد ام انرژي آستانه لازم 1.02Mev براي انتشار پوزيترون را ندارد. در عوض آن يك الكترون اوربيتال از نزديكترين اوربيت يا لايه نزديك به هسته كه لايه K ناميده مي شود تسخير مي كند. از اين رو به آن نام تسخير K را داده اند.فضاي خالي در لايه K توسط الكتروني كه از اوربيتال بالاتر سقوط مي كندپر مي شود. بنابراين تسخير K با انتشار اشعه X از اتم همراه مي باشد. تسخير K به طور موثر پروتون را به نوترون تبديل مي كند. اين فرايند در شكل (6-9) نشان داده شده است. يك مثال براي تسخير K بصورت زير است :

29Cu64+-1e0→28Ni64     (9-22)

بطوريكه Ni64 پايدار مي باشد چون هسته اصلي الكترون دريافت مي كند. نشان الكترون در سمت چپ معادله آمده است.

انتشار نوترون : اين پديده زماني رخ مي دهد كه هسته داراي انرژي انگيختگي بالايي باشد. انرژي اجباري بر نوترون در هسته ( انرژي كه بايد به هسته براي بيرون راندن نوترون اضافه شود) با عدد جرمي تغيير مي كند اما به طور ميانگين برابر 8 Mev است. بنابراين اگر انرژي برانگيختگي هسته در كمترين مقدار8Mev بودآن هسته مي تواند با انتشار نوترون تجزيه شود. به عنوان مثال

54Xe137→54Xe136+0n1

Xe137محصول شكافته شده حاصل از تجزيه β مربوط به شكافت In137 (كه پيش ماده ناميده مي شود) است. در تجزيه نوترون هسته كوچكتر ايزوتوپي از هسته اصلي مي باشد . اين پديده نادري مي باشد كه در راكتورهاي هسته اي پذيرفته شده و بطوريكه منبع شكافت تاخيري نوترون مي باشد و بيشترين اهميت را در كنترل راكتورها دارد.

(8-9) سرعت تجزيه و نيمه عمر

نشانه اي براي زماني كه طول مي كشد تا يك هسته راديو اكتيو ويژه تجزيه شود وجود ندارد. به هر حال اگر تعداد زيادي از نوكلئو راديو اكتيو از يك نوع وجود داشته باشند آمار صريحي وجود دارد كه شكاف هاي معين در مدت زمان هاي معين تجزيه خواهند شد. بنابراين اگر ما دو نمونه متفاوت داشته باشيم كه يكي شامل 1020 و ديگري شامل 1030 ايزوتوپ يكسان باشند ما در ميابيم كه يك شكاف يكسان در هر دو كه يك نيمه يا 1020/2 و1030/2 گفته مي شود در زماني مشابه تجزيه خواهند شد . به عبارت ديگر سرعت تجزيه فقط تابعي از عدد ايزوتوپ در هر زمان مي باشد.

سرعت تجزيه راديو اكتيو متفاوت است با سرعت واكنش شيميايي به طوريكه با دما به طورنمايي افزايش مي يابد كه در عمل دما ، فشار و حالتهاي فيزيكي و شيميايي ماده بي اثر مي باشد چه در گاز ، مايع ، يا حالت جامد و يا در تركيبات شيميايي يا ساير موارد.

اگر N عدد راديو اكتيو نوكلئو از يك نوع در هر زمان θ  و dN رشته تجزيه نسبت به افزايش زمان dθ : سرعت تجزيه –dN/dθ به طور مستقيم متناسب است با N

-dN/dθ=λN     (9-29)

λضريب متناسب است كه ثابت تجزيه گفته ميشود . اين ضريب داراي مقادير متفاوت براي ايزوتوپ هاي متفاوت است و ديمانسيون آن معمولا S-1 مي باشد.

انتگرال گيري بين زمان اختياري از θ=0 و زماني كه عدد راديو ايزوتوپ N0 است مي دهد :

-∫NN0dN/N=λ∫0θdθ

بنابراين                                    N=N0e-λθ   (9-25)

همچنين سرعت تجزيه λN ثبات A خوانده مي شود و معمولا داراي ديمانسيون فروپاشي بر ثانيه (dis/s) يا S-1 مي باشد. نخستين ثبات A0 برابر است با λN0 بنابراين                               A  =A0e-λθ     (9-26)

A عموما نشانه آهنگ تجزيه مي باشد كه در نيمه عمر به كار گرفته مي شود (θ1/2).اين زماني است كه در آن نيمي از ماده راديو اكتيو تجزيه مي شود يا نيمي از ثبات آنها گرفته مي شود ، بنابراين

N/N0=A/A0=1/2=e-λθ1/2

θ1/2=ln2/λ=0.6931/λ

و نيمه عمر رابطه عكس با ثابت تجزيه دارد. شروع در θ=0 و زماني كه N=N0 است يك نيمه از N0 بعد از يك نيمه عمر تجزيه مي شود. نيمي از اتمهاي باقيمانده يا 1/4 از N0 بعد از نيمه عمر دوم تجزيه مي شود. 1/8N0بعد از نيمه عمر سوم تجزيه مي شود و به همين ترتيب (جدول 4-9 و شكل 7-9). مقدار ماده باقيمانده بعد از n نيمه عمر برابر است با (1/2)n .

در تئوري بعد از مدت زمان بي نهايت تمامي ثبات گرفته مي شود. در جايي كه بعد از 10 نيمه عمر ثبات به 1/10 از يك درصد ماده اصلي كاهش مي يابد و در بسياري از مواد قابل چشم پوشي است. نيمه عمر در راديو ايزوتوپ ها از ميكرو ثانيه تا چندين ميليون سال  تغيير مي كند و دو نيمه عمر يكسان و مشابه وجود ندارد. آنها اثر انگشتهايي هستند كه بوسيله گونه هاي راديو اكتيو ويژه شناسايي شده است اين انجام ميشود  به وسيله  اندازه گيري تغييرات ثبات نسبت به زمان و محاسبه λ ازروي شيب ثبات به روي منحني نيمه لگاريتمي ، از θ1/2 و به اين ترتيب گونه هاي ناشناخته شناخته مي شوند.

موردهايي وجود دارد كه ايزوتوپ اصلي داراي دو انتقال و دو سرعت تجزيه و دو نيمه عمر مي باشد . در يك گونه نيمه عمر متفاوت نشان دهنده يك انتقال است. جدول (4-9) نيمه عمرها و نوع ثبات هاو راديو ايزوتوپ هاي مهم را نشان مي دهد. نكته اينكه ايزوتوپ هايي كه به سهولت شكاف پذير هستند مثل U233 ، U235 و Pu239 نيمه عمر بسيار بلند دارند به طوريكه ميتوانند براي زمان نامحدود ذخيره شوند. U233و Pu239 به طور مصنوعي حاصل مي شوند (به ترتيب از Th232 و U238 كه خودشان داراي عمر طولاني هستند) در حالي كه U235 به طور طبيعي يافت‎مي شود . انرژي به وسيله تجزيه محصولات شكافتي به طور مستمر توليد مي شود تا اينكه توليد انرژي  بعد از خاموش شدن راكتور به حداقل مقدار خود برسدو بايد كاملا به وسيله سيستمهاي خنك كننده كافي از بين برود.

مثال(2-9)راديوم 226 در گاز رادون تجزيه مي شود. محاسبه كنيد : 1- ضريب تجزيه را  2- ثبات اوليه براي يك گرم راديوم 226 . (عدد اتمي 226.0245 amu مي باشد)

حل:

1-

λ=0.6931/5.049*1010=1.3727*10-11  S-1

2-

A0=λN0=1.3727*10-11*2.6645*1021

=3.6576*1010    dis/s

بنابراين ثبات براي يك گرم از Ra226 بسيار كوچك بوده و برابري مي كند با با تعداد اتمها در آن و ممكن است ثابت عملي قابل توجهي باشد كه براي هر نوع با نيمه عمر نسبتا طولاني مناسب مي باشد. اندازه گيري هاي اوليه نشان داده بود كه ثبات يك گرم از راديوم برابر3.7*1010  dis/s مي شود به جاي تمام مقادير صحيح بالا .

3.7*1010به عنوان واحدي براي راديواكتيويتي پذيرفته شده بود و كوري ناميده مي شد. ميلي كوري كه يك هزارم كوري مي باشد واحدي معمول به حساب مي‎آيد.

(9-9) انرژي نوترون

بخاطر اينكه نوترون براي فرآيند شكافت ضروري مي باشد اين بخش وبخش بعدي به نوترون ها و اثرات متقابل آنها مي پردازد. مانند قبل انرژي جنبشي نوترون KEn از رابطه زير بدست مي آيد :

KEn=1/(2gc)*mnv2    (9-28)

كه

جرم نوترون m n=

سرعت نوترون v =

ضريب تبديل g c =

مدت جنبش گهگاه افت مي كند و نشانه KEn به En ساده شده است به طوريكه انرژي نوترون به معني انرژي جنبشي نوترون مي باشد En معمولا باev  يا Mev بيان مي شود

mn=1.00866   amu

پس

En=1/(2*.965*1018)*1.008665V2

يا En=5.227*10-19V2   Mev=5.227*10-13V2 ev

كه واحد 000 بر حسب سانتيمتر بر ثانيه مي باشد.

شكافت نوترون هايي كه اخيرا كشف شده است داراي انرژي مابين كمتر از 0.075 تا حدود 17 Mev است . وقتي آنها در ماده حركت مي كنند آنها با نوكلئو برخود كردهو سرعتشان كم مي شود بيشتر بوسيله نوكلئوهاي سبكتر . بنابراينمقداري از انرژيشان با تصادم هاي پي درپي رها مي كنند اين فرآيند پراكندگي نام دارد .

نوترون بر اساس انرژي به سه گروه طبقه بندي ميشود. سريع (بالاتر از 105 ev) ميانه و كند (كمتر از 1ev) . يكي از مهمترين طبقه بندي هاي راكتور رنج انرژي نوترون كه سبب شكافت مي شود مي باشد . راكتور سريع مقدمتا وابسته است به نوترون سريع براي شكافت . راكتور گرمايي اغلب براي نوترون هاي گرمايي مورد استفاده قرار مي گيرند .(بخش 10-9)

شكافت نوترون هايي كه اخيرا كشف شده است ادامه دارد به طور متوسط در حدود 2 درصد از راكتورهاي با انرژي شكافت آنها هم چنين بي درنگ يا به تاخير افتاده نيز مي باشد . نوترون هاي بي درنگ آن دسته هستند كه در زمان شكافت آزاد مي شوند ( در حدود 10-14 ثانيه )از خرده هاي شكافت همراه نوترون و پروتون كه نسبت يكساني با هسته اصلي دارند اما بزرگتر از آن دسته كه عدد جرمي بزرگتري دارند. نوترون هاي به تاخير افتاده در تجزيه راديو اكتيو بعضي از محصولات شكافت توليد مي شوند .(بخش 7-9)

فقط 0.645 درصد از كل نوترون هاي شكافتي در شكافت U235 تشكيل مي شوند .(كمتر از Pu239و U233 )انرژي آنها كوچك و با نوترون هاي بي درنگ برابري مي كنند اما آنها نقش مهمي را در كنترل راكتورها به عهده دارند .

نوترونهاي بي درنگ داراي توزيع انرژي به شكل (9-9) مي باشند و از طريق [85] داده شده اند. (از شكافت U235 و PU239)

n(E)dEn=√(2/πe)sinh√(2En)e-EndEn   (9-30)

كه در آن n(E) تعداد نوترون هايي مي بشند كه در واحد dEn داراي انرژي En مي باشند. اغلب نوترون هاي شكافت بي درنگ داراي انرژي كمتر از 1Mev مي باشند اما متوسط انرژي در حدود 2Mev مي باشد.

(10-9) نوترون هاي حرارتي

نوترونهاي شكافتي توسط مواد در هسته يا اينكه به تاخير مي افتند. يك پراكندگي متوسط موثر كه تعديل كننده يا كند ساز ناميده مي شود يكي از چيزهايي است كه داراي نوكلئو كوچك با پراكندگي نوترون بالا و احتمال جذب نوترون پايين مي باشد. مثل H و D (در H2O و D2O) ،C (كربن) و Be يا Beo . پايين ترين انرژي كه آنها رسيده اند آنهايي هستند كه آنها را در تعادل گرمايي با ملكولهايي از محيط كه در آن وجود دارند قرار داده اند. آنها حرارتي مي شوند و نوترونهاي حرارتي ناميده مي شوند كه گروه ويژه اي از نوترونهاي كند مي باشند.

نوترون هاي مشابه مولكولها در دماي معين داراي رنج وسيعي از انرژي و همچنين سرعت مي باشند. شكل (9-10a)توزيع سرعت در دودما در شكل (9-10b)نشان داده شده است كه بيان كننده قانون توزيع ماكسول مي باشد

000. دماي مطلق

بيشترين سرعت احتمالي برابر است با ماكزيمم عدد چگالي كه با ديفرانسيل گيري از معادله سمت راست (31-9)بدست مي آيد با 000 و قرار دادن مشتق برابر صفر . در نتيجه 000 انرژي متناظر با بيشترين سرعت احتمالي (كه با بيشترين انرژي احتمالي يكسان نمي‎باشد) بصورت زير است :

بنابراين انرژي يك ذره حرارتي شده از جرم آن مستقل و فقط تابعي از دماي مطلق محيط مي‎باشد . اين استقلال همچنين براي شيب منحني توزيع انرژي درست مي‎باشد بطوريكه هنگامي كه نوترون ها در محيط حرارتي مي‎شوند آنها داراي انرژي يكسان براي توزيع مولكولهاي محيط مي‎باشند. اگرچه سرعتها به جرم وابسته مي‎باشند و سرعت توزيع نوترون ها و ملكولها با يكديگر متفاوت است . به كار بردن جرم نوترون به صورت گرم و ثابت 000 در 000 مي‎دهد

كه 000 بر حسب كلوين مي‎باشد. جدول (5-9) شامل برخي نوترون هاي حرارتي ، بيشترين انرژي احتمالي و سرعت به صورت تابعي از دما مي‎باشد . سرعت 000 و انرژي 000 و دماي 000 گاهي مواقع شكستن‎هاي استاندارد براي نوترون‎هاي حرارتي گفته مي‎شودكه بطور عادي براي نوترون‎هاي با سرعت 000 جدول بندي شده است .نوترون‎هايي كه داراي انرژي بيشتر از حرارت مي‎باشند ، مثل آن دسته كه در فرآيند كند سازي راكتورهاي حرارتي هستند ، اپي‎نرمال نوترون ناميده مي‎شوند .

(11-9) فرض كنيد كه يك باريكه از نوترون‎هاي داراي انرژي با شدت 000 با بدنه يك هدف به مساحت 0000 و چگالي هسته‎اي (0000) برخود كند (شكل 11-9) نوكلئو داراي شعاع تقريبا يك هزارم آن اتمها مي‎باشد بنابراين داراي ناحيه تقاطع قسمت بندي شده مي‎باشدكه با باريكه نوترون رويارويي مي‎كندكه آن بسيار كوچك و با كل ناحيه هدف برابري مي‎كند . يك هسته را مورد بررسي قرار مي‎دهيم ما مي‎توانيم شباهتي بين تعداد زيادي شن به عنوان نوترون كه در(هسته) در مركز يك پنجره (منطقه هدف) انداخته مي شود.تعداد شنهايي كه به سبد برخورد مي‎كنند با ناحيه تقاطع قسمت بندي شده متناسب مي‎باشد.به هر حال تعداد برخوردها به سبد يا احتمال برخورد برابر است با  ناحيه تقاطع قسمت بندي شده سبد تقسيم بر ناحيه پنجره. ناحيه واقعي تقاطع قسمت بندي شده هسته از شعاع آن rc بدست مي آيد كه بوسيله [86] داده شده است.

rc=roA1/3    (9-36)

كه در آن ro ثابت تغيير براي نوكلئوهاي مختلف با متوسط 1.4*10-13  و A عدد جرمي مي باشد. ناحيه تقاطع قسمت بندي شده متوسط در حدود 10-24 cm2 مي باشد.

احتمال برخورد نوترون يا اثر متقابل بين نوكلئو متناسب است بايك ناحيه تقاطع قسمت بندي شده موثر(  ) مربوط به نوكلئو در مسائل كه به آن كراس سكشن ميكروسكوپيك يا واقعي واكنشها مي‎گويند وداراي نشانه σ مي باشد.اين با توجه به هسته ها نوع واكنش و انرژي نوترون تغيير مي كند.در شكل 11-9 تعداد نوكلئوها در حجم AΔX برابر است با NAΔX.وقتي كه باريكه نوترون از فاصله ΔX عبور مي كند بعضي از نوترونها در باريكه از بين برده مي‎شوند(بوسيله جذب يا پراكنده شدن).شكاف از بين رفته برابر است با نسبت ناحيه تقاطع قسمت بندي شده موثر نوكلئو σ(NAΔx) بر كل ناحيه A . بنابراين اگر در باريكه X و X+Δx بترتيب داراي شدت Iو I-ΔI باشيم آن از حد زير پيروي مي كند

σ واحدي براي ناحيه مي‎باشد.چون نوكلئو بسيار كوچك مي باشد cm2 واحد بسيار بزرگي مي باشد در عوض ناحيه حقيقي تقاطع قسمت بندي شده براي نوكلئو متوسط10-24 cm2 واحدي براي كراس سكشن ميكروسكوپي گرفته است كه نام بارن به آن داده‎اند.مقادير تقاطعهاي قسمت بندي شده از واحدهاي كوچك ميلي بارن تا چندين هزار بارن تغيير مي كند. نوترون ها داراي كراس سكشن‎هاي بسياري هرجا كه واكنش وجود داشته باشد هستند.مهمترين آنها كراس سكشن‎هاي پراكندگي و جذب مي‎باشد مثل σf,σc,σa,σs كه

σs : كراس سكشن‎ ميكروسكوپي مربوط به پراكندگي

σa=σc+σf : كراس‎سكشن‎ميكروسكوپي‎مربوط به جذب

σc: كراس سكشن‎‎ميكروسكوپي مربوط به تسخير تابش

σf: كراس سكشن‎ ميكروسكوپي مربوط به شكافت

گاهي مواقع كراس سكشن‎هاي كلي يعني σt داده مي‎‎شود كه:

σt=σs+σa+…

انرژي تقاطع هاي قسمت بندي شده براي برخي نوكلئوهاي مهم رسم شده در شكلهاي 12-9 تا 14-9 نشان داده شده است.

حاصل σN برابر است با كراس سكشن‎هاي كلي مربوط به نوكلئوهايي كه در واحد حجم وجود دارند به آن كراس سكشن‎ ماكروسكوپي گفته مي شود با نشانه Σ نشان داده مي شود .همچنين داراي واحد طول/1 مي‎باشد كه معمولا cm-1 است.بنابراين

(9-38a)    Σ=Nσ

و معادله (9-37a) مي تواند بصورت زير نوشته شود.

I=I0e-Σx    (9-37b)

كراس سكشن‎هاي ماكروسكوپي همچنين بر اساس واكنش‎هايي كه انجام مي دهند تعيين مي گردند. بنابراين Σf=Nσf ، Σs=Nσs و غيره. عمل متقابل براي كراس سكشن‎ ماكروسكوپي براي هر واكنش راه آزاد ميانه براي آن واكنش است .آن داري نشانه λ مي باشد كه نبايد با ضريب تجزيه در راديواكتيويتي اشتباه شود(بخش 8-9).

براي هر عنصري داراي جرم اتمي At و چگالي ρ (g/cm3) ، N (nuclie/cm3) مي تواند از رابطه زير محاسبه شود:

پاورقي:

پراكندگي به دونوع است:ارتجاعي و غير ارتجاعي.پراكندگي غير ارتجاعي هنگامي رخ مي دهد كه نوترون داراي انرژي بالا وجود داشته باشد و كاهش در انرژي جنبشي نوترون بخشي بصورت انرژي جنبشي و بخشي بصورت انرژي تحريك هسته ضربه خورده ظاهر شود.پراكندگي ارتجاعي هنگامي رخ مي دهد كه نوترون با انرژي پايين وجود داشته باشد و نوترون كند شده و انرژي كافي براي تحريك هسته را ندارد .نوترون ضربه خورده تحريك نمي شود و انرژي جنبشي هدر رفته از نوترون با انرژي بدست امده از هسته برابر است.

(12-9) شاد نوترون و سرعت واكنش

تعداد نوترونهايي كه در واحد سطح در واحد زمان در يك جهت عبور مي كند جريان نوترون ناميده مي شود و با 000 چگالي نوترون متناسب مي باشد . به هر حال در هسته راكتور نوترون در همه جهت ها حركت مي كند . اگر 000 چگالي نوترون (نوترون بر000) و000 سرعت نوترون 000 باشد حاصل 000 برابر است با تعداد نوترونهايي كه از واحد سطح در زمان در يك جهت عبور مي كنند و شاد نوترون 000 ناميده مي شود .    بنابراين

000 داراي واحد نوترون بر ثانيه 000 مي شود كه اغلب رها شده است. بخاطر اينكهشار تمامي نوترون ها در نقطه اي معين را شامل مي شود سرعت واكنش بين نوترون و نوكلئو متناسب با آن  است.

شارها معمولا متناسب با سرعت 000 مي باشند كه آن هم وابسته به انرژي است . اما اغلب براي پهناي رنج انرژي بيان شده اند مثل حرارتي و سريع آنها در مركز راكتور از ماكزيمم كه معمولا در مركز هندسي مي باشد تا مينيمم كه در كناره ها مي باشد تغيير مي‎‎‎كنند. در راكتورهاي حرارتي ناهمگن كه سوخت و تعديل كننده جدا از يكديگر مي باشند نوترون هاي شكافتي در سوخت به وجود مي آيند و در تعديل كننده حرارتي مي شوند . شارهاي سرعتي داراي 000 بالاتر از ميانگين در سوخت و پايين تر از ميا نگين در تعديل كننده مي باشند (شكل 15-9) .

ماكزيمم قدرت شارهاي حرارتي از 000 در راكتورهاي آموزشي تا بالاتر از 000 در راكتورهاي قدرت و آموزشي تغيير مي كند .

حال اگر محيط شامل نوكلئو با چگالي در معرض شاد نوترون با شدت 000 با شد ، سرعت واكنش بين نوكلئو و نوترون با استفاده از رابطه زير بدست مي آيد .

كه 000و000 كراسي سكشن ها مربوط به ذرات واكنش در مسائل مي باشد (جذب ، پراكنندگي و غيره).

مسئله 000 بيان مي كنند كه تعداد نوترون هايي در واحد وارد واكنش ويژه اي مي شوند (برابر است با تعداد واكنش ها) و حجم متناسب است با كل فاصله طي شده توسط نوترون ها در واحد حجم در يك دوره زماني (واحد زمان)000 و با تعداد كل نوكلئو در واحد حجم (00) و 000 احتمال واكنش ضريب تناسب مي‎باشد. به طور كلي از اين پس 000 در يك محيط ثابت مي باشد ، سرعت واكنش هاي ويژه (داراي ثابت000)به طور مستقيم برابر است با شاد نوترون . اين كافي خواهد بود تا بيان كند كه گرماي توليدي بع وسيله شكافت در يك نقطه معين در مركز راكتور با شاد نوترون در همان نقطه متناسب است . علم به توزيع شاد نوترون در هسته راكتور براي مطالعه توليد گرما و از بين رفتن آن در هسته ضروري مي باشد.

(13-9) اختلاف بين كراسي سكشن ها و انرژي نوترون

نمودار معمولا در مختصات تمام لگاريتمي رسم مي شود . در بسياري از موارد اما نه در همه كراسي سكشن‎‎ پراكندگي در مقايسه با كراسي سكشن جذب بسيار كوچك مي باشد بطوريكه كراسي سكشن كلي كه نشان داده مي شود بسيار نزديك با كراسي سكشنجذب است‎.  همچنين براي بسياري از نوكلئو ها كراسي شكشن پراكندگي با انرژي نوترون تغيير كمي مي كند .

اختلاف بين كراسي سكشن جذب و انرژي نوترون همانطور كه در شكلهاي (12-9) تا (14-9) نشان داده شده بوسيله سه ناحيه نمايان شده است كه با نوترونهاي داراي انرژي كه شروع مي شود اين ناحيه ها عبارتند از : 1- ناحيه 000 2- ناحيه رزونانس 3- ناحيه نوترونهاي سريع .

ناحيه 000 : در رنج هاي انرژي پايين كراسي سكشن جذب در بسياري از موارد اما نه در همه ، نوكلئو به طور معكوس با جذر انرژي نوترون 000 متناسب مي باشد

كه 000 و000 ثابت مي باشند و 000 جرم نوترون و 000 سرعت نوترون مي باشد . اين رابطه و باداشتن قانون 000 نشان مي دهد كه نوترون داراي احتمال جذب زياد توسط هسته را دارد اگر آن با سرعت پايين در حال حركت باشد و بنابراين آن مدت زيادي را در كنار هسته سپري خواهد كرد .

همچنين قانون 000 بفرم زير نيز مي تواند نوشته شود:

كه زير 000 1 و 2 به اختلاف انرژي نوترونها در رنج 000 بر مي گردد . كراسي سكشن جذب براي نوترون تك انرژي در ناحيه 000 مي تواند محاسبه شده باشد در هر انرژي از مقادير جدول بندي شده با0000 در نمودارهاي لگاريتمي (12-9) تا (14-9) ناحيه 000 يك خط راست با شيب 000 مي باشد . حد بالا در ناحيه 000 براي نوكلئوهاي متفاوت ، متفاوت مي باشد كه براي اينديم حول 000 ، براي كاديوم000 ، براي 000 000 و براي بورن 000 مي باشد.

ناحيه رزونانس : بدنبال ناحيه 000 اغلب نوترونهاي جذب كننده از خود يك يا چند پيك نشان مي دهند كه در انرژي معيني اتفاق مي افتد و پيك رزونانس ناميده مي شوند . آنها اين تاثير را بر نوترونها دارند كه آنها را در فرآيند ها كند مي كنند . نكته اينكه اينديم فقط داراي يك پيك است در حالي كه 000 و000 داراي پيكهاي بسياري مي باشند . اورانيوم 238 داراي رزونانس بالايي براي كراسي سكشن جذب مي‎باشد  كه بالاترين پيك آن حدود 4000 بارن مي‎باشد كه در 000 روي مي دهد . اين امر بر روي ساختمان راكتورهاي حرارتي اثر مي گذارد زيرا 000 بسياري از نوترونها كه از ناحيه عبور مي كنند را جذب مي كند و بر روي توازن نوترون راكتورها تاثير مي‎گذارد.

بسياري از عناصر بخصوص آنهايي كه عدد جرمي پايين دارند از خود رزونانس جذب نشان مي دهند و بنابراين مي توانند در مواد ساختمان راكتورها مورد استفاده قرار بگيرند بخصوص اگر كراسي سكشن جذب آنها پايين باشد .

ناحيه نوترون هاي سريع : بدنبال ناحيه رزونانس ، كراسي سكشنها معمولا با كاهش تدريجي رو به رو خواهند شد هنگامي كه انرژي نوترونها افزايش يابد . در انرژي هاي بسيار بالا مجموع كراسي سكشن جذب و پراكندگي به حدود دو برابر ناحيه كراسي سكشن واقعي مربوط به هسته مورد نظر مي رسد كه برابر است با 000 . با 000 با معادله (36-9) داريم

بنابراين در رنجهاي بسياربالاي انرژي نوترون كراسي سكشن كلي نسبتا پايين مي باشد كه معمولا كمتر از 5 بارن براي هر نوكلئو بزرگ مي باشد . بعضي از نوكلئو ها مثل بورون ، كربن و 000 مقداري رزونانس در انرژي هاي بالا از خود نشان مي دهند (شكل 12-9) اما پيك آن نسبتا پايين مي باشد و پديده زياد مهمي نيست .

(14-9) انواع راكتورهاي شكافتي :

با اطلاعاتي كه از كراسي سكشن سوخت هاي هسته اي و اختلاف آنها با انرژي نوترونها در دست داريم ما مي دانيم كه در شكافت يك نوترون توسط هسته اي كه قابل شكافت باشد  جذب مي شود . اما در اين ميان دو يا سه نوترون شكافتي سريع توليد شده است . تعداد دقيق كه نشان 000 را به ما خواهد داد در جدول (6-9)براي چند نوكلئو مرسوم داده شده است .

به منظور استفاده 000 در راكتورها به عنوان سوخت عمل كردن در سرعت ثابت كمتر از 000 نوترون بايد مصرف شود تا فرآيند شكافت اينجام شود . بعضي از تلفات از طريق دو راه اتفاق مي افتد :

- جذب غير قابل شكافت در مواد هسته راكتور كه شامل مواد ساختمان ، ديواره كانالهاي خنك كننده ، پوشش سوخت ، خنك كننده ، تعديل كننده و خود مواد سوختي .

2-تراوش هسته كه تابعي از مواد هسته و اندازه آن

مي باشد .

اغلب تراوش ها هنگامي رخ مي دهد كهراه آزاد ميانه نوترونها در مواد هسته بزرگ باشد و اگر اندازه راكتور كوچك باشد و نسبت سطح به حجم بزرگ باشد . به منظور اين بحث ما تراوش نوترونها را بهبود بخشيده و آنها را در جذب هاي غير قابل شكافت در مواد راكتورها علاوه بر سوخت خودشان به كار مي بريم . فقط متغيير ها كه گاهي جذب غير قابل شكافت يا شكافتي در سوخت مي شوند .

ساده‎ترين سوختي كه در راكتورها به كار مي رود اورانيوم طبيعي مي باشد . كه تركيبي از حدود 7/. درصد U235 3/99% U238و به مقدار كمي هم U234 مي باشد . حالا اجازه دهيد كه هسته راكتور را از جرم جامد با اين سوختهاي نسبتا ارزان و فراوان با سوراخهاي كوچك امكان پذير براي خنك كردن آان بسازيم (شكل 16-9)

اجازه دهيد تا با 110 نوترون سريع بوجود آمده با اين سوخت شروع كنيم و فرض كنيم كه 10 عدد از آنها در مدت عمر خود از هسته به بيرون نشست كنند. 100 نوترون باقيمانده در معرض پراكندگي ، تسخير تابش و شكافت در سوخت قرار مي گيرند. بخاطر اينكه منحني كراسي‎سكشنها يعني شكلهاي (13-9)و (14-9) شامل همه واكنش ها نمي شوند ما بايد از جدول (7-9)كه شامل ميانگين كراسي سكشنهاي واكنشهاي بالا براي U235 ، U238 و اورانيوم طبيعي است استفاده كنيم .

ميانگين انرژي براي نوترونهاي سريع تازه بوجود آمده برابر2Mev است . در اين انرژي كراس سكشن شكافت براي U238 در حدود 53/0 بارن مي باشد . به هر حال اكثريت اين نوترونها داراي انرژي احتمال بالايي مي باشند . البته كمتر از 1Mev (شكل 9-9) در حالي كه كراسي سكشن شكافت در اورانيوم طبيعي در مقايسه با كراسي سكشن پراكندگي بسيار پايين مي باشد طوري كه تعداد كمي از 100 نوترون اصلي در شكافت به كار خواهند رفت كه هر كدام 47/2 نوترون توليد مي‎كنند . اين توليد بسيار پايين تر از 100 نوترون اصلي است و به تنهايي نمي تواند واكنش زنجيري را ادامه دهد .

اكثريت بالايي از نوترونها به پايين ترين حد انرژي خواهند رسيد ، از راست به چپ در دياگرام كراس سكشن شكل (13-9) و (14-9). آنها مجبورند كه ابتدا از ناحيه جذب رزونانس عبور كنند . آنجا كراس سكشن رزونانس غير قابل شكافت مربوط به U 238 بسيار بزرگ مي باشد بطوريكه با اينكه كراس سكشن شكافت U235 افزايش مي يابد ، نوترونها به طور موثري از بين مي روند و به طور مجازي به ناحيه انرژي حرارتي نخواهند رسيد .

هم اكنون اگر تعديل كننده مخلوط ناهمگن باشد و در سراسر توده اورانيوم طبيعي پراكنده شود ، تعدادي از نوترونها بعد از گذراندن ناحيه انرژي رزونانس مربوط به U238 بوسيله تعديل كننده پراكنده ساز قوي كند خواهند شد . به هر حال بخاطر حضور U 238 در سراسر هسته ، تعداد كافي نوترون مربوط به  انرژي رزو نانس بوسيله U238 جذب خواهند شد بطوريكه تعداد محدودي از نوترونها به انرژي حرارتي خواهند رسيد كه تعداد آنها كمتر از 000 از 100 نوترون اصلي مي باشد و نوترونهاي شكافتي جديد كمتر از صد خواهند بود . اين علت باعث مي شود كه واكنش به سرعت تحليل رود .

بنابراين نگه داشتن زنجير واكنش در جرم اورانيوم طبيعي يا مخلوطي از اورانيوم طبيعي و تعديل كننده ممكن خواهند بود . در حقيقت اين امكان پذير خواهد بود كه دو صفحه اورانيوم را در تمتس با يكديگر در نهايت مطلوب نگه داريم بدون اينكه ترسي از واكنشهاي بحراني داشته باشيم .

به منظور قائل شدن به نيرويي ثابت و بحراني 3 روش قابل استفاده مي باشد :

- ساختن راكتورهاي ناهمگن 2- غني سازي سوخت

3- هر دو

اگر اورانيوم طبيعي يا به طور كلي سوختهايي كه كم غني شده اند مورد استفاده قرار گيرد سوخت بايد به عناصر جداگانه به شكل خار ، تركه ، صفحه ، سيلندر تو خالي ، گلوله و ... تقسيم شود .آنها در هسته قرار مي‎گيرند كه فضاي خالي بين آنها با تعديل كننده پر مي شود (شكل 9-17) . اين يك هسته راكتور ناهمگن مي باشد . بخاطر اينكه عناصر سوخت به نسبت كوچك هستند . نوترونهاي شكافتي تازه ايجاد شده ، حتي آنهايي كه نزديك به مركز عناصر هستند شانس خوبي براي رهايي قبل از رسيدن به انرژي رزونانس را دارند . بخاطر كراسي سكشن پراكندگي سوخت پايين و همچنين فاصله كوتاهي كه آن مجبور است طي كند تا به بيرون از عنصر برسد. فاصل در مقايسه با راه آزاد ميانه نوترون براي پراكنده شدن در سوخت كوتاه مي‎باشد . بنابراين اين نوترون دوره انرژي رزونانس رادر بيرون از عنصر سوخت صرف كرده و از تسخير رزونانس رهايي مي يابد . در تعديل كننده ، نوترون بر اثر برخوردهاي كمي حرارتي مي شود . هنگامي كه نوترون به سوخت باز مي گردد ، در انرژي هاي حرارتي ، احتمال شكافت بوسيله U235 بسيار بيشتر از جذب غير قابل شكافت از طريق U235 وU238 مي باشد و در نتيجه واكنش زنجيري سير مي شود .

در حقيقت بعضي از جذب هاي رزونانس اجتناب ناپذير مي باشد . اما كافي نيست براي اينكه از صرفه جويي نوترون جلوگيري نمايد . همچنين برخي از شكافتهاي U238 در انرژي هاي بالا در راكتورهاي ناهمگن روي ميدهد برخي از جذبهاي غير قابل شكافت 2 38 Uمنجر به توليد Pu239 ، ايزوتوپهاي مرسوم و فرآيندهاي مشابه يعني آن دسته كه در راكتورهاي زاينده سريع روي مي دهند مي‎شود .

بخاطر اينكه صرفه جويي نوترون بوسيله اورانيوم طبيعي شكل بدست مي آيد ، تعديل كننده مجبور است كه كراسي سكشن جذب نوترون بسيار پايين داشته باشد . اين آبهاي معمولي و ساير مواد هيدروژني مثل ارگانيكها  به عنوان تعديل كننده همراه اورانيوم طبيعي را حفظ مي كند زيرا آنها داراي كراس سكشن جذب نوترون بالا مي باشند و نتيجتا داراي نسبتهاي جذب را به كندي تعديل مي كنند . تمامي آب و ارگانيك تعديل شده و راكتورهاي خنك شده بايد سوخت كمي غني شده با U235 مصرف كنند . به هر حال راكتورهاي اورانيوم طبيعي نا همگن مي توانند همراه  تعديل كننده هايي كه از كراس سكشن جذب نوترون پايين مثل گرافيك ، آب سنگين و D2oساخته شوند . D2o راكتور آب سنگين ناميده مي شود و  (HWR)كه پايه كانديد راكتور مي باشد . (بخش 14-10)

روش دوم براي دست يافتن اين است كه سوخت بوسيله افزايش مصنوعي درصد U 235 (يا ديگر مواد مرسوم) در آن غني سازي شود . در اين روش اثر2  38 U

كمتر بيان مي شود . به هر حال سوختهاي كمتر غني شده (درصد) كم هنوز مجبورند از نوع ناهمگن باشند براي دليلهاي مشابه آنهايي كه اورانيوم طبيعي داده شده اند . آب معمولي كه به اشتباه آب سبك نيز ناميده مي شود مي تواند به عنوان تعديل كننده نيز بكار رود كه نتيجه دوباره در راكتورهاي ناهمگن حرارتي به كار مي رود .

راكتورهاي آب سبك به دو شكل اصلي هستند :

1- راكتورهاي با فشار آب (PWR)

2- راكتورهاي با آب جوش(BWR)

هر دو جزء شمار زيادي از راكتورها هستند كه در چند دهه اول قدرتهاي هسته اي ساخته شده اند .

سومين نوع از راكتورهاي حرارتي راكتور با گاز خنك كننده مي باشد  .(Gce)گاز خنك كننده هم  Co2 مي تواند باشد كه بخاطر چگالي پايين اش عليرقم وجود كربن تعديل كننده ضعيف مي باشد و هم مي تواند هليم باشد كه توانايي تعديل سازي را ندارد . تعديل ساز جامد مجزا مثل گرافيت ،  BeياBeo مورد استفاده قرار گرفته كه گرافيت انتخاب معمول مي‎‎‎‎‎‎‎‎باشد . نوعهاي مختلفي از اين چنين راكتورها وجود دارد كه شركت مكنوكس انگليس و نوعهاي USHTGR,AGRوTHTR آلمان از انواع آن مي باشد .

اندكي غني سازي بيشتر (در حدود 20 درصد) به راكتورهاي حرارتي ناهمگن اجازه مي دهد كه ساخته شوند . سوخت با تعديل كننده مخلوط شده وهم به شكل مايع كه در راكتور سوخت سيال ناميده مي شود و هم به شكل جامد مثل اورانيوم – هيدريدزيركونيم ياUo2 و مخلوط پلي اتيلن ظاهر مي شود . هيچ كدام از اينها به عنوان راكتورهاي قدرت ساخته نمي شوند.

در غني سازي سوخت بالا (بالاتر از 20 درصد ) سهم رزونانس U238 از اهميت اوليه آن بيشتر نمي باشد . سهمU235 در شكافت كراسي سكشن مخلوط بيشتر از اثر تسخير غير قابل شكافتU238 مي باشد . در اين مورد تعديل كننده ضروري نمي باشد و ممكن است كه ما راكتور سريعي داشته باشيم با توجه به مقدمه انرژي بالا ي نوترونها (سريع) براي شكافت . راكتورهاي سريع مي توانند همگن هم باشند ولي معمولا ناهمگن هستند . انرژي شكافت توليد شده در سوخت در همه نوعهاي راكتور بايد توسط خنك كننده از بين رود . كه راكتور را در دماي بالا ترك مي كند بعد از اينكه وارد آن مي شود .

سرعت از بين رفتن گرما بايد بصورتي باشد كه سوخت  در سلامت كامل دما عمل كند يا از جوشيدن محدود شود . انرژي كه توسط خنك كننده  به بيرون منتقل مي شود توسط سيكل ترموديناميك به انرژي الكتريكي تبديل مي شود . موضوع خوبي كه وجود دارد اين است كه در اغلب راكتورهاي حرارتي خنك كننده عادي يا آب سنگين به عنوان تعديل كننده مي توانند دو برابر شوند . راكتورهاي حرارتي خنك شده توسط گاز براي سرد شدن از Co2 وHe استفاده مي كنند و نياز به تعديل كننده مجزا دارند . راكتورهاي سريع از خنك كننده استفاده نمي كنند و نياز به خنك كننده دارند كه نوترونها را تعديل نكنند و آنها داراي ضريب انتقال گرماي بالا هستند بخاطر اينكه در هسته راكتورهاي سزيع چگالي قدرت بالايي وجود دارد . فلزات مايع بويژه سديم مذاب  (Na)معمولترين آنها مي باشد . اينچنين راكتورهايي ، راكتور زاينده سريع فلزات مذاب ناميده مي شوند (LMFBR). گازها و بويژه هليم به عنوان خنك كننده راكتورهاي سريع مورد توجه هستند . اينچنين راكتورهايي ، راكتور سريع خنك شده توسط گاز ناميده مي شود (GCFR) . جدول (8-9) انواع معمول راكتورهاي قدرت شكافت را در بر دارد كه بطور اقتصادي يا بطور جدي در جهان امروز در حال توسعه مي باشند .

(15-9) كنترل راكتور

روشهاي مختلفي براي كنترل راكتور ، شروع ، افزايش  – كاهش و خاموش كردن قدرت آن وجود دارد .

معمولترين روش كه مورد استفاده قرار گرفته است ميله كنترل مي باشد ، اين ميله ممكن است به شكل ميله سوخت خودش باشد و در سرتاسر هسته پراكنده شده باشد (شكل 17-9). آنها در عوض داشتن سوخت داراي جذب كننده هاي نوترون مي باشند كه زهر يا سم مي باشد مثل برن ، كاديوم يا اينديم . آنها داراي كراسي سكشن جذب نوترون بالا مي باشند (شكل 12-9) و در تكثير نوترون شركتي ندارند.

بعضي از ميله هاي كنترل به شكلي طراحي شده اند كه با جذب كننده هاي كافي براي تغيير توازن نوترون در هسته به كار مي روند به طوريكه كمتر از يك نوترون براي شكافت ترك مي شود براي هر نوتروني كه در شكافت به كار رفته است و يك موقعيت كه ممكن است منجر به كاهش قدرت يا خاموش شدن احتمالي آن شود . ميله كنترل بوسيله يك درايور عمل مي كند كه آن را به طرف داخل يا خارج حول نقطه توازن قدرت حركت مي دهد كه معمولا وضعيت كمي مدرج شده است . اگر ميله به طرف بيرون حركت كند قدرت تا سرعت ايمني افزايش پيدا مي كند  و اگر به طرف داخل حركت كند قدرت كاهش پيدا مي كند . در هر دو مورد اگر قدرت مورد نياز تامين شود ميله به وضعيت توازن خويش بر مي گردد .

همچنين ميله مي تواند براي تنظيم كردن مراحل انتخابي قدرت همراه هسته براي كمك به افزايش شعاع توزيع قدرت مورد استفاده قرار گيرد . همچنين منطقه بندي سوخت و استفاده از غني سازي مختلف سوخت در هسته (معمولا سه ناحيه متحدالمركز مورد استفاده قرار مي گيرد) و براي رسيدن به همين منظور مورد استفاده قرار گرفته است .

ميله كنترل ممكن است به طور ناگهاني و كاملا در داخل هسته قرار گيرد تا آن را براي يك مورد ضروري خاموش كند . اين چنين عملكردهايي را بستن فوري مي گويند . اين عمل مي تواند بصورت اتوماتيك يا وقتي توسط دكمه هاي رنگي آشكار بر روي صفحه كنترل راكتور در اتاق كنترل انجام شود . تعدادي از ميله ها ممكن است كه در داخل سيستم ساخته شوند بطوريكه در حالت عملكرد عادي كاملا از هسته عقب كشيده شده است كه تابعي انحصاري براي خاموش شدن با قرار گرفتن بر روي نياز دارد .

وضعيت تعادل با عمر هسته تغيير مي كند . وقتي كه بيشتر سوخت تخليه شد 000 با گذشت زمان شكافته مي شود . تعداد كمي نوترون توليد شده و اغلب نوترونها در يك واكنش غير قابل شكافت جذب مي شوند . ميله به آرامي به سمت وضعيت كمبود حركت داده مي شود (براي جبران كردن اين كمبود نوترون و در تعادل نگه داشتن هسته .

گفته مي شود كه ميله بايد داراي خاصيت راكتيويتي كافي باشد تا بتواند عملكرد كنترل را در طول عمر هسته ، تخليه سوخت ، خاموش كردن ايمني ، و اثراتي چون دوپلر ، 000 و 0000 را بپوشاند.