Top of Form

| Search: Lycos; Tripod; Dating Search. |  | Share This Page |  | Report Abuse |  | Build a Site |  | Browse Sites |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | « Previous ¦ Top 100 ¦ Next » |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bottom of Form

CNC

-------

كنترل عددي توسط كامپيوتر (cnc) شامل مراحل ساختي مي شود كه در آن ماشين براده برداري فرمانهاي لازم براي انجام كارهاي مختلف بر روي يك قطعه كار را توسط برنامه كامپيوتري نوشته شده توسط شخص عملگر (اپراتور) از كامپيوتر دريافت مي كند و به آن فرامين عمل مي نمايد.

كنترل كننده موجود در اين سيستم ها در حقيقت سه وظيفه اصلي زير را بر عهده دارد:

1)كنترل جهت دوران ابزار براده برداري يا قطعه كار

2)كنترل سرعت دوران ابزار براده برداري يا قطعه كار

3) كنترل مدت زمان دوران ابزار براده برداري يا قطعه كار

لازم به ذكر است كه در بعضي از ماشين هاي CNC قطعه كار ثابت بوده و ابزار براده برداري دوران مي نمايدبه اين ماشين ها فرز و عمليات انجام گرفته را MILING مي گويند و در بعضي ديگر از ماشينهاي براده برداري ابزار براده برداري ثابت بوده و قطعه كار دوران مي نمايد، به اين ماشين ها تراش و عمليات انجام گرفته را TURNING مي گويند .

فن آوري كنترل عددي NC يكي از پيشرفتهاي اساسي در صنعت توليد در 50 سال گذشته بوده است . توسط اين فن آوري نه تنها در ديگر زمينه هاي علمي و صنعتي پيشرفت سريعي حاصل شده بلكه استفاده از اين فن آوري باعث بالا بردن كميت و كيفيت قطعات توليدي نيز گرديده است .

مسير تكاملي NC

پايه هاي ساخت و توليد توسط ماشينهاي NC زمان انقلاب صنعتي بنا گرديد. در آن زمان كوشش هاي اوليه براي ساخت قطعات توسط ماشين هاي NC به قطعات اتومبيل از قبيل محور بادامك، پولي و تسمه محدود بود. اين كوشش ها بيشتر جنبه نمايشي داشت و به دليل قيمت بالاي اين گونه ماشين ها از جنبه اقتصادي مقرون به صرفه نبود.

در زمان جنگ جهاني دوم به صنعت NC توجه بيشتري گرديد زيرا در آن موقعيت زماني خاص هم كيفيت و هم كميت قطعات توليدي براي جنگ افزارها اهميت بسيار زيادي پيدا كرده بود . در آن زمان توليدات صنعتي از نظر كيفيت بسيار عالي بودند و ليكن از نظر كميت جوابگوي مسائل جنگ جهاني نبودند، به نحوي كه هر چه جمعيت زيادتر مي شد، كالاي توليدي از نظر كيفيت افت شديدي پيدا مي كرد و اين امر قطعا به خاطر عوامل انساني و خستگي هاي ناشي از كار زياد تر بود. بنابراين لازم گرديد كه تكنولوژي جديدي به وجود آيد كه در آن از خطاهاي انساني و خستگي هاي ناشي از كار زياد خبري نباشد و به عبارت ديگر به جاي آن كه انسان به ماشين فرمان دهد و ماشين را تنظيم نمايد ، كامپيوتر به ماشين فرمان دهد . در اين زمان بود كه شاخه جنوبي نيروي هوائي ايالات متحده آمريكا برآن شد تا با اين مشكل مقابله نمايد. براي اين منظور اين شاخه از ارتش آمريكا، كمپاني هاي متعددي را براي ساخت و توسعه ماشين هاي كنترل عددي به همكاري دعوت كرد. هدف از اين كار برآورده شدن احتياجات چهار گانه زير بود :

1)                 افزايش توليد

2)                 بهبود دقت و كميت قطعات توليدي

3)                 تثبيت قيمت توليد قطعات

4)                 ساخت قطعات پيچيده يا به عبارت ديگر انجام كارهاي غير ممكن

همچنين فن آوري كنترل عددي NC براي ساخت قطعاتي با مشخصات زير نيز مورد توجه قرار گرفت :

1)                 قطعاتي با سايزها و اشكال مختلف

2)                 قطعاتي كه با يك سري از مراحل مشابه ساخته مي شوند.

اولين قراداد در اين زمينه با شكرت پارسون ميشيگان منعقد شد. در اين قرارداد شركت پارسون موظف به طراحي نوعي سيستم كنترل عددي گرديد كه اين سيستم بتواند اسپيندل ماشين تراش را جهت دهي نماي. تاريخ اين قراداد 15 ژوئن سال 1949 ميلادي بود . با توجه به اين موضوع مي توان متوجه شدكه اين درخواست نتيجه مستقيم جنگ جهاني دوم بوده است.

در سال 1951 آزمايشگاه سرومكانيزم موسسه فن آوري ماساچوست از طرف شركت پارسون موظف به ساخت يك سيستم سرومكانيزم براي ابزار ماشين گرديد. در آن زمان MIT بر روي نوعي كامپيوتر نيز مشغول به كار بود. بنابراين تمام گسترش NC بر عهده MIT قرار گرفت . در سال 1952 اولين ماشين كنترل عددي سه محوره كه توسط كارت پانچ فرمان داده مي شد به وسيله بخش سرومكانيزم دانشگاه MIT ساخته شد.

در سال 1954 اين ماشين در معرض ديد عموم قرار گرفت و سه سال بعد اين ماشين در خط توليد قرار گرفت. در سال 1960 تكنولوژي كنترل عددي NC به طور گسترده اي باش استقبال عمومي مردم در ساير نقاط جهان مواجه گرديد و در ديگر نقاط جهان نيز محققان و پژوهشگران شروع به توليد انواع ماشينهاي NC نمودند. اكثر اين ماشين هاي اوليه احتياج به كد دهي بر روي نوارهاي كاغذي داشتند. اين كد دهي توسط ايجاد سوراخ هائي به وسيله دستگاه پانچ بر روي نوارهاي كاغذي صورت گرفت .

اين روش كد دهي ادامه داشت تا اين كه ايده كددهي و كنترل عددي توسط كامپيوتر CNC مطرح گرديد. در اين ايده يك كامپيوتر وظيفه كنترل ماشين و ابزار را بر عهده مي گرفت، در اوائل استفاده از CNC كنترل هاي مربوطه توانائي ذخيره حجم بزرگي از اطلاعات را نداشتند و فقط برنامه هائي با اندازه محدود توسط اينگونه CNC ها اجرا مي گرديد. در سالهاي 1955 تا 1960 دانشگاه MIT نوعي برنامه كامپيوتري به نام APT ابداع نمود كه در صنايع هوا فضا از آن استفاده مي شد و در حقيقت اولين نمونه از نرم افزارهاي امروزي قابل اجرا بر روي ماشين هاي CNC بود. در اين برنامه از لغات انگليسي براي توصيف شكل و حركت ابزار استفاده مي گرديد.

يكي از مزيتهاي مهم CNC ارتباطي است كه اين ماشين بين قسمت طراحي مهندسي و قسمت ساخت برقرار مي نمايد. به اين ترتيب كه مهندس طراح پس از استخراج كدهاي لازم براي ساخت قطعه اين كدها را در اختيار قسمت ساخت قرار مي دهد و از آنجا به بعد ديگر وظيفه قسمت ساخت است كه با وراد نمودن كدهاي كامپيوتري در نرم افزار مربوطه ساخت قطعه را بر عهده گيرد و مهندس طراح ديگر خود را درگير قسمت ساخت نمي نمايد.

امروزه ماشين هاي CNC  به قدري پيشرفت نموده اند كه با در اختيار داشتن 6 عدد از آنها در يك مركز ماشين كاري مي توان به طور همزمان عملياتي نظير قلاويز نمودن، رزرو كردن ، خزينه كردن ، براده برداري ، جوش نقطه اي و آبكاري را بر روي يك قطعه و با يك تنظيم اوليه انجام داد. امروزه كنترلرهاي كامپيوتري ماشين هاي كنترل عددي CNC  به قدري پيشرفت كرده اند كه توسط وارد نمودن كدهاي مربوط به قطعه خاص مي توان شكل قطعه اي كه قرار است ساخته شود را قبل از اين عمليات توسط ماشين صورت گيرد بر روي صفحه نمايشگر آنها مشاهده نمود. از مزاياي مهم ماشين هاي كنترل عددي CNC به ماشين ها كنترل عددي معمولي NC مي توان موارد زير را ذكر نمود :

1)                 قابليت برنامه نويسي و ذخيره برنامه در ماشين هاي CNC

2)                 قابليت ويرايش راحت تر برنامه در ماشين هاي  CNC

3)                 قابليت انعطاف بيشتر ماشين هاي CNC در مواجه شدن  با قطعات پيچيده

4)         توسط ماشين هاي CNC مي توان قسمت هاي جداگانه از يك قطعه 3 بعدي را كه برنامه آن به كامپيوتر داده شده است را به صورت زير برنامه استخراج نمود.

5)         قابليت ارتباط كامپيوتر موجود در ماشين هاي CNC با ديگر كامپيوترها توسط يك دستگاه مودم و انتقال كدها از مكاني به مكان ديگر.

معايب ماشين هاي كنترل عددي كامپيوتر CNC نسبت به ماشين هاي كنترل عددي معمولي NC را مي توان به شرح زير بيان داشت :

1)                 قيمت اين ماشينها نسبت به ماشين هاي NC بالاتر است.

2)                 كار با اين ماشين ها احتياج به دانش بالاتري نسبت به كار با ماشين هاي NC دارد .

فن آوري ميكرو كامپيوتر

كامپيوتر هاي مدرن ماشين هاي الكتريكي هستند كه محاسبات رياضي يا فازي را انجام مي دهند . بخش سخت افزار كامپيوتر به مجموعه و سايلي الكترونيكي و مغناطيسي و كلا خود كامپيوتر اطلاق مي گردد. منظور از نرم افزار كامپيوتر برنامه ايست كه شخص استفاده كننده آن را از طريق صفحه كليد يا ديگر ورودي ها در اختيار مجموعه سخت افزاري كامپيوتر مي گذارد . يك كامپيوتر از بخشهاي زير تشكيل مي گردد :

1ـ واحد پردازش مركزي CPU

2ـ حافظه

3ـ بخش ورودي ، خروجي

قسمت CPU وظيفه كنترل قسمت هاي مختلف كامپيوتر را بر عهده دارد. همچنين از حافظه براي نگهداري داده ها استفاده مي گردد. بخش حافظه از CPU فرمان دريافت مي كند . بخش ورودي خروجي علائمي را براي CPU  ارسال و از CPU دريافت مي كند. همچنين ممكن است قسمت هاي ديگري به كامپيوتر اضافه گردد كه براي كاركرد بهتر آن است و عبارتند از مانيتور پرينتر ، اسكنر و …

امروزه استفاده از كامپيوتر در صنايع مختلف رشد بسيار فزاينده اي پيدا كرده است به گونه اي كه هيچ صنعتي را نمي توان يافت كه در آن به نوعي از كامپيوتر استفاده نشده باشد .

اساس كامپيوتر

اگر چه كامپيوتر به ماشين هاي كنترل عددي اضافه گرديده و كارائي آنها را بالا برده وليكن كماكان قوانين معيني بي تغيير مانده است.

يكي از اين اصول ، اصل « كميت داده شده = كميت گرفته شده » مي باشد .

كاربرهاي CNC

از همان روزهاي اول اختراع ماشين هاي CNC كاربردهاي بسياري براي اين نوع ماشين ها وجود داشته است. گستره استفاده از ماشين ها كنترل عددي شامل عملياتي نظير فرزكاري تراشكاري ماشين هاي تخليه الكتريكي EDM سوراخكاري ، فرم دهي ، خم كاري ، ورق كاري و رباتيك مي باشد.

لازم به ذكر است كه صنايع هواپيمائي يكي از عمده ترين صنايع استفاده كننده از ماشين هاي كنتل عددي مي باشند . استفاده از ماشين هاي كنترل عددي در صنايع مختلف روبه گسترش است و به خاطر پيشرفت و گسترش روز افزون كامپيوترها ، قيمت ماشين هاي كنترل عددي امروزه در حال كاهش مي باشد و اين امر زمينه را براي استفاده از اين ماشين در ديگر صنايع مهيا مي نمايد.