كندانسور    condenser :

اگر بخار خروجي از توربين LP  را مستقيماً به فضا هدايت نمايند ، مقدار زيادي بخار هدر مي رود و اين از نظر مقدار زيادي آب مقطر كه تهيه و توليد آن هزينه زيادي دارد مقرون به صرفه نمي باشد و از طرفي ما احتياج به مقدار زيادي آب مقطر در سيكل داريم . بنابراين براي بالا بردن راندمان نيروگاه ار كندانسور استفاده مي شود تا بخارهاي خروجي توربين را به آب مقطر تبديل كنند .

وظايف اصلي كندانسور به دو مرحله خلاصه مي شود :

- كندانس ( تقطير ) بخارات خروجي از توربين LP

- صرفه جويي در آب تغذيه سيكل

كندانسور يك مبدل حرارتي است كه در آن بخارات توربين كه به صورت مرده مي باشد وارد آن مي گردد و با آب خنك كه از برج خنك كن  COOLING  TOWER  توسط پمپ C.W.P وارد كندانسور شده است برخورد مي كند و سرد شده و تقطير مي شود و در كف كندانسور در محفظه اي بنام  HOT  WELL  ( چاهك داغ ) جمع مي شود و از آنجا توسط كندانسه پمپها به داخل سيكل تزريق مي شود . كندانسورهاي نيروگاه شهيد رجائي از نوع جت پاششي        مي باشد .

در مورد كندانسور بايد پارامترهاي زير تحت كنترل دائمي باشند :

- سطح و ارتفاع آب درون كه توسط سيستمي در اتاق فرمان انجام مي گيرد .

- فشار داخل كندانسور كه به طور اتوماتيك توسط شيرهاي اطمينان اتمسفر فشار به حد مجاز رسانيده مي شوند .

محفظه داخل كندانسور با پوسته خارجي توربين LP  فيكس شده است و بخارات خروجي توربين LP  مستقيماً وارد كندانسور مي شود .

آب خنك از برج خنك كن وارد كندانسور مي شود گرماي بخار را گرفته و خود گرم مي شود و اين آب گرم توسط دو عدد ( Circulating  water  pump )  C.W.P  به برج خنك كن فرستاده مي شود تا آب دوباره سرد شود و به كندانسور برگردد .

پمپهاي C.W.P  فشار لازم براي خروج آب گرم از كندانسور تا برج خنك كن و برگشت از برج خنك كن تا كندانسور را تأمين مي كند .

مشخصات           Circulating  water  pump                                                 % 50 * 2 تعداد

GANZ  BUDAPEST  HUNGARY

6600 V                          3 ~                            50 HZ                        129 A

1100  KW                     423  rpm                   0.79     cos p

12500  kg

#### كندانسور پا ششي :

فلوي نرمال كندانسيت                                                                         H /3 M         26300

فشار بخار                                                                                                2 kg / cm     1967/0

درجه حرارت ورودي بخار                                                                                       Cْ  3/59

درجه حرارت آب خنك كن ورودي                                                                              Cْ  48

درجه حرارت طراحي هوا                                                                                              Cْ  30

مشخصات كندانسور    condenser :

نوع كندانسور                                                                JET  CONDANSER

شركت سازنده                                                                         EGI  مجارستان

فشار كندانسور                                               2 kg/cm       192   در بار  100 %

درجه حرارت كندانسور                                                                      Cْ   3/59

برج خنك كن                                                                 Dry  cooling  Tower

براي خنك كردن آبي كه در اثرتماس غير مستقيم با بخار در كندانسور افزايش دما يافته است از برج خنك كن استفاده مي كنيم . بدين ترتيب كه آبي كه دمايش افزايش يافته است از طرف خروجي كندانسور توسط دو عدد پمپ سيركوله   circulating  pump  و دو لوله كه نهايتاً به صورت يك لاين به سمت برج خنك كن هدايت مي شود .

برج خنك كن كه از يك شكل تقريباً استوانه اي به ارتفاع  m  150 تشكيل شده است ، كه در روي ديواره هاي آن تا ارتفاع m 15 داراي رادياتورهايي مي باشد كه اين رادياتورها به شكل   ^^^  در ديواره برج خنك كن قرار گرفته اند . در قسمت خارجي رادياتورها داراي        دريچه هايي با قابليت باز و بسته شدن براي هوا وجود دارد و از ارتفاع  m 15 به بالا بصورت استوانه اي براي مكش هوا از پايين به بالا ساخته شده است .

برج خنك كن نيروگاه از نوع خشك مي باشد . آب پس از وارد شدن به برج از ميان رادياتورها عبور كرده و بر اثر عبور جريان هوا از ميان رادياتورها آب خنك مي شود . تعداد اين برجها 4 عدد است . در هر برج 12 عدد پيك كولر داريم يعني به ازاي هر سكتور دو عدد پيك كولر داريم . ( 6 عدد سكتور دارد )

اگر بخواهيم سكتورها را آبگيري كنيم ابتدا ولودرين ورودي و خروجي را كه موتوري هستند بسته مي شود و سپس ولوهاي ورودي و خروجي سكتور باز مي شود و لذا آب به داخل رادياتورها تزريق مي شود .

ارتفاع برج نيز جهت اختلاف فشاري كه در اثر بالا رفتن با محيط ايجاد مي كند باعث مكش هوا مي شود . يكي از مسائل مهم در برج خنك كن اين است كه در اين قسمت وقتي آب رادياتور در اثر جريان هوا خنك مي شود ، انرژي خود را كه همان آب باشد از دست مي دهد و آب خنك مي شود ولي گرماي از دست داده شده چيزي معادل با انرژي است كه ما به برق توليد مي كنيم .

يعني مقدار زيادي از انرژي حرارتي كه توسط بويلر تأمين شده است در اين قسمت از دست داده مي شود و وارد محيط مي گردد كه اين امر سبب پائين آمدن راندمان مي باشد و تنها كاري كه براي كاهش اين عمل مي شود اين است كه توسط اكستراكشنهايي ( Extractions )    ( زيركش ) آب سيكل را گرم مي كنند و لذا قبل از اين كه انرژي زيادي در برج خنك كن به هدر رود قبل از ورود بخار به اين محل انرژي آن كاهش مي يابد .

در برجهاي خنك كن ميزان باز بودن دريچه هاي هوا louver  بستگي به درجه حرارت محيط دارد . كه معمولاً در فصل تابستان بيشتر باز مي شود . مثلاً در بار MW 180  در حدود 8 % در بار MW 250  ،  20 % تا 25 %  باز مي شود كه به صورت كنترلي و از اتاق فرمان درصد آن مورد كنترل مي باشد . در برج نيروگاه از صفحات آلومينيومي استفاده شده است زيرا ضريب هدايت حرارتي بالايي دارد .

###### مشخصات

شركت سازنده                                                                   اتمسفر ، EGI  مجارستان

ابعاد فندانسيون                                                                    m 8/1 * m 8 * m 118

تعداد تانكها                                                                                                           4 عدد

ظرفيت تانكها                                                                                             3 m 200

جريان آب خنك كن گردشي                                                          h / 3 m   25200

جريان پمپ آب گردشي                                                         h / 3 m   12600 * 2

فشار پمپ آب گردشي                                                                    mmhg   5/24