« پروژه پايان نامه »

عنوان : طراحي نرم افزار پخش بار به روش نيوتن رافسون به زبان Builder   C++

استاد راهنما : مهندس جوان

دانشجو : محمدرضا راژ

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

فهرست 								صفحه

مقدمه

فصل اول – شرحي بر پخش بار .

1- پخش بار

2- شين مرجع يا شناور

3- شين بار

4- شين ولتاژ کنترل شده

5- شين نيروگاهي

6- شين انتقال

فصل دوم – محاسبات رياضي نرم افزار

1- حل معادلات جبري غير خطي به روش نيوتن-رافسون

2- روشي براي وارون کردن ماتريس ژاکوبين

فصل سوم – معادلات حل پخش بار به روش نيوتن-رافسون

1- حل پخش بار به روش نيوتن – رافسون

فصل چهارم – تعيين الگوريتم کلي برنامه

1- الگوريتم کلي برنامه

2- الگوريتم دريافت اطلاعات در ورودي

3- الگوريتم محاسبه ماتريس ژاکوبين

4- الگوريتم مربوط به وارون ژاکوبين

5- الگوريتم مربطو به محاسبه Qcali,Pcali

6- الگوريتم مربوط به محاسبه ماتريس ΔQi,ΔPi

7-الگوريتم مربوط به ضرب وارون ژاکوبين در ماتريس ΔQi,ΔPi

8- الگوريتم مربوط به محاسبه Vinew,Snewi

9- الگوريتم تست شرط

10- الگوريتم مربوط به چاپ جوابهاي مسئله در خروجي

فصل پنجم – مروري بر دستورات برنامه نويسي C++

1- انواع داده

2- متغيرها

33- تعريف متغير

4- مقدار دادن به متغير

5- عملگرها

6- عملگرهاي محاسباتي

7- عملگرهاي رابطه‌اي

8- عملگرهاي منطقي

9- عملگر Sizcof

10- ساختار تکرار for

11- ساختارتکرار While

12- ساختار تکرار do … While

13- ساختار تصميم if

14- تابع Printf ( )

15- تابع Scanf ( )

16- تابع getch ( )

17- اشاره‌گرها

18- متغيرهاي پويا

19- تخصيص حافظه پويا

20- برگرداندن حافظه به سيستم

21- توابع

22- تابع چگونه کار مي‌کند

فصل ششم – تشريح و نحوي عملکرد برنامه

فصل هفتم – نرم افزار

با سپاس به درگاه حضرت حق ، که دانش را باب معرفت و معرفت را باب کمال آفريد. مي‌ستايم او را که بهترين دانايان است. مي‌خوانم او را که تنها ياري دهنده بندگان است. يگانه خالقي که چنان مي‌آفريند که ادراک از درکش عاجز مي‌ماند. پروردگارا تو را سپاس مي‌گويم که زره‌اي از بي‌کران دانش خود را بر من نمودي ، تا در اين راه تو را بهتر بشناسم. اميد آن دارم که همواره تنها ياورم باشي و درهاي جديدي از معرفت خويش را بر من باز نمايي. سپاس و قدرداني مي‌کنم از پدر و مادر عزيزم که سالها مرا ياري کردند و همواره مشوق من به راه دانستن بودند. و تشکر مي‌کنم از همه استاتيدي که دانش و تجربه سالهاي عمر خود را براي من هزينه کردند تا بدانم آنچرا که نمي‌دانم. اميدوارم همواره بتوان قدردان زحمات همه کساني که مرا ياري کردند باشم. ان‌شاءالله.

تابستان 85

محمد رضا راژ

مقدمه :

بي شک صنعت برق مهمترين و حساسترين صنايع در هر کشور محسوب مي‌شود. بطوريکه عملکرد نادرست توليد کننده‌ها و سيستم‌هاي قدرت موجب فلج شدن ساختار صنعتي ، اقتصادي ، اجتماعي و حتي سپاسي در آن جامعه خواهد شد. از زمانيکه برق کشف و تجهيزات برقي اختراع شدند. تکنولوژي با سرعت تساعدي در جهت پيشرفت شتاب گرفت. بطوريکه مي‌توان گفت در حدود دويست سال اخير نود درصد از پيشرفت جامع بشري به وقوع پيوست. و شايد روزي يا هفته‌اي نباشد که دانشمندان سراسر جهان مطلب جديدي در يکي از گراشيهاي علم برق کشف و عنوان نکنند. و انسان قرن بيست و يکم بخش قابل توجه‌اي از آسايش رفاه خود را مديون حرکت الکترونها مي‌باشد. و دانشمندان در اين عرصه انسانهاي سختکوش بودند که همه تلاش خود را براي افراد راحت طلب بکار بستند.

در آغاز شکل گيري شبکه‌هاي برقي ، مولدها ، برق را بصورت جريان مستقيم توليد مي‌کردند و در مساحتهاي محدود و کوچک از آنها بهره‌مند مي‌شد. و اين شبکه‌ها بصورت کوچک و محدود استفاده مي‌شد. با افزايش تقاضا در زمينه استفاده از انرژي الکتريکي ديگر اين  شبکه‌هاي کوچک پاسخگوي نياز مصرف کننده‌ها نبود و مي‌بايست سيستم‌هاي برقرساني مساحت بيشتري را تحت پوشش خود قرار مي‌دادند. از طرفي براي توليد نيز محدوديتهايي موجود بود که اجازه توليد انرژي الکتريکي را در هر نقطه دلخواه به مهندسين برق نمي‌داد. زيرا که نيروگاه‌ها مي‌بايست در محلهايي احداث مي‌شد که انرژي بطور طبيعي يافت مي‌شد. انرژيهاي طبيعي مثل : آب ، باد ، ذغال سنگ وغيره بنابراين نيروگاه‌ها را مي‌بايست در جاهايي احداث مي‌کردند که يا در آنجا آب و يا باد و يا ذغال سنگ و ديگر انرژيهاي سوختي موجود بود. بدين ترتيب نظريه انتقال انرژي الکتريکي از محل توليد انرژي تا محل مصرف پيش آمد. اين انتقال نيز توسط برق جريان مستقيم امکان‌پذير نبود. زيرا ولتاژ در طول خط انتقال افت مي کرد و در محل مصرف ديگر عملاً ولتاژي باقي نمي‌ماند. بنابراين مهندسين صنعت برق تصميم گرفتند که انرژي الکتريکي را بطور AC توليد کنند تا قابليت انتقال داشته باشد. و اين عمل را نيز توسط ترانسفورماتورها انجام دادند. ترانسفورماتورها مي‌توانستند ولتاژ را تا اندازه قابل ملاحظه‌اي بالا برده و امکان انتقال را فراهم آورند. مزيت ديگري که ترانسفورماتورها به سيستم‌هاي قدرت بخشيدند. اين بود که با بالا بردن سطح ولتاژ ، به همان نسبت نيز جريان را پائين مي آوردند ، بدين ترتيب سطح مقطع هاديهاي خطوط انتقال کمتر مي‌شد و بطور کلي مي‌توانستيم کليه تجهيزات را به وسيله جريان پائين سايز نماييم. و اين امر نيز از ديدگاه اقتصادي بسيار قابل توجه مي‌نمود.

بدين ترتيب شبکه‌هاي قدرت AC شکل گرفت و خطوط انتقال و پستهاي متعددي نيز براي انتقال انرژي الکتريکي در نظر گرفته شد. و براي تأمين پيوسته انرژي اين شبکه‌ها به يکديگر متصل شدند و تا امروه نيز در حال گسترش و توسعه مي‌باشند. هرچه سيستمهاي قدر الکتريکي بزرگتر مي‌شد بحث بهره‌برداري و پايداري سيستم نيز پيچيده‌تر نشان مي‌داد. و در اين راستا مراکز کنترل و بهره بردار از سيستم‌هاي قدرت مي‌بايست در هر لحظه از ولتاژها و توانهاي تمامي پست‌ها و توانهاي جاري شده در خطوط انتقال آگاهي مي‌يافتند. تا بتوانند انرژي را بطور استاندارد و سالم تا محل مصرف انتقال و سپس توزيع کنند. اين امر مستلزم حل معادلاتي بود که تعداد مجهولات از تعداد معلومات بيشتر بود. حل معادلاتي که مجهولات بيشتري از معلومات آن دارد نيز فقط در فضاي رياضياتي با محاسبات عدد امکان‌پذير است که در تکرارهاي مکرر قابل دستيابي است. در صنعت برق تعيين ولتاژها و زواياي ولتاژها و توانهاي اکتيو و راکتيو در پستها و نيروگاهها را با عنوان پخش بار (load flow) مطرح مي‌شود.

پخش بار در سيستمهاي قدرت داراي روشهاي متنوعي مي‌باشد که عبارتند از : روش نيوتن 0 رافسون ، روش گوس – سايدل ، روش Decaupled load flow و روش Fast decaupled load flow که هر يک داراي مزيت‌هاي خاص خود مي‌باشد. روش نيوتن- رافسون يک روش دقيق با تکرارهاي کم مي‌باشد که جوابها زود همگرا مي‌شود ، اما داراي محاسبات مشکلي است. روش گوس – سايدل دقت کمتري نسبت به نيوتن رافسون دارد و تعداد و تکرارها نيز بيشتر است اما محاسبات ساده‌تري دارد. روش Decaupled load flow يک روش تقريبي در محاسبات پخش بار است و داراي سرعت بالايي مي‌باشد ، و زماني که نياز به پيدا کردن توان اکتيو انتقالي خط مطرح است مورد استفاده مي‌باشد. روش Fast decaupled load flow نيز يک روش تقريبي است که از سرعت بالايي نيست به نيوتن رافسون و گوس سايدل برخوردار مي‌باشد. و از روش Decaupled load flow نيز دقيق‌تر مي‌باشد. اما مورد بحث اين پايان‌نامه روش نيوتن – رافسون است که در ادامه به آن مي‌پردازيم.

فصل اول

شرحي بر پخش بار

پخش بار :

جهت طراحي و توسعه آتي و بهترين عملکرد يک سيستم قدرت پخش بار ابزار توانمندي براي دستيابي به اين مهم مي‌باشد. اطلاعاتي که پس از انجام محاسبات پخش بار در شبکه در اختيار قرار مي‌گيرد شامل ولتاژ ، زاويه ولتاژ ، توان اکتيو و راکتيو تمامي شين‌ها و همچنين توانهاي اکتيو و راکتيو جاري در خطوط مي‌باشد. مضافاً به اين که اطلاعات بيشتري توسط نرم افزارهايي که شرکتهاي برق منطقه اي از آن سود مي‌برند در اختيار قرار مي‌گيرد.

با توجه به راه حلهاي طولاني و تکرارهاي پياپي اين روشها و همچنين فرصت ناچيزي که مهندسين برق در حين به وقوع پيوستن اتفاقات اجتناب ناپذير و غير قابل پيش بيني در اختيار دارند ، جايگاه يک نرم افزار قدرتمند در طراحي و عملکرد مناسب سيستم‌هاي قدرت که از ارزش اقتصادي بسيار زيادي نيز برخوردارند مشخص مي‌شود.

اين نرم افزارها با توجه به در اختيار بودن پردازنده‌هاي پر سرعت نسل جديد مي‌توانند تمامي اطلاعات مربوط به شبکه مورد مطالعه را به سرعت در اختيار قرار دهند. مطالعات پخش توان استخوانبندي اصلي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم قدرت را تشکيل مي‌دهد. اين مطالعات داراي کاربردها و مزيتهاي بسياري مي‌باشد که شامل : برنامه‌ريزي ، بهره‌برداري ، برنامه ريزي زمانبندي اقتصادي ، و تبادل توان بين شرکتهاي برق منطقه‌اي مي‌باشد. مضافاً به اين که اين مطالعات براي تحليل‌هاي ديگري همچون مطالعات پايداري گذرا ، خطاهاي احتمالي ايجاد شونده در شبکه‌ها  ، طراحي پست ، طراحي خط انتقال و حوادث و رخدادهاي غير مترقبه در سيستم‌هاي قدرت مورد نياز است. وقتي بخواهيم پست جديدي احداث نماييم. براي انتخاب کليد مناسب در آن پست مي‌بايست ابتدا محاسبات اتصال کوتاه را انجام داد و جريان اتصال کوتاه را براي شين آن پست در نظر گرفت و سپس کليد مورد نظر را انتخاب نمود. بنابراين براي اينکه بتوانيم محاسبات اتصال کوتاه را انجام دهيم مي‌بايست جواب حاصل از مطالعات پخش بار را در اختيار داشته باشيم. و يا هر گاه برحسب احتمال نيروگاهي از شبکه سراسري از مدار خارج شود. براي بررسي پايداري در شبکه بايد به سرعت محاسبات پخش بار را انجام داد تا از پايدار بودن سيستم و يا اينکه آيا ديگر نيروگاه‌ها قادر به تأمين انرژي لازم مصرف کنندگان هستند يا خير اطمينان حاصل کرد. چرا که در غير اينصورت ممکن است انرژي مصرفي در سيستم در آن لحظه بيشتر از انرژي تأمين شده توسط ژنراتورهاي نيروگاه‌ها باشد که اين امر موجب مي‌شود تا کل شبکه از دست برود. و همچنين ديگر کاربردهاي متنوع محاسبات پخش بار در شبکه‌هاي برق‌رساني و مباحث مختلف مهندسي برق اهميت آنرا آشکار مي‌سازد.

براي انجام مطالعات پخش بار مي‌بايست ماتريس ادميتانس شبکه و يا Ybus شبکه و اطلاعات مربوط به شين ها در اختيار باشد. شين‌ها انواع مختلفي دارند که هر يک با توجه به نوع آن شامل اطلاعات خاص خود را مي‌باشند. و نوع شين معلومات و مجهولات مربوط به آن شين را معين مي‌کند. بطور کي در شبکه‌هاي قدرت مي‌توان پنج نوع شين را در نظر گرفت که شامل موارد زير است :

- شين مرجع يا شناور (Slack or swing)

- شين بار (load bus)

- شين ولتاژ کنترل نشده (Control bus)

- شين نيروگاهي (generator bus)

- شين انتقال (ttranse bus)

در زير به هر يک از موارد فوق پرداخته مي‌شود. و معلومات و مجهولات مربوط به آنها مشخص خواهد شد.

شين مرجع يا شناور (Slack or swing bus)

اين شين در واقع يک شين نيروگاهي مي‌باشد ، که بعنوان مرجع تعيين مي شود. به اين معني که ولتاژ اين شين را يک و زاويه ولتاژ آنرا صفر در نظر مي‌گيريم و مقادير ولتاژ و زاويه ولتاژ شين‌هاي ديگر سيستم مورد مطالعه را نسبت به آن سنجش مي‌کنيم.

لازم به ذکر است که مرجع بودن اين شين با گره مرجع در تحليل مدارهاي الکتريکي به روش تحليل‌گره تفاوت مي‌کند. در واقع در هر سيستمي بايد يک شين را بعنوان مرجع انتخاب نمود. اين شين حتماً مي‌بايست نيروگاهي باشد و معمولاً شين شماره يک را مرجع در نظر مي‌گيريم. شين مرجع داراي قدرت توان گيري و توان دهي سريعتري نسبت به شين‌هاي ديگر مي‌باشد.

همانطور که عنوان شد ولتاژ را براي شين‌ مرجع يک و زاويه ولتاژ را صفر در نظر مي‌گيريم بنابراين ولتاژ و زاويه آن براي شين مرجع جزء معلومات محسوب مي‌شود و توان اکتيو و راکتيو توليدي در اين شين مجهول است. پس از Converge کردن سيستم مقادير توانهاي اکتيو و راکتيو توليدي در اين شين معين مي‌شوند.

شين بار (load bus)

شين بار به شيني اطلاق مي‌شود که در آن باري براي مصرف قرار گرفته باشد.

و هيچ گونه جبرانسازي در آن صورت نگرفته باشد. به اين شين ، شين PQ نيز گفته مي‌شود زيرا معلومات ما در آن توان اکتيو و راکتيو مصرفي مي‌باشد. ولتاژ و زاويه ولتاژ براي شين بار مجهولند ، و در فرايند محاسبات به دست مي‌آيند.

شين ولتاژ کنترل شده (Control bus)

در پستهايي که براي محدود کردن رگولاسيون ولتاژ در يک بازه معين جبرانسازي شده باشد. به آن پست ، شين ولتاژ کنترل شده گويند. هرگاه بر اثر مصرف بارهاي سلفي افت ولتاژ حاصل شود ، براي جبراين اين افت خازن‌هاي جبرانساز را وارد مدار کرده و بدين ترتيب ولتاژ را به حد مطلوب شيفت مي‌دهند. و بطور عکس هرگاه بر اثر خاصيت خازني خطوط و مصرف کم افزايش ولتاژ مشاهده شود ، تحت چنين شرايطي راکتورهاي جبرانساز به شين متصل مي‌شود. در اين شين تنها اندازه ولتاژ معلوم بوده و زاويه و توان راکتيور ، سلف يا خازن ، مجهولات را شامل مي‌شوند.

شين نيروگاهي (generator bus)

همانطور که از اسم آن پيداست ، اين شين  يک نيروگاه مي‌باشد. به اين شين PV نيز مي‌گويند ، چرا که ، اندازه ولتاژ و همچنين توان اکتيو توليدي در آن مشخص و جزء معلومات شين محسوب مي‌شود. زاويه ولتاژ و توان راکتيو توليدي آن از مجهولات شبکه است. و توان راکتيو آنرا بعد از Converge کردن سيستم بدست مي آوريم.

شين انتقال (transe bus)

اين نوع شين به شيني اطلاق مي‌شود که نه به آن باري متصل است و نه جبرانسازي صورت گرفته و نه نيروگاهي در آن قرار دارد. اين باس تنها شامل خطوطي مي‌باشد که به آن وارد و يا از آن خارج مي‌شوند. بنابراين هيچگونه توان اکتيو و راکتيوي نه در آن توليد و نه در آن مصرف مي‌شود. بنابراين اين باس معلوماتي را شامل نمي‌شود. بلکه اندازه و زاويه ولتاژ در آن مجهولند. اين باس مثل پست‌هاي کليدزني مي باشد که در شبکه‌ها موجودند.

فصل دوم

محاسبات رياضي نرم افزار

حل معادلات جبري غير خطي به روش نيوتن – رافسون :

رايج‌ترين روش حل معادلات جبري غير خطي همزمان ، روش نيوتن ، رافسون است. روش نيوتن رافسون يک روش تقريب متوالي است که بر اساس تخمين اوليه مقادير مجهول و استفاده از بسط سري تيلور بنا شده است. ابتدا به ساکن فرض مي‌شود که حل معادله يک بعدي زير مد نظر باشد.

fx=C

حال اگر x تخمين اوليه از حل مسأله بوده و Δx انحراف کوچکي نسبت به پاسخ صحيح باشد ، داريم :

fxo+Δxo=C

با بسط سري تيلور سمت چپ معادله بالا در اطراف  خواهيم داشت :

fxo+dfdxoΔxo+121d2fdx2oΔxo+.............=C

با فرض اينکه Δxoخيلي کوچک باشد ، مي‌توان از جملات مرتبه‌هاي بالاتر چشم پوشي کرد ، که در اين صورت مي‌توان نوشت :

ΔCo−dfdxoΔxo

که در آن :

ΔCo=C−fxo

با افزودن Δxo به مقدار تخمين اوليه ، تقريب دوم بدست مي آيد :

x1=xo+ΔCodfdxo

و بدين ترتيب کاربرد متوالي اين روش ، الگوريتم نيوتن – رافسون را در اختيار قرار مي‌دهد :

ΔCk=C−fxk

Δxk=ΔCkdfdxk

که در آن k ، تعداد تکرارها مي‌باشد ، و همچنين جوابهاي معادله به قرار زير است :

xk+1=xk+Δxk

و همچنين معادلات فوق را مي‌توان بصورت زير مرتب کرد :

ΔCk=Jk.Δxk

که در آن Jk بصورت زير تعريف مي شود :

Jk=dfdxk

رابطه فوق نشان مي‌دهد که معادله غير خطي fx−C=∘ با خط مماس بر منحني در نقطه xk تقريب زده مي‌شود. بنابراين يک معادله خطي برحسب تغييرات کوچک متغيرها بدست مي‌آيد. از تلاقي خط مماس با محوط x مقدار xk+1 بدست مي آيد. اين نظريه بصورت ترسيمي در شکل زير نشان داده شده است.

حال اگر معادلات n بعدي زير را در نظر بگيريم :

f1x1,x2,.......xn=C1f2x1,x2,.......xn=C2⋮fnx1,x2,.......xn=Cn

بسط سمت چپ معالات بالا بصورت سري تيلور در اطراف تخمين‌هاي اوليه و چشم پوشي از جملات مرتبه بالاتر ، منجر به روابط زير مي‌شود :

f1o+∂f1∂x1oΔx1o+∂f1∂x2oΔx2o+......+∂f1∂xnoΔxno=C1

f2o+∂f2∂x1oΔx1o+∂f2∂x2oΔx2o+.........+∂f2∂xnoΔxno=C2

fno+∂fn∂x1oΔx1o+∂fn∂x2oΔx2o+........+∂fn∂xnoΔxno=Cn

و يا بصورت ماتريسي خواهيم داشت :

C1−f1oC2−f2o ⋮

اين معادله بصورت زير خلاصه مي‌شود :

ΔCk=JkΔxk

بنابراين خواهيم داشت :

Δxk=Jk−1ΔCk

و الگوريتم نيوتن – رافسون براي حالت n بعدي بصورت زير در مي‌آيد :

Xk+1=Xk+ΔXk

که در آن :

ΔXk=Δx1kΔx2k ⋮

Jk=∂f1∂x1k ∂f1∂x2k......∂f1∂xnk∂f2∂x1k ∂f2∂x2k......∂f2∂xnk ⋮ ⋮ ⋮

ماتريس Jk ، ماتريس ژاکوبين ناميده مي‌شود. عناصر اين ماتريس مشتقات جزئي هستند که در xk ها ارزيابي مي‌شوند. فرض مي‌شود که Jk در هر تکرار معکوس پذير باشد. اعمال روش نيوتن رافسون به دستگاه معادلات غير خطي ، مسأله را به حل دستگاه معادلات خطي کاهش مي‌دهد تا مقاديري که دقت تخمين ها را بهبود مي‌دهند. تعيين شوند.

روشي براي وارون کردن ماتريس ژاکوبين :

روشي که براي وارون نمودن ماتريس ژاکوبين انتخاب شده است ، روشي است که در محاسبات عددي به آن پرداخته مي‌شود. اين روش به نام کيلي –ها ميلتون موسوم است.

براي وارون نمودن ژاکوبين به روش کيلي‌هاميلتون ، ابتدا مي‌بايست چند جمله‌اي مشخصه ماتريس بدست آيد. براي محاسبه چند جمله‌اي مشخصه يک ماتريس نيز از روش لوري ير استفاده شده است. بنابراين در بدو امر مي‌بايست ، تعيين چند جمله‌اي مشخصه يک ماتريس به روش لوري‌ير تشريح و سپس به وارون نمودن ماتريس پرداخت. روش لوري ير براي تعيين چند جمله‌آي مشخصه ماتريس ژاکوبين :

اين روش از اين مطلب استفاده مي‌کند که اگر λ مقدار ويژه ماتريس A باشد λi مقدار ويره Ai است. هرگاه فرض کنيم λk مقدار ويژه A است و قرار دهيم :

Si=k=1nλki=λ1i+λ2i+.......+λni

در اين صورت λki ها مقادير ويژه Ai هستند. همچنين Si قابل محاسبه است زيرا مي‌توان نشان داد که : 							Si=trAi

که در آن Si ها مجموع درايه‌هاي قطر اصلي Ai ها مي‌باشد. بعلاوه هرگاه چند جمله‌اي مشخصه A بصورت زير باشد :

fλ=λn+P1λn−1+P2λn−2+.......+Pn+1λ+Pn=∘

رابطه بين Si ها و Pk به قرار زير است :

P1=−S1

لذا با استفاده از رابطه بازگشتي فوق و داشتن P1 مي‌توان Pk ها را حساب کرد و از آن چند جمله‌اي مشخصه ماتريس A تعيين  مي‌شود.

تعيين وارون ژاکوبين با استفاده از روش کيلي – هاميلتون :

هر گاه چند جمله‌اي مشخصه ماتريس A بصورت زير باشد :

fλ=λn+P1λn−1+P2λn−2+.........+Pn−1λ+Pn=∘

بنا قضيه کيلي – هاميلتون داريم :

An+P1An−1+P2An−2+...........+Pn−1A+PnI=∘

هرگاه A≠∘ باشد ، با ضرب A−1 در طرفين رابطه فوق خواهيم داشت :

An−1+P1An−2+P2An−3+........+Pn−1I+PnA−1=∘

و از آنجا خواهيم داشت :

A−1=−1PnAn−1+P1An−2+P2An−3+.........+Pn−1I

بدين ترتيب ماتريس A وارون خواهد شد. که در آن هرگاه Pn برابر با صفر شود ، ماتريس فوق وارون پذير نمي‌باشد.

فصل سوم

معادلات حل پخش بار به روش نيوتن – رافسون

حل پخش بار به روش نيوتن – رافسون

روش نيوتن – رافسون از لحاظ رياضي ، بخاطر همگرايي درجه دوم آن ، نسبت به روش گوس – سايدل برتري دارد و احتمال واگرايي آن در مسايل بدساختار کمتر است. در سيستم‌هاي قدرت بزرگ ، روش نيوتن – رافسون مؤثرتر و عملي‌تر مي‌باشد. تعداد تکرارهاي لازم براي تعيين پاسخ ، مستقل از اندازه سيستم بوده ، ولي ارزيابي‌هاي تابعي بيشتري در هر تکرار مورد نياز است. از آنجايي که در مسئله پخش بار ، توان حقيقي و اندازه ولتاژ ، در شين‌هاي با ولتاژ کنترل شده معلوم است ، معادله پخش بار ، بصورت قطبي فرمول بندي مي‌شود. براي يک شين نوعي از سيستم قدرت ، جريان ورودي به شين iبه وسيله رابطه زير داده مي‌شود :

Ii=j=1nYijVj

در رابطه بالا ، j شامل شين iنير مي‌شود. با بيان اين رابطه بصورت قطبي ، داريم :

Ii=j=1nYijVj θij+Si 1

توان مختلط در شين iبرابر است با :

Si=Vi.i 2

يا

Si=ViIi=Pi−jQi 3

با جايگزيني Ii از رابطه (1) در رابطه (3) خواهيم دانست :

Pi−jQi=Vi<−Sij=1nYijVj<θij+Si 4

با جداسازي قسمتهاي حقيقي و موهومي اين معادله مي‌توان نوشت :

Pi=j=1nViVjYijcosθij−Si+Sj 5

Qi=−j=1nViVjYijsinθij−Si+Sj 6

روابط (5) و (6) را بصورت زير مرتب مي‌کنيم :

Pi=j=1nViVjYijcosSi−Sj−θij 7

Qi=j=1nViVjYijsinSi−Sj−θij 8

معادلات (7) و (8) شامل مجموعه‌اي از معادلات جبري غير خطي برحسب متغيرهاي مستقل هستند ، که اندازه ولتاژها برحسب pu و زاويه‌هاي فاز برحسب راديان مي‌باشد. براي هر شين دو معادله وجود دارد. که با روابط (7) و (8) نشان داده شده است. براي هر شين با ولتاژ کنترل شده نيز يک معادله وجود دارد که با رابطه (7) مشخص مي‌شود. با بسط معادلات (7) و (8) بصورت سري تيلور در نزديکي تخمين اوليه و با چشم پوشي از جملات با درجات بالاتر ، مجموعه معادلات خطي زير بدست مي‌آيد :

ΔP2k ⋮ΔPnkΔQ2k ⋮

در معادلات بالا ، شين 1 بعنوان شين مرجع در نظر گرفته شده است. ماتريس ژاکوبين رابطه خطي شده تغييرات کوچک زاويه ولتاژ ΔSik و اندازه ولتاژ ΔVik را برحسب تغييرات کوچک توان‌هاي اکتيو و راکتيو ΔQik,ΔPik مي‌دهد. عناصر ماتريس ژاکوبين مشتقات جزئي معادلات (7) و (8) هستند که به ازاي ΔVik,ΔSik ارزيابي مي‌شوند رابطه اخير را مي‌توان به صورت خلاصه شده زير نوشت :

ΔP

در شين‌هاي بار (PQ) و انتقال (transbus) ، اندازه ولتاژها مجهول مي‌باشد. بنابراين اگر به تعدادm ، داراي شين‌هاي بار و انتقال باشيم ، در اينصورت. n معادله شامل ΔV,ΔQ خواهد بود. ΔS ها براي تمامي شينها بجز شين مرجع مجهول است و اگر n شين در شبکه موجود باشد بنابراين (n-1) معادله شامل ΔS,ΔP است  بدين ترتيب تعداد قيود توان اکتيور (n-1)  و تعداد قيود توان راکتيو (n-1-m) بوده و ماتريس ژاکوبين داراي ابعاد (n-1+m) (n-1+m) خواهد بود. ماتريس J1 داراي ابعاد J2,n−1n−1  داراي J3n−1m داراي J4,mn−1 و (m) (m) مي‌باشد.

عناصر قطري و غير قطري J1 عبارتند از :

∂Pi∂Si=j≠iViVjYijsinθij−Si+Sj 10

∂Pi∂Sj=−ViVjYijsinθij−Si+Sij≠i 11

عناصر قطري و غير قطري J2عبارتند از :

∂Pi∂Vi=2ViYiicosθii+j≠iVjYijcosθij−Si+Sj 12

∂Pi∂Vj=ViYijcosθij−Si+Sjj≠i 13

عناصر قطري و غير قطري J3 عبارتند از :

∂Qi∂Si=j≠iViVjYijcosθij−Si+Sj 14

∂Qi∂Si=−ViVjYijcosθij−Si+Sjj≠i 15

و عناصر قطري و غير قطري J4 نيز عبارتند از :

∂Qi∂Vi=−2ViYiisinθii−j≠iVjYijsinθij−Si+Sj 16

∂Qi∂Vj=−ViYijsinθij−Si+Sjj≠i 17

جملات ΔQik,ΔPik اختلاف بين مقادير برنامه ريزي شده و محاسبه شده هستند که به توان باقيمانده موسوم بوده و با روابط زير نشان داده مي‌شوند :

ΔPik=Pisch−Pik 18

ΔQik=Qisch−Qik  19

تخمين هاي جديد ولتاژها عبارتند از :

Sik+1=Sik+ΔSik 20

Vik+1=Vik+ΔVik 21

بنابراين مراحل حل پخش بار با استفاده از الگوريتم نيوتن – رافسون مطابق زير است :

1) براي شين‌هاي بار که Qisch,Pisch معلوم هستند ، اندازه ولتاژها و زاويه‌هاي فاز آنها مساوي مقادير شين مرجع يا 1 و 0 در نظر گرفته مي‌شوند. يعني Vio=1 و Sio=∘ در شين نيروگاهي Pisch,Vi معلوم هستند ، زاويه‌هاي فاز انها را مساوي زاويه شين مرجع يا 0 در نظر مي‌گيريم. Sio=∘

2) براي شين‌هاي بار Qik,Pik به ترتيب از معادلات (7) و (8) محاسبه شده و ΔQik,ΔPik به ترتيب از روابط (18) و (19) بدست مي‌آيند.

3) براي شين‌هاي با ولتاژ کنترل شده ، Vi معلوم و Sio=∘ در نظر مي‌گيريم و Pik و ΔPikبه ترتيب از معادلات (7) و (18) بدست مي‌آيند.

4) عناصر ماتريس ژاکوبين J4,J3,J2,J1 از معادلات (10) تا (17) محاسبه مي‌شوند.

5) ماتريس ژاکوبين وارون و سپس تقريب‌هاي جديد بدست مي آيند.

6) اندازه‌ها و زاواياي فاز جديد ولتاژ با استفاده از معادلات (20) و (21) محاسبه مي‌شوند.

7) اين فرآيند آنقدر ادامه مي‌يابد تا پس ماندهاي ΔQik,ΔPik کوچکتر از دقت تعيين شده گردند.

ΔPik≤εΔQik≤ε

فصل چهارم

تعيين الگوريتم کلي برنامه

الگوريتم کلي برنامه :

براي حل يک مسئله در هر بنامه نويسي ابتدا به ساکن نياز به ايجاد يک الگوريتم خاص براي تعيين روش انجام مراحل برنامه مي‌باشد. بر همين مبنا مي‌بايست مسئله را به اجزاء کوچکتر تقسيم نمود و سپس اين اجزاء کوچکتر را حل نمود. قسمتهاي کوچکتر ممکن است خود شامل مراحل مختلف باشد که براي ساده‌تر شدن بهتر است اين قسمتها کوچکتر شده نيز به چند قسمت ديگر تفکيک شود. هر جزء در کنار جزء ديگر مي‌تواند بخشي از راه حل را در اختيار قرار دهد و بخشهاي مختلف در ساختار کلي الگوريتم پاسخي براي حل مسئله مي‌باشد.

الگوريتم کلي در اينجا حل معادلات جبري غير خطي به روش نيوتن – رافسون مي‌باشد که در روشهاي محاسبات عددي به آن پرداخته مي‌شود. و جواب نهايي در تکرارهاي متوالي حاصل مي‌شود. همانطور که در قبل عنوان شد. اولين گام ايجاد ماتريس ژاکوبين مي‌باشد. که اين ماتريس داراي درايدهايي با مشتقات جزئي است در مرحله بعد ماتريس ژاکوبين مي‌بايست وارون شود. و وارون ماتريس ژاکوبين در ماتريس حاصل از ΔQi,ΔPi ضرب  شود تا جوابي براي تکرارها در محل مختلف براي مجهولات ΔVi,ΔSi حاصل شود. بعد از محاسله ΔVi,ΔSi ها شرط مسئله تست شده ، اگر از مقدار تعيين شده کوچکتر باشد روند تکرار متوقف مي‌شود در غير اينصورت تمام مراحل از اول تکرار مي‌شود. اگر شرط برقرار بود ميزان اختلاف جواب مسئله با مقادير اوليه جمع مي‌شود و جواب نهايي براي ΔVi,ΔSi بدست مي‌آيد بنابراين ابتدا به ساکن برنامه بايد بتوان اطلاعات مورد نياز خود را از ورودي دريافت دارد و سپس ماتريس ژاکوبين را تشکيل کند. در مرحله بعد ماتريس ژاکوبين وارون مي‌شود. مرحله بعدي را از ضرب وارون ژاکوبين در ماتريس ΔQi,ΔPi بدست مي‌آيد که جوابي براي ΔVi,ΔSi مي‌باشد. در نهايت شرط تست شده اگر اين شرط ارضاء شده باشد تکرار را متوقف در غير اينصورت فرآيند تکرار از سرگرفته مي‌شود. زماني که شرط برقرار شد نوبت به مرحله آخر که همان محاسبه توانهاي اکتيو و راکتيو محاسباتي و توليدي در شينها مي‌باشد مي‌رسد و در آخر کليه جوابهاي بدست آمده را بايد در خروجي برنامه نمايش داد. بنابراين اين الگوريتم کلي را در زير خواهيم ديد. که البته هر يک از اين بخشها شامل اجزاء کوچکتر مي‌باشد که به آنها اشاره مي‌شود الگوريتم کلي برنامه در شکل زير ديده مي‌شود.

دريافت اطلاعات

شروع

محاسبه ماتريس ژاکوبين

وارون‌کردن‌ ماتريس ژاکوبين

محاسبه

محاسبه ماتريس

ضرب‌وارون‌ژاکوبين در ماتريس

يا محاسبه ماتريس ΔVi,ΔSi

محاسبه

و

چاپ جوابهاي مسئله‌ درخروجي

تست شرط

خير

بله

الگوريتم دريافت اطلاعات در ورودي :

برنامه براي اينکه بتواند محاسبات را آغاز نمايد نياز به داشتن يک سري اطلاعات اوليه دارد. اين اطلاعات شامل مقادير اندازه ادميتانس باس (Ybus) زاويه ادميتانس باس و اطلاعات مربوط به شينهاي شبکه مورد مطالعه مي‌باشد. ادميتانس باس (Ybus) اطلاعات مربوط به خطوط انتقال نيروي شبکه مورد مطالعه را در اختيار نرم افزار قرار مي‌دهد. بنابراين اگر بخواهيم بخش مربوط به دريافت اطلاعات در ورودي را به قسمتهاي کوچکتر تفکيک نماييم. بايد گفت اولين چيزي که بايد در اختيار نرم افزار قرار گيرد تعداد باس بارها بوده تا نرم افزار بداند به چه اندازه‌اي بايد ماترس Ybus و ديگر ماتريسهاي مورد استفاده در آن را تشکيل دهد. بعد از تعداد باس شرط مسئله را نيز مي‌توان در يک متغير قرار داد تا در انتهاي برنامه تست شود. قسمت بعدي مربوط به دريافت اندازه درايدهاي Ybus شبکه مي‌باشد. در مرحله بعد زاويه مقادير Ybus وارد خواهد شد و سپس نوبت به دريافت اطلاعات شينهاي شبکه مي‌رسد ت اطلاعات مورد نياز نرم افزار کامل شود. در زير فلوچارت الگوريتم دريافت اطلاعات مشاهده مي‌شود.

دريافت تعداد باس

دريافت شرط محاسبات

دريافت‌اندازه‌مربوط به Ybus

دريافت‌زاويه‌مربوط به Ybus

دريافت اطلاعات مربوط به شين‌ها

فلوچارت مربوط به دريافت اطلاعات

الگوريتم محاسبه ماتريس ژاکوبين :

درايه‌هاي ماترس ژاکوبين هر کدام مشتقات جزئي مي‌باشد. اين مشتقات جزئي شامل ∂Pi∂Vi,∂Pi∂Si و همچنين شامل ∂Qi∂Vi,∂Qi∂Si مي‌باشد. بنابراين ماتريس ژاکوبين به چهار قسمت تقسيم مي‌شود. که هر يک مطابق الگوريتم خاص خود بايد محاسبه شود. از آنجا که Si ها براي تمامي شين‌ها به جزء شين اسلک مجهول است مي‌بايست ∂Pi∂Si براي تمامي شين‌ها به جزء اسلک محاسبه شود. ولي ∂Qi∂Vi,∂Qi∂Si,∂Pi∂Vi فقط براي شين‌هايي محاسبه مي‌شود که داراي ولتاژهاي مجهول مي‌باشند. که اين شينه‌ها ، شين‌هاي trans bus , load bus مي‌باشند. بنابراين قسمتهاي مربوط به محاسبه ماتريس ژاکوبين در شکل زير نمايش داده شده است.

محاسبه

محاسبه

محاسبه

محاسبه

الگوريتم مربوط به محاسبه وارون ژاکوبين :

اين قسمت از برنامه که يکي از مشکلترين مراحل برنامه برنامه‌نويسي اين نرم افزار مي‌باشد و از روشي پي روي مي‌کند که در محاسبات عددي به روش کيلي – هاميلتون شهرت دارد. در مراحل اوليه انجام پروژه از روش ديگري استفاده شده بود که پاسخگوي حجم زياد محاسبات و تکرارهاي مکرر نبود. بنابراين ناگزير به متوسل شدن به روشي قدرتمندتر احساس شد و پس از جستجو در کتب مختلف محاسبات عددي اين روش را بعنوان وارون کننده ماتريس ژاکوبين انتخاب شد. مراحل رياضي اين روش در قسمتهاي قبلي عنوان شده است.

محاسبه
ها

محاسبه
ها

محاسبه جمله زير :

تقسيم‌جواب‌مرحله فوق بر

قسمتهاي مختلف وارون کردن ماتريس ژاکوبين شامل محاسله Si ها و سپس Pi ها و توانهاي مختلف ماتريس ژاکوبين تا عددي برابر با يک واحد کوچکتر از ابعاد خود ماتريس و همچنين ضرب نمودن Pi ها در توانهايي از ماتريس ژاکوبين و در نهايت جمع همگي اين جملات و تقسيم جواب بدست آمده بر −Pn الگوريتم کلي اين بخش از برنامه در شکل زير مشاهده مي‌شود.

فلوچارت الگوريتم براي وارون نمودن ژاکوبين

البته در فرآيند مراحل نرم افزار عمل وارون کردن ماتريس ژاکوبين به عهده يک تابع قرار گرفته است که اين تابع رابه نامه Inverse-matrix نام گذاري کرده‌ام. بنابراين هرگاه کنترل برنامه به اين تابع رسيد ، کدهاي نوشته شده در آنرا اجرا خواهد کرد تا ژاکوبين را وارون نمايد.

الگوريتم مربوط به محاسبه Qcali,Pcali :

اين قسمت از برنامه خود از دو بخش مجزا تشکيل شده است که يکي براي محاسبه Pcali هاي تمامي شين‌ها به جزء شين اسلک و ديگري محاسبه Qcali ها براي شين‌هايي که داراي ولتاژ مجهول مي‌باشند. براي اين بخش دو تابع اختصاص يافته است. تابع اول بنام Full−Pcal، که محاسبات مربوط به Pcali ها را بعهده دارد و تابع دوم بنام Full−Qcal ، که محاسبات مربوط به Qcaliرا انجام مي‌دهد.

فرمولهاي رياضي آنها بصورت زير است :

Pcali=k=1nVi.Vk.Yik.cosSi−Sk−θik

Qcali=k=1nVi.Vk.Yik.SinSi−Sk−θik

بايد توجه داشت که Qcaliرا فقط براي شينهايي بدست مي‌آوريم که اين شين‌ها ولتاژهاي مجهول دارند. بنابراين نرم افزار بايد قابليت تشخيص در خصوص يافتن شين‌هايي که  ولتاژ مجهول هستند را داشته باشد. لازم به ذکر است که اين شين‌ها ، شينهاي trans bus , load bus مي‌باشند. فلوچارت مربوط به الگوريتم اين بخش از برنامه در شکل زير ديده مي‌شود.

محاسبه

محاسبه

فلوچارت مربوط به محاسبه Qcali,Pcali

الگوريتم مربوط به محاسبه ماتريس ΔQi,ΔPi :

اين قسمت از برنامه توسط تابعه‌اي بنام full-del-P-Q انجام مي‌پذيرد. اين تابع آرايه‌اي بنام del-P-Q را پر مي‌کند که بخشي از درايه‌هاي آنرا ΔPi ها بخشي ديگر از درايه‌ها را ΔQi ها تشکيل مي‌دهند. فرمول مورد استفاده براي محاسبه ΔPi ها و ΔQi ها بصورت زير است :

ΔPi=PGi−PLi−Pcali

ΔQi=QGi−QLi−Qcali

بايد توجه داشت که ΔQi ها فقط براي شينهايي محاسبه مي‌شوند که ولتاژ اين شين‌ها جزء مجهولات مسئله است. فلوچارت الگوريتم اين قسمت در شکل زير نمايان است.

محاسبه

محاسبه

فلوچارت الگوريتم براي ΔQi,ΔPi

الگوريتم مربوط به ضرب وارون ژاکوبين در ماتريس ΔQi,ΔPi : ( محاسبه ΔVi,ΔSi)

هرگاه ماتريس وارون ژاکوبين را در ماتريس ΔQi,ΔPi ضرب نماييم  جوابهايي براي ΔSi ها و ΔVi بدست خواهيم آورد. در فرآيند برنامه نويسي ، اين بخش توسط تابعه‌اي تحت عنوان full-del-delta-V انجام مي‌پذيرد که فلوچارت الگوريتم آن همان فلوچارت نشان داده شده در الگوريتم اصلي برنامه مي‌باشد.

محاسبه 
 و

الگوريتم مربوط به محاسبه Vinew,Snewi :

انجام اين مرحله بسيار ساده بوده و فقط کافيست ΔSi جديد را با مقدار زاويه‌هاي محاسبه شده از تکرار قبلي جمع نمود تا مقدار Si new بدست آيد. و براي Vinew نيز مي‌بايست ΔVi جديد با Vi هاي بدست‌آمده از تکرار قبلي جمع شود تا در نهايت مقدار Vinew بدست‌آيد. فرمولهاي مربوط به قرار زيرند :

Sinew=ΔSinew+SioldVinew=ΔVinew+Viold

فلوچارت الگوريتم‌ همان فلوچارت مربوط به الگوريتم اصلي برنامه است. که در زير ديده مي‌شود.

محاسبه

فلوچارت مربوط به محاسبه Vinew,Si new

الگوريتم تست شرط :

اين مرحله نيز ساده بوده و فقط با تست يک شرط انجام مي‌پذيرد. اگر شرط ارضاء نشد تکرار ادامه مي‌يابد ولي اگر شرط ارضاء شده باشد تکرارها خاتمه يافته و به اصطلاح سيستم converge مي‌کند.

الگوريتم مربوط به چاپ جوابهاي مسئله در خروجي :

بعد از converge نمودن سيستم ديگر مجهولات سيستم که شامل PGi ها و QGi مي باشد محاسبه شد و در نهايت تمامي مقادير محاسبه شده توسط الگوي خروجي در صفحه نمايش مانيتور چاپ مي‌شود. نمايش فلوچارت آن در شکل زير نشان داده شده است.

چاپ جوابهاي

مسئله‌در خروجي

فلوچارت مربوط به چاپ خروجي

فصل پنجم

مروري بر دستورات برنامه نويسي C++

دستورات C++ بکار رفته در نرم افزار :

انواع داده

هدف از برنامه نويسي ، ورود داده‌ها به کامپيوتر ، پردازش داده‌ها و استخراج نتايج است. لذا داده‌ها نقش مهمي را در برنامه نويسي ايفا مي‌کنند. يکي از جنبه‌هاي زبانهاي برنامه سازي که بايد دقيقاً مورد بررسي قرار گيرد. انواع داده‌هايي است که آن زبان با آنها سروکار دارد. در زبان C++ پنج نوع داده وجود دارد که عبارتند از : double , float , int , char نوع char براي ذخيره داده‌ه اي کاراکتري مثل x , b , a بکار مي‌رود. نوع int براي ذخيره اعداد صحيح مثل ، 1250 , 125 , 10 بکار مي‌رود. نوع float براي ذخيره اعداد اعشاري مثل 1250.12 , 16.25 , 12.5 بکار مي‌رود.  و نوع double براي ذخيره اعداد اعشاري که بزرگتر از نوع float باشند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هر يک از انواع داده‌هاي char double , float , int , مقايدري را مي‌پذيرند که ممکن است از پردازنده‌اي (CPU)  به پردازنده ديگر متفاوت باشد. بعنوان مثال طول نوع int در محيطهاي 16 بيني مثل Dos يا ويندوز 3.1 دو بايت و در محيطهاي 32 بيتي مثل ويندوز NT ، چهار بايت است. بنابراين اگر برنامه قرار است در محيطهاي مختلفي استفاده شود بهتر است از کوچکترين مقدار انواع استفاده شود.

متغيرها

متغير نامي براي کلمات حافظه است که داده‌ها در آن قرار مي‌گيرند و ممکن است مقدار آن در طول اجراي برنامه تغيير کند. براي مراجعه به متغيرها از نام آنها استفاده مي‌شود. لذا متغيرها امکان نامگذاري براي کلمات حافظه ( بايتها ) را فراهم مي‌کنند. براي نامگذاري متغيرها مي‌توان از ترکيبي از حروف a تا z يا A تا Z ، ارقام و خط ربط (-) استفاده کرد ، به شرط آنکه اولين کاراکتر آنها رقم نباشد. نام متغير مي‌تواند با هر طولي باشد ولي فقط 31 کارکتر اول آن مورد استفاده قرار ميگيرد.

تعريف متغير

همانطور که عنوان شد ، متغيرها محل ذخيره داده‌ها هستند و چون داده‌ها داراي نوع‌اند ، متغيرها نيز بايد داراي نوع باشند. بعبارت ديگر متغيرهاي فاقد نوع در C++ شناخته نيستند. قبل از بکار گرفتن متغيرها بايد نوع آنها را مشخص نمود. نوع متغير مقداري را که متغير مي‌تواند بپذيرد و اعمالي را که مي‌توانند بر روي آن مقادير انجام شوند ، مشخص مي‌کند. تعيين نوع متغير را تعريف متغير گويند. براي تعيين نوع متغير ، بصورت زير عمل مي‌شود :

: نام متغير            نوع داده

مقدار دادن به متغيرها :

براي مقدار دادن به متغيرها به سه روش مي‌توان عمل کرد :

1) هنگام تعريف ( تعيين نوع ) متغير

int   x,y = 5; : مثال

Char  ch = a ;

2) پس از تعريف نوع متغير و با دستور انتخاب (=)

int  x ;  : مثال

Float  y ;

X = 5;

Y=2.5;

3) در دستورات ورودي.

int x,y;  : مثال

Scant ("%d %d" ,&x , &y);

عملگرها

عملگرها نمادهايي هستند که اعمال خاصي را انجام مي‌دهند. بعنوان مثال + عملگري است که دو مقدار را با هم جمع مي‌کند. پس تعريف متغيرها و مقدار دادن به آنها بايد بتوان عملياتي را روي آنها انجام داد. براي انجام اين عمليات بايد از عملگرها استفاده کرد. عملگرها در زبان C++ به چند دسته تقسيم مي‌شوند : 1- عملگرهاي محاسباتي  2- عملگرهاي رابطه‌اي 3- عملگرهاي منطقي 4- عملگرهاي بيتي. عملگرها بر روي يک يا دو مقدار عمل مي‌کنند. مقاديري که عملگرها بر روي آنها عمل مي‌کنند ، عملوند نام دارند بعنوان مثال ، در a+5 متغير a و عدد 5 را عملوندهاي عملگر + گويند.

عملگرهاي محاسباتي

عملگرهاي محاسباتي ، عملگرهايي هستند که اعمال محاسباتي را روي عملوندها انجام مي‌دهند. هر يک از عملگرهاي - ، + ، × ، / تقريباً در همه زبانها وجود دارد. عملگر ٪ براي محاسبه باقيمانده بکار مي‌رود. اين عملگر ، عملوند اول را بر عملوند دوم تقسيم مي‌کند و باقيمانده را بر مي‌گرداند. عملگر کاهش (--) يک واحد از عملوندش کم مي‌کند و نتيجه را در آن عملوند قرار مي‌دهد و عملگر افزايش (++) يک واحد به عملوندش اضافه کرده و نتيجه را در آن عملوند قرار مي‌دهد. جدول زير عملگرهاي محاسباتي و خاصيت آنها را نمايش مي‌دهد.

| عملگر | نام | مثال |
| --- | --- | --- |
| - | تفريق يکاني | x-y يا x- |
| + | جمع | X+y |
| * | ضرب | X×y |
| / | تقسيم | x/y |
| ٪ | باقيمانده تقسيم | X%y |
| -- | کاهش | x—يا --x |
| ++ | افزايش | X++يا++x |

عملگرهاي رابطه‌اي

عملگرهاي رابطه‌اي ، ارتباط بين عملوندها را مشخص مي‌کنند. اعمالي مثل تساوي دو مقدار ، کوچکتري يا بزرگتر بودن ، مقايسه با صفر ، و غيره ، توسط عملگرهاي رابطه‌اي مشخص مي‌شود.

عملگرهاي رابطه‌اي درجدول زير آمده‌اند. عملگر == در دستورات شرطي براي مقايسه و مقدار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بعنوان مثال ، دستور مقايسه دو مقدار y,x بايد بصورت آيا
 x(x= =y)  مساوي y است نوشته شود.

| عملگر | نام | مثال |
| --- | --- | --- |
| > | بزرگتر | x>y |
| >= | بزرگتر يا مساوي | x>=y |
| < | کوچکتر | X<y |
| <= | کوچکتر يا مساوي | X<=y |
| = = | متساوي | x= =y |
| = ! | نامساوي | X!=y |

عملگرهاي منطقي

عملگرهاي منطقي بر روي عبارات منطقي عمل مي‌کنند. عبارات منطقي داراي دو ارزش درستي و نادرستي‌اند. ارزش نادرستي با مقدار صفر و ارزش درستي با مقدار يک مشخص مي‌شود. عملگرهاي منطقي در جدول شکل زير آمده‌اند. نتيجه عملگر ! وقتي درست است که عملوند آن داراي ارزش نادرستي باشد. نتيجه عملگر && وقتي درست است که هر دو عملوند ارزش درستي داشته باشند. و نتيجه عملگر || وقتي نادرست است که هر دو عملوند ارزش نادرستي داشته باشند و در بقيه موارد ارزش درستي دارد.

| عملگر | نام | مثال |
| --- | --- | --- |
| ! | نقيض(not) | !x |
| && | و (and) | x>y&&m<p |
| ¦¦ | يا (or) | X<y¦¦m<p |

عملگر siceof

اين عملگر ، يک عملگر زمان ترجمه است و مي‌تواند طول يک متغير يا نوع داده را بر حسب بايت تعيين کند. بعنوان مثال اگر ندانيم نوع int در کامپيوتري خاص چند بايت است ، با اين عملگر مي‌توان به آن پي برد. اين عملگر بصورتهاي زير بکار مي‌رود.

; متغير sizeof

; ( نوع داده ) sizeof

از اين عملگر در دستورات تخصيص حافظه مثل malloc که از قبل مشخص نيست به چه ميزان از حافظه را اشغال مي‌کند استفاده مي‌شود.

ساختار تکرار for

ساختار تکرار for يکي از امکانات ايجاد حلقه است و معمولاً در حالتي که تعداد دفعات تکرار حلقه از قبل مشخص باشد ، بکار مي‌رود. در اين ساختار متغيري وجود دارد که تعداد دفعات تکرار را کنترل مي‌کند. اين متغير را شمارنده يا انديس حلقه تکرار مي‌گويند. انديس حلقه داراي يک مقدار اوليه است. و در هر بار اجراي دستورات حلقه ، مقداري به آن اضافه مي‌شود. اين مقدار را که پس از هر بار اجراي حلقه به شمارنده اضافه مي‌شود ، گام حرکت گويند ، گام حرکت مي‌تواند عددي صحيح يا اعشاري ، مثبت يا منفي و يا کاراکتري باشد. يکي ديگر از اجزائي حلقه for ، شرط حلقه است. شرط حلقه مشخص مي‌کند که دستورات داخل حلقه تاکي بايد اجرا شوند اگر اين شرط داراي ارزش درستي باشد ، دستورات داخل حلقه اجرا مي‌شوند و گرنه کنترل برنامه از حلقه تکرار خارج مي‌شوند. دستورات for را به دو شکل مي‌توان بکار برد :

روش اول : 		                   ( گام حلقه ؛ شرط حلقه ؛ مقدار اوليه انديس حلقه ) for

}

دستور 1

دستور 2

دستور n

{

روش دوم : 								for (;;)

{

دستور 1

دستور 2

دستور n

{

روش دوم براي تکرار حلقه‌هاي بينهايت مورد استفاده قرار مي‌گيرد ( حلقه تکراري که پايان ندارد ) براي خاتمه دادن به اجراي برنامه بايد کليد CTRL+BREAK را از صفحه کليد فشار داد. اگر قرار باشد حلقه تکرار فقط يک دستور را اجرا نمايد نيازي به قرار دادن {} نمي‌باشد.

ساختار تکرار while

ساختار تکرار while يکي ديگر از امکاناتي است که براي اجراي دستورات بکار مي‌رود. اين ساختار بصورت زير قابل استفاده است :

(شرط ) while

}

دستور 1

دستور 2

دستور n

{

اگر شرط حلقه برقرار باشد ، دستورات داخل آن اجرا مي‌شود. در غير اينصورت کنترل برنامه از حلقه خارج مي‌شود. اگر حلقه فقط يک دستور را اجرا مي‌کند نيازي به قرار دادن {} نيست.

ساختار تکرار do ….. while

ساختار تکرار do…..while مانند ساختار while است. با اين تفاوت که در ساختار while ، شرط در ابتداي حلقه تست مي‌شود. در حالي که در do…..while شرط حلقه در انتهاي حلقه تست مي‌شود. بنابراين ، دستورات موجود در حلقه do…..while در هر حال ، حداقل يک بار اجرا مي‌شوند. اين ساختار بصورت زير بکار مي‌رود.

Do{

دستور 1

دستور 2

دستور n

; ( شرط ) }while

اگر فقط يک دستور در داخل حلقه قرار داشته باشد نيازي به {} نيست.

ساختار تصميم if

ساختار if که نام ديگرش ، دستور انتقال کنترل شرطي است ، شرطي را تست مي‌کند و در صورتيکه آن شرط داراي ارزش درستي باشد. مجموعه‌اي از دستورات را اجرا مي‌کند. اين دستور بصورت زير بکار مي‌رود :

( شرط ) if

دستور 1  {

دستور n

{

else

}

دستور 1

دستور n

{

چنانچه شرط مورد بررسي درست باشد ، دستور يا دستورات بعد از if و گرنه دستور يا دستورات بعد از else اجرا مي‌شوند. اگر بيش از يک دستور بعد از if و else بيايد ، آن دستورات بايد در بين } و { قرار گيرند. دستورات if مي‌تواند فاقد قسمت else باشند. در اينصورت چنانچه شرط مورد بررسي ، درست باشد ، دستورات بعد از if اجرا مي‌شوند و گرنه بدون اجراي اين دستورات کنترل برنامه از if خارج مي‌شود.

تابع printf ( )

تابع printf ( ) که در فايل stdio.h قرار دارد ، براي چاپ اطلاعات در صفحه نمايش بکار مي‌رود. اگر اين تابع با موفقيت اجرا شود ، تعداد و کاراکترهايي را که به خروجي منتقل شده‌اند بر مي‌گرداند و در صورت بروز خطا ، يک عدد منفي را بر مي‌گرداند ، نحوه کاربرد اين تابع بصورت زير است :

( > عبارت <2 و >" عبارت "<1 ) printf

در اين تابع > عبارت >2 اطلاعاتي است که بايد به خروجي منتقل شوند و > عبارت <1 مي‌تواند شامل موارد زير باشند :

1)‌اطلاعاتي که بايد عيناً در خروجي چاپ شوند.

2) کاراکترهاي تعيين کننده فرمت خروجي ، اين کاراکترها نوع اطلاعاتي را که در > عبارت <2 ذکر شده‌اند و بايد به خروجي بروند ، مشخص مي‌کنند. کاراکترهاي فرمت با علامت ٪ شروع مي‌شوند. بعنوان مثال ، %f براي چاپ اعداد اعشاري بکار مي‌روند. کاراکترهاي فرمت در جدول زير نمايش داده شده‌اند.

3) کارکترهاي کنترلي ، اين کاراکترها شکل خروجي اطلاعات را مشخص مي‌کنند. اينکه آيا تمام اطلاعات در يک سطر باشند يا در چند سطر چاپ شوند. آيا اطلاعات با فاصله خاصي از يکديگر چاپ شوند يا خير ، و مواردي از اين قبيل ، توسط کاراکترهاي کنترلي مشخص مي‌شوند. کاراکترهاي کنترلي با \شروع مي‌شوند بعنوان مثال \ n موجب مي‌شود تا سطرجاري ، رد شود و چاپ اطلاعات از سطر جديدي آغاز گردد. کاراکترهاي کنترلي در جدول زير نمايش داده شده‌اند. در C++ تابع ديگري بنام cout وجود دارد که مشابه Printf عمل مي‌کند و براي چاپ اطلاعات در خروجي استفاده مي‌شود.

| کاراکتر | نوع اطلاعات که بايد چاپ شود. |
| --- | --- |
| %C | يک کاراکتر |
| % d | اعداد صحيح دهدهي مثبت و منفي |
| % f | اعداد اعشاري مميز شناور |
| % S | رشته‌اي از کاراکترها |
| % e | نمايش علمي عدد همراه حرف e |

جدول کاراکترهاي فرمت.

| کاراکتر | عملي که بايد انجام شود. |
| --- | --- |
| \ f | موجب انتقال کنترل به صفحه جديد مي‌شود. |
| \ n | موجب انتقال کنترل به خط جديد مي‌شود. |
| \ t | انتقال به 8 محل بعدي صفحه نمايش |
| \ " | چاپ کوتيشن (") |
| \ v | انتقال کنترل به 8 سطر بعدي |
| \ o | Null ( رشته تهلي ) |

کاراکترهاي کنترلي

تابع Scanf ( )

اين تابع براي ورودي اطلاعات از صفحه کليد مورد استفاده قرار مي‌گيرد و يک تابع همه منظوره در ورود داده‌هاست. الگوي اين تابع در فايل Stdio.h قرار دارد. اين تابع تمام انواع داده‌ها را مي‌تواند از ورودي بخواند و آنها را در حافظه ذخيره نمايد. اگر اين تابع با موفقيت اجرا شود ، تعداد متغيرهايي را که از ورودي خوانده است بر مي‌گرداند ودر صورت بروز خطا ، EOF توسط تابع برگردانده مي شود. EOF مقداري است که بيانگر عدم اجراي صحيح تابع scanf ( ) است. تابع Scanf بصورت زير بکار مي‌رود.

( > عبارت <2 و > عبارت <1 " ) scanf

> عبارت <2 آدرس متغيرهايي است که بايد از ورودي خوانده شوند و > عبارت <1 مشخص مي‌کند مقادير ورودي چگونه بايد خوانده شوند و در متغيرهايي که آدرس آنها در > عبارت <2 مشخص شده است قرار گيرند. > عبارت <1 شامل سه نوع کاراکتر است.

1) کاراکترهاي فرمت ، اين کاراکترها تعيين مي‌کند که چه نوع اطلاعاتي بايد از ورودي خوانده شوند. با ٪ مي‌شوند. مثل % d براي خوانده اعداد صحيح از ورودي بکار مي‌رود.

تابع getch ( )

اين تابع ، کاراکتري را از ورودي خوانده و در متغيري قرار مي‌دهد. اين تابع در فايل conio.h قرار دارد. و نحوه کاربرد آن بصورت زير است :

getch ( ) ; = متغير

وقتي برنامه به اين دستور ، مي‌رسد ، منتظر مي‌ماند تا کليدي از صفحه کليد فشار داده شود. در اينصورت ، کاراکتري معادل آن کليد ، در متغير قرار مي‌گيرد. اين تابع بصورت زير نيز قابل استفاده است :

Getch ( ) ;

در اينصورت برنامه منتظر مي ماند تاکليدي از صفحه کليد فشار شود. پس از فشردن کليد ، اجراي بقيه دستورات برنامه ادامه مي‌يابد.

اشاره‌گرها

اشاره‌گر متغيري است که آدرس متغيري ديگر را در خود نگهداري مي‌کند. و به وسيله يک اشاره‌گر مي‌توان هم به محتويات يک متغير و هم به آدرس آن متغير دسترسي داشت. اشارگرها در زبان برنامه نويسي C کاربردهاي فراواني داند. که از جمله مي‌توان به تخصيص حافظه پويا و آرايه‌هاي پويا اشاره کرد. و آنها کار با رشته ها و آرايه‌ها و توابع را ساده‌تر مي‌کنند و ارسال آرگومان از طريق فراخواني با ارجاع را فراهم مي‌کنند.

اشاره‌گر مي‌تواند در متغيري ذخيره شود. اما ، اگر چه اشاره گر يک آدرس حافظه است و آدرس حافظه نيز يک عدد است. ولي نمي‌توان آن را در متغيري از نوع int يا double و غيره ذخيره کرد. بلکه متغيري که مي‌خواهد اشاره‌گر را ذخيره کند بايد از نوع اشاره باشد. اين متغيرها را اشاره‌گر گويند. براي تعريف متغيرهاي اشاره‌گر بصورت زير  عمل مي‌کنيم :

; متغير * نوع

به اين ترتيب براي تعريف متغير اشاره‌گري که بخواهد آدرس متغيرهايي را نگهداري کند. بايد نوع متغير اشاره‌گر را همنوع با آن متغيرها در نظر گرفت و کنار متغير اشاره‌گر ، علامت * را قرار داد. بعنوان مثال دستور زير را در نظر بگيرد.

Int * p;

اين دستور را مي‌توان بصورتهاي زير تفسير کرد :

1) p متغير اشاره‌گري از نوع int است.

2) P آدرس محلهايي از حافظه را که محتويات آنها مقاديري از نوع صحيح‌اند نگهداري مي‌کند.

3) P مي تواند به محلهايي اشاره کند که محتويات آنها مقاديري صحيح مي‌باشند.

اشاره‌گرها داراي دو عملگر & و * مي‌باشند. دو عملگر & و * در انجام عمليات با اشاره‌گرها مورد استفاده قرار مي‌گيرند هر يک از اين دو عملگر ، يک عملوند دارند. عملگر & آدرس عملوند خودش را مشخص مي‌کند و عملگر * محتويات جايي را مشخص مي‌کند که عملوندش به آن شاره مي‌کند.

متغيرهاي پويا

چون اشاره‌گر مي‌تواند آدرس محلي از حافظه را نگهداري کند. از طريق آدرس آن محل مي‌تواند محتويات آن محل را دستکاري کند. بنابراين لزومي ندارد آدرس محلي که در اشاره‌گر قرار مي‌گيرد. داراي نام باشد. براي اين منظور بايد آدرس محلي از حافظه در اشاره‌گر قرار گيرد. امتياز اين روش اين است که پس از اينکه کار با آن محل حافظه به اتمام رسيد ، مي‌توان آن حافظه را آزاد کرد و به سيستم تحويل داد. اين روش تخصيص حافظه پويا نام دارد.

مي‌توان اينطور تصور کرد که محلهايي از حافظه ، که بدين طريق ، آدرس آنها در اشاره‌گر قرار مي‌گيرند. ، متغيرهاي بي نام هستند. اين متغيرها را متغيرهاي پويا نيز مي‌گويند. زيرا در زمان اجراي برنامه توسط برنامه نويس ايجاد شده و از بين مي‌روند.

تخصيص حافظه پويا

براي اخذ حافظه از سيستم ، از تابع malloc ( ) استفاده مي‌شود. اين تابع ، حافظه‌اي را از سيستم گرفته ، آدرس آن را در يک اشاره گر قرار مي‌دهد. تابع malloc( ) در فايل alloc.h قرار دارد. بصورت زير بکار مي‌رود :

malloc ( size) ; ( نوع ) = اشاره‌گر

در اين روش کاربرد ، ( نوع ) اشاره‌گري است که آدرس حافظه بايد در آن قرار گيرد و size ميزان حافظه به بايت است و مشخص مي‌کند که اين تابع چند بايت از حافظه را بايد از سيستم اخذ کند. اگر تابع malloc ( ) به هر دليلي نتواند حافظه‌اي را از سيستم بگيرد و در اختيار برنامه نويس قرار دهد ، مقدار تهي (Null) را دراشاره‌گر قرار مي‌دهد. اشاره‌گر تهي ، اشاره‌گري است که به جايي اشاره نمي‌کند. دستورات زير را در نظر بگيريد.

Int * P ;

P = ( int * ) malloc ( sizeof ( int) ) ;

دستور اول ، P را اشاره‌گر صحيح تعريف مي‌کند. و دستور دوم حافظه‌اي به اندازه sizeof ( int) بايت را از سيستم گرفته آدرس آن را در P قرار مي‌دهد. عبارت (int * ) که قبل از malloc ( ) آمده است ، تبديل نوع است.

برگرداندن حافظه به سيستم.

حافظه‌اي که بصورت پويا تخصيص يافته ، پس از استفاده بايد به سيستم برگردانده شود. حافظه اي که به وسيله malloc ( )  اختصاص يافت با free ( )  به سيستم بر مي‌گردد. Free ( ) در فايل alloc .h قرار دارد و بصورت زير بکار مي‌رود. :

; ( اشاره‌گر) free

توابع

در برنامه‌هاي طولاني و پيچيده که شامل چندين بخش منطقي و مستقل از هم هستند. بهتر است براي هر قسمت منطقي و مستقل ، برنامه‌اي جداگانه نوشته شود. برنامه‌اي که براي هر يک از بخشها نوشته مي‌شود ، تابع نام دارد. در واقع تابع ، برنامه‌اي است که براي حل بخشي از مسئله نوشته مي شود.

تعدادي از توابع که در اغلب برنامه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند و کاربرد زيادي دارند از قبل نوشته شده ، به همراه کامپايلر ارائه مي‌شوند. مثل توابع sin( ) و cos( ) که به ترتيب براي محاسبه سينوس  وکسينوس زاويه بکار مي‌روند يا تابع crscr ( ) که صفحه نمايش را پاک مي‌کند. اين توابع را توابع کتابخانه‌اي گويند.

هر تابع داراي دو جنبه است. جنبه تعريف تابع و جنبه فراخواني آن ، جنبه تعريف تابع ، مجموعه‌اي از دستورات است که عملکرد تابع را مشخص مي‌کند و جنبه فراخواني تابع ، دستوري است که تابع را فراخواني مي‌کند. فراخواني تابع با نام آن انجام مي‌شود. نامگذاري براي تابع ، از قانون نامگذاري براي متغيرها تبعيت مي‌کند. توابع را بايد پس از تابع main ( ) نوشت ، ساختار و اجزاء يک تابع در شکل زير نمايش داده شده است.

( ليست 	پارامترها ) نام تابع > نوع تابع <

}

دستور 1

دستور 2

دستور n

{

نوع تابع يکي از انواع موجود در C  است. مثل double , float , int اگر تابعه‌اي بخواهد مقداري را به تابع فراخوان برگرداند ، آن مقدار در نام تابع قرار مي‌گيرد. چون هر مقداري داراي نوع است ، پس نام تابع نيز بايد داراي نوع باشد. اگر تابع هيچ مقداري را به برنامه فراخوان خود ( برنامه‌اي که تابع در آن فراخواني مي‌شود ) برنگرداند ، نوع   آن Void منظور خواهد شد. پارامترها اطلاعاتي هستند که هنگام فراخواني تابع ، از برنامه فراخوان به آن ارسال مي‌شود.

بعبارت ديگر ، پارامترها وسيله‌اي براي تبادل اطلاعات بين تابع فراخوان و فراخواني شوند هستند. اگر تعداد پارامترها بيش از يکي باشد ، بايد با کاما از هم جدا شوند. در ليست پارامترها نوع هر يک از پارامترها نيز مشخص مي‌شود. اطلاعاتي که هنگام فراخواني تابع ، در جلوي نام تابع ( در داخل پرانتز ) ظاهر مي‌شود ، آرگومان تابع نام دارند. ولي پارامترها متغيرهايي هستند که هنگام تعريف تابع ، در جلوي نام تابع در داخل پرانتز قرار مي‌گيرند. براي بکارگيري تابع در برنامه بايد الگوي آن را در خارج از تابع main به کامپايلر اعلام کرد. الگوي تابع ، مشخص مي‌کند که تابع چگونه فراخواني مي‌شود. الگوي تابع نيز به صورت زير مشخص مي‌شود :

; ( ليست پارامترها ) نام تابع > نوع تابع <

تابع چگونه کار مي‌کند.

وقتي تابعي ، توسط تابع ديگر فراخواني مي‌شود. دستورات آن تابع اجرا مي‌شوند. پس از اجراي دستورات تابع ، کنترل اجراي برنامه به برنامه فراخواني بر مي‌گردد. پس از برگشت از تابع فراخواني شده ، اولين دستور بعد از فراخواني تابع ( در تابع فراخوان ) اجرا مي‌شود.

فصل ششم

تشريح و نوحي عملکرد برنامه

تشريح و نحوي عملکرد نرم افزار

کد نويسي اين نرم افزار بر اساس محاسبات load flow به روش نيوتن – رافسون مي‌باشد که کدهاي نوشته شده ، اين محاسبات را به زبان برنامه نويسي C ++ Builder تبديل مي‌کند. اين برنامه شامل يک تابع اصلي (main ( ) ) و نه تابع فرعي مي‌باشد که ، توابع فرعي در قابل اصلي فراخواني مي‌شوند. در واقع تابع main ( ) ، تابع فراخواننده ، و ديگر توابع تعريفي ، توابع فراخوانده شده توسط تابع main( ) مي‌باشند. هر يک از توابع و ظيفه خاصي را بعهده داشته و قسمتي از مسئله را حل مي‌کنند و به ترتيب نياز فراخواني مي‌شوند. آرايه‌هاي پوياي متعددي در اين نرم افزار تعريف شده است که امکان تحليل هر شبکه‌اي را با هر تعداد باس را فراهم مي‌کند ، و توضيحات زير چگونگي و چرايي تعريف و کارکرد آرايه‌ها و ديگر بخشهاي برنامه را توصيف مي‌کند.

خطوط 1 تا 5 فايلهاي کتابخانه‌اي نرم افزار را به برنامه پيوند مي‌دهد. اين فايلهاي کتابخانه‌اي هر کدام شامل توابعي‌اي خاص مي‌باشد که توسط کامپايلر شناخته شده و از پيش تعريف شده مي‌باشد ، تا برنامه نويس در صورت لزوم بتوان آنها را در اختيار بگيرد. اين فايلها در خطوط زير ديده مي‌شوند :

1: # gragma hdrstop

2 : # include < condefs.h

3: # include < stdio.h>

4: # include <conio.h>

5: # include <iostream.h>

در خطوط 6 تا  ، پيش تعريف نه تابع ديده مي‌شود ، که به قرار زيرند :

6: void get – array – Y (double ** , int) ;

7 : void get – arrag – teta ( double ** , int);

8 : double test ( double * , int , int );

9 : void inverse – matrix ( double ** , int , int );

10: void input – data ( bouble * , double * , double * , dable *, int *,int);

11: void full-pcal (double *,double*,double**,double**,int,int,double*);

12:void full-Qeal (double*,double*,double*,double**,int,int*,int,double*);

13: void full-del-delta-v(double *, double*,double*,double*, int *, double **,int,int,int , double *);

14: void full-del-P-Q (double *,double*,double*,double*,double*,double * , int * , int , int );

در خط 6 پيش تعريف تابعي با عنوان get-array-Y آمده است اين تابع اندازه درايه‌هاي ماتريس Ybus را در ورودي از کاربر دريافت مي‌دارد و در آرايه‌اي بنام Y که در برنامه تعريف شده است ذخيره مي‌کند. درخط 7 پيش تعريف تابعي با عنوان get – array – teta آمده است که اين تابع تابع زاويه‌هاي ماتريس Ybus را دريافت مي‌دارد. در خط 8 پيش تعريف تابع تست ديده مي‌شود اين تابع شرط مربوط به محاسبات را که شامل تکرارهاي متوالي تا convergc کردن سيستم مي‌باشد را ايجاد مي‌کند. خط 9  مربوط به پيش تعريف تابعي است. که ماتريس ژاکوبين را وارون مي‌کند. خط 10 پيش تعريف تابعي ديگر با عنوان input-data مي‌باشد که ، اطلاعات مربوط به نوع و مقادير توانها و ولتاژهاي باس بارها را از ورودي دريافت مي‌کند. در خطوط 11 ,12 پيش تعريف دو تابع با اسامي full-Pcal و full – Qcal ديده مي‌شود همانطور که از اسامي اين دو تابع پيداست full-Pcal توانهاي محاسباتي باسها را در هر تکرار به جزء شين اسلک ( شناور ) انجام مي‌دهد ، زيرا در شين اسلک توانهاي توليدي اکتيو و راکتيو را بعد از Convergc کردن سيستم محاسبه مي‌کنيم. و تابع full – Qcal توانهاي محاسباتي باسهايي را بدست مي‌آورد که ولتاژ آن شين‌ها جزء مجهولات سيستم مي‌باشند. در خط 13 پيش تعريف تابع full-del-delt-V ديده مي‌شود. اين تابع‌، تابعي است که ماتريس وارون ژاکوبين را در ماتريس حاصل از ΔQi,ΔPi ضرب کرده و نتايجي براي ΔVinew,ΔSi new بدست مي آورد. خط 14 نيز پيش تعريف تابعي ديگر با عنوان full-del-P-Q مي‌باشد. که وظيفه‌اش محاسبه ΔPiها و ΔQi و قرار دادن آنها در ماتريس مربوطه مي‌باشد.

در خط 15 دو متغير عمومي تعريف شده است. اين دو متغير که داراي نامهاي j,I مي‌باشند ، از آنجا که در تمامي توابع تعريف شده در برنامه استفاده مي‌شوند متغيرهاي عمومي تعريف شده‌اند. متغيرهاي عمومي به متغيرهايي اطلاق مي‌شود که قبل از تابع maind ( ) تعريف مي‌شوند و براي تمامي توابع بکار رفته در برنامه قابل شناسايي مي‌باشند و ديگر نيازي نيست در خود توابع هم تعريف شوند.

15 : int i,j ;

16 : # pragma argsused

خط 16 شامل دستور بيش پردازنده Pragma argsused مي‌باشد و در خط بعدي تابع اصلي main ( ) وجود دارد. از اينجا به بعد کار اصلي برنامه آغاز مي‌شود و در بدو امري بايست متغيرهاي مورد نياز تابع main ( )  و هم چنين اشاره‌گرهايي براي ايجاد آرايه‌هاي پوياي مختلف تعريف شود. خط 18 آلولاد ( { ) مربوط به تابع main ( ) براي آغاز برنامه باز شده است.

17 : int main (int argc , char * argv [ ] )

18 : {

19 : int A,K,L,n,n1,m=0, 0=T;

در خط 19 متغيرهاي O,m,n1,n,L,K,A T, از نوع int تعريف شده‌اند که مقاديرصحيح عددي را مي‌توانند دريافت کنند. متغير A در قسمتي از برنامه بکار مي‌رود که توسط آن درايه‌هاي ماتريس ژاکوبين ( ∂Qi∂Vi,∂Qi∂Si,∂Pi∂Vi,∂Pi∂Si ها ) پر مي‌شود که در بخش مربوط به آن پرداخته خواهد شد. متغيرهاي L,K نيز در حلقه‌هاي for استفاده مي‌شوند. اما متغير n ، تعداد باس بارهاي شبکه مورد مطالعه را در خود ذخيره مي‌کند. متغير n1 مقدار يکي کمتر n را در خود نگهداري مي‌کند. متغير m در همان ابتداي کار داراي مقدار صفر شده است. زيرا اين متغير مي‌بايست تعداد شينهاي ولتاژ مجهول ، يا بعارت ديگر شين‌هايي که ولتاژ آنها جزء مجهولات سيستم مي‌باشد را شمارش نمايد و در خود ذخيره نمايد ، و از آنجا ممکن است برنامه بخشي از حافظه را به اين متغير نسبت دهد که داراي مقدار باشد ، به همين دليل آنرا در ابتدا برابر با صفر قرار مي‌دهيم. دو متغير m , n1 براي اخذ حافظه از سيستم براي آرايه‌هاي ژاکوبين del-delta-V(J) و del-P-Q بکار مي‌روند. متغير 0 شمارنده تعداد تکرارها مي‌باشد و T براي برقراري شرط حلقه while بکار مي‌رود. خط 20 دو اشاره‌گر از نوع int  با اسامي find , choose تعريف مي‌کنند :

20: int * choose , * find;

choose اشاره‌گري است که ، حافظه‌اي به اندازه n بايت به اندازه int از سيستم دريافت مي‌کند. در تابع input-data براي تعيين معلومات باس ها پنچ گزينه براي انتخاب وجود دارد. گزينه اول باس اسلک ، گزينه دوم باس load ، گزينه سوم باس control ، گزينه چهارم باس generator و بالاخره گزينه پنجم باس Trans مي باشد که کاربر مي‌تواند هر يک از بر اساس ساختار شبکه مورد مطالعه خويش انتخاب نمايد. شماره هريک از گزينه‌ها ، رمز آن گزينه مي‌باشد. بعنوان مثال رمز باس اسلک شماره يک مي‌باشد. هرگاه کاربر يکي از شماره‌هاي يک تا پنج را وارد کند ، در اينصورت همان شماره وارد خانه متناظر در آرايه choose قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب آرايه Choose مشخص مي‌کند که چه باسي اسلک ، generator , control , load  و يا trans مي‌باشد. بعبارت ديگر از خانه سوم آرايه Choose مقدار عددي دو را دانسته باشد. در اينصورت مي‌توان گفت که شين شماره دو شبکه مورد مطالعه از نوع load bus مي‌باشد. از آنجا که آرايه‌هاي زبان برنامه نويسي C و C++ ، داراي اولين خانه با شماره صفر مي‌باشد ، بنابراين ، خانه سوم chools ، شين دوم شبکه و خانه پنجم Choose ، شين سوم شبکه خواهد بود. آرايه Choose در فرايند اين برنامه کاربردهاي ديگري نيز دارد که در بخش‌هاي مربوط به آنها پرداخته خواهد شد.

اشاره‌گر find ، اشاره‌گري است که به اندازه متغير m از سيستم حافظه اخذ مي‌کند. همانطور که ذکر شد ، m متغيري است که تعداد شين‌هاي ولتاژ مجهول را در خود ذخيره مي‌کند. بنابراين find آرايه‌اي است که به تعداد شين‌هاي ولتاژ مجهول خانه‌هاي حافظه را در بر مي‌گيرد و به ترتيب شماره اين شينه‌ها از کوچک به بزرگ در خانه‌هاي آن قرار مي‌گيرد. آرايه find براي مشتقات جزئي Q نسبت به V,S و همچنين P به V کاربرد داشته و همچنين در توابع
 fuul-del-P-Q و full-del-delta-V نيز استفاده مي‌شود ، که در مورد آنها نيز به تفصيل بحث خواهد شد.

خط 21 اشاره‌گرها delta , V , QG , PG,QL,PL از نوع double تعريف شده‌اند که هر کدام براي توان اکتيو بار ، توان راکتيو بار ، توان اکتيو و راکتيو توليدي ، ولتاژ و زاويه ولتاژ شينه‌ها تعريف شده است. در آخر متغير E  براي ذخيره شرط محاسبات از نوع double در نظر گرفته شده است.

21 : double * PL, *,QL ,* , *QG ,*V , E;

در خط 22 اشاره‌گرهاي دو بعدي teta , J, Y به ترتيب براي اندازه درايه‌هاي Ybus، زاويه درايه‌هاي Ybus و همچنين ماتريس ژاکوبين از نوع double تعريف شده‌اند.

22 : bouble ** Y,**teta ,**J;

خط 23 به ترتيب اشاره‌گرهاي Qcal , Pcal ، del-P-Q و del-delta-V و help3,help2,help1 را از نوع double تعريف مي‌کند. که در آن Pcal براي توان اکتيو محاسباتي شينه‌ها و Qcal براي توان راکتيو شينه‌ها و del-P-Q براي ماتريس حاصل از ΔPi ها و ΔQi ها و del-delta-V براي ماتريس حاصل از ΔVi,ΔS ها لازم است و اشاره‌گرهاي help3,help2,help1براي ايجاد آرايه‌هاي کمکي در توابع full-Pcal ، full-del-delta-V ، full – Qcal بکار مي‌روند که در مبحث مربوط به آنها نيز پرداخته خواهد شد.

23: double * Pcal , * Qcal , *de-P-Q, *del-delta-V,*help1,*help,* help3;

خط 24 پيغامي را مبني بر اينکه : « اين برنامه نرم افزاري براي پخش بار به روش نيوتن رافسون مي‌باشد » را بعنوان اولين پيغام در خروجي چاپ مي‌کند و خط بعدي پيغام ديگري که تقاضا مي‌کند تا تعداد شينه‌هاي شبکه خود را وارد نماييد. در خط 26 اين تعداد باس خوانده شده و در متغير n قرار مي‌گيرد. خط 27 نيز پيغام ديگري را چاپ کرده و اعلام مي‌دارد تا شرط مربوط به محاسبات خود را وارد نماييد. ( معمولاً عدد 0.001 مي‌باشد ) و در خط 23 اين مقدار خوانده شده و در متغير E ذخيره مي‌شود.

24 : cout <<"\n\n\t * (this program is a software for load flow in nioton rafson method ) * \n" ;

25 : coat <<"please entre number of bus : ";

26: cin>> n;

27 :cout <<"\n please enter value for condition of calculations:";

28 : cin >> E ;

خطوط 29 تا 41 برنامه به ترتيب حافظه‌اي به اندازه n بايت براي آرايه‌هاي Y,delta,V,QG,PG,QL,PL,choose teta, از سيستم اخذ مي‌دارد.

29 : choose = ( int * ) malloc ( n* size of ( int));

30 : PL = (double *) malloc ( n* sizeof ( double));

31:QL = (double*) malloc (n*sizeof (double));

32: PG = (double*) malloc (n*sizeof(double));

33: QG = (double*) malloc (n*sizeof (double));

34 : V = (double*) malloc ( n*sizeof(double));

35 : delta = (double*)malloc(n*sizeof(double));

36 : Y = ( double**) malloc (n*sizeof (double*));

37 : for (i=0 ; i<n ; i++)

38: * (Y+i)=(double*) malloc (n*sizeof(double));

39 :teta = (double**)malloc (n*sizof(double*));

40: for (I = 0; i<n ; i++)

41 : * ( teta+i)=(double*)malloc (n*sizeof(double));

خط 42 پيغامي را چاپ مي‌کند تا کاربر ي کليد ، از صفحه کليد فشار دهد تا مقادير اندازه درايه‌هاي Ybus را وارد نمايد. خط 43 دستور getch ( ) مي‌باشد. که عمل فوق را انجام مي‌دهد. درخط 44 تابع get-arrag-Y با دو آرگومان n,y فراخواني مي‌شود. اين تابع وظيفه دريافت مقادير اندازه درايه‌هاي Ybus را بعهده دارد. خطوط 47,46,45 همين کار را براي ماتريس زاويه درايه‌هاي Ybus انجام مي‌دهد.

42 : caut <<"\n* (please press any key to enter Ybus)*\n";

43 : getch ( ) ;

44 : get – array – Y (Y,n);

45 : caut << "\n *(please press any key to enter Y bus degree)*\n";

46 : getch ( ) ;

47 : get – array – teta ( teta,n);

خطوط 48 تا 59 مقادير آرايه V را برابر با يک و آرايه‌هاي QL,PL , PG , delta را برابر با صفر قرار مي‌دهد. از آنجا که مقدار اوليه براي ولتاژهاي مجهول يک مي‌باشد ، بنابراين قبل شروع محاسبات بهتر آن است که تمامي ولتاژهاي شينه‌ها يک شود. و اگر شيني داراي ولتاژ معلوم بود در تابع input – data مقدار آن از يک به مقدار جديد تغيير خواهد کرد و براي delta ها نيز ، از آنجا که مقدار اوليه تمامي زاويه ولتاژها صفر مي‌باشد و زاويه ولتاژ شين slack نيز صفر است ، مي‌بايست همگي صفر شوند.

48 : for ( i=0; i<n ;i++)

49: {

50 : * ( V+i) = 1 ;

51 : * ( deltati) = 0 ;

52 : * ( PG +i) = 0;

53 : * ( QG +i)= 0;

54 : * ( PL +i) = 0 ;

55 : * ( QL +i) = 0;

56 : }

در خط 57 تابع inpat – data فراخواني مي‌شود. اين تابع شماره رمز هر شين را ( اين شماره رمزها همانطور که ذکر شد. عدد از 1 تا 5 مي‌باشد ) در آرايه Choose قرار مي‌دهد. در اين تابع ساختار swich ( ) بگونه‌اي بکار رفته است که با انتخاب هر کدام از گزينه‌هاي موجود در case مربوط اجرا شده و اطلاعات متناسب با آن شين در کاربر تقاضا مي‌شود. در مورد تابع input-data بعداً به تفصيل سخن گفته خواهد شد.

57 : input – dat ( V,PL , QL , PG , choose , n);

خط 58 براي متغير n1 مقدار تعيين مي‌کند. اين مقدار از مقدار ذخيره شده در n يکي کمتر مي‌باشد.

58 : n1 = n – 1;

از خط 59 تا 63 کدها بگونه‌اي نوشته شده اند که ، برنامه به دنبال شينه‌هايي مي‌گردد که ولتاژ آن شينه‌ها جزء مجهولات شبکه مورد بحث قرار دارد. دستورات آن بصورت زير است.

59 : for ( U= 0 ; i<n ; i++)

60 : {

61 : if ( * choose +i) = = 2|| * ( choose + I ) = = S)

62 : m ++ ;

63 : }

همانطور که ملاحظه مي شود حلقه for مربوطه ، تمامي شينه‌ها را از شماره صفر ( اسلک) تا آخرين شماره (n-1) مرور مي‌کند. اگر هر کدام از خانه‌هاي choose داراي مقدار 2 يا 5 باشد ، تحت اين شرايط يکي به مقدار m اضافه مي‌شود. اگر بخاطر داشته باشد ، مقدار m را در هنگام تعريف صفر کرده بوديم چرا که ، اگر چنين نمي‌کرديم ممکن بود برنامه جايي از حافظه را براي m اشغال نمايد که آنجا داراي مقدار باشد. بنابراين عاقلانه آن بود که m در ابتدا صفر شود.

همانطور که قبلاً نيز عنوان شد. عدد 2 رمز شين‌هاي از نوع load و عدد 5 رمز شينِ‌هاي trans مي‌باشد. و اين دو نوع شين هر دو جزء شينهاي داراي ولتاژ مجهولند بنابراين پس از خاتمه حلقه فور (for) ، عددي که در متغير m قرار دارد ، معرف تعداد شين‌هاي داراي ولتاژ مجهول است.

متغير m.n1 براي تخصيص برخي از حافظه‌ها و حلقه‌هاي for که در ادامه برنامه وجود دارد به وفور بکار مي‌رود.

64 : find = ( int * ) malloc ( m* sizeof (int));

خط 64 به اندازه متغير m براي آرايه find حافظه در نظر مي‌گيرد. ارايه find در خطوط پائين‌تر صاحب مقدار خواهد شد. اين مقادير ، بگونه‌اي لحاظ مي‌شوند که شماره شين‌هاي ولتاژ مجنول به ترتيب از عدد کمتر تا عدد بيشتر در آن مرتب شود. بايد دانست زاويه ولتاژها براي تمامي شين‌ها به جز شين اسلک مجهول است و اين مسئله نظم خاصي را براي آن در نظر مي‌گيرد اما براي ولتاژهاي مجهول اين مسئله صادق نيست ، چرا که برنامه مي‌بايست دربيابد که کدام شين‌ها ولتاژ مجهولند و يا بعبارت ديگر کدام شين‌ها داراي رمز دو (load) و يا رمز پنج (trans) مي‌باشد. اين درک توسط آرايه find به برنامه بخشيده مي‌شود. زماني که مي‌خواهيم مشتقات جزئي ∂Pi∂Si ها را محاسبه کنمي مشکل خاصي وجود ندارد ، زيرا همانطور که گفته شد Siها براي تمامي شين ها به جزء شين اسلک مجهول است و منظم مي‌باشد اما براي محاسبه مشتقات جزئي ∂Pi∂Vi و يا ∂Qi∂Si و يا ∂Qi∂Vi برنامه توسط آرايه find در مي‌يابد که مشتق چه چيزي را نسبت به چه چيز ديگري بايد محاسبه نمايد. بنابراين انجام محاسبات و تشکيل ژاکوبين و ديگر موارد که بعداً ذکر مي‌شود ، بدون آرايه find امکان پذير نمي‌باشد.

65 : del-P-Q = (double*) malloc ((n1+m)*sizeof (double));

خط 65 آرايه ديگري تحت عنوان del-P-Q را به اندازه (n1+m) از حافظه دريافت مي‌دارد. چرا؟ del-P-Q آرايه‌اي است که در محاسبات پخ بار به روش نيوتن رافسون بعد از محاسبه درايه‌هاي آن که شامل ΔPi ها و ΔQi ها مي‌باشد بايد در ژاکوبين ضرب شود تا جوابي براي ΔVi,ΔSiها بدست آيد. مي‌دانيم که n1 يکي کمتر از n مي‌باشد ، يعني همان تعداد زاويه ولتاژهاي (Sها) مجهول و m به تعداد ولتاژهاي مجهول شبکه مقدار مي‌پذيرد و از آنجا که به اندازه Si هاي مجهول  داريم و به اندازه Viهاي مجهول ( همان m) ΔQi داريم ، بنابراين مي‌بايست اندازه آرايه del-P-Q به اندازه (n1+m) باشد. اين مسئله براي ماتريس ژاکوبين و همچنين ماتريس  ها و ΔViها ، که همان آرايه del-delta-V مي‌باشد نيز کاملاً صادق است. به همين دليل در طول برنامه اين آرايه‌ها به اندازه (n1+m) از سيستم اخذ گرديده است.

66 : help1 = (double*)malloc (n*sizcof (double));

67 : help2 = (double*) malloc (n* sizcof (double));

68 : help3 =( double*) malloc ((n1+m)*sizcof(double));

خطوط 66 تا 68 سه آرايه با عنوان help 3 , help2 , help1 از حافظه اخذ کرده است. Help2 , help1 به ترتيب در توابع full-Pcal و full –Qcal بکار مي‌رود از آنجا که Qcal , Pcal آرايه‌هايي به اندازه n خانه مي‌باشد. help2,help1 نيز مي بايست داراي سايزي به اندازهn ( تعداد باس ) داشته باشند. و چون help3 در تابع full-del-delt-V بکار مي‌رود و چون اين تابع به اندازه (n1+m) خانه دارد ، بنابراين help3 نيز مي‌بايست (n1+m) خانه داشته باشد. اين سه آرايه (help3,help2,help1) آرايه‌هايي کمکي براي توابع خود مي‌باشند تا مقادير محاسبه شده Qcal,Pcal و del-delta-V حاصل از تکرار قبلي را در خود محفوظ نگاه دارند. اين مقادير در تکرار آتي بکار مي‌آيند.

69: for (i=0 ; i<n ; i++)

70 : {

71 : * (help1+i)=0;

72 : * ( help2+i)=0;

73 : }

74 : for (i=0; i<n1+m ; i++)

75 : *(help3+i)=0;

در خطوط 69 تا 75 مقادير هر سه آرايه help3,help2,help1 را صفر مي‌کند.

76 : L =0;

77 : for (i=0; i<n; i++)

78: {

79 : if (*(choos +i) = = 2 || * (choos+i) = =S)

80 : {

81: * ( find +L)= I;

82 : L++;

83 : }

84: }

در خطوط 76 تا 84 مقادير درايه‌هاي ماتريس يک بعدي choose را مرور مي‌کند. و اگر choose داراي مقادير 2 ( رمز شين‌ بار ) و يا S ( رمز شين انتقالي يا trans ) باشد. آن شماره شين که همان مقدار متغير iاست را در آرايه find قرار مي‌دهد. به اين ترتيب شماره شين‌هاي ولتاژ مجهول از عدد کمتر به سمت عدد بيشتر در find قرار مي‌گيرد.

85 : del-delta-V(double*)malloc((n1+m)*sizcof(double));

86 : Pcal=(double*)malloc(n*sizcof(double));

87: Qcal=(double*)malloc(n*sizcof(double));

در خطوط 85 تا 87 آرايه‌هاي Qcal , Pcal , del-delta-V را تعريف مي‌کند.

88 : for (i=0; i<n1+m; i++)

89: *(del-delta-V+i)=0;

90: for (i=0; i<n; i++)

91: {

92: *(Pcal+i)=0;

93: *(Qcal+i)=0;

94: }

در خطوط 88 الي 94 مقادير Qcal , Pcal , del-delta-V را برابر با صفر قرار مي‌دهد.

95: J=(double**) malloc ((n1+m)*sizcof(duble*));

96: for (i-0; , i<(n1+); , i++)

97: * (J+i)=(double*) malloc ((n1+m)*sizecof(double));

خطوط 95 الي 97 ماتريس ژاکوبين را به اندازه (n1+m) تعريف مي‌کند. از آنجا که n1 شين S که مجهول و m شين ولتاژ مجهول دارد بنابراين اندازه ژاکوبين بايد (n1+m) سايز باشد.

تا اينجاي برنامه هر چه که بيان تعريف آرايه‌هاي مورد نياز برنامه و تعيين مقدار اوليه براي آرايه‌ها و متغيرها و تعريف آرايه‌هاي مورد نياز توابع مختلف بود. از اين به بعد هسته مرکزي برنامه شروع خواهد شد. و تکرارهاي مکرر ، روش نيوتن رافسون تا مرحله برقراري شرط محاسبات آغاز مي‌شود. در ابتدا مي‌بايست مقادير درايه‌هاي ماتريس ژاکوبين تعيين گردد و سپس ماتريس ژاکوبين وارون شود. بعد از آن مقادير Pcal براي تمامي شين‌ها بجزء شين اسلک و Qcal براي شين‌هاي ولتاژ مجهول مشخص و محاسبه گردد. در مرحله بعدي نوبت به محاسبه ΔPi ها براي تمامي شين‌ به جز شين اسلک و محاسبه ΔQi ها براي شين‌هاي ولتاژ مجهول مي‌رسد ، و سپس ماتريس del-P-Q پر شده و در ماتريس وارون ژاکوبين ضرب شود وتا مقادير ΔSiها و ΔVi ها معين گردد. اين فرايند آنقدر تکرار مي‌شود تا شرط ارضاء شود هرگاه شرط ارضاء شد کنترل برنامه از حلقه while خارج شده و در انتها بقيه مجهولات محاسبه و در خروجي چاپ مي‌شود.

تکرارهاي محاسبات توسط حلقه do…….while انجام مي‌گيرد. زيرا اين حلقه ، حداقل براي يکبار تکرار مي‌شود و شرط را در انتهاي حلقه تست مي‌کند ، چيزي نيازمان بوسيله آن مرتفع مي‌شود.

خط 98 برنامه با دستور do{ آغاز مي‌شود. از اين دستور تا دستور while فرآيند برنامه مکرراً تکرار مي‌شود بعد از دستور do بلافاصله ماتريس ژاکوبين در خطوط 99 تا 103 ، صفر مي‌شود. زيرا بعد از هر تکرار ، که درايه‌هاي ماتريس ژاکوبين از جمع چندين جمله شکل شده است ، اگر صفر نشود ، در تکرار آتي مقادير جديد بدست آمده با مقادير تکرار قبل جمعل شده و اين موضوع باعث مي‌شود تا نتيجه عمل غلط از آب درآيد. بايد دانست ، ماتريس ژاکوبين شامل چهار بخش مجزا از هم مي‌باشد ، که هر بخش شيوه حل مسئله مخصوص بخود را دارد بعنوان مثال يک شبکه سه شينه با شين دوم ولتاژ مجهول داراي ژاکوبيني بصورت زير است :

N1

J1

M

J2

J=∂P2∂S2∂P2∂S3 ∂P2∂V2∂P3∂S2∂P3∂S3 ∂P3∂V2

n1

m

بنابراين براي تکميل درايه‌هاي ژاکوبين نياز به چهار نوع الگوريتم متفاوت داريم و هر بخش را بصورت مجزا در طور برنامه ظاهر مي‌شود.

98: do {

99: for(i=0; , i<(n1+m); i++)

100: {

101: for (j=0; , j<(n1+m);j++)

102: *(J+i)+j)=0;

103: }

104: for (i=0; , i<n1; ,i++)

105: {

106: for (j=0; j<n1; j++)

107: {

108: if (i= =j)

109: {

110 : for (K=0; , k<n; k++)

111 : {

112: if (k! = (i+1))

113: A=1;

114: else

115: A=0;

116: *(*(J+i)+j)+= - (A*(*V+(i+1))*(*(V+k))*(*(*Y+(i+1))+k)* sin (* delta +(i+1))-(*delta+k)-(*(*teta+(i+1))+k)));

117 : } // end of for (k)

118: } //end of if.

119 : else

120 : *(*J+1)j)=(*V(i+1))*(*V+(j+1)))*(*(*(Y+(i+1))+(j+1)))*sin (* (delta+(i+1))-(*delta+(j+1)))-(*(*teta+(i+1)+(j+1))) );

121 : } // end of for (j)

122: } // end of for (i)

خطوط 104 تا 122 قسمت J1 ماتريس ژاکوبين را تشکيل مي‌دهد. حلقه for با شمارنده iنمايشگر سطرهاي ماتريس ژاکوبين مي‌باشد و حلقه for با شمارنده j نمايشگر ستونهاي ماتريس ژاکوبين است. همانطور که عنوان شد قسمت J1 ماتريس ژاکوبين داراي n1 سطر و n1 ستون است که از درايه صفر و صفر شروع مي‌شود. بنابراين شمارنده‌هاي j,I مي‌بايست از مقدار اوليه صفر شروع و تا n1 پيش روي کنند. قسمت J1ماتريس ژاکوبين مشتقات جزئي توانهاي اکتيو نسبت به زاويه ولتاژها است. حال اگر مشتق توان يک شين نسبت به زاويه ولتاژ همان شين باشد مثل ∂P2∂S2 ، دراينصورت ∂P2∂S2 از جمع چندين جمله حاصل مي‌شود. دستور خط 108 اين شرط را ايجاد مي‌کند. حال اگر شرط فوق اتفاق افتاده باشد ، در يکي از جملات در آرگومان سينوسي زاويه ولتاژ همان شين ظاهر نمي‌شود و جمله مربوط صفر خواهد بود. بنابراين هرگاه k ( شماره شين) با (i+1) برابر باشد جمله مربوطه صفر خواهد شد. چون مشتقات جزئي را براي شين اسلک در نظر نمي‌گيريم بنابراين شرط خط 112 بايد k ( شماره شين ) نقيض (i+1) باشد با جمله مربوطه صفر شود. حلقه for با شمارنده k براي وقتي است که مشتق توان يک شين نسبت به زاويه‌هاي شين را محاسبه مي‌کنيم. اما اگر مشتق توان يک شين را نسبت به زاويه ولتاژ شيني ديگري محاسبه مي‌کنيم ، جمله مربوط فقط يک جمله دارد ، چرا که در فرمول توان فقط يکبار زاويه ولتاژهاي شينهاي ديگر ظاهر مي‌شود. در اينصورت جمله بعد از else خط 119 اجرا مي‌شود.

123 : for (i=0; , i<n1; , i++)

124: {

125 : for (j=n1 , L=0 ; j<(n1+m); j++ ,L++)

126: {

127 : if (*(find+L) = = i+1)

128: {

129: for ( dk=0; k<n; k++)

130: {

131: if ( *(find +L) = = K)

132: A=2;

133: else

134: A=1;

135: *(*(J+i)j)+=A*(*(V+K)*(*(Y+(*(find+L)))+K))*cos ( * (delta+ (*(find+L)))-(*(delta+K))-(*(*teta+(*find+L)))+k)));

136: } //end of for (k)

137: } // end of if (find)

138: else

139: * (*(J+i)+j)=(*(V+(i+1)))*(*(*(Y+(i+1))+(*(find+L))))*cos ( * (delta+(i+1))-(*delta+(*find+L))))-(*(*(teta+(i+1))+(*(find+L)))));

140: }//end of for (j)

141: }//end of for (i)

خطوط 123 تا 141 قسمت J2 يا همان ∂Pi∂Vi ماتريس ژاکوبين را تشکيل مي‌دهد. حلقه for با شمارنده iسطر و حلقه for با شمارنده j ستون ماتريس ژاکوبين را تشکيل مي‌دهد. همانطور که گفته شد ، قسمتJ2 ژاکوبين از n1 شروع و به (n1+m) ختم مي‌شوند.

بنابراين متغير iبايد از مقدار اوليه صفر شروع و به n1 ختم شود و متغير j از مقدار اوليه n1 شروع و به (n1+m) ختم شود. متغير L در حلقه for با شمارنده j واقع شده است و از مقدار اوليه صفر شروع مي‌شود ، L براي‌آرايه find کار مي‌کند. با افزايش ستونها (jها) در چرخشها مشتق گيري توانها نسبت به ولتاژهاي مجهول از ولتاژ شين با عدد پائين به سمت شين با عدد بيش روي مي‌کند. بنابراين L که خانه‌هاي find را نشانه‌گيري مي‌کند افزايش يافته و با افزايش L مشتق توانها نسبت به ولتاژي شين‌هاي بعدي حاصل مي‌شود.

اگر مشتق توان به شين نسبت به ولتاژ همان شين باشد ، در اينصورت جمله حاصله از جمع چندين جمله تشکيل مي‌شود. اين شرط توسط دستور خط 127 ارضاء مي‌شود. و اگر اين شرط نايل آيد حلقه for با شمارنده K وظيفه چرخش و ايجاد جملات مختلف را بعهده مي‌گيرد. در اين جملات همواره جمله‌اي وجود دارد که ولتاژ شين مربوط در عدد دو ضرب مي‌شود. اين شرايط وقتي ايجاد مي‌شود که در حلقه چرخش for با شمارنده K ، مقدار K با مقدار *(find+L) برابر شود. بنابراين ، هرگاه چنين شد متغير A مقدار دو و در غير اينصورت مقدار يک را مي‌پذيرد. اين شرط توسط خطوط 131 تا 134 ايجاد مي‌شود. حال اگر مشتق توان يک شين (i+1) انديس P است نسبت به ولتاژهاي شين‌هاي ديگر باشد ، جمله حاصله فقط شامل يک جمله مي‌باشد و دستور بعد از else خط 138 اجرا خواهد شد. بدين ترتيب توانستيم بخش دوم ماتريس ژاکوبين را نيز ايجاد نماييم. در خطوط آتي به سراغ قسمتهاي سوم J3 و چهارم J4 ماتريس ژاکوبين مي‌رويم.

142: for (i=n1 ,L=0; i<(n1+m); i++ , L++)

143: {

144: for ( j=0; j<n1; j++)

145: {

146: if (*(find+L)= =j+1)

147: {

148: for (K=0;K<n; k++)

149: {

150: if (*(find+L)= = K)

151: A=0;

152: else

153:A=1;

154: *(*(J+i)+j)+=A*(*V+(*(find+L))))*(*(V+k))*(*(*(Y+(*(find+L ))) +K))*cos(*(delta+(*(find+L)))-(*(delta+K))-(*(*(teta+(*(find+L))) +K)));

155:}//end of for (K)

156: }//end of if (find)

157:else

158: *(*(J+i)+j)=-(*(V+(*(find+L)))*(*(V+(j+1))*(*(*(Y+(*(find +L ))) +(j+1)))*cos(*(delta+(*(find+L)))-(*(delta+(j+1))-(*(*(teta+(*(find +L ))))+(j+1)));

159: }// end of for (j);

160: }//end of for (i);

خطوط 142 تا 160 قسمت سوم ماتريس ژاکوبين J3 را که ∂Qi∂Si مي‌باشد ، محاسبه مي‌کند. اين قسمت از ژاکوبين از سطر n1 شروع و به سطر (n1+m) ختم مي‌شود. و همچنين از ستون صفر شروع و به ستون n1 ختم مي‌شود. بنابراين حلقه for با شمارنده iبايد از مقدار اوليه n1 شروع و به مقدار (n1+m) ختم شود. و حلقه for با شمارنده j از مقدار اوليه صفر شروع و به مقدار n1 ختم مي‌شود. زيرا iمعرف سطر و j معرف ستون در ماتريس ژاکوبين مي‌باشد. متغير L در حلقه for با شمارنده iاز مقدار اوليه صفر شروع مي‌شود و با کام واحد در هر چرخش افزايش مي‌يابد. زيرا در اين قسمت با افزايش سطر در ژاکوبين انديس Qi ها زياد مي‌شود. و از آنجا که تغييرات Q به V بستگي دارد ، بنابراين در سطرهاي ژاکوبين Qi هاي متناظر با Viهاي مجهول واقع مي‌شوند. بدين ترتيب متغير L که درآيه‌هاي آرايه find را نشانه مي‌گيرد باعث مي‌شود تا *(find+L) انديسي براي Qiها در مشتق گيري باشد. انديس زاويه ولتاژها را (j+1) معين مي‌کند. و از آنجا که زاويه ولتاژها براي تمامي شين‌ها به جزء شين اسلک مجهول است j را با يک جمع کرده‌ايم. حال اگر j+1 با مقدار ذخيره شده در *(find+L) يکي باشد ، به اين معني است که مشتق Q نسبت به زاويه ولتاژ شين خودش بايد محاسبه شود. بنابراين جمله حاصل از جمع چندين جمله بوجود مي‌آيد و شرط خط 146 صادق شده و حلقه for با شمارندهK وظيفه ايجاد جملات مختلف را بعهده مي‌گيرد. در بين اين جملات ، يک جمله وجود دارد که زاويه ولتاژ آن ظاهر نمي‌شود و مشتق آن برابر با صفر خواهد شد. اين شرط توسط دستور خط 150 ايجاد مي‌شود.

اگر مشتق Q نسبت به زاويه ولتاژ شين‌هاي ديگري غير از شين خودش باشد در اينصورت جلمه حاصل از مشتق گيري فقط يک جمله خواهد داشت. بنابراين دستور بعد از else خط 157 اجرا مي‌شود. بدين ترتيب قسمت سوم J3 ژاکوبين نيز محاسبه و تعيين گردد. خطوط زير قسمت چهارم J4 ژاکوبين را تعريف مي‌کند.

161: for (i=n1 , L=0; i<(n1+m); i++ ,L++)

162: {

163: for (j=n1; , j<(n1+m); j++)

164: {

165: for (j=n1; j<(n1+m); j++)

166: {

167: for (k=0; k<n; k++)

168: {

169: if(*(find+L)= =K)

170: A=2;

171: else

172: A=1;

173: *(*(J+i)+j)+=A*(*(V+k))*(*(*(Y+(*(find+L)))+K))*sin ((*delta + (*(find+L))))-(*(delta+k))-*(*(teta+(*find+L)))+K)));

174: }//end of for (k);

175: }// end of if

176: else

177: *(*(J+i)j+)=(*(V+(*(find+L))))*(*(*(Y+(*(find+L)))+(*find+(j-n1))))*sin(*(delta+(*(find+L)))-(*(delta+(*(find+(j-n1)))))- (*(*(teta + (*(find+L)))+(*(find+(j-n1)))));

178: }//end of for (j).

179: }//end of for (i).

خطوط 161 تا 179 قسمت چهارم ژاکوبين يا بعبارت ديگر ∂Qi∂Vi ها را محاسبه مي‌نمايد اين قسمت از سطر و ستون n1 شروع و به سطر و ستون (n1+m) ختم مي‌شود. بنابراين حلقه for با شمارنده iکه معرف سطر ژاکوبين مي‌باشد با مقدار اوليه n1 آغاز و به (n1+m) ختم مي‌شود و همچنين حلقه for با شمارنده j که معرف ستون ماتريس ژاکوبين است نيز از مقدار اوليه n1 آغاز و به (n1+m) ختم مي‌شود. متغير L که درايه‌هاي آرايه find را نشانه‌گيري مي کند در حلقه for باشمارنده iمقدار اوليه صفر را مي‌پذيرد و در هر چرخش اين حلقه يکي به مقدارش اضافه مي‌شود. مقادير *(find+L) نمايشگر انديس Qi ها مي‌باشد. که بايد نسبت به Vi ها مشتق گرفته شود. و مقادير *(find(j-n1)) نيز نمايشگر انديس Viها مي‌باشد. چرا که انديس Qi ها با افزايش سطر زياد مي‌شود و انديس Vi ها با افزايش ستون زياد مي‌شود. حال اگر مشتق توان راکتيو شيني برحسب ولتاژ همان شين گرفته شود ، تحت اين شرايط جواب حاصله از جمع چند جمله تشکيل مي‌شود. در غير اينصورت جواب فقط يک جمله دارد.اين شرط در خط 165 وجود دارد.

فرض کنيد شرط فوق برقرار بوده باشد و مشتق توان راکتيو يک شين را نسبت به ولتاژ همان شين حساب مي‌کنيم ، در اينصورت در جوابي که از چند جمله حاصل مي‌شود جمله‌اي وجود دارد که ، ولتاژ همان شين مربوط در آن موجود است و داراي ضريب دو نيز مي‌باشد. بنابراين برنامه را بايد بگونه‌اي نوشت تا اين قضيه را درک نمايد. براي دست يافتن به چنين هدفي در خط 167 حلقه for با شمارنده k چرخش جملات مختلف مربوط به ولتاژهاي شين‌ها را ايجاد مي‌کند و رد خط 169 اگر *(find+L) که انديس Qi مي‌باشد با K که انديس ولتاژ شين‌ها مي‌باشد يکي شد ، در اينصورت مشتق توان راکتيو نسبت به ولتاژ شين خودش مي‌باشد ، که بايد در ضريب دو ضرب شود. در غير اينصورت ضريب يک خواهد بود. اين ضريب در متغير A واقع است. اگر مشتق توان راکتيو يک شين نسبت به ولتاژ همان شين مدنظر نباشد ، در اينصورت دستور بعد از else خط 176 اجرا مي‌شود. بدين ترتيب خطوط 104 تا 179 ماتريس ژاکوبين بطور کامل پر کرده و تمام درايه‌هاي لازم را براي آن ايجاد مي‌نمايد.

در ادامه برنامه به خط180 خواهيم رسيد. در اين خط تابعي با عنوان Inverse-matrix فراخواني مي‌شود. اين تابع وظيفه وارون کردن ماتريس ژاکوبين را بعهده دارد.

180: inverse-matrix(J,n1,m);

خط بعدي تابع ديگر تحت عنوان full-Pcal فراخواني مي‌شود. وظيفه آن محاسبه توانهاي اکتيو محاسباتي تمامي شين‌ها به جز شين اسلک مي‌باشد. تابع ديگري در چند خط پائين‌تر وجود دارد با اسم full-Qcal اين تابع وقتي فراخواني مي‌شود که m مخالف صفر است. اين شرط در خط 182 موجود است. اگر به ياد داشته باشيد m متغيري بود که تعداد شين‌هاي ولتاژ مجهول و يا بعبارت ديگر load و يا trans نباشد m برابر صفر است و آرايه find تشکيل نمي‌شود و به همين دليل در ماتريس ژاکوبين ديگر ∂Qi∂Vi,∂Qi∂Siوجود ندارد. بنابراين نياز به محاسبه Qcal ها نمي‌باشد.

181: full – Pcal (Pcal,V,delta,Y,teta,n,0,help1);

182: if(m!=0)

183: {

184: full-Qcal(Qcal,V,delta,Y,teta,n,find,0,help2);

185: }

186: full-del-P-Q(del-P-Q,PG,PL,QG,QL,Pcal,Qcal,find,n,m);

187: full-del-delta-V(del-delta-V,del-P-Q,delta,V,find,J,n1,m,0,help3);

188: 0++;

189: if (test(del-P-Q,n1,m)<E)

190:T=0;

191:else

192: T=1;

193: }while(T);

در خط 186 تابع full-del-P-Q فراخواني مي‌شود. اين تابع مقادير آرايه del-P-Q را محاسبه و پر مي‌کند. مقادير آرايه del-P-Q همان ΔPiها و ΔQi ها مي‌باشند. ودر خط 187 نيز تابع ديگري تحت عنوان full-del-delta-V فراخواني مي‌شود و اين تابعع نيز مقادير آرايه del-delta-V را محاسبه و پر مي‌کنند ، مقادير اين آرايه همان ΔSiها و ΔViها مي‌باشد. در خط 188 به متغير 0 که در هنگام تعريف صفر شده بود يکي اضافه مي‌شود. اين متغير تعداد تکرارهاي لازم براي converge کردن سيستم را ذخيره مي‌کند. در خط 189 دستور ifي وجود دارد که در آن يک تابع به اسم test فراخواني مي‌شود تابع test در آرايه del-P-Q جستجو کرده و بزرگترين مقدار را از نظر قدر مطلق بر مي‌گرداند. هرگاه مقدار جايگزين شده توسط تابع test کوچکتر از E که شرط محاسبات است شود. در اين صورت سيستم converg کرده است و بايد تکرارها خاتمه يابد.

هرگاه شرط if خط 189 برقرار شد در اينصورت متغير T صفر مي‌شود و حلقه while خاتمه مي‌يابد در غير اينصورت T برابر با يک است و تکرار ديگري آغاز مي‌شود. از آنجا که شرط حلقه while تا زمانيکه برقرار باشد تکرار صورت مي‌گيرد و ما مي‌خواهيم که تا زمانيکه شرط برقرار نيست تکرار صورت گيرد. مجبور به تعريف يک if مطابق توضيحات فوق هستم. تا اينجا تمامي تکرارها انجام مي‌شود و وقتي از حلقه while خارج شويم به اين معني است که سيستم converge کرده است و نيازي به تکرار بعدي نيست. تا اينجا مقادير ولتاژهاي مجهول و زاويه ولتاژها بدست مي آيد.

بعد از اين قسمت بقيه مجهولات سيستم از قبل توانهاي اکتيو توليدي شين‌ها و توانهاي راکتيو توليدي شين‌ها مي‌بايست محاسبه شود و سپس جوابهاي مسئله در خروجي چاپ شود.

194: for (i=0; i<n; i++)

195: {

196: * ( Pcal+i)=0;

197: *(Qcal+i)=9;

198: }

199: for (i=0; i<n; i++)

200: {

201: for (j=0; j<n; j++)

202: {

203: *(Pcal+i)+=(*(V+i)*(*(V+j))*(*(*(Y+i)+j))*cos(*(delta+i)- (* (delta +j))-(*(*(teta+i)+j)) ));

204: *(Qcal+i)+=(*(V+i)*(*(V+j))*(*(*(Y+i)+j))*sin(*(delta+i)- (*(delta+j)-(*(*(teta+i)+j))));

205: }

206: }

خطوط 194 تا 198 ارايه‌هاي Qcal , Pcal را صفر مي‌کند. چون در خطوط بعدي اين دو بگونه‌اي محاسبه مي‌شوند که مقادير قبلي با مقادير فعلي جمع مي‌شود ، براي پرهيز از اين قضيه مي‌بايست آنها صفر شوند و مجدداً محاسبه شوند. خطوط 199 تا 206 نيز اين دو آرايه را بطور کامل محاسبه مي‌نمايد. البته با مقادير جديد V و delta هاي جديد.

207: for(i=0; i<n; ,i++)

208: {

209: *(PG+i)=(*(Pcal+i))+(*(PL+i));

210: *(QG+i)=(*(Qcal+i))+(*(Ql+i));

211: }

خطوط 207 تا 211 توانهاي اکتيو و راکتيو توليدي تمامي شين‌ها را محاسبه مي‌نمايد.

212: for (i=0; i<n; i++)

213: *(delta+i)*=(180/3.141592654);

خطوط 212 تا 213 نيز زاويه ولتاژهاي بدست آمده برحسب راديان را به درجه تبديل مي‌کند.

214: printf ("\n\n\n")

215: printf("\t\t\t\t repeat is :%d" , 0);

216: printf ("\n…………………………………………….\n")

217: printf ("\t bus\t vol \t\t deg\t\t PG\t\t QG");

218: printf ("\n…………………………………………….\n")

219: for (i=0; i<n; i++)

220: {

221: printf ("\t%d \t %lf \ t %lf \ t %lf \ t %lf",i+1,*(V+i),*(delta+i),*

(PG+i), *(QG+i));

222: printf ("\n\n");

223: }

224: printf ("\n………………………………………\n");

225: printf("\t bus\t PL\t\t QL");

226: printf( "\n………………………………………\n");

227:for (i=0; i<n; i++)

228: {

229: printf("\t %d /t %lf \t %lf" , i+l*(PL+i),*(QL+i));

230: printf ("\n\n");

231: }

خطوط  تا 231 جوابهاي بدست آمده از محاسبات نرم افزار را در خروجي استاندارد بطور منظم و هماهنگ چاپ مي‌نمايد.

232: for (i=0; i<n; i++)

233: {

234: free (*(Y+i));

235: free (*(teta+i));

236: }

237: for (i=0; i<(n1+m);i++)

238: {

239: free (*(J+i);

240: }

241: free (help1);

242: free (help2);

243: free (help3);

244: free(J);

245: free (V);

246: free (Y);

247: free(PL);

248: free (QL);

249: free(PG);

250: free(QG);

251: free(Pcal);

252: free(Qcal);

253: free(del-delta-V);

254: free(teta);

255: free(delta);

256: free(del-P-Q);

257: getch ( );

258: return 0;

259: : } //end of program.

خطوط بين 232 تا 256 کليه حافظه‌هاي اخذ شده از سيتم را آزاد مي‌کند. خط 257 باعث مي‌شود. تا صفحه نمايش خروجي براي مشاهده نتايج عمليات نرم افزار ثابت باقي بماند و دستور خط 258 مقدار صفر را به سيستم عامل بر مي‌گرداند ، زيرا تابع main( ) از نوع int تعريف شده بود و در نهايت برنامه در خط 259 خاتمه مي‌پذيرد.

تا به حال هرچه که عنوان شد مربوط به دستورات موجود در تابع اصلي يا همان تابع main( ) بود. حال نوبت به آن رسيده که در مورد تابع فراخواني شده درتابع mian( ) توضيحات لازم داده شود.

260: Void get-array-Y ( double ** Y,int n)

261: {

262: for (i=0; i<n; i++)

263: {

264: for ( j=0; j<n; j++)

265: {

266: printf ("\n please enter Value for Y [%d][%d]: ",i+1,j+1);

267: scanf ("%lf" , (*(Y+i)+j));

268: }

269: }

270: }

در خطوط بين 260 تا 270 تابعي با عنوان get-array-Y تعريف شده است. وظيفه اين تابع دريافت مقادير اندازه درايه‌هاي ماتريس Ybus شبکه مورد مطالعه مي‌باشد اين تابع ، در تابع main( ) در خط 4.4 فراخواني مي شود ، و پس از فراخواني دستورات مربوط به آن اجرا خواهد شد. نوع تابع void است زيرا چيزي را به تابع فراخوان بر نمي‌گرداند.

271: void get-array-teta(double ** teta,int n)

272: {

273: double a;

274: for (i=0; i<n; i++)

275: {

276: for (j=0; j<n; j++)

277: {

278: printf ("\n please enter value for Ybus degree [%d][%d]:",i+1,j+1);

279: scanf 9"%lf" , &a);

280: *(*(teta+i)+j)=(a*3.141592654)/180;

281: }

282: }

283: }

از خط 271 تا 283 تابع تحت عنوان get-array-teta تعريف شده است. وظيفه اين تابع دريافت زواياي درايه‌هاي ماتريس Ybus شبکه مي‌باشد. يک متغير محلي در ساختار تابع از نوع double تعريف شده است که ، تابع مقادير دريافتي را در آن قرار داده و سپس اين مقادير که برحسب درجه مي‌باشد را به راديان تبديل و در آرايه teta قرار مي‌دهد. علت اين عمل ، بدين خاطر است که در زبان برنامه نويسي C توابع کتابخانه‌اي cos, sin آرگومانهاي خود را بصورت راديان مي‌پذيرد. و جواب حاصل از محاسبات نيوتن رافسون براي زوايا نيز برحسب راديان مي‌باشد.

284: void input-data(double*V,double*PL,double QL , double* PG ,

{ ind * choose , int n}

285: {

286: for ( i=0; i<n; i++)

287: {

288: printf ("\n please choose on of the items below for bus (%d) :",i+1);

289: printf ("\n1) slack bus.\n");

290: printf ("\n2) load bus.\n") ;

291: printf ("\n3) control bus. \n");

292: printf ("\n4) genrator bus.\n");

293: printf ("\n5) trans bus.\n");

294: scanf ("%d , choos+i);

295: switch (*(choos+i));

296: {

297: ease 1:

298: printf ("\n please enter value for voltag of slack bus:");

299: scanf ("%lf",V+i);

300: printf ("\n plese enter value for PL bus (%d):"i+1);

301: scanf ("%lf" ,PL+i);

302: Printf ("\n please enter value for QL bus (%d):"i+1);

303: scanf ("%lf" , QL+i);

304: break ;

305: case 2 :

306: printf ("\n please enter value for PL bus (%d):",i+1);

307: scanf("%lf" , PL+i);

308: printf ("\n please enter value for QL bus (%d):",i+1);

309: scanf ("%lf",QL+i);

310: break;

311: case 3 :

312: printf ("\n please enter value for PL bus (%d):"i+1);

313: scanf ("%lf",PL+i);

314: printf ("\n please enter value for QL bus (%d):" i+1);

315: scanf ("%lf" , QL +i);

316: printf ("\n please enter value for voltag of bus (%d):"i+1);

317: scanf ("\%lf" , V+i);

318: break ;

319: case 4 :

320: printf ("\n please enter value for voltag of bus (%d):",i+1);

321: scanf("%lf" ,V+i);

322: printf ("\n please enter value for PG bus (%d):" ,i+1);

323: scanf ("%lf" , PG+i);

324: printf ("\n please enter value for PL bus (%d) :" ,i+1);

325: scanf ("%lf" , PL+i);

326: printf ("\n please enter value for QL bus (%d):",i+1);

327: scanf ("%lf" , QL +i);

328: break ;

329: } // end of switch.

330: } // end of for.

331: }

تابع فوق که از خط 284 شروع و به خط 331 ختم مي‌شود. و وظيفه دريافت اطلاعات مربوط به شين‌هاي شبکه مورد مطالعه را بعهده دارد. اين تابع از نوع void است. زيرا هيچ مقداري را به تابع فراخوان بر نمي‌گرداند. آرايه‌ها و متغيرهاي مورد نياز تابع توسط آرگومانهاي آن به تابع ارسال شده است. کل ساختار تابع در يک حلقه for قرار دارد که به تعداد باس‌هاي شبکه چرخش مي‌کند تا بتواند اطلاعات مربوط به تمامي شين‌ها را دريافت کند. در ابتداي اجراي تابع يک پيغام به همراه پنچ گزينه براي انتخاب در صفحه نمايش ظاهر مي‌شود. کاربر مي‌تواند طبق شبکه مورد نظر يکي از موارد را طبق شماره‌هاي آن انتخاب نمايد. هر شماره‌اي که انتخاب شود ، در خانه مربوط آرايه choose ذخيره مي‌شود. و اين‌آرايه (choose) در آرگومان دستور switch واقع شده است. و هر شماره‌اي را که کاربر انتخاب کرده باشد ، مطابق با آن ، case مورد نظر اجرا شده و اطلعات مربوط به همان نوع شين از کاربر تقاضا مي‌شود. اين فرآيند براي تمامي شين‌ اتفاق مي‌افتد تا حلقه for خاتمه يافته و اطلاعات مربوط به تمامي شين‌ها مطابق با نوع آنها از کاربر دريافت شود. اين تابع در خط 57 فراخواني شده است.

323: void inverse-matrix (double ** J, int n1 , int m)

233: {

در خط 232 تعريف تابع inverse-matrix ديده مي‌شود. اين تابع از نوع void بوده بنابراين هيچ مقداري را به تابع main( ) ( تابع فراخواني) باز نمي‌گرداند. زيرا نيازي به اين کار نداريم. وظيفه تابع وارون‌گيري از ماتريس ژاکوبين است. ماتريسي که (n1+m) سطر و ستون دارد. بنابراين آرايه و متغيرهاي مورد نياز آن که همان آرايه J (ژاکوبين) و متغيرهاي m,n1 است به تابع ارسال مي‌شود.

براي وارون نمودن ژاکوبين از روشي استفاده شده است که در محاسبات عددي به آن پرداخته مي‌شود. اين روش که با عنوان روش کيلي – هاميلتون از آن ياد مي‌شود. راه حلي توانمند ، براي وارون‌گيري از ماتريس‌هاي مختلف مي‌باشد. همانطور که قبلاً نيز ذکر گرديد. فرمول لازم براي آن بصورت زير است :

A−1=−1PnAn−1+P1An−2+P2An−3+.......+Pn−2A+Pn−1I

فرمول لازم براي PKها بصورت زير است :

PK=−1kSK+P1Sk−1+P2Sk−2+............+Pn−1S1

و Siها مجهول قطر اصلي ماتريس به توان iمي‌باشد.

در اولين گام تابع مي‌بايست Si ها محاسبه نمايد. در گام دوم نوبت به بدست آوردن Pk مي‌رسد. سپس بخش زير از فرمول معکوس گيري انجام مي‌گيرد.

An−1+P1An−2+P2An−3+..........Pn−2A

در مرحله بعد مقدار  به جمله فوق اضافه شده و در نهايت کل جمله معادل بر مقدار −Pn تقسيم مي‌شود تا بدين ترتيب وارون ماتريس بدست آيد.

حال مراحل فوق را به دستوران C  تبديل مي کنيم :

334 : int K , a,t,L=0;

335: double **B,**W,**mat,**inv,*P,*S,A,b;

336: B=(double**)malloc((n1+m)*sizeof(doble*));

337: for (i=0; i<(n1+m); i++)

338: *(B+i)=(double*)malloc ((n1+m)*sizeof(double));

339: W=(double**)malloc ((n1+m)*sizeof(double*));

340: for (i=0; ,i<(n1+m); i++)

341: *(w+i)=(double*) malloc ((n1+m)*sizeof(double));

342: mat=(double**)malloc((n1+m)*sizeof(double*));

343: for (i=0; i<(n1+m); i++)

344: *(mat+i)=(double*)malloc((n1+m)*sizeof(double*));

345: inv=(double**)malloc((n1+m)*sizeof(double*));

346: for (i=0; i<(n1+m); i++)

347: *(inv+i)=(double*)malloc((n1+m)*sizeof(double));

348: P=(double*)malloc((n1+m)*sizeof(double));

349: S=(double*)malloc ((n1+m)*sizeof(double));

خطوط 334 و 335 متغيرهاي لازم و همچنين اشاره‌گرهاي مورد نياز تابع را تعريف مي‌کند. از خط 236 تا خط 349 حافظه‌هاي مورد نياز براي اين اشاره‌گرها نيز تخصيص مي‌يابد لازم به ذکر است که‌آرايه P جايگزين براي Pk ها و آرايه S ، جايگزين براي Si هاي فرمول رياضي مي‌باشد.

350: for (i=0; i<(n1+m); i++)

351: {

352: * ( S+i)=0;

353: * (P+i)=0;

354: }

خطوط 250 تا 354 ، آرايه‌هاي P,S را برابر با صفر قرار مي‌دهد.

355: for ( i=0; i<(n1+m); i++)

356: {

357: for (j=0; j<(n1+m); j++)

358: *(*(B+i)+j)=(*(*(J+i)+j));

359: }

خطوط 355 تا 359 آرايه J را در آرايه B قرار مي‌دهد. در خطوط بعدي از B براي بتوان رساندن ماتريس ژاکوبين استفاده مي‌شود.

360: for (t=0; t<(n1+m; t++)

361: {

362: for (i=0; i<(n1+m); i++)

363: {

364: for (j=0; j<(n1+m); j++)

365: {

366: if(i= =j)

367: {

368: *(S+L)+=*(*(B+i)+j);

369: } //end of if

370: }

371: }

372: L++;

373: for (K=0; K<(n1+m); K++)

374: {

375: for (i=0; i<(n1+m; i++)

376: {

377: for (j=0; j<(n1+m); j++)

378: {

379: *(*(W+K)+i)+=(*(*(B+K)+j))*(*(*(J+j)+i));

380:}

381: }

382: }

383: for (i=0; i<(n1+m); i++)

384: {

385: for (j=0; j<(n1+m); j++)

386: {

387: *(*(B+i)+j)=(*(*(W+i)+j));

388: *(*(W+i)+j=0;

389: }

390: }

391: } // end of for (t)

خطوط 360 تا 391 وظيفه بدست آوردن Si ها در ماتريس به iها را دارد. بدين ترتيب که حلقه for با شمارنده t به تعداد سطر يا ستون ژاکوبين چرخش مي‌کند تا بتواند هم ماتريس ژاکوبين را از توان يک تا توان (n1+m) ايجاد کند ( n1+m )اندازه سطر و ستون ژاکوبين است و هم در اين رهگذر Siها را بدست آورد. مي‌دانيم که تعداد Siها نيز برابر n1+m است.

خطوط 362 تا 371 مقادير Siها را حساب مي‌کند و دستور شرطي خط 366 موجب مي‌شود تا قطر اصلي ماتريس در Si جمع شودو. خط 372 يک واحد به مقدار L اضافه مي‌کند تا در گردش بعدي t دومين مقدار براي دومين درآيه S حاصل شود.

خطوط 373 تا 382 ماتريس ژاکوبين را به توان مي‌رساند و از خط 383 تا 390 موجب مي‌شود تا توان بدست آمده از تکرار جاري در آرايه B واقع شود و آرايه W صفر مي‌شود تا براي تکرار آتي با مقادير قبلي (جاري) جمع نگردد. با قرار دادن W در B ، در خط 387 موجب مي‌شود تا در تکرار آتي از ضرب آرايه B در J يک توان بالاتر حاصل شود. بدين ترتيب با هر تکرار مقادير Siها بدست آمده و آرايه B ، ماتريس ژاکوبين به توان ….,3,2,1 (n1+m-1) را ايجاد نمايد.

392: for (i=0,b=1; i<(n1+m); i++,b++)

393: {

394: for (j=I,a=0; j>-1; j-- , a++)

395: {

396: if ( j= =i)

397: A=1;

398: else

399: A=(*(P+(a-1));

400: *(P+i)+=(-1/b)*(A*(*(S+j)));

401: }

402: }

از خط 392 تا 402 مقاديري براي آرايه Pk بدست مي‌آورد. همانطور که عنوان شد فرمول رياضي آن بصورت زير است :

Pk=−1KSk+P1Sk−1+P2Sk−2+.........+Pn−1S1

بطور مثال براي يک ماتريس Pk,4×4 ها بصورت زير است.

P1=−S1

P2=−12(S2+P1S1)

P3=−13s3+P1 S2+P2S1

P4=−14S4+P1S3+P2S2+P3S1

در حلقه‌ها شمارنده iبراي P و شمارنده j براي S مي‌باشد. متغير b که از مقدار اوليه يک شروع مي‌شود ، با گام واحد در حلقه for با شمارنده iزياد مي‌شود. b در واقع جايگزين k در فرمول معادل رياضي‌اش مي‌باشد. حلقه for با شمارنده j از مقدار اوليه iشروع مي‌شود. زيرا ، همانطور که از فرمول رياضي آن پيداست اولين جمله در جملات معادل Pk ها ، اولينS همواره داراي انديس خود P مي‌باشد ، بنابراين j که انديسي براي S بايد از مقدار اوليه iکه انديسي براي P است آغاز شود. در خط 396 يک جمله شرطي به چشم مي‌خورد. اين شرط اگر j با iبرابر باشد مقدار A که ضريب جملالت است را برابر با يک در غير اينصورت برابر با *(P+(a-1)) قرار مي‌دهد. اين بدان علت است که اولين S در جملات همواره ضريب يک دارد ، و ضريب Sهاي بعدي به ترتيب از Pn−1تا .......,P3,P2,P1 پيش روي مي‌کند. اما متغير a در حلقه for با شمارنده j از مقدار اوليه صفر آغاز و با هر تکرار يک گام زياد مي‌شود ، در حالي که خود j يک گام کم مي‌شود. دليل اين امر نيز اين است که در فرمول رياضي معادل همواره انديس sها از مقدار بيشترين به سمت کمتر ، کاهش مي‌يابد در حالي که انديس Pهاي ضريب از مقدار کمترين به سمت بيشتر ، افزايش مي‌يابد.

پيچيدگي اين چند خط برنامه هرچند کوتاه موجب گيج کنندگي آن مي‌شود اما ، با کمي دقت قابل درک خواهد بود.

403: if(*(P+(n1+m-1))==0)

404: {

405: printf("\n*(the inrerse of matrix is impossible)*\n";

406: getch( );

407: }

اگر آخرين درآيه آرايه P برابر با صفر شود. در اين صورت ماتريس مربوطه آن وارون پذير نيست. هرگاه چنين اتفاقي رخ دهد ، خطوط 403 تا 407 پيغامي مبني بر اينکه ماتريس وارون پذير نيست ، در خروجي چاپ مي‌کند. لازم به ذکر است که آخرين درآيه ماتريس *(P+(n1+m-1),P است زيرا آرايه‌ها در C از خانه شماره صفر شروع مي‌شود.

408: for (i=0; i<(n1+m); i++)

409: {

410: for (j=0; j<(n1+m); j++)

411: {

412: *(*(inv+i)+j)=0;

413: *(*(mat+i)+j)=*(*(J+i)+j);

414: *(*(B+i)+j)=*(*(J+i)+j);

415: }

416: }

از خط 408 تا 416 ‌ آراي

آرايه inv را صفر و مقادير J را در B,mat قرار مي‌دهد تا در مراحل بعدي برنامه براي استفاده در فرآيند وارون‌گيري از ژاکوبين استفاده شوند.

417: for (t=0,a=(n1+m-3); t<(n1+m-1); t++ , a--)

418: {

419: if (t= = (n1+m-2))

420: A=1;

421: else

422: AS=*(P+a);

423: for (i=0; i<(n1+m); i++)

424: {

425: for (j=0; j<(n1+m); j++)

426: {

427: *(*(mat+i)+j)*=A;

428: *(*(inv+i)+j)+=*(*(mat+i)+j);

429: }

430: }

431: if (t== (n1+m-2))

432: break;

433: for (k=0; k<(n1+m); k++)

434: {

435: for (i=0; i<(n1+m); i++)

436: {

437: for (j=0; j<(n1+m); j++)

438: {

439: *(*(W+K)+i)+=(*(*(B+K)+j))*(*(*(J+j(+i));

440: } // end of for (j).

441: } // end of for (i).

442: } // end of for (k).

443: for (i=0; i<(n1+m); i++)

444: {

445: for (j=0; j<(n1+m); j++)

446: {

447: *(*(B+i)+j)=*(*(W+i)+j);

448: *(*(mat+i)+j)=*(*(W+i)+j);

449: *(*(W+i)+j=0;

450: }

451: }

خطوط 417 تا 451 عمل زير را که بخشي از فرمول وارون نمودن ماتريس ژاکوبين است را انجام مي‌دهد.

An−1+P1An−2+P2An−3+.........+Pn−2A

برنامه از سمت راست يکي ، يکي جملات را محاسبه و با مقدار قبلي جمع مي‌کند تا کل جمله حاصل شود همانطور که ملاحظه مي‌شود. مي‌بايست ماتريس ژاکوبين را تا توان يکي کمتر از (n1+m) که اندازه سطر و ستون آن است ، برسانيم ، بنابراين حلقه for با شمارنده t که وظيفه چرخش توانها را بعهده دارد تا (n1+m-1) دفعه تکرار مي‌شود. متغير a در حلقه for با شمارنده t بايد از مقدار اوليه (n1+m-1) شروع شود. زيرا در اولين تکرار توان يک ژاکوبين ( خود ژاکوبين) در دوتا مانده به آخرين درايه ، آرايه P ضرب مي‌شود. ودر تکرارهاي بعدي يک واحد به توان ژاکوبي اضافه و يک واحد از درايه P کم مي‌شود بنابراين در حلقه a-- , t++ for مي‌شود ، و از آنجا که آرايه‌ها در C از خانه صفر شروع و به خانه n-1 ختم مي شوند ( در يک آرايه n خانه‌اي) بنابراين ،  متغير a بايد از n1+m-3 شروع شود. همانطور که ديده مي‌شود آخرين توان براي ماتريس وارون شونده An−1داراي ضريب يک است. به همين دليل اگر مقدار متغير t به عدد n1+m-2 رسيد بايد ضريب ژاکوبين به توان رسيده يک باشد. اين شرايط در خطوط 419 تا 422 تعريف شده است.

خطوط 423 تا 430 نيز متغير A را که اگر آخرين تکرار باشد ، برابر با يک و در غير اينصورت برابر با (P+a) را در آرايه mat ضرب و نتيجه را در خود mat قرار مي‌دهد. لازم به ذکر است که در تکرار اول آرايه mat همان مقادير ژاکوبين را دارد. در خط بعدي مقدار آرايه mat  با آرايه inv جمع و نتيجه در inv ذخيره مي‌شود. در تکرار اول مقادير inv صفر است. اين عمل باعث مي‌شود که آرايه mat در P ها ضرب شده و با مقادير قبلي محاسبات جمع شود تا فرمول شکل گيرد. در هر تکرار آرايه mat يک توان بالاتر از مرحله قبلي ژاکوبين را مي پذيرد. شرط خط 431 و 432 باعث مي‌شود تا در آخرين تکرار ادامه برنامه انجام شود زيرا ديگر نيازي به آن نداريم و محاسبات اين بخش تکميل مي‌شود. خطوط 433 تا 442 ژاکوبين را به توان مي‌رساند و در آرايه W قرار مي‌دهد. خطوط 443 تا 451 نيز W را در mat , B قرار مي‌دهد و خود W صفر مي‌شود.

452: for (i=0; i<(n1+m); i++)

453: {

454: for (j=0; j<(n1+m); j++)

455: {

456: if ( i! =j)

457: *(*(mat+i)+j)=0;

458: else if (i= =j)

459: (*(*(mat+i)+j)=*(P+(n1+m-2));

460: }

461: }

اگر به خاطر داشته باشيد. آخرين جمله از فرمول رياضي وارون گيري ، ضرب يک ماتريس واحد به اندازه ژاکوبين در يکي مانده به آخرين درايه آرايه P بود. بنابراين در قطر اصلي ماتريس واحد به جاي عدد يک مي‌بايست مقدار يکي به آخرين درايه P قرار گيرد. براي آرايه P يکي به آخرين درايه ، خانه (n1+m-2) است. چون آرايه‌ها در C از خانه صفر شروع مي‌شوند. خطوط بين 452 تا 461 اين عمل را انجام مي‌دهد.

شرط خط 456 بنان مي‌دارد که اگر عناصر غير قطري آرايه mat در دست رشد ، آنها را صفر و اگر عناصر قطري در دسترسند آنها را برابر با يکي به آخرين درايه P قرار بده بدين ترتيب ، آخرين جمله از فرمول نيز تکميل مي‌شود. حال نوبت آن است که اين جمله با جملات ديگر جمع شود و همگي بر منفي آخرين درايه P تقسيم شوند.

462: for (i=0; i<(n1+m); i++)

463: {

464: for (j=0; j<(n1+m); j++)

465: {

466: *(*(inv+i)+j)+=*(*(mat+i)+j);

467: *(*(inv+i)+j)*=(-1/*(P+(n1+m-1)));

468: *(*(J+i)+j)=*(*(inv+i)+j);

469: }

490: }

دستورات خطوط 462 تا 470 باعث مي‌شود تا آرايه mat که اکنون آرايه‌اي است شامل درايه‌ها صفر به جزء قطر اصلي با مقدار يکي مانده به آخرين عنصر آرايه P با آرايه inv که شامل مجموع حاصلضرب درايه‌ها P در توانهايي از ژاکوبين است جمع شود و نتيجه آن بر منفي آخرين درايه P تقسيم شود. در نهايت نتيجه وارون شده ماتريس ژاکوبين در خود ژاکوبين قرار مي‌گيرد تا ديگر محاسبان انجام شود.

471: for (i=0; i<(n+m); i++)

472: free (*(B+i));

473: free (B);

474: for (i=0; i<(n1+m); i++)

475: free (*(mat+i));

476: free (mat);

477: for ( i=0; i<(n1+m); i++)

478: free (*( inv +i));

479: free (inv);

480: for (i=0; i<(n1+m); i++)

481: free (*(W+i));

482: free(W);

483: free(S);

484: free(P);

485: }

از خط 471 تا 485 تمامي حافظه‌هاي اخذ شده در تابع فوق را آزاد مي‌کند.

در خطوط زير کد نويسي تابع full-Pcal ملاحظه مي‌شود و پي رو آن توضيحات مربوط به اين تابع آمده است.

486: void full-Pcal (double**Pcal , double*V,doule*delta,double**Y, double **teta int n, int 0 , double * help)

487: {

488: for (i=1; i<n; i++)

489: {

490: for (j=0; j<n; j++)

491: *(Pcal+i)+(*(v+i))*(*(v+j)(*(*(*(Y+i)+j))*cos(*(delta+i)- (*(delta +j))-(*(*(teta+i)+j)));

492: if(O = =0 )

493: {

494: for (i=0; i<n; i++)

495: *(help+i)=(*(Pcal+i));

496: }

497: else if (O>0)

498: {

499: for (i=0; i<n; i++)

500: {

501: *(Pcal+i)-=*(help+i);

502: *(help+i)=*(Pcal);

503: }

504: } // end of else

505: }

تابعع فوق توان اکتيو محاسباتي را بدست مي‌آورد اين تابع در خط 181 فراخواني مي‌شود. عمليات اصلي اين تابع در خط 491 ، درون تابع است. اگر تابع براي اولين بار فراخواني شده باشد ، محاسبات را به درستي انجا مي‌دهد. ولي اگر فراخواني چندين مرتبه تکرار شود ، در اينصورت مقدار محاسبه شده تکرار قبلي در Pcal باقي بود و مقدار جديد را نيز به آن اضافه مي‌کرد. براي جلوگيري از اين عمل ، مقادير تکرارهاي قبلي را در آرايه‌هاي تحت عنوان help ذخيره کرديم و مقادير جديد Pcal را از help کم نموديم تا مقدار واقعه‌اي تکرار آتي بدست آيد. اين عمل در خطوط 492 تا 504 انجام مي‌شود.

با اندکي تفاوت تابع full-Qcal نيز الگوريتمي مشابه با full-Pcal دارد در زي به اين تابع پرداخته مي شود.

506: void full- Qcal(double*Qcal,double*V,double*delta,double**Y , double**teta,int n , int *find , int 0 , double*help)

507: {

508: int L;

509: for ( i=1, L=0 ; i<n; i++)

510: {

511: if (*(find+L)==i)

512: {

513: for (j=0; j<n; j++)

514: *(Qcal+i)+= (v+i)*(*(v+j))*(*(*(Y+i)+j))*sin(*(delta+i- (*( delta+j ))- (*(*(teta+i)+j)));

515: L++;

516: } // end of if

517: } // end of for (i)

518: if (O= =0)

519: {

520: for (i=0; i<n; i++)

521: *(help+i)=(*(Qcal+i));

522: }

523: else of (O>0)

524: {

525: for (i=0;i<n; i++)

526: {

527: *(Qcal+i)-=(*(help+i));

528: *(help+i)=(*(Qcal+i));

529: }

530: } // end of else if

531: }

تابع فوق توانهاي راکتيو محاسباتي شين‌هاي ولتاژ مجهول را بدست مي آورد. همانطور که ملاحظه مي‌شود. دوباره آرايه find براي تشخيص اينکه کدام شين را بايد در نظر گرفت و توان راکتيو آنرا حساب کرده مورد استفاده قرار گرفته است.

حلقه for با شمارنده i، iرا از مقدار اوليه يک شروع مي‌کند زيرا با شين اسلک کاري نداريم. در اين حلقه L که انديس find است از صفر شروع مي‌شود. اما L در حلقه for با شمارنده j افزايش پيدا مي‌کند. (خط 515) به بدان علت است که اگر شرط خط 511 برقرار نبود مقدار L زياد نشود و ثابت باقي بماند تا محتوي درايه Lام ارايه find با مقدار iبعدي ( که همان شماره شين محسوب مي‌شود) مقايسه شود. هرگاه شرط برقرار شود Qcal محاسبه خواهد شد. بدين ترتيب توانهاي راکتيو فقط براي شين‌هاي ولتاژ مجنول بدست مي آيند ، چيز مدنظر ما بود.

از خطوط 518 تا 530 همان کاري را انجا مي‌دهد که در تابع full-Pcal انجام شده بود. يعني براي اينکه مقادير قبلي با مقادير جاري Qcal با هم جمع نشود آرايه help را بعنوان مددگر Qcal تعريف کرديم تا مقادير هر تکرار را محفوظ نگاهدارد و در تکرار بعدي Qcal را از آن کم مي‌کنيم تا مقدار واقعي Qcal باقي بماند.

535: void full-del-P-Q (double*del-P-Q,double*PG,double*PL, double *Pcal , double*QG , double*QL,double*Qcal,int*find,int n,int m)

533: {

534: int n1 , L;

535: n1=n-1;

536: for(i=0;i<n1; i++)

537: *(del-P-Q)=(*(PG+(i+1)))-(*(PL+(i+1)))-(*(Pcal+(i+1));

538: for (i=n1 ,L=0 i<(n1+m); i++ , L++)

539: *(del-P-Q+i)=*(QG+(*(find+L)))-(*(QL+(*(find+L))))-(* Qcal + (*(find+L))));

540: }

تابع فوق مقادير ΔQi,ΔPi را محاسبه و در آرايه del-P-Q قرار مي‌دهد همانطور که ذکر گرديد. ΔPiها به اندازه n1 ( يکي کمتر از تعداد باس ) و ΔQi ها به تعداد m ( تعداد شين‌هاي ولتاژ مجهول ) مي‌باشد. از آنجايي که شماره شين‌هاي ولتاژ مجهول در آرايه find به ترتيب وجود دارد.بنابراين از اين آرايه بعنوان انديس توانهاي راکتيو استفاده شده است.

541: void full-del-deta-v(double*del-delta0v,double*del-P-Q,*double * delta ,double*Y,int *find,double**J,int n1 ,int m,

542: int O , double*help )

543: {

544: int L;

545: for(i=0; j<(n1+m);j++)

546: {

547: for (j=0; j<(n1+m); j++)

548: *(del-delta0V+i)+=(*(*(J+i)+j))*(*(del-P-Q-j));

549: }

550: if (O= =0)

551: {

552: for (i=0;i<(n1+m);i++)

553: *(help+i)=*(del-delta-v+i));

554: }

555: else if (O>0)

556: {

557: for (i=0; i<(n1+m); i++)

558: {

559: *(del-delta-v+t)- =(*(help+i);

560: *(help+i)=(*(del-delta0v+i));

561: }

562: } // end of else if.

563: for (i=0; i<n1; i++)

564: {

565: *(delta+(i+1)=(*(delta+(i+1))+(*(del-delta-v+i)));

566: }

567: for (i=n1,L=0 i<(n1+m);i++, L++)

568: {

569: *(V+(*(find+L)))=(*(V+(*(find+L)))+(*(del-delta0V+i));

570: }

571: }

تابع فوق در خط 187 فراخواني مي‌شود. وظيفه اين تابع پر کردن ماتريس del-delta-V که همان ΔSiها و ΔViها مي‌باشد و سپس بدست آوردن Vnew,Snew مي‌باشد. از خط 545 تا 549 تابع آرايه ژاکوبين (J) که اکنون وارون شده است را در آرايه del-P-Q ضرب مي‌کند و نتايج اين حاصلضرب را در آرايه del-delta-V قرار مي‌دهد. درايه‌هاي del-delta-V همان ΔSi و ΔViهامي‌باشد. از خط 550 تا 562 نيز براي اينکه مقادير تکرار قبلي del-delta-V با مقادير جاري جمع نشود از آرايه help مثل دو تابع قبل کمک گرفتيم. در مرحله آخر اين تابع مي‌بايست آرايه‌هاي V , delta به روز شوند. بنابراين درايه (i+1) آرايه delta را با درايه iآرايه del-delta-V جمع مي‌کنيم تا جواب Snew شين دوم شبکه بدست آيد.

همانطور که مي‌دانيم آرايه‌ها در C از درايه صفر شروع مي‌شوند و در کل برنامه شين اسلک براي نرم افزار شين شماره صفر و براي ماشين شماره يک بود. به همين دليل در خط 565 از (delt+(i+1)) شروع کرديم چون زاويه ولتاژ شين اسلک معين و برابر با صفر بود ، و (del-delta-V+i) نيز به (delta +(i+1)) مربوط مي شود چون آن نيز اولين درايه در ماتريس del-delta-V مي‌باشد.

خطوط 567 تا 570 نيز ولتاژها را براي شينهاي مجهول حساب مي‌کند. همانطور که ملاحظه مي‌شود ، چرخش حلقه براي آن از n1 شروع و به n1+m ختم مي‌شود. يعني m دفعه مي‌چرخد ، که همان تعداد شين‌هاي ولتاژ مجهول است بدين ترتيب مقادير مجهول براي ولتاژها و زاويه ولتاژها در اين تابع معين مي‌شود.

572: double test (double*del-P-Q , int n1 , int m)

573: {

574: double a;

575: a =-1;

576: for ( i=0; i<(n1+m); i++)

577: {

578: if (fabs (*(del-P-Q-+i))>a)

579: a=fabs (*(del-P-Q+i));

580: }

581: return (a);

582: }

تابع فوق که در بين خطوط 572 تا 582 واقع است. وظيفه پيدا کردن بزرگترين عدد از نظر قدر مطلق را در آرايه del-P-Q بعهده دارد. همانطور که مي‌دانيم بايد تکرارهاي روش نيوتن-رافسون را تا بدآنجايي انجام دهيم که بزرگترين عدد از نظر قدر مطلق در ماتريس ΔQi,ΔPi از شرط در نظر گرفته شده ε(معمولاً ε=0.0001 در نظر گرفته مي‌شود ) کوچکتر شود. هرگاه چنين شد ، آنگاه بايد تکرارها متوقف شود.

اين تابع در خط 189 فراخواني شده است و در آرگومان شرط if مي‌باشد که هرگاه مقدار برگشتي اين تابع کوچکتر متغير E شد. آنگاه يک متغير بنام T مقدار صفر مي‌پذيرد ، و از آنجايي که T در آرگومان حلقه while قرار دارد بنابراين براي while ديگر شرط برقرار نبوده و بدين ترتيب تکرارها پايان مي‌پذيرد.

فصل هفتم

نرم افزار

#pragma hdrstop

#include <condefs.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include<iostream.h>

void get_array_Y(double **,int);

void get_array_teta(double **,int);

double test(double *,int,int);

void inverse_matrix(double **,int ,int );

void input_data(double *,double *,double *,double *,int *,int );

void full_Pcal(double *,double *,double *,double **,double **,int,int,double *);

void full_Qcal(double *,double *,double *,double **,double **,int,int *,int,double *);

void full_del_delta_V(double *,double *,double * ,double *,int *,double **,int,int,int,double *);

void full_del_P_Q(double *,double *,double *,double *,double *,double *,double *,int *,int,int);

int i,j;

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma argsused

int main(int argc, char* argv[])

{

int A,k,l,n,n1,m=0,o=0,T;

int *choose, *find;

double *PL,*QL, *PG, *QG, *V, *delta, E;

double **Y,**teta,**J;

double *Pcal,*Qcal,*del_P_Q,*del_delta_V,*help1,*help2,*help3;

printf("\n\n\t*(This program is a software for load flow in Niotonrafson method)*\n");

printf("\n Please enter number of bus:");

scanf("%d",&n);

printf("\n Please enter value for condition of calculations:");

scanf("%lf",&E);

choose=(int *)malloc(n*sizeof(int));

PL=(double *)malloc(n*sizeof(double));

QL=(double *)malloc(n*sizeof(double));

PG=(double *)malloc(n*sizeof(double));

QG=(double *)malloc(n*sizeof(double));

V=(double *)malloc(n*sizeof(double));

delta=(double *)malloc(n*sizeof(double));

Y=(double **)malloc(n*sizeof(double *));

for(i=0;i<n;i++)

*(Y+i)=(double *)malloc(n*sizeof(double));

teta=(double **)malloc(n*sizeof(double *));

for(i=0;i<n;i++)

*(teta+i)=(double *)malloc(n*sizeof(double));

printf("\n *(Please press any key to enter Y bus)*\n");

getch();

get_array_Y(Y,n);

printf("\n *(Please press any key to enter Y bus degree)*\n");

getch();

get_array_teta(teta,n);

for(i=0;i<n;i++)

{

*(V+i)=1;

*(delta+i)=0;

*(PG+i)=0;

*(QG+i)=0;

*(PL+i)=0;

*(QL+i)=0;

}

input_data(V,PL,QL,PG,choose,n);

//------------------------------------------------------------------------------

n1=n-1;

for(i=0;i<n;i++)

{

if( (*(choose+i)==2)||( *(choose+i)==5) )

m++;

}//end of for

find=(int *)malloc(m*sizeof(int));

del_P_Q=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

help1=(double *)malloc(n*sizeof(double));

help2=(double *)malloc(n*sizeof(double));

help3=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

for(i=0;i<n;i++)

{

*(help1+i)=0;

*(help2+i)=0;

}

for(i=0;i<(n1+m);i++)

*(help3+i)=0;

//------------------------------------------------------------------------------

l=0;

for(i=0;i<n;i++)

{

if( *(choose+i)==2 || *(choose+i)==5)

{

*(find+l)=i;

l++;

}

}

//------------------------------------------------------------------------------

del_delta_V=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

Pcal=(double *)malloc(n*sizeof(double));

Qcal=(double *)malloc(n*sizeof(double));

for(i=0;i<(n1+m);i++)

*(del_delta_V+i)=0;

for(i=0;i<n;i++)

{

*(Pcal+i)=0;

*(Qcal+i)=0;

}

J=(double **)malloc((n1+m)*sizeof(double *));

for(i=0;i<(n1+m);i++)

*(J+i)=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

//------------------------------------------------------------------------------

do{

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

*(*(J+i)+j)=0;

}

//divid P to delta.

for(i=0;i<n1;i++)

{

for(j=0;j<n1;j++)

{

if(i==j)

{

for(k=0;k<n;k++)

{

if( k!=(i+1) )

A=1;

else

A=0;

*(*(J+i)+j)+=-( A* (*(V+(i+1))) * (*(V+k)) * (*(*(Y+(i+1))+k)) * sin

( (*(delta+(i+1))) - (*(delta+k)) - (*(*(teta+(i+1))+k)) ));

}//end of for(k).

}//end of if.

else

{

*(*(J+i)+j)= (*(V+(i+1))) * (*(V+(j+1))) * (*(*(Y+(i+1))+(j+1))) * sin

( (*(delta+(i+1))) - (*(delta+(j+1))) - (*(*(teta+(i+1))+(j+1))) );

}

}//end of for(j).

}//end offor(i).

//------------------------------------------------------------------------------

//divid P to V.

for(i=0;i<n1;i++)

{

for(j=n1,l=0;j<(n1+m);j++,l++)

{

if( *(find+l)==i+1 )

{

for(k=0;k<n;k++)

{

if( *(find+l)==k )

A=2;

else

A=1;

*(*(J+i)+j)+= A*(*(V+k))*(*(*(Y+(*(find+l)))+k))*cos

( *(delta+(*(find+l)))-(*(delta+k))-(*(*(teta+(*(find+l)))+k)) );

}//end of for(k).

}//end of if(find).

else

{

*(*(J+i)+j)=(*(V+(i+1)))*(*(*(Y+(i+1))+(*(find+l))))*cos

( *(delta+(i+1))-(*(delta+(*(find+l))))-(*(*(teta+(i+1))+(*(find+l)))) );

}

}//end of for(j).

}//end of for(i).

//------------------------------------------------------------------------------

//divid Q to delta.

for(i=n1,l=0;i<(n1+m);i++,l++)

{

for(j=0;j<n1;j++)

{

if( *(find+l)==j+1 )

{

for(k=0;k<n;k++)

{

if( *(find+l)==k )

A=0;

else

A=1;

*(*(J+i)+j)+= A*(*(V+(*(find+l))))*(*(V+k))*(*(*(Y+(*(find+l)))+k))*cos

( *(delta+(*(find+l)))-(*(delta+k))-(*(*(teta+(*(find+l)))+k)) );

}//end of for(k).

}//end of if(find).

else

{

*(*(J+i)+j)=-( *(V+(*(find+l)))*(*(V+(j+1)))*(*(*(Y+(*(find+l)))+(j+1)))* cos

( *(delta+(*(find+l)))-(*(delta+(j+1)))-(*(*(teta+(*(find+l)))+(j+1))) ));

}

}//end of for(j).

}//end of for(i).

//------------------------------------------------------------------------------

//divid Q to V.

for(i=n1,l=0;i<(n1+m);i++,l++)

{

for(j=n1;j<(n1+m);j++)

{

if( *(find+l)==(*(find+(j-n1))) )

{

for(k=0;k<n;k++)

{

if( *(find+l)==k )

A=2;

else

A=1;

*(*(J+i)+j)+= A*(*(V+k))*(*(*(Y+(*(find+l)))+k))*sin

( (*(delta+(*(find+l))))-(*(delta+k))-(*(*(teta+(*(find+l)))+k)) );

}//end of for(k).

}//end of if.

else

{

*(*(J+i)+j)= (*(V+(*(find+l))))*(*(*( Y+(*(find+l)))+(*(find+(j-n1)))))*sin

( *(delta+(*(find+l)))-(*(delta+(*(find+(j-n1)))))-(*(*(teta+(*(find+l)))+(*(find+(j-n1))))) );

}

}//end of for(j).

}//end of for(i).

//------------------------------------------------------------------------------

inverse_matrix(J,n1,m);

full_Pcal (Pcal ,V ,delta ,Y ,teta ,n ,o,help1 );

if(m!=0)

{

full_Qcal (Qcal ,V ,delta ,Y ,teta ,n ,find ,o,help2);

}

full_del_P_Q (del_P_Q ,PG ,PL ,Pcal ,QG ,QL ,Qcal ,find ,n ,m );

full_del_delta_V (del_delta_V,del_P_Q ,delta ,V,find ,J ,n1 ,m,o,help3);

o++;

if( test(del_P_Q,n1,m) < E )

T=0;

else

T=1;

} while(T);

//------------------------------------------------------------------------------

for(i=0;i<n;i++)

{

*(Pcal+i)=0;

*(Qcal+i)=0;

}

for(i=0;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

{

*(Pcal+i)+=(*(V+i)*(*(V+j))*(*(*(Y+i)+j))*cos( *(delta+i)-(*(delta+j))-(*(*(teta+i)+j)) ) );

*(Qcal+i)+=( *(V+i)*(*(V+j))*(*(*(Y+i)+j))*sin( *(delta+i)-(*(delta+j))-(*(*(teta+i)+j)) ));

}

}

for(i=0;i<n;i++)

{

*(PG+i)=(*(Pcal+i))+(*(PL+i));

*(QG+i)=(*(Qcal+i))+(*(QL+i));

}

//------------------------------------------------------------------------------

for(i=0;i<n;i++)

*(delta+i)*=(180/3.141592654);

//------------------------------------------------------------------------------

printf("\n\n\n");

printf("\t\t\t\t repeat is:%d",o);

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("\tbus\tvol\t\tdeg\t\tPG\t\tQG");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

for(i=0;i<n;i++)

{

printf("\t%d\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf",i+1,*(V+i),*(delta+i),*(PG+i),*(QG+i) );

printf("\n\n");

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("\tbus\tPL\t\tQL");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

for(i=0;i<n;i++)

{

printf("\t%d\t%lf\t%lf",i+1,*(PL+i),*(QL+i));

printf("\n\n");

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

//------------------------------------------------------------------------------

for(i=0;i<n;i++)

{

free(*(Y+i));

free(*(teta+i));

}

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

free(*(J+i));

}

free(help1);

free(help2);

free(help3);

free(J );

free(V);

free(Y);

free(PL);

free(QL);

free(PG);

free(QG);

free(Pcal);

free(Qcal);

free(del_delta_V);

free(teta);

free(delta);

free(del_P_Q);

getch();

return 0;

}//end of program.

//******************************************************************************

//******************************************************************************

void get_array_Y(double **Y,int n)

{

for(i=0;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

{

printf("\n Please enter value for Y[%d][%d]:",i+1,j+1);

scanf("%lf", (*(Y+i)+j) );

}

}

}

//******************************************************************************

void get_array_teta(double **teta,int n)

{

double a;

for(i=0;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

{

printf("\n Please enter value for Y bus degree[%d][%d]:",i+1,j+1);

scanf("%lf",&a  );

*(*(teta+i)+j)=(a*3.141592654)/180;

}

}

}

//******************************************************************************

//resive input data.

void input_data(double *V,double *PL,double *QL,double *PG,int *choose,int n)

{

for(i=0;i<n;i++)

{

printf("\n Please choose one of the items below for bus(%d):\n",i+1);

printf("\n1)slack bus.\n");

printf("\n2)load bus.\n");

printf("\n3)control bus.\n");

printf("\n4)generator bus.\n");

printf("\n5)trans bus.\n");

scanf("%d",choose+i);

switch(*(choose+i))

{

case 1:

printf("\n Please enter value for voltag of slack bus:");

scanf("%lf",V+i);

printf("\n Please enter value for PL bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",PL+i);

printf("\n Please enter value for QL bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",QL+i);

break;

case 2:

printf("\n Please enter value for PL bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",PL+i);

printf("\n Please enter value for QL bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",QL+i);

break;

case 3:

printf("\n Please enter value for PL bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",PL+i);

printf("\n Please enter value for QL bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",QL+i);

printf("\n Please enter value for voltag of bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",V+i);

break;

case 4:

printf("\n Please enter value for voltag of bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",V+i);

printf("\n Please enter value for PG bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",PG+i);

printf("\n Please enter value for PL bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",PL+i);

printf("\n Please enter value for QL bus(%d):",i+1);

scanf("%lf",QL+i);

break;

}//end of switch

}//end of for

}

//******************************************************************************

void inverse_matrix(double **J,int n1,int m)

{

int k,a,t,l=0;

double **B,**w,**mat,**inv,*p,*s,A,b;

B=(double **)malloc((n1+m)*sizeof(double *));

for(i=0;i<(n1+m);i++)

*(B+i)=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

w=(double **)malloc((n1+m)*sizeof(double *));

for(i=0;i<(n1+m);i++)

*(w+i)=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

mat=(double **)malloc((n1+m)*sizeof(double *));

for(i=0;i<(n1+m);i++)

*(mat+i)=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

inv=(double **)malloc((n1+m)*sizeof(double *));

for(i=0;i<(n1+m);i++)

*(inv+i)=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

p=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

s=(double *)malloc((n1+m)*sizeof(double));

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

*(s+i)=0;

*(p+i)=0;

}

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

*(*(B+i)+j)=(*(*(J+i)+j));

}

//-----------------------------------------

for(t=0;t<(n1+m);t++)

{

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

{

if(i==j)

{

*(s+l)+=*(*(B+i)+j);

}

}

}

l++;

//------------------------------------

for(k=0;k<(n1+m);k++)

{

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

{

*(*(w+k)+i)+=(*(*(B+k)+j))*(*(*(J+j)+i));

}//end of for (j).

}//end of for(i).

}//end of for(k).

//----------------------------------

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

{

*(*(B+i)+j)=(*(*(w+i)+j));

*(*(w+i)+j)=0;

}

}

}//end of for(t).

//------------------------------------------

for(i=0,b=1;i<(n1+m);i++,b++)

{

for(j=i,a=0;j>-1;j--,a++)

{

if(j==i)

A=1;

else

A=(*(p+(a-1)));

(*(p+i))+=(-1/b)*(A*(*(s+j)));

}

}

if( *(p+(n1+m-1))==0 )

{

printf("\n*(the inverse of matrix is impossible)*\n");

getch();

}//end of if.

//-------------------------------------------------

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

{

*(*(inv+i)+j)=0;

*(*(mat+i)+j)=*(*(J+i)+j);

*(*(B+i)+j)=*(*(J+i)+j);

}

}

//----------------------------------------------

for(t=0,a=(n1+m-3);t<(n1+m-1);t++,a--)

{

if(t==(n1+m-2) )

A=1;

else

A=*(p+a);

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

{

*(*(mat+i)+j)*=A;

*(*(inv+i)+j)+=*(*(mat+i)+j);

}

}

if(t==(n1+m-2) )

break;

for(k=0;k<(n1+m);k++)

{

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

{

*(*(w+k)+i)+=(*(*(B+k)+j))*(*(*(J+j)+i));

}//end of for (j).

}//end of for(i).

}//end of for(k).

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

{

*(*(B+i)+j)=*(*(w+i)+j);

*(*(mat+i)+j)=*(*(w+i)+j);

*(*(w+i)+j)=0;

}

}

}//end of for (t).

//----------------------------------------

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

{

if(i!=j)

*(*(mat+i)+j)=0;

else if(i==j)

*(*(mat+i)+j)=*(p+(n1+m-2));

}

}

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

{

*(*(inv+i)+j)+=*(*(mat+i)+j);

*(*(inv+i)+j)*=(-1/(*(p+(n1+m-1))) );

*(*(J+i)+j)=*(*(inv+i)+j);

}

}

//----------------------------------------------

for(i=0;i<(n1+m);i++)

free(*(B+i));

free(B);

for(i=0;i<(n1+m);i++)

free(*(mat+i));

free(mat);

for(i=0;i<(n1+m);i++)

free(*(inv+i));

free(inv);

for(i=0;i<(n1+m);i++)

free(*(w+i));

free(w);

free(s);

free(p);

}

//*******************************************************************************************************************************

void full_Pcal(double *Pcal,double *V,double *delta,double **Y,double **teta,int n,int o,double *help)

{

for(i=1;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

*(Pcal+i)+=(*(V+i))*(*(V+j))*(*(*(Y+i)+j))*cos( *(delta+i)-(*(delta+j))-(*(*(teta+i)+j)) );

}

if(o==0)

{

for(i=0;i<n;i++)

*(help+i)=(*(Pcal+i));

}

else if(o>0)

{

for(i=0;i<n;i++)

{

*(Pcal+i)-=(*(help+i));

*(help+i)=*(Pcal+i);

}

}//end of else.

}

//*******************************************************************************************************************************

void full_Qcal(double *Qcal,double *V,double *delta,double **Y,double **teta,int n,int *find,int o,double *help)

{

int l;

for(i=1,l=0;i<n;i++)

{

if( *(find+l)==i )

{

for(j=0;j<n;j++)

*(Qcal+i)+=(*(V+i))*(*(V+j))*(*(*(Y+i)+j))*sin(*(delta+i)-(*(delta+j))-(*(*(teta+i)+j)) );

l++ ;

}//end of if.

}//end of for.

if(o==0)

{

for(i=0;i<n;i++)

*(help+i)=(*(Qcal+i));

}

else if(o>0)

{

for(i=0;i<n;i++)

{

*(Qcal+i)-=(*(help+i));

*(help+i)=(*(Qcal+i));

}

}//end of else.

}

//***************************************************************************************************************************************

void full_del_P_Q(double *del_P_Q,double *PG,double *PL,double *Pcal,double *QG,double *QL,double *Qcal,int *find,int n,int m)

{

int n1,l;

n1=n-1;

for(i=0;i<n1;i++)

*(del_P_Q+i)=(*(PG+(i+1)))-(*(PL+(i+1)))-(*(Pcal+(i+1)));

for(i=n1,l=0;i<(n1+m);i++,l++)

*(del_P_Q+i)=(*(QG+(*(find+l))))-(*(QL+(*(find+l))))-(*(Qcal+(*(find+l))));

}

//******************************************************************************************************************************************

void full_del_delta_V(double *del_delta_V,double *del_P_Q,double *delta,double *V,int *find,double **J,int n1,int m,int o,double *help)

{

int l;

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

for(j=0;j<(n1+m);j++)

*(del_delta_V+i)+=(*(*(J+i)+j))*(*(del_P_Q+j));

}

if(o==0)

{

for(i=0;i<(n1+m);i++)

*(help+i)=(*(del_delta_V+i));

}

else if(o>0)

{

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

*(del_delta_V+i)-=(*(help+i));

*(help+i)=(*(del_delta_V+i));

}

}//end of else.

for(i=0;i<n1;i++)

{

*(delta+(i+1))=( (*(delta+(i+1)))+(*(del_delta_V+i)) );

}

for(i=n1,l=0;i<(n1+m);i++,l++)

{

*(V+(*(find+l)))=( (*(V+(*(find+l))))+(*(del_delta_V+i)) );

}

}

//******************************************************************************

double test(double *del_P_Q,int n1,int m)

{

double a;

a=-1;

for(i=0;i<(n1+m);i++)

{

if( fabs(*(del_P_Q+i)) > a )

a=fabs(*(del_P_Q+i));

}//end of for.

return (a);

}

//******************************************************************************