دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران جنوب

گروه مهندسي برق (قدرت)

پايان نامه تحصيلی دوره کارشناسي مهندسي برق (قدرت)

عنوان : طراحی و ساخت logo با ميکروکنترلر80196

استادراهنما :جناب آقاي دکتر فتح آبادی

دانشجو: وحيد جمشيدی(8212842412)

سال تحصِلی 84-85

مقدمه-با پيشر فت تكنولوژي و روي كارآمدن ريزپردازنده‌ها تحولات اساسي در فرآيند كنترلرها بوجود آمد. يكي از اين تحولات بكارگيري علم اتوماسيون صنعتي مي‌باشد. در چندين سال گذشته از كليدها و تايمرها و كنتاكتورها براي كنترل موتورها و پمپ‌ها و .... استفاده مي‌شد. امروزه بجاي اين كليدها از LOGO 5 نسل از اين تكنولوژي به بازار عرضه شده كه جديدترين نسل آن OBA 4 مي‌باشد.

مزاياي LOGO :

- كاهش هزينه‌ها (حذف تعداد زيادي از كليدها)

- كاهش زمان مورد نياز

- قابليت برنامه‌‌نويسي

- قابليت نصب بر روي DIN RAIL

- مناسب با نوع آب و هوا

- داراي صحنه نمايش

- داراي ورودي و خروجي‌هاي محدود

- مناسب براي نواحي حساس و نويز‌پذير

- راه‌اندازي ساده

10- ذخيره برنامه توسط كارت حافظه

11- قابليت اتصال به شبكه AS – Interface توسط ماژولهاي ارتباطي

كاربرد LOGO :

- كنترل ماشينها

- تهويه هوا

- كنترل وسايل نقليه

- امكانات و تسهيلات حمل و نقل

نرم‌افزار LOGO :

- قابليت تست روي خط

- امكان شبيه‌سازي

- ايجاد تغيير در نام بلاكها

- مقايسه برنامه

- اتصالات ساده

سخت‌افزار LOGO :

- ماژول اصلي

- كارت افزايشي

- ماژول تغذيه

- كارت حافظه

- كابل PC

شرح پروژه

كليات – در اين پروژه سعي شده با ميكرو كنترلر KB 80196 كه يك ميكروكنترلر 16 بيتي است يك دستگاه LOGO با 8 ورودي و 4 خروجي شبيه‌سازي مي‌شود. اين LOGO قابليت پياده‌سازي اكثر گيتهاي منطقي نظير OR,AND و ... را دارا مي‌باشد.همچنين داراي تايمرOff Delay و 
 ON  Dellayمي‌باشد. اطلاعات توسط key Pad به دستگاه داده مي‌شود. يك LCD هم فرامين و نتايج را به ما نشان مي دهد.

سخت‌افزار –

ميكروكنترلر 80196

ميكروكنترلرهاي 80196 مدل KD/KC/KB ميكروكنترلرهاي 16 بيتي از سوي CHMOS هستند كه داراي سرعت بالاي محاسباتي و همچنين سرعت بالايي در انجام عمليات بر روي I / O مي‌باشند. در اين پروژه از ميكرو 80C196KB استفاده شده است. تمام اعضاي اين خانواده داراي ساختار سخت‌افزاري و مجموعه دستور‌العملهاي مشترك و توان مصرفي كم هستند. كاربردهاي وسيع اين ميكروها را در طراحهاي كنترل حلقه بسته و پردازش سيگنال مودم، كنترل موتور، پرينتر، دستگاه فتوكپي، سيستم‌هاي ترمز ضد قفل (ABS) ، سيستم‌هاي تصفيه هوا، گرداننده‌هاي ديسك در كامپيوتر و دستگاههاي پزشكي و ... مي‌توان مشاهده كرد.

ويژگيهاي 8OC196KB

- توانايي كار در دماي محيط 40- تا 125 درجه سانتيگراد

- 232 بايت RAM داخلي

- انجام عمليات داخلي با تكنولوژي CHMOS با راندمان بالا و تلفات كم

- عمليات داخلي با ساختار رجيستر به رجستر

- مبدل A/D همراه با Sample Hold كه اين تبديل 10 بيتي است

- پنج يورت 8 بيتي بعنوان I/O‌ (در مجموع 40 خط I/O )

- 28 مرجع وقفه

- يك خروجي PWM

- حالتهاي Power  Down و Idle براي كاهش توان مصرفي ميكرو

- پايه‌هاي ورودي و خروجي با سرعت بالا (HSO , HIS)

- قابليت تغيير پهناي BUS بين 8 و 16 بيت بصورت ديناميك

- پورت سريال Full  Duplex

- مولد اختصاصي baud rate براي پورت سريال (دقت بالا)

- ضرب دو عدد 16 بيتي در مدت 725/1 ميكرو ثانيه (با كريستال 16Mhz)

- تقسيم يك عدد 32 بيتي به يك عدد 16 بيتي در 3 ميكرو ثانيه (با كريستال (16Mhz

- تايمر نگهبان (Watch  Dog) 16 بيتي

- تايمر 16 بيتي بعنوان Timer 1

- شمارنده صعودي / نزولي 16 بيتي با قابليت Capture

- 4 تايمر نرم‌افزاري 16 بيتي

- پروتكل اشتراك باس

- توانايي كار با كريستالهاي 16Mhz , 3/5 Mhz

- داراي سه نوع بسته‌بندي PLCC با 68 پايه و QFP با 80 پايه و SQFP با 80 پايه كه در اين پروژه از بسته‌بندي نوع اول استفاده شده است.

عيب اين ميكرو اين است كه داراي 8 كيلو بايت حافظه از نوع oT PROM است و فقط مي‌توان آنرا يكبار برنامه‌ريزي كرد به همين جهت دراين پروژه از يك RoM‌ خارجي (28c64) استفاده شده است. و از آنجا كه RAM آن هم كم است از يك RAM‌ خارجي (62  64) استفاده شده است. همانطور كه در بالا گفته شد پهناي باس اين ميكرو را مي‌توان بصورت يك باس آدرس / دينامالتي پاكس شده 16 بيتي و يا به صورت باس آدرس 16 بيتي ديتا 8 بيتي مالتي پلكس شده سازمان‌دهي كرد.

در طي سيكل باس 16 بيتي پورتهاي 3 و 4 شامل آدرس مالتي پلكس شده يا ديتا مي‌باشد. ضمن آنكه از پايهALEٍٍٍٍٍ براي قفل كردن آدرس استفاده مي‌شود. در سيكل باس 8 بيتي پورت 3 با آدرس و ديتا مالتي پلكس شده است. اما پورت 4 تنها 8 خط بالاتر آدرس ايجاد مي‌كند. پهناي باس خارجي را مي‌توان در هر سيكل باس با نوشتن عدد 1 در محل CCR.1 به هنگام ريست و يا با استفاده از پايه Buswith تغيير داد. جهت تفكيك آدرس و ديتا از هم در پورت 3 از آي سي       74373 كه يك لچ است استفاده شده است.

پايه ALE ميكرو با پايه LE وصل مي‌شود . وقتي Hi. آدرس قفل است و وقتي Low است داده قفل است.

براي استفاده از حافظه خارجي پايه EA ميكرو بايد زين شود.

PCB:

طراحي برد PCB‌ اين پروژه به دو قسمت تقسيم شده:

الف) Power

ب) فشار ضعيف

- در قسمت Power 8 ورودي v 220 پس از افت دادن در روي دو مقاومت ويسكوسازي و فيلتر شدن با يك خازن وارد يك آي سي به نام 6N137 يا همان oPToCoopler‌ مي‌شود كه وظيفه ايزوله كردن ميكرو را از برق شهر به عهده دارد. با اتصال دستگاه به برق ولتاژ +5 به پشت 8 بيت ورودي مي‌رسد و با يك شدن هر كدام از وروديها (اتصال v 220 به آن) oPToCoopler‌ صفر منطقي را به بيت يك شده وصل مي‌كند.

براي خروجي دستگاه هم از 4 عدد رله استفاده شده است. ديودهاي موازي شده با بوبين رله‌ها هرزگرد هستند و از صدمه ديدن سيم‌پيچ به هنگام قطع و وصل ولتاژ جلوگيري مي‌كند. (چرا كه طبق رابطه V=Ldidtبا برقراري جريان در سلف ولتاژ آن بطور ناگهاني ميل به زياد شدن دارد.)

با تحريك بيس ترانزيستور BC107 (يك شدن هر كدام از بيتهاي خروجي) ترانزيستور سوئيچ مي‌كند و رله عمل مي‌كند.

ب) برد فشار ضعيف

در اين برد ميكرو همراه ROM و RAM خارجي ، آي سي لچ، انكلر 74c922 و مدار ريست وجود دارد.

منبع تغذيه

اين دستگاه به دو منبع تغذيه نياز دارد. يكي برق V 220 شهر و ديگري يك ولتاژ 5VD.C نول برق شهر به انتهاي شرك مقاومتهاي سري شده وصل است و فاز برق شهر به ترمينال مشترك رله‌ها وصل است. براي داشتن برق 5 VD.C هم از يك ترانس 220/9 استفاده شده كه خروجي اين ترانس پس از يكسوسازي و فيلتر شده به يك رگلاتور 7805 داده مي‌شود تا ولتاژ روي 5 V تثبيت شود.

آي سي 7805

اين آي‌سي سه پايه ورودي، زين و خروجي دارد و با دادن ولتاژ بالاي 5 ولتاژ (ماكزيمم تا 10V) مي‌توان ولتاژ صاف 5V و جريان ماكزيمم A1َ دريافت كرد. مدار داخلي اين آي سي شامل يك ترانزيستور عبوري كه جريان از آن مي‌گذرد، خاموش كننده گرمايي و محدود كننده جريان، تقويت كننده خطا و مقاومتهايي كه بعنوان مقسه ولتاژ عمل مي‌كنند.

آي سي 6N137

يك نوع كوپل كننده نوري است كه عمل كوپل توسط يك ترانزيستور داخلي صورت مي‌گيرد. شامل 8 پايه است كه 3 پايه آن بدون اتصال هستند. به پايه 2 و 3 ولتاژ ورودي وصل مي‌شود يك مقاومت جهت كنترل جريان ديود داخلي با پايه 2 يا 3 سري مي‌شود . پايه 5 به زمين وصل مي‌شود . پايه 6خروجي است و پايه 8 به هم vcc وصل مي‌شود. البته يك مقاومت Pull up هم بين 6 و 8 وصل مي‌شود. با اتصال برق ورودي ديود داخلي از خود نور ساطع مي‌كند و باعث تحريك بيس ترانزيستور داخلي مي‌شود و عمل سوئيچ كردن انجام مي‌شود. بدين ترتيب قسمت قدرت از فرمان ايزوله مي‌شود.

آي سي 74373

از آنجا كه كه پورتهاي 3 و 4 آدرس و ديتا را به صورت مالتي پلكس در اختيار ما قرار مي‌دهند لازم است اين دو از هم تفكيك شوند . اين كار توسط اين آي سي صورت مي‌گيرد و گيت آن كه پايه 11 است توسط پايه ALE ميكرو فعال مي‌شود.

آي سي 74C922

براي كاهش پايه‌هاي مصرفي ميكرو در زمان اسكن صفحه كليد مي‌توان از وسايل جانبي انكدرها استفاده نمود. 74c922 انكدر 16 كليدي و 74c923 انكدر 20 كليدي است . براي اسكن كي‌پد 4×4 از 74c922 استفاده مي‌كنيم. زمانيكه كليدي فشرده مي‌شود پايه DATA  AVAILABLE انكدر يك پالس مربعي ايجاد مي‌كند . اين پايه به پايه INTQ‌ از ميكرو متصل مي‌شود. زمانيكه كليدي فشرده مي‌شود ميكرو وارد زيربرنامه وقفه شده و عدد متناظر را از روي پورت مي‌خواند. پايه OE‌ كه Low  active است زمين مي‌شود.

آي سي 28c64

Rom نوعي از حافظه است كه محتوايش را با قطع منبع تغذيه از دست نمي‌دهد. به اين دليل Rom را حافظه غير فرار نيز مي‌نامند. انواع مختلفي از حافظه فقط خواندني مانند PROM , EPROM , EEPROM , EPROM سريع و ROM پوشش وجود دارد.

آي سي 28C64 يك حافظه 64 كيلو بايتي از نوع EEPROM است كه از جمله مزاياي آن پاك كردن آن به صورت الكتريكي و بصورت آني همچنين انتخاب بايت خاصي براي پاك كردن و پاك كردن روي برد بدون جابجايي است.

آي سي 6264

حافظه RAM‌ را حافظه فرار گويند. چرا كه با قطع منبع تقويت از IC اطلاعات از دست مي‌رود . سه نوع RAM وجود دارد. SRAM (استاتيك) ، DRAM (ديناميك) و NV – RAM (غير فرار) . در اين پروژه از RAM 64K از نوع SRAM استفاده شده است. سلولهاي ذخيره‌سازي در SRAM از فليپ فلاپها هستند.

LCD

پايين بودن قيمت LCD، توانايي نمايش اعداد كاراكترها و گرافيك، وجود كنترل كننده‌ها تازي‌سازي و سادگي برنامه‌ريزي كاراكترها از جمله عواملي هستند كه موجب شده‌اند LCD جاي LED و seven  segment ها را بگيرند.

LCD مورد استفاده 20 × 4 است يعني داراي چهار سطر و 20 ستون مي‌باشد و داراي 16 پايه است كه عملاً از 14 پايه آن استفاده مي‌شود. سه پايه اول ترتيب براي زين، تغذيه و كنترل درخشندگي استفاده مي‌شود. پايه چهارم (RS) اگر صفر باشد ثبات دستور‌العمل زمان انتخاب مي‌شود و اگر يك باشد ثبات داده انتخاب مي‌شود . پايه پنجم (R/W) اگر صفر باشد براي نوشتن و اگر يك باشد براي خواندن .

پايه ششم (E) : LCD از اين پايه براي لچ كردن اطلاعات ارائه شده به پايه‌هاي داده‌اش استفاده مي‌كند.

وقتي داده‌ به پايه‌هاي داده اعمال شد يك پالس به اين پايه اعمال مي‌گردد تا LCD‌ داده موجود در پايه‌هاي داده را لچ كند.

پايه‌هاي هفتم تا چهاردهم: 8 بيت خط داده براي ارسال اطلاعات به LCD يا خواندن محتواي ثبات‌هاي داخلي LCD بكار مي‌روند.

صفحه كليد Key  Pad

صفحه كليد اغلب بعنوان يك ورودي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ميكرو براي اينكه صفحه كليد را بخواند يك الگوي نيم بايتي (nibble) كه فقط يكي از بيتهاي آن در سطح Low‌ قرار دارد را به ستونها مي‌فرستد. سپس سطرها را مي‌خواند تا فشرده شدن كليدي از آن ستون را تشخيص دهد. تا هنگاميكه كليدي فشره نشده باشد ميكرو در پايه‌هاي متصل به سطرهاي صفحه كليد سطح ولتاژ يك منطقي را مي‌خواند. (بدليل مقاومتهاي Pull  up داخلي). تنها هنگاميكه ميكرو مي‌تواند در يكي از سطرهاي صفحه كليد صفري بيابد كه كليد فشرده شده آن سطر را به ستون صفر شده وصل كرده باشد. با توجه به اينكه در سطح Low خوانده مي‌شود كنترلر مي‌تواند كليد فشرده شده را تشخيص دهد در اين پروژه از يك صفحه كليد 4×4 استفاده شده است.

عملكرد دستگاه

با روشن شدن دستگاه روي "Gate  or  Timer"  LCD نمايش داده مي‌شود كه مي‌بايست مد كاري دستگاه را مشخص كنيم كه اگر Gate باشد نوع آن و بعد وروديها و خروجي‌ها را سوال مي‌كند و اگر مدكاري تايمر باشد زمان روشن بودن ON  Dellay و خاموش بودن OFF  Dellay سوال مي‌شود.

برنامه ریزی:

پس از نوشتن برنامه ميبایست کد هگز دستورات را تولید کنیم (توسط کامپایلر Cیاasm)وبعد توسط پروگرمر 2864 را برنامه ریزی کنیم.