مدار ربات ما شامل پنج قست می باشد :

Main Board یا برد اصلی که AVR ما روی آن قرار دارد .

برد Ultra Sonic

PC Interface

برد گیرنده RF

برد فرستنده RF

موتور :

ساده ترین قسمت ربات ما موتور آن می باشد . موتور استفاده شده در این ربات موتور DC ساده ای است که دارای مشخصات زیر است :

دور : 22.5 rpm

ولتاژ : 12 Vdc

قدرت موتور : 10 N/Cm

شعاع چرخ : 3 Cm

باطری :

باطری بکار رفته برای راه اندازی این ربات یک باطری 12 v و 1.3 Ah قابل شارژ است .

Main Board :

این قسمت همان قسمت اصلی مدار ما است . بر روی این برد چهار IDC وجود دارد که در واقع خروجی پورت های میکرو هستند . این IDC ها مدار رله ،آلترا سونیک وسیستم Wirless متصل می شوند . یکی دیگر از این IDC ها برای پروگرام کردن میکروی روی برد می باشد .

قسمت عمده این مدار، قسمتی است که از کامپیوتر فرمان می گیرد . این قسمت PCInterface  نام دارد. طرز کار این قسمت بدین صورت است که اطلاعات را توسط پورت پارالل از کامپیوتر دریافت کرده و آنها را به IC ای بنام PT2262 منتقل می نماید. این IC اطلاعات رسیده به صورت پارالل را به سریال تبدیل نموده و از طریق هوا بصورت Wireless به IC ای بنام PT2272 منتقل می نماید .

IC PT2272 این اطلاعات را از هوا دریافت نموده و به صورت پارالل به ما تحویل میدهد . این IC یک IC شش بیتی می باشد.

IC PT2262 نیزیک IC  شش بیتی میباشد یعنی از طریق آن میتوان 64 فرمان را منتقل نمود .

رله :

همانطور که اشاره شد ،رله یک آهنربای الکتریکی است که از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

Normally Open : در حالت عادی باز

Normally Closed : در حالت عادی بسته

پایه Common : که بین دو پایه Normally Open و Normally Closed مشترک است.

قبل از دادن ولتاژ تیغه بین پایه Common و NO میباشد و با دادن ولتاژ اتصال بین Common و NC برقرار میشود.

رله در واقع برای قطع و وصل موتور ، به عنوان یک کلید ، بکار برده شده است .

در صورتی که پلاریته + موتور به سر +12v رله وصل می شود ، و سر منفی آن نیز به پلاریته – موتور ، موتور بصورت راستگرد شروع به چرخش می کند .در غیر این صورت در حالتی که پلاریته ها بصورت عکس اتصال یابند ، موتور چپگرد خواهد چرخید .

در صورتی که هر دو پلاریته + و – موتور هر دو به یک نوع ولتاژ (+12v یا زمین)وصل شوند ، موتور نخواهد چرخید.

LED های مشاهده شده بر روی این برد ، برای نمایش آن است که بفهمیم کدامیک از موتورها در حال چرخیدن است .(LED های سبز برای موتور چپ و LED های قرمز برای موتور سمت راست است.)

مدار راه انداز رله یا همان درایور رله مانند آنچه در زیر مشاهده می نمایید است :

مدار شماتیک درایور رله

طریقه کار این مدار بدین صورت است که وقتی میکرو فرمان 1 را میدهد ، ولتاژ 5 ولت روی ترانزیستور افتاده و ترانزیستور و LED همزمان روشن می شوند . وقتی ولتاژوارد سلف می شود طبق قانون لنز ممکن است یک جریان معکوس (به علت مخالفت با جریان اصلی) ایجاد شود که باعث از بین رفتن خاصیت مغناطیسی رله شده . برای جلوگیری از این امر از یک دیود هرزه گرد در مدار استفاده می شود .

IC 7805 :

این IC یک IC رگولاتور است. هنگامی که میخواهیم یک ولتاژ بصورت رگوله شده و ثابت داشته باشیم ، از این IC استفاده می کنیم. این IC ولتاژ 5 ولت را برای ما رگوله میکند .

آلتراسونیک :

ربات ما از دو سنسور آلتراسونیک یکی TX (فرستنده) و دیگری RX (گیرنده) تشکیل شده است. برای تشخیص فاصله از این دو سنسور کمک گرفته شده است . بدین ترتیب که هنگام ارسال امواج از طریق TX یک تایمر را ON کرده و سپس هنگام برگشت ، هنگامی کهموج مورد نظر به RX رسید ، این تایمر OFF میشود سپس زمان رفت و برگشت که از طریق این تایمر اندازه گیری شده است را تقسیم بر 2 نموده تا زمان رسیدن سیگنال به مانع تخمین زده شود .

برای تشخیص امواج ارسالی از ربات از بقیه امواج موجود در هوا ، کافی است که این امواج را بصورت خاص ،به عنوان مثال بصورت یک قطار پالسی شامل 5 پالس ، بفرستیم .

به علت تضعیف سیگنال در هوا نیازمند تقویت آن در قسمت گیرنده هستیم . برای انتقال امواج و هچنین تقویت آنها از IC های 4093 (شامل 4 گیت NAND ) ، 4049 (شامل 6 گیت NOT )و LM324 (شامل 4 OPAMP ) استفاده میشود.

برد RF :

این برد در واقع سیگنالهای RF را از هوا میگیرد و به صورت Wireless به ربات میدهد.

خازنها :

خازنهای استفاده شده به شرح زیر هستند :

خازن الکترولیت:

2200 میکرو فاراد

470 میکرو فاراد

10 میکرو فاراد

1 میکرو فاراد

خازن مولتی لایر1 میکرو فاراد

خازن عدسی :

100 نانو فاراد

33 پیکو فاراد

این خازنها برای حذف فرکانسهای پایین و بالای مدار می باشند ،همچنین در بعضی جاها برای ما حذف DC را انجام می دهند مثلآ خازنهای اطراف IC LM324 که روی برد آلتراسونیک می باشد .