- طراحي عرشه بالابر :

- توضيحات : طول مفيد كل عرشه حدودأ 4.6-5 متر مي باشد

كه4 متر آن طول آزاد مي باشد به عبارتي

با توجه به برآيند بدست آمده (بصورت تقريبي) از ابعاد و جرم خودروهاي سواري 60% از جرم خودرو روي اكسل جلو و 40% آن روي اكسل عقب مي باشد با شرط قرار دادن پارك كردن خودروها از جلو 60% جرم روي يك متر جلويي و در بحراني ترين شرايط 40% آن روي يك متر آخر قرار مي گيرد.

900×1+600×41500=2.2m

p = 1500 kg       در فاصله 2.2 متري ستونها

اگر از بالا ببينيم

هر طرف دو ناوداني U 200 به فاصله پشت به پشت 290 ميليمتر و فاصله مركز به مركز هر دو طرف 1.5 متر

فاصله اعمال برآيند جرم (1500 kg) در 2.2 m مي باشد كه يك متر اول آن را تكيه گاه در نظر مي گيريم (به تعبير ديگر 1.2 متر اول عرشه محل قرار دادن برآيند جرم ميباشد.)

F.S=5σy=250 Mpaσu=400 Mpaσm.all=0.66 ,σy=165 Mpaσb=240 Mpaσb.all=158.4 Mpaτy=145 Mpaτall=95.7 MpaE=200 Gpa

حال دو طرف عرشه را بصورت مجزا در نظر مي گيريم يعني نصف جرم خودرو بر روي هر طرف عرشه وبار مرده با توجه به ورق 2×5m×3mm و پروفيلهاي داخلي آنها كه در نظر گرفته شده است كه حدوداٌ 300 kg dl= مي باشد و برآيند آن در فاصله 2.2 متري مي باشد.

P=12×1500×2.2+300×2.5m2.2m=920.5kg

بار هر طرف عرشه            P=920.5  kg

F=pF.Sg=920.5×5×10=46.025kn

- نكات كنترلي :

- 1- مقاومت تيرها

الف – برش ، ب – خمش

- 2- خيزو شيب تيرها

- الف-برش:

⇒ τ =FA برش

با توجه به اينكه سطح مقطع در تكيه گاه به خاطر سوراخكاري كم شده است سطح مقطع را بدست مي آوريم :

- A=2×32.2cm2=64.4cm2 اوليه

n×h×b=4×13×8.5=442mm2=4.42cm2= مساحت سوراخها

cm2	 A=64.4-4.42=59.98سطح مقطع جديد تيرها

τ=46.085×10359.98×102=7.87mpa <τall  OK

- ب- خمش :

با توجه به اينكه خمش ماكزيمم در سر تير مي باشد،ممان اينرسي تير بصورت زير محاسبه مي شود:

τm=mcI

100mmC =

σm=MCI=> M=46.02×1.2m=55.23 kn.mσm=55.23×100×10−3×1033708.88×10−8=148.91 Mpa <σallm=165mpa OK

2-خيز و شيب تيرها

باتوجه به اينكه ورق روي عرشه اثر مثبت روي ممان اينرسي تيرها دارد پس باعث كم شدن خيزو شيب تيرها مي شود و در ضمن اثر وزن مرده آن نيز بايد در نظر گرفته نشود. چون با تيرها به حالت يكپارچه در مي آيد و اثر تقويتي دارد. با اين حال از اثر مثبت آن روي ممان اينرسي چشم پوشي كرده و از اثر وزن آن به عنوان بار مرده صرف نظر مي شود.

حداكثر خيز مجازتئوري:                 y=L300=400300=13.33mm  مجاز ماكزيمم

yA=0 و θA=0

yB=PL33EIكه P=1500×F.S×g2=1500×5×102=37.5kNI=2×1910=3820cm4 اوليه

I مقطع27.78=3708.88cm4   I)-4اوليه) =I كل

I=IAY2=0.15561.3×0.8552=27.78cm4 سوراخ

I=bh312=8.5×13312=0.1556cm4 سوراخها

yB=37.5×103×1.233×200×3708.88×109×10−8=2.91mm=yBθB=PL2EI=37.5×103×1.222×200×3708.88=3..64×10−3rad=θB=θCyCB=θC×LCB=3.64×10−3×2.8m=10.19mm ytotal=yB+yCB=13.10mm <13.33 OK

آن آ   =كمنافاآ‹

- طراحي ستونها:

- مدل را نيمه در نظر مي گيريم

p=F×2.2+W×2.52.2⇒F=59.09KNIx=12980.48 cm4Iy=19659.89cm4

2×5m×25.3kg10g×5F.S=11500n=11.5knw نصف وزن

براي راحت تر شدن محاسبات فاصله اعمال نيرو را در 2 متري قرار مي دهيم :

59.09×2.22=64.997≈p=65kn

- محاسبه بار زلزله:

- V= بار افقي زلزله

V=C.W                                      W=P=65Kn

I=1.2 , 1, 0.8  ضريب اهميت سازه                       							C=ABIR

B ضريب بازتاب سازه      B=2TOT23                و                 must:0.6≤B≤2

B=2TOT23 T=2πP'g×L33EI

p'=p+33140ql   كه

q وزن واحد طول طره

236.1+7.85kgdm23mm×0.219+5×0.219×10=

q=997Np'=65+331403.5×997=65.71KN=p'

T=2π657109.81×3.533×200×109×19659.89×10−8=0.307≈0.31=T

TOبرحسب نوع زمين انتخاب مي شود                               TO=0.3 , 0.4 , 0.5 , 0.7

هر كدام كه مقدار B را زياد كند

B=2TOT23⇒B1=20.30.3123=1.96=B1B2=20.70.3123=3.44

مقدار B2 بزرگتر است ولي حداكثر مقدار B مساوي2 است.

B=2 OK

B=2C=ABIR I=1.2

از روي نقشه A=0.35 شتاب مبناي طرح (براي تهران از نقشه zoon  زلزله ايران)

از جدول R=4       5 ضريب رفتار

OK     C=0.35×2×1.24=0.21

C بايد بزرگتر از 10% شتاب مبنا باشد .

V=CW =0.21×65KN = 13650N=13.65 KN=V

اين بار افقي را مي توان به دو صورت وارد كرد :

- بصورت يك بار مجزا به سيستم وارد شود و تغيير مكان ناشي از آن بررسي شود.

- گشتاود ناشي از بار افقي به گشتاور ناشي از بار اضافه شود.

روش اول : ستون به صورت يك تيريك سرگيردار (تير طره) در نظر گرفته مي شود.

- L=3. 5m

=13.65KNV

y=pL33EI=13.65×103×3.533×200×1965.89×10=4.96mm=

ymax=0.005 h=0.005×3500=17.5mm=ymax OKحداكثر مجاز جابجايي

)بر طبق آيين نامه 2800)

روش دوم : معادله اصلي بر هم كنش ستونها به صورت زير است :

PAσ central all  + MCIσ b all  ≤1

كه با در نظر گرفتن بار زلزله مي توان آنرا به صورت زير در نظر گرفت:

PAσ central all +mcIσ b all≤1.33    PAσ central all +mcIσ b all≤1.33

MO=T+MT=V×3.5=13.65×3.5=47.775 kN.mM=p×2m=65×2=130 kN.m⇒MO=47.775+130=177.775 kN.m

PA=65×103A

A=3+5×219+(45.9×102)×2=12684mm2

PA=65×10312684=5.12 mpa

MCI=177.78×103×C19659.89×10−8⇒C=180mm

177.78×103×0.1819659.89×10−8=162.77 mpaMCI

σm. all=165 mpa σcentral .all=σyF.S1−12LrCC2

خمشي

و مركزي

طبق معيار محاسبات برهم كنش در ستونها ضريب اطمينان براي ستون از رابطه زير بدست مي آيد:

F.S=53+38LrCC−18LrCC3

در ستونهاي يك سرگيردار بزرگترين نسبت لاغري عبارتست از:

Ler Le=2 l و l= 3m ⇒ Le=6m

كه Le طول خميدگي و r شعاع ژيراسيون است.

rx=IxA=12980.48126.84126.84 و ry=IyA=1965.89126.84

rx=10.12 cm ry=12.45 cm

بيشترين نسبت لاغري

Lerx=59.29 Lery=48.19

CC=2π2Eσy=2π2×200×103250⇒CC=125.60

چنانچه بزرگترين نسبت لاغري از Cc بزرگتر باشد،ستون بلند محسوب شده واز ضريب اطمينان 1.92 استفاده مي شود. ولي بر اساس استاندارد AISC اگر نسبت لاغري از Cc كوچكتر بوده يا مساوي باشد،ستون متوسط يا كوتاه بوده ،از فرمول زير براي تعيين ضريب اطمينان استفاده مي شود.

F.S=53+38⋅LrCc−18⋅LrCc3

LerCC=0.472

PAσsentral .all+MCIσb .all=5.12121.38+162.77165=1.03<1.33 OK F.S=1.83 σcentral .all=121.38 mpa

مركز

- طراحي محور غلطك ها :

- نيروي وارده به هر غلطك

MO=F1⋅d ⇒ F1=Mod if: d=1m,Mo=177.78 KN.m

⇒F1=177.78 KN

- نكات كنترلي :

- محاسبت كنترلي براي مقاومت محور و تنش لهيدگي بصورت زير لحاظ مي شود.

- مقاومت محور :

- الف- برش ، ب- خمش

خيز محور : در وسط آن

تنش لهيدگي

الف- در زير غلطك ،ب- در تكيه گاهها

- الف - برش : در ضعيفترين موضع محور كه d =76.5 mmاست، اتفاق مي افتد.

A=4596.35mm2                                       F=F1=177.78 kn

PL4=12.89kn  M  =                          τ=177.78×1034596.35=38.7 mpa  تنش برشي

σm=mcI⇒c=d2=38.25mm

m=PL4=17778×2904

M=12.89 kn.m I=πr44=16.81×105mm4

ب- تنش خمشي:

σ=12.89×103×38.25×10−316.81×10−7=293.27 mpa

خيز :

Y=PL348EI=177.78×103×0.29348×200×16.81×102=2.69×10−4m y=0.269mm

حداكثر خيز مجاز تئوري                 ymax=1300=290300=0.967mm تئوري مجاز

y<yall OK

با توجه به اينكه تنش برشي ناچيز است، خمش جنس محور را تعيين مي كند:

σm=293.27

از آنجا كه      σall=0.66 σy

σy≥293.270.66=444.35 Mpa<σymust

- تنش تسليم جنس محور بايد بيش از 444.35Mpa باشد.

- جنس ميلگرد:

با توجه به هندبوك اشتال : ميلگرد ساده grade75 استاندارد آمريكايي با تنش تسليم σy=525 mpaقابل قبول است.

- طراحي غلطك ها :

- تنش هرتس

F=F1=177.78 kn

b=2Fπℓ1−v12/E1+1−v22/E21d1+1d2

طول  تماس    L=210mm

D1=212mm

D2=∞

نسبت پوآسون فولاد          ν1=ν2=0.3

E1=E2=200  Gpa

b=2177.78×103π0.211−0.32/200×109×210.212

b=1.02×10−3

Pmax=2Fπbℓ=2×177.78×103π0.020.21×10−3=528.38 Mpa

- تنش هاي هرتس در سطح تماس بيشترين مقدار را دارند

σx=2vpmax=317 manσxσy=pmax=528.38 mpaσyσz=pmax=528.38 mpaσz

ماكزيمم

در سطح

تماس

- با اين مقادير جنس غلطك را از كليد فولاد انتخاب مي كنيم

σy=528.380.66=800.6 Mpaتسليم

سختي سطحي معادل 242 HB  ,  255HV

فولاد 1,8515 با تنش تسليم σy=885 Mpa

مخصوص اجزا تحت سايش تا ابعاد 250 ميليمتر

steeℓ: 1,8519,HB248

- طراحي ريل هاي داخلي ستون :

- با توجه به تنش هاي هرتس بدست آمده در تماس با غلطك

=317 mpaσX

=528.38 mpaσY

=528.38  mpaσZ

=158.5  mpaτZY

و از آنجا كه مقادير تنش هاي هرتس در ضخامت 3b به حد بسيار پائيني مي رسد ضخامت ريل ها را حدوداٌ 3 ميليمتر گرفته ايم يعني 3.2 ميليمتر

براي اطمينان با توجه به نمودار مي بينيم كه در 3b بيشترين مقدار راzδبه خود اختصاص داده است پس:

σz=pmax1+z2b2⇒كه z=3.2mm , b=1.02×10−3

σz=528.38×1061+3.2×10−32/1.02×10−32

كه اين مقدار را فولاد st37 تيرهاي ستون تحمل مي كند.

- طراحي كالسكه :

ضريب اطمينان را براي بالابر 5 به بالا در نظر گرفتيم ولي براي كالسكه كه از نظر مسائل ايمني جاني و مالي مسئله بحراني ندارد مي توانيم ضريب اطمينان را يك تا 1/5 بگيريم

- بطور اختياري F.S=1.5 را در نظر مي گيريم

طول كل پاركينگ بايد 5 متر باشد كه با توجه به فاصله بين اكسلهاي جلو و عقب خودروهاي سواري كه بين 2.2 تا 3 متر مي باشد محل استقرار چرخهاي كالسكه را با فاصله 3 متر از هم و از نوك آن يك متر فاصله در نظر مي گيريم

F=1500×10×1.5  =  22. 5 kn

در جهت عرضي هم فاصله تيرها را از هم 1.5 متر مي گيريم تا چرخهاي خودرو روي تيرها قرار بگيرد و از پيچش صرفنظر كنيم :

محاسبه كالسكه را هم به صورت نيمه در نظر مي گيريم :

طراحي بر اساس برش :                                                         F/2=11.25kn

τall=PA=95.7=11.25×103A

A=1.175 cm2  حداقل

طراحي بر اساس خمش                                                      σm=σall=165 Mpa

⇒كه M=PL4=11.25×34=8.44 kn.m

σm=σall=165Mpa

w=51.14 cm3  حداقل گشتاور مقاوم

طراحي بر اساس خيز مجاز ماكزيمم

- y=L300=3000300=10mm مجاز

حداقل ممان اينرسي    y=PL348EI⇒I=11.25×103×3348×200×109×10×10−3=316.41 cm4

با اطلاعات بدست آمده از ميان مصالح موجود پروفيل 160×80×8                انتخاب شد

Iz=35b cm4

كنترل پروفيل بر اساس خيز دو سر آزاد آن :

θ=PL216EI=11250×3216×200×356×10=8.89×10−3

yA,B=θ×L=θ×0.9m=7.99

yo=8.89 y=8.89mm<10 OK

yoB=16.88mm<5000300=16.67mm ق ق غ كل

با توجه به كم بودن اختلافات و همچنين اضافه شدن ورق رويي  كالسكه و تأثير مثبت روي ممان اينرسي جمعأ طرح را تأثير مي كنيم       OK

طراحي محور چرخ ها :

در تكيه گاههاي تير كالسكه دو چرخ تعبيه شده كه كالسكه حركت عرضي داشته باشد.

نيروي وارده بر محور برابر نيروي تكيه گاهي است.

- F=5625 N

موارد كنترل : خمش و برش                      Mb=PL4=5625×75×10−34=105.5n.m

خيز وسط محور

پيچش هم نداريم.

σm=16πd3kbMb2ktMt2⇒kb=1.5,d=22mm

σm16π0.02231.5×105.52⇒75.69Mpa=σm

قابل قبول است .

قابل قبول                        τ=FA5625×40.0222π=14.8 Mpa

در تكيه گاه ها قطر برابر 20 ميليمتر است

τ2=F2A2=5625×20.022π=8.96 Mpa OK

- طراحي چرخ كالسكه :

تنش هرتس بحراني ترين حالت را تحميل مي كند چون ابعاد چرخ به حدي است كه تنش هاي لهيدگي داخلي (بين محور و چرخ) و برش آن ناچيز است

b=2FπL21−ν2E1d1 ⇒ كه L=45mm , d1=80mm

b=4×5625×0.91/200×104π×45×1−−3/80×10−3 =b=2.407×10−4

Pmax=2FπbL=2×5625π×2.407×10−4×0.045=330.62 mpa

aσZ=σy=Pmax=330.62mp

σall=066σy=>σy حداقل >330.620.66=500.94Mpa

- سختي سطي معادل 152 HB , 160 HV

جنس ECMO 80 . معادل 1.7262 با تنش تسليمmpa  590     و وسختي سطحيHB    170تا  207 HB

- طراحي اتصال تيرهاي عرشه به لچكي ها :

- مركز گشتاور تكيه گاه را با * مشخص كرده ايم

M∗P×1.2+0.36 ⇒M∗46.025×1.56=71.8 kn.m

Fvn=pn=46.02526=1.77 kn=fvFmn=M∗rnri2

r1=363.5mm , r2=274.59mm , r3=186.82mmr4=01.23mm , r5=50mm , r6=3.5mmr7=225mm , r8=135mm , r9=45mm

بحراني ترين شرايط براي پيچ هاي اول و آخر اتصال است    ri2=1.348 m2

α=tg−150360=>α=7.90°

- بيشترين نيرو (برآيند نيروهاي برشي و خمشي) به سمت راست وارد مي شود

Fm=71.8×103×363.5×10−31.348=19.36 kn

F=EFN2+EFy2 ⇒كه EFy=Fv+FmCSα EFy=2095knبر آيند

EFN=Fm.....α=2.66kn

F=2.662+20.952=21.12kn برآيند

با توجه به اينكه اتصال بصورت

مي باشد

- سطح مقطع پيچ اتصال d=13 و رزوه آن M12 است

τall=95.7mpa , τ=FA=43πd2=79.56mpa OK    برش

لهيدگي :

با توجه به اينكه ضخامت كمتر روي ناوداني است فقط آنجا را كنترل مي كنيم

σball=1584mpa , σb=Ftd=10.568.5×10−313×10−3=95.57Mpa OK

- محاسبه تكيه گاه در لچكي ها :

- گشتاور خمشي  در تكيه گاه صفر است

σm=MCI=0⇒M=0  σb=Ft.d=10.56×1032×25×13=16.25mpa OK

F2×b×h=46.025×1032×50×50=9.25 Mpa OK

هر چند كه نيروي وارده به اين محل پارگي مي تواند همان 10.56 باشد.

بقيه ابعاد براي پارگي بزرگتر از اين است

برش τ=FA⇒A=2×25×200=10000mm2 سورخها A=4×25×13=1300mm2 مقطع A=8700mm2

46.025×1038700=5.29Mpa OK

- طراحي نشيمنگاه محور غلطك ها بر روی لچکی ها:

- به هرلچکینصف نيروي وارده به محور غلطك وارد مي شود با اين حال دولچكي رايكي در نظر

- مي گيريم :

σb=FA=177.78×10350×80=44.45 Mpa OK

تنش پارگي         σ=F2bh                   شكل

جهت در δ=177.78×1032×50×200نيرو اعمال

σ=8.89 mpa OK

با اينكه تنش پارگي در جهت اعمال نيروست ولي با اين حال اگر در جهت ضخامت كمتر هم باشد باز هم 17.78 =σ پارگي مي باشد                 OK

تنش لهيدگي در محور و لچکي :                  σb=Ft.d=177.78×10350×80=44.45Mpa OK

براي محور هم قابل قبول است

طراحي مقاومت پيچ قدرت:

وظيفه اين پيچ بالابردن عرشه بالابر به همراه يك خودرو مي باشد كه نيروي مجموع وارده به آن برابر 2×5 9.09 =118.18 kn ≈120kn مي باشد (نيرويي كه در بخش طراحي ستون با

ضريب اطمينان محاسبه شده است) با توجه به اينكه نيرو در خارج از مركز وارد مي شود ولي كمانش آن روي ستونها اعمال شده است فقط پيچ يك نيروي مركزي را با توجه به نوع مهره و نحوه اتصال مهره به سيستم تحمل مي كند.

بالاترين حد ممكن    Le=L =2100 mm

قطر جان تير d=44mm

σy=250 Mpa

E=200 Gpa

CC=2π2Eσy=125.66

ستون كوتاه است                                  Lr=210022=95.45

L/rCC=0.76

F.S =53+38L/rCC3=1.897=F.S

مركزي σall=σyF.S1−12LrCC2=93.76 Mpa

مركزي PAσall≤1⇒120knπ22293.76=78.9293.76=0.84<1 OK

طراحي مكانيك پيچ قدرت

فرضي p=6mm

در طراحي پيچ ضريب اطمينان وارد نمي شود                                     w=1205=24 kn

سه راهه g=3

قطر خارجي D=d + 2h = 44 + 6 =50 mm

گام پيشرو lead = 3 ×6=18 mm

قطر متوسط                                                           Dm=d+h=44+3=47mm

α=tg−1lead2πrm=182π23.5=6.95°=α

ضريب اصطكاك f = 0.15

در پيچ ذوزنقه                                                                                              θ=15°

θn=tg−1tgθ.cosα=14.89°

بقيه پيچ با بلبرينگ در تماس است                                                                       fc=∘

گشتاور بالابر برنده                                             T=Wrmtgα+f/cosθn1−f .tgα/cosθn+fc rc⇒

⇒2423.50.122+0.150.9661−0.122×0.150.966+0=159.4 n.m

گشتاور پائين آورنده                                         T'=Wrmf/cosθn−tgα1+ftgα/cosθn+fcrc⇒

پيچ خود قفل است                            2423.50.150.966−0.1221+0.15×0.1220.966+0⇒18.42 n.m

تنشها در رزوه :

بر اساس تنش خمشي                                          σm=3wh2πnrmb2⇒n=3wh2πσmrmb2

كه b=0.634p =0.634 × 6 =3.804 mm

σmall=165 Mpa

w=24×5=120kn⇒n=3×120×103×3×1032π×165×106×23.5×10−3×3.82×10−6

تعداد دور رزوه تحت بار بر اساس تنش خمشي                                            n=3.06≈4

بر اساس تنش برشي :                                           τ=w2πnrm  b⇒n=w2πτallrm b

تعداد دور رزوه تحت بار بر اساس تنش برشي n=2.23≈3

فشار لهيدگي :                                 σb=pw2nπrmh⇒n=w2pπrmh=1.71=n

تنش خمشي تعداد روزه را تعيين مي كند ارتفاع مهره بايد بيش از 24 ميليمتر باشد.

تنش برشي پيچشي :              σs=2Tπri3=2×159.4π0.0223=9.53 Mpa OK

تنش مستقيم (كشش يا فشار)                                             σn=wπri2=120knπ0.0222

σn=78.92 Mpa OK

حالا مي خواهيم اين سيستم خودرو را در عرض 25 تا 35 ثانيه به بالا ببرد و در ارتفاع 2 متري بايستد.

H=2 m =2000 mm

Pg=3×6 = 18 mm

تعداد دور گردش در نيم دقيقه                                                n1=HPg=200018=111.11

مقدار گردش خروجي سيستم  الكتروموتور و گيربكس               n=2n1=222.22 umin

خروجي گيربكس بين 200 تا 250 دور بر دقيقه در نظر گرفته می شود

توان لازمه براي 250 دور                     p=T.ω=T×2πn60=160×2×π×25060=4188 watt

توان لازمه براي 200 دور       p=160×2π×20060=3351 watt OK

طراحي بلبرينگ پيچ قدرت :

بلبرينگ بالائي فقط حركت دوراني دارد و بار محوري تحمل نمي كند و همچنين بار شعاعي نيز تحمل نمي كند و فقط وظيفه نگه داشتن انتهاي پيچ را دارد

پس مي توان اولين بلبرينگ با قطر 45 ميليمتر را انتخاب كرد.

SKF  كد       : deep groove   ball bearing   618098

D=45 mm

D=58 mm

B=7 mm

براي بلبرينگ پائيني يك رولبرينگ كفگرد انتخاب مي كنيم.

به خاطر اين رولبرينگ انتخاب مي كنيم چون بار محوري وارده زياد است و ما مي خواهيم حداقل ابعاد را داشته باشد                                   بار معادل      p = Fa = 120 kn                  L10 = 10000 hr

n=200 umin

طبق جدول : با توجه به دور كاري و عمر طراحي

CP=4.2,p=120kn⇒C=4.2×120×103=504000 N=C

طبق بار محك Spherical  roller  thrust  bearing

حداكثر قطر براي يقه پيچ                                                                     d1 =138.3 mm                                   d=75 mm

D=160 mm

ارتفاع H =51 mm

قطر جان پيچ قدرت را به خاطر قطر بلبرينگ كفگرد بايد افزايش دهيم يا اينكه عمر طراحي را طبق پيشنهاد SKF كه 10000 ساعت مي باشد نگيريم و پيشنهاد دومSKF براي ماشينهاي با استفاده در پريودهاي كوتاه زماني 3000-8000 ساعت مي باشد پس از جدول براي 3500 ساعت از ميانيابي                                                                             (CP)(3200)=2.97

(CP)(4000)=3.19 (CP)(3500)=2.997≈3

C=3× 120 KN =360000 N

Spherical roller thrast bearing

حداكثر قطر يقه پيچ   d1=120  mm

با ابعاد                                                D=65 mm  ,  d = 140 mm   ,   h = 45 mm,

SKF كد : 29413  E

طراحي رولبرينگ غلطك هاي اصلي:

F=177.78 KN

در دو طرف غلطك يك رولبرينگ داريم كه نصف نيروي اصلي را تحمل مي كند

Fr=177.782=88.89 KN Fa=0

حلقه خارجي مي گردد پس v=1.2   و  x=1   چون بار محوري نداريم

P=VXFr =p=1.2 × 88.89 KN = 106.7 KN

n=Hπ.d×2=2000π×252×2=5.1 umin                             hr    1000=L10

C=1.71×106.7×103=182457N                                                              پس       CP=1.71       از جدول

Cylindrical roller bearing

D=80 mm   ,  d = 140  ,  b=33

SKF كد :  nu2216EC

طراحي رولبرينگ هاي چرخ :

نيروي وارده به هر چرخ كالسكه برابر 5625n كه بر هر رولبرينگ Fr=56252=2812.5n  وارد مي شود و Fa=0

P=Fr =2812.5 N                         حلقه داخلي مي گردد.          V=1

دور n1=Lπ.d=2250π×80=8.95                                   hr            L10 = 1000

اگر در 30 ثانيه جابجا شود پس n=2n1=17.9 umin                 CP=2 از جدول

بار محك ديناميكي                             C=2×2812.5=5625 N=C

كد SKF:nu204

با ابعاد                                                      D=20 mm , d=47 mm , b=14 mm