فصل سوم

برآورد بارمصرفي و تامين انرژي موردنياز

در تهيه طرح تاسيسات برقي هر ساختمان ، کارخانه و..... يکي از شرايط مهم پيش بيني و برآورد هر چه دقيقتر درخواست (تقاضا يا ديماند ) يا حداکثر توان مصرفي آن است که براي تامين برآورد حداکثر توان مصرفي دو روش موجود مي باشد :

روش اول جمع توانهاي دستگاهها وتوان ديگر قسمتها است و روش دوم روش Wm2است که در اين روش بطور کلي در برآورد بار فضا هاي مختلف مجتمع از استاندارد هاي معتبر موجود و نيز استاندارد هاي خاص وزارت نيرو که در رابطه با يک سايت صنعتي مي باشد استفاده شده است در برآورد ذيل چگالي مصرفي کل بر حسب Wm2براي اماکن مورد نظر بيان شده است :

اماکن اداري ......................................................................................43 وات بر متر مربع

اماکن خدماتي ...................................................................................43 وات بر متر مربع

اماکن خدمات تخصصي ....................................................................50 وات بر متر مربع

اماکن خدماتي الکتريکي ...........................................................5/107 وات بر متر مربع

کارگاههاي تراشکاري ....................................................................170 وات بر متر مربع

طبق برآورد و برسيهاي انجام شده مصارف فوق شامل روشنايي داخلي ، روشنايي پياده روها فضا هاي محدود اطراف ساختمانها ، مصارف پريزها-سيستم گرمايش وتهويه در مورد کارگاهها در بر گيرنده تجهيزات نيز مي باشد.

براي توضيح بيشتر روس اول بيد گفت که براي فراهم کردن مقدمات تامين نيروي برق هر طرح ، ((انشعاب ، پست ، مولد و.....)) لازم است قبل از اقدام به تهيه طرح تاسيسات الکتريکي و در مراحل اوليه بايد به مطالعات معماري وساختماني و حداکثر در خواست (ديماند) نيروي برق آن توجه کرد . روش صحيح تخمين حداثر در خواست بر اساس محاسبه توان کل نصب شده و اعمال ضرايب همزماني مناسب استوار است به شرط آنکه تجربيات گذشته که از طرح هاي مشابه در محل بدست آمده باشد اين محاسبات را تاييد کند .

پيش بيني حداکثر درخواست ، مخصوصاً از نظر وسائل و دستگاهها وروشنايي ها و تعداد پريزهاي نصب شده و غيره شديداً وابسته به عرف و عادات محلي است لذا در اغلب موارد لازم خواهد بود حداکثر تقاضا بيش از مقادير بدست آمده از راه محاسبه انتخاب شود . اصولاً مطالب اين بخش جنبه راهنمايي دارد ومقادير بدست آمده از آنها نبايد بدون برسي ها و مطالعات محلي بکار برد . از طرف لازم خواهد بود در پيش بيني حداکثر درخواست عواملي نظير رشد سريع کيفيت زندگي و افزايش مصرف در طول عمر تتاسيسات را مدنظر گرفت .

براي تعيين کل توان نصب شده بر اساس خواسته هاي تاسيسات بايد به ترتيب زير عمل کرد :

الف) مورد لوازم و دستگاههاي نصب ثابت ، توان اسمي آنها با اعمال ضريب توان آنها لازم خواهد بود .

ب)درخواست بارهاي القايي بايد توجه به ضريب توان آن آنها تعيين شود.

ج)در خواست پريزها ، در مواردي که نوع دستگاههايي که از آنها تغذيه خواهند کرد مشخص نباشد از راه تخمين تقاضاي مدار نهايي آنها را برآورده مي کنند .

د) درخواست چراغهاي نصب ثابت از نوع تخليه اي (فلورسنت ، جيوه اي و غيره) توان اسمي مصرفي لامپهاي آن با توجه به مصرف چوک آنها است . درخواست اين گونه چراغها بر حسب ولت آمپر بايد 2 برابر درخواست بر حسب وات باشد .

ه)درخواست چراغهاي نصب ثابت از نوع رشته اي (التهابي) توان اسمي لامپهاي آنها خواهد بود در مراحل برآورد اوليه درخواست توان چراغ بايد توان بزرگترين لامپي را که بتوان در آن نصب کرد را در نظر گرفت .

با توجه به دو روش فوق بايد گفت که روش اول يعني جمع توانهاي دستگاهها و توان ديگر قسمتها خيلي دقيقتر از روش دوم Wm2 مي باشد ما در اين روش با جمع کردن توان دستگاه الات صنعتي موجود در کارخانه و افزودن 10درصد اين جمع به آن به عنوان توان کل روشنايي مجموعه و همچنين 20 درصد جمع فوق به عنوان آينده نگري ورشد سريع کيفيت و در کل 30 درصد اضافه نمودن اين محاسبات را انجام داديم .

جمع کل توان صنعتي با استفاده از جدول                                   679.02kw

30% محاسبه روشنايي و آينده نگري          679.02kw*%30=203.706kw

جمع کل توان نصب شده        679.0+203.706=882.726kw

تخمين ضريب همزماني

به دليل وجود غير همزماني در کار تجهيزات و لوازم الکتريکي بايد براي هر گروه از بارهاي مختلف (روشنايي ، گرمايش ، موتورها و غيره) از ضريب همزماني مناسب استفاده شود تا با اعمال آنها در بارهاي مربوطه ، حداکثر توان مصرفي يا حداکثر درخواست بدست آيد ضريب همزماني هر تاسيسات عددي است مختص همان تاسيسات .

مصارف قدرت نصب شده در تاسيسات بيش از مصرف انرژي مي باشد زيرا مصارف گوناگون در يک واحد هرگز تماماً و بطور همزمان کار نمي نمايند . از اين رو تجهيزات قدرت چون کليدها ، ترانسفورمرهها ،کابلها وموتورهاي صنعتي و ..... همواره با توجه به حداکثر قدرتي که ممکن است مصرف شود تعيين مي کند . نسب حداکثر قدرتي که همزمان مصرف مي شود به کل قدرت نصب شده به ضزيب همزمان آن واحد موسوم است . اين ضريب معمولاً عددي بين 6/0تا8/0 است . بديهي است ضريب همزماني تک تک مصارف يک واحد مصرفي در ضريب همزماني کلي آن واحد موثر است . براي همين در شرايط عادي پيش بيني دقيق آن امکان پذير نخواهد بود و فقط با توجه به تجربيات گذشته و آمارموجود مي توان ضريب همزماني را از پيش به عنوان راهنما و بصورت تقريبي تخمين زد . با توجه به عدم کاربرد کليه دستگاهها و تجهيزات درکارگاهها و نيز عدم استفاده همزمان از کليه شبکه هاي توزيع فشار ضعيف شامل پريزها ، مصارف روشنايي داخلي ، روشنايي خارجي ، موتور خانه وغيره وبا عنايت به آمار و مطالعات بدست آمده از کارگاهاي فعال درزمينه تراشکاري وخدمات مشابه کارخانه بنظرمي رسد با دخالت فاکتورهاي همزماني درمحاسبات برآورد بارمصرفي واقعي نزديکترشده ومحاسبات با دقت بيشتري انجام مي گيرد با توجه به اين موضوع که احتمال افزايش واحدها وجود دارد ونيزعدم اطلاع کامل راجع به تعداد دستگاهها وهرواحد فني ضريب همزماني راحدوداً انتخاب مي کنيم .

توان مصرفي برابراست با:                 882.726*0.8=706.1808kw

| نام واحد | رديف | نام دستگاه | فاز | جريان(A) | ضريب توانCOS CP | توان(KW) | ابعاد cm*cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | منحني کاتر | ~1 | 240V 4A | 0.65 | 0.35 | 130*70 |
|  | 2 | تيزکننده تيغچه | ~3 | 1.03 | 0.65 | 0.3 | 160*100 |
|  | 3 | بالانسينگ | ~3 | 6.5A | 0.75 | 2.5 | 250*180 |
|  | 4 | سنگ تخت | ~3 | 12 | 0.75 | 5.5 | 450*250 |
|  | 5 | سنگ محور | ~3 | 24.6 | 0.8 | 11 | 360*200 |
|  | 6 | روتورتراش | ~3 | 56.7 | 0.82 | 26 | 580*400 |
| واحد CNC | 7 | فرز307.512 | ~3 | 8.7 | 0.77 | 3.350 | 250*240 |
|  | 8 | تراش CNC | ~3 | 67.3 | 0.85 | 32 | 560*300 |
|  | 9 | دريل | ~3 | 4.65 | 0.69 | 1.5 | 130*100 |
|  | 10 | دکل CNC | ~3 | 85 | 0.82 | 39 | 600*420 |
|  | 11 | دکل CNC | ~3 | 85 | 0.82 | 39 | 600*420 |
|  | 12 | تراش HARDING | ~3 | 500v 20A | 0.8 | 11.64 | 200*120 |
|  | 13 | تراش LAWRENCE | ~3 | 500v 20A | 0.8 | 11.64 | 200*120 |
|  | 14 | تراش تبريز TN50BR | ~3 | 10 | 0.72 | 3.7 | 380*170 |
|  | 15 | تراش تبريز TN40B-50B | ~3 | 10 | 0.72 | 3.7 | 350*130 |

| نام واحد | رديف | نام دستگاه | فاز | جريان(A) | ضريب توان (COSf) | توان(KW) | ابعاد cm*cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | خم کن | 3~ | 25A | 0.78 | 10.78 | 320*130 |
|  | 2 | خم کن | 3~ | 25A | 0.78 | 10.78 | 350*150 |
|  | 3 | خم کن | 3~ | 25A | 0.78 | 10.78 | 350*150 |
| واحدکابينت سازي | 4 | قيچي | 3~ | 54.5 | 0.75 | 9 | 100*50 |
|  | 5 | نقطه جوش | 11~ | 25A | 0.79 | 10.7 | 300*150 |
|  | 6 | قيچي | 3~ | 50.4 | 0.8 | 22 | 150*100 |
| واحد آهنگري | 1 | خم کن | 3~ | 380v 25A | 0.78 | 11 | 100*100 |
|  | 2 | اره برقي | 3~ | 380v 25A | 0.78 | 10.78 | 330*90 |
|  | 3 | پرس هيدروليک | 3~ | 13.9 | 0.74 | 5.5 | 150*50 |
|  | 4 | اره لنگ | 3~ | 4.1A | 0.68 | 1.3 | 200*160 |
|  | 1 | اره لنگ | 3~ | 6.5 | 0.71 | 2.2 | 200*180 |
|  | 2 | دريل | 1~ | 3.7 | 0.67 | 0.37 | 50*50 |
|  | 3 | ميزتراش | 3~ | 15.9 | 0.75 | 7.5 | 600*180 |
|  | 4 | ميزتراش | 3~ | 25A | 0.78 | 10.78 | 350*100 |
|  | 5 | ميزتراش | 3~ | 25A | 0.78 | 10.8 | 330*12.3 |
| واحدتراشکاري | 6 | ميزتراش | 3~ | 12.2 | 0.75 | 5.5 | 350*110 |
|  | 7 | صفحه تراش | 3~ | 20.3 | 0.75 | 8 | 320*160 |
|  | 8 | فرز | 3~ | 14.2 | 0.76 | 5.8 | 250*210 |
|  | 9 | دريل | 3~ | 10 | 0.75 | 5 | 300*100 |
|  | 10 | دريل تبريز | 3~ | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 100*55 |
|  | 11 | دريل تبريز | 3~ | 1.8 | 0.69 | 0.78 | 90*50 |

| نام واحد | رديف | نام دستگاه | فاز | جريان(A) | ضريب توان (COSP) | توان (KW) | ابعاد cm*cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحدمونتاژولوله کشي | 1 | دريل | 1~ | 13.4 | 0.74 | 1.8 | 50*50 |
|  | 2 | دريل | 1~ | 13.4 | 0.67 | 0.7 | 80*80 |
|  | 3 | حديده برقي | 3~ | 2.33 | 0.9 | 14 | 100*100 |
|  | 4 | دستگاه جوش | 3~ | 26 | 0.9 | 14 |  |
|  | 5 | دستگاه جوش | 3~ | 26 | 0.88 | 4 |  |
|  | 1 | پمپ استخر | 3~ | 8.9 | 0.85 | 5.5 |  |
| موتورخانه | 2 | پمپ چاه آب | 3~ | 13 | 0.8 | 0.92 |  |
|  | 3 | پمپ همزن | 1~ | 0.8 | 0.8 | 2 |  |
|  | 4 | پمپ آب محوطه | 3~ | 5 | 0.78 | 0.15 |  |
|  | 5 | پمپ کلرزن | 3~ | 0.65 | 0.8 | 250 |  |
|  | 6 | تابلوي تست | 3~ | 460 | 0.85 | 5.5 |  |
|  | 7 | جرثقيل سقفي | 3~ | 10 | 0.85 | 5.5 |  |
|  | 8 | جرثقيل سقفي | 3~ | 10 | 0.85 | 5.5 |  |
|  | 9 | جرثقيل سقفي | 3~ | 10 | 0.85 | 5.5 |  |
|  | 10 | پمپ آتش نشاني | 3~ | 11.8 | 0.85 | 5.5 |  |
|  | 11 | مشعل شماره 1 | 1~ | 6 | 0.75 | 0.5 |  |
|  | 12 | مشعل شماره2 | 1~ | 6 | 0.75 | 0.5 |  |
|  | 13 | پمپ پاشش رنگ | 3~ | 11 | 0.8 | 5 |  |
|  | 14 | پمپ کوره |  | 8.5 | 0.88 | 3.5 |  |

جمع توانها 679.09 KW