عنوان پروژه:

بررسي و مقايسه كاربرد شينهاي آلومينيومي بجاي شينهاي مسي

(( 	بسمه تعا لي))

عنوان پروزه : بررسي و مقايسه كاربرد شينهاي آلومينيومي بجاي مسي

تهيه كننده :مرشد حسين خاني

استاد راهنما :  آقاي دكتر حقي فام

بهمن ماه 1384

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

فصل اول

تحليل و بررسي و مقايسه خواص هاديها ي مس و آلومينيوم

  - مقدمه

  - بررسي و مقايسه خواص هاديهاي مس و آلومينيوم

  - مقايسه فرمولي خواص هاديهاي مس و آلومينيوم

1 -3-1- از نظر مشخصات الكتريكي

1 -3-2- از نظر مشخصات مكانيكي

فصل دوم

محاسبات اتصال كوتاه در سيستم

2-1-تعيين سطح مقطع شينها

2-2- مطالعه اثرات اتصال كوتاه

2-2-1-اثر حرارتي

2 -2-2-اثر مكانيكي

2-3-محاسبه شبكه از نظر استقامت مكانيكي

2-3-1-نيروي وارده به شين و تكيه گاهها در اثر عبور جريان اتصال كوتاه

2-3-2-استقامت مكانيكي در اتصال كوتاه

2-3-3-محاسبه نيروي وارده بر تكيه گاه

2-4-استقامت حرارتي شينها در مقابل جريانهاي اتصال كوتاه

2-4-1-روش اول ،استفاده از فرمول تجربي

2-4-2- روش دوم ،استفاده از منحني

فصل سوم

محاسبات الكتريكي ، مكانيكي و برودتي

يك شبكه فرضي و يك شبكه واقعي

3-1-مطالعات الكتريكي ، مكانيكي و حرارتي بر روي يك شبكه فرضي

3-1-1- مقايسه الكتريكي شين CU و AL باهم

3-1-2-مقايسه وزني CU با  AL

3-1-3- مقايسه استقامت مكانيكي CU با AL

3-1-3-1-حالت نصب عمودي شينها

3-1-3-2-حالت نصب افقي شينها

3-1-4-محاسبه سطح مقطع بر اساس استقامت حرارتي در مقابل جريانهاي اتصال كوتاه

3-1-5-نتيجه گيري

3-2-مطالعات الكتريكي ، مكانيكي و حرارتي بر روي يك شبكه نمونه واقعي

3-2-1-محاسبات الكتريكي

3-2-1-1-محاسبه سطح مقطع بر اساس جريان مجاز

3-2-1-2-محاسبه مقاومت الكتريكي شينها

3-2-2-محاسبه وزن شينها

3-2-3-محاسبه مكانيكي

3-2-3-1-محاسبه براي شين آلومينيومي

3-2-3-2-محاسبه براي شين آلومينيومي

3-2-4-محاسبات حرارتي

فصل چهارم

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

فصل اول

تحليل ، بررسي و مقايسه خواص هاديهاي مس و آلومينيوم

1-1- مقدمه

شينها معمولا" از مس( e-al) ساخته مي شوند. در حال حاضر در سطوح ولتاژ kv20 33kv , و 0.4kv اغلب از شينهاي مس استفاده ميشود.از آنجائيكه در جداول استاندارد ارائه شده در استانداردهاي مختلف هم براي هاديهاي مسي هم براي هاديهاي آلومينيومي مقاطع استاندارد ارائه شده است بنابراين لازم است كه مطالعه و بررسي جهت مقايسه خواص الكتريكي  مكانيكي و حرارتي مس و آلومينيوم انجام شودتا بتوان در صورت امكان و اقتصادي بودن از شينهاي آلومينيومي بجاي شينهاي مسي استفاده كرد.

در اين پروژه تحقيقاتي- اجرايي در ابتدا مهمترين خواص عمومي مواد اين هاديها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم آنگاه فرمولهايي جهت مقايسه خواص دو هادي استخراج كرده سپس پارامترهاي مؤثر در باردهي شين را بيان مي كنيم.و در ادامه اثرات اتصال كوتاه را مورد مطالعه قرار ميدهيم و در پايان محسبات الكتريكي مكانيكي و حرارتي را بر روي يك سيستم فرضي و يك سيستم واقعي براي دو حالت استفاده از شين مسي و استفاده از شي آلومينيومي انجام مي دهيم.

1-2-بررسي و مقايسهء خواص هاديهاي مس و آلومينيوم

در جدول(1-1) و(1-2) خواص عمومي هاديهاي مس و آلومينيوم و آلياژ آلومينيوم بصورت كامل آمده است در جدول (1-3) اثرات حرارت روي استحكام آلومينيوم آورده شده است و در جدول (1-4) مهمترين

خواص هاديهاي مس و آلومينيوم بيان گرديده است و در جدول (1-5) مس و آلومينيم در شرايط مختلف با هم مقايسه شده اند.

| خصوصيت | مس (E-CU ) | آلومينيوم خالص (E-AL) | آلياژ (E-AL Mg si 0/5) |
| --- | --- | --- | --- |
| چگالي kg/dm3 | 8.9 | 2.7 | 2.7 |
| ضريب هدايت درm/20 c mm2 Ω | 56 | 35 | 30 |
| ضريب هدايت در c 60 Ωmm2 m/ | 48 | 30 | 26 |
| چگالي /ضريب هدايت Ωmm2/m | 3.6 | 13 | 11 |
| مقاومت مخصوص در20c Ωmm2/m | 0.0178 | 0.0286 | 0.0333 |
| ضريب حرارت مقاومت الكتريكي بينc 1 تا c 100 k | 0.0038 | 0.004 | 0.0036 |
| نقطه ذوب c | 1083 | 658 | 630 |
| گرماي ذوب /g ws | 181.28 | 386.86 | 376.81 |
| متوسط گرماي مخصوص بين c 1 تا c 100 /kg ws | 0.393 | 0.92 | 0.92 |
| ضريب هدايت حرارتي بين c 1 تا c 100 ws/cm.s.k | 3.85 | 2.2 | 1.9 |
| متوسط ضريب انبساط بين c 1 تا c 100 mm/m.k | 0/017 | 0/024 | 0/023 |
| مدل يانگ(ضريب انبساط) N/mm2 | 11000 | 65000 | 70000 |
| شدت جريان حد حرارتي N/mm2 | 154 | 102 | 89 |
| شدت جريان ذوب N/mm2 | 3060 | 1910 | 1690 |

جدول (1-1)مهمترين خاص عمومي مواد هاديهاي AL وCU

| هادي | استقامت كششي rm n/mm2 | ضريب الاستيسيته e n/mm2 | حد ريزش rp .2 rp .2 min max n/mm2 | ضريب سختي n/mm2 | ضريب هدايت در c c ْ20 mm2 m/ minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مس |  |  |  |  |  |
| E-CU F 20 | 200 | 104*11 | 120 . - | 450…700 | 57 |
| E-CU F 25 | 250 | 104*11 | 290 200 | 700…950 | 56 |
| E-CU F 30 | 300 | 104*11 | 360 250 | 800…1050 | 56 |
| E-CU F 37 | 370 | 104*11 | 400 330 | 950…1150 | 55 |
| آلومينيوم |  |  |  |  |  |
| E-CU F 6 | 65.70 | 104*6.5 | 80 25 | 200…300 | 35.4 |
| E-AL F 8 | 80 | 104*6.5 | 100 50 | 220…320 | 35.2 |
| E-AL F 10 | 100 | 104*6.5 | 120 70 | 280…380 | 34.8 |
| E-AL F 13 | 130 | 104*6.5 | 160 90 | 320…420 | 34.5 |
| E-AL F 10 | 100 | 104*6.5 | - 70 | 280…300 | 34 |
| آلياژ آلومينيوم |  |  |  |  |  |
| e-al mg si .5f 17 | 170 | 104*7 | 180 120 | 450…650 | 32 |
| e-al mg si .5f 22 | 220 | 104*7 | 240 160 | 650…900 | 30 |
| آلومينيوم با روكش مس | 130 | 104*8 | 130 100 | - | 42.5 |

جدول (1-2(

| حرارت | 20 | 100 | 160 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مقاومت كششي | 90…130 | 90…120 | 80…110 | 30…70 |
| حد كشش | 80…120 | 80…110 | 70…100 | 30…60 |

جدول(1-3) اثر حرارت روي استحكام آلومينيوم

| مشخصات | مس(e-cu) | آلومينيوم (E-AL) | آلياژ آلومينيوم (E-AL Mg si 0/5) |
| --- | --- | --- | --- |
| وزن مخصوص kg/dm3 قابليت هدات الكتريكي در c ْ20 Ωmm2 m/ قابليت هدات الكتريكي در c ْ60 Ωmm2 m/ مقاومت مخصوص در c ْ20 m / Ωmm2 قابليت هدايت حرارتي بين 1 تا c ْ100 ضريب ازدياد طول بين 1 تا c ْ100، mm/m استقامت كششي متوسط N/mm2 | 8.9 56 48 0.0178 0.92 0.017 300 | 2.7 35 30 0.0286 0.55 0.022 100 | 2.7 30 26 0.0333 0.45 0.023 200 |

جدول(1-4)

- آلومينيوم در برابر مقايسه با مس داراي خواص به شرح زير مي باشد.

AL                                                                                                      	       	CU

| سطح مقطع در افت اختلاف سطح برابر سطح مقطع در ازدياد حرارت برابر ناشي از عبور جريان ازديا طول 10 متر شين مستقيم د ر 60 = ᇫt سطح مقطع در استقامت خمشي برابر وزن در ازدياد حرارت برابر ناشي از عبور جريان فاصله شين ها و پايه ها | 1.6 1 1.4 1 15mm 10mm 2.2-1.9 1 0.42 1 1 1 |
| --- | --- |

جدول(1-5)

با توجه به جداول فوق و مقايسهء آنها با هم ميتوان به نتايج زير دست يافت.

- استقامت استاتيكي آلومينيوم زيادتر از مس است زيرا در ضمن اينكه مقطع آن نسبت به مس بزرگتر

است وزن آن كمتر مي باشد.

- تحمل ديناميكي آلومينيوم و مس با هم برابر است زيرا اگر چه استقامت آلومينيوم كمتر است ولي

در عوض سطح مقطع آن بزرگتر است.

- ازدياد درجه حرارت توسط ازدياد شدت جريان و يا جريان اتصال كوتاه در آلومينيوم كمتر است

زيرا جريان مخصوص آلومينيوم كمتر از مس است و تشعشعات حرارتي و تبادل  حرارتي آن بهتر

است.

- آلومينيوم در موقع جرقه زدن و سوختن ايجاد خاكستر زياد نمي كند و چون جسم باقيمانده هادي

الكتريسيته نمي باشد به مقره ها و پايه هاي عايق شين آسيب نمي رساند.

- مس در مقابل بخار گوگرد خيلي حساس است . مس و گوگرد در هواي آزاد با هم تركيب مي

شوند و سپس ايجاد اكسيد مس(cu2o) مي كند كه داراي قابليت هدايت بسيار كمي است و با-

عث مي شود كه بخصوص در كنتاكها اگر دائماً قطع و وصل نشود عمل كنتاكت دهي وهدايت

جريان را مختل مي كند.

- آلومينيوم گر چه در مقابل اسيد كلريد ريك و اسيد سولفوريك و آمونياك با ثبات است ولي بعلت

ناپايدار بودن درمقابل بخار كلر و جيوه و بسياري از مواد شيميايي ديگر بايد در موقع بكار بردن

شين هاي مسي و يا آلومينيومي در تابلوهاي برق رساني كارخانجات شيميايي وقت و  مطالعه كافي

انجام گيرد.

- آلومينيوم نسبت به مس شكل پذيرتر مي باشد، بنابر اين خم كردن وتغيير شكل آلومينيوم آسانتر  از

مس مي باشد.

-  معايب مهم آلومينيوم عبارتند از:

1-  اكسيداسيون سطحي

2- فرو رفتن در اثر فشار و اثر الكتروليتي شديد .

1-3- مقايسه فرمولي خواص هاديهاي مس و آلومينيوم

1-3-1- از نظر مشخصات الكتريكي :

در دو هادي با مقاومت الكتريكي يكسان ،وزن هاديهاي بكار رفته از رابطه زير تبعيت ميكند   :

A                                        B

دو هادي با مقاومت مساوي مي خواهيم بين A وB وصل نماييم:

R2 =  R1		                R=ρLS

L:طول هادي                     S : سطح مقطع هادي

(1)                                                                    ρ1S1=ρ2S2               ρ1L1S1=ρ2L2S2

(2)                                                                   S=WD.L               D=WV=WS.L

W1=W2ρ1D1ρ2D2                 1و2⇒ρ1W1/D1L1=ρ2W2/D2L2

AL:W2                 CU:W1

بعنوان مثال اگرKg 100  آلومينيوم با يك مقاومت الكتريكي داشته باشيم و بخواهيم بفهميم كه چند

كيلو گرم مس همين مقاومت را داراست داريم:

W1=100×1.76×8.892.83×2.73=202Kg

1-3-2-از نظر مشخصات الكتريكي :

با مقاومتهاي مكانيكي يكسان دو هادي ، نسبت وزن هاديهاي بكار رفته از رابطه زير تبعيت مي كند:

1S1σ    =  1S1σ                                         مقاومت مكانيكي    =  σ

S

δ :حد گسيختگي

W1=W2σ2D1σ1D2                                           σ1W1DL=σ2W2D2L

بعنوان مثال اگر يك هادي آلومينيومي به وزن 100 Kg داشته باشيم و بخواهيم يك هادي مس با

همان مقاومت مكانيكي ايجاد كنيم:

W1=100×18×8.8945×2.7=131Kg

CU:W1                              AL:W2

نتيجه گيري:

در هدايت الكتريكي مساوي وزن هادي آلومينيومي از هادي مسي كمتر است (50 %). در طول مساوي

با مقاومت مكانيكي يكسان وزن بكار رفته از مس كمتر خواهد بود.

(76 % ) در طول مساوي و مقاومت اهمي برابر به لحاظ با لا بودن قطر آلومينيوم نسبت به مس ، در هادي                       آلومينيومي تبادل حرارت بهتر صورت مي پذيرد و علاوه بر آن پديده كرونا در اطراف هاديهاي آلومينيومي     داراي شدت كمتري است .

فصل دوم

محاسبات اتصال كوتاه در سيستم

2-1-تعيين سطح مقطع شينها

در پستهاي فشار ضعيف فواصل شينها بستگي به جريان اتصال كوتاه شبكه (جريان ضربه اي)و مقطع شين         بستگي به جريان نامي دارد.

براي تعيين و انتخاب شينهاي مسي و آلومينيومي معمو لاً از جداولي كه بدين منظور بر حسب شدت جريان

و باردهي شينها و درجه حرارت مجاز داده شده است استفاده مي شود.

باردهي شينهاي رنگ نشده قدري كمتر از شينهاي رنگ شده است(رنگ شده  0.81 ......  0.9 =  رنگ     شده I ) زيرا تشعشعات حرارتي شينهاي رنگ شده به مراتب بيشتر از شين رنگ نشده مي باشد و به همين جهت تقريباً هميشه و به همين جهت تقريباً هميشه از شينهاي رنگ شده به طريق زير استفاده مي شود.

P قرمز    R           زرد                S سبز                Tبنفش                MP سفيد

در صورتي كه شينها به صورت افقي نصب شوند ، باردهي شينها بعلت تشعشع حرارتي نا مناسبتر و خنك   شدن كمتر ،قدري كمتر خواهد شد.همينطور باردهي شينهايي كه بطور عمودي روي هم قرار مي گيرند نيز

از شينهايي كه در كنار هم در يك سطح قرار دارند قدري كمتر است. باردهي شينهاي افقي را ميتوان توسط  جدول(2-1)بدست آورد :

ضريب a2 ضخامت و فاصلهء هوايي عرض شين تعداد شين ها رنگ شده رنگ نشده شين mm mm

0.90 0.85 10 bis5 200 bis50 ▬ 1 0.85 0.80 ▬ 2 0.85 0.80 80 bis50 ▬ 3 0.80 0.75 120 0 bis5 0.75 0.70 160 ▬ 4 0.70 0.65 200

جدول (2-1)

ضابطه ديگري كه در تعيين مقطع شين مورد توجه بايد قرار بگيرد ، ارتفاع پست فشار قوي يا تابلوي برق از     سطح دريا مي باشد.

همانطوريكه مي دانيم هر چه ارتفاع ‌تأسيسات از سطح دريا بيشتر باشد ، بعلت كم شدن غلظت هوا تشعشعات   حرارتي كمتر مي شود و در نتيجه باردهي شين مانند بقيه وسايل برقي چون ترانسفورماتور و غيره كم مي شود ، ضريب كم شدن باردهي شين طبق جدول (2-2) مي باشد:

ضريب 4K ضريب 4K ارتفاع از سطح دريا در شبكه آزاد در شبكه محصور m

0.98 1.00 1000 0.94 0.99 2000 0.89 0.96 3000 0.83 0.90 4000

جدول (2-2)

در صورتيكه درجه حرارت محيط و يا درجه حرارت شين از مقاديري كه در جداول فوق داده شده است تجاوز نكند ، مي توان باردهي شين را توسط فاكتور k2 كه از شكل (2-1) بدست مي آيد تصحيح نمود . در اين شكل sθ درجه حرارت متوسط محيط در 24 ساعت مي باشد . بطور مثال اگر درجه حرارت محيط  Cºu θ=35  و  Cº80=u θ  ( ازدياد حرارت Cº45 ) باشد ضريب تصحيح K2=1.24 خواهد بود. واگر درجه حرارت انتهايي شين  Cº 45=U θ  و درجه حرارت انتهايي شين  Cº 65 =S θ  (ازدياد حرارت Cº20 ) باشد ضريب تصحيح K2 = 0.77 بدست خواهد آمد.

(شكل 2-1)

با آنچه كه گفته شد باردهي شين در شرايط خاص برابر است با:

K4 . K3  .  K2  .  K1 . جدول I  =  دايميI

در اين رابطه K1 عبارتست از ضريب هدايت شين كه بستگي به جنس شين دارد و براي آلومينيوم و مس از   شكل (2-2) بدست مي آيد:

(شكل3-2)

K2            عبارتست از ضريب تصحيح ازدياد حرارت كه از شكل (2-1) بدست مي آيد و K3  عبارتست از  ضريب ترتيب قرار گرفتن شينها بطور واقعي كه از جدول (2-1) برداشت مي شود و K4  عبارتست از ضريب ارتفاع تأسيسات از سطح دريا كه از جدول (2-2) برداشت مي شود.

2-2- مطالعه اثرات اتصال كوتاه

در مطالعه جريانهاي اتصال كوتاه در اثر بايد در نظر گرفته شود كه در انتخاب تجهيزات تأثير مستقيم دارد.

2-2-1- اثر حرارتي

عبور جريان اتصال كوتاه از تجهيزات و قسمتهاي مختلف يك پست باعث ايجاد حرارت شده و طبيعي  است كه مقدار حرارت ايجاد شده كه باعث افزايش درجه حرارت خواهد شد تابع زمان بوده ، بنابر اين در حد اكثر زماني كه پيش بيني مي شود وسايل حفاظتي  قسمت معيوب را از شبكه جدا نمايد.( اگر زمان بيان نگردد يك ثانيه در نظر گرفته مي شود)

2-2-2- اثر مكانيكي :

در اثر عبور جريان اتصال كوتاه از يك هادي ميدان مغناطيسي ايجاد مي گردد و چنانچه قسمتهاي حامل جريان در آن ميدان قرار گيرند تحت تأثير نيروهاي مكانيكي واقع خواهند شد بنابراين در اثر عبور جريان اتصال كوتاه نيروهاي مكانيكي ايجاد مي شود كه ممكن است امكان خم شدن و شكستن و از فرم اصلي خارج شدن و احيانـاًاز بين رفتن عايقها و ايجاد شكست الكتريكي را همراه اشته باشد.

چون اين نيرو به دامنه جريان بستگي دارد لذا حد اكثر كه تابع زمان نبوده مبنا قرار مي گيرد. معمولاً حداكثر (مقدار پيك اوليه) جريان اتصال كوتاه به پارامترهاي سيستم بستگي دارد . ( xR نسبت ) كه اين مقدار تقريباً 2.5 برابر جريان اتصال كوتاه در نظر گرفته مي شود.

| 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | X/R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.56 | 2.38 | 2.09 | 1.76 | 1.5 | IP ديناميكي Ith حرارتي |

2-3-محاسبهء شبكه از نظر استقامت مكانيكي :

2-3-1- نيروي وارده به شين و تكيه گاهها در اثر عبور جريان اتصال كوتاه

نيروي وارده بر دو سيم موازي برابر است با:

F=B1.L.i2=μO.l2π.a

در اين رابطه /ACm  VS  . 10-9 μ0 =4π قابليت نفوذ فضاي خالي و i1 و  i2 جريانهاي دو سيم موازي بر   حسب آمپر و a فاصله دو سيم و L طول سيم مي باشد.

(1)                                                        F=4π2π.10−9.La.i1.i2=2.10−9.La.i1.i2[WsCm]

و چون                                                             1WS=L9.81Kpm=0.102Kpm=10.2[Kpcm]

است مي توان نوشت:

(2)                                                                                                                F=2.04.La.i1.i2.10−8[Kp]

در اين رابطه L و a بر حسب يكي از واحدهاي طول و i  بر حسب آمپر مي باشد .

نيروي حاصله در اثر عبور جريان ، بطور يكنواخت بر روي سيم تقسيم مي شود . اين نيرو دافعه است اگر               جهت جريانها در يكجهت با شند . رابطه (1) و (2) فقط در صورتي كاملاً صحيح است كه :

اولاً : طول سيمها نسبت به فاصله شان خيلي بزرگ باشد (10>  L/a )

ثانياً: فاصلهء بين دو سيم بيشتر از مقطع سيم باشد .

در صورتي كه شرايط فوق موجود نباشد نيروي محاسبه شده هميشه بزرگتر از نيروي حقيقي وارده بر سيم    مي باشد .

2-3-2-استقامت مكانيكي در اتصال كوتاه

نيرويي كه در اثر عبور جريان به سيم هاي موازي وارد مي شود در تمام طول سيم يكنواخت و برابر است و شين يا سيم را تحت نيروي خمشي قرار مي دهد در صورتي كه همين نيرو ايزولاتور تكيه گاهها را تحت فشار ، يا كشش يا حتي خمش قرار مي دهد و بدينجهت بايد استقامت شين ها و استقامت ايزولاتور و تكيه گاهها بطور جداگانه محاسبه شوند.

استقامت مكانيكي شينها طبق اصول مقاومت مصالح حساب مي شود و نظر به اينكه نيروي حاصله از      جريان بطور مساوي در طول شين تقسيم مي شود. مي توان شين را بصورت پلي فرض كرد كه بار روي آن بطور مساوي تقسيم شده باشد . همانطور كه مي دانيم ماكسيموم مومان خمشی در پلی که بطور آزاد روی پايه ها قرار دارد برابر است با:                                                                                                                                                                (3)                        M=F.L8

و در صورتيکه پل روی پايه ها محکم شده باشد برابر است با:

(4)                          M=F.L12

معمولا" شينها صاف و مستقيم هستند و با تکيه گاههای خود اتصال نقطه ای دارند بطوريکه می توان آنها را با پلی که در روی تکيه گاه (پايه) محکم شده و از دو طرف کشيده شده است ، مقايسه کرد. البته قطعه شين انتهايی يا قسمتی ازشينها که دارای قطعات الاستيکی (نرم  و ارتجائی) می باشند يک حالت استثنايی هستند و معمولا" در محاسبات منظور نمی شود.

بزرگترين تنش (kp/Cm2) در محلی از شين که بزرگترين نيرو به آن وارد می شود و بايد کوچکتر از تنش مجاز جنس فلز شين ( Zδ) باشد.

به عبارت ديگر:

(5)                                                               σ=Vσ.MW=Vσ.F.L12W<σZ

باشد در اين رابطه

(KP/Cm2)     σ تنش نرمال(فشار يا کشش)

(KP/Cm)     M : مومان خمش طبق رابطهء (4)

(KP)     F : نيرو طبق رابطه (2)

(Cm) L: فاصله تکيه گاه

(Cm3) W: لنگر خمشی

Vδ: فاکتور فرکانس می باشد.

(6)                                          W=b2.h6

(7)                                                                   W=b.h26                       	                X

علت بکار بردن فاکتور فرکانس در رابطه (5) اين است که فرمول (2) فقط برای نيرویکاملا"استاتيکی                                 صادق است در صورتی که در اثر نيرويی که جريان اتصال کوتاه بوجود می آيد يک نيروی ديناميکی    است و فرکانس ان دو برابر فرکانس جريان اتصال کوتاه می باشد.

تنش مجاز شين طبق VDE 0103 دو برابر 0.2δ گرفته می شود.

Z=2σ0.2 σ. 0.2σ عبارتست از تنش فلز در حالتی که بدون ازدياد نيرو طول آن بطور قابل ملاحظه ای   ازدياد پيدا کند. اين تنش را می توان تقريبا" برابر با تنش شکستگی جسم قرار داد.

0.2σ برای سيم های هادی که در برق استفاده می شود برابر است با:

سيم مسی:                                 (KP/Cm2)  1500 = 0.2δ

سيم آلومينيومی: (KP/Cm2)                      500 = 0.2δ

بنابر اين شرط لازم اينست که:

(8)                                                                  0.2 ≥ 2≥ σ

- جدول زير 0.2δ را برای پروفيل مس و آلومينيوم نشان ميدهد.

| ماکسيموم (KP/Cm2) 0.2σ | مينيموم (KP/Cm2) 0.2σ | علامت اخنصار | وضعيت | عرض قطر mm | ضخامت mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3300 2500 | 2500 1500 | E-Cu F 30 E-Cu F 25 | کشيده شده يا غلطک شده | همه __ | 8 تا 3 8 < | تسمه |
| 3300 2500 | 2500 1500 | E-Cu F 30 E-Cu F 25 |  | __ __ | 8 تا 3 14 تا 8 | پروفيل - C |
| 3300 2500 | 2500 1500 | E-Cu F 30 E-Cu F25 |  | 60 تا همه | 3 تا 3 < | لوله |
| 1100 1000 900 1100 | 900 850 700 500 | E-AL F 11 E-AL F 10 E-AL F 9 E-AL F8 | کشيده شده پرس شده | 40 تا 60 تا 120 تا | 5 تا 10 تا 10 تا 800mm2 < | تسمه |
| 1000 1100 | 800 500 | E-AL F 10 E-AL F 8 | پرس شده | __ __ | 5 تا 5 < | پروفيل - C |
| 1000 | 600 | E-AL F 10 | کشيده شده | همه | 6 تا | لوله |

2-3-3- محاسبه نيروی وارده بر تکيه گاه

عاملی که استقامت مکانيکی ايزولاتورها و تکيه گاهها را مشخص می کند نيروی شکست مجاز می باشد. نيروی شکست عبارتست از نيرويی که در روی ايزولاتورها در جهت محور ايزولاتور ها به آن وارد می شود و باعث شکستن ايزولاتورها می گردد.

اين نيروی شکست يا به عبارت ديگر نيروی تحمل تکيه گاه توسط کارخانجات سازنده ايزولاتور تکيه گاه    داده شده است.

برای ايزولاتورهای چينی هميشه نيروی خمشی خطرناکتر از نيروی فشار و کشش می باشد نيرويی که به  تکيه گاه در اثر عبور جريان از شين وارد ميشود برابر است با :

Fd=VFF=VF2.04.I25.La.10−2

در اين رابطه VF عبارتست از ضريب فرکانس نيرويی که به تکيه گاه وارد می شود.شکل زير کوچکترين    نيروی شکست ايزولاتورهای مصرف در داخل ساختمان (شبکه محصور) طبق DIN 45200 برای ايزولاتور شيار دار از صمغ مصنوعی (Rillenisolator) را متناسب با نقطهء اتکای اثر نيروی(h) نشان ميدهد.

گر چه امکان اينکه در موقع اتصال کوتاه بدترين شرايط موجود باشد کم است، معذالک برای اطمينان  بيشتر بهتر است اعدادی که از شکل زير بدست می آيد در عدد 0.7 ضرب شود بعبارت ديگر فقط 70% مقادير بدست آمده مورد اطمينان می باشد.

شكل (2-3)

فاكتور فركانس vf براي استقامت پايه طبق vde 0103 برابر يا بزرگتر از يك مي باشد.

بطوريكه اگر 0.2 ≥ 0.8≥ σ  باشد ، vf = 1

و اگر:   (10)                                                                               VF=0.8σ0.2σ

خواهد بود . در اين رابطه 0.2δ عبارتست از ماكسيموم تنش شكستگي (طبق جدول 2-4) توسط فاكتور     فركانس VF  قدرت ارتعاشي شينها و توسط آن نيروي ديناميكي اضافي پايه ها منظور مي شود و تا موقعي كه در هيچ نقطه اي از شين نيروي وارده از 0.2δ 0.8 تجاوز نكند فلز حالت الا ستيكي دارد و ميرايي ارتعاشات كوچك است و در صورتيكه شين توسط جريان اتصال كوتاه براي ارتعاشات خودش تحريك شود ، در رابطه Fd=VF.F با Vf>1 حساب مي شود.

2- 4- استقامت حرارتی شينها در مقابل جريانهای اتصال کوتاه

همانطور که می دانيم با ازدياد درجه حرارت استقامت مکانيکی فلزات کم می شود و حتی خاصيت   عايقی ايزولاسيونها هم از بين می رود از اينجهت بايد حرارتی که جريان اتصال کوتاه بوجود می آورد از يک حد معينی تجاوز نکند تا تأ سيسات باز هم قابل استفاده باقی بماند.

برای کنترل و تعيين سطح مقطع هاديها از ديدگاه جريان اتصال کوتاه روشهای مختلفی(منحنی ، فرمول (  وجود دارد که بر اساس آن می توان حداقل سطح مقطع مورد نياز را محاسبه نمود و اين سطح مقطع بايستی از سطح مقطع انتخابی در حالت قبل (استقامت مکانيکی ) کوچکتر باشد در غير اين صورت سطح مقطع انتخاب شده مناسب نبوده و می بايستی سطح مقطع استانداردی که حداقل مساوی و يا بزرگتر از سطح مقطع بدست آمده از حالت قبل باشد انتخاب گردد.

2-4-1- روش اول، استفاده از فرمول تجربی

يکی از روشها ، استفاده از فرمول تجربی زير است که ارتباط بين سطح مقطع و جريان اتصال کوتاه را  معرفی می نمايد.

A=IK∗1000∗14.184(C.ρa)(ρra)Ln[1+a(θmax−θ1)]

(11)

2.7=AT

ρd       : چگالی وزن(gr/Cm3)             A: سطح مقطع هادی به ميليمتر مربع

dAL=2.7ρ	                                   DCu=8.9ρ

IK         : جريان اتصال کوتاه بهK           t: زمان برقراری جريان اتصال کوتاه Max=Isec

C      : ضريب حرارتی برای مس 0.0925  و برای آلومينيوم 0.217  به Calgr.∘C

Pr     : مقاومت مخصوص بر حسب/m   mm2Ω در درجه حرارت 1θ مس =0.0178 = 20ρ

-20))      1θ ( α 1+ ) 20ρ = rρ               آلومينيوم=0.0286 = 20ρ

1θ: درجه حرارت هادی قبل از اتصال کوتاه به C ˚

max        θ: درجه حرارت ماکزيمم مجاز هادی به C ˚

α      : ضريب حرارت مقاومت الکتريکی در C ˚ 20 (واحد C˚ /1) که برای AL و Cu برابر 0.004  می باشد.

2-4-2-روش دوم، استفاده از منحنی

حرارت آن قدرت تحمل حرارتی شينها توسط حد مجاز درجه حرارت آن (zθ) مشخص مي-      شود(طبق جدول زير)

| zul ˚ Cθ | نوع فلز | نوع سيم |
| --- | --- | --- |
| 200 180 200 | Cu AL SI | سيم و شينهای معمولی صيقلی شده و يا رنگ شده و سيم های نقل انرﮊی با فشار کششی کوچکتر از 1KP/mm2 |

جدول(2-5)

ارتباط بين حرارت وجريان اتصال کوتاه و زمان اتصال کوتاه و خواص فلزات توسط رابطهء زير  بدست می آيد:

(12)                                                                            Ln[1+a(θ2−θ1)]=Lq2.0.24.ρ1γ.C

در اين رابطه C عبارتست از حرارت مخصوص  C]˚[Kcal/Kg و θ درجهء حرارت بر حسب C ˚

و ρ مقاومت مخصوص بر حسب m   /mm2Ω و α ضريب حرارتی فلز بر حسب C]˚[L/ و γ

وزن مخصوص Kg/dm3 و q سطح مقطع سيم بر حسب mm2 و IK جريان اتصال کوتاه بر حسب

آمپر و tk زمان اتصال کوتاه بر حسب ثانيه می باشد.γ و C نيزمانند مقاومت مخصوص ρ تابع درجه      حرارت هستند ، ولی حاصلضرب C. γ که در طرف راست معادله قرار دارد در صورتيکه درجه حرارت سيم به درجه حرارت ذوب نرسيده باشد عملا" ثابت است.

از روی اين رابطه می توان حداقل مقطع يک شين جريان رسان را حساب کرد . اگر در اين رابطه بجای   درجه حرارت انتهايی 2θ درجه حرارت مجاز zθ را قرار می دهيم، داريم:

(13)    qmin=Ith.tK.(0.24.a.ρ1)γ.C.Ln|1+a(θz−θ)|

و در نتيجه:

(14)           qmin=Ith.tK.1Sth

بدست می آيد . همچنين جريان اتصال کوتاهی که برای ايجاد حرارت موء ثر است (Ith) عبارتست از:

(15)          Ith=(m+n).I''k

در اين رابطه ضريب m مربوط به عضو جريان دائم مستهلك شونده ، ضريبn مربوط به عضو جريان   متناوب وk׳  ׳ I جريان اتصال كوتاه شروع مي باشد . ضريب m وn طبق پيشنهاد vde 0103 از شكل (2-4) بدست مي آيد. بعبارت ديگر ik در زمان tk در شين همان حرارتي را ايجاد مي كند كه جريان اتصال كوتاه مستهلك شونده با مقدار اوليه خود k׳  ׳ I  در همان سيم ايجاد مي كند . ‌]شكل (2-4)[

فاكتور Sth   براي فلزات مختلف بصورت تابعي از درجه حرارت اوليه 1θ و درجه حرارت انتهايي (حد   مجاز حرارت) zθ در شكل زير داده شده است.

cu                                                        al

شكل (2-5)

در رابطه 14 : qmin بر حسب ميليمتر مربع ، i بر حسب آمپر ، t بر حسب ثانيه و th s بر حسب AS−1.2mm2   مي باشد .

فصل سوم

محاسبات الکتريکی، مکانيکی و حرارتی بر روی يک شبکه فرضی

و يک شبکه واقعی

3-1-مطالعات الکتريکی ، مکانيکی و حرارتی بر روی يک شبکه فرضی

برای مطالعه و بررسی ، دو نمونه از شينهایAL و Cu را از جدول ضميمه بشرطی انتخاب می کنيم که   ازنظر باردهی با هم برابر باشند .دو نمونه انتخاب شده عبارتند از:

تسمه مسی: * 3mm    20mm.A=59.5mm  سطح مقطع ، =290 A  جريان مجاز شين رنگی،  وزن تسمهء مس= 0.529Kg/m

تسمه آلومينيومی: * 5mm    20mm.A=99.1mm  سطح مقطع ، =300 A  جريان مجاز شين رنگی،    وزن تسمهء آلومينيومی=  0.268Kg/m

درجه حرارت محيط C   ˚ 35 و ازدياد حرارت شين C   ˚ 45 در نظر گرفته می شود.

طول هر دو شين m1 فرض می شود و V=20KV  ، همچنين فاصله تکيه گاهها ثابت و برابر 1m فرض می شود.

3-1-1-مقايسه الکتريکی شين Cu و AL با هم

همانطور که از جريان مجاز دو شين مشخص است در صورت استفاده از شين AL بجای  Cu ، از نظر  جريان مجاز مشکلی نداريم. همچنين بعلت بيشتر بودن سطح مقطع AL پديده کرونا در اطراف آن کمتر می باشد.

مقاومت مخصوص   Ρ20˚c Cu=0.0178Ωmm2 /m

RCU=LA=0.0178×159.5=2.99×10−4Ω

RAL=0.0286×199.1=2.89×10−4Ω

Ρ20˚c AL=0.0286Ωmm2 /m                                             مقاومت مخصوص

لذا RAL < RCu  و در نتيجه از نظر حرارت توليد شده در اثر عبور جريان مجاز و تلفات، AL بهتر از Cu       می باشد.

3-1-2- مقايسه وزنی al با cu:

0.2680.529×100=50%

در نتيجه وزن  alمورد نياز نصف وزن cu مورد نياز می باشد، در حاليکه سطح مقطع آلومينيوم بکار   رفته 1.7 برابر سطح مقطع مس می باشد.

3-1-3-مقايسه استقامت مکانيکی al با cu:

با فرض=40 Cm α  و L=100Cm فاصله بين دو ايزولاتور   isc=20ka   و

is.c Peak =2.5*20=50ka

3-1-3-1-حالت نصب عمودی شينها

در اين حالت شينها به صورت عمودی نصب می شوند و جريان مجاز آنها برابر مقدار فوق می باشد.

الف- برای هادی مس داريم:

نيروی الکتروديناميکی دو شين موازی در ضمن عبور جريان اتصال کوتاه برابر است با،

F=2.I2S.10−8.La

بطوريکه is جريان ضربه ای اتصال کوتاه می باشد.                                                 is =is.c peak

F=2.(50000)2.10−8.10040=125[kp]

از لحاظ مکانيکی می توان شين را بصورت يک تير يا بار يکنواخت فرض کرد که روی دو پايه

به فاصله 100 cm (فاصله دو تکيه گاه شين ) بطور آزاد قرار داد. در اين صورت لنگر خمشی

آن برابر است با:

Mb=F.L8=125×1008=1562.5[KPCM]

اگر شين در دو انتها محکم شده باشد ميتوان طبق قوانين مقاومت مصالح از Mb=F.L12 استفاده     كرده و  اگر مقاوم نسبت به محور  yها  باشد برابراست با:

Wy=b2.h6

بطوريكه b و hابعاد تسمه مي باشند .( b عرض وh طول)                                                    لذا:                                                     Wy=0.32×26=0.03[Cm3]

در اينصورت تنش خمشي δ برابر است با :

σ=MbWy=1562.50.03=52083[KpCm2]

اين تنش چنانچه ديده مي شود خيلي بزرگتر از سه تنش مجاز در اين درجه حرارت مي باشد.

براي شين مسي:                                                      σ0.2=1500−2500[KpCm2]

براي شين آلومينيومي:                                             σ0.2=1500−2500[KpCm2]

ب-براي هادي آلومينيوم داريم:

F=125[Kp]

Mb=1562.5[kpcm],wy=0.52×26=0.08[cm3]

σ=MbWy=19531[kpcm2]

اين تنش نيز چنانچه مشاهده مي شود خيلي بزرگتر از تنش مجاز آلومينيوم در اين درجه حرارت مي               باشد  با مقايسهء  تنش مجاز مس و آلومينيوم معلوم مي شود كه تنش مجاز مس تقريباً 3 برابر آلومينيوم                             مي باشد و با مقايسهء تنشهاي بدست آمده در حاتهاي الف و ب نيز معلوم مي شود كه تنشهاي وارده در                  حالت الف تقريباً 3 برابر حالت ب مي باشد . يعني از نظر تنشهاي وارده تقريباً دو هادي مس و آلومينيوم                با هم برابرند . البته چون وزن آلومينيوم نصف وزن مس بكار رفته مي باشد تنش وارده توسط وزن             تسمهء آلومينيومي كمتر از مس مي باشد.

3-1-3-2-حالت نصب افقي شينها

در اين حالت باردهي شين 90 % حالت عمودي شين مي باشد .

الف-براي تسمه مسي داريم:

Ix=209×0.9=261A

F=125[KP]       ,  Mb=1562.5     ,   Wy=22×0.36=0.2

σ=MbWy=1562.50.2=7812.5[kpcm2]

ب- براي تسمه آلومينيومي داريم:

جريان مجاز                                                                 Ix=300×0.9=270A

F=125[KP]         ,   M=1562.5    ,  Wy=22×0.56=0.33 σ=MbWy=1562.50.33=4735[kpcm2]

همانطور كه مشاهده مي شود در حالت نصب افقي لنگر مقاوم چند برابر شده و فشار خمشي (δ) نيز     چندين برابر ( براي مس 6.5 برابر و براي آلومينيوم 4 برابر ) كاهش يافته است.

البته هنوز هم فشارهاي خمشي در حد مجاز نمي باشد . لذا برابر حل مشكل بايد راهكارهاي زير را     انتخاب كنيم .

1- فاصلهء دو شين (a) را بزرگتر انتخاب كنيم كه اين عمل منجر به بزرگتر شدن ابعاد تابلو مي گردد.

2- از شين ضخيم تر و با ابعاد بزرگتر استفاده كنيم كه اين عمل نيز منجر به بزرگتر شدن ابعاد تابلو مي   گردد.

با استفاده از جداول استاندارد، هاديهاي با مقاطع بالاتر را در فرمولهاي فوق قرار مي دهيم تا استقامت           مكانيكي در حد استاندارد قرار گيرد. با توجه به جداول استاندارد ها ميتوان از مقاطع مختلف استفاده

نمود ولي بهترين سطح مقطعي كه مي توان در نظر گرفت تا با كمترين وزن بيشترين مقاومت مكانيكي

را داشته باشيم عبارتست از :

مس با سطح مقطع:                                     119mm2  ,   3mm* 40mm  و وزن    1.106Kg/m

آلومينيوم با سطح مقطع:                       199mm2  ,   5mm* 40mm  و وزن  0.538Kg/m

در نتيجه در حالت نصب افقي براي تسمهء مسي داريم:

Wy=42×0.36=0.8                  σ=1562.50.8=1953[kpcm2]

و براي تسمهء آلومينيومي داريم :

Wy=42×0.56=1.33                                      σ=1562.50.33=1172[kpcm2]

نتيجه آنكه فشارهاي خمشي در محدودهء مجاز مي باشد . همچنين براي آنكه شينها بتوانند نيروي مكانيكي ناشي از جريان اتصال كوتاه را تحمل كنند نياز به انتخاب سطح مقطعي تقريباً دو برابر سطح مقطع مورد نياز جهت تحمل جريان مجاز مي باشد.

3-1-4- محاسبهء سطح مقطع بر اساس استقامت حرارتي در مقابل جريانهاي اتصال     كوتاه

با استفاده از فرمول (11) ذكر شده در بند (2-4-1) داريم:

الف: تسمهء مسي:

Ik=20KA   ,   θ1=80°C   ,   θmax=200°C ,   t=0.5Sec

ρr=0.0178×1+0.0038×60=0.02186

A=20×1000×0.54.1840.0925×8.9×Ln1+0.0038×1200.02186×0.0038=113mm2

ب: تسمهء آلومينيومي:

ρr=0.0286×1+0.004×60=0.0355

A=20×1000×0.54.1840.217×2.7×Ln1+0.004×1200.0355×0.004=172mm2

لذا از نظر استقامت حرارتي نيز سطح مقطعهاي انتخاب شده مناسب مي باشد و مقاطع بدست آمده   كوچكتر از مقاطع استاندارد در نظر گرفته شده از نظر محاسبات مكانيكي مي باشد.

3-1-5- نتيجه گيري

بهترين سطح مقطع از نظر الكتريكي و استقامت مكانيكي و حرارتي با فرضيات در نظر گرفته شده در    حالت نصب افقي عبارتست از :

Cu:40mm  *3mm                               AL:    40mm  *5m

199mm                                              = سطح مقطع                  119mm2  = سطح مقطع

البته اين سطح مقطعها براي حالتي محاسبه شده اند كه نخواهيم براي افزايش استقامت مكانيكي بر تعداد   تكيه گاهها بيفزاييم و بعبارتي ديگر فاصلهء ميان تكيه گاهها را تغيير ندهيم و يا فاصله ميان فاز ها را اضافه نكنيم. در اين صورت همانطوريكه مشاهده شد نياز است تا با انتخاب يك سطح مقطع بالاتر نسبت به سطح مقطع مورد نياز براي ميزان باردهي شين استفاده شود.

در اين حالت براي اينكه شين آلومينيومي بتواند همان نيروهاي وارده به شين مسي را تحمل كند

بايد حداقل سطح مقطع آن 1.7 برابر سطح مقطع شين مسي بكار رفته ، باشد كه در اين صورت وزن آلومينيوم بكار رفته نصف وزن مس بكاررفته ، مي باشد يعني:

SAL =1.7 SCU

WAL =0.5 WCU

3-2-مطالعات الكتريكي، مكانيكي و حرارتي بر روي يك شبكه نمونه واقعي

يك شبكه با جريان نرمال 800A و فاصله فازها از هم 20Cm و طول شينهاي مورد استفاده 2m مي   باشد همچنين داريم:

10 KA                                                 = = 50 KA      ,  IK =25 KA     ,  Id            IS

در صو رتيكه دماي محيط 35ºC و ازدياد حرارت شينºC  30 باشد محاسبات الكتريكي مكانيكي و   حرارتي را انجام مي دهيم . ( شينها در حالت عمودي نصب مي باشند .)

3-2-1- محاسبات الكتريكي

3-2-1-1- محاسبهء سطح مقطع بر اساس جريان مجاز

از مباحث ذكر شده در قسمتهاي قبل داريم :

. K1. K2 .K3 .K4                                                             جداولI =I    دايمي

K1              با توجه به شكل (2-2) براي هادي مسي برابر با 0.935 و براي هادي آلومينيومي برابر با 0.925     مي باشد. K2  نيز برابر يك مي باشد زيرا مستقيماً از جداول مربوطه استخراج مي شود و K3  نيز براي

حالت نصب عمودي برابر با يك مي باشد و K4  نيز در صورتيكه فرض كنيم ارتفاع تأ سيسات 1000 متر مي باشد برابر با يك مي باشد ، بنابر اين داريم :

855A               = جدول I                                  1 * 1 * 1 *0.935 * جدولI  = 800 هادي مسي

865A               = جدول I                         1 * 1 * 1 *0.925 * جدولI  = 800 هادي آلومينيومي

حال با استفاده از جداول استاندارد موجود در ضميمه سطح مقطع هاي زير را كه جريان مجاز آنها برابر

يا بيشتر  از مقدار فوق مي باشد انتخاب مي كنيم:

10mm           499mm2           4.44 kg/m       F25      920A           *  50mm

E-CU

5mm              399mm2           3.55 kg/m       F30      970A         *   80mm

10mm           799mm2           2.16 kg/m       F9        940A           *  80mm

E-AL

10mm          999mm2           2.7 kg/m          F9       1150A        *  100mm

با توجه به اينكه در حالت نصب عمودي شينها بايد سعي شود كه از شين با ضخامت بيشتر استفاده شود تا استقامت مكانيكي بالا برود لذا از مس با ابعاد 10mm * 50mm  و آلومينيوم با ابعاد 10mm* 80mm استفاده مي كنيم و محاسبات را در حالت نصب عمودي بر روي اين دو سطح مقطع انجام مي دهيم .البته مي توان محاسبات را بر روي مس با ابعاد 5mm* 80m كه با سطح مقطع كمتر و وزن كمتر هدايت جريان بهتري دارد نيز انجام داد ولي از آنجا كه هدف مقايسه مس و آلومينيوم مي باشد اين كار ضروري نيست.

3-2-1-2- محاسبهء مقاومت الكتريكي شينها

RCU=ρLA=0.0178×2499=7.14×10−5Ω

RAL=ρLA=0.0286×2499=7.16×10−5Ω

لذا مقاومت الكتريكي مس و آلومينيوم انتخاب شده تقريباً با هم برابرند . در حاليكه سطح مقطع آلومينيوم                 1.6برابر سطح مقطع مس مي باشد.

3-2-2-محاسبهء وزن شينها

8.88 Kg                                                         =  2* 4.44= وزن شين        CU=WCU

4.32 Kg=  2* 2.16= وزن شين         AL=WAL	                                                                                                                                WCUWAL=2.06            لذا وزن مس دو برابر وزن آلومينيوم بكار رفته مي باشد.

3 -2-3- محاسبات مكانيكي

در ابتدا با توجه به طول شين و فاصلهء فازها طراحي را بصورت فرضي در نظر مي گيريم و در صورتيكه   بعد از انجام محاسبات از نظر مكانيكي فواصل انتخاب شده پاسخگو نبود فواصل انتخاب شده و محل پا يه هاي نگهدارنده را تغيير مي دهيم .

3-2-3-1- محاسبات براي شين مسي

نيروي وارده طبق رابطهء (2) بند (2-3-1) برابر است با:

F=2.04×La×I2s×10−8=2.04×8020×500002×10−8

F=204[Kp]

ممان خمشي طبق رابطهء (4) :

M=F.L12=204×8012=1360[Kpcm]

و لنگر مقاوم طبق رابطهء (6) :

w=b2.h6=12×56=0.833[cm3]

تنش خمشي با ضريب فركانس1= Vδ برابر است با :

σh=Vσ.MW=1632[Kpcm2]

و با مراعات كردن قوانين VDE:

σ=2×σ0.2=2×1500=3000[Kpcm2]

چنانچه ديده مي شود بزرگترين تنش كوچكتر از تنش مجاز است و بدينجهت شينهاي جريان رسان  مي  توانند مقاوم در مقابل اثرات مكانيكي جريان اتصال كوتاه باشند.

ماكسيموم تنش شكستگي تسمهء  10 * 5 مسي طبق جدول (2-4) برابر است با :

σ0.2'=2500[KpCm2]

0.8×σ0.2'=2000[KpCm2]

و چون :

1632<2000                         σh<0.8σ0.2'

لذا :                                                                                               Vf=0.8σ0.2'σh=20001632=1.23

و نيروي وارده به تكيه گاه :                                                Fd=Vf.F=1.23×204=250[Kp]

تكيه گاههاي دستهء A  طبق شكل (2-3) انتخاب مي شوند . براي تكيه گاه SIGA20 از روي شكل  استقامت 380 KP بدست مي آيد و 70 % اين مقدار برابر است با:

[KP] 266=380 *0.7

و چنانچه ديده مي شود ايزولاتور SIGA10 براي نيروي 250 كيلو پوند كافي است.

بنابراين محاسبات نشان مي دهد در صورتي كه از شين مسي با ابعاد   10mm* 50mm استفاده شود بايد سه  سري ايزولاتور جهت نگهداشتن شينها بكار برده شود .

در صورتيكه از شين مسي با ابعاد   10mm* 80mm استفاده شود داريم :

L=80Cm

F=204[Kp]                 M=1360[KpCm]            W=0.333

فرض     Vf =1             σh=4080[KpCm2]

چنانچه مشاهده مي شود بزرگترين تنش بزرگتر از حد مجاز است .

ماكسيموم تنش شكستگي تسمهء  5 * 80 مسي طبق جدول (2-4) برابر است با :

σ0.2'=3300[KpCm2]

0.8×σ0.2'=2640[KpCm2]

و چون

1 = Vf                    σh<0.8σ0.2'

Fd=1×204=204[Kp]

بنا بر اين براي كاهش تنش وارده ، تعداد تكيه گاهها را يك رديف اضافه مي كنيم يعني:

L=1603=53.33Cm

لذا داريم :

F=136[Kp]          M=604.44[Kp]

] =1813.33 [Kp/Cm2 =1                   σh W=0.333             Vσ

چنانچه مشاهده مي شود بزرگترين تنش ، كوچكتر از تنش مجاز است .

همچنين داريم :                                                           1813 < 2640                     δh<0.8δ0.2'

لذا :                                                                                                              Vf=26401813=1.46

و نيروي وارد بر تكيه گاه :                                                             Fd=1.46×136=198[Kp]

براي تكيه گاه SIGA10 از روي شكل (2-3) استقامت 300 [Kp] بدست مي آيد و 70 % اين مقدار    برابر است با :

0.7 =210 =[Kp]  *  300

چنانچه مي شود ايزو لاتور SIGA10 براي نيروي 198 Kp كافي است . نتيجه اينكه اگر از چهار  ايزولاتور براي هر شين استفاده شود مي توان از شين مسي با مقطع كمتر و وزن كمتر استفاده كرد .

3-2-3-2- محاسبات براي شين آلومينيومي

L=80 Cm

F=204 Kp

M=1360 KpCm                W=1.33 Cm3

=1020 Kp/Cm2 =1                                σh Vσ

و با مراعات قوانين VDE

σ2=2×σ0.2=2×500=1000[Kpcm2]

چنانچه مشاهده مي شود بزرگترين تنش كمي بزرگتر از تنش مجاز است .

ماكسيموم تنش شكستگي تسمه 10 * 80 آلومينيومي طبق جداول (2-4) برابر است با :

σ0.2'=900[KpCm2]

و چون                                              1020<720                     σh<0.8σ0.2'

لذا                                                                                                                                1  =  Vf

و نيروي وارد بر تكيه گاه :

Fd=Vf.F=1×204=250[Kp] چنانچه ديده مي شود نيروي وارده برتكيه گاه توسط تسمهء مسي بيشتر از نيروي وارده بر تكيه گاه توسط تسمهء آلومينيومي مي باشد .

ولي از آنجائيكه تنش تسمهء آلومينيومي از حد مجاز بيشتر مي باشد بايد يا فواصل فازها را افزايش               داد ويا فاصلهء بين پايه هاي نگهدارنده را كاهش داد و يا از تسمه با سطح  مقطع با لاتر استفاده كرد       در صورتيكه براي كاهش تنش فاصلهء بين ايزولاتورها را به 75Cm كاهش دهيم داريم :

F=191.25 Kp              M=1195.3KpCm

=1                             σh=896 Kp/Cm2 W=1.33                       V

كه در اين صورت تنش در حد مجاز قرار دارد . نيروي وارد بر تكيه گاه برابر است با :

Fd=1×191.25=191.25[Kp]

كه در نتيجه نيروي وارد بر تكيه گاه كاهش مي يابد . ولي اگر بخواهيم در همان فاصله و طرح در نظر    گرفته شده تنش را كاهش دهيم بايد بر تعداد ايزولاتورها براي هر شين يك عدد بيافزاييم كه در اينصورت داريم:

] L=53.33 CM          F=136 [Kp]    M=604.44[KPCm

]                            =453[Kp/Cm2 =1              σh W=1.33                 Vσ

چنانچه مشاهده مي شود بزرگترين تنش ، كوچكتر از تنش مجاز است .

همچنين داريم :                                                              435<720                     σh<0.8σ0.2'

لذا :                                                                                                               Vf=720453=1.56

و نيروي وارد بر تكيه گاه :                                                          Fd=1.56×136=216[Kp]

با توجه به اينكه تكيه SIGA10 با رعايت ضريب اطمينان 70 % تا 210 Kp را تحمل مي كند مي   توان از اين نوع تكيه گاه استفاده كرد ولي بهتر است كه از نوع SIGA20 استفاده شود .

بنابر اين اگر از چهار ايزولاتور براي هر شين آلومينيومي با ابعاد 10mm * 80mm استفاده شود تنش وارده بر شين و نيروي وارده بر تكيه گاه در حد مجاز قرار مي گيرند .

حال محاسبات فوق را براي حالتي كه از شين آلومينيومي با ابعاد 10mm * 100mm استفاده شود و از   سه تكيه گاه براي هر فاز استفاده شود انجام مي دهيم :

‌‌‌‌                   ]   L=80 CM                F=204 [Kp]      M=1360[KPCm

]                                      =816[Kp/Cm2 =1                δh W=1.6         Vf

چنانچه مشاهده مي شود بزرگترين تنش ، كوچكتر از تنش مجاز است .

با توجه به اينكه ماكزيمم تنش شكستگي تسمهء 10 * 80 و 10 * 100 با هم برابر مي باشد داريم :

Vf=1          >720   816         σh<0.8σ0.2

نيروي وارد بر تكيه گاه :                                                                        Fd=204 [Kp]

براي تكيه گاه SIGA10 از روي شكل استقامت 280 Kp بدست مي آيد و 70 % اين مقدار برابر  است با :

[Kp]  196   = 0.7 *  280

چنانچه ديده مي شود ايزولاتور SIGA10 براي نيروي [Kp] 204 تقريباً كافي است ولي بهتر است از   نوع SIGA20 استفاده شود .

نتايج محاسبات مكانيكي و الكتريكي فوق در جدول صفحه بعد جهت مقايسهء  آسانتر نتايج بدست آمده ،  آورده شده است . همچنين در اين جدول نتايج محاسبات براي حالت نصب افقي نيز آمده است.

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | حالت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-F9 | AL-F9 | CU-F30 | CU-F30 | AL-F9 | AL-F9 | AL-F9 | AL-F9 | CU-F30 | CU-F30 | CU-F25 | جنس شين |
| 10*80(افقي) | 10*80(افقي) | 5*80(افقي) | 5*80(افقي) | 10*80 | 10*100 | 10*80 | 10*80 | 5*80 | 5*80 | 10*50 | ابعاد شين mm*mm |
| 739 | 729 | 770 | 770 | 869.5 | 1064 | 869.5 | 869.5 | 907 | 907 | 860 | باردهي شين A |
| 2.16 | 2.16 | 3.55 | 3.55 | 2.16 | 2.7 | 2.16 | 2.16 | 3.55 | 3.55 | 4.44 | وزن شين Kg/m |
| 7.16 | 7.16 | 8.92 | 8.92 | 7.16 | 5.73 | 7.16 | 5.73 | 7.16 | 8.29 | 7.14 | مقاومت الكتريكي شين 5-10*Ω |
| 80 | 160 | 160 | 80 | 75 | 80 | 53.33 | 80 | 53.33 | 80 | 80 | فاصله بين پايه هاي نگهدارنده cm |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | تعداد پايه هاي نگهدارنده در هر فاز |
| 10.67 | 10.67 | 5.33 | 5.33 | 1.33 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 0.333 | 0.333 | 0.833 | لنگر مقاوم Cm3 |
| 204 | 408 | 408 | 204 | 191 | 204 | 136 | 204 | 136 | 204 | 204 | نيروي الكترو ديناميكي وارده kp |
| 127.5 | 510 | 1020 | 255 | 896 | 816 | 453 | 1020 | 1813 | 4080 | 1632 | ماكزيمم تنش وارده kp/cm2 |
| 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | تنش مجاز kp/cm2 |
| 1152 | 576 | 1056 | 2112 | 191 | 204 | 216 | 204 | 198 | 204 | 250 | نيروي وارده به تكيه گاه kp |

جدول (3-1)

3-2-4- محاسبات حرارتي

با توجه به روش ذكر شده در بند (7-2) داريم :

X=IS2IK=502×25=1.4

IKId=2510=2.5

از روي شكل (2-4) و بشرط اينكه زمان برقراري جريان اتصال كوتاه را برابر 0.8 ثانيه فرض كنيم

داريم :                                                                                   M=0                  n=0.64

جريان اتصال كوتاه موءثر براي ايجاد حرارت :

Ith=(m+n)∗IK2=0.642∗25=16KA

جريان يك ثانيه :

Ith=16∗0.8=14.32KA

طبق جدول (2-5) درجه حرارت مجاز شينها برابر است ب                                                  θZ=200º c       براي مس و θZ=200ºC براي آلومينيوم

از روي شكل (2-5) داريم :                                                           Sth=146 براي مس

Sth=85     براي آلومينيوم

در نتيجه داريم:

حداقل سطح مقطع براي مس                                          qmin=16000143×0.8=100mm2

حداقل سطح مقطع براي آلومينيوم                                   qmin=1600085×0.8=168mm2

بنابر اين چون اين سطح مقطع ها كوچكتر از سطح مقطعهاي انتخاب شده در قسمت محاسبات مكانيكي    مي باشند مشكلي از نظر استقامت حرارتي نداريم . سطح مقطع بدست آمده توسط محاسبات حرارتي نشان مي دهد كه زمان بر قراري جريان اتصال كوتاه مي تواند تا چند ثانيه باشد بدون اينكه از نظر حرارتي مشكلي بوجود بيايد .

فصل چهارم

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

از مجموع بررسي ها و محاسبات انجام شده نتايج زير قابل ذكر مي باشد.

- اگر بخواهيم از نظر باردهي دو شين AL و CU با هم برابر باشند مقطع ALتقريباً 1.6 برابر سطح مقطع مس مي باشد .

- در حالتي كه دو شين CU  و AL  از نظر باردهي و طول با هم برابر باشند ، وزن AL  نصف وزن CU مي شود .

- در حالتي كه دو شين CU و AL از نظر باردهي و طول با هم برابر باشند مقاومت الكتريكي آنها تقريباً با هم برابر مي شود .

- در حالتي كه براي دو هادي CU و AL فاصلهء شينها و تكيه گاهها ثابت و با هم برابر فرض شود براي جايگزيني شين AL بجاي CU  بايد سطح مقطع AL  حداقل دو برابر سطح مقطع CU باشد . كه در اين صورت وزن AL ، 0.6 وزن CU (60 % ) مي شود .

- در حالت نصب افقي ماكزيمم تنش وارده به شين چند برابر ، نسبت به نصب عمودي كاهش مي يابد و در عوض نيروي وارد بر تكيه گاه چند برابر اضافه خواهد شد .

- اگر نصب عمودي شين مد نظر باشد بهتر است از شين با ضخامت بالاتر استفاده شود و در صورت نصب افقي بهتر است از شين با  ارتفاع بزرگتر استفاده شود .

- در حالت نصب افقي نسبت به عمودي از نظر استقامت مكانيكي مي توان از شين با سطح مقطع پا يين تر و در نتيجه وزن كمتر استفاده كرد و يا مي توان فاصلهء تكيه گاهها را بيشتر در نظر گرفت . البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در حالت نصب افقي باردهي شين 10 % كاهش مي يابد .

- در حالت نصب عمودي در صورتي كه از هادي AL با سطح مقطع 1.6 برابر CU استفاده شود بايد به تعداد تكيه گاهها يك عدد اضافه كرد تا بتوان همان استقامت مكانيكي شين را داشت .

- نيروي وارد بر تكيه گاه توسط شين AL كمتر از شين CU مي باشد .

10- در حالت نصب افقي در صورتي كه از هادي AL با سطح مقطع 1.6 برابر CU استفاده شود نيازي به استفاده از يك تكيه گاه اضافي نمي باشد ولي در صورت عدم استفاده تكيه گاه اضافي بطور نسبي استقامت شين CU كمي بيشتر از AL  مي باشد ، لذا براي حصول اطمينان كامل مي توان به تعداد تكيه گاهها يك عدد اضافه كرد .

11- سطح مقطع انتخاب شده از نظر استقامت مكانيكي معمولاً از نظر استقامت حرارتي نيز كافي و پاسخگو مي باشد .

بنابراين پيشنهاد مي شود كه با در نظر گرفتن قيمت مس و آلومينيوم و استفاده از نتايج فوق ، هر زمان كه    از نظر اقتصادي كاربرد AL بصرفه تر از CU مي باشد و از نظر شرايط محيطي نيز مشكلي وجود ندارد ، در ابتدا به صورت محدود بر روي چند تابلو و در صورت حصول نتايج مورد نظر در كل سيستم از شينهاي آلومينيومي استفاده شود .

ضميمه

باردائمي شينهاي مسي

تسمه مسي براي جريان متناوب   40…60  Hz

درجه حرارت محيط 35ºC ، ازدياد حرارت شينº 30

تعداد شين هاي هر فاز ║║ │││ ││ │ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ جنس وزن مقطع ابعاد A A A A A A A A E-CU Kg/m mm2 mm

225 200 125 110 F-37 0.209 23.5 2 * 12 270 240 155 140 0.262 29.5 2 * 15 330 300 185 170 0.396 44.5 3 * 15 350 315 205 185 0.351 39.5 2 * 20 425 380 245 220 0.529 59.5 3 * 20 560 500 325 295 F-30 0.882 99.1 5 * 20 520 460 300 270 F-37 0.663 74.5 3 * 25 670 600 395 350 F-30 1.11 124 5 * 25 610 540 355 315 F-37 0.795 89.5 3 * 30 780 700 450 400 F-30 1.33 149 5 * 30 790 710 460 420 F-37 1.06 119 3 * 40 1000 900 600 520 F-30 1.77 199 5 * 40 2800 2500 2060 1860 1500 1350 850 760 F-25 3.55 399 10 * 40 2300 2100 1750 1650 1220 1100 720 630 F-30 2.22 249 5 * 50 3330 3000 2450 2250 1800 1600 1030 920 F-25 4.44 499 10 * 50 2650 2400 1950 1760 1430 1250 850 760 F-30 2.66 299 5 * 60 3700 3500 2800 2600 2100 1900 1200 1060 F-25 5.33 599 10 * 60 3200 3000 2500 2300 1900 1700 1070 970 F-30 3.55 399 5 * 80 4500 4200 3300 3100 2500 2300 1560 1380 F-25 7.11 799 10 * 80 3800 3500 3000 2850 2300 2050 1350 1200 F-30 4.44 499 5 * 100 5400 5000 4000 3650 3100 2800 1880 1700 F-25 8.89 999 10 * 100 6100 5700 4500 4100 3500 3100 2200 2000 10.7 1200 10 * 120 7800 7300 5800 5300 4400 3900 2800 2500 14.2 1600 10 * 160 9400 8800 6900 6350 5300 4750 3350 3000 17.8 2000 10* 200

باردائمي شينهاي مسي

تسمه مسي براي جريان متناوب   40…60  Hz

درجه حرارت محيط 35ºC ، ازدياد حرارت شينº 45

تعداد شين هاي هر فاز ║║ │││ ││ │ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ جنس وزن مقطع ابعاد A A A A A A A A E-CU Kg/m mm2 mm

265 235 145 120 F-37 0.209 23.5 2 * 12 320 295 180 168 0.262 29.5 2 * 15 390 355 220 200 0.396 44.5 3 * 15 410 370 240 200 0.351 39.5 2 * 20 500 450 290 240 0.529 59.5 3 * 20 660 590 360 360 F-30 0.882 99.1 5 * 20 610 540 355 320 F-37 0.663 74.5 3 * 25 790 700 465 410 F-30 1.11 124 5 * 25 720 635 420 370 F-37 0.796 89.5 3 * 30 920 820 530 470 F-30 1.33 149 5 * 30 930 830 540 495 F-37 1.06 119 3 * 40 1180 1060 700 610 F-30 1.77 199 5 * 40 3300 2950 2430 2180 1770 1590 1000 890 F-25 3.55 399 10 * 40 2710 2480 2960 1940 1440 1300 990 740 F-30 2.22 249 5 * 50 3930 3540 2890 2650 2120 1890 1210 1060 F-25 4.44 499 10 * 50 3130 2830 2300 2080 1690 1470 1000 890 F-30 2.66 299 5 * 60 4360 4130 3300 3070 2480 2240 1410 1250 F-25 5.33 599 10 * 60 3770 3540 2950 2710 2240 2000 1260 1140 F-30 3.55 399 5 * 80 5310 4950 3890 2660 2950 2710 1840 1630 F-25 7.11 799 10 * 80 4480 4130 3540 3360 2710 2420 1590 1410 F-30 4.44 499 5 * 100 6370 5900 4720 4300 3660 3300 2220 2000 F-25 8.89 999 10 * 100 7200 6720 5310 4840 4130 3660 2600 2360 10.7 1200 10 * 120 9200 8610 6840 6250 5190 4600 3300 2950 14.2 1600 10 * 160 11090 10380 8140 7490 6250 5600 3950 3540 17.8 2000 10* 200

باردائمي شينهاي آلومينيومي

تسمه آلومينيومي براي جريان متناوب   40…60  Hz

درجه حرارت محيط 35ºC ، ازدياد حرارت شينº 30

تعداد شين هاي هر فاز ║║ │││ ││ │ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ جنس وزن مقطع ابعاد A A A A A A A A E-AL Kg/m mm2 mm

190 140 100 80 F 11 0.0633 23.5 2 * 12 245 170 125 95 0.0795 29.5 2 * 15 295 210 150 115 0.120 44.5 3 * 15 220 225 165 120 0.107 39.5 2 * 20 340 270 195 145 0.161 59.5 3 * 20 440 350 260 195 0.268 99.1 5 * 20 440 330 240 180 0.201 74.5 3 * 25 535 430 310 230 0.335 124 5 * 25 480 385 280 205 0.242 89.5 3 * 30 625 500 350 270 0.403 149 5 * 30 530 500 370 280 0.323 119 3 * 40 200 650 460 350 0.538 199 5 * 40 2250 1800 1650 1350 1200 975 670 515 F-10 1.08 399 10 * 40 1850 1500 1400 1120 950 780 560 425 0.673 249 5 * 50 2660 2160 1960 1600 1440 1150 820 625 1.35 499 10 * 50 2120 1730 1600 1300 1160 900 670 500 0.808 299 5 * 60 3040 2500 2280 1900 1680 1330 960 730 1.62 599 10 * 60 2600 2230 2000 1650 1500 1170 880 600 F-9 1.06 399 5 * 80 3800 3150 2860 2350 2140 1700 1250 910 2.16 799 10 * 80 3100 2600 2450 2000 1880 1440 1080 820 1.35 499 5 * 100 4300 3700 3400 2800 2550 2050 1520 1150 2.70 999 10 * 100 5140 4400 4000 3350 3060 2500 1850 1450 4.04 1500 15 * 100 5000 4300 3850 3250 3000 2400 1800 1350 3.24 1200 10 * 120 5700 5000 4650 3900 3540 2900 2180 1650 F-6.5 4.86 1800 15 * 120 6200 5300 5000 4150 3800 3000 2300 1750 4.32 1600 10* 160 7400 6250 5750 4850 4450 3600 2750 2100 6.47 2400 15* 160 7500 6400 5900 4950 4600 3650 2850 2150 5.40 2000 10* 200 8200 7300 5660 5600 4200 4200 3300 2550 8.09 3000 15* 200

باردائمي شينهاي آلومينيومي

تسمه آلومينيومي براي جريان متناوب   40…60  Hz

درجه حرارت محيط 35ºC ، ازدياد حرارت شينº 45

تعداد شين هاي هر فاز ║║ │││ ││ │ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ رنگي بيرنگ جنس وزن مقطع ابعاد A A A A A A A A E-AL Kg/m mm2 mm

210 165 120 95 F 11 0.0633 23.5 2 * 12 250 200 150 110 0.0795 29.5 2 * 15 310 250 180 135 0.120 44.5 3 * 15 330 260 190 140 0.107 39.5 2 * 20 400 320 230 170 0.161 59.5 3 * 20 520 410 300 230 0.268 99.1 5 * 20 480 390 285 210 0.201 74.5 3 * 25 635 500 365 270 0.335 124 5 * 25 560 450 330 240 0.242 89.5 3 * 30 735 590 425 320 0.403 149 5 * 30 740 590 435 330 0.323 119 3 * 40 940 770 540 410 0.538 199 5 * 40 2650 2120 1950 1590 1420 1150 790 610 F-10 1.08 399 10 * 40 2180 1770 1650 1320 1130 920 680 500 0.673 249 5 * 50 3140 2650 2310 1890 1700 1360 970 730 1.35 499 10 * 50 2500 2040 1890 1530 1370 1060 790 600 0.808 299 5 * 60 3590 2950 2690 2240 1980 1570 1130 860 1.62 599 10 * 60 3070 2630 2360 1940 1770 1380 1040 800 F-9 1.06 399 5 * 80 4480 3720 3370 2780 2520 2000 1470 1100 2.16 799 10 * 80 3660 3070 2890 2360 2220 1700 1270 940 1.35 499 5 * 100 5070 4370 4010 3300 3000 2420 1790 1350 2.70 999 10 * 100 6060 5190 2720 3950 3610 2050 2180 1700 4.04 1500 15 * 100 6900 5070 4540 3930 3540 2830 2120 1600 3.24 1200 10 * 120 6720 5900 5480 4000 4180 3420 2670 1950 F-6.5 4.86 1800 15 * 120 7310 6250 5900 4900 4480 3840 2940 2000 4.32 1600 10* 160 8730 7370 6780 5720 6250 4200 2940 2400 6.47 2400 15* 160 8850 7550 6960 6840 5480 4300 3300 2600 5.40 2000 10* 200 9670 8610 7730 6600 6130 4950 3800 3000 8.09 3000 15* 200

منابع

- احمدي ، م . طراحي پستهاي فشار قوي ، جزوه درسي ، دانشگاه صنعت آب و برق تهران

- سلطاني ، م . محاسبات اتصال كوتاه در شبكه ، انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،سال 1369

- سلطاني ، م . تجهيزات نيروگاه ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ،جلد اول

- Bron Bowery ,  ″Manual Switchgear ″, ABB ,1992